宣环审〔2023〕45号

达州市宣汉生态环境局

关于综合法年产50000吨电池级碳酸锂和单水氢氧化锂工程项目环境影响报告书的批复

四川赣锋锂业有限公司：

你公司报送的《综合法年产50000吨电池级碳酸锂和单水氢氧化锂工程项目环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于四川达州普光经济开发区，建设内容包括新建原料库、转化焙烧车间、粉磨车间、酸化焙烧车间、硫酸锂车间生产装置厂房、碳酸锂生产装置厂房、氢氧化锂生产装置厂房、硫酸钠生产装置厂房及车间变电室、控制室、事故水池、供水站、消防水站及循环水站、污水站、锅炉房系统、10kv变配电站、油品库、药品库、产品库、机修及备品库房、研发中心以及锂渣暂存场地等；该项目达产后，可形成25000吨/年电池级碳酸锂、25000吨/年电池级单水氢氧化锂和123750吨/年元明粉的规模。项目总投资300000万元，环保投资4277万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期修建沉淀池，施工期产生的生产废水通过沉淀后回用，不外排；施工人员生活污水经预处理设施处理后通过园区市政管网排入园区污水处理厂。运营期浸出渣洗涤废水、树脂塔再生清洗废水、锅炉排水、循环使用后定期排放的酸化窑废气水洗喷淋废水以及经车间四周废水收集沟收集后的车间地坪清洗废水均通过管道泵送至调浆浸出工序回用，不外排；碳酸锂粗品搅洗废水通过管道泵送至配碱工序回用，不外排；回转窑废气处理废水循环使用后定期通过管道泵送至石灰石湿法调浆工序，不外排；设备清洗废水蒸发和硫酸锂净化液/无水硫酸钠/氢氧化锂蒸发浓缩结晶的冷凝水经管道冷凝回收后回用于调浆浸出工序、配碱工序、重溶解工序，不外排；初期雨水收集后分批次回用于调浆浸出、浸出渣洗涤工序，不外排；调浆浸出/酸化气体中和/检测废气喷淋废水、检验检测废水（不含前三次清洗废水）、经隔油池、预处理池处理后的办公生活污水由厂区污水处理站处理达标后排入普光工业园区污水处理厂，污水处理站采用“调节+中和+混凝沉淀+过滤”处理工艺，厂区各类废水经处理后能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准中间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求后达标排放。

（二）加强废气处理措施。在施工作业边界四周设置施工围挡，封闭施工现场，在施工围挡四周设置喷水雾降尘装置，并配备雾炮机；开挖临时堆放的土石方采取遮盖措施，对施工场地内运输道路进行硬化，每天及时清理路面散落物料，并对车辆运输道路定时洒水控尘；在工地进出口设置车辆轮胎清洗处，对于进出场车辆轮胎进行冲洗。运营期烘干机卸料废气、焙烧熟料冷却及破碎废气采用布袋除尘器处理后经1根29m高排气筒排放；回转窑窑尾废气采用高温布袋除尘器+SCR脱硝+石灰石/石膏湿法脱硫装置处理后经1根65m高排气筒排放；烘干料进仓及储存废气、烘干料储存仓卸料称量废气、烘干料转移输送废气、熟料破碎后转移输送废气、焙料仓进料及暂存废气、立磨及中间仓暂存废气分别采用布袋除尘器处理后经各自配套的1根20m、36m、20m、19m、46m、38m高排气筒排放；焙料仓卸料及输送废气、球磨及转移输送废气分别采用布袋除尘器处理后经各自配套的1根24m高排气筒排放；细焙料暂存及卸料废气、细焙料暂存废气分别采用布袋除尘器处理后经各自配套的1根48m高排气筒排放；酸化窑燃气热风炉燃烧废气采用低氮燃烧装置处理后经1根45m高排气筒排放；酸化窑废气采用水洗+碱洗+湿式电除雾处理后经1根45m高排气筒排放；碳酸钙仓、碳酸钠仓分别采用1套布袋除尘器处理后经各自配套的1根15m高排气筒排放；调浆浸出废气、酸化气提中和废气分别采用1套碱液喷淋经各自配套的1根24m高排气筒排放；氢氧化锂烘干及包装粉尘、碳酸锂烘干及包装粉尘分别采用1套布袋除尘器处理后经各自配套的1根24m高排气筒排放；无水硫酸钠烘干及包装废气配套燃气热风炉采取低氮燃烧装置，采用1套布袋除尘器处理后经1根24m高排气筒排放；检验检测废气经1套水喷淋处理后经1根15m高排气筒排放；锅炉废气采用2套低氮燃烧装置处理后经1根20m高排气筒排放；项目共设置26根排气筒，废气排放口规范化建设，预留采样口，保证废气处理后满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4标准后达标排放，检测过程中产生的VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准后达标排放；项目建成后全厂以无水硫酸钠车间、浸出渣库、氨水罐区边界外延50米划定卫生防护距离，以转化焙烧车间、浸出净化车间边界外延100米划定卫生防护距离，以原料烘干区边界外延200米划定卫生防护距离，卫生防护距离范围内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理安排高噪声施工作业时间，夜间禁止打桩、风镐等高噪声机械作业，将高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧，工地周围设立围护屏障，施工现场采取降噪措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）排放标准。运营期合理布置噪声源；将空压机、冷却塔、各类机泵等主要的噪声源布置于厂房内部，通过墙体隔声等物理阻隔方式减轻对厂界外的声环境影响；使用低噪声设备，空压机、冷却塔、各类机泵等主要产噪设备安装时采取基础底座安装减震垫等措施；空压机设置在密闭空压机房内，并对空压机的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接；设备定期调试，加润滑油进行维护，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准后达标排放。

（四）加强固体废物处置。施工期弃土以及建筑废料运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应及时交环卫部门清运统一处置；在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。运营期废包装材料等一般废物暂存于一般废物暂存间，浸出渣暂存于浸出渣库，定期交环卫部门处置或回用于生产；废机油及机油桶、废催化剂、检验监测废液等暂存于危险废物暂存间，危险废物定期交有资质单位处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置。

（五）加强地下水及土壤污染防治措施。做好分区分级防渗处理，对酸化焙烧车间、浸出净化车间、氢氧化锂车间、碳酸锂车间、硫酸钠车间、检验检测室、污水处理站、硫酸罐区、液碱罐区、氨水罐区、危险废物暂存间、事故应急池、初期雨水收集池、中转罐区等进行重点防渗；浸出渣库、一般废物暂存间、生活污水预处理池进行一般防渗；转化焙烧车间、熟料粉磨车间、锂辉石库、碳酸钠库、辅助材料综合库、综合仓库、空压站、锅炉房、门卫室、食堂等进行简单防渗。加强浸出净化车间、氢氧化锂车间、浸出渣库、危废暂存间、污水处理站处理设施等的日常维护和检查，防止污染物跑、冒、滴、漏。

（六）加强生态环境保护措施。施工期注意植被保护，对损毁的植被及时补种和恢复；施工结束后及时进行场内施工迹地恢复。

（七）强化风险防范措施。落实报告书中提出的各项环境风险防范措施，设置1200m3事故应急池及4000m3初期雨水收集池；厂区雨水系统设置截留阀、转换闸门等系统，确保有效收集厂区初期雨水，初期雨水进入收集池沉淀后，在5天内分批泵回用于生产不外排；建立完善环境风险防范制度，按照企业制定的突发环境事件应急预案，加强应急演练，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，需重新报批项目的环境影响评价文件；该项目环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年11月15日