- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示本

项目名称：宣汉县城区供水水源保障工程

建设单位（盖章）：四川汉润水务集团有限公司

编制日期：二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宣汉县城区供水水源保障工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-511722-04-01-348226 |  |  |
| 建设单位联系人 | 向旭东 | 联系方式 | 13795675626 |
| 建设地点 | 四川达州宣汉县东乡街道 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度45分57.092秒，北纬31度32分36.492秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610水的生产和供应业 | 建设项目行业类别 | 94自来水生产和供应 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宣汉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宣发改审【2022】300号 |
| 总投资（万元） | 29003.08 | 环保投资（万元） | 36.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.12 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 9066.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目所属行业类别为水的生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第二十二条“城市基础设施”第7款“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，属于国家鼓励发展的产业。 项目于2022年9月22日在宣汉县发展和改革局取得《宣汉县发展和改革局关于宣汉县城区供水水源保障工程可行性研究报告的批复》（宣发改审【2022】300号）。本项目建设内容为“新建取水泵房一座，日处理规模12立方米；新建原水输水管道悦5100米、清水输水管道约2900米，配套建设专用隧道1座，长约820米”。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 - 与“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室发布的《项目环评“三线一单”符合性 分析技术要点（试行） 》（川环办函[2021]469 号） ，本项目位于工业园区外，应分析“三线一单”的符合性。四川政务服务网“三线一单”数据分析系统查询， 本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）项目所在的的环境管控单元 根据查询，本项目泵房、输水管道位于宣汉县一般管控单元（管控单元编号： ZH51172230001），州河宣汉县张鼓坪控制单元（管控单元编号：YS5117223210001），宣汉县大气环境布局敏感重点管控单元（管控单元编号：YS5117222320006），后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区（管控单元编号：ZH51172210002），生态优先保护区（（一般生态空间）19（管控单元编号：YS5117221130019）。 项目所在的环境管控单元和要素管控分区如下： 表 1-1项目所在的环境管控单元和要素管控分区查询结果表 本项目 主要设 施; 环境管控单 元编码; 环境管控单元名 称; 所属 城市; 所属 区县; 准入清单 类型; 管控类型. 取水泵房; ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. 输水管道; ZH51172210002; 后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元优先保护单元. YS5117221130019; 生态优先保护区（一般生态空间）19; 达州市; 宣汉县; 生态空间分区; 生态空间分区一般生态空间. YS5117221210003; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境优先保护区. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. 项目及周边与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-1本项目与管控单元相对位置图 （2）项目与所在环境管控单元管控要求的符合性分析 项目所在管控单元的普适性清单要求为达州市普适性清单要求， 所在单元级管控要求为宣汉县一般管控单元（管控单元编号： ZH51172230001），州河宣汉县张鼓坪控制单元（管控单元编号：YS5117223210001），宣汉县大气环境布局敏感重点管控单元（管控单元编号：YS5117222320006），后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区（管控单元编号：ZH51172210002），生态优先保护区（（一般生态空间）19（管控单元编号：YS5117221130019）管控要求。根据查询， 本项目与以上五方面管控要求的符合性分析见表 1-2。 表1-2建设项目与达州市“三线一单”相关要求的符合性分析要点 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. 宣汉县一般管控单元ZH51172230001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：（1）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （2）禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 （3）涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 （4）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求：按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求：针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；; 禁止开发建设活动的要求：（1）不属于化工项目。（2）不属于矿山项目。（3）不涉及永久基本农田。（4）固废暂存后交由环卫。 限制开发建设活动的要求：不涉及； 不符合空间布局要求活动的退出要求：本项目属于用水供应工程，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造：（1）加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 （2）在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 （3）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （4）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（3）大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。（4）污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 （5）大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。（6）至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 （7）到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （8）到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 （9）到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （10）到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （11）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; 现有源提标升级改造：（1）污水处理达《城镇污处理厂污染物排放标准》一级A标水；（2）（3）（4）不涉及。 新增源等量或倍量替代：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）不涉及。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求：强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作。 企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 （2）定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 （3）规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 （4）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 （5）到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 联防联控要求：不涉及 企业环境风险防控要求：（1）（2）不涉及。 用地环境风险防控要求：（1）（2）（3）（4）（5）不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求：到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上 地下水开采要求：以省市下发指标为准。 能源利用效率要求：（1）推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 （2）禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求：（1）高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 （2）禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 （3）禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 水资源利用效率要求：项目不涉及农田灌溉水。 地下水开采要求：不涉及。 能源利用效率要求：（1）项目不涉及燃煤和锅炉。（2）项目不涉及。 禁燃区要求：（1）（2）（3）项目不涉及高污染燃料; 符合. 后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区ZH51172210002; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：生态保护红线：生态保护红线内严格禁止其他开发性、生产性建设活动，原则上自然保护地核心保护区内禁止人为活动，其他区域在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。涉及相关法定保护地的，按照相应法律法规进行管控。自然保护区：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。 风景名胜区：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；禁止风景名胜区内修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。森林公园：-禁止擅自填堵森林公园的自然水系；禁止在森林公园内超标准排放污水，乱倒乱扔生活垃圾和其他污染物。 -禁止擅自占用森林公园内的林地。确需征用、占用的，用地单位应当提出申请，经县级以上林业行政主管部门审核同意后，按照土地管理法律、法规的规定办理审批手续。 -禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，禁止建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 新增： -严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。 -在森林公园内从事经营活动，应经森林公园管理机构同意，并依法取得经营证照，在指定地点经营。 湿地公园：禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地。禁止截断湿地水源。禁止挖沙、采矿、挖塘、采集泥炭、揭取草皮。禁止计件制倾倒有毒有害（（根据GB 8978中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定））物质、废弃物、垃圾。禁止擅自排放污水。禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、放生。禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 -禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 -禁止擅自砍伐林木、采集野生植物、猎捕野生动物、捡拾鸟卵；禁止采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物。 地质公园：禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。基本农田：-永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 -基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。生物多样性维护-生态功能区：严格执行《全国主体功能区规划》、《全国生态功能区划（修编）》、《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》等中相关要求，主要要求如下： -禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 -禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎； -保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变； -加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性维护功能区引进外来物种禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。水源涵养-生态功能区：严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 -严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等； 控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。禁止高水资源消耗产业布局。水土保持-生态功能区：严禁陡坡垦殖和过度放牧。 -禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦。 -禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 限制开发建设活动的要求：生态保护红线：涉及无法避让的重大基础设施应采取无害化穿越方式。 自然保护区：严格限制在长江流域自然保护地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。基本农田：国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。水产种质资源保护区：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。生物多样性维护-生态功能区：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。水源涵养-生态功能区：严格限制在水源涵养区大规模人工造林。严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。业对水源和生态系统的压力。 水土保持-生态功能区：限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。 -调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。 -严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。 -水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 -生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。。 不符合空间布局要求活动的退出要求：对不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。 其他空间布局约束要求：允许开发建设活动要求：1、生态保护红线：①零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必须的少量种植、放牧、捕捞、养殖；②因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查、公益性自然资源调查和地质勘查；③自然资源、生态环境监测和执法，灾害防治和应急抢险活动；④经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；⑤经依法批准进行的考古调查发掘和文物保护活动；⑥不破坏生态功能的适度参观旅游和自然公园内必要的公共设施建设；⑦必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、堤防防洪和供水设施建设；⑧重要生态修复工程。2、水产种质资源保护区：①在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区内从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。②开展珍稀特有鱼类人工繁育研究及增殖放流，分别在达州境内的土溪口水库、固军水库、鲜家湾水库建设鱼类增殖放流站一座，并依托已建的四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区救护中心开展增殖放流。; 禁止开发建设活动的要求：本项目为自来水生产与供应工程，项目区域不位于饮用水源一级保护区范围内，且项目不在饮用水源保护区范围内排污，符合饮用水源一级保护区内建设项目要求。其余也均不涉及。 限制开发建设活动的要求：不涉及。 不符合空间布局要求活动的退出要求：本项目属于用水供应工程，符合空间布局要求。其他空间布局约束要求：本项目为自来水生产与供应工程，属于允许开发建设活动。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求：强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作。; 联防联控要求：本项目为自来水生产与供应工程，项目建成后将加强信息共享和联动合作，加强川东北区域大气污染止合作。; 符合. 生态优先保护区（ 一般 生态空间）19 YS5117221130019; 达州市对空间布局约束、污染 物排放管控、环境风险防控、 资源开发利用效率要求无相关 普适性要求。; 本项目为自来水 生产与供应工 程，项目严格按 照饮用水水源保 护区既有管理条 例、规定、办法 约束要求执行; 符合. 州河宣汉县张鼓坪控制 单元 YS5117221210003; 符合. 宣汉县大气环境布局敏 感重点管控区YS5117222320006; 符合. （3）项目与“三线一单”的符合性分析结论 本项目位于四川省达州市宣汉县，属于自来水生产和供应项目。本项目取水泵站、输送管道位于宣汉县一般管控单元（管控单元编号： ZH51172230001），州河宣汉县张鼓坪控制单元（管控单元编号：YS5117223210001），宣汉县大气环境布局敏感重点管控单元（管控单元编号：YS5117222320006），后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区（管控单元编号：ZH51172210002），生态优先保护区（（一般生态空间）19（管控单元编号：YS5117221130019）。项目相关建设内容符合该管控单元的普适性清单和单元级清单要求。 综上，本项目与“三线一单”相关要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、项目由来 根据四川省生态环境厅关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函，普光功能区有重大涉水环境风险项目投运前，须完成宣汉县集中式饮用水源取水点优化调整工作，确保宣汉县城市饮用水水源安全。因此，为推进普光经济开发区的招商引资工作，促进园区经济发展，同时为保障广大人民群众的身心健康和生命安全，提出宣汉县城区供水水源保障工程。为此，受四川汉润水务集团有限公司拟新建宣汉县城区供水水源保障工程。该项目于2022年9月22日在宣汉县发展和改革局取得《宣汉县发展和改革局关于宣汉县城区供水水源保障工程可行性研究报告的批复》（宣发改审【2022】300号）。建设内容为“新建取水泵房一座，日处理规模12立方米；新建原水输水管道悦5100米、清水输水管道约2900米，配套建设专用隧道1座，长约820米”。 ## 2、项目基本情况 项目名称：宣汉县城区供水水源保障工程 建设单位：四川汉润水务集团有限公司 建设性质：新建 建设地点：四川达州宣汉县东乡街道 总投资：29003.08万元 ## 3、项目建设内容及规模 本项目位于达州市宣汉县东乡街道，本项目为宣汉县城区供水水源保障工程，建设内容为新建取水泵房一座，日处理规模12立方米；新建原水输水管道悦5100米、清水输水管道约2900米，配套建设专用隧道1座，长约820米。 本项目组成及主要的环境问题见表下表： 表2-1项目组成及主要环境问题 工程组成; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 取水工程; 取水部分土建按总规模12万m3/d 一次建成。设备按9万m3/d。 取水头部：枯水位时取水采用取水头部取水，常水位及洪水位时取水直接在泵房开洞接管取水。取水头部采用喇叭口带格栅，采用钢（Q235B）制作。本工程采用2个取水头部，取水喇叭口直径 D＝1.3d=1300mm。取水头部进水格栅底高程为316.92m。 取水泵房：新建取水泵房取水水源为前河江口湖库区，为河床直吸式取水泵房。通过吸水管将原水吸入泵房中，水泵引水方式采用自灌式。泵房平面尺寸 φ21.0m，H=（23.0m+14.7m），钢筋砼+框架结构，建筑上部配套配电间。通风形式为机械进风机械排风。泵房土建按远期规模12.0万m3/d 一次性建成，设备按照近期9.0 万m3/d 考虑安装。设4台水泵机位，近期配置 3台水泵（两用一备），远期增加一台，近期额定流量2062.5m3/h，远期额定流量1375m3/h。; 施工废水、生活污水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声、施工弃土、生活垃圾、水土流失; 噪声. 原水管网; 管径为 DN1200，采用单管输水，管材采用 涂塑钢管。输水管道线路长约4800m。其中隧道敷设线路长约820m。; /. 清水管网; 管径为 DN600，采用采用单管输水，管材采用 涂塑钢管。输水管道线路长约2600m。; /. 专用隧道; 尺寸 BxH=6.0x6.0m，长度约820m。输水管管线安装宽度约1.6m，预留3.9m的检修通道（检修车辆+安全距离）及 0.5m 的排水边沟；隧道内尚需安装照明、消防等设施。; /. 公用工程; 给水; 厂区自用水设备供厂区生产、生活、消防用水; /. 排水; 厂区雨污分流。; /. 供电; 取就近市电网水厂高压部分采用10kV高压双回路线，两路电源一用一备。高压配电系统母线主接线形式采用单母线分段方式，低压配电系统母线主接线形式采用单母线分段方式，变压器采用室内落地安装的方式; /. 环保工程; 废水; 取水泵站内的生活污水，设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。; 废水. 噪声; 优选低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声；合理布置厂区布局；加强设备的维修、保养和管理；合理安排生产时间。; 噪声. 固废; 一般固废：统一收集后由环卫部门清运; 一般固废. ## 4、原辅材料 项目原辅材料及能耗情况见下表： 表2-2项目原辅材料及能源消耗表 类别; 名称; 单位; 用量; 主要成分; 状态; 来源. 原辅材料; 原水; 万m3/d; 12; /; /; 前河. 能耗; 电; 万度/年; 1182; /; /; 市政供电. ## 5主要生产设备 本项目主要生产设备表见下表： 表2-3项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. - 取水泵站. 1; 卧式离心泵机; 3; 台; 近期2用1备，远期新增. 2; 电动机; 3; 台; /. 二、原水输水管道. 3; 原水管道; 4800; 米; 管径为 DN1200，采用单管输水，管材采用涂塑钢管。. 三、清水输水管道. 4; 输水管道; 2600; 米; 管径为 DN1200，采用单管输水，管材采用涂塑钢管。. ## 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人。全年工作日365天，三班制，每班8小时。 ## 7、设计方案 ### （1）原水输送管道 原水输水管道起点为新建取水泵房，终点为徐家坡水厂现状取水泵房外原水管道。原水采用单管敷设，管径为 DN1000～DN1200，长度 4800m，向徐家坡水厂供水；原水输水管道自取水泵房出来后经隧道穿越山体，沿后河左岸现状道路敷设至粗柄顶处，沉管穿越后河，再沿后河右岸现状道路敷设至徐家坡水厂现状取水泵房外与现状原水管道碰管。 ### （2）清水输水管道 清水输水管道主要为明月新城供水，起点为徐家坡水厂出厂清水管道，终点为明月新城加压站。清水输水管道，采用单管敷设，管径为 DN600，长度 2900m。从水厂出来后沿后河右岸现状道路敷设至粗柄顶对岸，再沿后河左岸现状道路敷设至明月新城加压站。 ### （3）取水泵房 ### 新建取水泵房取水水源为前河江口湖库区，为河床直吸式取水泵房。通过吸水管将原水吸入泵房中，水泵引水方式采用自灌式。泵房平面直径为21.0m，H（22.0m+14.7m），钢筋砼+框架结构，建筑上部配套配电间。通风形式为机械进风机械排风。泵房土建按远期规模12.0万m3/d 一次性建成，设备按照近期9.0万m3/d考虑安装。 ### 取水泵房厂坪标高以百年一遇洪水标高（332.83m）+浪高考虑，结合现状周边道路标高，本次确定取水泵房厂坪标高为335.0m。泵房西侧设回车平台，顺接进厂隧道。 ### 水泵采用卧式离心泵，设4台水泵机位，近期设置3台，2用1备，远期增加1台水泵。近期水泵型号：Q=2062.5m3/h，H=92m，P=710kW，η=85%。远期增加水泵型号：Q=1375m3/h，H=92m，P=450kW，η=85%。 ### （4）管道穿河设计 根据输水线路，本工程输水管道需穿越后河。穿越位置位于江口库区内，根据江口库区水文资料，最枯水位标高316.92m，常水位322.60m，百年一遇洪水位332.83m。结合水下地形图可知，管道过河处两岸为坡地，河床地势较为平坦，河床标高在312.03~312.77m之间。本次输水管道穿越后河采用双管河底沉管法，因输水管线安全性要求较高，原水管及清水管均采用2根DN1000 管道穿河敷设。 ### （5）隧道设计 平面：隧道路线服从管线总体平面布置，隧道主体均处于直线段上，并由进出洞口道路连接线与现状公路及取水泵房衔接。隧道总长820m。 纵断面：隧道纵断面为单向坡，隧道进口为最高点，设计高程354.300；隧道出口设计高程335.500，隧道内设计纵坡2.35%。 横断面：本工程专用隧道布置1根DN1200的输水管，同时该隧道也兼作取水泵房维护进出的使用通道。经过各相关专业商议，输水管布置在隧道一侧，另一侧作为检修通道使用，安装检修方便、营运安全。输水管管线安装宽度约1.6m，预留3.9m的检修通道（净宽×净高=3.5m×4.5m）及两侧0.5m的排水边沟；隧道内尚需安装照明、消防等设施 ## 7、工程建设规模的确定 本工程为宣汉县城区供水水源保障工程，旨在解决普光功能区涉水环境风险项目投运之前，完成宣汉县集中式饮用水源取水点优化调整工作，确保宣汉县城市饮用水水源安全。根据可行性研究报告结论，2030年宣汉县供区内最高日需水量约为9.0万m3/d，2035年宣汉县供区内最高日需水量约为12.0万m3/d，故考虑本次取水规模，按照最终12.0万m3/d 的规模设计，因此本工程最终确定建设取水规模为12.0万m3/d。 ## 8、公用工程及辅助设施 ### （1）给排水 给水：由送水泵房引出厂区自用水总管。 排水：厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入雨水管道。取水泵站内的生活污水，设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。 本项目设计日供水量12万m3/d。 ### （2）供配电 项目供电引自当地电网，水厂高压部分采用10kV高压双回路进线，两路电源一用一备。高压配电系统母线主接线形式采用单母线分段方式，低压配电系统母线主接线形式采用单母线分段方式。 ### （3）水平衡 本项目仅为原水和清水输送管道以及泵站的建设，因此不涉及生产中的废水，仅产生生活废水。 项目劳动定员10人，参照《四川省用水定额》（2021年版）中城镇居民（小城市）160L/人·d，则员工生活用水量约为1.6m3/d，其污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量1.28m3/d，生活污水设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。 本项目水平衡见下表图： 表2-6本项目水平衡单位m3/d 进水; 用水; 损失; 出水/排放. 取水口取水120001.6; 供水120000; /; 120000. 生活用水1.6; 0.32; 1.28. ## 9、总平布置合理性分析 项目原水输水管道起点为新建取水泵房，终点为徐家坡水厂现状取水泵房外原水管道。原水输水管道自取水泵房出来后经隧道穿越山体，沿后河左岸现状道路敷设至粗柄顶处，沉管穿越后河，再沿后河右岸现状道路敷设至徐家坡水厂现状取水泵房外与现状原水管道碰管。清水输水管道主要为明月新城供水，起点为徐家坡水厂出厂清水管道，终点为明月新城加压站。从水厂出来后沿后河右岸现状道路敷设至粗柄顶对岸，再沿后河左岸现状道路敷设至明月新城加压站。新建取水泵房取水水源为前河江口湖库区，为河床直吸式取水泵房。通过吸水管将原水吸入泵房中，水泵引水方式采用自灌式。泵房土建按远期规模12.0万m3/d 一次性建成，设备按照近期9.0万m3/d考虑安装。 综上，本项目厂区的总体布置以满足输送要求为前提，对厂内各种建（构）筑物及相关设施进行合理布置，做到功能分区明确、生产管理有序、场地使用经济合理总平面布置布局合理。 ## 10、依托可行性分析 本项目仅负责原水和清水输水管道以及取水泵站的建设，原水的处理依托徐家坡水厂，徐家坡水厂已完成《宣汉县徐家坡农村居民供水工程环境影响评价报告变》，并于2022年10月10日取得了达州市宣汉生态环境局的批复（宣环审【2022】34号）。徐家坡农村居民供水工程建设了一座絮凝沉淀池、一座V型滤池、一座清水池、一座排水池、合建一座排泥池、浓缩池和贮泥池。原水处理工艺如下图所示： 图2-1 徐家坡农村居民供水工程工艺流程 工艺流程简述： （1）絮凝工艺：絮凝池的作用是提供有利于矾花成长的水力条件，增大絮凝体的碰撞几率，使矾花颗粒逐渐增大，提高絮凝效率从而改善沉淀效果，提高沉淀池的出水水质并可延长滤池的过滤周期。本项目拟采用折板絮凝池进行絮凝，其絮凝效果好、稳定，絮凝时间短，是目前水厂常采用的工艺。该工序絮凝沉淀后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入项目新建排泥池。 （2）平流沉淀池：采用平流沉淀池。平流沉淀池是目前我国南方大中型水厂最 广泛使用的池型，具有施工方便，水力条件好，对原水水质、水量变化适应性强，药耗较 低，操作管理简单等优点。虽然平流沉淀池停留时间长， 占地面积大等缺点，但其对水量水质适应性强，造价低，药耗省，管理方便，较受水厂管理人员欢迎。该工序沉淀后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入项目建排泥池。 （3）过滤形式：在常规水处理过程中，过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中 悬浮物质，从而使水获得澄清的工艺。本工程选用 V 型滤池，V 型滤池采用气水反冲洗加表 面扫洗，反冲洗效果好；采用 V 型槽进水（包括表扫进水），布水均匀；运行自动化程度 高，管理方便；采用均粒滤料，滤料含污能力强；反冲洗时，滤料微膨胀，可减少滤池深度，减少土建费用。虽然 V 型滤池土建施工技术要求较高，淡设计、施工及运行经验成熟，在国内外应用最广。 滤池的工作过程分为运行过程和反冲洗过程： a.过滤过程：待滤水由进水总渠进水阀和方孔后，溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹没 的滤槽，分别经槽底均布的配水孔和槽堰顶进入滤池。被均粒滤料滤层过滤的滤后水经长柄 滤头流入底部空间， 由配水方孔汇入气水分配管渠，再经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。 b.反冲洗过程：关闭进水渠，但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池， 由槽一侧流向排水渠一侧，形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与槽顶相平。反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。 ①气冲：打开进气阀，开启供气设备，空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部， 由长柄滤头喷出，将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中，被表面扫洗水冲入排水槽。 ②气水同时反冲洗：在气冲的同时启动冲洗水泵，打开冲洗水阀，反冲洗水也进入气水分配渠，气、水分别经小孔和配水方孔流入滤池底部配水区，经长柄滤头均匀进入滤池，滤料得到进一步冲洗，表扫仍继续进行。 ③停止冲洗，单独水冲，表扫仍继续，最后将水中杂质全部冲入排水槽。项目滤池反冲洗工序产生一定量的反冲洗废水，废水经排水阀和排水管道进入项目排水池。 （4）消毒 消毒采用二氧化氯进行消毒，在絮凝混合过程加絮凝剂，在清水池进行消毒，投加量为1.5mg/L ，投加在原水管道混合器和净水器出水管道上，在清水池进行消毒。 - 回水系统、排泥系统 生产过程中主要排泥水有絮凝池、沉淀池排泥水和滤池反冲洗排泥水，为保证出水水质，只考虑回收滤池反冲洗水。滤池反冲洗水进入回收水池，沉淀处理后，上清液回流至混合井。絮凝、沉淀池排泥水进入排泥池后输送至污泥浓缩池，再经脱水车间离心脱水，产生的干污泥由车辆输送至垃圾填埋场填埋。 徐家坡农村居民供水工程处理将原水处理成清水的工艺稳定可靠，因此本项目依托徐家坡农村居民供水工程进行原水处理是可行的。且本项目的原水输送管道连接到徐家坡水厂现状取水泵房外原水管道，清水管道起点为徐家坡水厂出厂清水管道，整个输送过程是连续、稳定的。 |
| --- | --- |
| 工工艺流程和产排污环节 | # （一）施工期工艺流程简述及产污环节分析 ## 1、施工期工艺流程 本项目施工期建设主要包括取水泵房建设， 原水、清水管道铺设。 建设内容主要包括场地开挖平整、主体工程建设、设备安装、装饰工程和工程 验收等。 施工期产生的污染物主要有扬尘、施工机械废气、废水、噪声、固废等，对周围的环境会产生一定的影响。 1）取水泵房建设工艺流程及产污环节 取水泵房建设工艺流程及产污环节见下图 2-1。 图2-1取水泵房建设工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①基础工程施工 在基础工程施工阶段，主要包括场地开挖、平整等， 根据现场实际情况结合设计要求先对场地进行清理，主要对项目区范围内的建渣、淤泥、垃圾、障碍物及草地、植被根系予以清除，采用机械和人工相结合的方法对场地表土进行剥离，剥离厚度约 30-50cm。工程场地平整主要是根据设计标高和建筑施工 对场地的要求，对场地进行回填拟采用机械化施工为主、人工为辅。本项目场 平整回填施工中，运输车辆运土，推土机推土，然后采用碾压机分层进行碾 压，工艺合理，施工便捷，步骤紧凑，速度较快，堆填、平整、碾压步骤合理、连贯，避开了植被相对良好的区域。 产生的污染主要有挖掘机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，以及挖方、填方施工扬尘，同时还有施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。 ②主体工程施工 在主体建筑物工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声， 施工及运输过程中的扬尘， 施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。产生的污染主要为施工废水、生活污水。 ③装修、安装施工 在建筑物装修和设备安装施工过程中将产噪声及少量建筑垃圾、废弃材料等，装修施工人员产生少量生活废水。 2）原水、清水管道铺设工艺流程及产污环节 原水、清水管道铺设工艺流程及产污环节见下图 2-2。 图2-2施工期原水、清水输水管线施工工艺流程及产污环节图 （1）管线施工工艺简述 ①线路清理：根据设计路线进行放线，管道施工作业带宽约3-6m，并对该线路上的植被、荒石、杂物进行清理，清理产生的固废集中收集运输至政府指定场所堆放。 ②管沟开挖：施工区域主要采用机械开挖，开挖产生的土石方就近堆放，堆土距沟槽边缘不小于0.8m，高度小于1.5m。 开挖宽度：主管线工程底部宽度为管径加350mm，上部宽度按坡度（岩石层为1：0.25；一般土质为1：0.35；松土石等不良地段为1：0.5）放宽；场镇管线工程底部宽度为管径加300mm，上部宽度按坡度为1:0.3放宽。 开挖深度：管顶覆土深度按 1.2-1.5m 设计。 ③管道组装及布管：管道对接应与内壁齐平，错边量不宜超过壁厚的10%，且不大于1mm。管道热熔对接：热熔过程为通过加热工具将连接两端加热至210℃左右，在可控压力下持续一段时间，使两端面融合为一体，形成符合质量要求的管道焊接接头。将管道沿着管沟进行放置，并对管道进行检验是否有明显破损。 ④管道试压：连接好试压装置，向管道内冲水，当最高处的排气管有水溢出时，即已充满，关闭充气阀和进水阀，记录压力表的度数，利用压泵向管道系统缓慢加压，加压至试验压力的一半（试验压力设计要求>1.1MPa），稳定压力，同时检查管道是否正常；确认管段正常后，继续加压，待压力达到试验压力并稳压30min，关闭阀门分机升压；若后背、支墩、管身及接口无异常现象时再继续升压，水压试验时，观察15min，若压力降不超过0.03MPa，且接口未发生破裂和渗漏，将压力降至工作压力，如管道的渗水量小于允许渗水量则为合格；试压过程若发现管道漏裂，立即停止加压，严禁试压期间修补缺陷；遇有缺陷时应作出标记，卸压后修补，修补缺陷消除后，重新进行试压试验；水压试验合格后，管道应进行冲洗和消毒，最后将管内存水放净后回填。 本项目原水输送钻过山体采用专用隧道。 ### （2）隧道施工简述： 1）隧道横断面： 本工程专用隧道布置 1 根 DN1200 的输水管，同时该隧道也兼作取水泵房维护进出的使用通道。经过各相关专业商议，输水管布置在隧道一侧，另一侧作为检修通道使用，安装检修方便、营运安全。 输水管管线安装宽度约 1.6m，预留 3.9m 的检修通道（净宽×净高=3.5m×4.5m）及两侧 0.5m 的排水边沟；隧道内尚需安装照明、消防等设施。隧道标准横断面如下： 图2-5隧道横断面图 2）隧道结构： ①设计原则 a.设计结构遵循有关的设计规范和规程，根据构筑物使用要求和受力特点，选择合理的结构形式和计算方法。 b.结构净空尺寸满足输水管线布置及检修要求进行设计。 c.结构设计根据构筑物所处位置的工程地质、水文地质、周边环境条件以及构筑物的大小、埋深，本着安全、经济、方便施工的原则选择适当的结构形式和施工方法。 d.钢筋砼构筑物的最大裂缝宽度：0.2mm。 e.为减少大面积构筑物因砼收缩、温度应力等引起的砼开裂和结构变形条件设置变形缝。 f.结构根据施工阶段和运营阶段可能出现的永久荷载、可变荷载、偶然荷载按最不利荷载组合进行计算，并对结构进行承载能力极限状态计算和正常使用状态验算状态验算；结构计算方法应尽可能反映结构的实际工作状况。 g.采用工程类比法，参照类似隧道处置方案进行设计。 ② 隧道结构设计 隧道衬砌的结构设计根据工程地质情况，以工程类比为主，有限元计算分析为辅综合确定衬砌结构参数。根据《地勘报告》，将衬砌类型分为：V 型衬砌洞口型、V 型衬砌标准型及 IV 型衬砌。隧道采用半圆拱直墙式断面，V 型衬砌洞口型采用“Φ108 大管棚超前+拱墙钢架”支护，用于隧道洞口 V 级围岩段；V 型衬砌标准型采用“Φ42 小导管超前+拱墙钢架”支护，用于 V 级围岩段；IV 型衬砌采用“Φ42 小导管超前+拱墙钢架”支护，用于 IV级围岩段。隧道二次衬砌在衬砌类型变化处设置变形缝，其余段落变形缝设置间距≤100m。 隧道洞口采用端墙式，中央洞门墙与大管棚导向墙合二为一。 3）隧道通风 隧道结构通风主要包含两个方面：施工过程中的有害气体排放及隧道竣工后营运期的有害气体排放。 根据《地勘报告》，本隧道存在多种有害气体： ①有害气体的主要成分为甲烷（4.4%）、硫化氢（65ppm）与一氧化碳（1618ppm），浓度均超过安全值。 ②根据检测结果综合判定拟建隧道为高瓦斯隧道。 隧道中部设置 2 处排烟通道，有利于营运期和施工期有害气体的排放。 隧道施工期间必须采取管道通风排气措施，并有专项《施工组织设计》。 - 隧道施工 - ① 须做专项施工组织设计，对施工过程中可能存在的风险，做好必要的应对措施； ② 特别注意施工过程中地质状况的变化及超前地质预警； ③ 按新奥法要求进行施工，施工过程中须严格遵守“管超前、严注浆、强支护、快封闭、早成环、勤测量”的十八字方针。 ## 2、主要污染工序 噪声：项目施工期噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声。 固废：开挖的土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 废气：施工以及车辆运输引起的扬尘、汽车尾气。 废水：员工生活污水、施工废水 # （二）运营期工艺流程简述及产污环节分析 ## 1、运营期工艺流程 营运期产生的污染物主要为噪声及职工生活产生的生活垃圾、生活污水等。 ## 本项目主要负责取水和原水和清水的运输，因此在运营期仅产生取水泵房设备的噪声。 ## 2、主要产污工序 废气：本项目在生产过程中不产生大气污染。 废水：本项目废水主要为生活污水。 噪声：项目营运期噪声主要来源于离心卧式水泵以及电动机运行过程中产生的机械动力噪声。 固废：职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于达州市宣汉县东乡街道进行建设，目前地块现状为空地。因此，本项目不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境质量现状 ### （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于四川省达州市宣汉县，项目所在地行政区划属于达州市，本次评价选取《达州市2022年环境空气质量状况》中的结论进行区域达标判定依据。 项目位于达州市宣汉县，根据2022年达州市环境空气质量状况结论，达州市宣汉县2022年空气达标率为97.3%。项目所在区域属于环境空气质量达标区。 ## 2、地表水环境质量现状 ### （1）项目取水水源现状 本项目生活污水设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。 本项目附近水体为前河，为了解水体环境质量现状，本次地表水环境质量委引用了2020~2022前河乡石鹰断面河例行监测数据，监测情况见下表。 表3-2地表水质量监测结果 监测点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020; 2021; 2022. 前河乡石鹰断面; pH值; 7.46; 7.36; 7.38; 无量纲. 溶解氧; 8.19; 9.10; 8.44; mg/L. 高锰酸盐指数; 2.6; 2.1; 2.7; mg/L. 五日生化需氧量; 1.8; 1.5; 2.2; mg/L. 氨氮; 0.27; 0.28; 0.25; mg/L. 石油类; 0.018; 0.009; 0.007; mg/L. 挥发酚; 0.00015; 0.00015; 0.00015; mg/L. 汞; 0.00002; 0.00002; 0.000025; mg/L. 铅; 0.005; 0.005; 0.005; mg/L. 化学需氧量; 9; 7; 9; mg/L. 总氮; 0.97; 1.52; 1.84; mg/L. 总磷; 0.05; 0.04; 0.05; mg/L. 铜; 0.0005; 0.0005; 0.0005; mg/L. 锌; 0.025; 0.025; 0.025; mg/L. 氟化物; 0.155; 0.123; 0.148; mg/L. 硒; 0.0002; 0.0002; 0.00035; mg/L. 砷; 0.00015; 0.00015; 0.000461; mg/L. 镉; 0.0005; 0.0005; 0.0005; mg/L. 六价铬; 0.002; 0.005429; 0.013; mg/L. 氰化物; 0.002; 0.002; 0.002; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.042778; 0.025; 0.025; mg/L. 硫化物; 0.0025; 0.0025; 0.003948; mg/L. 实测类别; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; mg/L. 根据检测结果可知，本项目地表水各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。 ## 3、声环境质量现状 本项目周边声环境评价采用现场实测数据，项目建设区域声环境质量现状于2023年8月21日对宣汉县城区供水水源保障工程泵站四周以及管道线路上的居民进行了监测，主要监测因子为昼夜间等效连续A声级。监测结果如下： 表3-3声环境现状监测结果单位：Leq（A） 检测日期; 点位编号; 监测点位; 检测结果（Leq）dB（A）. 昼间; 夜间. 2023.8.21; 1#; 项目泵站厂界河对面东南面; 54; 46. 2#; 项目泵站厂界西北面; 53; 47. 3#; 项目泵站厂界西面; 51; 46. 4#; 项目原水输水管道北面黄泥咀居民; 56; 47. 5#; 项目原水输水管道南面居民; 57; 44. 6#; 项目原水输水管道南面居民; 54; 43. 7#; 项目原水输水管道北面居民; 54; 41. 8#; 项目原水输水管道南面居民; 53; 42. 9#; 项目原水输水管道南面居民; 52; 47. 10#; 项目清水输水管道南面居民; 58; 44. 1; 11#; 项目清水输水管道南面居民; 54; 45. 12#; 项目清水输水管道北面居民; 59; 47. 13#; 项目清水输水管道东面居民; 58; 46. 监测结果表明：项目泵站厂界及管网沿线敏感点昼夜噪声均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 ## 4、生态环境状况 项目选址于四川省达州市宣汉县，区域内未发现国家及省重点保护的珍稀濒危野生动植物。项目在此区域建设不会对生态系统及其组成因子造成影响，对项目周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目主要保护目标如下： ## 1、大气环境 项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求。 ## 2、地表水 项目涉及的地表水体为前河，主要水体功能为泄洪、灌溉，为地表水Ⅲ类水域。项目生活污水设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。项目运营期地表水环境保护目标为项目所在区域前河取水口地表，应符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中III类标准的要求。 ## 3、声环境 本项目声环境保护目标为距厂界50m范围内的噪声敏感区，项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096.2008)中2类标准。 ## 4、地表水 本项目地下水保护目标为区域地下水，项目运营期间地下水环境应符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。 本项目主要环境保护目标见下表： 表3-4泵站主要环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 坐标; 距离范围; 规模与性质及主要保护内容; 保护等级. 环境空气; 农户; 东; 经度：107.76815° 纬度：31.3772°2; 175m; 农户，5户，15人; 《环境气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 地表水; 前河; 东; /; 0m; 泄洪、灌溉; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 管网建设外环境保护目标： 表3-5清水输水管网主要环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 坐标; 距离范围; 规模与性质及主要保护内容; 保护等级. 环境空气、噪声; 农户; 北; 经度：107.7478° 纬度：31.3824°; 0~50m; 农户，12户，32人; 《环境气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 农户; 南; 经度：107.7409° 纬度：31.3804°; 0~50m; 农户，14户，40人. 农户; 南; 经度：107.7407° 纬度：31.3806°; 0~50m; 农户，10户，22人. 农户; 北; 经度：107.7401° 纬度：31.3809°; 0~50m; 农户，6户，14人. 农户; 南; 经度：107.7346° 纬度：31.3780°; 0~50m; 农户，1户，2人. 农户; 南; 经度：107.7316° 纬度：31.3764°; 0~50m; 农户，1户，2人. 农户; 南; 经度：107.7261° 纬度：31.3768°; 0~50m; 农户，1户，2人. 农户; 南; 经度：107.7216° 纬度：31.3765°; 0~50m; 农户，6户，18人. 农户; 北; 经度：107.7219° 纬度：31.37706°; 0~50m; 农户，6户，18人. 农户; 东; 经度：107.7241° 纬度：31.3695°; 0~50m; 农户，17户，46人. |
| 污染物排放控制标准 | 本项目执行以下排放标准： ## 1、大气污染物 本项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）； 表3-6《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m³）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600. 其他工程阶段; 250. ## 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。 表3-7废水排放标准单位：mg/L，pH无量纲 项目名称; pH; SS; BOD5; COD; NH3-N; 总磷. 三级标准; 6-9; 400; 300; 500; 45; 8. ## 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，其标准限值见下表： 表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，其标准限值见下表： 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). ## 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 废水总量控制指标： 结合项目编制情况，本项目采用排放标准法进行计算： 厂区废水排放口： COD：467.2t/a×400mg/L÷1000÷1000=0.187t/a NH3-N：467.2t/a×40mg/L÷1000÷1000=0.0187t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | # （一）施工期污染物排放及治理措施 ## 1、施工期废水 施工期废水主要为建筑施工产生的生产废水和施工人员生活污水、管道试验废水。 ### （1）生活污水 - 该项目施工高峰期施工人数按20人计。施工期施工场地不设食堂，根据《四川省用水定额》（2021年版），农村居民生活用水定额表，结合当地居民实际用水情况，人均生活用水量按120L/(d·人)计算，施工高峰期生活用水量为2.4m3/d，432m3/a左右，污水排放系数取0.8，则施工高峰期生活污水排放量约为1.92m3/d。生活污水主要污染物COD、BOD5、SS和氨氮。本项目施工人员生活污水依托现有民居已有设施进行处置。 ### （2）施工废水 施工过程中产生的施工废水主要包括机械和车辆冲洗废水及进出场的车辆轮胎、车身冲洗水，产生量约为10m3/d。施工废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类，不同的施工废水中主要污染物不同，污水中污染物浓度最高值COD：210mg/L、BOD5：120mg/L、SS：810mg/L、石油类：15mg/L。 项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。针对不同的施工废水应采取不同的防治措施，具体如下： ①机械和车辆冲洗废水：机械和车辆冲洗废水主要污染物为石油类。应要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，禁止在项目建设区域内进行清洗和修理。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，要建排水沟和小型隔油池，经隔油处理后回用。 ②进出场的车辆轮胎、车身冲洗水：对于进出场的车辆轮胎、车身冲洗水，主要含SS，经临时沉淀池（容积不小于10m3）沉淀处理后循环利用，不外排。 ### （3）管道试验废水 新建管道工程试压前应进行清管，清管扫线的合格标准：管道末端排出的水必须是无泥沙、无铁屑的清净水，清管器到达末端时必须基本完好。根据管道项目施工特点，管道试压会产生试压废水，试压废水中的主要污染物为管线敷设时掉落的泥土，试压时需用水充满整个管道，为了避免浪费，部分水可重复利用。 试压废水中无其他污染物产生，主要为SS，废水水质较好，为清净下水，经沉淀后用于植被绿化或施工降尘，对外环境影响较小。 ## 2、施工期废气 施工期大气污染物主要包括主要是施工扬尘和施工机械产生的尾气。 施工扬尘：施工扬尘主要来自建筑材料装卸、堆放的扬尘，交通运输引起的扬尘。施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，其产生量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大。 治理措施：项目施工期环境空气污染防治措施以管理措施为主，施工期间加强材料运输的管理，项目运输路线从项目东面的道路进入项目区，定时对该运输路线进行清扫和洒水，运输车辆出场时必须封闭，严禁满载，避免在运输过程中的抛洒现象。 施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，主要成分为CO、HC化合物、NO2等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。 治理措施：在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，减少机械废气的产生。 ## 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于各建筑机械和运输车辆的噪声，包括挖掘机、电钻、电锯、装载机、压路机、自卸汽车、定向钻等，其声级值一般在75~105dB（A）。施工期各声源产生噪声值见下表。 表4-1施工期噪声声源强度表 序号; 噪声源; 声源强度dB（A）; 声源特点. 1; 挖掘机; 95; 间歇性点声源. 2; 电钻、电锯; 100; 连续性点声源. 3; 装载机; 85; 间歇性点声源. 4; 压路机; 95; 连续性点声源. 5; 自卸汽车; 90; 连续性点声源. 6; 定向钻; 110; 连续性点声源. 7; 动力站; 90; 连续性点声源. 8; 泥浆泵; 85; 连续性点声源. 9; 电焊机; 95; 间歇性点声源. ### 泵站施工噪声治理措施 本环评要求施工方在施工过程中根据外环境敏感点分布情况，应合理进行施工平面布置，合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。同时，为了有效减少施工噪声对周边声环境敏感点的噪声污染影响，环评要求施工单位在施工过程中应采取以下噪声治理措施： ①根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取环境噪声污染防治措施情况。 ②选用低噪声设备和运输车辆，并对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间禁止高噪声设备施工。 ③施工方应合理安排施工时间。中、高考期间禁止施工，夜间（22:00～6:00）和中午（12:00～14:00）禁止高噪声设备施工，不得进行拆除施工；将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22:00～次日6:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、建委、城管等主管部门的同意，办理夜间施工许可证，并及时向周边各住宅区居民公告，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。 ④要求施工方加强施工过程中的管理工作，注意对施工机械和运输车辆的定期维修保养，使其保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。 ⑤厂区施工时设置2.5~3米高的建筑围挡。 ⑥采用商品混凝土，减轻现场搅拌机噪声对声环境的影响。 ⑦项目原辅材料从项目东面的道路进入项目区。在运输途中运输车辆禁止鸣笛，减缓车速，切实做到不扰民。 ⑧加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；施工方还应协调好运输车辆通行时间，应尽量避免途经居民区、学校和医院，应按交通规则行驶，禁止超速超载行驶及鸣笛，确保不对运输线路周围敏感点造成噪声扰民影响。 建设单位严格落实以上噪声防治措施后，施工噪声能得到有效控制。 ### （2）管网施工沿线噪声治理措施： 本项目管网施工沿道路施工，管道施工噪声主要来源于挖掘机和自卸汽车，为避免对管道沿线住户造成噪声污染，建设单位拟采取以下措施： ①施工期间，管道施工区域两侧架设1.8m围栏，并采取洒水防尘措施； ②尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械禁止入场施工；施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； ③禁止安排推土机、装载机、压路机、摊铺机等高噪声设备在午间12:00-14:00，夜间22:00-6:00作业，保证周围居民的正常休息时间。尽量避免多个机械设备同时施工。 ④若夜间必须连续施工作业的地点，施工单位应视具体情况及时与环保部门、建设局等相关主管部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 ## 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要包括水厂、输水管道、地下构筑物基础开挖产生的土石方、施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。 ### （1）土石方 本项目工程挖土石方量61299m3，填方43555m3，弃方17744m3，项目泵站、输水管施工场地均不设弃土场，废弃土石方拉运至当地合法弃渣场处理。 ### （2）生活垃圾 项目施工人员每日产生的生活垃圾量约为10kg/d（按20人，0.5kg/人/天计），生活垃圾集中收集后，统一运至所在乡镇指定堆放地一并处置。 ### （3）建筑垃圾 项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）约为200kg/d，项目在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理，外运建筑垃圾至专门的建筑垃圾堆放场处置。 ## 5、生态环境 本项目水厂占地属于二类工业用地，为永久占地，输水管网建设占用部分林地，占用林地0.8542公顷。四川省林业和草原局已出具许可决定书（见附件）。 首先，施工期管沟的开挖、碾压、践踏等会对物种和植被进行不同程度的破坏；其次，施工作业带、定向钻施工场地等临时占地，标志桩及警示牌等永久性占地等，都会使野生动物的栖息地遭到一定程度的丧失；另外，在施工过程中，地表结构会受到扰动，地表植被随之受到破坏后，野生动物的栖息地也随之被破坏，动物不再适应其所在的环境而被迫离开原有的栖息地。 ### 土地利用方式影响 - 拟建管线施工临时用地主要为施工建设时开挖土方堆场、管道安装场所、施工作业带等临时用地。道路施工结束后及时回填，不改变土地利用类型，影响较小。施工期间将破坏占用土地上的农作物、灌木以及草类植被，对土地利用功能有一定影响。但施工期短，施工结束后，经土方回填，采取植物复垦措施，总体看对评价区土地利用结构影响不大。 ### 对土壤环境的影响分析 - 管线施工过程中，对土壤的填挖均集中于作业带区域内，而对此区域以外的土壤影响较小。对土壤的影响主要体现在对土壤性质、土壤肥力和土壤污染三个方面。 - 在施工过程中，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 - ①扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构挖出土方的堆放占压开挖处两边的地表，会导致植物因窒息而死，但对土壤耕作层结构不会影响。拟建管线开挖宽度0.9m左右，将造成土壤耕作层及其结构破坏。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。 - ②混合土壤层次，改变土体构型施工过程中的土石方开挖与回填，使原来的土壤层次混合，原有的土体构型破坏，将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，很可能使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥的性能降低，从而造成对农作物的生长、发育及其产量影响。 - ③影响土壤紧实度施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长，甚至导致压实的地表寸草不生，形成局部现状人工荒漠现象。 ### 对植被的影响 - 在施工过程中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时占地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。 ### 对动物影响 - 施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开沿线区域。但管线沿线无自然保护区，没有珍稀濒危动物，野生动物稀少；且该地段的野生动物主要为鼠类和草兔等常见种类，施工一般昼间进行，因此，工程建设对野生动物的影响较小。 ### 对水生生态影响 - 本项目穿越河流的“入土点”、“出土点”均设在堤岸外侧，管道施工不对堤岸工程、河流水温、水利条件及水体环境产生影响，施工作业废水进行严格管理，不得随意外排，基本不会污染水体；出入土点的施工场地对河堤两侧植被造成破坏，施工完成后，及时进行地貌恢复。施工期和运营期河面景观均无改变；管道埋深一般在河床以下，施工过程既不影响河道两侧的堤坝，对主河道水流不会产生阻隔作用，不会扰动河流水文、水利条件、河水水质和相关水利设施，基本不会对水环境造成影响。 ### 生态保护措施 #### 1）施工期减缓措施 - ①加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工范围，尽可能减少施工作业带宽度。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置工棚、料场等。 - ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中必须破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。 - ③尽量控制施工带宽度；加强施工人员安全防火教育，注意防火；规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。 - ④合理组织土方调配、及时填平压实。在工程建设期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，铺平压实，并播放草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。 #### 2）植被恢复措施 - 表土剥离（回覆）：首先把表层的熟化土壤尽可能地剥离后在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力；待土地平整结束后，再平铺于土地表面，管沟回填土应高出地面不少于30cm。为保护管线不受深根系植被破坏，在管线上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。管线维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生产的影响。表土剥离后就近堆置或装袋存放在地块周边和零挖(填)线的附近地段，并加以覆盖防雨布，防止水土流失。 ## 6、水土保持 本项目水土流失源主要有开挖填筑面、表土临时堆积等。水土流失的防治遵循防治与绿化、美化环境相结合的原则，釆取工程措施与植物措施相结合的方法，实行全面防治，根据本项目特点，应考虑以下水土保持措施： ①临时堆土保护措施：项目土石方临时堆积在项目厂区内空地处，土石方结构松散，极易产生流失现象，工程施工造成潜在的威胁和不便，故在待回填土石方堆积区先建好临时性挡土墙以防止土石方的流失。 ②水土流失主要发生在场地平整期间踩踏扰动，平整结束后，需要进行绿化和硬化的区域应尽快对其地面进行硬化和绿化。 综上所述，本项目施工期主要污染是暂时性的，待施工结束，基本上可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | # （二）营运期产污分析及治理措施 ## 1、废水 本项目运营期废水主要是职工生活污水。 ### 生活用水 项目劳动定员10人，参照《四川省用水定额》（2021年版）中城镇居民（小城市）160L/人·d，则员工生活用水量约为1.6m3/d，其污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量1.28m3/d，生活污水设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。 ### 本项目废水处理情况： 表4-2本项目废水处理情况 废水性质; 污染物排放量. 废水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 生活污水进水水质; 浓度(mg/L); 467.2m3/a; 400; 220; 200; 40; 6~9. 产生量（t/a）; 0.187; 0.103; 0.103; 0.019; /. 生活污水经化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 467.2m3/a; 340; 140; 100; 24; 6~9. 排放量（t/a）; 0.159; 0.065; 0.047; 0.011; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45*; 6~9. 项目废水治理设施见下表。 表4-3废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 农田; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不处于冲击性排放; TW-001; 化粪池; 厌氧; DW-001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. #### 废水影响分析 本项目生活废水经生活污水设置专门的化粪池处理后，用于周边农田浇灌，对外环境影响较小。 ## 2、废气 本项目运营期无生产废气，因此不存在非正常状况下排放。 ## 3、噪声 项目营运期噪声主要来源于送水泵房中卧式离心水泵和电动机等设备运行过程中产生的机械动力噪声，根据类比分析，此类噪声源强一般在75~92dB(A)。本项目机械噪声源位置及源强详见下表。 表4-4项目运营期设备噪声源强情况 序号; 位置; 主要噪声源; 噪声级; 数量; 治理措施; 治理后噪声级. 1; 泵房; 卧式离心水泵; 75~92; 3台; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音; 55~65. 2; 电动机; 75~92; 3台; 55~65. ### （1）治理措施 由上表可知，本项目设备噪声源强较高，为降低本项目营运期噪声对周围环境的影响，环评要求项目采取的降噪措施如下： ①设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，购买的设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声； ②合理布局：主要产噪设备均布置在封闭的生产厂房内，利用基础减震和厂房隔声措施，降低噪声影响； ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④设备安装减震基础，如减震垫等，对设备连接处安装柔性接头； ⑤进出车辆采取限制车速、夜间禁止鸣笛等措施。 ### 环境影响分析 由于项目泵站三面临河且50m范围内没有居民，因此只能预测西厂界的噪声。 表 4-5 主要设备噪声声级一览表 单位：dB(A) 内容; 距声源距离（m）. 西厂界. 噪声预测值 dB（A）; 37.81. 背景值; 昼间; 51. 夜间; 46. 叠加值; 昼间; 51.06. 夜间; 46.08. 评价标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 由上表可知，项目设备经隔声及距离衰减后传至项目厂界贡献值较小，昼夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。 综上，项目噪声通过各项措施降噪后，对周围的环境影响较小。 ## 4、固废 本项目固体废物仅包括一般固体废物。 #### 生活垃圾： 本项目劳动定员10人，职工生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.825t/a） 本项目固体废物产、排情况及处置措施见下表。 表4-9固废产生、排放情况及处置措施 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 类别; 处置方式. 1; 员工; 生活垃圾; 1.825; 一般固废; 垃圾桶收集，环卫清运. ### （4）影响分析 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。 ## 5、地下水、土壤 ### （1）污染途径 本项目可能造成地下水污染问题的主要位置是泵房。 ### （2）防治措施 泵房仅需设置简单防渗。 环评要求简单防渗区进行一般地面硬化处理。 表4-11项目分区防渗情况一览表 防渗类别; 防治区域; 防渗要求. 简单防渗区; 泵房; 一般地面硬化，池体水泥硬化. ## 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价重点是事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化和对生态系统影响的防护。 ### （1）危险物质 根据《危险化学品目录》（2015）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关标准，结合项目原辅材料，本项目不涉及危险原料。 ### （2）环境风险防范措施 本项目风险事故主要是泄露及火灾事故，为降低环境风险事故对企业财产损失和职工的安全事故率，减少对环境造成的不良影响，本项目提出如下风险防范措施： ①严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图。生产装置之间，装置内各工序、设备间距满足防火规范要求。生产车间预留足够的安全消防通道，建筑物预留足够的空间，避免易燃物质积聚，降低环境风险。 ②间内设置灭火器、消火栓，仓库设立防火安全警示标志；定期检查及维护消防器材。 ③企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。采用可靠的密封技术，对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力。 ④润滑油使用后及时检查包装，不允许存在敞放状态，严禁火源靠近，严格按有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业，严禁滚动、摩擦和碰撞，定期检查。 ⑤项目应保证环保设施的正常运行，保证职工人身健康安全，在环保设施出现故障时应停止生产立即排查检修。 ⑥每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。演练科目主要为：a.泄露报警；b.人员疏散；c.泄露物收集防扩散；d.物资抢运；e.安全警戒；f医疗救护；g.清理现场。危险废物运输须采用专用密封车，避免运输过程对环境产生危害；厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 ⑦消防措施：厂房内消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁火出现区内有明显标志。 ### （3）管理对策措施 1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需要的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。 2）企业要建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，规范总排污口，设置明显的标志；吸取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。 3）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；敢为责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。 ### （4）环境风险评价结论 表4-13建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宣汉县城区供水水源保障工程. 建设地点; 四川省; 达州市; 宣汉县; 东乡街道. 地理坐标; 经度; 107度45分57.092秒; 纬度; 31度32分36.492秒. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; /. 风险防范措施要求; ①制定泄漏事故风险防范措施 ②制定原水污染防范措施 ③编制事故应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：宣汉县城区供水水源保障工程 建设性质：新建 建设单位：四川汉润水务集团有限公司 建设地点：四川省达州市宣汉县东乡街道 建设规模：日供水12万m3。 评价说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析，项目Q值<1，风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。. 本项目存在一定的环境风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行，综合分析，项目从环境风险角度可行。 ## 7、环境监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120--2020）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目环境监测计划如下： 表4-14环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每季度监测1次; 按照国家标准方法进行. ## 8、环保投资估算 为了保证建设项目达到环保“三同时”要求，建设单位投入资金进行环境污染治理，本项目环保投资主要是环保设备投资，具体见下表： 表4-15环保设施（措施）及投资估算一览表（单位：万元） 时段; 内容; 污染源; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 施工期; 废气治理; 扬尘; 场地洒水; 0.1; /. 废水治理; 生活污水; 设置临时沉淀池; 1; /. 固废治理; 建渣、生活垃圾; 生活垃圾集中处置，交由环卫处理；建渣运至政府指定地点堆放; 2; /. 噪声治理; 施工噪声; 高噪声设备基础减震，设置围挡，合理安排施工时间，文明施工，禁止夜间施工，合理布置施工平面; /; /. 营运期; 废水治理; 生活污水; 雨污分流、化粪池; 18; /. 固废治理; 生活垃圾; 设置垃圾桶; 1; /. 噪声治理; 设备噪声; 基础减震、合理布局、厂房隔声; 计入总体工程; /. 地下水防渗; 简单防渗; 2; /. 土壤防治; /. 环境风险防范; 安装消防设施，配备灭火器材，设置禁火标志，采取密闭、防雨、防风措施，定期开展安全检查，设置警示标识; 10; /. 环境监测; 废水、噪声; 2; /. 合计; 36.1. 占投资的百分比; 0.12. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工 | 扬尘 | 施工期：道路洒水 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 施工期：依托周边居民现有设施 运营期：化粪池处理后排放至周围农田灌溉 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 |
| 声环境 | 施工机械 | 噪声 | 施工期昼间施工，午休及夜间时间不进行施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准 |
|  | 卧式离心水泵 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，墙体隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
|  | 电动机 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工作人员生活垃圾经收集后运至环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图。生产装置之间，装置内各工序、设备间距满足防火规范要求。生产车间预留足够的安全消防通道，建筑物预留足够的空间，避免易燃物质积聚，降低环境风险。 ②车间内设置灭火器、消火栓，仓库设立防火安全警示标志；定期检查及维护消防器材。 ③企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。采用可靠的密封技术，对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力。 ④润滑油使用后及时检查包装，不允许存在敞放状态，严禁火源靠近，严格按有关规章制度进行装卸操作，不得违章作业，严禁滚动、摩擦和碰撞，定期检查。 ⑤项目应保证环保设施的正常运行，保证职工人身健康安全，在环保设施出现故障时应停止生产立即排查检修。 ⑥对生产过程中产生的危险废物采用专桶分类收集，收集桶应按照相关规范要求采用规定颜色、规格的容器，并在危废暂存间处设立警示标牌；收集的危险废物应交有相应处理资质的单位处置，严禁将废油排入区域污水管网。 ⑦每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。演练科目主要为：a.泄露报警；b.人员疏散；c.泄露物收集防扩散；d.物资抢运；e.安全警戒；f医疗救护；g.清理现场。危险废物运输须采用专用密封车，避免运输过程对环境产生危害；厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 ⑧消防措施：厂房内消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁火出现区内有明显标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立二级环境管理体系；设立环境保护小组；严格按照监测计划进行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

该工程建设符合国家产业政策要求，保障了宣汉县的用水需求。项目所在区域内无环境制约要素，环境质量现状相对较好。项目施工期所采取的各项污染防治措施技术可行，措施有效。项目施工期对环境有一定的影响，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小。项目运营期对周围环境基本无影响，将维持当地环境质量现状级别。因此，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 467.2 | / | 467.2 | +467.2 |
|  | COD |  |  |  | 0.159 |  | 0.159 | +0.159 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 | +0.011 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.825 | / | 1.825 | +1.825 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①