宣环审〔2023〕2号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县殡仪馆新建项目环境影响报告表的批复

宣汉县殡仪馆：

你单位报送的《宣汉县殡仪馆新建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 本项目为迁建项目，项目由原址宣汉县蒲江街道永安村5组迁建至宣汉县蒲江街道黄金槽村，迁建后项目占地面积27000m2，总建筑面积15000m2，主要建筑为火化车间、悼念厅、功能房、停尸房、办公楼、食堂等。迁建后设计年火化量为6000具，配置4台遗体火化机、1台遗物火化机，配套建设5套废气处置设施和烟囱。本项目完成后，原永安村5组殡仪馆将停止运行，原项目主体建筑及设备全部拆除。项目总投资5900万元，其中环保投资347.6万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期施工开挖基础排水主要通过在施工场地设置沉淀池，处理后的废水回用于设备冲洗和洒水防尘，不外排。施工机械和设备冲洗产生的废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；出场车辆和场地清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。施工阶段产生的生活污水通过设置临时移动式厕所收集，定期由施工单位委托资质单位拉运至宣汉县城市生活污水处理厂进行处理，不外排。运营期生活污水、食堂废水、消毒后的遗体清洗废水进入化粪池预处理和暂存，定期由罐车运往宣汉县城市生活污水处理厂进行处理。

（二）加强废气处理措施。施工期必须严格按关于城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，严格落实“六个百分百”要求严格采取工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输等措施，尽量减少扬尘对环境的影响程度。运营期遗体火化机、遗物焚烧炉产生的废气，经配套的“二次燃烧+烟气急冷塔+初级除尘器+喷雾脱酸塔+活性炭吸附+布袋除尘器+15m排气筒”废气处理设施处理后达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理、柴油发电机废气经自带尾气处理装置处理后由尾气管道引至楼顶达标排放。

（三）加强噪声控制措施。施工方在施工中应做到文明施工，以最大限度的降低人为噪声，合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等布置在场地远离周边农户的位置，尽量布置在场地西侧。强化噪声污染防治措施，运营期噪声达标排放。

（四）加强固废处置。施工期产生的土石方由施工单位运往宣汉县指定弃渣场，不得随意丢弃。在施工现场内设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并做好环境保护措施。施工生产的废料进行回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交回收站处理；对不能回收的建筑垃圾集中堆放，定时清运到宣汉县指定的建筑垃圾填埋场处置。施工人员每日产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。运营期产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处置；餐厨垃圾经收集后交由相关单位清运处置；遗物祭品焚烧灰渣委托当地环卫部门进行清运处理；化粪池淤泥委托当地环卫部门，定期清掏。项目所产生的除尘灰、废活性炭、废机油及含油物质、解剖废液等危险废物暂存于危废暂存间内，定期由资质单位处置。危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》建设。

（五）加强生态保护和水土保持措施。施工期间在项目周边建临时围墙、土石方及时处置，道路路面及时硬化，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地。在远离施工作业区域的空地设置暂存区单独堆放剥离出来的表土，并在四周设障隔离，在堆土周围用编织袋装土护砌，顶部进行苫盖。待施工期结束后用于场地地绿化表土。

（六）加强环境风险防范措施。严格遵守对易燃物品的设计安全规范与国家已有标准，要严格遵照国家标准进行设计；加强巡检，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理；在生产线周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸；对风险物质存放点（危废间、柴油储存间）、解剖室修筑围堰，定期检查；对风险点进行分区防渗；定期检查废气处理装置、更换布袋，保证废气达标排放。

三、项目设置的100m卫生防护距离内，不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。你单位在收到本批复后应及时将本批复送项目所在地城镇规划部门，避免在卫生防护距离范围内规划、建设环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、项目开工前，必须依法取得其他相关部门行政许可手续。

七、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年1月19日