宣环审〔2024〕43号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉恒渝环保工程有限公司年处理7.3万吨生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表的批复

宣汉县恒渝环保工程有限公司：

你公司报送的《宣汉恒渝环保工程有限公司年处理7.3万吨生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉恒渝环保工程有限公司年处理7.3万吨生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县黄石乡百花村4社，与炉渣来源单位宣汉海诺尔环保发电有限公司距离15m。占地面积为9433m2，建筑面积8954.5m2，其中生产车间建筑面积8490.02m2、办公生活楼建筑面积464.48m2。主要建设1条炉渣预处理破碎分选生产线、1条全自动免烧制砖生产线。其中，炉渣预处理破碎分选生产线以生活垃圾焚烧炉渣为原料，处理工艺为“筛分+破碎+磁选+跳汰分离+摇床分选+涡电流分选+脱水筛分”。年处理生活垃圾焚烧发电炉渣7.3万吨。回收金属和细砂后的废水经收集池、沉淀池及底泥配套板框压滤机进行处理，清水收集于清水池循环利用。全自动免烧制砖生产线以炉渣预处理破碎分选生产线产品砂、外购水泥、石粉及外加剂为原料，经配料、搅拌、成型、养护等工序生产免烧砖，年产免烧砖1571万块。总投资3500万元，其中环保投资185.5万元，占总投资额的5.3%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期文明施工，严格落实“六必须六不准”，施工现场周边设置围挡，对主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化；施工现场出口处设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；采用密目安全网以减少扬尘，建筑垃圾合理堆放，及时清运；定时洒水降尘，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场采取覆盖措施；开挖出的土石方采取围挡、覆盖措施，并及时将多余弃土外运。运营期厂区出入口设置车辆清洗区，对进出场运输车辆进行冲洗，每天定时对铲车进行冲洗；炉渣以及成品砂堆放区设置一套喷雾装置，24小时开启；炉渣预处理区设置一套喷雾装置，生产时间开启；原料堆场位于密闭彩钢车间内，炉渣以及成品砂堆放区通过喷雾装置进行喷淋降尘；装卸作业完成后及时对堆场四周散落的物料进行清扫；采用全密闭炉渣清运专用车辆运输炉渣，如有洒落炉渣及时清扫；卸料、上料前先打开喷淋装置，再进行作业，车间内对炉渣进行洒水抑尘作业，保证炉渣处于较高的含水率，采用全密闭输送带进行输送；加工区域密闭，地面硬化，生产采用湿法喷淋破碎，连接输送皮带半密闭，生产车间采用密闭彩钢棚，生产加工区前处理区域（湿法破碎前端工序）通过喷雾装置进行喷淋除尘；成品砂堆场通过喷雾系统进行喷淋除尘，成品砂装卸时开启喷雾设施；水泥筒仓仓顶、各石粉筒仓仓顶自带滤芯除尘器（筒仓高15m），粉尘经仓顶除尘器处理后于车间内排放；制砖配料搅拌工序搅拌设备采用全封闭钢结构，粉尘通过负压收集连接管道引入布袋除尘器集中除尘，处理后于厂房内无组织排放；炉渣分选生产线分选过程中的未燃尽垃圾每日进行清理回运至生活垃圾焚烧发电厂并通过车间通风换气以减少恶臭；食堂油烟经油烟净化设施处理后由烟道引至高于食堂屋顶排气筒达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期加强施工管理，合理安排作业时间，在高噪声设备周围采取屏蔽措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期优先选用低噪声设备，设备配减震基座，保证运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期施工人员就近租住民房，产生的生活污水经附近已有的环保设施收集，不外排；冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。运营期炉渣破碎废水、跳汰、摇床以及洗砂废水养护抑尘废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、经集水沟收集进入位于车间的沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗车废水用泵抽至车间内沉淀池沉淀后循环使用，不外排；堆场渗滤水通过车间四周设置的截水沟排入废水处理系统一并处理；生活污水及经油水分离器处理的餐饮废水进入化粪池处理后经密闭罐车运至宣汉县黄石乡污水处理站处理；初期雨水经收集沟进入东北侧初期雨水收集池沉淀处理后用于地面冲洗、降尘等，不外排。

（四）落实固废处置措施。施工期车辆运输固废时必须装载适量，加盖苫布，出工地前做好外部清洗；对可再利用的废料进行回收；建筑垃圾运送到指定的建筑垃圾倾倒场；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理；表土剥离后暂存在表土堆场，后期用于绿化覆土；开挖土石方全部用于场内回填。运营期筒仓除尘器过滤的粉尘回落到料仓中回用于生产，搅拌区粉尘收集后回用于生产线，不外排；板框压滤泥饼用于制砖；未燃尽物料圾日产日清，全部返回焚烧发电厂再次焚烧；废机油、废含油抹布及手套收集暂存于危险废物贮存库，交由有危废处理资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，交由垃圾焚烧发电厂处理；废油脂定期由餐饮油脂回收处理单位处理；废除尘器布袋更换时由厂家回收。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年10月21日