宣环审〔2024〕7号

达州市宣汉生态环境局

关于雷页1井天然气回收工程环境影响报告书的批复

新星恒业清洁能源有限公司：

你公司《雷页1井天然气回收工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉及《雷页1井天然气回收工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县君塘镇石虎村8组，在雷页1井井场内建设一套天然气回收装置(主要设备为气动调压阀组、高压旋流分离器、组合式加热分离净化脱水橇和充装撬等设备)，对雷页1井进行采气回收生产，所产天然气采用CNG槽车井场灌装拉运模式运输。在项目投产后，天然气配产规模在5~15×104m3/d之间。本项目总投资350万元，环保投资64万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期通过洒水抑尘、施工现场设置围栏或部分围栏等措施对扬尘进行控制；混凝土搅拌设施必须采取防尘措施，施工严格按照“六必须、六不准”要求施工。开采期燃气发电机组废气燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放；非正常工况放空废气通过管线引至放喷池处点火燃烧。

（三）加强废水处理措施。施工期施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；施工人员的生活污水经生态厕所（原井场已建设）收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。开采期气田水进入雷页1井场的污水池暂存，暂存一定量后用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光11井回注站回注处理，不外排；值守人员生活污水经生态厕所（原井场已建设）收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备、加强维护保养，文明施工，合理安排施工时间；保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放限值后达标排放。试采期在平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低采气回收站内噪声，选用高效低噪声的燃气发电机组、分离器和调压设备，对燃气机组安装减振基础、将设备置于具备降噪效果的撬装箱体内，燃气发电机组进气口、排气口安装消声器，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期建筑垃圾由施工队伍统一收集清运至政府指定地方；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；施工人员生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集处置。开采期分离器除砂分离过程产生的废渣、废分子筛收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置，废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收；废油及其他含油固废、含油抹布、手套由废油桶收集，暂存于站区设置的危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由市政环卫统一清运。

（六）加强生态环境保护。对因施工期间破坏的草地植被和生境、临时占用的草地植被及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。

（七）加强环境风险防控。加强原辅材料和污染物储存、装卸、运输等全过程控制，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。放喷池、危废暂存间、污水池、污水管道等采取重点防渗措施；方井、燃气发电机组、工艺装置区、雨、污分流区域、环保厕所等区域采取一般防渗措施；其他区域等采取简单防渗措施。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年1月29日