宣环审〔2023〕30号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县长滩河马渡关镇（庆云段）防洪

治理工程环境影响报告表的批复

宣汉县水务局：

你单位报送的《宣汉县长滩河马渡关镇（庆云段）防洪治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州市宣汉县马渡关镇（庆云段），包括清淤疏浚工程及护岸、堤防工程。其中清淤疏浚工程上游起点位于马渡关镇友谊电站拦河堰，桩号堤0+000.00，下游终点为四方田，桩号堤3+500.00，河道清淤疏浚3500m，清淤量为6.6991万m3；新建护岸、堤防工程602.97m，起点为庆云场镇入口至污水处理站，桩号堤0+000.00m~堤0+428.30m段，采用斜坡式护坡，桩号堤0+428.30m~堤0+602.97m段，采用直斜复合式护坡，护岸、堤防工程均布置于河道左岸。项目永久占地34亩，临时占地10.2亩，项目总投资1690.6万元，其中环保投资11.18万元，占总投资额的0.66%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点及河道鱼类三场分布情况，优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工期间，施工场地边界设置2.5m以上的围挡，定期洒水降尘；围挡底端设置防溢座，易产生扬尘的建筑材料密闭存储并采用防尘布苫盖；弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运并采取防尘措施；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；清淤砂石临时堆放期间应喷洒除臭剂减少异味扩散。使用混凝土时应密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采用湿法作业和喷淋洒水降尘措施。

（三）落实噪声污染控制措施。施工期间应尽量采用低噪声机械，加强对设备的维修保养。在居民区施工时张贴公告，采取围挡降噪措施，严禁午休和夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。

（四）落实污水处理措施。在施工范围内设置截排水沟，排水沟端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后，用于项目施工用水及洒水降尘，不外排；砂石骨料及砼浇筑清洗废水采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式和土工布除油处理，经集水沟收集后导入预沉池，加絮凝剂，利用土工布吸油，初步沉淀后上清液排入沉淀池循环利用，工程施工结束后沉淀池应及时进行回填处理；设置清洗设施及冲洗池，车辆机械冲洗废水经相应隔油沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施预处理后排入市政污水管网；设置 清淤砂石堆场，四周设置滤水导流沟和沉淀池，避免泥沙滤水随意溢流；采用半幅式围堰施工方式，采用土垒围堰，并覆膜，防止河水浑浊。

（五）落实固废处置措施。建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的建筑垃圾及拆除的围堰及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋；生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；河道清淤产生的砂砾石运至清淤砂石堆场自然晾干后全部用于堤防工程碾压填筑、换填和箱涵工程碾压填筑、换填；所有固体废物妥善处置严禁抛弃至长滩河内。

（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，禁止在雨季开挖施工。在施工便道两侧、外边坡、堆场四周设置排水沟渠和沉淀池。堤防工程亲水平台上采用草皮护坡；修建施工工区前，将剥离表土集中堆放并采用拦挡、遮盖措施，后期作为迹地恢复覆土；施工结束后，及时对场地进行平整和恢复，减少水土流失。

（七）落实水生生物保护措施。施工期应加强对施工人员水生资源保护宣传工作，强化环保意识，严格要求施工队伍有组织、有计划地施工，减少对现有水生生态的破坏。

（八）建设单位在施工过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年9月4日