宣环审〔2022〕30号

达州市宣汉生态环境局

关于四川赣锋锂业有限公司退役锂电池智能拆解及全组份清洁高效回收综合利用项目环境

影响报告书的批复

四川赣锋锂业有限公司：

你公司《退役锂电池智能拆解及全组份清洁高效回收综合利用项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《退役锂电池智能拆解及全组份清洁高效回收综合利用项目环境影响报告书技术评审会专家意见》（以下称“专家意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目占地143.79亩，主要建设内容包括：处理退役锂电池10W吨/年，其中退役三元电池（镍钴锰酸锂体系）3万吨/年，退役磷酸铁锂电池3万吨/年，退役三元正极片2万吨/年，退役磷酸铁锂正极片2万吨/年。主要建构筑物为：退役磷酸铁锂电池回收处理车间，退役三元电池回收处理车间，退役三元正极片处理车间，退役磷酸铁锂正极片处理车间，退役磷酸铁锂电池仓库，退役磷酸铁锂粉料、正极片仓库，退役三元电池仓库，退役三元电池粉料、正极片仓库，金属仓库，综合动力站，备品备件库，机械维修车间，一般固废暂存间，危险废物暂存间，事故应急池，污水处理站，生活废水预处理系统，办公楼以及配套的环保设施等；项目总投资100000万元，其中环保投资487万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，于2021年9月26日在全国投资项目在线审批监管平台（四川）进行了备案（备案号：【2109-511722-04-01-913991】FGQB-0373号），符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、内容和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你单位须全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目设计、建设与运营期应重点做好以下工作：

（一）严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项污染防治措施。

（二）强化施工期环境管理。施工过程充分考虑生态环境管理要求，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工工地，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染及对周边居民产生的活动干扰。

（三）落实运营期废气污染防治措施。退役三元电池综合利用过程中的热解工序废气经焚烧+急冷+旋风除尘+脉冲布袋除尘+两级碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附处理，破碎筛分工序废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理，上述废气经3根25m排气筒（共3条生产线，每条生产线1根）达标排放；退役磷酸铁锂电池综合利用过程中的热解工序废气经焚烧+急冷+旋风除尘+脉冲布袋除尘+两级碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附处理，破碎筛分工序废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理，上述废气经3根25m排气筒（共3条生产线，每条生产线1根）达标排放；退役三元正极片综合利用过程中的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后，经2根25m排气筒（共2条生产线，每条生产线1根）达标排放；退役磷酸铁锂正极片综合利用过程中的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后，经2根25m排气筒（共2条生产线，每条生产线1根）达标排放。

落实各项控制和减少废气无组织排放措施，加强管理，确保废气无组织排放达到有关限值要求。项目确定以退役磷酸铁锂电池回收处理车间、退役磷酸铁锂正极片处理车间、退役三元电池回收处理车间、退役三元正极片处理车间边界外延50m划定卫生防护距离，该范围内现无人居住。你公司应将本批复文件送当地政府和经开区管委会备案，并确保今后在此卫生防护距离范围内不再建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点以及食品、医药相关的生产企业，新引进的建设项目应注意与本项目的环境相容性。

（四）落实运营期废水污染防治措施。项目废水主要有放电废水、废气急冷塔、碱液喷淋塔废水、工艺冷却水、生活污水等。放电废水、废气急冷塔、碱液喷淋塔废水经车间内的“pH调节+混凝沉淀”预处理后再经“pH调节+混凝沉淀+过滤调节”处理，处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和园区污水接管标准后，与工艺冷却水、预处理后的生活污水经园区污水管网送至普光工业园区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入后河。

（五）落实地下水污染防治措施。严格按照报告书要求，切实落实地下水污染防治措施，加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄露检测，确保防渗设施牢固安全，严防物料和废水污染地下水。按照相关规范对重点污染防治区、一般防治区等采取分区防渗措施，设置地下水监测井进行跟踪监测，避免污染地下水。

（六）落实运营期噪声污染防治措施。采取厂房隔声、选用低噪声设备，合理布局，噪声较强的设备设置于厂房内；振动设备设减震器或减震装置；加强设备的维修保养，有效减少噪声对周边环境的影响。

（七）落实运营期固体废弃物污染防治措施。严格按照报告书要求，落实并优化固体废物污染防治措施，根据国家有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物收集、暂存和转运的环境管控。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危险废物暂存间，项目产生的废机油及机油桶、废活性炭、废抹布等所有危险废物暂存危险废物暂存间，交具有相应资质的单位处置，并严格落实危险废物转移联单制度，防止产生二次污染。车间内污水处理系统以及厂区污水处理站产生的污泥进行危险废物鉴别前，暂按危废管理，鉴别后如为危险废物，则按照相关危险废物管理规定执行，如鉴别为一般工业固体废物，则按照一般工业固体废进行处置。空分制氮废分子筛交由生产厂家回收，除尘灰、铝、铜外售综合利用，员工生活垃圾、生活污水预处理污泥交由当地环卫部门清运。

（八）认真落实报告书提出环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）全面落实报告书提出的各项环境风险防范措施，加强对项目原料、产物等储、运及使用全过程的环境风险管控，确保环境安全。

厂区设置应急电源，以保证正常生产和事故应急供电。按照规范设置有毒有害气体、火灾消防报警装置，落实专门的监控人员，确保环境风险事故的及时发现和有效处置。加强各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保设备稳定、正常运行，避免事故性排放。

按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求结合实际制定切实有效的环境应急预案并完成备案，并与周边企业、达州普光化工园区的应急预案相衔接，定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力，确保环境安全。

（十）项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。涉及水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

（十一）项目建设涉及其它相关环境问题，请建设施工单位严格按照报告书的要求和技术评审意见落实。

（十二）项目建设运营应依法办理其他相关手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、环境影响报告书、公众参与或其他相关内容存在弄虚作假情况。

八、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年9月30日