- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：         工业炉渣综合利用技术改造项目

建设单位（盖章）：    四川亿隆环保科技有限公司

编制日期：                2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工业炉渣综合利用技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-511722-07-02-689846 |  |  |
| 建设单位联系人 | 龚祥波 | 联系方式 | 18828667253 |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度41分 16.868 秒， 31 度 31 分 13.129 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85.废旧资源金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宣汉县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2304-511722-07-02-689846】JXQB-0270 号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 32.2 |
| 环保投资占比（%） | 2.68 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本次扩建项目占地面积1800m2，位于原有用地范围内，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 - 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质的储存量未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 四川达州普光经济开发区（简称“普光经开区”）位于四川省达州市宣汉县，根据2008年4月《四川达州普光经济开发区发展规划》，普光经开区规划面积约20km2，由普光、胡家、南坝和柳池-方斗4个功能区组成，主导产业包括天然气化工、机械制造、农副产品加工、冶金建材、轻工、仓储物流。 2014年，为解决普光经开区用地条件受限等不利因素，进一步发展区域优势，园区管委会决定对普光经济开发区规划进行调整，主要调整内容包括：第一，适当增加柳池-方斗功能区、普光功能区的用地面积；第二，依托襄渝铁路新设立石柱槽物流功能区；第三，削减南坝功能区面积及规模；第四，取消胡家功能区，新增五宝功能区，主要发展特色农副食品加工产业；第五，增加机械加工作为柳池-方斗功能区二区主导产业。规划调整后的四川达州普光经济开发区面积约25km2，共包含普光、南坝、柳池-方斗（含一区和二区）、五宝、石柱槽等5个功能区。2016年1月原四川省环境保护厅以（川环建函〔2016〕3号）对该规划调整环评出具了审查意见。后文对本次规划简称“2016版规划”。 2019年，为适应宣汉县锂钾资源综合开发需要，同时兼顾所有功能组团的发展需求，四川达州普光经开区管委会再次对普光经济开发区进行规划调整，并编制了《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》（ 后文简称“2021 版规划”），在2016年版规划基础上主要调整内容包括：第一，普光功能区西面新增锂钾综合开发产业用地，西北面扩展至杏树村；第二，取消石柱槽功能区；第三，调整柳池功能区（原柳池-方斗功能区一区）用地，规划面积适当增加；第四，置换南坝功能区现有天然气净化厂和硫磺厂以外的用地到独树梁（位于南坝功能区南面约1.5km）；第五，缩减五宝功能区的用地。 根据2021版规划，普光经济开发区分为东、西区两个片区，总规划面积29.95km2，其中西区25.93km2，东区 4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。规划期限为2019~2035年。 “十四五”时期，普光经济开发区处于经济增量增效、产业转型升级的重要时期，为落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的精神，贯彻执行中共四川省委、四川省政府《关于全面推动高质量发展的决定》、《关于加快构建“5+1”现代产业体系推动经济高质量发展的意见》、四川省经信厅《绿色化工产业培养方案》，推动化学工业绿色、协同、高质量发展，四川达州普光经济开发区管委会规划了达州普光化工园区，达州普光化工园区位于普光经开区-普光功能区，东至普光镇小杨家嘴，南至普光镇中坝河河道，西到普光镇铁路桥河道，北至普光镇龙门坝河沟，规划面积361.62公顷。规划期限为2021~2035年。 达州普光化工园区以发展高端产品集群为方向，以产业终端材料市场需求为目标，重点发展面向四川、陕西和重庆等地的电子信息产业、汽车制造等领域需要的高端化工新材料和高端专用化学品。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划调整环境影响评价文件名称：《四川达州普光经济开发区规划调整环境影响报告书》 审查机关：四川省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于四川达州普光经济开发区规划调整环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2016〕3号） 2、环境影响评价文件名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》 审查机关：四川省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于印发四川达州普光经济开发区总体规划（2019—2035）环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址于达州普光经济开发区，即普光经济开发区普光功能区，该园区总体规划（调整）环评由四川省生态环境厅于2021年以（川环建函[2021]9 号）文出具审查意见。 经开区分为东区、西区两个片区，规划范围总计29.95km2，其中西区25.93km2，东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区（原柳池 — 方斗功能区一区）、方斗功能区（原柳池—方斗功能区二区） ，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。普光经济开发区定位为“一区四基地”，即：创新型“气卤”资源综合利用示范区；国家新能源与新材料产业示范基地；国家天然气能源化工基地；西南冶金建材生产基地；川东北特色农产品加工基地。 经开区规划期限为2019~2035年。 本项目拟选址处属于普光功能区，其主导产业为：天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）。普光功能区以中河为水源，园区污水处理厂现有处理规模为0.2万m3/d，目前正在建设进行扩能改建，完工后处理规模为1万m3/d，远期规划扩建至2.5万m3/d。 本项目属于利用炉渣生产矿粉项目，不在园区禁止引入的行业名录内，符合园区规划产业发展要求。同时，项目选址位于园区规划的工业用地范围内，符合园区规划用地性质。 综上，本项目符合园区规划及规划环评要求。 1、与园区环境管控要求和生态环境准入清单符合性 表1-2 项目与园区环境管控要求和生态环境准入清单比较一览表 分类; 园区规划及环评、环评审查意见要求; 本项目; 符合性分析. 准入清 单; 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束 ① 经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。 污染物排放管控： ① 禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ② 新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。 环境风险防控： ① 风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ② 制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。 资源开发利用要求： ① 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ② 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; 本项目符合长江保护相关法律法规的要求。 项目不属于禁忌和容易形成交叉影响的项目。本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类产业。 项目不涉及排放含铅（pb）、汞（Hg）、镉 （Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属的废水。; 符合. 普 光 功 能 区; 空间布局约束： ①天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区； ②引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。 污染物排放管控： 禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。 环境风险防控： ① 天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 ② 有重大涉水风险隐患的项目投产前，应完成宣汉县城市集中式饮用水水源取水口的调整。. 本项目选址于四川达州普光经济开发区普光功能区，符合园区产业定位。拟建厂址用地性质为工业用地，与园区规划用地布局不冲突。项目拟建于四川达州普光经济开发区普光功能区，符合园区的产业定位及用地布局规划，与工业园区入园行业名录相容，符合清洁生产要求。 因此，项目与拟入驻园区规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 四川省生态环境厅办公室“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函〔2021〕469号），规定了项目环评“三线一单”符合性分析的技术要点。 为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，推动全市生态环境质量持续改善和经济社会高质量发展，现结合我市实际，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”）。 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）、四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）。本项目与其符合性分析如下： 1、与生态保护红线符合性分析 本项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，根据《达州市“三线一单”图集-生态保护红线图》，本项目不在生态红线保护范围内。 项目地 - 本项目与达州市生态保护红线位置关系图 2、与“环境质量底线”符合性分析 根据达州市生态环境局官方网站发布的2022年1~12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》，宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.32%，SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5评价结果均达标。本项目所在区域为环境空气质量达标区。 地表水引用达州生态环境局公布的《2023年6月达州市地表水水质月报》，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 因此，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。 3、与“资源利用上线”符合性分析 本项目不涉及矿产资源、地下水资源开采和基本农田等土地资源占用问题，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目资源消耗量相对趋于资源利用总量较少。 因此，本项目的建设未触及当地的资源利用上线，符合相关要求。 4、生态环境准入清单 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），本项目位于工业重点管控单元。 项目地 - 本项目与达州市环境管控单元分布位置关系 工业炉渣综合利用技术改造项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园），管控单元编号：ZH51172220002） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） - 本项目与环境综合管控单元的位置关系图 （1）本项目所属环境管控单元 根据四川省生态环境厅－四川省“三线一单”符合性分析（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），本项目涉及4个环境管控单元，涉及的管控单元见下表： - 表1-3 项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117222210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222420004; 宣汉县建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 宣汉县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. （2）生态环境准入清单符合性分析 本项目属于污染类建设项目，位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，园区规划环评于2021年通过四川省生态环境厅审查，未按照“川环办函〔2021〕469号”开展产业园区与“三线一单”符合性分析。故，根据“川环办函〔2021〕469号”规定，本项目“三线一单”符合性分析将按照图1-4工作路线开展。 - 项目环评“三线一单”符合性分析流程图 本项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，按照《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），本项目与达州市生态环境准入总体要求符合性分析见下表。 - 表1-4 本项目与“达市府发〔2021〕17号”生态环境准入总体要求符合性 项目; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 达州市生态环境管控要求; 1.对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求；; 本项目不属于钢铁行业; 符合. 2.高污染企业限期退城入园; 本项目不属于高污染企业; 符合. 3.普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平; 本项目不涉及气田开发; 符合. 4.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求; 本项目符合区域产业准入清单要求; 符合. 5.长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不在长江干支流岸线1km范围内，不属于化工项目; 符合. 6.严控产业转移环境准入; 本项目不涉及产业转移环境准入; 符合. 7.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展; 本项目不属于造纸行业; 符合. 宣汉县生态准入要求; 1.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；; 本项目无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; 符合. 2打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理；; 本项目不产生VOCs; 符合. 3.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向；; 本项目不涉及天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业; 符合. 工业重点管控单元管控要求; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目位于达标区，污染物全部经处理后达标排放; 符合. 项目与“达市府发〔2021〕17号”中要求的符合性分析见下表。 |

- 表1-5   建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
| 达州市普适性准入清单 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： | -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 项目距离后河最近距离为5.6km，同时本项目不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目；项目不属于从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项；项目符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求；不建设高污染燃料锅炉 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： | -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 | 不属于燃煤发电项目、石油化工等项目 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求： | -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本项目不属禁止引入产业，不属于钢铁企业，不属于化工项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求： | 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t。 | 宣汉县污染物排放量未超过允许排放量 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造： | -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 | 本项目不属于钢铁行业、工业炉窑。无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求： | 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过生和落后产能跨地区转移。 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 | 项目无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作。 | 本公司建立了安全环保应急队伍、配备了应急物资；同时严格执行《达州市重污染天气应急预案（试行）》、普光经开区突发环境事件应急预案。 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本公司建立了安全环保应急队伍、配备了应急物资；同时严格执行普光经开区环境风险防范要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 | 本项目生产过程中不新增工业用水。 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 以省市下发指标为准 | 本项目不开采地下水 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 | 本项目不使用煤炭 | 符合 |
|  |  |  | 禁燃区要求 | -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 本项目不使用高污染燃料 | 符合 |
| 环境综合管控单元工业重点管控单元；ZH51172220002；四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | -禁止引入有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目；其它同达州市工业重点管控单元要求 | 不属于有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目；满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平；其它同达州市工业重点管控单元要求 | 本项目不涉及电镀；满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | -南坝功能区：①区内环境、安全风险较大的产业应避开下风向的下八镇场镇布置；②将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在功能区中部、罗家寨净化厂以北的区域；西部区域以及东部中石油净化厂原址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；仓储物流用地可布局在西南角，园区东西向工业大道两侧；③规划边界外近距离范围内不得再规划建设居住区等敏感目标以及入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业-普光功能区：将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大，或存在较大环境风险隐患，或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在西部扩展区域；改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业优先布局在扩展区与净化厂之间的工业用地上-柳池-方斗功能区二区：不将机械加工作为该区域主导产业机械加工企业允许其入园发展，并在项目环评阶段论证其环境合理性；农副食品加工产业中恶臭、异味影响突出的企业建议集中布局在方斗乡场镇以西、县道169线以南的区域五宝功能区：工业用地与前河之间保持足够的防护距离其它同达州市工业重点管控单元要求 | 本项目位于普光功能区，不属于天然气化工、硫化工，主要污染物为颗粒物。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 | 本项目无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；其他满足达州市工业重点总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 新增源排放标准限值 | 同达州市工业重点总体准入要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 | 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 | 本项目不属于天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业；满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 污染地块管控要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 园区环境风险防控要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 企业环境风险防控要求 | -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。-除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。其他同达州市工业重点总体准入要求 | 1、本项目不属于天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业；2、未存储大宗危险化学物质；3、其他满足达州市工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求 | 执行达州市工业重点管控单元总体要求 | 满足达州市工业重点管控单元要求 | 符合 |
| 水环境工业污染重点管控区；YS5117222210001；州河宣汉县张鼓坪控制单元 | 单元特性控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： | / | / | / |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 | / | / | / |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 | 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 | 本项目无生产废水外排，生活污水经预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂/ | / |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 | / | / | / |
|  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 | / | / | / |
|  |  |  | 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程 |  | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / |  | / | / |
| 大气环境高排放重点管控区区；YS5117222310001；四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / |  | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 符合 |
|  |  |  | 区域大气污染物削减/替代要求 | 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代 | 项目已申请总量控制指标 | 符合 |
|  |  |  | 其他大气污染物排放管控要求 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / |  | / | / |
| 建设用地污染风险重点管控区；YS5117222420004；宣汉县建设用地污染风险重点管控区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / |  | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / |  | / | / |

综上所述，本项目与达州市、宣汉县生态环境准入，达州市工业重点管控单元、普适性清单管控要求等文件的要求相符。

| - 其他符合性分析 | 二、产业政策符合性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目的产品为其他非金属矿物制品制造（行业代码：C3099），属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造）。 目前，本项目已取得宣汉县经济和信息化局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2304-511722-07-02-689846】JXQB-0270号。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 - 三、与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号）、《四川省蓝天保卫行动方案《2017-2020年》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》的符合性如下表： 表1-6 大气污染防治等相关规划符合性分析 文件; 要求; 符合性分析; 是否符合. 国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）; 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局。…...所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚…..; 本项目为扩建项目，严格进行环境影响评价; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; 四川省大气污染防治重点区域包括成都市、自贡市、德阳市、内江市全域、泸州市江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县全域、绵阳市涪城区、游仙区、安州区、江油市三台县全域、遂宁市船山区、安居区、蓬溪县、大英县全域、乐山市市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县全域、南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区全域、宜宾市翠屏区除李端镇、牟坪镇外的区域、南溪区全域、叙州区除商州镇、龙池乡、凤仪乡、双龙镇外的区域，江安县全域，高县庆符镇、文江镇、胜天镇、月江镇、广安市广安区、前锋区全域、达州市通川区全域、达川区除陈家乡、罐子乡、渡市镇外的区域、雅安市雨城区、名山区全域、眉山市东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、青神县全域、资阳市雁江区全域; 本项目位于宣汉县，不属于大气污染重点防治区，符合国家产业政策及相关规划要求，满足“三线一单”要求，在严格落实评价提出的各项环保措施后，本项目各项污染物能够达标排放，对周围环境影响小; 符合. 三、重点任务（一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”的约束，明确禁止和限制发展的行业，生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。. 三、重点任务（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式货仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、破碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。. 《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年）; 三、重点任务（四）强力推进城市扬尘综合整治；2、强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设城市工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，与城市扬尘视频监控平台联网，实现工业企业堆场扬尘动态管理。; 本项目原料中岩屑干渣使用原料筒仓、钢渣以及石膏使用密闭原料堆场；成品使用筒仓。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。; 符合. - 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》; - （四）大力强化治理工业大气污染。......强化燃料、原料、产品堆场监督管理，采取有效措施控制颗粒物无组织排放，大型堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置。; - 本项目原料、产品均使用筒仓以及密闭堆场。; 符合. 四、本项目与水污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59 号）的符合性如下表： 表1-7 水污染防治等相关规划符合性分析 文件; 要求; 符合性分析; 是否符合. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》; 一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。二、推动经济结构转型升级（七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 项目为矿粉加工项目，不属于需取缔的生产项目，符合国家产业政策。项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》; 一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。（1）取缔“10+1”小企业；（2）专项整治“10+1”重点企业；（3）集中治理工业集聚区水污染；二、推动经济绿色发展（五）调整产业结构；（16）依法淘汰落后产能。（17）严格环境准入。（七）推进循环发展。22、加强工业水循环利用。; 本项目符合国家产业政策，项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; 符合. - 五、与土壤污染防治相关政策符合性分析 表1-8 项目与土壤污染防治政策的符合性 相关规划、方案; 具体要求; 本项目实际情况; 符合性. 《土壤污染防治行动计划》; 1、防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐； 2、排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作； 3、强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业； 4、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术；; 1、项目属于矿粉生产项目，不占用耕地； 2、项目排放常规污染物，不排放重点污染物。不需要增加土壤环境影响评价内容； 3、项目不属于有色金属冶炼或焦化行业。; 符合. 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》; 1、从2018年起，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； 2、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。深化重金属污染治理，采取“以奖代补”方式鼓励现有重金属污染企业升级改造，降低重金属排放强度，实现稳定达标排放。......2020年，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。认真执行国家涉重金属重点行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进的生产工艺和技术；; 1、项目属于矿粉生产项目，项目采取了有针对性的地下水及土壤污染防范措施； 2、项目不属于生态红线管控区，不涉及落后产能，符合国家产业政策和行业准入条件，不属于落后产能建设项目。; 符合. 六、与噪声污染防治相关政策符合性分析 表1-9 项目与噪声相关污染防治政策的符合性 相关规划、方案; 具体要求; 本项目实际情况; 符合性. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目依法开展环评，积极采取噪声污染防治对策措施，噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. ## 七、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》（征求意见稿）的符合性分析 ## 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》（征求意见稿）符合性见下表。 表1-10 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》（征求意见稿）符合性分析 八、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 ## 序号; ## 管控内容; ## 本项目情况; ## 符合性. ## 1; ## 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; ## 本项目不属于码头项目; ## 符合. ## 2; ## 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; ## 本项目不属于过长江通道项目; 符合. ## 3; ## 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; ## 本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. ## 4; ## 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; ## 本项目不在风景名胜区内; ## 符合. ## 5; ## 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; ## 本项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内; ## 符合. ## 6; ## 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。; ## 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. ## 7; ## 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; ## 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. ## 8; ## 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; ## 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内; 符合. ## 9; ## 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; ## 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. ## 10; ## 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; ## 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内; 符合. ## 11; ## 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; ## 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. ## 12; ## 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; ## 本项目不新建排污口; 符合. ## 13; ## 第十七条 禁止在长江、后河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和 51个（四川省 45 个、重庆市 6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; ## 本项目不涉及捕捞; 符合. ## 14; ## 第十八条 禁止在长江干支流、重 ## 新建、扩建化工园区和化工项目。; ## 本项目距离后河5.6km，不属于化工项目。; 符合. ## 15; ## 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; ## 本项目距离后河5.6km，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. ## 16; ## 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; ## 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. ## 17; ## 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; ## 本项目位于园区内; 符合. ## 18; ## 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ## （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 ## （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; ## 本项目不属于禁止的不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. ## 19; ## 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; ## 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 符合. ## 20; ## 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; ## 本项目不属于禁止的不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. ## 21; ## 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： ## （一）新建独立燃油汽车企业； ## （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； ## （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； ## （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; ## 本项目不属于禁止的燃油汽车投资项目; 符合. ## 22; ## 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; ## 本项目不属于禁止的高耗能、高排放、低水平项目; ## 符合. ## 《中华人民共和国长江保护法》第二十六条“国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” ## 项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，距离东北面后河最近距离为5.6km，同时本项目属于矿粉制造，不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目。 ## 九、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 ## 本项目所在地属于长江经济带“三极”中成渝城市群，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，符合性见下表。 ## 表1-11 项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 序号; ## 负面清单; ## 本项目情况; ## 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于矿粉制造，不属于码头以及过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内；不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内；不属于挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不存在违法利用、占用长江流域河湖岸线。不属于在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。不属于在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目无排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目距离东北面后河最近距离为5.6km，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于园区内。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产; 符合. 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 #### 十、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）符合性，详见表1-12。 表1-12 本项目与（川府发〔2022〕2号）符合性分析一览表 政策要求; 本项目; 符合性. 推动传统行业绿色化改造。全面推进钢铁、化工、冶金、建材、轻工、食品等传统领域企业实施全要素、全流程清洁化、循环化、低碳化改造，将智能化、绿色化融入研发、设计、生产销售过程，不断提升资源能源利用效率，有效削减污染物排放。积极构建绿色产业链供应链。以钢铁、造纸、食品等行业为重点，推进产品绿色化、低碳化升级，增加绿色产品供给能力，提升其市场占比。完善四川省清洁生产审核实施办法，在“双超双有高耗能” 行业实施强制性清洁生产审核。 到2025年，全省钢铁、水泥、电解铝、白酒、造纸等行业企业的清洁生产水平达到国内先进水平。; 本项目主要利用炉渣生产矿粉，为一般工业固废综合利用；项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂。废气经布袋除尘器处理后达标排放，不属于高污染项目; 符合. 强化水环境污染治理。 强化工业污水综合整治。 深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。; 本项目为矿粉制造；项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; 符合. ### 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）相符。 十一、选址合理性分析 1、规划符合性分析 本项目选址位于四川达州普光经济开发区西区普光工业园区，根据《四川达州普光经济开发区西区用地布局规划图》（2019-2035），项目用地为工业用地。 因此，本项目建设符合宣汉县用地规划。 2、项目选址与周边环境相容性 本项目位于四川省达州市宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，在四川亿隆环保科技有限公司原有用地范围内建设，不新增用地，本次项目位于四川亿隆环保科技有限公司红线东南角位置。四川亿隆环保科技有限公司评价范围内具体外环境情况如下： 东侧：500m范围内全为林地。 南侧：紧邻宣汉天敏化工有限公司，500m范围内其余为待建用地以及林地。 西侧：紧邻四川正达凯新材料有限公司，500m范围内全为待建用地。 北侧：20m处为永固建材有限公司；230m~500m范围内有居民21户，105人；500m范围内其余为待建用地以及林地。 项目附近地表水体为后河（本项目东北面5.6km处），距离最近水源地为普光镇常家沟水源地（2.494km），不涉及饮用水水源取水口及饮用水源保护区，同时本项目无生产废水排放，生活污水经污水预处理池处理后排入园区污水处理厂。 因此，项目在做好相应的污染防治措施后，符合相关的法规、政策、规范，且与周边环境相容。总体而言选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 本项目建设单位为四川亿隆环保科技有限公司，该公司在宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园已批准建设工业废弃物综合利用项目（本报告称为“原有项目一期”，已经建设完成并通过环保竣工验收）以及钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目（本报告称为“原有项目二期”，分为一期二期建设，一期已建设完成，二期根据市场情况建设）。本次项目是在原有项目二期红线内东南侧空地建设。 - （一）原有项目一期 1、建设地点、规模、主要建设内容 项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目占地35亩，其中生产车间2300m2，固废堆放场4000m2（其中1#料仓2000m2，2#料仓2000m2），水基岩屑预处理区600m2，业务区及配套设施1000m2。建设一座年处理5万吨钻井固废的工业废弃物处理厂（回转窑生产线），主要用于处理钻井过程产生的水基泥浆(岩屑)等固体废物，固废在经过高温焚烧后的尾渣用作水泥辅料外售，主要建设内容为回转窑焚烧系统及配套尾气净化系统等。 2、建设过程及环保审批情况 环评情况：项目于2017年与中国(普光)微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室签订入园协议，于2017年11月编制完成《工业废弃物综合利用项目环境影响报告书》,并于2018年4月取得了达州市环境保护局《关于工业废弃物综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2018]2号)。 排污许可情况：于2021年1月取得了排污许可证（证书编号：91511722MA669AD7X6001V）。 突发环境风险应急预案情况：四川亿隆环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2021年1月11日在达州市宣汉生态环境局备案，备案号为：511722-2021-003-L。 环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2021年5月13日对工业废弃物综合利用项目召开竣工环境保护验收会。 建设以及投诉情况：项目于2019年1月开始建设，于2020年8月完成主体工程建成，项目运行至今未发生环保投诉事件。 - （二）原有项目二期 1、建设地点、规模、主要建设内容 项目位于宣汉县中国(普光)微玻纤新材料产业园亿隆环保厂区内，拟新建2条回转窑综合利用生产线，以油基岩屑及含油污泥为原料生产水泥添加剂，计划年处理油基岩屑及含油污泥约13.2万吨。项目分两期建设，目前一期已建成，主要建设1条回转窑综合利用生产线及配套设施，包括主体工程(回转窑车间)、辅助工程(净循环水系统、软水站、空压站等)、仓储工程(油基岩屑暂存库、产品库房、药剂库房等),配套办公及生活设施、供水供电和环保设施等，处理规模为6.6万吨/年（二期因市场原因暂不建设），总投资6700万元。 2、建设过程及环保审批情况 项目于2020年8月编制完成《钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书》，并于2020年9月16日取得了达州市生态环境局《关于钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2020]18号)。项目一期工程已完成主体工程建成，开始试生产。二期因市场原因暂不建设。 突发环境风险应急预案情况：四川亿隆环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2022年4月18日在达州市宣汉生态环境局备案，备案号为：511722-2022-022-L。 环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2023年10月20日对钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目召开竣工环境保护验收会。 建设以及投诉情况：项目于2022年1月开始建设，于2023年2月完成主体工程建成，项目运行至今未发生环保投诉事件。 （三）本次扩建情况 本次在原有二期用地范围内利用现有土地1800平方米建设生产厂房、原料棚、输料站等，新建一条工业尾渣粉磨生产线，配置一台CVM3200R型立磨机及配套设施，配套建设安全、环保等设施，建成后年产复合建筑原材料约40万吨。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（第682号令）、国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 85.废旧资源金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，项目需编制环境影响报告表。 为此，四川亿隆环保科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明和环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目情况 1、基本情况 （1）项目名称：工业炉渣综合利用技术改造项目 （2）建设单位：四川亿隆环保科技有限公司 （3）项目性质：扩建 （4）建设地点：宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园亿隆环保厂区内 （5）项目投资：1200万元 （6）占地面积：1800m2（亿隆环保原有用地范围内，不新增土地） （7）工程建设进展：项目计划2023年10月施工，预计2024年11月竣工 ### 2、产品方案以及原辅材料 具体产品方案见表2-1。 - 表2-1 项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产量; 年运行时间. 1; 立磨矿粉生产线; 矿粉（复合建筑原材料）; 40万t/a; 2400h. ### 备注：岩屑高温焚烧回收后干渣与钢渣、石膏复配生产的复合掺合料满足JG/T486-2015《混凝土用复合掺合料》标准要求，可在混凝土生产中使用。 ### 3、项目组成及主要环境问题 本工程项目组成及存在的主要环境问题见表2-2。 - 表2-2 项目组成及主要环境问题 类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产区; 占地面积1800m2，建设原料棚、输料站等，新建一条工业尾渣粉磨生产线，配置一台CVM3200R型立磨机及配套设施，并配套建设安全、环保等设施，建成后年产复合建筑原材料40万吨; 噪声、粉尘、废水、固废; 废气、固废、噪声; 新增. 办公生活用房; 办公楼; 综合楼1栋，占地面积1000m2; 废水、固废、废气; 依托原有二期工程. 储运 工程; 原料堆场; 位于项目东北侧，四面有围挡并设置顶棚，全封闭结构，地面全部硬化，做好“三防”措施：防扬散、防流失、防渗漏，占地面积共计400m2，用于堆放外购钢渣以及石膏。; 废气、噪声; 新增. 筒仓; 原料筒仓：1个，直径8米，高22.5米，设计装载原料岩屑干渣1000吨，顶部配套HMC-64袋式除尘器。 成品筒仓：直径10米，高度29.6米，设计装载成品2000吨，顶部胚胎HMC-96袋式除尘器; 废气、噪声; 新增. 辅助 工程; 化验室; 1F，砖混结构，建筑面积20m2; /; 新建. 配电室; 1F，砖混结构，建筑面积20m2; 噪声; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给; /; 新建. 排水; 生活污水经化粪池（依托二期工程，50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; /; 依托原有二期工程. 供电; 电源来自市政供电电网; /; 新建. 供气; 热风炉用天然气来自市政天然气管道; /; 新建. 环保工程; 废气; - 立磨收尘废气：经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放; 噪声、固废; 新建. 原料筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根22.5m排气筒（DA002）； 成品筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根29.6m排气筒（DA003）; 噪声、固废; 新建. 物料装卸、储存、转运及上料废气：钢渣、石膏含水率在15%左右，可降低物料装卸、储存、转运及上料过程颗粒物产生量，同时，整个生产区将设置一套喷雾除尘设施；堆场密闭; 噪声; 新建. 废水; 生活污水：经化粪池（50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; 固废; 依托原有二期工程. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，并加强管理。; /; 新建. 固体废 物; 危险废物贮存库：占地面积50m2，重点防渗; /; 依托原有二期工程. 一般固废暂存间：占地面积10m2，一般防渗; /; 新建. ### 4、主要原辅材料及能耗 （1）原辅材料 - 表2-3 项目主要原辅材料 类别; 名称; 包装方式; 设计年耗量（吨）; 储存位置; 储存量（吨）; 来源; 备注. 原辅料; 钻井岩屑炉渣; 散装; 263120; 原料仓; 1000; 自产+外购; 粒径100m²/g-200m²/g. 钢渣; 散装; 128000; 散装棚; 500; 外购; 粒径10-30mm，含水率5%-10%. 石膏; 散装; 8880; 散装棚; 200; 外购; 粒径3-20mm，含水率15%-25%. 机油; 桶装; 0.5; 储油间; 0.2; 外购; /. 能源; 自来水; /; 24360m3; /; /; /; /. 天然气; /; 48万m3; /; /; /; /. 原材料比例为：钻井岩屑焚烧后干渣65.78%，钢渣32%，石膏2.22%。根据《检验报告》（NO：CS22-0934），65.78%油基岩屑高温煅烧干渣、32.0%航达钢渣、2.22%石膏配置成混凝土用复合料，满足《混凝土用复合掺合料》（JG/T486-2015）标准要求。 （2）原辅材料的常规化学成分 - 表2-4 干渣与钢渣常规化学成分 名称; 化学成分（%）. Loss; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; SO3; K2O; Na2O; Cl-. 干渣; 14.18; 42.10; 5.40; 3.44; 8.26; 1.44; 1.45; 1.47; 0.42; 0.09. 钢渣; 0.28; 14.39; 9.21; 34.30; 28.38; 4.28; 0.48; 0; 0.19; 0.01. ### 5、主要设备清单 本项目主要设备清单见下表。 - 表2-5 项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 安置工序及主要功能; 备注; 位置. 1; 真空上料机; /; 套; 1; 工业炉渣吸入原料仓; 新增; 生产区. 2; 原料仓; 直径8米，高22.5米，设计装载原料1000吨，顶部HMC-64袋式除尘器; 套; 1; 工业炉渣储存; 新增. 3; 上料斗; /; 件; 2; 物料中转; 新增. 4; 上料斗提机; /; 套; 1; 物料提升; 新增. 5; 称重皮带; /; 套; 3; 物料计重; 新增. 6; 上料皮带; /; 套; 1; 物料转运; 新增. 7; 进料中转仓; /; 套; 1; 物料中转; 新增. 8; 进料绞龙; /; 套; 1; 进料设备; 新增. 9; 立磨机; CVM3200R型; 套; 1; 物料研磨设备; 新增. 10; 燃烧器; /; 套; 1; 辅助物料烘干设备; 新增. 11; 袋式除尘器; 800kw; 套; 1; 物料收集除尘; 新增. 12; 收尘风机; /; 套; 1; 提供系统负压; 新增. 13; 出料斗提机; /; 套; 1; 物料运输; 新增. 14; 成品仓; 直径10米，高度29.6米，设计装载成品2000吨，顶部HMC-96袋式除尘器; 套; 1; 成品储存; 新增. 15; 压缩空气站; /; 套; 1; 为除尘器提供气源动力; 新增. 16; 冷却循环水泵; /; 台; 2; 设备冷却; 新增. 1; 盘式研磨机; /; 台; 1; 新增; 化验室. 2; 钢丝绳电动葫芦; /; 台; 1; 新增. 3; 光电分析天平; /; 台; 1; 新增. 4; 小电炉; /; 台; 1; 新增. 5; 雷式夹测定仪; /; 台; 1; 新增. 三、项目依托工程 项目位于原有项目二期用地范围内，本次项目办公生活以及部分环保设施依托项目二期工程。项目依托工程见下表。 表2-6 依托工程一览表 序号; 依托项目; 建设内容; 备注. 1; 办公生活楼; 1栋，占地面积1000m2; 满足依托. 2; 门卫室; 1F，砖混结构，建筑面积20m2; 满足依托. 3; 危险废物贮存库; 位于二期工程油基岩屑仓库内，占地面积50m2; 满足依托. 4; 化粪池; 位于二期工程办公楼南侧，容积50m3; 满足依托. 5; 冷却水循环水池; 位于二期工程东侧，容积600m3; 满足依托. 四、水平衡 本项目生产不用水，仅生活与绿化用水。 1、给水 ①喷雾抑尘用水：为减少颗粒物的产生，需要在厂区设置水喷雾进行控尘，根据同行业类比，该部分用水量约为1m3/d，该部分水会全部蒸发损耗。 ②立磨降温用水：本项目在立磨过程中需要降温，根据建设单位提供资料，该部分用水量约为10m3/h，项目每天生产8小时（20：00~04：00），则需要的降温水量为80m3/d，该部分水会全部蒸发损耗。 ③生活用水：本项目劳动定员4人，公司提供住宿，无食堂。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水量按照0.05m3/d·人计算，项目生活用水量为0.2m3/d。 2、排水 ①生活用水的排污系数取0.85，则项目生活污水量为0.17m3/d。 生活污水经化粪池（依托二期工程）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。 水平衡如下 - 表2-7 本项目给排水量情况 （单位:m3/d） 序号; 用水环节; 新鲜用水量; 损耗量; 废水产生量; 排污系数; 备注. 1; 喷雾抑尘用水; 1; 1; 0; 0; 全部蒸发损耗. 2; 立磨降温用水; 80; 80; 0; 0; 全部蒸发损耗. 3; 生活用水; 0.2; 0.03; 0.17; 0.85; 经化粪池（依托二期，容积50m3）后进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂. 合计; 81.2; 81.03; 0.17; /; /. 本项目水平衡如下图示（单位：m³/d）： - 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 五、劳动定员及工作制度 本项目共配置人员4人，公司提供住宿，无食堂。 采用一班制，全年工作天数为300天，每班工作8h（20：00~04：00）。 六、厂区平面布置合理性分析 本项目为扩建项目，选址于原有二期工程东南角位置。占地面积为1800m2，办公生活以及化粪池、危险废物贮存库全部依托原有二期工程。 原料堆场位于本项目北侧，生产区位于中部，成品仓位于南侧。布袋除尘器位于生产区。 根据厂址自然条件及周边环境因素，充分利用场地，合理安排生产线，力求功能分区明确，充分满足生产工艺需要，避免重复交叉，避免人流、物流线路的相互干扰，便于生产组织与管理，并力争做到环境美化，便于物流的合理流向，尽可能提高场地及生产车间面积的利用率。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，总体布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目在原有用地范围内新建建筑物。 - 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染工序 本项目施工期主要为基础工程、主体工程、设备安装调试、装饰工程。在此过程中将产生固废、废水、噪声、扬尘、施工人员的生活垃圾。这些污染是暂时性的，而且大部分影响是可逆的，会随着施工结束而消除。 ①废气：施工过程中产生的扬尘和运输车辆尾气； ②废水：施工人员产生的生活污水以及施工废水； ③噪声：施工机械设备和运输车辆产生的噪声； ④固废：施工过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 - 运营期工艺流程及产污环节分析 - 图2-3 生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 （1）上料： - 钻井岩屑焚烧后干渣运至筒仓处，通过气体压力将干渣输送到筒仓内（直径8米，高22.5米，设计装载原料1000吨，顶部HMC-64袋式除尘器），通过底部出料口进入称重皮带，由称重皮带控制进料量，同时钢渣及石膏储存在密闭原料堆场内，分别由铲车送入进料斗，通过称重皮带进入上料皮带； （2）立磨： 物料通过上料皮带进入进料斗提机提升至立磨进料绞龙，物料在立磨机内进行研磨后，混合物料通过热风炉的热风风干后进入立磨机顶部选粉机进行选粉，不合格物料返回立磨机内继续研磨，磨盘边缘物料落入底部返料皮带后返回至上料斗提机循环进料。立磨后比表面积大于380-400m²/g返料，小于380m²/g经过选粉机进入收尘器进行收集。 热风炉加热空气直接进入磨机干燥物料，排放烟囱设有旁通口返回立磨以保持温度节约燃料。 （3）提升回料和入库： 细度达标的物料由袋式除尘器尾部800kw引风机负压吸入袋式除尘器进行收集，成品物料由袋式除尘器底部风送斜槽收灰装置收集送入出料斗提机，由出料斗提机提升至成品筒仓（直径10米，高度29.6米，设计装载成品2000吨，顶部HMC-96袋式除尘器）进行储存，储存后的成品通过2000吨成品仓底部汽车散装机进行车辆装载外运销售。 四、营运期产污环节 (1)废气：项目废气主要为立磨收尘废气、原料仓顶废气、成品仓顶废气、物料装卸、储存、输送废气以及给料废气。 (2)废水：项目废水主要为职工生活污水。 (3)噪声：项目噪声主要为设备和风机运行产生的噪声。各机械设备采取基础减震、距离衰减等措施减振降噪。 (4)固体废物：项目固体废物有职工生活垃圾、除尘器收集颗粒物、设备维护产生的废机油、废机油桶、含油抹布、除尘器滤袋等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目情况 - （一）一期原有情况 1、建设地点、规模、主要建设内容 项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目占地35亩，其中生产车间2300m2，固废堆放场4000m2（其中1#料仓2000m2，2#料仓2000m2），水基岩屑预处理区600m2，业务区及配套设施1000m2。建设一座年处理5万吨钻井固废的工业废弃物处理厂，主要用于处理钻井过程产生的水基泥浆(岩屑)等固体废物，固废在经过高温焚烧后的尾渣用作水泥辅料，主要建设内容为回转窑焚烧系统及配套尾气净化系统等。 2、建设过程及环保审批情况 环评情况：项目于2017年与中国(普光)微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室签订入园协议，于2017年11月编制完成《工业废弃物综合利用项目环境影响报告书》,并于2018年4月取得了达州市环境保护局《关于工业废弃物综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2018]2号)。 排污许可情况：于2021年1月取得了排污许可证（证书编号：91511722MA669AD7X6001V）。 突发环境风险应急预案情况：四川亿隆环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2021年1月11日在达州市宣汉生态环境局备案，备案号为：511722-2021-003-L。 环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2021年5月13日对工业废弃物综合利用项目召开竣工环境保护验收会。 建设以及投诉情况：项目于2019年1月开始建设，于2020年8月完成主体工程建成，项目运行至今未发生环保投诉事件。 - （二）二期原有情况 1、建设地点、规模、主要建设内容 项目位于宣汉县中国(普光)微玻纤新材料产业园亿隆环保厂区内，拟新建2条回转窑综合利用生产线，以油基岩屑及含油污泥为原料生产水泥添加剂，计划年处理油基岩屑及含油污泥约13.2万吨。项目分两期建设，目前一期已建成，主要建设1条回转窑综合利用生产线及配套设施，包括主体工程(回转窑车间)、辅助工程(净循环水系统、软水站、空压站等)、仓储工程(油基岩屑暂存库、产品库房、药剂库房等),配套办公及生活设施、供水供电和环保设施等，处理规模为6.6万吨/年（二期因市场原因暂不建设），总投资6700万元。 2、建设过程及环保审批情况 项目于2020年8月编制完成《钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书》，并于2020年9月16日取得了达州市生态环境局《关于钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2020]18号)。项目一期工程已完成主体工程建成，未开始试生产，二期因市场原因暂不建设。 突发环境风险应急预案情况：四川亿隆环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2022年4月18日在达州市宣汉生态环境局备案，备案号为：511722-2022-022-L。 环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2023年10月20日对钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目召开竣工环境保护验收会。 建设以及投诉情况：项目于2022年1月开始建设，于2023年2月完成主体工程建成，项目运行至今未发生环保投诉事件。 - 原有项目总量控制指标 - 1）原有一期工程 - （1）废气 表2-8 原有项目总量控制指标表 单位：t/a 污染物名称; 总量指标批复要求; 排污许可证要求; 验收监测排放总量; 备注. 二氧化硫; 42.7; 42.7; 0.242; 原有一期，已通过环保竣工验收. 氮氧化物; 25.92; 25.92; 18.982. 颗粒物; 4.71; 1.906. - （2）废水 - 污水经过厂区污水处理站处理后定期拉运至普光工业园区污水处理厂处理，只核算纳管量。本项目废水污染物排放总量核算表见表2-9。 - 表2-9 废水污染物排放总量核算表 - 2）原有二期工程 - 原有二期工程的一期建设内容已建成，原有二期工程的二期因市场原因暂不建设。根据其环评报告，总量控制污染物排放因子及排放量见下表。 - 表2-10 总量控制污染物排放量及总量控制建议指标 - 3、存在的问题以及以新带老措施 一期、二期（一期）项目已通过环保竣工验收，各项污染物均达标排放。 二、扩建项目情况 本项目为扩建项目，本次在原有用地范围内利用现有土地1800平方米建设生产厂房、原料棚、输料站等，新建一条工业尾渣粉磨生产线，配置一台CVM3200R型立磨机及配套设施，建设安全、环保等配套设施，建成后年产复合建筑原材料约40万吨。 经现场踏勘，本项目用地现为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及相关环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解项目建设地区域环境质量，项目大气环境质量现状基本监测因子监测数据引用达州市生态环境局官方网站发布的2022年1~12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》；地表水监测结果引用达州生态环境局公布的《2023年6月达州市地表水水质月报》；大气特征因子以及噪声引用四川锡水金山环保科技有限公司于2022年9月2日~4日对《宣汉县储配煤基地项目》进行的监测。 一、环境空气质量现状 本项目位于达州市宣汉县，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价采用达州市生态环境局官方网站发布的2022年1~12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》中的数据进行评价，2022年达州市宣汉县各月环境空气质量见下表。 - 表3-1 2022年达州市宣汉县环境空气质量统计表 月份; SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; CO（mg/m3）; O3（ug/m3）; PM2.5（ug/m3）; PM10（ug/m3）; 有效监测天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）; 达标率同比（%）; 空气质量综合指数. 1月; 5; 11; 1.3; 30; 52; 65; 31; 26; 83.9; 29.1; 3.29. 2月; 3; 19; 0.8; 35; 37; 51; 28; 28; 100; 17.9; 2.74. 3月; 3; 22; 0.8; 98; 28; 55; 31; 31; 100; 0; 3.0. 4月; 3; 20; 0.6; 110; 19; 47; 30; 30; 100; 0; 2.60. 5月; 4; 22; 0.7; 113; 22; 46; 31; 31; 100; 0; 2.80. 6月; 6; 22; 0.7; 123; 16; 43; 30; 30; 100; 0; 2.67. 7月; 4; 16; 0.4; 84; 12; 28; 31; 31; 100; 0; 1.83. 8月; 6; 13; 1.0; 88; 14; 29; 31; 31; 100; 0; 2.03. 9月; 6; 15; 1.1; 91; 24; 51; 30; 30; 100; 0; 2.75. 10月; 6; 22; 1.1; 86; 26; 51; 31; 31; 100; 0; 2.94. 11月; 6; 22; 0.9; 61; 23; 47; 30; 30; 100; 3.3; 2.58. 12月; 5; 23; 1.2; 47; 53; 84; 31; 26; 83.9; -3.2; 3.96. 平均值; 5; 19; 0.9; 81; 27; 50; 365（总天数）; 355（总天数）; 97.32; 3.93; 2.77. 由上表可知，达州市宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.32%，同比增长3.93%，宣汉县2022年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区域。因此，本项目所在地为空气质量达标区 2、其他污染物环境质量现状 根据工程分析，本项目大气特征污染物为颗粒物（以TSP计）。四川冠德能源有限公司宣汉县储配煤基地项目位于本项目东北面，距离本项目3167m，该公司于2022年9月2日-9月4日进行了TSP的现状监测（监测点位位于宣汉县储配煤基地项目内），位于本项目5km范围内，该监测数据能够反映出TSP的环境本底情况，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中引用监测要求。因此本次评价引用《四川冠德能源有限公司宣汉县储配煤基地项目检测报告》（锡环检字（2022）第0828101号）中的监测数据。 1）监测点位基本信息见下表： 表3-2 总悬浮颗粒物补充监测点位信息 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离（m）. 1#; TSP; 2022.9.2-2022.9.4; 东北侧; 3167m. 2）本项目大气环境引用监测结果见下表： 表3-3 大气环境引用监测结果表（单位：mg/m3） 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标分析. 2022.09.02; TSP; 0.118; 0.3; 达标. 2022.09.03; TSP; 0.103; 0.3; 达标. 2022.09.04; TSP; 0.127; 0.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域总悬浮颗粒物监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值要求。 二、水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为后河，后河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解后河水体环境质量现状，本评价引用达州生态环境局公布的《2023年6月达州市地表水水质月报》（网址：https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-16518.html）。 2023年6月全市35个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面32个，占比91.4%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面3个，占比8.6%。全市河流超标情况为：平滩河碧山中学、袁驿河速建桥、施家河岩登坡桥断面受到轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量。 表3-4 2023 年6月达州市河流水质评价结果表 综上，后河断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求，区域地表水水质状况良好。 三、噪声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，无需监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 四、生态环境 本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，利用原有项目内空地建设厂房，现状为空地，无植被等。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故根据报告表编制指南不开展项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等等特殊地下水资源保护区，故不开展地下水专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：地下水、土壤环境：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为复合建筑原材料生产项目，项目运营期排放的大气污染物主要为颗粒物，经处理后能够实现达标排放，加之废气大气沉降量较小，对土壤环境影响较小；厂区采取防渗措施，正常工况下不会形成地面漫流和垂直入渗，对地下水和土壤环境质量影响较小。 综上，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境保护目标 - 表3-5 大气主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 住户; 729476.01; 3466781.26; 居民; 105人; 二类; 北; 230m~500m. 注：环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置 （2）声环境保护目标 根据本项目外环境关系图，本项目周边50m范围内无环境敏感目标 （3）地表水环境保护目标 本项目废水受纳水体为后河，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准。 - 表3-6 地表水主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 方位; 最近距离; 保护级别. 地表水环境; 后河; 东北; 5600m; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准. （4）地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下保护目标。 （5）生态环境 本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，利用原有项目内空地建设厂房，现状为空地，无植被等。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1污水： 项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8976-1996）中三级标准。 - 表3-7 水污染物排放标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）; 三级标准; pH=6～9，CODCr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，TP≤8mg/L. 2废气： （1）施工期废气 施工期扬尘排放满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1相关标准。 - 表3-8 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. （2）营运期废气 运营期原料筒仓、成品筒仓以及无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2污染物二级排放限值。 立磨收尘废气中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2烟（粉）尘标准。NOX、SO2满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（SO2≤550mg/m3，SO2≤25kg/h；NOx≤240mg/m3，NOx≤7.5kg/h）。 表3-9 大气污染物排放标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297-19 96). SO2; 550; 15; 2.6; 0.4. NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 烟（粉）尘; 200; 15; /; /; 《工业炉窑 大气污染物 排放标准》 (GB9078-199 6). 烟气黑 度(林格曼级); 1级; /; /; /. 3噪声： （1）施工期 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值。 - 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准限值单位：Leq[dB(A)] 标准值; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声; 70; 55. （2）营运期 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：Leq[dB(A)] 标准值; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4固体废物： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目生活污水经化粪池（依托二期工程）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。 本项目排放的生活污水总量为：51m³/a。 排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂的量： CODCr=51m3/a×500mg/L×10-6=0.0255t/a 氨氮=51m3/a×45mg/L×10-6=0.0023t/a 排入外环境的量： CODCr=51m3/a×50mg/L×10-6=0.0026t/a 氨氮=51m3/a×5mg/L×10-6=0.0003t/a 建议废水不申请总量控制指标。 废气： 表3-12 本项目总量控制一览表 单位：t/a 项目; 排放量. DA001; 颗粒物; 3.0. SO2; 0.192. NOx; 0.72. DA00; 颗粒物; 0.144. DA00; 颗粒物; 0.144. 由于本次项目总量指标未超过原项目总量。因此，本项目废气不再申请新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废水 1污染源分析 项目施工期废水主要分为施工人员的生活污水，施工生产废水。施工生产废水主要包括施工机械设备、进出场车辆轮胎冲洗水。 ①施工生产废水 主要来源于机械的冲刷以及进出场车辆轮胎冲洗。该部分废水一般呈碱性，废水中的主要污染物为SS。污水中SS约1000mg/L。 ②施工人员生活污水 施工人员生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。 项目不设置施工营地。预计施工高峰期施工人员约有40人，结合项目实际情况，施工期人员用水定额按照50L/人·天计算，用水量为2m³/d，排污系数取0.8，每天产生的污水量为1.6m³/d。 2治理措施 施工生产废水：项目施工废水污染因子主要为SS，环评要求修建简易临时沉淀池1个，用水收集处理施工废水，经沉淀处理后的施工废水用于洒水抑尘，不外排。 施工人员生活污水：施工期生活污水依托现有化粪池进行处理后排入园区污水处理厂。 二、废气 1排放源 根据项目实施工程分析，项目在施工期其大气污染源主要来自于以下方面： ①项目基础开挖、主体施工、设备安装及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。 ②施工机械及运输车辆废气来源于施工过程中燃油机械的使用以及来往的运输车辆，主要污染物为CO、NOx等。 2治理措施要求 扬尘：建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按中华人民共和国国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）进行扬尘防治。 A.工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 B.施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 C.根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 D.施工现场架设2.5m~3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建筑结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； E.要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘； F. 施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响； G.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此， 在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶； H.在施工场地出口放置防尘垫，设置车辆冲洗系统设施，对运输车辆现场设置 洗车场，用水清洗车体和轮胎； I.建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖； J.自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运 输过程中的抛洒现象； K.施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，须运送地面； L. 禁止在大风天进行渣土堆放作业，土石方堆场采用塑料篷布遮盖，覆盖率需达100%。； M.运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 N.为了减少扬尘的产生，施工时使用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。 O.各区的施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 汽车尾气：施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。本环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造 成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。 在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工阶段产生的废气可达标排放。 三、施工期噪声 1污染源 施工期间主要有推土机、挖掘机、夯实机、混凝土输送泵、振捣器等设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械产生噪声情况见表4-1。 - 表4-1 施工机械设备产生噪声声源情况 序号; 噪声源; 噪声强度; 序号; 噪声源; 噪声强度. 1; 挖掘机; 95; 5; 混凝土搅拌机; 95. 2; 吊装机; 90; 6; 混凝土翻斗车; 90. 3; 推土机; 90; 7; 切割机; 95. 4; 电焊机; 90; 8; 柴油发电机; 100. 2治理措施 由上表可以看出，项目施工期产生的噪声在未经任何处理的情况下预估场界噪声约为90dB（A）~100dB（A）之间，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。若不经相关措施处理，噪声场界无法达标，因此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 A.从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 B.合理安排施工时间，评价要求严禁夜间（22：00~6：00）施工；工程若必须夜间施工，需取得相关部门的同意，并及时与周围住户沟通取得谅解，以免发生纠纷。 C.合理布置：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至场地中间位置。同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 D.车辆出入现场时应低速。 E.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 F.施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪的自觉意识。 G.门窗、预制构件、大部分钢筋的成品，半成品在工厂完成，减少施工场地内加工机械产生的噪声，如少量需现场钢筋加工的尽量安排在白天进行。 H.及时关闭不用设备，将可在固定点施工的机械设置在临时施工棚内作业，同时定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态。 由于项目施工期的噪声影响是暂时的，项目完工后，声环境质量会得到恢复。因此，施工期间注意合理安排施工布局，同时高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施，噪声对周围环境和人们的正常生活影响较小。 四、固废 1污染源分析 本项目施工期固体废弃物包括基础施工时产生的土石方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①土石方 项目挖方量小，土石方全部用于回填，不弃方产生。 ②建筑垃圾 主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋、钢材等杂物。 ③生活垃圾 生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。预计施工高峰期施工人员有40人，项目施工期生活垃圾产生量为20kg/d。 2治理措施 施工期产生的固体废物主要是施工废料等施工建筑垃圾。少量建筑垃圾(1吨)运至市政指定的建筑垃圾堆场，妥善处置。另外，施工人员每天按10人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则施工期每天共产生生活垃圾为5kg/d，由环卫部门统一清运。 本环评要求施工单位在施工过程中必须采取以下防治措施： ①施工单位实行规划运输，不能随地洒落物料，不随意倾倒建筑垃圾 ②分类堆放，并采取遮盖措施，防止产生扬尘和被雨水冲刷造成水污染现象； ③及时清理，建设工程竣工后，施工单位应在规定时间内将施工现场的剩余建筑垃圾处理干净； ④生活垃圾应集中清理收集，不能与建筑垃圾混同处理。 五、生态环境 从土地使用功能来看，建设区域属工业用地，所在区域内无国家重点保护生物多样性的资源。因此本项目的建设不会导致植被生物量的下降，也不会降低周围生物的多样性，就本项目选址而言，无论从生产占地规模还是污染环节，对生态环境影响是有限的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气主要为立磨收尘废气、原料仓顶废气、成品仓顶废气、物料装卸、储存、转运及上料废气。 立磨收尘废气经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放；原料仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根22.5m高排气筒（DA002）排放；成品仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根29.6m高排气筒（DA003）排放；物料装卸、储存、转运及上料过程废气采取密闭措施后，无组织排放。 1、有组织废气 ①立磨收尘废气 本项目以热风炉燃烧产生的热烟气为热源，采用天然气为燃料，年耗量约48.0万Nm3/a。废气污染物产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，同时参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材-社会区域》，详见表4-2。 表4-2工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 原料; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量; 产生浓度. 天然气; 废气量; 立方米/万立方米-原料; 136259.17; 6540432m3/a; /. 烟尘; 千克/万立方米-原料; 1.4; 0.0672t/a; 10.27mg/m3. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; 0.192t/a; 29.36mg/m3. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 0.898t/a; 137.31mg/m3. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200 毫克/立方米，则S=200。 立磨机将粉磨、烘干和选粉工序融合到一座设备进行，立磨机配备1台袋式收粉器，为了节省能源，经收尘后的废气（余热温度约为75℃）60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放。立磨收尘生产线年产生矿渣微粉400000t，废气量为230000m3/h，年工作2400h，颗粒物产生浓度为724.64g/m3，立磨机配备的袋式收粉器除尘效率为99.998%，60%废气循环利用，故实际排放废气量约为92000m3/h。 综上，颗粒物排放量为3.0t/a，颗粒物排放浓度为14.5mg/m3；SO2排放量0.192t/a，排放浓度0.87mg/m³；项目热风炉采用低氮燃烧喷嘴，NOx排放量可降低20%，NOx排放量0.72t/a，排放浓度3.26mg/m³。立磨收尘废气中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2烟（粉）尘标准。NOX、SO2满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（SO2≤550mg/m3，SO2≤25kg/h；NOx≤240mg/m3，NOx≤7.5kg/h）。 ②原料筒仓呼吸孔颗粒物 本项目生产线共设有1个原料筒仓，为使粉料在卸料时能够顺利打入筒仓内，粉料筒仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。本项目原料筒仓仓顶自带有一台脉冲反吹袋式除尘器，仓顶粉尘经脉冲反吹除尘器处理后，通过排气筒（DA002）高空排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料输送储存系数0.12千克/吨产品，本项目原料筒仓年存放40万吨的粉料。该过程筒仓呼吸粉尘产生量约为48t/a，产生速率约为20kg/h，产生浓度约为2000mg/m3，粉尘在筒仓内全部收集，筒仓仓顶自带脉冲反吹袋式除尘器，处理效率以99.7%计，风机风量为10000m3/h，年工作时间约2400h，则筒仓呼吸粉尘排放量约为0.144t/a，排放速率约为0.06kg/h，排放浓度为6.0mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2污染物二级排放限值。 ③成品筒仓呼吸孔颗粒物 本项目生产线共设有1个成品筒仓，为使粉料在进料时能够顺利打入筒仓内，粉料筒仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。本项目成品筒仓仓顶自带有一台脉冲反吹袋式除尘器，仓顶粉尘经脉冲反吹除尘器处理后后，通过排气筒（DA003）高空排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料输送储存系数0.12千克/吨产品，本项目成品筒仓年存放40万吨的粉料。该过程筒仓呼吸粉尘产生量约为48t/a，产生速率约为20kg/h，产生浓度约为2000mg/m3，粉尘在筒仓内全部收集，筒仓仓顶自带脉冲反吹袋式除尘器，处理效率以99.7%计，风机风量为10000m3/h，年工作时间约2400h，则筒仓呼吸粉尘排放量约为0.144t/a，排放速率约为0.06kg/h，排放浓度为6.0mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2污染物二级排放限值。 2、无组织废气 ①物料装卸、储存、转运及上料废气 物料装卸、储存均在密闭原料库内进行，输送过程密闭，根据《逸散性工业 粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”可知，物料装卸、转运产污系数为0.01kg/t，储存及上料产污系数为0.0006kg/t，年装卸、储存、转运、上料物料共计为80万t。 因物料含水率在15%左右，可降低物料装卸、储存、转运及上料过程颗粒物产生量，同时，整个生产区将设置一套喷雾除尘设施。类比同类型企业，除尘效率以90%计，故物料装卸、转运、储存及上料过程颗粒物产生量为0.848t/a，采取密闭措施后，颗粒物去除率为60%，则颗粒物排放量为0.339t/a，排放速率为0.141kg/h。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 综上所述，本项目废气产排污情况汇总如下： 表4-3 项目废气产排情况及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集 效率 %; 去除 率%; 是否为 可行技 术; 废气量 m3/h; 有组织排放情况; 无组织排放. t/a; kg/h; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 立磨收 尘工序; 颗粒 物; 40万; 166667; 负压收集+袋式收粉器; 1 根 15m 排 气 筒; 100; 99.998; 是; 92000; 3.0; 1.25; 14.5; ---; ---. SO2; 0.192; 0.08; 负压收集; ---; 是; 0.192; 0.08; 0.87; ---; ---. NOx; 0.898; 0.374; 负压收集+低氮燃烧喷嘴; 20; 是; 0.72; 0.3; 3.26; ---; ---. 原料仓顶; 颗粒 物; 48; 20; 气箱脉冲除尘器+1根22.5m排气筒; 100; 99.7; 是; 10000; 0.144; 0.06; 6.0; ---; ---. 成品仓顶; 颗粒 物; 48; 20; 气箱脉冲除尘器+1根29.6m排气筒; 100; 99.7; 是; 10000; 0.144; 0.06; 6.0; ---; ---. 物料装卸、储存、转运及上料; 颗粒 物; 80万; 333333.3; 物料含水率在15%左右，可降低物料装卸、储存、转运及上料过程颗粒物产生量，同时，整个生产区将设置一套喷雾除尘设施；密闭; ---; 90%；60%; 是; ---; ---; ---; ---; 0.339; 0.141. 3、排放口基本情况 立磨收尘废气经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放；原料仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根22.5m高排气筒（DA002）排放；成品仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根29.6m高排气筒（DA003）排放。 项目废气排放口基本参数见下表。 表4-4 项目排气筒基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 类型; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 风机风量m3/h; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 729514.61; 3466618.82; 一般排 放口; 15; 2.0; 92000; 75; 2400; 正常; 1.25. SO2; 0.08. NOX; 0.3. DA002; 颗粒物; 729510.56; 3466625.72; 一般排; 22.5; 0.4; 10000; 20; 2400; 正常; 0.06. DA003; 颗粒物; 729515.55; 3466610.96; 放口; 29.6; 0.4; 10000; 20; 2400; 正常; 0.06. 4、监测要求 通过对企业废气防治设施进行监督检查，掌握废气污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： a、厂方应定期对废气进行监测； b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测； c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； d、根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中相关规定，本项目废气自行监测点位、监测指标及最低频次自行监测要求如下表： - 表4-5 本项目营运期大气监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准值; 执行标准. 有组织废气; 排气筒（DA001）; 颗粒 物; 1次/年; 排放浓度≤200mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2烟（粉）尘标准. SO2; 1次/年; 排放浓度≤550mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准. NOx; 1次/年; 排放浓度≤240mg/m3. 排气筒 （DA002）; 颗粒 物; 1次/年; 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2污染物二级排放限值. 排气筒 （DA003）; 颗粒 物; 1次/年; 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2污染物二级排放限值. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）. 5 污染治理技术可行性 立磨收尘废气经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒排放；原料仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根22.5m高排气筒排放；成品仓顶设1套气箱脉冲除尘器，处理后的废气经1根29.6m高排气筒排放。 气箱脉冲除尘器原理： 气箱脉冲除尘器主要由箱体、袋室、灰斗、进出风口、滤袋、袋笼、支柱、爬梯、栏杆、气路系统、提升阀系统、卸灰装置、清灰控制器等部分组成。其进出风口连接成一体形成风道，进出风口分别布置在袋室相对的两侧面，中间用斜隔板隔成互不透气的两部分，使气流分布均匀且预收尘效果好。 工作原理： 含尘烟气先由进风口进入，在风道斜隔板的导向下，风道截面扩大风速降低，部分较大的尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗，大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化的烟气由滤袋内部进入净气箱，再由阀板孔、出风口排入大气，达到收尘的目的；随着过滤过程的不断进行，滤袋外侧的积尘也逐渐增多，从而使收尘器的运行阻力也逐步增高。当阻力增到预先设定值(1245~1470Pa)或者设定时间到时，清灰控制器发出信号，首先控制提升阀将阀板孔关闭，以切断该单元过滤烟气流，停止过滤过程，然后电磁脉冲阀打开，以极短的时间(0.1~0.15s)向净气箱内喷入压力为 0.5~0.7MPa 的压缩空气，压缩空气在净气箱内迅速膨胀，涌入滤袋内部，使滤袋产生变形、振动，加上逆气流的作用，袋室外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗，清灰完毕后提升阀再次打开，收尘器又进入过滤状态。清灰动作均由 PLC 进行自动控制。 性能特点： 能处理高浓度含尘气体，只要一级收尘，工艺流程简单；具有设备体积较小、占地面积小和投资较少的优点；清灰动能大，清灰彻底；设备运行阻力低，阻力小于 1500Pa；滤袋使用寿命长，抗结露性能好。 袋式收尘器原理： 袋式收尘器由箱体、灰斗、滤袋、袋笼、提升阀、脉冲清灰系统、进出风管、卸灰装置、清灰控制器等组成。其工作原理是：含尘气体进入收尘器进风管，然后折下进入灰斗，再上升经滤袋过滤。粗颗粒靠惯性落入灰斗底部，细粉尘被阻留在滤袋外表面。过滤后气体通过各滤袋汇集到净气室，经由出风管、风机排入大气(见下图)。收尘器设计为离线清灰。随着过滤过程的不断进行，滤袋外表层积尘逐渐增多、增厚，需对滤袋进行清灰。清灰时，PLC 控制仪发出信号，首先关闭一单元切换阀，两组脉冲清灰系统分别工作，向该单元滤袋喷射压缩空气，使滤袋膨胀、震动，达到清灰目的。清灰结束后，切换伐再次打开，该单元又重新进入过滤状态。清灰过程是按一定的时间间隔逐个单元依次轮流进行的，当某个单元清灰时，其余单元仍在过滤，互不干扰，可实现长期连续作业，提高清灰效果。 性能特点： 能处理大风量、高浓度含尘气体，只要一级收尘，工艺流程简单；具有设备体积较小、占地面积小和投资较少的优点；采用箱管结合清灰方式，清灰动能大，清灰更彻底；设备运行阻力低，阻力为600~800Pa；滤袋使用寿命长，寿命在3年以上；排放浓度很低。 综上，本项目废气采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的污染防治措施可行性技术，故本项目产生的颗粒物使用治理设施处理技术、原理上可行。 5、污染物排放量核算结果 本项目大气污染物核算表见下表。 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 14.5; 1.25; 3.0. SO2; 0.87; 0.08; 0.192. NOX; 3.26; 0.3; 0.72. 2; DA002; 颗粒物; 6.0; 0.06; 0.144. 3; DA003; 颗粒物; 6.0; 0.06; 0.144. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 物料装卸、储存、转运及上料; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 1.0; 0.339. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.339. 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.627. 2; SO2; 0.192. 3; NOX; 0.72. 6、非正常情况污染排放及治理措施 项目非正常工况主要为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，若企业工作人员未能及时发现，生产设备运行一般不会超过2min。考虑最不利情况，废气未经处理排放至空气中，此时废气治理设施处理效率按0%计算，则非正常工况时废气极有可能超标排放，对大气环境造成不利影响，发现环保设备发生故障后，企业应及时停产，向环保部门报备，再对环保设备进行维修。企业需安排专人定期对环保设备进行巡查和检修，保证环保设备正常可靠运转，避免非正常工况出现。非正常工况下的污染物排放量见下表： 表4-9 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/min; 年发生频次; 应对措施. 1; 排气筒（DA001）; 污染治理设施发生 故障，达不到应有的 去除效率; 颗粒物; 1811598; 166667; 30; 1; 停止生产， 直至污染防治设施修复. 2; 排气筒（DA002）; 颗粒物; 2000; 20; 30; 1. 3; 排气筒（DA003）; 颗粒物; 2000; 20; 30; 1. 本项目非正常状况下，3个排气筒颗粒物排放均超标，对周围环境会造成很大影响，环评要求本项目需定期检查除尘器，同时设备开机前需提前确认除尘器能够正常运行，以减少颗粒物排放对周边环境的影响。 二、废水 喷雾抑尘用水：为减少颗粒物的产生，需要在厂区设置水喷雾进行控尘，根据同行业类比，该部分用水量约为1m3/d，该部分水会全部蒸发损耗，该工序无废水产生。 立磨降温用水：本项目在立磨过程中需要降温，根据建设单位提供资料，该部分用水量约为10m3/h，项目每天生产8小时（20：00~04：00），则需要的降温水量为80m3/d，该部分水会全部蒸发损耗，该工序无废水产生。 1、废水类别及污染物种类 本项目运行期间废水仅为生活污水。 ①办公生活污水：本项目劳动定员4人，公司提供住宿，无食堂。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水量按照0.05m3/d·人计算，项目生活用水量为0.2m3/d。排污系数取0.85，则项目生活污水量为0.17m3/d 2、废水治理措施 本项目生活污水经化粪池（依托二期工程）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。 项目位于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，属于中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂纳管范围。项目生活污水经预处理池处理后，通过污水管网排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值后排入后河。 项目废水治理措施可行性分析如下表所示。 表4-10 废水治理措施可行性分析 - 废水 - 类别; - 污染物种类; - 名称; - 污染治理设施. - 污染治理设施名称; - 是否为可行技术. - 办公生活污水; - pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS; - 生活污水排口; - /; - 化粪池; - 是. 排放口基本情况如下表所示。 表4-11 废水排放口基本情况表 - 序号; - 编号; - 名称; - 经度; - 纬度; - 排放去向; - 排放规律; - 间歇排放时段; - 受纳污水处理厂名称. - 1; - DW001; - 生活污水排口; 729448.54; 3466683.04; - 进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; - 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; - 9：00~ - 19：00; - 中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂. 3、废水产生及达标排放情况 #### 本项目废水产生及达标排放情况见下表。 - 表4-12 项目营运期水污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量（m3/a）; 水质情况; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 51; 浓度（mg/l）; 500; 300; 400; 45. 产生量（t/a）; 0.0255; 0.0153; 0.0204; 0.0023. 化粪池处理效率; 20%; 20%; 30%; 3%. 化粪池处理后; 51; 浓度（mg/l）; 400; 240; 280; 44. 排放量（t/a）; 0.0204; 0.0122; 0.0143; 0.0022. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 浓度（mg/l）; 500; 300; 400; 45. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）; 51; 浓度（mg/l）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.0026; 0.0005; 0.0005; 0.0003. 本项目生活污水经化粪池（依托二期工程，容积50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。 #### 4、项目进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂可行性分析 中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂设计规模1.0万m3/d（一期建设日处理2000立方米，二期建设日处理8000立方米），主体工艺为“A/A/O”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入后河，铺设污水收集主管网3公里，场外尾水管网10公里。目前该污水处理厂一期工程已建成，现已完成了设备安装、管线安装，已达到通水条件。 本项目排放生活污水0.17m3/d，目前污水处理厂处理量在1500m³/d~1800m³/d之间，本项目生活污水产生量较小，污水处理厂能够接纳本项目排放的生活污水，且本项目生活污水经处理后能够满足污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。 本项目生活污水经现有化粪池处理后与市政污水管网碰管，同时该污水处理厂目前尚未满负荷运行，可以接纳本项目废水并处理达标后外排。 因此本项目生活污水经预处理后排入园区污水管网，最终由中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理可行。 5、监测要求 项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于其中“三十七、废弃资源综合利用业 42、非金属废料和碎屑加工处理 422”中的登记管理类别，可不进行例行监测。 此外，项目仅产生生活污水，且经过预处理池处置后达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理。 综上，项目外排废水可不进行例行监测。 - 三、噪声 1、预测源强 本项目运营期噪声主要来自破碎筛分等设备运行噪声，噪声值约为65～85dB（A）。项目产生各源强噪声值详见下表。 |

|  | 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 工序/ 生产线; 装置; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 声源源强（任选一种）; 运行时段. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 立磨矿粉生产线; 立磨机; 频发; 类比法; 85; 采取基础减振、消声装置、距离衰减、设置绿化带吸收等; 85/1; /; 昼间、夜间. 热风炉; 频发; 类比法; 90; 90/1; /; 昼间、夜间. 上料机; 频发; 类比法; 85; 85/1; /; 昼间、夜间. 提升机; 频发; 类比法; 85; 85/1; /; 昼间、夜间. 皮带机; 频发; 类比法; 85; 85/1; /; 昼间、夜间. 收尘风机; 频发; 类比法; 90; 90/1; /; 昼间、夜间. 冷却循环水泵; 频发; 类比法; 80; 80/1; /; 昼间、夜间. 布袋除尘器; 频发; 类比法; 85; 85/1; /; 昼间、夜间. |
| --- | --- |

|  | 2、预测方法 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 参数的确定 a、声波几何发散引起的A声级衰减量（工业噪声源）：Adiv＝20Lg(r/r0) b、空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c、地面效应引起的衰减量Agr 本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 d、屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 （4）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2一靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 3、声环境影响预测 （1）厂界贡献值 本项目噪声预测如下： - 表4-14 厂界噪声预测结果 序号; 噪声预测点; 噪声背景值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东面; 62; 51; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 2; 厂界南面; 62; 52; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 3; 厂界西面; 61; 52; 41; 41; 61; 52; 达标; 达标. 4; 厂界北面; 62; 51; 40; 40; 62; 51; 达标; 达标. 备注：本次扩建项目昼间、夜间均生产；背景值为原有项目《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2023年二季度）》（恒福（环）检字（2013）第0629号） 从上表可见，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)、）。 - 敏感点预测 本项目噪声评价范围50m内无敏感点，无需进行敏感点噪声预测。不会产生扰民现象。 4、影响评价 根据厂界噪声预测结果可知，四周厂界昼间夜间噪声预测结果均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，噪声评价范围50m内无敏感点，无需进行敏感点噪声预测。不会产生扰民现象。 5、监测要求 根据本项目实际情况提出以下监测要求。 - 表4-15 营运期环保监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 监测数据采集与处理. 噪声; 厂界环境噪声; 整个厂界; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物 1、固体废物产生及排放情况 本项目运营后产生的固废主要有职工生活垃圾、除尘器收集颗粒物、设备维护产生的废机油、废机油桶、含油抹布、除尘器滤袋等。 固体废物属性判定： 本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物及员工的生活垃圾。生产过程产生的废机油、废机油桶、含油抹布属于危废，委托有资质的单位进行处置； 除尘器收集颗粒物、除尘器更换滤袋为一般固废，仓顶除尘器收集颗粒物回用到生产工序、除尘器滤袋外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门处理。 （1）危险废物 ①废机油：本项目设维修使用机油进行润滑、保养，使用过程产生废机油，产生量约0.03t/a，经收集后委托有资质单位处理处置。 ②废机油桶：生产过程中产生的废机油桶约0.015t/a，经收集后委托有资质单位处理处置。 ③含油抹布：机械设备维修保养产生少量含油抹布，根据建设单位提供资料，含油抹布产生量约为0.01t/a，经收集后委托有资质单位处理处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生约以0.5kg/人·天计算，职工人数约4人，则职工生活垃圾产生量约0.6t/a，委托环卫部门清运。 （3）一般工业固废 ①仓顶除尘器收集颗粒物：根据上述的工程分析，2个仓顶除尘器收集的颗粒物95.712t/a，经收集后回用于生产。 ②除尘器滤袋：本项目使用布袋除尘器，每三个月更换一次，一年更换滤袋约0.2t/a。 本项目固体废物产生及排放情况见表4-16。 表4-16 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有 害物质名称; 物理性状; 环境危 险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或 处置量 （t/a）; 环境管 理要求. 1; 废气处理; 收集尘; 一般工业固废; /; 固态; /; 95.712; 袋装; 回用于生产; 95.712; 回用于生产. 2; 废气处理; 滤袋; /; 固态; /; 0.2; 袋装; 外售; 0.2. 3; 设备维护; 废机油; 危险废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.03; 桶装; 委托有资质单位处置; 0.03; 危险废物贮存库暂存. 4; 设备维护; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.015; 托盘; 0.015. 5; 生产需要; 含油抹布; 矿物油、抹布; 固态; T，I; 0.01; 袋装; 0.01. 6; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.6; 桶装; 环卫清运; 0.6; 设生活垃圾收集点. 本项目一般固体废物分析结果情况见表4-17。 表4-17本项目一般固体废物分析结果统计表 序号; 一般固体废物名称; 行业来源; 类别代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 收集尘; SW32废打磨材料、除尘飞灰; SW900-006-32; 95.712; 废气处理; 固态; 回用于生产. 3; 除尘器滤袋; SW18废旧纺织品; SW900-02-18; 0.2; 废气处理; 固态; 外售. 表4-18 本项目危险废物分析结果统计表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03; 设备维护; 液态; 矿物油; 3个月; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.015; 设备维护; 固态; 矿物油; 3个月; T，I. 3; 含油抹布; HW49其他废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质 ）; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固态; 矿物油、抹布; 3个月; T，I. 3、环境管理要求 （1）一般工业固体废物环境管理要求 本项目新建1座一般固废暂存间，建筑面积10m2，位于项目区西侧，用于暂存一般工业固体废物。一般工业固体废物暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）的要求建设，具体要求如下： 1）贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； 2）不得露天堆放，防止雨水混入造成二次污染； 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； 4）建设单位须对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于一般工业固体废物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立健全档案制度；应对入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅； 5）加强监督管理，贮存、处置场应严格按照GB15562.2设置环境保护图形标志。 （2）危险废物环境管理要求 本项目危险废物贮存库依托原有二期工程，建筑面积50m2，位于二期工程油基岩屑仓库内，用于暂存危险废物。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起实施，环保部公告2017年第43号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件的要求，本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-19。 表4-19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 危险废物贮存库; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 原有二期工程油基岩屑仓库内; 50m2; 桶装; 0.03; 3个月. 2; 危险废物贮存库; 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 托盘; 0.015; 3个月. 3; 危险废物贮存库; 含油抹布; HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 封密袋; 0.01; 3个月. 此外，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的要求继续做好危险废物转移联单填报登记工作。 本项目危险废物贮存库依托原有二期工程（位于原有二期工程油基岩屑库房内，建筑面积50m2）。危险废物贮存库设置及管理要求如下： - 危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理规定的要求进行收集、暂存、交接以及转运，具体要求如下： - ①收集要求 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物的收集应按易燃性、毒性、反应性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和贮存库张贴相应的标志。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；挥发性、液体需要罐装或桶装并密闭。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 - ②暂存要求 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，项目废矿物油采用收集桶收集暂存；为防止废液收集桶发生泄漏事故，本次评价要求在废液收集桶四周设置围堰，围堰的最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者），并对贮存设施地面与裙脚及围堰进行防渗漏处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时在围堰低洼处设置相同容积的应急桶1个，当废液收集桶发生事故时，及时将废液倒入应急桶内。特别注意：应急桶平时须空置。 - 同时危险废物贮存容器应当符合以下要求： - 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 - 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防 腐和强度等要求。 - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 - 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - f.容器和包装物外表面应保持清洁 - ③交接要求： - 废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。 - 每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 - ④转运要求： - 本项目危险废物由处置单位专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。 - 运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 - 车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 - 危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 - 危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。 - 其他应注意的事项： - 应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 - 应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 - 禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 - 禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必须经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以 上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 加强技术人员的技能培训，强化厂区管理，严禁将废液直接倒入下水道。危险废物应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物的不遗失。危险废物与一般固废应分别收集、暂存。 六、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为危险废物贮存库、化粪池等。 项目营运期污染物进入地下水、土壤环境的途径主要是由降雨或废水排放通过垂直渗透或地表漫流进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水、土壤，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： ①生活污水等发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水、土壤环境。 ②突发环境风险事故导致化粪池等外溢，进入地下水、土壤环境。 ③危险废物贮存库废矿物油泄漏，进入地下水、土壤环境。 2、治理措施 项目采取分区防渗措施来减少对土壤、地下水的影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区划分为重点防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。 项目分区防渗情况见下表。 - 表4-20 地下水和土壤污染防渗分区参照表 序号; 场地（区域）; 防渗分区; 防渗技术要求; 拟采取防渗措施; 备注. 1; 危险废物贮存库; 重点防渗; 按照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）; 防渗混凝土+2mm环氧树脂漆，废矿物油设置防泄漏托盘; 依托原有二期，已建. 2; 储油间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K ≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 防渗混凝土+2mm环氧树脂漆; 新增. 3; 生产区、一般固废暂存间、化粪池; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; /; 化粪池依托原有二期，已建；生产区、一般固废暂存间为新增. 3、跟踪监测要求 本项目可不开展地下水、土壤跟踪监测。遇非正常生产情况及事故性排放需进行跟踪监测。 4、对地下水、土壤影响分析 项目采取符合要求的防渗措施并加强管理可从源头上控制项目对区域土壤、地下水环境的污染源，对土壤、地下水环境的影响较小。 七、生态 本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目利用原有项目空地新建厂房，不新增用地。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 ## 八、环境风险分析 1、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，本项目涉及的危险物质主要为机油，其最大存在总量与临界量的比值见表4-21。 表4-21 危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质名称; 分布; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 储油间; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 天然气; 管道; 0.014; 10; 0.0014. 合计; 0.0016. 由上表可知，本项目只需对环境风险进行简单分析。 2、环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，本项目危险物质易燃易爆、有毒有害危险特性及分布情况见表4-21。 表4-22 危险物质易燃易爆、有毒有害危险特性表 名称; 分布; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 机油; 储油间; 易燃; 毒性. （2）生产系统危险性识别 本项目生产系统危险性主要存在于生产装置、环保工程设施及其辅助设施等，本项目机油暂存于储油间。 （3）伴生/次生影响及环境转移途径识别 本项目存在的易燃物质主要为机油，在运输和贮存过程中若发生泄漏事故，浓度达到一定限值或遇高温、明火等，发生火灾或爆炸事故，充分燃烧后的产物为CO2和水，伴生有少量的CO、颗粒物和携带少量未燃尽的物料，对区域大气环境及敏感目标造成影响。 3、环境风险影响途径及影响后果 （1）大气 1）火灾事故主要表现为热辐射、燃烧废气对环境的影响，将会对下风向环境空气质量造成一定影响； 2）本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，若废气处理设施发生故障，废气直接排放会对大气环境造成不利影响。天然气泄漏遇高温产生蒸汽并与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到明火、高热能引起燃烧保障。由于其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。事故的影响主要表现在热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机物燃烧。由燃烧产生的废气大气污染比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧；200m以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度导致的人员伤亡和巨大的财产损失。 （2）地表水 污水处理设施发生故障，引发废水泄漏，将会对周边地表水环境造成不利影响。 （3）地下水 本项目废水、机油等一旦发生泄漏，渗入地下，将会对周边地下水环境造成不利影响。 4、环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 本项目建成后，建设单位应将防爆防火工作放在首位，确保不发生火险。 ①本项目应进行合理设计和规划，各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求； ②建议本项目投产前要检查厂区的消防设施，并在项目运营后进行定期消防检查； ③本项目厂区应设有较完善的消防系统； ④本项目厂区设施火灾报警系统，在生产车间、危险废物暂存间等容易发生火灾的区域设置通用火灾报警控制器； ⑤建立健全突发环境事件应急预警机制，定期对员工进行安全培训，并组织应急演练； ⑥火灾易发区域严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 （2）废气处理设施故障风险防范措施 ①废气处理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范进行，选用标准材料，保证焊缝质量和连接密闭性，并做必要的防腐处理； ②严格岗位管理，确保废气处理设施正常运行； ③加强废气处理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理设施运行异常应立即检修，必要情况下停止生产。 （3）泄漏事故风险防范措施 生产车间有可能发生机油泄漏的区域，应储备所需应急物资，将扩散溢油固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止溢油进入外界水环境。 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 十、环保投资 本项目总投资1200万元，环保投资估算约32.2万元，占总投资的2.68%。环保投资估算见表4-23。 - 表4-23 本项目环保投资估算一览表 序号; 类别; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; - 立磨收尘废气：经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放; 15.0; 新增. 原料筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根22.5m排气筒（DA002）；成品筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根29.6m排气筒（DA003）; 10.0; 新增. 物料装卸、储存、转运及上料废气：物料含水率在15%左右，可降低物料装卸、储存、转运及上料过程颗粒物产生量，同时，整个生产区将设置一套喷雾除尘设施；堆场密闭; 2.0; 新增. 2. 3; 废水治理; 生活污水：生活污水经化粪池（二期，50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂; /; 依托原有. 4; 噪声治理; 低噪声环保设备、加装减振垫、合理布局; 2.0; 新增. 5; 固废治理; 一般固废：建设10m2一般固废暂存间，不得随意堆放在厂区中，经分类收集后，定期交废品回收企业回收; 1.0; 新增. 6; 危险废物全部分类暂存在危险废物贮存库（依托原有二期工程，占地面积50m2），交由资质单位处理。; /; 依托原有二期工程. 7; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理; 0.2; 新增. 8; 地下水; 分区防渗 重点防渗区：危险废物贮存库：按照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）；储油间：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K ≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般防渗区：生产区、一般固废暂存间、化粪池进行一般防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区：厂内除重点防渗区和简单防渗区以外的其它区域。; 2.0; 危险废物贮存库、化粪池依托原有二期，已建；其余为新增. 合计; 32.2; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 制定必要的防尘措施（路面清扫、路面洒水、车速限制、建材覆盖运输、堆放等） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | NOx、CO、 THC等 | 加强车辆管理，加强施工机械维护 |  |
|  | 运营期 | 立磨收尘废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经1台袋式收粉器处理，经收尘后的废气60%以负压方式被抽回立磨系统循环利用，40%经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 原料筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根22.5m排气筒（DA002）； 成品筒仓粉尘：气箱脉冲除尘器+1根29.6m排气筒（DA003） |  |
|  |  | 物料装卸、储存、转运及上料废气 | 颗粒物 | 物料含水率在15%左右，可降低物料装卸、储存、转运及上料过程颗粒物产生量，同时，整个生产区将设置一套喷雾除尘设施；堆场密闭 |  |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工废水 | SS 石油类 | 设置临时经沉淀处理后回用 | 循环使用 |
|  |  | 生活污水 | CODCr SS 氨氮 | 依托二期工程现有化粪池（50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 依托二期工程现有化粪池（50m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 施工期 | 施工机械 | 设备噪声 | 加强设备维护、合理布局、夜间停止施工、错开高噪声机械工作时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 生产车间 | 机械设备噪声 | 合理布局，基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物：暂存于一般固废暂存间（10m2），收集后回用生产或外售； ②危险废物：暂存于危险废物贮存库（50m2），收集后委托有资质单位妥善处置； ③生活垃圾：委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗： 重点防渗区：危险废物贮存库：按照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）；储油间：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K ≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般防渗区：生产区、一般固废暂存间、化粪池进行一般防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区：厂内除重点防渗区和简单防渗区以外的其它区域 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目租用现有厂房以及办公设施。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）危险废物泄漏的防范措施 1）危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放。 2）贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数≤1×10-10cm/s），保证地面无裂痕。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强企业自身环境管理，增强员工素质和环保意识，易出现故障的环保设备要有备用，确保环境治理设施有效运行及治理效率。 2、本项目实施时，必须保证足够的环保资金，实施本报告提出的各项治污措施，做好项目建设的“三同时”工作。 3、本项目投产后，应加强环境保护管理和全体职工环境保护意识教育工作，使“三废”污染源治理措施正常运行和达标排放，使本项目真正做到既发展生产又保护环好境之目的。 4、加强试运行及运营期间的环境管理与监控。建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。建议配备专职环保管理人员，对水处理措施进行监控。 5、加强危险化学品的管理要求；加强危险废物的暂存、处置管理措施；加强事故防范，完备预防措施及应急预案，最大限度降低环境风险。 |  |  |  |  |

- 六、结论

拟建项目符合国家产业政策，符合当地总体发展规划；拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本要求。厂址周围环境质量现状适合项目建设，项目建设对周围环境影响较小，在各项环保措施得以落实的前提下，该工程各项环保指标均能满足相关标准要求。因此，从环保角度而言，项目在采取本报告表所提的各类环保措施，并在措施落实良好的前提下，在宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园建设是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | 3.627t/a | / | 3.627t/a |  |
|  | SO2 |  | / | / | 0.192t/a | / | 0.192t/a |  |
|  | NOX |  | / | / | 0.72t/a | / | 0.72t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | 51m3/a | / | 51m3/a |  |
|  | COD |  | / | / | 0.0026t/a | / | 0.0026t/a |  |
|  | 氨氮 |  | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 收集尘 |  | / | / | 95.712t/a | / | 95.712t/a |  |
|  | 除尘器滤袋 |  | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a |  |
|  | 废机油桶 |  | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a |  |
|  | 含油抹布 |  | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①