宣环审〔2025〕3号

达州市宣汉生态环境局

关于达州市宣汉县中河新华镇金石村段防洪治理工程环境影响报告表的批复

宣汉县水利工程建设服务中心：

你单位报送的《达州市宣汉县中河新华镇金石村段防洪治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《达州市宣汉县中河新华镇金石村段防洪治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县新华镇金石村，综合治理河道长4.5km，起于新华镇场镇李家碥桥（河道桩号ZH0+000.00），止于下游转角村砂石场（河道桩号ZH4+500.0）。新建堤防工程1408.78m，其中，上段右岸683.75m（右0+000.00~右0+683.75），上段左岸290.88m（左0+000.00~ 左0+290.88），中段右岸247.35m（右0+683.75~右0+931.10），支沟段右岸186.80m（支0+000.00~支0+186.80），堤防工程采用下部斜坡式砼面板+上部框格六棱块护坡生态堤，局部渐变段采用仰斜式挡墙衔接。新建护岸399.09m（中段右岸399.09m，右0+931.10~右1+330.19），护岸方式为马道以下设置混凝土。河道清淤疏浚2.0km（ZH0+000.00~ZH4+500.00），疏浚总量为2.74万m3，疏浚砂卵砾石用于防洪堤基槽回填，开挖料经筛选后的大卵石用作基槽钢筋石笼压脚，全线土石纵向平衡。布设排洪涵管6处、排洪箱涵2处排涝。布置下河梯步6处及护栏。项目总投资2537.21万元，其中环保投资39.19万元，占总投资额的1.5%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点及河道鱼类三场分布情况，优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工期间，施工场地边界应设置高度2.5m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；土方工程遇到干燥、易起尘的工程作业时，应辅以洒水压尘，建筑材料采取密闭存储或设置围挡、堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施，施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，堆存的需覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂或喷水压尘；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路保持路面清洁，铺设钢板或水泥混凝土等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；工地内部裸地覆盖防尘布或防尘网，定期洒水；施工期使用混凝土时应使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取湿法作业，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，并采取喷淋洒水降尘措施；柴油发电机产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后达标排放。

（三）落实噪声污染控制措施。合理制定施工计划，加快施工进度，合理安排施工时间，尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫；合理布置高噪声机械位置，高噪声施工机械尽量布置在远离环境敏感点的一方，对于附近居民、学校等敏感地点附近的作业场地，采取围挡或修建临时隔声屏障等措施，确保噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。砂石骨料冲洗及砼浇筑废水采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式处理措施，经集水沟收集后导入预沉池，加絮凝剂并调节pH，经处理后回用于施工或洒水降尘，不外排；堤防施工废水、车辆机械冲洗废水、临时堆渣场废水均经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排；防洪堤基坑排水采用混凝土管配潜水泵抽排水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；施工人员生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施处理。

（五）落实固废处置措施。施工围堰填筑料在导流结束后用作填筑料，建筑垃圾中钢筋、钢板、木材等可回收利用的交废物收购站处理，不可回收的建筑垃圾等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；沉淀池污泥干化后用于回填；开挖淤料就近在河滩晾干后用作填筑料，疏浚砂卵砾石方全部用于防洪堤基槽回填及堤身填筑，开挖料经筛选后的大卵石用于基槽钢筋石笼大卵石压脚，不得外售。

（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，围堰施工应避开雨季。采用岸边围堰施工方式，防渗采用袋装土石结合土工膜，施工结束后，应立即拆除围堰，拆除围堰后用于堤身填筑，不得抛弃至河道内；清淤料就近河道内自然进行晾晒，对清淤砂石堆存场地四周设置滤水导流沟和沉淀池，避免泥沙滤水随意溢流。施工剥离的表土堆放于临时堆场，并设临时拦挡措施，采用袋装土拦挡、做好临时覆盖工作；施工结束后，将表土作为施工迹地恢复回填使用，回填结束后进行绿化恢复。

（七）落实水生生物保护措施。施工期应加强对施工人员水生资源保护宣传工作，强化环保意识，严格要求施工队伍有组织、有计划地施工，减少对现有水生生态的破坏。

（八）建设单位在施工过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年1月9日