宣环审〔2025〕10号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆12HF井工程环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆12HF井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《普陆12HF井工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县普光镇双河社区石垭村1组，新增临时占地面积为22420m2，新建114×50m井场，井型为导眼井+水平井，井别为预探井，导眼井完钻层位为雷口坡组，设计井深3841m，水平井完钻层位为千佛崖组，设计井深3847.7m，进尺1477.7m，水平段长852.5m。导眼井设计三开井身结构：一开采用Φ406.4mm钻头钻至井深300m，采用清水钻井，下Φ339.7mm套管；二开采用Φ311.2mm钻头钻至井深2713m，采用气体钻或氯化钾聚合物封堵防塌钻井液，下Φ244.5mm套管；三开采用Φ215.9mm钻头钻至井深3841m，采用氯化钾聚合物封堵防塌钻井液，下入Φ139.7mm套管完井。水平井设计导管+三开井身结构：二开填井段为2320—3841m，三开选用Φ215.9mm钻头套管开窗，造斜点为2370m，钻至完钻井深，下入Φ139.7m套管，三开侧钻采用氯化钾聚合物封堵防塌钻井液或油基钻井液。采用桥塞分段、套管注入体积压裂工艺，对千一段试气。分12段压裂改造，施工压力76.62MPa，施工排量21~22m3/min，总液量19250m3，总砂量1560m3。井场西侧新建500m3清水池，井场东侧新建300m3放喷池1座，新建井队临时板房生活区及生态一体化厕所1座等工程。总投资7193万元，其中环保投资577万元，占总投资额的8.0%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）落实大气污染防治措施。钻前工程运输建筑材料等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；对临时堆场及建筑材料（如水泥、砂石等）修建围护设施，现场定期洒水。钻井工程在气体钻的排屑管处喷淋降尘，同时产生的污水及泥砂进入泥浆不落地平台处理；备用柴油发电机燃烧废气经柴油发电机自带有尾气处理系统处理后由自带排气筒排放；事故放喷废气立即点火烧掉。试气工程水套炉废气通过回收设备回收代替常规点火测试放喷。

（三）落实噪声污染控制措施。钻井阶段优先采取网电钻井作业，若遇停电采用柴油动力机及柴油发电机组进行施工时，柴油动力机及柴油发电机组应设置于专用设备用房内、并采取基础减振、安装吸声材料等降噪措施，并对柴油动力机及柴油发电机组的排气筒设消声罩；在设备选型时尽可能选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点，确保噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。钻前工程施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；施工人员生活污水依托周边农户已建设施处理。钻井废水临时存放于循环罐中，经清洁化操作平台处理后优先回用于钻井工序，不能回用的废水由罐车转运至赵家坝污水处理站处理后运至普光3井等回注站回注；随岩屑带走的部分废水由岩屑处理单位处理后回用（主要回用于洒水降尘），无法回用时由罐车转运至赵家坝污水处理站处理后运至普光3井等回注站回注；井场内四周设排水边沟，清洁雨水随四周排水边沟汇至排放口，场内污染区初期雨水（含方井雨水）收集进入相关罐体暂存后回用，不外排。试气工程洗井废水经现场预处理后暂存于重叠液罐内，优先回用于本井场压裂液的配制，不能回用的洗井废水和经絮凝沉淀处理后的压裂返排液用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后由罐车拉运至普光3井等回注站回注；钻井工程及试气工程生活污水均经生态环保厕所收集拉运至胡家镇污水处理厂处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至胡家镇污水处理厂处理。

（五）落实固废处置措施。钻前工程施工过程中产生的生活垃圾定期交由环卫部门统一处理，建筑垃圾可以回收部分经分类回收，无回收价值的建筑废料统一分类收集后，作为填充材料充填场地、便道、路堤等。项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的清水钻岩屑、水基岩屑一起采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；废油、废棉纱/手套及废油桶、压裂返排液絮凝沉淀污泥暂存于危险废物贮存点，并及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，委托有危废处理资质单位处理；若三开采用油基钻井液钻井，油基岩屑经钢罐收集后定期交由有危废处理资质单位进行处置；生活垃圾定期送当地城镇生活垃圾收集系统处置；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。

（六）落实生态防治措施。严格控制临时施工范围，临时占地应避开植被良好区以及容易引起水土流失的地段，尽量减少对植被的破坏；对因项目建设过程中形成的裸露地表，应及时采取绿化措施；竣工后及时拆除生活区等临时设施，并进行迹地恢复；对施工期临时占用的耕地，应严格按照占多少还多少的原则，予以全部还耕；场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后施工单位方可退场。

（七）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（八）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对相关罐体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年1月26日