- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目（重新报批）建设单位（盖章）： 四川吉晶安新材料科技有限公司

编 制 日 期 ：            二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	69

建设项目污染物排放量汇总表	70

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-511722-42-03-445239 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈江滨 | 联系方式 | 135****3232 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北宣汉县国华环保科技有限公司车间和四川川东仓储服务有限公司车间 |  |  |
| 地理坐标 |  | 107°41′1.270″E，31°26′1.116″N；107°40′32.649″E，31°26′10.475″N |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3051技术玻璃制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 57玻璃制品制造305； |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 宣汉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 川投资备 【2020-511722-42-03-445239】FGQB-0077号 |
| 总投资（万元） |  | 1500.00 | 环保投资（万元） | 156.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.4% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：建设单位已取得批复，进行建设，暂未投产，建设内容为突破批复内容。 | 用地（用海）面积（m2） | 7200 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），专项评价设置原则见下表。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上，本项目可不开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 一、规划背景及规划概述 （一）规划背景 四川达州普光经济开发区（下称“普光经开区”）位于四川省达州市宣汉县，2008年设立。2013年8月，原四川省环境保护厅召集审查了原规划环境影响报告书并出具审查意见（川环建函〔2013〕196号）。2014年，宣汉县对经开区规划进行了调整2016年1月，原四川省环境保护厅召集审查了规划调整环境影响报告书并出具审查意见（川环建函〔2016〕3号）。 2018年3月，经国务院批准，普光经开区纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），主导产业为天然气化工、建材、新材料。2019年1月，经省人民政府批准设立为省级开发区（川府函〔2019〕20号），主导产业为天然气化工、建材、新材料，核准面积1.0975km2。 为适应下一步宣汉锂钾卤水资源综合开发需要，同时兼顾园区各功能组团的发展需求，四川达州普光经开区管委会2019年组织编制了《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》，总规划面积29.95km2，在上一版规划（2016年版）基础上主要修编内容包括：（1）新增锂钾综合开发产业用地，纳入普光功能区；（2）取消石柱槽功能区，适当增加柳池功能区（原柳池-方斗功能区一区）、普光功能区的用地面积；（3）置换南坝功能区现有天然气净化厂和硫磺厂以外的用地到独树梁区域（位于南坝功能区南面约1.5km）；（4）缩减五宝功能区的用地面积。 （二）规划概述 1、规划面积：普光经开区分为东、西区两个片区，总规划面积29.95km2，其中西区25.93km2，东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。 2、规划期限：规划期限为2019-2035年。其中近期为2019-2025年，远期为2026-2035年。 3、各功能区范围、面积及主导产业 （1）普光功能区 修编前：位于普光镇辖区，规划面积6.1872km2，主导产业为硫化工、卤化工、天然气开发、硫磺、脱硫净化生产等配套生产性服务业。 修编后：四至范围调整为西北向杏树村延伸，西面向双树村延伸，北面延伸至园区污水处理厂，东面、南面范围不变，规划面积15.1227km2。主导产业为天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）。 （2）柳池功能区 修编前：位于普光镇辖区，规划面积6.675km2。主导产业为冶金建材、机械制造。 修编后：取消北面靠近柳池场镇的规划用地，适当地向东西两侧拓展，规划面积6.9567km2。主导产业不变。 （3）方斗功能区 修编前：位于普光镇辖区，西北距普光功能区2km，东南距柳池功能区2km，规划面积4.8775km2。主导产业农副产品加工、机械加工。 修编后：缩减了功能区外围的生态绿地，规划面积3.8559km2，主导产业取消机械加工，调整为农副产品加工。 （4）南坝、独树梁功能区 修编前：位于南坝镇辖区，南坝场镇西南侧，规划面积4.5528km2。主导产业为天然气开发、硫磺、脱硫净化生产等配套生产性服务业以及轻工及印刷包装工业。 修编后：置换现有罗家寨天然气净化厂和硫磺厂以外的用地到独树梁，置换后南坝、独树梁功能区规划面积3.7994km2。南坝功能区主导产业为天然气净化，独树梁功能区主导产业为农副产品、机加等。 （5）五宝功能区 修编前：位于五宝镇辖区，南距五宝场镇2km，规划面积1.9754km2。主导产业为农副食品加工。 修编后：缩减功能区面积，缩减后规划面积0.2155km2。主导产业不变。 （6）石柱槽功能区 修编前：位于大成镇辖区，柳池功能区南侧，规划面积1.0315km2。主导产业为仓储物流。 修编后：取消该功能区。 本项目位于柳池功能区，为玻璃微珠制造，符合柳池功能区相关规划。 4、供排水规划 供水规划：采用分区供水。普光功能区以中河为主水源，白岩滩水库为备用水源。柳池功能区、方斗功能区近期以凉水井水库为水源，远期以白岩滩水库为水源。南坝、独树梁、五宝功能区以前河为水源。 排水规划：规划区采用雨污分流制，各功能区分区、分期建设污水处理厂。其中，普光功能区污水处理厂近期规模0.2万m3/d、远期扩建至2.5万m3/d；方斗功能区污水处理厂近期规模0.1万m3/d、远期扩建至2万m3/d；柳池功能区污水处理厂近期处理规模0.5万m3/d、远期扩建至2万m3/d；南坝功能区由天然气净化厂自行处理后回用；独树梁功能区污水处理厂处理规模0.8万m3/d；五宝功能区污水处理厂处理规模800m3/d。 本项目位于柳池功能区，产生的污水经市政污水管网进入柳池功能区污水处理厂处理达标后排放。 5、能源规划 主要以天然气、电为能源。 本项目能源为天然气和电能。 综上，项目符合四川达州普光经济开发区柳池功能区相关规划。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》 审查机关：四川省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于印发四川达州普光经济开发区总体规划（2019—2035）环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 2021年3月，四川省生态环境厅审查通过《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》（川环建函〔2021〕9号）：经开区分为东区、西区两个片区，规划范围总计29.95km2，其中西区25.93km2，东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。 本项目位于四川达州普光经济开发区-柳池功能区内。 一、柳池功能区范围、面积及主导产业 位于柳池乡辖区内，北至石堰村，西至陈家梁上安置区，南侧范围不变，东靠俞家湾，规划面积6.9567km2。主导产业为机械建材、装备制造、汽车零部件制造、冶金制造。 - 二、园区准入、禁入行业 - 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目；禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目。 - 柳池功能区禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目。 - 三、项目与规划符合性分析 - 项目所在区域为普光经济开发区“柳池功能区”，根据规划环评，柳池功能区主导产业为机械建材、装备制造、汽车零部件制造、冶金制造。 - 项目生产的玻璃微珠主要用于路面建筑，不属于禁止类项目，满足柳池功能区规划。 - 结合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及其审查意见，对本项目建设与经开区的符合性进行了分析，详细如下。 表1-2.1 项目与普光经济开发区环境管控要求和生态环境准入清单分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束; ①经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求；②禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。; ①项目不属于化工，且项目产品未列入《环境保护综合名录》（2021年版）中，项目距离后河直线距离约7.8km，其符合长江保护法、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例等相关法律法规要求；②项目为废旧玻璃利用-玻璃微珠生产，不属于园区禁止类项目。; 符合. 污染物排放管控; ①禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目；②新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。; 项目不涉及排放含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属的废水。; 符合. 环境风险防控; ①风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率；②制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。; 企业拟制定切实可行，具有厂区针对性的环境风险管理机制，强化环境风险防范措施，降低突发事故对周边环境的影响。企业拟按照相关规定，切实做好危废收集、运输和贮存中的风险事故防范和应急处理。; 符合. 资源开发利用要求; ①禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目；②禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业。; 符合. 柳池功能区; 空间布局约束; 禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目；; 本项目属于玻璃制品制造，不属于园区禁止类项目; 符合. 污染物排放管控; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 同上; 符合. 环境风险防控; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 同上; 符合. 资源开发利用要求; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 同上; 符合. 表1-2.2 项目与普光经济开发区规划环评审查意见相关要求分析 制约因素; 对策措施; 本项目情况. 区位关系及产业布局制约; 园区西侧柳坪村安置区不向园区一侧扩大规模；后续引入项目应优化布局，与柳坪村安置区之间应留出足够的防护距离。落实异味、噪声等污染治理措施，确保不扰民。; 项目针对生产过程中的无组织产生点，均采取相应措施治理，经治理后污染物可实现达标排放，环境影响可接受。. 大气环境制约; 新建项目、改扩建项目各项大气污染物排放应实施严格的总量控制要求。; 项目新增污染物排放量，实现1.5倍削减替代。. - 综上，项目选址于普光经济开发区柳池功能区，符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目的产品为技术玻璃制品制造（行业代码：C3051），本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用……”。为鼓励类项目，符合国家法律、法规和政策的相关规定。本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 建设单位已于2020年04月10日在宣汉县发展和改革局完成备案（川投资备【2020-511722-42-03-445239】FGQB-0077号）（详见附件）。 因此，项目的建设符合国家有关产业政策。 - 二、用地符合性分析 - 项目选址于四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北宣汉县国华环保科技有限公司车间和四川川东仓储服务有限公司车间，根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）-西区用地布局规划图》可知，项目所在的2个位置用地性质均为工业用地，符合四川达州普光经济开发区用地规划。 三、项目与《“十四五”工业绿色发展规划》《<中国制造2025>四川省行动纲要》《四川省进一步推进工业资源综合利用工作方案》《达州市“十四五”制造业高质量发展规划》《宣汉县“十四五”工业和信息化发展规划》符合性分析。 本项目与相关发展规划政策符合性分析如下： 表1-3 本项目与相关发展规划政策的符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”工业绿色发展规划》; 加强化工园区整治提升和污染治理，长江干支流1公里范围内严禁新建扩建化工项目，开展沿江工业节水减污。中上游地区加强磷石膏、冶炼渣、粉煤灰、废旧金属、废塑料、废轮胎等资源综合利用。规划指出，应促进资源利用循环化转型。推进再生资源高值化循环利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚，依托优势企业技术装备，推动再生资源高值化利用。; 本项目使用废玻璃作为原料，实现了废物资源化及循环利用。; 符合. 《〈中国制造2025>四川省行动纲要》; 推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。大力发展再制造产业，实施高端再制造、智能再制造、在役再制造。; 本项目使用废玻璃作为原料，实现了废物资源化及循环利用。; 符合. 《四川省进一步推进工业资源综合利用工作方案》; 推进再生资源高效循环利用。持续开展再生资源综合利用行业规范条件企业培育，加强已公告再生资源综合利用规范企业动态管理，落实季度报告机制。鼓励废钢、废有色金属、废塑料等再生资源产业链延链补链，促进再生资源深加工，开发高值化产品体系。积极推动高端装备再制造产业发展。; 本项目使用废玻璃作为原料，实现了废物资源化及循环利用。; 符合. 《达州市“十四五”制造业高质量发展规划》; 构建现代制造业产业体系。挖掘发展N个百亿产业集群调整优化绿色建材产业。引导渠县、宣汉县、大竹县、万源市、达州高新区等地绿色建材产业集中布局、错位发展。其专栏9“绿色建材产业重点产品包括铝合金预拉伸板、高强度铝合金板材、高成形性能铝合金板材，压铸镁合金及汽车用合金。 促进资源循环利用。以石化、冶金、建材、电力等行业为重点...推动工业品再制造，提高大宗工业固体废弃物、报废汽车、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平，重点抓好汽车零部件、农机装备、工程机械、高端工模具等再制造的规模化、产业化。建立完善废旧物资回收利用体系，健康有序发展废弃资源和废弃材料回收加工业。; 本项目使用废玻璃作为原料，项目的发展响应了达州市制造业高质量发展需求。; 符合. 《宣汉县“十四五”工业和信息化发展规划》; 柳池功能区产业重点：以功能性金属材料和非金属复合 材料两大产业为发展方向，形成铝基新材料、铜基新材料、特钢合金、高性能纤维材料、先进陶瓷玻璃等重点细分产业领域，延链发展装备制造，转型升级传统农副产品加工产业。; 本项目使用废玻璃作为原料，属于宣汉县重点打造的非金属复合材料两大产业为发展方向。. 四、与《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）、《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 （一）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号），在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动，应当遵守本法。 本项目位于宣汉县柳池工业园区一号干道北，涉及的地表水体为后河。本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见下表。 表1-4.1项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 规划与管控; 第二十二条 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 1、项目位于宣汉县柳池工业园区，不涉及重点生态功能区、水土流失严重区、生态脆弱地区。 2、本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，不属于重污染、高耗水的化工项目、尾矿库项目等。 3、项目固体废物均得到合理处置，不会在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4、项目原料均采取陆运。; 符合. 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 第二十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 资源保护; 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设; 符合. 水污染防治; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 符合. 第五十一条 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 符合. 生态环境修复; 第六十一条 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 - （二）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 - 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目与该通知的符合性分析如下： （1）本项目位于四川省宣汉县柳池工业园区一号干道北，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区等区域，亦不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。 （2）本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 （3）本项目为废旧玻璃再利用——玻璃微珠生产项目，不属于该指南中的“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围〔指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。 （4）本项目为废旧玻璃再利用——玻璃微珠生产项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。因此，本项目不属于该指南中的“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。”。 （5）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。 综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）相符合。 （三）与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 表1-4.2项目与“川长江办〔2022〕17号”文件（摘录）的符合性分析一览表 - 川长江办〔2022〕17号文件要求; - 本项目情况; - 是否涉及. - 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; - 本项目位于四川达州普光经济开发区柳池工业园区，本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，未在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。项目产品不属于落后产能和过剩产能。项目工艺技术路线上在物耗、能耗属于国内先进水平。; - 不涉及. - 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; - 不涉及. - 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; - 不涉及. - 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 不涉及. - 第十九条﹑禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 不涉及. - 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 不涉及. - 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; - 不涉及. - 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; - 不涉及. - （四）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》相关要求的符合性分析 - 表1-4.3与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》相关要求的符合性分析 - 文件要求; - 本项目情况; - 是否涉及. - 第十七条禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 项目位于柳池工业园，本项目为玻璃微珠生产，不属于化工项目。; - 不涉及. - 第六十七条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; - 不涉及. 综上，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）和四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）等文件中的管控项目。 #### 五、与生态保护相关规划的符合性 表1-5 本项目与生态保护相关规划符合性分析一览表 名称; 政策要求; 本项目; 符合性. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》川府发〔2022〕2号; 推动生产方式绿色转型。推动落后产能退出。严格控制新（改、扩）建高耗能、高排放项目，新建高耗能、高排放项目应按相关要求落实区域削减。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策。强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造、异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。 推动传统行业绿色化改造。全面推进钢铁、化工、冶金、建材、轻工、食品等传统领域企业实施全要素、全流程清洁化、循环化、低碳化改造，将智能化、绿色化融入研发、设计、生产销售过程，不断提升资源能源利用效率，有效削减污染物排放。; 本项目为废旧玻璃再利用-玻璃微珠生产项目；实现了废旧玻璃的资源化及循环使用。; 符合. 《达州市“十四五”生态环境保护规划》达市府发〔2022〕18号; 鼓励相关企业实施同类整合，培育一批符合清洁生产和园区环境管理要求的示范性企业。鼓励建设以废渣综合利用为重点的绿色工业园区。; 本项目位于四川达州普光经开区-柳池功能区内，项目利用废玻璃生产玻璃微珠，属于废旧玻璃的资源化及循环使用。; 符合. 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）相符 - 六、项目与污染防治政策符合性分析 - （一）与大气污染防治相关规划的符合性分析 本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《四川省蓝天保卫行动方案2017-2020年》《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》的符合性如下表： 表1-6.1项目与大气污染防治行动计划的符合性分析表 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）; 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局……所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚……; 本项目为建设过程中发生重大变动重新报批项目，严格进行环境影响评价。; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; 四川省大气污染防治重点区域包括成都市、自贡市、德阳市、内江市全域、泸州市江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县全域、绵阳市涪城区、游仙区、安州区、江油市三台县全域、遂宁市船山区、安居区、蓬溪县、大英县全域、乐山市市中区、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县全域、南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区全域、宜宾市翠屏区除李端镇、牟坪镇外的区域、南溪区全域、叙州区除商州镇、龙池乡、凤仪乡、双龙镇外的区域，江安县全域，高县庆符镇、文江镇、胜天镇、月江镇、广安市广安区、前锋区全域、达州市通川区全域、达川区除陈家乡、罐子乡、渡市镇外的区域、雅安市雨城区、名山区全域、眉山市东坡区、彭山区、仁寿县、丹棱县、青神县全域、资阳市雁江区全域; 本项目位于宣汉县，不属于大气污染重点防治区，符合国家产业政策及相关规划要求，满足“三线一单”要求，在严格落实评价提出的各项环保措施后，本项目各项污染物能够达标排放，对周围环境影响小。; 符合. 三、重点任务（一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”的约束，明确禁止和限制发展的行业，生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。. 三、重点任务（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式仓库，不具备封闭式货仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、破碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。. 《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年）; 三、重点任务（四）强力推进城市扬尘综合整治；2、强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设城市工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，与城市扬尘视频监控平台联网，实现工业企业堆场扬尘动态管理。; 本项目原料使用密闭原料堆场；厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。; 符合. - 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》; - （四）大力强化治理工业大气污染。......强化燃料、原料、产品堆场监督管理，采取有效措施控制颗粒物无组织排放，大型堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置。; - 本项目原料、产品密闭堆场。; 符合. （二）本项目与水污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）的符合性如下表： 表1-6.2 水污染防治等相关规划符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》; 一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。二、推动经济结构转型升级（七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，不属于需取缔的生产项目，符合国家产业政策。项目废水经化粪池预处理后排入柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; 一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。（1）取缔“10+1”小企业；（2）专项整治“10+1”重点企业；（3）集中治理工业集聚区水污染；二、推动经济绿色发展（五）调整产业结构；（16）依法淘汰落后产能。（17）严格环境准入。（七）推进循环发展。22、加强工业水循环利用。; 本项目符合国家产业政策，项目废水经厂区内污水处理站和化粪池处理后排入柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。; 符合. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》; 第十七条要求“禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；”第十九条要求“嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度；”第二十一条要求“排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。”; 本项目不属于化工项目，项目废水排放满足排放标准及总量控制的要求。; 符合. - （三）与土壤污染防治相关政策符合性分析 表1-6.3 项目与土壤污染防治政策的符合性 相关规划、方案; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; 1、防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐； 2、排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作； 3、强化空间布局管控……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业； 4、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 1、项目属于废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，项目租赁区域为工业用地，不占用耕地； 2、项目排放常规污染物，不排放重点污染物。不需要增加土壤环境影响评价内容； 3、项目不属于有色金属冶炼或焦化行业。; 符合. 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）; 加强涉重金属行业污染控制。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。深化重金属污染治理，采取“以奖代补”方式鼓励现有重金属污染企业升级改造，降低重金属排放强度，实现稳定达标排放。; 项目废旧玻璃再利用-玻璃微珠生产项目，项目不购买的可能含有重金属的废旧玻璃；且本项目位于四川达州普光经济开发区，园区已开展了规划环境影响评价，项目不处于生态红线管控区及人口聚集区。; 符合. （四）与噪声污染防治相关政策符合性分析 表1-6.4 项目与噪声相关污染防治政策的符合性 文件; 具体要求; 本项目实际情况; 符合性. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目依法开展环评，积极采取噪声污染防治对策措施，噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 七、项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析 表1-7 项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析 具体要求; 本项目实际情况; 符合性. 总体要求; 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 项目以废旧玻璃为原料进行资源综合利用，生产利用过程的污染物能实现可防可控。采取评价提出的污染治理措施后，可确保项目利用过程的环境安全与人体健康。; 符合. 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。; 项目以废旧玻璃为原料进行资源综合利用，生产的玻璃微珠用于路面建设。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 项目位于四川达州普光经济开发区-柳池功能区内，本项目为玻璃微珠生产，符合所在园区的产业准入要求。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 项目的设计、施工、验收和运行将严格遵守国家现行的相关法规的规定；同时将完善的环境管理制度，并正在开展环境影响评价，将严格落实环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度，确保合规合法、安全有效地运行。; 符合. 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 项目以废玻璃为原料进行资源综合利用，项目针对性地采取有效的污染控制措施。项目污染物排放满足执行的行业排放标准。; 符合. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放控制标准与排污许可要求。; 本项目废旧玻璃利用过程产生的各种污染物的排放满足国家和地方的污染物排放控制标准与排污许可要求。; 符合. 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目的建设符合《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）提出的相关要求。; 符合. 主要工艺单元污染防治技术要求一般规定; 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 项目以废旧玻璃为原料进行资源综合利用，建设单位仅回收不含有其他化学品和可能含有重金属的废玻璃，故在清洗、破碎工序不会引起有毒有害物质的释放。; 符合. 具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 项目不使用具有物理化学危险特性的固体废物。; 符合. 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 项目以废旧玻璃为原料进行资源综合利用，设置有防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，项目生产配备废气处理、噪声控制等污染防治设施。; 符合. 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 项目废气经收集后通过相应废气处理措施后达标排放符合要求。; 符合. 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 项目废气经收集后通过相应废气处理措施后达标排放符合要求。; 符合. 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。; 项目生产在密闭厂房内进行，项目以废旧玻璃为原料，且进厂废旧玻璃均为洁净的废玻璃，基本无恶臭物质。; 符合. 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。; 采用低噪声设备、室内布置、设备基础隔振减震、厂房隔声及消声等措施。因此，拟建项目设备运转时厂界噪声能符合GB12348的要求，作业车间噪声能符合GBZ2.2的要求。; 符合. 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 项目生产过程产生的固体废物均分类收集处置，不会造成二次污染。; 符合. 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 拟建项目危险废物的贮存、包装、处置等均严格按照GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求进行落实。; 符合. 根据以上分析，项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》 （HJ 1091-2020）的要求。 八、三线一单符合性分析 四川省生态环境厅办公室“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函〔2021〕469号），规定了项目环评“三线一单”符合性分析的技术要点。 为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，推动全市生态环境质量持续改善和经济社会高质量发展，现结合我市实际，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”）。 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）、四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）。本项目与其符合性分析如下： 1、与生态保护红线符合性分析 本项目位于四川达州普光经济开发区柳池工业园区（柳池—方斗功能区一区），根据《达州市“三线一单”图集-生态保护红线图》，本项目不在生态红线保护范围内。 - 图1-1本项目与达州市生态保护红线位置关系图 2、与“环境质量底线”符合性分析 根据达州市生态环境局官方网站发布的2022年1~12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》，宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.32%，SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5评价结果均达标。本项目所在区域为环境空气质量达标区。 地表水引用达州生态环境局公布的《2023年6月达州市地表水水质月报》，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 因此，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。 3、与“资源利用上线”符合性分析 本项目不涉及矿产资源、地下水资源开采和基本农田等土地资源占用问题，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目资源消耗量相对趋于资源利用总量较少。 4、生态环境准入清单 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），本项目位于工业重点管控单元。 - 图1-2本项目与达州市环境管控单元分布位置关系 根据四川政务服务网（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）“三线一单”符合性分析系统，输入本项目相关信息，项目所在环境控制单元截图如下图所示： 图1-3 四川政务服务网“三线一单”符合性分析系统查询截图 本项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区，管控单元编号：ZH51172220002），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-4本项目与环境综合管控单元的位置关系图 项目涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下表。 表1-8.1项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目位于四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北，属于四川达州普光经济开发区，本项目与“三线一单”符合性分析详见下表： |

| 其他符合性分析 | 表1-8.2本项目与达州市普适性清单管控要求的符合性分析 类别; 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 - -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 - -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 - -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 - -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 - -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 - 限制开发建设活动的要求 - -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源2倍削减量替代。 - -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 - -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 - -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 - -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； - -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 - -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 - 其他空间布局约束要求：/; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，玻璃制品制造业，属于柳池工业园区，不属于化工企业，不涉及磷石膏堆场建设；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业。生产过程中不涉及含磷水污染物的排放和中重度污染化工、医药、农药和燃料中间体的生产。生产过程中产生的颗粒物，经除尘器处理后达标排放。项目不属于禁止开发、限制开发类项目。无其他空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移 污染物排放绩效水平准入要求：新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施；重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园区，达州市2022年空气质量和地表水环境均属于达标区。 项目运营期产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒达标排放；运营过程中产生的废水，经预处理后进入污水处理厂处理；生产过程中产生固废分类处置。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园；项目运营期产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒达标排放，运营过程中产生的废水，经预处理后进入污水处理厂处理；生产过程中产生固废分类处置。厂区内设置有相应的突发环境事件应急体系。生产的固体废物（含危险废物），在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求/; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园，不属于高耗水企业；运营期能源采用天然气，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. - 表1-8.3本项目与单元特性准入清单符合性分析 类别; 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园；不属于禁止开发、限制开发项目，为允许开发建设项目，无其他空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目废水经厂区内污水处理站和化粪池处理后排入柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。; 符合. 环境风险防控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施；化工园区应建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理，并在污水处理厂排口下游配置水质自动监测设施等预警设施，强化风险预警。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。; 本项目涉及的玻璃制品制造业，不属于化工项目。; 符合. 资源开发效率要求; 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，不属于高耗水企业。; 符合. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/; 本项目不属于“空间布局约束”中禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求退出活动类别。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求/ 扬尘污染控制要求/ 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求/; 项目产生的各污染物均经治理后达标排放。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 本项目位于柳池工业园，不属于城镇开发边界; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 项目租赁已建车间进行，不另新增占地。; 符合. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控. 环境风险防控. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 项目租赁已建车间建设，能源消耗、污染物排放不超过能源利用上线控制性指标。; 符合. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1、禁止引入有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目； 2、宣汉县徐家坡饮用水源地准保护区撤销前，柳池功能区饮用水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量； 3、其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 1、涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平 2、普光化工园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（氟化氢、氯气、硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局 3、其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、南坝功能区：1）中石油净化厂厂址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；2）该功能区不得在规划边界外现有或已规划的居住区等敏感目标的近距离范围内布设与敏感目标相禁忌的产业；不得入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业 2、普光功能区：将天然气化工、硫化工、锂钾综合开发等符合相关规划的化工产业布局在达州普光化工园区内；改性硫磺、天然气脱硫净化、锂钾综合开发等化工产业的配套服务业、相关设备制造业等符合相关规划的产业优先布局在达州普光化工园区之外的工业用地上 3、方斗功能区：农副食品加工产业中涉及恶臭、异味的企业建议集中布局在方斗社区以西、国道210线以南的区域 其他空间布局约束要求/; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园；项目运营期产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒达标排放，运营过程中产生的废水，经预处理后进入污水处理厂处理；生产过程中产生固废分类处置。厂区内设置有相应的突发环境事件应急体系。生产的固体废物（含危险废物），在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求/; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园；项目运营期产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒达标排放，运营过程中产生的废水，经预处理后进入污水处理厂处理；生产过程中产生固废分类处置。厂区内设置有相应的突发环境事件应急体系。生产的固体废物（含危险废物），在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 1、优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染； 2、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染。 其他同达州市工业重点总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 1、化工园区：建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视化工园区的环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 其他同达州市工业重点总体准入要求 企业环境风险防控要求 -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。 -在化工园区外禁止设置存储大宗危险化学物质的仓储项目，化工园区内设置存储大宗危险化学物质的仓储项目应充分论证其必要性。 其他同达州市工业重点总体准入要求 其他环境风险防控要求/; 本项目为废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目，属于玻璃制品制造业，属于柳池工业园；项目运营期产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m排气筒达标排放，运营过程中产生的废水，经预处理后进入污水处理厂处理；生产过程中产生固废分类处置。厂区内设置有相应的突发环境事件应急体系。生产的固体废物（含危险废物），在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求/; 项目租赁已建车间建设，不另新增占地。; 符合. - 综上，本项目满足“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 九、外环境关系相容性及选址合理性分析 本项目共设置2个车间，玻璃砂生产线车间位于四川川东仓储服务有限公司内、玻璃微珠生产线车间位于宣汉县国华环保科技有限公司内，玻璃砂生产线车间位于玻璃微珠生产线车间西北侧约760m。500m范围内外环境关系情况如下： 1、外环境关系 位于四川川东仓储服务有限公司的玻璃砂生产线车间外环境关系 北侧：临近达州市铸鑫新材料科技有限公司（主要进行再生铝制品制造）；约360m为四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司（主要进行建筑用钢筋产品生产）； 东北侧：约120m为宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司（主要进行再生资源利用）； 东侧：约150m为四川颜锋铝业有限公司（主要进行铝制品生产）；约305m为攀科药用包装四川有限公司（主要生产药用包装）； 南侧：约170m为柳坪石油加油站； 西侧：约170m为临街商铺； 位于宣汉县国华环保科技有限公司的玻璃微珠生产线车间外环境关系 北侧：临近四川君璜建材有限公司（主要进行建材生产）和宣汉县柳池镇汽车驾驶证考试考场；约100m为四川省烟草公司达州市公司烟叶仓储中心（主要进行烟叶仓储）；约170m为达州市国鸿节能建材有限公司（主要进行建材生产）；约300m为四川广川铝业有限公司（主要进行铝制品生产）； 东北侧：约120m为宣汉俊华冶金设备有限公司（主要进行设备生产）；约117m为宣汉县中平建材有限公司（主要进行建材生产）；约120m为宣汉绿宝农化有限公司（主要进行复混肥料生产）；约190m为四川黔柜电力有限公司（主要进行电气设备生产）； 东侧：约180m为四川普源玻纤新材料有限公司（主要生产玻璃纤维）；约270m为四川省宣汉骁龙塑料制品有限公司（主要进行塑料制品生产）；约300m为四川清神金属制造有限公司（主要进行金属制品生产）； 南侧：临近四川海洋塑胶有限公司（主要进行塑料制品生产）；约130m为宣汉科睿新材料有限公司（主要进行新材料生产）和宣汉县阳光道路设施有限公司（主要进行道路设备生产）。 西侧：约55m为达州市拓普节能建材有限公司（主要进行建筑材料生产）；约280m为迪新水泥（主要进行水泥生产）；约320m为四川兴川变压器有限公司（主要进行变压器生产）；约140m为安置小区。 项目地理位置见附图1，柳池工业园用地规划图见附图2，排水图见附图3，外环境关系图见附图4。 2、选址合理性分析 （1）基础设施建设完善性分析 本项目位于柳池工业园区内，租用四川川东仓储服务有限公司和宣汉县国华环保科技有限公司已建车间进行生产，因此本项目依托园区和厂区内已修建的基础设施，主要包括： ①道路交通：项目所在的2个车间均位于柳池功能区内，园区道路交通便利，可通过201国道及一号干道、二号干道、三号干道、四号干道、五号干道进行联通，无制约因素。区域内首先形成一条东西向的园区主干道和宣双路快速道路的基础上，增加两条纵向贯穿的南北主干道，形成两横两纵的井字形主道路骨架。其中东西向宣双路快速道路向东连接宣汉县城，向西连接双河镇和川陕高速，作为柳池功能区的主要的物流出入的通道。 ②供电：为配套柳池工业园区建设，在柳坪凉水井附近建成有220KV变电站一座。本项目位于柳池工业园区内，供电条件良好。 ③给水：园区已修建自来水厂。 ④排水：根据柳池功能区分区规划确定柳池工业园区为雨污分流制。沿各主干道敷设污水主干管，管径D1200。根据排水图可知，项目2个车间产生的废水均可进入城市污水管网，最终排入柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。 上述分析表明，园区的基础设施建设完善，选址是合理的。 （2）外环境相容性分析 本项目位于柳池工业园区，从本项目的外环境可以看出，交通运输方便。 根据现场调查，本项目废水可经园区污水管道进入园区污水处理厂处理，项目建设对项目周围地表水影响较小。项目500m范围内不涉及医院、学校等环境敏感点，无社会关注的自然保护区、风景区、名胜古迹等需要特别保护的敏感目标，不涉及食品、医疗等相关企业，故可以认为周边外环境不会制约本项目生产活动，本项目落实相关环保措施后，生产活动也不会对周边企业产生明显影响，项目的建设与外环境相容。 综上所述，本项目选址合理。 十、项目总图布置合理性分析 本项目共设置2个车间，分别位于不同厂区，其中玻璃砂生产线车间位于四川川东仓储服务有限公司内、玻璃微珠生产线车间位于宣汉县国华环保科技有限公司内，玻璃砂生产线车间位于玻璃微珠生产线车间西北侧约760m。物流运输上存在一定的限制，但由于项目所在园区交通便利，限制因素在可接受范围内。项目劳动定员30人，其中10人主要负责玻璃砂生产线车间生产；20人主要负责玻璃微珠生产线车间。 综上，项目总平面布置存在一定制约，但在可接受范围内，总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 四川吉晶安新材料科技有限公司成立于2020年，是一家专注于玻璃制品制造生产的企业。四川吉晶安新材料科技有限公司于2020年7月委托德阳显众环境科技有限公司编制完成了《四川吉晶安新材料科技有限公司宣汉县废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目环境影响报告表》，于2020年8月11日取得了达州市宣汉生态环境局“关于四川吉晶安新材料科技有限公司宣汉县废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目环境影响报告表的批复》（批复文号为：宣环审〔2020〕19号），批复内容为：项目位于宣汉县柳池工业园区一号干道北，租用宣汉国华环保科技公司标准厂房1、2号生产车间6557.53 m2，以废旧玻璃为原材料，新建4条玻璃砂生产线和6条玻璃珠生产线，主要生产20目~80目玻璃珠，年产量3万t，主要设备有直线筛、玻璃破碎机、玻璃砂给料器、成型炉、斗式提升机、涡轮引风机、成型珠冷却输送绞龙、震动、循环水泵等。 根据现场勘察及建设单位提供资料，四川吉晶安新材料科技有限公司于2020年8月取得批复后开始建设，由于疫情期间，市场需求量骤减，企业设备尚未安装完成，决定暂时停产减小损失。建设单位四川吉晶安新材料科技有限公司与厂房出租方宣汉县国华环保科技有限公司经协商后，决定仅租赁1#车间，2#车间取消租赁。根据现场勘查，建设单位1#车间内目前仅建设完成4条玻璃砂生产线和5条玻璃珠生产线，暂未投产。建设内容未突破环评批复内容。 建设过程中，市场环境发生变化，为了适应市场环境，建设单位拟对产品种类进行优化调整，原项目总产量不变，产品种类将发生重大变更，变更为：建设4条玻璃砂生产线（用于原料预处理）；建设5条20目~80目玻璃微珠生产线，实现年产20目~80目玻璃珠2.5万t/a的生产能力；建设3条16目~30目玻璃微珠生产线，实现年产16目~30目玻璃微珠0.5万t/a的生产能力，合计年产玻璃微珠3万t/a。由于前期建设单位已与宣汉县国华环保科技有限公司取消了2#车间的租赁，建设单位考虑车间布局，故拟重新另行租赁直线距离约760m处的四川川东仓储服务有限公司已建车间，将4条玻璃砂生产线迁移至四川川东仓储服务有限公司已建车间内。 表2-1.1本项目与原审批通过项目具体变化情况 类别; 宣环审〔2020〕19号批复内容; 本项目情况. 产品方案; 建设4条玻璃砂生产线和6条玻璃珠生产线，生产玻璃微珠（20目~80目）3万t/a; 建设4条玻璃砂生产线（用于原料预处理）；建设5条20目~80目玻璃微珠生产线，实现年产20目~80目玻璃珠2.5万t/a的生产能力；建设3条16目~30目玻璃微珠生产线，实现年产16目~30目玻璃微珠0.5万t/a的生产能力，合计年产玻璃微珠3万t/a。. 建设地点; 宣汉县国华环保科技有限公司2#车间布设玻璃砂生产线车间，1#车间布设玻璃微珠（20目~80目）生产线; 玻璃砂生产线车间布设于四川川东仓储服务有限公司内、玻璃微珠生产线车间布设于宣汉县国华环保科技有限公司1#车间内. 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中相关内容，本项目变动情况如下表： 表2-1.2项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中相关内容变动情况分析 类别; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目情况; 是否属于重大变动. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目不涉及; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力保持不变。; 否. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 拟将4条玻璃砂生产线移至距离原项目直线距离约780m处的四川川东仓储服务有限公司已建车间内。; 是. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 本项目新增生产16目~30目的玻璃微珠0.5万t/a。生产工艺改变，同时新增废气污染物。; 是. 综上，建设单位取得批复后，拟建设的内容属于重大变动，需要重新报批环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目须开展环境影响评价工作。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2020.11.30），本项目涉及的行业所属类别及编制报告类型见下表。 表2-1.3 本项目涉及行业及所属类别一览表 国民经济行业分类; 建设项目环境影响评价分类管理名录; 本项目涉及情况; 应编制报告类型. 项目类别; 环评类别. 报告书; 报告表; 登记表. C3051技术玻璃制品制造; 二十七、非金属矿物制品业30 57玻璃制品制造305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）; /; 本项目为玻璃微珠制造，属于玻璃制品制造项目; 报告表. 综上，本项目应编制环境影响报告表。 二、项目基本情况 项目名称：废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目 建设单位：四川吉晶安新材料科技有限公司 建设地点：四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北宣汉县国华环保科技有限公司车间和四川川东仓储服务有限公司车间（107°41′1.270″E，31°26′1.116″N；107°40′32.649″E，31°26′10.475″N） 项目性质：新建（重新报批） 工程投资：1500万元 劳动定员：全厂劳动定员30人。 生产制度：企业采用单班8小时工作制，3班倒，年生产350天。 建设内容：建设4条玻璃砂生产线（用于原料预处理）；建设5条20目~80目玻璃微珠生产线，实现年产20目~80目玻璃珠2.5万t/a的生产能力；建设3条16目~30目玻璃微珠生产线，实现年产16目~30目玻璃微珠0.5万t/a的生产能力，合计年产玻璃微珠3万t/a。 玻璃砂生产线布设于四川川东仓储服务有限公司3#车间内、玻璃微珠生产线布设于宣汉县国华环保科技有限公司1#车间内。 表2-2 项目建成后全厂产品方案 序号; 产品; 项目生产规模; 执行标准. 1; 20目~80目玻璃微珠; 25000t/a; Q/510681YJS012T-2022. 2; 16目~30目玻璃微珠; 5000t/a; Q/510681YJS007T-2021. 图2-1项目生产线关联图 三、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见下表。 表2-3.1 位于四川川东仓储服务有限公司生产线项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 玻璃砂生产车间; 主要布设4条玻璃砂生产线，主要设备包括电磁给料机、直线筛、破碎机、皮带运输机等。; 项目所在车间已建成，通过现场调查，不存在施工期环境遗留问题; 废气、噪声、固废; 新建. 仓储工程; 位于车间中部玻璃砂打包存放堆放区；不露天堆放; 废气; 新建. 办公生活设施; 玻璃砂生产线劳动定员约10人，车间设置休息区。; 生活垃圾生活废水; 新建. 公用工程; 供电系统; 依托柳池工业园已建供电设施集中供应。; /; 依托. 供水系统; 项目用水来源于工业园区供水管网。; /; 依托. 环保工程; 水处理设施; 厂区已进行雨污分流; /; 依托. 依托四川川东仓储服务有限公司已建化粪池（容积约为20m3）处理; /; 依托. 废气处理系统; 颗粒物; 废旧玻璃破碎、筛分设备和玻璃砂输送皮带密闭，包装工序以及各物料进出跌落口分别设集气罩，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后于车间排放。; 噪声; 新建. 固废管理设施; 生活垃圾由厂区生活垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。; /; 新建. 于车间内部设置1间5m2的一般固废间（YF1）。; /; 新建. 于车间内部设置1间2m2设置危险废物暂存间（WF1）。; /; 新建. 噪声治理; 合理布局，选用低噪设备，采用消声、隔声、减振等降噪措施，定期维护保养机械设备。; /; 新建. 地下水防渗; 分区防渗; /; 新建. 环境风险; 设置环境风险防范措施; /; 新建. 表2-3.2 宣汉县国华环保科技有限公司生产线项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 玻璃微珠生产车间; 布设5条20目~80目玻璃微珠生产线，主要包括给料器、提升机、成型炉设备和玻璃微珠产品筛分机、包装机等设备。 布设3条16目~30目玻璃微珠生产线，主要包括提升机及储料仓，摇头清洗罐，烘干炉，分选筛等设备。; 项目所在车间已建成，通过现场调查，不存在施工期环境遗留问题; 废气、噪声、固废; 新建. 辅助工程; 冷却系统; 采用冷却绞龙间接冷却。; /; 新建. 循环水箱; 4台，容积为40m3，主要为玻璃微珠冷却提供循环冷却水。; /; 新建. 储运工程; 全封闭彩钢结构，位于1号车间中东部玻璃微珠打包存放堆放区；位于2号车间东南侧玻璃砂打包堆放区。; 新建. 办公生活设施; 办公楼; 办公区住宿楼利用国华环保科技公司办公住宿楼，位于厂区西南侧，供管理人员办公住宿。; 生活垃圾生活废水; 依托. 食堂; 本项目职工用餐依托国华环保科技公司已建食堂。; 生活垃圾食堂废水; 依托. 公用工程; 供电系统; 依托柳池工业园已建供电设施集中供应。; /; 依托. 供水系统; 项目用水来源于工业园区供水管网。; /; 依托. 环保工程; 水处理设施; 厂区已进行雨污分流; /; 依托. 生活污水：依托国华环保科技公司标准厂房已建化粪池50m3处理; /; 依托. 生产废水：新建的污水处理站（处理能力约为10t/d），采用三级沉淀（收集池+中和池+预沉池+沉淀池+清水池）处理后排放。; /; 新建. 废气处理系统; 天然气燃烧废气; 1#2#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD1）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。 3#4#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD2）处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 5#成型炉设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。 3套烧结炉和烘干机产生的天然气燃烧废气经布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。; 噪声; 新建. 颗粒物; 玻璃微珠筛分和包装工序以及各物料进出跌落口分别设集气罩，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后排放。; 噪声; 新建. 氟化物; 集气罩+碱液喷淋塔+1根15m排气筒（DA004）; 噪声、废水; 新建. 固废管理设施; 生活垃圾由厂区生活垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。; /; 新建. 于车间内部设置1间10m2的一般固废间（YF2）。; /; 新建. 于车间内部设置1间5m2设置危险废物暂存间（WF2）。; /; 新建. 噪声治理; 合理布局，选用低噪设备，采用消声、隔声、减振等降噪措施，定期维护保养机械设备。; /; 新建. 地下水防渗; 分区防渗。; /; 新建. 环境风险; 设置环境风险防范措施。; /; 新建. 四、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量为前提，选用国内外先进的生产设备。所购设备均不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批）中所列设备。主要生产设备见下表。 表2-4.1项目主要生产设备一览表 生产线; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 玻璃砂生产线; 玻璃破碎机; 400*600; 4; 四川川东仓储服务有限公司4#车间内. 直线筛; 520-2S; 4. 直线筛; 1040-5S; 4. 包装机; /; 4. 20目~80目玻璃微珠生产线; 成型炉; L900-3500; 5; 宣汉县国华环保科技有限公司1#车间. 斗式提升机; TD106; 5. 涡轮引风机; Y7-41-8C; 5. 震动筛; 0.5*2.5型; 5. 包装机; /; 5. 水泵; IRG80-100; 10. 冷却绞龙; /; 5. 玻璃砂给料器; Z300-10; 5. 16目~30目玻璃微珠生产线; 搅拌机; /; 3. 烧制炉; /; 3. 冷却绞龙; /; 3. 清洗罐; /; 3. 烘干机; /; 3. 分选机; /; 3. 分圆机; /; 3. - 五、主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供资料，项目原辅材料及能耗情况见下表。 表2-5.1主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 备注. 1; 废旧玻璃; 3万t/a; 外购. 2; 天然气; 2.4t/a; 市政供气. 3; 40%氢氟酸; 1t/a; 外购，桶装，厂内暂存量约为0.03t/a. 4; 自来水; 2824t/a; 市政供水管网. 主要原辅材料理化性质： - 1、废旧玻璃 - 本项目生产所使用的原料为废旧普通玻璃，均为洁净玻璃，不使用化学试剂瓶，废机油瓶，药品等。普通玻璃是以纯碱（Na2CO3）、石灰石（CaCO3）和石英（SiO2）为原料，经高温烧制而成，主要组成成分为Na2O-CaO-6SiO2或Na2SiO3、CaSiO3、SiO2，外观为无色，其主要成分为SiO2，含量一般为70%～75%，以及钙、钠及其他微量金属氧化物。 2、天然气 根据中国石化达州天然气净化厂提供的检验报告，项目所使用天然气达到一类气指标。实测结果见下表。 表2-5.2天然气检验指标 序号; 项目; 一类气指标; 实测量. 1; 高位发热量，MJ/m3; ≥36.0; 36.31. 2; 总硫（以硫计），mg/m3; ≤60; 6.51. 3; 硫化氢，mg/m3; ≤6; 0.02. 4; 二氧化碳，%（V/V）; ≤2.0; 1.43. 5; 水露点，℃; ≤-9.8; -24.80. - 3、氢氟酸 - 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54℃，闪点112.2℃，密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强，使得氢氟酸在水中不能完全电离，所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸。本项目拟购买40%氢氟酸溶液，直接在现场配置成浓度约为1%的氢氟酸溶液。 - 六、公辅、环保设施及依托情况 现将厂区内相关设施情况介绍如下： 1、给水 项目用水来源于工业园区供水管网，本项目用水包括生产用水、生活办公用水。 （1）生活办公用水：本项目合计劳动定员30人，玻璃砂生产线10人，玻璃微珠生产线20人。根据《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016），项目劳动定员用水定额为100L/人·d，本项目生活用水量合计为3m3/d，约1050t/a。 （2）循环冷却用水：项目共安装循环冷却水箱4个，储存水量为40m3/个，合计为160t；每日补充的损耗量为4m3/d，则补充自来水量为1400t/a，全年合计用水量约1560t/a。 （3）清洗液氢氟酸配置用水：根据建设单位提供资料，项目需要使用的1%氢氟酸清洗液的量约为40t/a。拟外购浓度为40%的氢氟酸溶液，在厂区内使用自来水进行配置，项目预计使用40%氢氟酸1t/a，故清洗液配置用水量为39t/a。 （4）厂区降尘用水：为减少颗粒物的产生，拟在厂区设置水喷雾进行控尘，该部分用水量约为0.5m3/d（175m3/a）。 合计用水量为2824m3/a。 2、排水 园区已实行雨污分流制，雨水通过园区已建雨水管网收集排放。 - （1）生活污水：生活污水排放量按照生活用水量的85%计算，则生活污水产生量为2.55m3/d，约892.5t/a。 - ①玻璃砂生产线工作人员产生的0.85t/d，297.5t/a的生活污水依托四川川东仓储服务有限公司已建容积约为20m3的化粪池处理后，排入市政污水管网进入柳池园区污水处理厂处理后排入后河。 - ②玻璃微珠生产线工作人员产生的1.7t/d，595t/a的生活污水依托国华环保科技公司已建容积约为50m3的化粪池处理后，排入市政污水管网进入柳池园区污水处理厂处理后排入后河。 （2）循环冷却废水：项目冷却水循环使用；仅每日补充损耗量。分批次更换，每年全部更换1次，合计更换量为160t，每次最大更换量为40t/次。 （3）清洗废水：项目使用浓度为1%氢氟酸溶液清洗玻璃微珠，氢氟酸与玻璃发生反应，氢氟酸浓度不断降低，建设单位约每个月更换一次，清洗废水排污系数按85%计，则清洗废水产生量为34t/a，约为2.83t/次。清洗废水经新建的污水处理站处理后排入国华环保科技公司化粪池处理后经市政污水管网排入柳池园区污水处理厂处理，经处理达标后排入后河。 - （4）厂区降尘水：该部分水会全部蒸发损耗，该工序无废水产生。 表2-6.1本项目水量估算表 用水项目; 用水定额; 数量; 年用水量（m3/a）; 排污系数; 排水量（m3/a）; 备注. 生活办公用水; 100L/人·d; 30人; 350d; 1050; 0.85; 892.5; /. 循环冷却水; 每天补充量4m3/d; 更换量160m3/a; 350d; 1次; 1560; /; 160; 循环使用，每年更换1次. 清洗工序用水; 39t/a; /; 39; /; 34; 每个月更换1次. 厂区降尘水; 0.5m3/d; 350; 175; 0; 0; /. - 3、供电 - 项目用电来源为工业园区供电系统，由供电电网接入。项目厂区和生产车间内既有供电设施完善，能够满足项目的用电需求。 - 4、供气 - 项目天然气由中国石化达州天然气净化有限公司天然气净化厂通过市政管网提供。厂区内不设天然气储罐。 表2-6.2 环保设施依托可行性分析 名称; 依托可行性分析; 依托是否可行; 责任主体单位. 生产车间; 直接利用租赁的已建生产车间通过合理布局进行改造，开展本项目。现有生产车间结构完善，可直接依托改造使用。; 可行; 四川吉晶安新材料科技有限公司（本项目）. 化粪池; 四川川东仓储服务有限公司厂区化粪池处理能力为20m3/d，其他入驻企业福兴全屋定制工厂废水产生量约为0.85t/d，剩余处理量为19.15t/d。本项目玻璃砂生产线产生的生活污水约为0.85t/d，小于剩余处理量。可满足本项目依托需求。; 可行; 四川川东仓储服务有限公司. 国华环保科技公司厂区内化粪池处理能力为50m3/d，无其他企业入驻，本项目玻璃微珠生产线废水产生量最大为44.53t，小于处理量。可满足本项目依托需求。; 可行; 四川吉晶安新材料科技有限公司（本项目）. - 七、本项目物料平衡 水平衡 图2-2本项目建成后全厂水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 施工期产生的污染物主要为厂房打扫清理过程产生的扬尘；设备安装技术人员产生的少量生活污水、生活垃圾；设备安装、调试过程产生的噪声、废弃包装材料等。 图2-3 施工期工艺流程及产排污环节图 本项目租赁已建车间安装设备生产，仅在生产车间内安装及调试设备。 二、营运期工艺流程和产排污环节 本项目利用回收的废旧玻璃，经破碎加工筛分制成玻璃砂，再进行20目~80目玻璃微珠和16目~30目玻璃微珠生产，产品主要用作道路反光材料。本项目生产工艺流程可为玻璃砂制作生产、20目~80目玻璃微珠、16目~30目玻璃微珠生产三类生产线： 1、玻璃砂生产： 图2-4.1项目玻璃砂生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）第一次筛分：回收的普通玻璃，经电磁给料机进入直线筛，此过程主要目的是筛选出回收玻璃中的较小杂质，此过程将产生固体废物、粉尘和噪声。 - （2）人工分拣：第一次筛分中较大杂质由人工进一步分拣，确保后续破碎的均为玻璃渣，此过程将产生固体废物和噪声。 - （3）破碎：人工分拣后的玻璃渣通过传送带进入破碎机破碎，此过程将产生噪声及破碎粉尘。 （4）第二次筛分：破碎后的玻璃经直线筛分后，按不同粒径分装打包，分别用作20目~80目玻璃微珠生产和16目~30目玻璃微珠生产。不满足以上粒径的玻璃渣，返回重新破碎至满足要求。此工序将产生噪声及粉尘。 2、20目~80目玻璃微珠生产工艺流程 图2-4.2 20目~80目玻璃微珠生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）布料：将20~80目的玻璃砂经人工投入料斗，经斗式提升机提升进入布料器，此过程会产生噪声和粉尘。 - （2）成珠：玻璃砂进入到成珠炉成型室内与燃烧火焰接触，在引风机的引力作用下，沿成型室炉体向上悬浮运动，同时在980℃-1050℃温度下玻璃砂被加热熔融成一个个独立的玻璃液滴。玻璃砂在表面张力作用下形成球状的玻璃珠，为防止微珠间的相互粘连，通过引风机，使用玻璃砂在受热成珠的同时始终处于漂浮状态。加热成型的玻璃珠和加热烟气进入两级旋风除尘器，进行除尘和产品回收，旋风除尘尾气经管道回流进入成型炉，再经布袋除尘器处理后，经引风机出口管道汇集至15米高排气筒排放。 - （3）冷却：回收的产品经过螺旋冷却绞龙（为水冷间接降温法），使其温度降至常温。此过程会产生噪声及冷却水。 - （4）筛分：间接冷却后，进入筛分机，经筛分后得到20目～80目不同粒径（约180～830微米）的玻璃微珠产品。筛分产生的不合格产品，主要是形状缺陷产品，返回玻璃砂生产线破碎机破碎。 - 3、16目~30目玻璃微珠生产工艺流程 图2-4.3 项目16目~30目玻璃微珠生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）搅拌均匀：将16~30目的玻璃砂经人工投入搅拌机料斗，搅拌均匀，此过程将产生噪声和粉尘。 - （2）塑性：经搅拌机搅拌均匀后的玻璃砂通过传送带传送至烧制炉内进行塑性，烧制炉温度约为700℃~800℃，此过程使用天然气加热，会产生天然气燃烧废气和噪声。 - （3）冷却：烧制塑性后的玻璃砂经过螺旋冷却绞龙（为水冷间接降温法），使其温度降至常温。此过程会产生噪声及冷却水。 - （4）清洗成圆：外购40%氢氟酸溶液在厂内配制成浓度约为1%氢氟酸溶液将成型的玻璃微珠在清洗罐中清洗约30s，此过程会产生清洗废水、酸雾和噪声。 - （5）干燥：利用烘干机（使用天然气提供热源，加热空气，烘干水分），此过程将产生天然气燃烧废气、酸雾和噪声。 - （6）筛分：干燥完成的玻璃微珠，经分圆机传送至分选机中进行筛分，此过程将产生噪声和颗粒物。 - （7）包装：使用包装机将筛分完成后的玻璃微珠进行包装，此过程将产生粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租用柳池工业园区国华环保科技公司已建标准厂房。国华环保科技公司于2013年委托环评单位编制了《年产300台（套）环保设备生产线项目环境影响报告表》，并于2013年7月24日获得宣汉县环境保护局出具的《关于年产300台（套）环保设备生产线项目环境影响报告表的批复》（宣环审[2013]61号），并通过项目竣工环境保护验收，该项目环保手续齐全，环保配套设施齐备。 - 根据国华环保科技公司租赁合同，四川吉晶安新材料科技有限公司整体租用国华环保科技公司厂房进行生产，所占厂房现处于闲置状态，原有生产设备及原料均已处理，无遗留废液及固体废弃物。经过走访附近群众和查询相关部门，其原生产期间不曾发生过扰民和污染投诉事件，故不存在原有污染及环境问题。 四川吉晶安新材料科技有限公司于2020年7月委托德阳显众环境科技有限公司编制完成了《四川吉晶安新材料科技有限公司宣汉县废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目环境影响报告表》，于2020年8月11日取得了达州市宣汉生态环境局《关于四川吉晶安新材料科技有限公司宣汉县废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目环境影响报告表的批复》（批复文号为：宣环审〔2020〕19号），批复内容主要内容为：项目位于宣汉县柳池工业园区一号干道北，租用宣汉国华环保科技公司标准厂房1、2号生产车间6557.53m2，以废旧玻璃为原材料，新建4条玻璃砂生产线和6条玻璃珠生产线，主要生产20目~80目玻璃珠，年产量3万t，主要设备有直线筛、玻璃破碎机、玻璃砂给料器、成型炉、斗式提升机、涡轮引风机、成型珠冷却输送绞龙、震动、循环水泵等。 根据现场勘察及建设单位提供资料，四川吉晶安新材料科技有限公司于2020年8月取得批复后开始建设，建设过程中建设单位拟生产的产品方案发生变化，生产工艺发生变化，故需要重新报批。目前已建设完成4条玻璃砂生产线和5条玻璃珠生产线，暂未生产。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境质量现状 （一）基本污染物环境质量现状 本项目位于四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价采用达州市生态环境局官方网站发布的2022年1~12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》中的数据进行评价，2022年达州市宣汉县各月环境空气质量见下表。 - 表3-1.1 2022年达州市宣汉县环境空气质量统计表 月份; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（μg/m3）; O3（μg/m3）; PM2.5（μg/m3））; PM10（μg/m3）; 有效监测天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）; 达标率同比（%）; 空气质量综合指数. 1月; 5; 11; 1.3; 30; 52; 65; 31; 26; 83.9; 29.1; 3.29. 2月; 3; 19; 0.8; 35; 37; 51; 28; 28; 100; 17.9; 2.74. 3月; 3; 22; 0.8; 98; 28; 55; 31; 31; 100; 0; 3.0. 4月; 3; 20; 0.6; 110; 19; 47; 30; 30; 100; 0; 2.60. 5月; 4; 22; 0.7; 113; 22; 46; 31; 31; 100; 0; 2.80. 6月; 6; 22; 0.7; 123; 16; 43; 30; 30; 100; 0; 2.67. 7月; 4; 16; 0.4; 84; 12; 28; 31; 31; 100; 0; 1.83. 8月; 6; 13; 1.0; 88; 14; 29; 31; 31; 100; 0; 2.03. 9月; 6; 15; 1.1; 91; 24; 51; 30; 30; 100; 0; 2.75. 10月; 6; 22; 1.1; 86; 26; 51; 31; 31; 100; 0; 2.94. 11月; 6; 22; 0.9; 61; 23; 47; 30; 30; 100; 3.3; 2.58. 12月; 5; 23; 1.2; 47; 53; 84; 31; 26; 83.9; -3.2; 3.96. 平均值; 5; 19; 0.9; 81; 27; 50; 365（总天数）; 355（总天数）; 97.32; 3.93; 2.77. 由上表可知，达州市宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.32%，同比增长3.93%，宣汉县2022年环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区域。因此，本项目所在地为空气质量达标区。 （二）特征污染物环境质量现状 了解项目所在区域特征因子TSP和氟化物的环境质量现状，本次评价引用《达州市铸鑫新材料科技有限公司再生铝综合利于项目（一期）》环境影响评价环境空气监测数据，监测时间为2022年11月28日到12月04日，由四川清蓝检测科技有限公司进行了连续7天有效监测，监测点位距离本项目玻璃微珠生产车间西北侧约900m，临近玻璃砂生产车间；监测时间3年内，符合《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》相关引用数据的要求。 1）监测内容 监测项目：TSP、氟化物 监测时间：2022年11月28日~2022年12月04日，连续检测7天。 2）监测结果 监测结果见下表： 表3-1.2 环境空气检测结果 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果）; 标准限值）; 评价. 2022.11.28; 氟化物; 距离本项目玻璃微珠生产车间西北侧约900m；临近玻璃砂生产车间; 0.11ug/m3; 7ug/m3; 达标. 2022.11.29; 0.1ug/m3. 2022.11.30; 0.09ug/m3. 2022.12.01; 0.11ug/m3. 2022.12.02; 0.10ug/m3. 2022.12.03; 0.10ug/m3. 2022.12.04; 0.11ug/m3. 2022.11.28; 总悬浮颗粒物（TSP）; 55mg/m3; 300mg/m3; 达标. 2022.11.29; 38mg/m3. 2022.11.30; 33mg/m3. 2022.12.01; 46mg/m3. 2022.12.02; 76mg/m3. 2022.12.03; 83mg/m3. 2022.12.04; 78mg/m3. 由上表可知，项目所在区域特征污染物TSP和氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在地环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为后河，后河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解后河水体环境质量现状，本评价引用达州生态环境局公布的《2024年3月达州市地表水水质月报》（网址：https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18807.html）。 2024年3月全市37个河流断面中，优（I~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面36个，占比97.3%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面1个，占比2.7%。 全市河流超标情况为：流江河白兔乡断面受到轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数。 表3-2 2024年3月达州市河流水质评价结果表（节选） 河流; 断面名称; 交界情报; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 本月主要污染指标（类别）. 州河水系; 后河; 漩坑坝; 县界（万源市→宣汉县）; 国考; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 中河; 普光; 入河口（入后河）; 省控趋势科研; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 综上，后河断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求，区域地表水水质状况良好。 三、声环境质量现状 根据关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号）中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行检测。 四、生态环境 本项目所在区域为工业区域，工程所处区域生物多样性较单一，除少量绿色植物和草坪外，没有需要保护的珍稀、野生动植物。 五、地下水、土壤环境 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不开展地下水专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：地下水、土壤环境：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为玻璃微珠生产项目，项目运营期排放的大气污染物主要为颗粒物，经处理后能够实现达标排放，加之废气大气沉降量较小，对土壤环境影响较小；厂区采取防渗措施，正常工况下不会形成地面漫流和垂直入渗，对地下水和土壤环境质量影响较小。 - 综上，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 - 六、电磁辐射 - 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故根据报告表编制指南不开展项目电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据工程性质以及所在地区的外环境关系，列出本项目主要环境保护目标为： 大气环境保护目标： 项目周边主要为工业企业，距离项目玻璃微珠生产线西侧约140m处有安置小区，确保达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境保护目标： 地表水保护目标为后河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，要求本项目的建设不影响后河水质。 声环境保护目标： 项目厂界外50m范围内无居住区、学校等声环境保护目标。 地下水环境保护目标： 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的地下水环境保护目标。 土壤环境： 项目位于柳池工业园区内，属于工业园区，周边无土壤环境保护目标。 生态环境： 项目位于柳池工业园区内，属于工业园区，项目周边无生态环境目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 一、废水 本项目废水污染物中pH、SS、COD、BOD5、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-3 污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996表4中三级标准; 6~9; ≤400; ≤500; ≤300; 45; ≤100. 二、废气 本项目租赁已经建设完成的厂房进行，不涉及土建施工，施工期主要为安装设备，产生的颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相应标准。 表3-4.1 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：mg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 0.6; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 0.25. 成型炉、烧制炉、烘干工序天然气燃烧废气、破碎、筛分、上料、出料过程产生的颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024）表1中污染物排放标准。清洗过程产生的氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表3-4.2 大气污染物排放标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 20; /; /; 1; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024）. SO2; 100; /; /; /. NOX; 400; /; /; /. 氟化物; 9.0; 15; 0.1; 0.02; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准）. 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-5噪声排放标准 执行标准; 环境噪声标准dB(A). 施工期; GB12523-2011; 昼间; 70; 夜间; 55. 营运期; （GB12348-2008）3类; 昼间; 65; 夜间; 55. 四、固废 一般固废在厂区内暂存要求严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物在厂内暂存要求严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 一、水污染物总量控制指标 厂区废水排口处化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。柳池工业园区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。项目合计废水产生量为1086.5t/a（其中，四川川东仓储服务有限公司排口排放量为297.5t/a，国华环保科技公司排口排放量为789t/a）。据此核算本项目水环境污染物总量如下： 四川川东仓储服务有限公司废水排口： COD：297.5t/a×500mg/L×10-6=0.1488t/a；氨氮：297.5t/a×45mg/L×10-6=0.01339t/a 国华环保科技公司废水排口： COD：789t/a×500mg/L×10-6=0.3945t/a；氨氮：789t/a×45mg/L×10-6=0.03551t/a 经柳池工业园污水处理厂进入地表水体（后河）： COD：1086.5t/a×50mg/L×10-6=0.05433t/a；氨氮：1086.5t/a×5mg/L×10-6=0.005433t/a 二、大气污染物总量控制指标 根据核算，项目全厂氮氧化物为7.2t/a；SO20.1179t/a；颗粒物：1.53666t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工废水 项目施工期废水主要是安装设备技术人员产生的生活污水。 由于项目施工期较短且人数较少（约5人），技术人员仅产生少量的生活污水，约为0.4m3/d。施工人员生活污水依托厂区内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入市政污水管网，最终经柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。 二、施工废气 项目施工期大气污染主要为车间打扫卫生产生的扬尘及环保设备安装过程产生的颗粒物。通过文明作业、及时清理灰尘，同时进行洒水作业，能有效减少扬尘逸散，对周围大气环境造成的明显不利影响较小。 三、施工噪声 项目施工噪声主要来源于环保设备安装和调试产生的噪声，但这些噪声也是间歇性和短暂性的，声级值一般在70～90dB（A）之间。采取合理安排施工时段、施工活动均在项目厂房内进行，通过厂房建筑隔声后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求。 四、固体废物 项目施工期固废主要为厂房清理过程将产生少量的落尘；设备安装过程产生的废弃包装材料（约10kg/d）；施工期间技术人员产生的生活垃圾（约2kg/d）等。其中落尘和生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内交由环卫清运处置，废弃包装材料暂存厂区，施工结束后外售废品收购站。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废水 （一）废水产生情况 园区已实行雨污分流制，雨水通过园区已建雨水管网收集排放。 - （1）生活污水：生活污水排放量按照生活用水量的85%计算，则生活污水产生量为2.55m3/d，约892.5t/a。 - ①玻璃砂生产线工作人员产生的0.85t/d，297.5t/a的生活污水依托四川川东仓储服务有限公司已建容积约为20m3的化粪池处理后，排入市政污水管网进入柳池园区污水处理厂处理后排入后河。 - ②玻璃微珠生产线工作人员产生的1.7t/d，595t/a的生活污水依托国华环保科技公司已建容积约为50m3的化粪池处理后，排入市政污水管网进入柳池园区污水处理厂处理后排入后河。 （2）循环冷却废水：项目冷却水循环使用；仅每日补充损耗量。分批次更换，每年全部更换1次，合计更换量为160t/a，每次最大更换量为40t/次。 （3）清洗废水：项目使用浓度为1%氢氟酸溶液清洗玻璃微珠，氢氟酸与玻璃发生反应，氢氟酸浓度不断降低，建设单位约每个月更换一次，清洗废水排污系数按85%计，则清洗废水产生量为34t/a，约为2.83t/次。清洗废水经新建的污水处理站处理后排入国华环保科技公司化粪池处理后经市政污水管网排入柳池工业园区污水处理厂处理，经处理达标后排入后河。 - （4）厂区降尘水：该部分水会全部蒸发损耗，该工序无废水产生。 综上所述，本项目废水产生量合计为1086.5t/a（其中，四川川东仓储服务有限公司排口排放量为297.5t/a，国华环保科技公司排口排放量为789t/a）。 （二）废水治理措施 项目清洗废水更换后经拟新建的污水处理站（处理能力约为10t/d，采用三级沉淀（收集池+中和池+预沉池+沉淀池+清水池）处理后与生活污水一起通过污水管网排入柳池工业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值后排入后河。 项目拟新建的污水处理站工艺流程如下： 图4-1厂区污水处理站工艺流程图 污水处理站工艺流程简述： 原理：1、除氟一级沉淀用熟石灰形成氟化钙沉淀，因为氟化钙的溶解度：8.575×10-3[水中溶解度（g/100mL），30℃]，理论上只能处理到氟含量20mg/L左右，第二级除氟通过加入特定络合物与氟反应形成沉淀最终使氟含量0.1mg/L下，达到国家一级A出水标准。SS沉淀去除在一定的pH下，通过加入pac形成沉淀矾花，再加入pam使矾花沉淀下来，定期通过设备排泥口外排出去。运行中细小的未沉淀的SS进入设备斜管区，SS碰撞到斜管，降低平流速度从而沉淀下来。通常斜管出水SS出水含量在20mg/L左右，达到国家一级A出水标准。由于清洗水不含表面活性剂，故未考虑对有机物的去除。通过本设备可以将氟含量处理到0.1mg/L下，SS出水含量在20mg/L左右。 设备功能区说明：调节池：主要起收集清洗水功能，内设熟石灰除氟加药，并设切割泵抽取污泥。斜管加药沉淀一体化设备，内设三个加药池，分别加除氟剂、pac、pam。 3、废水产生及达标排放情况 #### 本项目废水产生及达标排放情况见下表。 - 表4-1.1 项目营运期水污染物产生及排放情况一览表 排口信息; 废水量（t/a）; 水质情况; COD; BOD5; SS; NH3-N. 四川川东仓储服务有限公司排口; 297.5; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 排放量（t/a）; 0.1488; 0.08925; 0.119; 0.01339. 国华环保科技公司排口; 789; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 排放量（t/a）; 0.3945; 0.2367; 0.3156; 0.03551. 柳池工业园区污水处理厂排口; 1086.5; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.05433; 0.01087; 0.01087; 0.005433. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. - （三）废水排放口基本情况 表4-1.2排污单位废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 处理能力. 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 四川川东仓储服务有限公司化粪池; 是; 20m3/d; 市政污水管网; 间接排放; 一般排放口. 生活污水; 国华环保科技公司化粪池; 50m3/d. 生产废水; 氟化物、COD; 车间污水处理站（采用三级沉淀：收集池+中和池+预沉池+沉淀池+清水池）+国华环保科技公司化粪池; 10m3/d. 本项目废水排放口基本情况表详见下表所示： ### 表4-1.3 废水排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 排放规律; 地理坐标; 污染物排放信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准; 浓度（mg/L）. DW001; 川东公司废水总排放口; 一般排放口; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 107.674990; 31.434636; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; 500. NH3-N; 45. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 60. DW002; 国华公司废水总排放口; 一般排放口; 107.683428; 31.433112; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; 500. NH3-N; 45. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 60. 氟化物; 20. （四）依托可行性分析 化粪池处理能力分析： 1、四川川东仓储服务有限公司厂区化粪池处理能力为20m3/d，其他入驻企业福兴全屋定制工厂废水产生量约为0.85t/d，剩余处理量为19.15t/d。本项目玻璃砂生产线产生的生活污水约为0.85t/d，小于剩余处理量，可满足本项目依托需求。 2、国华环保科技公司厂区内化粪池处理能力为50m3/d，无其他企业入驻，本项目玻璃微珠生产线废水产生量最大为44.53t，小于处理量。可满足本项目依托需求。 依托园区污水处理厂处理可行性分析： 柳池工业园区污水处理厂位于园区东南侧，距项目约1.1km，尾水经管网排放至后河，主要收纳本规划区内企业的生产废水和生活污水。污水处理厂设计采用以“前置厌氧氧化沟+重力式深层过滤（D型滤池）+二氧化氯消毒”为主的处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入后河。 柳池工业园区污水处理厂一期工程于2015年建成运行，设计处理规模为5000t/d，目前实际处理废水量约2000t/d。污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入后河。纳污管网已覆盖至项目所在区域。根据《宣汉县柳池工业园区污水处理厂环境影响报告书》可知，柳池工业园区污水处理厂进水水质必须满足《污水排入城镇下道水质标准》（GB/T31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。 本项目排放污水最大日排放量为45.38m3/d，目前污水处理厂处理量约为2000m3/d，本项目外排废水量占污水处理厂富余处理量的1.5%，池工业园区污水处理厂的富余处理能力满足本项目需求，因此从水量、水质和纳污途径方面园区污水处理厂现有规模可接纳项目废水。 （五）环境监测 厂区废水经市政污水管网排入柳池工业园污水处理厂，属于间接排放。 项目营运期监测要求如下： 表4-1.4 项目营运期废水监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 监测主体. 废水; 四川川东仓储服务有限公司废水总排口; COD、NH3-N; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; 四川川东仓储服务有限公司. 国华环保科技公司废水总排口; COD、NH3-N、氟化物; 1次/半年; 四川吉晶安新材料科技有限公司. - 二、废气 - （一）废气产生、治理及排放情况 - 1、玻璃砂生产过程中破碎筛分粉尘 - 本项目生产先利用回收的废旧玻璃进行破碎筛分制成玻璃砂。在制砂生产工序中，玻璃破碎和筛分环节会产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册3039其他建筑材料制造行业破碎筛分工艺中颗粒物排污系数1.89kg/t-产品，项目玻璃砂工序产出玻璃砂3万吨，则颗粒物产生量为56.7t/a。环评要求玻璃破碎机、筛分机和玻璃砂输送皮带密闭，降低玻璃砂进出口跌落高度，在玻璃砂进出跌落口设置集气罩，集气罩收集率达95%以上，收集的含尘废气引至布袋除尘器（除尘效率为99%以上）处理后排放于车间内部，车间生产过程中密闭，可阻隔约80%粉尘。 - 经除尘器处理后，布袋除尘器收集量为53.32635t/a，经处理后排放量约为0.53865t/a。未收集到的颗粒物为2.835t/a，生产车间生产过程密闭，可阻隔约80%颗粒物。玻璃砂生产车间面积约为2200m2，高约15m，换气次数按9次计。综上，项目玻璃砂生产过程中破碎筛分粉尘无组织排放量为0.67473t/a，排放速率为0.241kg/h，排放浓度为0.803mg/m3。 - 2、玻璃微珠上料出料筛分产生的颗粒物 - 本项目在玻璃微珠生产中需采用人工方式将玻璃砂上料至提升机，产品会进行筛分，同时包装筛分完成后会需要进行包装，以上过程均会产生颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册3039其他建筑材料制造行业破碎筛分工艺中颗粒物排污系数1.89kg/t-产品，项目玻璃微珠产出玻璃微珠3万吨，则颗粒物产生量为56.7t/a。环评要求项目分选机、分圆机和玻璃砂输送皮带密闭，降低玻璃微珠进出口跌落高度，在玻璃微珠进出跌落口设置集气罩，集气罩收集率达95%以上，收集的含尘废气引至布袋除尘器（除尘效率为99%以上）处理后排放于车间内部，车间生产过程中密闭，可阻隔约80%粉尘。 - 经除尘器处理后，布袋除尘器收集量为53.32635t/a，经处理后排放量约为0.53865t/a。未收集到的颗粒物为2.835t/a，生产车间生产过程密闭，可阻隔约80%颗粒物，综上，项目玻璃微珠生产过程中筛分包装粉尘无组织排放量为0.67473t/a，排放速率为0.241kg/h，排放浓度为0.689mg/m3。 - 3、天然气燃烧废气 - 根据项目业主提供资料，项目5台玻璃微珠成型炉、3台烧制炉、3台烘干炉采用天然气燃烧加热，全年可生产玻璃微珠产品约3万t。根据建设单位提供资料，产品耗用天然气量约为300Nm3/吨，则产品年耗用天然气量为900万Nm3。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年）表4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表-燃气工业锅炉，每燃烧1万标立方米天然气产生136259.17m3工业废气，则本项目天然气燃烧废气产生量为12263.4万m3。项目共设置3根天然气燃烧废气排气筒。产生的燃烧废气经3根排气筒排放。 - （1）氮氧化物 - 根据原环境保护部《未纳入排污许可管理行业适用的系数、物料衡算方法》（试行）（环境保护部2017年第81号），燃烧天然气的氮氧化物排污系数取8kg/万m3天然气，则本项目燃烧废气中的氮氧化物产生量合计约为7.2t/a，单根排气筒排放量为2.4t/a，排放速率为0.857kg/h，产生浓度约为85.71mg/m3，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024）表1中氮氧化物排放限值要求。 - （2）二氧化硫 - 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年）表4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表-燃气工业锅炉，每燃烧1万标立方米天然气产生二氧化硫 0.02Skg/万 m3原料（S为燃料中硫含量 mg/m3），根据中国石化达州天然气净化有限公司天然气净化厂天然气气质分析报告，所燃烧天然气的总硫含量为 6.51mg/m³，本项目核算取S为 6.51，则本项目燃烧废气中的二氧化硫产生量合计为0.118t/a，单根排气筒排放量为0.0393t/a，产生速率为0.014kg/h，产生浓度1.4mg/m3，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024）表1中二氧化硫排放限值要求。 - （3）颗粒物 - 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年）4411火力发电行业产排污系数表，天然气燃机的烟尘产污系数为103.9mg/m3原料，则本项目天然气燃烧废气中的颗粒物产生量为0.936t/a。产生的燃烧颗粒物经旋风除尘器处理后排放，旋风除尘器处理效率约为80%，各风量约为8000m3/h，由1车间所设3根15m以上高度排气筒排放，单根排气筒年排放量为0.0624t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为2.2mg/m3。 - 4、玻璃微珠清洗过程产生的氟化物 - 氟化氢为酸性气体，生产过程为常温常压，根据四川科学技术出版社《环境统计手册》P72页液体蒸发量的计算公式进行计算： - Gz=M×（0.000352+0.000786V）×P×F - 其中：Gz—液体的蒸发量（kg/h）； - M—液体分子量。氟化氢为20.01； - V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s）。以实测数据为准，无条件实测，一般取0.2-0.5，本次取V=0.40m/s； - P—相应于液体温度下的空气蒸汽分压（mmHg），当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替；当液体重量浓度高于10%时，查该《环境统计手册》表4-14。 - F—液体蒸发面表面积（m2）。项目氢氟酸溶液外购会厂区，直接在清洗罐内配置，本项目拟设置3个清洗罐暂存池，单个清洗罐表面积约为3m2，则3个清洗罐总表面积为6m2。则本项目建成后氟化氢产生情况见下表所示。 - 表4-2.1本项目生产过程氟化氢参数一览表 工序; 分子量; 空气流速; 质量浓度; 蒸汽分压（10℃）; 面积（m2）; 液体的蒸发量（kg/h）. 清洗罐; 20.01; 0.40; 1%; 0.27; 6; 0.0216. - 表4-2.2废气污染源源强核算结果一览表 - 工序; - 年工作时间; - 污染物; - 产生量（t/a）; - 产生速率（kg/h）; - 产生浓度（mg/m3）. - 清洗罐; - 2800h; - 氟化物; - 0.06048; 0.0216; 4.32. - 产生的废气经集气罩收集后引至新建的碱液喷淋塔中和处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。 集气罩收集率按90%计，碱液喷淋塔处理效率按90%计，则氟化物有组织排放量为0.00544t/a，排放速率为0.001944kg/h，排放浓度为0.3888mg/m3，未收集到的氟化物为0.006t/a，排放速率为0.00216kg/h，该部分未收集到的氟化物经车间通过排风系统以无组织形式排入大气环境，氟化物无组织排放浓度为0.00617mg/m3。氟化物排放满足《大气污染物综合排放标准》表2中排放限值，实现达标排放。 - （二）治理措施可行性分析 - 项目建设完成后有组织废气治理措施情况如下图： 图4-2.1本项目建成后有组织废气处理系统示意图 本项目属于玻璃制品制造项目，参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及其他相关规范，项目废气治理措施是否为可行技术分析见下所示。 表4-2.3排污单位废气污染防治措施可行技术参考表 生产单元; 产污设施; 产污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目技术; 是否可行. 加工; 破碎分选设备; 机械破碎; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘，其他; 集气罩+布袋除尘器; 可行. 碱液喷淋塔工作原理如下： 图4-2.2碱液喷淋塔工作原理图 碱液喷淋塔工作原理：在主体部分中装有填料，废气通过风机作用在管箱中上升，采用的吸收液（5%~10%NaOH溶液、pH8~10）从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐渐下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，贮槽中采用pH显示控制自动加药泵配制吸收液，吸收液可循环利用。类别同行业碱液喷淋塔治理技术，该装置对酸雾的净化效率可达90%以上。 |

- （三）废气排放环境影响分析

1、本项目废气排放情况

表4-2.3废气治理措施、排放方式、排放情况表

| 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  | 污染治理设施情况 |  |  | 工作时间h/a | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 设施名称 | 收集效率% | 处理效率% |  | 年排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 年排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 1#、2#成型炉废气 | NOx | 2.4 | 0.857 | 1根15m排气筒（DA001） | 100 | / | 2800 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | / | / | / |
|  | SO2 | 0.0393 | 0.014 |  |  | / |  | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | 0.312 | 0.111 | 旋风除尘器+1根15m排气筒（DA001） |  | 80 |  | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | / | / | / |
| 3#、4#成型炉废气 | NOx | 2.4 | 0.857 | 1根15m排气筒（DA002） | 100 | / | 2800 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | / | / | / |
|  | SO2 | 0.0393 | 0.014 |  |  | / |  | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | 0.312 | 0.111 | 旋风除尘器+1根15m排气筒（DA002） |  | 80 |  | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | / | / | / |
| 5#成型炉废气、3套烧制炉、3套烘干机废气 | NOx | 2.4 | 0.857 | 1根15m排气筒（DA003） | 100 | / | 2800 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | / | / | / |
|  | SO2 | 0.0393 | 0.014 |  |  | / |  | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | 0.312 | 0.111 | 旋风除尘器+1根15m排气筒（DA003） |  | 80 |  | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | / | / | / |
| 玻璃砂破碎筛分 | 颗粒物 | 56.7 | 20.25 | 输送皮带密闭，集气罩，布袋除尘器，车间密闭 | 95 | 99；80 | 2800 | / | / | / | 0.67473 | 0.241 | 0.803 |
| 玻璃微珠上料出料筛分 | 颗粒物 | 56.7 | 20.25 | 输送皮带密闭，集气罩，布袋除尘器，车间密闭 | 95 | 99；80 | 2800 | / | / | / | 0.67473 | 0.241 | 0.689 |
| 玻璃微珠清洗过程 | 氟化物 | - 0.06048 | 0.0216 | 集气罩+碱液吸收塔+1根15m排气筒（DA004） | 90 | 90 | 2800 | 0.00544 | 0.001944 | 0.3888 | 0.006 | 0.00216 | 0.00617 |

表4-2.4废气污染物有组织排放执行标准及预计排放量

| 排放口编号 | 排放口类型 | 地理坐标（o） |  | 高程（m） | 排气筒参数 |  |  | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 有组织预计排放情况 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  | 标准名称 | 速率限值kg/h | 浓度限值mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |  |
| DA001 | 一般排放口 | 107.683825 | 31.434000 | 667 | 15 | 0.6 | 80 | NOx | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） | / | 400 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | / | 100 | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | / | 20 | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | 达标 |
| DA002 | 一般排放口 | 107.683932 | 31.433922 | 667 | 15 | 0.6 | 80 | NOx | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） | / | 400 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | / | 100 | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | / | 20 | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | 达标 |
| DA003 | 一般排放口 | 107.684061 | 31.433830 | 667 | 15 | 0.6 | 80 | NOx | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） | / | 400 | 2.4 | 0.857 | 85.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | / | 100 | 0.0393 | 0.014 | 1.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | / | 20 | 0.0624 | 0.022 | 2.2 | 达标 |
| DA004 | 一般排放口 | 107.683380 | 31.433693 | 667 | 15 | 0.6 | 25 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准） | 0.1 | 9.0 | 0.00544 | 0.001944 | 0.3888 | 达标 |

表4-2.5废气污染物无组织排放执行标准及预计排放量

| 所在位置 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 无组织排放浓度（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |  |
| 玻璃砂生产车间 | 颗粒物 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） | 1.0 | 0.803 | 达标 |
| 玻璃微珠生产车间 | 颗粒物 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） | 1.0 | 0.689 | 达标 |
|  | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 0.02 | 0.00617 | 达标 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 2、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期（1小时）贡献值浓度未超过环境质量浓度限值。因此，本项目无需划定大气环境防护距离。 - 3、非正常工况排放情况 - 非正常排放主要考虑废气污染物治理措施达不到设计效率而发生非正常排放，一般发生非正常排放概率约为2~3年/次，为小概率事件。非正常排放情况单次持续时间在30分钟内，否则要求建设单位停产，本项目非正常工况按最不利因素计，主要考虑布袋除尘器和碱液吸收塔完全失效，导致废气非正常排放于大气环境中的情况。非正常情况下污染物产生及排放情况见下表所示。 表4-2.6 本项目非正常工况下污染物产排情况统计表 排放位置; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率（kg/h）. 玻璃砂生产车间; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 20.25. 玻璃微珠生产车间; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 20.25. 碱液吸收塔失效; 氟化物; 0.0216. 由上表可知，当环保设施非正常运行时，厂区内废气对周围环境产生较大影响，为了防止非正常排放情况，建设单位应定期对废气治理设施进行维护、保养，确保环保设施正常运行。一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢救或更换，待设施正常运行后才可恢复生产。另外，开机时环保设施需先行启动，停机时环保设施延后停机。 - 4、废气排放环境影响结论 - 本项目营运期排放的主要大气污染物为SO2、NOx、颗粒物和氟化物，通过采取以上有效的废气治理措施，废气排放速率和浓度能够实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。 （四）废气监测要求 为切实控制本项目废气治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及结合项目实际情况，现将项目废气的监测要求列于下表。 表4-2.7废气监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织排放; DA001; 1; SO2、NOx、颗粒物; 1次/年. DA002; 1; SO2、NOx、颗粒物; 1次/年. DA003; 1; SO2、NOx、颗粒物; 1次/年. DA004; 1; 氟化物; 1次/年. 无组织排放; 玻璃砂生产车间上风向1个点位、下风向2个点位; 3; 氟化物、颗粒物; 1次/年. 玻璃微珠生产车间上风向1个点位、下风向2个点位; 3; 颗粒物; 1次/年. 三、噪声 （一）预测源强 本项目运营期噪声主要来自破碎、筛分等设备运行噪声，噪声值约为75～85dB（A）。项目产生各源强噪声值详见下表。 表4-3.1 玻璃砂生产车间主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 玻璃砂生产车间; 玻璃破碎机; 85; 选择低噪声设备，距离衰减、车间墙体隔声、加强维护管理等; 32; 46; 1; 20~60; 49~59; 8h; 15; 34~44; 1. 直线筛; 85; 20; 50; 1; 20~60; 49~59; 15; 34~44; 1. 直线筛; 85; 36; 33; 1; 20~60; 49~59; 8h; 15; 34~44; 1. 表4-3.2 玻璃微珠生产车间主要设备噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 环保设备风机（1#）; /; 72; 12; 1; 85; 减振、距离衰减; 8h. 环保设备风机（2#）; /; 72; 27; 1; 85; 8h. 环保设备风机（3#）; /; 72; 42; 1; 85; 8h. 环保设备风机（4#）; /; 16; 47; 1; 85; 8h. 表4-3.3 玻璃微珠生产车间主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 玻璃微珠生产车间; 震动筛; 85; 选择低噪声设备，距离衰减、车间墙体隔声、加强维护管理等; 27; 35; 1; 30~100; 45~55; 8h; 15; 30~40; 1. 涡轮引风机; 85; 24; 26; 1; 30~100; 45~55; 15; 30~40; 1. 玻璃砂给料器; 85; 32; 46; 1; 30~100; 45~55; 8h; 15; 30~40; 1. 搅拌机; 75; 34; 80; 1; 30~100; 35~45; 8h; 15; 20~30; 1. 分选机; 85; 40; 56; 1; 30~100; 45~55; 8h; 15; 30~40; 1. （二）噪声治理措施 厂区内采取如下噪声治理措施： ①产噪设备布设已尽量远离厂界，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外的声环境影响。 ②选型上使用低噪声设备，在设备安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减震垫等措施，减缓噪声对周围环境的影响。 ③在实际生产中已严格遵守操作规程，充分利用设备的先进性能，准确地预选打击能量，避免设备空击或超能量打击，降低噪声值。 ④运输车辆已采取减速慢行、禁止鸣笛等措施减少噪声产生。 - （三）噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减，预测项目对厂界噪声的影响。 1、户外声源衰减模式 根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 噪声在传播过程中的衰减包括几何发散(Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑几何发散(Adiv），而其他因素的衰减，如大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）等均作为预测计算的安全系数而不计。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)─预测点声压级（dB） Lp(r0)─参照位置r0处的声压级（dB）； r─预测点距声源的距离（m）； r0─参考位置距声源的距离（m）； 2、室内声源等效室外声源声功率级计算 本项目室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按以下公式（a）计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 Lp1=Lw+10lg(Q/4πr2+4/R)...............................（a） 式中：R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），平均吸声系数为0.03（500Hz）。 Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 可按以下公式（b）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 ..............................（b） 式中：Lp1——厂房围护结构处室内N个声源的叠加声压级； L1i——室内i声源的声压级。 可按以下公式（c）计算出所有室外围护结构处的声压级。 Lp2=Lp1-（TL+6）...............................（c） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，可按以下公式（d）计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw2=Lp2+10lgS.............................（d） 式中：S——透声面积，m2。 3、噪声叠加 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个噪声级能量总和，其计算如下： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：Li——第i个声源的噪声值；dB（A）； n——声源个数。 4、预测结果 表4-3.4 玻璃砂生产车间声学环境预测表 单位：dB（A） 编号; 监测点位置; 预测值; 评价标准和结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 玻璃砂生产车间所在厂区; 南侧厂界; 14; 14; 达标; 达标. 西侧厂界; 11; 11; 达标; 达标. 北侧厂界; 31; 31; 达标; 达标. 东侧厂界; 31; 31; 达标; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 表4-3.5 玻璃微珠生产车间声学环境预测表 单位：dB（A） 编号; 监测点位置; 预测值; 评价标准和结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 玻璃微珠生产车间所在厂区; 南侧厂界; 50; 50; 达标; 达标. 西侧厂界; 41; 41; 达标; 达标. 北侧厂界; 51; 51; 达标; 达标. 东侧厂界; 32; 32; 达标; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 根据预测结果可知，厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 综上所述，本项目在严格落实本次评价中提出的降噪措施，再经距离衰减、厂房隔声后，营运期厂界噪声能够实现达标排放，对周围声环境影响较小。 （四）噪声监测要求 为切实控制本项目噪声治理设施有效的运行和“达标排放”，本环评对项目噪声的监测要求见下表。 表4-3.6 噪声监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 噪声; 玻璃砂生产车间厂界; 等效连续A声级; 1次/1季度; （GB12348-2008）3类. 玻璃微珠生产车间厂界; 等效连续A声级; 1次/1季度; （GB12348-2008）3类. 四、固体废物 1、一般固废产生情况及处置措施 （1）生活垃圾：本项目劳动定员30人，办公及生活垃圾按0.2kg/d*人计算，年生产天数约350天，则生活垃圾产生量为2.1t/a（其中玻璃砂生产车间产生量为0.7t/a，玻璃微珠生产车间产生量为1.4t/a），生活垃圾分类经收集后集中运送到园区垃圾收集点进行处理。 （2）不合格的废旧玻璃原料：本项目主要利用回收的废旧玻璃进行加工生产，项目应加强对回收的废旧玻璃的分选，加强对废旧玻璃原料的管理，对不符合本项目生产要求的废旧玻璃，予以当场退回，不得进入原料库。 （3）杂质杂物：废旧玻璃分选挑选出来的固体废物，主要是不符合产品生产要求的杂质杂物等，产生量约为3t/a。清理出来后暂存于固体废物暂存间，交回废品回收站处理。 （4）除尘器收尘灰：本项目生产过程玻璃砂生产线布袋除尘器、燃烧成型炉烟气除尘器和玻璃微珠筛分包装工序除尘器等设备收集的除尘灰量约为54t/a，该部分除尘灰可进入成珠炉进行再加工，进行回收利用。 （5）玻璃沉渣：项目在清洗过程中会产生玻璃渣，主要成分为硫酸钙和氟化钙，产生量约为1t/a，收集后由环卫部门清运。 （6）污水处理站污泥：根据建设单位提供资料，本项目污水处理站污泥产生量为0.5t/a，主要成分为硫酸钙、氟化钙等，不含有重金属，属于一般固废，定期由清掏公司清掏转运处置。 2、危险废物产生情况及处置措施 （1）废润滑油：厂区内设备使用机械润滑油对设备进行维护保养，此过程会产生一定量的废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物。废物类别：HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。项目设备产生的废机械润滑油约为0.5t/a，分别收集于各个车间内危废暂存区，交由有危废处理资质的公司统一处置。 （2）废润滑油包装桶：项目盛装废润滑油的废包装桶，产生的废润滑油包装桶约为0.05t/a。根据《危险废弃物管理名录》（2021年版）废物类别：HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。分别收集于各个车间内危废暂存区，交由有危废处理资质的公司统一处置。 （3）废含油棉纱：项目机械维修、保养过程中会废弃一定量的含油棉纱，产生的废含油棉纱约为0.2t/a。根据《危险废弃物管理名录》（2021年版）废物类别：HW49（其他废物），废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。分别收集于各个车间内危废暂存区，交由有危废处理资质的公司统一处置。 （5）沾有氟化氢的废包装材料：产生量约为3t/a，根据《危险废弃物管理名录》（2021年版）废物类别：HW49（其他废物），废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。收集于玻璃微珠生产车间内危废暂存间，统一交由有危废处理资质的公司统一处置。 治理措施：针对项目危险废物暂存，要求建设单位按照每个车间产生的危险废物分类收集，将危废集中分类收集于危废暂存间暂存。且要求建设单位及时与具有相关处理危险废物的资质单位签订危废处置协议，定期将产生的危险废物交由该单位进行处置，确保项目危险废物得到妥善处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施情况见下表： 表4-4.1 本项目危废情况汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.5t/a; 维修工序; 液态; 矿物油; 1年; T，I; 交由有危废处理资质的公司统一处置。. 2; 废润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 固态; 矿物油; 1年; T，I. 3; 废含油棉纱; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 固态; 矿物油; 1年; T/In. 4; 沾有化学药品的废包装材料; HW49; 900-041-49; 3t/a; 拆包; 固态; 化学药品; 1年; T/In. 表4-4.2 厂区内固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 生活垃圾; 2.1t/a; 一般固废; 交由环卫部门统一清运. 2; 不合格的废旧玻璃原料; /; 一般固废; 当场退回，不得进入原料库. 3; 杂质杂物; 3t/a; 一般固废; 交回废品回收站处理. 4; 除尘器收尘灰; 54t/a; 一般固废; 进行回收利用. 5; 玻璃沉渣; 1t/a; 一般固废; 收集后由环卫部门清运。. 6; 污水处理站污泥; 0.5t/a; 一般固废; 收集后由环卫部门清运。. 7; 废润滑油; 0.3t/a; 危险废物HW08; 委托危废资质单位清运处置. 8; 废润滑油包装桶; 0.05t/a; 危险废物HW08. 9; 废含油棉纱; 0.04t/a; 危险废物HW49. 10; 沾有化学药品的废包装材料; 3t/a; 危险废物HW49. （三）环境管理要求 针对危险废物的环境管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），结合本项目产生的危险废物性质，要求建设单位在营运过程中做到： 危废暂存间设置要求： ①采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10cm-7/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求。 危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 ③危险废物贮存间应设置隔离安全门锁。 ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签。 ⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 危险废物标签的设置要求： ①危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照要求设置合适的标签，并填写完整。 ②危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。 ③危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：a）箱类包装：位于包装端面或侧面；b）袋类包装：位于包装明显处；c）桶类包装：位于桶身或桶盖；d）其他包装：位于明显处。 ④对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。 ⑤容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。 ⑥危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 ⑦当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。危险废物标签设置的示意图见下表。 ⑧在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌，柱式标志牌设置的示意图见下表。 表4-4.3危险废物标签设置要求一览表 颜色：背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0)；标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0)。 字体：字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 尺寸： 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. >50~≤450; 150×150; 5. >450; 200×200; 6. 材质：所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 印刷：印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 危险废物标签设置示意图; 危险废物柱式标志牌设置示意图. 危险废物贮存分区标志： 1）危险废物贮存分区标志的内容要求 ①危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 ②危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 ③危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。 ④危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。 - 2）危险废物贮存分区标志的设置要求 - ①危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。 - ②危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。 - ③宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离要求设置相应的标志。 ④危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式，贮存分区标志设置示意图见下表。 ⑤危险废物贮存分区标志中各存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂粘贴等）固定方式。 表4-4.4危险废物贮存分区设置要求一览表 颜色：背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 字体：字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 尺寸： 观察距离L（m）; 标志整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 贮存分区标志; 其他文字. 0<L≤2.5; 300×300; 20; 6. 2.5<L≤4; 450×450; 30; 9. L>4; 600×600; 40; 12. 材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 附着式危险废物贮存分区标志设置示意图; 柱式危险废物贮存分区标志设置示意图. 危险废物贮存、利用、处置设施标志： 1）危险废物贮存、利用、处置设施标志的内容要求 ①危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求。 ②危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 ③危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 ④危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。 2）危险废物贮存、利用、处置设施标志的填写要求 ①单位名称：应填写贮存、利用、处置危险废物的单位全称。 ②危险废物贮存、利用、处置设施编码：危险废物贮存、利用、处置设施编码可填写HJ1259中规定的设施编码。 ③负责人及联系方式：填写本设施相关负责人的姓名和联系方式。 ④二维码：设施二维码信息服务系统中应包含但不限于该设施场所的单位名称、设施类型、设施编码、负责人及联系方式，以及该设施场所贮存、利用、处置的危险废物名称和种类等信息。 3）危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求 ①危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 ②对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。 ③位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 ④对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。 ⑤宜根据设施标志的设置位置和观察距离按照要求设置相应的标志。 ⑥危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式，设施标志设置示意图见图4-3.1和图4-3.2。 ⑦附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。 ⑧危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。 表4-4.5危险废物贮存、利用、处置设置要求一览表 颜色：背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 字体：应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 尺寸： 设置位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告标志（mm）; 最低文字高度（mm）. 三角形外边长a1; 三角形内边长a2; 边框外角圆弧半径; 设施类型名称; 其他文字. 露天/室外入口; L>10; 900×558; 375; 6; 30; 48; 24. 室内; 4<L≤10; 600×372; 225; 9; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 105; 12; 8.4; 16; 8. 材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 附着式危险废物设施标志设置示意图; 柱式危险废物设施标志设置示意图. 危险废物收集和暂存： ①按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。 ②危险废弃物严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。 ③危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。 危险废物的转移： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 2、一般固废暂存间设置与管理要求 本项目一般固废暂存间用于暂存项目生产过程中产生的一般固废。一般固废间应有完善的“防风、防雨、防晒”措施，分类堆放，设标示牌。 综上所述,通过以上措施后，项目运营期间产生的固体废弃物均能够得到有效处置不造成二次污染，本项目固废暂存及处置去向合理，不会对周围环境造成明显影响。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染途径 本项目运营期因渗漏可能产生的污染地下水、土壤环节有： （1）液体输送管道、污水管网、原料、危险废物发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 （2）生产过程中突发环境风险事故导致原料、废水外溢、泄漏，进入地下水环境。 2、地下水、土壤防控措施 （1）生产装置区域内易产生泄漏的设备确保地面防渗无破损。 （2）设置规范的危险废物暂存间，做好“六防”措施。 （3）危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，防止二次污染的产生。 （4）项目生产过程不涉及大宗危险化学品的存储、使用，仅有氢氟酸溶液的存放和使用。暂存于危化品库房内，危险废物存放在危废暂存间内。 ①厂区实施“清污分流、雨污分流”，污水排放管道铺设走向明确清晰，并采用防腐防渗管材，清洗罐实施可视化管理，以便及时发现池体泄漏，其中清洗罐未使用时加设盖板。 ②对危废暂存间进行重点防渗，其渗透系数为K≤10-10cm/s，并设置导流沟和集液池防止泄漏时溢流；危化品库进行重点防渗、其渗透系数为K≤10-7cm/s，并在危化品库设置导流沟和事故收集池防止泄漏时溢流。要求营运期间发现破损，必须及时修复。 综上，本项目只要认真落实本环评提出的地防渗措施，不会对区域地下水、土壤造成影响，不会污染地下水。 - 六、生态 项目不涉及土建施工，不存在对水土保持、植被、动物等生态环境影响问题，不涉及生态问题。 - 七、环境风险 环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 1、风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目风险物质为设备维修过程产生润滑油和氢氟酸。 2、风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，计算项目所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+ q2/Q2+•••+qn/Qn 式中，q1，q2，……，qn为每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，……，Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及其中规定的危险化学物质及Q值计算见下表。 表4-5.1项目危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表 风险单元; 危险物质; CAS号; 最大储存量qn（t）; 临界量Qn（t）; Q值. 玻璃砂生产车间; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 玻璃砂生产车间Q值∑; 0.00004. 玻璃微珠生产车间; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 氢氟酸（氟化氢）; 7664-39-3; 0.012; 1; 0.012. 玻璃微珠生产车间Q值∑; 0.01204. 经计算项目所在的两个车间∑Q均小于1，2个车间风险潜势均为I。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。 表4-5.2 评价工作级别 风险潜势级别; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目风险潜势为I，本项目风险评价等级应为简单分析。 - （1）储存过程中的风险防范措施 1）氢氟酸溶液储存于阴凉、通风的危化品库房，库温不超过30℃，相对湿度不超过85%； 2）危险化学品应包装完好无损，容器必须密封，与碱类、易燃物分开存放，切忌混储，并设置警示标志； 3）在危化品库及危废暂存间设置导流沟及事故收集池并进行防腐防渗，防止泄漏时溢流； 4）污水排放管道采用防腐防渗管材，对于蒙砂液暂存池实施可视化管理，以便及时发现池体泄漏； 5）设专人管理项目原料，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 （2）总图布置和建筑安全防范措施 项目总图布置已严格执行国家的有关防火、防爆和安全卫生标准、规范，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对防火、防爆、安全卫生、运输、安装及检修的需要。总图布置根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 - （3）工艺技术、自动控制设计及电气、电讯风险防范措施 - ①生产车间在工艺设计上选定成熟可靠的生产流程，选择安全的生产装置，生产流程布置上处理好易燃易爆物料和着火源的关系，防止容易泄漏的易燃易爆物质遇明火发生爆炸。 - ②生产车间装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防静电接地设施和接地电阻均按安全部门要求设计，容易爆炸危险场所采用防爆灯具，在控制室、配电室配备事故照明设施。 - ③按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，将项目厂区的爆炸火灾危险区域进行划分，并按规定选用相应防爆型的电气设备，物料泵输送的流体为易燃易爆和有毒的介质，选用机械密封性能可靠的泵，电机采用防爆型，防止泄漏引发火灾爆炸及中毒事故。 - ④项目采用机械化自动化先进技术，改进密封结构和加强泄漏检验，以隔绝毒物与操作人员的接触，定期检修设备，特别是经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。 - （4）设备、装置方面的安全防范措施 危险废物在厂区集中统一收集，单独设立一个危险废物暂存间（重点防渗，等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s），分类存放。要求建设单位定期检查地面是否有破损，发现破损，立即修复。 （5）火灾事故防范措施及应急措施： ①防范措施 a.消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在危险物品存放区设立警告牌。 b.按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 c.严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 d.加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 e.加强管理，防止因管理不善而导致火灾：每天对车间设备，进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；不允许在车间内抽烟。 f.防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：接地：使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电；工作人员应该穿上防静电工作服；防止流动带电：管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速做出限制；维持湿度：保持现场湿度大于60%，有利于静电的释放。 ②应急处理措施 当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 （6）火灾伴生/次生环境风险物质、消防废水及事故废水 根据项目实际情况，火灾事故处理过程中引发的伴生/次生污染主要包括可燃物燃烧时产生的烟气（是物质燃烧反应过程中分解生成的气态、液态、固态物质与空气的混合物）、扑灭火灾产生的消防水。 为了避免厂区发生火灾时影响区域地表水、土壤、地下水环境，项目依托厂区内事故应急池，收集火灾发生时产生的事故废水。 6、应急预案 建设单位应根据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家事故应急预案框架指南》《危险化学品事故应急救援预案编制导则》等相关规定的要求，制定和完善本项目风险事故应急预案。 A、企业内部应急预案 建设单位应按照国家《事故应急预案框架指南》和《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，开展经常性的安全预案演练，加强应急救援专业队伍建设，配备相应的安全防护和救援器材，提高快速反应救援能力，及时有效处置可能发生的应急事故。项目应建立应急预案，应急预案应包括以下的内容和要求： ①建立企业联防应急组织机构，并配备相应的人员。 ②规定预案的级别及分级响应程序，并设置应急设施，设备与器材等。 ③规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 ④由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。组织人员成立抢险队，及时拦截危险品泄漏至水体或打捞落入水体中的物件，同时采取相应的处置措施，最大限度地减轻影响范围和程度。 ⑤应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材。 ⑥事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 ⑦规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑧应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 ⑨对工业区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 ⑩事故应急处置程序图如下图所示。 图4-2事故应急处置程序图 B、事故上报流程 一旦发生事故，建设单位应及时向上级主管部门进行汇报，可参照以下流程：事故单位→宣汉县人民政府、宣汉县应急管理局、宣汉县生态环境局→达州市政府、达州市应急管理局、达州市生态环境局→四川省政府、四川省应急管理厅、四川省生态环境厅。 C、紧急安全疏散 在发生重大危险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”，疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂区风险评价范围内居民（包括友邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。 7、环境风险评价结论 本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，从环境风险角度而言，本项目建设是可行的。 本项目环境风险简单分析内容表： 表4-5.3建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目. 建设地点; （四川）省; （达州）市; 宣汉县柳池工业园区一号干道北. 地理坐标; 107°41′1.270″E，31°26′1.116″N；107°40′32.649″E，31°26′10.475″N. 主要危险物质分布; 生产车间、危废间、危化品间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 车间管理不当引起火灾、环保设备非正常运行造成环境污染. 风险防范措施要求; 1、加强对生产设备和线路的及时检修，在车间内严禁吸烟；2、定期检查生产设备和库房，杜绝事故隐患，降低事故发生的概率；3、落实厂区防渗措施，加强环境管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级为简单分析。. - 八、环境管理 1、管理工作内容 ①加强环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 ②加强管理，实行垃圾分类回收，做好固废的处理工作。 ③建设单位应委派专门的环保负责人员，应定期对生产设备进行检查，避免设备故障及跑冒滴漏现象发生。 ④废气处理设施应定期进行保养、维修，确保设施正常运行。 ⑤做好危险废物的收集、转运工作以及地面的防渗，避免污染地下水和土壤。 （2）污染源、排放口、暂存区的标识标牌设置要求。 1）各种排放口图形标志 排放口图形标志分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号设置按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，见下表： 厂区排污口设置牌可参照以下标识设置。 表4-6 排放源图形标识 废水排口; 废气排口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物贮存措施. 2）排污口立标 ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面2m。 ②重点排污单位的污染物排放口应设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 3）排污口管理 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②列入总量控制的污染物排放源为管理的重点； ③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； ④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑤工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏的措施。 ⑥排放源建档。根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4）其他管理要求 ①企业建立各类管理台账（如物料VOCs管控台账、危险废物管理台账、生产设施运行管理台账等）； ②严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）确定项目排污许可管理等级。然后根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及相关规范进行执行排污许可证制度、公开环境信息制度等要求。 ③项目建设完成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展项目竣工环境保护验收工作。 九、项目环保治理投资估算 本项目总投资1500万元，环保投资约156.5万元，占本项目总投资的10.4%，本项目环保治理措施及投资见下表。 表4-7 环保建设内容及其投资一览表 序号; 项目; 治理措施; 投资; 备注. 1; 废水; 厂区已进行雨污分流; /; 依托. 依托国华环保科技公司标准厂房已建化粪池50m3处理; /; 依托. 新建的污水处理站（处理能力约为10t/d），采用三级沉淀（收集池+中和池+预沉池+沉淀池+清水池）。; 3; 新建. 2; 废气; 天然气燃烧废气; 1#2#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD1）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。 3#4#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD2）处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 5#成型炉设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。 3套烧结炉和烘干机产生的天然气燃烧废气经布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。; 87.5; 新建. 颗粒物; 废旧玻璃破碎、筛分设备和玻璃砂输送皮带密闭，玻璃微珠筛分和包装工序以及各物料进出跌落口分别设集气罩，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后排放。; 50; 新建. 氟化物; 集气罩+碱液喷淋塔+1根15m排气筒（DA004）; 2; 新建. 3; 噪声; 生产车间和设备隔声、减振等设施。; 5; 新建. 4; 固废; 及时签订危废处置协议。; 3; 新建. 5; 地下水; 分区防渗。; 3; 新建. 6; 环境风险; 设置干粉灭火器、消防栓等消防器材；设置专门安全管理人员等措施。; 3; 新建. 合计; 156.5; 10.4%. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玻璃微珠生产车间排气筒DA001 | NOx | 1#2#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD1）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 玻璃微珠生产车间排气筒DA002 | NOx | 3#4#成型炉各自设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD2）处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 玻璃微珠生产车间排气筒DA003 | NOx | 5#成型炉设置1套二级旋风除尘器，后经1套布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。3套烧结炉和烘干机产生的天然气燃烧废气经布袋除尘器（BD3）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB513164-2024） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 玻璃微珠生产车间排气筒DA004 | 氟化物 | 集气罩+碱液吸收塔+1根15m排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准） |
| 地表水环境 | DW001 | SS、CODCr、BOD5、NH3-N | 四川川东仓储服务有限公司化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | DW002 | SS、CODCr、BOD5、NH3-N、氟化物 | 厂区污水处理站+宣汉县国华环保科技有限公司化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 生产车间和设备隔声、减振等设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分类处置，资源化利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区域：危废暂存间采取“防渗混凝土+2mm厚的环氧树脂”进行防渗，确保防渗系数满足K≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层厚度Mb≥6m；存放化学品原料的区域采取“防渗混凝土+环氧树脂”进行防渗，确保防渗系数满足K≤1×10-7cm/s，等效黏土防渗层厚度Mb≥6m。一般防渗：生产区域、一般固废暂存间采取“粘土铺底，再在上层铺10~15cm的防渗砼”进行硬化，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。简单防渗区：项目办公区、生活区等采取一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区大门、道路两侧及生产车间四周，选择防尘、遮阳、抗污染的树种和花卉。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危废暂存间进行重点防渗；厂区内设置、配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施和器材等措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①企业建立各类管理台账（如物料、危险废物管理台账、生产设施运行管理台账等）； ②严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）确定项目排污许可管理等级。然后根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及相关规范进行执行排污许可证制度、公开环境信息制度等要求。 ③项目建设完成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

（1）项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。 （2）项目产生的污染物采取治理措施后对区域环境质量影响较小。 （3）项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和四川省规定的排放标准。 综上所述，四川吉晶安新材料科技有限公司“废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目”符合产业政策和当地规划。项目采取相应的环保治理措施并加强维护，可确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区域环境质量功能等级。项目风险防范应急及管理措施可行，环境风险水平可接受。因此，评价从环境角度分析认为项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | / | / | / | 7.2t/a | / | 7.2t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.1179t/a | / | 0.1179t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 1.53666t/a | / | 1.53666t/a | / |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.01144t/a | / | 0.01144t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.05433t/a | / | 0.05433t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005433t/a | / | 0.005433t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.1t/a | / | 2.1t/a | / |
|  | 不合格的废旧玻璃原料 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 杂质杂物 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 54t/a | / | 54t/a | / |
|  | 玻璃沉渣 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 废润滑油包装桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油棉纱 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | 沾有化学药品的废包装材料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①