宣环审〔2024〕41号

达州市宣汉生态环境局

关于四川宣汉县志昌煤炭有限责任公司

楠木沟煤矿扩建工程环境影响报告书的批复

四川宣汉县志昌煤炭有限责任公司：

你公司《四川宣汉县志昌煤炭有限责任公司楠木沟煤矿扩建工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《四川宣汉县志昌煤炭有限责任公司楠木沟煤矿扩建工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目为扩建工程，位于宣汉县上峡镇。采矿规模由9万吨/年扩建为30万吨/年，矿区面积1.606平方公里，设计可采量560.7万吨，批准开采K12、K11、K10、K9、K8、K7、K6煤层，准采标高+597~+250m，矿井服务年限为8.0年。煤类均为贫瘦煤，矿井属低瓦斯矿井。本次30万吨/年扩建项目利用现有主井和风井工业场地作为扩建后的工业场地，不新增占地。扩建后仍采用斜井开拓，利用原有主斜井、回风斜井，改造利用副斜井，报废+543m副平硐；采掘工艺由炮采采煤工艺改造为综合机械化采煤工艺，由炮掘机装改造为综掘工艺；运输系统由斜巷绞车提升、平巷机车运输改造为皮带运输，整个矿井实现连续运输；改造地面供电架空线，新增地面和井下变压器，并在地面增设移动瓦斯抽采系统；全矿划分一个水平(+320m水平)，上山开采，划分一个采区即一采区。

本次新建一座处理能力为600m3/h的矿井涌水处理站，新建一套处理能力为10m3/h一体化生活污水处理装置。新建4个全封闭煤仓、2个全封闭矸石仓，瓦斯抽采站。新建车辆冲洗平台、初期雨水收集池及在线自动监测系统，并开展入河排污口设置论证。项目总投资4977.51万元，其中环保投资400.7万元，占总投资的8.05%。

本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》允许类，符合国家产业政策。2022年2月，四川省生态环境厅以(川环建函〔2022〕8号) 文出具了《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查意见。2022年5月，四川省发展和改革委员会以《关于宣汉县煤炭矿区总体规划的批复》(川发改能源〔2022〕253号)同意宣汉县煤炭矿区总体规划。本项目属于赫天祠片区规划矿区的楠木沟煤矿，规划井田面积2.9327平方公里，规划规模30万吨/年。本次改扩建工程按照现有采矿证范围(井田面积1.606平方公里)进行设计，设计规模30万吨/年，开采范围和规模未超出矿区规划，基本与矿区总体规划相符，符合矿区总体规划要求。项目符合《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》及审查意见要求，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》(环环评〔2020〕63号)文件要求。项目符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《水污染防治行动计划四川实施方案》《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治计划》《四川省大气污染防治计划实施细则》《土壤污染防治行动计划》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《煤矸石综合利用管理办法》等要求；不在划定的生态保护红线范围内，满足《四川省生态保护红线方案》《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废气处理措施。施工期现场进行打围，封闭施工现场，避免大风天大面积开挖扰动地表施工，实时洒水降尘，冲洗进出车辆、采取密闭运输。加强临时堆土、堆料的挡护措施。加强对运输及施工车辆的监管，确保尾气达标排放。运营期井下掘进机设置内外喷雾装置，钻孔采用湿式打眼，井下各主要巷道内均设置防尘洒水管路，并在各管路沿程每隔50m(安设皮带运输机的巷道)或100m间距设置D32×3.5(DN25)的支管和阀门(三通阀门)设置风流净化水幕、自动喷雾除尘系统；原煤、煤矸石分别采取煤仓、矸石仓进行暂存，原煤、煤矸石实施封闭式煤仓、矸石仓工程，煤仓、矸石仓高度高于落煤口、落矸口，煤仓、矸石仓内安装喷淋设施，在封闭煤仓、矸石仓外仓体上安装喷淋装置；原煤、煤矸石的装卸点设置喷雾降尘装置抑尘，皮带输送廊道进行二次封闭，输送皮带一侧设置喷雾降尘装置；汽车装载加盖篷布，控制装载量，运输道路洒水抑尘，工业广场出口设置车辆冲洗平台；厨房内的灶台设油烟净化设油烟净化设施，处理后油烟由烟道引出于楼顶达标排放；在风井场地设置一套瓦斯抽采系统，抽采出来的瓦斯通过15m（同时高出泵站房顶3米）排气管排放。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水依托现有DR-AO-50型一体化生活污水处理站处理预处理达标后，回用于洒水降尘等，不外排；施工废水经沉砂池沉淀后全部循环利用，不外排；井巷掘进涌水经矿井水处理站处理后优先回用于地面防尘用水、井下防尘洒水等，剩余部分达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准、全盐量≤1000mg/L的限值要求后外排楠木沟。营运期矿井涌水通过新建1套矿井水处理站，设计处理能力为600m3/h(14400m3/d)，采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准、全盐量≤1000mg/L的限值要求后，优先回用于地面防尘用水、井下防尘洒水、井下消防用水等，多余部分达外排楠木沟，回用部分需满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2016)中的“井下消防、洒水水质标准”和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相应标准限值要求，矿井水处理站出水设置在线自动监测系统；新建1座隔油池处理食堂废水，新建1座毛发集污井初步处理淋浴废水，依托现有的2个化粪池预处理办公生活污水，依托现有的1套DR-AO-50型一体化生活污水处理站处理预处理后的综合办公及宿舍楼、生产办公楼生活污水；新建1套处理能力为10m3/h(240m3/d)的一体化生活污水处理站处理预处理后的生活污水（含食堂废水、淋浴废水等）及经隔油处理后的机修废水，采用“预处理+调节+A2/O+二沉池+消毒”的处理工艺，处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准后回用于地面防尘用水、车辆冲洗用水、绿化用水等，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于车辆冲洗；初期雨水沉淀后回用于场地防尘用水，不外排。

（三）加强噪声控制措施。施工期尽量选用低噪声设备，优化平面布局，使高噪声设备远离环境敏感点；合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工；运输车辆限速行驶，控制汽车鸣笛。运营期选用低噪声设备，合理分区，优化布局，并利用绿化带衰减噪声；采用基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头；空压机房，采用隔振机座，进气口安装消声器，隔声门窗；机修车间设置隔声门窗，设备基础减振；通风机的进、出口安装阻性消声器、通风机房墙面敷设吸声结构、安装隔声门窗，确保厂界噪声达标排放。

（四）加强固体废物处置。施工期巷道掘进产生的矸石全部回填井下采空区，挖方全部回填至工业场地低洼区；建筑垃圾中能回收利用的废料(如钢筋、绑扎丝、木材等)通过分类收集后交废物收购站处理，对不能回收的建筑废物用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾集中收集后，定期交当地环卫部门清运处置。运营期煤矸石出井后转运至矸仓暂存后，及时运至宣汉县腾鑫建材有限公司用于制砂；生活垃圾集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理；矿井水处理站产生的煤泥经压滤脱水后掺入混煤对外销售；矿井水处理站产生的废石英砂滤料统一收集后由厂家回收；生活污水处理站污泥定期清掏后用作农肥；机修产生的废金属、废零件统一收集外售至废品回收站；废矿灯统一收集后由厂家回收；废铅酸蓄电池、废机油、废机油桶、含油抹布及手套、在线监测废液、废水处理产生的废油，暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理。

（五）加强生态环境保护。施工期的施工活动严格限定在用地范围内，除工程占地要进行开挖之外，不应有其他破坏植被的施工活动；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种生长；施工结束后，对工业场地内进行绿化。运营期因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，采煤过程中、实施“边破坏、边治理、边利用”的生态综合恢复措施，对地表裂缝充填、采煤塌陷区进行治理、土地复垦等。严格控制采煤活动扰动范围，及时落实各项生态重建与恢复措施，并定期进行效果评估；对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对爬行类、两栖类动物本身及栖息环境的破坏和污染。通过设置岩移观测站对地表移动、下沉情况进行观测。按照要求严格留设保护煤柱。在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作，编制《矿山闭矿报告》《矿山土地复垦报告》，地表移动变形影响和压占土地，仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，改善生态环境。

（六）加强地下水污染防治。建立地下水动态监测系统，掌握煤矿矿区地下水水位与大气降水、地表水体及各含水层水力联系基本情况，在矿山施工过程中判断突水水源，预防涌水水害。对矿区地下水位降深影响区域建立地表沉降监测系统，防止因地下水位下降引发地面沉降对矿区附近建筑物造成影响。采取分区防渗，机修车间、煤仓、矸石仓、危废暂存间、生活污水处理站、矿井水处理站、化粪池进行重点防渗；变电所、消防、炸药库、高位水池进行一般防渗；办公区、职工宿舍、监控楼等进行简单防渗。开采过程中，穿过各含水层的井简、钻孔或巷道，应采取注浆等一系列的防渗漏措施，严禁疏排施工，完工后井巷如发现长期涌水要及时进行封堵。

（七）加强环境风险防范措施。本项目可能产生的环境风险有矿井涌水、生活污水处理设施非正常工况下导致泄露，瓦斯发生爆炸等。矿井水、生活污水处理过程中池采取防渗处理；加强矿井水文地质工作和防治水工作，严格落实《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》要求，杜绝矿井突水事故；当矿井涌水量观测有增大趋势时，及时建设处理站预留的设施；矿井水、生活污水处理站采用双回路供电；矿井水处理设施、生活污水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养；张贴警示标志，便于识别风险，减少事故发生率；配备灭火器材；设置安全报警装置等。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年10月12日