建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 四川砥龙年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及10万吨硫磺粉体建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 四川砥龙化工有限责任公司 |
| 编制日期： | 2025年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	37

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	66

四、主要环境影响和保护措施	75

五、环境保护措施监督检查清单	123

六、结论	125

附表	126

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川砥龙年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及10万吨硫磺粉体建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-511722-04-01-990945 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 | 130****3608 |
| 建设地点 | 四川达州普光经济开发区西区普光功能区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经107度41分04.067秒，北纬31度31分19.320秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2661化学试剂和助剂制造； C2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26——44.基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宣汉县发改局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2303-511722-04-01-990945】FGQB-0199号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 0.42% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 本项目于2025年1月进行场地平整及打围施工，在达州市宣汉生态环境局执法当日即刻停工整改，未发生环境污染事件，2025年1月20日达州市宣汉生态环境局出具了《关于四川砥龙化工有限责任公司未批先建环境行政处罚的情况说明》，见附件9。 | 用地（用海）面积（m2） | 23541 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需设置地下水专项评价，大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表： - 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直接排放的污水集中处理厂; 本项目废水经自建污水预处理设施处理后排入污水管网进入普光功能区污水处理厂进一步处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目硫磺最大在线量为3500t，Q＞100，超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 因此，本项目需开展环境风险专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》（2021版规划） 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》； 审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》（2021版规划）符合性 四川达州普光经济开发区（简称“普光经开区”）位于达州市宣汉县，包括东区、西区两个片区，规划范围总计29.95km2，其中西区25.93km2，东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。本项目位于四川达州普光经济开发区西区中的普光功能区，其范围为西北面向杏树村方向延伸，西南向双树村方向延伸，北面适当延伸，东面、南面范围不变，规划面积15.1227km2。 园区已于2021年3月取得四川省生态环境厅出具的《关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号）。 根据四川省经济和信息化厅等6部门印发的《关于公布四川省第二批化工园区的通知》（川经信化工〔2022〕126号）、《关于印发四川省化工园区认定管理办法的通知》（川经信规〔2023〕3号）以及相关申报材料，四川达州普光经济开发区（达州普光化工园区）及其扩展区为经认定的化工园区。 产业定位：“天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）”。 本项目主要生产橡胶功能助剂和硫磺粉体，属于硫化工，为园区主导产业，且项目已于2024年4月18日取得宣汉县自然资源局出具的建设用地规划许可证（地字第511722-2024-j0004号）（详见附件6），本项目用地面积为23541m2，用地类型为三类工业用地，符合园区用地规划。 2、与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及审查意见符合性 四川达州普光经济开发区(下称“普光经开区”)位于四川省达州市宣汉县，2008年设立。2013年8月，原四川省环境保护厅召集审查了原规划环境影响报告书并出具审查意见(川环建函〔2013〕196号)。2014年，宣汉县对经开区规划进行了调整2016年1月，原四川省环境保护厅召集审查了规划调整环境影响报告书并出具审查意见(川环建函〔2016〕3号)。2018年3月，经国务院批准，普光经开区纳入《中国开发区审核公告目录》(2018年版)，主导产业为天然气化工、建材、新材料。2019年1月，经省人民政府批准设立为省级开发区(川府函〔2019〕20号)，主导产业为天然气化工、建材、新材料，核准面积 1.0975km2。为适应下一步宣汉锂钾卤水资源综合开发需要，同时兼顾园区各功能组团的发展需求，四川达州普光经开区管委会2019年组织编制了《四川达州普光经济开发区总体规划(2019-2035)》总规划面积29.95km2，在上一版规划(2016年版)基础上主要修编内容包括:(1)新增锂钾综合开发产业用地，纳入普光功能区;(2)取消石柱槽功能区，适当增加柳池功能区(原柳池-方斗功能区一区)、普光功能区的用地面积；(3)置换南坝功能区现有天然气净化厂和硫磺厂以外的用地到独树梁区域(位于南坝功能区南面约1.5km);(4)缩减五宝功能区的用地面积。修编后普光经开区分为东、西区两个片区，总规划面积29.95km2，其中西区25.93km2，东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。其中普光功能区四至范围调整为西北向杏树村延伸，西面向双树村延伸，北面延伸至园区污水处理厂，东面、南面范围不变，规划面积15.1227km2。主导产业为天然气相关产业(天然气化工、硫化工)、锂钾综合开发产业(含卤水资源提取、锂离子电池产业)。柳池功能区取消北面靠近柳池场镇的规划用地，适当地向东、西两侧拓展，规划面积6.9567km2。主导产业为冶金建材、机械制造。方斗功能区缩减了功能区外围的生态绿地，规划面积3.8559km2，主导产业取消机械加工，调整为农副产品加工。南坝功能区、独树梁功能区置换现有罗家寨天然气净化厂和硫磺厂以外的用地到独树梁，置换后南坝、独树梁功能区规划面积3.7994km2。南坝功能区主导产业为天然气净化，独树梁功能区主导产业为农副产品、机加等。五宝功能区缩减功能区面积，缩减后规划面积0.2155km2。主导产业为农副食品加工。取消石柱槽功能区。 2021年3月19日，四川达州普光经济开发区完成了环境影响评价工作，并取得了四川省生态环境厅出具的环评批复（批复文号：川环建函〔2021〕9号）根据规划环评及审查意见对园区准入项目的相关要求如下： - 项目与园区规划环评及审查意见符合性 规划环境影响报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 主导产业; 天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）； 具体包括：①以天然气净化厂为产业核心，发展天然气化工、硫化工等产业。②以锂资源开发为核心，兼顾钾、钠、溴、硼等资源综合利用，同时发展锂离子电池产业。; 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区；主要从事橡胶高分子材料功能助剂和硫磺粉体的生产，属于园区主导发展的硫化工产业; 符合. 规划实施的环境制约因素和对策措施; 区位关系及产业布局制约; 四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区： （1）将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在功能区西北部扩展区；锂钾综合开发及其配套产业集中布局在西部扩展区；引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展； （2）化工企业配套的化学物质存储区应做好装置区、厂区、园区、社会四级防范措施，确保风险可控； （3）土主场镇、普光拆迁安置区不扩大规模，城镇不得向普光功能区方向拓展；靠近土主场镇、普光拆迁安置区的工业用地应保持足够的防护距离； （4）按期实施普光净化厂西面住户搬迁工作，纳入周边场镇统筹考虑。; （1）本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，在认定的达州普光化工园区范围内，符合空间布局相关要求；项目不属于微玻纤新材料产业； （2）本项目车间采用防爆型通风机，送、排风设备及风管采取导除静电的接地装置措施，对输送可燃物料的管道、设备采取可靠的静电接地措施，并控制流速，厂区内平面布置严格按照《工业企业总平面设计规范》(GB50187－2012)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）及《精细化工企业工程设计防火标准》 （GB 51283-2020 ）等有关文件规定的防火间距要求设置，企业后期将按规定编制突发环境事件应急预案，并于园区及区域应急预案衔接，对环境风险联防联控。 （3）四川达州普光经济开发区安全防护范围内的居民已纳入拆迁范围，后期不得入驻居民、学校、医院等敏感目标。 （4）普光净化厂西面住户搬迁由园区管委会协调。; 符合. 大气环境制约; 1.严格落实《达州市大气环境质量限期达标规划(2018-2030年)》相关措施，确保大气环境质量持续改善。 2.新建企业以天然气或电为能源，不使用燃煤等高污染燃料；现有企业应采取严格的脱硫、除尘、脱硝等治理措施，现有燃煤企业适时实施煤改气。 3.新建项目、改扩建项目各项大气污染物排放应实施严格的总量控制要求。现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进; 1、本项目符合《达州市大气环境质量限期达标规划(2018-2030年)，详见后文分析。 2、本项目蒸汽发生器燃料为天然气。 3、本项目VOCs总量按照要求削减代替，蒸汽发生器天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。; 符合. - 四川达州普光经济开发区环境管控要求和生态环境准入清单 功能区; 类别; 园区规划环评管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束; ①经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ②禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。; ①本项目主要从事高分子材料功能助剂和硫磺粉体的生产，属于化学原料和化学制品制造项目，项目选址于四川达州普光经济开发区，根据四川省经济和信息化厅2022年6月30日发布的《关于公布四川省第二批化工园区的通知》（川经信化工〔2022〕126号），项目位于四川省经信厅等6部门认定的达州普光化工园区范围内，同时不属于长江干支流1公里范围，本项目建设符合《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》《长江经济带生态环境保护规划》《长江保护修复攻坚战行动计划》《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）等长江保护相关法律法规的要求； ②本项目属于园区主导发展的硫化工产业，不属于与主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。; 符合. 污染物排放管控; ① 禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ② 新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。; ①项目生产过程中不涉及铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑等重点防控重金属的排放，本项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求； ②本项目VOCs（以非甲烷总烃计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3相关限值；颗粒物有组织执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值、无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。; 符合. 环境风险防控; ① 风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ② 制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。; ①根据分析，只要认真落实本项目各项环境风险防范措施以及环境风险管理相关要求，从环境风险的角度而言，本项目环境风险可防可控《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008（2018年版）》《建筑防火通用规范GB55037-2022》《建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）》《消防设施通用规范 GB55036-2022》《建筑给水排水设计标准 GB50015-2019》。 ②本次评价要求企业制定环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练。; 符合. 资源开发利用要求; ① 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ② 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; ①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目建设符合达州市三线一单准入要求，符合国家产业政策、行业准入条件。 ②本项目采用先进生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均达到国内同类企业先进水平。; 符合. 四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区; 空间布局约束; ① 天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区； ② 引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。; ①本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，为认定的达州普光化工园区范围内，符合空间布局相关要求； ②本项目不属于微玻纤新材料产业。; 符合. 污染物排放管控; 禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。; 本项目不涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放。; 不涉及. 环境风险防控; ① 天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 ② 有重大涉水风险隐患的项目投产前，应完成宣汉县城市集中式饮用水水源取水口的调整。; ①本项目硫磺粉体是由硫磺块物理粉碎而成，不属于有机硫化工； ②项目不属于重大涉水风险隐患的项目；本项目生产废水为蒸汽凝结水、浓水等清洁废水，与生活污水一起经自建废水预处理设施处理达标后排入园区污水管网进入普光功能区污水处理厂进一步处理。; 不涉及. 资源开发利用要求; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 本项目满足园区总体管控要求及准入清单资源开发利用要求。; 符合. 天然气化工、硫化工选择性入园发展要求; （1）天然气化工中合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸产业原辅料涉及易燃易爆、有毒有害物质，属高污染、高风险项目，禁止入园发展。 （2）其他天然气化工、硫化工在满足产业政策、行业准入及产能规模要求，并严格落实各项污染治理和风险防范措施的前提下不做限制。; 本项目硫磺粉体是由硫磺块物理粉碎而成，功能母粒、功能乳剂等高分子材料功能助剂（DLS-90系列）由功能助剂（包括促进剂、防老剂、抗氧剂等）、活化剂、分散剂、聚乙烯蜡载体和硫磺粉体物理混合而成，不发生硫化反应，项目生产过程均为无机硫化工，不属于园区禁止发展的有机硫化工。; 符合. 综上分析，本项目符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2661化学试剂和助剂制造，主要生产高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及硫磺粉体，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。同时，宣汉县发改局于2023年9月20日对本项目进行了备案（备案号：川投资备【2303-511722-04-01-990945】FGQB-0199号）。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、与生态环境保护规划符合性 根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》《达州市“十四五”生态环境保护规划》中有关要求，本项目与区域“十四五”生态环境保护规划符合性分析见下表。 - 项目与区域“十四五”生态环境保护规划符合性 规划名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; 推进长江经济带产业布局优化和绿色转型发展，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目主要从事高分子材料功能助剂和硫磺粉体的生产，属于C2661化学试剂和助剂制造，项目选址于四川达州普光经济开发区，位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内，根据《四川省水利厅关于四川达州普光经济开发区申报化工园区认定审查意见的函》（川水函〔2021〕1637号）：“经复核，四川达州普光经济开发区位于长江一级支流嘉陵江、长江二级支流渠江岸线一公里范围外，不违背《中华人民共和国长江保护法》相关规定”。因此本项目不属于长江干支流1公里范围。; 符合. 控制挥发性有机物(VOCs)排放。严格控制VOCs排放总量,新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。; 本项目VOCs总量按照要求削减替代。; 符合. 强化VOCs综合治理,以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点,提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率,科学合理选择治理工艺,推进设施设备提标升级改造。; 本项目功能母粒挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，集气罩罩口面积能够覆盖造粒挤出机废气产生面，能够有效提高集气效率，拟采取的VOCs治理措施为现行通用的有机废气处理工艺。; 符合. 强化无组织排放管控,加大含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度,开展泄漏检测与修复工作。强化企业VOCs排放达标监管,实施季节性调控。完善挥发性有机物产品标准体系,建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量；VOCs物料主要为颗粒状的聚乙烯蜡，未使用时利用袋装密封暂存于仓库。; 符合. 加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度,积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。全面落实建筑施工“六个百分百”,重要工地实现视频监控、PM10在线监测全覆盖。加强铁路、公路、港口等货物运输管理,采取有效的封闭措施减少扬尘污染,无法封闭的应建设防风抑尘设施。; 本项目施工场地沿着红线范围设置施工围挡，并按照绿色工地要求设置视频监控、PM10在线监测系统，场地进出口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，减少车辆运输起尘，严格落实施工“六个百分百”。; 符合. 《达州市“十四五”生态环境保护规划》; 深化挥发性有机物（VOCs）综合整治。强化VOCs源头控制，以工业涂装、包装印刷、汽修等行业为重点，大力推进低（无）挥发性有机物含量、辅材料替代。实施VOCs精细化管控，推行VOCs重点企业“一企一策”，分阶段完成四川省达州钢铁集团有限责任公司、四川达兴能源股份有限公司第一焦化厂、第二焦化厂、化工厂和宝化炭黑（达州）有限公司挥发性有机物综合治理。; 本项目VOCs物料主要为聚乙烯蜡，根据其MSDS报告，本项目使用的聚乙烯蜡挥发份含量≤2%，未超过10%，属于低挥发性有机化合物含量原料。; 符合. 加强工业污染防治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展钢铁、制药、食品加工、化工、造纸等行业废水专项治理，鼓励建设“尾水湿地”公园。加快工业园区管网改造、修复和完善，推进排水管网雨污分流。; 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，所在园区已建设雨污管网，本项目排放的废水通过园区污水管网进入普光功能区污水处理厂，厂区内的初期雨水进入园区雨水管网。; 符合. 强化工业园区风险管控，落实环境风险企业“一源一事一案”制度，督促企业按行业分年度完善企业备案、提升预案质量、加大企业应急演练频次。深入开展突发环境事件风险企业信息登记和信息公开。; 本项目建成后企业将按照要求编制突发环境事件应急预案，并按照预案规定定期组织应急演练。; 符合. 因此，本项目符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》《达州市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 3、与生态环境保护法律法规政策符合性 （1）与大气污染防治相关法律、政策符合性 根据《中华人民共和国大气污染防治法》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）、《达州市大气环境质量限期达标规划(2018-2030年)》等大气污染防治相关法律、政策的有关要求，本项目符合性分析见下表。 - 项目与大气污染防治相关法律、政策符合性 法律、政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十四条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目VOCs物料主要为聚乙烯蜡，根据其MSDS报告，本项目使用的聚乙烯蜡挥发份含量≤2%，未超过10%，属于低挥发性有机化合物含量原料。; 符合. 第四十五条 产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）; 化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。; 本项目VOCs物料主要为聚乙烯蜡，根据其MSDS报告，本项目使用的聚乙烯蜡挥发份含量≤2%，未超过10%，属于低挥发性有机化合物含量原料。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 根据源强核算，项目VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时，项目拟将产生的VOCs通入到锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，为直接焚烧，处理效率可达到90%。; 符合. 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。; 本项目生产线配套设置了检漏设施，对罐体、阀门等接点进行泄漏控制。; 符合. 重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目粉状物料采用真空上料系统，上料过程为全密闭。; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号; （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目VOCs物料主要为聚乙烯蜡，根据其MSDS报告，本项目使用的聚乙烯蜡挥发份含量≤2%，未超过10%，属于低挥发性有机化合物含量原料。; 符合. 《达州市大气环境质量限期达标规划(2018-2030年)》; 严格控制污染物新增排放量。把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源2倍削减量替代。严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。; 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs排放总量按照要求替代削减，并按照要求在环评前申请总量。; 符合. 提高挥发性有机物污染企业环境准入门槛。按照国家、四川省的有关要求严格挥发性有机物排放类项目建设要求，严格执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017），对于VOCs污染的项目应把VOCs污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施，新建VOCS企业进入工业园区必须符合园区的相应规划要求。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用先进的清洁生产和密闭化工艺。推广环境友好型原辅材料使用，鼓励VOCS重点企业优先采用具有环境标志的原辅材料。实施原料替代工程。; 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，与园区规划相符，使用的VOCs物料主要为聚乙烯蜡，根据其MSDS报告，聚乙烯蜡挥发份含量≤2%，未超过10%，属于低挥发性有机化合物含量原料。运营期排放的VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）。; 符合. 加强工艺过程管理，减少无组织排放，实现达标排放。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量。; 符合. 重点区域建筑施工工地要做到工地周边围栏、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。; 本项目施工场地沿着红线范围设置施工围挡，并按照绿色工地要求设置视频监控、PM10在线监测系统，场地进出口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，减少车辆运输起尘，严格落实施工“六个百分百”。; 符合. 化工行业VOCs综合治理除参考石化行业治理要求外，还应强化源头控制，减少高VOCs含量原辅材料使用，减少卤化和芳香性溶剂等原辅材料使用；强化过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，推广采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制；深化末端治理，在主要排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。; 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量。; 符合. 因此，本项目符合大气污染防治相关法律、政策要求。 4、选址合理性 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，根据现场实际调查，周边多为工业企业集聚区，其它区域为园区规划用地（待建空地），周边500m范围内存在居民环境敏感点，不存在学校、医院等敏感点。项目所在区域交通方便，供水、供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的条件。根据现场踏勘，其周边外环境关系如下： 北侧：约5m为黔孚化工（达州）有限公司，约192m为1#门楼坝居民，约263m为2#门楼坝居民，。 西侧：约20m为四川正达凯新材料有限公司。 东侧：约22m为宣汉县永固建材销售有限公司和达州冠腾新材料科技有限公司， 南侧：约16m为四川亿隆环保科技有限公司，约60m为宣汉天敏化工有限公司。 东北侧：约488m为黄家湾居民。 西北侧：约305m为3#门楼坝居民，约309m为4#门楼坝居民，约470m为赵家湾居民。 - 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与项目厂界距离（m）; 性质; 经营范围/规模. 黔孚化工（达州）有限公司; 北侧; 5; 工业企业; 专用化学品生产. 四川正达凯新材料有限公司; 西侧; 20; 工业企业; 新材料研发. 宣汉县永固建材销售有限公司; 东侧; 22; 工业企业; 建材生产. 达州冠腾新材料科技有限公司; 东侧; 22; 工业企业; 专用化学品生产. 四川亿隆环保科技有限公司; 南侧; 16; 工业企业; 环保设备加工. 宣汉天敏化工有限公司; 南侧; 60; 工业企业; 专用化学品生产. 黄家湾居民（待拆迁）; 东北侧; 488; 居民; 约1户，3人. 1#门楼坝居民（待拆迁）; 北侧; 192; 居民; 约2户，6人. 2#门楼坝居民（待拆迁）; 北侧; 263; 居民; 约5户，15人. 3#门楼坝居民（待拆迁）; 西北侧; 305; 居民; 约1户，3人. 4#门楼坝居民（待拆迁）; 西北侧; 309; 居民; 约2户，6人. 赵家湾居民（待拆迁）; 西北侧; 470; 居民; 约2户，6人. 根据现场调查，项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标及文物古迹、自然保护区、风景名胜区等特定的保护目标，项目500m范围内以专用化学品、新材料等生产企业为主，与本项目相容，项目北侧和西北侧的门楼坝居民、东北侧黄家湾居民、西北侧的赵家湾居民已纳入园区拆迁范围，后期作为工业用地，外环境对本项目无制约因素。运营期项目产生的VOCs通过管道通入到锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，颗粒物利用布袋除尘器处理，经处理后可有效削减废气污染物排放量，减轻项目对外环境的影响；项目产生的废水进入园区污水管网，经普光功能区污水处理厂处理达标后排入后河；运营期噪声经厂房隔声、距离衰减后能够做到厂界达标；固体废物经分类收集后委托单位清运处置，项目运营期产生的各类污染物均会采取相应的防治措施，治理后排放的污染物对外环境的影响可以接受。 综上所述，本项目在采用有效的环保措施，保证污染物稳定达标排放的情况下，对周围环境影响较小，项目周边无重大环境制约因素，与外环境相容。因此从环保的角度出发，本项目选址合理。 5、与长江经济带相关政策文件要求符合性 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区内，经分析，项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相关要求相符。具体符合性分析如下表所示： - 项目与长江经济带相关政策文件要求符合性 法律、政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国长江保护法》; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为无机硫化工项目，位于四川达州普光经济开发区，根据《四川省水利厅关于四川达州普光经济开发区申报化工园区认定审查意见的函》（川水函〔2021〕1637号）：“经复核，四川达州普光经济开发区位于长江一级支流嘉陵江、长江二级支流渠江岸线一公里范围外，不违背《中华人民共和国长江保护法》相关规定”。因此本项目不属于长江干支流1公里范围。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 本项目采用先进生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均达到国内同类企业先进水平。; 符合. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目主要从事高分子材料功能助剂和硫磺粉体的生产，属于化学原料和化学制品制造项目，项目位于四川达州普光经济开发区内，不属于过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目选址于四川达州普光经济开发区，不涉及自然保护区核心区、缓冲区，风景名胜区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目选址于四川达州普光经济开发区，项目产生的废水经污水管网输送至普光功能区污水处理厂处理，不新增排污口，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围，不涉及国家湿地公园。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目选址于四川达州普光经济开发区，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不新增直接排污口; 符合. 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平未目的的改建除外; 本项目为无机硫化工项目，位于四川达州普光经济开发区，根据《四川省水利厅关于四川达州普光经济开发区申报化工园区认定审查意见的函》（川水函〔2021〕1637号）：“经复核，四川达州普光经济开发区位于长江一级支流嘉陵江、长江二级支流渠江岸线一公里范围外，不违背《中华人民共和国长江保护法》相关规定”。因此本项目不属于长江干支流1公里范围。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内，属于合规园区范围，并且项目建设符合园区主导产业。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 项目为化学原料和化学制品制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》允许类，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》; 第十七条 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内；根据《四川省水利厅关于四川达州普光经济开发区申报化工园区认定审查意见的函》（川水函〔2021〕1637号）：“经复核，四川达州普光经济开发区位于长江一级支流嘉陵江、长江二级支流渠江岸线一公里范围外”。因此，本项目不属于嘉陵江干支流岸线一公里范围。; 符合. 第二十一条 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目各类废水经厂区污水处理站处理达标后排入普光功能区污水处理厂，尾水最终排入后河，各类废水均能达标排放。; 符合. 第二十二条 企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目各类废水经厂区污水处理站处理达标后排入普光功能区污水处理厂，尾水最终排入后河。; 符合. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020--2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道) ，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目行业类别为C2661化学试剂和助剂制造，不属于码头项目，不属于过长江通道项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内，属于合规园区范围，并且项目建设符合园区主导产业。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 项目为化学原料和化学制品制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》允许类，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 综上所述，本项目与长江经济带相关政策文件要求相符。 6、与生态环境分区管控符合性 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发〈产业园区规划环评生态环境分区管控符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评生态环境分区管控符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目与生态环境分区管控符合性分析如下： （1）环境管控单元 根据《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），达州全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。1．优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。2．重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。3．一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 根据四川政务服务网生态环境分区管控符合性分析系统查询结果，本项目涉及环境管控单元如下： - 项目涉及环境管控单元表 序号; 管控单元编码; 管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. - 生态环境分区管控符合性分析查询结果 由以上分析可知，项目所在地为环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区，管控单元编号：ZH51172220002），项目与管控单元相对位置如下图所示（图中表示项目位置）。 本项目所在地 - 项目与环境管控单元相对位置图 （2）生态环境分区管控符合性 本项目与生态环境分区管控要求符合性分析见下表。 |

- 项目与生态环境分区管控要求的符合性 生态环境分区管控的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. 环境综合管控单元工业重点管控单元、ZH51172220002、四川达州普光经济开发区; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。; - 本项目位于四川达州普光经济开发区，根据《四川省水利厅关于四川达州普光经济开发区申报化工园区认定审查意见的函》（川水函〔2021〕1637号）：“经复核，四川达州普光经济开发区位于长江一级支流嘉陵江、长江二级支流渠江岸线一公里范围外，不违背《中华人民共和国长江保护法》相关规定”。因此本项目不属于长江干支流1公里范围。 - 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 - 本项目属于四川达州普光经济开发区主导产业。 - 本项目不属于高污染项目。 - 本项目蒸汽发生器燃料使用天然气。 - 本项目产生的固体废物分类收集后委托单位分别处置，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理。 - 本项目位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内。; 符合. 限制开发建设活动的要求; -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCs 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; - 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和 VOCs按要求进行削减替代。 - 根据工程分析，本项目细颗粒物能够做到达标排放。 - 本项目不属于燃煤发电项目。 - 本项目为C2661化学试剂和助剂制造，不属于石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; - 项目为C2661化学试剂和助剂制造，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》允许类。 - 本项目企业不属于钢铁企业。 - 本项目不属于重点涉气项目和重污染产业。 - 本项目位于四川省经信厅等6部门认定（川经信化工〔2022〕126号）的达州普光化工园区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t; 根据工程分析，本项目COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs等排放量均未超过达州市的允许排放量。; 符合. 现有源提标升级改造; -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。; - 本项目外排废水全部进入园区污水管网，经污水管网输送至普光功能区污水处理厂处理，收集处理率达100%。 - 本项目不属于钢铁行业。 - 本项目不使用工业炉窑。 - 本项目厂区按照要求进行雨污分流，项目排放的废水通过园区污水管网进入普光功能区污水处理厂，厂区内的初期雨水进入园区雨水管网。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。; - 本项目废水最终受纳水体后河上一年度水环境质量达标，项目废水总量等量替代。 - 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和 VOCs按要求进行削减替代。 - 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃，项目排放的废气污染物按照要求进行削减替代。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; - 根据核算，本项目单位工业增加值废水产生量≤10t/万元，工业用水重复利用率≥75%，工业固体废物综合利用率≥70%，单位工业增加值COD排放量≤1.2kg/万元，单位工业增加值SO2排放量≤2kg/万元，单位工业增加值NH3-N排放量≤0.2kg/万元，单位工业增加值NOx排放量≤1.3kg/万元，危险废物安全处理处置率100%，工业固体废弃物利用处置率达100%，满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区污染排放指标要求。 - 本项目不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色，不使用燃煤。 - 本项目不属于钢铁行业。 - 本项目最终受纳水体为后河，根据工程分析，本项目COD、氨氮不会超过所在流域总量控制要求。 - 本项目废水通过园区污水管网进入普光功能区污水处理厂。 - 本项目不涉及重金属污染物排放。 - 本项目产生VOCs的节点主要为功能母粒混合、挤出工序，混合过程在全密闭的密闭式混合机内进行，不会产生无组织的VOCs，挤出工序产生的有机废气通过设置在造粒挤出机上方的集气罩收集至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，能有效减少VOCs的无组织排放量。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。; 本项目建成后企业将按照要求编制突发环境事件应急预案，并按照应急预案要求加强与园区的环境风险联防联控。; 符合. 企业环境风险防控要求; 涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 1、根据工程分析，本项目原辅料、废水、废气不涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物，也不含《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《有毒有害大气污染物名录（2018年）》《有毒有害水污染物名录（第一批）》《有毒有害水污染物名录（第二批）》中列明的污染物。 2、本项目不属于钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼项目。; 符合. 园区风险防控体系要求; 构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。; 本项目后期将按照企业应急预案要求建立车间-厂区-园区三级环境风险防控体系。; 符合. 用地环境风险防控要求; 化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目所在地块为未利用地，不涉及拆除活动。; 符合. 资源开发利用要求; 水资源利用总量要求; 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 求; 根据核算，本项目单位工业增加值新鲜水耗≤12m3/万元，满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区污染水耗指标要求。; 符合. 地下水开采要; 以省市下发指标为准; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源利用总量及效率要求; 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。; - 本项目不使用煤炭。 - 本项目蒸汽发生器燃料为天然气。; 符合. 禁燃区要求; -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目不使用煤炭等高污染燃料，蒸汽发生器燃料为天然气。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、禁止引入有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目； 2、宣汉县徐家坡饮用水源地准保护区撤销前，柳池功能区饮用水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量； 3、其它同达州市工业重点管控单元要求; 1、本项目不属于有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀。 2、本项目废水通过园区污水管网进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河，不在柳池功能区饮用水源准保护区范围内。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1、涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平 2、普光化工园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（氟化氢、氯气、硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局 3、其它同达州市工业重点管控单元要求; 1、本项目无电镀工序。 2、本项目不产生氟化氢、氯气、硫酸雾、硫化氢、氯化氢等酸碱废气。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 1、南坝功能区：1）中石油净化厂厂址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；2）该功能区不得在规划边界外现有或已规划的居住区等敏感目标的近距离范围内布设与敏感目标相禁忌的产业；不得入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业 2、普光功能区：将天然气化工、硫化工、锂钾综合开发等符合相关规划的化工产业布局在达州普光化工园区内；改性硫磺、天然气脱硫净化、锂钾综合开发等化工产业的配套服务业、相关设备制造业等符合相关规划的产业优先布局在达州普光化工园区之外的工业用地上 3、方斗功能区：农副食品加工产业中涉及恶臭、异味的企业建议集中布局在方斗社区以西、国道210线以南的区域; 本项目位于四川达州普光经济开发区中西区的普光功能区，属于园区主导产业。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求; - 本项目废水经污水管网输送至普光功能区污水处理厂，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标。 - 本项目废水不含五类重金属。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求; 符合达州市工业重点管控单元总体准入要求。; 符合. 新增源排放标准限值; 同达州市工业重点总体准入要求; 符合达州市工业重点管控单元总体准入要求。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求; 符合达州市工业重点管控单元总体准入要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求; 1、优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染； 2、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染。 其他同达州市工业重点总体准入要求; - 本项目位于四川达州普光经济开发区，项目所在地不属于耕地。 - 本项目废水通过园区污水管网进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河；产生的VOCs通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，颗粒物通过布袋除尘器处理，运营期固废分类收集后委托单位分别处置，不会对周边农用地造成污染。; 符合. 安全利用类农用地管控要求; 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求; 本项目周边现有居民已纳入园区拆迁范围，项目建成后园区安全防护距离内不会存在居民等环境风险受体。; 符合. 污染地块管控要求; 执行达州市工业重点管控单元总体要求; 满足达州市工业重点管控单元总体要求; 符合. 园区环境风险防控要求; 1、化工园区：建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视化工园区的环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 其他同达州市工业重点总体准入要求; 本项目建成后将编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案进行衔接。; 符合. 企业环境风险防控要求; -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。 -在化工园区外禁止设置存储大宗危险化学物质的仓储项目，化工园区内设置存储大宗危险化学物质的仓储项目应充分论证其必要性。 其他同达州市工业重点总体准入要求; 本项目位于四川达州普光经济开发区，项目周边现有居民已纳入园区拆迁范围，项目建成后园区安全防护距离内不会存在居民等环境风险受体。; 符合. 资源开发利用要求; 水资源利用效率要求; 执行达州市工业重点管控单元总体要求; 满足达州市工业重点管控单元总体要求; 符合. 地下水开采要求; 执行达州市工业重点管控单元总体要求; 满足达州市工业重点管控单元总体要求; 符合. 能源利用效率要求; 执行达州市工业重点管控单元总体要求; 满足达州市工业重点管控单元总体要求; 符合. 根据分析，本项目符合环境综合管控单元工业重点管控单元四川达州普光经济开发区管控要求。

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 四川砥龙化工有限责任公司成立于2022年11月8日，是一家从事化工产品销售、化工产品生产、专用化学产品制造等业务的公司。为顺应市场需求，企业拟投资10000万元在四川达州普光经济开发区西区普光功能区投资建设“四川砥龙年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及10万吨硫磺粉体建设项目”（以下简称“本项目”）。主要建设内容：建设年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90 系列)及10万吨硫磺粉体生产线，占地面积约23541平方米，建筑面积约79920平方米，其中包含乙类车间、乙类仓库、动力车间、研发车间等。主要产品为：高分子材料功能助剂（DLS-90系列）、硫磺粉体等，产品生产过程均为物理混合过程，不涉及化学合成新材料。本次建设的构筑物包括生产车间一、二各一座，乙类仓库一座，研发楼一栋（3F）、动力车间、消防泵房、初期雨水池、事故水池等附属设施，其中研发楼用作办公，若后期需增加研发内容，则按规定另行环评。 依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改版，本项目生产的高分子材料功能助剂（DLS-90系列）属于“C2661化学试剂和助剂制造”，生产的硫磺粉体属于“C2619其他基础化学原料制造”，产品生产过程均为物理混合过程，不涉及化学反应，但涉及有机废气等污染物排放，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），四川砥龙化工有限责任公司“四川砥龙年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及10万吨硫磺粉体建设项目”属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26——44.基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编写环境影响报告表。 - 本项目环境影响评价类别判定表 产品; 行业经济分类; 环评分类. 大类; 中类; 小类. 硫磺粉体; C26化学原料和化学制品制造业; C261基础化学原料制造; C2619其他基础化学原料制造; 二十三、化学原料和化学制品制造业 26——44.基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）; 报告表. 高分子材料功能助剂（DLS-90系列）; C266专用化学产品制造; C2661化学试剂和助剂制造. 为此，四川砥龙化工有限责任公司委托四川众投生态环境技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即对本项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及环境影响分析基础上，依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，编制了本项目的环境影响报告表，由建设单位呈报环境保护行政主管部门审批后，可以作为本项目做好环境保护工作及进行环境管理的依据。 2、项目概况 项目名称：四川砥龙年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90系列)及10万吨硫磺粉体建设项目 建设单位：四川砥龙化工有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：四川达州普光经济开发区西区普光功能区 占地面积：23541平方米 建设规模：在四川省达州市宣汉县的四川达州普光经济开发区西区普光功能区新建乙类车间、乙类仓库、动力车间、研发车间等，拟建设年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90 系列)及10万吨硫磺粉体生产线，建成后可达到年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90 系列)及10万吨硫磺粉体的生产规模。 项目总投资：本项目总投资10000万元，其中环保投资42万元，占总投资的0.42%。 劳动定员：本项目劳动定员为50人，项目不设置食堂和住宿。 工作制度：三班制，每班8小时，年工作250日，年生产6000小时。 3、产品方案 本项目建成后可达到年产8万吨高分子材料功能助剂(DLS-90 系列)及10万吨硫磺粉体的生产规模，运营期产品方案详见下表： - 本项目产品方案表 序号; 产品名称; 规格; 生产规模（吨/年）; 自用量（吨/年）; 外售量（吨/年）; 备注. 1; 高分子材料功能助剂（DLS-90系列）; 母粒; 抗氧化功能母粒; 1-2mm; 3000; 0; 3000; （物料配比涉密）. 2; 偶联剂功能母粒; 1-2mm; 2000; 0; 2000; （物料配比涉密）. 3; 交联功能母粒; 1-2mm; 30000; 0; 30000; （物料配比涉密）. 4; 促进剂功能母粒; 1-2mm; 2000; 0; 2000; （物料配比涉密）. 5; 综合功能母粒; 1-2mm; 5000; 0; 5000; （物料配比涉密）. 6; 复合助剂; /; 3000; 0; 3000; （物料配比涉密）. 7; 乳剂; 交联功能乳剂; 25/50kg; 35000; 0; 35000; （物料配比涉密）. 小计; /; 80000; 0; 80000; 全部外售. 8; 硫磺粉体; 200～400目; 100000; 54500; 45500; 一部分用于企业功能母粒、乳剂生产线，剩余部分外售. 合计; /; 180000; 54500; 125500; /. 高分子材料功能助剂（DLS-90系列）产品示例图; 硫磺粉体示例图. - 本项目产品关联图 4、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见下表。 - 项目组成及主要环境问题 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间一; 位于厂区中西部，占地面积4476.16m2，门式钢架结构，1层厂房，高度14.305m，为乙类车间。车间内设置有粉体生产线、功能母粒生产线。主要设备有上料机、混合机、挤出机、粉碎机、废气收集处理系统等。; 施工噪声、施工废水、施工固废、施工扬尘; 上料粉尘、挤出废气；生活废水；废包装材料、生活垃圾、废机油、废活性炭、废含油抹布手套; 新建. 生产车间二; 位于厂区中东部，占地面积1611.72m2，门式钢架结构，1层厂房，高度10.3m，乙类车间。为硫化乳剂（硫磺等原料加水研磨）生产线。主要设备有均质机、砂磨机、废气收集处理系统等。; 新建. 办公生活设施; 研发楼; 位于厂区南侧，占地面积432.36m2，3层，高度12.30m，钢框架结构。主要为办公及质检场所，质检室配备了水分仪，主要对产品外观、规格、水分进行质检，其他检验指标委外检测，研发楼不进行生产研发。; 生活垃圾、生活污水; 新建. 辅助工程; 动力车间; 位于厂区东南侧，占地面积257.98m2，2层，高度10.50m，丁类车间，钢筋混凝土框架结构，1层为配电室、纯水间和冷水机组，设置1台2000kVA和1000kVA干式变压器、1套产水规模5t/h的纯水系统、1套5t/h冷水机组。2层为空氮站，设置1套氮气流量1000Nm3/h制氮系统。; 噪声; 新建. 锅炉房; 位于场区西南侧，面积79.2m2，1层，高5.24m，设置1台1.5t/h蒸汽发生器，为工艺提供热蒸汽，蒸汽发生器配套有1套软水制备系统，软水制备工艺为RO反渗透。; 废气、噪声; 新建. 地面停车场; 位于厂区南侧，设置有20个非机动车位，2个充电车位，9个机动车停车位，1个无障碍停车位。; 噪声; 新建. 消防泵房; 位于动力车间东侧，占地面积70m2，1层，丁类车间，钢筋混凝土框架结构，内设消防水泵2台（1用1备），功率55kW。; 噪声; 新建. 消防水池; 位于消防泵房地下，容积为432m3，用于储存消防用水。; /; 新建. 循环水塔; 消防水池上方，5m3，封闭，自来水补水，; /; 新建. 公用工程; 供水; 厂区生产、生活用水皆由市政自来水管网供水统一供给，拟从现有道路市政给水干管上接两根DN150给水管供应本工程生活，消防用水。; /; 依托. 排水; 雨污分流，进入市政污水管网; /; 依托. 供电; 市政电网供电，设置备用发电机1台用于消防供电，同时设置1台集装箱式发电机用于生产应急供电、同时设置一台柴油发电机（250kW）。; /; 依托/新建. 仓储工程; 仓库; 位于厂区东北侧，占地面积1196.71m2，1F，建筑高度10.10m，门式钢架结构，用于存放原辅料及成品。; 固废; 新建. 堆场; 位于厂区西侧，占地面积为540m2，1F，钢结构，建筑高度为8.45m，用于暂存设备、包装材料、备用零配件。; 固废; 新建. 环保工程; 废水处理; 新建化粪池2座，一座位于研发楼西南侧，用于处理研发楼办公生活污水，容积为2m3；一座位于厂区东南角，用于处理生产废水，容积为9m3。; /; 新建. 废气处理; 上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。包装粉尘G4密闭包装机+负压回收系统回收，不外排。; 废气; 新建. 混合废气G5、挤出废气G6通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。; 废气; 新建. 蒸汽发生器燃烧废气G7：采用低氮燃烧器，燃烧尾气通过1根15m排气筒排放（编号为DA001）; 废气; 新建. 噪声治理; 设备减震，建筑物隔声，加强生产过程中的设备维护及操作管理等综合降噪措施进行处理。; 噪声; 新建. 固废治理; 在生产车间一西南侧设置1个一般固废暂存区，占地面积为50m2。; /; 新建. 在堆场外南侧设置1间危废暂存间，占地面积20m2，用于暂存废机油等危险废物。; 环境风险; 新建. 地下水防渗; 重点防渗; 生产车间一、生产车间二、仓库、动力车间、危废暂存间、化粪池、事故水池等区域：粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土+2mmHDPE防渗卷材/2mm环氧树脂地坪; 环境风险; 新建. 一般防渗区; 消防水池、锅炉房、堆场等区域为粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土硬化; /; 新建. 简单防渗区; 研发楼、厂区道路为混凝土硬化; /; 新建. 风险防范措施; 1座地下式事故水池，容积为446m3，位于厂区东北侧，池体为钢筋混凝土。; 风险; 新建. 1座地下式初期雨水池，容积为354m3，紧邻事故水池，池体为钢筋混凝土。; 风险; 新建. 5、主要生产设施信息 项目主要生产设施信息见下表。 - 主要生产设施信息表（涉密，不予公开） 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 使用工序. 生产车间一. 上料. 粉碎、筛分. 称量打包. 混合. 挤出. 冷却. 切粒. 筛选. 生产车间二. 上料. 原料预处理. 预混分散. 乳化均质. 砂磨. 过滤灌装. 研发楼. 水分仪; /; 1; 套; 质检. 动力车间. 制氮系统（配套空压机）; 华泰PSA智能供氮系统，氮气流量1000Nm3/h; 1; 套; 提供氮气. 纯水系统; 过滤（石英砂过滤器+活性炭过滤器+钠型阳离子交换树脂）+RO，产水规模5t/h; 1; 套; 提供纯水. 冷水机组; 储量5t/h; 1; 套; 提供冷却水. 锅炉房. 蒸汽发生器; 1.5t/h; 1; 台; 提供蒸汽. 6、主要原辅材料及能耗 项目主要原辅材料及能耗见下表。 - 主要原辅材料及能耗（涉密，不予公开） 类型; 名称; 性状/规格; 单位; 年用量; 存储位置; 贮存量; 来源. 原 辅 料; 硫磺; 颗粒状、块状，吨袋; 吨/年; 仓库; 3000; 外购. 载体; 聚乙烯蜡; 颗粒状，袋装; 吨/年; 800; 外购. 功能助剂; 促进剂M; 粉状，袋装; 吨/年; 100; 外购. 促进剂DM; 粉状，袋装; 吨/年; 100; 外购. 促进剂CZ; 粉状，袋装; 吨/年; 100; 外购. 抗氧剂2246; 粉状，袋装; 吨/年; 80; 外购. 防老剂MB; 粉状，袋装; 吨/年; 100; 外购. 防老剂NBC; 粉状，袋装; 吨/年; 50; 外购. 防老剂DNP; 粉状，袋装; 吨/年; 50; 外购. 偶联剂硅69; 液体，桶装; 吨/年; 100; 外购. 活化剂; 氧化锌; 粉状，袋装; 吨/年; 5; 外购. 分散剂; 白炭黑; 粉状，袋装; 吨/年; 2; 外购. 碳酸钙; 颗粒状，袋装; 吨/年; 1; 外购. 机油; 液体，瓶装; 吨/年; 0.1; 0.05; 外购. 塑料包装桶; 25kg/50kg; 万个/年; 140; 1; 外购. 包装袋; /; 万个/年; 4500; 5; 外购. 包装纸箱; /; 万件/年; 225; 1; 外购. 研磨介质; 氧化锆珠、钢球、陶瓷球等; 吨/年; 13.8; /; 0; 外购. 能源; 电; /; 万kW·h/a; 1800; /; /; 市政电网. 水; /; m3/a; 6250; /; /; 市政供水. 天然气; /; m3/a; 735600; /; /; 市政天然气. 主要原辅料特性： - 主要原辅材料理化特性一览表 序号; 名称; 化学式; CAS号; 外观与理化特性; 健康毒性; 水环境毒性; 功能. 1; 硫磺; S; 63705-05-5; 黄色固体或粉末，有明显气味，能挥发。硫磺水悬液呈微酸性，不溶于水，与碱反应生成多硫化物。; 美国工业卫生协会公布的呼吸急性浓度限值，时间加权平均值（TWA）为2ppm（5.2mg/m3），短时间暴露限值（STEL）为5ppm（13mg/m3）; 无; /. 2; 聚乙烯蜡; （C2H4）n; 9002-88-4; 聚乙烯蜡(PE蜡)，又称高分子蜡简称聚乙烯蜡，为分子量500~5000的乙烯低聚物，白色或微黄色颗粒，外观呈蜡状。密度0.92~0.936g/cm3，软化点60~120℃，140℃时的黏度为0.1~1.5Pa·s。常温下不溶于大多数溶剂，加热时溶于苯、甲苯和二甲苯类芳烃溶剂,以及三氯乙烯等氯代烃溶剂。电性能好，相对介电常数2.2~ 2.3; 经口毒性‌：大于3000mg/kg‌; 无; 载体. 3; 促进剂M; C7H5NS2; 149-30-4; 化学名称2-巯基苯并噻唑，简称MBT，分子量167.25。淡黄色单斜针状或片状结晶粉末，有微臭和苦味，相对密度1.42。熔点170~181℃。溶于丙酮、醋酸乙酯、二氯甲烷、乙醇及氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。微溶于苯，不溶于水和汽油。; 经口：LD50-大鼠（男性/女性）-3 800 mg/kg bw。备注：临床体征：食欲和活动减少，虚弱，崩溃和死亡增加。 吸入: LC50 - rat (male/female) - > 1 270 mg/L air. 经皮: LD50 - rabbit (male/female) - > 7 940 mg/kg bw.; 鱼类急性毒性试验: LC50 - Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) - 0.73 mg/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验: EC50 - Daphnia magna - 0.71 mg/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) - 0.5 mg/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50 - activated sludge - 3 301 mg/L - 3 h. Remarks:Respiration rate.; 助剂. 4; 促进剂DM; C14H8N2S4; 120-78-5; 化学名称2、2'-二硫代二苯并噻唑，为浅黄色针状晶体，相对密度1.50，熔点180℃，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。可用于制造轮胎、胶管、胶带、胶布、一般工业橡胶制品等。; 经口：LD50-大鼠-2600 mg/kg bw。 经皮: LD50 - rabbit (male/female) - > 7 940 mg/kg bw.; 急性危险 类别 1，长期危险 类别 1; 助剂. 5; 促进剂CZ; C13H16N2S2; 95-33-0; 化学名称N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺，灰白色粉末(颗粒)，稍有气味，无毒。比重1.31-1.34，熔点98℃以上，易溶于苯、甲苯、氯仿、二硫化碳、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯，不易溶于乙醇，不溶于水和稀酸、稀碱和汽油。; LD50：小鼠腹腔：36mg／kg：小鼠灌胃：400mg／kg，10只动物中仅1只死亡。; 急性危险 类别 1，长期危险 类别 1; 助剂. 6; 抗氧剂2246; C23H32O2; 119-47-1; 化学名称2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)，白色至淡黄色结晶粉末，无臭。易溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水，密度1.06-1.12 g/cm³。; 生殖毒性 (类别 2) ，半数致死剂量 (LD50) 经口 - 小鼠 - 11000 mg/kg; 慢性水生毒性 (类别 4); 助剂. 7; 防老剂MB; C7H6N2S; 583-39-1; 化学名称 ：2-巯基苯并咪唑，白色结晶粉末，无臭但有苦味，分子量 ：150.2，易溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯；难溶于苯、汽油、二氯甲烷；不溶于四氯化碳、水，密度 ：1.40-1.44 g/cm³。; 经口：类别3（H301 吞咽会中毒） 吸入：类别4（H332 吸入有害） 经皮：类别4（H312 皮肤接触有害） 皮肤刺激 ：类别2（H315 造成皮肤刺激） 眼睛刺激 ：类别2A（H319 造成严重眼刺激） 特异性靶器官毒性（一次接触） ：类别3（H335 可能引起呼吸道刺激）; 鱼类急性毒性试验: LC50 - Fish - 24.366 mg/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验: LC50 - Daphnia magna - 14.166 mg/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) - 0.17 mg/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50 - Photobacterium phosphoreum - 86.4 mg/L - 30 min.; 助剂. 8; 防老剂NBC; C18H36N2S4Ni; 13927-77-0; 化学名称 ：N,N-二正丁基二硫代氨基甲酸镍（Nickel dibutyldithiocarbamate），深绿色粉末，溶于氯仿、苯、二硫化碳，微溶于丙酮、乙醇，不溶于水。; LD50：22 mg/kg(小鼠经口)[TDL0]; 无; 助剂. 9; 防老剂DNP; C26H20N2; 93-46-9; 化学名称 ：N,N'-二(2-萘基)对苯二胺，灰白色至淡黄色粉末，密度 ：1.2±0.1 g/cm³，沸点 ：608.1±35.0 °C，不溶于水，微溶于乙醇、丙酮，易溶于苯、氯仿等有机溶剂。; LD50 oral in rat: 4500mg/kg; 无; 助剂. 10; 偶联剂硅69; C18H42O6S4Si2; 40372-72-3; 化学名称 ：双(γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物，淡黄色至黄色透明液体，密度 ：约1.08 g/cm³。; LD50 13.7g/kg (大鼠经口), LD50 9.4mg/kg (家兔经皮); 无; 助剂. 11; 氧化锌; ZnO; 1314-13-2; 白色六角晶体或粉末，无气味。熔点1975℃，相对密度（水=1）:5.606g/cm³，不溶于水、乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵。; LD50：7950mg/kg(小鼠经口); 无; 活化剂. 12; 白炭黑; SiO₂; 112945-52-5; 化学名称 ：白炭黑（沉淀法二氧化硅/气相法二氧化硅），粉尘可能形成爆炸性混合物（在空气中达到一定浓度时）。 非易燃，但高温下可能释放刺激性气体（如SiO₂分解），密度 ：2.2~2.6 g/cm³，熔点 ：约1700°C（分解）; 低毒（LD50 > 5000 mg/kg，大鼠经口）; 对鱼类和水生生物低毒（LC50 > 100 mg/L）; 分散剂. 13; 碳酸钙; CaCO₃; 471-34-1; 产品名称 ：轻质碳酸钙，非易燃、非爆炸性，但粉末可能与空气形成粉尘云，存在粉尘爆炸风险（高浓度下），密度 ：2.7-2.9 g/cm³（轻质型略低，约2.5 g/cm³），熔点 ：1339℃（分解为CaO和CO₂）; LD50（大鼠经口）>5000 mg/kg（实际无毒），低毒，但大量摄入可能引起肠胃不适或便秘（食品级可安全食用）; 对鱼类和水生生物无急性毒性（LC50 >100 mg/L）; 分散剂. 7、平衡分析 （1）物料平衡 本项目产品为硫磺粉体和高分子材料功能助剂(DLS-90系列)，其中硫磺粉体由外购的硫磺块磨制而成，高分子材料功能助剂(DLS-90系列)由企业自制的硫磺粉和外购的助剂、载体加工而成，硫磺粉体和高分子材料功能助剂(DLS-90系列)物料平衡。 - 硫磺粉体物料平衡表 生产线/车间; 投入; 产出. 原料名称; 用量（t/a）; 类型; 名称; 产生量（t/a）. 硫磺粉体/生产车间一; 硫磺; 100000; 产品; 硫磺粉体（200-400目）; 100000. 合计; 100000; 合计; 100000. 注：硫磺粉体生产过程产生的上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3、包装粉尘G4进入产品中，不外排，因此物料平衡未体现。. - 高分子材料功能助剂(DLS-90系列)物料平衡表（涉密，不予公开） 生产线/车间; 投入; 产出. 原料名称; 用量（t/a）; 类型; 名称; 产生量（t/a）. 功能母粒/生产车间一; 硫磺粉体（200-400目，自制）; 产品; 抗氧化功能母粒. 聚乙烯蜡; 偶联剂功能母粒. 促进剂M; 交联功能母粒. 促进剂DM; 促进剂功能母粒. 促进剂CZ; 综合功能母粒. 抗氧剂2246; 复合助剂. 防老剂MB; 废气; 混合废气G5. 防老剂DNP; 挤出废气G6. 偶联剂硅69; 固废; 不合格品S2. 氧化锌; /; /; /. 白炭黑; /; /; /. 碳酸钙; /; /; /. 合计; 合计. 功能乳剂/生产车间二; 硫磺粉体（200-400目，自制）; 产品; 交联功能乳剂. 新鲜水; 废水; 浓水W3. 合计; 合计. 注：功能母粒、功能乳剂生产过程产生的上料粉尘G1进入产品中，不外排，因此物料平衡未体现。. （2）VOCS平衡 - 本项目VOCs平衡表 区域; 投入; 产出. 原料名称; VOCs含量（t/a）; 名称; VOCs排放量（t/a）. 生产车间一; 聚乙烯蜡; 1.305; 有组织废气; 0.126. /; /; 无组织废气; 0.0435. /; /; 蒸汽发生器燃烧室焚烧; 1.135. 合计; 1.305; 合计; 1.305. 本项目建成后运营期VOCS平衡见下图： - 本项目VOCs平衡图 （3）水平衡 项目不提供员工食宿，不产生食堂废水，车间地面使用静电除尘拖把干式清扫，仅研发楼地面需定期使用拖布沾水清洁，运营期用水及排水情况如下所述： ①员工办公生活用水及排水（W1） 本项目劳动定员50人，实行三班制，厂区内仅设置洗手间，未设置食堂和宿舍，办公生活用水量较小，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），坐班制办公最高日用水定额为30~50L/人·班，本次取上限值，则员工办公生活日用水量为7.5m³/d，年用水量为1875m³/a；废水排放系数以0.85计，则办公生活污水日排放量为6.375m³/d，年排放量为1593.75m³/a（年工作250天）。产生的生活污水经厂区化粪池（预处理池）处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河。 ②蒸汽凝结水（W2） 功能母粒混合过程需使用蒸汽进行加热，热蒸汽在遇到冷空气及低温设备壁会放热生成凝结水，根据建设单位提供的资料，混合一批次物料所产生的蒸汽凝结水约为21.7kg，本项目一天约混合12~14批次，本次取上限值，则产生的蒸汽凝结水为0.304m³/d，凝结水产生于设备夹套内，与生产物料不直接接触，为清洁废水，与生活污水一起经厂区化粪池（预处理池）处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河。 ③纯水系统用水及排水（W3） 功能乳剂生产时需添加纯水，添加的纯水由厂区内动力车间的纯水系统提供，本项目纯水系统原水为自来水，系统由过滤（石英砂过滤器+活性炭过滤器+钠型阳离子交换树脂）+RO组成，其中过滤单元产水率为98%，RO单元产水率为75%，即纯水系统总产水率为73.5%，根据功能乳剂成分配比，生产35000吨的功能乳剂至少需使用10500吨纯水，本项目年工作时间为250天，折算后每天至少需要制备42吨纯水用于功能乳剂生产，则纯水系统所需原水量为57.1m³/d，浓水产生量为15.1m³/d，产生的浓水与生活污水一起经厂区化粪池（预处理池）处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河。 ④蒸汽发生器用水及排水（W4） 工艺加热时采用蒸汽，蒸汽由厂区内的拟建的1台1.5t/h的蒸汽发生器提供，蒸汽发生器运行过程会产生排水，其排污水为蒸汽量的2%，管道汽水损失量为蒸汽量的3%，则1台1.5t/h的蒸汽发生器净用水量为1.575t/h，锅炉房内的蒸汽发生器配套了一套独立的软水制备系统，蒸汽发生器软水制备系统纯水率为75%，则蒸汽发生器原水消耗量为2.1t/h，蒸汽发生器每天运行24h，则1台蒸汽发生器1天用水量为50.4m³/d，软水制备系统浓水产生量为12.6m³/d，蒸汽发生器排污水量为0.72m³/d，综上蒸汽发生器总排水量为13.32m³/d，蒸汽发生器排水经厂区污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河。 ⑤冷水机组用水（W5） 本项目工艺降温采用冷却水，冷却水由冷水机组提供，冷水机组一天24h运行，冷却水进水流量在2~3m3/h左右，本次取上限值，吸热后的冷却水回到循环水塔循环使用，则冷水机组循环水量为72m³/d，冷却水在工艺中吸热后会有一部分蒸发损耗，蒸发损失率约为循环水量的1%，为保证冷水机组正常运行需定期补水，补水量为蒸发损失量，即补水量为0.72m³/d，冷水机组不产生外排废水。 ⑥地面清洁用水及排水（W6） 车间地面使用静电除尘拖把干式清扫，仅研发楼地面需定期使用拖布沾水清洁，根据业主提供的资料，研发楼地面清洁用水量约3L/m2·次，需清洁地面的面积约1297.08m2，一年清洁50次，则地面清洁用水量约194.562m3/a，折算成日用水量为0.778m3/d，废水排放系数以0.9计，则地面清洁废水产生量约0.7m3/d，地面清洁废水厂区化粪池（预处理池）处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂，尾水排入后河（年工作250天）。 - 本项目用水及排水情况 序号; 名称; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 产污系数; 污废水量（m3/d）; 去向. 1; 员工办公生活用水及排水（W1）; 50L/人·班; 50人，三班/d; 7.5; 0.85; 6.375; 经厂区化粪池（预处理池）处理达标后进入市政污水管网，最后进入普光功能区污水处理厂. 2; 蒸汽凝结水（W2）; 22.88kg蒸汽/批次，转化率95%，; 14批次/天; 0; /; 0.304. 3; 纯水系统用水及排水（W3）; 42吨纯水/天; 产水率73.5%; 57.1; 0.265; 15.1. 4; 蒸汽发生器用水及排水（W4）; 1.575t/h; 纯水率为75%，10h/d; 50.4; /; 13.32. 5; 冷水机组用水（W5）; 72m3/d; 补水量1%; 0.72; /; /. 6; 地面清洁用水及排水（W6）; 3L/m2·次，50次/年，250天/年; 1297.08m2; 0.778; 0.9; 0.7. 合计; 116.498; /; 35.799; /. - 本项目水平衡图 单位：m3/d （4）蒸汽平衡 根据建设单位提供的设计资料，功能母粒混合过程蒸汽用量为0.5t/h，功能乳剂原料预处理、预混分散、乳化均质过程蒸汽用量分别为0.75t/h、0.18t/h、0.07t/h，项目设1台1.5t/h蒸汽发生器，每天运作24h，满足运营期供热需求，蒸汽平衡详见下图： - 本项目蒸汽平衡表 用汽工序; 小时蒸汽消耗量t/h; 每日运行时间（按最大时间计）h; 日蒸汽消耗量t/d. 功能母粒; 混合; 0.5; 24; 12. 功能乳剂; 原料预处理; 0.75; 24; 18. 预混分散; 0.18; 24; 4.32. 乳化均质; 0.07; 24; 1.68. 合计; 1.5; /; 36. - 蒸汽平衡图 t/d （5）氮气平衡 根据建设单位提供的资料，涉及硫磺粉上料过程的供氮流量约0.5m3/min，则硫磺粉体生产线、功能母粒、功能乳剂三条产品线上料所需氮气量为90m3/h，硫磺粉碎、筛分过程单条粉碎筛分系统的供氮流量约0.5m3/min，本项目共设置28台，同时运行一小时需要的氮气量为840m3/h。 - 氮气平衡图 m3/h 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，项目不设置食堂和住宿，三班制，每班8小时，年工作250日，年生产6000小时。 10、总平面布置 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排，厂区内分布有生产车间一、生产车间二、乙类仓库、动力车间、消防泵房、消防水池、研发楼、锅炉房、堆场、集装箱式发电机。办公区研发楼及锅炉房、消防泵房、消防水池等辅助区布置在厂区南部边缘，办公辅助区北侧主要布置为生产车间一、生产车间二、乙类仓库等，各建筑物防火距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）和《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）的要求。厂区内形成环形车道，两个主要出入口之间为主要道路，其道路宽度6.0m，其余次要道路宽度大于 6.0m/5.0m；道路交叉口转弯半径不低于 9.0m；厂区设置的两个主出入口分别位于东北面和南面，其中东北面是全厂物流出入口，主要是原料进口车辆进口、机动车辆进出口；厂区南面是全厂的人流出入口，作为人流通道，人行无阻碍，避免与生产区交叉。同时，车间、仓库及配套设施建筑四周均有设置车道，不仅满足了消防通道的要求，也较好地组织了场地内部的人流、物流交通。 - 建构筑物间距一览表 序号; 建构筑物; 方位; 相邻建构筑物; 规范要求距离（m）; 设计距离（m）; 是否符合; 评价依据. 1; 生产车间一（乙类）; 北; 厂区围墙; 15; 17.62; 符合; 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）表 4.2.9. 东; 生产车间二（乙类）; 10; 17.08; 符合. 南; 研发楼; 25; 25.2; 符合. 西; 厂区围墙; 15; 30.14; 符合. 2; 生产车间二（乙类）; 北; 仓库（乙类）; 10; 16.08; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1. 东; 厂区围墙; 15; 15.05; 符合; 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）表 4.2.9. 南; 动力车间 （丁类）; 10; 16; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1. 西; 生产车间一（乙类）; 10; 17.08; 符合; 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）表 4.2.9. 3; 仓库（乙类）; 北; 厂区围墙; 5; 18.78; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.12. 东; 厂区围墙; 5; 15.39; 符合. 南; 生产车间二（乙类）; 10; 16.08; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1. 西; 生产车间一（乙类）; 10; 17.08; 符合. 4; 锅炉房（丁类）; 北; 堆场（丁类）; 10; 58; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1. 东; 研发楼; 10; 26.28; 符合. 南; 非机动车停车位; /; 6.1; /; /. 西; 厂区围墙; 5; 8.09; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.12. 5; 消防泵房（丁类）; 北; 生产车间二（乙类）; 25; 25.14; 符合; 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）表 4.2.9. 东; 厂区围墙; 5; 5; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.12. 南; 厂区围墙; 5; 5; 符合. 西; 动力车间 （丁类）; 不限; 5; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1注2. 6; 动力车间（丁类）; 北; 生产车间二（乙类）; 10; 16; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1. 东; 消防泵房（丁类）; 不限; 5; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.4.1注2. 南; 厂区围墙; 5; 5; 符合; 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014），表 3.5.5. 西; 生产车间一（乙类）; 15; 17.14; 符合; 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）表 4.2.9. 本项目各构筑物间距满足防火规范要求，处理颗粒物的脉冲除尘器与硫磺粉体生产线配套布置，位于车间内部，危废暂存间位于堆场外南侧，主要暂存废机油等危险废物，远离车间及仓库，不会与车间和仓库内的风险物质产生叠加风险，布局合理；锅炉房及蒸汽发生器排气筒位于生产车间一外西南侧，朝向园区内部，尽量远离园区外的居民，项目废气环保设施布局合理。 综上，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有力地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系，故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节 本项目于四川达州普光经济开发区西区普光功能区进行施工建设，主要包括场地平整、基础施工、主体结构施工、建筑装饰、设备的安装调试、投入使用等。本项目施工期产生的污染物主要为施工过程中产生的废气、废水、噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。施工期工艺流程及产污环节如下图所示： - 施工期工艺流程及产污环节图 主要环境影响因素： 施工期主要以施工扬尘、装修废气、生活污水、施工噪声、建筑垃圾、废包装料、生活垃圾等为主要环境影响因素，但上述污染物随施工期的结束而结束。 2、运营期工艺流程和产污环节 本项目主要生产硫磺粉体及高分子材料功能助剂(DLS-90系列)，运营期生产工艺如下所述： （1）硫磺粉体工艺流程 （涉密，不予公开） - 硫磺粉体生产工艺流程及产污环节图 硫磺粉体生产工艺流程简述： 上料：外购的硫磺（颗粒3-5mm、块状）为吨袋包装，由专门的汽运车辆运输至厂区仓库内暂存，卸料过程包装全程密闭，几乎不产生卸料扬尘，硫磺粉体生产时，工人利用叉车将吨袋包装的硫磺原料转移至生产车间一的上料区域，通过强制喂料机计量后进入真空上料系统，再进入硫磺粉加工系列设备配套的超微粉碎机，真空上料系统控制在负压-0.05MPa，喂料速率控制在1~1.5t/h，喂料时将真空上料系统配套的真空管直接插入硫磺原料包装袋中，利用真空负压将硫磺原料通过管道输送至工艺系统中，每批次生产时上料时间在10~15分钟左右，此过程全程密闭，产生的上料粉尘G1通过系统配套的脉冲除尘器处理； 粉碎：硫磺原料通过超微粉碎机将物料粉碎至200-400目，粉碎系统由超微粉碎机、风机等组成，为全密闭，配套16套旋风分离器和脉冲除尘器，超微粉碎机为立式涡轮分级，转速在6000~8000rpm；内置水冷夹套，通过冷水机组提供的冷却水进行间接冷却，保证超微粉碎机腔体内温度小于30℃，使硫磺处于低温粉碎的环境中，冷却水进水流量在2~3m3/h左右，进水温度为10~15℃，出水温度不大于20℃，循环冷却水进出口温差不超过5℃；同时为保障整个粉碎系统的安全性，须严格控制粉碎工艺中的氧含量，粉碎前需提前注入氮气5~10秒置换粉碎系统中的空气，保证系统中氧含量小于15%，粉碎过程持续注入氮气进行惰性保护，氮气注入流量控制在0.5~1.2m3/min，保证粉碎系统中氧含量不大于12%，项目使用的氮气由制氮机制成，制成的氮气经过滤、降温后进入粉碎机腔体内停留10~20秒左右，尾气再回到工艺系统，完成一个循环。此过程产生的污染物主要为粉碎粉尘G2和设备噪声N。 本项目制氮系统选用华泰PSA智能供氮系统，整套系统由空压机→空气储罐→一级过滤→冷干机→二、三级过滤→除油器→分离塔→控制系统→成品气储罐组成，空压机提供压力0.8MPa的压缩空气，空气含油量<3ppm，是整套系统的主要能耗。空气储罐能迅速提高吸附塔内的压力和压缩空气存量，平衡整个系统压力，减轻后级系统的气体波动，同时对压缩空气进行降温，初步分离油水，减轻后级过滤器的负荷。一级过滤主要过滤水和粒径大于3μm的颗粒杂质，冷干机主要除去空气中的水分，二级过滤器主要过滤粒径小于1μm的颗粒杂质，三级过滤器主要过滤粒径小于0.01μm的颗粒杂质，除油器用于除去空气中的油雾，保证空气中含油量小于0.01ppm。分离塔主要由两个吸附塔、塔内装填吸附剂(分子筛)、压紧装置、切换阀门、控制系统、排气消音器、管路组件等组成经过吸附-均压-解吸-再生-循环实现连续输出成品气，塔内装填的吸附剂(分子筛)能吸附空气中的氧气、二氧化碳、水，未经吸附的氮气进入成品气储罐，实现空气中氮气的分离。控制系统为整套装置的核心大脑，整个产气过程由微电脑处理器完成，为无人值守的全自动控制系统。成品气储罐储存从分离塔输出的氮气，均衡压力和纯度波动，保证系统连续稳定的输出氮气。整个系统氮气流量为1000Nm3/h，氮气纯度为99.5%，氧含量小于5000ppm，成品气储罐压力为0.5MPa，同时配套有氮气纯度、流量在线监测，气动阀门切换由可编程序控制器自动控制，不合格氮气长时报警自动停机功能，分子筛自动压紧及下沉报警及极限关机保护，不合格氮气声光报警并自动放空等多重安保功能。 PSA制氮原理. 制氮机结构. 筛分：粉碎后的硫磺粉料进入旋风分离器筛分，旋风分离器过滤风速为0.8~1.0m/min，筛网目数为200~400目（200目筛分出来的粒径约为0.0750mm，400目筛分出来的粒径约为0.0374mm），粉碎后可通过200~400目筛网的硫磺粉料为满足要求的产品，进入硫磺粉成品贮罐暂存，粒径大于200目的粗粉自动返回到超微粉碎机的粉碎腔体继续加工至满足要求，粗粉回流率一般不超过3%，筛分过程产生的粉尘通过系统配套的脉冲除尘器处理，处理后的尾气回流至粉碎工艺中。粉碎、筛选为一个完整的密闭生产系统，同时配套了PLC电控系统及DCS智能控制系统，实时监控工艺系统内的温度和氧含量、压力等工艺参数条件，保证系统环境不超过硫磺粉体的爆炸极限。此过程产生的污染物主要为筛分粉尘G3和设备噪声。 贮存：经筛分合格的产品通过密闭输送系统进入成品贮罐，成品贮罐出料口通过管道与称量打包系统及功能母粒生产线的真空上料系统直接连接，此过程不产生废气等污染物。该工序合格产品一部分进入高分子材料功能助剂(DLS-90系列)生产线，剩余部分称量打包后作为成品直接外售。 称量打包：利用与硫磺粉成品贮罐出料口直接连接的密闭输料管道将贮罐中的硫磺粉体输送进称量打包系统进行打包。此过程在称量打包系统出料口产生包装粉尘G4、废包装材料S1和设备噪声。 质检：包装之后的产品按批次抽样，抽检样品由人工使用推车转运至研发楼二层的质检室内暂存，质检人员使用水分仪对产品水分进行检测，同时通过目视、称量等方式对产品外观、规格进行检验，质检过程不使用化学试剂，本工序产生的污染物主要为未通过质检的不合格产品，全部回到工艺中加工至合格。 （2）高分子材料功能助剂(DLS-90系列)工艺流程 高分子材料功能助剂(DLS-90系列)按照状态分为母粒（固态）和乳剂（液态），其生产工艺流程如下。 ①功能母粒工艺流程 |

| 工艺流程和产排污环节 | （涉密，不予公开） - 功能母粒生产工艺及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 功能母粒生产工艺流程简述： 上料：企业自制的硫磺粉体（200-400目）通过强制喂料机计量后进入真空上料系统，再通过可闭式贮料斗进入造粒挤出机或旋转造粒机，与密闭式混合机的物料（聚乙烯蜡载体和助剂等物料的熔融态物料）进行混合，真空上料系统控制在负压-0.05MPa，喂料速率控制在200~300kg/h，喂料时将真空上料系统配套的真空管与硫磺粉成品贮罐出料口直接连接，利用真空负压将硫磺粉通过管道输送至可闭式贮料斗中暂存，硫磺粉体上料过程中需持续注入氮气进行惰性保护，氮气注入流量控制在0.5~1.2m3/min，保证系统中氧含量不大于12%，此过程全程密闭，产生的上料粉尘G1通过硫磺粉体生产系统配套的脉冲除尘器处理； 混合：（涉密，不予公开） 挤出：利用电加热预热造粒挤出机或旋转造粒机，使温度达到50~60℃，密闭式混合机内充分混合的熔融态物料通过密闭管道输送至预热后的造粒挤出机或旋转造粒机，并按照产品要求选择性添加暂存在可闭式贮料斗的硫磺粉体，经过造粒机内部配套的搅拌头将各类物料混合均匀，混合的物料被造粒机挤成直径1~2mm的条状，此工序产生的主要污染为挤出废气G6和设备噪声N。 冷却：挤出的条状半成品，温度约为50~60℃，采用恒温夹板冷库对条状半成品进行冷却，恒温夹板冷库由双层不锈钢夹板和蛇形水冷盘管等部件组成，恒温夹板冷库上方的母粒热量传递至蛇形水冷盘管壁，管壁的热量再经过蛇形水冷盘管中流动的10~15℃冷却水吸收，使母粒温度降至35℃以下，加快母粒硬化速率。恒温夹板冷库中的冷却水由冷水机组提供，吸热后的冷却水循环使用。此工序产生的主要污染为设备噪声N。 切粒：用系统中配套的制粒/片附件对冷却后的条状半成品母粒进行切粒。此工序产生的主要污染为设备噪声N。 筛选：切粒后的产品通过不锈钢链板输送带输送进筛选工段，利用该工段的方型振动筛进行筛选，筛选出直径约1~2mm，长度3-5mm的颗粒产品，淘汰颗粒尺寸明显偏小或偏薄的次品，不合格产品进入工艺重新加工。 称量打包：合格的产品进入称量包装系统配套的成品收集贮罐，通过称量包装系统进行称量包装后，运到产品仓库暂存。此工序产生的主要污染为废包装材料S1和设备噪声N。 质检：包装之后的产品按批次抽样，抽检样品由人工使用推车转运至研发楼二层的质检室内暂存，质检人员使用水分仪对产品水分进行检测，同时通过目视、称量等方式对产品外观、规格进行检验，质检过程不使用化学试剂，本工序产生的污染物主要为未通过质检的不合格产品，全部回到工艺中加工至合格。 ②功能乳剂 （涉密，不予公开） - 功能乳剂生产工艺及产污环节图 功能乳剂生产工艺流程简述： 上料：企业自制的硫磺粉体（200-400目）储存在硫化包原料仓内，上料时通过与硫化包原料仓螺旋出料器直接连接的管道输送至搅拌罐内，硫磺粉体上料过程中需持续注入氮气进行惰性保护，氮气注入流量控制在0.5~1.2m3/min，保证系统中氧含量不大于12%，此过程全程密闭，产生的上料粉尘G1通过硫磺粉体生产系统配套的脉冲除尘器处理； 原料预处理：（涉密，不予公开） 预混分散：搅拌后的硫磺悬浊液通过搅拌罐出料泵泵入分散罐内，利用升降式分散机进一步分散均匀，分散机搅拌转速为1200rpm，分散时间为30~40分钟，分散时需保证分散罐内温度在40~50℃左右，防止硫磺沉降，搅拌罐内热量由蒸汽发生器制备的蒸汽提供，蒸汽在搅拌罐夹套内循环，保证工序中的温度维持在所需工艺温度范围内，此工序产生的主要污染为蒸汽发生器燃烧废气G7、蒸汽发生器排水W4、蒸汽发生器软水系统废离子交换树脂S3、设备噪声N。 乳化均质：分散均匀后的混合液通过重力自流进均质机内，利用蒸汽发生器制备的蒸汽对均质机内的物料进行加热，蒸汽在均质机的夹套内循环，保证均质机温度控制在60-65℃，防止硫磺析晶，同时保持转速8000~10000rpm搅拌60~75分钟充分乳化，乳化后利用电气控制系统设置均质机内部压力，均质过程为两级，一级均质压力为25~30MPa，二级均质压力为10~15MPa，两段均质时间为20~25分钟，此工序产生的主要污染为蒸汽发生器燃烧废气G7、蒸汽发生器排水W4、蒸汽发生器软水系统废离子交换树脂S3、设备噪声N。 砂磨：乳化均质后的乳剂通过管道直接流进砂磨机内，通过砂磨机内的研磨介质（氧化锆珠、钢球、陶瓷球等）对乳剂砂磨40~60分钟，使乳剂更加细腻，砂磨过程需保证温度处于35~40℃，冷却介质为砂磨机夹套内的冷却水，冷却水由冷水机组提供，此工序产生的主要污染为设备噪声N。 过滤灌装：砂磨后的乳剂通过砂磨机出料泵进入硫化包成品罐暂存，硫化包成品罐出料口与自动灌装线通过密闭管道连接，自动灌装线设置三级过滤，滤芯为5μm、3μm、1μm的不锈钢烧结滤芯，灌装速率为20~30桶/分钟，此工序产生的主要污染为设备噪声N。 质检：包装之后的产品按批次抽样，抽检样品由人工使用推车转运至研发楼二层的质检室内暂存，质检人员使用水分仪对产品水分进行检测，同时通过目视、称量等方式对产品外观、规格进行检验，质检过程不使用化学试剂，本工序产生的污染物主要为未通过质检的不合格产品，全部回到工艺中加工至合格。 根据工艺流程和原辅材料分析，运营期主要产排污环节、污染物种类见下表： - 项目运营期产污环节及污染物类别 类别; 产物环节/位置; 污染物名称; 主要污染因子/固废类别. 废气; 上料; 上料粉尘G1; 颗粒物. 粉碎; 粉碎粉尘G2; 颗粒物. 筛分; 筛分粉尘G3; 颗粒物. 称量打包; 包装粉尘G4; 颗粒物. 混合; 混合废气G5; VOCs. 挤出; 挤出废气G6; VOCs. 蒸汽发生器; 蒸汽发生器燃烧废气G7; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 员工办公生活; 办公生活污水W1; CODCr、NH3-N、TP、TN. 混合; 蒸汽凝结水W2; CODCr、SS. 纯水系统; 浓水W3; CODCr、SS、全盐量. 蒸汽发生器; 蒸汽发生器排水W4; CODCr、全盐量. 地面清洁; 地面清洁废水W6; CODCr、SS. 固废; 办公生活; 生活垃圾; SW64其他垃圾900-099-S64. 称量打包; 未沾染毒性或感染性废包装材料S1; 一般工业固废SW17可再生类废物900-005-S17. 筛选、质检; 不合格品S2; 一般工业固废SW17可再生类废物900-099-S17. 纯水制备; 废离子交换树脂S3; 一般工业固废W59其他工业固体废物900-008-S59. 过滤灌装; 废滤芯; 一般工业固废W59其他工业固体废物900-009-S59. 上料; 沾染毒性或感染性废包装材料; 危险废物HW49其他废物900-041-49. 设备维护; 废机油; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08. 废机油桶; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08. 含油劳保用品; 危险废物HW49其他废物900-041-49. 噪声; 生产设备及环保设备; 噪声; 等效连续A声级. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场调查，项目位于四川达州普光经济开发区西区普光功能区内，用地性质为工业用地，不涉及自然保护区、饮用水源地、基本农田保护区等环境敏感区。项目于2025年1月开工建设，进行了场地平整及打围施工，在达州市宣汉生态环境局执法当日即刻停工整改，现处于停工状态，企业开工建设至停工期间未发生环境污染事件，并按照要求补办环评手续，不存在原有环境污染问题。 厂区现场照片. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的相关规定，本项目达标区判定依据达州市生态环境局于2025年1月24日公布的《达州市2024年环境空气质量状况》（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-22790.html）中环境空气数据进行达标判定。项目所在区域为大气环境功能二类区，近期未新增大气污染型企事业单位，大气污染物主要排放单元未发生重大变化，故引用数据可行。 2024年，宣汉县环境空气中PM2.5年平均浓度为27μg/m3，PM10年平均浓度为48μg/m3，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为122μg/m3，SO2年平均浓度为7μg/m3，NO2年平均浓度均为18μg/m3，CO24小时平均第95百分位数浓度为1.1mg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准。 - 宣汉县2024年环境空气质量状况一览表 地区; 监测因子; 取值时间; 监测值 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 宣汉县; SO2; 年均值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年均值; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 日均值; 1100; 4000; 27.5; 达标. PM10; 年均值; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年均值; 27; 35; 77.1; 达标. O3; 日最大8小时平均; 122; 160; 76.3; 达标. 本项目位于达州市宣汉县，2024年，宣汉县PM2.5、O3、SO2、NO2、CO、PM10六项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物环境质量状况 为了解本项目所在地TSP、非甲烷总烃的环境质量现状，本项目委托四川航岛检测科技有限公司于2024年7月29日到8月1日对项目所在地TSP、非甲烷总烃进行了监测。 ①监测点位基本信息 本项目环境质量现状监测信息详见下表： - 环境空气特征因子监测信息一览表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1#项目所在地下风向; 107.69151024; 31.52001738; TSP、非甲烷总烃; 2024年7月29日~8月1日; 东侧; 173. ②执行标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》第244页现有企业非甲烷总烃排放标准的制定：1小时平均值选取2mg/m3。 ③监测结果 特征因子监测统计结果具体见下表： - 项目所在地环境空气现状监测结果 监测点位; 采样时间; 监测项目及结果. TSP; 非甲烷总烃. 24小时均值 （μg/m3）; 1小时均值（mg/m3）. 1#项目所在地下风向; 第一天; 41; 1.26. 第二天; 54; 1.26. 第三天; 68; 1.16. 标准值; 300; 2. 达标情况; 达标; 达标. ④评价方法及结论 本次环评采用单项指数法，对环境空气现状监测结果进行评价，标准指数计算表达式如下： Pi=CiC0i 式中：Pi——i种污染物标准指数值； Ci——i种污染物实测浓度值，mg/Nm3； C0i——i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。 当Pi值大于1.0时，表明该项评价因子已超标，Pi越大超标程度越大。 - 特征污染物环境空气现状监测结果评价表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 1#项目所在地下风向; 107.69151024; 31.52001738; TSP; 24小时均值; 300μg/m3; 41~68μg/m3; 22.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2mg/m3; 1.16~1.26mg/m3; 63.0; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在地特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页现有企业非甲烷总烃排放标准的制定：1小时平均值选取2mg/m3，无超标情况，区域特征因子环境质量良好。 2、地表水环境 本项目废水最终受纳水体为后河，项目上游为后河-漩坑坝国控监测断面，下游控制断面为后河徐家坡断面（县级城市在用集中式地表饮用水水源地水），为了解本项目所在区域地表水体环境质量状况，本次评价收集了2024年达州市生态环境局公布的后河国控监测断面逐月监测数据及达州市县级城市集中式饮用水水源地水质状况季度数据，监测结果详见下表： - 2024年后河监测断面综合评价结果 断面名称; 断面性质; 监测时间; 上月水质类别; 本月水质类别; 本月主要污染指标; 数据来源. 后河-漩坑坝; 国控考核; 2024年1月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18375.html. 2024年2月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18569.html. 2024年3月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18807.html. 2024年4月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-19027.html. 2024年5月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-19340.html. 2024年6月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20180.html. 2024年7月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20181.html. 2024年8月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20281.html. 2024年9月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20548.html. 2024年10月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20877.html. 2024年11月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-21247.html. 2024年12月; Ⅱ; Ⅱ; /; https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-21445.html. 断面名称; 断面性质; 监测时间; 上季水质类别; 本季水质类别; 本季主要污染指标; 数据来源. 后河徐家坡断面; 省控考核; 2024年1季度; Ⅲ; Ⅲ; /; http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18604.html. 2024年2季度; Ⅲ; Ⅲ; /; http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-19493.html. 2024年3季度; Ⅲ; Ⅲ; /; http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-20179.html. 2024年4季度; Ⅲ; Ⅲ; /; http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-21396.html. 本项目位于四川达州普光经济开发区内，运营期产生的污水经污水管网输送至普光功能区污水处理厂处理，尾水进入后河，后河上游国考断面为漩坑坝，根据2024年达州市地表水水质状况月报，后河漩坑坝断面水质满足Ⅱ类水体要求，后河下游控制断面为后河徐家坡断面，根据2024年达州市县级城市集中式饮用水水源地水质状况季度数据，后河徐家坡断面水质满足Ⅲ类水体要求。经查阅《达州市水生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》，宣汉县后河水质类别要求为Ⅲ类水体，本项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量达标。 3、声环境 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》附件“建设项目环境影响报告表（污染影响类）”区域环境质量现状声环境调查评价要求：项目厂界外50米范围内无环境保护目标，可不进行声环境质量现状监测。根据现场核实本项目厂界外50米范围内无居民等声环境敏感目标，故可不进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水开采，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。且项目建成后厂房地面进行硬化及分区防渗，无裸露土壤，阻断了土壤及地下水的污染途径，因此本项目不进行土壤和地下水质量现状监测。 5、生态环境 本项目位于工业园区内，周围主要为工业企业，区域自然植被少，主要为人工种植的花草树木，人类活动频繁，项目区域内无自然保护区、风景名胜区、特殊文物保护单位、无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 评价区域内的环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 - 大气环境保护目标 序号; 名称; 保护对象; 方位; 距离/m; 规模; 保护级别. 1; 黄家湾居民（待拆迁）; 居住区; 东北侧; 488; 约1户，3人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 1#门楼坝居民（待拆迁）; 居住区; 北侧; 192; 约2户，6人. 3; 2#门楼坝居民（待拆迁）; 居住区; 北侧; 263; 约5户，15人. 4; 3#门楼坝居民（待拆迁）; 居住区; 西北侧; 305; 约1户，3人. 5; 4#门楼坝居民（待拆迁）; 居住区; 西北侧; 309; 约2户，6人. 6; 赵家湾居民（待拆迁）; 居住区; 西北侧; 470; 约2户，6人. 2、声环境 项目周边声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 评价范围内地下水应满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，不存在生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。 - 施工扬尘排放标准限值 序号; 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 1; 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除过程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. （2）运营期 VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其它行业、表5其他限值，颗粒物有组织执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值、无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，运营期废气排放标准见下表。 - 运营期废气排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒高度（m）; 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h）. VOCS; 60; 15; 3.4; 2.0; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其它行业、表5其他限值. 颗粒物; 10; /; /; 1.0; 有组织执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值，无组织执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 本项目位于达州市宣汉县，属于《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）中的大气污染防治重点区域，本次拟建的蒸汽发生器燃烧废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 - 锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目; 标准浓度限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 2、废水 本项目施工周期为12个月，至少在2026年7月1日之后项目才能正式运行，因此厂区废水排放口执行《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度，废水排放标准值见下表所示。 - 本项目厂区废水排放执行标准 废水类别; 污染物; 排放标准（mg/L）; 标准来源. 办公生活污水、生产废水; pH（无量纲）; 6~9; 《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度. SS; 150. CODCr; 500. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 全盐量; 7000. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 类别; 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55. 营运期; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求进行处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）和地方生态环境保护规划的相关规定，本项目涉及总量控制指标为:COD、NH3-N、TP、VOCs、NOX。 1、水污染物总量控制 （1）企业排口总量 本项目废水排放量约8949.75m3/a，企业排口总量按《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L，TP≤8mg/L）进行计算： CODcr：8949.75m3/a×500mg/L×10-6=4.475t/a； NH3-N：8949.75m3/a×45mg/L×10-6=0.403t/a； TP：8949.75m3/a×8mg/L×10-6=0.0716t/a； （2）污水处理厂排口总量 根据污水处理厂排口出水标准计算，普光功能区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L），即： CODcr：8949.75m3/a×50mg/L×10-6=0.447t/a； NH3-N：8949.75m3/a×5mg/L×10-6=0.0447t/a； TP：8949.75m3/a×0.5mg/L×10-6=0.00447t/a； 2、大气污染物总量控制 （1）VOCs排放总量 根据核算，混合过程VOCs产生量1.015t/a，按收集效率100%、处理效率90%计；挤出过程VOCs产生量0.29t/a，按收集效率85%、处理效率90%计： VOCs -有组织：1.015×100%×（1-90%）+0.29t/a×85%×（1-90%）=0.126t/a VOCs -无组织：0.29t/a×（1-85%）=0.0435t/a VOCs -合计：0.126t/a+0.0435t/a=0.170t/a （2）NOX排放总量 根据核算，本项目蒸汽发生器天然气燃烧过程NOX产生量约0.513t/a，NOX产生量核算已考虑了低氮燃烧器的除氮效果，因此NOX产生量即为排放量，为有组织排放。 NOx-有组织：NOx=6.97kg/万m3-原料×73.5600万m3/a÷1000=0.513t/a。 综上所述，本项目总量控制指标建议如下。 - 总量控制指标建议 类型; 污染物; 总量控制（t/a）; 排放去向. 废水; 企业排口; 化学需氧量; 4.475; 普光功能区污水处理厂. 氨氮; 0.403. 总磷; 0.0716. 污水处理厂排口; 化学需氧量; 0.447; 后河. 氨氮; 0.0447. 总磷; 0.00447. 废气; 挥发性有机物; 0.170; 大气环境. 氮氧化物; 0.513. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工前期生态环境影响回顾性分析 根据现场踏勘，本项目现场已完成场地平整及打围施工，同时完成了部分地基施工，在2025年1月达州市宣汉生态环境局执法当日即刻停工整改，现暂未完全建成。本评价将对前期施工进行回顾性分析，以及后期尚未施工部分进行分析评价，并提出相应的污染防治措施。 根据现场调查，本项目前期施工均已按照绿色施工要求，对施工期产生的扬尘、废水、固废、噪声等污染物进行治理及防治，施工前期已采取的污染物防治措施如下： 1、已采取的大气污染防治措施 （1）土石方开挖过程产生的施工扬尘经洒水车洒水降尘，临时堆土场表面覆盖防尘网，渣土运输车辆采用篷布遮盖，对运输车辆及施工机械定期冲洗； （2）施工场内道路为主要为砂石泥路，因施工期气候影响，道路表面较为湿润，未产生大量扬尘； （3）施工机械选取了符合国家标准的机械设备，有效降低燃油废气。 2、已采取的废水污染防治措施 （1）施工废水经沉淀池收集沉淀后回用，主要用于施工机械清洗或洒水降尘，无外排废水，无遗留问题； （2）施工人员租用附近民房解决食宿问题，施工人员产生的生活污水依托园区已有的污水处理设施处置。 3、已采取的噪声污染防治措施 （1）施工机械选取了符合国家标准的机械设备，夜间（22：00~06:00）及中午午休时间12：00~2:00未进行高噪声施工，没有接到周边居民的投诉； （2）将高噪声施工机械布置在远离居民的一侧。 4、已采取的固体废弃物治理措施 （1）施工区设置了定点垃圾桶，施工人员生活垃圾袋子统一收集后交给区域环卫部门清运处置； （2）开挖产生的土石方堆放在临时堆料场，作为后期的填料使用。 综上所述，项目前期施工过程无环境遗留问题，后期应按照绿色施工标准加强施工期污染物的防治，产生的土石方不得长时间堆放，需及时回填并恢复临时堆场的土地原有使用功能。 二、施工后期生态环境影响分析 1、废气 （1）施工扬尘 项目施工阶段，产生扬尘的作业主要为场地平整、基础施工、结构施工、装饰装修阶段，施工现场是典型的无组织扬尘排放源，具有很高的排放潜势，可以在短时内严重影响当地的空气质量。除了排放潜势高以外，施工扬尘的最大特点是多变性，几乎突出体现了无组织排放的所有特点，是最难以把控的无组织扬尘，污染呈现时空多变、形式多元等复杂特征，监测、评价和管理都比较困难。根据施工特征，施工期扬尘污染因素见下表： - 施工扬尘污染因素 阶段; 扬尘环节; 扬尘操作; 主要扬尘源; 影响因素. 场地准备; 场地平整; 小规模土方挖填、土方装车、运输、卸车; 土壤扬撒、机动车碾压、风蚀; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 修建临时设施; 建筑材料运输、临时设施搭建、地面清洁; 机动车碾压、建材遗撒; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 土方开挖; 土方挖掘、装车、运输、卸车、存放、机动车行驶; 建筑材料运输、临时设施搭建、地面清洁; 土壤扬撒、道路遗撒、机动车碾压、土方风蚀、水蚀、机动车尾气; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 基础施工阶段; 换填地基施工; 灰土、砂石和粉煤灰等扬撒、装卸、移动、过筛、运输和填充; 土、砂石和粉煤灰等的扬撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 挤密桩地基、深层密实地基施工; 灰土、砂石和粉煤灰等运输和填料配置; 土、砂石和粉煤灰等的扬撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 注浆地基施工; 浆液配置所需水泥等材料的搬运、搅拌; 水泥和浆料的扬撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 桩和喷锚支护施工; 禁止现场搅拌区域外的工程混凝土配制所需水泥、砂石等材料的搬运、搅拌和喷射; 水泥、砂石和浆料的扬撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 主体施工阶段; 模板工程; 模板加工; 模板加工粉尘; 风速、木屑粉末含量. 混凝土工程; 禁止现场搅拌区域外的工程现场配制所需水泥、砂石等材料的装卸、移动、粉碎、过筛、搅拌、运输; 建材的扬撒、路面遗撒、路面积尘、风蚀及机动车碾压; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 砌体工程; 禁止现场搅拌区域外的工程现场砂浆配制、搅拌、运输、预拌砂浆装卸; 建材的扬撒、路面遗撒、路面积尘、风蚀及机动车碾压; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 装饰装修阶段; 抹灰工程; 抹灰材料的配制、运输和储存; 材料的扬撒、路面遗撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 安装工程; 材料的搬运切割焊接打磨; 建材颗粒的扬撒遗撒; 材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 装饰装修; 装修材料搬运切割打磨; 建材颗粒的扬撒遗撒; 风速、材料粒径、风速、建筑材料及建筑垃圾含水率. 总坪绿化阶段; 土方工程; 土方挖填、装卸、运输、地面清洁; 土壤扬撒、道路遗撒、机动车碾压、土方风蚀、水蚀、机动车尾气; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及建筑垃圾含水率. 绿化工程; 苗木种植、覆土等; 土壤扬撒、道路遗撒、机动车碾压、土方风蚀、水蚀、机动车尾气; 风速、机动车数量、速度、地面积尘负荷及土方含水率. 为减轻施工期扬尘对大气环境的影响，根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2019〕16号）等有关要求，施工现场应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工现场应沿四周连续设置高度不应低于1.8m的封闭围挡，围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 ②施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、排水沟（沟宽×深≥300×300mm，排水坡度应大于3%）、三级沉淀池（池体容积≥4m³），冲洗设施宜采用冲洗平台（出水量应不低于50m³/小时）及设立循环用水装置。因受场地等条件因素影响，不具备设置自动冲洗设施的工地出入口，应配备高压水枪的人工冲洗设施，冲洗设备额定压力不小于15Mpa，出水量应不低于0.25L/S。 ③施工现场出入口、主要道路、材料堆场、加工区、仓库等生产区域应进行地面硬化，可采用混凝土或沥青混凝土，主要施工道路路面宽度不小于3.5m，并在道路两侧应设置排水沟和路沿石，防止雨水、泥土污染道路。 ④施工现场裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，覆盖要封闭严密、连接牢固。 ⑤施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；结构施工、装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m；非作业区达到目测无扬尘的要求； ⑥基坑土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。施工现场每10000㎡占地面积设置移动式雾炮不得少于1台。 ⑦主体结构及装饰装修施工时，应在楼层四边设置喷淋装置。高度50米以下建筑物，至少应在24米高度处设置1道雾状喷淋装置。高度50米以上的建筑物，应设置不少于2道雾状喷淋装置，喷头水平间隔不大于5米。 ⑧施工现场进行清理、钻孔、铣刨、爆破、拆除、切割、开挖、现场搅拌等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 ⑨施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 ⑩遇重污染天气，建设单位和施工单位应按照《达州市人民政府办公室关于印发达州市重污染天气应急预案的通知》（达市府办发〔2025〕14号）落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备及建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，禁止使用高排放非道路移动机械。 （3）装修废气 装修废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，施工单位在施工过程中通过使用环保型油漆、加强室内的通风换气等措施进行处理，减少了施工装修废气的排放，且项目所在场地扩散条件较好，故本项目装修施工产生的油漆废气实现了达标排放。 综上，施工期废气对周围大气环境影响较小。 2、废水 项目施工高峰期施工人数以50人计，平均用水定额按0.05m3/人·d计取，则施工期产生的生活用水量为2.5m3/d，生活污水产生量按85%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为2.125m3/d。施工期生活污水经园区内的已建化粪池（预处理池）处理，最后经市政污水管网输送至污水处理厂，对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，集中表现在墙体施工和内部装修过程，各机械设备的动力噪声源声级一般在75dB（A）以上。项目施工期工程量极少，且基本位于室内作业，为降低施工噪声对周围环境的影响，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》和《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023-2025年）》的有关要求，施工期应采取以下噪声防治措施： （1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应结合施工现场条件，识别主要噪声污染源，明确噪声污染防治的具体措施，编制噪声污染防治方案。 （2）选用低噪声施工工艺，采用符合国家相关标准或经实际监测近场5m处噪声优于《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034）附录A2的低噪声施工设备。 （3）禁止夜间（22:00~6:00）进行产生噪声的施工作业。 （4）充分利用建筑物墙体隔声。 （5）加强管理，装卸、搬运材料禁止抛掷，做到轻拿轻放；施工过程应注重噪声控制，减少不必要的敲击声。 （6）施工前应进行公示，施工单位应在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与主管部门联系，及时处理各种环境纠纷。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、废气土石方及废包装材料，生活垃圾经厂区垃圾收集点统一收集并交由市政环卫部门处理，废气土石方运至政府指定的弃土场弃置，废包装材料由资源综合利用回收站处理，不会对环境造成二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产生源及治理措施 根据工艺流程分析，本项目运营期废气主要为粉状物料进入厂区的卸料粉尘、上料过程产生的上料粉尘G1、硫磺块粉碎过程产生的粉碎粉尘G2、硫磺粉体筛分过程产生的筛分粉尘G3、硫磺粉称量打包过程产生的包装粉尘G4、功能母粒混合工序产生的混合废气G5、功能母粒挤出工序产生的挤出废气G6以及蒸汽发生器燃烧废气G7，各类废气产生、治理及排放情况如下所述： ①卸料粉尘 本项目外购的硫磺为吨袋包装，外购的粉状功能助剂均为密闭袋装，所有粉状原料均由专门的汽运车辆运输到厂区内，再由工人转运至仓库内暂存，卸料过程包装全程密闭，几乎不产生卸料扬尘，因此本次评价不做定量分析。 ②上料粉尘G1 硫磺粉体生产线硫磺块上料、功能助剂生产线粉状物料上料及功能乳剂生产线硫磺粉体上料过程会产生粉尘，硫磺块、功能助剂生产线粉状物料粒径相对较小，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散粉尘排放因子送料上堆矿渣逸散粉尘产污系数0.0029kg/t-原料，硫磺粉体生产线硫磺块上料量为100000吨/年；功能母粒生产线粉状物料为促进剂M、促进剂DM、促进剂CZ、抗氧剂2246、防老剂MB、防老剂NBC、防老剂DNP、氧化锌、白炭黑及企业自产的硫磺粉体（200~400目），上料总量为39960吨/年；功能乳剂生产线硫磺粉体上料量为24500吨/年；因此上料过程粉尘产生量为0.477t/a，产生速率为0.0795kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：粉状物料采用真空上料系统上料，真空上料系统配套的真空管与粉状物料贮罐出料口直接连接，其中硫磺粉体生产线产生的上料粉尘通过管道进入生产粉碎工序中，并与粉碎、筛分工序产生的粉尘一起经管道收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排，功能母粒生产线粉状物料上料系统、功能乳剂生产线硫磺粉体上料系统与硫磺粉体生产线上料系统部件组成一致，产生的上料粉尘同样经上料系统的管道收集至配套的脉冲除尘器处理后回到工艺中，不外排。 ③粉碎粉尘G2 硫磺粉体生产线粉碎硫磺块的过程会产生粉尘，根据2021年6月11日生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中附表1第192项“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，石灰石加工成钙粉过程中破碎工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品，本项目使用的硫磺块状态与石灰石相似，因此硫磺块粉碎过程颗粒物产生量可参照该系数核算，根据建设单位提供的资料，项目年产硫磺粉体的量为100000t，则硫磺块粉碎过程颗粒物产生量为113t/a，产生速率为18.833kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：硫磺粉体生产线为全密闭，硫磺块粉碎过程产生的粉尘与上料粉尘通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。 ④筛分粉尘G3 硫磺粉体生产线筛分粉碎后的硫磺粉体时会产生粉尘，根据2021年6月11日生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中附表1第192项“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，石灰石加工成钙粉过程中筛分工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品，本项目使用的硫磺块状态与石灰石相似，因此硫磺粉筛分过程颗粒物产生量可参照该系数核算，根据建设单位提供的资料，项目年产硫磺粉体的量为100000t，则硫磺粉筛分过程颗粒物产生量为113t/a，产生速率为18.833kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：硫磺粉体生产线为全密闭，硫磺粉体筛分过程产生的粉尘与上料粉尘、粉碎粉尘通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。 - 上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3气流走向示意图 ⑤包装粉尘G4 硫磺粉体在称量打包过程会产生粉尘，称量包装系统的出料口与硫磺粉体包装袋相连，产生的逸散粉尘量极少，根据美国环保署发布的第五版《AP-42: Compilation of Air Emissions Factors from Stationary Sources》（译名：《AP-42：固定源的空气排放因子汇编》）中第一卷 第 11 章：矿物产品行业中11.19.2 碎石加工和粉矿加工，粉状产品包装存储过程颗粒物产物系数为0.0055kg/t-原料，本项目年包装硫磺粉体量45500t，则包装过程颗粒物产生量为0.250t/a，产生速率为0.0417kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：本项目硫磺粉体包装采用密闭抽气式全自动粉体包装机，包装全过程均在透明的密闭包装舱内进行，包装机夹具将包装袋进料口与包装机密闭卡口无缝对接，启动灌装按钮将硫磺粉体从成品罐泵入到包装袋内，边灌装边抽气，避免包装过程粉尘外逸，少量可能外逸的粉体通过包装机舱内配套的负压回收系统收集至包装系统的回收舱内，回收的粉体作为产品外售，包装过程全程无外逸粉尘。 ⑥混合废气G5 功能母粒载体聚乙烯蜡在与各类助剂混合前需加热成熔融状态，此过程会挥发少量的有机废气，根据《塑料工业手册 聚烯烃》（洪定一主编）248页，聚乙烯中挥发物含量<350mg/kg，本次评价按照最不利情况考虑，即挥发物含量取350mg/kg，本项目年用聚乙烯蜡2900吨，则聚乙烯蜡混合过程挥发性有机物产生量为1.015t/a，产生速率为0.169kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：功能母粒混合工序使用的混合机为全密闭式，混合过程产生的废气通过与混合机顶端出气孔直接连接的管道输送（收集效率为100%）至锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号），VOCs直接燃烧处理效率为90%，吸风系统配套1台变频风机，风机额定风量为8000m3/h，则混合过程VOCs排放量为0.1015t/a，排放速率为0.0169kg/h（年工作250d，24h/d）。 ⑦挤出废气G6 功能母粒生产线聚乙烯蜡载体、助剂经混合后的熔融物料进入造粒挤出机或旋转造粒机挤出造粒，挤出时设备需控制在50~60℃，防止聚乙烯蜡冷却硬化，聚乙烯蜡熔点在105~118℃，挤出温度不会使聚乙烯蜡熔融裂解，但聚乙烯蜡原料中残留的有机溶剂在加热状态时可能会挥发到外环境中，类比《汕头市纳宇新材料有限公司聚乙烯蜡混合分装加工项目环评报告表》《陕西金橡塑料科技新材料有限公司聚乙烯蜡系列产品加工制造项目环评报告表》《四川鸿木新材料有限公司年加工分装5000吨改性聚乙烯蜡建设项目环评报告表》，聚乙烯蜡加热过程挥发性有机物产生系数为0.1kg/t-原料，项目年用聚乙烯蜡2900吨，则聚乙烯蜡挤出过程挥发性有机物产生量为0.29t/a，产生速率为0.048kg/h（年工作250d，24h/d）。 - 类比项目基本情况 内容; 类比项目; 本项目情况; 类比可行性. 企业名称; 汕头市纳宇新材料有限公司; 陕西金橡塑料科技新材料有限公司; 四川鸿木新材料有限公司; 本项目需将颗粒状聚乙烯蜡加热成熔融态，再与各类助剂混合后冷却造粒。; 聚乙烯蜡加工过程与类比项目一致，类比可行。. 项目名称; 聚乙烯蜡混合分装加工项目; 聚乙烯蜡系列产品加工制造项目; 年加工分装5000吨改性聚乙烯蜡建设项目. 产品方案及产能; 聚乙烯蜡3000吨/年; 聚乙烯蜡10000吨/年; 改性聚乙烯蜡5000吨/年. 原辅料; 聚乙烯蜡、石蜡; 聚乙烯蜡; 聚乙烯蜡、PE颗粒料、煤基费托蜡. 生产工艺; 加热融化→喷粉造粒/碾压成片→包装; 聚乙烯蜡熔融→沉淀→喷粉造粒/碾压成片→包装; 计量投料→加热熔融→混合搅拌→压片冷却/喷塔喷粉→计量包装. 产污系数; 冷却造粒/压片成型有机废气0.1kg/t-原料; 冷却造粒/压片成型有机废气0.1kg/t-原料; 聚乙烯蜡加热熔融有机废气350mg/kg-聚乙烯蜡，压片有机废气0.1kg/t-原料. 拟采取的治理措施：功能母粒挤出工序使用的造粒挤出机及旋转造粒机为敞开式，造粒挤出机喂料口尺寸为200×200mm的方口，喂料口与出料口为左右结构，水平距离1.0m；旋转造粒机喂料口尺寸为180×180mm的方口，喂料口与出料口为上下结构，在同一水平方向，本次拟在造粒挤出机及旋转造粒机投料口上方设置集气罩（共34套，其中旋转造粒机设置20套尺寸约为0.4m×0.4m，造粒挤出机设置14套尺寸约为1.2m×0.4m），挤出过程产生的有机废气经集气罩收集后（收集效率为85%）与混合废气一起进入锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理（处理效率90%），处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，吸风系统配套1台变频风机，风机额定风量为8000m3/h，则挤出过程VOCs有组织排放量为0.02465t/a，排放速率为0.00408kg/h；无组织排放量为0.0435t/a，排放速率为0.0072kg/h（年工作250d，24h/d）。 风机风量合理性分析：为保证混合工序满足防爆要求，混合时密闭式混合机的换气次数不得低于15次/h，项目使用的密闭式混合机容量为2m3，共7台，则所有密闭式混合机同时运行时所需换气量至少为210m3/h。 集气罩风量参照《简明通风设计手册》中的计算公式计算，公式如下： L=3600×K×P×H×υχ 式中：L——集气罩风量，m3/h； K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，取值1.4； P——排风罩敞开面的周长，m，旋转造粒机集气罩周长为0.8m，造粒挤出机集气罩周长为1.6m； H——罩口至废气源距离，m，取0.1m； υx——污染源边缘控制风速，0.3m/s。 经计算，旋转造粒机单个集气罩设计风量L=3600×1.4×（0.4+0.4）×0.1×0.3=120.96m3/h；造粒挤出机单个集气罩设计风量L=3600×1.4×（1.2+0.4）×0.1×0.3=241.92m3/h。本项目共设置34个顶吸集气罩（其中旋转造粒机设置20套，造粒挤出机设置14套），考虑到实际集气过程有一定的风量损失，本次风量按照1.1的安全系数，则所有集气罩所需风量为6386.68m3/h。 根据上文计算结果，混合、挤出工序废气收集所需总风量为6596.69m3/h，本项目有机废气集气系统配套了一台变频风机，额定风量为8000m3/h，满足混合、挤出工序废气收集风量要求，风量设置合理。 ⑧蒸汽发生器燃烧废气G7 本项目于锅炉房内设1台1.5t/h蒸汽发生器（功率0.021MW），根据蒸汽发生器厂家提供的资料，1.5t/h蒸汽发生器蒸发量为1500 kg/h，蒸汽压力为1.0MPa（饱和蒸汽，温度184℃，焓值h蒸为2778kJ/kg），给水温度为20℃（常温软化水，焓值h水为83.9 kJ/kg），天然气低位热值（LHV）为35800kJ/m3，燃烧效率为92%，1.5t/h蒸汽发生器运行一小时所需天然气量按照下列公式计算： V=Qη×LHV Q=m×h蒸−h水 式中：V——燃料消耗量，m3/h； Q——蒸汽所需热量，kJ/h； η——燃烧效率，%； LHV——天然气低位热值，kJ/m3； m——蒸发量，kg/h； h蒸——饱和蒸汽焓值，kJ/kg； h水——给水焓值，kJ/kg。 根据上式计算，1台1.5t/h蒸汽发生器运行1小时需要消耗122.6m3的天然气。本项目蒸汽发生器年运行6000小时（250天，24小时/天），则正常工况下项目1台1.5t/h蒸汽发生器的天然气使用量为735600m3/a。 根据2021年6月11日生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中附表1第227项“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，燃气工业锅炉各污染物产污系数如下所述：工业废气量为107753Nm3 /万m3-原料，二氧化硫为0.02S kg/万m3-原料（厂区使用的天然气满足《天然气》（GB17820-2018）中一类天然气的标准，总硫≤20mg/m3，因此S=20），氮氧化物为6.97kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内领先）。烟尘产生量参照《环境保护实用数据手册》P73 中的产污系数（工业锅炉天然气燃烧废气中颗粒物产生系数为80～240kg/106m3-天然气），本项目取1.0kg/万m3-原料。 根据上述产污系数计算得出，本项目蒸汽发生器天然气燃烧产生的废气量为7926310.68m3/a，颗粒物产生量约为0.0736t/a，产生速率为0.0123kg/h；SO2产生量约为0.0294t/a，产生速率为0.00490kg/h；NOx产生量约为0.513t/a，产生速率为0.0855kg/h（年工作250d，24h/d）。 拟采取的治理措施：本项目蒸汽发生器采用1套低氮燃烧装置，天然气经低氮燃烧后经同1根15m高排气筒引至锅炉房楼顶排放（排气筒编号为DA001）。 低氮燃烧器的工作原理：低氮燃烧器是一种专门针对工业锅炉的燃烧器，其工作原理是在保持燃烧效率的同时，通过降低燃烧温度、控制气流湍动程度和延长燃烧时间的方式来降低NOx的排放。具体而言，超低氮燃烧器通过以下几种方式来实现降低NOx排放的目的：①空气、燃料 分级燃烧：燃气分两级或三级从距离燃烧头中心不同远近的位置喷入炉膛，使燃料燃烧区域尽可能分散，在炉膛内保证较为均匀的温度场，降低局部高温区域温度，从而减少热力型NOx的生成。②预混燃烧：将空气和燃料充分混合后再进行燃烧，使燃料得到充分燃烧，减少NOx的生成。本项目使用的天然气由达州市宣汉县燃气有限公司提供，为净化天然气，满足《天然气》（GB17820-2018）中一类天然气的标准，含硫量极低，在使用普通燃烧器的情况下也能达标排放，因此本项目蒸汽发生器配套低氮燃烧器可行。 （2）排放形式、排放口基本信息 项目主要废气排放形式、排放口基本信息见下表。 - 废气治理设施、排放形式一览表 废气类型; 污染因子; 排放形式; 污染物治理设施. 治理设施名称及工艺; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行性技术. 上料粉尘G1; 颗粒物; 无组织; 脉冲除尘器; 100; 100; 是. 粉碎粉尘G2; 颗粒物; 无组织. 筛分粉尘G3; 颗粒物; 无组织. 包装粉尘G4; 颗粒物; 无组织; 密闭包装机+负压回收系统; 100; 100; 是. 混合废气G5; VOCs; 有组织; 蒸汽发生器燃烧室焚烧; 100; 90; 是. 挤出废气G6; VOCs; 有组织; 85; 90; 是. 无组织. 蒸汽发生器燃烧废气G7; 颗粒物; 有组织; /; /; /; /. SO2; 有组织; /; /; /; /. NOx; 有组织; 低氮燃烧装置; 0; 0; 是. - 废气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 排放温度(℃); 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 蒸汽发生器排气筒; VOCs、颗粒物、SO2、NOx; 107.68895287; 31.51957478; 15; 0.8; 50; 一般排放口. （3）污染物排放信息 综上所述，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数详见下表： |
| --- | --- |

- 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放标准. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; kg/h; mg/m3. 上料; 真空上料系统; 上料粉尘G1; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.0795; 脉冲除尘器; 100%; 产物系数法; /; /; 0; 6000; /; 1.0. 粉碎; 超微粉碎机; 粉碎粉尘G2; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 18.833; 产物系数法; /; /; 0; 6000; /; 1.0. 筛分; 旋风分离器; 筛分粉尘G3; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 18.833; 产物系数法; /; /; 0; 6000; /; 1.0. 称量打包; 称量包装系统; 包装粉尘G4/无组织; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.0417; 密闭包装机+负压回收系统; 100%; 产物系数法; /; /; 0; 6000; /; 1.0. 混合; 密闭式混合机; 混合废气G5/有组织（DA001）; VOCs; 产物系数法; 8000; 21.15; 0.169; 蒸汽发生器燃烧室焚烧; 90%; 产物系数法; 8000; 4.74; 0.0210; 6000; 3.4; 60. 挤出; 造粒挤出机、旋转造粒机; 挤出废气G6/有组织（DA001）; VOCs; 产物系数法; 8000; 6.0; 0.048; 产物系数法; 8000. 挤出废气G6/无组织; 产物系数法; 0.9; 0.0072; 6000; /; 2.0. 供汽; 蒸汽发生器; 蒸汽发生器燃烧废气G7/有组织（DA001）; 颗粒物; 产物系数法; 1321.052; 9.281; 0.0123; /; /; 产物系数法; 1321.052; 9.281; 0.0123; 6000; /; 20. SO2; 产物系数法; 3.712; 0.00490; /; /; 产物系数法; 3.712; 0.00490; 6000; /; 50. NOx; 产物系数法; 64.683; 0.0855; 低氮燃烧装置; 0%; 产物系数法; 64.683; 0.0855; 6000; /; 150.

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废气污染物排放统计如下： - 运营期废气污染物排放统计表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 合计（t/a）. 颗粒物; 0.0736; 0; 0.0736. VOCs; 0.126; 0.0435; 0.170. SO2; 0.0294; 0; 0.0294. NOx; 0.513; 0; 0.513. （4）非正常排放源分析 本项目非正常工况即废气治理措施失效，本次评价以废气治理措施完全失效进行核算，则非正常工况下废气污染物的排放情况如下表所示： - 非正常工况下本项目废气排放情况一览表 污染源; 排放口; 非正常工况原因; 污染因子; 发生频次/a; 持续时间/次; 非正常排放量（kg/a）; 应对措施. 上料; 物料出料口; 脉冲除尘器滤料堵塞、风机失效; 颗粒物; 1次; 1h; 0.0795; 立即停产并检修设备，设备检修合格后再恢复生产. 粉碎; 颗粒物; 1次; 1h; 18.833. 筛分; 颗粒物; 1次; 1h; 18.833. 混合; DA001蒸汽发生器排气筒; 蒸汽发生器出现故障、风机失效; VOCs; 1次; 1h; 0.169; 及时停机检查维修，设备检修合格后再恢复生产. 挤出; VOCs; 1次; 1h; 0.048. 建设单位应按环评要求落实废气治理措施，日常运行应做到废气治理设备先于生产设备开启，生产设备关停后才能关停废气治理设备。同时加强设备的维修保养，尽可能避免非正常工况废气排放的发生；当发生非正常排放的情况，应及时停机检修，减轻对周围环境的影响。 （5）废气治理技术可行性 ①挥发性有机废气处理措施可行性分析 本项目产生的有机废气通过集气管道通入到蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号），VOCs直接燃烧处理效率为90%，直接焚烧属于高效的有机废气处理措施，且项目配套的蒸汽发生器与主要是为功能母粒及功能乳剂提供蒸汽，能够做到与功能母粒混合、挤出等有机废气产污工序同时运行，根据《河南化工》2022年第9期收录的《煤化工企业VOCs尾气焚烧治理工艺探讨》（郝明华 河南能源开祥精细化工有限公司），VOCs尾气通入锅炉焚烧处理后转化为CO2和水排放，锅炉天然气燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物能够达标排放，不会影响锅炉正常运行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）直接燃烧属于有机废气治理的可行技术，综上分析本项目拟采取的有机废气治理措施经济技术合理可行。 ①颗粒物处理措施可行性分析 上料、粉碎、筛分过程产生的颗粒物采用脉冲除尘器处理，属于袋式除尘法，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）表9橡胶助剂，袋式除尘属于颗粒物的可行治理技术。本项目大气污染防治措施可行性分析详见下表： - 大气污染防治措施可行性分析 工序; 污染物; 可行技术; 本项目措施; 是否为可行技术. 粉碎; 颗粒物; 袋式除尘；旋风除尘；湿法除尘；其他; 上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。; 是. 造粒; VOCs; 冷凝、吸收、吸附、燃烧（直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧）、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧; 混合废气G5、挤出废气G6通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。; 是. 厂界; 颗粒物、VOCs; 物料密闭输送；采用密闭设备；在密闭空间内操作；加强通风；其他; 喂料时将喂料系统配套的真空管直接插入硫磺原料包装袋中，利用真空负压将硫磺原料通过管道输送至工艺系统中，硫磺粉体生产工艺均为密闭系统，车间内设置机械排风系统加强通风。; 是. （6）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目实际情况，本次环评对项目运营期废气污染物排放提出了例行监测要求，具体监测计划详见下表： - 废气监测要求一览表 排放方式; 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 有组织; 密闭式混合机、造粒挤出机、旋转造粒机; VOCs; 蒸汽发生器排气筒出口（DA001）; 半年/次; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其它行业. 蒸汽发生器; 氮氧化物; 每月/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 每年/次. 无组织; 厂界; VOCs; 上风向1个点，厂界外下风向设置2～3个点; 半年/次; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5其他限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. （6）废气排放环境影响分析 本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。500m内环境保护目标均位于本项目上风向，根据工程分析，本项目运营期废气主要为粉状物料上料过程产生的上料粉尘G1、硫磺块粉碎过程产生的粉碎粉尘G2、硫磺粉体筛分过程产生的筛分粉尘G3、硫磺粉称量打包过程产生的包装粉尘G4、功能母粒混合工序产生的混合废气G5、功能母粒挤出工序产生的挤出废气G6以及蒸汽发生器燃烧废气G7，上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。混合废气G5、挤出废气G6通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。项目运营期产生废气经治理后能够做到厂界达标排放，废气治理措施有效可行，本项目废气排放不会对周围环境产生明显不利影响，不会改变其现有环境质量功能和级别。 2、废水 （1）产生情况 本项目运营期用水主要为员工办公生活用水、纯水系统用水、蒸汽发生器用水、冷水机组用水、地面清洁用水，根据表二水平衡，本项目新鲜水总用水量为116.498m3/d，其中员工办公生活用水量为7.5m3/d，生产用水量为108.998m3/d；外排废水总量为35.799m3/d，其中员工办公生活污水排放量为6.375m3/d，生产废水排放量为29.424m3/d。 （2）废水水质浓度确定 本次环评采用类比法和产污系数法确定废水水质浓度，其中员工办公生活污水（W1）水质浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“生活源产排污系数手册”，蒸汽凝结水（W2）、纯水系统浓水（W3）参考文献《纯水制备过程中氨氮和总氮在制水废水中的富集》（无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司，214121），蒸汽发生器排水（W4）参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“4430锅炉产排污量核算系数手册”天然气锅内水处理，地面清洁废水（W6），地面清洁废水（W6）类比《重庆砥龙环保高分子功能助剂环保母粒生产线建设项目环评报告表》，类比企业情况详见下表： - 类比同类生产企业基本情况 企业名称; 重庆砥龙新材料科技有限公司. 项目名称; 重庆砥龙环保高分子功能助剂环保母粒生产线建设项目. 产品方案及产能; 抗氧化功能母粒1000t/a，偶联剂功能母粒1000t/a，交联功能母粒1000t/a，促进剂功能母粒1000t/a，综合功能母粒500t/a，复合助剂500t/a. 原辅料; 聚酯多元醇、硫磺、促进剂（M/DM/CZ）、抗氧剂2246、防老剂（MB/NBC/DNP）、偶联剂硅69. 生产工艺; 投料、混料→挤出→冷却→切粒→筛选→包装. 类比水质及水质浓度; 地面清洁废水，CODcr：600mg/L、SS：600mg/L. - 产污系数选取可行性对照表 废水类型; 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册; 本项目情况; 是否符合. 类别; 内容. 员工办公生活污水（W1）; 城镇综合生活污水; 指城镇居民日常家庭用水和公共服务用水过程中排放，未经城镇污水处理设施处理的生活污水。居民日常家庭用水指饮用、烹调、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水，公共服务用水包括娱乐场所、宾馆、浴室、餐饮、商业、其他服务业、学校和机关办公楼等用水，但不包括城市浇洒道路、绿地和市政等用水。; 本项目员工办公生活污水主要为卫生间冲厕、洗手废水; 是. 蒸汽发生器排水（W4）; 产品名称; 蒸汽/热水/其他; 蒸汽; 是. 原料名称; 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气; 天然气; 是. 工艺名称; 全部类型锅炉(锅外水处理); 蒸汽发生器，锅外进行水处理; 是. 污染物指标; 工业废水量（锅炉排污水＋软化处理废水）：13.56吨/万立方米-原料，化学需氧量：1080克/万立方米-原料; 本项目蒸汽发生器排水包括蒸汽发生器排污水和软化处理废水，按系数折算得出化学需氧量浓度为79.6mg/L; /. 根据上表分析，本项目选取的类比数据具有可行性，根据类比资料，结合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和项目实际情况，本次环评生产废水水质浓度取值见下表： - 本项目废水水质浓度表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 员工办公; 卫生间; 员工办公生活污水（W1）; CODCr; 产污系数法; 1593.75; 325; 0.518. NH3-N; 37.7; 0.0601. TP; 4.28; 0.00682. TN; 49.8; 0.0794. 混合; 密闭式混合机; 蒸汽凝结水（W2）; CODCr; 类比法; 76; 70; 0.00532. SS; 60; 0.00456. 纯水制备; 纯水系统; 纯水系统浓水（W3）; CODCr; 类比法; 3775; 41; 0.155. SS; 160; 0.604. 全盐量; 800; 3.02. 供汽; 蒸汽发生器; 蒸汽发生器排水（W4）; CODCr; 产污系数法; 3330; 79.6; 0.265. 全盐量; 类比法; 800; 2.664. 地面清洁; 拖把; 地面清洁废水（W6）; CODCr; 类比法; 175; 600; 0.105. SS; 600; 0.105. 综合生产废水; CODCr; 产污系数法/类比法; 7356; 117.1; 0.861. SS; 177.2; 1.303. NH3-N; 37.7; 0.277. TP; 4.3; 0.0316. TN; 49.8; 0.366. 全盐量; 800; 5.885. 注：纯水系统浓水（W3）和蒸汽发生器排水（W4）中的全盐量浓度依据《三废处理工程技术手册 废水卷》的资料进行核算，根据《三废处理工程技术手册 废水卷》中P399反渗透系统设计要求，产水率为75%的RO工艺的浓缩倍数为4。本项目所在区域自来水中全盐量浓度小于400mg/L，本次按照最不利情况考虑，则浓水中全盐量浓度为800mg/L。. （3）本项目废水治理措施 本项目所在园区有完善的排污配套系统。生产废水与生活污水一起经厂区污水化粪池（预处理池）处理达到《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度后进入市政污水管网，然后送至普光功能区污水处理厂，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标后排入后河。 本项目废水污染物源强详见下表。 - 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水类型; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 核算排放时间（d）. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合生产废水; CODCr; 产污系数法/类比法; 7356; 117.1; 0.861; 预处理; 15; 产污系数法; 7356; 99.54; 0.732; 250. SS; 177.2; 1.303; 30; 124.04; 0.912. NH3-N; 37.7; 0.277; 3; 36.57; 0.269. TP; 4.3; 0.0316; 2; 4.214; 0.0310. TN; 49.8; 0.366; 5; 47.31; 0.348. 全盐量; 800; 5.885; 0; 320; 2.354. 员工办公生活污水（W1）; CODCr; 产污系数法; 1593.75; 325; 0.518; 预处理; 30; 产污系数法; 1593.75; 227.5; 0.363; 250. NH3-N; 37.7; 0.0601; 3; 36.7; 0.0583. TP; 4.28; 0.00682; 2; 4.2; 0.00668. TN; 49.8; 0.0794; 5; 47.3; 0.0754. 注：化粪池（预处理池）处理效率参照《化粪池原理及水污染去除效率》等资料取值。. - 本项目废水许可排放情况核算结果一览表 废水类型; 排放废水量（m3/a）; 污染物; 厂区总排口; 污水处理厂排口; 核算排放时间（d）. 执行标准; 标准浓度（mg/L）; 许可排放量（t/a）; 执行标准; 标准浓度（mg/L）; 许可排放量（t/a）. 综合废水; 8949.75; CODCr; 《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度; 500; 4.475; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标; 50; 0.447; 250. SS; 150; 1.342; 10; 0.0895. NH3-N; 45; 0.403; 5; 0.0447. TN; 70; 0.626; 15; 0.134. TP; 8; c; 0.5; 0.00447. 全盐量; 7000; 62.648; /; /; /. （4）废水治理设施、排放口基本信息 本项目废水污染物排放信息表详见表4-15、表4-16。 - 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水、生产废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、全盐量等; 经厂区化粪池（污水预处理池）处理达到《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度后进入市政污水管网，然后送至普光功能区污水处理厂，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标后排入后河; 间断; 1; 化粪池（污水预处理池）; /; DW001; R是 £否; R企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. - 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 1; DW001; 107.68927467; 31.52049929; 0.894975; 后河; 间断; /; 普光功能区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. （5）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本项目外排废水主要为员工办公生活污水（W1）、生产废水（包括蒸汽凝结水（W2）、纯水系统浓水（W3）、蒸汽发生器排水（W4）、地面清洁废水（W6）），生产废水与生活污水一起经厂区化粪池（污水预处理池）处理达到《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度后进入市政污水管网，然后送至普光功能区污水处理厂，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标后排入后河。本项目废水最终受纳水体后河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据达州市生态环境局发布的2024年1月~12月达州市地表水水质月报，后河国控监测断面漩坑坝水质满足Ⅱ类水体要求，根据2024年达州市县级城市集中式饮用水水源地水质状况季度数据，后河徐家坡断面水质满足Ⅲ类水体要求，本项目所处区域地表水环境为达标区，本项目排放的废水经污水处理厂处理后对地表水影响较小 （6）污水处理设施的环境可行性分析 ①厂区污水预处理池可行性分析 本项目新建化粪池2座，一座位于研发楼西南侧，用于处理研发楼办公生活污水，容积为2m3；一座位于厂区东南角，用于处理生产废水，容积为9m3，项目办公生活污水排放量为6.375m3/d，生产废水排放量为39.158m3/d，一小时最大排放量不会超过化粪池（污水预处理池）的容量，本项目新建的2座化粪池（预处理池）处理能力可以满足本项目废水的处理需求。 ②依托园区污水处理厂的环境可行性分析 普光功能区污水处理厂位于宣汉县土主镇石人村，处理规模为1万m3/d，主体工艺为“A2/O+D 型滤池”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入后河。 纳管范围及接纳能力分析：普光功能区污水处理厂服务范围包括普光功能区和土主镇场镇，本项目位于普光功能区内，本项目在普光功能区污水处理厂收水范围内。 根据调查，项目所在区域已形成完善的雨污排水管网。 目前普光功能区污水处理厂接纳废水量为800m3/d，剩余处理能力为1200m3/d，本项目排水量为35.799m3/d。因此，普光功能区污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水。 达标排放分析：本项目建成后，外排的废水与普光功能区污水处理厂纳管要求对比如下： - 普光功能区污水处理厂进水指标及项目污水排放浓度对比情况表 水质指标; pH; COD; BOD5; SS. 本项目废水排放水质; /; 325; /; 196.4. 普光功能区污水处理厂进水水质; 6~9; 500; 300; 300. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目排口浓度能够满足普光功能区污水处理厂进水水质，因此本项目废水可纳入普光功能区污水处理厂处理。 综上所述，从收水范围、水质及水量方面而言，项目废水进入普光功能区污水处理厂进行处理是可行的。 （7）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目实际情况，本次环评对项目运营期废水排放提出了例行监测要求，具体监测计划详见下表： - 废水监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口（DW001）; pH、CODCr、BOD5、NH3-N; 半年/次; 《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度. TP、SS、石油类、丙烯腈、苯胺、表面活性剂、挥发酚、硫化物、动植物油、TOC、; 1年/次. 3、噪声 （1）噪声源强 根据本项目特点，本项目噪声源分为室内生产设备和室外风机，室内声源主要是生产设备，室外声源主要为废气处理措施配套的风机，生产设备噪声源强参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A及其特性，项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。 |
| --- | --- |

- 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA001风机; /; 38.14; 106.16; 0.5; 80; 吸声、减震、隔声; 昼间、夜间. 注：表中坐标以厂界西南角拐点（107.68858615,31.51859825）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. - 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离（m）. 生产车间一; 真空上料系统（7台，按点声源组预测）; 非标; 75（等效后：83.5）; 墙体隔声、距离衰减; -6.12; 144.83; 1; 北侧; 27.39; 68.28; 昼间、夜间; 30; 32.28; 1. 西侧; 17.64; 68.30; 昼间、夜间; 30; 32.30; 1. 南侧; 80.22; 68.27; 昼间、夜间; 30; 32.27; 1. 东侧; 23.96; 68.28; 昼间、夜间; 30; 32.28; 1. 强制喂料机（14套，按点声源组预测）; 非标; 75（等效后：86.5）; 墙体隔声、距离衰减; -4.79; 139.72; 1; 北侧; 32.63; 76.27; 昼间、夜间; 30; 40.27; 1. 西侧; 16.99; 76.30; 昼间、夜间; 30; 40.30; 1. 南侧; 74.98; 76.27; 昼间、夜间; 30; 40.27; 1. 东侧; 24.62; 76.28; 昼间、夜间; 30; 40.28; 1. 硫磺粉加工系列设备（28套，按点声源组预测）; 非标定制 1-1.5吨/小时制硫磺粉; 85（等效后：99.5）; 墙体隔声、距离衰减; 8.34; 133.49; 1; 北侧; 43.27; 84.27; 昼间、夜间; 30; 48.27; 1. 西侧; 26.88; 84.28; 昼间、夜间; 30; 48.28; 1. 南侧; 64.33; 84.27; 昼间、夜间; 30; 48.27; 1. 东侧; 14.72; 84.32; 昼间、夜间; 30; 48.32; 1. 称量包装系统（10台，按点声源组预测）; 单位25kg; 60（等效后：70）; 墙体隔声、距离衰减; 11; 126.82; 1; 北侧; 50.45; 54.77; 昼间; 30; 18.77; 1. 西侧; 26.88; 54.78; 昼间; 30; 18.78; 1. 南侧; 57.15; 54.77; 昼间; 30; 18.77; 1. 东侧; 14.72; 54.82; 昼间; 30; 18.82; 1. 成品打托机（5台，按点声源组预测）; 1吨制; 55（等效后：62）; 墙体隔声、距离衰减; 12.56; 123.48; 1; 北侧; 54.13; 46.77; 昼间; 30; 10.77; 1. 西侧; 27.09; 46.78; 昼间; 30; 10.78; 1. 南侧; 53.47; 46.77; 昼间; 30; 10.77; 1. 东侧; 14.51; 46.82; 昼间; 30; 10.82; 1. 叉车（7台，按点声源组预测）; 3吨; 55（等效后：63.5）; 墙体隔声、距离衰减; 13.23; 112.59; 1; 北侧; 64.50; 48.27; 昼间; 30; 12.27; 1. 西侧; 23.68; 48.28; 昼间; 30; 12.28; 1. 南侧; 43.11; 48.27; 昼间; 30; 12.27; 1. 东侧; 17.92; 48.30; 昼间; 30; 12.30; 1. 密闭式混合机（7台，按点声源组预测）; 2000型（容积2000L）; 60（等效后：68.5）; 墙体隔声、距离衰减; 19.9; 99.02; 6.5; 北侧; 79.57; 53.27; 昼间、夜间; 30; 17.27; 1. 西侧; 24.85; 53.28; 昼间、夜间; 30; 17.28; 1. 南侧; 28.03; 53.28; 昼间、夜间; 30; 17.28; 1. 东侧; 16.74; 53.31; 昼间、夜间; 30; 17.31; 1. 造粒挤出机（6台，按点声源组预测）; 75型（螺孔内径75mm）; 70（等效后：77.8）; 墙体隔声、距离衰减; 15.01; 96.79; 3.5; 北侧; 79.84; 62.57; 昼间、夜间; 30; 26.57; 1. 西侧; 19.49; 62.59; 昼间、夜间; 30; 26.59; 1. 南侧; 27.77; 62.58; 昼间、夜间; 30; 26.58; 1. 东侧; 22.11; 62.59; 昼间、夜间; 30; 26.59; 1. 造粒挤出机（8台，按点声源组预测）; 95型（螺孔内径95mm）; 70（等效后：79.0）; 墙体隔声、距离衰减; 7.89; 94.57; 3.5; 北侧; 79.26; 63.77; 昼间、夜间; 30; 27.77; 1. 西侧; 12.05; 63.84; 昼间、夜间; 30; 27.84; 1. 南侧; 28.34; 63.78; 昼间、夜间; 30; 27.78; 1. 东侧; 29.55; 63.78; 昼间、夜间; 30; 27.78; 1. 旋转造粒机（20台，按点声源组预测）; 筒体直径800mm; 70（等效后：83.0）; 墙体隔声、距离衰减; 25.24; 100.13; 3.5; 北侧; 80.52; 67.77; 昼间、夜间; 30; 31.77; 1. 西侧; 30.23; 67.78; 昼间、夜间; 30; 31.78; 1. 南侧; 27.08; 67.78; 昼间、夜间; 30; 31.78; 1. 东侧; 11.37; 67.85; 昼间、夜间; 30; 31.85; 1. 恒温夹板冷库（14套，按点声源组预测）; 2m*1.2m*30m; 60（等效后：71.5）; 墙体隔声、距离衰减; 18.12; 97.68; 3.5; 北侧; 80.16; 56.27; 昼间、夜间; 30; 20.27; 1. 西侧; 22.70; 56.29; 昼间、夜间; 30; 20.29; 1. 南侧; 27.44; 56.28; 昼间、夜间; 30; 20.28; 1. 东侧; 18.89; 56.30; 昼间、夜间; 30; 20.30; 1. 制粒/片附件（14套，按点声源组预测）; 现场定制; 65（等效后：76.5）; 墙体隔声、距离衰减; 18.79; 94.57; 1; 北侧; 83.30; 61.27; 昼间、夜间; 30; 25.27; 1. 西侧; 22.18; 61.29; 昼间、夜间; 30; 25.29; 1. 南侧; 24.31; 61.28; 昼间、夜间; 30; 25.28; 1. 东侧; 19.42; 61.29; 昼间、夜间; 30; 25.29; 1. 方型振动筛（12台，按点声源组预测）; FZS-1X2; 95（等效后：105.8）; 墙体隔声、距离衰减; 16.12; 93.24; 1; 北侧; 83.54; 90.57; 昼间、夜间; 30; 54.57; 1. 西侧; 19.20; 90.60; 昼间、夜间; 30; 54.60; 1. 南侧; 24.06; 90.58; 昼间、夜间; 30; 54.58; 1. 东侧; 22.40; 90.59; 昼间、夜间; 30; 54.59; 1. 生产车间二; 硫化包原料仓螺旋出料器（16套，按点声源组预测）; /; 70（等效后：82.0）; 墙体隔声、距离衰减; 58.82; 142.61; 6; 北侧; 7.19; 71.18; 昼间、夜间; 30; 35.18; 1. 西侧; 18.47; 71.11; 昼间、夜间; 30; 35.11; 1. 南侧; 33.51; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 东侧; 21.13; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 硫化包原料吸料风机（8台，按点声源组预测）; 设备荷载200kg（7.5kw），转速2900rpm; 80（等效后：89.0）; 墙体隔声、距离衰减; 61.49; 143.5; 6; 北侧; 7.35; 78.17; 昼间、夜间; 30; 42.17; 1. 西侧; 21.28; 78.10; 昼间、夜间; 30; 42.10; 1. 南侧; 33.35; 78.10; 昼间、夜间; 30; 42.10; 1. 东侧; 18.32; 78.11; 昼间、夜间; 30; 42.11; 1. 搅拌罐（16台，按点声源组预测）; 20m3，设备荷载4000kg，转速150rpm; 70（等效后：82.0）; 墙体隔声、距离衰减; 56.6; 141.5; 1; 北侧; 7.40; 71.17; 昼间、夜间; 30; 35.17; 1. 西侧; 16.00; 71.11; 昼间、夜间; 30; 35.11; 1. 南侧; 33.31; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 东侧; 23.61; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 搅拌罐出料泵（16台，按点声源组预测）; 设备荷载500kg，转速250rpm; 85（等效后：97.0）; 墙体隔声、距离衰减; 60.38; 139.72; 1; 北侧; 10.45; 86.13; 昼间、夜间; 30; 50.13; 1. 西侧; 18.85; 86.11; 昼间、夜间; 30; 50.11; 1. 南侧; 30.25; 86.10; 昼间、夜间; 30; 50.10; 1. 东侧; 20.75; 86.10; 昼间、夜间; 30; 50.10; 1. 升降式分散机（5台，按点声源组预测）; 设备荷载800kg，转速2000rpm; 70（等效后：77.0）; 墙体隔声、距离衰减; 62.6; 133.71; 1; 北侧; 16.86; 66.11; 昼间、夜间; 30; 30.11; 1. 西侧; 18.69; 66.11; 昼间、夜间; 30; 30.11; 1. 南侧; 23.85; 66.10; 昼间、夜间; 30; 30.10; 1. 东侧; 20.92; 66.10; 昼间、夜间; 30; 30.10; 1. 分散罐（5台，按点声源组预测）; 5m3，设备荷载1600kg，转速2000rpm; 65（等效后：72.0）; 墙体隔声、距离衰减; 63.05; 116.14; 1; 北侧; 33.34; 61.10; 昼间、夜间; 30; 25.10; 1. 西侧; 12.60; 61.12; 昼间、夜间; 30; 25.12; 1. 南侧; 7.36; 61.17; 昼间、夜间; 30; 25.17; 1. 东侧; 27.00; 61.10; 昼间、夜间; 30; 25.10; 1. 均质机（16台，按点声源组预测）; 设备荷载800kg，转速2900rpm; 65（等效后：77.0）; 墙体隔声、距离衰减; 71.06; 119.04; 1; 北侧; 33.61; 66.10; 昼间、夜间; 30; 30.10; 1. 西侧; 21.11; 66.10; 昼间、夜间; 30; 30.10; 1. 南侧; 7.09; 66.18; 昼间、夜间; 30; 30.18; 1. 东侧; 18.49; 66.11; 昼间、夜间; 30; 30.11; 1. 砂磨机（16台，按点声源组预测）; 设备荷载3000kg，转速2900rpm; 70（等效后：82.0）; 墙体隔声、距离衰减; 77.06; 121.26; 1; 北侧; 33.77; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 西侧; 27.51; 71.10; 昼间、夜间; 30; 35.10; 1. 南侧; 6.93; 71.18; 昼间、夜间; 30; 35.18; 1. 东侧; 12.09; 71.12; 昼间、夜间; 30; 35.12; 1. 砂磨机出料泵（16台，按点声源组预测）; 设备荷载500kg，转速250rpm; 85（等效后：97.0）; 墙体隔声、距离衰减; 74.84; 123.48; 1; 北侧; 30.89; 86.10; 昼间、夜间; 30; 50.10; 1. 西侧; 26.27; 86.10; 昼间、夜间; 30; 50.10; 1. 南侧; 9.81; 86.14; 昼间、夜间; 30; 50.14; 1. 东侧; 13.33; 86.12; 昼间、夜间; 30; 50.12; 1. 自动灌装线; /; 75; 墙体隔声、距离衰减; 64.16; 126.82; 1; 北侧; 23.83; 64.10; 昼间; 30; 28.10; 1. 西侧; 17.59; 64.11; 昼间; 30; 28.11; 1. 南侧; 16.87; 64.11; 昼间; 30; 28.11; 1. 东侧; 22.02; 64.10; 昼间; 30; 28.10; 1. 动力车间; 制氮系统（配套空压机）; 华泰PSA智能供氮系统; 90; 墙体隔声、距离衰减; 67.53; 79.31; 5.3; 北侧; 12.37; 85.19; 昼间、夜间; 30; 49.19; 1. 东侧; 6.44; 85.21; 昼间、夜间; 30; 49.21; 1. 南侧; 12.63; 85.19; 昼间、夜间; 30; 49.19; 1. 西侧; 3.06; 85.30; 昼间、夜间; 30; 49.30; 1. 纯水系统; 过滤（石英砂过滤器+活性炭过滤器+钠型阳离子交换树脂）+RO，产水规模5t/h; 70; 墙体隔声、距离衰减; 70.6; 73.93; 1; 北侧; 18.51; 65.19; 昼间、夜间; 30; 29.19; 1. 东侧; 5.57; 65.22; 昼间、夜间; 30; 29.22; 1. 南侧; 6.49; 65.21; 昼间、夜间; 30; 29.21; 1. 西侧; 3.92; 65.25; 昼间、夜间; 30; 29.25; 1. 冷水机组; /; 65; 墙体隔声、距离衰减; 65.8; 86.22; 1; 北侧; 5.32; 60.22; 昼间、夜间; 30; 24.22; 1. 东侧; 5.49; 60.22; 昼间、夜间; 30; 24.22; 1. 南侧; 19.69; 60.19; 昼间、夜间; 30; 24.19; 1. 西侧; 4.02; 60.25; 昼间、夜间; 30; 24.25; 1. 锅炉房; 蒸汽发生器; 1.5t/h; 60; 墙体隔声、距离衰减; 1.02; 26.2; 1; 北侧; 6.63; 60.42; 昼间、夜间; 30; 24.42; 1. 东侧; 3.48; 60.44; 昼间、夜间; 30; 24.44; 1. 南侧; 6.57; 60.42; 昼间、夜间; 30; 24.42; 1. 西侧; 2.52; 60.47; 昼间、夜间; 30; 24.47; 1. 注：表中坐标以厂界西南角拐点（107.68858615,31.51859825）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。.

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）防治措施 ①设备选型上使用国内先进的低噪声设备，并且在车间内按照项目生产工艺合理布置噪声源，将高噪声的设备放置于厂房的中央，以有效利用距离衰减，并对厂房采取隔声降噪措施。 ②空压机设置在独立的空压机房内，环保设备配套的风机使用彩钢板进行单独密闭，并在空压机及风机下方设置台基进行减振，必要时在空压机或风机上加装消声器。 ③生产设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ④建立设备定期维护、保养管理制度，定期对运行设备进行检修和维护，保持设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳效用；加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 （3）达标情况 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为： ①声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ②室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： 式中，Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，本项目所在厂房墙体为80~300mm厚的加气混凝土砌块（主结构）+彩钢夹芯板（轻质隔断），根据《环境工程手册—环境噪声控制卷》：75mm厚加气混凝土墙(砌块单面抹灰)平均隔声量为33.2dB，本项目取30dB。 - 室内声源等效为室外声源图例 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中，Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 式中，Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 ⑤工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑥预测值计算 式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；； Leqb——预测点的背景值，dB。 ⑦预测结果 通过预测模型计算，项目噪声预测结果见下表。 - 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; - 标准限值（dB(A)）; - 达标情况. X; Y; Z. 东侧（厂界最小值）; 87.18; 172.22; 1.2; 昼间; 49.9; 65; 达标. 夜间; 49.9; 55; 达标. 南侧; 75.11; 58.66; 1.2; 昼间; 50.9; 65; 达标. 夜间; 50.9; 55; 达标. 西侧; -29.97; 74.32; 1.2; 昼间; 52.3; 65; 达标. 夜间; 52.3; 55; 达标. 北侧（厂界最大值）; -1.58; 196.04; 1.2; 昼间; 54.8; 65; 达标. 夜间; 54.8; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界西南角拐点（107.68858615,31.51859825）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 根据噪声预测结果，项目运营期在采取本环评提出的噪声控制措施后，厂界各预测点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，实现达标排放。项目建设不会对外环境造成太大扰民现象，不会改变区域声环境功能级别。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）及本项目实际情况，本次环评对项目运营期噪声排放提出了例行监测要求，具体监测计划详见下表： - 噪声监测一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 昼间Leq、夜间Leq; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目厂区不设置食堂及员工宿舍，不产生餐厨垃圾，生产过程散落在地面的硫磺粉体经清扫收集后回用，不作为固废处置；运营期产生的固废主要为员工办公生活垃圾、废包装材料S1、不合格品S2等一般工业固废和废机油等危险废物，本项目运营期固废产生情况及治理措施如下所述： （1）一般固体废物 ①产生情况 生活垃圾：本项目劳动定员为50人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约为0.025t/d，6.25t/a，产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 未沾染毒性或感染性废包装材料S1：促进剂、防老剂、抗氧剂等粉料原料拆包和产品包装过程会产生一定的废包装材料，该部分废包装材料未沾染毒性或感染性危险废物，根据建设单位提供的资料，未沾染毒性或感染性废包装材料产生量约为13.3t/a，统一收集后外售废品回收站。 不合格品S2：功能母粒筛选及各产品质检时会产生一部分尺寸不合格的产品，根据物料平衡，不合格品产生量为148.695t/a，统一收集后回用于生产。 废离子交换树脂S3：蒸汽发生器配套的软水制备装置及纯水系统在运行过程中需定期对失效的离子交换树脂进行更换，以保证水质软化效果。根据业主提供的资料，本项目蒸汽发生器软水制备装置和纯水系统的离子交换树脂一年更换一次，每次更换下来的废树脂量约为0.3t/a，由于废树脂仅含钙、镁等，不含重金属等污染物，属一般工业固废，与生活垃圾一并交由当地市政环卫部门统一清运处置。 ②治理措施 一般固废：在生产车间一西南侧设置1个一般固废暂存区，一般固体废物经收集后暂存于一般固废暂存区，分类收集处置。 （2）危险废物 ①产生情况 沾染毒性或感染性废包装材料：液体状的偶联剂硅69原料拆包过程产生的废包装材料会沾染少量的偶联剂硅69，偶联剂硅69具有健康毒性，因此其包装材料应按照危废处置，根据建设单位提供的资料，沾染毒性或感染性废包装材料产生量为0.79t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位进行处置。 废机油：本项目不设单独的机修间，设备保养维护直接在车间内进行，生产设备维护过程中将会产生一定量的废机油。根据建设单位提供的资料，机油使用量为0.1t/a，主要用于设备机械部件及导轨的润滑，产生的废弃物主要为废油渣形式，产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，需做危废处置，用带盖桶收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位进行处置。 废油桶：机油用完后的空包装桶为危险废物。废油桶产生量较少，约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，需做危废处置，统一收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位进行处置。 含油劳保用品：工人在对设备进行维护、保养时会产生一定量的含油抹布及手套等劳保用品，产生量约为0.1t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，需做危废处置，用带盖桶收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位进行处置。 ②治理措施 本项目拟在堆场外南侧设置1间危废暂存间，面积约20m2，环评要求：危废暂存间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，地面及10cm高墙裙采用2mmHDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并采取技术和管理措施防止无关人员进入；严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置相关标签、标志等。 危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止将危险废物混入其它一般工业固体废物和生活垃圾；危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由有处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移管理办法》规定，防止二次污染。 本项目运营期固废产生情况及拟采取的处置措施见下表 - 本项目运营期固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废属性及代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 员工办公; 垃圾桶; 生活垃圾; SW64其他垃圾900-099-S64; 产物系数法; 6.25; 委托处置; 6.25; 由环卫部门统一清运处置. 称量打包; 包装系统; 未沾染毒性或感染性废包装材料; 一般工业固废SW17可再生类废物900-005-S17; 物料衡算法; 13.3; 委托处置; 13.3; 外售废品回收站. 筛选; 振动筛; 不合格品; 一般工业固废SW17可再生类废物900-099-S17; 物料衡算法; 148.695; 自行利用; 148.695; 回用于生产. 纯水制备; 蒸汽发生器软水系统、纯水系统; 废离子交换树脂; 一般工业固废W59其他工业固体废物900-008-S59; 物料衡算法; 0.3; 委托处置; 0.3; 由环卫部门统一清运处置. 上料; 拆包; 沾染毒性或感染性废包装材料; 危险废物HW49其他废物900-041-49; 物料衡算法; 0.79; 委托处置; 0.79; 收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位进行处置。. 换油、维修; 生产设备; 废机油; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08; 物料衡算法; 0.05; 委托处置; 0.05. 废油桶; 危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08; 物料衡算法; 0.2; 委托处置; 0.2. 含油劳保用品; 危险废物HW49其他废物900-041-49; 物料衡算法; 0.1; 委托处置; 0.1. 本项目危险废物污染防治措施情况汇总和危险废物贮存场所基本情况见下表： - 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 拟采取的污染防治措施. 沾染毒性或感染性废包装材料; HW49其他废物; 900-041-49; 0.79; 拆包; 固态; 毒性物质; 偶联剂硅69; 每天; T/In; 暂存于危废储存间，定期交有资质公司进行处理. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.05; 换油、维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 间断; T/I. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2; 换油、维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 间断; T/I. 含油劳保用品; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 换油、维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 间断; T/In. - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 容积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 责任主体. 危废暂存间; 沾染毒性或感染性废包装材料; HW49其他废物; 900-041-49; 堆场外南侧; 20m2; 60m3; 密闭容器/桶装; 200t; 一年; 建设单位. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 含油劳保用品; HW49其他废物; 900-041-49. （3）环境管理要求 ①贮存要求 危废暂存间应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置警示标识，由专人负责管理。危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行： 1）贮存设施污染控制要求 a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 f.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）容器和包装物污染控制要求 a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 3）贮存设施运行环境管理要求 a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 4）环境应急要求 a.贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 b.贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 c.相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 ②转运要求 危险废物转运必须严格落实《危险废物转移管理办法》的规定，按要求填写危险废物转移联单，并严格落实以下要求： a.危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，并取得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 b.危险废物运输单位必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 c.运输危险废物的车辆必须是危险货物运输车辆，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志，不得将危险废物与旅客在同一运输工具载运。 d.危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）、《危险货物道路运输规则》（JT/T617-2018）以及《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT 618-2004）的有关要求执行。 e.危险废物装卸人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 综上所述，本项目严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物储存和转运要求，可防止因处置不当出现的环境二次污染。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染途径 本项目用水由园区市政给水管网供给，废水经厂区化粪池（污水预处理池）处理后由市政污水管网输送至污水处理厂处理。因此，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响，在做好车间防渗的前提下，项目建设不会对地下水造成明显影响。 （2）污染防治措施 为最大限度降低项目对地下水的污染，将全厂按物料及污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区三类地下水污染防治区域，本项目分区防渗情况见下表。 - 项目地下水分区防渗措施一览表 防渗分区; 污染物类型; 防渗技术要求; 防渗对象; 拟采取的防渗措施. 重点防渗区; 持久性有机物污染; 防渗系数K≤1×10-10; 危险废物暂存间; 粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土+2mmHDPE防渗卷材. 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s; 生产车间一、生产车间二、仓库、动力车间、化粪池、事故水池; 粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土+2mm环氧树脂地坪. 一般防渗区; 持久性有机物污染; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7; 消防水池、锅炉房、堆场及除重点防渗区的其他生产区域等; 粘土铺底+15cm抗渗等级为P6防渗混凝土. 简单防渗区; 其他污染; 一般地面硬化; 研发楼、厂区道路; 混凝土硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目按上述方案对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，本项目建设不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、环境风险 根据环境风险专项评价，项目环境风险主要结论如下： 本项目涉及的主要危险物质为硫磺及柴油，主要危险单元为厂区中西部的生产车间及厂区东北部的危化品库。本项目危险因素为硫磺燃烧生成有毒气体扩散引起大气环境污染事故。 根据风险评级，本项目大气风险评价等级为一级，地表水环境风险评价等级为一级，地下水环境风险评价等级为二级。项目存在的环境风险类型为硫磺的火灾、爆炸等引发的次生污染物排放。项目严格按照《建筑设计防火规范》《精细化工企业工程设计防火标准》设计，在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可接受。 具体见环境风险专项评价相关内容。 7、环境管理与排污口规范化 （1）环境管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； （2）加强环保设施维护检查，保障设备正常运行，并做好环保设备运行台账； （3）危废的收集管理应由专人负责，并做好危废台账； （2）环境监控计划 本次环评对项目运营期污染物排放提出的跟踪监测主要依据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）及本项目实际情况，具体详见前文。 （3）排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 排污口规范化管理的基本原则： ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 排污口的技术要求： ①排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求设置。 ③设置规范的污水测量流量流速的测流段。 排污口立标管理： ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ③污染物排污口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌； ④废水排放口应设置提示性环境保护图形标志牌； ⑤危险物品贮存、处置场，应设置警告性环境保护图形标志。 - 排放口图形标志 提示标志; 废气; 废水; 噪声; 一般固体废物; 危险废物. 图形符合. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; 黑色. 排污口建档管理： ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |
| --- | --- |
| 环保投资 | 本项目总投资10000万元，其中环保投资42万元，环保投资占总投资比例为0.42%。项目主要环保投资额估算表详见下表。 - 本项目主要环保投资估算一览表 时期; 类别; 项目; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废水; 施工人员生活污水; 经园区内的已建化粪池（预处理池）处理，经市政污水管网输送至污水处理厂; /. 废气; 施工扬尘; 定期洒水抑尘，湿式施工; 1.0. 施工机械燃油废气; 禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，加强施工设备维护和用油管理; 2. 装修废气; 采用环保装修材料; 计入主体建设投资. 噪声; 施工机械噪声; 加强管理，禁止抛掷原材料，禁止夜间施工，文明施工; /. 固废; 建筑废物分类处置，生活垃圾日产日清; 3. 运营期; 废水; 新建化粪池2座，一座位于研发楼西南侧，用于处理研发楼办公生活污水，容积为2m3；一座位于厂区东南角，用于处理生产废水，容积为9m3。; /. 废气; 上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。包装粉尘G4通过密闭包装机+负压回收系统回收，不外排。; 15. 混合废气G5、挤出废气G6通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。. 蒸汽发生器燃烧废气G7：采用低氮燃烧器，燃烧尾气通过1根15m排气筒排放（编号为DA001）. 噪声; 设备减震，建筑物隔声，加强生产过程中的设备维护及操作管理等综合降噪措施进行处理。; 2. 固废; 在生产车间一西南侧设置1个一般固废暂存区，占地面积为50m2。; 计入主体工程投资. 在堆场外南侧设置1间危废暂存间，占地面积20m2，用于暂存废机油等危险废物。; 5. 地下水防渗; 重点防渗区; 生产车间一、生产车间二、仓库、动力车间、危废暂存间、化粪池、事故水池等区域：粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土+2mmHDPE防渗卷材/2mm环氧树脂地坪; 3. 一般防渗区; 消防水池、锅炉房、堆场等区域为粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土硬化; 计入主体工程投资. 简单防渗区; 研发楼、厂区道路为混凝土硬化; 计入主体工程投资. 环境风险; 详见表4-42; 11. 合计; 42. 环保投资占总投资比例（总投资10000万元）; 0.42%. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘G1、粉碎粉尘G2、筛分粉尘G3 | 颗粒物 | 通过管道一起收集至硫磺粉体生产线配套的16套脉冲除尘器处理，处理后的尾气与工艺中的保护氮气一起回到工艺中，不外排。 | 有组织执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值、无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 包装粉尘G4 | 颗粒物 | 密闭包装机+负压回收系统回收，不外排 |  |
|  | DA001蒸汽发生器排气筒/混合废气G5、挤出废气G6 | VOCs | 通过锅炉房内蒸汽发生器的燃烧室内焚烧处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。 | VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3涉及有机溶剂生产和使用的其它行业、表5其他限值 |
|  | DA001蒸汽发生器排气筒/天蒸汽发生器燃烧废气G7 | 颗粒物、SO2、NOx | 采用低氮燃烧器，燃烧尾气通过1根15m排气筒排放（编号为DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生产废水、办公生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 经厂区化粪池（污水预处理池）处理后进入市政管网，最后进入普光功能区污水处理厂处理 | 《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表1间接排放水污染物基本控制项目最高允许浓度 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局；选用低噪声设备；厂房隔声、基础减震；定期保养等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、废离子交换树脂交由环卫部门统一清运处置，废包装材料统一收集后外售废品回收站，不合格品回用于生产；废机油、废油桶、含油劳保用品等危废暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：生产车间一、生产车间二、仓库、动力车间、危废暂存间、化粪池、事故水池等区域：粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土+2mmHDPE防渗卷材/2mm环氧树脂地坪；一般防渗区：消防水池、锅炉房、堆场等区域为粘土铺底+20cm抗渗等级为P6防渗混凝土硬化；简单防渗区：研发楼、厂区道路为混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，项目区域内主要的植被已被人工植被所代替，区内没有需要保护的生态系统和动植物资源，因此，本项目的建设不会给区域生态环境带来明显不利影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间等区域做好地面防渗、防漏措施，生产车间、仓库等涉及硫磺的区域做好防爆、除静电等措施，厂内设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护；严格执行环评及相关法律法规要求，制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）企业应在运行中加强管理，定期对设备进行维修保养。 （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受环保行政主管部门的日常监督管理。 （3）加强员工安全防范事宜，做好车间防火、防爆工作。 （4）做好员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染事故的发生。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家现行的产业政策，符合当地相关规划，选址合理，项目的污染物排放通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放、满足总量控制要求，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对区域地表水、环境空气、声学环境产生明显不利影响，环境风险可控，可接受。项目建设无明显环境制约因素，只要落实本报告提出的环保对策措施，从环境保护的角度分析，项目在拟选址建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0736 | / | 0.0736 | +0.0736 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.170 | / | 0.170 | +0.170 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0294 | / | 0.0294 | +0.0294 |
|  | NOx | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 4.475 | / | 4.475 | +4.475 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.403 | / | 0.403 | +0.403 |
|  | TP | / | / | / | 0.0716 | / | 0.0716 | +0.0716 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6.25 | / | 6.25 | +6.25 |
|  | 未沾染毒性或感染性废包装材料 | / | / | / | 13.3 | / | 13.3 | +13.3 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 148.695 | / | 148.695 | +148.695 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 沾染毒性或感染性废包装材料 | / | / | / | 0.79 | / | 0.79 | +0.79 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油劳保用品 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位为吨/年。