达市环宣审〔2025〕11号

达州市生态环境局

关于天生镇沥青混凝土搅拌站基础建设项目

环境影响报告表的批复

达州市兴桥新材料科技有限公司：

你公司报送的《天生镇沥青混凝土搅拌站基础建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《天生镇沥青混凝土搅拌站基础建设项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州市宣汉县天生镇峨城社区4组，占地面积4811.23m2，新建年产5万吨的沥青混凝土生产线1条、年产1000吨的乳化沥青生产线1条。包括搅拌主机楼、骨料堆棚、冷料配给系统、干燥加热系统、提升系统、筛分系统、计量系统、拌和系统、除尘系统、粉料供给系统、沥青供给系统、气路系统、电气控制系统等，以及辅助生产用房、给排水、供电等公辅设施，同时配套建设污染物治理设施。项目总投资1000万元，其中环保投资为108.7万元，占总投资的10.9%。项目为补办环评，符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

- （一）落实大气污染防治措施。施工现场设置排水沟和沉砂池设置连续、封闭围挡，施工场地进出道路采取硬化处理，场地洒水降尘；工地进出口设车辆冲洗台；施工使用的混凝土采用外购商品砼，不在现场开展混凝土搅拌作业；易产生扬尘的物料采取遮盖措施。运营期骨料通过装载机转运至计量配料区进行上料，配料区设置三面围挡，顶部加盖，上料区上方增设喷雾降尘装置；骨料堆场采取钢结构厂房（三面封闭+顶棚），料仓顶部安装多排喷雾降尘装置；原料矿粉采用封闭式罐车运入厂区，粉料的输送、计量及投料过程均封闭，矿粉筒仓粉尘通过筒仓上方配备的仓顶除尘器处理后排放；搅拌主楼全封闭，储罐区建设封闭式厂房，骨料烘干、筛分工序均密闭，沥青搅拌废气通过密闭式管道收集，与成品卸料口的沥青烟气经管道一并引至烘干筒前端与燃烧器火焰进行高温燃烧后，同烘干筛分废气一起经除尘系统（重力沉降+布袋除尘）处理后通过20m排气筒达标排放；烘干筒增设低氮燃烧装置，燃烧废气经管道引至除尘系统（重力沉降+布袋除尘）处理后达标排放；厂区路面水泥硬化，设置雾炮机对路面洒水降尘，进出场口设置车辆冲洗设施；食堂油烟经自带过滤装置的抽油烟机处理后，引出室外达标排放；项目以厂界为边界外延200m设置卫生防护距离，卫生防护距离内不得修建居民楼、医院、学校等环境敏感点及其它不相容的产业。

- （二）落实噪声污染控制措施。选用低噪声设备、基础减振、合理布局，拌和楼单独封闭，确保噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期生活污水依托于原大路监狱建设的旱厕收集后用于周边农田施肥；施工废水经隔油沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。运营期场区内设置截排水沟，地面冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水通过截排水沟经沉淀池收集处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农肥。

（四）落实固废处置措施。施工期可回收的建筑垃圾分类收集后交废物收购站处理，不能回收的建筑废物堆放到政府指定弃渣场；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。运营期生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由环卫部门清运处理；除尘器回收粉尘集中收集暂存于搅拌楼东南角的废回收粉暂存场后外售至水泥厂；振筛分选的不合格碎石集中收集暂存于搅拌楼东南角的废骨料暂存场，定期拉回骨料厂家回收；废机油、废机油桶、废导热油等危险废物收集后交由有危废处理资质的单位进行处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年8月4日

抄送：达州市宣汉生态环境局，四川恒达环创科技有限公司。