- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      宣汉县储配煤基地项目

建设单位：    四川冠德能源有限公司

编制日期：        2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宣汉县储配煤基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-511722-04-01-352822 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李晓容 | 联系方式 | 15982646226 |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟 |  |  |
| 地理坐标 | （东经： 107 度 41 分 39.139 秒，北纬： 31 度 32 分 57.735 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他仓储业G5990 煤炭及制品批发F5161 | 建设项目 行业类别 | 四-6烟煤和无烟煤开采洗选；煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宣汉县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宣发改审【2022】214号 |
| 总投资（万元） | 72180 | 环保投资（万元） | 381 |
| 环保投资占比（%） | 0.53 | 施工工期 | 48个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 233343 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二恶英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水经沉淀处理后回用于生产；生活污水经一体化二级生化处理设施后回用。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 一、三线一单符合性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，推动全市生态环境质量持续改善和经济社会高质量发展，现结合我市实际，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”）。 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态分区管控的通知》（达市府发[2021]17号）、四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号）。本项目与其符合性分析如下： 1、与生态保护红线符合性分析 本项目位于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟，根据《达州市“三线一单”图集-生态保护红线图》，本项目不在生态红线保护范围内。 项目地 图1-1 达州市生态保护红线图 2、与“环境质量底线”符合性分析 根据达州市生态环境局于2021年6月5日公开发布的《2020年达州市生态环境状况公报》，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县(市)空气质量达标率为89.3%-97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县(市)SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO百分位数日平均、O3百分位数8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，宣汉县属于达标区域。 同时根据检测报告，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，声环境质量良好。 根据达州市河长制水质监测综合报告（达市环监字（2021）第10号），项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 因此，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。 3、与“资源利用上线”符合性分析 本项目不涉及矿产资源、地下水资源开采和基本农田等土地资源占用问题，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目资源消耗量相对趋于资源利用总量较少。 因此，本项目的建设未触及当地的资源利用上线，符合相关要求。 4、生态环境准入清单 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态分区管控的通知》（达市府发[2021]17号），本项目位于一般管控单元。 项目地 图1-2 达州市环境管控单元图 本项目与达市府发[2021]17号文件符合性分析如下表： 表1-2 本项目与“达市府发[2021]17号”生态环境准入总体要求符合性 项目; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 达州市生态环境管控要求; 1.对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求；; 本项目不属于钢铁行业; 符合. 2.高污染企业限期退城入园; 本项目不属于高污染企业; 符合. 3.普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平; 本项目不涉及气田开发; 符合. 4.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求; 本项目符合区域产业准入清单要求; 符合. 5.长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不在长江干支流岸线1km范围内，不属于化工项目; 符合. 6.严控产业转移环境准入; 本项目不涉及产业转移环境准入; 符合. 7.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展; 本项目不属于造纸行业; 符合. 宣汉县生态准入要求; 1.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；; 本项目生产废水经沉淀处理后回用于生产；生活污水经一体化二级生化处理设施后回用。不属于畜禽养殖; 符合. 2打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理；; 本项目不产生VOCs; 符合. 3.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向；; 本项目为煤炭储存，不涉及天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业; 符合. 一般管控单元管控要求; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理; 本项目满足区域生态环境保护的基本要求; 符合. 综上，本项目符合“达市府发[2021]17号”生态环境准入总体要求。 本项目位于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟，四川省生态环境厅-四川省“三线一单”符合性分析（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），截图如下： 本项目涉及到3个环境管控单元，涉及的管控单元见下表： 表1-3 项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. |

| 其他符合性 - 分析 | 表1-4 建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 类别; 对应管控要求. 达州市普适性准入清单; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：; -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 项目位于达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟，距离后河最近距离为2.8km，同时本项目属于煤炭储存，不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目；项目不涉及开采；不占用基本农田；不属于长江流域河湖管理范围; 符合. 限制开发建设活动的要求：; -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于水泥行业、尾矿库; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求：; 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停；; 本项目不属于水泥行业、不属于畜禽养殖；不属于“散乱污”企业; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求：; /; /; 符合. 现有源提标升级改造：; 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。; 不属于火电、水泥等行业以及砖瓦行业; 符合. 其他污染物排放管控要求：; 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求：屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 -至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; 本项目已申请总量控制指标; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作; /; /. 其他环境风险防控要求; 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; /; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用总量要求; -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。; /; /. 地下水开采要求; 以省市下发指标为准; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采; 符合. 能源利用总量及效率要求; 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。; 本项目储存的煤炭为低硫煤; 符合. 禁燃区要求; -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 环境综合管控单元一般管控单元；ZH51172230001；宣汉县一般管控单元; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 限制开发建设活动的要求; 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求; 本项目不属于农产品主产区，不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-其他同达州市一般管控单元总体准入要求; 本项目具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求；不属于水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；其他满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 新增源等量或倍量替代; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 新增源排放标准限值; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。-其它同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 安全利用类农用地管控要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 污染地块管控要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 企业环境风险防控要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 1、本项目不属于土壤污染重点监管企业；2、满足达州市一般管控单元总体准入要求。; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求; 同达州市一般管控单元总体准入要; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 地下水开采要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 能源利用效率要求; 同达州市一般管控单元总体准入要求; 满足达州市一般管控单元总体准入要求; 符合. 水环境一般管控区；YS5117223210001；州河宣汉县张鼓坪控制单元; 单元特性控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; /; /; /. 限制开发建设活动的要求：; /; /; /. 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; /; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求; /; /; /. 工业废水污染控制措施要求; /; /; /. 农业面源水污染控制措施要求; /; /; /. 船舶港口水污染控制措施要求; /; /; /. 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率; /; /; /. 大气环境布局敏感重点管控区；YS5117222320006；宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 符合. 区域大气污染物削减/替代要求; 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代; 本项目无总量控制指标; 符合. 其他大气污染物排放管控要求; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. - 综上，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合项目所在区域“三线一单”要求。 |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | - 二、产业政策相符性分析 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），本项目属于“G5990其他仓储业、F5161煤炭及制品批”。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此本项目为“允许类”项目，本项目与《产业结构调整目录（2019年本）》相符。 - 项目使用设备及产品不属于《淘汰落后生产能力、工业和产品的目录》（第三批）中的落后生产工艺设备、项目建设符合国家产业政策。2022年7月6日，宣汉县发展和改革局对该项目进行立项（宣发改审【2022】214号）。 - 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 规划选址符合性分析 - 项目所在地位于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟。根据《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511722-2022-M0001），明确本建设工程符合国土空间用途管制要求。 - 因此，本项目用地符合当地规划。 - 与其他相关产业政策符合性分析 - 表1-5 与其他污染防治政策符合性分析 - 要求; - 本项目; - 符合性. - 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》; - （四）大力强化治理工业大气污染。......强化燃料、原料、产品堆场监督管理，采取有效措施控制颗粒物无组织排放，大型堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置。; - 本项目仓储原煤全部外购，不涉及煤矿开采。; - 符合. - （十）切实强化能源清洁利用；……推进煤炭清洁利用，提高入选率和废弃物资源综合利用。新建煤矿须同步建设煤炭洗选设施，现有煤矿加快建设改造，逐年提高原煤入选率; - 本项目厂房均为全封闭厂房；原煤装卸过程中开启移动式炮雾机；转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，共设置46台布袋除尘器；汽车装车仓、翻车机房各设置一套干雾抑尘装置；输送带全为密闭式。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。; - 符合. ## 五、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 ## 《中华人民共和国长江保护法》第二十六条“国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” ## 项目位于达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟，距离后河最近距离为2.8km，同时本项目属于煤炭储存，不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目。 ## 六、与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性分析 ## 本项目所在地属于长江经济带“三极”中成渝城市群，根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》，符合性见下表。 ## 表1-6 项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 七、选址合理性分析 ## 序号; ## 负面清单; ## 本项目情况; ## 符合性. ## 1; ## 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外; ## 本项目距离后河2.8km，从事煤炭储存，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; ## 符合. ## 2; ## 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新建、改设或扩大排污口; ## 本项目不设置污水排口; 符合. ## 3; ## 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; ## 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; 符合. ## 4; ## 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能 ## 高排放项目; ## 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产; ## 符合. - 选址情况 - 该储煤基地位于拟建宣汉县普光站西北侧，拟建普光经济开发区货运站北侧。基地建设的水、电、路、通讯均可从普光站引入，建设所需建材也可就地解决，建设外部条件较好。本项目利用普光经济开发区货运站作为铁路来煤装卸站场。 依据《四川达州普光经济开发区总体规划修编》（2022-2035），宣汉储煤基地位于宣汉经开区物流园，南侧紧邻拟建普光经开区铁路专用线货运转运站。 普光经开区铁路专用线货运转运站东南为正大凯化学品装卸区、东南侧为纯碱、烧碱装卸区域，东北侧为散装货物装卸区。普光经开区铁路专用线货运转运站位置关系见附图2-2。 根据中国中铁二院工程集团有限责任公司2021年10月编制的《宣汉普光经开区铁路专用线工程预可研》报告，宣汉储煤基地铁路专用线在普光天然气净化厂专用铁路区间K2+629处接轨，通过既有普光天然气净化厂专用铁路引入距离4.6公里襄渝线宣汉站。 铁路专用线货运量满足园区各物流企业货运要求。 宣汉储煤基地距210国道约2.5公里，道路交通方便。 储煤基地煤流通过铁路、道路运输较方便。 该场地位于普光经开区铁路专用线货运转运站西北侧，场地地形地貌属丘陵地貌，地势较平缓。 综上所述，根据铁路运输和道路交通情况及基地情况，本场地适宜建设储煤基地。 - 外环境关系 - 本项目位于宣汉县普光镇杏树村王家沟，项目区高程为+380m，项目区地势高于四周，根据现场调查，其现阶段外环境关系如下（详见附图2-1）： 东北面10m~500m围内有住户6户（高程为+353m~+360m），400m为陈家河，由西向东2500m后进入后河，其余为道路、林地； 东南面175m~500m围内有住户7户（高程为+384m~+397m），其余为道路、林地； 南面40m~500m围内有住户17户（高程为+365m~+371m），205m为普光天然气净化厂铁路专用线，其余为道路、林地； 西南面10m~500m围内有住户7户（高程为+363m），其余为道路、林地； - 西北面25m有住户1户（高程为+353m），500m范围内其余为道路、林地； - 北面185m~500m有住户2户（高程为+349m），500m范围内其余为道路、林地； 根据了解，陈家河不涉及集中式饮用水源，水体功能为泄洪、灌溉等。项目最近敏感点为东北面以及西南面的住户，根据环境影响分析，本项目外环境通过环评提出的各项措施后，噪声、废气均能达标排放，固体废物均妥善处置，生产废水经处理后循环使用、生活污水预处理后耕地施肥；本项目选址不涉及基本农田、集中式饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等，周边无重点保护动物栖息地，无挂牌名木古树；环境敏感点较少且相距生产区一定距离，项目建设无明显制约因素。 根据附图2-2，项目周边规划如下： 西南侧为政府为该区域拟修建的专用铁路，东南侧为矿石装卸区（135万吨/年）、普光经济开发区货运站、纯碱烧碱储存场地、散杂货物装卸区。 由项目现阶段外环境以及周边规划外环境可知，本项目选址合理，与周围环境相容。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 一、项目由来 - 煤炭作为我国的主要能源，在我国经济结构中占据着重要的地位。煤炭资源的分布和消费情况决定了我国煤炭的调运量是非常巨大的，这也决定了我国煤炭物流运输市场具有广阔的前景。煤炭从地下采出到终端消费，运输环节的费用在煤炭销售价格中占据着很大的比重，目前传统的煤炭发运户普遍集中程度低，从煤炭装车、运输、储存、选配、铁路短途上站等各个环节还是粗放式经营，机械化、自动化程度低，这就必然增加了煤炭销售成本，影响了煤炭行业的整体效益。因此建设大型储配煤基地，有利于推进现代煤炭物流业发展，优化煤炭产业布局，实现煤炭产业可持续发展。 - 为抓住市场机遇，四川冠德能源有限公司（根据《宣汉县发展和改革局关于同意变更宣汉县储配煤基地项目业主的函》（宣发改产业能源函【2022】2号，同意将“宣汉县储配煤基地项目”业主由“达州普光建设开发有限公司”变更为“四川冠德能源有限公司”））拟在四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟建设宣汉县储配煤基地项目。建设内容为：占地350亩，建成后煤炭静态堆存能力达到100万吨，2个封闭储煤棚、4个圆形配煤筒仓、4个汽车装车方仓，配套建设信息化系统、给排水系统、供电及消防等设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，本项目应该开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，本项目属于“四、煤炭开釆和洗选业06”中的其他煤炭釆选069-煤炭储存、集运。故应编制环境影响报告表。为此，四川冠德能源有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织技术人员到项目现场进行实地勘察和调研、收集和研读有关资料,在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“环评技术导则”等技术规范要求，编制完成《宣汉县储配煤基地项目环境影响报告表》。 本项目仅对宣汉县储配煤基地项目一期工程进行评价，二期工程另行办理环评手续。 - 二、项目概况 ### 项目名称：宣汉县储配煤基地项目 ### 建设单位：四川冠德能源有限公司 ### 建设地点：四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟 ### 建设性质：新建 ### 项目投资：72180万元，企业自筹 建设内容：占地350亩，建成后煤炭静态堆存能力达到100万吨，2个封闭储煤棚、4个圆形配煤筒仓、4个汽车装车方仓，配套建设信息化系统、给排水系统、供电及消防等设施。年度基地吞吐量按500万t /年规模设计：其中铁路到达量200万t，公路到达量50万t；铁路发送量200万t，公路发送量50万t。煤炭进、出基地采用汽车和火车两种运输方式。本项目仅进行储存与配送，不进行煤炭的加工。 - （一）产品方案 本项目为原煤储煤场项目，主要储存外地优质煤、本地煤和产品煤。项目建成后，可年存储煤100万吨，年吞吐量为500万吨。根据煤质分析报告，本项目储存煤炭含硫量为0.42%~0.8%。本项目仅进行储存与配送，不进行煤炭的加工。 表2-1 原料、产品煤运输方式及运量表 序号; 名称; 运输方式; 运量（万t）. 1; 原料煤到达; 公路; 50. 铁路; 200. 2; 产品煤发运; 公路; 50. 铁路; 200. 3; 合计; 500. - （二）、项目组成 本项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 工程建设内容和规模一览表 工程组成; 建设内容; 产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 1#封闭式栈桥储煤场; 位于厂区中部，长方形，尺寸为489m×100m，占地面积48900m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设一套能覆盖全棚的自动喷雾系统。最大储煤量为50万t，主要储存外地优质煤、本地煤和产品煤。煤棚内分为四大区域，每个区域之间设10米间隔带，用以分隔不同品种煤。棚内堆煤系统由两个带输送机组成，每条输送机能力为2000t/h，最大堆高25m。出煤采用一条胶带输送机地道的形式，输送机能力为1500t/h。; 施工期施工噪声、扬尘、建筑垃圾、固废; 废气、噪声、固废. 2#封闭式栈桥储煤场; 位于厂区中部，长方形，尺寸为489m×100m，占地面积48900m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设一套能覆盖全棚的自动喷雾系统。最大储煤量为50万t，主要储存外地优质煤、本地煤和产品煤。煤棚内分为四大区域，每个区域之间设10米间隔带，用以分隔不同品种煤。棚内堆煤系统由两个带输送机组成，每条输送机能力为2000t/h，最大堆高25m。出煤采用一条胶带输送机地道的形式，输送机能力为1500t/h。; 废气、噪声、固废. 辅助工程; 翻车机房; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为45m×18m，占地面积810m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设一套能覆盖全棚的干雾抑尘系统。; 废气、噪声. 1#转载点; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为16m×8m，占地面积128m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。; 废气、噪声、固废. 2#转载点; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为16m×8m，占地面积128m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。; 废气、噪声、固废. 3#转载点; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为8m×8m，占地面积64m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。; 废气、噪声、固废. 配煤缓冲仓; 位于厂区东南侧，圆形，直径12m，占地面积113m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。容量为2000t。; 废气、噪声、固废. 铁路快速装车站; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为17m×8m，占地面积135m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。; 废气、噪声、固废. 受煤坑; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为40m×20m，占地面积800m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器。; 废气、噪声、固废. 汽车装车仓; 位于厂区中部，长方形，尺寸为32m×8m，占地面积252m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗，内设布袋除尘器以及一套干雾抑尘系统。容量为4×500t。; 废气、噪声、固废. 推土机房; 位于厂区东南侧，长方形，尺寸为22m×9m，占地面积198m2，钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗。; 噪声. 地磅房（空车）; 位于厂区北侧，长方形，占地面积50m2，钢结构，地面进行硬化、防渗。; 噪声. 地磅房（重车）; 位于厂区北侧，长方形，占地面积50m2，钢结构，地面进行硬化、防渗。; 噪声. 煤样化验室; 位于厂区中部，2F，长方形，建筑面积600m2，砖混结构。; 废水. 机修库; 位于厂区中部，1F，长方形，建筑面积810m2，砖混结构。; 噪声、固废. 变电所; 位于厂北侧，1F，长方形，建筑面积290m2，砖混结构。; 噪声. 门卫室; 2个，分别位于西侧以及北侧，占地面积均为64m2。; 固废. 综合楼; 4F，砖混结构，位于厂区西侧，建筑面积2520m2，设有办公室、会议室等区域。; 废气、噪声、固废. 职工宿舍; 4F，砖混结构，位于厂区西侧，建筑面积2520m2，设有宿舍、食堂等区域; 噪声、固废. 公用 工程; 给水系统; 来自于市政管网; /. 供电系统; 由附近电网接入，场内设250KVA变压器。; /. 供气系统; 来自于市政天然气; /. 环保 工程; 废气; 堆场粉尘; - ①煤堆场周边除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料，堆场为全封闭仓库； - ②原煤装卸过程中开启移动式炮雾机，湿润产品，可有效抑制扬尘产生，加强装卸操作管理，尽量降低原料落地高度，严禁高空卸料，产品装卸均在密闭厂房内进行。; 噪声、固废. 输送粉尘; - ①项目厂房为封闭式厂房、采用全密闭输送带输送； - ②原料堆场安装移动式炮雾机进行喷雾除尘。; 噪声、固废. 转载点、卸料点、装载点粉尘; 转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，共设置46台布袋除尘器，收集效率按照90%计算，除尘效率按照99%计算；未收集到以及经布袋除尘器处理后的粉尘以无组织形式在车间内排放，密闭厂房处理效果约为99%; 噪声、固废. 车辆运输粉尘; - ①在主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理； - ②厂区出入口设置洗车槽同时配备自动高压清洗机1套； - ③进出车辆必须清洗，驶出车辆满足轮胎不含煤渣煤泥等，避免运输过程中造成污染； ④同时运输车辆加盖篷布，严禁超载，杜绝汽车抛洒，保持车体整洁净车上路; 噪声. 汽车装车仓、翻车机房粉尘; 各设置一套干雾抑尘装置; 噪声. 食堂油烟; 经一套油烟净化器处理后高于食堂楼顶排放; 噪声. 废水; 洗车废水; 洗车槽：位于厂区北侧，长方形，尺寸为18m×3.4m×0.5m，容积31m3，经沉淀后循环利用，不外排。; 固废. 初期雨水; 厂区地势最低处（北侧）设1座800m3初期雨水收集池（尺寸为20m×10m×4m），经沉淀后用于降尘，不外排。; 固废. 生活污水、化验废水; 食堂废水经隔油池（1座，容积25m3）处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。; 噪声、固废. 噪声; 车辆运输; 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等。; /. 固废; 沉渣; 洗车槽、初期雨水沉淀池定期进行清理，收集后晾干，掺入原料煤回用。; /. 除尘器收集煤渣; 收集后作为原料煤回用。; /. 生活垃圾; 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。; /. 危废; 废机油、含油棉纱手套暂存于危废暂存间（位于机修间内，建筑面积 6m2，重点防渗），定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。; /. 地下水; 分区防渗： 重点防渗区域：储油间、机修间，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间参照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s） 一般防渗区：二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区：除了重点防渗区、一般防渗区以及绿化以外的区域，一般地面硬化; /. 环境风险; 消防泵房：占地面积90m2，消防水池容积500m3（尺寸为11.7m×11.7m×4m）; 事故废水. 各防火区域设置移动式灭火器；设施消防沙堆; /. 表2-3 项目主要技术经济指标 序号; 项 目; 数 量; 单位; 备注. 1; 系统能力：. （1）; 吞吐量; 5.00; Mt/a. 铁路运输达到量; 2.0; Mt/a. 公路运输达到量; 0.5; Mt/a. 铁路发运量; 2.0; Mt/a. 公路发运量; 0.5; Mt/a. （2）; 储煤场静态储煤量; 1.0; Mt. 2; 系统设计工作制度. （1）; 年工作天数; 330; d. （2）; 日运行班数/检修班数; 2/1; 班. 3; 处理物料：煤炭（散料）. （1）; 进料; 四; 种. （2）; 发出; 四; 种. 4; 铁路运输来煤卸车方式：翻车机卸煤. 5; 储煤方式：钢网架封闭式储煤场. 6; 混配煤方式：储煤场储存和配煤一并考虑. 7; 主要设备. （1）; 卸车：C型翻车机; 1; 套. 公路，受煤坑给料机; 2; 台. （2）; 装车：铁路，快速装车站; 1; 套. 公路，装车闸门装车; 4; 台. （3）; 储煤场：栈桥式; 2; 套. （4）; 中间转运设备：胶带输送机; 15; 台. （5）; 计量：轨道衡、汽车衡、皮带秤. 8; 建设用地; 23.33; hm2. 9; 建构筑物建筑面积; 10.79; hm2. 10; 容积率; 0.91. 11; 绿地率; 10.5; %. 12; 人员配置; 50; 人. 13; 建设工期; 48; 月. - （三）主要设备 本项目主要设备清单见下表： 表2-4 主要设备清单表 序号; 设备名称; 设备数量（台/套）. 低压负荷. 一; 卸车受料系统. 1; 翻车机. 翻车机; 1. 迁车台; 1. 调车机; 1. 夹轮器; 1. 抑尘系统; 1. 2; 翻车机房甲带给料机; 4. 3; 翻车机室潜水排污泵; 1. 4; 翻车机房胶带输送机; 1. 5; 翻车机房吊钩桥式起重机; 1. 小计; 12. 二; 煤场储、配、装煤系统. 1; 2号储煤场除铁器; 1. 2; 2号储煤场胶带输送机1卸料器; 23. 3; 2号储煤场胶带输送机2卸料器; 23. 4; 2号储煤场带式给料机; 1. 5; 2号储煤场受料坑下带式给料机; 12. 6; 2号储煤场振动钢箅子; 12. 7; 2号储煤场双置式振动疏通排料机; 12. 8; 2号储煤场潜水排污泵; 2. 9; 2号储煤场5-6、F-G跨至5-6、B-C跨胶带输送机; 1. 10; 2号储煤场至1号储煤场胶带输送机; 1. 11; 1号储煤场胶带输送机1卸料器; 23. 12; 1号储煤场胶带输送机2卸料器; 23. 13; 1号储煤场受料坑下带式给料机; 12. 14; 1号储煤场振动钢箅子; 12. 15; 1号储煤场双置式振动疏通排料机; 12. 16; 1号储煤场潜水排污泵; 3. 17; 1号储煤场5-6、F-G跨至5-6、B-C跨胶带输送机胶带输送机; 1. 18; 2号储煤场至1号储煤场返煤胶带输送机; 1. 19; 1号储煤场至1号转载点胶带输送机; 1. 20; 1号转载点潜水排污泵; 1. 21; 缓冲仓带式给料机; 2. 22; 缓冲仓至2号转载点胶带输送机产品煤采制煤样装置; 1. 23; 2号储煤场至1号储煤场胶带输送机; 1. 24; 铁路快速装车站装车系统; 1. 25; 铁路快速装车站煤车压实装置; 2. 26; 铁路快速装车站煤车抑尘液喷系统; 1. 27; 汽车受煤坑给料机; 2. 28; 汽车受煤坑胶带输送机; 1. 29; 汽车受煤坑潜水排污泵; 1. 30; 汽车受煤坑至1号转载点胶带输送机; 1. 31; 3号转载点至汽车装车仓胶带输送机; 1. 32; 汽车装车仓电液扇形闸门; 4. 33; 汽车清洗系统; 1. 34; 袋式除尘器; 46. 35; 干雾抑尘系统; 2. 36; 空压机配套风冷冷冻式干燥器; 2. 37; 空压机配套除尘风机; 2. 小计; 248. 三; 机修车间及配套用房. 1; 机修车间; 8. 2; 地泵房. 3; 煤样化验室. 4; 水处理设施. 5; 综合楼. 6; 职工宿舍. 7; 场地照明及其它. 小计; 8. 四; 一~三低压合计; 268. 同时系数. 计算负荷. 低压无功功率补偿. 补偿后合计. 五; 低压合计; 268. 高压负荷. 一; 卸车受料系统. 1; 重车拨车机; 1. 小计; 1. 二; 煤场储、配、装煤系统. 1; 翻车机房至2号储煤场胶带输送机; 1. 2; 翻车机房至2号储煤场入场煤采制煤样装置电动机; 1. 3; 2号储煤场胶带输送机1; 1. 4; 2号储煤场胶带输送机2; 1. 5; 2号储煤场返料胶带输送机; 1. 6; 1号储煤场胶带输送机1; 1. 7; 1号储煤场胶带输送机2; 1. 8; 1号储煤场返料胶带输送机; 1. 9; 1号转载点至缓冲仓胶带输送机; 1. 10; 缓冲仓至2号转载点胶带输送机; 1. 11; 1号储煤场至3号转载点胶带输送机; 1. 12; 空压机; 2. 小计; 13. 三; 一、二高压总计; 14. 总计（高、低压汇总）; 282. 表2-5 布袋除尘器以及干雾抑尘装置技术参数 序 号; 设备 器材 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 质量（公斤）; 备注. 单重; 总重. 1; 单机袋式除尘器; UF-7（STD型）; 台; 46; 1445; 4335; 设备放置室外时需满足防雨防潮防结露等要求，所有设备滤袋抗静电，风机防爆. 设备处理风量：6120-8160m³/h. 全压：1820-2030Pa. 总过滤面积：111.5m2. 功率：7.5+0.75+0.55kW. 2; 干雾抑尘系统; 喷雾器数量100个; 套; 2; 自带储气罐、水过滤器、配电箱等. 最大耗水量5000L/h. 最大耗气量20m3/min. 功率21KW. 水雾抑尘装置：2个储煤场各设置2台移动式雾炮机，作业时喷雾，有效抑止煤尘的产生。 （四）、主要原辅材料及能耗 表2-6 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 项目; 名称; 年耗量; 规格; 最大储存量; 储存地点; 来源. 原（辅）料; 煤炭; 250万t; ＜1cm; 100万t; 2个全封闭式储煤场; 外购. 机油; 2t; /; 0.5t; 储油间; 外购. 能耗; 电; /; /; /; /; 市政供电. 水; 72956m3; /; /; /; 市政供水. 柴油; 50t; /; 5t; 储油间; 外购. （五）、化验室概况 本项目拟设化验室，用于煤炭的检测，检测项目为水份、外水份、灰份、挥发份、粘接指数、上浮精煤、发热量、硫份。 化验室所使用设备、试剂如下。 表2-7 化验室设备一览表 序号; 化验设备名称; 数量（台/套）. 1; 电子秤; 1. 2; 电子天平; 1. 3; 马弗炉; 1. 4; 电烘箱; 1. 5; 钢锅架; 1. 6; 瓷盘; 1. 7; 压力器; 1. 8; 搅拌器; 1. 9; 转鼓机; 1. 10; 破粹机; 1. 11; 粉粹机; 1. 12; 磁舟; 1. 13; 药水桶; 1. 表2-8 化验室检验试剂一览表 序号; 试剂名称; 规格; 年用量; 厂内最大储存量. 1; 氯化锌; 0.5kg/瓶; 5kg; 2kg. 2; 碘化钾; 0.5kg/瓶; 4kg; 2kg. 3; 溴化钾; 0.5kg/瓶; 4kg; 2kg. 4; 冰乙酸; 1.0kg/瓶; 10kg; 3kg. 项目原辅材料以及化验室试剂均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1、B.2中规定的危险化学品。 （六）劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计50人。年工作时间为330天，每天三班工作制，二班运行，一班检修，每天运行时间16h。 三、厂区平面布置 项目厂区为不规则多边形，占地面积350亩。一共设置两个出入口，分别位于西侧以及北侧。办公生活区位于西侧，中部为两个储煤场，东侧为地磅、化验室等辅助设施，翻车机房、转载点、配煤缓冲仓、铁路快速装车站、受煤坑等位于东南侧，方便铁路运输。洗车槽、初期雨水收集池等位于北侧。 项目厂区平面布置见附图3。 四、公用工程 1、供电 本项目用电由普光站电网接入，厂内设1台250KVA的变压器。 2、供水 生产与生活用水均采用自来水，由普光站引入。 - 排水 - 厂区初期雨水通过导流沟收集至初期雨水池沉淀处理后回用于喷雾系统，不外排；项目运营期无生产废水产生；厂区设置食宿，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起排入厂内一体化污水处理设施，经处理后回用，远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 五、水平衡 - （一）给水 - 1、生活用水 本项目劳动定员50人，均在厂区食宿。根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），生活用水量按照1.6m3/d·人计算（食堂用水量按照0.5m3/d·人，其余一般生活用水量按照1.1m3/d·人计算）；排水系数0.85计，则项目生活废水量为68m3/d，其中食堂含油废水量为21.25m3/d，一般生活废水量为46.75m3/d。 - 除尘用水 - 干雾抑尘用水 - 项目翻车机、汽车装车仓等共设置2套干雾抑尘装置，根据设计值，每套干雾抑尘用水量为5.0m3/h，翻车机等运营时间为16小时每天，因此2套干雾抑尘装置用水量为160m3/d，全部挥发以及损耗，不外排。 - 移动式雾炮机抑尘用水 - 项目共设计2个全封闭储煤棚，利用移动式雾炮机对储煤棚进行抑尘，每个储煤棚设置2台移动式雾炮机，类比同类型企业，雾炮机用水量为8m3/d，全部挥发以及损耗，不外排。 3、运输车辆洗车用水 项目煤炭年吞吐量为500万吨，其中400万吨为铁路运输，100万吨为汽车运输。运输汽车载重量为21t，汽运每天运输物资3030t（年运营330天），则平均每天需运送288车次。车辆出厂时需对轮胎以及车身进行清洗，厂区北侧出入口设洗车槽以及高压水枪，对出厂车辆进行冲洗。类比同行业，运输车辆清洗用水量按照100L/车次计算，则总用水量为28.8m3/d；排水系数0.85计，则项目运输车辆清洗废水量为24.48m3/d，沉淀后循环使用，不外排。 - 4、化验用水 项目设置化验室对煤炭的水份、外水份、灰份、挥发份、粘接指数、上浮精煤、发热量、硫份进行化验。用水量约为0.05m3/d，排水系数0.8计，则项目化验废水量为0.04m3/d。 - 5、绿化用水 本项目厂区绿化面积为24500m2，绿化用水按1.5L/（m2·d）计，则绿化用水量为36.75m3/d。 - （二）排水 - 本工程运营期产生的废水主要有生活污水和洗车废水。 食堂废水经隔油池（1座，容积25m3）处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 - 洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 全厂生产、生活用水量见表2-9。 表2-9 工程用水情况一览表（m3） 项目; 用水对象; 日用水量（m3/d）; 排污系数; 产污量（m3/d）; 排污量（m3/d）; 废水去向. 生活用水; 员工生活; 55; 0.85; 46.75; 0; 目前食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入一体化二级生化处理设施，最终回用于干雾降尘. 食堂; 25; 0.85; 21.25; 0. 生产用水; 干雾抑尘; 160（其中回用量68.04）; 0; 0; 0; 全部蒸发、损耗. 雾炮机降尘; 8; 0; 0; 0; 全部蒸发、损耗. 车辆冲洗; 28.8（其中回用量24.48）; 0.85; 24.48; 0; 沉淀后循环使用于洗车. 化验用水; 化验室; 0.05; 0.8; 0.04; 0; 排入一体化二级生化处理设施，最终回用于干雾降尘. 绿化用水; 绿化; 36.75; 0; 0; 0; 全部蒸发、损耗. 合计; 313.6m3/d（其中回用量92.52）; /; 92.52m3/d; 0m3/d; /. 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 - 施工期工艺流程及产污位置 - 本项目施工期主要涉及基础工程、主体及辅助工程、工程验收等工序，建设工程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节图如下。 化粪池 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 施工工艺流程简述： - 基础建设：修建基坑护壁及修建地基； - 主体施工：进行主体结构施工，建筑物主体结构为现浇混凝土结构； - 设备安装及调试：主体工程建设完成后，进行相关设备的安装及调试。 - 主要污染工序 - 本项目施工期对周边环境的影响主要是施工废气、施工废水、施工噪声、施工固体废物等。 - 废气：本项目施工期废气主要为设备拆除、水泥作业、材料搬卸、车辆运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，排放的各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 - 废水：施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。 - 噪声：施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 - 固废：施工期固废主要产生于建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 - 营运期 - （一）工艺方案 - 1、概述 - 该基地主要承担火力发电厂、水泥厂、钢铁企业、化工企业等生产用户所需燃料的受卸、贮存、配煤、装车和管理等任务。 - 储配煤场工程工艺范围包括铁路翻车机卸煤及输入系统、料场系统、混匀系统、铁路移动装车系统，汽车装车系统，还包括机修及材料堆放、煤样化验室等辅助设施。系统煤炭进出流向见图2-3。 - 2、设计原则 - （1）满足各用户对产品的需求，优化料场的平面布置和工艺流程，提高工艺装备水平和生产操作水平，建设功能适宜、装备合理的中型储配煤场。 - （2）采用成熟可靠、先进节能、利于环保实用的工艺技术，合理配置工艺流程，合理利用能源，改善劳动条件、提高劳动生产率。 - （3）合理确定各环节系统能力，确保物流顺畅，减少倒运损耗，减少占地面积，降低设备、基建投资和生产运营费用。 - （4）不同煤质的堆场按开放式划分，生产运行中可根据不同的需求情况，调配储存煤炭的品种数量和储存量。 图2-3 储配煤系统物料流向图 3、储配煤场工艺方案 储配煤场工程工艺系统由铁路翻车机卸煤及输入系统、料场系统、混匀系统、汽车和铁路装车系统。受装卸车条件，配煤工艺的影响，各系统方案比较如下。 （1）铁路火车卸煤装置系统 本工程的火车来煤量暂按200万t/a 考虑，设一座火车卸煤装置。 （1）火车卸煤装置设计原则 ①、采用C型双车翻车机，满足日最大进厂车量的卸车需要； ②、设置适当的缓冲容量，尽量减轻主系统的运行压力。 （2）火车卸煤装置设施 在铁路专用线设1台C型转子折返式双车翻车机（由翻车机本体及重车拨车机、迁车台、空车拨车机、夹轮器、喷水雾抑尘装置、安全止挡器、润滑系统、监视系统、电气控制系统等组成）。翻车机用于标准通用车辆（C70 型、C60型等）的煤炭翻卸。翻车机综合翻卸能力为32～36节/h，正常运行时，按列检等待时间0.75h，交接班时间0.5h，就餐、摘钩、调车作业时间0.5h，翻车机工作时间50/32=1.56h（按32节/h），卸单列车所需时间3.31h，满足铁路部门要求单列车进出厂总时间≤4小时规定。翻车机系统每天工作 9.93小时，工作日有效利用率62%，完全能满足200万t/a翻卸任务。翻车机每日作业二班，每班8小时，年作业330天，作业时每次翻2节，每列按 50节考虑。为适应铁路折返线路的布置，提高翻车机卸车能力和作业自动化水平，翻车机前配有重车拨车机，使重车顺利进入卸煤点翻卸。翻车机后配有迁车台、空车拨车机等，使翻卸后的空车自动折返并集结在空车线上，同时对空车残煤进行人工清扫，残煤装汽车运至储煤场。为抑制翻卸作业的扬尘，设置有干雾抑尘装置。翻车机设有4个煤斗，单个煤斗有效容积约53m3，总容积为212m3。煤斗下配置4台甲带给煤机给煤，经带式输送机送至煤场堆存。翻车机下输送设备与翻车机卸载能力匹配，按每小时卸煤1920t(按32节/h）计算，输送设备能力取2000t/h。运煤胶带机带宽B=1400mm，带速 V=3.15m/s，能力Q=2000t/h，为便于设备检修，翻车机室内配置1台30/5t电动双钩桥式起重机。翻车机室受煤斗地下部分设置有集水井，配有水泵用于地下积水的排出。 图2-4 C型折返式翻车机卸车实物图 火车卸煤装置设施主要建构筑物有：翻车机室、带式输送机地道。 翻车机操作方式有机旁手动、操作室手动、操作室自动控制三种方式， 在翻车机操作室内进行操作选择。机旁手动操作用于设备调试、单机试车和检修，各设备可实现就地操作，无工艺联锁；操作室手动是翻车机卸车线出现非正常状态下的备用操作方式，各设备可实现操作室手动，含工艺联锁、安全联锁、限位保护和故障保护等；操作室自动是翻车机卸车线生产的主要操作方式，各设备可实现操作室自动，含全部工艺联锁、安全联锁、限位保护和故障保护等，可实现全程序控制自动运行。 翻车机系统所有被控机械的工况信号均能在上位机显示器上显示，以供操作人员监视。翻车机与重车拨车机、迁车台、空车拨车机之间设有必要的声光报警、故障报警、起停信号和停机自动联锁。翻车机室进出车作业线设工业摄像头，视频信号传输至翻车机操作室和煤场中控室。 （2）封闭煤场 为改善区域环境以及提高煤炭的堆存质量，防止相邻的煤堆场在恶劣气候条件下发生混合现象，同时也为减少暴雨冲刷和刮风等引起的损耗，储备基地煤场设计为封闭型。 本设计推荐采用栈桥式封闭储煤场，该料场具有占地小、环保性好、投资较低，各煤种的储存空间可根据需要随意调节、利用率高、同时可具备配煤的功能等特点。煤场由1、2 号封闭煤棚组成，每个煤棚容量50万t。主要储存外地优质煤、本地煤和产品煤。煤棚内分为四个大区域，每个区域之间设10米间隔带，用以分隔不同品种煤。 封闭煤棚跨度为100m，长度为489m。棚内堆煤系统由两个胶带输送机组成，每条输送机能力为2000t/h，最大堆高25m。出煤采用一条胶带输送机地道的形式，输送机能力为1500t/h。 （3）铁路装车系统 储配煤基地工程承担火力发电厂、水泥厂、化工等生产用户所需燃料供应。其中产品煤200万 t/a 通过铁路外运至用户，50万t/a 用汽车运输至用户。根据产品外运要求及基地建设规划，基地设置火车装车系统以及汽车装车系统。由于铁路、公路煤炭发运量大，要求铁路、公路采用自动化程度高的快速装车系统，同时要求装车点减小煤尘飞扬，降低环境污染。 目前铁路已规划一条专用装车线，储备基地设一套单线铁路定量快速装车系统。 铁路定量快速装车系统是以自动控制方式快速并连续地将煤炭按设定重量装载到以一定速度行进的列车中的一种高效定量装车系统。相对于简易装车系统以及使用装载机装车的集装站，快速装车系统的优点非常突出。 ①快速装车系统自动化程度非常高，系统内所有设备都是通过PLC控制系统进行远程集中控制与操作，所有设备的运行、故障等信息都在控制计算机屏幕上显示，设备运行可靠，系统内人员少。 ②装车速度快，装60吨一节车一般用时60s，装50节整列车用时50至 80min。 ③装车精度高，称重仓静态称重精度±0.1%，每节车皮装车精度＜±0.3%，整列车装车精度＜±0.3%。 ④环保性能优良，整个系统的装车过程为全封闭，装载后的车辆表面经过碾压喷胶固化封尘，撒煤少，对环境污染小。 储配煤基地设一套单线铁路定量快速装车系统，该系统由定量快速装车站、平煤站、喷洒制液站、产品煤仓以及配套的带式输送机组成。铁路定量快速装车站由钢结构塔架、缓冲仓、液压平板闸门、定量仓、液压装车闸门等设备构成，机械化程度高，装车能力3000t/h，1小时可装满一列车（按50个车皮/列）。铁路装车站见图2-5、2-6。 铁路快速装车站设有产品煤仓和装车站缓冲仓，煤仓总容量3000t，能满足一列车装煤。 图2-5 铁路快速装车站 图2-6 铁路快速装车站实物图 （4）汽车装车系统 储配煤基地工程其产品煤中有小部分用汽车运输至用户。为此设计考虑设一套汽车装车系统，装车仓采用4个 8m×8m 方仓分期建设的形式，初期只建设一个方仓，仓下设汽车装车闸门及汽车衡。 图2-7 汽车装车仓 - （二）营运期工艺流程 本项目仅进行储存与配送，不进行煤炭的加工。项目生产工艺流程及产污环节图如下： 图2-8 本项目运营期工艺流程及排污情况 生产工艺流程简述 本项目采用火车以及汽车运输。年度基地吞吐量按500万t /年规模设计：其中铁路到达量 200万t，公路到达量50万t；铁路发送量 200万t，公路发送量50万t。煤炭进、出基地采用汽车和火车两种运输方式。 火车运输：煤炭经翻车机运至项目区，经皮带输送机进入储煤场储存。根据客户要求进行配煤后经铁路快速装车机装车后运走。 汽车运输：项目采用载重量21t的自卸货车采用密闭厢车，通过公路运输到本项目。煤车入场区于重车场道依序称重计量，称重之后重车行驶至卸料处，煤炭经输送带进入储煤场，空车至空车道依序于空车衡称重计量出场。根据客户要求进行配煤后经汽车装车仓装车后运走。 （1）煤炭来源 本项目煤主要来源于周边煤矿，能够充足保障发运需求。在储购煤前，已经在化验室对煤质进行化验，本项目不收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等。 （2）储煤方案 本项目采用封闭式储煤棚储存煤，不设破碎、筛分设备，不对煤进行加工。最大储煤量为100万t，年周转量为250万t。 产污环节 （1）废气 ①原料煤与产品煤转载、卸料、装载、储存、装车以及运输过程中产生的煤尘； ②汽车运输扬尘。 ③食堂油烟。 （2）废水 ①职工生活污水； ②洗车废水； ③化验废水 ④初期雨水。 （3）固体废物 ①洗车槽、初期雨水池的沉渣； ②生活垃圾 ③废机油以及含油棉纱手套。 （4）噪声 本工程主要产噪设备为翻车机、给料机等，噪声在80-90dB（A）之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟建设用地进行建设，根据现场踏勘，项目场地现状为林地，项目区域为最高地势，四周地势均较低。无遗留的环境问题，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解项目建设地区域环境质量，项目大气环境质量现状基本监测因子以及地表水监测因子监测数据引用《2020年达州市环境状况公报》，大气特征因子以及噪声委托四川锡水金山环保科技有限公司进行了监测。 一、环境空气质量现状 本项目位于达州市宣汉县，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价采用达州市环境保护局发布（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-list-hjzl.html）的《2020年达州市环境状况公报》中的数据进行评价： 2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 综上可知，项目所在区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均达标，因此项目所在区判定为达标区。 2其他污染物环境质量现状 四川锡水金山环保科技有限公司于2022年9月2日-9月4日对项目区域TSP进行了监测。结果统计见表3-2： 表3-1 大气监测结果统计表 单位：μg/Nm3 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值. 9月2日; 9月3日; 9月4日. Error: Reference source not found; 总悬浮颗粒物（日均值）; 0.118; 0.103; 0.127; 300. 根据上表监测数据可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。表明项目区域环境空气质量良好。 二、水环境质量现状 本项目洗车废水经沉淀处理后回用于生产；食堂废水经隔油池处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 根据达州市河长制水质监测综合报告（达市环监字（2021）第10号），后河徐家坡水质监测结果见下表。 表3-2 后河各断面地表水监测结果及水质类别（2021年10月） 单位：mg/L（流量：m3/s pH：无量纲） 河流 名称; 断面 名称; 评价 结果; 参与总体评价的项目. 流量; pH; 溶解氧; 高锰酸盐 指数; 五日生化 需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需 氧量; 总氮; 总磷; 铜. 后河; 徐家坡; 实测值; /; 7.38; 7.5; 4.3; 2.8; 0.488; -1; 0.00015; 0.00002; 0.005; 9; 1.84; 0.06; 0.0005. 实测类别; /; I; I; III; I; II; /; I; I; I; I; /; II; I. 河流 名称; 断面 名称; 评价 结果; 参与总体评价的项目; 实测 类别; 是否 达标; 主要污染物. 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 后河; 徐家坡; 实测值; 0.025; 0.136; 0.0002; 0.00015; 0.0005; 0.013; 0.002; 0.025; 0.0025; III; 是. 实测类别; I; I; I; I; I; II; I; I; I. 后河徐家坡水质监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，可以认为项目所在区域地表水环境质量良好。 三、噪声环境质量 四川锡水金山环保科技有限公司于2022年9月2日对项目所在区域昼、夜间噪声现状进行了监测，本次监测根据区域位置特点布设对项目所在地4个厂界以及4个敏感点环境噪声监测点，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）测试各个测点的等效A声级。其监测点位置见附图2，监测结果表3-3： 表3-3 项目噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. Error: Reference source not found; 9月2日; 15:43-15:53（昼）; 52; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 23:59-次日00:09（夜）; 44; 达标. Error: Reference source not found; 14:40-14:50（昼）; 51; 达标. 23:06-23:16（夜）; 43; 达标. Error: Reference source not found; 14:17-14:27（昼）; 54; 达标. 22:50-23:00（夜）; 43; 达标. Error: Reference source not found; 13:30-13:40（昼）; 52; 达标. 22:16-22:26（夜）; 43; 达标. Error: Reference source not found; 15:22-15:32（昼）; 51; 达标. 23:45-23:55（夜）; 44; 达标. Error: Reference source not found; 15:02-15:12（昼）; 52; 达标. 23:27-23:37（夜）; 42; 达标. Error: Reference source not found; 13:49-13:59（昼）; 53; 达标. 22:33-22:43（夜）; 44; 达标. Error: Reference source not found; 13:10-13:20（昼）; 52; 达标. 22:01-22:11（夜）; 45; 达标. 监测结果表明：项目区域内各测点昼间、夜间噪声测定值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，表示该地区声环境质量较好。 四、生态环境 本项目选址于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟。根据现场踏勘，现阶段项目周围为农村环境，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，不涉及饮用水源保护区、自然保护区等敏感区域。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1外环境关系情况 - 项目区高程为+380m，项目区地势高于四周，根据现场调查，其现阶段外环境关系如下（详见附图2-1）： 东北面10m~500m围内有住户6户（高程为+353m~+360m），400m为陈家河，由西向东2500m后进入后河，其余为道路、林地； 东南面175m~500m围内有住户7户（高程为+384m~+397m），其余为道路、林地； 南面40m~500m围内有住户17户（高程为+365m~+371m），205m为普光天然气净化厂铁路专用线，其余为道路、林地； 西南面10m~500m围内有住户7户（高程为+363m），其余为道路、林地； - 西北面25m有住户1户（高程为+353m），500m范围内其余为道路、林地； - 北面185m~500m有住户2户（高程为+349m），500m范围内其余为道路、林地； 根据了解，陈家河不涉及集中式饮用水源，水体功能为泄洪、灌溉等。项目最近敏感点为东北面以及西南面的住户，根据环境影响分析，本项目外环境通过环评提出的各项措施后，噪声、废气均能达标排放，固体废物均妥善处置，生产废水经处理后循环使用、生活污水预处理后耕地施肥；本项目选址不涉及基本农田、集中式饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等，周边无重点保护动物栖息地，无挂牌名木古树；环境敏感点较少且相距生产区一定距离，项目建设无明显制约因素。 根据附图2-2，项目周边规划如下： 西南侧为政府为该区域修建的专用铁路，东南侧为矿石装卸区（135万吨/年）、普光经济开发区货运站、纯碱烧碱储存场地、散杂货物装卸区。 2环境保护目标 （1）大气环境保护目标 表3-4 大气主要环境保护目标一览表 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界/m. X; Y. 1; 729766.83; 3468763.95; 农户; 6户、30人; 二类; 东北; 10~500. 2; 729783.23; 3468180.82; 农户; 7户，35人; 东南; 175~500. 3; 729610.40; 3468098.27; 农户; 17户，85人; 南; 40~500. 4; 729576.50; 3468150.22; 农户; 7户，35人; 西南; 10~500. 5; 729648.23; 3468753.36; 农户; 1户，5人; 西北; 25~500. 6; 729718.22; 3468839.76; 农户; 2户，10人; 北; 185~500. 注：环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置 （2）声环境保护目标 根据本项目外环境关系图，本项目周边50m范围内环境敏感目标如下： 表3-5 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护 目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 农户; 729766.83; 3468763.95; 6; 10; 东北; 2类; 砖混、2层. 2; 农户; 729610.40; 3468098.27; 6; 40; 南; 2类; 砖混、2层. 3; 农户; 729576.50; 3468150.22; 6; 10; 西南; 2类; 砖混、2层. 4; 农户; 729648.23; 3468753.36; 6; 25; 西北; 2类; 砖混、2层. （3）地表水环境保护目标 本项目东北面400m为双河，由西向东2500m后进入后河，水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准。 表3-6 地表水主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 方位; 最近距离; 规模及类型; 保护级别. 地表水环境; 陈家河; 东北; 400m; /; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准. 后河; 东北; 2500m; /. （4）地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下保护目标。 （5）生态环境 本项目选址于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟。根据现场踏勘，现阶段项目周围为农村环境，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，不涉及饮用水源保护区、自然保护区等敏感区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期废气 施工期扬尘排放满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1相关标准。 表3-7 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. （2）运营期项目无组织颗粒物排放参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2规定的排放限值。 表3-8 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2 污染物; 监控点; 装卸场所、贮存场所 （监控点与参照点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度任意点; 1.0. 备注; 周界外浓度任意点一般设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。. 2、噪声 建筑施工场界噪声参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对应施工阶段限值要求执行。运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固废 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院关于“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，对二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，化学需氧量，氨氮实行排放总量控制，总磷控制区加总磷，总氮控制区加总氮。 1、废水：生活污水与食堂废水依托原项目隔油池及二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d）。目前食堂废水经隔油池处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理能力75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于干雾降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 建议本项目不设置废水总量控制指标。 2、废气： 本项目无废气总量控制指标。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期48个月，施工人员主要为附近村民，施工场地不提供食宿。因此施工期环境影响主要存在于厂房建设、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、噪声、施工废水、施工人员生活污水、固体废弃物等。 1、施工废气防治措施 施工期的大气污染源主要为厂房建设过程中临时物料堆存在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。本项目工程量较小，施工周期短，影响范围有限，在采取有效的措施后，对环境影响较小。 建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，施工现场应满足“六个百分百”的具体要求，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。评价要求的具体防治措施如下： （1）施工现场设置高度不低于2.0m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙且围挡不得有明显破损的漏洞；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失； （2）土方开挖应集中堆放，及时回填，堆放不得高于2.5m。如有施工弃渣土，应及时清运，如场区内堆存时间较长，应覆盖防尘网并定期喷水压尘； （3）禁止在施工工地围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料堆放应进行覆盖，土石方开挖采取湿法作业；现场使用微细粒度材料的应采取防尘措施； （4）施工现场裸露地面应采取覆盖、及时硬化或绿化措施；施工路面应进行硬化，定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘； （5）施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，施工工地运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮、车底等部位进行清洗，严禁将泥土、灰尘带出工地； （6）施工区出入口、场内道路、加工区、材料堆放区应做地面硬化处理，定期冲洗道路积尘，设清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 （7）严格施工扬尘监管。应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 （8）加强施工渣土车辆管理。强化渣土车辆监管，渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置并确保正常使用； （9）工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地，并对裸露地面进行绿化。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响不大。 2、施工噪声防治措施 本项目施工期噪声主要是机械设备噪声及车辆运输等过程中产生的噪声。项目距离最近住户约10m，距离较近，施工噪声对其影响较大。针对施工期噪声影响，环评要求采取以下措施： （1）项目在施工设备选型时应选择低噪声工程设备，并加强对设备的维修和保养，以使它们保持较低的噪声水平； （2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，高噪声设备分时错峰作业，将施工阶段的噪声减至最小；噪声大的设备布置在项目中部； （3）运输车辆应限制车速，尽量减少鸣笛。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 3、施工废水防治措施 施工期间的废水主要来自施工人员的生活污水和设备冲洗产生的废水。 工程施工期生活废水产生量较小，化粪池处理后用于周边农田施肥。 施工废水主要污染物为SS，环评要求在施工场地设废水收集池，施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘，不外排。不会对项目周边地表水产生影响。 采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 4、施工固体废物防治措施 （1）建筑垃圾 工程施工产生的固体废物主要为建筑垃圾，主要是碎砖块、灰浆、废材料等，送往政府相关部门指定的建筑垃圾填埋场处置。建筑垃圾清运过程中为避免洒落形成二次污染，尽可能采用密闭车斗，或车斗用苫布遮盖严实，保证物料不遗撒外漏。 （2）施工人员的生活垃圾 施工单位应在施工区及临时生活区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，在环卫部门指定地点倾倒，由环卫部门统一处理。 综上所述，只要在施工期做好上述基本要求，文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，同时加强生态建设，促进区域生态环境的改善，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 |
| --- | --- |
|  | 一、大气环境影响和保护措施 （一）废气污染物产生、治理及排放 本项目的废气主要为原煤堆场扬尘、原料输送粉尘、转载点、卸料点、装载点、汽车装车仓、翻车机房粉尘，车辆运输粉尘等。 - 1、原煤堆场扬尘 - 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： - 式中：P---颗粒物产生量（单位：吨）； - ZCy---装卸扬尘产生量（单位：吨）； - FCy---风蚀扬尘产生量（单位：吨）； - Nc---年物料运载车次（单位：车）； - D---单车平均运载量（单位：吨/车）： - （a/b）---装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； - Ef---堆场风蚀概化系数（单位：千克/平方米）； - S---堆场占地面积（单位：平方米）。 - 本项目共设置2个封闭式栈桥储煤场，尺寸均为489m×100m，占地面积共计97800m2，a根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1中四川省风速概化系数为0.0006kg/t：b根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2中煤炭的堆场含水率为4.8%，概化系数为0.0054kg/t；Ef根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3中煤炭（非褐煤）的堆场风蚀概化系数为31.1418kg/m2；本项目空车重约10t，载重车约31t （运载21t/次），需运输约50万t原料、50万t产品，共需要平均每天载重车144辆•次，则本项目装卸粉尘产生量约为6091.67t/a，695.40kg/h （堆场储存时间按照365天/24小时计）。 - 治理措施： - ①煤堆场周边除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料，堆场为全封闭仓库； - ②原煤装卸过程中开启移动式炮雾机，湿润产品，可有效抑制扬尘产生，加强装卸操作管理，尽量降低原料落地高度，严禁高空卸料，产品装卸均在密闭厂房内进行。 - 排放情况： - 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4洒水粉尘控制效率为74%，密闭式堆场控制效率为99%，根据工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： - Uc = Px（l-Cm）x（L-Tm） - 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； - Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； - Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； - Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。 - 经上式计算，粉尘无组织排放量为15.83t/a，排放速率为1.81kg/h。 - 2、原料输送粉尘 - 类比同类项目，原料输送粉尘按原料总量的0.1kg/t原料计，本项目原料皮带输送量为500万t，则粉尘产生量约为500t/a，粉尘产生速率为94.70kg/h（年运营330d，每天16h）。 - 治理措施： - 项目厂房为封闭式厂房、采用全密闭输送带输送； - 原料堆场安装移动式炮雾机进行喷雾除尘。 - 排放情况： - 密闭措施粉尘去除率至少为99%，喷雾措施除尘率为74%。则经密闭喷雾等措施后粉尘无组织排放量为1.3t/a，0.246kg/h。 - 经上述治理措施处理后，厂房内原料运输无组织粉尘较少，经自然沉降粉尘，收集后回用于生产，对外环境影响较小。 - 3、转载点、卸料点、装载点粉尘 - 本项目采用汽车与火车运输，产生粉尘最多点位主要为转载点、卸料点、装载点。 参照《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）一《06煤炭开釆和洗选行业系数手册》0610烟煤和无烟煤开采业产污系数表（续表15），煤炭装卸点产污系数2.36千克/吨-原料（规模等级120-1000万吨/年）。本项目转载点、卸料点、装载点粉尘产生量约为5900t/a，粉尘产生速率为1117.4kg/h。 治理措施： 根据中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司设计资料，项目拟在转载点、卸料点、装载点设置布袋除尘器，共计46台布袋除尘器，具体点位如下表。 表4-1 布袋除尘器布置点位表 序号; 设置布袋除尘器点位; 数量（台）. 1; 1#转载点; 3. 2; 2#转载点; 3. 3; 3#转载点; 3. 4; 1#储煤场（卸料以及装载点）; 9. 5; 2#储煤场（卸料以及装载点）; 9. 6; 受料坑; 15. 7; 缓冲仓; 2. 8; 汽车装车仓; 1. 9; 铁路快速装车站; 1. 根据设计资料，项目拟设置的46台布袋除尘器型号均为UF-7（STD型），风量为6120-8160m³/h。本项目转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，收集效率按照90%计算，除尘效率按照99%计算。 该46个点位粉尘经集气罩收集进入各自布袋除尘器处理后排放，排放点位高约3m，均为于厂房内，属于无组织排放。 排放情况：集气罩收集效率为90%，风机风量为6120-8160m3/h，布袋除尘器处理效率取99%，则转载点、卸料点、装载点粉尘经处理后无组织排放量约为53.1t/a。未收集到以及经布袋除尘器处理后的粉尘以无组织形式在车间内排放，密闭厂房处理效果约为99%，粉尘无组织排放量为6.431t/a，排放速率为1.22kg/h。 经AERSCREEN预测后，项目无组织排放粉尘浓度满足符合满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2的排放限值（无组织1.0mg/m3）。 - 4、车辆运输粉尘 - 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： - 式中：Q---汽车行驶时的扬尘，kg/km •辆； - Qi：总扬尘量（kg）； - V：汽车速度，km/h； - W：汽车载重量，吨； - P：道路表面粉尘量，kg/m2， （0.1kg/m2-0.6kg/m2）； - L：车辆厂区的运送距离（km）； - Y：运送货物共需车辆数（辆）； - 本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，空车重约10t，载重车约31t（运载21t/次），以速度5km/h行驶。需运输约50万t原料、50万t产品，共需要平均每天发车空、重载共288辆•次。根据本项目路面清洁度，道路表面粉尘量以0.lkg/m2计。经计算，汽车的动力扬尘总共0.288t/a，0.05kg/h。 - 治理措施： - （1）在主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理； - （2）厂区出入口设置洗车槽同时配备自动高压清洗机1套； - （3）进出车辆必须清洗，驶出车辆满足轮胎不含煤渣煤泥等，避免运输过程中造成污染； - （4）同时运输车辆加盖篷布，严禁超载，杜绝汽车抛洒，保持车体整洁净车上路。 - 排放情况： - 通过上述防治措施，预计可降低扬尘90%左右，则本项目量为0.0288t/a （0.005kg/h），其排放量小，对周围的影响不大。 5、食堂油烟 本项目拟设置一个职工食堂，用餐人次约为每天50人/次。食堂所用能源为天然气，属清洁能源，燃烧后可直接排放，污染物较低，对大气环境影响较小。职工食堂产生的大气污染物主要来自餐饮油烟，根据类比分析，食堂的食用油耗油系数为每天7千克/100人，则该食堂一天的食用油的用量约为3.5kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取2.83％，则油烟的产生量约为32.69kg/a（年工作日以330天计）。 治理措施： 企业拟设一台油烟净化器（净化效率不小于75%），油烟经油烟净化器处理后，由烟道引至食堂屋顶排放。经油烟净化器处理后排放的油烟的浓度为1.55mg/m3（按每天炒菜时间4h，风量4000m3/h计），能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放限值（2.0mg/m3）的要求。 - 6、车辆尾气 - 运输车辆产生的废气，主要成分是THC、CO、NOx，排放是无规律的间歇排放，排放时间短且排放量小，对周围环境不会产生大的影响。 - 为进一步减少尾气排放对大气环境的影响，评价建议采取如下措施：①机械和运输车辆采用优质柴油、汽油作为燃料； - ②运输车辆禁止超载，避免排放黑烟； - ③加强车辆管理，严禁使用国家淘汰的施工机械和运输车辆。 7、项目废气产排情况汇总 项目生产过程粉尘全为无组织排放，其产排情况见下表。 表4-2 项目粉尘产排一览表 产污环节; 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 治理措施. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 储煤场; 堆场粉尘; 6091.67; 695.40; 15.83; 1.81; - ①煤堆场周边除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料，堆场为全封闭仓库； - ②原煤装卸过程中开启移动式炮雾机，湿润产品，可有效抑制扬尘产生，加强装卸操作管理，尽量降低原料落地高度，严禁高空卸料，产品装卸均在密闭厂房内进行。. 输送; 输送粉尘; 500; 94.70; 1.3; 0.246; - ①项目厂房为封闭式厂房、采用全密闭输送带输送； - ②原料堆场安装移动式炮雾机进行喷雾除尘。. 转载点、卸料点、装载点; 转载点、卸料点、装载点粉尘; 5900; 1117.4; 6.431; 1.22; 转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，收集效率按照90%计算，除尘效率按照99%计算；未收集到以及经布袋除尘器处理后的粉尘以无组织形式在车间内排放，密闭厂房处理效果约为99%. 车辆运输; 车辆运输粉尘; 0.288; 0.05; 0.0288; 0.005; - ①在主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理； - ②厂区出入口设置洗车槽同时配备自动高压清洗机1套； - ③进出车辆必须清洗，驶出车辆满足轮胎不含煤渣煤泥等，避免运输过程中造成污染； ④同时运输车辆加盖篷布，严禁超载，杜绝汽车抛洒，保持车体整洁净车上路. 8、项目非正常工况污染物排放情况 本项目大气污染物非正常污染物排放为布袋除尘器发生故障，其排放情况及治理措施如下表： 表4-3 污染源非正常产排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 应对措施. 1; 转载点、卸料点、装载点; 粉尘; 布袋除尘器故障; 3470; 1117.4; 进行布袋除尘器维修. 非正常工况污染防范措施； - 每日生产前，先开启环保设备再开启生产设备； - 每日生产结束时，先关闭生产设备再关闭环保设备； - (3) 定期检査环保设备、定期开展污染源跟踪监测，发现异常情况及时停产检修。 9、监测计划 按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对废气排放情况进行监测工作，具体监测计划表见下表。 表4-4 废气污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 一次/年; 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2的排放限值（无组织1.0mg/m3）. 二、废水 ### （一）废水污染物产生、治理及排放 - 1、生活废水 本项目劳动定员50人，均在厂区食宿。根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），生活用水量按照1.6m3/d·人计算（食堂用水量按照0.5m3/d·人，其余一般生活用水量按照1.1m3/d·人计算）；排水系数0.85计，则项目生活废水量为68m3/d，其中食堂含油废水量为21.25m3/d，一般生活废水量为46.75m3/d。 治理措施： 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 ### 2、运输车辆清洗废水 项目煤炭年吞吐量为500万吨，其中400万吨为铁路运输，100万吨为汽车运输。运输汽车载重量为21t，汽运每天运输物资3030t（年运营330天），则平均每天需运送288车次。 ### 治理措施： 车辆出厂时需对轮胎以及车身进行清洗，厂区北侧出入口设洗车槽以及高压水枪，对出厂车辆进行冲洗。类比同行业，运输车辆清洗用水量按照100L/车次计算，则总用水量为28.8m3/d；排水系数0.85计，则项目运输车辆清洗废水量为24.48m3/d，沉淀后循环使用，不外排。 ### 3、喷淋抑尘废水 - 1）干雾抑尘用水 - 项目翻车机、卸车点等共设置2套干雾抑尘装置，根据设计值，每套干雾抑尘用水量为5.0m3/h，翻车机等运营时间为16小时每天，因此2套干雾抑尘装置用水量为160m3/d，全部挥发以及损耗，不外排。 - 2）移动式雾炮机抑尘用水 - 项目共设计2个全封闭储煤棚，利用移动式雾炮机对储煤棚进行抑尘，每个储煤棚设置2台移动式雾炮机，类比同类型企业，雾炮机用水量为8m3/d，全部挥发以及损耗，不外排。 - 4、化验废水 项目设置化验室对煤炭的水份、外水份、灰份、挥发份、粘接指数、上浮精煤、发热量、硫份进行化验。用水量约为0.05m3/d，排水系数0.8计，则项目化验废水量为0.04m3/d。 ### 治理措施： ### 排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 ### 5、初期雨水 本项目雨污分流，雨水经雨水沟排入地表水。本项目拟对初期雨水进行收集回用于生产。 初期雨水指降雨初期时（一般是前15分钟）的雨水，通常是指地面10~15mm厚已形成地表径流的降水。根据四川省达州市暴雨强度公式： 式中，q——设计暴雨强度，L/（s·hm2）； t——设计降雨历时，min，按60min计； P——设计重现期，年，按1年计。 根据计算可知，区域暴雨强度q为124L/（s·hm2）。本项目为密闭厂房，本次环评仅考虑初期雨水冲刷场内运输道路及空地的情况，项目污染区汇水面积约2.0hm2，考虑一次暴雨最大初期雨水量和年初期雨水总量，其中： 一次暴雨最大初期雨水量计算公式为： Q=q×Ψ×S 式中，Ψ——径流系数，取0.9。 S——汇水面积，hm2，取2.0。 经计算，场区一次最大初期雨水（降雨前15分钟）量约200.885m3/次。 治理措施： 设计在项目地势低的北侧建设一座初期雨水收集池，有效容积为800m3（长20m×宽10m×深4m），在厂区雨排水系统末端设置截留阀、转换阀等系统，初期雨水经雨水沟收集后自流接入初期雨水收集池，15min或收集池满后打开转换阀将后期雨水切换接入雨排水管沟，就近排入附近水体。 初期雨水经沉淀后可作为绿化用水或洗车用水以及降尘用水，池底沉淀煤泥需定期进行清理。 ### （二）地表水环境影响分析 - 1、生活污水以及化验废水处理可行性分析 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 表4-5 本项目生活污水产生及处理情况一览表 废水种类; 废水量 m3/d; 污染物; 产生浓度 mg/L; 治理措施; 出口浓度mg/L; 排放情况; 排放量 t/a. 生活污水+食堂废水+化验废水（近期）; 68.04; CODCr; 600; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、化验废水一起排入二级生化处理设施，经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后回用于降尘; 100; 回用生产，不排放; 0. BOD5; 300; 20; 0. 氨氮; 45; 15; 0. 悬浮物; 500; 70; 0. 动植物油; 100; 10; 0. 生活污水+食堂废水+化验废水（远期）; 68.04; CODCr; 600; 经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入普光工业园区污水处理厂; 500; 排入普光工业园区污水处理厂. BOD5; 200; 150. 氨氮; 45; 45. 悬浮物; 500; 400. 动植物油; 100; 100. 近期：本项目产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水、化验废水一起经二级生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于生产，不外排。 远期：普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入普光工业园区污水处理厂，普光工业园区污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）以及A标后排入后河。 ### 2、洗车槽有效性分析 本项目在厂区北侧设置一个洗车槽，容积为 31m3（18m×3.4m×0.5m），洗车废水产生量为24.48m3/d，循环使用，不外排，定期添加新水。 ### 3、初期雨水池有效性分析 前文经计算，场区一次最大初期雨水（降雨前15分钟）量约200.885m3/次。设计在项目地势低的北侧建设一座初期雨水收集池，有效容积为800m3（长20m×宽10m×深4m），在厂区雨排水系统末端设置截留阀、转换阀等系统，初期雨水经雨水沟收集后自流接入初期雨水收集池，15min或收集池满后打开转换阀将后期雨水切换接入雨排水管沟，就近排入附近水体。初期雨水污染物为 SS，成分单一，浓度较低，经沉淀后回用于绿化用水或洗车用水以及降尘用水可行。池底沉淀煤泥需定期进行清理。 3、监测要求 根据项目实际情况，本项目不设置废水监测计划。 三、声环境影响和保护措施 - 1、固定声源噪声环境影响分析 - （1）预测源强 - 该项目噪声源主要为翻车机、给料机等，噪声声级范围80-90dB（A）。对于产噪设备采取环评提出的隔声、降噪并配置减振等措施后，噪声源强值降低15dB(A)。同时应加强设备维修保养，减少设备不良运行产生的噪声，合理安排作业时间，夜间不运行。项目产生各源强噪声值详见表4-6。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m （UTM，48区）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 翻车机房; 翻车机; C型双车; 90/1; /; 基础减震; 729712.27; 3468164.51; 4.0; 10.0; 70; 昼间、夜间; 15; 46; 15m. 2; 2#储煤场; 给料机; 带式; 80/1; /; 729680.00; 3468228.92; 4.0; 25.0; 52; 昼间、夜间; 15; 24; 24m. 3; 1号储煤场; 给料机; 带式; 80/1; /; 729697.63; 3468193.81; 4.0; 25.0; 52; 昼间、夜间; 15; 24; 24m. 4; 缓冲仓; 给料机; 带式; 80/1; /; 729737.17; 3468218.63; 4.0; 6.0; 64; 昼间、夜间; 15; 42; 12m. 5; 铁路快速装车站; 装车系统; /; 80/1; /; 729673.71; 3468146.58; 4.0; 6.0; 64; 昼间、夜间; 15; 44; 10m. 6; 汽车受煤坑; 给料机; 带式; 80/1; 729671.10; 3468148.63; 4.0; 5.0; 66; 昼间、夜间; 15; 44; 12m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）预测方法 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 （4）参数的确定 a、声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)：Adiv＝20Lg(r/r0) b、空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c、地面效应引起的衰减量Agr 本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 d、屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 - （3）声环境影响预测 据预测软件预测，本项目厂界噪声及敏感点预测结果如下。 ①厂界噪声预测 厂界噪声贡献值： 表4-7 厂界噪声预测结果 单位dB(A) 噪声预测点; 厂界噪声贡献值dB(A). 1#（东北面厂界）; 42. 2#（东南面厂界）; 48. 3#（西南面厂界）; 46. 4#（西北面厂界）; 40. 在对各产噪设备实施减震、墙隔声等治理措施，并加强管理后，各厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类标准限值要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），实现达标排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②敏感点噪声预测 本项目夜间不运行，噪声评价范围50m内有5户散居住户，评价对其噪声预测结果如下： 表4-8 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东北面10m住户; 52; 45; 52; 45; 60; 50; 22; 22; 52; 45; 0; 0; 达标; 达标. 2; 南面40m住户; 51; 44; 51; 44; 60; 50; 16; 16; 51; 44; 0; 0; 达标; 达标. 3; 西南面10m住户; 52; 42; 52; 42; 60; 50; 26; 26; 52; 42; 0; 0; 达标; 达标. 4; 西北面25m住户; 53; 44; 53; 44; 60; 50; 12; 12; 53; 44; 0; 0; 达标; 达标. 综上，各敏感点预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），实现达标排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、监测要求 根据本项目实际情况提出以下监测要求。 表4-9 营运期环保监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 监测数据采集与处理. 噪声; 厂界环境噪声; 厂界四周; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 四、固体废物 ### （一）一般固废 ### 1、生活垃圾 本项目劳动定员 50 人，生活垃圾按 0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为25kg/d，8.25t/a，职工生活垃圾交环卫部门统一无害化处置。 ### 2、二级生化装置污泥 本项目生活污水、化验废水经一体化二级生化装置处理，污泥产生量约为2.0t/a，定期清掏，用做附近林地施肥。 ### 3、布袋除尘器收集粉尘 根据前文分析，布袋除尘器收集粉尘约为 5256.9t/a，经收集后作为产品直接外售。 ### 4、初期雨水沉淀池以及洗车槽沉淀煤泥 初期雨水沉淀池以及洗车槽池底会有少量煤泥沉积，类比同类型项目，煤泥产生量约为3.0t/a，定期清掏后作为产品外售。 ### （二）危险废物 ### 5、沾油棉纱手套 厂区内设备维修保养过程中会产生少量废含油棉纱手套（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08），产生量约 0.03t/a。暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。 ### 6、废机油 项目设备维修过程会产生废机油（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08），产生量约为 0.1t/a。暂存于危废暂存间， 定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。 本项目固体废物产生情况见下表： 表4-10 固体废物产生量统计 污染物种类; 性质; 产生量（t/a）; 处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 8.25; 由环卫部门定期清运处理. 二级生化装置污泥; 一般固废; 2.0; 定期清掏后用作林地农肥. 布袋除尘器收集 粉尘; 一般固废; 5256.9; 收集后作为产品直接外售. 初期雨水沉淀池以及洗车槽沉淀煤泥; 一般固废; 3.0; 定期清掏后作为产品外售. 沾油棉纱手套; 危险废物 （HW08）; 0.03; 暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置. 废机油; 危险废物 （HW08）; 0.1. 环评要求：在厂区机修间内设置危废暂存间，建筑面积 6m2。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）中的相关条款，确保危废安全转移运输。 项目危险废物产生及处置情况见表4-11。 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装 置; 形态; 主要成 分; 有害成 分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 沾油棉纱手套; HW08; 900-249-08; 0.03; 设备维修保养; 固态; 纺织品; 石油类; 1周; T，I; 交由有资质的单位进行统一处理. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 石油类; 石油类; 1 年; T，I. 表 4-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 沾油棉 纱手套; HW08; 900-249-08; 机修间内; 6m2; 危废暂存间; 2t; 一年. 2; 废机油; HW08; 900- 214- 08. ## 五、地下水、土壤 ### 1、污染途径及污染物类型 本项目可能污染地下水、土壤的途径主要为柴油、机油、废机油、废水等通过垂直入渗的方式污染地下水及土壤；柴油、机油、废机油的主要污染因子为石油类、废水的主要污染因子为氨氮。 ### 2、源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 ### 3、分区防控措施 一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足一下要求： 表4-13 地下水污染物防渗分区参照表 分区防渗; 天然包气带防污性能; 污染控制难易 程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效粘土防渗层 Mb≥ 6.0m，K≤1×10-10cm/s； 或参照 GB18598 执行. 中-弱; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效粘土防渗层 Mb≥ 1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性 有机物污染物. 弱; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据地下水分区防控和项目的实际情况，项目的分区防渗情况如下： 重点防渗区：危废暂存间、储油间、机修间； 一般防渗区：二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池； 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区、非防渗区以外其他区域。 非防渗区：绿化 表4-14 本项目防渗分区及措施 序号; 场地（区域）; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 储油间、机修间; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 危废暂存间; 重点防渗区; 按照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工 材料（渗透系数≤10-10 cm/s）. 3; 二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行. 4; 除重点防渗区、一般防渗区、非防渗区以外其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 绿化; 非防渗区; /. 综上所述，建设单位在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水、土壤基本不会造成明显影响。 六、生态环境 ## 本项目选址于四川省达州市宣汉县普光镇杏树村王家沟。根据现场踏勘，现阶段项目周围为农村环境，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，不涉及饮用水源保护区、自然保护区等敏感区域。 ## 七、环境风险 ### 1、风险调查 危险物质指项目生产过程所涉及的原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物中的有毒有害、易燃易爆物质。 本项目生产类型单一，主要产品为原煤。结合项目原辅材料调查及工艺分析识别，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量，确定本项目所涉及的主要风险物质主要柴油、机油、废机油。 根据本项目各类原辅料及产品储存量调查，确定厂区内涉及的各类环境危险物质储存情况见表 4-16，本项目主要的环境风险见表 4-17。 表4-15 项目涉及的主要危险物质储存情况一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 形态; 储存方式; 储存地点. 1; 柴油; 5; 液态; 密闭油桶; 储油间. 2; 机油; 0.5; 液态; 密闭油桶; 储油间. 3; 废机油; 0.1; 液态; 密闭油桶; 危废暂存间. 表4-16 生产及贮运过程中潜在危险因素分析 序号; 事故类型; 产生原因; 易发场所. 1; 泄漏事故; 由于管理不善等原因造成的油类以及危废泄漏; 储油间、危险废物暂存间. 二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池破损或废水未及时 处理导致废水泄露; 二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池. 2; 火灾事故; 原煤属于易燃品，由于厂区管理、员工携带明火进入厂区造成的火灾事故; 储煤场. ### 2、环境风险分析 根据有毒有害物质流散起因，本环评确定项目主要风险类型为泄漏、火灾。根据潜在风险的可能产生环节和所处位置可将本项目风险事故划分为：贮存设施泄漏事故。 - （1）贮存设施泄漏事故 - 1）储油间内油品以及危废暂存间内危险废物储存或管理不善致使泄漏。在建设时选用合格的原材材严把施工质量，运营期加强设备管理，并定期检查的情况下，此类事故的发生率大约 1×10-2次/年。泄漏料液可能会导致地表水、土壤污染事故发生。 - 2）二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池破损或池内废水未及时处理导致废水外溢，项目位于陈家河西南侧400m处，事故发生时未及时采取截流措施，随地表径流进入陈家河，对河流造成污染。 - 3）火灾事故 煤炭属于易燃固体，火灾事故主要为易燃固体遇火源等引发的火灾及燃爆事故。火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在一定范围内降落大量烟尘，局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期影响。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳等，其烟气对眼睛、呼吸道有一定的刺激性，过度接触可导致头痛、发寒、发烧、呕吐等症状。按此分析，一旦发生火灾，项目区内工作人员有可能过度接触有毒烟气从而引起上述不良症状甚至窒息而死亡，而与火灾现场有一定距离的人，其眼睛、呼吸道及皮肤将在短时间内不同程度地受到一定的刺激。同时火灾中的各种物质燃烧会产生各种有害气体和烟尘，沿下风向扩散，对下风向的人员和环境造成危害。 ### 3、环境风险防范措施 为防止事故情况的发生，在项目的营运期内，应采取以下防治措施： - （1）储油间、机修间、危废暂存间场地作防渗处理，并设洒落油类收集沟、收集槽，禁止洒落进入下水道。及时送至有资质单位进行处置。危险废物分类包装，暂存在危险废物收集点，收集点采取“防渗、防雨、防流失”等措施，定期交由有资质单位处理，在转移过程中实行“联单管理”制度。 - （2）二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池泄漏事故：①正常生产过程中保持初期雨水收集池有足够的剩余容积；②厂区四周设置实体围墙，厂区出入口设置挡水坡，防止厂区雨水进入陈家河；③当发生泄漏事故时利用沙袋等构筑临时事故废水收集池，带池体修复后，将收集的废水由泵抽回初期雨水池，进行处理后回用于生产。 - （3）根据众多同类工程实际情况，企业的风险事故并不突出，企业必须认真落实风险防范措施，并到相关部门办理完善消防手续，通过采用严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，最大限度地减少可能发生地环境风险。 - （4）发现物料贮存及输送管路、设备发生泄漏异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - （5）加强对可燃物的管理：物品的堆放应有一定的防火间距、不得堵塞消防通道和消防设施；不得乱堆乱放可燃物，堆放的距离不应影响车间内外的通道；若发现有跑、冒、漏、滴等现象，应及时消除，打扫干净。加强用火管理：严禁吸烟、用火，禁止燃放烟火、爆竹等；使用防爆型的通风系统、照明和设备。 - （6）经常检查各种装置的运行情况，并做好记录。对管道、阀门作定期操作检查，及时发现隐患，预防事故发生。 ### 4、环境风险小结 本项目生产过程中风险主要来自原辅材料的运输、储存、使用过程。通过风险识别，针对提出了危险防范措施，并以预防为主制定风险应急措施，建立事故应急机构，明确各方职责，事故应急中心应包括生产、安全、环境保护、卫生、消防、后勤、保卫、维修等部门的人员组成。事故应急中心负责组织制定危险品贮存、使用中的事故防范和事故应急措施，制定事故应急救援预案； 组织开展事故预防和应急救援的培训和训练。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 九、环保投资 本项目总投资72180万元，本环评对项目提出了较全面、合理的各项环保措施，概算环保投资381万元，占总投资的0.53%，投入的环保设施及投资见下表。 表4-17 项目环保设施(措施)及投资一览表 项目; 内容; 投资 （万元）. 施工期; 废气治理; 施工期间防扬尘措施，地面洒水，材料遮盖等; 3.0. 废水治理; 施工废水沉淀、隔油设施；生活废水经临时化粪池处理后用于周边农田施肥; 2.0. 噪声治理; 选取低噪声设备施工，为部分高噪声设备安装隔声、消声装置; 5.0. 固体废弃物处置; 建渣堆放场所“三防”措施; 2.0. 营运期; 废气治理; 堆场粉尘; - ①煤堆场周边除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料，堆场为全封闭仓库； - ②原煤装卸过程中开启移动式炮雾机，湿润产品，可有效抑制扬尘产生，加强装卸操作管理，尽量降低原料落地高度，严禁高空卸料，产品装卸均在密闭厂房内进行。; 10.0（储煤场建设计入工程投资）. 输送粉尘; - ①采用全密闭输送带输送； - ②原料堆场安装移动式炮雾机进行喷雾除尘。; 20.0. 转载点、卸料点、装载点粉尘; 转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，共设置46台布袋除尘器，收集效率按照90%计算，除尘效率按照99%计算；未收集到以及经布袋除尘器处理后的粉尘以无组织形式在车间内排放，密闭厂房处理效果约为99%; 138. 车辆运输粉尘; - ①在主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理； - ②厂区出入口设置洗车槽同时配备自动高压清洗机1套； - ③进出车辆必须清洗，驶出车辆满足轮胎不含煤渣煤泥等，避免运输过程中造成污染； ④同时运输车辆加盖篷布，严禁超载，杜绝汽车抛洒，保持车体整洁净车上路; 5.0. 汽车装车仓、翻车机房; 各设置一套干雾抑尘装置; 20.0. 食堂 油烟; 经一套油烟净化器处理后高于食堂楼顶排放; 1.0. 废水治理; 洗车 废水; 洗车槽：位于厂区北侧，长方形，尺寸为18m×3.4m×0.5m，容积31m3，经沉淀后循环利用，不外排。; 5.0. 雨水; 厂区地势最低处（北侧）设1座800m3初期雨水收集池（尺寸为20m×10m×4m），经沉淀后用于降尘，不外排。; 6.0. 生活污水、化验废水; 食堂废水经隔油池（1座，容积25m3）处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。; 120.0. 噪声治理; 选低噪设备、建筑隔声、设备减震、消声等; 5.0（建筑物建设计入工程投资）. 固体废弃物处置; 沉渣; 洗车槽、初期雨水沉淀池定期进行清理，收集后晾干，掺入原料煤回用。; 2.0. 除尘器收集煤渣; 收集后作为原料煤回用。; 2.0. 生活垃圾; 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。; 1.0. 危废; 废机油、含油棉纱手套暂存于危废暂存间（位于机修间内，建筑面积 6m2，重点防渗），定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。; 3.0. 地下水; 分区防渗： 重点防渗区域：储油间、机修间，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间参照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s） 一般防渗区：二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区：除了重点防渗区、一般防渗区以及绿化以外的区域，一般地面硬化; 15.0. 环境风险; 泵房：占地面积90m2，消防水池容积500m3（尺寸为11.7m×11.7m×4m）；各防火区域设置移动式灭火器；设施消防沙堆。; 10.0. 储油间、危废间设计围堰、收集沟、收集槽，便于收集泄漏物料; 6.0. 合计; 381. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 储煤场 | 颗粒物 | - ①煤堆场周边除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料，堆场为全封闭仓库； - ②原煤装卸过程中开启移动式炮雾机，湿润产品，可有效抑制扬尘产生，加强装卸操作管理，尽量降低原料落地高度，严禁高空卸料，产品装卸均在密闭厂房内进行。 | 参照《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2的排放限值（无组织1.0mg/m3）。 |
|  | 输送带 | 颗粒物 | - ①项目厂房为封闭式厂房、采用全密闭输送带输送； - ②原料堆场安装移动式炮雾机进行喷雾除尘。 |  |
|  | 转载点、卸料点、装载点 | 颗粒物 | 转载点、卸料点、装载点均位于密闭房间内，各点位上方设置集气罩，共设置46台布袋除尘器，收集效率按照90%计算，除尘效率按照99%计算；未收集到以及经布袋除尘器处理后的粉尘以无组织形式在车间内排放，密闭厂房处理效果约为99% |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | - ①在主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理； - ②厂区出入口设置洗车槽同时配备自动高压清洗机1套； - ③进出车辆必须清洗，驶出车辆满足轮胎不含煤渣煤泥等，避免运输过程中造成污染； ④同时运输车辆加盖篷布，严禁超载，杜绝汽车抛洒，保持车体整洁净车上路 |  |
|  | 汽车装车仓、翻车机房 | 颗粒物 | 各设置一套干雾抑尘装置 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 经一套油烟净化器处理后高于食堂楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001） |
| 水环境 | 洗车 废水 | SS | 洗车槽：位于厂区北侧，长方形，尺寸为18m×3.4m×0.5m，容积31m3，经沉淀后循环利用，不外排。 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区地势最低处（北侧）设1座800m3初期雨水收集池（尺寸为20m×10m×4m），经沉淀后用于降尘，不外排。 | / |
|  | 生活污水、化验废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 食堂废水经隔油池（1座，容积25m3）处理后与生活污水以及化验废水一起排入一体化二级生化处理设施（处理工艺：化粪池+调节均化+AO+MBR+化学除磷+过滤+消毒；处理能力：75m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于降尘。远期普光工业园区污水处理厂管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入普光工业园区污水处理厂。 | / |
| 声环境 | 车辆运输、机械设备 |  | 厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值 |
| 固体 废物 | 沉渣 |  | 洗车槽、初期雨水沉淀池定期进行清理，收集后晾干，掺入原料煤回用。 | 资源化利用 |
|  | 除尘器收集煤渣 |  | 收集后作为原料煤回用。 | 资源化利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。 | 无害化处理 |
|  | 危废 |  | 废机油、含油棉纱手套暂存于危废暂存间（位于机修间内，建筑面积 6m2，重点防渗），定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。 | 无害化处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗： 重点防渗区域：储油间、机修间，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间参照GB18597执行，至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s） 一般防渗区：二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区：除了重点防渗区、一般防渗区以及绿化以外的区域，一般地面硬化 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | 储油间以及危废暂存间：场地作防渗处理，并设洒落油类收集沟、收集槽， 禁止洒落进入下水道。 废气处理设施故障：安排专人对风机、废气处理设备和生产设施进行日常维护。 二级生化装置、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池：修建挡水坡，池体作防渗处理，禁止废水泄漏至外环境。 初期雨水：厂区四周修建雨水沟渠，将厂地初期雨水全部收集处理后回用。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂内空地及道路进行硬化及合理绿化，减少区域内水土流失。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 一、环境管理要求 随着国民经济的不断发展，建设项目日益增多，对环境的影响也越来越大。为了保护环境不受侵害，必须加强环境管理。环境管理是通过各种法规、制度的实施来实现的，其中环境影响评价制度和“三同时”制度（即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）是最重要的组成部分。随着经济的不断发展，环境管理也在不断深化，从局部环境扩大到区域环境管理，从分散控制到区域控制，从单一浓度控制发展到浓度与总量相结合的控制，从注重末端控制到提倡清洁工艺的源头控制，从单一的污染型环境管理发展到同时注重非污染型（生态、水土流失、景观等）环境管理。 本项目设立专门的环保机构和专职负责人，配备环保人员 1～2人，负责项目区的环境管理工作。 （1）工程前期的环境管理 - 1）负责办理项目环境影响评价等委托编制和审批。 - 2）在设计阶段，本报告表中提出的各项环保措施应列入设计之中，并落实资金，上报生态环境部门审查。 - 3）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理，严格执行“三同时”制度，建立环境管理制度，环保实施计划应有专门记录，并设立运行台账，并报环保部门备案。 （2）运营期环境管理 - 1）环境管理机构 在环保主管直接领导下，生产技术管理部实施环保管理和环保目标考核工作，生产技术管理部环保科设置 1～2 名专职环保管理人员， 具体落实企业的各项环保工作。 - 2）环保科环境管理基本职责 ①负责在内部贯彻执行国家及地方政府、环境保护部门的有关法律、法规、环保标准、条例和办法等；制定和推行环保考核制度和办法； ②按照 IS014001 环境管理体系进行环境管理：制定公司环境方针，确定目标指标，制定年度环境管理方案，监督落实，实现持续改进； ③推行清洁生产工作，对各工序进行清洁生产企业内部审核，不断提高清洁生产水平； ④推广使用环保新技术、新工艺、新材料； ⑤进行环保宣传、环保培训及总结交流经验； ⑥环保设施的运行监督管理，建立环保设施运行台账、污染物处置台账，定期向当地生态环境部门汇报污染治理设施运行情况和监视性监测结果。建立污染事故报告制度，当污染事故发生时，应立即向当地生态环境部门报告，并采取相应措施，并向达州市宣汉生态环境局备案。 表 5-1 环保设施运行台账样表 废气处理设施名称. 运行开 始时间; 设备功 率（kW）; 运行风量 （m3/h）; 运行结 束时间; 设施运行情况; 值班 人; 备注. 表 5-2 污染物处置台账样表 日期; 污染物名称; 产生量; 单位; 处置量; 处置去向; 操作员; 备 注. ## 二、验收管理要求 根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》于 2017年 6月 21日修订，自 2017年 10月 1日起施行。根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》要求，提出项目业主单位自主验收的管理要求如下： ①环境保护行政主管部门应当对本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。 ②本项目建设竣工后，业主应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ③建设单位应该对施工期环保设施、措施进行记录或拍照，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 ④若本项目有分期建设或分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 ⑤项目竣工验收之前，应按照相关要求申领排污许可证。 ⑥本项目建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合当地总体规划，且建设区域无明显环境制约因素，工程采取的污染防治措施及评价建议和要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，本项目建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，其环境风险在严格执行本环评要求的前提下，能控制在可接受的范围内。因此，本环评认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 23.5898t/a | / | 23.5898t/a | +23.5898t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 8.25t/a | / | 8.25t/a | +8.25t/a |
|  | 二级生化装置污泥 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 布袋除尘器收集 粉尘 | / | / | / | 5256.9t/a | / | 5256.9t/a | +5256.9t/a |
|  | 初期雨水沉淀池以及洗车槽沉淀煤泥 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
| 危险废物 | 沾油棉纱手套 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①