宣环审〔2022〕25号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县先进智造产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）环境影响报告书的批复

四川正达凯新材料有限公司：

你公司《宣汉县先进智造产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）环境影响报告书》（下称“报告书”）及《宣汉县先进智造产业园项目（年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）环境影响报告书技术评审会专家意见》（以下称“专家意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 原则同意技术评审会专家意见。项目占地1114亩，主要建设内容包括：120万吨聚酯级乙二醇、10万吨电子级碳酸二甲酯（DMC）。项目分为两期建设，一期建设规模为60万吨/年聚酯级乙二醇副产优品级DMC18000吨/年、化学纯乙醇6796吨/年、混合一元醇11900吨/年、轻质二元醇13500吨/年、重质二元醇12300吨/年；二期建设规模为60万吨/年聚酯级乙二醇联产电子级DMC10万吨/年（其中36000吨/年由一期、二期乙二醇副产优品级DMC提纯所得，64000吨/年为一二期合成的DMO脱CO所得）、混合一元醇11900吨/年、轻质二元醇13500吨/年、重质二元醇12300吨/年。项目一期：新建合成气制备装置、乙二醇合成装置、空分装置、全厂火炬、冷冻站、脱盐水站、回用水站、中间罐区、原料及成品罐区、废气焚烧炉、污水处理站、循环水站、事故废水池/初期雨水池、中央化验室、消防水站、一般固废暂存库、危废暂存库、化学品库、中心控制室等。二期：新建合成气制备装置、乙二醇合成装置、空分装置、冷冻站、脱盐水站、回用水站、中间罐区、废气焚烧炉、污水处理站、循环水站、电子级DMC配套焚烧炉等，项目总投资1226865万元，其中环保投资25090万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，于2022年1月5日在全国投资项目在线审批监管平台（四川）进行了备案（备案号：【2201-511722-04-01-100855】FGQB-0002号），符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、内容和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你单位须全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目设计、建设与运营期应重点做好以下工作：

（一）严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项污染防治措施。

（二）强化施工期环境管理。施工过程充分考虑生态环境管理要求，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工工地，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染及对周边居民产生的活动干扰。

（三）落实运营期废气污染防治措施。天然气加热炉废气经“低氮燃烧+SCR脱硝”处理后，经2根50m排气筒（每期1根）排放；CO2再生塔多余脱碳废气、分子筛吸附装置解析气经2根30m排气筒（每期1根）排放；废气焚烧装置烟气经“余热锅炉+SCR脱硝”处理通过2根35m排气筒（每期1根）达标排放；废水站恶臭废气经“碱洗+生物除臭+活性炭吸附”处理后，作为燃料空气送废气焚烧炉处理；中间罐区甲醇、乙醇、DMC储罐废气，经管道收集后送“三级水洗喷淋”处理，通过2根15m排气筒（每期1根）达标排放；原料及产品罐区甲醇、乙醇、DMC储罐废气，经管道收集后送“三级水洗喷淋”处理，通过1根15m排气筒（两期共用1根）达标排放。混合一元醇呼吸废气，直接送废气焚烧炉处理；危废暂存间废气涉及暂存物料有散发挥发性有机物，通过1根15m高排气筒（两期共用1根）排放；电子级DMC配套焚烧炉烟气经“余热锅炉+急冷+SCR脱硝+布袋除尘”处理，通过1根35m排气筒（二期1根）达标排放；项目涉及挥发性试剂使用的操作均在通风橱内进行，废气经通风橱收集至1套“活性炭吸附塔”装置处理后，屋顶直接排放。

落实各项控制和减少废气无组织排放措施，加强管理，确保废气无组织排放达到有关限值要求。项目确定的西厂界250m、南厂界400m大气防护距离内，以及一二期乙二醇装置区边界外100m、中间罐区、原料及产品罐区、二期电子级DMC区、污水处理站边界外50m卫生防护距离内，现有居民8户共43人，你公司建成投产前上述居民必须全部搬迁，否则，你公司不得投产运行。你公司应将本批复文件送当地政府和经开区管委会备案，经开区管委会须按照“普经管函〔2022〕37号”的承诺，在你公司建成投产前完成8户居民搬迁，并确保今后在此大气防护距离、卫生防护距离内不再建设住宅、学校、医院等环境敏感建筑物以及食品、医药相关的生产企业，新引进的建设项目应注意与本项目的环境相容性。

（四）落实运营期废水污染防治措施。项目废水主要有生产废水、地坪设备冲洗废水、化验废水、循环排污水、生活污水、初期雨水、脱盐水站废水等。废水按照高浓度废水、低浓度废水、无机废水、清净污水分类收集并治理。高浓度废水送“水解酸化+反硝化”预处理后与低浓度废水经“AO生化+二沉池+臭氧氧化”处理，处理后的废水再与无机废水（经碱中和后）达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水接管标准后，与回用水站浓水经园区污水管网送至园区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入后河。

（五）落实地下水污染防治措施。严格按照报告书要求，切实落实地下水污染防治措施，加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄露检测，确保防渗设施牢固安全，严防化学品和废水污染地下水。按照相关规范对重点污染防治区、一般防治区等采取分区防渗措施，设置地下水监测井进行跟踪监测，避免污染地下水。

（六）落实运营期噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局，噪声较强的设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室；振动设备设减震器或减震装置；加强设备的维修保养，有效减少噪声对周边环境的影响。

（七）落实运营期固体废弃物污染防治措施。严格按照报告书要求，落实并优化固体废物污染防治措施，根据国家有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物收集、暂存和转运的环境管控。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危险废物暂存间，项目产生的废催化剂、废吸附剂、废树脂、废活性炭、废机油、实验室废液、DMC装置配套焚烧炉焚烧底渣、飞灰等所有危险废物暂存危险废物暂存间，交具有相应资质的单位处置，并严格落实危险废物转移联单制度，防止产生二次污染。电子级DMC装置母液分离罐废渣、1#回收塔、2#回收塔釜底废液，送电子级DMC配套焚烧炉焚烧处置；污水处理站生化污泥、回用水站污泥进行危险废物鉴别前，暂按危废管理，鉴别后如为危险废物，则按照相关危险废物管理规定执行，如鉴别为一般工业固体废物，则按照一般工业固体废进行处置。空分装置废分子筛、纯化系统废吸附材料、空气干燥器废吸附材料、脱盐水站反渗透膜、回用水站反渗透膜、废外包装袋等一般固废由供应商回收综合利用或填埋，生活垃圾交由当地环卫部门清运。项目副产物混合一元醇、轻质二元醇、重质二元醇等须按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行鉴别，依据鉴别结果进行规范化管理，鉴别结果出来之前，不得直接外售。若出现滞销，应及时调整生产规模或停产，防止产生新的环境问题。

（八）认真落实报告书提出环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）全面落实报告书提出的各项环境风险防范措施，加强对项目化工原料、中间品、副产物等储、运及使用全过程的环境风险管控，确保环境安全。

厂区设置双回路电源及应急电源，以保证正常生产和事故应急供电。按照规范设置有毒有害气体泄漏检测报警、可燃气体和火灾自动报警系统，各装置区设DCS自动控制系统，落实专门的监控人员，确保环境风险事故的及时发现和有效处置。各储罐区根据物料性质和防护需要设置密闭库房、泄漏应急喷淋系统和事故废气处理系统，并分别设置围堰。储罐周围和主要生产装置周围设置与事故废水收集池贯通的截留沟、备用储罐、倒罐等设施，厂区设事故废水池和初期雨水池，雨、污管网排口设置截留闸门等，确保事故泄漏物料和事故应急废水不外排。加强各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保设备稳定、正常运行，避免事故性排放。

按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求结合实际制定切实有效的环境应急预案并完成备案，并与周边企业、达州普光化工园区的应急预案相衔接，定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力，确保环境安全。

（十）项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。涉及水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

（十一）项目建设涉及其它相关环境问题，请建设施工单位严格按照报告书的要求和技术评审意见落实。

（十二）项目建设运营应依法办理其他相关手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、你公司应严格履行承诺（川正函﹝2022﹞27号），在达州普光化工园区污水处理厂扩建工程及配套管网建成运行之前，项目不得投入运行。

五、项目属IV级涉水重大环境风险项目，根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019—2035）环境影响报告书》及四川省生态环境厅对该环境影响报告书的审查意见要求，宣汉县县城徐家坡饮用水水源完成搬迁前，项目不能投产运行。

六、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书、公众参与或其他相关内容存在弄虚作假情况。

八、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年8月29日