宣汉宏浩能源科技发展有限公司

天然气综合利用项目（LNG）二期

环境影响报告书

（送审本）

建设单位：宣汉宏浩能源科技发展有限公司

编制单位：成都艺博环美环保科技有限公司

二○二二年七月

目         录

第一章 概 述	1

1.1项目建设由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	5

1.6环境影响评价结论	5

第二章 总 则	6

2.1编制依据	6

2.2 评价目的和原则	8

2.3环境功能区划	9

2.4 项目产业政策及规划、选址合理性及三线一单符合性分析	10

2.5 环境影响因子识别和筛选	32

2.6 评价因子与评价标准	33

2.7 评价工作等级及评价范围	40

2.8 污染控制及环境保护目标	49

2.9 评价工作内容及评价重点	51

2.10 评价程序	52

2.11 小结	52

第三章 工程分析	53

3.1项目概况	53

3.2工程分析	70

3.3与项目有关的既有工程情况介绍	100

第四章  环境现状调查与评价	103

4.1自然环境概况	103

4.2 生态环境调查与评价	109

4.3环境支流现状与评价	114

4.3.1 环境空气质量现状与评价	114

4.3.2 地下水环境质量现状与评价	115

4.4声环境质量现状与评价	119

4.5 土壤环境质量现状与评价	120

第五章  环境影响分析	126

5.1施工期环境影响分析	126

5.2运营期环境影响分析	130

第六章  环境风险评价	188

6.1环境风险评价依据	188

6.2环境风险调查	189

6.3环境风险潜势初判	190

6.4环境风险评价等级、范围	194

6.5环境风险识别	195

6.6风险事故情形分析	203

6.7大气环境风险预测与评价	208

6.8地下水环境风险预测与评价	211

6.9地表水环境风险预测与评价	211

6.10其他环境风险分析与评价	214

6.11环境风险管理及防范措施	215

6.12环境风险应急预案	222

6.13环境风险评价结论与建议	224

第七章 环境保护措施及其可行性论证	225

7.1 大气污染防治措施	225

7.2 废水污染防治措施	227

7.3 噪声污染防治措施	234

7.4 固体废物污染防治措施	235

7.5 地下水环境保护措施	237

7.6生态保护措施	238

7.7环境风险防范措施及应急措施	238

7.8环保投资	239

第八章  环境影响经济损益分析	242

8.1项目经济效益分析	242

8.2项目环境效益分析	242

8.3环境经济损益分析	242

8.4项目社会效益分析	242

8.5小结	243

第九章  环境管理与监测计划	244

9.1建立HSE管理体系	244

9.2施工期的HSE管理	245

9.3运营期的环境管理	247

9.5环境监测计划	249

9.6竣工环境保护验收	252

第十章 结论与建议	255

10.1工程概况	255

10.2产业政策及规划符合性	255

10.3环境现状	255

10.4环境影响评价	256

10.5清洁生产	258

10.6总量控制指标	258

10.7经济损益分析	259

10.8总结论	259

10.9总结论	259

- 第一章 概 述

1.1项目建设由来

宣汉宏浩能源科技发展有限公司（以下简称：宏浩能源公司）是四川宏浩能源投资有限公司在宣汉县投资设立的全资子公司。为了发展地方经济，改变宣汉落后贫困的面貌，促进天然气深度开发，提高其附加值，宏浩能源公司在宣汉县达州普光经济开发区普光工业园区内投资建设了“宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目”，该项目于2012年4月17日在四川省发展和改革委员会备案，备案号：川投资备[51000012041701]0025号；2013年4月11日，四川省发展和改革委员会以川发改产业函〔2013〕468号同意项目备案文件延长至2014年4月；2014年3月，四川省环境保护科学研究院编制完成了项目环评，《宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目环境影响报告书》；2014年7月2日，四川省环境保护厅以川环审批[2014]359号作出审查批复，《关于宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目环境影响报告书的批复》。该项目于2015年11月开工建设，2017年12月竣工，并建成了一套日处理量（净化、液化）为30×104Nm3天然气的生产装置。该项目于2018年7月完成了竣工环境保护验收工作。

目前液化LNG销售市场环境良好，宣汉宏浩能源科技发展有限公司为扩大生产规模和进行产业升级，同时带动地方经济发展，宣汉宏浩能源科技发展有限公司投资5.3亿元，拟在达州普光化工园区普光功能区西侧区域新选址建设天然气综合利用项目（LNG）二期（二期位于现有宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用厂区西侧约1.8km）。

本项目建设内容为：新征用地132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。根据《国民经济行业分类》（GB T 4754-2017）及修改单，本项目为天然气净化、液化生产项目，属于该分类中的B0721类，为石油和天然气开采业中的陆地天然气开采。同时根据国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于第七类“鼓励类”中第一条“石油、天然气”的第9款“液化天然气技术、装备开发与应用”，为鼓励类项目。项目经四川省发展和改革委员会以《企业投资项目备案通知书》（川投资备【2202-511722-04-01-709299】FGQB-0025号）文准予备案。

1.2项目特点

本项目为天然气液化生产项目，具有如下特点：

（1）项目施工期主要进行站场建设，施工期主要影响为生态影响，主要体现在施工期对植被、土壤造成的破坏，同时会产生一定的水土流失影响。

（2）运营期主要进行天然气净化及液化生产，运营期需考虑污染影响及环境风险。

（3）本项目与一期工程虽然均位于达州普光化工园区普光功能区，但二期选址位于现有宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用厂区西侧约1.8km，本项目与现有宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目不存在依托关系，因此本项目的建设性质为新建；

（4）本项目仅对原料天然气净化、液化天然气生产站场进行评价，原料气管道不包含于本次评价范围内。

1.3环境影响评价工作过程

为了考查本项目对环境的影响程度，为主管部门审查和决策和本项目的环境管理提供依据，并从环境保护角度论证项目的可行性，按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和“国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》”等文件，本项目建设需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部16号令，2021年1月1日修订）的要求，本项目为天然气综合利用项目（LNG）二期，属于第五类石油和天然气开采业，第08项“新区块开发；年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采；涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）中的——涉及环境敏感区（水土流失重点预防区和重点治理区）的项目”，应编制环境影响报告书。

本项目位于达州市宣汉县，根据水利部办公厅关于印发《全国水士保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）的通知，本项目属于四川省国家级水土流失重点治预防区和重点治理区名单中所列区县，详见下表。

表1  四川省国家级水土流失重点治理区名单

| 重点治理区 |  |
| --- | --- |
| 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 GII2 | 巴中市：巴州区、恩阳区、平昌县；成都市：金堂县、简阳市；达州市：达川区、大竹县、开江县、渠县、通川区、宣汉县；德阳市：中江县；广元市：苍溪县、剑阁县；乐山市：犍为县、井研县；眉山市：仁寿县；绵阳市：三台县、盐亭县、梓潼县；内江市：威远县、资中县；南充市：阆中市、仪陇县、营山县；遂宁市：大英县；宜宾市：宜宾县；资阳市：安岳县、乐至县、雁江区；自贡市；柴县（31） |

据此，宣汉宏浩能源科技发展有限公司委托成都艺博环美环保科技有限公司进行“天然气综合利用项目（LNG）二期”的环境影响评价工作。成都艺博环美环保科技有限公司接受委托后，迅速组成了环评技术小组，并收集本项目的工程资料和相关文件，组织技术人员实地踏勘本项目拟建地及周围环境关系现状，收集了区域环境质量现状公报与建设单位前期针对本项目委托环境监测单位实施的环境现状监测报告，在工程分析的基础上预测本项目的环境影响，针对不利影响提出减缓环保措施，同时建设单位实施了本项目的环境影响公众参与工作，在上述工作的基础上，根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成《天然气综合利用项目（LNG）二期环境影响报告书》，上报具有相应审批权限的环境保护行政主管部门审批后，作为项目开展环保设计和环境管理的依据。

因此，本次评价工作程序主要分为以下三个部分：

（1）调查分析和工作方案制定阶段；

（2）分析论证和预测评价阶段；

（3）环境影响评价书编制阶段。

图1.1-1  建设项目环评工作程序框图

1.4分析判定相关情况

经查阅国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于第七类“鼓励类”中第一条“石油、天然气”的第9款“液化天然气技术、装备开发与应用”，为鼓励类项目，符合国家当前产业政策规定。

本项目选址在达州市普光化工园区内，与达州市普光化工园区总体规划相关要求相符合。项目的建设对当地经济发展有重要作用，社会、经济效益明显，且有一定的环境效应。

本项目选址不在生态保护红线范围内，项目建成后未改变区域环境质量底线，能源利用未突破资源利用上线。本项目为《产业结构调整指导目录》（2021年修订）中的：“七、石油、天然气-9、液化天然气技术、装备开发与应用”，属鼓励类项目，符合国家产业政策，不属于负面清单规定范围，符合环境准入负面清单要求。因此本项目的建设符合“三线一单”要求。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目施工期重点关注各施工期产生的污染物控制管理及对项目所在区域的生态影响。运营期重点关注环境空气影响预测和周边保护目标的环境空气质量达 标情况及地下水污染防治，注重大气污染防治措施、地下水污染防治措施的可行性和可靠性论证；关注废水的处置方案的技术可行性和依托可靠性分析；关注固体废物（特别是危险废物）收集、暂存、转运及处置途径的可靠性分析。

## 1.6环境影响评价结论

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求，符合国家现行产业政策和当地规划，选址合理；本项目拟采取的各项污染治理措施技术经济可行，污染物得到有效控制，采取了环评提出的环保措施可实现“三废”和噪声达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；工程在施工期会对局部环境产生一定影响，采取污染防治措施后不会对环境产生明显影响，运行期拟采用的二次污染防治措施技术经济可行；环境风险在可接受水平内；公众支持本项目建设。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 第二章 总 则

2.1编制依据

2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年修订）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修订）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订，国务院第682号令）；

（13）《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行，国务院令第748号）；

（14）《产业结构调整指导目录》（2021年修订）。

（15）《四川省环境保护条例》（2017年修订）；

（16）四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第24号，2019年1月1日实施）；

（17）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年修正）。

2.1.2 部门规章

（1）《国家危险废物名录》（2021年版，环境保护部令第15号）；

（2）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（3）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）；

（4）《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）；

（5）《环境保护部生态保护红线划定技术指南》（环发[2015]56号）；

（6）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）：

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（9）关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知（环办环评〔2017〕84号）

（10）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）；

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；

（12）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）；

（13）《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（川环办函〔2019〕504号）；

（14）《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（四川省生态环境厅公告2020年第2号）；

（15）《四川省国土资源厅关于加强生态文明建设促进矿产资源绿色勘查开发的通知》（川国土资发〔2017〕54号）；

（16）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（17）《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）；

（18）《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》达市府发〔2021〕17号；

（19）《关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）。

2.1.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则  陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349 -2007）；

（10）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）；

（11）《天然气净化厂设计规范》（SY/T0011-2017）

（12）《天然气处理厂环境保护的推荐作法》（SY/T6672-2006）；

（13）《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6267-2014）；

（14）《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T 7300-2016）；

（15）《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（16）《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）；

（17）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（18）《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）；

（19）《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH3011）。

2.1.4 有关的技术文件及工作文件

（1）立项文件；

（2）天然气综合利用项目（LNG）二期可行性研究报告

（3）选址规划说明；

（4）监测报告。

2.2 评价目的和原则

2.2.1 评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。编制本项目环境影响报告书的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解工程所处环境状况的基础上，根据工程特性，对工程项目建设过程和投入使用后污染源的产生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、防止污染措施等进行全面分析，评价区域环境质量可能产生的变化，分析本项目的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的环境可行性，提出尽可能减少环境影响的对策建议，为管理部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据。

2.2.2 评价原则

1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境功能区划

（1）环境空气功能区划

本项目选址位于四川省达州市宣汉县普光化工园区，所在区域处于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环境空气功能区属二类区。

（2）水环境功能区划

根据《宣汉县水环境功能区划》，本项目周边的后巴河，该河流本项目评价段水环境功能属Ⅲ类水域，主要水体功能为农田灌溉、防洪等。

（3）声环境功能区划

工程区域处于工业园区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境功能区划属3类区域。

（4）地下水环境功能区划

根据现场调查结果，本项目区域的地下水开发利用现状以农村分散居民开采浅层地下水作为人畜生活用水为主，评价范围内不涉及地下水集中式饮用水水源保护区。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），区域地下水环境属Ⅲ类用水。

（5）生态环境功能区划

根据《四川省生态功能区划》，本项目位于四川盆地亚热带湿润气候生态区，属于大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区（I-3-2），该生态功能区的主导功能是水源涵养功能，土壤保持功能。面临的主要环境问题是多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重。项目拟建地位于工业园区内，现状用地为工业园区内尚未开发建设的农林业用地，不涉及的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区域。

2.4 项目产业政策及规划、选址合理性及三线一单符合性分析

### 2.4.1 产业政策符合性分析

经查阅根据《国民经济行业分类》（GB T 4754-2017）及修改单中，本项目为天然气净化、液化生产项目，属于该分类中的B0721类，为石油和天然气开采业中的陆地天然气开采。同时根据国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于第七类“鼓励类”中第一条“石油、天然气”的第9款“液化天然气技术、装备开发与应用”，为鼓励类项目，此外，宣汉宏浩能源科技发展有限公司已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，已完成备案（备案号：川投资备【2202-511722-04-01-709299】FGQB-0025号 ）。

因此，本项目符合国家当前产业政策规定。

### 2.4.2 项目规划符合性分析

（1）项目与园区规划及园区土地利用规划的符合性分析

四川达州普光经济开发区（下称“普光经开区”）位于四川省达州市宣汉县，2008年设立。2013年8月，原四川省环境保护厅召集审查了原规划环境影响报告书并出具审查意见（川环建函〔2013〕196号）。2014年，宣汉县对经开区规划进行了调整，2016年1月，原四川省环境保护厅召集审查了规划调整环境影响报告书并出具审查意见（川环建函〔2016]3号)。

2018年3月，经国务院批准，普光经开区纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），主导产业为天然气化工、建材、新材料。2019年1月，经省人民政府批准设立为省级开发区（川府函〔2019〕20号），主导产业为天然气化工、建材、新材料，核准面积1.0975km2。

为适应下一步宣汉锂钾卤水资源综合开发需要，同时兼顾园区各功能组团的发展需求，四川达州普光经开区管委会 2019年组织编制了《四川达州普光经济开发区总体规划( 2019-2035 )》，总规划面积 29.95km2。

普光功能区西北向杏树村延伸，西面向双树村延伸，北面延伸至园区污水处理厂，东面为普黄公路，南面靠近现状土主乡场镇，规划面积 15.1227km2。主导产业为天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业(含卤水资源提取、锂离。

普光功能区供排水：

供水：由《宣汉县城市总体规划（2013－2030）》规划于普光老镇区中河上游附近新建的水厂（远期规模为3.6万m3/d）提供，普光净化厂用水自行解决。

排水：污水集中排至普光工业园区污水处理厂，达标后排入水体。

本项目为天然气液化生产项目，为园区主导发展的产业，且项目拟建地位于达州市宣汉县普光化工园区普光功能区。本项目为新增占地建设，根据园区土地利用规划（见附图13），项目拟建地为M3（三类工业用地），符合园区用地规划要求，项目拟建地块还经由宣汉县人民政府，宣汉县规划建设局审核同意（见附件4）及四川达州普光经济开发区管委会确认并同意项目用地和选址（附件3）。因此，本项目选址及用地符合宣汉县普光化工园区总体规划和土地利用的相关要求。

（2）项目与园区规划环评符合性分析

根据原四川省环境保护厅“关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函”（川环建函〔2021〕9号），该项目用地与达州市宣汉县普光化工园区规划环评的符合性分析见表2.4-1。

表2.4-1  项目与“四川达州普光经济开发区发展规划及规划环评”的符合性分析

| / | 类别 | 禁止准入 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体管控要求及准入清单 | 空间布局约束 | ① 经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ② 禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。 | 园区普光功能区主导产业为天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂电池产业），本项目为天然气液化加工项目，属于园区主导产业 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | ① 禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ② 新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。 | 本项目为天然气液化加工项目，不属于国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目；此外，本项目废气排放执行大气污染物特别排放限值 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | ① 风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ② 制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。 | 本项目风险源与环境敏感目标保持了符合规范要求的安全距离，切实做好了危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低了环境风险事故发生的几率。 本项目将另行编制可行的环境风险应急预案，后期将定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。 | 符合 |
|  | 资源开发利用要求 | ① 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ② 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 | 本项目为天然气液化加工项目，属于国家产业政策中鼓励类项目，符合园区资源开发利用要求； 本项目采用国内先进生产 工艺、设备及污染治理技 术，水耗、物耗、能耗等 各项指标均达到国内同行 业先进水平。 | 符合 |
| 普光功能区 | 空间布局约束 | ① 天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业布局在西北部扩展区，锂钾综合开发、氯碱化工布局在西部扩展区； ② 引导微玻纤新材料产业向柳池功能区发展。 | 本项目为天然气液化加工项目，位于园区普光功能区偏西北部区域。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。 | 本项目无涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属的废水排放 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | ① 天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 ② 有重大涉水风险隐患的项目投产前，应完成宣汉县城市集中式饮用水水源取水口的调整。 | 本项目为天然气液化加工项目，加工过程不含合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险等工序。项目采取了涉水风险防控措施，无重大涉水风险隐患。 | 符合 |
|  | 资源开发利用要求 | 执行“总体管控要求及准入清单”。 | 本项目严格执行了规划环评中的“总体管控要求及准入清单”要求 | 符合 |

由上表可见，本项目属于《产业结构调整指导目录（2021 年修订本）》鼓励类产业，符合国家现行产业政策。本项目属于天然气液化加工项目，不属于重污染项目，项目属于园区鼓励入园行业名录，符合达州市宣汉县普光化工园区规划环评的要求。

### 2.4.3 选址合理性分析

1、选址周边外环境情况

拟建项目厂区位于四川达州普光经济开发区-中国（普光）锂钾资源综合开发产业园，目前项目周边基本为园区待建空地（山林地），厂区南侧紧邻园区内已建的工业大道。

根据外环境关系调查，距离项目厂区厂界最近的保护目标为厂界东侧81m处严家坪居民。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。项目周边5km范围内的环境敏感目标主要为小型的场镇、居民小区、散户居民，且人口居住较为集中的土主镇场镇分布在场地常年主导风向的侧风向。

项目厂区所在区域地表水体包括后巴河支流、后巴河、后河。其中后巴河支流位于厂区南侧165m处，为距离厂区最近河流，属于 III 类水域，其水体功能包括泄洪、农灌等，于东侧（下游1.5km）处汇入后巴河；后巴河位于厂区东侧 664m处，属于 III 类水域，其水体功能包括泄洪、农灌等，于东侧下游5.6km处汇入后河；后河位于厂区东面5.2km处，为后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区主要河段。本项目生产及生活污水经污水预处理系统预处理后排入市政管网，进入宣汉县普光工业园区污水处理厂处理，最终达标排放。项目外环境关系见附图2。

2、环境相容性分析

本项目厂区选址于四川达州普光经济开发区-中国（普光）锂钾资源综合开发产业园，行业类型为园区重点发展行业。符合园区的园区主导产业，与规划环评要求及审查意见要求相容，周边均为工业用地，本项目外排废气与区域内引进企业相容，不受本项目外排污染物影响。根据大气预测结果可见，本项目实施后，区域大气环境仍满足《环境空气质量标准 （GB3095-2012）》二级标准；项目在采取严格的防渗措施后，不会对地下水造成污染；项目声环境满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3 类标准。生产及生活污水经污水预处理系统预处理后排入市政管网进入宣汉县普光工业园区污水处理厂处理，最终达标排放。可见，项目实施后不会改变区域环境功能。

综上分析可见，本项目实施后不会改变区域环境功能，与周围环境相容。

3、选址合理性结论

综上所述，项目厂区选址于四川达州普光经济开发区-中国（普光）锂钾资源综合开发产业园，符合园区准入要求及用地布局规划；与规划环评要求及审查意见要求相容。拟建选址交通便利，供排水设施完善，项目实施后不会改变区域环境功能，与周围环境相容。从环保角度分析，项目选址合理。

### 2.4.4 项目“三线一单”符合性分析

根据于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知，如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性。

本项目位于四川达州普光化工园区内，根据四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，该规划环评已经开展了园区“三线一单”符合性分析，因此，本次评价分析与普光化工园的生态环境准入要求的符合性分析如下。

1、本项目与达州市环境管控单元位置

本项目与达州市环境管控单元位置关系见下图。

项目所在地

图2.4-1  项目与达州市环境管控单元位置关系图

2、与环境管控单元符合性分析

项目位于一般管控单元区域，根据查询四川省政府服务网（三线一单冲突分析 (sczwfw.gov.cn) ）及“初步成果”中“四川省生态空间分布图”，本项目不在达州市生态保护红线范围内，也不在四川省其他生态空间范围内。

宣汉县生态管控的总体需求如下。

表2.4-3  项目涉及环境管控单元表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51172220002 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 达州市 | 宣汉县 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |
| YS5117222210001 | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 | 达州市 | 宣汉县 | 水环境管控分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| YS5117222310001 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 达州市 | 宣汉县 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| YS5117222420004 | 宣汉县建设用地污染风险重点管控区 | 达州市 | 宣汉县 | 土壤污染风险管控分区 | 建设用地污染风险重点管控区 |

表2.4-4  项目与“三线一单”相关要求的符合性分析表

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  | 达州市总体管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 拟新增： -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求： -按照相关要求严控水泥新增产能。 拟新增： -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求： -针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 拟新增： -全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 | 本项目为天然气液化加工生产项目，不涉及空间约束管控内容。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造： -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 -火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 新增源等量或倍量替代： -上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求： -屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 拟更新： -至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 | 本项目运营期产生的废水通过厂区自建污水处理站预处理后排入园区污水管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求： -工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 拟新增： -对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求： -严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 -规范排土场、渣场等整治。 拟新增： -禁止处理不达标的污泥进入耕地。 -严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 -到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 本项目严格落实风险防控措施，普光分公司建立了环境突发事故应急预案体。不涉及环境风险防控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率 | 水资源利用效率要求： 更新： -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 -达州市2025年用水控制总量14.6亿m3（其中地下水开采控制量1.09m3），2035年用水控制总量为15.0亿m3（其中地下水开采控制量1.09m3）。 能源利用效率要求： -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 拟更新： -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 | 项目为天然气液化加工生产项目，天然气属于清洁能源，符合推进清洁能源的推广使用。 本项目不涉及燃煤设施。 | 符合 |
| ZH51172220002 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 空间布局约束 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 暂无 | 本项目为天然气液化加工生产项目，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过生和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 | 本项目为天然气液化加工生产项目，不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目将严格落实区域联防联控要求；本项目易燃易爆物质新建，其准入严格按照园区要求，且本项目为液化天然气加工，不属于钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大和环境风险高的项目。 |  |
|  |  | 资源开发效率 | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无。 | 本项目的年产值为71484.00万元，年耗水量为569448m3，万元国内生产总值用水量7.967m3/万元，小于四川省省级生态工业园区指标综合类的12m3/万元的指标要求；本项目为天然气液化生产项目，不涉及地下水开采；本项目直接采用电能，不使用煤炭资源。同时项的建设有利于提高区域天然气产品的供给，有利于提高天然气消费比重。此外，本项目不采用蒸汽锅炉。 |  |
| YS5117222210001 | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 | / | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | / | / |
| YS5117222310001 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | / |  | / | / |
| YS5117222420004 | 宣汉县建设用地污染风险重点管控区 | / |  | / | / |

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

2.4.5与大气污染防治等相关政策符合性分析

本项目与《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》的符合性分析如下：

表2.4-5  与大气污染防治等相关政策符合性

| 大气污染防治规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号） | 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》 三、重点任务 （一）调整产业结构，深化工业污染治理。 强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。（二）优化能源结构，构建清洁能源体系。加快发展清洁能源。科学有序推进水电、天然气（页岩气）、风电、太阳能、生物质能等清洁能源开发利用。（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。 严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。 | 本项目位于宣汉县达州普光化工园区内，项目属于天然气净化、液化加工生产项目，天然气属清洁能源，能减少对大气环境的影响。 项目严格施工扬尘监管，采用洒水降尘等措施进行施工期扬尘防治，可有效避免施工期扬尘对大气环境的影响。 | 符合 |
| 《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》 | 实施结构调整减排行动，加快能源结构调整。大幅降低煤炭在一次能源消费中的比重，限制高硫分、高灰分煤炭的开采使用，扩大高污染燃料禁燃区范围，在县级以上城市建成区全面实施煤改气、煤改电，逐步实现工业园区集中供热，到2020年全省煤炭消费总量削减到7700万吨以内，比2015年下降14%。 | 本项目的实施，有利于天然气的使用，有利于降低周边地区的燃煤污染。 | 符合 |

2.4.6与水污染防治行动计划符合性

本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）的符合性分析如下：

表2.4-6  与水污染防治的符合性分析

| 水污染防治文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号” | "（一）狠抓工业污染防治。……集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施……" | 项目生产废水预处理达到园区纳管标准要求后排入园区管网，最终交由园区污水处理厂集中处理后达标排放。 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号） | （一）全面控制污染物排放（1）狠抓工业污染防治；①取缔“10+1”小企业；②专项整治“10+1”重点行业；③集中治理工业集聚区水污染。 | 企业不属于“10+1”小企业，项目无废水外排。 | 符合 |

通过上表分析，本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）相符合。

2.4.7与土壤污染防治行动计划符合性

项目与土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性如下：

表2.4-7  与土壤污染防治行动计划符合性

| 土壤污染防治行动计划 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号） | 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估 | 不属于回收土地使用权的项目 | 符合 |
|  | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 不涉及重点污染物的排放 | 符合 |
|  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 本项目为液化天然气生产项目，已严格按照液化天然气生产项目的行业标准布局 | 符合 |
|  | 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 不属于电器电子、汽车等行业 | 符合 |
|  | 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目 | 不属于涉重企业 | 符合 |

经上表分析，项目建设与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）相符。

2.4.8与长江经济带生态保护要求的相关规划符合性

（1）与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）符合性

根据《长江经济带生态环境保护规划》中第六条指出：“全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境专栏”，该条要求中提出改善城市环境质量，推进成渝城市大气污染防治。增加天然气的开发程度，提供天然气供应量，有利于加速产业升级和能源结构的调整，本项目属于天然气液化加工生产项目，项目的建设能够增加天然气的开发程度，符合《长江经济带生态环境保护规划》要求。

（2）与《四川实施长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性

本项目与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》对比分析详见下表。

表2.4-8  与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》对比分析表

| 序号 | 污染防治技术政策要求 | 本工程内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第六条 | 禁止新建、改建和扩建未纳入《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》等省级港口布局规划及港口总体规划的码头项目。 | 本工程不属于该类项目。 | 符合 |
| 第七条 | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目（含桥梁、隧道）。 | 本工程不属于该类项目。 | 符合 |
| 第八条 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 | 本工程不在当地自然保护区范围内。 | 符合 |
| 第九条 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各 类开发区；禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 | 本工程不在当地风景名胜区范围内。 | 符合 |
| 第十条、第十一条、第十二条 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；禁止铺设输送污水、油类、有毒有害物品的管道。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区和二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置畜禽养殖场。 | 本工程不在当地集中式饮用水源保护区范围内。 | 符合 |
| 第十三条、第十四条 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内围湖造田、围湖造地、挖沙采石。 | 本工程不在当地水产种质资源保护区范围内。 | 符合 |
| 第十五条 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物，引入外来物种，擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生，以及其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本工程不涉及当地湿地公园。 | 符合 |
| 第十六条、第十七条 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。 | 本工程不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区范围内。 | 符合 |
| 第十八条 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本工程不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区范围内。 | 符合 |
| 第十九条 | 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本工程不在当地生态保护红线范围内。 | 符合 |
| 第二十条 | 禁止占用永久基本农田，国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中 连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 | 本工程不占用基本农田。 | 符合 |

通过本项目内容与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中各项内容进行对比分析，本项目建设符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求。

2.4.9与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）对比分析详见表2.4-9。

表2.4-9  与关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知符合性

| 序号 | 技术政策要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进规划环境影响评价 |  |  |
| （2） | 油气企业在编制内部相关油气开发专项规划时，鼓励同步编制规划环境影响报告书。 | 本项目也液化天然气生产项目，为油气开发的下游端的独立的单个建设项目，未编制相油气开发专项规划环境影响报告书。 | 非强制性要求，不违背。 |
| 二 | 深化项目环评“放管服”改革 |  |  |
| （4） | 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。 | 本项目也液化天然气生产项目，为油气开发的下游端的独立的单个建设项目，不纳入油气开发行业的区块环评管理。本次评价提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施。充分论证了施工期和试采期各污染物处置的可行性。 | 符合 |
| 三 | 强化生态环境保护措施 |  |  |
| （7） | 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。 | 本项目施工期和运营期的废水均依托处置，无废水直接外排。 | 符合 |
| （8） | 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。 | 本项目属于天然气液化生产项目，不涉及废水回注。 | 符合 |
| （9） | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 | 本项目属于天然气液化生产项目，不涉钻井施工及其相关废弃物处置。 | 符合 |
| （10） | 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。 | 本项目对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行了有效管控，采取了设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制了挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，各类废气能够满足达标排放的要求。本项目原料气为净化后的天然气，仅进行净化、液化加工，不涉及高含硫气田采出水回注及井场无组织硫化氢排放；项目也不属于高含硫净化厂项目。厂区使用的导热油炉采用净化后天然气，满足大气污染物排放标准限值。 | 符合 |
| （11） | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 | 本项目属于天然气液化生产项目，不涉钻井施工。 | 符合 |
| （12） | 陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。 | 本项目属于天然气液化生产项目，不涉油气管道建设。 | 符合 |
| （13） | 油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做好环境风险防范与环境应急管理；盐穴储气库项目还应当严格落实采卤造腔期和管道施工期的生态环境保护措施，妥善处理采出水。 | 本项目建设液化天然气生产项目，液化天然气储罐尽量远离了环境敏感区。厂区采取了加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实了地下水污染防治和跟踪监测要求，采取了有效措施做好环境风险防范与环境应急管理。比外，本项目不涉及盐穴储气库。 | 符合 |
| （14） | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。 | 建设单位在后期建设过程中，将严格按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。 | 符合 |

由上表可见，本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相符合。

2.4.10 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析

本次评价根据《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）要求进行了合理性分析，具体如下。

表2.4-10  项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析

| 序号 | 条例管理要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十七条 | 编制嘉陵江流域生态环境保护规划应当遵守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，符合国土空间规划、生态环境保护规划、岸线保护和开发利用规划等相关规划。编制其他有关专项规划或者方案，应当与国土空间规划和流域生态环境保护规划相衔接。 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目为液化天然气生产项目，不属于禁建项目。 | 符合 |
| 第二十一条 | 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。 | 本项目施工期和运营期的废水均依托处置，无废水直接外排。 | 符合 |

因此，本工程的建设符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》要求。

2.4.11 建设项目与地下水管理条例符合性分析

2021年9月15日国务院第149次常务会议通过，2021年10月29日公布，自2021年12月1日起施行的《地下水管理条例》，本项目与其符合性分析见表2.4-6。通过对比分析，本项目符合该条例的相关要求。

表2.4-6  与《地下水管理条例》符合性分析

| 序号 | 相关要求（摘录） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染 | 本项目供水依托园区市政供水系统，不取用地下水 | 符合 |
| 2 | 国务院水行政主管部门会同国务院自然资源主管部门，根据各省、自治区、直辖市地下水可开采量和地表水水资源状况，制定并下达各省、自治区、直辖市地下水取水总量控制指标 | 本项目供水依托园区市政供水系统，不取用地下水 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。 | 本项目供水依托园区市政供水系统，不取用地下水 | 符合 |
| 4 | 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖达到一定深度或者达到一定排水规模的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。开挖深度和排水规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。 | 本项目供水依托园区市政供水系统，不取用地下水 | 符合 |
| 5 | 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为: (一)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物; (二)利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质; (三)利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物; (四)法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为 | 本项目没有条文中所列污染或者可能污染地下水的行为。本项目也无钻井施工，无钻井废弃物产生和处置 | 符合 |
| 6 | 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染: (一)兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施; (二)化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测; (三)加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测; (四)存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施; (五)法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施 | （一）本项目依法编制的环境影响评价文件中，包括地下水污染防治的内容，并采取相应的防护性措施； （二）本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位； （三）本项目没有地下油罐，同时项目采取分区防渗措施； （四）本项目设置的危险废物暂存间采取重点防渗措施，满足防水、防渗漏、防流失的要求； （五）本项目落实法律、法规规定的应当采取的其他防止地下水污染的措施 | 符合 |
| 7 | 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目 | 本项目所在地不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域 | 符合 |
| 8 | 多层含水层开采、回灌地下水应当防止串层污染 | 本项目不涉及多层含水层开采和回灌地下水 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《地下水管理条例》相符。

2.4.12 建设项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》已由中华人民共和国第十三届全国人 民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过，现予公布，自2021 年3月1日起施行，本项目与其符合性分析见表2.4-7。通过对比分析，本项目符合该保护法的相关要求。

表2.4-7  与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 条例管理要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二十二条 | 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承 载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 本项目未位于长江流域重点生态功能区布局区，且本项目为液化天然气生产项目，不属于重污染企业。 | 符合 |
| 第二十六条 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的 的改建除外 | 本项目选址位于宣汉县普光化工园区内，选址未处于长江干支流岸线一公里范围内。本项目为液化天然气生产项目，不属于尾矿库项目。 | 符合 |
| 第四十六条 | 长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境 进行总磷监测，依法公开监测信息。 | 本项目为液化天然气生产项目，不设计磷排放。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。

2.5 环境影响因子识别和筛选

### 2.5.1 环境影响因素分析

（1）施工期环境影响

施工期，项目站场建设的主要环境影响为土地占用及生态影响。在施工建设过程中基础土建工程造成地表土壤和植被的破坏，引起水土流失；施工期间各种机械、车辆排放的废气和噪声、施工产生的固体废物等及施工人员日常生活污水和生活垃圾等，也将对环境产生一定的影响。施工期的影响随施工结束而消失。

（2）运营期环境影响

运营期间正常工况对环境的影响主要是脱硫塔废气中的少量H2S、导热油炉及放空火炬排放的NOx及SO2等对区域环境空气质量造成的影响；生产废水和生活污水对区域地下水、地表水及土壤环境造成的影响；以及风机、泵、空压机等设备产生的噪声影响；净化产生的废活性炭、脱汞加工产生的废脱汞剂、废油、化验间残液以及站内值守人员生活产生的生活垃圾等固体废弃物对周边环境造成的影响。

非正常工况下，原料气泄漏或设备检修时的放空作业会有一定量的大气污染物排放，对天然气液化加工厂周围环境和人群可能造成一定的影响，但影响时间较短。

### 2.5.2 环境影响因子识别和筛选

本项目环境影响因素识别筛选内容见表2.5-1。

表2.5-1  环境影响因子识别

| 时段 | 环境影响因素 |  |  | 环境影响因子 | 统计 结果 | 环境空气 | 地表水 | 地 下 水 | 声环境 | 土壤 | 植被 | 动物 | 景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站场施工期 | 废气 | 施工机械废气 | NOX、CO、烃类挥发 | － | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | 废水 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | － |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 施工废料、生活垃圾 | / | － |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 噪声 | 施工噪声、机械噪声 | / | － |  |  |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 站场运营期 | 废气 | 导热油炉及脱硫塔废气、火炬燃烧废气 | SO2、NOx、H2S | － | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无组织排放 | NMHC等气体 | － | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 进口分离器废水 | SS、COD、石油类 | － |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱水再生器冷却器凝液 | COD、石油类 | － |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱盐水装置排水 | SS、COD、Cl- | － |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 循环水系统 | COD、SS | － |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | － |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 废活性炭、脱汞加工产生的废脱汞剂、废油、化验间残液、污水处理站污泥、生活垃圾 | / | － |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 噪声 | 风机、泵等设备运行噪声 | / | － |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 风险 | 气体的泄漏 | CH4 | －－ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LNG储罐泄漏 | CH4 | －－ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“－－”为负影响较大；“－”为负影响较小；“＋＋”正影响较大；“＋”为正影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 评价因子与评价标准

2.6.1 评价因子

通过对项目建设和实施后各生产区域产生的环境污染因素及污染因子分析，筛选并确定本次环境影响评价因子。项目各生产区域、各专题、各环境要素的评价因子筛选结果列于表2.6-1。

表2.6-1  项目预测及评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、H2S、NMHC | SO2、NO2、H2S、NMHC |
| 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、TP | / |
| 地下水环境 | pH值、钠、氨氮、挥发酚、氰化物、六价铬、细菌总数、总大肠菌群、溶解性总固体、汞、砷、镉、铅、锰、铁、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、高猛酸盐指数、硫化物、石油类 | COD、石油类 |
| 声环境 | 四周环境噪声（等效连续A声级（Leq(A)） | 厂界噪声、敏感点环境噪声（等效连续A声级（Leq(A)） |
| 固体废物 | 废活性炭、脱汞加工产生的废脱汞剂、废油（含废导热油）、化验间残液、污水处理站污泥、废过滤器 | 废活性炭、脱汞加工产生的废脱汞剂、废油（含废导热油）、化验间残液、污水处理站污泥、废过滤器 |
| 土壤 | 水分、pH、阳离子交换量、全氮、全磷、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氰化物及石油烃共51项 | SO2 |

2.6.2 评价标准

#### 2.6.2.1 环境质量标准

（1）环境空气质量

环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表2.6-2。

表2.6-2  环境空气质量标准             单位：μg/m3

| 评价标准 | 污染物名称 | 浓 度 限 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均值 | 1小时平均值 |
| 二级标准 | SO2 | 150 | 500 |
|  | NO2 | 80 | 200 |
|  | PM2.5 | 75 | / |
|  | PM10 | 150 | / |
|  | CO | 4000 | 10000 |
|  | O3 | 160（日最大8h平均） | 200 |
|  | TSP | 300 | / |

特征污染因子H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准要求；非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解。详见表2.6-3。

表2.6-3  特征因子标准限值         单位：mg/m3

| 项目 | 执行标准 | 平均时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.01 | 1小时平均 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NMHC（非甲烷总烃） | 2.0 | 1小时平均 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解 |

（2）地表水环境质量

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域水质标准，水质标准中主要污染物标准限值见表2.6-4。

表2.6-4  地表水环境质量标准            单位：mg/L

| 序号 | 指标 | 标准值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| 2 | CODcr | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |

（3）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；标准值见表2.6-5。

表2.6-5  地下水质量标准           单位：mg/L

| 污染物 | pH | 氯化物 | 耗氧量 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 总硬度 | 石油类* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5～8.5 | ≤250 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤450 | ≤0.05 |
| 污染物 | SO42- | 氨氮 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝酸盐（以N计） | 氰化物 | 砷 | 汞 | 挥发性酚类 |
| Ⅲ类 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 铅 | 氟 | 镉 | 溶解性固体 | 总大肠菌群（MPN/100ml） |  | 菌落总数 （CFU/ml） |  |
| Ⅲ类 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤1000 | ≤3.0 |  | ≤100 |  |

注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准

（4）声环境质量

项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。见表2.6-6。

表2.6-6  声环境质量标准（摘录）       单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（5）土壤

厂区土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）第二类用地标准，见表2.6-7。

表2.6-7 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[b]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

周边敏感目标土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）标准，见表2.6-8。

表2.6-8  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≦5.5 | 5.5＜pH≦6.5 | 6.5＜pH≦7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

#### 2.6.2.2 污染物排放标准

（1）废气污染物

无组织H2S、臭气浓度场界浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建排放限值；有组织H2S、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值；有组织及无组织NMHC排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）排放限值；根据工艺特点，本项目不设置尾气焚烧炉，仅设置1套导热油炉，对比《陆上石油天然气开采工业污染物排放标准》（GB39728-2020）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目导热油炉燃烧烟气排放执行更为符合其排放特征的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的特殊排放限值；火炬长明火烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。标准限值见表2.6-9~表2.6-13。

表2.6-9  无组织废气（H2S、臭气浓度）排放标准

| 序号 | 污染物 | 排放方式 | 排放浓度限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 无组织 | 厂界：0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 臭气浓度 | 无组织 | 20（无量纲） |  |

表2.6-10  有组织排放废气排放标准

| 执行标准 | 指标 | 排气筒高度 | 标准限值（kg/h） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 | H2S | 30m | 1.3 | kg/h |
|  | 臭气浓度 |  | 10500 | 无量纲 |

表2.6-11  陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放（周界外浓度最高点）/（mg/m3） | 有组织排放标准要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | a）非甲烷总烃排放浓度不超过120 mg/m3； b）生产装置和设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h的，废气处理设施非甲烷总烃去除效率不低于80%。重点地区生产装置和设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2 kg/h的，废气处理设施非甲烷总烃去除效率不低于80%。 |
| NMHC | 4.0 |  |

表2.6-12  新建锅炉大气污染物排放标准（特别排放限值）

| 污染物 | 限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 150 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |
| 燃气锅炉烟囱最低允许高度8m。 |  |  |

表2.6-13  大气污染物综合排放标准

| 排放源 | 污染物 | 最高允许排放浓（mg/m3） | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 火炬长明火烟气（30m高排气筒） | 颗粒物 | 120 | 23 |
|  | SO2 | 550 | 15 |
|  | NOx | 240 | 4.4 |

（2）水污染物

本项目各类生产及生活污水均排入园区污水处理站进行预处理，根据园区要求，废水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。根据园区排水管网图，园区污水管网位于厂区南侧工业大道处，本项目通过厂区污水管网，接入厂区南侧工业大道旁的园区污水管网系统，最终通过园区污水管网往东，排入园区污水处理厂，项目排水路线图见附图

因此，本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其主要污染因子限值见表2.6-14。

表2.6-14  废水污染物排放标准（单位：mg/L）

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 20 |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，见表2.6-15。

表2.6-15  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准执行，标准值如下：

表2.6-16  运营期厂界噪声限值          单位：dB（A）

| 类 别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值[Leq：dB（A）] | 65 | 55 | （GB12348-2008）3类 |

（4）固废及危险废物

一般固体废物存放参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中有关要求；危险废物储存堆放执行《危险废物贮存污染控制标准（含修改单）》（GB18597-2001）中的有关要求；

2.7 评价工作等级及评价范围

2.7.1评价工作等级

本项目评价级别的划分是依据建设项目可能对环境产生影响的范围、程度，以及项目所在地区的环境敏感程度确定的，各专题评价的等级确定如下：

（1）地表水环境影响评价工作等级

本项目营运期项目所产进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液、脱盐间排及软化水装置排水及生活污水等，其中水质较为清洁的脱盐间排及软化水装置排水直接排入园区污水管网，进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液及生活污水均排入厂区污水处理站进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，本项目评价等级为三级B，只需进行简要分析。

表2.7-1  地表水环境影响分级依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

（2）大气环境影响评价工作等级

本项目施工期大气污染源主要为基础开挖、材料运输等作业过程中产生的施工扬尘，采取相关防尘措施后，扬尘排放量和影响范围可大大减小；运营期大气污染物主要是包括导热油炉和长明火炬燃料燃烧废气，以及脱硫塔排放的废气。其中，导热油炉、长明火炬以净化后的天然气为燃料，天然气燃烧后的主要大气污染物为SO2及NOx；脱硫塔尾气中的污染物以少量H2S为主，经各自的活性炭装置净化后可实现达标排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级划分的有关规定，按照如下估算模式计算其落地浓度。

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3 ；

Coi——第i个污染物的大气环境质量标准，mg/m3。本项目评价因子和评价标准表、估算模型参数见表表2.72。

表2.7-2  本项目大气估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.3 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐AERSCREEN模式，计算出项目废气中各污染物的最大地面浓度、浓度占率以及D10%，计算结果见下表。

表2.7-3  大气主要污染物估算模型计算结果表

| 距源中心下风向 距离D/m | 脱硫塔排气筒(P1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | NMHC |  |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |  |
| 下风向最大浓度 | 0.212 | 2.12 | 3.96 | 0.2 |  |
| 最大浓度出现距离 | 420m |  |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D/m | 导热油炉排气筒(P2) |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | NOx |  |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |  |
| 下风向最大浓度 | 0.0317 | 0.01 | 1.52 | 0.76 |  |
| 最大浓度出现距离 | 417m |  |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D/m | 火炬长明灯(P3) |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | NOx |  |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |  |
| 下风向最大浓度 | 0.0031 | 0.001 | 0.326 | 0.16 |  |
| 最大浓度出现距离 | 418m |  |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D/m | 无组织排放 |  |  |  |
|  | NMHC |  |  |  |
|  | C/（μg/m³） |  | P/% |  |
| 下风向最大浓度 | 104 |  | 5.18 |  |
| 最大浓度出现距离 | 121m |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |

表2.7-4  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据表2.7-3、2.7-4，确定本项目评价等级为二级评价。

（3）声环境影响评价工作等级

本项目拟建场址周围声功能区属于3类区，项目建设前后噪声级控制增加在3dB（A）以内，且受影响人口变化不大，按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为三级。详见表2.7-5。

表2.7-5  声环境影响评价工作判别情况

| 序号 | 等级划分依据 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在区域声环境功能区类别 | 3类区 |
| 2 | 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量 | ＜3dB（A） |
| 3 | 受影响人口数量 | 变化不大 |

（4）生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的规定：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”。本项目为位于已批准规划环评的达州普光化工园区内且符合规划环评要求，项目为选址不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此生态评价可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（5）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目为天然气净化、液化项目，涉及水土流失重点防治区，应编制环境影响报告书，属Ⅱ类项目。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），Ⅱ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，应根据建设项目场地的地下水环境敏感程度指标确定。建设项目场地地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.7-6。

表2.7-6  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 根据现场调查，项目周边居民饮用水水源均为井水，多为几户共用1口水井，故本次评价范围内及周边有分散式水源地，但无集中式饮用水源地，且无划定的饮用水和特殊地下水资源保护区，故本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。 |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区。未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表2.7-7  建设项目评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二（√） | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

（6）环境风险评价工作等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价工作分为一、二、三级，详见下表表2.7-8。

表2.7-8  项目评价等级划分情况表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据后文风险评价专题章节，本项目Q≈855.212＞100，本项目行业及生产工艺（M）值为15，属于属于M2（10＜M≤20）等级，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级P1，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E2），项目地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E1），项目地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，本项目环境风险评价等级为一级，其中大气环境风险评价工作等级为一级、地下水环境风险评价工作等级为一级，地表水环境风险评价工作等级为一级。

表2.7-9  项目各环境要素及项目综合环境风险评价等级划分情况表

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 项目综合评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境潜势 | Ⅳ | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅳ+ |
| 环境风险工作评价等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

（7）土壤环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分原则与方法，本项目为污染影响型建设项目，占地规模为132.02亩=8.8hm2，属于中型，根据附录A，本项目为Ⅱ类建设项目。评价等级判别依据见表2.7-10、表2.7-11。

表2.7-10  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

据现场调查，本项目周边存在耕地，因此，确定区内土壤环境敏感程度为“敏感”。

表2.7-11  污染影响型评价工作等级划分表

| ·占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 |  | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |  | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为Ⅱ类建设项目，占地规模为中型，环境敏感程度为“敏感”，依据表2.7-11，本项目土壤评价等级为二级。

### 2.7.2 评价范围

2.7.2.1地表水环境评价范围

本项目所产废水直接或经预处理后均排入园区管网，项目所产各类废水均不直接排入地表水体，故本项目不划定地表水环境评价范围。

2.7.2.2大气环境

结合项目实际情况，本项目运营后对环境空气质量的影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境评价范围为以项目边界起，边长为5.0km的矩形区域。重点关心项目施工区域及厂界周边的环境敏感点。

2.5km

图2.7-4  项目大气环境评价范围图

2.7.2.3声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

已搬迁

已搬迁

已搬迁

200m

200m

居民

居民

居民

图2.7-5  项目噪声环境评价范围图

2.7.2.4生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的规定，并结合本项目周边实际环境情况，确定生态评价范围为本项目直接占用区域即项目厂界范围（包含施工期临时占地范围）所在区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。

2.7.2.5地下水环境

根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离（3024m）

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表2.7-11  地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在区域水文地质条件确定。

根据现场调查、区域水文地质资料及本项目水文地质勘察，项目区地下水流向为西北向东南，选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价范围：东侧、北侧及南侧以当地最低侵蚀基准面墩子河及其支沟为界，西侧以地表水分水岭为界。据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约6.36 km2。本项目调查评价范围见图2.7-3。

图10-3  地下水环境影响调查评价范围

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界5km的范围；地表水环境风险评价范围为项目所在地河流下游10km范围、地下水环境风险评价范围为：东侧、北侧及南侧以当地最低侵蚀基准面墩子河及其支沟为界，西侧以地表水分水岭为界。据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计约6.36 km2。

图2.7-4  项目大气环境风险评价范围图

7、土壤环境

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）要求，项目评价范围为场址及厂址外0.2km范围。

本项目厂界200m范围内无饮用水源地、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，均为耕地、居民点等敏感目标。

2.8 污染控制及环境保护目标

### 2.8.1 污染控制目标

1、项目建设阶段对污染物的控制

（1）控制和减轻施工期所造成的水土流失；

（2）控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

（3）严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

（4）施工期产生的污水须经处理达标后回用或排放。

2、项目建成投产后对污染物的控制

（1）项目废水排入园区管网，确保其依托处置的可行性；

（2）评价区域内大气环境质量不因项目的实施而明显改变；

（3）厂界噪声值达标，区域声环境不因项目的噪声而明显改变；

（4）固体废物不产生二次污染和不影响环境。

### 2.8.2 外环境关系及环境保护目标

本项目站场位于达州市宣汉县普光化工园区，项目建设用地主要利用现有园区内未平整的山林地建设，地表植被以小型乔灌木为主，区域内分布的少量的香樟、竹子、杂木等。拟建站场周边以散居农户和一般耕地为主，项目具体外环境情况见下表2.8-1。

表2.8-1 站场环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 保护目标 | 距离最近点坐标 |  | 保护对象 | 保护内容及规模 | 环境功能区 | 方位及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  | 方位 | 距离（m） |
| 1 | 环境空气 | 杏树村居民 | -171 | 616 | 农户 | 3户12人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 西北 | 699~750 |
| 2 |  | 杏树村居民 | -328 | 599 | 农户 | 9户35人 |  | 西北 | 819~960 |
| 3 |  | 杏树村居民 | -290 | 988 | 农户 | 10户39人 |  | 西北 | 1048~1160 |
| 4 |  | 杏树村居民 | -110 | 751 | 农户 | 2户8人 |  | 北 | 756~793 |
| 5 |  | 杏树村陶家沟居民 | 0 | 952 | 农户 | 5户28人 |  | 北 | 944~1100 |
| 6 |  | 杏树村窑厂梁居民 | -1100 | 146 | 农户 | 18户90人 |  | 西 | 1120~1860 |
| 7 |  | 杏树村居民 | -1278 | 731 | 农户 | 27户113人 |  | 西北 | 1509~2500 |
| 8 |  | 鲤鱼村居民 | 110 | 1980 | 农户 | 32户122人 |  | 北 | 1990~2500 |
| 9 |  | 汤家沟居民 | 377 | 1266 | 农户 | 6户25人 |  | 东北 | 1280~1740 |
| 10 |  | 陈家湾居民 | 291 | 0 | 农户 | 14户52人 |  | 东 | 291~766 |
| 11 |  | 严家坪居民 | 81 | 0 | 农户 | 3户10人 |  | 东 | 81~202 |
| 12 |  | 严家坪居民 | 87 | -227 | 农户 | 4户12人 |  | 南 | 253~400 |
| 13 |  | 土主镇居民 | 375 | -751 | 农户+居民 | 约400户，8000人 |  | 东南 | 909~2500 |
| 14 |  | 双树村居民 | -389 | -293 | 农户 | 2户8人 |  | 西南 | 401~600 |
| 15 |  | 双树村居民 | -615 | 1165 | 农户 | 90户350人 |  | 西南 | 1256~2500 |
| 16 |  | 双树村居民 | 0 | -1478 | 农户 | 25户90人 |  | 南 | 1478~2500 |
| 17 | 声环境 | 严家坪居民 | 81 | 0 | 农户 | 3户10人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准 | 东 | 81~200 |
| 18 | 地表水 | 后巴河支流 |  |  | 地表水 | 地表水水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 南 | 165 |
|  |  | 后巴河 |  |  | 地表水 | 地表水水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 东 | 664 |
| 19 | 土壤环境 | 周边耕地 | — | — | 耕地 | — | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | — | — |
| 20 | 地下水 | 沙溪庙组砂泥岩风化裂隙含水层及项目周边居民水井（具体见表5.2-17） |  |  |  | 地下水水质 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其环境功能类别不因项目建设而受影响 | — | — |
| 21 | 环境风险 | 主要包括居住区、医疗卫生、文化教育等单位，5km范围内主要环境风险受体分布见后文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 生态 环境 | 本项目直接占用区域即项目厂界范围（包含施工期临时占地范围）所在区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域 |  |  |  | 林木、农田等 | 满足当地生态环境功能区划的要求 |  |  |

2.9 评价工作内容及评价重点

### 2.9.1 评价工作内容

（1）评价项目建设是否符合国家现行产业政策，对项目选址合理性进行分析。

（2）从环境保护的角度出发，分析本项目总平面布置合理性。

（3）对施工期、营运期进行全面工程分析，找出污染源、污染因子，核算污染源强和污染物排放总量。

（4）对项目所在区域环境质量现状进行评价，分析是否满足环境质量标准的要求。

（5）对施工期、营运期的环境影响进行分析，并提出相应的环境保护措施。

（6）对本项目拟采取的污染治理措施进行经济技术论证，提出针对性的污染控制措施及建议。

### 2.9.2评价重点

根据本项目的特点，本次评价重点为：

（1）项目施工期扬尘及噪声的环境影响分析及对策。

（2）营运期废气、废水的环境影响分析及对策；污染物对区域地下水的环境影响分析及对策。

（3）项目规划符合性、总平面布置合理性。

（4）环境风险评价。

2.10 评价程序

本评价工作程序主要分为以下三个部分：①现场踏勘、资料收集；②现状监测、资料收集整理及计算；③环境影响报告书编制。

2.11 小结

经查阅国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于第七类“鼓励类”中第一条“石油、天然气”的第9款“液化天然气技术、装备开发与应用”，为鼓励类项目，符合国家当前产业政策规定。经分析，本项目大气环境环境影响评价工作等级为二级；地表水评价的工作等级为三级B；声环境影响评价的工作等级为三级；地下水评价工作等级为二级评价；项目生态评价等级为三级；环境风险评价工作为一级；土壤评价工作等级为二级。

- 第三章 工程分析

3.1项目概况

#### 3.1.1项目名称、地点及建设性质

（1）项目名称：天然气综合利用项目（LNG）二期；

（2）建设地点：四川达州普光经济开发区普光工业园区，项目地理位置见附图1。

（3）建设单位：宣汉宏浩能源科技展有限公司

（4）建设性质：新建；

（5）建设规模：新征用地约132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG 装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。

（6）工程投资：总投资53000万元，其中环保投资874万元；

（7）占地面积：项目共计占地88013.33m2。

（8）劳动定员及生产制度：本项目定员67人，年生产330天，四班三倒。

3.2 建设内容及项目组成

本项目建设内容为新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施。

项目组成及主要环境因素识别见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成及主要环境影响因素识别

| 工程 分类 | 工序名称 | 建 设 内 容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主 体 工 程 | 原料气 净化工序 | 日处理100×104Nm3天然气净化装置1套，包括原料气分离过滤、脱碳、脱酸、脱汞、脱水装置。 | 施工废水 施工扬尘 施工噪声 | 噪声、废水、废气、固废、环境风险 |
|  | 产品 液化工序 | 液化采用液化采用单循环混合冷剂制冷工艺，冷剂压缩机为两段压缩，由电机驱动。包括混合冷剂压缩机组1套、闪蒸气压缩机组1套、内置式液态轻烃泵2套。 |  |  |
| 公 辅 工 程 | 空压及水处理站 | 空压部分：站内设压缩机两台，1开1备，单台能力为150Nm3/h，排气压力为0.7MPa，提供仪表空气、装置用的压缩空气和制氮用压缩空气。 脱盐水站部分：站内建设1套0.5t/h脱盐装置1套，采用“超滤+反渗透膜”处理工艺，为生产工艺提供脱盐水。 | 施工废水 施工扬尘 施工噪声、建筑垃圾 | 设备噪声、废水 |
|  | 氮气制备 | 站内PSA制氮系统1套（含1台空压机），产氮气量为150Nm3/h，出口氮气纯度为99.95%； 氮气液化，30m3真空绝热储罐1只，处理气量1000Nm3/h的空温式液氮汽化器一台，立式氮气平衡罐1台 |  | 设备噪声 |
|  | 分析化验及器材间 | 设置化验及器材间1座，占地120m2，配套化验设备，用于生产（产品）控制的分析化验 |  | 化验废液 |
|  | 循环水 系统 | 全厂建1套1600m3/h规模的循环水站，站内设低噪声型逆流玻璃钢冷却塔2台，单台能力800m3/h，集水池1座；循环冷却水泵3台，2用1备 |  | 设备噪声、 循环排水 |
|  | 供 水 | 由园区自来水供应解决 |  | 设备噪声 |
|  | 供 热 | 设置导热油炉2台（1备1用），为脱碳、脱水系统提供热量。 |  | 废气、噪声 |
|  | 供 电 | 本项目从园区变电站引一路35kV专线，作为本项目主电源。另引一路10kV电源作为本项目备用电源。本项目生产厂区内设置高低压联合变电所 |  | / |
| 环保 工程 | 废水 | 新建15m3/d的废水处理站，采用“二级生化+TF超滤”工艺预处理，排入园区管网； |  | 废水、废气、固废、环境风险 |
|  |  | 事故水池，1座，800m3（兼顾初期雨水收集） |  |  |
|  | 废气 | 脱硫塔废气：由1根高度为15m的排气筒排放 |  |  |
|  |  | 导热油炉烟气，由1根高度为15m的排气筒排放 |  |  |
|  |  | 火炬燃烧废气：经30m高火炬烟囱直接排放 |  |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，合理布局，鼓风机进风口安装消声器、各类机泵设置减振基础、隔声罩等 |  |  |
|  | 固废 | 一般固体废弃物：设置生活垃圾收集点1处，5m2，定点收集，定期交由当地环卫部门统一处理。 |  |  |
|  |  | 危险废物：设置危险废物暂存间1处，占地10m2，对废活性炭、废脱汞剂、废油、化验间残液等定点分类收集，交由有资质的单位进行处置。 |  |  |
|  | 环境风险 | 设置雨水监控池兼事故池1座800m3，建设应急救援站1座（厂区办公楼内） |  |  |
| 储运 工程 | 液态产 品储罐 | 20000m3LNG储罐1套 |  | 环境风险 |
|  | 产品运输 | 采用有效容积50 m3的专业低温槽车运输 |  |  |
|  | LNG加注区 | 设置LNG加注区1处，占地面积7112.55 m2。 |  |  |
|  | LNG装车站 | 设置LNG装车站1处，占地面积15078.04m2。 |  |  |
| 办公及生活设施 |  | 调度中心1座，880m2 |  | 生活污水 生活垃圾 |

3.1.3 主要生产设备情况

本项目主要生产设备见表3.1-2。

表3.1-2  项目主要生产设备一览表

| 设备类别 | 生产设备 |  |  | 数量 （台/套） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能区 | 设备名称 |  |  |  |  |
| 生产设备 | 计量调压系统 | 过滤分离器 |  | 1 | 过滤精度：≤5μm 工作压力：2.8~3.0MPa |  |
|  |  | 调压阀 |  | 2 |  |  |
|  |  | 入口缓冲罐 |  | 1 | 容积：3m3 工作压力：3.0MPa |  |
|  | 脱酸单元 | 贫液泵 |  | 2（1备） | Q：75m3/h H：580m | 不锈钢 |
|  |  | 液下泵 |  | 1 | Q：5m3/h H：70m | 不锈钢 |
|  |  | 回收泵 |  | 2（1备） | Q：2m3/h H：70m | 不锈钢 |
|  |  | 吸收塔 |  | 1 | Φ1300×20000 | 碳钢 |
|  |  | 吸收塔顶冷却器 |  | 1 | 125m2 | 组合件 |
|  |  | 吸收塔顶分离器 |  | 1 | Φ1300×3000 | 碳钢 |
|  |  | 吸收塔顶过滤器 |  | 1 | Φ1000×3000 | 组合件 |
|  |  | 溶液过滤器 |  | 1 | Φ1300×6000 | 碳钢 |
|  |  | 贫液冷却器 |  | 1 | 110m2 | 组合件 |
|  |  | 贫富液换热器 |  | 1 | 150m2 | 304 |
|  |  | 再生塔 |  | 1 | Φ1400×20000 | 304 |
|  |  | 再沸器 |  | 1 | 250 m2 | 316L |
|  |  | 二氧化碳冷凝器 |  | 1 | 100 m2 | 304 |
|  |  | 二氧化碳气液分离器 |  | 1 | Φ1200×4500 | 304 |
|  |  | 溶液贮槽 |  | 1 | Φ3000 ×6000 | 碳钢 |
|  |  | 闪蒸罐 |  | 1 | Φ1200 ×5000 | 碳钢 |
|  |  | 地下储槽 |  | 1 | Φ1200×4500 | 碳钢 |
|  |  | 脱硫塔 |  | 1 | Φ1400×6000 | 碳钢 |
|  | 脱汞单元 | 脱汞塔 |  | 2 | Φ1400×6000 | 碳钢 |
|  | 脱水单元 | 脱水净化塔 |  | 3 | Φ1400×7000 | 碳钢 |
|  |  | 再生气加热器 |  | 1 | 85m2 | 碳钢 |
|  |  | 再生气分离器 |  | 1 | Φ1000×3700 | 碳钢 |
|  |  | 再生气冷却器 |  | 1 | Φ800×4000 | 碳钢 |
|  |  | 废液收集罐 |  | 1 | Φ1600×4000 | 碳钢 |
|  |  | 净化气过滤器 |  | 2 | Φ700×2000 | 碳钢 |
|  |  | 吸附剂填料 |  | 若干 | Φ1400×7000 | 碳钢 |
|  | 脱重烃单元 | 重烃吸附塔 |  | 3 | φ1600×5500mm，设计压力：5.9MPaG；设计温度：320℃ | Q345R |
|  |  | 脱重烃再生气加热器 |  | 1 | φ500×4500mm，BEU，设计压力：管/壳程：5.9MPaG/1.0MPaG；设计温度：管/壳程：320/320℃ | Q345R/20# |
|  |  | 脱重烃再生气冷却器 |  | 1 | φ500×4000mm，BEU，设计压力：管/壳程：5.9MPaG/1.0MPaG；设计温度：管/壳程：320/70℃ | S30408/Q345R |
|  |  | 脱重烃再生气分离器 |  | 1 | φ600×2500mm，设计压力：5.9MPaG；设计温度：-60℃ | S30408 |
|  |  | 脱重烃低温换热器 |  | 1 | 板翅式，热负荷：xxxxkW，设计压力：5.9/4.7MPaG；设计温度：60℃/-60℃ | Al |
|  |  | 粉尘过滤器 |  | 2 | φ700×2100mm，立式，设计压力：5.9MPaG；设计温度：60℃ | Q345R |
|  |  | 重烃储罐 |  | 1 | 50m3，φ3000x7000mm，设计压力：1.0MPaG，设计温度：60℃ | Q345R |
|  |  | 重烃装车泵 |  | 2 | 滑片泵，流量：20m3/h，扬程：40m，电机功率：7.5kW | 过流：S30408 |
|  |  | 重烃装车臂 |  | 1 | DN50，设计压力：3.5MPaG，带定量装车系统 | CS |
|  | 液化冷箱系统 | 重烃分离器 |  | 1 | 型 式：立式 工作温度：-60℃ 工作压力：4.8MPa | 304 |
|  |  | 混合冷剂低温分离器 |  | 1 | 型 式：立式 工作温度：-25℃ 工作压力：3.53MPa.A | 304 |
|  |  | 换热器组 |  | 1 | 型 式：立式 工作温度：-60℃ 工作压力：4.8MPa |  |
|  |  | 冷箱壳体 |  | 1 | 型 式：立式 工作温度：-25℃ 工作压力：3.53MPa.A | 组合件 |
|  | 混合冷剂压缩系统 | 混合工质低压平衡罐 |  | 1 | 工作介质：混合工质 容 积：30m3 工作压力：0.414MPa.A 工作温度：37℃ | 碳钢 |
|  |  | 混合冷剂压缩机组 |  | 1 | 型式：离心式 工作介质：混合冷剂 进气压力：0.414MPa.A 排气压力：3.53MPa.A 进气温度：37℃ 排气温度：40℃（水冷后） | 组合件 （包括分离器及冷却器等辅机） |
|  |  | 冷剂回收罐 |  | 1 | 工作介质：混合制冷剂 设计温度：50℃ 设计压力：4.0Mpa 容积：30m3 | 碳钢 |
|  | LNG储存及充装系统 | LNG储罐 |  | 1 | 储存介质：LNG 储存容积：20000m3 储罐压力：0.15bar 设计温度：-196℃ 日蒸发率：≤0.1 | 内罐：不锈钢 外罐：不锈钢 |
|  |  | LNG充车泵 |  | 2 | 类型：内置式 装车流量：240m3/h 扬程：100m 内置式低温潜液泵 |  |
|  |  | LNG装车臂 |  | 6（1备） |  |  |
|  | BOG回收系统 | BOG缓冲罐 |  | 1 | 型 式：立式 容 积：10 m3 设计压力：0.5MPa.A 设计温度：50℃ |  |
|  |  | BOG气化器 |  | 1 | 型式：空温式 气化量：1000Nm3/h |  |
|  |  | BOG换热器 |  | 1 | 型式：管壳式 |  |
|  |  | BOG压缩机 |  | 2 | 型号：往复式（变频） 额定流量： 1000Nm3/h 吸气压力：0.01MPa 排气压力：3.0MPa |  |
|  | LNG加注系统 | LNG储罐 |  | 1 | 容积：30m3；设计温度：-196℃（内）/60℃（外）；设计压力：1.44MPaG（内）/-0.1MPaG（外） | S30408（内）/Q345R（外） |
|  |  | 潜液泵 |  | 1 | 流量：30~430L/min；扬程：280m；电机功率：12.6kW | 组合件 |
|  |  | 储罐增压器 |  | 1 | 气化量：300Nm3/h；设计温度：-196℃；设计压力：2.5MPaG | AL |
|  |  | EAG加热器 |  | 1 | 气化量：150Nm3/h；设计温度：-196℃；设计压力：2.5MPaG | AL |
|  |  | LNG加气机 |  | 1 | 容积：30m3；设计温度：-196℃（内）/60℃（外）；设计压力：1.44MPaG（内）/-0.1MPaG（外） | 组合件 |
| 公辅工程 | 火炬系统 | 放空火炬 |  | 1 | DN200，30m |  |
|  | 制氮系统 | PSA制氮系统（含1台空压机） |  | 1 | 氮气产量：150Nm3/h 产品压力：0.7MPa 纯度：99.95% 露点温度：≤-70℃（常压） |  |
|  |  | 液氮储罐 |  | 1 | V=30m³,真空绝热储罐 | S30408/Q345R |
|  |  | 液氮汽化器 |  | 1 | 空温式，1000Nm³/h，设计压力:1.0MPaG；设计温度:-196℃ | Al |
|  |  | 氮气平衡罐 |  | 1 | φ1200×4000mm，立式，设计压力：1.0MPaG；设计温度：60℃ | Q345R |
|  | 仪表空气系统 | 螺杆式空压机 |  | 3 |  |  |
|  |  | 仪表空气净化干燥设备 |  | 1 | 仪表空气量：300Nm3/h |  |
|  |  | 仪表空气储罐 |  | 1 | 工作压力：0.8MPa 容积：20m3 设计温度：50℃ |  |
|  | 导热油系统 | 导热油炉 |  | 1 | 型 式：卧式 热出量：～350×104kcal/h 设计压力：0.7MPa 最高使用温度：300℃ 燃料介质：天然气 |  |
|  |  | 辅助设备 |  | 1 |  |  |
|  | 闭式循环冷却水系统 | 循环水泵 |  | 3 | 流量：1600m3/h 扬程：44m |  |
|  |  | 冷却塔 |  | 5 | 总冷却水量：3200m3/h |  |
|  |  | 辅助设备 |  | 1 | 流量：1600m3/h 扬程：44m |  |
|  | 脱盐水及软水系统 | 反渗透装置 |  | 1 | 5000kg/h |  |
|  |  | 辅助设备 |  | 1 |  |  |
|  |  | 软化水系统 |  | 1 | 50t/h |  |
| 环保工程 | 污水处理站 | 格栅井 | 人工格栅 | 2座 | W600*H2000*D5 | SUS304 |
|  |  | 污水收集池 | 污物提水泵 | 2台 | 2.2kw*30CMH*15m |  |
|  |  | 水解酸化池 | 搅拌器 | 4台 | 1.5kw*120rpm | FC-20或SUS304 |
|  |  |  | 生物填料 | 1批 |  | PE材质 |
|  |  | 生物接触氧化池 | 回转式鼓风机 | 3台 | HZ-125A |  |
|  |  |  | PH控制器 | 1套 | PC-3100 |  |
|  |  |  | DO溶氧仪 | 1台 | DC-5100 |  |
|  |  |  | 回流泵 | 2台 | 1.5kw*15CMH*15m |  |
|  |  | 生物沉淀池 | 排水堰 |  |  | PVC或SUS304 |
|  |  |  | 中心中心整流桶 | 1套 | Ф600*H2000 | PVC或SUS304 |
|  |  |  | 刮泥机 | 1台 | 1.5kw*0.1rpm |  |
|  |  |  | 污物泵 | 2台 | 1.5kw*15CMH*15m |  |
|  |  | 清水池 | 过滤泵 | 2台 | 4.0kw*25m3/hr*30m |  |
|  |  |  | 袋式过滤器 | 2只 | 25m3/h | SUS304 |
|  |  |  | TF主机系统 | 1套 | 25m3/h | 自动控制 |
|  |  |  | 反冲洗泵 | 1台 | 3.0kw*35m3/hr*20m |  |
|  |  |  | TF清洗系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 过滤水池 | 过滤泵 | 2台 | 4.0kw*25m3/hr*30m |  |
|  |  |  | 活性炭吸附器 | 1套 | Ф1800*H3600 | SS-41+衬胶防腐 |
|  |  | 回收水池 | 消毒加药系统 | 1套 | （臭氧发生器） |  |
|  |  | 污泥浓缩池 | 污泥脱水机 | 1台 | XMY40/800 |  |
|  |  |  | 气动泵 | 2台 | DN50 |  |
|  |  |  | 空压机 | 1台 | TV-80 |  |
|  |  | 控制室 | 配电箱 | 1套 |  | PLC控制 |
|  |  | 管道阀件及配件 |  | 1式 | 废水站内管道 | UPVC |
|  |  | 配电电缆、桥架 |  | 1式 | 电线及电缆、桥架 |  |

3.1.4主要原辅材料及能耗表

项目主要原辅料见表3.1-3，原辅材料主要理化性质见3.1-4。

表3.1-3   项目主要原辅料

| 序号 | 项目 | 单位 | 小时耗量 | 年耗量 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料消耗定额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然气（甲烷） | 万Nm3 | 4.1667 | 33315.5 | 甲烷、二氧化碳、氦、乙烷等 | 原料气 |
| 2 | 导热油炉燃料气 | 万Nm3 | 0.07 | 554.4 |  | 按BOG热值7280kcal/Nm3/h计算 |
| 3 | 丙烷 | t |  | 39.6 |  | 间断补充 |
| 4 | 乙烯 | t |  | 63.4 |  | 间断补充 |
| 5 | 异戊烷 | t |  | 39.6 |  | 间断补充 |
| 6 | MDEA | t |  | 2.97 |  | 间断补充 |
| 7 | 分子筛 | m3 |  | 22.5 |  | 3～5年更换 |
| 8 | 过滤活性炭 | m3 |  | 10 |  | 1～2年更换 |
| 9 | 冷剂脱水干燥剂 | m3 |  | 2 |  | 2年更换 |
| 10 | 液氮 | 万m3 |  | 120 |  | 间断补充 |

（1）原料天然气主要组分物化性质

①甲烷

甲烷是无色、无臭气体。分子量为16，相对密度为0.42（空气），饱和蒸汽压为53.32kpa，熔点为-182.5℃，沸点为-164℃，闪点-188℃，爆炸限值4.3～15%（V/V）。甲烷易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。甲烷对人基本无毒，但当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，若不及时远离，可致窒息死亡。

（2）MDEA（甲基二乙醇胺）

本品为无色或微黄色油状液体，相对分子量为119，凝固点为-21℃，沸点247.2℃，121℃（0.53kPa），相对密度1.0377（20、4℃），折射率1.4678，闪点260℃。能与水、醇混溶，微溶于醚。无毒。

表3.1-4  辅料MDEA醇胺液质量标准（Q/45090447-X·4-2000）

| 项目指标 | 优级 | 一级 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无色或微黄色粘性液体，无悬浮物 |  |  |
| 密度（20℃）g/cm3≤ | 1.035～1.045 |  |  |
| MDEA,% ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
| 水分，% ≤ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

（3）制冷剂主要组分物化性质

①丙烷

丙烷为无色、无臭气体，分子量为44，熔点为-187.6℃，沸点为-42.1℃，相对密度为0.58，饱和蒸汽压53.32kpa(-55.6℃)，闪点-104℃，爆炸限值2.1～9.5%（V/V），微溶于水，溶于乙醇、乙醚。本品有单纯性窒息及麻醉作用，人短暂接触 1%以下丙烷，不引起症状。本品易燃。

②乙烯

乙烯为无色气体，略具烃类特殊臭味，分子量为28，熔点为-169.4℃，沸点为-103.9℃，相对密度0.61，饱和蒸汽压为4083 kpa （0℃）。具有较强的麻醉作用。本品易燃。

③异戊烷

异戊烷又名2-甲基丁烷，分子量为72。本品无色透明的易挥发液体，有令人愉快的芳香气味，熔点-159.4℃，沸点27.8℃，相对密度0.62，饱和蒸汽压79.31kpa（21.1℃），闪点-56℃，爆炸上限7.6%（V/V），爆炸下限1.4%（V/V）。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。主要有麻醉及轻度刺激作用，LC50为1000mg/m3（小鼠吸入）。

④液氮

液态氮是惰性的，无色，无嗅，无腐蚀性，不可燃，温度极低。密度1.25kg/m3（0℃、气体）、0.804kg/m3 (-183℃、液体)熔点-210℃；沸点-195.8℃；临界温度-147℃；临界压力3.39MPa它是一种使人窒息的气体、液氮为低温会对人造成冻伤、不可与皮肤接触。

项目涉及的主要化学品理化性质情况见下表3.1-5。

表3.1-5  项目涉及主要化学品理化性质一览表

| 名称 | 外观性状 | 熔点/沸点(℃) | 溶解性 | 密度 | 爆炸极限 | 燃烧性/ 闪点(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气(甲烷) | 无色无臭气体 | -182.5/-161.5 | 微溶于水、溶于醇、乙醚 | 水：0.42(-164℃) 空气0.55 | 4.3～15% | 易燃/-188 |
| 氮气 | 无色无臭气味 | -209.8/-195.6 | 微溶于水、乙醇 | 水：0.81(-196℃) 空气：0.97 | / | 不燃 |
| 二氧化碳 | 无色无臭气体 | -56.6(527kPa)/ -78.5(升华) | 溶于水、烃类等多数有机溶剂 | 水：1.56(-79℃) 空气：1.53 | / | 不燃 |
| 乙烯 | 无色气体，略具烃类特有的臭味 | -169.4/-103.9 | 不溶于水、微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚 | 水：0.61 空气：0.98 | 2.7～2.7% | 易燃 |
| 丙烷 | 无色气体，纯品无臭 | -187.6/-42.1 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 | 水：0.58(-44.5℃) 空气：1.56 | 2.1～9.5% | 易燃/-104 |
| 异戊烷 | 无色透明的易挥发液体，有令人愉快的芳香气味 | -159.4/27.8 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 | 水：0.63 空气：2.48 | 1.4～7.6% | 易燃/-56 |

项目能耗情况见表3.1-6。

表3.1-6  项目能耗情况

| 序号 | 名称 | 小时消耗量 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 71.9025 m3 | 569467.8 m3 | 新鲜水 |
| 2 | 电 | 1.353万kw·h | 10824万kw·h |  |
| 3 | 仪表空气 | 200 Nm3/h | 160×104 Nm3/h | 0.6MPa(G) |

3.1.5 公用及辅助设施

公用工程主要为生产提供保障性服务，主要工程项目包括给排水系统、供电系统、消防、自控系统等部分。

（1）给排水系统

A、给水系统

本项目用水量包括生产用水、循环冷却水及除盐水水量，项目生产及生活用水由市政给水管网供应。循环冷却水拟采用闭式循环水系统，循环水回水温度为40℃，循环水上水温度为32℃。设计压力0.4MPa。闭式循环水系统补水采用脱盐水，来自项目纯水系统。脱盐水采用反渗透装置生产，水质要求复合《工业用水软化除盐设计规范》GB/T50109-2014表4.3.1中的一级除盐设计标准。

B、排水系统

本项目排水实行清污分流。其中工艺装置各工段的生产废水包括进口过滤器分离器废水、脱水再生器冷却器凝液及生活污水，排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放；脱盐水系统及软水装置产生的较为清洁的废水直接排入园区管网，，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

此外，厂区设置雨水分流收集系统，储罐区、装车站及工艺装置区均设有集液池或导流槽，初期雨水由地面导流槽收集排至事故水池，装车站和储罐区集液池的雨水经防爆型潜水排污泵提升后排至站内雨水系统。此外，各装置区四周设置环形排水沟，排水沟各出口处通过暗管合并成总管，在总管处设置切换阀门，一个阀门（常关，事故时打开），其管线排向事故水池，一个阀门（常开，事故时关闭），其管线排向雨水管网。全厂非初期雨水采用路边排水沟收集，集中在南北两侧，并在南侧排出场外。

（2）消防系统

新建消防水泵房一座，配有消防水罐2座，总有效容积约7200m3。泵房内设有消防水泵和消防稳压泵等消防设备。

消防泵房地上式设置。泵房内设置消防泵组4台，两用两备；其中两台电动泵， Q=558m3/h，H=100m；两台柴油泵，Q=558m3/h，H=100m，且柴油机的油料储备满足机组连续运转6h的要求。设置电动稳压泵两台，一用一备， Q=15m3/h，H=110m，N=30kW；隔膜式气压罐一座，V=450L。稳压泵主要用于维持平时高压消防水管网的压力，而气压罐则是为了减少稳压泵的启闭次数。消防泵房由两路出水管与室外的稳高压消防水环网相连接。消防主泵开启和稳压泵启闭根据管网压力自动控制。

（3）供配电

本项目从园区变电站引一路35kV专线，作为本项目主电源。另引一路10kV电源作为本项目备用电源，供一、二级负荷使用可以满足本项目需求。35kV专线报装容量为20000kVA，10kV线路报装容量1200kVA。

3.1.6 项目经济技术指标

本项目经济技术指标情况如下。

表3.1-8  本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 | 104Nm3/d | 100 |  |
| 二 | 产品方案 |  |  |  |
| l | 产品 |  |  |  |
| （1） | 液化天然气 | t/a | 23×104 | 主产品，外售 |
| （2） | 副产品 | t/a | 104 | 副产品，外售 |
| 三 | 年操作时间 | 小时 | 8000 |  |
| 四 | 主要原辅材料、燃料用量 |  |  |  |
| l | 原料天然气 | 108Nm3/a | 33315.5 |  |
| 2 | 导热油炉燃料气 | 104Nm3/a | 555.4 |  |
| 3 | 丙烷 | t/a | 39.6 |  |
| 4 | 乙烯 | t/a | 63.4 |  |
| 5 | 异戊烷 | t/a | 39.6 |  |
| 6 | MDEA | t/a | 2.97 |  |
| 7 | 分子筛 | m3/a | 22.5 |  |
| 8 | 过滤活性炭 | m3/a | 10 |  |
| 9 | 冷剂脱水干燥剂 | m3/a | 1 |  |
| 五 | 动力消耗量 |  |  |  |
| l | 供水（新鲜水） | t/a | 56.95×104 |  |
| 2 | 供电 |  |  |  |
|  | 装机容量 | 104kW | 1.353 |  |
|  | 年耗电量 | 104kWh | 10824 |  |
| 六 | 运输量 |  |  |  |
| 1 | 运入量 |  |  |  |
|  | 天然气 | 108Nm3/a | 3.3315 | 外部管道输送 |
|  | 丙烷 | t/a | 39.6 | 槽车运输 |
|  | 乙烯 | t/a | 63.4 | 槽车运输 |
|  | 异戊烷 | t/a | 39.6 | 槽车运输 |
|  | MDEA | t/a | 2.97 | 汽车运输 |
|  | 分子筛 | m³/a | 22.5 | 汽车运输 |
|  | 过滤活性炭 | m³/a | 10 | 汽车运输 |
|  | 冷剂脱水干燥剂 | m³/a | 1 | 汽车运输 |
| 2 | 运出量 | 104t/a |  |  |
|  | 液化天然气 | 104t/a | 23 | 槽车运输 |
| 七 | 定员 | 人 | 67 |  |
| 1 | 生产工人 | 人 | 64 |  |
| 2 | 技术及管理人员 | 人 | 3 | 由一期管理人员兼任 |
| 八 | 总占地面积 | 亩 | 132.02 |  |
| 九 | 总建构筑物面积 | 104m2 | 3.83 |  |
|  | 总建筑物面积 | 104m2 | 0.75 |  |
|  | 总构筑物面积 | 104m2 | 3.08 |  |
| 1 | 生产用建筑面积 |  |  |  |
|  | 生产用建筑面积 | 104m2 | 0.73 |  |
| 2 | 行政办公及生活服务设施用地面积 所占比重 | % | 6.71 |  |
| 3 | 容积率 |  | 0.48 |  |
| 4 | 建筑系数 |  | 41.74 |  |
| 十 | 工程项目总投资 | 万元 | 54827.72 |  |
| l | 建设投资 | 万元 | 53000 |  |
| 2 | 建设期利息 | 万元 | 1110 |  |
|  | 固定资产投资 | 万元 | 54110 |  |
| 3 | 铺底流动资金 | 万元 | 717.72 |  |
| 十一 | 年均销售收入 | 万元 | 71484.00 |  |
|  | 其中：销项税额 | 万元 | 6498.55 |  |
| 十二 | 成本和费用 | 万元 |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 59058.39 |  |
| 2 | 年均经营成本 | 万元 | 55514.03 |  |
| 3 | 主要产品单位生产成本 | 元/吨 | 2597.63 |  |
| 十三 | 年利税总额 | 万元 | 12425.61 |  |
| 十四 | 年销售利润 | 万元 | 10776.13 |  |
| 十五 | 年税后利润 | 万元 | 8082.09 |  |

3.1.6 建设规模及产品方案

1、原料气气质组分

本项目项目原料天然气将采用管输气（管道工程不包含本次评价，另行环评），气源来自普光气田，供应充足可靠，根据中国测试技术研究院出具的检测报告可知，该项目所需来自普光净化厂的天然气原料的组分见表3.1-8。

表3.1-8  原料天然气组分分析表

| 序号 | 组分 | 天然气/mol% |
| --- | --- | --- |
| 1 | He | 0.027 |
| 2 | H2 | ＜0.01 |
| 3 | CO2 | 1.26 |
| 4 | 乙烷 | 0.0892 |
| 5 | 丙烷 | 0.0153 |
| 6 | 异丁烷 | 0.0118 |
| 7 | 正丁烷 | 0.0124 |
| 8 | 新戊烷 | ＜0.01 |
| 9 | 异戊烷 | ＜0.01 |
| 10 | 正戊烷 | ＜0.01 |
| 11 | 乙烷及更重组分 | ＜0.01 |
| 12 | 氧 | 0.0183 |
| 13 | 氮 | 1.09 |
| 14 | 甲烷 | 97.5 |
| 15 | H2S | ＜0.00001（小于1mg/m3） |
| 16 | 总硫 | *7.28mg/m3 |
| 17 | 合计 | 100 |

*注释：总硫浓度来自石油天然气质量监督检验中心测试结果，监测报告编号：2018Z028；

2、建设规模及产品方案

本项目主要产品为液化天然气，产品方案结构见表3.1-9，产品规格见表3.1-10。

表3.1-9  产品方案表

| 序号 | 物料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化天然气 | t/a | 23×104 | 主产品，外售 |
| 2 | 重烃 | t/a | 104 | 副产品，外售 |

表3.1-10  液化天然气产品质量表

| 产品参数 |  | 参数数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组成（体积比） | 甲烷 | 0.9927 | 运行状态下原料天然气组分发生变化时该数据也会跟随变化。 |
|  | 乙烷 | 0.0004 |  |
|  | 氮 | 0.0069 |  |
| 分子量 |  | 16.13 |  |
| 密度（kg/m3） |  | 426.5 |  |
| 低位热值（kcal/Nm3） |  | 8509 |  |
| 每吨LNG汽化成标准状态的体积 |  | 1390 |  |
| 每立方米LNG汽化成标准状态的体积 |  | 593 |  |

#### 3.1.7总图布置及合理性分析

1、项目总平面布局情况

该项目平面布置分为三部分：厂前区、公用辅助区和生产区，在厂区西南侧设置厂区出入口和西北侧设置生产区出入口。

（1）厂前区

厂前区位于厂区的西南侧，包含厂前区入口门卫室、一座三层的调度指挥中心、一层的分析化验及器材间、一层的35kV变电所和一层的10kV变电所。厂前区内相邻建筑之间的间距大于12m。

（2）公用辅助区

公用辅助区位于厂区西北侧，按照由西向东呈三排布置，西侧为循环水设施区；中部由北至南分别为消防水罐、消防泵房和维修间；东侧由北至南分别为空压及水处理站和控制室。公用辅助区内相邻建筑之间的间距大于12m。

（3）生产区

生产区位于厂区东侧，整体呈南北两排布置，北侧由西向东分别工艺装置区（包括压缩机厂房、导热油炉棚、工艺装置区、冷剂储罐区）、液化天然气（LNG）储罐区及火炬系统；南侧有西向东分别为污水处理设置及事故水池、加注区、装车服务站房、LNG 装车站和危废间。

（4）道路布置

生产区内道路采用环状布置，道路交叉采用正交，其中工艺装置区形成环形通道，液化天然气（LNG）储罐区四周设置环形通道。厂区内道路分为12m和6m，路面净空高度均大于5m，路面结构为混凝土路面。

2、项目总平面合理性分析

（1）厂区布局合理性分析

根据《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）中的各装置距离要求，对比本项目各工艺装置及辅助生产设施的总平面布局合理性分析如下。

本项目工艺装置区位于公用辅助区的东侧、LNG 储罐区的西侧，工艺装置区包括压缩机厂房、导热油炉棚、工艺装置设备、冷剂储罐区，冷剂储罐区设置19m×27m的围堰，储罐距离围堰最近3m。工艺装置区与周边厂内建构筑距离如下表：

表3.1-11  工艺装置区与周边厂内建构筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建筑物（m） | 设计距离（m） | 规范要求距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | 空压及水处理站 | 44.10 | 35 |
|  |  | 控制室 | 44.10 | 40 |
| 2 | 西南侧 | 35kV变电所 | 37 | 35 |
| 3 | 南侧 | 污水处理设施 | 26 | 25 |
|  |  | 加注区 | 42.82 | 30 |
| 4 | 东南侧 | LNG装车站 | 71.76 | 25 |
| 5 | 东侧 | LNG储罐 | 71.39 | 60 |
| 6 | 北侧 | 围墙 | 30.17 | 25 |

本项目液化天然气（LNG）储罐区西侧为工艺装置区，处于厂界区的北面，东侧为地面火炬，东南侧为危废库，南侧为 LNG装车站，西南侧为加注区。LNG储罐与周边厂内建构筑距离如下表3.1-12。

表3.1-12   LNG储罐区与周边厂内建构筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建筑物（m） | 设计距离（m） | 规范要求距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | 工艺装置区 | 71.39 | 60 |
| 2 | 北侧 | 围墙 | 37 | 30 |
| 3 | 东侧 | 地面火炬 | 72 | 60 |
| 4 | 南侧 | 危废间 | 70.02 | 60 |
| 5 | 西南侧 | LNG装车站 | 55 | 45 |
| 6 | 西南侧 | 加注区 | 78.53 | 60 |

本项目LNG装车站位于厂区东南侧，设有独立的出入口，位于 LNG装车站西南侧，该项目共设6个装车台。西侧为加注区，西北侧为工艺装置区，北侧为LNG 储罐区，东北侧为地面火炬系统，东侧为危废间，南侧为厂区围墙。装卸区与周边厂内建构筑距离如下表3.1-13。

表3.1-13  LNG装车站与周边厂内建构筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建筑物（m） | 设计距离（m） | 规范要求距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | 加注区 | 31.2 | 25 |
| 2 | 西北侧 | 工艺装置区 | 71.76 | 25 |
| 3 | 北侧 | LNG储罐区 | 55 | 45 |
| 4 | 东北侧 | 地面火炬系统 | 109.08 | 25 |
| 5 | 东侧 | 危废间 | 44.37 | 25 |
| 6 | 南侧 | 围墙 | 88.35 | 25 |

本项目加注区位于厂区南侧，其西侧为污水处理设施及事故水池，北侧为工艺装置区，东北侧为 LNG储罐区，东侧为 LNG装车站，东南侧为装车服务站房。加注区区与周边厂内建构筑距离如下表3.1-14。

表3.1-14  加注区与周边厂内建构筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建筑物（m） | 设计距离（m） | 规范要求距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | 污水处理设施 | 68.77 | 25 |
| 2 | 北侧 | 工艺装置区 | 42.82 | 30 |
| 3 | 东北侧 | LNG储罐区 | 78.53 | 60 |
| 4 | 东侧 | LNG装车站 | 31.2 | 25 |
| 5 | 南侧 | 围墙 | 45.15 | 25 |

本项目地面火炬系统位于厂区东侧，西侧为 LNG储罐区，北侧、东侧和南侧均为厂区围墙，西南侧为危废库和 LNG装车站。地面火炬与周边厂内建构筑距离如下表3.1-15。

表3.1-15  地面火炬系统与周边厂内建构筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建筑物（m） | 设计距离（m） | 规范要求距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | LNG储罐区 | 70 | 60 |
| 2 | 北侧 | 围墙 | 32.21 | / |
| 3 | 东侧 | 围墙 | 22.75 | / |
| 4 | 南侧 | 围墙 | 37.39 | / |
| 5 | 西南侧 | 危废间 | 62.86 | 30 |
| 6 | 西南侧 | LNG装车站 | 109.08 | 25 |

由此可见，本项目各工艺装置总平面布置满足《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）的相关要求，功能分区较合理，布置紧凑，工艺和公用工程物料管线短。从工艺角度分析，项目厂区总图布置具有工艺流程顺畅，场地利用合理。项目厂区主体生产区，无组织废气排放量较少，且地面放空系统位于站区东侧，尽量远离了评价区域内的环境空气敏感目标。

（2）噪声源布置合理性分析

本项目运营期主要噪声源包括风机、空压机、泵等，此类噪声源尽量布置在站场中部及西侧、北侧，厂界四周设有砖砌实体围墙，具备一定的隔声效果，根据现场调查，站场厂界外200m范围内的声环境敏感目标主要分布在东北侧、东南侧区域，因此将主要产噪设备置于中部及西侧、北侧区域的布置合理。综上，本项目产噪设备布置合理。

（3）污水处理设施布置合理性分析

本项目设置1座污水与处理站，位于厂区中部。从总平面布局看，各污水收集、处理设施均靠近主要的废水产生装置进行布置，缩短了废水输送距离，有利于降低生产中的环境风险。因此，本项目污水处理设施布置合理。

（4）与石油天然气工程设计防火规范符合性分析

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中有关规定：“储存总容量大于或等于265m3的液化天然气储罐组应设置固定的给水系统。固定消防水系统的消防水量应以最大可能出现的单一事故设计水量，并考虑200m3/h余量后确定；液化天然气储罐总容量大于或等于3000m3的站场，集液池应配固定式全淹没高倍数泡沫灭火系统，并应与低温探测报警装置连锁。”本项目液化天然气储罐容积为20000m3，厂区设有一套完整的稳高压消防给水系统，包括消防水池、消防泵、消火栓、消防水炮、独立的消防水管网及所需的消防设备。LNG 储罐设置喷淋冷却系统，采用雨淋阀控制，控制方式为自动控制、手动控制和应急操作三种方式。LNG罐区集液池及LNG装车区集液池设置固定式高倍数泡沫灭火系统。LNG罐顶安全释放阀设一套固定干粉灭火系统。

此外，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中有10.2.5规定：“液化天然气储存总量不大于3000m3时，可按照本规范表3.2.2和表4.0.4中的液化石油气站场确定；液化天然气储存总容量大于或等于30000m3时，与居住区、公共福利设施的距离应大于0.5km。液化天然气储存总容量介于3000m3~30000m3之间时，应根据现场条件、设施安全防护程度的评价确定，且不应小于本条液化天然气储存总量不大于3000m3时的规定要求。”本项目液化天然气储存总容量为20000m3，参照《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中表3.2.2规定，为一级站场，再根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中表3.2.2规定，一级站场距离100人以下的散居房屋距离不应小于90m（此规定中的距离是指甲、乙类储罐外壁与周围居住区的距离）。根据外环境关系调查，项目厂界周边最近居民为严家坪居民，位于厂界东侧81m，距离液化天然气储罐距离约为153m，满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中表3.2.2规定的一级站场距离100人以下的散居房屋距离不应小于90m的距离要求。

因此，综合考虑，本项目总平面布置还满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中有关规定，总平面布置合理。

综上所述，本项目总平面布置满足《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中有关规定，各设施的从总图布置上做到了尽可能远离周边敏感目标，从工艺及环保角度项目总平面布置是合理的。

3.1.8劳动定员及生产制度

本项目生产定员67人，四班三倒，24小时运行，年运行时间约330d。

3.2工程分析

根据本项目的工程特点，将项目实施分为两个阶段：建设施工期和运营期。

### 3.2.1建设项目施工期工程分析

3.2.1.1主要施工内容及产污环节

本项目施工期施工工序及产污环节

项目施工工序为：场平施工——基础施工——土建工程——装置运输——安装工程——调试运营，项目施工期工艺流程及产污环节见图3.1-1。

噪声、扬尘、废气、水土流失、废水

基础施工

场平施工

土建工程

安装工程

运营生产

装置运输

固废、扬尘、噪声

废气、废水、噪声、固废

扬尘

图3.2-1 本项目施工工艺流程及产污环节图

项目施工期主要环境影响为因场地平整、设备安装、材料运输等产生的扬尘、固废、土石方等；此外施工机械将产生一定的噪声及废气，交通运输车辆产生扬尘，施工废渣处理不好可能影响周围土壤及地下水环境。

3.2.1.2施工期环境影响

（1）废水

项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工人员共计约100人，生活用水量约0.08m3/（d·人），则施工期生活废水总量约6.8m3/d。由于施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员均在当地乡镇食宿，所产生的生活污水均由园区已有设施收集处理。

（2）废气

工程主要废气来源主要为地面开挖、车辆运输产生的扬尘以及施工机械排放的废气。

施工期扬尘排放源较多，主要为：建筑材料（砂石、水泥）的无遮盖、超量运输泄漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶的运输车辆产生的扬尘；地面开挖也会产生大量的粉尘。施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。

施工期由于使用柴油机等设备，将有少量的燃烧烟气产生，主要污染物的SO2、NO2、CmHn等。由于废气量较小，且施工场地较空旷，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

为了减少施工建设过程中扬尘对周围环境的污染影响，要求施工单位要做到文明施工，施工严格按照“六必须、六不准”要求施工，同时施工场地设置围挡、施工围墙设置连续式喷雾降尘、裸露表土及物料遮盖。此外，加强场地内的建材管理，及时清运场地内废弃土，周密安排进入工地车流量，减少扬尘。施工场地出入口道路硬化处理，铺设草垫，车辆进出施工场地都要冲洗，施工道路应经常洒水，运输土石料车辆应实行遮盖密闭运输。

通过加强管理，对环境空气影响不大。

（3）噪声

项目施工施工噪声源主要为设备基础施工、设备安装及站内道路的建设等作业设备产生。主要的噪声源为各类作业设备，其主要噪声值见下表3.2-1。

表3.2-1  项目施工噪声源强值（单位：dB（A））

| 噪声源 | 噪声强度声功率级 |
| --- | --- |
| 中型载重汽车 | 79～85 |
| 轻型载重汽车 | 76～84 |
| 装卸操作 | 70~80 |
| 混凝土搅拌机 | 100～110 |
| 挖掘机 | 105～110 |
| 混凝土振捣棒 | 95～105 |
| 切割机 | 95～110 |

（4）固废

项目施工期固废的来源为少量场地平整、基础施工及安装作业产生废材料以及施工人员产生的生活垃圾。站场场地平整及基础施工产生的土石方用于站内平整；安装工程产生的废材料由材料供货商进行统一回收；施工人员产生的生活垃圾，按0.5kg/（d·人）约50kg/d，利用附近垃圾收集系统统一收集。

### 3.2.2建设项目运营期工程分析

3.2.2.1工艺技术路线选择

项目工艺过程包括原料天然气预处理（净化）、液化、储存、装车及辅助系统等，主工艺流程包括天然气预处理和液化工艺。项目工艺选址详述如下。

1、原料气净化路线选择

天然气中含二氧化碳、硫化氢、水分等杂质，这些杂质的存在会腐蚀设备及在低温下冻结而阻塞设备和管道。若天然气中含有水分，则在液化装置中，水与天然气在低温下形成水合物冻结在换热器的表面和节流阀的工作部分。酸性气对设备管道有腐蚀作用，而且因其沸点较高，在降温过程中易呈固体析出，必须脱除。液化天然气工厂原料气预处理标准和杂质的最大含量见表3.2-2。

表3.2-2 液化天然气工厂原料气预处理标准和杂质的最大含量

| 杂质 | 含量极限 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| H2O | ≤1ppmV | A（在不限制产量条件下，允许超过溶解极限） |
| CO2 | ≤50 ppmV | B（极限溶解度) |
| H2S | ≤3.5mg/Nm3（4 ppmV） | C（产品技术要求） |
| COS | ≤0.1ppmV | C |
| 总含硫量 | 10～50 mg/Nm3 | C |
| Hg | ＜0.01μg/Nm3 | A |
| 芳香烃类 | ≤10ppmV | A或B |
| 环烷烃类 | ≤10ppmV | A或B |
| 注： A为无限制生产下的累积允许值；B为溶解度限制；C为产品规格 从气质分析报告来看，本工程原料气必须进行进一步净化，净化合格后方可进入冷箱进行液化。 |  |  |

（1）脱CO2工艺选择

CO2的脱除方法主要有化学吸收法和分子筛吸附法。其脱除的溶剂与流程选择主要根据是：原料气的组成、压力、对产品的规格要求、总的成本与运行费用的估价等。

分子筛吸附CO2近些年取得了较大进步，新型、高效的产品不断被发现应用。例如上海UOP分子筛厂的13X分子筛就是一种CO2吸附能力很强的分子筛，其动态吸附率最高能达到2.5%。在原料气中的CO2浓度低于500ppm时，吸附效果很好，具有投资低、操作简单等特点。但是随着CO2浓度的增高，投资和运行费用上升很快，而且当CO2浓度超过一定值时，脱除精度无法满足深冷要求。

天然气的脱硫通常有三种方法：化学吸收法、物理吸收法和氧化还原法。目前国内外天然气脱硫通常都采用化学吸收法。为了将CO2 和H2S同时脱出我们推荐选用化学吸收法。这三种方法的对比见3.2-3。

表3.2-3  化学吸收方法对比表

| 方法 | 脱酸剂 | 脱酸情况 | 应用 | 环保优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇胺法 （MEA、MDEA） | ～50%（重）--乙醇胺水溶液 | 主要是化学吸收过程，操作压力影响较小，当酸气分压较低时用此法较为经济。此法工艺成熟，同时吸收CO2和H2S的能力强，尤在CO2浓度、H2S浓度较高时应用，亦可部分脱除有机硫。缺点是须较高再生热、溶液易发泡、与有机硫作用易变质等。 | 常用的方法，应用广泛。 | 优点：占地小，工艺成熟，环境风险较小； 缺点：设备噪声较大 |
| 二异丙醇胺法（DIPA法） | 25%～30%（重） --二异丙醇胺水溶液 | 脱硫情况与醇胺法（MEA法）大致类似，可以脱出部分有机硫化物。在存在时对的吸收有一定的选择性，腐蚀性小，胺损失小。 | 主要应用于炼厂气脱硫和施柯特法硫回收装置尾气处理。 | 优点：工艺成熟； 缺点：占地大、设备噪声较大 |
| 碱性盐溶液法 |  |  |  |  |
| 改良热钾碱法 | 20～35%碳酸钾溶液中加入烷基醇胺和硼酸盐等活化剂 | 主要是化学吸收过程，当酸气分压较高时用此法较为经济。压力对操作影响较大，尤在CO2浓度比H2S浓度较高时适用。此法所需的再生热较低。 | 美国和日本合成氨厂在大量使用，已有90多套装置在使用。 | 优点：占地小，工艺成熟 缺点：能耗高 |
| 砜胺法 | 环丁砜和二异丙醇胺或甲基单乙醇胺 | 兼有化学吸收和物理吸收作用，当酸气分压较高，H2S浓度比CO2浓度较高时，此法较为经济，能脱除有机硫、对设备腐蚀小。缺点是价格较高，能吸收重烃。 | 为重要的天然气净化方法，有130多套装置在使用。 | 优点：占地小，工艺成熟 缺点：能耗高 |

其主要反应方程式如下：

H2S+ R3N        R3NH+ +HS-

CO2+ H2O        H+ + HCO3-

H+ + R3N         R3NH+

本装置原料气中含有CO2和少量的H2S，基于原料气的组成、压力、对产品的规格要求、总的成本与运行费用等因素的考虑。本项目选用化学吸收法中醇胺法较适合。本项目中从经济性和技术适用性考虑，在众多的醇胺中，选择N-甲基二乙醇胺（MDEA）中加入活化剂组成的复合胺液作为脱除CO2气体的溶剂，MDEA是一种价格适中、对CO2、H2S等酸性气体有很强的吸收能力，具有脱除精度高、反应热小，解吸能耗低，化学性质稳定，不降解，对碳钢基本不腐蚀，发泡率低等优点。在国内外的天然气液化工厂预处理中广泛的应用。

从环保角度，醇胺法相较于其它方法有着占地小，工艺成熟，环境风险较小的特点，更适用于本项目。

因此，本项目采用MDEA化学吸收法脱H2S 和CO2的净化工艺，从经济、技术及环境保护的角度是可行的。

（2）脱水工艺选择

天然气干燥脱水的方法有很多，按其原理可归纳为如下四种见表3.2-4：

表3.2-4  天然气脱水方法比较

| 方法 | 原理 | 应用 | 环保比选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温冷凝法 | 借助于水和天然气凝结成液体的温度差异，在一定压力下降低含水气的温度，使其中的水汽和重烃凝结为液体，再借助于重烃与水的相对密度差异和互不相容的特点进行重力分离，使水脱出。 | 如果要提高脱水深度，需要有制冷设施，会增加投资和能耗，而且水脱除精度有限，不能满足深冷除水精度要求。 | 优点：工艺成熟、环境风险小； 缺点：能耗高，存在设备噪声较大 |
| 化学试剂法 | 采用可以和天然气中水发生化学反应的试剂与天然气充分接触，生成具有很低蒸汽压的另一种物质。这样可以使水完全脱出。 | 化学试剂再生很困难，工业很少采用。 | 优点：/ 缺点：采用化学试剂，环境风险较大 |
| 溶剂吸收脱水法 | 利用一些液体物质和天然气中的水发生化学反应，而不与天然气反应，只对水有很好的溶解能力，这样的物质有：甲醇、甘醇等。 | 需要溶剂，使用较广泛。 | 优点：工艺成熟； 缺点：采用脱水溶剂、存在一定环境风险 |
| 固体吸附脱水法 | 利用某些固体物质比表面积高，表面空隙可以吸附大量水分子的特点进行天然气脱水。脱水后的含量可降到1ppm，这些物质有：分子筛、硅胶、活性氧化铝等。 | 常用于低含水量天然气深度脱水，使用广泛。 | 优化：工艺成熟、环境风险小； 缺点：产生废分子筛等固废 |

低温冷凝法主要用于避免天然气在温度低时出现水化物，然而它所允许达到的低温是有限的，不能满足天然气液化的脱水精度要求；化学试剂法溶剂再生困难，不适用于工业化装置的脱水；溶剂吸收通常包括浓酸（一般是浓磷酸等有机酸）、甘醇（常用的是三甘醇）等，但这些方法脱水深度较低，不能满足深冷装置脱除精度要求；固体干燥剂脱水法常见的是硅胶法、分子筛法或这两种方法的混合使用。

从环境保护角度，上述四种方法在环保上固体吸附脱水法相较于其它方法，有工艺成熟、环境风险小的特点，虽然运行生产时会产生废分子筛等固废，但通过采取相应收集处置措施后，不会对环境造成二次污染。因此，从工艺技术上，能达到脱除后含水量≤1ppm的水平，需选择吸附能力强（脱除后含水量≤1ppm）、低水汽分压下的高吸附特性以及同时进一步脱除残余酸性气等的工艺。因此，基于本项目的脱水深度要求，和固体吸附脱水法（分子筛吸附法）的优点等因素选择固体吸附脱水法（三塔分子筛）脱水法。在满足环境保护要求的同时，有着更好的技术优势。

（3）脱汞工艺选择

天然气中如含有汞，将会与液化冷箱中的铝制板翅式换热器反应，发生汞腐蚀，从而造成换热器的损坏。因此，天然气在进冷箱之前需要进行脱汞处理，将原料气体中汞含量脱除至≤0.01μg/Nm3。

目前，国内和国际上通用的脱汞工艺主要采用HgSIV分子筛吸附法和浸硫活性炭吸附法脱除天然气中的汞，其中浸硫活性炭脱汞反应原理如下：Hg + S = HgS

天然气中的汞与脱汞剂中孔道表面的硫反应，生成的HgS被截留在吸附的众多孔道内，以达到脱汞的目的。

从环境保护的角度，选择专用的浸硫活性炭吸附法在有效脱除天然气中的汞的同时，需采取有效措施，落实废脱汞吸附剂的收集处置，杜绝形成二次污染，采取用的浸硫活性炭吸附法可行。

2、产品液化工艺选择

目前国内外在天然气烃类液化领域中成熟的液化工艺主要有以下三种：阶式制冷循环工艺、混合制冷循环工艺和膨胀机制冷循环工艺。

1、阶式制冷循环工艺

阶式制冷循环是用丙烷（或丙烯）、乙烷（或乙烯）、甲烷（或氮气）等纯冷剂进行的三级冷冻，使天然气在多个温度等级的制冷剂中与相应的制冷剂换热，从而使其冷却和液化。

阶式制冷工艺操作灵活，开停车快捷，易于初期开车投产。其缺点是需要三个大型循环压缩机，以及相当数量的冷换设备；流程长、设备多、控制复杂等。主要应用于日处理量大于500×104Nm3/d的基本负荷型天然气液化工厂。

2、混合制冷循环工艺

混合制冷剂制冷循环是采用N2和C1～C5烃类混合物作为循环制冷剂的工艺。该工艺的特点是在制冷循环中采用混合制冷剂，只需要一台压缩机，简化了流程，降低了造价。混合冷剂的组成比例应按照天然气原料的组成、压力、工艺流程而异，因此对冷剂的配比和原料气的气质要求更为严格，一旦确定是不容易改变的。

3、氮气膨胀制冷循环工艺

氮气膨胀机制冷循环工艺是利用透平膨胀机制冷原理，以氮气为介质，进行密闭循环制冷，该工艺的结构比较简单，设备投资少、维修方便，而且通用性比较强，但其缺点是能耗比较高，一般比阶式制冷工艺高50%左右。

4、三种工艺的技术经济比较

将阶式制冷循环的能耗设定为1，各种制冷循环效率比较见左表所列，各种制冷循环的效率、特性比较见表3.2-5、表3.2-6。

表3.2-5 各种制冷循环效率比较

| 制冷工艺 | 与阶式制冷的相对能耗 |
| --- | --- |
| 阶式制冷循环 | 1 |
| 混合制冷循环 | 1.15 |
| 膨胀制冷循环 | 1.5 |

表3.2-6 各种制冷循环特性比较

| 指标 | 阶式制冷 | 混合制冷 | 膨胀制冷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效率 | 高 | 中 | 低 |
| 复杂程度 | 高 | 中 | 低 |
| 换热器类型 | 板翅 | 板翅或绕管 | 板翅 |
| 换热器面积 | 大 | 大 | 小 |
| 适应性 | 中 | 高 | 中 |

由上表可见，从环境保护的角度而言，混合制冷工艺流程简单、设备少，对应的占地面积小，造成的生态影响较小；此外，混合制冷工艺能耗相对较低，更为节能。因此从环境保护的角度，本工程液化工艺推荐选用混合制冷工艺合理。

- 典型混合冷剂循环（MRC）工艺选择

根据国内已建成类似项目的成功经验以及为使本装置在操作、维修的方便，本项目液化工艺技术选用美国BV 公司PRICO 混合制冷工艺，其与其它工艺对比分析如下。

表3.2-7  典型混合冷剂循环（MRC）工艺流程及特点对比

| 工艺名称 | 概述 | 工艺流程 | 工艺特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquefin工艺 | 由法国Axens 公司与法国石油研究所IFP 合作共同开发的液化新工艺，该工艺采用混合冷剂双循环工艺, 混合冷剂代替传统的丙烷进行原料气的预冷，其单列生产能力可达400万t/年，目前还没有工业化装置运行。 | 液化过程：原料气经过过滤分离器，除掉液体和固体杂质后，进入原料气压缩机，压缩后的原料气冷却后进入预冷段，被混合冷剂逐渐冷却，再去酸性气体脱除装置，脱除酸性气体，脱除酸性气体的溶液采用一乙醇胺（MEA），然后进入分子筛干燥器脱水，之后返回到预冷段。原料气经预冷后再进入深冷段，出深冷段的天然气被液化，温度约-150℃，液态轻烃经膨胀机降压过冷，温度约-180℃，送入液态轻烃储罐贮存。 冷剂循环：采用混合冷剂双循环工艺，预冷剂和低温冷冻剂都是混合组分，预冷混合冷剂主要由乙烷、丙烷、戊烷组成，低温混合冷剂主要由氮、甲烷、乙烷组成，采用板翅式换热器进行低温液化。混合预冷剂压缩冷却后进入预冷段冷剂换热器，并在不同阶段引出在不同压力下节流降温，分别返回冷箱蒸发制冷，蒸发的冷剂气体返回到预冷剂压缩机入口。低温混合冷冻剂在-50℃ 至-80℃的预冷温度范围内可完全冷凝，因而不需要进行相分离。低温混合冷冻剂，出深冷段温度约-150℃，低温混合冷冻剂液体经膨胀机降压过冷，温度约-180℃，返回冷箱蒸发制冷，蒸发的冷剂气体返回到低温冷冻剂压缩机入口。预冷剂循环压缩机和低温冷冻剂循环压缩机,均采用燃气轮机驱动。 | ● 采用混合冷剂双循环工艺 ● 混合冷剂中的C2 为乙烷 ● 采用膨胀机降压过冷 ● 预冷和低温换热热函曲线与理论曲线比较接近，能耗应该较低 ● 采用多台燃气轮机驱动，将会影响开工率 |
| MRC工艺 | 由德国Linda 公司开发的液态轻烃技术，该技术采用混合冷剂代替单组份冷剂进行级联型液化，冷箱采用螺旋管板式换热器。另外德国Linda 公司和挪威Statoil 公司于1997 年共同开发出MFCâ工艺，单列生产能力为430万吨/年的工业化装置于2006 年开车运行。 | 原料气压缩与预处理：原料气经过过滤分离器，除掉液体和固体杂质，再经过二级压缩并冷却后去酸性气体脱除装置，酸性气体脱除，采用一乙醇胺（MEA）溶液，脱除酸性气体的原料气，再返回压缩机三段压缩，出三段压缩的原料气冷却后进入分子筛干燥器脱水，再送入液化装置。 产品液化与冷剂循环：采用混合冷剂级联式循环工艺，由三个螺旋管式换热器组成的冷塔进行液化，混合冷剂由氮、甲烷、乙烯、丙烷、戊烷组成。预处理后的天然气首先进入预冷器冷却，分离出重烃后进入液化器冷凝，并在过冷器中过冷到-155°C 后流出，最后经J-T 阀降压减温后流入液态轻烃储罐贮存。混合冷冻剂循环采用三段循环压缩机，由燃气轮机驱动。每一段混合冷剂在不同的压力下节流降温为产品液化提供冷量。 | ● 采用混合冷剂级联式循环工艺 ● 混合冷剂中的C2 为乙烯 ● 采用J-T 阀降压减温 ● 冷剂级联式循环热函曲线与理论曲线比较接近，能耗应该较低 ● 由于采用冷剂级联式循环，要增加J-T 阀和分离设备，将会增加维修量 |
| PRICO工艺 | 由美国博莱克·威奇（Black&Veatch）公司1950年开发并不断改进而成，液化工艺采用单循环混合制冷剂和单循环压缩系统，冷箱采用板翅式换热器。迄今为止，该工艺已成功运用到20多套基荷和调峰装置中，液化装置规模从4百万标准立方英尺/天（11万Nm3/天）到800百万标准立方英尺/天（2200万Nm3/天） | 原料气压缩与预处理：原料气经过过滤分离器，除掉液体和固体杂质，然后进入原料气压缩机压缩至一定压力，经冷却器冷却至常温后，原料气送入酸性气体脱除装置，酸性气体脱除采用甲基二乙醇胺（MDEA）溶液，脱除酸性气体后的原料气，采用分子筛干燥剂脱除水份。 液化过程：采用板翅式换热器进行低温液化。预处理后的天然气从冷剂换热器上部向下流动被逐渐冷却，在“中点“温度时天然气被引出至重烃分离器分离出重组分，然后返回冷剂换热器继续向下流动，被液化并在底部过冷到-153℃后流出，最后经J-T阀降压减温至-162℃后，流入液态轻烃储罐贮存。 制冷循环：采用单循环混合冷剂制冷工艺。冷剂是由氮气、甲烷、乙烯、丙烷和异戊烷组成的混合物，冷剂压缩机为两段压缩，由燃气轮机驱动。冷剂经压缩机一段、中间冷却器和段间罐，分离出的气相进入压缩机二段压缩为高压冷剂，与段间罐的泵送液相冷剂混合，并经冷却分离后，气液相冷剂分别进入冷剂换热器，在其内部混合，向下流过冷剂换热器，在底部流出时已全部冷凝。然后流经汤姆斯-焦耳阀，减压并部分蒸发，使冷剂的温度进一步降低，再重新进入冷剂换热器冷端，向上流动，吸收原料气和高压冷剂的热量。由冷剂换热器出来的低压冷剂，进入冷剂吸入罐，然后进入冷剂压缩机 | ● 采用单循环混合制冷剂和单循环压缩工艺，制冷循环只有一台压缩机和一个冷箱，关键设备数量少，流程损失低。 ● 混合冷剂中的C2 为乙烯 ● 采用J-T 阀降压减温 ● 由于采用单循环混合制冷剂和单循环压缩工艺，J-T 阀和分离设备的数量比较少，操作方便，维修量减少。在同类工艺中控制回路最少，操作简单。 ● 虽然只有一台压缩机，但采用多段压缩，通过段间对轻重冷剂进行分离，降低了整个制冷循环的压缩功耗。 ● 在段间可根据原料气成分和工况的变化以及其它工艺需要对轻重冷剂进行多次混配，冷箱中冷剂的轻重组分配比，不需调整冷剂回路（压缩机入口）组成即可以实现冷箱中与天然气进行换热的冷剂（工作部分）的轻重配比，不仅可以实现运行效率的最优化，同时使操作弹性和灵活性极大的提高。 ● 混合冷剂中的各种组分冷剂纯度要求不高，氮气要求99.9％，其它（碳氢化合物）要求为95％。加上冷剂循环中可实现冷剂二次混配，工艺对冷剂回路中的冷剂损失不敏感。其它混合制冷工艺多要求氮气纯度在99.99％，其它（碳氢化合物）要求为98.5％甚至99％以上，不仅购买困难而且操作敏感，不易控制。 ● 制冷循环和冷剂的补充流程经过特殊设计，在停车期间，冷剂可在系统中保留较长时间，不必象多数其它工艺一样长时间保留时需要排放。 |

由上表对比分析可知：

LIQUEFIN双循环混合冷剂制冷工艺具有液化能耗低的优点，适用于单线产能在200万吨/年以上的液化装置，但该工艺流程复杂，需要两台压缩机，而且其中一台为低温压缩机，配套的液体膨胀机价格昂贵，设备投资大，操作复杂，不适用于中小型LNG液化装置。

Linde开发的MRC工艺是阶式工艺的改良，该工艺能耗能耗较低，与传统阶式工艺接近，相比于单一混合制冷工艺，具有流程复杂、压缩机数量多，且部分为低温压缩机，设备投资大，控制复杂等缺点，该工艺适用于大型液化天然气装置。

PRICO工艺具有流程简单，只需要一台冷剂压缩机，操作简单、控制方便、开车迅速、操作可靠高、设备投资小，在保持工艺简单性的同时提高流程效率，整体工艺能耗也相对较低，对于中小型天然气液化装置单一混合冷剂制冷工艺是实现技术和经济性的最佳选择。

从环境保护的角度，三种工艺的环保优缺点相差不大。从经济技术角度，本项目在规模上属于中小型天然气液化装置，综合考虑上述各种MRC工艺的优缺点后，本项目采用改良的单一混合冷剂制冷工艺。该工艺在国内同规模液化工厂以及本项目一期工程的生产运行中已经得到了很好的检验，很适合应用于本项目的液化天然气装置。

3.2.2.2生产流程及产污分析

1、净化工艺

（1）原料气分离

为了使后续净化、液化单元能够平稳运转，在原料天然气自界区进入装置前进行调压，以稳定其压力，进入本装置后首先经过系统设置的原料气过滤分离器，除去原料气中可能携带的液体和固体杂质。分离后的液体进入废水储罐，以避免液体带入净化单元，对吸收溶剂的污染，过滤分离后的天然气经流量计准确计量后进入脱CO2单元。

（2）MDEA法脱CO2

经稳压、过滤后的天然气从CO2吸收塔的下部进入，自下而上通过吸收塔；再生后的复合胺溶液（贫液）从CO2吸收塔上部进入，自上而下通过吸收塔，逆向流动的复合胺溶液和天然气在吸收塔内充分接触，原料气中的CO2被吸收而进入液相，未被吸收的组份从吸收塔顶部引出，进入吸收塔顶冷却器，将温度降至≤40℃，分别经塔顶气液分离器和过滤器后，进入下游工序，冷凝液去胺液闪蒸罐。

吸收CO2的复合胺溶液称富液，从吸收塔底部出来后，节流降压进入溶液闪蒸罐，将溶液中溶解的部分甲烷和CO2闪蒸出来。溶液闪蒸罐底部的溶液（富液）在贫富液换热器中与再生塔底部流出的溶液（贫液）换热后，升温到～99℃去再生塔上部，在再生塔中进行汽提再生，直至富液再生变成贫液。

出再生塔的贫液经过贫富液换热器预冷后通过贫液泵加压并经贫液冷却器进一步冷却后从吸收塔上部进入，完成胺液循环。贫液泵出口约有1/10的量被分流到溶液过滤器中，过滤掉溶液中的杂质。

再生塔顶部出口酸性气体经冷却器，进入CO2气液分离罐，出CO2气液分离罐的气体经H2S脱除塔吸附掉其中的H2S等气体后排放，冷凝液经回收泵打入溶液闪蒸罐。

再沸器的热量由系统设置的导热油炉低温导热油提供。

为防止MDEA溶液发泡，系统中需增加消泡剂补充设施。

H2S和部分硫醇等在该系统可以一并脱除。

要求脱酸处理后天然气中CO2含量≤50ppm，H2S含量≤4ppm。

- 脱水

脱水单元采用等压干燥净化流程，再生所需的气源为工艺天然气，闭路循环。该工艺具有操作弹性大，易于强化操作。

气体首先经流量调节回路分成两路。其中一路直接去干燥塔，其中装填的干燥剂将气体中的水分吸附下来，使气体得以干燥纯化。在一台干燥塔处于干燥的状态下，另一台干燥塔处于再生过程。

干燥塔的再生过程包括加热再生和吹冷两个步骤。在加热再生过程中，另一路再生气首先对其中一台干燥塔进行吹冷，然后经脱水再生气加热器升温至220℃后冲洗需要再生的干燥塔，使吸附剂升温、其中的水分得以解吸出来，解吸气经冷却和分液后再与另一路气体混合，然后去处于干燥状态的干燥塔进行干燥。

干燥系统脱除的水分经系统设置的凝结水过滤器吸附掉其中的烃类杂质后返回至胺液闪蒸罐，循环利用，作为胺液系统的补水。同时设置的废水罐，在非正常工况下产生的废水经废水收集罐收集后集中处理达标后排放。

再生过程所需的热量由导热油炉高温导热油提供。

要求脱除后天然气中的水含量小于1ppm。

- 脱汞

本项目采用脱汞专用的ZS型载硫活性炭来脱汞工艺气中微量的汞，避免汞对冷箱内铝制低温板式换热器的腐蚀。天然气中的汞与脱汞剂中孔道表面的硫反应，生成的HgS被截留在吸附的众多孔道内，以达到脱汞的目的，最终将原料气体中汞含量脱除至≤0.01μg/Nm3，其反应原理如下：

Hg + S == HgS

此法广泛适用于天然气及其它低浓度含汞气体处理净化。

2、产品液化工艺

（1）原料气液化流程（含重烃生产）

液化采用单循环混合冷剂制冷工艺。冷剂为一种混合物，由氮气和从甲烷至异戊烷的碳氢化合物组成。冷剂压缩机为两段压缩，由电机驱动。

净化处理后的原料气经过一个紧急切断阀后进入液化冷箱，被制冷剂的返流低温气体冷却到-50℃的时候被抽出进行重烃分离，其中分离的重烃经重烃吸收塔进行吸收，再经重烃再生加热塔及脱重烃再生冷却器进行加热、冷却再生工序，加热再生工段采用导热油炉提供热源（与干燥脱水塔为同一热源），最后再生的重烃组分经过滤杂质后由重烃闪蒸阀降压至1.6MPa后送入到重烃气化器和LPG储罐进行储存和外输。进行重烃分离后的原料气被低压返流制冷剂继续冷却、液化、过冷后经由一个质量流量计计量后经产品阀节流降压后送入到LNG储存单元。重烃分离温度可以通过冷箱入口分出的一股天然气由调节阀进行调节。

（2）制冷剂系统

工艺设计采用一个简单的闭式制冷循环，冷剂经压缩、部分冷凝、冷却、膨胀，然后被加热并提供冷量。冷剂由氮气、甲烷、丙烷、乙烯、异戊烷组成的混合物。

来自冷剂换热器顶部的低压冷剂经冷剂压缩机的第一段压缩后，进入冷剂压缩机段间冷却器，冷却后的冷剂进入段间罐，进行气液分离，气相进入冷剂压缩机的二段，压缩至3.4MPa后的冷剂同来自段间罐的泵送液相冷剂混合，然后在冷剂冷凝器冷却，进入冷剂出口分离器，进行气液分离。

来自冷剂出口分离器的高压气相和液相冷剂，分别进入冷剂换热器。气相冷剂以其自身的压力流动，液相冷剂则由冷剂泵送入。气相和液相冷剂在冷剂换热器内部汇合。分别处理气相和液相冷剂可以保证冷剂进入冷剂换热器时，合理的分布。

高压冷剂向下流出冷剂换热器，然后流经汤姆逊－焦尔阀，冷剂节流膨胀至2公斤，然后返回冷剂换热器，由下向上流动，吸收原料气和高压冷剂的热量。 由冷剂换热器出来的低压冷剂，进入冷剂吸入罐然后进入冷剂压缩机一级入口。

冷剂的补充：乙烯、丙烷、异戊烷由外面购买；甲烷的补充来自干燥脱水后的原料气；氮气由制氮装置提供。对于该制冷工艺，由于为闭式循环，当制冷系统首次填装冷剂后，不存在大的泄漏，只需要较少的冷剂补充。项目制冷循环系统生产工艺如下图3.2-3所示。

定期排入园区管网

循环水系统

图3.2-3  制冷循环系统工艺流程及产污位置图

（3）BOG压缩

来自液化天然气储罐的蒸发气经换热器升温后由蒸发气压缩机压缩。压缩机为螺杆压缩机，操作范围宽，而且可靠性高。

由于由液化天然气进入储罐时产生的闪蒸气、储罐吸热产生的闪蒸气、环境温度变化产生的气体、液化天然气进出储罐造成的气相变化等所组成，蒸发气的体积是连续变化的。而且蒸发气压缩机的吸入压力接近常压。蒸发气被压缩后送到燃料气系统，剩余部分送往下游天然气门站。

3、储运工序

项目建设1个5000m3LNG储罐，采用单防罐，内壁不锈钢304，外壁16MnR，中间是珠光砂填充；运输方式以有效容积50 m3的专业低温槽车运输。

4、装车外售

LNG产品通过LNG槽车外运，LNG槽车装车采用装车臂装车。设置2台装车泵，单台泵的额定流量为80m3/h，扬程60m。共设置3个装车位，装车臂的气液相管径均为DN80，与槽车的接口均采用DN50。LNG槽车容量一般为50-55m3，考虑充装系数为0.9，每次运输约45~50m3的LNG产品。

5、氮气制备

氮气站主要向LNG生产装置及LNG储罐区提供0.6MPa，纯度99.9%的氮气。

废过滤器

噪声

根据纯度和用量，供氮方式选用成套的PSA变压吸附式装置。PSA装置包括过滤器、吸附系统等设备。根据工艺装置生产的要求，项目PSA变压吸附制氮装置产气量为150Nm3/h，出口氮气纯度为99.9％。液氮采用30.16 m3立式真空夹层储罐1台，空温式汽化器1台，处理气量为500Nm³/h。项目制氮工艺如下图3.2-4所示。

图3.2-4  项目PSA变压吸附式制氮工艺图

项目工艺流程及产排污位置见图3.2-5。

计量调压系统

过滤分离器

废水W1

废水储罐

污水处理站

园区污水管网

原料气

杂质S1

胺吸收塔

闪蒸罐

冷却器

过滤器

胺液

富液

再生塔

富液

贫液

贫液泵

贫液冷却器

换热器

溶液过滤器

杂质S2

冷却器

分离罐

脱硫塔

废气G3

废气G2

导热油

导热油

回流泵

不凝气（H2S、CO2等）

分离液

导热油炉

杂质S4

外输

导热油

制冷循环系统

再生分离器

再生冷却器

干燥脱水塔

过滤器

杂质S3

导热油炉

废气G3

滤液

脱汞塔

液化冷箱

再生气

重烃吸附塔

重烃再生加热器

LPG储罐

重烃气化器

重烃闪蒸阀

低压气体

导热油

装车外售

LNG储罐

燃料气缓冲罐

压缩机

送到燃料气系统（用于导热油炉、火炬系统及办公等用气），剩余部分送往下游天然气门站

BOG缓存罐

闪蒸气G1

蒸发气G4

加热

废脱汞剂S5

废活性炭S3

贫液

贫液

脱重烃再生冷却器

重烃过滤系统

杂质S5

废气G3

导热油炉

导热油

导热油

冷凝液

污泥S2

分离装置

污水处理站

园区污水管网

含油废液S5

冷凝隔油分离废水W2

废气G5

天然净化单元

天然液化单元

图3.2-5  项目生产工艺流程及产污位置图

6、物料平衡及水平衡

（1）总物料平衡

本项目年处理天然气3.3315×108Nm3，得到约23万吨液化LNG产品。

表3.2-8  项目总物料平衡分析

| 投入（kg/h） |  |  | 产出（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 | 去向 |
| 原料 | 原料气 | 28999.6 | 原料气分离水 | 8.33 | 污水预处理系统 |
| 辅料 | MDEA | 0.375 | 原料气分杂质 | 0.015 | 存于危废暂存间 |
| / | / | / | 溶液闪蒸气 | 25.6 | 进燃料气系统 |
|  | / | / | 脱硫塔废气 | 979.3 | 排入空气 |
|  | / | / | 脱硫塔废活性炭 | 0.25 | 存于危废暂存间 |
|  | / | / | 贫液回流溶液过滤器杂质 | 0.028 | 存于危废暂存间 |
|  | / | / | 胺液过滤器杂质 | 0.014 | 存于危废暂存间 |
|  | / | / | 脱水单元过滤器杂质 | 0.028 | 存于危废暂存间 |
|  | / | / | 脱水再生单元含油废液 | 0.4 | 存于危废暂存间 |
|  | / | / | 脱水再生单元冷凝隔油分离水 | 36 | 污水预处理系统 |
|  | / | / | 重烃组分 | 13 | 副产品，外售 |
|  | / | / | 装车蒸发气及BOG蒸发气 | 286 | 燃料气系统火下游门站 |
|  | / | / | LNG产品 | 27651.01 | 产品，外售 |
| 辅料 | 冷剂（丙烷、乙烯、异戊烷） | 142.6 | 循环冷剂 | 142.6 | 循环使用 |
| 合 计 |  | 29142.575 | 合 计 | 29142.575 |  |

原料气中总硫含量为7.28mg/m3（其中H2S含硫小于1mg/m3），根据设计单位核实，本项目胺液对硫化物的吸收效率约为60%，脱硫塔去除效率约为90%；CO2在原料气中含量为1.26%，脱碳后，含量为50ppm，脱碳效率为99.85%；脱水效率为90%，原料气中汞含量约为0.1μg/m3，脱汞塔汞净化率为90%。根据核算出项目物料平衡入下图2-3。

计量调压系统

过滤分离器

废水W1

原料气28999.6（28999.6kg/h，CO2含量按1.26%,总硫浓度7.28mg/m3（其中其中H2S含硫小于1mg/m3）

杂质S1

胺吸收单元

闪蒸罐

过滤器

富液

胺液再生单元

富液

贫液

贫液回流系统

杂质S2

脱硫塔

废气G2

杂质S4

外输

脱水再生单元

干燥脱水单元

凝结水

杂质S3

滤液

脱汞单元

液化单元

重烃分离单元

LPG储罐

低压气体

装车外售

LNG储罐

燃料气缓冲罐

压缩机

送到燃料气系统（用于导热油炉、火炬系统及办公等用气），剩余部分送往下游天然气门站

BOG缓存罐

闪蒸气G1

蒸发气加热

废脱汞剂S5

废活性炭S3

贫液

28999.6

过滤器

8.33

0.014

0.028

0.028

0.014

27744.011

不凝气（H2S、CO2等）

含油废液S5

冷凝隔油分离废水W2

28991.256

979.3

25.6

36.0kg/h

0.4kg/h

36.428kg/h

1005.178

27986.453

0.25

27986.439

27950.011

汞含量3.75075E-06

27950.011

13.0

13.0

13.0

重烃

27937.011

193

286.0

286.0

辅料MDEA：0.375

装车蒸发气

93.0

27651.01

图2-3  生产装置物料平衡图     单位：kg/h

（2）硫平衡

根据项目原料天然气气质组分可见，原料气总硫分为7.28mg/m3，其中无机硫H2S，含量＜1mg/m3。硫平衡分析见下表：

表3.2-9  硫平衡分析

| 带入 | 带出 |
| --- | --- |
| 年处理3.3315×108Nm3天然气 硫含量2.4253 t/a | 胺再生塔冷凝器不凝气经脱硫后尾气经脱硫塔吸收后废气排放部分0.08731t/a |
|  | 脱硫塔内活性炭吸附剂0.34925t/a |
|  | 闪蒸罐中闪蒸气中带走1.0186t/a |
|  | 液化LNG产品产品带走0.9701 t/a |

（3）碳平衡

根据项目原料天然气气质组分可见，原料气碳组分主要以甲烷(C1)、乙烷(C2)和二氧化碳(CO2)形式带入，其中C1~C3进入液化LNG产品作为产品，CO2经脱碳工序脱除放空。碳平衡分析见下表：

表3.2-10  碳平衡分析

| 带入 | 带出 |
| --- | --- |
| 年处理3.3315×108Nm3天然气 碳含量224211.17t/a | 二氧化碳气体放空744.6t/a，其中含碳： 203.04t/a |
|  | 液化LNG产品产品含(C1~C3)： 223466.67 t/a |

（4）水平衡

新鲜水71.9025

补充水8.4

脱盐水站

工艺装置区

原料带入水0.0083

5.0

闪蒸气、脱硫塔废气带出及损失4.974

脱盐水站浓水3.4

50

生活、办公用水

0.5025

生活污水 0.4271

废水处理站

0.4717

冷凝液隔油分离水0.036

0.0754

封闭式循环水站4400

冷却塔

3633

3583

63

软水装置

50

脱水再生单元废水

园区管网

园区管网

园区管网

13

0.036

进口过滤器分离水0.0083

本项目水平衡如下图2-4.

图2-4  项目水量平衡图      单位：m3/h

7、项目产排污分析

（1）废水

本项目实施雨污分流、清污分流，地坪不用水冲洗，无地坪冲洗废水产生。营运期污水主要包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要有进口过滤分离器废水（W1）、冷却器产生的凝液（W2）、脱盐间排水（W3）及软化水装置排水（W4）等。生活污水（W5）主要是值守人员产生的生活污水。此外，还有初降雨水。

进口过滤分离器废水（W1）：原料天然气在进口过滤分离过程中将产生少量的过滤分离废水，结合一期的生产经验，该废水量约为0.2m3/d，主要污染物为SS、石油类、COD等，由废水罐收集，并排入污厂区污水处理站，通过“生化处理+TF过滤”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

冷却器产生的凝液（W2）：装置区冷凝液主要来自脱水再生器冷却器再生冷却工段，根据设计单位提供的资料，该工段冷凝液产生量约为0.864m3/d，主要污染物为SS、石油类、COD等，经过过滤器滤除杂质后，用于胺系统的补充水回用，不外排。

脱盐间排水（W3）：本项目生产工艺补充水使用由脱盐水装置提供的脱盐水，脱盐水系统进水量为202m3/d，产水率≥60%，浓水（废水）产量≤80.8m3/d，浓水主要成份为Ca（HCO3）2、Na2SO4等可溶性物质，总矿化度600～900mg/l，pH值6.5～7.5，水质较为清洁，能够满足到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可直接排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

软化水装置排水（W4）：工程循环冷却循环系统为封闭式循环系统，采用软化装置植被的软水进行冷却循环。根据设计单位提供的资料，循环水系统所需要的补水量为50m3/h，软化水系统产水率为79.4%，则软化水产生排水为50m3/h，主要污染物为等Ca2+、Mg2+等可溶性物质，水质较为清洁，能够满足到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可直接排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

生活污水（W5）：项目生活废水主要来自工办公生活废水。项目运营期的值守人员67人，参照《四川省用水定额》（2021版）中的中等城市居民用水标准180L/（人·d），则本项目生活用水量为12.06m3/d，排污系数为0.85，则运营期生活污水产生量约为10.25m3/d。污染物浓度相对较低，主要为COD、BOD、N、P等。生活废水进入通过厂区内部污水管网进入污水处理站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

初期雨水：事故状态下，事故废水包括装置区事故污水泄漏量（V1），事故状态下消防废水量（V2），其中装置区事故污水泄漏排放量按照1座吸收塔（约30m3液）和1座再生塔（约30m3液）同时泄漏考虑，共约V1=60m3液；其消防设计流量为45L/s，火灾延续时间3小时，事故消防水量为V2=486m3。因此，事故废水量为V=V1+V2=546m3。此外，根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》SH3015中关于设计排水量的计算规定，工艺装置区的总面积为5940m2，考虑收集站内工艺装置区范围内30mm厚的降水量，作为一次污染雨水量，计算得收集雨水量178.2m3。项目事故废水及初期雨水总量为724.2m3。项目设置事故应急池（兼初期雨水收集池），有效容积800m3，满足初期雨水及事故废水的收集要求。

项目废水产生及治理情况见表3.2-11。

表3.2-11  项目废水产生及排放情况一览表

| 装置名称 | 编号 | 废水名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置 | W1 | 进口分离器废水 | 连续；0.2m3/d CODcr：350mg/L SS：100mg/L 石油类：10～100mg/L | 排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 | 排入园区管网 |
|  | W2 | 脱水再生器冷却器凝液 | 连续；1.2m3/d CODcr：350mg/L 石油类：10～100mg/L |  |  |
| 脱盐水间 | W3 | 脱盐水装置排水 | 连续；80.8m3/d 总矿化度600～900mg/l，pH值6.5～7.5 | 水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，直接排入管区管网 |  |
| 软化水装置排水 | W4 | 软化水装置 | 连续；312m3/d Cl-及Ca2+、Mg2+等可溶性物质 |  |  |
| 办公生活 | W5 | 生活污水 | 间断；10.25m3/d CODCr：350mg/L NH3-N：45mg/L | 由厂区污水管网排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |
| 初期雨水 | / | 初期雨水 | 间断；178.2m3/次 CODcr、SS、石油类等 | 由事故应急池收集，经沉淀处理后，排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |

（2）废气

项目废气主要为生产装置工艺废气、火炬烟气以及无组织排放废气。

1）生产装置区工艺废气

项目生产装置的工艺废气主要为胺闪蒸罐闪蒸气（G1）、胺脱硫塔废气（G2），导热油锅炉烟气（G3）、LNG储罐蒸发气（G4）及装车蒸发气（G5）。

胺闪蒸罐闪蒸气（G1）：本项目胺液富液闪蒸气中主要污染因子为CO2、甲烷、烃类及少量H2S等，闪蒸气去燃料气系统进行回收利用，不外排。

脱硫塔废气（G2）：脱硫塔废气源自胺液再生塔再生过程中产生的不凝气，为含CO2、H2S、有机硫等的酸性气体，由于本项目原料气硫含量较低，总硫量为7.28mg/m3，后经脱硫塔去除H2S及有机硫组分后，由15m高排气筒排放。根据设计资料，在经过胺液吸收及胺液闪蒸后，仅有最大约60%的H2S及有机硫组分进入胺液再生塔不凝汽中，根据物料衡算，本项目原料气总硫含量为7.28mg/m3（其中H2S最大含量＜1mg/m3，本次评价保守以H2S最大含量1mg/m3计算，占比约13.7%）。项目原料气年使用量为3.3315×108m3/a，根据物料衡算，原料气共带入总硫含量为2.4253 t/a（0.306kg/h），60%通过胺液吸收，进入闪蒸工段后约70%进入闪蒸气中带走，剩余部分于不凝气中，由脱硫塔中活性炭装置吸附后排放，活性炭吸附装置吸收效率为80%。则据此，核算出胺再生塔冷凝器不凝气经脱硫后尾气经脱硫塔吸收后废气排放部分总硫排放量为0.08731t/a（0.011kg/h），其中H2S占比13.7%，排放量为0.01197t/a（0.0015kg/h），其余有机硫组分中硫占比87.3%，排放量为0.07535t/a（0.0095kg/h），根据气质组分监测报告，NMHC产生量以最大有机硫二甲基二硫醚折算（分子量94），则废气中NMHC为0.2215t/a（0.0280kg/h）。脱硫塔废气排放量为6000m3/h，则废气中H2S排放浓度为0.25mg/m3，NMHC排放浓度为4.66mg/m3。

导热油锅炉烟气（G3）：导热油炉采用项目净化后天然气，所选的燃烧器为全自动高效燃烧器，并设有熄火自动切断气源装置，可确保天然气燃烧完全，其燃烧产物主要为NOX、CO2、H2O和少量SO2。导热油炉废气污染物产排核算均按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021 第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”中燃气工业锅炉废气产排污系数计算，热力生产型燃气锅炉的工业废气产生量为10.7753标立方米/立方米-原料，其中导热油炉采用低氮燃烧，氮氧化物的产生系数为6.97千克/万立方米-原料。SO2的产生系数均为0.02S（S=7.28）千克/万立方米-原料。本项目导热油炉燃气使用量为700m3/h，据此核算出废气排放量为7542.71m3/h，SO2排放情况为0.0102kg/h，排放浓度为1.35mg/m3，NOx排放情况为0.4879kg/h，排放浓度为64.68mg/m3。最终经高度15m排气筒排放。

BOG蒸发气（G4）：BOG蒸发气主要成分为甲烷，可作为燃料气进入燃料气系统，作为导热油系统、火炬及办公生活燃料气，多余部分可进入低压原料天然气管网，不外排；

装车蒸发气（G5）：来车与装车鹤管对接后，装车控制系统首先进行氮气吹扫。吹扫气液相对接管线完成后，开启气相控制阀，设置装车流量，关闭液相循环阀，缓慢打开液相装车控制球阀，系统以一定的流量对对接管线以及槽车进行预冷。预冷槽车操作结束后流量调节阀调节流量至最大，以全流量装车。在槽车内充入LNG液体时，气相的天然气通过气相管道返回冷箱。装车臂采用整体橇装供货。装车臂的控制采用PLC现场控制，其相关参数通过通信信号上传到DCS系统上监控。装车蒸发气主要成分为甲烷，与BOG蒸气一并经加热、增压后用作导热油系统、火炬及办公生活燃料气。

2）火炬烟气

火炬系统管收集来的生产工艺尾气、设备泄压尾气、冷剂安全阀泄漏气体等，导入放空管进入火炬系统燃烧；在正常情况下只有常明灯燃烧（燃料由BOG蒸发气（G3）提供），火炬高度30m，若系统发生故障，泄压尾气等燃烧后将产生CO2、NOx水蒸汽和少量CO、SO2和烟尘，火炬燃烧废气直接排放至大气。

根据设计资料，火炬燃烧长明火炬燃气使用量为40m3/h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021 第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”中燃气工业锅炉废气产排污系数计算，则火炬燃烧系统废气产生量为10.7753标立方米/立方米-原料，氮氧化物的产生系数为15.87千克/万立方米-原料，SO2的产生系数均为0.02S（S=7.28）千克/万立方米-原料，则火炬燃烧系统正常工况下废气排放量为431.01m3/h，SO2排放情况为0.0006kg/h，排放浓度为1.35mg/m3，NOx排放情况为0.0635kg/h，排放浓度为147.28mg/m3。

3）无组织排放废气

项目无组织排放的废气主要是生产和贮存过程中存在的跑、冒、滴、漏等无组织排放的废气污染物。LNG储罐无组织排放非甲烷总烃主要来源于大、小呼吸逸失量。储罐的“小呼吸”损耗是指：液体储罐未进行收发液体时，液体静止储存在罐中，液体蒸汽充满储罐气体空间，由于罐内气体空间温度的昼夜变化而引起的蒸发损耗；储罐的“大呼吸”损耗：是指当液体储罐接收液体时，液面不断上升，罐内混合气体被压缩而使压力不断升高，当气体空间的压力大于压力阀的控制值时，压力阀打开，混合气体溢出罐外，从而产生蒸发损耗。本项目LNG储罐的蒸发气由两台蒸发气压缩机压缩，回收利用作燃料气综合利用，正常情况下除少量漏损外，几乎没有烃类物质释放。

因此，本项目产生的无组织排放可挥发性有机物主要来源于生产装置区、LNG储罐区蒸发气收集系统，及机泵、阀门、法兰、采样连接点等密封点处产生一定程度的泄漏 。

参照《石化行业建设项目挥发性有机物（VOCs）排放量估算方法技术指南》（试行）中的有关规定，采用平均排放系数法对主体装置区的H2S和NMHC进行计算，其计算过程如下。

该方法的估算公式如下：

ETOC = FA × WFTOC × N

式中：ETOC-特定设备类型的TOC排放速率，千克/小时；

FA-适用设备类型的平均排放系数，千克/（小时·源）；

WFTOC-物料中含TOC 的平均质量分数（根据气质组分，NMHC组分乙烷、丙烷、异丁烷等含量约占0.1287%计算）；

计算参数选择：

1）接触介质为气体时，装置区中无组织废气中VOCs含量主要考虑为除甲烷、CO2等以外的气态有机物含量，根据气体组分核算，其占比为0.1287%（主要以乙烷、丙烷、异丁烷等组分核算）；

2）接触介质为重质有机溶剂时，根据配比溶剂成分分析（水：有机溶剂为 35： 65），其挥发性有机物含量最大占比为 65%，故无组织废气中NMHC含量按最大 65%核算；

3）密封点数量及接触介质参数：根据建设单位及设计单位提供的设计资料，项目设备密封点约1300个（其中涉及气体泄漏及有机溶剂的密封点265个）。

计算结果如下：

表3.2-11  无组织排放源强核算表

| 设备名称 | 数量（件） | 接触介质 | 总废气排放系数（千克/（小时.源） | 其中NMHC含量（kg/h) | 其中NMHC含量（t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门 | 18 | 气体 | 0.00597 | 0.00014 | 0.00111 |
| 泵密封 | 8 | 重质液体 | 0.00862 | 0.04482 | 0.35859 |
| 连接器（法兰） | 189 | 气体 | 0.00183 | 0.00045 | 0.00356 |
|  | 44 | 重质液体 | 0.00183 | 0.05234 | 0.41870 |
| 采样连接 | 6 | 气体 | 0.015 | 0.00012 | 0.00093 |
| 合计 | 265 | / | / | 0.09786 | 0.78289 |

项目废气产生及治理见表3.2-13。

表3.2-13  项目废气产生及处理设施

| 废气类型 | 排气筒编号 | 排放源 | 废气量 （m3/h） | 主要污染物产生情况 | 处理措施 | 措施治理效率 | 治理后的排放量（kg/h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 无 | 胺液闪蒸罐 | 1500 | H2S、CO2、甲烷及其它烃类等 | 去燃料系统 | / | / | / |
| G2 | P1 | 脱硫塔 | 6000 | H2S：（1.25mg/m3；0.075kg/h）； NMHC：（23.3mg/m3；0.1398kg/h） | 活性炭吸附剂吸附 | 80% | H2S：（0.25mg/m3；0.0015kg/h）； NMHC：（4.66mg/m3；0.028kg/h） | 经1根直径0.2m，高度15m排气筒排放 |
| G3 | P2 | 导热油炉 | 7542.71 | NOx：（64.68mg/m3，0.4879kg/h） SO2：（1.35mg/m3；0.0102kg/h） | 直接排放 | / | NOx：（64.68mg/m3，0.4879kg/h）SO2：（1.35mg/m3；0.0102kg/h） | 经1根直径0.4m，高度15m排气筒排放 |
| G4 | 无 | BOG系统 | 480 | H2S、CO2、甲烷及其它烃类等 | 去燃料系统 | / | / | / |
| G5 | / | LNG装车区 | 129 | H2S、CO2、甲烷及其它烃类等 | 去燃料系统 | / | / | / |
| G6 | P3 | 放空火炬 | 431 | NOx（147.28mg/m3，0.0635kg/h） SO2：（1.35mg/m3；0.0006kg/h） | 直接排放 | / | NOx（147.28mg/m3，0.0635kg/h） SO2：（1.35mg/m3；0.0006kg/h） | 经30m高火炬烟囱直接排放。 |

4）非正常工况

液化生产装置开车调试、停车检修时，可能对原料气进行点火短时放空，将装置内未达到液化生产要求的天然气密闭排放至放空火炬燃烧后排入大气，开停工放空时为瞬时排放，排放方式为有组织排放。此外，由于停电、设备故障或操作失误等原因也可能导致紧急放空。

当发生开停车、事故放空等非正常排放时，自动控制系统立即切断上游气源，尽可能减少排放气量，并将安全阀等排放气通过放空系统密闭引至放空火炬燃烧后排放，减轻对环境的污染。从最不利角度考虑，若因开停车、事故放空等对原料气进行放空，火炬放空量以10min原料气全部进行燃烧放空，放空时间为10min。由于本项目原料气为净化后的天然气（硫化氢含硫低于5mg/m3，总硫小于20mg/m3），因此，非正常工况下经火炬燃烧后的废气中污染因子主要为CO2及少量SO2、NOx等。由于放空时间较短，因此，因放空产生的环境影响持续时间也较短，其对周边环境影响也较低。

（3）噪声

项目噪声主要为设备噪声，产噪设备主要为压缩机、风机、泵类及生产装置等。主要通过选用低噪声设备，隔音、减震，优化管道设计，合理平面布局，距离衰减，加强管理等措施降噪。

项目噪声源及处理措施情况见表3.2-4。

表3.2-14  主要噪声源及处理措施

| 生产设备 |  | 数量 （台/套） | 单台噪声源强 [dB（A）] | 声源控制措施 | 治理后噪声源强[dB（A）] | 运行时段及排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区 | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 脱酸单元 | 贫液泵 | 2（1备） | 90～95 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装等 | 85 | 24h连续 |
|  | 液下泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 回收泵 | 2（1备） | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
| LNG储存及充装系统 | LNG充车泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
| BOG回收系统 | BOG压缩机 | 2 | 95~105 |  | 90 | 24h连续 |
| LNG加注系统 | 潜液泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 储罐增压器 | 1 | 95~105 |  | 90 | 24h连续 |
| 制氮系统 | 空压机 | 1 | 95~105 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装，进风口加装消音器等 | 90 | 24h连续 |
| 仪表空气系统 | 螺杆式空压机 | 3 | 95~105 |  | 90 | 24h连续 |
| 闭式循环冷却水系统 | 循环水泵 | 3 | 90～95 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装等 | 85 | 24h连续 |
| 污水处理系统 | 污物提水泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 搅拌器 | 4 | 85~90 |  | 80 | 24h连续 |
|  | 回转式鼓风机 | 3 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 回流泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 刮泥机 | 1 | 85~90 |  | 80 | 24h连续 |
|  | 污物泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 过滤泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 反冲洗泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 过滤泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 污泥脱水机 | 1 | 85~90 |  | 80 | 24h连续 |
|  | 气动泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 24h连续 |
|  | 空压机 | 1 | 95~105 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装，进风口加装消音器等 | 90 | 24h连续 |

（4）固废

项目固废主要包括一般固废和危险废物。

（1）一般固废

一般固废主要包括污水处理站污泥、废制氮装置过滤器、和员工办公生活垃圾。

污水处理系统污泥主要来自生物沉淀池中的沉淀污泥，根据设计提供的资料，本项目污水系统污泥产生量为0.2t/d（约73t/a），主要成分为菌丝体、有机质等。污水处理站污泥送城市生活垃圾填埋场处理。废制氮装置过滤器在制氮装置过滤器定期更换过滤装置时产生，产生量约0.1t/a，交由生产厂商回收。

本项目劳动定员67人，单人生活垃圾产生量约为5kg/d，则生活垃圾产生量为0.335t/d（约110.5t/a），员工办公生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

（2）危险废物

项目危险废物主要包括：废分子筛、废机油、废活性炭（主要包括含硫、含烃类和含汞三部分）、废过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质、化验间残液及脱水单元冷凝液分离装置含油废液、废导热油等。

a、项目废分子筛主要来自干燥塔脱水单元，项目生产设备每3年更换1次，单次更换量为3t/次，更换后交有资质单位回收处理。

b、项目废机油主要来自设备检修，项目单次检修废机油最大产生量为2t，收集后暂存在危险废物暂存间内，定期交有资质单位回收处理。

c、项目废活性炭主要来自脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元，根据生产需要，每年更换1次，共计10t/a，（其中脱硫单元更换量为3t、脱碳单元更换量为3t、脱汞单元更换量为2t、脱重烃单元更换量为2t），更换后的废活性炭暂存在危险废物暂存间内，定期交有资质单位回收处理。

d、项目化验间在进行化验分析时，将产生一定化验间残液，根据化验批次数量，项目产生的化验间残液量约0.02t/a，（由废液收集桶收集），存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；

e、项目进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等将产生过滤杂质，共计产生量约0.67t/a，该类废物主要含油类物质、硫化物或重烃成分，属危险废物，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；

f、脱水单元冷凝液在再生工段冷却过程中将产生含重烃组分（石油类）废水，该类废水在通过分离装置分离时将分离出上层重烃组分的含油废液，约3.2t/a，桶装收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

g、项目导热油炉约1年更换一次导热油，更换量为12.5t/次，交由资质单位处置。

项目设置了危险废物暂存间，暂存间内危险废物分类存放，并做好了“防雨、防渗、防流失”措施，并按规范设置了危险废物标识标牌。

项目固废产生及处置情况见表3.2-15。

表3.2-15  项目固体废物产生及处置

| 序号 | 产生源 | 污染物 | 年产生量 | 固废性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 污泥 | 73t/a | 一般固废 | 送城市生活垃圾填埋场处理 |
| 2 | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 110.5t/a |  | 由当地环卫部门统一收集处理 |
| 3 | 制氮装置 | 废过滤器 | 0.1t/a |  | 交由供货厂商回收 |
| 3 | 生产装置区干燥塔脱水单元 | 废分子筛 | 3 t/a (3年一次) | 危险废物（900-249-08，T） | 存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
| 4 | 生产装置区干燥塔脱水再生单元 | 含油废液 | 3.2 t/a | 危险废物（900-249-08，T） | 由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 5 | 设备检修 | 废油 | 2.0 t/a | 危险废物 （900-249-08，T） |  |
| 6 | 生产装置区脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元 | 废活性炭 | 10t/a | 危险废物（900-022-29，T； 900-039-49，T） | 存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
| 7 | 进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质 | 杂质 | 0.67t/a | 危险废物（900-041-49，T/In） |  |
| 8 | 化验室 | 化验室废液 | 0.02t/a | 危险废物（900-047-49，T/C/I/R） | 由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 9 | 导热油炉 | 废导热油 | 12.5t/a | 危险废物 （900-249-08，T） | 交由资质单位处置 |

### 3.1.6污染物产生及排放统计

本项目运营期主要污染物产生及预计排放情况统计见表3.2-16。

表3.2-16  项目运营期“三废”排放情况统计表

| 污染类型 | 排放源 |  | 主要污染物 | 处置措施及排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 洒水防尘 |
|  |  | 施工机械尾气 | NOx、CO | 自由扩散 |
|  | 运营期 | 闪蒸罐闪蒸气 | H2S、CO2、甲烷及其它烃类等 | 进入燃料气系统 |
|  |  | 脱硫塔排气 | H2S、NMHC等 | 经脱硫塔内部活性炭吸附装置吸附过滤后经1根直径0.5m，高度15m排气筒排放。H2S：0.0015kg/h；NMHC：0.028kg/h |
|  |  | 导热油炉废气 | NOx、SO2 | 导热油炉废气排放情况为：NOx：0.4879kg/h；SO2：0.0102kg/h，经1根直径0.6m，高度15m排气筒排放 |
|  |  | 火炬燃烧废气 | NOx、SO2 | 废气排放量为：NOx：0.00635 kg/h、SO2：0.0006kg/h，经30m高火炬烟囱直接排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业废水 | SS | 经隔油沉淀处理后，回用于场地洒水抑尘 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 依托当地生活设施收集处理。 |
|  | 运营期 | 进口分离器废水 | CODCr、SS、石油类等 | 由厂区污水管网排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |
|  |  | 脱水再生器冷却器凝液 | 石油类、CODCr等 |  |
|  |  | 脱盐水装置排水 | SS、Cl-等 | 水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，直接排入管区管网 |
|  |  | 软化水装置 | Ca2+、Mg2+等可溶性物质 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、N-NH3 | 由厂区污水管网排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 项目站场工艺装置区的初期雨水产生量约178.2m3，该类废水通过工艺装置区围堰排入污水池，经沉淀后排入园区污水处理系统。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 站场施工 | 土石方、废材料建筑垃圾等 | 站场场地平整及基础施工产生的少量土石方用于站内平整；安装工程产生的废材料由材料供货商进行统一回收；建筑垃圾定期就近送往建筑垃圾处理场处理。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 站场及线路施工人员产生的生活垃圾定期交由当地环卫部门处理。 |
|  | 运营期 | 污水处理站 | 污泥 | 污泥产生量为0.2t/d，送城市生活垃圾填埋场处理 |
|  |  | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 产生量为110.5t/a，由当地环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 制氮装置 | 废过滤器 | 产生量约0.1t/a，交由供货厂商回收 |
|  |  | 生产装置区干燥塔脱水单元 | 废分子筛 | 产生量约3t/a，存于危废暂存间，交有资质单位处置。 |
|  |  | 生产装置区干燥塔脱水再生单元 | 含油废液 | 产生量约3.2t/a，由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
|  |  | 设备检修 | 废油 | 产生量约2t/d，存于危废暂存间，交有资质单位处置。 |
|  |  | 生产装置区脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元 | 废活性炭 | 产生量约10t/a，存于危废暂存间，交有资质单位处置。 |
|  |  | 进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质 | 杂质 | 产生量约0.67t/a，存于危废暂存间，交有资质单位处置。 |
|  |  | 化验室 | 化验室废液 | 产生量约0.2t/a，由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
|  |  | 导热油炉 | 废导热油 | 产生量约12.5t/a，存于危废暂存间，交由资质单位处置 |

3.3与项目有关的既有工程情况介绍

与本项目有关的既有工程为宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目，该项目位于本项目西侧约1.8km，该项目于2012年4月17日在四川省发展和改革委员会备案，备案号：川投资备[51000012041701]0025号；2013年4月11日，四川省发展和改革委员会以川发改产业函〔2013〕468号同意项目备案文件延长至2014年4月；2014年3月，四川省环境保护科学研究院编制完成了项目环评，《宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目环境影响报告书》；2014年7月2日，四川省环境保护厅以川环审批[2014]359号作出审查批复，《关于宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目环境影响报告书的批复》。该项目于2015年11月开工建设，2017年12月竣工，并建成了一套日处理量30×104Nm3天然气的生产装置。于2018年7月完成了项目竣工环境保护验收工作。

项目执行了环保审批手续，目前主体工程以及配套环保设施运行正常，符合“三同时”的相关要求。实际总投资102651.17万元，其中环保投资479万元，占总投资0.47%。见表3.2-16。

表3.2-17   既有天然气综合利用项目（一期）环保设施（措施）与本工程拟建环保措施对照表

| 时段 | 类别 | 项目环评建设内容 | 污染物产生及环保措施建设情况 | 本工程采取的环保措施情况 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 废气 | 生产装置废气 | 脱碳单元汽提塔不凝气（G1） | 不凝气（G1）通过16m高放空管放空 | 经脱硫塔去除H2S及有机硫组分后，由15m高排气筒排放 | 优化提高，减少了酸性气体排放量 |
|  |  | BOG蒸发气（G3） | BOG一部分进入燃料气系统作为导热油系统、火炬及办公生活燃料气，多余部分进入低压原料天然气管网 | 相同 | 相同 |
|  | 加热炉 | 加热炉烟气（G2） | 导热油锅炉通过10.5m的排气筒排放 | 导热油锅炉通过15m的排气筒排放 | 优化提高 |
|  | 火炬 系统 | 火炬系统烟气 | 火炬系统烟气经高度30m的火炬排放 | 相同 | 相同 |
|  | 无组织 废气 | 装置区、贮罐区无组织排放的 有机废气等 | 项目以生产装置、LNG储罐区及装车站为界设置50m卫生防护距离。 | 本项目不设置卫生防护距离 | 不同 |
| 营运期废水 | 清污分流、雨污分流 |  | 项目实施清污分流、雨污分流 | 相同 | 相同 |
|  | 生产装置废水 | 进口分离器凝液（W1） | 项目生产废水、生活废水进入污水处理站处理。污水处理站工艺为：二级生化+消毒，污水处理站处理能力为120 m3/d。目前项目污水产生及处理量约6.74m3/d，污水处理站处理后的水全部用于厂区绿化使用 | 本项目进口过滤器分离水、脱水再生器冷却器凝液、生活污水由厂区污水管网排入厂区污水处理站（污水处理工艺为“二级生化+TF超滤”）预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂；脱盐水装置排水、软化水装置排水等水质较清洁废水直接排入园区管网。 | 基本相同（本项目废水量较大，全部综合利用可行性低） |
|  |  | 再生分离器凝液（W2） |  |  |  |
|  | 其它 废水 | 设备、地面冲洗废水（W3） |  |  |  |
|  |  | 生活废水（W4） |  |  |  |
| 营运期地下水 | 防渗 措施 | 项目进行了分区防渗，重点防渗区采取水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式防渗，一般防渗区采取抗渗混凝土（厚度不小于100mm）防渗结构形式防渗 |  | 相同 | 相同 |
|  | 污染 监控 | 项目在厂区地下水流向上游和下游各设有1眼地下水监控井 |  | 本项目设置4个地下水监控井，分别位于厂区北侧边界处；污水处理站南侧；厂区南侧边界；工艺装置区东侧 | 优化提高 |
| 营运期固废 | 生产装置固废 | 废活性炭、脱汞剂、废油 | 交有资质单位回收处置 | 相同 | 相同 |
|  | 其它 固废 | 废分子筛 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由市政环卫部门统一收集 |  |  |
|  |  | 污泥 | 送城市生活垃圾填埋场处理 |  |  |
|  | 其它 要求 | 项目建有危废暂存间，并做好了防渗、防腐、防雨和防流失措施，项目固废分类堆放。张贴了标识标牌。 |  |  |  |
| 营运期其它 | 噪声 | 各类机泵、风机、压缩机等 | 通过选用低噪声设备，隔音、减震，优化管道设计，合理平面布局，距离衰减，加强管理等措施降噪 | 相同 | 相同 |
|  | 风险 防范 | 设置有毒、可燃气体报警系统，火警报警系统 |  | 相同 | 相同 |
|  |  | 厂区设置变电所；安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等。 |  | 相同 | 相同 |
|  |  | 采用无泄漏的密封泵（屏蔽电泵或磁力泵） |  | 相同 | 相同 |
|  |  | 1）项目建设事故应急水池一座1080m3。。 2）厂内雨、污管网出口设置闸门（闸门定期保养），有通往事故池的管路。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入应急事故池；发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。 |  | 1）本项目建设事故应急水池一座800m3； 2）厂内雨、污管网出口设置闸门（闸门定期保养），有通往事故池的管路。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入应急事故池；发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流 | 基本相同 |
|  |  | 项目日常生产过程中加强管理，制定了《宣汉宏浩能源科技发展有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年10月9日在宣汉县环境保护局备案（备案号：511722-2018-19-L）。 |  | 本项目后期将编制环境风险应急预案 |  |
| 施 工 期 | 施工废水、扬尘、噪声防治措施 | 洒水降尘，及时清扫路面尘土；禁止夜间施工，加工作业点不设在厂南侧；废水沉淀处理后尽量回用；及时绿化，保护植被。施工（包括厂外管道）完成后必须及时覆土，恢复植被。 |  | 相同 | 相同 |

由上表可见，同一期工程相比，本项目拟采取的环保措施大致相当，部分措施在一期基础上有所优化提高，更有利于项目的环境保护工作。且根据调查了解，一期工程自建成投运以来，生产运行稳定，未发生环境污染事件和环保投诉，由此可见，本工程拟采取的环保措施可靠，能够满足拟建项目的污染物处置要求。

- 第四章  环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

宣汉县隶属于四川省达州市，位于四川盆地东北大巴山南麓，嘉陵江支流渠江分支之洲河上游，介于东经107°22′29″~108°32′47″，北纬30°06′08″~31°49′57″之间，东北与重庆市城口县接壤，东与重庆市开州区相邻，南连开江县，西接达川区、通川区和平昌县，北与万源交界，地处川渝鄂陕结合部，是达州卫星城市，县城距达州市区32公里，襄渝铁路和渝陕高速公路、达万高速公路穿境而过。

天然气综合利用项目（LNG）二期位于四川省宣汉县普光化工园区内，地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

宣汉县地处四川盆地东北大巴山南麓，属大巴山中、低山以及中低山和丘陵的一部分，山峦起伏，沟谷纵横，属侵蚀沟洼地形。主要有低山、低中山、山原、丘陵、台地、平坝等类型，而以低山和低中山为主，其中山地占56%，丘陵占44%。地势的明显特征是东北高、西南低，最低海拔277m，最高海拔2349m，平均海拔780m。在低山区内，山坡坡度一般在20°~50°间，而小于20°坡度多出现在河谷、溪沟的沟底和谷坡下部地带。

普光经开区位于川东平行岭谷地貌的开阔谷地中，以丘陵为主，整体地势北高南低。地形地貌类型多样，山、丘、谷、坝俱全，尤以丘陵比例较大，由于被流水侵蚀，显得支离破碎；一般属中切割，中、南部属浅切割，但冲沟发育，一般沟浅而宽。根据区内的地形高程和切割深度将区内地貌划分为低山、丘陵地貌两个一级地貌单元，在丘陵地貌中又分斜坡、冲沟和河流阶地地貌。

4.1.3气候、气象

宣汉县处于盆地丘陵向盆缘山区过渡地区，年降水量比较充沛。由于北部大巴山为其屏障，西北寒冷空气不易侵入，固境内南部地区具有气候温和，春暖雨早，夏热少雨伏旱，秋多绵雨，冬干少雨，无霜期长，日照较多，湿度大，雨量充沛，春、夏、秋、冬四季分明的特点。而北部山区，地势较高，气温随地势高度的上升而下降，据多点实测，每上升100m，年平均气温降低0.561℃，降雨随地势升高而增大，据测每上升100m，增多雨量约36mm。北部山地区具有春迟、秋早、冬长、夏秋短的特点。不利于农业生产的灾害天气，主要是夏伏旱，其次洪涝、冰雹等。

宣汉县主要为亚热带湿润季风气候，但由于立体地貌构成了立体气候特征，具有北亚热带和南温带气候特征。根据宣汉县气象统计资料，全年平均气温在8.0-17.3℃。月平均气温7月最高，达27.6℃，1月最低，达 5.6℃，极端最高气温41.3℃（1959年8月24日），极端最低气温-4.3℃（1975年2月15日），多年平均最高气温38℃，多年平均最低气温－2.5℃；区内多年平均降雨量1213.5mm，最高降雨量为1698mm（1958年），最低降雨量为865.9mm（1966年），降雨主要集中分布于5-10月，占年降雨量70%左右；十年一遇24h最大降雨量240mm，十年一遇最大3h降雨量115.6mm，二十年一遇24h最大降雨量300mm，最大三日降雨量335.9mm，最大1h降雨量为54.4mm，全年平均雨日143天。年平均相对湿度1-3月份为77-72％，6-9月份为79-84％。年蒸发量为1215.9mm，无霜期达210天。夏季主导风向及频率：NE，26％；冬季主导风向及频率：NNE，18％；全年各月份均有发生8级以上雷雨大风或寒潮大风天气。

表4.1-1  宣汉县主要气象参数表

| 序号 | 气象要素 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均气温 |  | ℃ | 8.0～17.3 |
|  |  | 极端最高 |  | ℃ | 41.3 |
|  |  | 极端最低 |  | ℃ | -4.3 |
|  |  | 年均最高气温 |  | ℃ | 38 |
|  |  | 年均最低气温 |  | ℃ | -2.5 |
|  |  | 年均≥10℃的积温 |  | ℃ | 5800 |
| 2 | 降水 | 年平均降水量 |  | mm | 1213.5 |
|  |  | 年最大降水量 |  | mm | 1698 |
|  |  | 年最小降水量 |  | mm | 865.9 |
|  |  | 最大1小时降水量 |  | mm | 54.4 |
| 3 | 相对湿度 | 1～3月 |  | % | 72～77 |
|  |  | 6～9月 |  | % | 79～84 |
| 4 | 年平均蒸发量 |  |  | mm | 1215.9 |
| 5 | 年无霜天数 |  |  | d | 210 |
| 6 | 主导风向 |  | 夏季 |  | NE |
|  |  |  | 冬季 |  | NNE |
| 7 | 主导风频率 |  | 夏季 | % | 26 |
|  |  |  | 冬季 | % | 18 |

4.1.4水系及河流分布

1、地表水

州河：属渠江的一级支流，发源于大巴山南麓，经宣汉县、通川区、达县至渠县三汇镇入渠江，全长304km，其中干流长110km，河道平均坡降1.41‰，属山溪性河流。州河水系呈树枝状发育。州河由发源于万源市的后河、中河和发源于重庆城口县的前河在宣汉县城汇合而成。自达州市以上，汇水面积8849km2，年径流量总量77.01×108m3，平均流量201.4m3/s，最大洪水流量13700m3/s。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量7.81m3/s。

前河：出于城口县东燕麦乡光头山，水由二穴涌出，经明中、桃元、蓼于乡接纳燕子河后，在周凌乡出城口县，从东北进入宣汉县的大塘口入境，横贯县境东南部，流经鸡唱、龙泉（河口）、渡口、樊哙、土黄、华景、五宝、赤溪、昆池、南坝、下八、黄石、三河等13个乡镇，在宣汉城东江口与后河合为一川，汇入州河，此段河流名为前河。前河古称关东水，又名溉江。全河流域面积2754km2，干流长145km。天然落差327m，河床平均比降2.3‰。前河水系发育，支流较多。宣汉县境内流域面积100km2以上的支流有3条，50km2以上的有9条。据四川省达州水文水资源勘测局提供资料，前河的最枯月平均流量4.52m3/s。

中河：发源于大巴山南坡之万源市白藏山，于石铁乡入宣汉县境，斜贯县境北部，在普光镇汇入后河，后河于宣汉县城东汇入州河，并在渠县三汇镇汇入渠江，南流至合川后注入嘉陵江。中河与后河均属山溪性河流，河面宽40-100m，水深15-30m，河谷狭窄，河道弯曲，落差大。河道开阔段与峡谷段相间出现，滩沱交错，水量丰富。流域面积1402km2，其中宣汉县内面积596.4km2，干流长51.8km，平均坡降2‰，河网密度0.23km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量1.26m3/s。

后河：发源于万源市城北大横山，在毛坝镇入宣汉县境，纵贯西北部，于普光镇与中河汇合，至县城东江口与前河汇流归州河。流域面积3670.7km2，其中宣汉县内面积1462.3km2（包括中河面积），干流长56km，平均坡降1.1‰，河网密度0.25km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料，后河毛坝入境断面的最枯月平均流量1.98m3/s；在普光镇以下、中河汇入后河之后的后河最枯月平均流量的估算结果为3.29m3/s。

后巴河：发源于宣汉县双河镇境内，由西南向东北流经双河镇、土主镇，经过20km在普光镇汇入后河。后巴河宽约10m，最低水位0.08m，按约30km2汇雨面积估算，最枯月平均流量仅有0.027 m3/s。

2、地下水

根据《四川省水文地质区划》，普光经开区属于四川盆地及盆周山地湿润气候水文地质区－四川盆地方山丘陵副区－盆中丘陵红层裂屑水亚区。

区内红层为典型的陆相沉积，总厚度达5000-6000m。自北向南，由新到老，呈条带状依次展布。红层岩性单一，以紫红、棕红色砂岩、泥岩为主，偶见砾岩、页岩及灰岩。岩性、岩相纵横向变化均较大。砂岩多为钙质胶结。泥岩常含砂质，普遍含钙质，且含脉状、薄层状及斑块状石膏。中、上侏罗统砂、泥岩层为本区主要含水层，其岩性组合、岩石成分的差异和岩相的区域变化无疑是决定区域赋水特征、富水性及其变化的主要因素。

地质构造既是控制红层承压水及构造裂隙水形成和富水性变化的决定性条件；构造裂隙和构造破裂面又是区域内风化裂隙发育的重要基础。红层区地下水性质属裂隙性，地下水裂隙展布的空间，就是地下水储集、运移的空间，裂隙富集层段就是地下水富集层。基岩裂隙水广泛分布全区，地表出露普遍，井、泉众多，一般埋深较浅（10-200m），几乎都产出在风化带影响范围之内。平面上呈东西向展布，与所处构造部位有关，出露总厚度为680m，主要为一套砂、泥岩互层的河、湖沉积，岩相变化较大，分布面积接近2400km2。含水层的埋藏特点以及补给、径流、排泄条件，决定区内地下水的水质、水量。地下水主要赋存特征如下：

①风化带网状裂隙水分布十分广泛。

根据地下水储水性质及埋藏条件，本区基岩裂隙水皆埋藏于浅部砂、泥岩之风化带中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区兼有溶蚀孔隙裂隙储水。多属潜水类型，部分微具承压。其分布相当广泛，无论是田边地角、丘陵谷旁，凡有汇水条件的地方均可见及，但主要还是位于河谷与丘间汇水面积较大之洼地，并形成相对富集带。

②各地段富水性一般较差，水量极不均匀。

据1:20万区域水文地质普查报告统计，在广大红层丘陵区，60%以上的泉水流量在0.05L/s以下，超过0.1L/s的大泉仅占16%，其中最大的只达0.15L/s左右。80%以上的地区单孔涌水量在100t/d以下，其中单孔涌水量小于30t/d的地区占30%左右。这种不均匀性在区域上的表现通常是贫中有富，即在广大贫水地区存在着一些相对富水地段。而这些富水地段的泉水流量一般为0.105～0.15L/s，钻孔涌水量100～1000t/d，其面积一般只占基岩裂隙水地区的10%～15%。另外，这种不均匀性还表现在同一局部地区或同一含水层富水性的悬殊上，这大概正是基岩风化裂隙水的特点。由此可见，富水地段并非井井富水，贫水地段并非井井贫水，水量多少实际上与具体井位的选择有很大关系；即使在同一含水层中，由于岩性、裂隙发育程度的变化，其含水性在不同的井、孔中也可能相差十分悬殊。

③地下水位高，埋深浅，淡水带厚度通常较薄。

本区基岩裂隙水一般为潜水，其埋深80%以上的在0-5m之间，尤以0-3m为多。但在上沙溪庙组分布的丘陵区，也有水位较深者。另外，在裂隙潜水广泛分布的背景下，亦有时可见局部承压水出现。究其原因主要是与覆盖层性质有关，即在以泥岩为含水层的宽谷丘陵区，不仅覆盖层以第四系黏性土为主，而且基岩顶部强风化层在地下水作用下也多强烈泥化，而具有隔水性。这种由二者所共同组成沟谷中的隔水层，势必会使浅层地下水具有一定的承压性质。另一种原因则可能与局部构造因素有关，即它们或许正处于背斜倾角由陡变缓的倾末端或转折端。

④地下水补给、径流、排泄条件良好，动态不稳定。

红层浅层地下水是可供饮用和灌溉的优良淡矿化水，这已被大量井泉和数百个钻孔水质分析资料证实。但由于红层盆地特点，其淡水带深度一般不大，红层风化裂隙带发育深度一般在20-30m，地下水位埋深在沟谷地带一般为3-5 m，丘坡下部一般6-9 m，井深20m左右一般可揭露主要潜水含水层。因向下部多迅速转为微咸水、咸水，以至盐卤水所接替。淡水带深度，即咸、淡水界面埋藏深度，因受地下水径流条件控制，表现出周边深，盆内浅的规律。盆地腹心，以沙溪庙组（J2s）、遂宁组（J2sn）为主，组成的浅丘区，地下水交替条件差，咸淡水界面埋深一般50m左右，甚或小于50m。向外围低山丘陵区，随着径流条件变化，渐增至50-100m，100-200m。接近盆缘地区，深度大于200m。

普光经开区所在区域地下水水文地质图见图4.1-1。

图4.1-1  区域水文地质平面图

4.1.5自然资源

（1）天然气

宣汉县境内天然气储量巨大。在宣汉4271平方公里的县域面积上，75%以上的地表下均有丰沛的天然气涌动，宣汉是川东北通（江）南（部）巴（中）含气构造带的核心。宣汉县境内已探明的各类含气结构46个，连片储层3750平方公里，预测气资源量1.5万亿立方米，可采天然气量不低于1万亿立方米，居全国内陆第二位，预计可开采100年。

宣汉境内目前有普光气田、罗家寨气田和渡口河气田3个大型气田。其中普光气田是我国迄今为止规模最大、丰度最高的特大型海相整装气田，已探明储量为3560.72亿立方米，预计探明储量为5000亿至5500亿立方米，年产能可达150亿立方米净化气，是继新疆塔里木气田之后我国最具开发潜力的特大天然气气田。

（2）硫磺

宣汉天然气属高硫气，硫化氢含量约10%。高含硫气净化后副产硫磺。宣汉三大气田开采净化后可年产硫磺300万吨。硫磺是发展硫化工的主要原料。

（3）富锂钾卤水资源

近年来发现宣汉县境内富锂钾卤水资源储量丰富，锂品位高，镁锂比低，品质优良，便于工业化开发利用。根据中国地质科学院矿产资源研究所郑绵平院士团队关于川东北普光地区卤水锂钾资源情况的初步评估结果，宣汉县核心区340km2范围内富锂钾卤水8.227亿m3，扩展区1116km2范围内富锂钾卤水20.924 亿m3，其中各矿种预测资源量：氯化锂240 万吨、氯化钾5500万吨、硼（以B2O3计）460万吨、溴280万吨等，预估潜在经济价值达2000亿元，远景价值在万亿元以上。

（4）煤炭资源

宣汉煤炭资源相当丰富，已探明煤炭储量1.61亿吨，保有资源量1.36亿吨，宣汉煤碳煤质较好，煤种主要为贫煤、瘦煤和焦煤三种，其中尤以焦煤的储量最为丰富，占到总储量的7成以上，发热量6000大卡以上。

（5）文化旅游资源

罗家坝遗址，位于四川省达州市宣汉县普光镇进化村，地处秦、楚、巴、蜀文化交界处，距今有5300年历史，1999年首次发掘了涵盖东汉、西汉、周、商、夏、新石器时代晚期的文化堆积非常深厚的巴人文化遗址。该遗址位于本项目东侧约5.9km处。

4.2 生态环境调查与评价

生态现状调查是生态现状评价、影响预测的基础和依据，本次工程生态现状调查的主要内容包括：生态功能区划、主要生态问题、土地利用现状、基本农田现状、植被分布现状、土壤侵蚀现状、评价区野生动植物和沿线生态敏感区分布等生态背景和生态问题。区域的主要生态问题为水土流失问题。调查查明了水土流失的成因、空间分布和发生特点。

本次环评生态现状不进行样方调查、遥感，充分借鉴已有资料进行生态现状调查与评价。

在区域生态基本特征现状调查的基础上，对评价区的生态现状进行了定量和定性的分析评价。评价内容主要包括生态系统完整性、土地利用现状、植被分布现状、土壤侵蚀现状等内容。评价采用了文字和图件相结合的表现形式，图件遵照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中附录B的规定制作。

4.2.1 生态系统类型及主要生态环境问题

1、生态系统类型

本项目位于宣汉县，根据《四川省生态功能区划》（2010版），项目所在地的生态功能区划见下表。

表4.2-1  项目所在地生态功能区

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 主要环境问题 | 服务功能 | 保护与发展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I四川盆地亚热带湿润气候生态区 | I-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区 | I-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区 | 多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重 | 水源涵养功能，土壤保持功能 | 保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响 |

本项目位于四川盆地亚热带湿润气候生态区，属于大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区（I-3-2），该生态功能区的主导功能是水源涵养功能，土壤保持功能。面临的主要环境问题是多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重。

4.2.2 评价区土地利用现状调查与评价

本次土地利用现状调查，土地利用类型分类参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）执行。评价区一级地类包括耕地、林地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其它用地，合计6个一级地类。二级地类包括旱地、水田、乔木林地、灌木林地等共计10个二级地类。

本次调查主要为项目所在厂界周边500m范围内的土地，区内大部分为工业用地、林地、一般农田和其它用地，林地主要为乔木及灌木林地。

4.2.3 植被现状调查及评价

本次环评生态现状不进行样方调查、遥感，充分借鉴已有资料对区域植被进行调查与评价。

1、区域植被概况

宣汉县气候温和，雨量充沛，地貌类型多样，森林覆盖率高，土壤种类较多等优越的自然条件，很适宜多种动植物繁衍。当地主要植被类型有亚热带常绿针叶林、低山落叶栎林、亚热带竹林及亚热带落叶阔叶与常绿针叶混交林。宣汉县境内植被多样，野生植物3000余种，桫椤、崖柏、银杏、黄连、天麻等国家重点保护植物达10余种。

2、工程周边植被现状

项目所在地位于中低山等较陡地段，地表一般为植被覆盖，包括乔木、灌木，主要有马尾松、杉树、柏树、桑树等林地等，其它地段灌木杂草丛生。

3、珍稀保护植物及古树名木

按照《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）中所列物种，《四川省人民政府关于公布四川省重点保护野生植物名录的通知》（川府函〔2016〕27号），本项目评价区内未发现国家重点保护野生植物和四川省重点保护野生植物。通过与名录对照可知，本工程评价区内不涉及国家级、省级珍稀保护野生植物和古树名木。

4.2.4 动物现状调查及评价

根据本项目评价范围内生态环境现状调查结果得知，管道沿线地表植被多为乔木林，人为活动较频繁，常见野生动物主要是适合栖息于农田、旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和画眉、麻雀等鸟类。现场调查，评价区范围内未发现国家重点保护野生动物和四川省重点保护野生动物。

4.2.5 土壤侵蚀现状调查与评价

本项目所在区域属于水土流失重点治理区，整体水力侵蚀强度较强，需要加强土壤侵蚀治理保护。

4.2.6 生态环境现状调查评价结论

评价区生态系统类型主要包括森林生态系统。生态系统整体开发强度较大，区域内森林多为人工林，少量为次生林。同时，评价区域的生态系统完整性受人类干预影响较大，局部区域干扰较小。项目区域地貌类型为四川盆地丘陵、中低山区。评价区内未发现国家重点保护野生植物、四川省重点保护野生植物、国家重点保护野生动物、四川省重点保护野生动物分布。

### 4.2.7后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区概况

1）自然保护区概况

后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区位于四川省达州市宣汉县，2010年11月由农业部公告第1491号公布为国家级水产种质资源保护区。

2）保护区范围

北起万源县与宣汉县河道交界处高落关灯笼扁至宣汉县普光镇后河与中河交汇处鸭嘴。保护区河流流经毛坝镇、胡家镇、普光镇，总长度56km。

3）自然保护区的功能区划

保护区分为核心区和实验区，核心区北起毛坝镇大水凼，南止胡家镇跳河，长度25km，面积320公顷，占保护区总面积的38.1%，核心区为保护鱼类的主要产卵场；实验区分为两段，即万源县与宣汉县河道交界处高落关灯笼扁至毛坝镇大水凼，长度为7km，面积104公顷。胡家镇跳河至普光镇鸭嘴，长度24km，面积416公顷。实验区总长度31km，总面积520公顷，占保护区总面积的61.9%，实验区主要为保护区鱼类的索饵场和越冬场。

4）主要保护对象

后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区主要保护对象为岩原鲤、南方大口鲶、黄颡鱼、华鲮、中华鳖、中华倒刺鲃、白缘鰑等名贵野生水生动物。

岩原鲤，俗名岩鲤、黑鲤鱼、墨鲤、岩鲤鲃，栖息于水流较缓的底层，冬季多在岩洞或深沱中越冬，常见个体0.2-1.0kg，食性杂，主要摄取底栖动物为食，其次是植物碎屑和浮游植物，生殖季节2-4月，分批产卵，卵具粘性，常附着在石砾上孵化，该鱼肉质细嫩，味鲜美。是四川省重要保护水生动物之一。在后河东门大潭常见。

南方大口鲶，俗称大河鲶、鲶巴郎、叉口鲶、大鲶鲐等，属底层鱼，白天多成群地潜伏于水底弱光隐蔽处，夜晚分散到水层中活动觅食，其性温顺，不善跳跃，也不会钻泥。肉食性鱼类。在后河大凼、东门、葫芦井、樊家潭等资源量较多。

黄颡鱼，俗名黄腊丁、黄拐头，喜流水，营底栖生活，主要食物有摇蚊科、蜻蜓目、蜉蝣目、肖翅目幼虫及小虾、软体动物，常见个体重约100g，性成熟早，4-6月产卵，卵具粘性，产卵群体有营巢习性，常在流水浅滩或岸边草丛中产卵。在后河河流都有分布。

华鲮，俗称青龙棒、桃花棒、野鲮鱼、青衣子，栖息于水流较急的河流及山涧溪流中，为底栖性鱼类，喜集群生活。常出没于岩石间隙中，在石砾底的基质上觅食，利用下颌锐利的角质边缘刮取着生藻类，也食高等植物的枝叶、碎屑等。主要分布在后河东门到跳河河段。

中华鳖，俗名鳖、甲鱼、元鱼、王八、团鱼、脚鱼、水鱼，属爬行冷血动物，生活于江河、湖沼、池塘、水库等水流平缓、鱼虾繁生的淡水水域，也常出没于大山溪中。在安静、清洁、阳光充足的水岸边活动较频繁，有时上岸但不能离水源太远。能在陆地上爬行、攀登，也能在水中自由游泳。喜晒太阳或乘凉风。在后河干流均有分布，主要在东奔滩。

中华倒刺鲃，俗名青波、乌鳞、青板，喜欢生活在流水环境中，为杂食性鱼类，主要以高等植物碎片、藻类、水生昆虫幼虫为食。后河干流均有分布。

白缘鰑，小型无鳞无肌间刺底栖鱼类，主要栖息在浅水滩中，因其鳍边缘呈白色而得名白缘鱼央，其尾是黑色而得名黑尾鱼央。是宣汉县的主要经济鱼类。

5）鱼类“三场”分布

后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区两岸以高山为主，植被良好，水土流失现象不严重，山青水秀，只有在山洪暴发时河水才是浑浊的。保护区内人口稀少，人为影响也不大，没有工业，无工业污染，河水清澈，水质良好，是鱼类生活的好场所。

主要产场：保护区主要大的产场有大水荡、胡浪、东奔、铜古峡、跳河、樊家潭。

主要越冬场：保护区主要的越冬场有公孙潭、大水荡、东奔、铜古峡、跳河大潭、樊家潭、铜坎洞。

索饵场：越冬场和产场之间的河流及支流是鱼类的索饵场和洄游通道。

5）本项目与保护区的位置关系

后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区整体位于宣汉县县域北面、地表水后河上游，保护区起于万源县与宣汉县河道交界处，止于后河与中河汇合处（普光镇），本项目位于普光功能区西侧，与后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区直线距离为5.6km。

此外，普光功能区规划范围不涉及保护区，在合理设置普光功能区污水处理厂排污口的前提下，普光经开区的发展不会对后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成影响。普光功能区对项目有选择性地引入，禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目，天然气化工禁止发展合成氨、硝酸铵、氢氰酸等高污染、高风险项目，硫化工禁止高污染、高风险类的有机硫化工项目，园区做到污水达标排放，杜绝事故废水排放的情况下，对在后河干流均有分布黄颡鱼、中华鳖、中华倒刺鲃等鱼类影响较小。

## 4.3环境支流现状与评价

4.3.1 环境空气质量现状与评价

1、基本污染物环境质量现状评价

本项目位于达州市宣汉县，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）与《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价采用达州市环境保护局发布（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-list-hjzl.html）的《2020年达州市环境状况公报》中的数据进行评价：

2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。

综上可知，项目所在区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均达标，因此项目所在区判定为达标区。

2、特征污染物

（1）监测点布设

根据项目工程特点的具体情况，本次评价特征因子硫化氢、非甲烷总烃引用《地下浅层卤水及锂钾综合开发（一期）中试试验建设项目》中的监测数据（达州恒福环境监测服务有限公司，恒福环检[2021]第30412号；项目编号：DZHFHJJCFWYXGS678-0001）。该监测点位位于该项目厂区内，位于本项目西南侧约1.8km。该点监测时间为2021年3月24~3.30日，自采样监测以来，所在区域空气质量变化不大。

共布设2个大气环境监测点。

（2）监测项目：硫化氢、非甲烷总烃。

（3）监测频次：连续采样7天。

（4）采样及分析方法

采样及分析方法按国家有关规定进行。

（5）评价标准

本次非甲烷总烃环境质量现状评价，执行标准采用《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值2.0mg/m3；硫化氢环境质量现状评价，执行标准采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D浓度限值10μg/m3。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

Pi=CiCoi×100%

Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%；

Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）；

Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。

根据HJ2.2-2018，现状监测结果以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的变化范围，并给出各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

（7）监测结果及评价结论

表4.3-1  环境空气质量现状监测结果    单位：μg/m3

| 点位 | 项目 | 浓度范围 | 最大Pi | 超标率 | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目厂区内 | H2S | 未检出 | 0.1 | 0 | 100 | / |
|  | NMHC | 0.62~1.57 | 0.079 | / | 2000 | 达标 |
| 2#3井预处理区 | H2S | 未检出 | 0.1 | 0 | 100 | / |
|  | NMHC | 0.72~2.04 | 0.102 | / | 2000 | 达标 |

注：检测数据来源于达州恒福环境监测服务有限公司，恒福环检[2021]第30412号，项目编号：DZHFHJJCFWYXGS678-0001

评价结论：本项目拟建地环境空气中特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；硫化氢现状监测值均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。

4.3.2 地下水环境质量现状与评价

根据项目工程特点和站场的具体情况，为了解评价区内地下水环境质量现状，委托四川中蓉达环境保护技术有限公司对本项目附近地下水环境质量现状进行了检测。

1、监测断面布设

根据工程情况，本次评价对本项目的地下水进行地下水现状评价，项目监测点位情况见下表4.3-2。

表4.3-2  项目地下水监测点位设置一览表

| 编号 | 点位 | 经度 | 纬度 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目拟建地西北侧1.13km处居民水井（黄家湾） | 107.6901 | 31.5229 | 检测1天，每点每天采样1次 | 水质+水位监测 |
| 2# | 项目拟建地东北侧0.94km处居民水井（陶家沟） | 107.6977 | 31.5263 |  | 水质+水位监测 |
| 3# | 项目拟建地东侧0.6km处居民水井（陶家沟） | 107.6757 | 31.8265 |  | 水质+水位监测 |
| 4# | 项目拟建地南侧0.48km处居民水井（洞子口） | 107.6941 | 31.5134 |  | 水质+水位监测 |
| 5# | 项目拟建地西南侧1.47km处居民水井（柿子树沟） | 107.6962 | 31.4984 |  | 水质+水位监测 |
| 6# | 门楼沟旁居民水井 | 107.6881 | 31.5225 |  | 水位监测 |
| 7# | 文家湾居民水井 | 107.6937 | 31.5276 |  | 水位监测 |
| 8# | 滴水岩居民水井 | 107.7011 | 31.5199 |  | 水位监测 |
| 9# | 洞子口居民水井 | 107.6987 | 31.5127 |  | 水位监测 |
| 10# | 侯家山居民水井 | 107.6642 | 31.5070 |  | 水位监测 |

2、监测项目

八大离子：Na+、K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+

其他：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、钙和镁总量、锌、铅、镉、铁、锰、氟化物、硫化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、高锰酸盐指数、石油类、悬浮物。

3、监测频次

监测1天，每天采样1次。

4、采样及分析方法

采样及分析方法按国家有关规定进行。

5、评价标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，其中石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

6、评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境质量现状评价方法采用标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Si为：

Si=Ci/C0i

式中：Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L；

C0i——第i种污染物在GB/T14848-2017中III类分类指标值，mg/L；

pH的标准指数SpH为：

当pH≤7.0

SpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）

当pH≥7.0

SpH=（pH-7.0）/（pHsw-7.0）

式中：pH——实测的pH值；

pHsd——地表水质量标准中规定的pH值下限；

pHsw——地表水质量标准中规定的pH值上限。

7、监测结果及评价结论

地下水质量现状监测结果见表4.3-3与评价结果见表4.3-4。

表4.3-3  地下水环境质量现状监测结果

| 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | GB14848-2017 Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 6.5～8.5 |
| Na+ | mg/L | 21.6 | 18.2 | 10.6 | 16.7 | 22.3 | ≤200 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.184 | 0.032 | 0.043 | ≤0.5 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | ≤0.002 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 19 | 17 | 26 | 7 | 11 | ≤100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 23 | 23 | 5 | 5 | 8 | ≤3 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 584 | 635 | 492 | 538 | 461 | ≤1000 |
| 汞 | µg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤0.001 |
| 砷 | µg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 |
| 铅 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.01 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 总硬度 | mg/L | 266 | 313 | 202 | 284 | 156 | ≤450 |
| 氟化物 | mg/L | 0.235 | 0.198 | 0.188 | 0.254 | 0.228 | ≤1.0 |
| 氯化物 | mg/L | 10.7 | 16.6 | 3.12 | 8.69 | 11.8 | ≤250 |
| 硫酸盐 | mg/L | 20.3 | 30.2 | 26.4 | 28.9 | 21.9 | ≤250 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 18.6 | 9.6 | 1.12 | 10.2 | 9.1 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | ≤1.0 |
| 高猛酸盐指数 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | ≤3.0 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
| 石油类* | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05* |
| 注：“*”表示参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 定结果低于分析方法检出限时，检测结果以检出限右上角加“L”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-4  地下水环境质量现状评价结果

| 监测因子 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| pH值 | 0.47 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.47 |
| Na+ | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 氨氮 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.37 | 0.06 | 0.09 |
| 挥发酚 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
| 氰化物 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 六价铬 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 |
| 细菌总数 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.07 | 0.11 |
| 总大肠菌群 | 7.67 | 7.67 | 1.67 | 1.67 | 2.67 |
| 溶解性总固体 | 0.58 | 0.64 | 0.49 | 0.54 | 0.46 |
| 汞 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 砷 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 镉 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 铅 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 |
| 锌 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 锰 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 铁 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 总硬度 | 0.59 | 0.70 | 0.45 | 0.63 | 0.35 |
| 氟化物 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| 氯化物 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 硫酸盐 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| 硝酸盐氮 | 0.93 | 0.48 | 0.06 | 0.51 | 0.46 |
| 亚硝酸盐 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 耗氧量 | 0.47 | 0.47 | 0.97 | 0.27 | 0.20 |
| 硫化物 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 |
| 石油类* | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 |

此外，本次评价还选取10口水井进行水位监测，其监测结果见表4.3-5。

表4.3-5  地下水水位调查结果

| 编号 | 点位 | 经度 | 纬度 | 井口高程 | 水位 | 井深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目拟建地西北侧1.13km处居民水井（黄家湾） | 107.6901 | 31.5229 | 423.2 | 11.3 | 15 |
| 2# | 项目拟建地东北侧0.94km处居民水井（陶家沟） | 107.6977 | 31.5263 | 398.6 | 7.4 | 20 |
| 3# | 项目拟建地东侧0.6km处居民水井（陶家沟） | 107.6757 | 31.8265 | 377.9 | 0.5 | 8 |
| 4# | 项目拟建地南侧0.48km处居民水井（洞子口） | 107.6941 | 31.5134 | 384.7 | 8.2 | 40 |
| 5# | 项目拟建地西南侧1.47km处居民水井（柿子树沟） | 107.6962 | 31.4984 | 384.6 | 1.8 | 5 |
| 6# | 门楼沟旁居民水井 | 107.6881 | 31.5225 | 394.9 | 8.7 | 40 |
| 7# | 文家湾居民水井 | 107.6937 | 31.5276 | 393.2 | 10.4 | 20 |
| 8# | 滴水岩居民水井 | 107.7011 | 31.5199 | 374.8 | 1.1 | 6 |
| 9# | 洞子口居民水井 | 107.6987 | 31.5127 | 385.2 | 5.5 | 30 |
| 10# | 侯家山居民水井 | 107.6642 | 31.5070 | 408.5 | 3.7 | 6 |

根据地下水监测统计结果可知，本项目各地下水监测点除总大肠杆菌超标外，各地下水监测点各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。总大肠杆菌超标原因主要因为区域居民水井可能受农业面源污染影响，本项目不会有总大肠杆菌类污水排入地下水环境，不会加剧该污染。

4.4声环境质量现状与评价

1、监测布点

根据项目工程特点和场站的具体情况，本次评价对项目场界进行声环境质量现状监测，共计噪声监测点位4个。

表4.4-1  项目噪声监测点位表

| 编号 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目拟建地东侧 | 等效连续A声级（Leq(A)） | 连续监测2天，每天昼夜各1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| N2 | 项目拟建地南侧 |  |  |  |
| N3 | 项目拟建地西侧 |  |  |  |
| N4 | 项目拟建地北侧 |  |  |  |

2、监测项目

昼夜等效连续A声级。

3、监测频次

每个监测点位连续监测2天，监测时间为昼夜各一次。

4、采样及分析方法

采样及分析方法按国家有关规定进行。

5、评价标准

管线经过区域和场站声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

6、监测结果

项目所在地声环境质量现状值监测结果见表4.4-2。

表4.4-2  声环境质量现状监测及评价结果

| 点位编号 | 点位名称 | 监测时间 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目拟建地北侧厂界外1m处 | 2022-04-06 | 48 | 38 | 达标 |
|  |  | 2022-04-07 | 45 | 36 |  |
| N2 | 项目拟建地西侧厂界外1m处 | 2022-04-06 | 50 | 46 | 达标 |
|  |  | 2022-04-07 | 46 | 37 |  |
| N3 | 项目拟建地南侧厂界外1m处 | 2022-04-06 | 51 | 31 | 达标 |
|  |  | 2022-04-07 | 47 | 38 |  |
| N4 | 项目拟建地东侧厂界外1m处 | 2022-04-06 | 52 | 46 | 达标 |
|  |  | 2022-04-07 | 49 | 42 |  |

从监测结果可知，本项目所在地声环境质量良好，监测点位处的昼间和夜间声环境质量现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值要求。

4.5 土壤环境质量现状与评价

1、土壤类型

根据查询国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx#）中《中国1:400万土壤类型图》及现场调查情况，本项目所在地土壤类型为棕壤、黄棕壤。

4.5-1  项目所在区域土壤类型图

2、土壤环境质量现状监测

为了解项目所在地土壤环境质量现状，达州恒福环境监测服务有限公司于2022年4月6日对项目所在地土壤环境质量进行了现状监测。

表4.5-2  项目土壤监测布点一览表

| 编号 | 点位 | 经度 | 纬度 | 检测频次 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 工艺装置区 | 107.6914 | 31.5180 | 取柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m，1.5m~3.0m各1个，每点每天检测1次 | 理化性质：pH 特征因子：石油烃（C10-C40）、Hg、氯化物、硫化物（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样） |
| T2 | LNG储罐区 | 107.6937 | 31.5180 |  | 理化性质：pH 特征因子：石油烃（C10-C40）、Hg、氯化物、硫化物（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样） |
| T3 | 装卸区 | 107.6932 | 31.5171 |  | 理化性质：pH 特征因子：石油烃（C10-C40）、Hg、氯化物、硫化物（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样） |
| T4 | 辅助装置区 | 107.6902 | 31.5147 | 取表层样（20cm），每点每天检测1次 | 基本因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》中表1基本项目，共45个 特征因子：石油烃（C10-C40）、Hg、氯化物、硫化物 理化性质：pH、阳离子交换量、土壤容重等 |
| T5 | 厂界北侧60m农田 | 107.6916 | 31.5190 |  | 理化性质：pH 基本因子：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB15618—2018)》中表1基本项目，共8个 特征因子：石油烃（C10-C40）、Hg、氯化物、硫化物 |
| T6 | 厂界东侧70m农田 | 107.6959 | 31.5173 |  | 理化性质：pH 特征因子：石油烃、Hg、氯化物、硫化物 |

（2）评价标准与方法

项目各土壤监测点执行标准情况见下表4.5-3。

表4.5-3  项目各点位土壤环境质量执行标准情况表

| 编号 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 1# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值 |
| 2# |  |
| 3# |  |
| 4# |  |
| 5# | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，石油烃（C10~C40）参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第一类用地筛选值 |
| 6# |  |

（3）评价结果

本项目各点土壤环境质量现状监测结果统计及评价见表4.5-4~4.5~6。

表4.5-4  特征因子现状监测统计表  单位：mg/kg

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 评价 标准 | 最大单项指数（Pimax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#（表） | 1#（中） | 1#（深） |  |  |
| 4月6日 | pH（无量纲） | mg/kg | 6.97 | 7.36 | 7.25 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 27 | 1.87×102 | 36 | 4500 | 0.04 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0328 | 0.0287 | 0.0234 | 38 | 0.0009 |
|  | 氯化物 | mg/kg | 28.75 | 6.16 | 3.42 | / | / |
|  | 硫化物 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / |
| 采样时间 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 评价 标准 | 最大单项指数（Pimax） |
|  |  |  | 2#（表） | 2#（中） | 2#（深） |  |  |
| 4月6日 | pH（无量纲） | mg/kg | 6.45 | 5.98 | 5.86 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 31 | 31 | 21 | 4500 | 0.01 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0191 | 0.0302 | 0.0257 | 38 | 0.0008 |
|  | 氯化物 | mg/kg | 2.74 | 2.74 | 2.74 | / | / |
|  | 硫化物 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / |
| 采样时间 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 评价 标准 | 最大单项指数（Pimax） |
|  |  |  | 3#（表） | 3#（中） | 3#（深） |  |  |
| 4月6日 | pH（无量纲） | mg/kg | 4.83 | 4.80 | 4.61 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 51 | 27 | 41 | 4500 | 0.01 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0475 | 0.0469 | 0.0505 | 38 | 0.0013 |
|  | 氯化物 | mg/kg | 4.79 | 4.79 | 2.74 | / | / |
|  | 硫化物 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / |
| 采样时间 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 评价 标准 | 最大单项指数（Pimax） |
|  |  |  | 4#（表） | 5#（中） | 6#（深） |  |  |
| 4月6日 | pH（无量纲） | mg/kg | 7.15 | 4.32 | 6.74 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 37 | 37 | 23 | 4500 | 0.01 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0314 | 0.0271 | 0.0586 | 38 | 0.0015 |
|  | 氯化物 | mg/kg | 3.76 | 3.42 | 15.06 | / | / |
|  | 硫化物 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / |

表4.5-5  基本因子土壤环境质量现状监测统计表  单位：mg/kg

| 监测点位 | 评价因子 | 单位 | 监测结果 | 评价 标准 | 单项指数（Pimax） | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| 4# | 砷 | mg/kg | 4.47 | 60 | 0.0745 | 0 | 0 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.32 | 65 | 0.0049 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | / | 0 | 0 |
|  | 铜 | mg/kg | 37.8 | 18000 | 0.0021 | 0 | 0 |
|  | 铅 | mg/kg | 30.6 | 800 | 0.0383 | 0 | 0 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0314 | 38 | 0.0008 | 0 | 0 |
|  | 镍 | mg/kg | 41.7 | 900 | 0.0463 | 0 | 0 |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 430 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 66000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 616000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 54000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 顺－1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 596000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯仿 | μg/kg | 未检出 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 840000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | 未检出 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯 | μg/kg | 未检出 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 甲苯 | μg/kg | 未检出 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 53000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯苯 | μg/kg | 未检出 | 270000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 乙苯 | μg/kg | 未检出 | 28000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 未检出 | 570000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 邻－二甲苯 | μg/kg | 未检出 | 640000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 1290000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 6800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 560000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 260 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 2256 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 76 | 0 | 0 | 0 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯并（a）蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 1293 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 151 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯并（a）芘 | mg/kg | 未检出 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | 未检出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 未检出 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 未检出 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 5# | pH | 无量纲 | 4.32 | / | / | / | / |
|  | 砷 | mg/kg | 2.43 | 40 | 0.061 | 0 | 0 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.28 | 0.3 | 0.933 | 0 | 0 |
|  | 铜 | mg/kg | 26.4 | 50 | 0.528 | 0 | 0 |
|  | 铅 | mg/kg | 29.1 | 70 | 0.416 | 0 | 0 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.0271 | 1.3 | 0.021 | 0 | 0 |
|  | 镍 | mg/kg | 32.4 | 60 | 0.540 | 0 | 0 |
|  | 铬 | mg/kg | 60.0 | 150 | 0.400 | 0 | 0 |
|  | 锌 | mg/kg | 93.8 | 70 | 1.340 | 0 | 0 |

表4.5-6  土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 辅助装置区（T4） |
| --- | --- | --- |
| 经度 |  | 107.6902 |
| 纬度 |  | 31.5174 |
| 项目 | 采样深度（cm） | 20 |
|  | 颜色 | 栗色 |
|  | 质地 | 轻壤土 |
|  | pH（无量纲） | 7.15 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.82 |
|  | 孔隙度(%) | 41.77 |
|  | 容重(g/cm3) | 1.34 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 20.2 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 510 |

由上表可知，本项目占地范围内土壤环境中各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值；区域占地范围外土壤环境中各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，石油烃（C10~C40）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第一类用地筛选值。区域土壤环境质量良好。

- 第五章  环境影响分析

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工阶段场地废气污染源主要是施工工地扬尘，其次是施工机械设备燃油（汽油或柴油）烟气及各型施工运载车辆的尾气。

项目建设期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料（砂石、水泥）的无遮盖、超量运输泄漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶的运输车辆产生的扬尘；开挖会产生大量的粉尘。施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50m范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

在站场建筑施工中由于使用柴油机等设备，将有少量的燃烧烟气产生，主要污染物的SO2、NO2、CmHn等。由于废气量较小，且施工场地较空旷，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施：

① 项目在地基施工过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘堆周围环境的污染。

② 项目建设过程中需要使用建筑材料，这些建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。

③ 施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

④ 运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

⑤ 加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

项目施工场地相对集中，工程区平均风速较小，通常大气扩散条件较好，因此，项目施工期外排的大气污染物对周围环境敏感点影响较小。

5.1.2 地表水环境影响分析

施工期废水主要为少量施工废水和施工人员生活污水。

拟建工程施工期间产生的生产废水主要来源于砂石骨料加工废水和出场车辆清洗废水。生产废水中主要污染物为SS，其浓度最高可达3000mg/L。本环评要求施工方修建简易沉淀池，施工废水经沉淀处理后循环使用，禁止外排。

施工人员每天产生的生活污水约6.8m3，经附近农户已建的卫生厕所收集后用作农肥。

因此，项目建设施工不会对地表水环境造成明显影响。

5.1.3 地下水环境影响评价

站场建设施工期可能对地下水环境造成污染的环节主要有建筑施工废水，施工人员生活污水的地表无序排放，通过地表下渗，对局部的地下水水质产生影响。由于施工废水总量较小，且仅局限在施工场地内，很难直接入渗影响到孔隙潜水的埋藏深度，如果施工机械无故障漏油事故，这些废水也基本对地下水水质不会产生较大影响。

5.1.4 声环境影响分析

建设项目施工过程中将动用大量的施工机械，如：挖土机、起重机、推土机、重型运输卡车等，这些大型施工机械的使用，往往伴随着高噪声的发生，且为露天作业。因此，施工噪声对周围声环境质量的影响不容忽视。

5.1.4.1预测模式

① 声源叠加模式

考虑声源叠加，采用叠加模式：

式中：L——叠加后总声压级[dB（A）]；

Li——各声源的噪声值[dB（A）]；

② 噪声衰减模式

考虑噪声随距离衰减，采用叠加模式：

式中：LA（r）——距声源r处声源值[dB（A）]；

LA（r0）——距声源r0处声源值[dB（A）]；

r、r0——与声源的距离（m）。

5.1.4.2影响预测结果

根据前述模式，对各设备声源在不同距离的噪声贡献值进行计算，结果见表5.1-1。

表5.1-1 施工机械噪声影响程度及范围

| 设备名称 | 等效连续A声级[dB（A）]，距声源距离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m处 | 50m处 | 100m处 | 150m处 | 200m处 |
| 机泵 | 80 | 35.04 | 29.02 | 25.50 | 23.0 |
| 推土机、挖掘机 | 96 | 50.32 | 48.02 | 44.51 | 40.07 |
| 翻斗机 | 89 | 47.02 | 41.02 | 37.51 | 35.01 |
| 混凝土搅拌机 | 95 | 53.02 | 47.02 | 43.51 | 41.01 |
| 振动碾 | 100 | 58.02 | 52.02 | 48.51 | 46.01 |
| 运输平台 | 78 | 36.02 | 30.02 | 26.51 | 24.01 |
| 移动式空压机 | 92 | 50.02 | 44.02 | 40.51 | 38.01 |
| 平地机 | 86 | 44.02 | 38.02 | 34.51 | 32.01 |
| 吊车 | 73 | 31.02 | 25.02 | 21.51 | 19.01 |
| 重型载重汽车 | 89 | 47.02 | 41.02 | 37.51 | 35.01 |

将上表与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中规定的不同施工阶段作业噪声限值对比可见：在100m处，施工除昼间运输车辆、压缩机外，其它施工机械昼间、夜间平均A声级均不能达到要求；150m、200m处昼间、夜间平均A声级除砼搅拌机外其它施工机械基本上能达到标准要求。

5.1.4.3对声学环境的影响分析

建设单位在施工期间应要求施工单位采取如下防治措施：

⑴建筑施工中振动碾、搅拌机、空压机等施工无法避免噪声和振动，因此应合理安排高噪声施工作业的时间，夜间严禁打桩等高噪声施工作业。推土机、装载机、搅拌作业等也要控制作业时间，在白天施工。严格按照GB12532-90《建筑施工场界噪声限值》施工，施工期间应制订科学的施工计划。砼的浇灌尽可能避免夜间施工，如技术上确需白天和夜间连续施工，应报请相关部门批准；

⑵施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离敏感点的位置，通过距离衰减，以减轻施工机械产生的噪声对周围环境敏感点的影响。

⑶尽量选用低噪声的施工机械、设备，工地周围设立围护屏障，并在高噪声设备附近设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

⑷钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；木工棚使用前应完全封闭，屏蔽电锯噪声。钢筋加工尽量安排在白天进行，减少夜间对外界声环境的影响。

⑸加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止呜笛。

通过采取上述措施，项目施工期间产生的噪声不会对周围环境敏感点造成明显影响。

5.1.5 固体废物环境影响分析

由于项目装置区地势较为平整，且装置区占地较小。故施工期的固体废物主要为站场工程产生的少量弃方、施工废料及生活垃圾等。项目产生的建筑垃圾和施工废料等应集中收集，以待后续综合利用，不能综合利用部分，交由当地环卫部门处置；生活垃圾应及时送垃圾场处置，以免影响环境卫生。

采取上述措施后，项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。

5.1.6 生态环境影响分析

（1）对生态环境的影响

项目施工期对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变，即林地变为工业用地。项目站场工程施工期约12个月，工程的建设会对当地林木拥有者造成一定的经济损失，通过采取直接给受损方一定经济补偿后，对林木拥有者的影响较小。

（2）水土流失影响分析

本项目施工期间，影响环境的因素主要是站场建设，在此期间会对所征用土地上的植被进行清除。植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，防护措施不当也会引起水土流失。项目通过严格按要求进行施工、对弃土设置弃土场堆放等措施，有效控制了水土流失量。施工结束后，通过对施工迹地地表植被的恢复，水土流失将得到有效控制。

总之，项目在采取有效的水土流失控制措施后，水土流失量较小。在施工迹地工恢复工作结束后，其生态影响将得到消除。项目的施工建设对区域生态环境影响较小。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响预测及评价

（1）源强参数分析

1）有组织废气

有组织排放的废气主要为导热油炉燃烧废气、放空火炬燃烧废气及脱硫塔排气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘、H2S、NMHC。

2）无组织废气

无组织排放源强指正常生产情况下，由于装置运行一定时间后机泵、阀门、法兰的密闭性可能出现一定程度的跑、冒、滴、漏的泄漏排放。

3）非正常工况废气

工业企业特别是化工企业，在开停车（特别是非正常开停车）时是污染物排放强度最大的时候，通常其污染物排放浓度比正常排放时的浓度高出几个数量级。本项目采用连续式生产，较序批式生产开停车几率小。但在开车时，先开启后端的环保及安全保障设施，再由后端向前端依次开启生产设备；停车时，先关停生产设备，最后关停环保及安全保障设施。必须在系统内的原料天然气处理完毕，管输进入可靠的纳斯气储罐，尾气进入火炬安全放空后，再开启系统进行检修。此外，本项目生产系统如出现事故，产生的超压尾气、装置管道残存气体均送至火炬系统，进行安全放空，减少对环境的污染。

根据工程分析，燃烧废气的主要污染物排放情况见下表5.2-1。

表 5.2-1 废气有组织污染源点源清单

| 污染源名称 | 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m/s） | NOx | SO2 | H2S | NMHC |
| 脱硫塔排气筒 | P1 | 107.696138 | 31.515921 | 415 | 15 | 0.2 | 25 | 13.3 | / | / | 0.0015 | 0.028 |
| 导热油炉排气筒 | P2 | 107.695832 | 31.515582 | 415 | 15 | 0.4 | 350 | 13.3 | 0.4879 | 0.0102 | / | / |
| 火炬燃烧废气 | P3 | 107.698624 | 31.515773 | 415 | 30 | 0.45 | 600 | 13.2 | 0.0635 | 0.0006 | / | / |

表 5.2-2 废气无组织污染源点源清单

| 面源名称 | 海拔高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源初始排放高度(m) | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | NMHC |
| 工艺装置区 | 415 | 96 | 52 | 5 | 8000 | 正常 | 0.09786 |

（2）预测估算模式参数

本次评价估算模式所用参数见下表：

表5.2-4  项目大气影响预测参数情况表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.3 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）预测结果

结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的 AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，预测结果见表5.2-3。

表5.2-5  有组织废气排放影响估算结果表

| 距源中心下风向 距离D/m | 脱硫塔排气筒(P1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | NMHC |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |
| 下风向最大浓度 | 0.212 | 2.12 | 3.96 | 0.2 |
| 最大浓度出现距离 | 420m |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D/m | 导热油炉排气筒(P2) |  |  |  |
|  | SO2 |  | NOx |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |
| 下风向最大浓度 | 0.0317 | 0.01 | 1.52 | 0.76 |
| 最大浓度出现距离 | 417m |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |
| 距源中心下风向 距离D/m | 火炬长明灯(P3) |  |  |  |
|  | SO2 |  | NOx |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |
| 下风向最大浓度 | 0.0031 | 0.001 | 0.326 | 0.16 |
| 最大浓度出现距离 | 418m |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |

注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。

表5.2-6  站场无组织废气排放影响估算结果

| 距源中心下风向 距离D/m | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% |
| 下风向最大浓度 | 104 | 5.18 |
| 最大浓度出现距离 | 121m |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |

注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。

由表5.2-3预测结果可知，脱硫塔排气筒排放的H2S和NMHC最大落地浓度出现在420m处，最大落地浓度分别为0.212μg/m3、3.96μg/m3，相应占标率分别为2.12%、0.2%；站场场导热油炉排放的SO2和NOX最大落地浓度出现在417m处，最大落地浓度分别为0.0317μg/m3、1.52μg/m3，相应占标率分别为0.01%、0.76%；长明火炬排放的SO2和NOX最大落地浓度出现在418m处，最大落地浓度分别为0.0031μg/m3、0.326μg/m3，相应占标率分别为0.001%、0.16%；无组织排放的NMHC最大落地浓度出现在121m处，最大落地浓度分别为104μg/m3，相应占标率分别为5.18%。由此可见，在正常排放情况下，本项目有组织及无组织排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。

二、非正常工况

液化生产装置开车调试、停车检修时，可能对原料气进行点火短时放空，将装置内未达到液化生产要求的天然气密闭排放至放空火炬燃烧后排入大气，开停工放空时为瞬时排放，排放方式为有组织排放。此外，由于停电、设备故障或操作失误等原因也可能导致紧急放空。

当发生开停车、事故放空等非正常排放时，自动控制系统立即切断上游气源，尽可能减少排放气量，并将安全阀等排放气通过放空系统密闭引至放空火炬燃烧后排放，减轻对环境的污染。

从最不利角度考虑，若因开停车、事故放空等对原料气进行放空，火炬放空量以10min原料气全部进行燃烧放空，放空时间为10min。由于本项目原料气为净化后的天然气（硫化氢含硫低于5mg/m3，总硫小于20mg/m3），因此，非正常工况下经火炬燃烧后的废气中污染因子主要为CO2及少量SO2、NOx等。由于放空时间较短，因此，因放空产生的环境影响持续时间也较短，其对周边环境影响也较低。本环评建议，项目在运行过程中，应加强生产运行及环境管理，建立健全安全生产和环境保护管理制度，采取有效措施缩短非正常工况放空时间和放空量，降低环境影响。

四、项目大气环境防护距离设置

（1）项目无组织排放源源强

本项目站场装置系统均密闭运行，主要无组织排放主要来自生产设备和管道阀门的泄漏，排放的主要污染物为NMHC等，主要无组织排放源来自天然气处理装置，因此，本次分别计算两个装置区的大气环境防护距离和卫生防护距离的区域。本次用以计算的无组织排放源情况见表5.2-13。

表5.2-13  项目无组织排放源情况

|  | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Name | L1 | LW | —H | NMHC |
| 单位 | -- | m | m | m | kg/h |
| 数据 | 站场 | 96 | 52 | 5 | 0.09786 |

（2）项目大气环境防护距离计算

本评价按《环境影响评价技术导则  大气环境》 （HJ2.2-2018）中 AERSCREEN 模式对大气环境防护距离进行计算，计算参数及计算结果见下表。

表5.2-14  大气环境防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放源强kg/h | 标准值mg/m3 | 大气环境防护 计算距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置区 | NMHC | 0.086 | 2.0 | 无超标点；最大值2.22%(90m) |

根据计算结果，本项目无组织排放污染物均可在厂界内达标，因此，本项目不划定大气环境防护距离。

5.2.2 地表水影响预测与评价

1、水污染物治理措施

本项目营运期污水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要有进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液、脱盐间排水及软化水装置排水等。生活污水主要是值守人员产生的生活污水。此外，还有初降雨水。项目废水产生及治理情况见表5.2-11。

表5.2-11  项目废水产生及排放情况一览表

| 装置名称 | 编号 | 废水名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置 | W1 | 进口分离器废水 | 连续；0.2m3/d CODcr：350mg/L SS：100mg/L 石油类：10～100mg/L | 排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 | 排入园区管网 |
|  | W2 | 脱水再生器冷却器凝液 | 连续；1.2m3/d CODcr：350mg/L 石油类：10～100mg/L |  |  |
| 脱盐水间 | W3 | 脱盐水装置排水 | 连续；80.8m3/d 总矿化度600～900mg/l，pH值6.5～7.5 | 水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，直接排入管区管网 |  |
| 软化水装置排水 | W4 | 软化水装置 | 连续；312m3/d Cl-及Ca2+、Mg2+等可溶性物质 |  |  |
| 办公生活 | W5 | 生活污水 | 间断；10.25m3/d CODCr：350mg/L NH3-N：45mg/L | 由厂区污水管网排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |
| 初期雨水 | / | 初期雨水 | 间断；178.2m3/次 CODcr、SS、石油类等 | 由事故应急池收集，经沉淀处理后排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |

由上表可见，本项目各类废水均得到收集和处置，不会直接排入周边水体，项目的建设对区域地表水环境影响较小。

（2）地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见附表。

5.2.3 地下水影响预测与评价

#### 5.2.3.1评价目的

（1）结合资料调研和实地调查，掌握拟建项目地区水文地质条件，查明环境现状；

（2）根据工程建设、运行特点，对拟建项目的地下水环境影响要素进行分析和识别，预测工程建设可能对地下水环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的地下水环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出针对性的防治对策或减缓措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（4）从地下水环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

#### 5.2.3.2地下水环境功能与环境保护目标

（一）地下水功能划分

地下水系统是一个具有综合服务功能的开放系统，是维持社会经济发展的重要供水水源，也是维持生态环境系统稳定的重要因素。本次评价确定工程区地下水环境功能从两个方面进行：

（1）依据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和规定；

（2）根据实地调查的本项目工程区地下水环境状况。

简述如下：

（1）关于地下水功能及其划分

地下水功能是指地下水的水质和水量及其在空间和时间上的变化对人类社会和环境所产生的作用或效应，它由地下水的资源功能、生态环境功能和地质环境功能组成。

1）地下水的资源功能是指具备一定的补给、储存和更新条件的地下水资源供给保障作用或效应。为了保持地下水的资源供给功能，首先在水量上，地下水要得到可持续的稳定补给，这样才能保障可持续开发。

2）地下水的生态功能是指地下水系统对陆表植被或湖泊、湿地或土地质量良性维持的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则生态环境出现相应的改变。地表水生态系统（河道基流、湿地、泉水等）和陆地非地带性植被都需要地下水补给和调节。地下水位下降和水质恶化对地表生态系统会带来严重影响。

3）地下水的地质环境功能是指地下水的地质安全保障功能，是指地下水系统对其所赋存的地质环境稳定性所具有支撑和保护的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则地质环境出现相应的改变。

（2）地下水环境调查

通过对评价区环境状况、地下水、地表水及居民用水调查，本项目评价区地下水类型以砂泥岩风化裂隙水为主，该类地下水赋存于沙溪庙组紫红、棕红色泥岩为主夹不等厚的粉砂岩构成的风化裂隙中。

根据现场调查，项目位于四川达州普光经济开发区普光工业园区内，行政区划隶属于四川省达州市宣汉县土主镇，项目周边为农村地区，评价区周边分布有分散式饮用地下水井，主要以钢管井形式存在，无集中式地下水饮用水源地。评价范围内共存在分散饮用水井约10口（一户一井），其水井深度5～40m，水位埋深0.5～11.3m。

综上，本项目评价区内地下水未得以集中开发和利用，仅作为部分居民的分散供水水源，且无与地下水相关的水源保护区和其它资源保护区。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查项目区的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散供水水源资源功能。

（二）地下水环境保护目标

本项目新征用地约132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。项目周边均为农村地区，且处于四川达州普光经济开发区普光工业园区内，园区红线范围内居民会陆续搬迁。评价区内地下水未得到集中开发和利用，且无与地下水相关的水源保护区和其它资源保护区。根据现场调查，项目评价范围内周边文家湾、黄家湾、陆家沟、洞子口等地方有零星居民分布，居民分散钻井抽取地下水作为饮用水源。本项目运行过程中，若液态原辅料、生产废液、废水收集处理不当发生渗漏下渗进入地下水系统，将可能对项目区下伏含水层及项目周边分散居民饮用水井水质造成影响。本项目地下水环境保护目标见表5.2-17。

图5.2-6  评价范围内散居农户水井

表5.2-17  拟建项目地下水环境保护目标表

| 保护目标 |  | 位置关系 | 主要保护内容 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙溪庙组砂泥岩风化裂隙含水层 |  | 项目区下伏含水层 | 含水层水质 | 本项目运行过程中，若液态原辅料、生产废液、废水收集处理不当发生渗漏下渗进入地下水系统，将可能对项目区下伏含水层及项目周边分散居民饮用水井水质造成影响。 |
| 居民分散饮用水井 | 居民水井（黄家湾） | 项目西北侧约1.13km处 | 饮用井水质 |  |
|  | 居民水井（陶家沟） | 项目东北侧约0.94km处 |  |  |
|  | 居民水井（陶家沟） | 项目东侧约0.6km处 |  |  |
|  | 居民水井（洞子口） | 项目南侧约0.48km处 |  |  |
|  | 居民水井（柿子树沟） | 项目西南侧约1.47km处 |  |  |
|  | 门楼沟旁居民水井 | 项目西北侧约0.88km处 |  |  |
|  | 文家湾居民水井 | 项目北侧约1.04km处 |  |  |
|  | 滴水岩居民水井 | 项目东北侧约0.68km处 |  |  |
|  | 洞子口居民水井 | 项目东南侧约0.55km处 |  |  |
|  | 侯家山居民水井 | 项目西南侧约1.26km处 |  |  |

（三）地下水环境影响识别

（1）项目类型识别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

根据附录A，本项目地下水环评分类属“F石油、天然气”中的“天然气、页岩气开采（含净化）”，为II类项目。

表5.2-18  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 |  | 环评类别 | 本项目建设内容及项目类型识别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设内容 | 项目类型 |
| F石油、天然气 | 38. 天然气、页岩气开采（含净化） | 报告书 | 新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。 | II类 |

（2）项目污染源项识别及污染因子识别

根据项目可研资料及工程分析，本项目可能对地下水环境产生影响的构筑物主要包括：

①主体工程

原料气分离过滤单元：废水储罐；

原料气净化脱酸单元：吸收塔、闪蒸罐；

②公辅工程

空压及水处理站、分析化验及器材间、导热油系统；

③环保工程

污水处理站、事故水池、危险废物暂存间。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），以上构筑物均需进行重点防渗。在采取防渗措施后，正常状况，以上构筑物运行过程中对地下水环境影响较小。

非正常运行状态下，受生产线设备老化及防渗系统等环保设施腐蚀等因素影响，本项目生产溶液、废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。

本项目主要地下水污染源及其特征污染因子统计见表10-3。

表5.2-19  各产污构筑物及污染因子统计表

| 工程类别 | 车间名称 | 风险装置及规模型号 | 数量(个/台) | 材质 | 主要特征污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料气分离过滤单元 | 废水储罐，用于原料气过滤分离器分离的废水暂存，有效容积为5m3。 | 1 | 碳钢 | COD、SS和pH等 | 地上建筑 |
|  | 原料气净化脱酸单元 | 吸收塔，Φ1300×20000，在线溶液容积（约占总容积40%）10.6m3 | 1 | 碳钢 | MDEA、COD、pH等 | 地上建筑 |
|  |  | 闪蒸罐，Φ1200×5000，在线溶液容积（约占总容积20%）1.13m3 | 1 | 碳钢 |  | 地上建筑 |
| 公辅工程 | 空压及水处理站 | 脱盐水处理过程中，反渗透膜浓液罐，有效容积2m3 | 1 | 碳钢 | Ca2+、Mg2+、、Na+、pH等 | 地上建筑 |
|  | 分析化验及器材间 | 化验室，化验废水，1m3 | 1 | PVC | pH等 | 地上建筑 |
|  | 导热油系统 | 导热油炉，油炉及管线导热油总量约25t，导热油炉约占一半即12.5t | 2（1用1备） | 碳钢 | 石油类 | 地上建筑 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 新建15m3/d的废水处理站，采用“二级生化+TF超滤”工艺预处理，排入园区管网对生产废水及生活污水进行处理，包含格栅井、收集池、水解酸化池、生物接触氧化池、生物沉淀池、清水池、污泥浓缩池等，平均水深3m，总占地面积735m2。 | 1 | PVC或SUS304；钢筋混凝土 | COD、石油类、SS和氨氮等 | 地下（半埋式） |
|  | 事故水池 | 半地埋式事故池（兼做初期雨水收集池），容积800m3。 | 1 | 钢筋混凝土 |  | 地下（半埋式） |
|  | 危险废物暂存间 | 对废活性炭、废脱汞剂、废机油、化验间残液等定点分类收集，占地面积96m2 | 1 | 钢筋混凝土 | pH、石油类等 | 地上建筑 |

5.2.3.3地下评价部分工程分析

（一）产污环节分析

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目依托及新建构筑物均需采取相应的防渗措施。正常工况条件下，在采取防渗措施后，本项目涉及的各构筑物仅存在少量的跑、冒、滴、漏，对地下水环境影响较小，但在非正常运行状态下，受生产线设备老化及防渗系统等环保设施腐蚀等因素影响，生产溶液和生产废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。

（二）地下水污染源分析

本项目新征用地约132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。本项目各主要功能区可能产生地下水污染的项目组成包括：

主体工程：原料气分离过滤单元废水储罐（5m3）；原料气净化脱酸单元吸收塔（在线MDEA溶液10.6m3）、原料气净化脱酸单元闪蒸罐（在线MDEA溶液1.13m3）；

公辅工程：空压及水处理站（软水处理浓液）、分析化验及器材间（化验室废水）、导热油系统（导热油炉导热油量约12.5t）；

环保工程：污水处理站（总占地面积735m2，有效水深3m）、事故水池（800m3，有效水深3.0m）、危险废物暂存间。

（三）项目运行状况设计

1、泄漏情景设计

上述构筑物及地下水潜在污染源中，事故水池为非正常状况生产溶液及废水临时储存构筑物，平时为空置。危废暂存间储存的危险废物采用小型钢制密闭容器储存；原料气分离过滤单元废水储罐日常有效容积有限，且废水水质较简单，收集后转运至污水站处理；空压及水处理站软水处理浓液罐、分析化验及器材间化验废水桶等有效容积极其有限；上述污染源发生非正常状态泄漏量有限，形成水力梯度较小，污染地下水系统可能性较小，且环评要求以上构筑物须采取相应防渗及地下水环境保护措施；在采取相应措施后，以上构筑物运行过程中产生污染物下渗进入含水层几率较小。因此，以上构筑物不作为本次预测工作重点。

本次环评将重点针对以下区域进行地下水影响预测：

①主体工程：

原料气净化脱酸单元吸收塔（立式Φ1300×20000，在线MDEA溶液10.6m3）；

原料气净化脱酸单元闪蒸罐（立式Φ1200×5000，在线MDEA溶液1.13m3）；

由于原料气净化脱酸单元吸收塔、闪蒸罐溶液溶质成分极其接近（仅含二氧化碳的变化）且同处于核心装置区，本次泄漏情景设计将上述2个塔罐合并考虑，即总在线溶液量为11.73m3。以下统称为原料气净化脱酸单元。

②公辅工程：

导热油系统（导热油炉导热油量约12.5t）；

③环保工程：

污水处理站（总占地面积735m2，有效水深3.0m）。

本项目运行状况设计见表5.2-20。

表5.2-20 本项目运行状况设计

| 功能分区 | 构筑物 | 正常状态 | 非正常状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料气净化脱酸单元 | 根据（HJ610-2016）要求采取重点防渗措施。在采取上述措施情况下，正常运行状况对地下水环境较小，将不作为预测重点 | 非正常状况下，因塔体老化及腐蚀等原因，塔体存在漏点或管道破损发生泄漏。参考最大不利情况考虑，本次设计原料气净化脱酸单元泄漏量（进入防渗层下方）为总在线容积量的5%，根据区域水文地质勘察钻探成果及水文地质试验，包气带厚5～10m，平均取值6.15m，由杂填土、粉质粘土等组成，包气带渗透系数为9.47×10-5～1.49×10-4cm/s，沙溪庙组砂泥岩强风化裂隙含水层渗透系数介于0.052～0.097 m/d，本次取均值0.077 m/d（8.87×10-5 cm/s），借鉴《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》中降雨入渗量统计成果降雨入渗系数为0.035，泄漏废液按3.5%考虑下渗进入地下水系统，剩余部分通过导流沟收集至事故水池。 |
| 公辅工程 | 导热油炉 | 根据（HJ610-2016）要求采取重点防渗措施。在采取上述措施情况下，正常运行状况对地下水环境较小，将不作为预测重点 | 非正常状况下，因导热油炉老化及腐蚀等原因，炉体存在漏点或循环输送管道破损发生泄漏，溶液泄漏于底部围堰易被及时发现及处置。参考最大不利情况考虑，本次设计导热油炉导热油20%泄漏于围堰内，围堰因年久老化及腐蚀等原因，围堰内的导热油又有10%漏至围堰底部。根据区域水文地质勘察钻探成果及水文地质试验，包气带厚5～10m，平均取值6.15m，由杂填土、粉质粘土等组成，包气带渗透系数为9.47×10-5～1.49×10-4cm/s，沙溪庙组砂泥岩强风化裂隙含水层渗透系数介于0.052～0.097 m/d，本次取均值0.077 m/d（8.87×10-5 cm/s），借鉴《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》中降雨入渗量统计成果降雨入渗系数为0.035，泄漏废液按3.5%考虑下渗进入地下水系统，剩余部分通过导流沟收集至事故水池。 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 污水处理站采用防渗性能与厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的钢筋混凝土防渗措施，等效水头取满载3.0m。 | 污水池体因腐蚀等原因出现裂缝，池体防渗层裂缝面积占池体面积10%，池体内水位高度取满负荷3.0m。 |

2、计算方法

假设正常状况下污水处理站池体内废水下渗满足达西定律，正常运行状况下，废水穿过防渗层及包气带，渗漏进入含水层废水下渗量可采用基于达西定律具有防渗层条件的下渗量估算公式（式10-1和式10-2）进行估算：

|  | Q=K1Ah池-h1h防 | （1） |
| --- | --- | --- |
|  | K1Ah池-h1h防=K2Ah1h包 | （2） |

非正常运行状况，池体未破损区仍采用式10-1和式10-2进行估算，破损区可直接依据达西公式（式10-3）进行估算：

|  | Q=K1Ah池+h包h包 | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：K1—防渗层渗透系数（m/d）；

K2—包气带渗透系数（m/d）；

h池—池体内水头高度；

h1—池内水头克服防渗层阻力后，防渗层底板水头（m）；

Q—池体内废水渗漏量（m3/d）；

h防—防渗层厚度（m）；

h包—包气带厚度（m）；

A—池体面积（m2）

图5.2-8 有防渗层条件的池体构筑物废水下渗示意图

3、泄漏量及源强核算结果

根据估算，原料气净化脱酸单元MDEA溶液下渗量为21.09kg；导热油炉导热油下渗量为8.75kg；污水处理站废水下渗量为15.13 m3/d（表5.2-21）。

表5.2-21  料气净化脱酸单元MDEA溶液下渗量计算

| 区域 | 泄漏物料 | 泄漏物料中主要污染物 | 最大存量（m3） | 防渗层底部泄漏量（m3） | 下渗量（m3） | 泄漏物料中主要污染物下渗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料气净化脱酸单元 | MDEA溶液 | MDEA | 11.73 | 0.59 | 0.021 | 21.09 |

备注：优级MDEA溶液MDEA含量大于99%，MDEA相对密度1.0377。

表5.2-22  导热油炉导热油下渗量计算

| 区域 | 泄漏物料 | 泄漏物料中主要污染物 | 最大贮存量（kg） | 泄漏于围堰内的量（kg） | 围堰底部泄漏量（kg） | 下渗量（kg） | 泄漏物料中主要污染物下渗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉 | 导热油 | 石油类 | 12500 | 2500 | 250 | 8.75 | 8.75 |

表5.2-23  污水处理站废水下渗量计算

| 构筑物 | 工况 | 等效 水深 h池(m) | 污水池体面积A(m2) | 防渗层 |  |  | 下伏介质+夯实基础 |  |  | 下渗量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | h防 (m) | 渗透系数K1(cm/s) | 比例 | h包 (m) | 等效渗透系数K2（cm/s) | 比例 |  |
| 污水处理站 | 非正常状态 | 3.0 | 367.5 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 3.15 | 1.22E-4 | 0.1 | 7.57 |

注：污水池体面积约占总占地面积的一半，其余为清水池、控制室、回用水池、绿地等。

4、本项目污染因子及浓度分析

根据产污环节分析，本项目主要地下水污染源包括主体工程原料气净化脱酸单元；公辅工程中的导热油系统；环保工程中的污水处理站。

其中，原料气净化脱酸单元吸收塔、闪蒸罐中的MDEA即甲基二乙醇胺为无色或微黄色油状液体，相对分子量为119，凝固点为-21℃，沸点247.2℃，121℃（0.53kPa），相对密度1.0377（20、4℃），折射率1.4678，闪点260℃；能与水、醇混溶，微溶于醚，无毒。污水处理站主要为进口过滤分离废水、脱水再生器冷凝液以及循环水排水、办公生活污水等。废水处理站其废水水质状况见表10-25。

原料气净化脱酸单元本次选取典型污染因子CODMn（MDEA折算）作为预测因子；导热油系统选择石油类作为污染预测因子；污水处理站本次选取典型污染因子（占标率大且毒性较高）CODMn及石油类作为预测因子。

表5.2-24 污水处理站污染物平均进水浓度核算

| 项目 | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SS | CODMn | 石油类 | 总磷 | 氨氮 |
| 浓度（mg/L） | ≤400 | ≤116.67 | ≤25 | ≤2.0 | ≤25 |

备注：本次CODMn与CODCr按照1：3的比例关系进行换算。

5.2.3.4地下水环境现状调查与评价

（一）地下水环境现状调查内容与方法

项目区地下水环境调查是根据建设项目所在地区的水环境特点，根据地下水环境保护目标开展调查。调查的方法主要采用收集资料法、现场调查法及钻探等。现场调查包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。具体调查内容有：

（1）水文地质条件调查

1）气象、水文、土壤和植被状况。

2）地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源。

3）通过实地钻孔资料分析含水层的岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性和富水程度等；隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等。

4）结合区域地质背景特征分析区域地下水类型、补给、径流和排泄条件。

5）地下水水位、水质、水量、水温、地下水化学类型。

6）地下水资源量及现利用情况。

7）集中供水水源地和水源井的分布情况（包括开采层的成井的密度、水井结构、深度以及开采历史）。

8）地下水环境监测现状值（或地下水污染对照值）。

（2）地下水污染源调查

通过区域水文地质报告资料分析及现场调查场区及周边地区可能造成或已经造成地下水污染的污染源和敏感区。

1）对已有污染源调查资料的地区，通过搜集现有资料解决。

2）对于没有污染源调查资料，或已有部分调查资料，结合环境水文地质问题同步进行调查。对分散在评价区的非工业污染源，根据污染源的特点，参照上述规定进行调查。

（二） 评价区地形地貌

宣汉宏浩能源科技发展有限公司天然气综合利用项目（LNG）二期项目位于达州普光化工园区，项目新征用地约132.02亩。项目所在地土主镇位于四川盆地东北边缘，宣汉县北部，渠江上游，大巴山南麓。介于北纬30°18′11″—31°24′19″，东经107°57′—108°4′45″之间。东邻清溪镇、老君乡，南接柳池乡、双河镇，西靠胡家镇，北临毛坝镇、黄金镇。本项目拟建在达州普光化工园区，达州普光化工园区位于宣汉县地处大巴山南麓与四川盆地东北部的接合地区，以中低山地形为主，占幅员面积的96%，西南侧为丘陵地形，占幅员面积4%，地势东北高西南低，河谷切割较深，地形起伏较大，最高点为东北端自由乡境内的墨架山，海拔高程2349米，最低点为西南侧洋烈乡境内州河出境处，海拔高程277m，最大相对高程为2072m。山脉走向基本上与地质构造线走向一致，河流走向总体呈北东－南西向。

本项目所在达州普光化工园区为低山丘陵陇岗地形，地貌单元内地形较为陡峻，侵蚀切割较强，且岭脊或陇岗连续分布，陇岗的标高一般为600－700m，岭谷间高差100－300m。拟建宣汉宏浩能源天然气综合利用项目（LNG）二期工程位于陇岗高地，北部丘坡标高431m，西部丘包标高479m，南部丘包标高443m。

（三）评价区地质情况

1、地层岩性

评价区位于达州市宣汉县，参考《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》等相关水文地质报告资料，地层展布可见侏罗系沙溪庙组上下段，详述如下：

（1）下沙溪庙组（J2xs）

在本项目评价区西北侧较小面积出现，地层底部为一层黄灰绿色块状钙质中粒砂岩，厚度在15m左右。其上，以紫红色粉砂质泥岩为主。每隔30-50m可见一层厚5-7m的灰色钙质细砂岩。

（2）上沙溪庙组（J2s）

为本项目出露的主要地层，底部为灰色、灰绿色厚层状钙质细砂岩，往上为一套紫红色粉砂质泥岩，常夹有薄层泥质粉砂岩，每隔80-100 m左右，有一层厚度不稳定的灰色钙质细砂岩。

2、地质构造

评价区宣汉县构造部位处于大巴山南缘弧形构造带与四川盆地东北部新华夏构造带的复合地带，构造形迹主要为褶皱构造，其次为压性或压扭性断层。与本项目相关的地质构造为黄金口背斜，该背斜走向大体呈北东南西向，北东起于厂溪镇，南西呈弧形终于双河镇附近，轴部地层以侏罗系千佛岩组（J2q）为主，两翼地层均为沙溪庙组（J2xs、J2s），褶曲两翼岩层的倾角较陡，常在30～40°以上。

总体而言，本项目所在区域位于黄金口背斜南东翼，地质稳定性较好，附近断裂构造发育较弱，对项目产生影响的可能性极小。

（四）评价区水文地质

3、地下水类型及赋存条件

评价区内地下水类型为浅层风化带裂隙孔隙水，含水介质主要由沙溪庙组（J2s）地层组成，该类岩性为紫红、棕红色泥岩为主，夹不等厚的粉砂岩构成，砂岩透镜体单层厚一般1～3m，泥岩含网状、脉状石膏及钙质结核，地貌上构呈浅切缓平的丘陵，地下水主要储藏于砂泥岩风化裂隙带内，与透镜状砂岩裂隙中，地下水位埋深3～5m，该岩类含水岩组具薄至极薄层状构造，砂岩少、单层厚度薄，岩相变化大，节理裂隙微细短小，互相穿插切割形成网状、风化带发育深度一般较大，特别是泥岩中可溶盐组份，即钙质及石膏被水溶解，裂隙进一步扩展，为地下水运移提供了良好的空间，泉流量0.01～0.1 L/s，单井出水量为3～5 m3/d，地下水径流模数0.1～0.5 L/s·km2。

4、地下水补给、径流和排泄条件

评价区地处温湿、多雨地区，据多年气象观测资料，年平均降雨量为1213 mm左右，充沛的雨量是地下水的主要补给来源之一。地下水的补、径、排条件相对简单。流域内主要接受大气降水补给入渗后，由坡顶沿地表及地下裂隙向下径流，至“平坝”地段贮存，在丘脚底部切割较大处的砂岩出露段，还可见其呈点状渗出。宽谷“平坝”内，由于其纵向水力坡度较小，故地下水向下径流排泄的总量不大，具有就地补给、就地贮存、就近排泄的特点。本项目所在区地下水水位埋深较浅，地下水受区域流场及墩子河等河流控制，评价区内地下水总体呈北西向向南东墩子河径流，局部受到微地貌控制。

5、地下水水位分布调查

评价区浅层风化带裂隙孔隙水埋藏深度，主要受地形地貌和风化带厚度的控制，丘包坡顶地带埋藏较深，向沟谷平坝逐渐变浅，地下水位随气象年周期变化而变化。为查明评价区地下水水位动态特征，项目组于2021年3月对评价区内居民井水位进行现场调查。具体详述如下：

根据调查结果（表10-16），本项目评价区居民井井口高程介于374.8～423.2m，井深度介于5.0～40.0 m，水位高程介于373.7～411.9 m。

表5.2-26  项目评价区及周边地下水调查结果表

| 编号 | 点位 | 经度 | 纬度 | 井口高程（m） | 水位埋深（m） | 井深（m） | 水位高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目拟建地西北侧1.13km处居民水井（黄家湾） | 107.6901 | 31.5229 | 423.2 | 11.3 | 15 | 411.9 |
| 2# | 项目拟建地东北侧0.94km处居民水井（陶家沟） | 107.6977 | 31.5263 | 398.6 | 7.4 | 20 | 391.2 |
| 3# | 项目拟建地东侧0.6km处居民水井（陶家沟） | 107.6757 | 31.8265 | 377.9 | 0.5 | 8 | 377.4 |
| 4# | 项目拟建地南侧0.48km处居民水井（洞子口） | 107.6941 | 31.5134 | 384.7 | 8.2 | 40 | 376.5 |
| 5# | 项目拟建地西南侧1.47km处居民水井（柿子树沟） | 107.6962 | 31.4984 | 384.6 | 1.8 | 5 | 382.8 |
| 6# | 门楼沟旁居民水井 | 107.6881 | 31.5225 | 394.9 | 8.7 | 40 | 386.2 |
| 7# | 文家湾居民水井 | 107.6937 | 31.5276 | 393.2 | 10.4 | 20 | 382.8 |
| 8# | 滴水岩居民水井 | 107.7011 | 31.5199 | 374.8 | 1.1 | 6 | 373.7 |
| 9# | 洞子口居民水井 | 107.6987 | 31.5127 | 385.2 | 5.5 | 30 | 379.7 |
| 10# | 侯家山居民水井 | 107.6642 | 31.5070 | 408.5 | 3.7 | 6 | 404.8 |

图5.2-9 本项目地下水环境保护目标图

6、水文地质试验统计

为查明项目区含水层渗透性及包气带防污性能，本项目收集了项目评价区及周边的水文地质资料，包括：①水文地质钻探及抽水试验；②包气带特性调查及渗水试验；各项工作内容具体详述如下：

（1）水文地质钻探及抽水试验

本次评价参考《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》，选取相邻区域CS09、CS31及CS33井抽水试验参数作为目标含水层渗透系数计算依据。两者采用潜水非完整井（单井）公式计算本项目区下伏浅层风化带裂隙孔隙水含水层渗透系数介于0.052～0.097m/d，本次取均值0.077m/d（8.87×10-5 cm/s）。

表5.2-27  抽水试验成果统计表

| 孔号 | 井深（m） | 静止水位（m） | 降深S（m） | 出水量 Q（m3/d） | 渗透系数K（m/d） | 影响半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS33 | 18 | 3.5 | 13.8 | 5.64 | 0.052 | 24 |
| CS09 | 20 | 3.1 | 16.2 | 11.28 | 0.081 | 38 |
| CS31 | 20 | 4.4 | 14.8 | 11.41 | 0.097 | 36 |

（2）包气带渗水试验

本项目选取两处试验点，使用双环法进行试坑渗水试验。采用下式计算包气带渗透系数：

其中：

K－渗透系数（m/d）；

Q－稳定的渗入水量（m3/d）；

F－试坑（内环）渗水面积（m），内环渗水面积0.049 m2；

Z－试坑（内环）中水层厚度（m），0.1m；

H＇k－毛细压力（一般等于毛细上升高度的一半）（m）；

l－试验结束时水的渗入深度（m）。

包气带渗水试验成果统计见表10-18。根据统计结果，本项目区粉质粘土渗透系数介于9.47×10-5～1.49×10-4cm/s。

表5.2-28  坑式渗水试验结果统计

| 试验点 | 土体名称 | Q稳定流量（m3/d） | l渗透深度（m） | 毛细压力（m） | 渗透系数(m/d) | K渗透系数(cm/s) | F（m2） | Z（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1 | 粉质粘土 | 0.0126 | 0.42 | 0.8 | 0.082 | 9.47E-05 | 0.049 | 0.1 |
| SK2 | 粉质粘土 | 0.0208 | 0.39 | 0.8 | 0.128 | 1.49E-04 | 0.049 | 0.1 |

7、地下水化学特征

为了查明评价区地下水水化学特征，项目组于2022年4月于评价区取得5组水样，并对其地下水宏量组分进行了检测分析。根据分析结果（表10-19），评价区地下水pH值介于7.3～7.7之间，矿化度介于461～635mg/L，属低矿化度水。本次取得水样中主要阳离子为Ca2+、Mg2+，主要阴离子为HCO3-离子，水化学类型为HCO3 –Ca（·Mg）型。

表5.2-29 水样水化学常量组分监测结果（mg/L）

监测项目; pH; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-; HCO3-; CO32-; TDS; 水化学类型. 1#; 7.6; 2; 21.6; 66.8; 23.6; 10.7; 20.3; 223; 0; 584; HCO3-Ca·Mg. 2#; 7.3; 8.82; 18.2; 97.5; 18.2; 16.6; 30.2; 250; 0; 635; HCO3-Ca. 3#; 7.6; 1.93; 10.6; 64.5; 11.7; 3.12; 26.4; 171; 0; 492; HCO3-Ca. 4#; 7.3; 1.81; 16.7; 85.5; 16.7; 8.69; 28.9; 224; 0; 538; HCO3-Ca. 5#; 7.7; 1.73; 22.3; 41.5; 14.3; 11.8; 21.9; 140; 0; 461; HCO3-Ca·Mg.

图5.2-10 地下水水化学类型图

（五）地下水污染源调查

按照地下水环境影响评价导则，针对本项目特征，本次调查包括：①原生水文地质问题调查；②地下水污染源分布及类型调查。

1、原生水文地质问题调查

本项目评价区地下水水化学类型为HCO3 –Ca（·Mg），矿化度介于461～635mg/L，属于低矿化度中性软水；根据相关资料及调查访问，未出现地方病等与地下水相关的环境问题。

2、地下水污染源调查

通过现场调查和取样分析，评价区范围内地下水水质较好，无天然劣质水分布，无地方性疾病等地下水环境原生问题。本项目位于四川省达州普光化工园区，评价范围内现分布零星散居居民，农村生活污水未经处理直接排放，会对地下水环境产生一定的影响。另外区内分布有水田和旱地，农业污染主要以农药化肥的使用，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。

5.2.3.5地下水环境影响预测

（一）预测原则

本项目地下水环境影响预测原则为：

（1）考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

（2）预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响为重点。

（二）模型概化范围及时段

（1）模型概化范围

根据评价区水文地质条件，模型模拟范围：东侧、北侧及南侧以当地最低侵蚀基准面墩子河及其支沟为界，北侧及西北侧以地表水分水岭为界。据测算，本项目地下水环境影响预测范围略小于评价范围，共计约0.95km2。

（2）预测时段

针对本项目产污特征，同时结合评价区水文地质概况，本次预测时段为非正常状况发生后0～50 a。

（三）预测因子

根据工程分析，本项目主要产污构筑物包括：

①主体工程：原料气净化脱酸单元（吸收塔和闪蒸罐）。

②公辅工程：导热油系统（导热油炉）

③环保工程：污水处理站。

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），环评要求上述构筑物均采取重点防渗措施。在采取防渗措施后，本项目正常运行状况废水基本上不会下渗，对地下水环境影响极小，本报告将不进行预测分析。

原料气净化脱酸单元本次选取典型污染因子CODMn（MDEA折算）作为预测因子；导热油系统选择石油类作为污染预测因子；污水处理站本次选取典型污染因子CODMn及石油类作为预测因子。

（四）地下水环境影响预测与评价

（1）预测方法

基于资料收集和现场调查，分析并掌握项目区的环境和水文地质特征，建立地下水流动的污染物迁移的数学模型，根据工程分析确定各状况下的污染源强及预测参数，建立以Visual MODFLOW数值计算的水量和水质预测模型，针对本项目运行期非正常状况可能对地下水环境产生的影响进行预测。

（2）地下水流场数值模拟

1）数学模型

地下水流模拟采用分块均质、各向异性、非稳定三维分布参数地下水流数学模型，其数学表达形式如下：

式中：

H（x,y,z,t）表示模拟区任一点（x,y,z）任一时刻t的水头值（m）；

Ω表示地下水渗流区域；

S1为模型的第一类边界；

S2为模型的第二类边界；

Kxx，Kyy，Kzz分别表示x，y，z主方向的渗透系数（m/d）。

w表示源汇项，包括降水入渗补给、蒸发、井的抽水量和泉的排泄量（d-1）；

μs表示单位贮水率；

H0（x，y，z）表示初始地下水水头函数（m）；

H1（x，y，z）为第一类边界己知地下水水头函数（m）；

Q（x，y，z，t）为第二类边界己知单位面积流量或单宽流量函数（m3/d·m2），零流量边界或隔水边界q=0。

2）预测软件

MODFLOW是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是美国地质调查局于80年代开发出的一套专门用于地下水流动的三维有限差分数值模拟软件。MODFLOW自问世以来，由于其程序结构的模块化、离散方法的简单化和求解方法的多样化等优点，已被广泛用来模拟井流、河流、排泄、蒸发和补给对非均质和复杂边界条件的水流系统的影响。本次数值模拟计算采用Visual MODFLOW中的MODFLOW模块模拟项目所在区域地下水流场。

3）地下水概念模型的概化、离散及边界条件设置

本项目所在达州普光化工园区为低山丘陵陇岗地形。模型模拟区地下水类型为浅层风化带裂隙孔隙水，含水介质主要由沙溪庙组（J2s）地层组成，地下水补给来源主要为大气降水。根据区域水文地质资料及居民井水位调查成果判断，地下水接受补给后由坡顶沿地表及地下裂隙向下径流，至“平坝”地段贮存，具有就地补给、就地贮存、就近排泄的特点。

流量边界 流量边界 河 流 边 界 河 流 边 界 计算单元格 项目位置 无效单元

图5.2-11 模型边界条件设置

模型以东西向向为x轴方向，长度1500 m，每10 m划分一个网格；南北向作为模型的y轴方向，宽1200 m，每10 m划分一个网格；垂直于xy平面向上为模型的z轴正方向，模拟范围375～505 m，垂向上设置为1层。模型边界条件设置：模型将评价区墩子河及支流设置为河流边界；项目西北侧设置为流量边界。模型边界设置见上图。

4）模型参数赋值

渗透系数：本项所在区域潜水含水层可概化为浅层风化带裂隙孔隙水含水层，根据本项目抽水试验成果及收集的同区域抽水试验成果资料，项目区下伏孔隙潜水含水层渗透系数介于0.052～0.097 m/d。结合模型水位校验成果，模型水平方向含水层渗透系数取0.077 m/d，垂向渗透系数取0.007 m/d。

表5.2-30  本次模型渗透系数取值

| 介质分类 | Kx, Ky（m/d） | Kz（m/d） |
| --- | --- | --- |
| 浅层风化带裂隙孔隙水含水层 | 0.077 | 0.007 |

给水度：参考《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》，本项目以中—深丘状地貌为主的浅层风化带裂隙孔隙水含水层（J2s）给水度设置为5%。

补给量：评价区位于达州市宣汉县，区内年平均降雨量为1217 mm/a。根据《四川省达州市宣汉县红层丘陵区找水打井工程地下水调查与区划报告》，该区入渗系数α值取0.035，降雨补给量Recharge设置为42.3 mm。

图5.2-12 纵向弥散度对观测测度、数据根据可靠性分类： 弥散系数：根据文献资料（Gelhar，1992）弥散系数受观测尺度影响较大，纵向弥散度高可靠性区域主要集中于100～101量级（图10.4-2），弥散系数与弥散度、渗流速度成正比。依据《地下水污染物迁移模拟技术规范》（建议稿），淤泥和粘土层的砂岩及砂岩和冲沉积物的纵向弥散度介于1～200 m；根据数值渗流场模拟结果，评价区渗流速度为0.11 m/d，纵向弥散度取50 m，纵向弥散系数取5.5 m2/d。

5）初始渗流场模拟结果及校验

按照前述建立的数值模型、边界条件和计算参数，以稳定流模型运行得到的流场作为初始渗流场，见图10.4-3。根据模拟结果，本项目所在区地下水水位埋深较浅，地下水受区域流场及墩子河等河流控制，评价区内地下水总体呈北西向向南东墩子河径流，局部受到微地貌控制。这与本项目所在区域水文地质条件基本相符，符合调查的基本情况，也与区域水文地质资料的流场相一致。

图5.2-12 初始渗流场模拟结果（单位：m）

根据本项目补充水文地质勘查、区内居民井水位观测资料，选取本次选择的场地及周边的1#、3#、4#、8#、9#等5个水位监测井水位作为模型水位校验。各校验井实测水位介于373.7～411.9m，模拟水位介于374.58～412.98 m，模拟水位与实测水位相差仅0.41～2.05m。采用均方差分析本次模拟结果，模拟水位与统计水位差的均方差为0.287，实测值与模拟计算值偏移波动较小，利用此模型计算所得流场作为项目区初始渗流场基本合理。

表5.2-31 初始渗流场模拟与钻孔实测值比对结果（单位：m）

| 观测点编号 | 1# | 3# | 4# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民井水位高程实测值a | 411.90 | 377.40 | 376.50 | 373.70 | 379.70 |
| 模型计算值b | 412.98 | 377.81 | 378.55 | 374.58 | 378.70 |
| 差值绝对值（∣a-b∣） | 1.08 | 0.41 | 2.05 | 0.88 | 1.00 |
| 差值方差 | 0.287 |  |  |  |  |

（3）污染物迁移模拟

1）数学模型

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），污染物迁移的溶质运移模型可表达为：

（10-3）

式中：R——迟滞系数，无量纲。；

——介质密度（mg/dm3，2.0×106～2.4×106mg/dm3）；

——介质孔隙度，（无量纲，孔隙含水层孔隙度取0.2）；

C——组分的浓度，（mg/L）；

t——时间（d）；

x,y,z——空间位置坐标（m）；

Dij——水动力弥散系数张量；

Vi——地下水渗流速度张量；

W——水流的源和汇（1/d）

Cs——组分的浓度，mg/L

——溶解相一级反应速率（1/d）

——吸附相反应速率，（L/mg·d）

2）预测软件

MT3DMS模块是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是模拟地下水系统中对流、弥散和化学反应的三维溶质运移模型。在利用MODFLOW模块模拟计算评价区地下水的流场后，采用Visual MODFLOW中的MT3DMS预测本项目非正常状况下污染物的运移特征及浓度变化趋势。

3）污染源源项分析

根据前述污染物识别及情景设计，本项目污染源源项分析见表5.2-32。

表5.2-32  非正常运行状况污染源源项分析

| 赋值区域 |  | 下渗量 | 下渗时长 | 污染物总下渗量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODMn | 石油类 |
| 一类赋值区 | 原料气净化脱酸单元 | 21.09kg(MDEA) | 一次性注入 | 31.15 | / |
| 二类赋值区 | 导热油系统导热油炉区 | 8.75kg | 一次性注入 | / | 8.75 |
| 三类赋值区 | 污水处理站 | 7.57m3/d | 60d | 52.97 | 22.70 |

注：原料气净化脱酸单元CODMn质量由MDEA进行折算，折算比0.74。

4）预测结果

以前述运行模拟的初始渗流场作为溶质运移流场模拟本项目非正常运行状况地下水污染情况，模拟结果如图。

1d

60d

100d

1000d

7300d

10950d

18250d

图10.4-6  非正常状况项目区CODMn浓度迁移图（mg/L）

1d

60d

100d

1000d

7300d

10950d

18250d

图5.2-13  非正常状况项目区石油类浓度迁移图（mg/L）

根据模拟结果，非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后主要由项目区向南顺沟谷迁移。根据工程分析，非正常状况下可能下渗地下水系统污染物共2种；包括CODMn、石油类。各类污染物于1～60d持续注入，相对于50a的模型预测时长，该源强下渗时间较短，与其余污染物均可视为瞬时注入，各污染物在地下水中贡献值分布情况总体均可视为单波特征。

本项目区地下水主径流方向为北西～南东向，而在模型区域受微地貌控制，污染羽主要向南侧河流迁移，本次在模型中对厂区边界、南东侧下游50m、100m、145m墩子河支流附近及下游民井污染物贡献值进行了观测，观测结果见表5.2-33～5.2-34。

表5.2-33  非正常状况下项目厂区及厂区边界各污染物最大贡献值（单位mg/L）

| 污染物名称 | CODMn | 石油类 |
| --- | --- | --- |
| 厂区最大贡献值（mg/L）及来源 | 5.328 | 2.283 |
| 厂区边界最大贡献值（mg/L） | 0.481 | 0.205 |

非正常状况下，厂区CODMn主要污染来源于原料气净化脱酸单元和污水处理站，最大污染贡献值为5.328 mg/L；石油类主要来源于导热油系统导热油炉区和污水处理站，最大污染贡献值为2.283 mg/L。

厂区边界，CODMn及石油类均在非正常状况发生后7300d达到峰值，两种在厂区边界最大贡献值分别为0.481mg/L、0.205 mg/L。

厂区下游50m，CODMn在非正常状况发生后14600d达到峰值，石油类在非正常状况发生后15171d达到峰值，两种污染物在厂区下游50m最大贡献值分别为0.262 mg/L、0.116 mg/L。

厂区下游100m，CODMn、石油类均在预测时段内尚未达到峰值，非正常状况发生后18250d达到最大值，两种污染物在厂区下游100m最大贡献值分别为0.133 mg/L、0.060mg/L。

厂区下游约145m河边，CODMn、石油类均在预测时段内尚未达到峰值，预测时段内，两污染物在厂区下游河边最大贡献值分别为0.045 mg/L、0.021 mg/L

表5.2-33  CODMn沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 原料气净化脱酸单元 |  | 导热油系统导热油炉区 |  | 污水处理站 |  | 厂区边界 |  | 下游50m |  | 下游100m |  | 下游约145m河边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 | 预测值 | 叠加值 |
| 1 | 0.694 | 2.114 | 0.000 | 1.420 | 0.093 | 1.513 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 60 | 0.673 | 2.093 | 0.000 | 1.420 | 5.328 | 6.748 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 100 | 0.659 | 2.079 | 0.000 | 1.420 | 5.168 | 6.588 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 320 | 0.593 | 2.013 | 0.003 | 1.423 | 4.437 | 5.857 | 0.001 | 1.421 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 365 | 0.580 | 2.000 | 0.004 | 1.424 | 4.296 | 5.716 | 0.002 | 1.422 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 730 | 0.492 | 1.912 | 0.012 | 1.432 | 3.411 | 4.831 | 0.011 | 1.431 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 1000 | 0.439 | 1.859 | 0.020 | 1.440 | 2.926 | 4.346 | 0.026 | 1.446 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 2173 | 0.286 | 1.706 | 0.053 | 1.473 | 1.716 | 3.136 | 0.153 | 1.573 | 0.002 | 1.422 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 3650 | 0.185 | 1.605 | 0.074 | 1.494 | 1.049 | 2.469 | 0.334 | 1.754 | 0.016 | 1.436 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 5728 | 0.113 | 1.533 | 0.077 | 1.497 | 0.635 | 2.055 | 0.464 | 1.884 | 0.069 | 1.489 | 0.004 | 1.424 | 0.000 | 1.420 |
| 7300 | 0.083 | 1.503 | 0.071 | 1.491 | 0.467 | 1.887 | 0.481 | 1.901 | 0.123 | 1.543 | 0.012 | 1.432 | 0.001 | 1.421 |
| 9423 | 0.057 | 1.477 | 0.060 | 1.480 | 0.329 | 1.749 | 0.448 | 1.868 | 0.189 | 1.609 | 0.032 | 1.452 | 0.004 | 1.424 |
| 10950 | 0.045 | 1.465 | 0.052 | 1.472 | 0.260 | 1.680 | 0.408 | 1.828 | 0.223 | 1.643 | 0.050 | 1.470 | 0.009 | 1.429 |
| 11370 | 0.035 | 1.455 | 0.045 | 1.465 | 0.237 | 1.657 | 0.396 | 1.816 | 0.232 | 1.652 | 0.055 | 1.475 | 0.010 | 1.430 |
| 11878 | 0.026 | 1.446 | 0.038 | 1.458 | 0.213 | 1.633 | 0.382 | 1.802 | 0.240 | 1.660 | 0.062 | 1.482 | 0.012 | 1.432 |
| 12493 | 0.016 | 1.436 | 0.032 | 1.452 | 0.189 | 1.609 | 0.364 | 1.784 | 0.249 | 1.669 | 0.070 | 1.490 | 0.014 | 1.434 |
| 13237 | 0.006 | 1.426 | 0.026 | 1.446 | 0.163 | 1.583 | 0.341 | 1.761 | 0.256 | 1.676 | 0.080 | 1.500 | 0.017 | 1.437 |
| 14600 | 0.000 | 1.420 | 0.016 | 1.436 | 0.125 | 1.545 | 0.301 | 1.721 | 0.262 | 1.682 | 0.098 | 1.518 | 0.024 | 1.444 |
| 16489 | 0.000 | 1.420 | 0.006 | 1.426 | 0.085 | 1.505 | 0.249 | 1.669 | 0.257 | 1.677 | 0.119 | 1.539 | 0.035 | 1.455 |
| 18250 | 0.000 | 1.420 | 0.000 | 1.420 | 0.056 | 1.476 | 0.205 | 1.625 | 0.243 | 1.663 | 0.133 | 1.553 | 0.045 | 1.465 |

表5.2-34  石油类沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 导热油系统导热油炉区 | 污水处理站 | 厂区边界 | 下游50m | 下游100m | 下游约145m河边 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.286 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | 1.221 | 2.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | 1.179 | 2.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 320 | 0.993 | 1.901 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 365 | 0.957 | 1.841 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 730 | 0.735 | 1.461 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1000 | 0.617 | 1.252 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2173 | 0.336 | 0.731 | 0.066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 3650 | 0.195 | 0.444 | 0.143 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 5728 | 0.113 | 0.266 | 0.198 | 0.030 | 0.002 | 0.000 |
| 7300 | 0.082 | 0.194 | 0.205 | 0.053 | 0.005 | 0.000 |
| 9423 | 0.056 | 0.134 | 0.189 | 0.082 | 0.014 | 0.002 |
| 10950 | 0.043 | 0.105 | 0.172 | 0.097 | 0.022 | 0.004 |
| 11370 | 0.035 | 0.092 | 0.167 | 0.101 | 0.024 | 0.004 |
| 11878 | 0.028 | 0.079 | 0.160 | 0.105 | 0.027 | 0.005 |
| 12493 | 0.021 | 0.067 | 0.152 | 0.109 | 0.031 | 0.006 |
| 13237 | 0.014 | 0.054 | 0.142 | 0.112 | 0.036 | 0.008 |
| 14600 | 0.004 | 0.035 | 0.124 | 0.115 | 0.044 | 0.011 |
| 16489 | 0.000 | 0.015 | 0.100 | 0.114 | 0.053 | 0.016 |
| 18250 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.108 | 0.060 | 0.021 |

本项目评价区执行《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准（CODMn≤3.0mg/L）；石油类因其未列入《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），石油类本次参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值（石油类≤0.05）。本项目发生非正常状况后，进入地下水系统的CODMn、石油类在厂区范围内最大贡献值分别为5.328 mg/L、2.283 mg/L，厂区边界最大贡献值分别为0.481mg/L、0.205 mg/L，叠加背景值（CODMn1.42mg/L、石油类0.00 mg/L）后，CODMn于厂区范围内超标，超标时间介于60～2173 d，石油类于厂区至下游130 m范围内超标，超标时间介于0～20000d。

非正常运行状况下，各污染物下渗进入地下水系统后，将污染本项目区下伏含水层，因此应尽量避免非正常状况发生。

5.2.3.6项目工程对地下水环境影响分析

（1）项目运行对地下水水质影响

根据工程分析，本项目可能产污构筑物包括：①主体工程：原料气净化脱酸单元（吸收塔和闪蒸罐）；②公辅工程：导热油系统（导热油炉）；③环保工程：污水处理站。依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求，以上构筑物均采用重点防渗。在采取上述措施后，本项目正常运行状况废水下渗量极小，对地下水环境影响较小。

本项目评价区执行《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准（CODMn≤3.0mg/L）；石油类因其未列入《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），石油类本次参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值（石油类≤0.05）。本项目发生非正常状况后，进入地下水系统的CODMn、石油类在厂区范围内最大贡献值分别为5.328 mg/L、2.283 mg/L，厂区边界最大贡献值分别为0.481mg/L、0.205 mg/L，叠加背景值（CODMn1.42mg/L、石油类0.00 mg/L）后，CODMn于厂区范围内超标，超标时间介于60～2173 d，石油类于厂区至下游135 m范围内超标，超标时间介于0～20000d。

非正常运行状况发生后，项目区下伏含水层将受到污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

（2）本项目对周边居民饮用水源影响

正常运行状况下，根据环评要求采取分区防渗措施后，本项目不会对项目区下伏含水层造成污染，本项目周围居民地下水饮用水源亦不会受到影响。

非正常运行状况下，根据预测结果项目区南东侧下游污染物最大超标范围可从厂区延伸至厂界外约135m靠近下游河边。厂区位于达州普光化工园区，根据现场调查，南侧沟谷附近400m范围内居民均已完成拆迁，因此本项非正常状况不会造成下游分散饮用水源污染。

5.2.3.7 地下水环境保护措施及对策

地下水环境影响评价应对建设项目在建设期、运营期和服务期满后对地下水水质可能造 成的直接影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，为建设项目地下水环境保护提供科学依据。对应采取的措施如下：

（一）施工期地下水环境保护措施

针对施工期产污特征及与地下水环境相关要素，提出以下保护措施：

（1）施工人员生活利用厂区现有生活设施，生活污水的处理依托已有的污水处理处置设施。

（2）施工中产生的设备水压试验水以及设备车辆冲洗等，主要含有悬浮物和石油类，废水应导入事先设置的沉淀池进行沉淀后回用。对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂类均要集中处理，不得随意倾倒。

（3）散料堆场采取覆盖措施，防止产生水土流失污染地下水。

本项目施工期废水集中收集后处理达标排放，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，采用上述措施处理后，本项目对地下水环境影响小。

（二）营运期地下水环境保护措施

1、分区防渗

本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目厂分区防控措施应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，详见表10-8～10-10。

表5.2-38 天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 本项目下伏含水层为沙溪庙组砂泥岩强风化裂隙含水层。根据项目区域水文地质资料，本项目评价区包气带厚5～10m，平均取值6.15m，由杂填土、粉质粘土等组成，包气带渗透系数为9.47×10-5～1.49×10-4cm/s，综上确定包气带防污性能为“弱”。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱（√） | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

表5.2-39  本项目污染控制难易程度分级

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 | 本项目拟建构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 污水处理站、事故水池 | 污水处理站、事故水池为钢筋砼半地下结构，受地下水环境保护措施系统老化及腐蚀等因素影响，池体破损后废水由底部泄漏进入地下水系统。 上述各池体构筑物废水渗漏过程不易及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，能及时发现和处理 | 原料气分离过滤单元、脱酸单元、脱汞单元、脱水单元、脱重烃单元、导热油系统导热油炉、危险废物暂存间、空压及水处理站、分析化验及器材间 | 原料气分离过滤单元、脱酸单元、脱汞单元、脱水单元、脱重烃单元等净化工序、产品液化工序、空压及水处理站等主要设备为地表设置的碳钢吸收塔或储罐。非正常运行状况生产车间生产溶液泄漏于地表，易被及时发现和处理。 导热油系统导热油炉利用地表储罐存放，并且下部设置有围堰，导热油泄漏后可进入底部围堰收集，易于及时发现和处理。 危险废物暂存间运行过程中仅可能有包装上粘附的少量生产溶液跑冒滴漏于地表。污染物滴漏于地表易于及时发现和处理。 分析化验及器材间化验废水桶均采用小型单体包装，于地表进行码放储存。非正常运行状况储存的生产溶液泄漏于地表，易被及时发现和处理。 |
| 其它 | - | 其他公辅及办公生活设施 | 无地下水污染物产生。 |

表5.2-40  地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 | 本项目构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 常规指标污染、有机污染 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 污水处理站 | 主要污染物包括：COD、MEDA、氨氮、石油类等 |
|  |  |  |  |  | 事故水池 | 主要污染物包括：COD、MEDA、氨氮、石油类等 |
|  |  | 易 |  |  | 原料气分离过滤单元、脱酸单元、脱汞单元、脱水单元、脱重烃单元、导热油系统导热油炉 | 主要污染物包括：COD、MEDA、石油类等 |
|  |  |  |  |  | 危废暂存库 | 《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 一般防渗区 | 弱 | 易 | 其它类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 空压及水处理站 | 主要污染物包括：Ca2+、Mg2+、、Na+、pH等 |
|  |  |  |  |  | 分析化验及器材间 | 主要污染物包括：pH |
| 简易防渗区 | / | / | / | / | 其他区域 | 无污染物下渗进入地下水含水层的持续水力条件 |

根据本项目各污染物污染影响类型及构筑物污染防控难易程度，环评要求本项目设置重点防渗区和一般防渗区。

（1）重点防渗区

①危险废物暂存库：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）对库基础进行防渗处理。其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

本报告建议的采用以下措施：从上至下依次采用混凝土面层（上部加设防腐层）、沥青砂垫层、长丝无纺工布、2mm厚HDPE防渗膜、长丝无纺土工布、原土夯实的方式进行防渗，防渗结构纵剖图见图5.2-14。

图5.2-14 危险废物暂存库防渗结构示意图

②原料气分离过滤单元、脱酸单元、脱汞单元、脱水单元、脱重烃单元：地面参照危险废物暂存库地面建议防渗结构进行处理，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

建议地坪防渗结构由上至下依次为：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度30cm，抗渗等级为P8）、600g/m2长丝无纺土工布、1.5mm厚HDPE防渗膜、基层+垫层、600g/m2长丝无纺土工布、细砂保护层、原土压实。围堰环墙采用强度C30，厚45cm抗渗钢筋混凝土（抗渗等级P8）进行防渗。

图5.2-15 地坪刚性+柔性防渗示意图

③导热油炉区域：参照危险废物暂存库地面建议防渗结构进行处理，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，同时底部设置围堰和导排沟、收集池，围堰、导排沟和收集池防渗等级同地面防渗等级。

④污水处理站、事故水池等两侧均需延伸1.0m范围地坪，池体亦采用30cm厚P8等级混凝土刚性防渗结构，其防渗性能与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的防渗措施。具体防渗结构如下：建议采用刚性防渗措施，水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、原土压（夯）实。

图5.2-16 生产污水池体及事故池体构筑物重点防渗示意图

（2）一般防渗区

空压及水处理站、分析化验及器材间：其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。建议的的防渗措施为：在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗结构见图5.2-17。

图5.2-17  一般防渗区防渗结构示意图

（3）简单防渗区

供水、供电、循环水系统区、氮气制备、LNG加注区、LNG装车站、办公及生活设施等无持续产生地下水污染物的水力条件或不产生地下水污染物，可采取简单地面硬化。

各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

2、其他相关措施

（1）加强本项目生产线及污水处理区管路的检修，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。

（2）本项目导热油炉及主工艺罐体构筑物下方除按要求设置防渗措施外，还须在池体、罐体附近设置围堰+收集槽，出现泄漏情况能及时收集污水至事故池。

（3）生产区四周设置封闭排污沟，同时避免雨污混排，并设置雨水收集池，实行“清污分流”。

（4）本项目物料输送管道、反应塔、废水储罐、储池应尽量悬空于地表修建，满足产污构筑物可视化设置要求。以便在项目运行过程中及时发现产污构筑物破损、泄漏，采取相应处置措施，最大限度降低项目运行过程中的环境风险。

3、地下水环境跟踪监测

（1）跟踪监测点位及监测要求

针对本项目工程特征，根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），将装置区、污水预处理系统识别为一类单元，其余其余为二类单元。结合周边已有的地下水监测井，本项目应增补建立地下水污染监控体系（新建地下水监控井4口），具体计划见表10.5-1。

监测因子包括基本因子（地下水水位、pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）和特征污染因子（耗氧量、石油类、MDEA、pH）。其中一类单元（装置区、污水处理区南侧）监测频率为每季度1次；二类单元（厂区北侧边界）监测频率为1次/半年。具体计划见表5.2-41。

表5.2-41  地下水污染监控布点

| 阶段 | 编号 | 监测井 功能类型 | 监测井 建设性质 | 监测 点位 | 监测点坐标 （北纬） （东经） | 监测井 结构要求 | 基本因子 |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 监测项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测频率 |
| 运 营 期 | J1 | 背景值监测井 | 新建 | 厂区北侧边界处 | N 31.51830398 E 107.69047061 | 新建监测井要求采用孔径不小于130mm； 1#～2#监测井钻井深度为35m，达到取水层位 | 地下水水位、pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Na+、K+、Ca2+ Mg2+ | 半年1次 | 耗氧量、石油类、MDEA、pH | 一类单元（装置区、污水处理区南侧）监测频率为每季度1次； 二类单元（厂区北侧边界）监测频率为1次/半年 |
|  | J2 | 污染监测井 | 新建 | 污水处理站南侧 | N 31.51744568 E 107.69168297 |  |  | 每季度1次 |  |  |
|  | J3 | 迁移扩散监测井 | 新建 | 厂区南侧边界处 | N 31.51678049 E 107.69132892 |  |  |  |  |  |
|  | J4 | 污染监测井 | 新建 | 工艺装置区东侧 | N 31.515435 E107.696519 |  |  |  |  |  |

（2）地下水环境跟踪监测信息公开

①本项目运行期，环境监测机构应严格按照环境监测质量管理的有关规范对污染源监督性监测数据执行三级审核制度，环境监测机构需对污染源监督性监测数据的真实性、准确性负责。

②环境监测机构应在完成监测工作5个工作日内，将监督性监测报告送至同级环境保护主观部门。

③环境监测部门机构将监测报告送生态环境主管部门后，主管部门应通过官方网站向社会公布监测结果，信息至少在网站保存1年，同时鼓励主管部门通过报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开污染源监督性监测信息。

④监测信息公开内容包括监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、依据监测指标进行环境质量评价的评价结论。

（三）地下水环境影响应急响应

（1）地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成（图10.5-1）：

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。

（2）风险事故应急措施

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，本项目应急预案建议如下：

（1）事故发生后，迅速成立由当地环保局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的上下游至地表水、沿岸村庄饮用水源进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

（3）划定污染可能波及的范围，在划定圈内的群众在井中取水的，要求立即停止使用，严禁人畜饮用，对附近群众用水采取集中供应，防止水污染中毒。

（4）应尽快对污染区域人为隔断，尽量阻断其扩散范围。对较小的河流可建坝堵截。同时也要开渠导流，让上游来水改走新河道，绕过污染地带，通过围堵、导控相结合，避免污染范围的扩大。

（5）根据生产废水处理系统事故时的废水容量及生产线事故停滞时工艺液体的贮存及转运所需容积复核应急水池、事故应急池容量。

（6）当地下水水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

图5.2-18 地下水污染风险快速评估与决策过程

5.2.8地下水环保投资估算

项目地下水环保投资投资估算见表5.2-42。

表5.2-42 地下水环保投资估算

| 序号 | 项目防渗措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布设4口监测井 | 9 |
| 2 | 水位、水质动态监测预留费（按20a计） | 80 |
| 3 | 预留评价范围内分散饮用水源替代费用 | 30 |
|  | 合计 | 119 |

注：防渗工程纳入主体工程。

5.2.4 声环境影响预测与评价

（1）预测评价方法

工程选址区域声环境功能区划为3类区，根据《环境影响评价技术导则  —声环境》（HJ2.4-2021）中关于工作等级划分的要求，声环境影响预测按二级进行评价，评价范围为项目周边200m。

评价各噪声源通过噪声衰减模式计算对不同预测点的噪声贡献值，再将各自预测点的噪声贡献值叠加即得到本项目对各预测点的噪声贡献值，最后与监测点的噪声现状值叠加，得到各预测值，绘制等声级线图，并进行达标分析。

（2）预测模式

本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，在声源传播过程中，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下：

①点声源模式，在预测点的贡献值计算：

式中：LA（r）——距声源r处的声级值，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的声级值，dB（A）；

r —预测点至声源的距离，m；

r0 —参考点至声源的距离，m。

ΔLA —各种因素引起的噪声衰减量，dB（A）。一般指房间墙壁、室外建筑、绿化带和空气吸声衰减值。

②多个声源对某预测声能量叠加模式

式中：LA－评价区内某预测点的总声级值，dB（A）；

n－某预测点接受声源个数；

LAi－第i个点声源贡献值，dB（A）。

③预测点叠加值：

式中：LAr—预测贡献值，dB（A）；

LAb—背景值，dB（A）。

（3）噪声源强分析

根据前文分析，本项目采取降噪措施后设备的噪声排放情况见表8.2-15。

表5.2-43   噪声防治措施情况表

| 生产设备 |  | 数量 （台/套） | 单台噪声源强 [dB（A）] | 治理措施 | 治理后噪声源强[dB（A）] | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区 | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 脱酸单元 | 贫液泵 | 2（1备） | 90～95 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装等 | 85 | 连续 |
|  | 液下泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 回收泵 | 2（1备） | 90～95 |  | 85 | 连续 |
| LNG储存及充装系统 | LNG充车泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
| BOG回收系统 | BOG压缩机 | 2 | 95~105 |  | 90 | 连续 |
| LNG加注系统 | 潜液泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 储罐增压器 | 1 | 95~105 |  | 90 | 连续 |
| 制氮系统 | 空压机 | 1 | 95~105 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装，进风口加装消音器等 | 90 | 连续 |
| 仪表空气系统 | 螺杆式空压机 | 3 | 95~105 |  | 90 | 连续 |
| 闭式循环冷却水系统 | 循环水泵 | 3 | 90～95 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装等 | 85 | 连续 |
| 污水处理系统 | 污物提水泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 搅拌器 | 4 | 85~90 |  | 80 | 连续 |
|  | 回转式鼓风机 | 3 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 回流泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 刮泥机 | 1 | 85~90 |  | 80 | 连续 |
|  | 污物泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 过滤泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 反冲洗泵 | 1 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 过滤泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 污泥脱水机 | 1 | 85~90 |  | 80 | 连续 |
|  | 气动泵 | 2 | 90～95 |  | 85 | 连续 |
|  | 空压机 | 1 | 95~105 | 选用低噪声设备，合理布局，减振安装，进风口加装消音器等 | 90 | 连续 |

由上表可以看出，正常运行时，本项目站场噪声源主要来自天然气净化装置区（贫液循环泵等）、液化天然气生产及储存区（充车泵、压缩机、潜液泵、增压机、空压机等）和污水处理站（提升泵、反冲洗泵、回流泵、鼓风机、空压机等）。

（4）预测结果分析

由表5.2-15的噪声源强分析可以看出，正常运行时，本项目站场噪声源主要来自天然气净化装置区（贫液循环泵等）、液化天然气生产及储存区（充车泵、压缩机、潜液泵、增压机、空压机等）和污水处理站（提升泵、反冲洗泵、回流泵、鼓风机、空压机等），将各分区内的点源噪声源强进行叠加，采用噪声预测软件进行预测，各噪声源强与厂界距离情况见表5.2-44，预测贡献值结果见图5.2-19。

表5.2-44   各噪声源强距离厂界距离表

| 生产设备 |  | 数量 （台/套） | 与厂界距离情况（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区 | 设备名称 |  | 东侧 | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
| 脱酸单元 | 贫液泵 | 2（1备） | 239 | 128 | 259 | 48 |
|  | 液下泵 | 1 | 246 | 128 | 252 | 48 |
|  | 回收泵 | 2（1备） | 241 | 128 | 247 | 48 |
| LNG储存及充装系统 | LNG充车泵 | 2 | 107 | 89 | 369 | 121 |
| BOG回收系统 | BOG压缩机 | 2 | 232 | 145 | 253 | 34 |
| LNG加注系统 | 潜液泵 | 1 | 101 | 88 | 376 | 122 |
|  | 储罐增压器 | 1 | 103 | 90 | 373 | 120 |
| 制氮系统 | 空压机 | 1 | 315 | 143 | 161 | 25 |
| 仪表空气系统 | 螺杆式空压机 | 3 | 310 | 143 | 166 | 25 |
| 闭式循环冷却水系统 | 循环水泵 | 3 | 464 | 112 | 35 | 44 |
| 污水处理系统 | 污物提水泵 | 2 | 234 | 85 | 259 | 90 |
|  | 搅拌器 | 4 | 231 | 84 | 262 | 91 |
|  | 回转式鼓风机 | 3 | 233 | 86 | 260 | 89 |
|  | 回流泵 | 2 | 236 | 88 | 257 | 87 |
|  | 刮泥机 | 1 | 232 | 79 | 261 | 96 |
|  | 污物泵 | 2 | 232 | 84 | 261 | 91 |
|  | 过滤泵 | 2 | 237 | 89 | 256 | 86 |
|  | 反冲洗泵 | 1 | 236 | 86 | 257 | 89 |
|  | 过滤泵 | 2 | 235 | 88 | 258 | 87 |
|  | 污泥脱水机 | 1 | 239 | 82 | 254 | 93 |
|  | 气动泵 | 2 | 242 | 86 | 251 | 89 |
|  | 空压机 | 1 | 241 | 88 | 252 | 87 |

图5.2-19  项目噪声预测贡献值图

经预测，项目周边环境噪声达标情况见表5.2-45。

表5.2-45  项目噪声预测结果表      单位：dB（A）

| 预测工况 | 方位 | 噪声预测值 |  | 达标距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 运营期 | 北侧厂界 | 50.9 | 50.9 | 厂界内 | 厂界内 |
|  | 东侧厂界 | 40.8 | 40.8 | 厂界内 | 厂界内 |
|  | 南侧厂界 | 50.0 | 50.0 | 厂界内 | 厂界内 |
|  | 西侧厂界 | 52.1 | 52.1 | 厂界内 | 厂界内 |
|  | 东侧81m处居民 | 38.4 | 38.4 | / | / |

由上表可知，项目正常运营时，厂界噪声贡献值在40.8~52.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区厂界环境噪声排放标准评价，本项目运营期正常运行时，昼间及夜间噪声达标距离均在项目厂界范围内。因此，项目运行期不会改变周围声环境敏感目标的环境噪声功能，对声环境敏感目标的噪声影响较小。

（5）声环境敏感目标处的噪声预测结果

结合外环境调查，项目周边200m范围内仅有3户居民分布，最近距离为81m。由于项目主要噪声源强均分布在厂区中部及西侧，更加远离居民。通过预测结果可知，在经过距离衰减后，该居民点处噪声贡献值为38.4dB（A），其噪声贡献值极低，由此可见，项目的建设不会改变周围声环境敏感目标的环境噪声功能，对声环境敏感目标的噪声影响较小。

（6）噪声影响小结及建议

根据预测，项目正常运行时，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；项目周边200m范围内均无居民分布，距离项目最近处的居民点位于南侧253m处，在经过距离衰减后，其噪声贡献值极低，由此可见，项目的建设不会改变周围声环境敏感目标的环境噪声功能，对声环境敏感目标的噪声影响较小。

5.2.5 固体废物环境影响分析

1、固废产生及处置措施

工程运营期产生的固废主要是污水处理系统污泥、废制氮装置废过滤器、值守人员产生的生活垃圾、废分子筛、废油、废活性炭、化验间残液及过滤装置滤渣。其中，一般固废为污水系统污泥产生量为0.2t/d（约73t/a），送城市生活垃圾填埋场处理；废制氮装置废过滤器生量为0.1t/a，在更换时交由供货厂商回收；生活垃圾产生量为0.335t/d（约110.5t/a），由当地环卫部门统一收集处理；危险废物包括废分子筛产生量为3t/a，干燥塔脱水再生单元含油废液产生量3.2t/a，设备检修废油产生量为2t/a，生产装置区液化生产单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元产生的废活性炭为10t/a，化验间废液产生量约0.02t/a（由废液收集桶收集），进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质产生量为0.67t/a，导热油更换时废导热油产生量为12.5t/a。上述危险废物存于危废暂存间，交有资质单位处置；

2、项目固废收集、贮存措施

1）一般固废收集、贮存措施厂内一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

2）危险废物收集、贮存、运输措施 建设单位应严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中《第四章 危险废物污染环境防治的特别规定》，该项目应执行以下规定：对危险废物的容器和包装以及收集、贮存、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；必须按照国家有关规定申报登记；必须按照国家有关规定处置，不处置的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。

对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求：①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。d.液体、半固体的危废必须用包装容器（桶装）进行装盛，固态危险废物用包装容 器或包装袋进行装盛。e.包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不黏附任何危险废物。f.同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。包装 容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易 地下深层卤水及锂钾综合开发（一期）中试试验建设项目环境影响报告书 213 破碎，防渗性能良好。g.危险废物的盛装应足够安全，并经过周密检查，严防在转载、搬移或运输过程中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。在危险废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。② 危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定：a．按 GB15562.2《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。d．要有隔离设施或其它防护栅栏。e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 运输时配备专用运输车和专职人员，并制定合理的收运计划和应急预案，统筹安 排废物收运车辆，优化车辆的运行线路。车厢配备牢固的门锁；在明显位置固定产品 标牌，标牌需符合 QGB/T18411-200J 的规定；车厢外部颜色为白色或银灰色，车厢的 前部、后部和两侧喷涂警示性表示：驾驶室两侧注明转运单位名称：在驾驶室醒目位 置注明仅用于危险废物转运的警示说明。

综上所述，项目建成后，所产生的固废，在按照环评要求严格执行的前提下，均可得到妥善处置，工业固废对拟建地影响不明显。

5.2.6 生态影响分析

1、对植被的影响

本项目运营期对生态环境的影响主要来自于正常生产过程中排放的SO2（通过排气筒排入大气），短时间排放大量SO2对周边环境有一定影响，SO2与水反应生成亚硫酸盐，将对植物造成一定影响。

2、对水生生态资源的影响

项目不以周边河流为供水水源，且所产生产污水通过收集、厂区污水处理站预处理后排入园区污水管网，不直接排入周边地表水，不会对其水质产生影响。因此，本项目不会对区域水生生态产生明显影响。

5.2.8 土壤环境影响预测与评价

#### 5.2.8.1土壤影响类型

土壤环境污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有大气沉降、地面漫流、固体废物污染型三种类型。

①大气沉降：大气沉降是土壤重金属污染的途径之一。能源、运输、冶金和建筑材料生产产生的气体和粉尘中含有大量的重金属，除汞以外，其他重金属基本上是以气溶胶的形态进入大气，经过干湿沉降进入土壤。它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。②地面漫流：废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。③固体废物污染型：固体废物等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

#### 5.2.8.2环境影响类型、途径及影响因子识别

本项目对土壤环境的影响途径及因子识别分别见下表。

表5.2-45  项目土壤环境影响途径表

| 不同时段 | 影响途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | 无 | 无 | 无 |
| 运营期 | √ | √ | √ |

表5.2-46  项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气净化、液化生产区 | 天然气净化、液化生产 | 垂直入渗 地面漫流 | 石油类、丙烷、乙烯、异戊烷、EMDA | 石油类、丙烷、乙烯、异戊烷、EMDA | 事故 |
| 废水预处理区 | 废水预处理 | 垂直入渗 地面漫流 | COD、氨氮、悬浮物、Cl-、石油类 | COD、氨氮、石油类 | 事故 |
| 危废暂存间 | 危废泄漏 | 垂直入渗 | 石油类、汞、pH | 石油类、汞、pH | 事故 |
| 导热油炉、脱硫塔、火炬系统等 | 废气处理 | 大气沉降 | SO2、NOx、H2S | SO2 | 正常 |

#### 5.2.8.3土壤环境影响预测分析

①地面漫流

对于天然气液化生产区，在装置区发生泄漏事故和极端天气强降雨情况下，会发生装置区物料、污水处理站废水等会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业按要求在生产区设置围堰，企业应做到全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，从而进入土壤污染环境。在全面落实事故废水防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

②垂直入渗

本项目的天然气液化生产区、废水预处理区和危险废物暂存间等在事故情况下，泄漏会造成装置内溶液、废水处理站废水、危险废物中的危险成分会通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目参照本报告提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗，各防渗分区满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因物料泄漏、入渗污染土壤。

③大气沉降土壤环境影响预测

本项目生产过程中产生废气中含SO2等污染物，其排放沉降后可能造成土壤污染影响。项目废气污染物进行有效处理，确保其达标排放；厂区充分绿化，种植具有较强吸附能力的植物。

A、评价范围、时段和情景设置

项目的评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。废气中SO2、H2S、NOX等污染物在干湿沉降作用下进入土壤层，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移。本次评价假定废气中污染物全部沉降在土壤表层中，不考虑其输出影响；废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。

B、预测因子

根据工程分析及环境影响识别结果，由于本项目使用的天然气为净化后的天然气，H2S含硫较低，因此，确定环境影响要素的评价因子SO2。

C、预测方法

本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E.1中的方法进行预测。

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb--表层土壤容重，kg/m3；

A--预测评价范围，m2；

D--表层土壤深度，一般取0.2m；

n--持续年份，a。

根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

式中：Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。

D、预测结果

根据工程分析，SO2排放量为85kg/a。本次评价按最不利情况，所有SO2均在评价范围内沉降。本次评价按照厂界外延0.2km区域作为预测评价范围（合计面积约442600m2），即SO2废气全部沉降在该区域内，设置不同的地块面积情形（分别占预测评价范围的5%、20%、50%和100%）和不同持续年份（分为1年、3年、5年）的情形进行土壤增量预测，其预测情形参数设置见下表。

表5.2-47  本项目取值参数及依据

| 项目 | 取值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| ρb | 1.34×103kg/m3 | 根据表层土岩性，查阅区域土壤理化性质监测资料 |
| A | 442600m2 | 占地范围内及其外侧0.2km范围内 |
| D | 0.2m | 导则推荐取值 |
| n | 1a、3a、5a | 取1年、3年、5年 |

土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示：

表5.2-48  预测结果一览表

| 预测因子 | n （年） | ρb （kg/m3） | A （m2） | D （m） | Is （g） | Sb （mg/kg） | ∆S （g/kg） | 预测值（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 | 1.34×103 | 22130 | 0.2 | 48000 | 0 | 0.0133 | 0.0133 |
|  |  |  | 88520 |  | 48000 | 0 | 0.0033 | 0.0033 |
|  |  |  | 221300 |  | 48000 | 0 | 0.0014 | 0.0014 |
|  |  |  | 442600 |  | 48000 | 0 | 0.0007 | 0.0007 |
|  | 3 | 1.34×103 | 22130 | 0.2 | 48000 | 0 | 0.0397 | 0.0397 |
|  |  |  | 88520 |  | 48000 | 0 | 0.0099 | 0.0099 |
|  |  |  | 221300 |  | 48000 | 0 | 0.0040 | 0.0040 |
|  |  |  | 442600 |  | 48000 | 0 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | 5 | 1.34×103 | 22130 | 0.2 | 48000 | 0 | 0.0661 | 0.0661 |
|  |  |  | 88520 |  | 48000 | 0 | 0.0165 | 0.0165 |
|  |  |  | 221300 |  | 48000 | 0 | 0.0066 | 0.0066 |
|  |  |  | 442600 |  | 48000 | 0 | 0.0033 | 0.0033 |

预测结果显示，在上述工况下，排入大气环境的SO2沉降对土壤均较小。

#### 5.2.8.6土壤环境保护措施与对策

依据导则，主要从“源头控制”、“过程防控”和“跟踪监测”等方面保护土壤环境。

A、源头控制措施

①选用符合国家标准的原辅料，减少有毒、有害原料的贮存、使用。

②选用成熟或先进的生产工艺，提高原料利用率，减少工艺过程中污染物的产生。

③采用有效的大气污染治理措施，减少大气污染物排放。

④污水管、设备、污水收集设施采取防腐、防渗漏措施，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

B、过程防控措施

①加强厂区内的绿化措施，尽可能多种植对H2S、SO2等污染因子有吸附作用的植物。

②厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，重点防渗区各单元防渗系数达到K≤1×10-10cm/s，一般防渗区各单元防渗系数达到K≤1×10-7cm/s，简单防渗进行地面硬化处理，防渗技术满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关要求。

③固体废物分类暂存，不得随意堆放，对厂区的环保设施、路面及厂房的防渗措施进行定期维护，保证环保措施的正常运行。

C、跟踪监测计划

本项目土壤评价为二级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），将装置区、污水预处理系统识别为一类单元，其余为二类单元。对于一类单元，本项目在装置区、污水预处理系统内部设置分别设置1个深层土壤监测点，在装置区下游分别设置1个表层土壤监测点。对于二类单元，本项目在厂界下游处设置2处表层土壤监测点。其中深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面，表层土壤监测点采样深度应为 0～0.5 m。

监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB366002-2018）表1基本项目和特征因子氯化物、Fe、石油类。其中表层土壤监测频次为1次/年，深层土壤为1次/3年。

#### 5.2.8.7土壤环境影响结论

综上，本项目不会对土壤环境造成影响。从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。

- 第六章  环境风险评价

## 6.1环境风险评价依据

### 6.1.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

### 6.1.2评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求为依据，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级：风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 6.1.3工作流程

本项目评价工作程序见下图：

图6.1-1  环境风险评价工作流程图

## 6.2环境风险调查

风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对项目危险化学品使用及储运等过程和非危化品（如含油废水等）的收集、贮存、运输、处理处置中可能发生的潜在环境风险进行分析，找出主要环境风险环节，识别环境风险程度，进而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危险性降到最低程度。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，在进行风险评价时，首先要调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，确定项目中哪些物质应该进行环境风险评价。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，目的是确定环境风险因子。

通过对本项目生产中主要原辅材料及分布情况、生产工艺特点进行分析，主要危险化学品为运营期天然气（甲烷）、导热油等。

主要危险化学物质储存状况见后文“6.3.2 P的分级确定”小结，主要物质的危险、有害因素见下表。

表6.2-1  部分主要物质的危险、有害因素

| 物质名称 | 爆炸极限或闪点 | 火灾危险特征 | 存在部位及生产过程 | 火灾危险性类别 | 危险有害因素分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 5%～15% | 爆炸下限小于10% | 装置区、工艺管线、LNG储罐区 | 甲B类 | 易燃气体 |
| 导热油 | 216℃ | 1%~10% | 导热油系统 | 丙类A类 | 闪点大于60°的液体 |

## 6.3环境风险潜势初判

### 6.3.1 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目设计的物质和工艺系数的危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-1确定环境风险潜势。

表6.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

### 6.3.2  P的分级确定

（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见HJ 169-2018中附录B确定危险物质的临界量，并参照附录C进行判定。

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，甲烷、导热油、丙烷、乙烯、异戊烷属于突发环境事件风险物质，CAS号分别为74-82-8、/、74-98-6、74-85-1、/，其临界量分别为10t、2500t、10t、10t；根据计算，本项目涉及的危险物质于临界量比值见表6.3-2。

表6.3-2  危险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量（q） | 临界量（Q） | 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 8530t | 10t | 853 |
| 2 | 导热油 | 30t | 2500t | 0.012 |
| 3 | 丙烷 | 6t | 10t | 0.6 |
| 4 | 乙烯 | 10t | 10t | 1 |
| 5 | 异戊烷 | 6t | 10t | 0.6 |
| 合计 | / | / | / | 855.212 |

由上表可知，本项目危险物质最大储存量于临界量的比值之和Q≈855.212＞100。

（2）行业及生产工艺（M）

本项目属于“石油天然气”中“天然气净化”，不涉及重点监管危险化工工艺。本项目M值确定见下表。

表6.3-3  本项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 涉及内容 | 分值 |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化反应、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） | 不涉及 | 0 |
| 管道、码头/港口等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 天然气净化及液化 | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 液化天然气储存 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 15 |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中表C.1计算结果，本项目行业及生产工艺（M）值为10，属于M2（10＜M≤20）等级。

（3）P值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级P1。

表6.3-4  本项目危险物质及工艺系统危害性等级判断

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

### 6.3.3环境敏感程度（E）的确定

1、大气环境

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；无其他需要特殊保护的地区；周边500m范围内人口总数为小于500人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E2）。

2、地表水环境

本项目废水不外排，发生风险事故后，危险物质可能进入西侧251m处后巴河，后巴河在项目下游约5.6km处汇入后河，区域地表水环境功能为Ⅲ类水体，因此地表水环境敏感特征为F2，并且排放点下游5.6km处的汇入点为水产种质资源保护区，环境敏感目标分级为S1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录D，项目地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E1）。

3、地下水环境

本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感（G2），包气带防污性能分级为Mb≥1.0m，1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定（D2）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录D，项目地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

表6.3-5  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 杏树村居民 | 西北 | 699~750 | 居住区 | 3户12人 |
|  | 2 | 杏树村居民 | 西北 | 819~960 | 居住区 | 9户35人 |
|  | 3 | 杏树村居民 | 西北 | 1048~1160 | 居住区 | 10户39人 |
|  | 4 | 杏树村居民 | 北 | 756~793 | 居住区 | 2户8人 |
|  | 5 | 杏树村陶家沟居民 | 北 | 944~1100 | 居住区 | 5户28人 |
|  | 6 | 杏树村窑厂梁居民 | 西 | 1120~1860 | 居住区 | 18户90人 |
|  | 7 | 杏树村居民 | 西北 | 1509~2500 | 居住区 | 27户113人 |
|  | 8 | 鲤鱼村居民 | 北 | 1990~2500 | 居住区 | 32户122人 |
|  | 9 | 汤家沟居民 | 东北 | 1280~1740 | 居住区 | 6户25人 |
|  | 10 | 陈家湾居民 | 东 | 291~766 | 居住区 | 14户52人 |
|  | 11 | 严家坪居民 | 南 | 253~400 | 居住区 | 4户12人 |
|  | 12 | 土主镇居民 | 东南 | 909~2500 | 居住区 | 约400户，8000人 |
|  | 13 | 双树村居民 | 西南 | 401~600 | 居住区 | 2户8人 |
|  | 14 | 双树村居民 | 西南 | 1256~2500 | 居住区 | 90户350人 |
|  | 15 | 双树村居民 | 南 | 1478~2500 | 居住区 | 25户90人 |
|  | 16 | 双树村居民 | 西北 | 699~750 | 居住区 | 3户12人 |
|  | 17 | 胡家镇滑山存 | 西北侧 | 4180~5000 | 居住区 | 210户860人 |
|  | 18 | 双河镇双树村 | 西侧 | 2500~5000 | 居住区 | 180户640人 |
|  | 19 | 柳池乡蟠龙村 | 南侧 | 2500~5000 | 居住区 | 120户420人 |
|  | 20 | 土主镇河溪村 | 东南 | 2500~5000 | 居住区 | 160户590人 |
|  | 21 | 铜坎社区 | 东侧 | 2500~5000 | 居住区 | 350户990人 |
|  | 22 | 跳河村 | 东北侧 | 2500~5000 | 居住区 | 120户420人 |
|  | 23 | 双河镇东风小学 | 西侧 | 3200 | 学校 | 师生约600人 |
|  | 24 | 土主镇河溪小学 | 东南侧 | 3230 | 学校 | 师生约500人 |
|  | 25 | 柳池小学 | 东南侧 | 4460 | 学校 | 师生约500人 |
|  | 26 | 宣汉普光学校 | 东南侧 | 1570 | 学校 | 师生约800人 |
|  | 27 | 土主渔坝小学 | 东北 | 1900 | 学校 | 师生约400人 |
|  | 28 | 宣汉县人民医院（土主分院） | 东侧 | 1480 | 医院 | 约400人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 后巴河、后河（发生事故时，危险物质可能泄漏水体） | III类 |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感标为：后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 地下水评价范围 | G2 | GB/T14848-2017三类 | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

### 6.3.4风险潜势划分

综上，本项目各环境要素环境敏感程度分级及根据导则要求的环境风险潜势划分情况见下表。

表6.3-6  本项目环境风险潜势表

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 本项目环境风险 潜势综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质及工艺系统危险性（P） | P1 |  |  |  |
| 敏感度（E） | E2 | E1 | E2 | E1 |
| 环境风险潜势 | Ⅳ | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅳ+ |
| 备注：建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级相对高值。 |  |  |  |  |

## 6.4环境风险评价等级、范围

### 6.4.1项目风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，项目风险评价等级如下表。

表6.4-1  项目评价等级划分情况表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由此可见，本项目环境风险评价等级为一级，其中大气环境风险评价工作等级为一级、地下水环境风险评价工作等级为一级、地表水环境风险评价工作等级为一级。

本次评价根据各个环境要素及项目环境风险潜势综合等级情况，按导则要求确定评价等级及工作内容见下表。

表6.4-1  项目各环境要素及项目综合环境风险评价等级划分情况及工作内容

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 项目综合评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境潜势 | Ⅳ | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅳ+ |
| 环境风险工作评价等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 工作内容 | 选取最不利气象条件进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度 | 预测地表水环境风险，给出风险事故情境下可能造成的影响范围与程度 | 预测地下水环境风险，给出风险事故情境下可能造成的影响范围与程度 | / |

### 6.4.2项目风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界5km的范围；地表水环境风险评价范围为项目所在地河流下游10km范围、地下水环境风险评价范围为区域水文地质单元。

### 6.4.3项目风险敏感目标

根据本项目环境风险评价范围，根据现场调查，评价范围内主要的环境敏感 目标分布情况见下表。

表6.4-2  评价范围内环境敏感目标分布情况一览表

| 保护要素 | 序号 | 名称 | 与项目相对位置 |  | 属性 | 人口数 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 与厂界距离/m |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 杏树村居民 | 西北 | 699~750 | 居住区 | 3户12人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 杏树村居民 | 西北 | 819~960 | 居住区 | 9户35人 |  |
|  | 3 | 杏树村居民 | 西北 | 1048~1160 | 居住区 | 10户39人 |  |
|  | 4 | 杏树村居民 | 北 | 756~793 | 居住区 | 2户8人 |  |
|  | 5 | 杏树村陶家沟居民 | 北 | 944~1100 | 居住区 | 5户28人 |  |
|  | 6 | 杏树村窑厂梁居民 | 西 | 1120~1860 | 居住区 | 18户90人 |  |
|  | 7 | 杏树村居民 | 西北 | 1509~2500 | 居住区 | 27户113人 |  |
|  | 8 | 鲤鱼村居民 | 北 | 1990~2500 | 居住区 | 32户122人 |  |
|  | 9 | 汤家沟居民 | 东北 | 1280~1740 | 居住区 | 6户25人 |  |
|  | 10 | 陈家湾居民 | 东 | 291~766 | 居住区 | 14户52人 |  |
|  | 11 | 严家坪居民 | 南 | 253~400 | 居住区 | 4户12人 |  |
|  | 12 | 土主镇居民 | 东南 | 909~2500 | 居住区 | 约400户，8000人 |  |
|  | 13 | 双树村居民 | 西南 | 401~600 | 居住区 | 2户8人 |  |
|  | 14 | 双树村居民 | 西南 | 1256~2500 | 居住区 | 90户350人 |  |
|  | 15 | 双树村居民 | 南 | 1478~2500 | 居住区 | 25户90人 |  |
|  | 16 | 双树村居民 | 西北 | 699~750 | 居住区 | 3户12人 |  |
|  | 17 | 胡家镇滑山存 | 西北侧 | 4180~5000 | 居住区 | 210户860人 |  |
|  | 18 | 双河镇双树村 | 西侧 | 2500~5000 | 居住区 | 180户640人 |  |
|  | 19 | 柳池乡蟠龙村 | 南侧 | 2500~5000 | 居住区 | 120户420人 |  |
|  | 20 | 土主镇河溪村 | 东南 | 2500~5000 | 居住区 | 160户590人 |  |
|  | 21 | 铜坎社区 | 东侧 | 2500~5000 | 居住区 | 350户990人 |  |
|  | 22 | 跳河村 | 东北侧 | 2500~5000 | 居住区 | 120户420人 |  |
|  | 23 | 双河镇东风小学 | 西侧 | 3200 | 学校 | 师生约600人 |  |
|  | 24 | 土主镇河溪小学 | 东南侧 | 3230 | 学校 | 师生约500人 |  |
|  | 25 | 柳池小学 | 东南侧 | 4460 | 学校 | 师生约500人 |  |
|  | 26 | 宣汉普光学校 | 东南侧 | 1570 | 学校 | 师生约800人 |  |
|  | 27 | 土主渔坝小学 | 东北 | 1900 | 学校 | 师生约400人 |  |
|  | 28 | 宣汉县人民医院（土主分院） | 东侧 | 1480 | 医院 | 约400人 |  |
| 地表水环境 | 后巴河、后河 |  | 厂界东侧664m后巴河，并在下游5.6km处汇入后河 |  | / |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 |  | 后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区位于本项目东侧，直线距离为5.6km |  | 主要保护对象为岩原鲤、南方大口鲶、黄颡鱼、华鲮、中华鳖、中华倒刺鲃、白缘鰑等名贵野生水生动物 |  |  |
| 地下水环境 | 项目周边居民水井（含周边地下水） |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |

## 6.5环境风险识别

本项目存在一定的安全危险因素，风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对本项目涉及的有毒、有害化学品的使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别等。

### 6.5.1物质危险性识别

根据本项目建设内容，本项目主要产品为液化天然气。通过对本项目生产中主要原辅材料及分布情况、生产工艺特点进行分析，主要危险物质为甲烷、导热油等，本项目化学品危险特性如下。

（1）天然气

天然气属甲类易燃、易爆气体，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸，在相对密闭空间内有窒息危险。天然气中各主要烃组分基本性质见表9.5-1。

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）对石油天然气火灾危险性分类：天然气生产属于甲B类火灾危险性。作为主要烃组份的甲烷属于《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）中的气相爆炸物质，在爆炸极限范围内遇点火源可引起爆炸。

表6.5-1  天然气中各主要烃组分基本性质

| 组份 项目 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 异丁烷 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | i-C4H10 | C5-C11 |
| 密度(kg/m3) | 0.72 | 1.36 | 2.01 | 2.71 | 2.71 | 3.45 |
| 爆炸上限 %(V) | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 爆炸下限 %(V) | 15.0 | 13.0 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| 自燃点(℃) | 538 | 530 | 510 | 490 | / | / |
| 理论燃烧温度(℃) | 1830 | 2020 | 2043 | 2057 | 2057 | / |
| 燃烧1m3气需空气量(m3) | 9.54 | 16.7 | 23.9 | 31.02 | 31.02 | 38.18 |
| 最大火焰传播速度(m/s) | 0.67 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | / | / |

（2）甲烷

表6.5-3  甲烷危险、有害特性表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | 英文名 | Methane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学式 | CH4 | 分子量 | 16.04 |  |
|  | ICSC编号 | 0291 | IMDG规则页码 | 2156 |  |
|  | CAS号 | 74-82-8 | RTECS号 | PA1490000 |  |
|  | UN编号 | 1971 | 危险货物编号 | 21007 |  |
|  | EC编号 | 601-001-00-4 |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃） | -182.5 | 相对密度(水=1） |  | 0.42/-164℃ |
|  | 沸点(℃） | -161.5 | 相对密度(空气=1） |  | 0.55 |
|  | 饱和蒸汽压(kpa） | 53.32(-168.8℃） |  |  |  |
|  | 临界温度(℃） | -82.6 | 临界压力(Mpa） |  | 4.59 |
|  | 燃烧热(KJ/mol） | 889.5 | 最小引燃能量(mJ） |  | 0.28 |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 | 中国MAC | 未制定标准 |  |  |
|  |  | 前苏联MAC | 300mg/m3 |  |  |
|  |  | 美国TWA | ACGIH窒息性气体 |  |  |
|  |  | 美国STEL | 未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 1、当空气中甲烷浓度达25—30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等； 2、当空气中甲烷浓度更高时，可能使人出现窒息、昏迷等 |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 建规火险等级 |  | 甲 |
|  | 闪点(℃） | -188 | 爆炸下限(v%） |  | 5 |
|  | 自然温度(℃） | 538 | 爆炸上限(v%） |  | 15 |
|  | 危险特性 | 1、甲烷与空气混合能形成爆炸性混合物，当在爆炸极限范围内遇明火、高热能时引起燃烧爆炸。2、甲烷与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。3、甲烷若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不会出现聚合危害 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂，如氟、氯等 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 1、立即切断气源。2、若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。3、喷水冷却容器，如果可能应将容器从火场移至空旷处。4、采用雾状水、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器等 |  |  |  |
| 包装 储运 | 危险性类别 | 第2.1类(UN类别）易燃气体 |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志 | 4 |  |  |  |
| 包装 储运 | 储运注意事项 | 1、储存于阴凉、通风的储存间内，且储存间内温度不宜超过30℃，储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设置于储存间外。2、罐储时，要有防火防爆措施，若为露天储罐夏季应有降温措施。3、储存间和储罐附近应配备相应品种和数量的消防器材。4、远离火种、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。5、防止阳光直射。6、与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴）等分开存放，切忌混储混运。7、验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进储存的先发用。8、搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |
|  | 吸入 | 1、迅速脱离现场至空气新鲜处。2、注意保暖，呼吸困难时给输氧。3、呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术，并就医治疗 |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制 | 全面通风 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度环境中，可佩带供气式呼吸器 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触可戴防护手套 |  |  |  |
|  | 其它 | 1、工作现场严禁吸烟；2、避免长期反复接触； 3、进入罐区或其它高浓度区作业时须有人监护 |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 1、切断气源，喷雾状水稀释、降温，抽排(室内）或强力通风(室外）。2、切断火源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。3、应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。4、如有可能，应将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉；也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。5、漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气休 |  |  |  |  |

- 导热油

导热油室温下外观为琥珀色液体，具备矿物油特性，初沸点即沸程＞280℃，闪点为216℃，燃烧上下极限为1%~10%，密度890kg/m3（20℃）。

表6.5-2  导热油理化性质及危险性情况表

| 标识 | 中文名 | 导热油 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 琥珀色液体 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作工业油传热介质。 |  |  |  |
|  | 初沸点即沸程(℃） | 280 | 相对密度(水=1） |  | ＞1 |
|  | 闪点(℃） | 216 | 密度kg/m3 |  | 890（20℃） |
| 毒性 及健 康危 害 | 在正常条件下使用不应会成为健康危险源； 长期接触或持续接触皮肤，而不适当清晰，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疫病。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 未评为可燃物，但会燃烧 | 建规火险等级 |  | 丙 |
|  | 闪点(℃） | 216 | 爆炸下限(v%） |  | 1 |
|  | 自然温度(℃） | 320 | 爆炸上限(v%） |  | 10 |
|  | 危险特性 | 危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混杂物。一氧化碳。未被识别其余有机物、无机化合物。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用泡沫，雾状水、泡沫灭火器及二氧化碳灭火器等 |  |  |  |
| 搬运 | 防范长远或连续与皮肤接触； 避开吸入其蒸汽和烟雾； 卸载桶装产品，应穿保护靴，并使用合适的装卸工具 |  |  |  |  |
| 储存 | 密闭容器，放在凉爽、通风优异的地方，使用合适加注标签及可封闭的容器。 储存温度：长远储存（3个月以上）15~50摄氏度；短期储存：20~60℃ |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染衣物。用水冲洗裸露的部位，并用肥皂水进行冲洗。如刺激连续，马上送往医院救治。 |  |  |  |
|  | 吸入 | 若出线眩晕或反胃等现象，立即送往医院救治 |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制 | 全面通风 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度环境中，可佩带供气式呼吸器 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触可戴防护手套 |  |  |  |
|  | 其它 | 1、工作现场严禁吸烟；2、避免长期反复接触； 3、进入罐区或其它高浓度区作业时须有人监护 |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 1、泄漏时用沙、泥土或其它适合的阻载物来防范扩散或进入排水沟、河流等； |  |  |  |  |

### 6.5.2生产系统危险性识别

生产设施风险识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等危险性识别。具体如下：

1、生产设施风险识别

（1）停水、停电

本项目生产装置在天然气液化生产过程中的任意时刻，如发生停水、停电，均可自动停止运行。

（2）火灾、爆炸

①待处理的原材料（天然气）为易燃物料，在储存等过程中，若因其逸出、泄漏造成积聚等，遇明火或激发能量，有引起火灾、爆炸的危险。

②在装置区若遇明火或激发能量，有引起火灾、爆炸的危险。

③电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等易引起电缆着火，若扑救不及时，有烧毁电器、仪表，使火灾蔓延的可能。

④因自然灾害（如雷电）等其它因素的影响，也有可能引起火灾、爆炸事故。

（3）中毒、窒息

发生火灾时产生的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫及其它有毒有害气体，可造成人员的二次伤害。

（4）废水处理设施非正常排放

项目污水预处理单元环境风险主要包括污水管网的破裂、废水处理设施不正常运转。

①污水输送管网破裂

在污水处理的收集、输送及处理过程中需要管道，如遇不可抗拒之自然灾害（如地震、地面沉降等）原因，可能使管道破裂而废水溢流于附近地区和水域，造成严重的局部污染。此外，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量废水外溢，污染地表水和地下水。

②废水处理系统不正常运转，如设备故障等。出现设备故障的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，污水处理设施、设计、施工等质量问题或养护不当，有故障的设备不能及时得到维修，日常保养不好等。

（5）生产过程中的风险事故情况

生产过程中发生的风险事故及其原因如下：

a．因操作不当所造成的风险事故；

b．生产过程中发生火灾爆炸事故；

（6）管理问题

主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染。

（7）其它因素

可能引发事故风险的还有：①战争，②自然灾害，③人为破坏等因素。第一个因素为不可抗拒因素，后两个因素只要从设计和管理加强防范还是可以避免和减缓影响的。

2、物料储运过程风险识别

本项目天然气泄漏情形包括站场内部的管线或设备泄漏。可能存在天然气泄漏的设备主要为各类生产设备。本项目管线和设备破裂原因为内、外腐蚀作用，母体材料缺陷或焊口缺陷隐患，意外重大的机械损伤或地震、地陷、洪水等自然灾害破坏作用。管线或设备破裂会造成天然气泄漏，本项目原料天然气为经脱硫站净化后的天然气、硫化氢含量极低，天然气泄漏对空气影响较小。

（3）贮存系统的风险识别

项目仓库储存物料包装形式按物料性质分类，液体采用铁桶或塑料桶密封包装，固体主要采用塑料袋包装。

3、公用工程风险识别

项目生产用的动力能源较多，如火源、电源、热源交织使用，这些动力能源如果设置不当或管理不善，便可直接成为火灾爆炸事故的引发源。

当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于储罐及装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。

电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

### 6.5.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目工程建设和生产过程中潜在的环境风险因素包括站场、管道腐蚀穿孔和开裂等造成天然气泄漏、污水管道泄漏事故等风险。

（1）站场、管道泄漏

站场运行中需要重点关注管道、压力容器因窜气、超压和腐蚀引发的潜在危险。站场单元危险有害因素分析见下表。

表6.5-6  天然气站场危险有害因素分析

| 分类 |  | 主要原因 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窜气及超压 | 节流阀 | 失效或压差过大 | 火灾，其他爆炸，容器爆炸，中毒和窒息，灼烫 |
|  | 吸收塔与闪蒸罐间 | 吸收塔液位过低 | 吸收塔、闪蒸罐、再生塔发生火灾、爆炸事故等 |
|  |  | 设备间联锁阀损坏 |  |
|  |  | 联锁阀无气源 |  |
|  | 闪蒸罐与胺液再生塔间 | 闪蒸罐液位过低 |  |
|  |  | 闪蒸罐液位暴涨 |  |
| 腐蚀泄漏 | 原料气管线 | 二氧化碳、物料水等的腐蚀而造成泄漏 | 泄漏的原料天然气、液化生产富液、未液化生产闪蒸气均可能引发泄漏，进而引发火灾，其他爆炸等 |
|  | 分离器 |  |  |
|  | 吸收塔 |  |  |
|  | 脱水塔 |  |  |
|  | 脱汞塔 |  |  |
|  | 液化冷箱 |  |  |
|  | LNG储罐 |  |  |
|  | 焊缝 |  |  |
|  | 接头、垫圈 |  |  |
|  | 仪表、阀门 |  |  |

综上分析，本次环评主要预测泄漏事故甲烷窒息的环境风险影响和火灾事故产生的一氧化碳的影响，给出其影响范围。泄漏事故树见下图。

图6.5-1  天然气泄漏事故树

（4）事故放空

发生管道事故时，上游管道截断阀关断，需时30s左右，关断后上游管段内残余气体引至最近的集气站放空，放空量仅为30s流量和在线量，相对较少。

当站场出现系统波动或大面积停电时，可能对原料气进行点火放空。根据本项目可研，本项目在站场设置一套高压放空火炬系统。

（5）辅助生产设施及公用工程

辅助生产设施和公用工程中的危险有害因素情况见下表。

表6.5-8  辅助生产设施和公用工程中的危险有害因素

| 公用工程辅助设施 | 主要危险、有害因素 |
| --- | --- |
| 火炬及放空系统 | 1、放空的管线水击事故。 |
|  | 2、放空火炬热辐射危害、噪声危害。 |
|  | 3、放空火炬未点燃造成的人员中毒等潜在危害。 |
| 供电系统 | 1、电源进线柜遭雷击。 |
|  | 2、站用变压器跌落保险打火放电。 |
|  | 3、10KV开闭所瞬间失电。 |

（6）开、停工和检修期的危险、有害因素

据调查和咨询，站场事故往往发生在开、停工和检修期间，特别是有限空间作业时的中毒事故。

开工时由于设备制造缺陷或现场焊接施工缺陷，出现阀门、法兰、焊缝等部位泄漏或破裂，导致天然气泄漏释放，引起人员窒息或燃烧爆炸事故。由于装置内存留的垢物和腐蚀产物中会含有甲烷气体，如果装置停产检修前吹扫、置换不彻底，或检修部位与有毒介质隔离不好，均可能造成检修人员在有限空间内中毒或窒息。

### 6.5.4环境风险识别结果

根据对本项目物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别结果，本项目环境风险识别结果见下表。

表6.5-9  项目环境风险识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险事故类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 | 天然气净化、液化生产区、液化天然气储存区 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周边居民、土壤、地表水地下水 |
| 2 | 运输系统 | 厂区外运输车辆 | 天然气、药剂 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 周边居民、土壤、地表水、地下水 |
| 3 | 污染控制系统 | 废水处理系统 | 废水 | 泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周边居民、土壤、地表水、地下水 |

## 6.6风险事故情形分析

### 6.6.1风险事故初筛

对于事故情形的筛选，往往采用综合考虑了事故后果及事故发生几率的矩阵，见表6.6-1。不同颜色代表了事件的接受程度，其中绿色代表了事故风险相对影响较低，采取管理措施，不断改进即可实现风险管控；黄色代表了事故风险程度中等，需要采取风险削减措施方能实现风险管控，也是后果预测应予以关注的情形；红色代表了事故风险程度高，风险不能承受。

表6.6-1  矩阵法风险评价表

| 严重级别 | 后果 |  |  |  | 事故发生几率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
|  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 | 在工业界未听说 | 在工业界发生过 | 在作业队发生过 | 每年在作业队发生多次 | 每年在所在地发生多次 |
| 0 | 无伤 | 无损坏 | 无影响 | 无影响 | 一级、加强 |  |  |  |  |
| 1 | 轻微 | 轻微 | 轻微 | 轻微 |  |  |  |  |  |
| 2 | 小伤 | 小损坏 | 小影响 | 有限 | 管理 |  |  | 二级、引入 |  |
| 3 | 重伤 | 局部 | 局部 | 很大 | 不断 |  | 风险 |  | 三级 |
| 4 | 一人死 | 重大 | 重大 | 全国 | 改进 | 削减 |  | 不能 |  |
| 5 | 多人死 | 特大 | 巨大 | 国际 | 措施 |  | 承受 |  |  |

结合本项目的生产活动，分析主要环境风险因素，对比矩阵法风险评价表，确定环境风险大小如下表：

表9.6-2  环境风险的排序分析结果

| 序号 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 风险大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站场设备、储罐、管道设施泄漏 | 净化及液化生产单元、液化天然气储罐单元 | 天然气 | 泄漏的甲烷污染大气环境 | B4 |
| 2 | 污水处理单元 | 污水处理单元 | 污水 | 各类污水池渗漏污染地下水环境 | C3 |
| 3 | 伴生/次生事故 | 站场 | 天然气 | 火灾导致天然气燃烧生成的一氧化碳污染大气环境 | B3 |
|  |  | 站场 | 雨水、事故废水及消防废水 | 火灾导致消防废水外溢污染地表水环境 | B4 |

由上表可知，环境风险评价为B3以上（即风险程度中等，黄色区域）更严重的事故符合对风险事故情形的设定原则，即为类型1、3和5。具有环境危害方面的代表性。

### 6.6.2风险事故概率初筛

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，泄漏事故概率见下表。

表6.6-3  泄漏模式及频率筛选结果一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/年 |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/年 |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/年 |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/年 |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/年 |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/年 |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/年 |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/年 |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/年 |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/年 |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6（m/年） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6（m/年） |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6（m/年） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7（m/年） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 2.40×10-6（m/年） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7（m/年） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.00×10-4/年 |
|  | 体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/年 |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/小时 |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/小时 |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/小时 |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/小时 |

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

根据可研设计方案及设计单位核实，本项目液化天然气储罐常压全包容储罐，储罐全破裂事故概率为1.00×10-8/年，概率极小。因此，根据导则规定中规定的原则：“设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济计划发展相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。”本次评价选择站场塔器泄漏（即塔器连接管道处泄漏），管线泄漏等作为最大可信事故设定。结合上表，最大可信事故均是全管径泄漏（概率才能达到10-7/年）。

表6.6-4  泄漏模式及频率筛选结果一览表

| 装置单元 | 管线 | 液化生产 | 污水处理单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置/管线 | 管道泄漏 | 吸收塔 | 污水处理单元 |
| 泄漏点位置 | 横切面 | 管线连接处 | 见地下水专项 |
| 管线直径（mm） | 150 | 100 |  |
| 泄漏频率 | 1.00×10-7（m/年） | 1.00×10-7（m/年） | 1.00×10-7（m/年） |
| 泄漏模式 | 全管径泄漏 | 全管径泄漏 | 见地下水专项 |
| 泄漏尺寸（mm） | 150 | 100 |  |

### 6.6.3 风险事故情形设定

（1）站场原料天然气泄漏事故

当站场内原料天然气出现事故泄漏时，工艺参数超出正常工况范围，紧急关断系统（ESD）会立刻采取联锁保护措施，如紧急关断阀门、开启放空阀等，截断气源，控制和减少事故的发生。考虑联锁系统反应滞后事故，确定危险性最大天然气净化生产单元源强。

站场发生泄漏事故，装置的工艺参数如压力、温度和流量会发生突变，现场设置的报警器也会迅速报警，装置将随即自动联锁切断泄漏源头，根据经验，通常15秒可完成切断工作。站场设备连接的最大管线管径100mm，按照最不利考虑，泄漏管径取100mm。

（2）污水处理站或脱硫塔泄漏事故

根据本次环评地下水影响评价，污水处理站或脱硫塔发生泄漏事故，污染物会对污水管道沿线居民的地下水用水安全产生威胁。具体分析见地下水环境评价章节。

（3）事故废水排放源强分析

本项目一旦发生火灾等事故，主要采用干粉、泡沫灭火剂和水；且烃类燃烧分解后产生CO2和水，SO2 和H2S 溶解后为硫酸盐和硫化物，毒性大大降低。

由于发生事故的随机性、不可预测性，发生事故有可能正处于降雨时段，故该期间内关键生产装置区、储罐区等地方的雨水将受污染，亦必须将其收集和处置。

### 6.6.4风险事故源项分析

（1）大气源项分析

站场内原料天然气泄漏事故情景考虑为各生产设备之间管线等破损或断裂，直径考虑为100mm，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中有关气体的泄漏公式计算天然气初始泄漏速率。气体泄漏速度QG按下式计算：

QG=YCdAPMkRTG2k+1k+1k-1

式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

Cd——气体泄漏系数，当裂口形状为圆形时取1.00；

A——裂口面积，m2，假设管道全部断裂；

P——容器压力，Pa；

M——分子量，主要成分是甲烷；

R——气体常数，J/（mol·k）；

TG——气体温度，K；

Y——流出系数；临界流，Y=1.0；

k——气体的绝热指数（热容比）。

本评价设定在事故状态下增压后的原料气与天然气吸收塔连接管线全管径断裂，天然气吸收塔管线两端截断阀立即启动，关闭完成时间为15s，吸收塔内天然气存量较小，切断后天然气吸收塔设计泄漏时间为5S。总泄漏时长按20S计算。运用气体泄漏速率公式计算天然气泄漏量，具体见下表。

表6.6-5  截断阀启动前站场天然气泄漏速率

| 装置 | P/Pa | P0/Pa | Cd | A/m2 | M/（kg/mol） | R/（J/（mol•k）） | TG/K | К | QG/（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔装置 | 5.5×106 | 101325 | 1 | 0.0079 | 0.02 | 8.314 | 326 | 1.314 | 8.48 |

综上，站场内原料天然气泄漏事故的泄漏时长按20s计，泄漏速率按8.48kg/s计。

表6.6-6  站场原料天然气泄漏事故CH4泄漏事故排放源项

| 序号 | 站场 | 切断前泄漏时间（s） | 切断后天然气吸收塔设计泄漏时间 | 总泄漏时长（s） | CH4泄漏速率（kg/s） | CH4泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔装置 | 15 | 5 | 20 | 8.48 | 169.6 |

在天然气泄漏并发生火灾事故时，次生污染物CO的产生速率计算方法如下：

Gco=2330·q·C·Q

式中：Gco—CO的产生量，kg/h；

C—天然气中碳的质量百分比含量，取86%；

q—天然气中中碳的化学不完全燃烧值，一般为1.5%~6%，本次评价折中取3%；

Q—参与燃烧的物质量（t/h），本项目为30.528t/h。

据此，核算出火灾事故CO产生速率为1835.16kg/h（0.509kg/s）。

（2）地下水源项分析

根据本次环评地下水影响评价，污水处理站或脱硫塔发生泄漏事故，污染物会对污水管道沿线居民的地下水用水安全产生威胁。具体分析见地下水环境评价章节。

（3）地表水源项分析

本项目站场位于后巴河旁，其位于项目东侧664m处。运营期假设发生塔体存在漏点或管道破损发生泄漏，导致吸收塔内所有MDEA溶液泄漏至南侧后巴河支流，进入吸收溶液全部进入后巴河，本次评价泄漏量保守按吸收塔内溶液最大在线量11.73t全部进入后巴河，MDEA为有机溶剂，选取典型污染因子CODMn（MDEA折算）作为预测因子。

### 6.6.5事故发生的环境影响

综上分析，本次风险评价设定的风险事故情形源强见下表：

表6.6-8  风险事故情形源强一览表

| 序号 | 风险事故情景描述 | 危险单位 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/（kg/s） | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 火灾爆炸事故有毒有害物质释放量/kg | 火灾伴生/次生污染物产生量/kg | 物料经破损的防渗结构进入地下水环境量/kg | 泄漏物质经雨水管道进入地表水环境/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区泄漏 | 吸收塔 | CH4 | 大气 | 8.48 | 0.33 | 169.6 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | CO（火灾事故） | 大气 | 0.509 | 0.33 | 10.09 | / | / | / | / | / |
| 2 | 装置泄漏事故 | 吸收塔 | / | 地表水 | 0.013 | 15 | 1173 | / | / | / | / | 1173 |
| 3 | 装置泄漏事故 | 污水处理站或吸收塔 | / | 地下水 | / | / | / | / | / | / | / | / |

## 6.7大气环境风险预测与评价

### 6.7.1预测模式

大气环境风险后果预测主要采用导则推荐的AFTOX模型。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中X——事故发生地与计算点的距离，m。本项目保守考虑，选取厂区周边较为集中居民点（土主镇场镇）作为该距离，即1400m。

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速风向在T时间段内保持不变。本项目最不利气象条件取1.5m/s。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放的。

经计算可得T=1866s（最不利气象条件）；

站场原料天然气泄漏CH4时间最长为20s，为瞬时排放；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相应要求判定后，扩散计算建议采用AFTOX模式。

### 6.7.2预测范围及计算点

预测范围站场运营期取事故源（保守考虑以厂界为边界）5km范围的范围，间距设置为50m。

### 6.7.3预测气象参数

最不利气象：采用《建设项目项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的最不利气象条件：F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

### 6.7.4大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即为预测评价标准，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，确定危险物质大气毒性终点浓度值见下表。

表6.7-1  危险物质大气毒性终点浓度值一览表

| 物质 | 项目 | 浓度/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 毒性终点浓度-1 | 260000 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 150000 |
| CO | 毒性终点浓度-1 | 380 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 |

### 6.7.5 预测结果

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，选取最不利气象条件进行后果预测。依据最大可信事故源强的分析，利用风险预测模型，具体预测参数选取为：环境地表粗糙度25cm、水平喷射、排放时长为20s、CH4产生速率为183.5kg/s、初始气团温度为25℃、源高度为5m。

（1）天然气泄漏污染物预测

根据预测参数及预测模型，装置区天然气泄漏事故的预测结果如下表6.7-4所示：

表6.7-4  生产装置区最不利气象条件下原料天然气泄漏事故预测结果

| 下风向距离 (m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | 0.11 | 0.00 |
| 60.00 | 0.67 | 49168.00 |
| 110.00 | 1.22 | 67012.00 |
| 160.00 | 1.78 | 53579.00 |
| 210.00 | 2.33 | 42622.00 |
| 310.00 | 3.44 | 28565.00 |
| 410.00 | 4.56 | 20265.00 |
| 510.00 | 5.67 | 15050.00 |
| 610.00 | 6.78 | 11592.00 |
| 710.00 | 7.89 | 9181.50 |
| 810.00 | 9.00 | 7426.20 |
| 910.00 | 10.11 | 6103.40 |
| 1010.00 | 11.22 | 5080.50 |
| 1510.00 | 16.78 | 2364.40 |
| 2010.00 | 22.33 | 1393.60 |
| 3010.00 | 33.44 | 622.70 |
| 4010.00 | 44.56 | 341.58 |
| 5010.00 | 55.11 | 216.75 |

根据预测结果，最不利气象条件情况下，SLAB模式预测结果：生产装置区原料天然气泄漏事故生产装置区原料天然气泄漏事故（未发生火灾）下风向未有超过毒性终点浓度-1（260000mg/m3）、毒性终点浓度-2（150000mg/m3），表明该类事故对周边环境影响较小。

（2）天然气泄漏污染物并发生火灾事故预测

根据预测参数及预测模型，装置区天然气泄漏事故，并印发火灾，次生污染物CO的预测结果如下表6.7-5所示：

表6.7-5  生产装置区最不利气象条件下原料天然气泄漏事故引发火灾产生的次生CO预测结果

| 下风向距离 (m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | 0.08 | 8.76 |
| 60.00 | 0.50 | 3216.90 |
| 110.00 | 0.92 | 1698.10 |
| 160.00 | 1.33 | 1043.30 |
| 210.00 | 1.75 | 701.08 |
| 260.00 | 2.17 | 380.00（毒性终点浓度-1） |
| 310.00 | 2.58 | 379.59 |
| 410.00 | 3.42 | 238.52 |
| 510.00 | 4.25 | 162.86 |
| 610.00 | 5.08 | 116.95 |
| 660.00 | 5.5 | 95.0（毒性终点浓度-2） |
| 710.00 | 5.92 | 86.98 |
| 810.00 | 6.75 | 66.47 |
| 910.00 | 7.58 | 51.96 |
| 1010.00 | 8.42 | 41.40 |
| 1510.00 | 12.58 | 16.71 |
| 2010.00 | 16.75 | 9.22 |
| 3010.00 | 25.08 | 3.88 |
| 4010.00 | 33.42 | 2.07 |
| 4960.00 | 41.75 | 1.27 |

生产装置区原料天然气泄漏事故发生后，在引发火灾的情形下，在最不利气象条件下，在下风向260m处，约有2.17minCO浓度超过毒性终点浓度-1，在下风向660处，约有5.。5min时间达到毒性终点浓度-2。

毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2范围的居民在发生风险事故后若不及时撤离会对人身健康造成一定的影响（特别是距离事故点较近的居民），因此建设单位应在运营期加强对该范围内居民点的宣传，编制应急预案，制定撤离路线，加强应急演练，收集周边居民信息及联系方式，并在站场存档，当该站场发生生产装置区原料天然气泄漏风险事故时，立即电话通知村组紧急联系人，告知可能存在的环境风险及紧急情况下的疏散要求，及时撤离至安全区域，确保事故发生后该范围内的所有居民均能收到警告，并根据事先宣传的撤离路线及时进行撤离。

## 6.8地下水环境风险预测与评价

根据导则要求，地下水环境风险一级评价预测科采用解析法和数值法，本次地下水环境影响评价采用数值法进行地下水环境影响预测。相关参数按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行确定。

本项目采取了分区防渗措施，风险事故情景与“5.2.3地下水影响预测与评价”情景一致，地下水环境风险部分参照前文“5.2.3地下水影响预测与评价”章节影响预测内容，在此不再进行赘述。

## 6.9地表水环境风险预测与评价

根据《水域纳污能力计算规程》（SL348-2010），后巴河平均流量约Q=1m3/s，属小型河流。根据事故情形分析，在发生站场泄漏事故后，废水首先进入后巴河，在与其完全混合后排入下游5.6km处的后河。由于后巴河河流较为顺直、水流均匀且事故排污时常约30min。因此，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），可采用河流一维解析模式中的对管道泄漏废水进入后巴河的事故状态下，预测分析其对后巴河造成的水质影响结果。其主要预测参数如下：

表6.9-1事故污染物源强

| 后巴河 |  | 废水事故排污情况 |  | 完全混合后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 本底浓度（mg/L） | 废水排放量（m3/s） | 污染因子/（mg/L） | 污水流量（m3/s） | 污染因子/（mg/L） |
|  | COD |  | COD |  | COD |
| 1 | 19 | 0.013 | 234600 | 1.013 | 234600 |

表6.9-2预测参数表

| Qh河水流量/m3/s | Ch本底浓度/( mg/L) | Qp污水流量（与后巴河完全混合后）/(m3/s) | Cp污水浓度（与后巴河完全混合后）/（mg/L） | 河水流速/（m/s) | 混合系数/（m2/s） | 降解系数/（1/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  | COD |  |  |  |
| 1 | 19 | 1.011 | 234600 | 0.18 | 5 | COD（0.2）； |

注：后巴河水质中COD数据来自“四川达州普光经济开发区发展规划环境影响报告书”中的监测数据

预测结果如下表6.9-3所示：

表6.9-3  事故状态下COD一维基本模式间断排放源计算结果表（X：单位m；c/t单位：s）

| X\c/t | 0 | 3600 | 7200 | 18000 | 36000 | 50400 | 54000 | 57600 | 60000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 19 | 16.9146 | 14.7974 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 110 | 19 | 24.7762 | 14.8061 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 210 | 19 | 70.9775 | 14.8354 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 310 | 19 | 221.6977 | 15.7484 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 410 | 19 | 357.7813 | 18.3627 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 510 | 19 | 898.6968 | 26.2538 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 610 | 19 | 977.4463 | 46.3802 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 710 | 19 | 789.8663 | 89.5632 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 810 | 19 | 482.3795 | 166.9274 | 10.17 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 910 | 19 | 229.1204 | 281.1234 | 10.1701 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1010 | 19 | 90.7774 | 416.37 | 10.1703 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1110 | 19 | 36.5889 | 536.9048 | 10.1711 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1210 | 19 | 20.8556 | 600.8361 | 10.1737 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1310 | 19 | 17.4167 | 583.4117 | 10.1814 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1410 | 19 | 16.8467 | 492.3354 | 10.2021 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 1510 | 19 | 16.7748 | 362.3979 | 10.2559 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 2010 | 19 | 16.7674 | 23.4886 | 15.1745 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 3010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 242.0364 | 5.4436 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 4010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 47.3632 | 5.4699 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 5010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.1922 | 11.1699 | 3.3017 | 2.9137 | 2.5714 | 2.3658 |
| 6010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 80.2383 | 3.3075 | 2.9139 | 2.5714 | 2.3658 |
| 7010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 64.516 | 4.1702 | 2.9716 | 2.5739 | 2.3661 |
| 8010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 8.2903 | 20.9916 | 6.1434 | 2.9156 | 2.426 |
| 9010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 5.452 | 52.0827 | 30.7689 | 10.6218 | 4.9274 |
| 10010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 5.4436 | 21.5711 | 40.1544 | 35.3461 | 22.7074 |
| 11010 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 5.4436 | 4.2341 | 10.6517 | 25.847 | 32.5693 |
| 12000 | 19 | 16.7674 | 14.7972 | 10.17 | 5.4436 | 3.3086 | 3.1754 | 5.5476 | 10.9463 |

图6.9-1事故状态下COD一维基本模式间断排放源计算结果图

通过预测分析可知，在发生污染事故后，在上述预测情景下，下游污染带中心COD浓度最大贡献值为977.4mg/L（对应距离为下游110m，事故泄漏2000s后）。预测点下游11.6km外污染物COD浓度值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限制要求，对应的预测时限为事故泄漏68400s。表明事故状态下废水泄漏将对泄漏点下游地表水环境质量造成一定的污染影响，且在泄漏点下游5.6km处，泄漏物质汇入后河，因此，在发生吸收塔内泄漏事故，并导致溶液泄漏全部进入后巴河后，会导致下游5.6km处的后河汇入点出线一定程度的水质超标影响。

因此，建议建设单位必须严格落实场内各事故池、装置区围堰与厂区排放口的截断装置的建设，运营期加强管理，确保发生风险事故时各类废水可通过截排水沟进入事故池，杜绝泄漏溶液或废水流入后巴河，尽量降低事故状态下对周边地表水环境的影响。

## 6.10其他环境风险分析与评价

### 6.10.1液体泄漏事故影响分析与评价

根据站场平面布置，主要环境风险影响为装置区溶液及废水泄漏。

本项目主要生产装置、废水处理区等辅助设施均设置在地质稳定的混凝土基础上，装置区地面均采取了重点防渗措施，并对溶剂储罐设置了防渗围堰，厂界四周设置了闭环沟。本项目生产装置采用模块化设计，橇装装置均在工厂内检验合格后整体运至站场进行组装，验收合格后方可投入使用，发生大量泄漏的几率很小，一般情况管道阀门泄漏和少量跑冒漏滴均收集在装置地面的围堰内，最终流入污水池中。本项目设有生产污水池，主要用于收集脱盐水系统排水、锅炉排水、外循环系统排水等环境影响相对较小的废水，装置区地面围堰收集的废水均可通过地形坡度自流进入生产污水池。

根据工程分析，事故应急池容积能够满足单个设备全部泄漏的事故应急严要求。本项目要求，本项目运行期间应及时转运生产污水池中的废水，确保生产污水池剩余容积能够满足生产的需求，事故应急池应处于常空状态。

本项目单个装置均在进场前完成了修造和检验，仅在现场进行拼装连接，因此发生大量泄漏的机率很小，一旦产生液体泄漏，且生产污水池、事故应急池、厂界排水沟不足以收集事故废水量时，根据周边地势，事故废水将流到站场外的水渠、流入站场周边的耕地，对耕地土壤和地下水造成污染，造成经济影响。

风险事故状态下，大量泄漏的污染物通过土壤渗入地下或直接进入浅层地下水含水层，呈点状或块状污染潜水。随着源强浓度的降低，扩散速度缓慢。发生大量泄漏并已发生外溢污染事故时，站场人员应立即启动环境风险事故应急预案，通知下游居民，立即开展对泄漏场地及下游的环境监测，根据监测结果可采取挖除受污染土壤等措施，控制污染物进入环境的量，降低事故污染源强，减小影响范围，对已受影响的农户采取经济赔偿，购买桶装水等方式进行补救。

### 6.10.2事故废水影响分析与评价

环境安全的第一层防控网，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控措施，在每个井场设置事故水池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

当发生火灾、爆炸等事故时所有污水将进入事故水池，足够容纳一次消防事故排水，能够确保废水不会直接进入地表水环境。因此，本项目在发生火灾、爆炸等事故时不会有污水进入外环境。

事故结束后，站场事故废水直接送配套的污水处理站处理。如果污水处理站处理能力不足的情况下，应及时调集罐车拉运至宣汉县普光工业园区污水处理厂进行处理。

## 6.11环境风险管理及防范措施

### 6.11.1风险管理措施

在项目设计、施工和生产过程中，应严格按照HSE管理体系进行操作，包括：

（1）严格执行国家安全卫生标准规范及相关的法律法规，在进行地面开发建设的同时，对安全、防火、防爆、劳动保护等方面进行综合考虑；

（2）制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；

（3）对施工单位及个人定期进行环保安全教育，增强职工的环保意识和安全意识；

（4）在施工过程、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平；

（5）在作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全隐患问题；

（6）风险管理是一个动态、循环的过程，应对不断变化的风险进行评价，并对相应安全维护措施做出调整。

### 6.11.2风险防范措施

#### 6.11.2.1站场部分

（1）工艺设计

1）压力设备的强度设计应满足运行工况变化的要求，宜设置气体的限量、限压设施。进、出站管线必须设置截断阀，截断阀的位置应与工艺装置区保持一定距离，确保在紧急情况下便于接近和操作。

2）站场配备足够数量的正压式空气呼吸器及与空气呼吸器气瓶压力相应的空气压缩机。

3）站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空。

4）站场发生泄漏事故，装置紧急关断系统（ESD）响应到完成联锁关闭控制在15s以内。

5）站场设置泄漏检测装置，以便发生泄漏事故后，能够及时发生。

（2）站场总平面布置

1）放空火炬宜位于天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处；站内的各建构筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》“二级”的规定。

2）站场紧急切断阀应与工艺装置区保持一定距离，确保在紧急情况下便于接近和操作，并应具备手动操作功能。站场内可设尽头式消防车道。

3）本项目建成后应送当地规划部门备案，确保站内工艺设施的安全距离。

4）参照本项目事故模拟结果，把站场周围可能受事故影响的人群纳入应急体，编制详细应急救援方案，有针对地进行宣传，并定期演练。

（3）安全色、安全标志

1）凡容易发生事故及生命安全的场所和设备以及需要提醒操作人员注意的地点，均应设置安全标志，并按《安全标志》规范要求进行设置。

2）凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均应涂安全色。安全色应按《安全色》、《安全色使用导则》规范要求选用。

3）生产场所与作业点的紧急通道和出入口均应设置明显的标志和指示箭头。如“硫化氢作业区—只有监测仪显示为安全时才能进入”，“此线内必须佩戴呼吸保护设备”等清晰的警示标志。站场周围设置明显的安全警示标牌，给附近居民宣传可能性危险、危害及安全注意事项。

4）在进入生产区和厂区内应设置明显的禁止烟火的安全警句。

#### 6.11.2.3火炬系统

（1）如果因检修需要，要打开放空火炬始端的阀件或连接法兰时，应事先将放空管线用N2置换，以防管内可燃气中混入空气。

（2）火炬凝液必须密闭排放。应增加低压放空系统分液罐液位过高检测设施，此罐液位过高可能导致低压气放不出去或“水击”现象发生。

（3）火炬放空气体入口的凝液分离器分离出来的液体含有各类杂质和腐蚀产物，如果送到酸性水气提装置后可能随酸水带入循环水系统，造成循环水质变差，要单独进行处理。

（4）建议对紧急放空点火后二氧化硫的扩散进行模拟，并配备二氧化硫浓度监测设备，对监测方法、监测点的选择等问题进行研究。

（5）火炬排放能力设计，要考虑当紧急大面积停电时的排放，尤其是提高供电可靠性。

#### 6.11.2.4压力容器

压力容器必须严格遵守《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》，操作人员应由有资质的部门考核发证，持证上岗。并重点要求如下：

（1）各种压力容器安全阀应定期进行校验和排放试验。

（2）运行中的压力容器及其安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）应处于正常工作状态。

（3）压力容器内部有压力时，严禁进行任何修理或紧固工作。

（4）压力容器上使用的压力表，应列为计量强制检验表计，按规定周期进行强检。

（5）压力容器应结合设备、系统检修，按照《压力容器安全技术监察规程》等规定，实行定期检验制度。

#### 6.11.2.5消防

（1）应对消防报警系统内的各消防报警设施加强维护和管理，定时对其灵敏度进行测试，确保能够真正发挥报警作用。

（2）可燃气体探测报警器等电气装置应具备相应的防爆等级。

（3）固定式消防水炮喷嘴应设置带直流-水雾的两用喷头，以起到消防冷却设备和掩护灭火人员的作用。

（4）对存在硫化氢的设备、管道，排污口应设喷水冷却设施。

#### 6.11.2.6安全管理要求

（1）工程建设

1）要求工程施工和安装单位及人员有相应的资格，制定并执行安全施工方案。

严格实行工程监理制，对建设过程进行包括安全在内的监督管理。严格按国家的有关规范进行质量检查和验收，保证安全生产设计得以全面落实。

2）加强“三同时”管理。在进行主体工程施工的同时，必须同时进行安全、卫生、环保、消防设施的施工，确保配套设施完善。

（2）操作运行

1）天然气系统的正确操作和正常运行是安全生产的首要条件。本项目除在设计上对安全生产提供了有力的保障，在操作运行方面也要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备（安全阀、检漏仪等）进行定期校验，确保安全生产。

2）严格贯彻执行工艺操作规程和安全操作规程、严格控制工艺参数、做好开停车及检修工作。

3）现场操作人员操作时应严格按操作手册执行，关键设备的操作步骤应挂牌到实际操作现场，并应有严格的操作记录，每日的操作记录应有档案可查并报送上级主管部门。

（3）管理制度

1）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行安全教育，组织安全队伍，建立安全监督机制，进行安全考核等。电工作业、电焊作业、压力容器操作作业人员必须按照《特种作业人员安全技术考核管理制度规则》规定进行安全教育和安全技术培训，考试合格后，方可持证上岗。

2）加强火源管理。需动火作业前应严格按规定办理动火许可证；加强流动火源的管理，生产区内严禁吸烟。

3）进一步建立健全安全生产责任制和安全管理制度。根据国家《安全生产法》的有关要求并结合自身的生产特点和岗位设置情况，建立安全生产责任制。根据国家的在安全生产方面的法律法规和要求，进一步健全安全生产管理制度，使公司的安全工作作到有法可依、有章可寻，促进安全文明生产。

4）定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；每半年检查管道安全保护系统（如安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

5）定期开展管道腐蚀检测评价，特别是裂纹腐蚀检测评价，确保工程设施在腐蚀泄漏事故发生前能及时发现、整改。

（4）事故应急处理对策措施

本项目天然气输送管道输送的天然气易燃易爆有毒物质，有火灾、爆炸、泄漏的重大风险，因此，业主也应根据本项目的危险性特点和国家法律法规的要求，制定生产安全事故应急救援预案。预案的编制应符合《安全生产事故预案编制导则》的要求。预案编制完成后，建设单位应在建设项目投用后，组织进行事故预的演练和演习，以检验事故预案的可行性和可操作性。

（5）抢险与抢修

当发生事故时，为了不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险和抢修。必须对各种险情进行事故前预测，并有针对性演练，做到遇险不乱，才能化险为夷。应保证抢险队伍的素质，并能全天候出动，力求尽早最好地恢复安全生产；同时，遇险时应及时与当地消防部门联系，以获得有力支持。

#### 6.11.2.7事故状态下废水防范措施

本项目一旦发生火灾等事故，由于发生事故的随机性、不可预测性，发生事故有可能正处于降雨时段，故该期间内关键生产装置区、储罐区等地方的雨水将受污染，亦必须将其收集和处置。当发生火灾、爆炸等事故时所有污水将进入事故水池。

当发生火灾、爆炸等事故时所有污水将进入事故水池，足够容纳一次消防事故排水，不会直接进入地表水环境。因此，本项目在发生火灾、爆炸等事故时不会有污水进入外环境。

事故结束后事故废水直接送污水处理站进行深度处理后回用。如果污水处理站处理能力不足的情况下，应及时调集罐车拉运至宣汉县普光工业园区污水处理厂进行处理。

#### 6.11.2.8环境风险管理

针对风险事故，结合行业作业规范，公司设置有专职安全环保管理人员。把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节。为防止事故的发生起到非常积极的作用。

分公司应急领导小组负责分公司范围内所有重、特大事故的应急管理。发生重大事故，各专业应急小组进行应急指挥、调度、抢险、施救、现场调查、恢复生产等工作，分公司应急领导小组协调有关工作。

对特大事故，分公司应急领导小组直接负责事故现场指挥、调度、抢险、施救恢复生产，并会同地方政府、总公司开展事故调查等工作。

#### 6.11.2.9风险防范措施汇总

本项目风险防范措施汇总见表6.11-1、表6.11-2。

表6.11-1风险防范设施一览表

| 序号 | 设施名称 | 投资 | 序号 | 设施名称 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站场放空系统 | 计入工程投资 | 11 | 防静电设施 | 计入工程投资 |
| 2 | 在线式可燃气体报警仪 |  | 12 | 灭火器材、砂池等 |  |
| 3 | 便携式可燃气体检测仪 |  | 13 | 风向标、警示标志 |  |
| 4 | 紧急连锁装置 |  | 14 | 管线紧急自动截断系统 |  |
| 5 | 防爆电气设备 |  | 15 | 管线警示标志 |  |
| 6 | 防爆自动控制系统 |  | 16 | 护坡、堡坎等 |  |
| 7 | 在线式UPS应急电源 |  | 17 | 高音喇叭、公路 |  |
| 8 | 应急照明 |  | 18 | 管道三层PE加强级防腐 |  |
| 9 | 避雷及防雷设施 |  | 19 | 公路穿越套管保护 |  |
| 10 | 空气呼吸器 |  | 20 | 《应急响应程序》 |  |

表6.11-2风险应急措施投资一览表

| 序号 | 主要风险防范措施 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线式、便携式可燃气体检测仪，紧急连锁装置、防爆电气设备、防爆自动控制系统、在线式UPS应急电源、应急照明、避雷及防雷设施、防静电设施、灭火器材、砂池等、风向标、警示标志、管线紧急自动截断系 | / | 纳入主体工程 |
| 2 | 雨水监控池兼事故池(800m3） | 1座 |  |
| 3 | 应急救援站 | 1个 |  |
| 4 | 应急预案编制及演练 | / |  |
| 5 | 应急报警系统，覆盖整个应急区域 | / |  |
| 6 | 工艺装置区围堰+厂区排放口的截断装置 | / |  |

### 6.11.3风险消减措施

（1）事故放空风险削减措施

2）停运系列的气体首先在管路中保压处理，然后再排向高压火炬排放系统，减少了原料气的放空量；

2）加强设备的维护保养工作，特别是电气设施的维护保养，减少了设备故障或电力故障出现几率，从而降低了原料气的事故几率；

3）为了确保工程上游工艺装置及放空火炬本身的安全，火炬筒顶部设置流体密封，其密封气采用氮气，高、低压放空火炬设有长明灯，并采用先进的点火和控制系统，可实现操作室远程点火和现场就地点火，避免出现火炬未点燃的事故放空情况。

（2）水环境风险削减措施

当发生物料水泄漏时，为削减物料水事故排放的风险，本项目应采取以下措施：

1）工艺区设置防渗基础，并在工艺区四周修建围堰，以收集风险事故下的物料废水。

2）建设事故应急池，将工艺区围堰与废水池相连，确保物料水能被有效收集于事故应急池中；

3）加强污水池的运行管理和维护，及时清运污水池中的含H2S污水，确保这些设施运行正常；

4）加强安全事故管理及设备检修，加强工艺区装置泄漏事故的隐患排查工作；

5）在厂区的总图布置上，应考虑污水池防洪措施，当发生洪水灾害时，应立即关闭库房和装置区围堰，尽量避免各种原辅材料和废水泄漏进入水体而对周围环境造成污染。

（3）装置大修安全措施

1）停产安全措施

溶液热循环，直至溶液中H2S<0.5g/L时方能回收。

装置泄压率控制在0.3Mpa/min以下，泄压前应将湿净化气分离器、放空酸气分离罐中积水排尽。用N2置换，确保液化生产、硫回收各系统内CH4<1%、H2S<10mg/m3、SO2<15mg/m3。空气吹扫，确保液化生产、硫回收各系统O2>18%。

停产时发现设备内超温或硫化铁自燃，应用N2降温或灭火或隔离，超温严重则停止吹扫。装置停运后，关安全阀前后截止阀，断动力电。

2）大修过程安全措施

大修人员要严格执行《作业指导书》和《应急预案》。

拆卸、安装各检修设备时，必须经各单元负责人确认、同意，禁止使用规格、性能不明的材料，禁止超负荷起重，禁止闲人进入作业现场。

动火必须严格履行动火手续，乙炔与氧气瓶间距离>5m；电气设备、线路检修及现场线路的架设，必须由电工进行。

进入有限空间作业必须执行《进入有限空间作业安全预案》。

严禁酒后作业，作业人员必须戴安全帽、穿工作服及防静电鞋，登2m以上拴安全带、背工具包，多层作业应设安全网，平台必须设护栏。现场配有值班医生、急救药品和车辆。

3）开工安全措施

N2置换，确保液化生产、硫回收各系统内O2<3%，方能进行下一步程序。

控制装置建压速度<0.3Mpa/min。必须对装置进行气密性试验；硫回收系统开产前用空气试漏。

## 6.12环境风险应急预案

### 6.12.1适用范围

本项目的应急计划区主要包括以下几类：

（1）本项目的重大危险源：天然气净化、液化生产站场；

（2）相关配套的环保设施：污水处理站；

（3）项目环境保护目标：周边的村庄居民、建设项目附近地表水及地下水。

### 6.12.2应急预案内容及要求

重大事故可能造成人员的严重伤害或丧生和引起财产的损失，它一般要求厂外紧急服务部门帮助进行有效地处理。事故应急预案的总目标是：将紧急事故局部化，若可能并予以消除；尽量缩小事故对人和财产的影响。

事故应急救援预案应由管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写，针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案。

表6.12-1环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：装置区以及邻近地区 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥 专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 生产装置区：防火灾、爆炸、中毒事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、毒气防护设施等； 邻近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 7 | 报警、应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材 邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线。 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全教育 |
| 13 | 公众教育和信息发布 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训、明确告知各级应急机构联系人及联系方式并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

结合本项目的特点，营运中一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，如切断泄漏源、气源、火源，控制事故扩大，立即报警；采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施等。这就需要项目在实际生产过程中，建立相应的事故应急预案。本项目按要求编制完成了应急预案并在生态环境主管部门备案，并根据需要编制有危险废物专项应急预案并在地方备案。

### 6.12.3应急监测

一旦发生事故，应联系专业监测人员立即开展应急现场监测，跟踪事故状态。针对本项目的具体特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、场界环境质量监测和场外环境质量监测三类。应急监测资源依托第三方监测公司.

事故应急救援指挥部门可根据突发事件性质、污染物的扩散速度和事发地风向、风速或水深、流速等气象和水文特征，根据《突然环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）中的相关要求确定需要监测的环境要素、监测项目、监测频率、监测布点等。具体可参考表6.12-2。

表6.12-2应急监测方案

| 事故类型 | 监测方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测指标 | 时间 间隔 | 监测点位布设 | 检测方法 | 备注 |
| 火灾、爆炸及其次生环境污染 | SO2浓度， 风向、风速 | 30min | 主导风向结合环境保护敏感点进行布设，一般为6到8个点位 | 便携式气体检测仪 | 大气监测 |
| 爆炸及其次生环境污染、废水泄漏 | pH、COD、Cl-、SS、石油类 | 2h | 根据事故发生地点分别在上游设1个对照断面，下游布设3～4个监测断面（包括控制断面与消减断面），下游饮用水取水口必须设置监测断面 | 便携式综合水质分析仪 | 地表水监测 |

另外，出现水污染事件时，应急监测组应立即组织相关单位对各级排放口（包括事故池排水口和雨水排水口）就特征污染物进行监测，并及时报告应急指挥部采取相关措施。

## 6.13环境风险评价结论与建议

针对各种风险事故，项目设置有风险控制措施、制定有风险处置措施、应急处置预案、救援疏散方案，建立有应急警报系统、应急指挥系统、消防系统等，并配备有在线式可燃气体报警仪、便携式可燃气体检测仪、紧急连锁装置等，并对主要装置区进行分区防渗处理，且设置事故池。在发生风险事故时，自动控制系统能及时截断上游气源，并保证应急处置预案、措施及救援疏散方案能有效落实后，项目的环境风险可控。

- 第七章 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 大气污染防治措施

### 7.1.1 施工期大气污染防治措施可行性分析

项目施工期环境空气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气。施工扬尘为土石方开挖，材料运输、卸放、拌和等过程中产生的，主要污染物为TSP，采取了洒水防尘措施后影响较小；施工机械尾气为燃油发电机、施工机械排放尾气，主要污染物为NOx和CO。施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围。保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒。

施工现场所设混凝土搅拌设施必须采取防尘措施。全面落实施工工地扬尘控制措施，土方、沙、石料运输时禁止超载，必须封盖严密，避免沿途洒落；施工场地洒水抑尘，出施工场地车辆进行全面冲洗；及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施；大风天气下暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施。施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工完毕后及时清理施工场地，进行迹地恢复。此外，施工单位要做到文明施工，施工严格按照“六必须、六不准”要求施工，同时施工场地设置围挡、施工围墙设置连续式喷雾降尘、裸露表土及物料遮盖。

建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施；建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖；运输矿石（粉）、 垃圾、渣土、砂石、 土方等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。

通过以上有效的管理措施，可降低扬尘50～70%，大大减少对环境的影响。措施有效可行。

### 7.1.2 运营期大气污染防治措施可行性分析

一、正常排放

项目采用先进的工艺及设备，设备设计密闭率高，大幅降低无组织排放量和事故排放几率。运营期的废气主要为长明火炬燃烧废气，导热油炉燃烧废气、脱硫塔排放废气及生活设施燃烧烟气等。

长明火炬、导热油炉均采用项目自产的净化气作为燃料，净化气中H2S≤5mg/m³，有机硫≤20mg/m³，硫含量达到一类天然气指标，其燃烧后产物主要为CO2和H2O及少量NOx、SO2，通过设备自带排气筒可直接达标排放。对环境影响较小。

脱硫塔废气源自胺液再生塔再生过程中产生的不凝气，为含CO2及H2S的酸性气体，由于本项目原料气硫含量较低（见附件天然气测试报告），在脱硫塔内部设置活性炭吸附设施对废气进行净化。改性活性炭装置能将H2S等含硫物质吸附或沉积于活性炭微孔上，并且能在活性炭微孔表面上进行氧化反应，转化为S单质，从而使有机硫化合物得以脱除。根据目前大量的工业应用表明，普通活性炭具有优良吸附性能和催化活性，不仅是H2S的高效液化生产剂，而且对脱除有机硫等其它含硫物质亦都相当有效，在常温下反应便可迅速进行。通过对普通活性炭进行改性，将提高活性炭选择性吸附性能、对H2S及其它含硫物质的催化氧化性能和催化转化性能，使H2S及其它含硫物质的脱除效果明显提高。

综上，本项目采用活性炭吸附处理含H2S废气是可行的。随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，当活性炭饱和度达到80%时对活性炭进行更替，更换的废活性炭作为危险废物，交由资质单位处置。

二、停工排放

当工厂停工检修时，切断上游气源，对液化生产等装置内的残余气体切换至厂内放空系统逐步密闭排放至放空火炬燃烧后排入大气。

三、事故排放

由于工厂停电、设备故障或操作失误等原因可能导致紧急放空，易对环境造成污染。通过采用先进的集散型控制系统（DCS），对全站进行集中控制，将非正常排放可能性降低到最低程度。当发生非正常排放时，自动控制系统立即切断上游气源，尽可能减少排放气量，并将安全阀等排放气通过放空系统密闭引至放空火炬燃烧后排放，火炬采用先进的点火和控制系统，可实现操作室远程点火和现场就地点火，放空火炬橇配一套高空点火器和一套地面点火器，从而减轻对环境的污染。

通过上述分析，本项目拟采取的大气污染防治措施均能有效降低废气对周围大气环境质量的影响，使废气做到达标排放，不对大气环境质量造成污染影响，采用的技术先进可靠，广泛应用于天然气站场的废气治理，因此该污染防治措施是可行的。

四、无组织废气控制措施

本项目工艺中采用的阀门、设备等均采用密封性能好的设备；并加强设备与集气管线的环境管理，经常检查各密封部位及阀门阀杆处的气体泄漏情况，发现问题及时处理，严格控制无组织排放；

综上所述，本项目采用的无组织控制措施技术先进可靠，广泛应用于天然气液化生产站场的废气治理，减少了无组织废气的排放，且变为有组织排放，该类废气防治技术从技术角度合理可行。同时该类技术和装置市场应用广泛，价格合理，从经济角度上合理。因此该污染防治措施是可行的。

## 7.2 废水污染防治措施

### 7.2.1 施工期

本项目施工作业时间短，施工人员约100人，日排放生活污水约为6.8m3/d，由于施工人员均在地方乡镇食宿，故生活污水由乡镇已有设施收集后作为农肥使用

综上所述，项目施工期不会对周围地表水环境质量造成污染，故其施工废水污染防治措施是可行的。

### 7.2.2 运营期

一、运营期废水产生、收集及处置情况

根据工程分析可知，本项目运营期产生的生产废水主要包括进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液、脱盐间排水及软化水装置排水及值守人员产生的生活污水，以及初期雨水，具体情况见下表：

表7.2-1  工程的废水产生情况表

| 装置名称 | 编号 | 废水名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置 | W1 | 进口分离器废水 | 连续；0.2m3/d CODcr：350mg/L SS：100mg/L 石油类：10～100mg/L | 排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 | 排入园区管网 |
|  | W2 | 脱水再生器冷却器凝液 | 连续；1.2m3/d CODcr：350mg/L 石油类：10～100mg/L |  |  |
| 脱盐水间 | W3 | 脱盐水装置排水 | 连续；80.8m3/d 总矿化度600～900mg/l，pH值6.5～7.5 | 水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，直接排入管区管网 |  |
| 软化水装置排水 | W4 | 软化水装置 | 连续；312m3/d Cl-及Ca2+、Mg2+等可溶性物质 |  |  |
| 办公生活 | W5 | 生活污水 | 间断；10.25m3/d CODCr：350mg/L NH3-N：45mg/L | 由厂区污水管网排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |
| 初期雨水 | / | 初期雨水 | 间断；178.2m3/次 CODcr、SS、石油类等 | 由事故应急池收集，经沉淀处理后排入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂 |  |

由上表可知，本项目产生的生产废水除水质较为清洁的脱盐水间排水及软化水装置排水排入园区管网外，其余生产及生活废水需排入园区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂，最终由宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。通过加强管理，确保污水预处理系统能够有效运营，确保污水能够做到稳定处理和排放，能够满足各类废水的处置要求。

二、清污分流

根据“雨污分流、污污分流、集中治污、污水回用”的原则，将项目的排水划分为生产污水排水系统、雨水排水系统及生活污水排水系统。站场外雨水经厂界截排雨沟排出场外，场地内的初期雨水经由装置区围堰收集后排入污水预处理系统中，最终宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。事故状态下，事故废水包括装置区事故污水泄漏量（V1），事故状态下消防废水量（V2），其中装置区事故污水泄漏排放量按照1座吸收塔（约30m3液）和1座再生塔（约30m3液）同时泄漏考虑，共约V1=60m3液；其消防设计流量为45L/s，火灾延续时间3小时，事故消防水量为V2=486m3。因此，事故废水量为V=V1+V2=546m3。此外，根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》SH3015中关于设计排水量的计算规定，工艺装置区的总面积为5940m2，考虑收集站内工艺装置区范围内30mm厚的降水量，作为一次污染雨水量，计算得收集雨水量178.2m3。项目事故废水及初期雨水总量为724.2m3。

由此可见，本项目新建事故水池，有效容积800m3，该类废水（事故泄漏污水、消防废水及初期雨水）通过站内工艺区周围的围堰收集，最终汇入事故水池由此可见，项目设置的事故水池的容积满足要求。初期雨水及事故废水的处置可行。通过上述措施可有效收集、排泄场地雨水，做到雨污分流、清污分流，不会对区域环境造成影响。

三、生活污水

运营期站场生活污水由厂区污水处理站收集处理，排入园区污水处理厂，最终由宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。

7.2.3拟采取的废水污染防治措施的可行性分析

（1）厂区污水处理措施的可行性分析

1）厂区污水处理系统情况介绍

根据项目废水排放特点，其水质中SS≤400mg/L、 COD≤350mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤2.0mg/L，从经济、实用、稳定达标等方面考虑，根据生活废水成功案例废水处理系统拟选用生物处理+过滤系统。其主要工艺流程如下图5.2-1。

图5.2-1  项目污水预处理系统工艺流程图

工艺说明：

格栅井：生活污水流至格栅，不亲水性上浮物及杂物由格栅拦截人工清除后进入污水收集池，在收集池内设空气进行定期搅拌，防止细小颗粒沉降；污水在收集池内充分混合后进入水解酸化池，在水解酸化池反应器内进行缺氧反应，将缺氧反应控制在水解酸化阶段，由大分子转化为小分子;进入后段生物接触氧化池处理,该池具有多功能,是由共附于生物滤材上微生物将水中有机污染物吸附、消化、分解方式处理去除，突出优点是抑制丝壮菌大量繁殖，不会出现污泥膨胀现象。经过生物作用后进入生物沉淀池，在沉淀池内以稳流方式提供静态环境进行固液分离。上清液溢流进入清水池，通过TF超滤作用再进入活性炭吸附去除残余的有机物，然后消毒回用。

水解酸化池：水解酸化主要是利用微生物的水解菌和产酸菌完成水解、酸化两个阶段，通过释放微生物细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应，将大分子有机物裂解为小分子及其水溶物，进一步提高废水好氧作用效果，同时也可以降解部分表面活性剂。

生物接触氧化池：生物接解氧化法是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺；池内设有生物填料，它是微生物的栖息场地。部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料的表面，部分则是絮状悬浮生长在水中。生物接触氧化法中微生物所需的氧通过鼓风曝气系统供给。利用细菌得新陈代谢分解有机物，当生物膜生长至一定的厚度时，微生物将由缺氧而进行厌氧代谢，造成老化生物膜的脱落，并促成新的生物膜的生长。

TF超滤系统：TF-MEMBRANE超滤膜是融合了外压式中空纤维(UF)膜及管式浓缩膜于一体的最新过滤，它可将原水浓缩到10000(NTU)以上。TF-MEMBRANE超滤膜可根据不同的原水水源随意更换不同膜材质，不同膜面积的膜丝。其内胆滤膜为可更换式，可实现单独更换内胆滤膜及离壳浸泡或清洗的动作，无需将膜壳更换丢弃，充分实现环保节能的新领域。传统的中空纤维(UF)膜因膜壳内的膜丝被固定封装于膜壳两端，膜壳内膜丝因数量多，膜丝与膜丝容易纠结、篡位、沾黏、杂乱、造成过多的无效膜丝。当在反洗时因上述因素，反洗困难，污物不易排出；更换式的内胆滤膜内有优越的均布多孔排污口，可充分发挥良好的排污效果，且能将各个膜丝束排列均匀，使其膜丝不打结不篡位，污物不容易沾黏，即可延长过滤时间，且反洗速度快又彻底，大块污物(泥)的排出效果好。

活性炭过滤器：活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭自身独特的孔隙结构材料，内部微孔结构发达，是一种优良的吸附剂。活性炭工艺在水处理领域中占有相当重要的地位，是水深度处理中不可缺少的工艺，它所具有的某些特殊功效是其它水处理工艺所无法替代的。可去除水中部分由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度，可去除嗅味及氧化性，去除残余的COD。为保证系统设备稳定运行、出水水质及出水流量、故障排除、反洗等稳定因素，该系统配置1台活性炭过滤器，过滤器内填精制果壳型活性炭，在正常工作情况时，正常流速8-12m/h。

2）厂区污水处理设施的可行性分析

根据设计方案，项目设计出水水质《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准(单位：mg/l)，能够满足园区的纳管要求，且该处理工艺为较成熟的生化法处理工艺，能够满足水质处理稳定达标排放的要求，因此，本项目自建污水预处理系统的措施可行。

（2）排入园区管网的依托可行性分析

1）宣汉县普光工业园区污水处理厂现状

宣汉县普光工业园区污水处理厂位于宣汉县土主镇石人村的普光经济开发区普光功能区内。该污水处理厂于2013年5月西南交通大学完成了《宣汉县普光工业园区污水处理厂工程项目环境影响报告书》的编制，2013年月6月17日宣汉县环境保护局以“宣环审[2013]45号”对该环评报书进行了批复。该厂于2014年5月开始建设，厂区于2018年4月开始建设，项目整体于2020年9月建设完成，于2021年4月正式投入生产。目前实际建设规模为2000m3/d。

2）水处理工艺

工业园区污水通过格栅去除污水中纸屑及漂浮物等，防止堵塞后续处理设备和设施，产生栅渣定期清理外运处理，然后污水自流流至旋流沉砂池，通过旋流沉砂池对污水进行水量调节及水质均匀，有利用保证后续生化处理系统稳定运行，确保达标排放，在旋流沉砂池内安装污水提升泵，将污水提升至厌氧缺氧池，在厌氧缺氧池中与好氧消化的回流混合液进行充分混合，在缺氧环境下进行生物脱氮，以去除污水中的氨氮，为了提高处理效果，缺氧池出水自流进入好氧接触氧化池，在好氧接触氧化池内布置了生物填料，好氧微生物附着在上面生长、繁殖，从而达到消耗水中污染物，曝气方式采用曝气器曝气 充氧，在有氧的情况下，借助好氧微生物(主要是好氧菌及兼性菌，包括兼性微生物)的生长繁殖，经好氧处理后的水自流进入二沉池，在该池中进行泥水分离。二沉池采用竖流式沉淀池，池内安装中心导流筒，采用中心进水，四周溢流水方式，进入中间水池，经中间水池处理的水进入滤布滤池，滤布滤池采用DA863彗星式滤料，小阻力配水系统，气水反冲洗，恒水位或变水位过滤方式。剩余污泥排至污泥池，净化后水经紫外消毒处理后实现达到排放标准。通过以上工艺净化处理后最终达标排放至后河。

污泥处理：二沉池沉淀下来的生化污泥，一部分用于补充接触氧化池内流失的污泥，另一部分剩余污泥则排放至污泥池进行贮存。

消毒工艺：采用紫外线消毒管。

污泥处置：厂内污泥暂存于污泥浓缩池内，污泥暂存池作防腐、防渗处理；污泥及时外运，做到“日产日清”，通过浓缩脱水干化后的污泥，由污水处理厂配置的污泥专用运输车运输至宣汉县城市生活垃圾卫生填埋场填埋处。

宣汉县普光工业园区污水处理厂废水处理工艺流程见下图。

图5.2-1  宣汉县普光工业园区污水处理厂废水处理工艺流程图

3）依托可行性分析

根据宣汉县环境保护局出具了《关于宣汉县普光工业园区污水处理厂工程项目环境影响报告书的批复》（宣环审[2013]45号）及“宣汉县普光工业园区污水处理厂技改项目竣工环境保护验收意见”（2021年8月9日），宣汉县普光工业园区污水处理厂设计规模为1.0万m3/d，目前实际处理废水规模为2000m3/d，专门针对园区企业所产污水进行处理，现富余能力充足。

本项目日产废水量约为406.26m3/d，占现状污水处理厂处理规模的20.3%，占比较小，且小于宣汉县普光工业园区污水处理厂富余处理能力，后期污水处理厂扩建后，将有更多富余能力。由此可见，宣汉县普光工业园区污水处理厂处理能力完全能够收纳本项目产生的生产废水。

由此可见，运营期生活污水经集中收集后进入园区污水处理厂，不外排，采用该方式处理生活污水处置措施可行。

## 7.3 噪声污染防治措施

### 7.3.1 施工期

施工期噪声源主要来自施工作业机械，如柴油机、挖掘机、电焊机等，其强度在85—100dB（A）。施工期拟采取如下噪声防治措施：

1）合理安排施工时间，在制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工及夜间施工。

2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

3）建立临时声障，在施工过程中可根据情况适当建立单面声障。

4）施工车辆路过村镇时，减速行驶，禁止鸣笛。

根据工程分析，项目施工期拟采取措施，合理安排作业时间，加强管理，能最大限度的减少对环境的影响，避免施工噪声扰民而影响周围居民休息。因此其措施可行。

### 7.3.2 运营期

本项目在正常情况下产生的噪声主要来自鼓风机、各种机泵等，针对上述噪声，项目采取的主要降噪措施如下：

1）装置的噪声主要来自动力设备、节流设备，动力设备及节流设备采用尽可能选用高性能低噪声设备，并在管路设计中采取消声措施。

2）对产生噪声的场所，为了防止噪声对操作人员的损害，一方面在装置上配有隔音罩等，另一方面给操作人员配备耳机。

3）选用高性能的设备，只须操作人员定时巡检，无需现场值守，最大限度降低噪声对操作人员的伤害。

4）变压器采用低噪声节能型产品，使噪声水平控制在规定的范围内。

5）对于声源强较大的机泵类设备布置集中的区域设置隔声、减震措施。

通过以上措施可以有效降低运营期噪声，根据预测，项目正常运行时，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；周边声环境敏感目标处的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。不会改变周围声环境敏感目标的环境噪声功能，对声环境敏感目标的噪声影响较小。由此可见，项目采取的噪声防治措施可有效避免因噪声影响，措施可行。

## 7.4 固体废物污染防治措施

### 7.4.1 施工期

施工期固体废物主要为基础施工产生的弃渣，施工人员的生活垃圾等。

（1）基础施工

本项目土石方工程能基本做到土石方平衡，无弃土产生。项目基础施工工程量小，弃渣少，建筑弃渣统一收集后待后续综合利用。

（2）施工人员生活垃圾

本项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少。生活垃圾定点收集后由环卫部门处理。

项目施工期土石方通过优化利用后能达到挖填方量基本平衡，施工人员生活垃圾由环卫部门定点收集后处理，均不会对周围环境造成影响，其措施可行。

### 7.4.2 运营期

工程运营期产生的一般固废主要包括污水处理站污泥和员工办公生活垃圾；危险废物主要包括废分子筛、废油、废活性炭、化验间残液及过滤装置滤渣等。

### 7.4.3 拟采取的固体废物污染防治措施的可行性分析

工程运营期产生的固废主要是污水处理系统污泥、废制氮装置废过滤器、值守人员产生的生活垃圾、废分子筛、废油、废活性炭、化验间残液及过滤装置滤渣。其中，一般固废为污水系统污泥产生量为0.2t/d（约73t/a），送城市生活垃圾填埋场处理；废制氮装置废过滤器生量为0.1t/a，在更换时交由供货厂商回收；生活垃圾产生量为0.335t/d（约110.5t/a），由当地环卫部门统一收集处理；危险废物包括废分子筛产生量为3t/a，干燥塔脱水再生单元含油废液产生量3.2t/a，设备检修废油产生量为2t/a，生产装置区液化生产单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元产生的废活性炭为10t/a，化验间废液产生量约0.02t/a（由废液收集桶收集），进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质产生量为0.67t/a，更换导热油时废导热油产生量为12.5t/a。上述危险废物存于危废暂存间，交有资质单位处置。

项目设置了危险废物暂存间，暂存间内危险废物分类存放，并做好了“防雨、防渗、防流失”措施，并按规范设置了危险废物标识标牌。

由此可见，项目产生的固体废物均分类收集，妥善处置，不会造成二次污染。

为避免生产过程中产生的危险废物对环境的危害，建议采取以下措施：

1、管理制度

（1）建设单位应按照国家有关规定制定并报送危险废物管理计划、意外事故的防范措施和应急预案，完善申报登记手续。

（2）建立规划的危险废物管理计划制度，建立危险废物台帐，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

（3）应将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

（4）跨行政区域转移危险废物的，应按照《危险废物转移联单管理办法》依法报批。

（5）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。危险废物贮存、处置场的警告图形符号样式见《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）。盛装危险废物的容器必须粘贴的标签样式见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（6）贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

2、危险废物贮存场所的具体要求

（1）危险固废暂存场所的应设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行；一般工业固暂存场所的设置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设。

（2）项目固废应分类收集、分类存放在专用的容器中，盛放挥发固废的容器加盖，防止有机废气挥发溢出。堆放废物的地坪要符合防腐防渗要求，且堆场应安装雨蓬，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬等二次污染，应能满足防风、防雨、防晒等要求。并应有专人看管，做好防盗工作；临时堆场上方应设置防雨顶棚，四周砌有矮墙，防止污染环境。原则上应设置封闭式库房，库房地面应硬化，严禁裸土堆放。

（3）危险废物贮存场所应单独设置，不得与其他物料贮存场所混合使用，并须设置危险废物识别标志。其贮存容量不得小于危险废物月产生量。

（4）固废委外处理时应由专用车进行运输，并做好密闭措施，防止污染。

（5）不相容的危险废物须分别贮存或存放于不渗透间隔分开的区域内。对于含水率高的危险废物，其贮存边缘应设置围堰，并配有渗滤液收集装置。

（6）固态危险废物须采用包装袋或密闭容器收集，半液态、液态危险废物须采用密闭容器收集。

综上所述，建设项目产生的固废分类处理存放，不被风吹、雨淋，专人看管，专车运输，全厂固废实现“零“排放，对环境不会产生二次污染；固废环境保护措施可行。

## 7.5 地下水环境保护措施

### 7.5.1 施工期

项目站场主要通过合理安排施工计划、施工程序，加强施工废水及生活污水的收集与处置，以减小本项目施工期对地下水环境的影响程度和影响范围。

项目施工期通过合理安排施工计划、施工程序，加强施工废水及生活污水的收集与处置，其措施可行。

### 7.5.2 运营期

项目运营期为减小对地下水环境的影响，项目采取的主要措施如下：

（1）运营期采取分区防渗措施，有效防止地下水污染。根据项目生产特点，将危险废物暂存库、原料气分离过滤单元、脱酸单元、脱汞单元、脱水单元、脱重烃单元、导热油炉区域、污水处理站、事故水池等设为重点防渗区，，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；空压及水处理站、分析化验及器材间设置为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；供水、供电、循环水系统区、氮气制备、LNG加注区、LNG装车站、办公及生活设施等无持续产生地下水污染物的水力条件或不产生地下水污染物，可采取简单地面硬化。

（2）加强本项目生产线及污水处理区管路的检修，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。

（3）本项目导热油炉及主工艺罐体构筑物下方除按要求设置防渗措施外，还须在池体、罐体附近设置围堰+收集槽，出现泄漏情况能及时收集污水至事故池；

（4）生产区四周设置封闭排污沟，同时避免雨污混排，并设置雨水收集池，实行“清污分流”。

（5）本项目物料输送管道、反应塔等应尽量悬空于地表修建，满足产污构筑物可视化设置要求。以便在项目运行过程中及时发现产污构筑物破损、泄漏，采取相应处置措施，最大限度降低项目运行过程中的环境风险。

7.2.5.3  拟采取的地下水保护措施的可行性分析

项目运营期通过加强管理，采用拟用措施后，大幅度减少了污水泄漏事故的发生，且项目采取的分区防渗措施，能有效减轻风险状态下物料水及废水对地下水产生影响的可能。因此项目拟采取的地下水保护措施可行。

7.6生态保护措施

7.6.1 施工期负面生态影响的避免措施及可行性分析

在施工活动中，要采取少占地、少破坏植被的原则，管线施工所开挖的土方及时回填，精心组织施工，合理布置施工场地，尽量减少施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能不破坏现有地表植被和土壤。故施工期的生态防止措施可行。

7.6.2 运营期负面生态影响的消减措施及可行性分析

（1）对植被影响的消减措施及可行性分析

本项目在正常运营及事故放空时均会产生一定量的SO2。结合影响分析，项目正常运营时产生的SO2浓度较小，在落实上述措施后，事故放空时对周围植被影响较小，其措施可行。

（2）对动物影响的减缓措施及可行性分析

本项目站址拟建地为农村环境，周边主要动物为居民自养家畜。针对于各类污染及环境风险，项目采取了相应的措施，发生污染物及风险事故时对周边家畜的影较小。

由此可见，项目采取的生态减缓措施可行。

7.7环境风险防范措施及应急措施

（1）编制应急预案，适时培训、演练；工艺装置区及废水罐区设置围堰，地面防渗处理，事故池兼做初期雨水收集池，预留足够的容积。提交应急预案和应急培训、演练的相关报告；

（2）厂区设置在线式、便携式可燃气体检测仪，紧急连锁装置、防爆电气设备、防爆自动控制系统、在线式UPS应急电源、应急照明、避雷及防雷设施、防静电设施、灭火器材、砂池等、风向标、警示标志、管线紧急自动截断系统。设置雨水监控池兼事故池(800m3），建设应急救援站，设置应急报警系统，覆盖整个应急区域

（3）当站场内天然气出现事故泄漏时，装置的联锁系统将自动切断装置的进口和出口，截断气源，控制事故。

（4）站场出现系统故障、大面积停电时，放空的天然气通过放空火炬燃烧后排放，为保证及时点火，放空火炬配备了灵敏的自动点火装置。

（5）站场出现事故废水时，站场污水处理场设置的出水监控在线监测仪器将立即报警，站内按要求进行防渗处理，且对工艺区周围设置围堰，能保证事故状态下的物料水收集。

（6）当发生天然气站场天然气泄漏事故时，及时关闭其进出口阀，开启其放空阀泄压，同时向调度室汇报，通知开发停止向厂供气。一旦发生中毒事故，马上通告调度派救护车立即进入生产区，同时抢救人员戴好防毒面具，把中毒者救出现场，移至通风良好处，对呼吸及心跳停止者，立刻做人工呼吸，直至恢复正常或救护车到来。根据事故可能危害的范围设置警戒，人员疏散路线朝泄漏处上风向。

项目环境风险的防范和应急措施有效，风险可接受。

7.8环保投资

根据 “三同时”要求，本项目环保措施投资费用为下表所述：

表7.8-1 环保投资估算表

| 环境 要素 | 工期 | 污染物 | 采取的措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 加强对机械、车辆的维修保养，施工场地、围栏 | 25 |
|  |  |  | 定期洒水抑尘，设置喷雾降尘装置 | 5 |
|  |  |  | 蓬布遮盖建筑材料 | 4 |
|  | 运营期 | 导热油炉烟气 | 采用合格燃气，设置15m高排气筒排放 | 5 |
|  |  | 脱硫塔废气 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 6 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 修建简易沉淀池，施工废水经沉淀处理后循环使用 | 3 |
|  |  | 生活污水 | 依托周边已建的卫生厕所收集后用作农肥 | 0.5 |
|  | 运营期 | 进口分离器废水 | 新建15m3/d的废水处理站，采用“二级生化+TF超滤”工艺预处理，最终排入园区管网； | 50 |
|  |  | 脱水再生器冷却器凝液 |  |  |
|  |  | 生活污水 |  |  |
|  |  | 脱盐水装置及软水装置排水 | 直接排入管区管网 | / |
|  |  | 初期雨水 | 事故池兼初期雨水收集池（800m³） | 18 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾和施工废料 | 安装工程产生的废材料由材料供货商进行统一回收；建筑垃圾定期就近送往建筑垃圾处理场处理 | 4 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶收集，运至当地环卫部门处理 | 3 |
|  | 运营期 | 污水处理站污泥 | 送城市生活垃圾填埋场处理 | 3 |
|  |  | 员工办公生活 | 由当地环卫部门统一收集处理 | 2 |
|  |  | 制氮装置废过滤器 | 交由供货厂商回收 | 0.5 |
|  |  | 生产装置区干燥塔脱水单元 | 修建危险废物暂存间，将各类危险废物分类存于危废暂存间，并交有资质单位处置。 | 190 |
|  |  | 生产装置区干燥塔脱水再生单元 |  |  |
|  |  | 设备检修废油 |  |  |
|  |  | 生产装置区脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元废活性炭 |  |  |
|  |  | 进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质 |  |  |
|  |  | 化验室废液 |  |  |
|  |  | 导热油炉废导热油 | 交由资质单位处置 | 12 |
| 噪声 | 运营期 | 工艺装置区 | 选用低噪设备，设置减振，优化工艺、合理布局等。 | 35 |
| 地下水及土壤 | 运营期 | 地下水及土壤污染防治措施 | 布设4口监测井 | 9 |
|  |  |  | 水位、水质动态监测预留费（按20a计） | 80 |
|  |  |  | 预留评价范围内分散饮用水源替代费用 | 30 |
|  |  |  | 参照本报告提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施 | 105 |
|  |  |  | 开展土壤跟踪监测 | 43 |
| 环境风险 | 运营期 | 风险防范 | 在线式、便携式可燃气体检测仪，紧急连锁装置、防爆电气设备、防爆自动控制系统、在线式UPS应急电源、应急照明、避雷及防雷设施、防静电设施、灭火器材、砂池等、风向标、警示标志、管线紧急自动截断系统 | 纳入工程投资 |
|  |  |  | 雨水监控池兼事故池(800m3） |  |
|  |  |  | 应急救援站 |  |
|  |  |  | 应急报警系统，覆盖整个应急区域 |  |
|  |  |  | 工艺装置区围堰+厂区排放口的截断装置 | 65 |
|  |  |  | 设置1套长明火炬系统，配备多套点火方式，火炬系统高度30m | 28 |
|  |  | 风险防范措施及应急预案 | 编制应急预案，适时培训、演练；工艺装置区及废水罐区设置围堰，地面防渗处理，事故池兼做初期雨水收集池，预留足够的容积。提交应急预案和应急培训、演练的相关报告。 | 75 |
| 生态 | 施工期 | 生态及水土保持措施 | 对项新征用地范围的表土进行开挖保护，站场和道路应夯实地基并采用碎石硬化减少雨水冲刷；场地周围修临时排水沟；临时表土堆放场采取拦挡、压实等措施 | 45 |
|  | 运营期 | 绿化 | 厂区及周边绿化 | 28 |
| 合计 |  |  |  | 874 |

由上表可见：项目的环保投资约为874万元人民币，占本项目总投资的比例为1.65%。

- 第八章  环境影响经济损益分析

8.1项目经济效益分析

8.1.1项目投资及运行成本

本项目总投资为53000万元，总成本包括生产成本和期间费用（管理费用、财务费用、销售费用），按其中生产成本178.9万元/d，期间费用10.7万/d。

8.1.2 项目投资经济效益

（1）LNG销售价

根据公司市场情况，对外销售含税平均价3150元/t。

（2）销售收入

年营业收入=年LNG销售量×LNG销售价=7245万元。

8.2项目环境效益分析

本项目通过环保治理后，在废气排放方面，对脱硫废气中的H2S等酸性气体进行了排放消减；在废水方面，厂区自建了污水处理系统，对生产及生活废水中的COD、氨氮等进行了大幅削减；在地下水、土壤污染防治方面，厂区设置了分区防渗设施，大大减小了各类设施、原辅材料、废物等对区域地下水和土壤造成的污染影响。因此，本项目对环境的效益显著。

8.3环境经济损益分析

本项目在“三废”治理过程中，突出了对主要污染源重点治理，资源的回收和综合利用，从而避免了污染物的超标排放，并有效利用了废渣，取得了一定的环境经济效益。企业投资874万元对废气、废水和噪声进行治理，虽然有一定的投入，但有较好环境收益，可减少每年的排污交费和回收物料等。因此，企业对污染源的治理，有较好的环境效益和经济效益。

8.4项目社会效益分析

本项目的实施可在一定程度上促进中国石油天然气工业的发展，加速城市的气化进程，改善大气环境质量，促进西部地区的经济建设。同时，有利于改变目前不合理的燃料、原料结构，适应城市环保要求的提高和主业结构的调整，促进天然气化工及相关产业的发展，提高企业的经济效益，增加就业机会，加速区域经济的发展。

因此，本项目的开发建设具有显著的社会效益。

8.5小结

公司通过采取的环保措施能够取得良好的治理效果，很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得一定的环境效益，其环境效益、环境经济收益和社会效益显著。

本项目的建设在促进天然气化工及相关产业的发展，提高企业的经济效益，增加就业机会，提高民用气保证率，带动地区经济发展和增加项目区域居民收入，提高居民生活质量等方面具有重要的社会效益。

由此可见，项目的建设实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 第九章  环境管理与监测计划

为了明确建设项目的健康、安全与环境保护方针及目标，加强对本项目的管理与监督，不断提高员工的健康水平，提高安全生产的保障水平，提高企业生产的环境保护水平，努力实现无事故、无伤害、无污染、无损失，建立科学有效的管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。因此，本项目在施工期（包括测试放喷）均实施HSE管理模式。目前HSE管理体系在国内外石油行业中已取得了非常成功的经验。根椐国家和地方有关的环境保护法规，针对项目的建设施工期和生产期特点提出如下HSE管理的建议或方法，以保证项目在建设和运营过程中的各项工作都受到有效的管理和监督。

9.1建立HSE管理体系

公司设置安全环保处，主要承担全公司的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。公司应加强本部门的专职环境保护机构力量，为专职人员创造必要的工作条件和建立相应的工作制度。其专职环境监测工作人员至少应配备3人以上，应有一位领导管理该部门，HSE管理体系主要包括以下内容：

（1）领导、承诺和责任：提供健康、安全与环境承诺。依据国家、省（市）级地方政府的法律、法规、规定和资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供公开、明确的承诺。为使企业承诺得到落实，公司制定从总经理到操作岗位的全体员工责任制度。

（2）体系的策划：根据对现行法律法规进行识别，结合公司风险识别评估结果，提出隐患排查治理目标和方案，使健康、安全与环境管理实现科学化、规范化管理，公司可策划并建立健康、安全与环境管理体系，依靠体系运行推动公司健康、安全与环境表现水平不断提高。

（3）支持：以有效管控风险为目标，保障HSE管理体系所需资源投入，提升员工意识和能力，保持良好的内外部沟通，为HSE管理体系运行提供有力支持。

（4）运行过程管控：风险管控贯穿于生产经营全过程，通过完善管理制度和技术标准，严格执行管理流程，落实各方责任，确保风险可控受控。过程管控分为：建设项目管理、生产运行管理、设备设施管理、危险化学品储存管理、采购质量管理、承包商管理、施工作业管理、员工健康管理、公共安全管理、环境保护管理、现场标识管理、变更管理、应急管理、事故事件管理、基层管理等。

（5）绩效评价：有效开展绩效监测、分析和评价，定期组织HSE管理体系审核和管理评审，把握规律，寻求不断改进的机会。

（6）改进：开展事故事件和不符合溯源分析，落实纠正措施，持续改进，不断提升HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性。

9.2施工期的HSE管理

9.2.1建立健全的管理机构

本项目项目部应成立HSE管理委员会负责施工作业HSE的贯彻执行，成员由经理、主管HSE副经理、HSE专职管理人员和各主要部门负责人组成。在日常管理中，建立二级HSE管理网络，在项目指挥部设HSE部，分别配备安全、健康和环境工程师，分施工点配备HSE协调员，实行逐级负责制。由主管HSE副经理主持，项目指挥部负责具体工作实施，同时聘请数名HSE监督人员。

为做好管理工作，应明确管理机构主要人员的职责。如项目经理，主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；HSE经理则在环境管理中代表项目经理行使职权，监督《环境管理方案》的建立和实施等；项目部HSE人员，负责监督HSE标准、环境标准的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行等。

HSE机构在管理上的主要任务包括：负责制定施工作业的“环境管理方案”，制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与沿线环保、水利、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档，监督管理承包商履行承包合同情况，监督管理施工作业进程。

9.2.2加强工程承包方的管理

工程涉及到承包方，对他们管理的如何将直接关系到环境管理的好坏，为此，应加强以下几个方面的工作。

（1）在承包方的选择上应优先选择那些环保管理水平高、环保业绩好的单位。

（2）在承包合同中应明确有关环境保护条款，根据施工作业合同中有关环保要求，分别制定各工种作业中环境保护的要求。如在施工中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，尽量限制施工区的大小，减少对土地的征用及对植被、作物的破坏，严格限制对施工区外的植被、作物的人为破坏，禁止猎杀野生动物；挖掘出的土石方的堆放要选择合适场所，不能堵塞自然排水通道，并修筑必要的挡拦设施以防止水土流失；在车辆运输中，要事先确定路线，防止车辆油料及油料装运的泄漏等。将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一。

（3）各承包方应按照项目部HSE体系要求，建立相应的HSE管理机构，明确人员、职责等。各承包方在施工之前，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报项目经理部以及有关的环保部门，批准后方可以开工。

9.2.3加强HSE培训

在施工作业之前必须对全体施工人员进行HSE培训，包括环保知识、意识和能力的培训。

环保知识和意识的培训主要包括：了解国家和地方有关环境方面的法律、法规和标准；了解业主的环境方针、环境目标和要求；认识遵守有关环境管理规定的重要性，以及违反规定带来的后果等。

环保能力的培训主要包括：保护动植物、地下水及地表水水源等的方法；减少和收集、处理固体废物的方法；管理、存放及处理危险物品的方法等。

9.2.4实施环境管理制度

环境管理即安排专人负责环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。

对环境管理人员提出以下要求：

（1）环境管理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。

（2）接受过HSE专门培训，有一定的工作资历和现场施工经验。

环境管理人员可分段对施工现场进行监督，其主要职责为：

（1）监督施工现场对“环境管理方案”的落实情况。

（2）及时向HSE负责人汇报环境管理现状，提出合理化建议。

（3）及时制止违反环境法规等给环境造成污染或后患的一切行为。对环境影响较大的行为进行处罚。

（4）协助HSE负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。

（5）对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。

9.2.5制定紧急情况处理计划

计划中要考虑施工中可能出现的紧急情况，明确紧急情况出现时的处理协调员、施工人员的责任、出现紧急情况后的恢复手段、应提交的报告等。

9.2.6制定施工期的环境监测管理计划

施工期的环境监测包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定。对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等具体情况监测土壤、气、水。

施工期环境监测工作由HSE协调员负责组织完成，具体监测可委托具备监测资质和能力的环境监测机构完成。

9.2.7制定施工结束后的恢复计划

在施工前必须制定恢复计划，主要包括：收集所有的施工材料废弃物和生活废弃物、填实污水坑并用土压实、尽量恢复施工区内的自然排水通道、营地拆除后不留废弃物品，并对现场作业环境和营地环境恢复情况进行回访等。

9.3运营期的环境管理

运营期实行一体化管理，所有员工均竞聘上岗。管理直接到岗位，下设机关管理职能岗位和采气部、运行部、工程维护部三个基层单位，承担作业区生产经营、HSE管理、工程维护、后勤保障等工作。

9.4污染物排放清单及总量控制

（1）废气排放清单

本项目新增废气污染物排放量：SO2：0.086t/a、NOx：4.4112t/a、NMHC：1.0069t/a。废气排放清单见表9.4-1。

表9.4-1废气排放清单

| 污染源 |  | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 排放口 高度（m） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场 | 导热油炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的特殊排放限值 | SO2 | 15 | 1.35 | 0.0102 | 0.0816 |
|  |  |  | NOx |  | 64.68 | 0.4879 | 3.9032 |
|  | 火炬长明火 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | SO2 | 30 | 1.35 | 0.0006 | 0.0048 |
|  |  |  | NOx |  | 147.3 | 0.0635 | 0.508 |
|  | 脱硫塔排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | H2S | 15 | 0.25 | 0.0015 | 0.012 |
|  |  | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）排放限值 | NMHC | 15 | 4.66 | 0.028 | 0.224 |
|  | 无组织排放 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）排放限值 | NMHC | / | / | 0.09786 | 0.78288 |
| 合计 |  |  | SO2 | / | / | / | 0.0864 |
|  |  |  | NOx | / | / | / | 4.4112 |
|  |  |  | H2S | / | / | / | 0.012 |
|  |  |  | NMHC | / | / | / | 1.0069 |

（2）废水排放清单

本项目实施雨污分流、清污分流，地坪不用水冲洗，无地坪冲洗废水产生。营运期污水主要包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要有进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液、脱盐间排水及软化水装置排水等。生活污水主要是值守人员产生的生活污水。此外，还有初降雨水。

经核算，本项目进口分离器废水产生量为0.2m3/d，脱水再生器冷却器凝液产生量为1.2m3/d，脱盐水装置排水产生量为80.7m3/d，软化水装置排水量为312m3/d，生活污水产生量为10.25m3/d，上述废水合计产生量为406.16t/d。此外，初期雨水产生量约178.2m3，上述废水均排入厂区污水处理系统，经处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂，最终由宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。

- 固体废物排放清单

本项目运营期产生的固废主要包括废分子筛、废机油、脱水单元冷凝液在再生工段分期装置产生的含油废液废活性炭、化验间残液及过滤装置滤渣等，以及值守人员产生的生活垃圾。固废排放清单见表9.3-2。

表9.3-2固体废物排放清单

| 序号 | 产生源 | 污染物 | 年产生量 | 固废性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 污泥 | 73t/a | 一般固废 | 送城市生活垃圾填埋场处理 |
| 2 | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 110.5 t/a |  | 由当地环卫部门统一收集处理 |
| 3 | 制氮装置 | 废过滤器 | 0.1t/a |  | 交由供货厂商回收 |
| 3 | 生产装置区干燥塔脱水单元 | 废分子筛 | 3 t/a (3年一次) | 危险废物（900-249-08，T） | 存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
| 4 | 生产装置区干燥塔脱水再生单元 | 含油废液 | 3.2 t/a | 危险废物（900-249-08，T） | 由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 5 | 设备检修 | 废油 | 2.0 t/a | 危险废物 （900-249-08，T） |  |
| 6 | 生产装置区脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元 | 废活性炭 | 10t/a | 危险废物（900-022-29，T； 900-039-49，T） | 存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
| 7 | 进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质 | 杂质 | 0.67t/a | 危险废物（900-041-49，T/In） |  |
| 8 | 化验室 | 化验室废液 | 0.02t/a | 危险废物（900-047-49，T/C/I/R） | 由废液收集桶收集，存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 9 | 导热油炉 | 废导热油 | 12.5t/a | 危险废物 （900-249-08，T） | 存于危废暂存间，交有资质单位处置 |

（4）总量控制

根据本项目运营过程中工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、当地环保部门要求，确定本项目建设大气污染物总量控制指标：SO2、NOx和挥发性有机物。

根据本项目工艺污染物排放情况，总量控制指标为：SO2：0.086t/a、NOx：4.4112t/a、NMHC：1.0069t/a。

9.5环境监测计划

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结构适时调整环境保护行动计划，为环境措施的实施提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各敏感目标。

9.5.1环境监测工作组织

项目建设单位为宣汉宏浩能源科技发展有限公司。该厂投入正常生产后，由公司定期委托具备监测资质的单位对生产过程中所产生污染物进行日常监测，对可能受影响居住区和地表水监测，建立健全监测档案，发现问题及时处理。

9.5.2监测计划

结合《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)，项目运营期监测内容应包括污染源监测及环境现状监测，建议为：

（1）生产废水

①监测点位：污水收集池

监测频率：运行期监测1次/年

监测项目：CODCr、SS、Cl-、、pH、石油类、硫化物

（2）大气

①污染源监测

监测点位：脱硫塔活性炭净化装置进、出口各一个点位；导热油炉、排气筒；站场四周厂界各设一个点位。

监测频率：脱硫塔活性炭净化装置进、出口各一个点位，监测1次/季；导热油炉排气筒运行期监测1-2次；站场四周厂界监测点位，监测2次/年。

监测项目：脱硫塔活性炭净化装置进、出口需监测烟温、流速、流量、H2S、NMHC；导热油炉排气筒需监测烟温、流速、流量、NOX、SO2、烟尘；厂界需监测非甲烷总烃、H2S、臭气浓度。

②环境现状监测

监测点位：站场外最近的环境敏感点处

监测频率：监测1次。

监测项目：NMHC、H2S。

（3）噪声

①污染源监测

监测点位：厂界四周。

监测频率：1次/季，连续监测两天，昼、夜间各1次。

监测项目：等效连续A声级。

②环境现状监测

监测点位：厂界四周最近敏感点处。

监测频率：1次/季，连续监测两天，昼、夜间各1次。

监测项目：等效连续A声级。

（4）地下水

针对本项目工程特征，根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），将装置区、污水预处理系统识别为一类单元，其余其余为二类单元。结合周边已有的地下水监测井，本项目应增补建立地下水污染监控体系（监控井4口）。

监测因子包括基本因子（地下水水位、pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）和特征污染因子（耗氧量、石油类、MDEA、pH）。一类单元（装置区、污水处理区南侧）监测频率为每季度1次；二类单元（厂区北侧边界）监测频率为1次/半年。

（5）土壤

针对本项目工程特征，根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），将装置区、污水预处理系统识别为一类单元，其余其余为二类单元。对于一类单元，本项目在装置区、污水预处理系统内部设置分别设置1个深层土壤监测点，在装置区下游分别设置1个表层土壤监测点。对于二类单元，本项目在厂界下游处设置2处表层土壤监测点。其中深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面，表层土壤监测点采样深度应为 0～0.5 m。

监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》

（GB 36600-2018）表1基本项目和特征因子石油类。其中表层土壤监测频次为1次/年，深层土壤为1次/3年。

（6）转运废水的管理要求

建立转移联单制度，防止偷排，对运输车辆司机进行监管，设置运出与运入的转移联单制度，进行检查并奖惩。

建议项目环境监测计划内容见表9.5-1。

表9.5-1  运营期污染源与环境监测计划表

| 监测类别 |  | 监测点位置 | 监测项目 | 测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 脱硫塔活性炭净化装置进、出口各一个点位 | 烟温、流速、流量、H2S、NMHC | 2×2 | 监测1次/季 |
|  |  | 导热油炉排气筒 | 烟温、流速、流量、NOX、SO2、烟尘 | 1 | 运行期监测1-2次 |
|  |  | 厂界四周 | NMHC、H2S、臭气浓度 | 4 | 监测2次/年 |
|  | 废水 | 污水收集池 | CODCr、SS、Cl-、、pH、石油类、硫化物 | 1 | 运行期监测1次/年 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 4 | 1次/季，连续监测两天，昼、夜间各1次 |
| 环境 监测 | 环境 空气 | 站场外最近的环境敏感点处 | NMHC、H2S | 1 | 监测1次/年 |
|  | 声环境 | 站场外最近的环境敏感点处 | 等效连续A声级 | 4 | 1次/季，连续监测两天，昼、夜间各1次 |
|  | 地下水 | 厂区北侧边界处；污水处理站南侧；厂区南侧边界；工艺装置区东侧 | 监测因子包括基本因子（地下水水位、pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）和特征污染因子（耗氧量、石油类、MDEA、pH）； | 3 | 一类单元（装置区、污水处理区南侧）监测频率为每季度1次； 二类单元（厂区北侧边界）监测频率为1次/半年 |
|  | 土壤 | 对于一类单元，本项目在装置区、污水预处理系统内部设置分别设置1个深层土壤监测点，在装置区下游分别设置1个表层土壤监测点。对于二类单元，本项目在厂界下游处设置2处表层土壤监测点。 | 其中深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面，表层土壤监测点采样深度应为0～0.5 m。 监测因子包括GB 36600表1基本项目和特征因子石油类。 | 4 | 其中表层土壤监测频次为1次/年，深层土壤为1次/3年。 |

9.6竣工环境保护验收

本项目在投入试生产后应开展竣工环境保护验收工作，其竣工环保验收要求见表9.6-1。

表9.6-1  竣工环保验收内容及要求一览表

| 项目 | 验收项目 |  | 验收指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环保审批手续 |  | 环评申报及审批手续齐全。 |
|  | 环境管理制度 |  | 环保机构健全，环保资料和档案齐全，建立废水、危废转运联单制度，具备交接清单。 |
|  | 环境风险应急预案 |  | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，应急预案演练档案齐全。 |
| 污染防治措施 | 废水 | 生产废水 | 厂区自建一套污水预处理系统，确保所产生产及生活废水均排入厂区污水处理系统，经处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准，排入园区污水处理厂，最终由宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。 |
|  |  | 生活污水 |  |
|  | 废气 | 闪蒸罐闪蒸气 | 进入燃料气系统，回收利用 |
|  |  | 导热油炉 | 采用项目自产的净化天然气作为燃料，燃烧后直接经排气筒排放，其中导热油炉排气筒15m |
|  |  | 脱硫塔排气 | 脱硫塔排气口配置一套活性炭吸附装置，净化后的尾气经尾气排放口排放，为排放口离地高度约15m。 |
|  |  | 火炬燃烧废气 | 点火燃烧，经30m高火炬烟囱直接排放 |
|  | 固废 | 污水处理站污泥 | 送城市生活垃圾填埋场处理，建立转运台账 |
|  |  | 员工办公生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 废过滤器 | 交由供货厂商回收 |
|  |  | 生产装置区干燥塔脱水单元废分子筛 | 存于危废暂存间，定期送往有资质单位处置，建立转运联单制度和台账。 |
|  |  | 设备检修废油 |  |
|  |  | 生产装置区脱硫单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元等废活性炭 |  |
|  |  | 进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质 |  |
|  |  | 化验室残液 |  |
|  | 噪声 |  | 按要求采取了相应的噪声控制措施，包括选用低噪设备，设置减振，优化工艺、合理布局等。 |
| 生态保护措施 | 场站工程 |  | 对项新征用地范围的表土进行开挖保护，站场和道路应夯实地基并采用碎石硬化减少雨水冲刷；场地周围修临时排水沟；临时表土堆放场采取拦挡、压实等措施。 |
| 环境风险防范措施 | 风险防范措施及应急预案 |  | 编制应急预案，适时培训、演练；工艺装置区及废水罐区设置围堰，地面防渗处理，事故池兼做初期雨水收集池，预留足够的容积。提交应急预案和应急培训、演练的相关报告。 |
|  |  |  | 在线式、便携式可燃气体检测仪，紧急连锁装置、防爆电气设备、防爆自动控制系统、在线式UPS应急电源、应急照明、避雷及防雷设施、防静电设施、灭火器材、砂池等、风向标、警示标志、管线紧急自动截断系统 |
|  |  |  | 雨水监控池兼事故池(800m3） |
|  |  |  | 应急救援站 |
|  |  |  | 应急报警系统，覆盖整个应急区域 |
|  |  |  | 工艺装置区围堰+厂区排放口的截断装置 |
| 验收监测要求 | 大气 |  | 厂区无组织H2S、臭气浓度场界浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建排放限值；脱硫塔排气筒有组织H2S、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值；脱硫塔排气筒有组织NMHC排放及厂区无组织NMHC排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）排放限值，导热油炉燃烧烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的特殊排放限值；火炬长明火烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。 |
|  | 噪声 |  | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准； |
|  | 地下水 |  | 地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准等。 |

- 第十章 结论与建议

10.1工程概况

新征用地约132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG 装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产约23万吨液化天然气产能。本项目占地约88013.33m2，项目总投资53000万元，环保投资874万元，占总投资1.65%。

10.2产业政策及规划符合性

经查阅国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于第七类“鼓励类”中第一条“石油、天然气”的第9款“液化天然气技术、装备开发与应用”，为鼓励类项目，符合国家当前产业政策规定。

本项目所在地位于达州市宣汉县普光化工园区，新增占地建设，根据《四川达州普光经济开发区发展规划》及原四川省环境保护厅“关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函”（川环建函〔2021〕9号），本项目属于园区主导产业，与园区规划相符。此外，该地块经由四川达州普光经济开发区管委会确认并同意项目用地和选址。

由此可见，本项目选址及用地符合宣汉县普光化工园区总体规划和土地利用的相关要求。

10.3环境现状

10.3.1大气环境质量现状

根据环境质量公报数据，项目所在区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；硫化氢现状监测值均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值；项目所在地的环境空气质量良好。

10.3.2水环境质量现状

地表水：根据对项目拟建地周边地表水体主要为后河，根据环境质量公报数据，后河、前河各控制断面水质良好，各监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准由此可见，项目区域地表水环境质量良好。

地下水：根据对对项目拟建地周边地下水的监测结果，本项目各地下水监测点除总大肠杆菌超标外，各地下水监测点各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。总大肠杆菌超标原因主要因为区域居民水井可能受农业面源污染影响，本项目不会有总大肠杆菌类污水排入地下水环境，不会加剧该污染。

10.3.3声环境现状

项目所有噪声监测点监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在区域噪声现状良好。

10.3.4土壤环境现状

本项目占地范围内土壤环境中各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值；区域占地范围外土壤环境中各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，石油烃（C10~C40）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第一类用地筛选值。区域土壤环境质量良好。

10.4环境影响评价

10.4.1施工期

施工期的主要环境污染是粉尘（地面扬尘）和噪声。影响范围以局部污染为主。因此施工期重点是加强管理，只要精心安排，施工进度严格管理，合理布置施工总平面布置图，对扬尘、噪声采取有效措施进行控制、治理，建筑和生活垃圾及生活污水按规定处理，可将污染减少到较低程度。

10.4.2运营期

（1）大气环境

项目正常运营期的大气污染物主要为导热油炉燃烧废气、脱硫塔氧化再生气等。

其中脱硫塔废气源自胺液再生塔再生过程中产生的不凝气，为含CO2及H2S的酸性气体，由于本项目原料气硫含量较低，后经脱硫塔去除H2S、有机硫组分后，由15m高排气筒排放；火炬长明灯使用净化后的天然气作为燃料气，燃烧后转化为SO2、NOx，通过30m高的排气筒直接排放；导热油炉采用项目自产的净化后天然气，所选的燃烧器为全自动高效燃烧器，并设有熄火自动切断气源装置，可确保天然气燃烧完全，其燃烧产物主要为NOX、CO2、H2O和少量SO2，通过15m高的排气筒直接排放

根据预测结果，项目正常运营状态下，项目建设对区域大气环境影响较小。不会改变敏感点环境功能，各类废气的环境影响在当地环境可接受范围内。非正常工况燃烧放空时，燃烧原料气产生的SO2和NOX会对项目站场周围的区域环境造成一定影响。但由于放空时间较短，因此，因放空产生的环境影响持续时间也较短。本项目在发生事故排放时，不会对站场周边的环境空气造成明显不良影响。

本项目无组织排放污染物均可在厂界内达标，因此，本项目不划定大气环境防护距离。

（2）水环境

本项目实施雨污分流、清污分流，地坪不用水冲洗，无地坪冲洗废水产生。营运期污水主要包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要有进口过滤分离器废水、冷却器产生的凝液、脱盐间排水、软化水装置排水、生活污水及初期雨水等均排入厂区自建污水预处理系统，通过“生化处理+TF过滤”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放。

故正常运营时，本项目产生的生产废水和生活污水均不会直接进入周边地表水，不会对地表水环境造成明显影响。

（3）地下水

本项目站场通过采取分区防渗、清污分流等措施，可有效降低地下水污染风险，在项目运营过程中应加强地下水监控措施和落实环境风险事故应急方案，可有效保障周边农户的饮用水安全，则工程建设对地下水环境影响很小。

（4）噪声

由于站场内声源众多，源强较大，主要通过选用高效、低噪设备，采用隔声、减振、合理平面布局和加强管理等措施后，项目厂界噪声低于《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；

（5）固体废物

工程运营期产生的固废主要是污水处理系统污泥、废制氮装置废过滤器、值守人员产生的生活垃圾、废分子筛、废油、废活性炭、化验间残液及过滤装置滤渣。其中，一般固废为污水系统污泥产生量为0.2t/d（约73t/a），送城市生活垃圾填埋场处理；废制氮装置废过滤器生量为0.1t/a，在更换时交由供货厂商回收；生活垃圾产生量为0.335t/d（约110.5t/a），由当地环卫部门统一收集处理；危险废物包括废分子筛产生量为3t/a，干燥塔脱水再生单元含油废液产生量3.2t/a，设备检修废油产生量为2t/a，生产装置区液化生产单元、脱碳单元、脱汞单元和脱重烃单元产生的废活性炭为10t/a，化验间废液产生量约0.02t/a（由废液收集桶收集），进口过滤器、溶液过滤器、净化气过滤器、重烃过滤器等过滤杂质产生量为0.67t/a，更换导热油时废导热油产生量为12.5t/a。上述危险废物存于危废暂存间，交有资质单位处置。

因此，项目运营期所产各类固废经分类收集后，都能得到有效处理，不会对项目周边环境造成二次污染。

（5）生态影响

本项目占地约88013.33m2，主要为工业用地（现状为农林地）。由于项目占地小，对林地用地的影响甚微故其影响处于可接受的水平。此外，本项目不以周边河流为供水水源，且所产生产污水排入园区管网，不直接排入周边地表水，不会对其水质产生影响。因此，本项目不会对区域水生生态产生明显影响。

10.5清洁生产

该项目工艺采用目前国内先进的生产工艺和技术装备；项目原料使用清洁能源；产品具有很好的清洁性；固废最大限度实现了资源综合利用；冷却水均采用循环利用措施。

分析认为，项目从原料的选用，工艺装备技术，能耗、物耗指标，污染物产生，废物综合利用以及产品使用过程上均体现出清洁生产的原则。因此，项目满足清洁生产要求，清洁生产水平处于国内先进水平。

10.6总量控制指标

根据本报告测算，建议项目总量控制指标为：SO2：0.086t/a、NOx：4.4112t/a、NMHC：1.0069t/a。

项目所产生产废水及生活污水均排入厂区自建污水预处理系统，通过“生化处理+TF过滤”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，最终由园区污水处理厂处理达标后排放，其COD总量纳入宣汉县普光工业园区污水处理厂总量控制指标内。

10.7经济损益分析

本项目年营业收7245万元，资本金有较强的盈利能力，因此，本项目具有良好的经济效益。本项目通过环保治理后，在废气排放方面，对脱硫废气中的H2S等酸性气体进行了排放消减；在废水方面，厂区自建了污水处理系统，对生产及生活废水中的COD、氨氮等进行了大幅削减；在地下水、土壤污染防治方面，厂区设置了分区防渗设施，大大减小了各类设施、原辅材料、废物等对区域地下水和土壤造成的污染影响。因此，本项目对环境的效益显著。

由此可见，本项目的实施可在一定程度上促进中国石油天然气工业的发展，加速城市的气化进程，改善大气环境质量，促进西部地区的经济建设。同时，有利于改变目前不合理的燃料、原料结构，适应城市环保要求的提高和主业结构的调整，促进天然气化工及相关产业的发展，提高企业的经济效益，增加就业机会，加速区域经济的发展。项目的建设实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。

10.8总结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）的要求，建设单位通过网络、刊登报纸、现场张贴等方式进行了本项目环境影响相关公示，公示期间，未收到反馈意见。建设单位要严格执行国家有关规定、标准及落实本项目采取的环保治理措施，加强环境管理，减轻本项目对周围环境的影响。

10.9总结论

天然气综合利用项目（LNG）二期的建设符合“三线一单”要求，符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，项目选址符合当地总体规划；所在区域环境空气质量现状较好；建设及运营期间对生态环境、大气、地表水、地下水、声环境影响小，不改变区域的环境功能；本项目达到清洁生产国内先进水平，采用的环保措施可行，社会、经济效益显著；本项目确保在施工期、运营期严格按照本报告书中所提出的污染防治对策、加强环境管理的情况下，从环境影响的角度来看，本项目在四川省宣汉县普光化工园区建设是可行的。