达市环宣审〔2025〕3号

达州市生态环境局

关于盛朝聚华年产百万吨级钾盐钾肥开发利用项目（一期）环境影响报告表的批复

四川盛朝聚华钾盐生态科技有限公司：

你公司报送的《盛朝聚华年产百万吨级钾盐钾肥开发利用项目（一期）环境影响报告表》（下称“报告表”）及《盛朝聚华年产百万吨级钾盐钾肥开发利用项目（一期）环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于普光工业园区赣锋园区锂钾大道与产业大道交汇处，一期建设30万吨/年尿基高塔有机-无机复合肥生产线，主要设施有高塔生产车间、原料及成品库房、锅炉房、空压站及办公楼等。主要设备有计量秤、无轴螺旋输送机、原料斗提机、原料振网筛、原料破碎机、喂料机、高塔提升机、熔融槽、混合槽、乳化机、造粒机、破碎机、熔融槽风机、冷凝液回收罐、双层圆盘收料机、出塔皮带输送机、高效振动筛、成品提升机、冷却机等。项目总投资50000万元，其中环保投资为249.3万元，占总投资的0.50%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

- （一）落实大气污染防治措施。施工期全面进行现场标准化管理，做到“十必须”；施工现场架设2m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，在施工场地出口设置洗车槽，放置防尘垫，确保施工期废气达标排放。运营期在投料、造粒等产污节点采用集气罩的收集方式，破碎筛分、熔融废气、一级、二级混合槽、乳化废气、成品料仓等产污节点，通过负压抽风的方式进行废气收集；投料、破碎、冷却、筛分粉尘收集后引入1套“旋风+布袋除尘器”处理后经18m高排气筒达标排放；熔融工序产生的废气收集后引入1套“水洗塔”处理后经131m高排气筒达标排放；一、二级混合槽及乳化机、造粒产生的废气经收集后引入1套“重力+旋风+布袋+水洗塔”处理后经131m高排气筒达标排放；成品料仓、包装产生的废气经收集后引入1套“旋风+布袋除尘器”处理后经18m高排气筒达标排放；食堂油烟经集气罩收集后由油烟净化器处理，通过专用烟道引至屋顶达标排放；项目采用低氮燃烧锅炉经不低于8m高排气筒达标排放；在尿基高塔复合肥生产车间厂房边界外100m范围设置卫生防护距离，卫生防护距离范围内不得规划建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。

- （二）落实噪声污染控制措施。施工期在施工机械上采用先进、低噪声设备和施工机械，固定设备设置在施工工棚内、固定设备安装减振垫，同时定期维护和保养设备；优化施工平面布置，合理布设施工机械和运输车辆；在施工场地周围设置施工围挡，高度大于2.0m，确保施工期噪声达标排放。运营期噪声较高的装置尽量置于远离厂外噪声敏感区的一侧，各类风机、水泵的基础设橡胶隔振垫，以减振降噪；气泵、吸水管和出水管上均加设橡胶接头以减振，排气管道加装消声器，冷却塔基座减振、在受水盘水面铺设聚氨脂多孔泡沫塑料垫，设置维护隔声百叶，确保运营期噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工生产废水全部收集至沉淀池中，经隔油、沉淀处理后全部回用于厂区地面冲洗、施工机械和车辆清洗，不外排；生活污水经施工营地预处理池处理后，经市污水管网进入普光工业园区污水处理厂。运营期办公生活污水经综合办公楼预处理池处理，食堂废水利用隔油池处理后引入办公楼预处理池处理，经处理后的生活污水、食堂废水排入市政污水管网，经普光工业园区污水处理厂处理达标后排入后河；水洗塔循环废水用于厂区绿地施肥，不外排；化验室废水经中和池中和处理后同软水制备废水和锅炉排污水直接排入市政污水管网，经普光工业园区污水处理厂处理达标后排入后河；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后排入市政污水管网经普光工业园区污水处理厂处理达标后排入后河。

（四）落实固废处置措施。施工期施工现场设置土石方临时堆场，开挖土石方采取覆盖措施，并在临时堆场周围设置导流明渠，将雨水引至沉淀池处理后回用；对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾及时清运交由有建筑固废处理能力的单位处置；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理；生活污水预处理池产生的污泥定期清掏，并交由环卫部门进行清运；隔油沉淀池污泥定期进行打捞后连同建筑固废交由有建筑固废处理能力的单位处置。隔油沉淀池产生的隔油渣定期打捞进行桶装后暂存在新建危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处置。运营期生活垃圾经收集后暂存于收集桶内，定期清运至市政垃圾清运点；预处理池污泥定期交环卫部门清掏处理；厨余垃圾、隔油池油脂交由有餐厨垃圾处置资质的单位回收处置；袋式除尘器收集的粉尘、不合格原料、不合格品回用于生产；废包装袋经收集后外售资源回收站；废离子交换树脂经收集后交由设备厂商回收再生；废布袋全部由厂家更换清运处理；初期雨水沉渣经打捞收集后交由环卫部门清运处理；废润滑油、废油桶、废含油手套、抹布、化验室危险废物等收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年5月23日

抄送：达州市宣汉生态环境局，北京中气京诚环境科技有限公司。