宣环审〔2025〕19号

达州市宣汉生态环境局

关于万达开天然气锂钾综合利用集聚区产城融合基础设施建设项目（危险化学品停车场及配套设施）环境影响报告表的批复

达州普光建设开发有限公司：

你公司报送的《万达开天然气锂钾综合利用集聚区产城融合基础设施建设项目（危险化学品停车场及配套设施）环境影响报告表》（下称“报告表”）及《万达开天然气锂钾综合利用集聚区产城融合基础设施建设项目（危险化学品停车场及配套设施）环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州普光化工园区，危险化学品停车场总用地面积47265.47m2，建设停车场、洗罐车间、维修车间、管理中心、洗车车间、候检中心及消防水池、消防水泵房、发电机房等设施。消防站总用地面积7624.07m2，包括消防站、训练塔、特勤楼、门卫室及消防水池、消防水泵房、柴油发电机房。停车场设6个停车组（5个空载组、1个重载组），总停车位156个。其中1#空载停车区（甲乙类）28个停车位、2#空载停车区（甲乙类）26个停车位、3#空载停车区（丙类）24个停车位、4#空载停车区（丙类）28个停车位、5#空载停车区（丙类）30个停车位、6#重载停车区（液化烃类）10个停车位。候检中心建筑面积256.54m2，用作槽罐车运输介质、槽罐车外观、安全阀、泄压装置等检查。洗罐车间建筑面积920m2，设置2个洗车工位，用作危险化学品槽罐车罐体清洗（罐体内部）。洗车车间建筑面积360m2，设置2个洗车工位，用作运输车辆外观清洗。维修车间建筑面积534.60m2，用作车辆简单维修，不包括发动机等维修（不涉及喷漆及车辆保养）。管理中心（2F）建筑面积1249.33m2，一层设置餐厅、厨房、办公室、应急救援器材库、消防监控室，二层设置办公室、倒班房、档案室。配套2个消防水池，位于地下一层，容积分别为196.03m3，196.08m3；停车场清洗废水处理设施、初期雨水收集池1119.6m3、事故监控水池1548m3；洗罐车间清洗罐废气收集处理设施。项目总投资9960.95万元，其中环保投资为85万元，占总投资的0.85%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期间施工现场沿四周连续设置不低于2.5m高的封闭围挡，围档顶端设置雾状喷淋；施工现场出入口、主要道路以及与社会通行道路交叉通道硬化，大门内侧设置挡水带、排水沟、三级沉淀池，门口设高压冲洗设施；施工现场裸土及施工期易起尘物料均使用防尘网进行覆盖，使用商品混凝土，施工现场禁止设置搅拌站；实施易产生扬尘的施工作业时，采取喷淋、喷雾等降尘措施，确保施工期废气达标排放。运营期槽车清洗前罐内残留的有机气体、污水处理站废气、危废暂存间废气均引至废气处理装置处理(碱喷淋+干式过滤棉+二级蜂窝状活性炭)后达标排放；天然气锅炉燃烧废气经锅炉自带排气筒达标排放；备用发电机使用时产生的发电机烟气经自身携带的废气净化装置处理后经抽排风系统抽至机房顶达标排放；食堂油烟经油烟净化设备收集并处理后经过专用排气管道引至房顶达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期选用噪声相对较低的施工机械设备，并及时对设备进行维护；噪声较大的施工机械工作时，采用具有吸声材料的降噪围栏确保施工期噪声达标排放。运营期通过在厂界设置围墙及绿化带阻隔噪声排放；采用低噪声设备，对设备安装基础减振，确保运营期噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期活污水经临时化粪池预处理后排入市政管网，后经普光园区污水处理厂处理达标后排入后河；施工废水经沉淀、隔油处理后全部回用于场地洒水降尘。运营期生活污水经三级预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管道；清洗废水分类收集，经管道排入不同预处理池内（酸性、碱性废水排入中和池进行pH调节，盐、有机物具有氧化性的排入氧化性预处理池，盐、有机物具有还原性的排入还原性预处理池，盐、有机物不具有氧化还原性的排入综合废水池，含油废水排入油类废水池进行隔油处理）进行预处理，然后排入污水处理设施处理，处理后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区管网送至园区污水处理厂处理。

（四）落实固废处置措施。施工期建筑垃圾能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至市政指定的建筑垃圾弃渣场妥善处置，建筑垃圾及时转运；废弃土石方尽可能回填施工现场，不能回填的运至宣汉县周桥村垃圾填埋场进行填埋；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。运营期收集的残留液(废矿物油、废酸液、废碱液、废有机溶剂等)、废活性炭、废机油、含油抹布和手套等危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，交由有危废处理资质的单位进行处置；污水处理站污泥定期清掏，经鉴定后属于危险废物的交由有危废处理资质的单位处置，属于一般固废的交由环卫部门统一处置；食堂隔油池废油经收集后交由有资质的单位处置；生活垃圾、表面活性剂废包装均定期交由环卫部门清运处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年4月9日