达市环宣审〔2025〕12号

达州市生态环境局

关于四川省宣汉县上峡液态锂钾（卤水）矿产普查项目（ZK701井）环境影响报告表的批复

四川省第二地质大队：

你公司报送的《四川省宣汉县上峡液态锂钾（卤水）矿产普查项目（ZK701井）环境影响报告表》（下称“报告表”）及《四川省宣汉县上峡液态锂钾（卤水）矿产普查项目（ZK701井）环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县下八镇天一村9组，新建5454m2井场1座，新建方井1口，井别为勘探井，井型为直井，采用“导管+三开”井身结构，钻井目标层位为三叠系中统雷口坡组（T2l）、三叠系下统嘉陵江组四-五段（T1j4-5）。设置清洁化操作平台，泥浆不落地区域，设置泥浆罐及岩屑罐等，钻探工作量2600m，采集基本分析样40件（岩心样）、卤水样30件、光谱半定量样2件、岩矿鉴定样10件、岩石试验与土工试验样（抗压、抗拉、抗剪切、容重及吸水率、块体密度、含水率）各4件，并进行测试分析，现场对钻孔进行抽（卤）水试验，在钻孔中进行三次水位下降。完井采取套管安装水泥塞+表层封堵封井。井场内建设井架、泥浆罐、泥浆不落地、循环罐、储备罐、发电机房等基础，配套350m3清水池1座，300m³应急池1个，100m3放喷池1座及双四通、二条放喷管线。项目总投资1061万元，其中环保投资为179万元，占总投资的16.9%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

- （一）落实大气污染防治措施。钻前工程严格落实“六必须”“六不准”规定，施工期现场定期洒水，运输建筑材料等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；施工场地出口放置防尘垫，设置车辆冲洗平台；对土石方临时堆场修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积并定时洒水降尘。钻井工程优先采用当地网电供电，停电情况下采用柴油发电机组进行供电时产生的柴油燃烧烟尘和NOx经柴油发电机自带有尾气处理系统处理后由自带排气筒排放；放喷天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧。

- （二）落实噪声污染控制措施。钻前工程建设时合理安排施工时间，加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离敏感点布设。钻井工程合理布置主要噪声源，远离敏感点；柴油发电机设置在房间内，安装消声装置，充分消减机组的排气噪声，机组设置减震基础；尽量使用噪声较低的设备，钻井泵、加重泵和振动筛等设备底部加衬弹性垫料减震，确保噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。钻前工程废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至下八镇城镇生活污水处理站处理。钻井工程期间在井场四周设排水边沟，井场雨水随内排水沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水（含方井雨水）经收集后经油水分离后泵入清洁化操作平台处理用于钻井泥浆调配用水；钻井泥浆经振动筛、除砂器、除泥器、离心机处理后通过螺旋传输器进入清洁化操作平台，液相（钻井废水）用于配制钻井液等，剩余废水定期外运至四川鑫泓钻井废水处理有限公司处理；洗井废水大部分从井口返排后泵入废水罐中，少部分洗井废水从放喷口返排，经放喷池侧面的排水沟进入废液池，再泵入废水罐中，上清液部分定期采用密闭罐车运至四川鑫泓钻井废水处理厂进行处理；生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至下八镇城镇生活污水处理站处理。

（四）落实固废处置措施。钻前工程开挖产生的表土堆存于井场北侧表土临时堆场内，堆场周边设置截、排水沟，并在堆场顶部采用防雨布遮盖，用于完井后的场地恢复和土地复垦；建筑垃圾中能回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的建筑废物清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾经过袋装收集后，定期清运至当地场镇生活垃圾收集点。钻井工程钻井废泥浆及水基岩屑由专用收集罐收集后暂存于清洁化操作平台，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；生活垃圾经袋装收集后，运至村上垃圾收集点统一处理；一般废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；废油、废油桶、含废油的废棉纱及手套暂存于危废暂存设施，定期交由有危废处置资质的单位进行处理。

（五）落实生态防治措施。施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响；项目施工前对临时占地范围内的表土进行剥离，并单独存放于井场北侧的表土临时堆场内，以用于后期的植被恢复；表土临时堆场周边设置截、排水沟，并在堆场顶部采用防雨布临时遮挡，防止水土流失；施工中采取保护土壤措施，农业熟化土壤分层开挖，分别堆放，分层复原。钻井工程严格落实钻井“不落地”随钻处理工艺，对不再使用的临时占地及时采取复耕等生态恢复措施，场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（七）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免井漏、气侵、井涌、井喷等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对相关罐体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年8月29日

抄送：达州市宣汉生态环境局，四川恒延科技咨询有限公司。