- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

(报审版)

项目名称： 普陆页2HF井预探井工程（重新报批）

建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司

编制日期： 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 普陆页2HF井预探井工程（重新报批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺贤伟 | 联系方式 |  | 0818-4776659 |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 45 分 43.042 秒， 31 度 31 分 8.509秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业——99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存——全部 | 用地（用海）面积（m2） | 12219 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中原油分投资[2022]47号 |  |
| 总投资（万元） | 8451 | 环保投资（万元） | 450 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.32 | 施工工期 | 266天 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 设置了生态专项评价，设置理由：本项目涉及四川省国家级水土流失重点治理区，属于重要生态敏感区，属于涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，评价范围内无珍稀保护的动植物，无饮用水源地保护区，不属生态敏感与脆弱区，不涉及自然保护区。项目不在大巴山生物多样性保护-水源涵养红线范围内，本项目与罗家坝巴人文化遗址保护范围距离约8km，本项目的建设不会对其产生影响，因此不在达州市生态红线保护区范围内，符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、地下水属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区、区域生态环境质量较好；根据现状监测结果，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。 本项目大气污染物主要为粉尘、SO2等，废气经有效收集和处理后均可达标排放；项目废水经处理达标后回注，不外排；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境；项目噪声可做到厂界达标。项目三废及噪声均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、气等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境负面准入清单 本项目符合国家和地方产业政策，项目的建设对促进当地能源开发和推动地方经济具有积极作用，同时，本项目不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》和《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》中禁止类、限制类项目，不属于环境负面准入清单。 因此，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。 2、与达市府发[2021]17号符合性分析 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态分区管控的通知》（达市府发[2021]17号），本项目不属于优先保护单元和重点管控单元，为一般管控单元，其生态环境管控要求为：执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理，本项目施工期采取相应的生态保护措施能够满足区域生态环境保护的基本要求，满足一般管控单元的生态环境管控要求。 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（达州市生态环境局，2021年5月），本项目所在地属于宣汉县一般管控单元（ZH51172230001），本项目与达州市“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 与达州市“三线一单”符合性 “三线一单”具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. 宣汉县一般管控单元（ZH51172230001）; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目位于宣汉县普光镇陡梯村五组，占地不涉及永久基本农田，不属于禁止开发建设活动。; 符合. 限制开发建设活动的要求：-按照相关要求严控水泥新增产能。 -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -单元内若新布局工业园区，应结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。; 项目属于预探井工程，不属于限制开发建设活动。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求：-针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 -全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。; 项目属于预探井工程，不属于“散乱污”企业。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造： -加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 -火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。; 项目属于预探井工程，不属于火电、水泥、砖瓦等行业。; 符合. 新增源等量或倍量替代： -上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。; 项目属于大气环境一般管控区内。; 符合. 环境风险防控; -工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 -对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 -严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 -规范排土场、渣场等整治。 -禁止处理不达标的污泥进入耕地。 -严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 -到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 项目属于预探井工程，不属于“散乱污”企业。; 符合. 资源开发利用效率; -到2025年完成流域内大型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数提高到0.508以上。 -达州市2025年用水控制总量14.6亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³），2035年用水控制总量为15.0亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³）。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到90%以上。; 项目使用天然气，为清洁能源。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求： -对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 -其他-其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 项目属于预探井工程，不属于限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 污染物排放绩效水平准入要求： -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。 -其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 项目属于预探井工程，不属于大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，废气污染物能够达标排放。; 符合. 环境风险防控; -其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 项目属于预探井工程，不属于“散乱污”企业。; 符合. 资源开发利用效率; -其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 项目使用天然气，为清洁能源。; 符合. 综上，本项目的建设满足区域“三线一单”的环境管理机制要求。 3、产业政策符合性 本项目不属于列入《第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录》（1997年6月5日）、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）的项目，因此本项目不违反国家有关产业政策。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条 常规石油、天然气勘探与开采），项目的建设符合国家产业政策。 4、与当地规划符合性分析 本项目井场位于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，处于农村地区，选址区域均未在普光镇场镇规划区域内（位于普光镇南侧，与普光镇场镇直线距离约1.8km），本项目新增临时占地12219m2，新增临时占地部分的占地类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地，该项目建设不与当地规划相冲突，本项目施工阶段新增用地部分按临时用地办理手续。因此，本项目选址符合当地城乡规划。 5、与四川省生态保护红线的符合性分析 本项目不在四川省生态红线范围内，不在大巴山生物多样性保护-水源涵养红线范围内，本项目不在达州市生态红线范围内，符合四川省生态保护红线要求。 6、与天然气发展“十四五”规划及环境保护章节内容符合性分析 ①天然气发展规划章节 “加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络，新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道，培育以我为主的交易中心和定价机制，积极推进本币结算，加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿战略行动。”本项目属于加快川东北、普光等气田开发，符合规划。 ②环境保护章节 “天然气覆盖面的扩大和天然气普及率的提高，使越来越多的人民群众能共享天然气的清洁性，生活质量得到提高，对我国经济社会可持续发展将发挥重要作用” “坚持统筹规划、合理布局、保护环境、造福人民，实现天然气开发利用与安全健康、节能环保协调发展。认真执行环境影响评价制度和节能评估审查制度，加强项目环保评估和审查、节能评估和审查。加强国家重要生态功能区或生态脆弱区等生态保护重点地区环境监管力度。加强集约化开发力度，尽量减少旱地、林地占用。采取严格的环境保护措施降低对环境敏感区的影响。” 本项目有利于增加下一步的天然气清洁能源的开采供应，执行环评制度，本项目涉及四川省国家级水土流失重点治理区，通过落实严格的环保措施和生态保护措施后对环境的较小，符合规划环境保护章节的要求。 7、与环境保护相关规划政策的符合性分析 （1）与石油天然气开采业污染防治技术政策符合性分析 表1-2 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 一; 清洁生产. 1; 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本项目属于气田的勘探，占地较少，废水收集集中处置，废物收集集中处置。; 符合. 3; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目无国际公约禁用化学物质，符合要求。; 符合. 3; 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。; 本项目无需炸药，油罐区设置地面硬化防渗和设置集油池，符合要求。; 符合. 4; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目表层采用清水钻井液，减小钻井液影响。固控设备完善，钻井液循环率达到95%以上，钻井废水处理回用，符合要求。; 符合. 5; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 本项目酸化残液、压裂残液和返排液全部回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率为100%，采取了防漏、防溢措施，全部外运处理，符合要求。; 符合. 二; 生态保护. 1; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到 80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道; 放喷过程中不具备利用条件，在放喷池进行充分燃烧。放喷池不位于鸟类迁徙通道上。; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、 废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 本项目钻井废水拉运至毛开1井回注站回注。; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 钻井水基岩屑及泥浆采取资源化利用；油基泥浆暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。完井后对泥浆不落地操作平台、污水池清理后复垦。; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 不涉及原油，本工程在井口及易产生油污的生产设施底部进行防渗处理，收集可能产生的废油，完钻后统一收集交有资质单位处置。; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 不涉及原油，废油很少，通过采取防渗措施，总体不会造成土壤的油污染。; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 本项目业主制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。; 符合. 2; 加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。; 本项目制定有环境监理计划 。; 符合. 3; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 本项目制定了套管检测和维护计划和制度，防止天然气泄露污染地下水。; 符合. 4; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 本项目业主单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。; 符合. 5; 油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 本项目业主对钻井工程设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在井场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子。; 符合. 通过将本项目内容与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）中清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理四大项十三小项内容进行对比分析，本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）要求。 （2）与国务院关于加强环境保护重点工作的意见符合性分析 本项目的环评工作公开透明，制定切实可行的环境应急预案，全力做好污染事件应急处理工作，符合《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）中严格落实执行环境影响评价制度、有效防范环境风险的要求。 （3）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）对比分析详见表1-3。 表1-3 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 深化项目环评“放管服”改革. 1; 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。; 本项目为预探井。通过工程分析，本次评价提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施。充分论证了钻井废水及钻井岩屑、废水基泥浆、废油基泥浆等依托第三方处置的可行性。; 符合. 强化生态环境保护措施. 1; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。; 本项目钻井废水拉运至毛开1井回注站回注，不外排。; 符合. 2; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。; 本项目钻井废水拉运至毛开1井回注站回注，论证了回注的环境可行性。; 符合. 3; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本项目水基泥浆采取资源化利用，油基泥浆暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置，站内其他废油交由危废资质单位处置。; 符合. 4; 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。; 本项目无挥发性有机物无组织排放源，根据参考同层位天然气气质组分可知，本项目属于低含硫天然气。本次环评对钻井期间环境风险提出了防范措施。; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本项目施工布置要求减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式等，钻井设备采用轻质环保型柴油成品；选用低噪声设备，并提出避免噪声扰民方案；提出施工结束后落实环评提出的生态保护措施方案。; 符合. 加强事中事后监管. 6; 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。; 中原油田普光分公司建立有完善的生态环境保护管理体系和制度，规范钻井过程中各项工程的环境保护责任和措施。; 符合. 7; 油气企业应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。; 本项目按照要求进行环境影响评价及环境信息公开事宜。; 符合. （5）与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）符合性 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）对比分析详见表1-4。 表1-4 与《中华人民共和国长江保护法》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 1; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不位于长江流域重点生态功能区，不会对生态系统产生严重影响。; 符合. 2; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出; 本项目不属于小水电工程。; 符合. 3; 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 本项目不涉及采砂; 符合. 4; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物严格按照（达市环办发〔2021〕24号）进行处置; 符合. 6; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及; 符合. （6）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2022年1月1日起施行）符合性 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2022年1月1日起施行）对比分析详见表1-5。 表1-5 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 1; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 2; 嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。; 本项目不涉及重点水污染物排放。; 符合. 3; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目污染物均能达标排放。; 符合. 4; 企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目不涉及向嘉陵江流域排放污水。; 符合. 5; 对嘉陵江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。; 本项目不属于小水电工程。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用嘉陵江流域河湖岸线。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止在嘉陵江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在嘉陵江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目不涉及; 符合. 10; 禁止采取冲滩方式进行船舶拆解作业。; 本项目不涉及; 符合. 11; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及; 符合. （7）与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性 项目与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性如下： 表1-6 与四川省页岩气开采业污染防治技术政策符合性 技术政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》; 水污染防治： （一）页岩气开采项目应开展水资源环境论证，取用地表水应优先保证生态用水、生活用水和农业用水。 （二）页岩气钻井应使用先进钻井技术，减少单井用水量；因地制宜，实施废水重复利用，提高水资源的重复利用率。 （三）钻井废水和压裂返排液应优先进行回用，平台钻井废水回用率、平台或区域压裂返排液回用率均应达到85%以上。无法回用的，应采取就近处理原则，减缓废水转输过程中的环境风险。区域有集中处理条件的，可纳入集中式污水处理厂处理，并确保进厂废水水质满足污水处理厂进水水质要求；区域无集中处理条件的，在确保区域地表水环境质量及用水安全的前提下，可自行处理达相关标准后排放，其中，对氯化物的管理可以参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的有关规定。采取回注方式处理压裂返排液，应充分考虑其依托回注井的完整性，注入层的封闭性、隔离性、可注性，以及压裂返排液与注入层的相容性，确保环境安全。依托的回注井相关手续须齐全，运行监控管理制度须健全。 （四）回注废水应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求，在回注井及周边设立地下水监测井，开展地下水监测，防止废水回注对地下水环境造成污染。 （五）钻井废水、废弃钻井液、压裂返排液等废水或废液的收集、贮存、处理处置设施和场所应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并定期开展跟踪监测。; 项目使用先进钻井技术，实施废水重复利用，平台钻井废水回用率、平台或区域压裂返排液回用率均达到了85%以上，并采取回注方式处理压裂返排液，项目设置了地下水监测井; 符合. 固体废物处置及综合利用： （一）页岩气开采产生的固体废物应实行全过程管理，并按照“减量化、资源化、无害化”的原则，减少固体废物的产生量，并对其进行资源化利用和无害化处理处置。 （二）页岩气开采产生的固体废物可采用集中或撬装化的处理方式，并按相关要求办理环保手续。集中处理设施的数量、服务半径、处理能力等应根据区域开发建设情况合理规划布局。 （三）气体钻井、水基钻井液钻井、油基钻井液钻井等钻井作业应全程采用岩屑不落地工艺对钻井岩屑进行分类收集、储存和转运。 （四）水基岩屑应首先进行固液分离，降低含水率，回收其中的液相并重复利用，剩余固相优先考虑资源化综合利用，同时加强其暂存、预处理、转运等过程的环境管理，避免二次污染。外送加工利用水基岩屑，应符合接纳企业对原材料的质量和规格要求，同时接纳企业应具有相关环保手续；企业自身加工利用水基岩屑，应符合国家行业技术政策和相关环保要求；利用水基岩屑加工制作成产品外售，应符合产品质量标准。无害化填埋水基岩屑，其填埋场所应符合《土壤污染防治行动计划》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定。 （五）油基岩屑应首先进行再生利用，回收其中的基础油和油基钻井液并重复使用；回收基础油和油基钻井液宜采用离心、热脱附、萃取、洗净分离等工艺技术。 （六）油基岩屑处置后的产物若符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，且符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理，除此之外，均按危险废物进行管理；国家或地方法律法规、标准等另有规定的从其规定。 （七）固体废物处理处置过程应符合国家和地方污染控制标准及相关技术规范要求，避免和减少二次污染。对产生的二次污染，应按照国家和地方环境保护法规和标准的规定进行治理。 （八）固体废物收集、贮存、处理处置设施和场所应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并定期开展跟踪监测。 （九）严格执行危险废物转移联单制度。转移危险废物的（向县内本单位转移除外），危险废物产生单位必须按照相关规定填写危险废物转移联单。; 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。水基泥浆就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。油基泥浆暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。; 符合. 大气污染防治： （一）重视并做好油基岩屑暂存、转运和处理处置过程中异味的控制。 （二）压裂柴油动力机组燃油废气排放应满足国家相关标准要求。; 油基泥浆存于危废暂存间，压裂柴油动力机组燃油废气排放满足国家相关标准。; 符合. 噪声污染防治： （一）优先使用网电，采用低噪声设备，宜在柴油机和发电机上安装高效消声设备，从源头上降低噪声。 （二）合理安排压裂作业时间，压裂作业施工宜在昼间进行。在压裂及测试放喷阶段，针对噪声超标的居民点，应采取功能置换、设置隔声屏障、安装通风式隔声窗或临时撤离等措施，减轻和控制噪声对其的不利影响。; 本项目使用网电，压裂作业施工在昼间进行。; 符合. 经上表分析，项目建设与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》相符。 （8）与《宣汉县2022年创建国家生态文明建设示范县实施方案》符合性 项目与中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室 关于印发《宣汉县 2022 年创建国家生态文明建设示范县实施方案》的通知（宣县委办发[2022]33号）符合性分析见如下： 表1-7 与宣县委办发[2022]33号符合性 实施方案; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室 关于印发《宣汉县 2022 年创建国家生态文明建设示范县实施方案》的通知（宣县委办发[2022]33号）; 环境空气质量： 严格按照《达州市环境空气质量提升攻坚行动方案》有关工作要求，持续开展移动源、工业源、扬尘源和生活源污染防治，大力推进重点行业超低排放改造，强化重点排放单位清洁生产改造，积极有效应对重污染天气，确保环境空气质量持续改善，完成上级下达的各项目标任务。; 项目废气经采取相应治理措施后达标排放; 符合. 水环境质量： 全力打好碧水保卫战。切实加强新宁河流域水环境管理，推进新宁河流域水质持续稳定达Ⅲ类以上；持续开展重点流域涉水企业执法监察、环境隐患排查、入河排污口检查、水体水质监测工作，持续改善水环境质量。完成各项水环境整治年度考核任务，确保县域内河流水质达到Ⅲ类及以上标准，行政区域内无劣Ⅴ类水体和黑臭水体。; 本项目废水不外排，对地表水影响。; 符合. 着力强化生态系统保护： 加强生态系统保护力度，严守生态保护红线，严控矿山开采，治理水土流失，适度控制开发强度，最大限度保护自然资源，进一步提高我县生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数和环境限制指数，确保我县生态环境状况指数不低于60%。; 项目与生态保护红线保护要求是相协调的; 符合. 扎实抓好环境风险防控： 危险废物利用处置率。加强医疗机构、天然气开采、机动车维修、化工园区等危险废物产生单位的环境监管，推进涉危企业严格执行危化品和危险废物相关管理制度，全面实施危险废物在线申报登记制度，开展危险废物、医疗废物专项执法检查，确保危险废物收集率达100%、处置率达100%。; 本项目废油基泥浆、废油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，与宣汉县县城直线距离约18km，与普光镇场镇直线距离约1.8km。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组建设普陆页2HF井预探井工程，该项目于2022年6月开展了环境影响评价，并于2022年7月6日取得了环评批复，批准文号为宣环审[2022]17号，批准的建设内容为：项目新增临时占地12219m2，建设120m×60m的井场1座，井别为预探井，井型为水平井，设计井深：2780m（垂深）/4981m（斜深），导管下深120m；一开钻至井深2071m，下Ф244.5mm套管；二开钻导眼至2846m（2071~2846），二开（水平井）水平钻进至完钻井深4981m（2340~4981），下入Ф139.7mm套管，目的层：侏罗系千佛崖组千一段，完钻层位：侏罗系自流井组（导眼），配套建设清洁化操作平台、1000m3排污池（其中污水池500m3，清水池500m3）、300m3放喷池等工程。 由于普陆页2HF井预探井工程二开涉及水平段，基于井下复杂情况专家一致认为，现用近油基钻井液系无法满足页岩气水平井长水平段的安全钻井要求，需将二开近油基钻井液系变更为油基钻井液体系，因此，2022年10月中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司对二开水平段钻井液进行了设计变更，主要变更情况为：水平段2340～4981m采用白油基钻井液，以提高钻井液抑制防塌、井壁稳定和润滑减阻能力，白油基钻井液基础配方为：油水比 75:25～90:10（25%氯化钙水溶液），2%~3%主乳化剂+2%~3%辅乳化剂+0%~0.5%润湿剂+3%～4%有机土+3%～5%油基降滤失剂+3%～4%氧化钙+1%～2%油基封堵+1%～2%超细碳酸钙+0.5%球状凝胶。处理添加剂：加重剂、堵漏剂等依需而定。其余建设内容不变。 根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号），项目属于生产工艺发生变化，导致新增污染物种类（废油基泥浆），属于重大变动。涉及重大变动的环境影响报告书、表项目，建设单位应在变动内容开工建设前,向现有审批权限的环评文件审批部门重新报批环评文件，因此中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司特委托重庆后科环保有限责任公司编制了《普陆页2HF井预探井工程（重新报批）环境影响报告表》。 2、建设内容 本项目井别为预探井，井型为水平井，建设内容主要包含钻前工程、钻井工程和完井工程。 （1）钻前工程。主要进行场地平整，钻前设备安装等。 （2）钻井工程。新钻井1口（套管完井），设计井深：2780m（垂深）/4981m（斜深），地面海拔：648.923m。 （3）完井工程。包括射孔、酸压、油气测试。 3、项目组成 本项目占地面积约12219m2（为新增临时占地），建设内容主要包括：场地平整，安装钻井设备；井型为水平井，设计井深：2780m（垂深）/4981m（斜深）；井身结构：导管下深120m；一开钻至井深2071m，下Ф244.5mm套管；二开钻至2846m，根据电测情况确定着陆点垂深，设计回填至造斜点以上50m，扫塞至造斜点2340m侧钻，定向增斜至2979m着陆，水平钻进至完钻井深，下入Ф139.7mm套管。并建设1000m3排污池（其中污水池500m3，清水池500m3）、300m3放喷池、清污分流水沟等辅助设施。项目组成表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容; 建设规模; 建设 性质; 可能产生的环境问题. 主体 工程; 钻前工程; 总占地面积约12219m2（为新增临时占地），井场尺寸：长×宽=120m×60m，主要进行场地平整，钻前设备安装等; 新建; 施工扬尘和施工机械尾气、施工废水、水土流失. 钻井工程; 新钻气井，井别：预探井，井型：水平井，设计井深：2780m（垂深）/4981m（斜深），安装相关钻井设备，如钻机、天车、泥浆泵等，拟采用气体钻井和常规钻井相结合的方式，固井作业包括下套管和注水泥，详见钻井工程小节; 新建; （1）钻井、完井过程中会产生废气、废水、废水基泥浆、岩屑、废油基泥浆、岩屑、噪声等，对周围环境造成影响； （2）钻井过程中可能造成地下水的污染。. 完井工程; 射孔; 套管射孔; 新建. 酸压; 采用分段酸压工艺; 新建. 测试放喷; 放喷池300m3; 新建. 辅助工程; 泥浆循环系统; 设置泥浆循环系统，80m3泥浆循环罐5台，60m3泥浆储备罐15台，并带有泥浆泵和除砂器等配套设备。; 新建; ——. 用地面积; 总占地面积约12219m2（为新增临时占地）; 新建; ——. 道路; 建设100m的进场道路，宽4m; 新建; 施工扬尘和施工机械尾气、施工废水、水土流失. 盐酸储罐; 1个盐酸储罐，容积20m3; 新建; ——. 柴油罐区; 2个柴油罐，每个容积20m3; 新建; 废油. 公用 工程; 供电; 项目周边已建有供电系统，本项目采用网电，备用柴油发电机; 依托; ——. 消防; 消防器材; 配置一定数量的手提式及推车式磷酸铵盐干粉灭火器，配置移动式干粉灭火装置1台; 新建; ——. 给水; 给水设施; 生产用水取自后河，管道抽送或拉运至井场水罐，生活用水由罐车拉运; 新建; ——. 排水; 清污分流; 在井场四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟经监控池外排；场内井架基础、设备基础、循环罐基础周边设环状排污沟，初期雨水和污水可经排污沟排至排污池; 新建; ——. 排水系统; 井口临时分酸分离器分离的压裂酸化废水进入放喷池，装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注；雨水散排至站场周围低洼处; 新建; ——. 办公及生活设施; 办公室; 位于井场东侧，设置活动板房，用于临时办公，待完井后进行拆除; 新建; 废水、固废. 环保工程; 废气; 施工扬尘; 采取遮盖、洒水等抑尘措施; 新建; ——. 气体钻粉尘; 气体钻会产生少量粉尘，喷淋系统，减少粉尘排放; 新建; ——. 测试放喷废气; 采取地面灼烧，修建放喷池（300m3）及迎火墙，疏散周边居民; 新建; ——. 噪声; 噪声治理; 本项目周边已有完善的供电系统，采用网电，噪声较小；选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振; 新建; ——. 废水; 钻井废水收集池; 1000m3（其中污水池500m3，清水池500m3），主要用于钻井废水的收集暂存，经预处理（固液分离）后装车拉运至毛开1井回注站回注; 新建; ——. 入厕生活污水处理设施; 入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理; 新建; ——. 员工洗澡、食堂废水收集设施; 员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理; 新建; ——. 作业废水（压裂废水和洗井废水）; 放喷池300m3，前期用于压裂废水和洗井废水的暂存，压裂废水和洗井废水暂存后，装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注; 新建; ——. 固废; 废水基泥浆、岩屑; 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废弃水基泥浆与常规钻产生的废水基岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照相关要求进行资源化利用。; 新建; ——. 废油基泥浆、岩屑、废油; 废油基泥浆、油基岩屑、废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），废油及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约22km），定期委托有资质单位进行处理; 新建; ——. 垃圾临时存放处; 在办公室旁设置垃圾临时存放处，收集生活垃圾，运至环卫部门指定的堆存点; 新建; ——. 环境风险防范; 可燃气体监测仪2台，按标准配制相应硫化氢监测仪以及各类防护设备（风险）；安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案；配备泥浆监控系统及堵漏应急物资；对排污池、放喷池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计，泥浆循环罐及储罐区、油罐设置围堰，并采取防渗措施；制定废水泄漏应急预案；加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等; 新建; ——. 环境监测; 编制应急预案及培训、演练、环境监测等; 新建; ——. 表2-2 项目依托可行性一览表 名称; 建设内容; 现有建设情况; 本项目依托可行性. 公用工程; 供电; 周边已建有供电系统; 本项目可进行依托. 环保工程; 危废暂存; 企业净化厂已统一建设了1座危险废物贮存仓库用于集中暂存危险废物（运距约10km），该危险废物贮存仓库位于四川省达州市宣汉县普光镇铜坎村，尺寸为12m×36m×5m，门式钢架结构，建筑面积432m2，采取了“三防”措施，该危险废物贮存仓库已于2017年进行了环境影响评价并于2017年12月取得了环评批复，于2018年建成投运并验收，企业已签订了危废处置协议。; 本项目危险废物主要为废油基泥浆、岩屑、废油，暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），通过及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库暂存，可进行依托。. 4.1主体工程 本项目主体工程包括钻前工程、钻井工程和完井工程。 4.1.1钻前工程 本项目总占地面积约12219m2（为新增临时占地），井场尺寸：长×宽=120m×60m，主要进行场地平整，钻前设备安装等，建设100m的进场道路，宽4m，同时新建排污池1000m3（包括污水池和清水池）、放喷池300m3、泥浆罐、油罐以及排水沟等基础设施。 4.1.2钻井工程 4.1.2.1基础数据 1）井别：预探井； 2）井型：水平井； 3）地质构造：四川盆地川东断褶带黄金口构造带普光东向斜； 4）设计井深：设计井深：2780m（垂深）/4981m（斜深），地面海拔：648.923m； 5）目的层：侏罗系千佛崖组千一段； 6）完钻层位：侏罗系自流井组（导眼）； 7）钻井周期：施工周期266天，其中钻前工程50d，钻井工程136d，完井工程80d。 4.1.2.2井身结构 图 2-1 井身结构图 4.1.2.3钻井技术选择 1）钻井 根据项目区域地质特点，采用气体钻井技术和常规钻井技术相结合的方式钻井，不同井段的钻井方式见表2-3。设备用电使用网电。 表2-3 不同井段的钻井方式 开次; 钻头尺寸 （mm）; 钻深 （m）; 套管尺寸 （mm）; 套管下深 （m）; 水泥返高 （m）; 钻井方式. 导管; 444.5; 120; 339.7; 0～120; 地面; 气体钻井. 一开; 311.2; 2071; 244.5; 0～2071; 地面; 空气（氮气）钻井或常规钻井. 二开（导眼井）; 215.9; 2846; 导眼. 二开（水平井）; 215.9; 4981; 139.7; 0～4981; 地面; 常规钻井. 注：气体钻井根据不同情况使用的是空气或者氮气。 根据钻遇地层特点，普陆页2HF井选用不同的钻井液体系，井身按二开钻进，导管段采用清水，一开井段采用气体钻与常规钻交替进行，二开井段采用常规钻，本项目钻井液体系见表2-4。 表2-4 分段钻井液体系 开钻序号; 井眼尺寸（mm）; 井段（m）; 钻井液体系. 导管; 444.5; 0～120; 清水. 一开; 311.2; 120～2071; 低固相聚合物钻井液. 二开; 215.9; 2071～2846（导眼井）; 聚醚胺钾盐钻井液. 2340～4981（水平井）; 白油基钻井液体系. 各阶段钻井液性能见如下： （1）导管（0～120）m 钻井液体系：清水 （2）一开井段（120～2071）m 钻井液体系：低固相聚合物钻井液 钻井液基本配方：3%～5%膨润土+0.1%～0.3%包被絮凝剂 HP+0.3%～1.0%COP-HFL/LFL+0.5%～1.0% LV-CMC 处理添加剂：NaOH、加重剂、堵漏剂等依需而定。 （3）二开井段（导眼井）（2071～2846）m 钻井液体系：聚醚胺钾盐钻井液。 钻井液基本配方：3%~5% 膨 润 土 +0.3%~0.5%PEA-1 +0.1% ～ 0.3% HP +0.3% ～ 1.0%COP-HFL/LFL+0.5%～1.0%LV-CMC +1%～2%超细碳酸钙+1%～2%乳化石蜡+3%～5% KCl。 处理添加剂：润滑剂、NaOH、石灰、加重剂、堵漏剂等依需而定。 （4）二开井段（水平井）（2340～4981）m 钻井液体系：白油基钻井液体系。 白油基钻井液基础配方：油水比 75:25～90:10（25%氯化钙水溶液），2%~3%主乳化剂+2%~3%辅乳化剂+0%~0.5%润湿剂+3%～4%有机土+3%～5%油基降滤失剂+3%～4%氧化钙+1%～2%油基封堵+1%～2%超细碳酸钙+0.5%球状凝胶。 处理添加剂：加重剂、堵漏剂等依需而定。 2）固井 表层套管固井：采用“内插法” 或“干法”固井。 技术套管固井：根据地层承压能力确定采用单级或变密度固井方式；提高水泥浆性能；采用改良的前置液；使用变排量顶替工艺，根据设计模拟结果，控制施工压力，采用紊流+层流模式驱替，防止漏失。 产层套管固井：采用胶乳防气窜水泥浆体系，采用高效冲洗液和抗高温隔离液，提高顶替效率，下套管前，做好地层承压试验。 4.1.2.4钻井设备 普陆页2HF井为水平井，设计钻深：4981m（斜深），选择设备负荷能力及配置满足5000m钻井需要的电动钻机，并配备顶驱。钻井设备见表2-5。 表2-5 钻井设备一览表 序号; 名称; 功率或负荷; 数量; 备注. 1; 井架; 3150kN; 1. 2; 天车; 3150kN; 1. 3; 游动滑车; 3150kN; 1. 4; 大钩; 3150kN; 1. 5; 水龙头; 4500kN; 1. 6; 转盘; 4500kN; 1. 7; 绞车; 1100kW; 1. 8; 顶驱; 4500kN; 1. 9; 电磁刹车; 1. 10; 钻井泵; 1193kW; 2. 11; 柴油机; 810kW; 3. 12; 发电机; 300kW; 2. 13; 双闸板防喷器; 1. 14; 单闸板防喷器; 1. 15; 环型防喷器; 1. 16; 压井管汇; 1. 17; 节流管汇; 1. 18; 液气分离器; 1. 19; 司钻控制台; 1. 20; 节流控制箱; 1. 21; 远程控制台; 1. 22; 除砂器; 55kW; 1. 23; 除泥器; 1. 24; 振动筛; 5.5kW; 3; 处理量50L/s. 25; 除气器; 1; 排气管线接出井场. 26; 离心机; 1; 60m3/h. 28; 液压大钳; 1. 29; 搅拌机; 8~10. 30; 灌浆装置; 1; 小罐计量. 31; 循环罐; 80m3; 5; 锥形罐除外、带搅拌机. 32; 储备罐; 60m3; 15. 33; 加重装置; 1套; 气动下料. 34; 钻井参数仪; 1; 钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等八道参数以上，司钻台、监督房、工程师房内有显示屏. 35; 二层台逃生装置; 1. 36; 测斜绞车/测斜仪; 1. 4.1.3完井工程 完井作业采用套管射孔完井、洗井等工艺，完井后设备搬迁。 完井工程共分为6个工艺，分别为：井筒处理、模拟通井、下完井管柱、安装采气树、压裂酸化、放喷测试。 （1）井筒处理 井筒处理包括钻塞、通井、刮削和洗井。 采用“钻头+螺杆钻”落实灰面并钻掉套管内水泥塞及浮箍，钻掉套管内水泥塞后，采用通井规对套管实施通井，采用刮削器对钻塞井段和合金套管段进行刮削，清理套管内壁残余水泥块，循环洗井。 （2）模拟通井 采用钻头通井、单铣柱模拟通井、双铣柱模拟通井三趟通井工艺，确保井眼光滑，为分段完井管柱下井提供顺畅的井筒条件。 （3）下完井管柱 先采用钻杆携带悬挂封及以下分段管柱下井，完成管柱坐封，再下回接管柱完井。井下作业主要设备见表2-6。 表2-6 井下作业主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; Φ88.9mm斜坡钻杆; G105壁厚9.35; 6500m; 处理井筒. 2; 套管通井规; Φ146mm×4m; 1支. 3; 套管刮削器; GX-T178; 1支. 4; 钻头; 牙轮、刮刀Φ149.2mm; 各2支; 抗硫. 5; 加重钻杆; Φ88.9mm; 24根; 抗硫. 6; 钻铤; Φ104.8mm; 2根; 抗硫. 7; 无磁钻铤; Φ120.7mm; 2根; 抗硫. 8; 单弯螺杆; 1.25° Φ120.7mm; 2只; 抗硫. 9; 止回阀; Φ120.7mm; 各2只; 抗硫. 10; 打捞震击器; Φ120.7mm; 1只; 抗硫. 11; 西瓜皮铣柱; Φ146mm×1.2m、Φ148mm×1.2m; 各2支. 12; 液压钳; 1200型、600型; 各1台. 13; 活门吊卡; 250吨（Φ88.9mm加厚、平式）; 各2只. 14; 扭角吊卡; 250吨（Φ88.9mm加厚）; 2只. 15; 卡盘; 250吨（Φ88.9mm）; 1套. 16; 微牙痕液压油管钳; 8-5/8"，最大扭矩：45000N.M 1575mm×940mm×1699mm; 1台; 包括各种尺寸钳头、微牙痕牙板. 17; 合金油管吊卡; Φ88.9mm; 3台. 18; 摩擦钳; Φ88.9mm; 2把. 19; 布袋钳; Φ88.9mm; 2把. 20; 扭矩监测仪; A150; 2台. 21; 传感器; 5T; 2套. 22; 液压动力站; Y250、37kW、380V; 1台. 23; 防碰胶垫; 若干; 钻机配套，保护钻台滑道. 24; 鼠洞保护胶筒; 7"; 1根. 25; 泥浆压井液; 330m3; 密度1.09g/cm3. 26; 重浆; 250m3; 密度1.29g/cm3. 27; 环空保护液; 140m3; 密度1.09g/cm3. 28; 无固相压井液; 100m3; 密度1.09g/cm3. 29; 酸液; 700/180m3; 前置酸/清洁酸. 30; 液氮; 40m3; 储存量10m3. - （4）安装采气树 安装采气树并进行试压。依据压裂酸化排量及地面泵压预测结果（最高泵压65.15MPa）、地层压力（50.9MPa），选用70MPa HH级采气井口，双翼双阀结构，单翼生产，主、侧通径3-1/16″，油管四通70-70MPa。主要设备见表2-7。 表2-7 采气主要设备一览表 名称; 型号规格; 压力级别; 材料级别; 数量; 备注. 采气树; 3-1/16″; 70MPa; HH级; 1套; 带配件. 油管四通; 70-70MPa; HH级; 1套. 生产油管悬挂器; 70MPa; HH级; 1套; 带双公短节. 地面控制系统; 1套. - （5）压裂酸化 本项目采用分段压裂酸化改造，以达到均匀布酸、减少前期作业对储层的污染、沟通近井地带储集空间的目标。酸液采用清洁酸，主要成分为水、盐酸和醋酸，设计用酸总量600m3。压裂酸化设备见表2-8。 表2-8 压裂酸化设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 压裂泵车; 台; 1; 满足改造需要. 2; 仪表车; 台; 1. 3; 管汇车; 台; 1. 4; 撬装酸泵; 台; 2; 满足酸液配制及大排量循环需要. 5; 灌注泵; 台; 1. 6; 700型平衡泵车; 台; 1; 打平衡用. 7; 酸罐; 具; 1; 满足施工要求. 8; 液罐; 具; 1; 满足施工要求，活性水. 9; 随车吊; 台; 1. 10; 30t吊车; 台; 1. 11; 液氮泵车; 台; 1; 满足施工要求. （6）放喷测试 选用70MPa～35MPa、EE级二级降压放喷流程，放喷排液后求产。放喷主要设备见表2-9。 表2-9 放喷主要设备一览表 序号; 设备名称; 指标; 数量. 1; 二级节流系统; 工作压力70-35MPa，内径76mm; 1套. 2; 分离器; 工作压力14.9MPa、温度-10℃-125℃，日处理气100×104m3、日处理水大于240m3; 1台. 3; 热交换器; 工作压力35MPa，热交换量2.51×106kJ; 1台. 4; 安全控制阀; 工作压力：70MPa; 1套. 5; 数据采集系统; 时间/压力/温度/流量数据同步采集，压力级别：70MPa，温度级别：-28.9℃～121℃; 1套. 6; 化学注入泵; 工作温度：-28.9℃～121℃，排量：0.01-0.19m3/h，排放压力：70MPa，化学剂罐容积0.04m3; 1套. 7; 环空监测系统; 耐压：70MPa; 1套. 8; 压井系统; 耐压：70MPa; 1套. 9; 点火装置; 长明火，自动点火装置; 若干. 10; 火把; 12个. 11; 放喷管线及配件; 直径3-1/2″; 1200m. 12; 立式燃烧筒; 1套. 13; 卧式燃烧筒; 1套. 14; 连接管线; 70MPa的管线; 若干. 15; 管线连接件; 包含各个压力级别的弯头、三通、四通、短节等; 若干. 4.2公用工程 #### 4.2.1给排水 - （1）给水 生产用水取自后河，管道抽送或罐车拉运至井场水罐，生活用水由罐车拉运。 - （2）排水 钻井废水排放于污水池暂存、完井废水排放于放喷池暂存，钻井废水拉运至毛开1井回注站回注；作业废水拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理。 #### 4.2.2供电 钻机等设备供电来源优先采用网电，同时配备柴油发电机作为备用电源。 ### 4.2.3拆迁工程 本项目距离井口100m范围内无住户，本项目不涉及环保拆迁。 4.3原辅材料及消耗 4.3.1钻井工程 （1）钻井液预计消耗情况见表2-10。 表 2-10 钻井液预计消耗情况一览表（m3） 井段（m）; 地面系统; 上层套管 容积; 裸眼段 钻井液量; 损耗量; 总需要量. 导眼; 80; 0; 22.5; 45.0; 147.5. 一开; 80; 9.7; 190.5; 381.0; 661.2. 二开（导眼井）; 80; 80.3; 35.1; 70.2; 265.6. 小计; 1074.3（水基钻井液）. 二开（水平井）; 80; 112; 90; 180; 462（白油基钻井液）. 合计; 1536.3. 注：①裸眼段按井径扩大10%计算，损耗量按裸眼段容积2倍计算，不包括漏失； ②未考虑气体钻井。 （2）钻井液性质及作用 钻井液是钻探过程中孔内使用的循环冲洗介质。钻井液是钻井的血液，又称钻孔冲洗液。钻井液按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。钻井液是广泛使用的钻井液，主要适用于松散、裂隙发育、易坍塌掉块、遇水膨胀剥落等孔壁不稳定岩层。本项目导管段采用钻井液成分为清水，一开段钻井液成分为低固相聚合物钻井液，二开段钻（导眼井）井液成分为聚醚胺钾盐钻井液, 二开段钻（水平井）井液成分为白油基钻井液。 钻井液主要作用是：①冷却钻头、清净孔底、带出岩屑。②润滑钻具。③停钻时悬浮岩屑，保护孔壁防止坍塌，平衡地层压力、压住高压油气水层。④输送岩心，为孔底动力机传递破碎孔底岩石需要的动力等。钻井中钻井液的循环程序包括：钻井液罐、机泵→地面、管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆（钻井液）槽→钻井液净化设备→钻井液罐。 4.3.2完井工程 完井用的完井液包括无固相压井液（用于替浆、压井等）和环空保护液（用于降低套管及生产油管的腐蚀速率），由泥浆循环罐中泥浆进行配置。无固相压井液和环空保护液初步设计用量分别为240m3和120m3，全部注入井下。压裂酸化液体为前置酸+清洁酸，用量为600m3。 4.4依托工程 本项目污水依托大湾403污水站和毛开1井回注站处理和回注。 4.4.1依托工程“三同时”情况 依托工程“三同时”情况详见表2-11。 表2-11 依托工程“三同时”情况一览表 序号; 项目名称; 工程内容; 环评批复时间、文号及批复部门; 竣工环保验收时间、文号及验收部门. 1; 大湾403污水站及回注站工程; 大湾403污水站； 毛开1井回注站； 大湾403污水站至毛开1井回注站污水回注外输管线。; 2011年8月9日， 川环审批[2011]325号， 四川省环境保护厅（附件3）; 2013年9月6日， 川环验[2013]194号， 四川省环境保护厅（附件4）. 4.4.2大湾403污水站 本项目压裂酸化废水的处理依托大湾403污水站，钻井废水及作业废水回注均依托毛开1井回注站。大湾403污水站及毛开1井回注站已于2011年8月取得了四川省环境保护厅《关于大湾403污水站及回注站工程建设项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2011]325号）（附件3），并于2013年通过了四川省环境保护厅的验收，批复文号为川环验[2013]194号文（附件4）。 大湾403污水站位于炉旺村东北，处理能力120m3/d。污水处理系统除硫工艺采用二氧化氯氧化工艺，主流程为：来水→压力两相污水接收及氧化罐→污水池→污水提升泵→双滤料过滤器→精细过滤器→缓冲罐→外输泵→外输管线，详见附图7。 4.4.3毛开1井污水回注站 毛开1井回注站位于达州市宣汉县毛坝镇雁口村6组旁，该井站回注层位为嘉陵江组（井段3680m～3790m）、雷口坡组（井段2235m～2350m），回注水量储集空间为226.77×104m3，井口高压管线设计压力为37MPa，目前回注压力为28MPa，污水回注设计规模为120m3/d，目前回注量为75~95m3/d，已回注总量为10×104m3，剩余216.77×104m3。 本项目依托工程可行性见表2-12。 表2-12 本项目污水站及回注站依托可行性 依托工程名称; 设计 规模（m3/d）; 现处理规模 （m3/d）; 在建项目处理量（m3/d）; 富余 能力（m3/d）; 本项目处理量（m3）; 是否可行. 大湾403污水站; 120; M503集气站：15～20; 0; 约25～45; 施工期：190m3。 按处理量10m3/d，可19d处理完成。; 可行. M502集气站：5. M501集气站：10～15. D405集气站：20～25. D404集气站：20. D403集气站：5～10. 合计：约75～95. 毛开1井回注站; 120; M503集气站：15～20; 0; 约25～45; 施工期：427.0m3 按回注量10m3/d，可43d回注完成。; 可行. M502集气站：5. M501集气站：10～15. D405集气站：20～25. D404集气站：20. D403集气站：5～10. 合计：约75～95. 因此，本项目污水可依托大湾403污水站和毛开1井回注站处理和回注。 5、气藏特征与资源情况 5.1区域地质构造 （1）区域构造位置 普陆页2HF井位于四川盆地川东断褶带的黄金口构造带普光东向斜，区域构造位置介于大巴山推覆带前缘断褶带与川东弧形断褶带之间的过渡地带。 （2）区域构造背景 四川盆地的大地构造位置属于扬子板块的一部分，是由盆地周边的褶皱和断裂围限起来的一个大型构造沉积盆地，根据盆地内的区域构造特征，以及现今构造形迹和已知油气区分布特点等因素，将盆地二级构造单元从西向东划分为川西坳陷带、川中低缓褶皱带、川西南低陡褶皱带、川东断褶带、川北低陡褶皱带等。 川东断褶带位于四川盆地的东北段，北侧西段为米仓山隆起及其前缘，东段为大巴山推覆带前缘褶断带，西邻川北及川中平缓构造带，东侧及南侧为盆地东部平行及弧形断褶带。断褶带主体方向自南而北为北北东—北东—北东东，呈向北东方向凸出的弧形。川东断褶带的构造主体开江～长寿一线以东，由南门场、云安厂—黄泥堂、方斗山、七曜山等诸多背斜及它们之间的向斜组成。开江～长寿一线以西主要有华蓥山背斜及北延的铁山背斜、黄金口背斜、铜锣峡背斜、雷音铺背斜和七里峡背斜等，构造线方向为北北东，多为狭长的高陡背斜。 （3）构造基本特征 普光地区位于川东高陡构造带东北段，北侧为大巴山弧形褶皱带，西侧以华蓥山断裂为界与川中低缓褶皱带相接，整体呈NEE向延伸。由于受多期次，不同方向的构造应力的叠加作用，形成了大量多期次，多方向的逆断层，纵向以嘉陵江组上部至雷口坡组下部膏盐岩为最主要的滑脱层，志留系页岩为次要滑脱层，形成了上、中、下三个变形层，具有不协调变形特点。 下部变形层包括震旦纪－奥陶纪，构造变形微弱，起伏平缓，有时表现为极宽缓的背斜，逆冲断层较少发育。 中形变层由嘉陵江组膏盐岩以下到奥陶系地层组成，以NE向断层控制的隆凹构造格局为主，断层褶曲极为发育，断层断距大，该构造层完整的构造已基本不存在，取而代之的是由众多NE向断层切割而形成的与断层相关的褶断带，并与上变形层构造层呈垂向十字叠置关系。 上变形层以雷口坡组为滑脱层，包括中三叠统雷口坡组及其以上陆相地层。根据走向特征，上变形层断裂体系明显可以分为两组，即：北西向断裂和北东向断裂，这两组断裂在数量、形态、分布、规模等方面有很大的不同。北东向断裂在上变形层中断层数量较少但规模较大，主要发育于中部的挤压隆起带及其两侧附近，形成一组大型北东向逆冲断裂带，平面上呈雁列式展布，纵向上，北东向断裂向下滑入嘉陵江组膏盐层，向上多数断至近地表或地表，是本区控带断层，对构造的形成演化起重要控制作用。北西向断裂数量较多，但断距较小，一般只有50～200m，断层规模不大，长度只有几公里到十几公里，其走向与本区的主构造走向近乎垂直；平面上，断面形态较为平直，其中，东岳寨一带北西向断裂规模相对较大，向上断层多数断至近地表或地表，为晚期北西向构造的叠加作用所至。 普光地区陆相总体呈隆洼相间构造格局，可分为普光东向斜、普光西向斜、宣汉向斜三个负向构造单元及北东向的毛坝场-雷音铺构造带、北西向的双石庙-清溪场构造带两个正向构造带。 普陆页2HF井位于黄金口构造带，整体为一背斜构造，内部发育多条NW向逆冲断层，断层断距大多较小，约30m左右，仅在背斜构造南北两翼发育几条通天断层，其余断层向上消失于侏罗系千佛崖组，这些断层将黄金口构造带进一步复杂化。普陆页2HF井位于黄金口背斜构造南翼，该构造从自流井组到沙溪庙组发育的断层变少，背斜构造趋于完整，北西向断层沟通下部烃源岩层系，且远离断至地表破坏型的通天断层，成藏条件有利。 5.2气藏特征 5.2.1储层物性 普光地区邻区地表露头揭示，普光地区下古生界地层较完整，仅缺失志留系上统。实际钻井仅钻揭下古生界地层77m（双石1井），上古生界缺失了泥盆系全部和大部分石炭系地层，仅残留中石炭统黄龙组，二叠系保留较全。中生界三叠系、侏罗系保留较全，白垩系仅局部有少量残留，新生界基本缺失（表2-13）。 结合邻井实钻情况，普陆页2HF井完钻层位预计为侏罗系自流井组，钻遇地层自上而下简述如下： （1）上侏罗统蓬莱镇组-遂宁组（J3p -J3s）：预计钻厚937.0m。 上部为厚层状棕红色泥岩、粉砂质泥岩与中、薄层灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层；下部以厚层状大套紫红色泥岩沉积为主，中间夹薄层灰褐色粉砂质泥岩及泥质粉砂岩。 （2）中侏罗统上沙溪庙组（J2s）：预计钻厚1084m。 上段岩性以紫红色、棕红色泥岩、粉砂质泥岩夹绿灰色粉～细砂岩、泥质粉砂岩、泥质砂岩；下段岩性以紫红色、棕红色泥岩、粉砂质泥岩与灰色、绿灰色、粉～细砂岩呈不等厚互层。 （3）中侏罗统下沙溪庙组（J2x）：预计钻厚464m。 上部为紫红色泥岩、绿灰色粉砂质泥岩与灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩不等厚互层；下部为紫红色、灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与灰色细砂岩、粉砂岩不等厚互层；底部普遍发育中厚层灰色细砂岩。 （4）中侏罗统千佛崖组（J2q）：预计钻厚302m。 中下部以棕色、灰色泥岩与浅灰、灰绿色细-中粒岩屑砂岩不等厚互层，中部夹深灰、黑色页岩。 1）中侏罗统千佛崖组千二段（J2q2）：预计钻厚179m。 灰色、深灰色及灰黑色泥页岩与泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层，夹灰色粉、细砂岩。 2）中侏罗统千佛崖组千一段（J2q1）：预计钻厚123m。 灰黑色、黑色泥页岩、中厚层黑色纹层状泥岩夹薄层粉砂岩及黑色碳质泥岩，顶部发育中厚层细砂岩段。其中③小层预计钻厚20m，岩性以黑色长英质纹层富黏土页岩为主，中部夹一套薄层粉-细砂岩。 （5）自流井组大安寨段（J1da）：预计钻厚59m（未穿）。 灰色泥岩、浅灰色粉砂岩夹灰色介壳灰岩，偶夹灰色泥质粉砂岩、粉砂岩，偶见薄层灰黑色页岩。 表2-13 川东北宣汉-达县地区侏罗系地层序列简表 界; 系; 统; 组; 段; 层位 代号; 厚度(m); 岩性描述; 岩相特征; 构造事件; 资料来源. 中生界; 侏 罗系; 上 统; 蓬莱镇组; J3p; 0-1000; 棕灰、棕红色泥岩与棕灰、紫色长石岩屑砂岩。; 浅湖与河流相; 燕山中幕; 地表资料. 遂宁组; J3s; 0-420; 棕红色泥岩夹细粒岩屑砂岩。; 浅湖与滨湖. 中 统; 上沙溪庙组; J2s; 554-693; 棕紫色泥岩与灰绿色岩屑长石石英中、细砂岩互层，含钙质团块。; 浅湖与 河流相; 明1 川岳83 普光3 普光6 分1 铁北1 双庙1 大湾2 毛坝1 雷北1 等井. 下沙溪庙组; J2x; 327.5-530; 棕紫色泥岩与细粒长石岩屑砂岩不等厚互层，顶有黑色页岩，底部发育厚层砂岩。; 湖泊与 河流相. 千佛崖组; J2q; 274-504; 中下部以棕色、灰色泥岩与浅灰、灰绿色细-中粒岩屑砂岩不等厚互层，中部夹深灰、黑色页岩。; 浅湖与 滨湖相; 燕山早幕. 下 统; 自流井组; J1z; 253-464; 顶有灰褐色介壳灰岩，中下部灰绿色、灰色泥岩，与灰色岩屑砂岩互层。; 湖相与 河流相. 5.2.2油气水层显示情况 1、预计油气层位置 依据邻井实钻资料，预计本井自井口至井底，在千一泥岩段（③小层）2729～2749m钻遇页岩气层。 2、预计可能水层位置 邻井多口井在空气钻进过程中钻遇水层转浆，分析认为是浅层出水。老君2井空气钻进至264.99m处，地层出水，有空气钻转换泡沫钻进，钻至井深1132.28m、1162.34m、1190.13m、1225.36m、1282.55m、1349.37m，岩屑返深分别为1132.00m、1162.00m、1188.00m、1224.00m、1282.00m、1349.20m发现返出岩屑水；普陆1井雾化钻进于78m处，钻遇地层水，出水速度为20m3/h，由雾化钻进转换为泡沫钻进；清溪2井于253.64m处钻遇地层水，由空气钻转空气泡沫钻井。综合分析认为，普陆页2HF井在浅层可能钻遇水层，应加强监测。 5.2.3天然气组分 同区带没有千佛崖组、须家河组试气井，普光区域内有3口在千佛崖组砂岩储层测试，普光5井测试未见气，普陆3井试气获气13.0×104m3/d，大湾3井试气获气0.0306×104m3/d。沙溪庙组雷西2井中途测试，测试井段250-275.1m，地层压力1.123MPa，试气获得天然气0.1207×104m3/d。 根据区域和邻井资料，普陆页2HF井邻井千佛崖组、须家河组未见H2S异常显示，但是考虑到其临近海相地层，普光地区海相地层普遍含有H2S，钻井过程应注意加强硫化氢监测和防护，类比普陆3井天然气组成，普陆页2HF井的天然气组分见表2-14。 表2-14 普陆页2HF井天然气组分统计表（类比普陆3井） 组分; 甲烷; 乙烷; 丙烷; 氧+氩; 氦; 氮; 氢; 二氧 化碳; 硫化氢. 摩尔分数%; 97.058; 0.1522; 0.0101; 0; 0; 0.7057; 0.0255; 2.0291; 0.0004. 6、工程占地及土石方平衡 本项目总占地面积约12219m2（为新增临时占地），本项目新增临时占地部分的占地类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地，本项目施工期挖方量约800m3，填方量约800m3，能够实现土石方平衡，无弃土产生。 本项目占地类型见表2-15。 表2-15 本项目占地类型 占地类型; 耕地; 水田; 备注. 占地面积; 8707; 3512; 临时占地. 7、项目工作制度与人员情况 普陆页2HF井施工期施工人员50人。 |
| 总平面及现场布置 | 工程平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）等石油和天然气行业标准的要求进行。钻井井场主要包括井控台、柴油发电机组、泥浆泵、发电房、材料房、值班室、办公室等，井场大门朝东布设。井场外设置排污池、放喷池等，井场办公室用房为活动板房，完钻后随钻井队搬走。 井场自东向西布设，东侧为前场，西侧为后场。井控台和泥浆循环辅助系统布设于井场内，主要设备有钻机、振动筛、离心机等，发电房位于井场后场中部；油罐布设于井场内西北侧；排污池布设于井场前场外东南侧，放喷池布设于井场外西南侧；活动板房布设于井场内大门两侧。井场边缘设排水边沟，雨水和其他场内来水应能自然流入井场四周排水边沟排出。 井场平面布置见附图5。 |
| 施工方案 | 项目施工过程示意见图1-1。 固井 测录井 完井搬迁 钻井 油气测试 污染物无害处理 射孔 酸压 钻前工程 图2-2 施工过程示意图 本项目施工周期266天，其中钻前工程50d，钻井工程136d，完井工程80d。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 本项目位于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，主体生态区划属于重点开发区，主体功能区划属于农村区域，不属于优先保护单元和重点管控单元，为一般管控单元，土地利用类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地，井场所在地生态评价范围内农作物主要为当地常见的水稻、玉米、红薯、大豆及各种蔬菜，植被类型主要为草本植物等。本项目评价范围内无其他自然遗产、自然保护区以及风景名胜区等，区域内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，无特殊生境及特有物种。本项目不占用生态红线区，符合《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）及《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态分区管控的通知》（达市府发[2021]17号）管控要求。 2、环境空气 1.1常规污染物 根据达州市生态环境局官方网站 2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 本项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2特征污染物 本项目特征因子TVOC、H2S评价引用《普陆页2HF井预探井工程环境影响报告表》中委托四川华皓检测技术有限公司对项目所在地进行的环境质量现状监测数据进行评价，由于本项目仅涉及二开钻井液变更，项目建设地址不变，因此数据引用符合导则要求。 （1）监测点位 共布设2个监测点，详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测点位表 序号; 监测点位; 备注. 1; 普陆2HF井井场所在地HG1; /. 2; 普陆2HF井井场所在地东侧140m下张家坪住户处HG2; /. （2）监测时间 2022年4月14日～2022年4月20日。 （3）监测项目 TVOC、H2S。 （4）监测频次 H2S连续监测7d，每天测4次，TVOC连续监测7d，每天测1次。按《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）要求。 （5）评价标准 本次评价中，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值；TVOC、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 （6）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 （7）监测及评价结果 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果见3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 标准值; 监测值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 占标率（%）. 普陆2HF井井场所在地HG1; TVOC; 0.6; 0.0608-0.12; 0; /; 20. 普陆2HF井井场所在地东侧140m下张家坪住户处HG2; 0.0653-0.111; 0; /; 18.5. 普陆2HF井井场所在地HG1; H2S; 0.01; ND; 0; /; /. 普陆2HF井井场所在地东侧140m下张家坪住户处HG2; ND; 0; /; /. 根据表3-2，项目所在地TVOC、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 3、地表水 距离本项目最近的河流为后河，根据达州市生态环境局官方网站 2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》，2020年后河地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 4、地下水 本项目地下水环境质量现状评价引用《普陆页2HF井预探井工程环境影响报告表》中委托四川华皓检测技术有限公司于2022年4月14日对项目所在地地下水进行的环境质量现状监测数据进行评价，由于本项目仅涉及二开钻井液变更，项目建设地址不变，因此数据引用符合导则要求。 （1）监测点位 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，结合评价区地下水流向、水位埋深等水文地质条件，采用控制性布点和功能性布点相结合的原则，在井场周围布设了3个监测点，同时对周边6口水井进行了水位监测，详见表3-3。 表3-3 监测点位置表 地下水点位; 经纬度; 海拔（m）; 水面至井口（m）; 水位（m）. WX1; E 107.765104 N 31.518801; 640; 27.35; 612.65. WX2; E 107.761818 N 31.513695; 499; 32.12; 466.88. WX3; E 107.756909 N 31.520052; 728; 17.32; 710.68. WX4; E 107.770758 N 31.518502; 561; 27.13; 533.87. WX5; E 107.752566 N 31.515873; 696; 18.32; 677.68. WX6; E 107.766045 N 31.528405; 429; 21.31; 407.69. （2）监测时间 2022年4月14日 （3）监测项目 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合项目可能产生的污染物及区域水化学条件，设置监测因子如下： 1）基本水质因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物。 2）特征因子：石油类、硫化物。 （4）监测频次 监测1天，每个点取一次水样进行检测。 （5）评价标准 现状评价主要执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。对于标准中没有的项目，作为现状背景值备查。 （6）评价方法 评价方法采用单因子指数法。 单项水质参数i在第j点的标准指数，其计算公式为： Si,j=Ci,jCsi pH的标准指数为： SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0pHj>7.0SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsdpHj≤7.0 式中：Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数； Ci，j——污染物i在监测点j的浓度，mg/L； Csi——第i种污染物评价标准，mg/L； SpH，j——单项水质参数pH在第j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsd——地表水水质标准中规定pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定pH值上限。 （7）监测结果 表3-4 水样水化学常规组分监测结果（mg/L） 指标 编号; 监测点 类型; pH; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-; 重碳酸根; 溶解性总固体; 水化学类型. WX1; 井水; 7.3; 8.18; 21.7; 118; 12.8; 10.8; 17.0; 274; 384; HCO3-Mg-Ca. WX2; 井水; 7.4; 18.9; 33.8; 112; 16.4; 11.6; 18.1; 325; 443; HCO3-Mg-Ca. WX3; 井水; 7.3; 17.6; 22.6; 90.4; 15.9; 11.8; 18.3; 298; 356; HCO3-Mg-Ca. 根据各水样水化学常规组分监测结果（表3-4），评价区地下水矿化度≤1g/L，总硬度292～355mg/L，属于极软～中硬的低矿化度淡水，pH介于7.3～7.4，呈弱碱性。地下水主要阳离子为Na+、Ca2+和Mg2+，主要阴离子为HCO3-，水化学类型以HCO3-Mg-Ca为主。 地下水水质现状监测结果见表3-5，评价结果见表3-6。 表3-5 地下水监测结果一览表 项目; 单位; 监测值; Ⅲ类. WX1; WX2; WX3. pH; 无量纲; 7.3; 7.4; 7.3; 6.5-8.5. 总硬度（以CaCO3计）; （mg/L）; 355; 340; 292; ≤450. 溶解性总固体; （mg/L）; 224; 168; 243; ≤1000. 氯化物; （mg/L）; 11; 11; 12; ≤250. 铁（Fe）; （mg/L）; 0.05; 0.11; 0.05; ≤0.3. 锰（Mn）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.1. 挥发酚; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.002. 耗氧量; （mg/L）; 0.72; 1.24; 0.90; ≤3. 硝酸盐（以N计）; （mg/L）; 18.2; 17.2; 10.6; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤1. 硫酸盐; （mg/L）; 17; 18; 19; ≤250. 氨氮; （mg/L）; 0.086; 0.102; 0.097; ≤0.5. 氟化物; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤1. 氰化物; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.05. 汞（Hg）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.001. 砷（As）; （mg/L）; 0.00024; 0.00027; 0.00037; ≤0.01. 镉（Cd）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.005. 铬（六价）（Cr6+）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.05. 铅（Pb）; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.01. 硫化物; （mg/L）; ND; ND; ND; -. 石油类; （mg/L）; ND; ND; ND; ≤0.05. 总大肠菌群; MPN/100mL; <2; <2; <2; ≤0.3. 菌落总数; CFU/mL; 56; 69; 37; ≤100. 表3-6 地下水监测结果一览表 项目; 评价值. WX1; WX2; WX3. pH; 0.2; 0.27; 0.2. 总硬度（以CaCO3计）; 0.79; 0.76; 0.65. 溶解性总固体; 0.224; 0.168; 0.243. 氯化物; 0.044; 0.044; 0.048. 铁（Fe）; 0.17; 0.37; 0.17. 锰（Mn）; /; /; /. 挥发酚; /; /; /. 耗氧量; 0.24; 0.41; 0.3. 硝酸盐（以N计）; 0.91; 0.86; 0.53. 亚硝酸盐（以N计）; /; /; /. 硫酸盐; 0.068; 0.072; 0.076. 氨氮; 0.172; 0.204; 0.194. 氟化物; /; /; /. 氰化物; /; /; /. 汞（Hg）; /; /; /. 砷（As）; 0.024; 0.027; 0.037. 镉（Cd）; /; /; /. 铬（六价）（Cr6+）; /; /; /. 铅（Pb）; /; /; /. 硫化物; /; /; /. 石油类; /; /; /. 总大肠菌群; 0.67; 0.67; 0.67. 菌落总数; 0.56; 0.69; 0.37. 从评价结果可以看出，井场所在地周围各地下水监测点的监测指标均中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，其它各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。 5、声环境 本项目声环境质量现状评价引用《普陆页2HF井预探井工程环境影响报告表》中委托四川华皓检测技术有限公司于2022年4月14日~15日对项目所在地声环境进行的环境质量现状监测数据进行评价，由于本项目仅涉及二开钻井液变更，项目建设地址不变，因此数据引用符合导则要求。 设2个监测点进行监测，监测昼、夜各1次。监测方法按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行，监测仪器采用噪声分析仪。监测结果见表3-7。 表3-7 声环境监测结果表 监测点位置; 监测时间; 监测结果; 评价结果. 昼间Leq（dB（A））; 夜间Leq（dB（A））. 普陆2HF井井场所在地; 2022.4.14; 54; 45; 达标. 2022.4.15; 53; 46; 达标. 普陆2HF井井场所在地东侧140m下张家坪住户处; 2022.4.14; 55; 46; 达标. 2022.4.15; 54; 45; 达标. 由监测结果可以看出，噪声监测期间项目区域环境噪声昼间等效声级值Leq为53dB（A）～55dB（A），夜间等效声级值Leq为45dB（A）～46dB（A），均没有超标，评价区内声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 6、土壤环境 本项目土壤环境质量现状评价引用《普陆页2HF井预探井工程环境影响报告表》中委托四川华皓检测技术有限公司于2022年4月14日对项目所在地土壤环境进行的环境质量现状监测数据进行评价，由于本项目仅涉及二开钻井液变更，项目建设地址不变，因此数据引用符合导则要求。 土壤环境监测点设6个，S1、S2、S3、S4均位于普陆2HF井井场所在地内，S5位于井场所在地东侧50m处、S6位于井场所在地南侧50m处，监测布点见附图。S1、S2、S3为柱状样点（在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样），S4、S5、S6为表层样点（在0~0.2m取样）。 监测结果见表3-8和表3-9，评价结果见表3-10和表3-11。 表3-8 土壤监测结果表（S1~S4） 序号; 监测项目; 单位; 标准值; 监测结果. 1; pH; 无量纲; /; 7.22～7.55. 2; 镉; mg/kg; 65; 0.17～0.32. 3; 汞; mg/kg; 38; 0.028～0.165. 4; 砷; mg/kg; 60; 3.61～5.72. 5; 铜; mg/kg; 18000; 19～31. 6; 铅; mg/kg; 800; 25～32. 7; 铬（六价）; mg/kg; 5.7; ND. 8; 镍; mg/kg; 900; 37～49. 9; 阳离子交换量; cmol(+)/kg; /; ND. 10; 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/kg; /; ND. 11; 总石油烃; mg/kg; 4500; 11～49. 12; 苯; ug/kg; 4; ND. 13; 甲苯; ug/kg; 1200; ND. 14; 乙苯; ug/kg; 28; ND. 15; 间，对-二甲苯; ug/kg; 570; ND. 16; 苯乙烯; ug/kg; 1290; ND. 17; 邻-二甲苯; ug/kg; 640; ND~1.6. 18; 1，2-二氯丙烷; ug/kg; 5; ND. 19; 氯乙烯; ug/kg; 0.43; ND. 20; 1，1-二氯乙烯; ug/kg; 66; ND. 21; 二氯甲烷; ug/kg; 616; ND. 22; 反式1，2-二氯乙烯; ug/kg; 54; ND. 23; 1，1-二氯乙烷; ug/kg; 9; ND. 24; 顺式1，2-二氯乙烯; ug/kg; 596; ND. 25; 1，1，1-三氯乙烷; ug/kg; 840; ND. 26; 四氯化碳; ug/kg; 2.8; ND. 27; 1，2-二氯乙烷; ug/kg; 5; ND. 28; 三氯乙烯; ug/kg; 2.8; ND. 29; 1，1，2-三氯乙烷; ug/kg; 2.8; ND. 30; 四氯乙烯; ug/kg; 53; ND. 31; 1，1，1，2-四氯乙烷; ug/kg; 10; ND. 32; 1，1，2，2-四氯乙烷; ug/kg; 6.8; ND. 33; 1，2，3-三氯丙烷; ug/kg; 0.5; ND. 34; 氯苯; ug/kg; 270; ND. 35; 1，4-二氯苯; ug/kg; 20; ND. 36; 1，2-二氯苯; ug/kg; 560; ND. 37; 氯仿; ug/kg; 0.9; ND. 38; 氯甲烷; ug/kg; 37; ND. 39; 2-氯酚; ug/kg; 2256; ND. 40; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; ND. 41; 䓛; mg/kg; 1.5; ND. 42; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; ND. 43; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; ND. 44; 苯并[a] 芘; mg/kg; 1.5; ND. 45; 茚并[1，2，3-cd] 芘; mg/kg; 15; ND. 46; 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5; ND. 47; 硝基苯; mg/kg; 76; ND. 48; 苯胺; mg/kg; 260; ND. 49; 萘; mg/kg; 70; ND. 表3-9 土壤评价结果表（S1~S4） 序号; 监测项目; 评价结果. 1; pH; /. 2; 镉; 0.0026～0.0049. 3; 汞; 0.0007～0.0043. 4; 砷; 0.061～0.095. 5; 铜; 0.0011～0.0017. 6; 铅; 0.031～0.04. 7; 铬（六价）; /. 8; 镍; 0.041～0.054. 9; 阳离子交换量; /. 10; 挥发性酚类（以苯酚计）; /. 11; 总石油烃; 0.0024～0.0109. 12; 苯; /. 13; 甲苯; /. 14; 乙苯; /. 15; 间，对-二甲苯; /. 16; 苯乙烯; /. 17; 邻-二甲苯; 0~0.0025. 18; 1，2-二氯丙烷; /. 19; 氯乙烯; /. 20; 1，1-二氯乙烯; /. 21; 二氯甲烷; /. 22; 反式1，2-二氯乙烯; /. 23; 1，1-二氯乙烷; /. 24; 顺式1，2-二氯乙烯; /. 25; 1，1，1-三氯乙烷; /. 26; 四氯化碳; /. 27; 1，2-二氯乙烷; /. 28; 三氯乙烯; /. 29; 1，1，2-三氯乙烷; /. 30; 四氯乙烯; /. 31; 1，1，1，2-四氯乙烷; /. 32; 1，1，2，2-四氯乙烷; /. 33; 1，2，3-三氯丙烷; /. 34; 氯苯; /. 35; 1，4-二氯苯; /. 36; 1，2-二氯苯; /. 37; 氯仿; /. 38; 氯甲烷; /. 39; 2-氯酚; /. 40; 苯并[a]蒽; /. 41; 䓛; /. 42; 苯并[b]荧蒽; /. 43; 苯并[k]荧蒽; /. 44; 苯并[a] 芘; /. 45; 茚并[1，2，3-cd] 芘; /. 46; 二苯并[a，h]蒽; /. 47; 硝基苯; /. 48; 苯胺; /. 49; 萘; /. 表3-10 土壤监测结果表（S5~S6） 序号; 监测项目; 单位; 标准值; 监测结果. S5; S6. 1; pH; 无量纲; 6.5<pH≤7.5; pH >7.5; 7.43; 7.62. 2; 镉; mg/kg; 0.3; 0.6; 0.28; 0.31. 3; 汞; mg/kg; 2.4; 3.4; 0.056; 0.050. 4; 砷; mg/kg; 30; 25; 4.32; 4.37. 5; 铜; mg/kg; 100; 100; 19; 17. 6; 铅; mg/kg; 120; 170; 25; 29. 7; 铬; mg/kg; 200; 250; 46; 56. 8; 镍; mg/kg; 100; 190; 40; 40. 9; 锌; mg/kg; 250; 300; 103; 102. 表3-11 土壤评价结果表（S5~S6） 序号; 监测项目; 评价结果. S5; S6. 1; pH; /; /. 2; 镉; 0.93; 0.52. 3; 汞; 0.023; 0.015. 4; 砷; 0.144; 0.175. 5; 铜; 0.19; 0.17. 6; 铅; 0.21; 0.17. 7; 铬; 0.23; 0.224. 8; 镍; 0.4; 0.21. 9; 锌; 0.412; 0.34. 从评价结果可以看出，项目所在地土壤中（S1~S4）各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中风险筛选值；项目所在地周边耕地土壤环境质量中（S5~S6）各项监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值，说明项目所在地土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1、外环境现状 （1）井场四周概况 普陆页2HF井位于四川省达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，平台选址处海拔648.923m，项目选址于农业生态环境。从地貌上来看，属山地丘陵地带，以中低型山丘为主，地形条件复杂，沟壑纵横，地貌起伏较大。由于长期人类活动，地带性植被已被次生植被及人工植被所取代，其中人工林以次生柏木林为主，农作物以玉米为主。 （2）周围500m人居情况 井口100m范围内无民房，放喷口50m范围内无民房，距离最近的居民房位于井口东侧220m下张家坪住户处。500m范围内人居统计见表3-12。 表3-12 普陆页2HF井井口500m范围内人居统计 敏感点名称; 方位; 距井口距离（m）; 距井场距离（m）; 户数（户）; 人数（人）. ①下张家坪住户; E; 220; 140; 9; 46. ②李家湾住户; SE; 280; 260; 4; 20. ③李家湾住户; SE; 380; 360; 5; 40. ④大田湾住户; NW; 480; 460; 5; 41. 合计; 23; 147. 井口周边500m范围内农户主要是陡梯村村民（主要为下张家坪、李家湾和大田湾）。主要分布于井场东侧、东南侧、西北侧。井场500m人居分布见附图4。 （3）本项目与普光镇场镇距离 本项目位于普光镇南侧，与普光镇场镇直线距离约1.8km。 （4）井场周边地表水现状 井场周围地表水体为东侧2000m的后河。 （5）周边地下水现状 评价区内没有集中供水水源地，根据达市府函〔2020〕124号，宣汉县普光镇千河沟徐家梁（村级）集中式饮用水水源地及其保护区位于本项目东北侧，直线距离为4.3km，与本项目处于不同的水文地质单元，且位于本项目地下水流向的上游，本项目的建设不会对其产生影响。区内人口密度低，耕地较多，农业化程度较高，以种植水稻、玉米为主，灌溉用水主要是地表水。根据调查结果，评价区内分布有分散居民井泉。 - 2、环境敏感目标 （1）环境保护目标保护要求 环境空气：区域环境空气质量均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二类功能区要求，不因本项目发生改变。 初期雨水和钻井废水收集进入污水池预处理（固液分离）后，由罐车拉运至毛开1井回注站回注；作业废水于放喷池临时储存，由罐车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。井场入厕生活污水收集于井场生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理；采取源头控制措施、分区防渗控制措施、实时监控措施、地下水污染监控措施和地下水污染治理措施对地下水环境进行保护。 声环境：采取网电、合理布局、隔声等噪声防治措施，确保项目所在区域声环境满足相应声功能区2类标准，不因本项目发生改变。 固体废物：本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与与常规钻产生的废水基岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基泥浆、油基岩屑、机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油和清洗、保养产生的废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 生态环境：施工期工程占地面积较小，施工期采取相应的水土保持及生态保护措施后，不会导致野生动物种群消失或灭绝，对景观的影响在可接受范围内。 环境风险：落实风险防范、应急措施，将风险概率及事故影响降低到可接受程度。以人为本，防止风险引起人员伤亡，减小风险对生态的破坏。 （2）环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表3-13。 表 3-13 主要环境保护目标表（井口） 序号; 名称; 方位; 距离（井口）; 距离（井场）; 环境敏感特性; 影响因素. 户数（户）; 人数. 一、环境空气保护目标. 1; ①下张家坪住户; E; 220; 140; 9; 46; 废气、环境风险. 2; ②李家湾住户; SE; 280; 260; 4; 20. 3; ③李家湾住户; SE; 380; 360; 5; 40. 4; ④大田湾住户; NW; 480; 460; 5; 41. 二、声环境保护目标. 1; ①下张家坪住户; E; 220; 140; 9; 46; 噪声. 三、地下水环境保护目标. 1; JC1; E; 300m; 220m; 井水，出露高程612.65m; 环境风险. 2; JC2; S; 620m; 600m; 井水，出露高程466.88m; 环境风险. 3; JC3; NE; 530m; 510m; 井水，出露高程710.68m; 环境风险. 4; JC4; SE; 890m; 810m; 井水，出露高程533.87m; 环境风险. 5; JC5; SW; 1000m; 980m; 井水，出露高程677.68m; 环境风险. 6; JC6; NE; 1150m; 1130m; 井水，出露高程407.69m; 环境风险. 7; 宣汉县普光镇千河沟徐家梁（村级）集中式饮用水水源地; S; 5.1km; 4.3km; 集中式饮用水水源地; 环境风险. 四、生态环境保护目标. 1; 土壤及植被; 项目周围1000m范围; 属农林生态系统，受人类活动影响强烈; 废气. 五、地表水环境保护目标. 1; 后河; 井口东侧2000m; /; 废水. 六、环境风险保护目标. 1; 住户; 井口周围500m范围; 居民23户，147人; 环境风险. 2; 陡梯村、普光镇场镇、新滩村、千河村; 井口周围3km范围; 约2.3万人. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 根据项目区环境区划，本次评价执行的环境质量标准如下： - （1）环境空气 SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，TVOC、H2S参参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，各项污染物浓度限值见表3-14。 表 3-14 环境空气各项污染物浓度限值（mg/Nm3） 监测因子; 评价标准; 标准来源. 1h平均/一次值; 24h平均; 年平均. 二级; 二级; 二级. SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM2.5; ——; 0.075; 0.035. PM10; ——; 0.15; 0.07. CO; 10; ——; ——. O3; 0.16（日最大8小时平均）; ——; ——. TVOC; 0.6; ——; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值. H2S; 0.01; ——. - （2）地表水环境质量标准 后河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表3-15。 表3-15 地表水各项污染物浓度限值（单位：mg/L，pH无量纲） 水体功能; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 挥发酚; 氯化物; 硫化物. Ⅲ类; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.005; 250; 0.2. - （3）地下水质量标准 石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，其他因子执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，各项污染物浓度限值见表3-16。 表 3-16 地下水环境各项污染物浓度限值 序号; 项目; 单位; 评价标准值. 1; pH值; 无; 6.5～8.5. 2; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 3; 硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤20. 4; 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.0. 5; 挥发性酚类; mg/L; ≤0.002. 6; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 7; 砷; mg/L; ≤0.01. 8; 汞; mg/L; ≤0.001. 9; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 10; 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; ≤450. 11; 铅; mg/L; ≤0.01. 12; 氟化物; mg/L; ≤1.0. 13; 镉; mg/L; ≤0.005. 14; 铁; mg/L; ≤0.3. 15; 锰; mg/L; ≤0.1. 16; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 17; 耗氧量; mg/L; ≤3.0. 18; 硫酸盐; mg/L; ≤250. 19; 氯化物; mg/L; ≤250. 20; 石油类; mg/L; 0.05. 21; 总大肠菌群; MPN/100mL; ≤0.3. 22; 菌落总数; CFU/mL; ≤100. - （4）声环境质量标准 评价区内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （5）土壤环境 土壤环境质量分别执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值，见表3-17和表3-18。 表 3-17 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）（单位：mg/kg，pH无量纲） 项目; 筛选值（第二类）. pH; /. 镉; 65. 汞; 38. 铜; 18000. 砷; 60. 铅; 800. 铬（六价）; 5.7. 镍; 900. 总石油烃; 4500. 苯; 4. 甲苯; 1200. 乙苯; 28. 间，对-二甲苯; 570. 苯乙烯; 1290. 邻-二甲苯; 640. 1，2-二氯丙烷; 5. 氯乙烯; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 66. 二氯甲烷; 616. 反式1，2-二氯乙烯; 54. 1，1-二氯乙烷; 9. 顺式1，2-二氯乙烯; 596. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 四氯化碳; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 5. 三氯乙烯; 2.8. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯苯; 270. 1，4-二氯苯; 20. 1，2-二氯苯; 560. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 2-氯酚; 2256. 苯并[a]蒽; 15. 䓛; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 15. 苯并[k]荧蒽; 151. 苯并[a] 芘; 1.5. 茚并[1，2，3-cd] 芘; 15. 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 萘; 70. 表3-18 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg，pH无量纲） 序号; 监测项目; 标准值（6.5<pH<7.5）; pH >7.5. 1; 镉; 0.3; 0.6. 2; 汞; 2.4; 3.4. 3; 砷; 30; 25. 4; 铜; 100; 100. 5; 铅; 120; 170. 6; 铬; 200; 250. 7; 镍; 100; 190. 8; 锌; 250; 300. 2、污染物排放标准 - （1）废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准，详见表3-19。 表 3-19 其他废气排放执行标准 单位：mg/m3 标准; 项目; SO2; NOx; 颗粒物; 硫化氢. 大气污染物综合排放标准; 周界外浓度最高点; 0.40; 0.12; 1.0; /. - （2）废水 入厕生活污水经井场生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理。回注水执行《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）。 - （3）噪声 施工期场界参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 - （4）固废 - 一般工业固体废物贮存和填埋执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 |
| 其他 | 本项目施工期生产废水经处理后，水质达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）中要求后，由毛开 1 井回注站回注，不外排。由于本项目仅为钻井工程，不涉及运营期相关内容，各类污染物均随着项目的完成而消失，因此本次评价建议不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | # 1、施工期工艺流程 ## 1.1工艺流程 本项目施工期主要工程内容包括钻前工程、钻井工程、完井工程。 ### 1.1.1钻前工程 钻前工程的大气污染物主要包括施工扬尘和施工机械尾气和焊接烟尘。施工扬尘为土石方开挖、材料运输、卸放、拌和等过程产生的，主要污染物为TSP；施工机械尾气为燃油动力机械、运输车辆排放的尾气，主要污染物为CmHn、NOx、SO2、CO。通过采取遮盖、洒水等抑尘措施，废气对周围环境影响较小。钻前施工废水来自场地施工、道路施工过程遇雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物；井场基础建设产生的废水，主要来自砂石骨料加工、混凝土搅拌及养护等过程，废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 ### 1.1.2钻井工程 钻井工程主要包括钻进、钻进辅助作业、固井等过程。 钻进由起下钻、接单根、钻进等作业组成；钻进辅助作业由电测井、取心钻进、综合录井、中途测试等作业组成；固井由下套管和注固井液两个过程组成；完井作业采用套管完井、洗井等工艺，完井后设备搬迁。钻井过程采用网电。 - （1）钻井过程 普陆页2HF井拟采用气体钻井和常规钻井相结合的方式以提高机械钻速，缩短钻井周期。 本项目钻进过程如下： 导管 井眼尺寸Φ444.5mm，套管直径Φ339.7mm井段：0～120m。 a开孔的关键是保直，方钻杆接钻头，钻压5～10kN，接上钻铤后不超40kN。 b下Φ339.7mm套管时，要求上扣到规定扭矩。 c导管紧好扣，下入井内，注意一定要与转盘找正，使其绝对居中，并按正规固井程序用水泥固好。以利于以后钻进和安装井口。 一开 井眼尺寸Φ311.2mm，套管直径Φ244.5mm，井段：120～2071m。 a一开采用低固相聚合物钻井液钻井，一开井段井眼较大，钻遇岩层主要为砂泥岩，上沙溪庙组易漏、易垮塌，钻井液主要以携带岩屑、稳定井壁，防漏，确保安全钻进为目的。 b采用塔式钻具结构或大尺寸钻铤刚性钟摆钻具结构，上部地层以小钻压钻进，本井段重点是井眼开直、蹩跳、防斜、防井漏和保证井眼畅通。严格控制表层井身质量，发现井斜有超标趋势应及时采取纠斜措施。 c单根钻进时间较长时，中途应活动钻具，活动距离不低于 3～5m，以便于切实将钻具活动开，起钻前充分循环洗井，确保下套管成功。 d套管紧好扣，下入井内，注意一定要与转盘找正，使其绝对居中，并用插入法固井，保证固井质量。 二开 二开采用Ф215.9mm钻头钻导眼至2846m，根据电测情况，确定着陆点垂深，设计回填至造斜点以上50m，扫塞至造斜点2340m侧钻，定向增斜至2979.35m着陆，水平钻进至井深4981m（斜）/2780m（垂）完钻，下Ф139.7mm套管。 本段钻遇地层主要为千佛崖组，地层岩性主要是砂、泥岩互层，下部有页岩和灰岩发育；邻井在千佛崖组多次出现漏失，钻井液的主要问题是防塌、防漏。本井易漏地层施工可参考防漏主要技术措施及应急预案。 重点落实以下措施：本井段裸眼段较长，井眼大，地层可钻性低、地层复杂，必须采用优选参数钻井、优质钻井液等成套钻井技术，采取有针对性的措施，提高钻进速度，缩短地层浸泡时间，保证井壁稳定，起下钻畅通，安全地将套管下到设计位置。 a若实施泥浆钻，应根据地层岩性和可钻性选用 PDC 钻头或复合钻头，钻进参数要随地层变化及时调整。 b井眼要确保打直，根据钻具组合控制钻压，每只钻头起钻均要测斜，尤其是第一只钻头起钻，测斜不成不准打钻。 c开始井段井浅、地层硬，钻进中遇到的主要问题是跳钻，钻具磨损大，钻头直径大钻速低，易斜。钻井措施上应考虑防斜、防跳、防钻头、钻具事故。 d本区上部地层岩性变化频繁，掉块严重，确定合适的钻井液密度，防止因密度不足以平衡井壁侧压力而使井壁垮塌。 e接单根动作要迅速，下放速度要控制，开泵不宜过急，做到“晚停早开”，因故终止钻井液循环时应将钻头提离井底，且钻具在井内静止时间不超过 3min，应及时活动钻具，防止沉砂卡钻。 f要严格执行定点测斜的措施，测不成不能继续打钻。如果井斜过大，应立即采取纠斜措施，并注意防止纠斜过急出现较大狗腿度而产生键槽。 g保证井眼畅通，起钻严禁拔活塞，起钻灌好钻井液。 h本区域邻井多次于上部井段发生钻头及钻具事故，钻进中必须正确判断井下情况，加强钻具管理，监控钻头和钻具工作状况，防止钻头、钻具事故发生。 i注意防止钻遇局部断层可能引发的井斜失控、井塌及漏失。在断层附近注意降压，送钻均匀。 二开水平段白油基钻井液维护处理措施 a配制转换油基钻井液之前，需清洁地面循环系统杜绝水基钻井液残余，所有橡胶件必须耐油和耐腐蚀，循环罐上搭防雨棚严禁雨水或污水进入油基钻井液，罐面安装轴流风机防止油气聚集。 b油基钻井液配制，按设计配方或现场试验配方配制钻井液，首先基油、乳化剂、氯化钙盐水混配，地面搅拌、低压循环充分剪切 2h，使水相在低粘条件下充分细化分散，补入有机土循环剪切 1h 形成稳定乳液，再加入降滤失剂氧化钙等材料，循环剪切 1h 形成稳定基液，最后按设计密度逐步加重，充分搅拌循环 2-3h 形成稳定加重体系。 c本井替浆转换涉及较长裸眼段，裸眼段前期掉块严重井壁不规则，提高替浆转换效果采用 10m3高粘度油基基液做顶替隔离液（漏斗粘度＞80s），高粘度隔离液配方：油基泥浆基液+2-3%有机土+2-3%乳化剂。顶替先泵入 10m3隔离液，然后再泵入油基泥浆，顶替过程采用大排量、不停泵确保顶替效率。参考隔离液返排时间和流型变化，加密监测密度与破乳电压，当密度出现 U 型拐点并且破乳电压 50-100V 可读时，结束顶替作业。 d油基泥浆转换完后，大排量充分循环 2～3 个循环周至油基钻井液性能稳定，测定全套性能，符合设计要求后开始定向施工作业。为减少残余水基和水基虚泥饼污染带来的振动筛跑浆以及未溶助剂的损耗，油基钻井液转换及调整性能期间振动筛应首先使用 120 目筛布，再逐步过渡到 200 目以上筛布。 e油水比控制，一级固控环节水相蒸发损耗较大，结合油水比、泥浆流变性、破乳电压测试情况，持续稳定的补充氯化钙盐水，控制好油水比，保持钻井液性能稳定。 f乳化稳定性控制，流变性、固相含量、油水比、碱度等均会对破乳电压产生影响，测定分析确认主要影响因素并及时进行调整。保持油水比在设计范围内，及时补充乳化剂、润湿剂，维持钻井液碱度不低于 2.0。 g流变性控制，加强固控设备管理保持钻井液清洁，及时补充乳化剂、润湿剂，保持钻井液良好的乳化稳定性和固相润湿性能，通过调整有机土、乳化剂加量和油水比，以及防漏堵漏材料的合理浓度来调整粘切。 h滤失量控制，钻井液乳化稳定性是有效降低滤失量的重要保证，高温高压滤液中不应含自由水，若 HTHP 滤失量较大或滤液中有自由水，及时补充乳化剂、有机土、降滤失剂等材料，控制高温高压滤失量≤4mL。 i固相控制，充分利用固控设备清除钻井液中的有害固相，振动筛、除砂、除泥器运转率 100%，离心机运转率不低于 30%，确保密度、固相含量、含砂量控制在设计范围内。接立柱期间和除砂器见到钻屑时要及时检查更换破损筛布，冲洗检查振动筛必须使用基油。正常钻进振动筛易采用 200-240 目筛布，低钻速钻进及通井拉划井壁时钻屑细小、含砂量高，振动筛易采用 240 目以上筛布。 泥浆循环系统：首先泥浆泵从泥浆罐中抽取泥浆，通过连接管汇到达钻台立管阀门组，送到井下的钻头处，高压泥浆对井底进行喷冲并且携带固相钻屑，由钻杆和套管中间的环形空间流回井口。携带钻屑的泥浆从井口转盘下部的口部返出，经振动筛、除砂器等设备分离开岩屑与钻井液。岩屑经振动筛输送至污水池及清洁化操作平台，钻井液经除砂、除泥、钻井液离心机处理后进入泥浆循环罐循环使用。钻进过程工艺流程及产污环节见图4-1。 污水池、清洁化操作平台 废水处理达标后回注；采取清洁化操作平台，泥浆不落地，废水基泥浆、水基岩屑资源化利用；废油基泥浆、油基岩屑交有资质单位处理 岩屑 钻井泥浆 图4-1 钻井过程工艺流程及产污环节图 - （2）钻井辅助作业 钻井辅助作业由测井、取心钻进、录井、中途测试等作业组成。 测井是利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。目前中原油田普光分公司测井还未用核元素测井。 取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观的研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。 中途测试是在钻井过程中如果发现良好油气显示即停止钻进，对可能的油、气层进行测试求产。其方法一般有钻杆地层测试，是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进行试油的一种先进技术。它既可以在已下入套管的井中进行测试，也可在未下入套管的裸眼井中进行测试；既可在钻井完成后进行测试，又可在钻井中途进行测试。 - （3）固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，再在套管与井壁之间环空内注入水泥将套管和地层固结在一起的工艺过程，以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。 固井作业包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。 固井现场施工前根据实际情况要作固井液配方及性能复核试验，若钻进中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 ### 1.1.3完井工程 完井工程共分为6个工艺，分别为：井筒处理、模拟通井、下完井管柱、安装采气树、射孔、压裂酸化、放喷求产。 其中井筒处理会产生洗井废水约100m3；压裂酸化过程产生压裂酸化废水，本项目酸压过程酸液用量约600m3，根据该区域已完钻钻井工程可知，该区域钻井工程压裂返排液回用率为85%，则本项目压裂酸化废水量为90m3，压裂酸化废水输至放喷池；放喷分离气体经专用管线引至放喷池燃烧，测试放喷时间一般为4h～6h。 压裂酸化返排的压裂酸化废水排至经防腐防渗处理的放喷池（放喷池预先储备部分碱性水用于中和返排液中的酸液，调节后pH值范围6.5～7）中暂存，返排酸液不回用，由罐车运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。 1.2主要污染工序及环节 施工期工艺流程及产污环节见图4-2。 生态环保厕所收集处理 图 4-2 施工期工艺流程及产污环节图 - （1）废气 1）钻前工程 钻前工程的大气污染物主要包括施工扬尘和施工机械尾气和焊接烟尘。施工扬尘为土石方开挖、材料运输、卸放、拌和等过程产生的，主要污染物为TSP；施工机械尾气为燃油动力机械、运输车辆排放的尾气，主要污染物为CmHn、NOx、SO2、CO。通过采取遮盖、洒水等抑尘措施，废气对周围环境影响较小。 2）钻井工程 气体钻粉尘 钻井过程中，使用气体钻时会返出一定量的粉尘，从而导致周围空气粉尘量增加。本项目在气体钻的排屑管处喷淋降尘，同时产生的污水及泥砂进入污水及清洁化操作平台。由于产生的粉尘量小，因此对周围环境影响较小。 3）测试放喷 测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，单井测试放喷时间约1d～2d，依据测试气量，间歇放喷，每次持续放喷时间约4h～6h，废气排放属不连续排放。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为SO2。根据企业提供的资料，预计本项目可能放喷的最大天然气流量为20×104m3/d（9.26m3/s），H2S含量0.0004%，排放速率为0.24g/s，天然气经放喷管线外输至放喷池点燃，燃烧1m3天然气产生烟气量约为13.6m3，则SO2排放速率为0.3g/s，烟气量45.32×104m3/h。项目预计每天测试放喷1次，每次放喷6h，共放喷2d。 - （2）废水 本项目钻井工程主要产生的废水主要包括钻前施工废水、污水及排污池收集雨水、初期雨水、钻井废水、作业废水及生活污水。 1）钻前施工废水 钻前施工废水来自场地施工、道路施工过程遇雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物；井场基础建设产生的废水，主要来自砂石骨料加工、混凝土搅拌及养护等过程，废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 2）污水池收集的初期雨水 其中钻井期间污水池收集的初期雨水、气体钻（空气或氮气）产生的降尘水，与钻井废水一同由罐车拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排。 井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集进入排污池处理。排污池收集的初期雨水同钻井废水一同由罐车拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排。污水池上方拟设置雨棚，雨水不会接进入污水池内。 3）初期雨水 初期雨水量按照如下公示计算： V=q×ψ×F×t×60÷1000 式中：V-初期雨水最大量，m3； t-降雨历时，min； ψ-径流系数，取0.85； F-汇水面积，hm2，本次计算泥浆循环系统区域、油罐区域、井口区域，合计5000m2； q-设计暴雨强度，L/（s·hm2）。 设计暴雨强度采用达州市中心城区的暴雨强度，采用耿贝尔分布-高斯牛顿法的总公式，详见《达州主城区暴雨强度总公式计算及对比分析》（四川省达州市气象局，2015 年 6 月），公式如下： 式中： q-设计暴雨强度，L/（s·hm2）； p-设计暴雨重现期（年）：本次取值为3年； t-降雨历时（min）：取15min。 经计算，本项目15min初期雨水产生量为178m3。 4）钻井废水 本项目在钻井阶段采用气体钻井和常规钻井相结合的工艺。在使用气体钻（空气或氮气）的过程中会产生一定量的粉尘，本项目通过喷淋的方式降低空气中的粉尘，喷淋所产生的废水进入污水池处理后回用，不可回用的部分同钻井废水一同进行处理。 钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同要求加入不等量的水，这些水随钻井液进入井底协助钻井作业，在钻井液返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆净化系统，小部分水随钻屑进入污水池，经固液分离后，回收上清液用于泥浆配置，剩余废水由罐车拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排。 根据普光气田钻井工程的类比分析，每米进尺产生钻井废水量为0.05m3。本项目钻井进尺4981m，产生的钻井废水为249.05m3。 污水池内废水为钻井废水及雨水的混合废水，其主要污染物浓度根据普光气田钻井工程污水池废水类比，钻井废水水质污染物浓度见表4-1。 表4-1 钻井废水综合水质污染物浓度表（单位：mg/L，pH值无量纲） 污染物名称; pH; SS; 石油类. 浓度; 8.3～12.5; ≤7500; ≤200. 5）作业废水 完井工程产生的作业废水主要是压裂酸化、洗井等施工时产生的废水。本项目压裂酸化过程酸液用量约600m3，根据该区域已完钻钻井工程可知，该区域钻井工程压裂返排液回用率为85%，则本项目压裂酸化废水量为90m3，压裂酸化废水主要组成为水、盐酸及醋酸与岩层反应后生成的盐类、及表面活性剂等。返排液排至经防腐防渗处理的放喷池或污水池中暂存（放喷池预先储备部分碱性水用于中和返排液中的酸液），返排周期为3d～5d。本项目洗井采用清水，洗井废水产生约100m3。 作业废水于放喷池、污水池临时储存，由罐车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。 根据普光气田钻井工程类比调查，作业废水污染物浓度情况见表4-2。 表 4-2 作业废水污染物浓度表（单位：mg/L） 污染物名称; pH; COD; SS; 石油类; 挥发酚; 氯离子. 浓度; 4～6; ≤5000; ≤7500; ≤200; ≤7.0; ≤4000. 6）入厕生活污水 人均生活用水量按100L/d计算，产污系数取0.9，施工期生活污水量为1305m3，主要污染物浓度为：COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油10mg/L。井场入厕生活污水收集于井场生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理。项目施工期入厕生活污水产生情况见表4-3。 表 4-3 施工期产生入厕生活污水情况一览表 工程内容; 施工人数（人）; 施工天数（d）; 污水产生量（m3）. 钻前工程; 50; 50; 225. 钻井工程（含完井工程）; 50; 216; 1080. 合计; ——; ——; 1305. - （3）噪声 1）钻井工程 钻井作业噪声 钻井过程中的噪声主要包括正常生产过程中的机械噪声、作业噪声其产生情况为： 机械噪声：包括钻机、振动筛、泥浆泵、离心机、空压机、增压机以及其他各种机械转动所产生的噪声； 作业噪声：包括固井作业、下套管、起下钻具、钻机气路控制系统操作时快速放气阀放气、跳钻时吊环与水龙头的撞击等所产生的噪声； 2）完井工程 完井工程中主要噪声为压裂噪声、测试放喷噪声。 压裂噪声的噪声源主要为压裂泵，完井测试中产生的噪声主要有测试放喷噪声、压裂泵噪声和测试放喷噪声声级统计见表4-4。 表 4-4 钻井、压裂、测试放喷噪声产生情况一览表 声源名称; 数量（台）; 声级dB（A）; 声源高度（m）; 运行时段; 备注. 钻机; 1; 85～95; 3; 气体钻、常规钻; 单台声源. 空压机; 8（6用2备）; 90～95; 2; 气体钻（钻井时间43d）; 单台声源. 增压机; 4; 90～95; 2; 气体钻（钻井时间43d）; 单台声源. 泥浆泵; 3; 85～95; 2; 常规钻（钻井时间87d）; 单台声源. 振动筛; 3; 80～90; 2; 常规钻（钻井时间87d）; 单台声源. 离心机; 1; 80～90; 2; 常规钻（钻井时间87d）; 单台声源. 压裂泵; 5; 95～100; 2; 压裂; 单台声源. 测试放喷; ——; 95～105; 0.2; 4h～6h; 临时排放. （4）固体废物 1）钻前工程 钻前施工产生的固废包括生活垃圾。钻前施工产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。 2）钻井工程 ①钻井岩屑 钻井岩屑是在钻井过程中连续产生，根据普光气田钻井类比调查，每米进尺岩屑产生量约为0.1m3，因此本项目岩屑产生量约为498.1m3，由于本项目二开水平段采用白油基钻井液，根据钻井方式，核算出水基岩屑产生量为234m3，油基岩屑产生量为264.1m3。本项目采取清洁化操作平台，空气钻岩屑及时拉运填埋处理，废水基岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，待项目完成后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基岩屑暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），委托有资质单位处理。 ②废泥浆 a、组成 废钻井液主要是由黏土、钻屑、加重材料、化学添加剂、无机盐等组成的多相稳定悬浮液，pH值较高。导致环境污染的有害成分为盐类、杀菌剂、化学添加剂，高分子有机化合物经生物降解后产生的低分子有机化合物和碱性物质。 b、产生量 钻井过程中水基泥浆的回收利用率为95%，其余为废水基泥浆。本项目钻井液用量为1536.3m3，则废弃泥浆产生量为79.82m3，由于本项目二开水平段采用白油基钻井液，根据钻井方式核算出水基泥浆产生量约为56.72m3，油基泥浆产生量约为23.1m3。废水基泥浆采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基泥浆暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），委托有资质单位处理。 类比普光3井及普光7井钻井液固化物浸出液检测结果（见表4-5），样品污染物浓度均不超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中表1标准，因此，钻井废水基泥浆属于第Ⅱ类一般工业固体废物。同时经与《国家危险废物名录》（2021年1月1日）对比，废水基泥浆不在上述名录中规定的危险废物之列。因此，废水基泥浆不属于危险废物。 表4-5 普光3井及普光7井固化样浸出液检测结果 项目; 普光3井检测值 （mg/L）; 普光7井检测值 （mg/L）; GB 5085.3-2007标准值 （mg/L）. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 5. 铜; 0.105; 未检出; 100. 锌; 0.072; 未检出; 100. 铅; 未检出; 未检出; 5. 镉; 未检出; 未检出; 1. 汞; 未检出; /; 0.1. 砷; 0.0003; /; 5. c.废岩屑、废泥浆处置方式 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与与常规钻产生的废水基岩屑一起采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基岩屑、废油基泥浆暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），委托有资质单位处理。 ③废油 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油。普陆页2HF井钻井期间废油产生量约0.5m3，废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期送有资质单位处理。废油属危险废物（《国家危险废物名录》（2021年1月1日）中HW08废矿物油与含矿物油废物），由有危险废物处置资质的单位代为处置。本项目对废油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关规定。 HW08废矿物油与含矿物油废物委托有危险废物处置资质的单位进行处理，可满足本项目废油处置的需求。 ④生活垃圾 生活垃圾按0.5kg/人·d计算，共产生5.4t，统一收集后定期交由当地环卫部门统一处理，施工期生活垃圾产生情况见表4-6。 表 4-6 施工期产生生活垃圾情况一览表 工程内容; 施工人数（人）; 施工天数（天）; 生活垃圾产生量（kg）. 钻井工程; 50; 136; 3400. 完井工程; 50; 80; 2000. 合计; ——; ——; 5400. - （5）污水池储存能力可行性分析 本项目钻井废水（249.05m3）、井场初期雨水（178m3），合计427.05m3，排放至排污池，容积1000m3（其中污水池500m3，清水池500m3）；洗井废水（100m3）、压裂酸化废水（90m3）排放至放喷池，合计190m3，放喷池容积300m3，能够满足洗井废水、压裂酸化废水储存的要求。 2、施工期环境影响分析 2.1钻前工程 钻前工程的大气污染物主要包括施工扬尘和施工机械尾气和焊接烟尘。施工扬尘为土石方开挖、材料运输、卸放、拌和等过程产生的，主要污染物为TSP；施工机械尾气为燃油动力机械、运输车辆排放的尾气，主要污染物为CmHn、NOx、SO2、CO。通过采取遮盖、洒水等抑尘措施，废气对周围环境影响较小。管线敷设会产生焊接烟尘，由于管道线路较短，焊接量较少，因此焊接烟尘产生量较少，不会对周边环境造成不利影响。 2.2钻井工程 2.2.1大气环境影响分析 钻井工程的废气包括施工机械尾气和气体钻（空气或氮气）的粉尘。 施工机械尾气源于施工车辆排放的尾气，主要污染物为NOx和CO，由于累计施工时间不长，不会对周围居民身体产生明显的不适影响，也不会对周边农业生产造成明显影响。 使用气体钻时会返出一定量的粉尘，从而导致周围空气粉尘量增加。本项目在气体钻的排屑管处喷淋降尘，同时产生的污水及泥砂进入污水池及清洁化操作平台。由于产生的粉尘量小，因此对周围环境影响较小。 2.2.2废水环境影响分析 （1）钻前施工废水 钻前施工废水来自场地施工、道路施工过程遇雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物；井场基础建设产生的废水，主要来自砂石骨料加工、混凝土搅拌及养护等过程，废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 （2）钻井废水 钻井阶段通过喷淋的方式降低气体钻（空气或氮气）的过程中产生的粉尘，喷淋所产生的废水全部回用，对地表水环境影响不大。钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同要求加入不等量的水，这些水随钻井液进入井底协助钻井作业，在钻井液返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆净化系统，小部分水随钻屑进入污水池，经固液分离后，回收上清液用于泥浆配置（回用率90%以上），剩余废水委托由罐车拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排，对地表水环境不会产生影响。 井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集进入排污池处理。排污池收集初期雨水同钻井废水一同拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排。 本项目钻井废水于井场进行处理，采取混凝-絮凝-固液分离-氧化降解（或吸附）-过滤的处理工艺。具体流程叙述如下： 根据钻井废水的水质分析结果，按配方要求加入一定量的混凝剂，充分搅拌。复合混凝剂能够降低污水胶体体系电位，破坏胶体体系稳定性，促使悬浮物析出； 调整酸碱度，加入适量的助凝剂、絮凝剂搅拌后静置半小时，絮体压滤脱水。脱出水进行进一步氧化处理，压滤产生泥饼与泥浆一起进行固液分离。助凝剂能够调剂污水体系酸碱度，促进悬浮物析出；絮凝剂能够起架桥、连接作用，促使絮体变大，产生网捕、卷扫作用，清除悬浮物。 混凝出水加入氧化剂深度脱色和去除COD，氧化剂能够进一步氧化降解污水中的有机物，提高COD去除率。 深度处理出水过滤后拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排。 废水处理工艺见图5。 图 4-3 废水处理工艺流程图 建设单位针对钻井废水储存采取了以下管理措施： - 不得乱排乱放废水。 现场人员应定期对池体渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并作好记录。 暴雨等特殊气象条件下，井场应及时转运废水，以防止暴雨进入污水池及放喷池，确保污水池内容物的容积不超过总容积的80%，避免引起废水外溢从而导致环境污染。 完井期间及时拉运处理作业废水。 废水转运采取的具体管理措施如下： - 制定科学合理的车辆运输路线，根据车辆运输的特性实施相应的管理。 废水承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，废水运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移废水。 废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场。 废水转运时采取罐车密闭输送。 尽量避免在雨天和大雾天转运。 建设单位应当加强对废水承运单位的监管和沟通，督促其严格监管废水转运车辆，以防废水承运人员半途随意倾倒废水造成环境污染。 建设单位对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度。 过程做好转运台账，严格实施交接清单制度。 （3）入厕生活污水 施工期入厕生活污水主要污染物浓度为：COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油10mg/L，入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理，对地表水环境影响不大。 2.2.3地下水影响分析 （1）钻井过程中对地下水环境的影响 根据钻井工艺，钻井泥浆通过井壁空隙渗入地下水产生污染。周边水井有直接供水意义的含水层主要受表层钻井（0～120m）的影响。属于遂宁组砂泥岩互层构造基岩裂隙水，无溶洞、裂缝，井壁渗透性较小，泥浆通过井壁渗透进入地下水中的量少。 ①表层段钻井 表层钻井（0～120m）段采用清水钻井液钻井，清水钻井液用量147.5m3，主要为水，占比在95%以上，其他投加少量膨润土、Na2CO3、聚丙烯酸钾、纤维素等无机物，清水钻井液不涉及有毒有害物质、重金属，污染物含量很少。有利于明显减缓对表层具有饮用水开发利用价值的含水层的影响。 表层完钻即下套管，水泥封固工艺，封隔浅层地下水和地表水、砂泥岩互层。由于导管段地层深度浅，泥浆返空时间短，采用塔式钻具约2天左右即可达到设计深度并完成套管固井作业，对井下地质环境影响时间短。根据目前西南地区上千口井的钻探资料显示，钻井导管段发生井漏至污染地下水的环境污染事故发生机率很小，故本项目表层钻进过程有直接供水意义的含水层遂宁组砂泥岩互层构造基岩裂隙水受表层钻井（0～120m）地下水影响小，可接受范围内。 ②一~二开段钻井 一~二开位于120m以下，所在区域地层无有直接供水意义的含水层，目前也未有供水开发。采取清洁化操作平台和泥浆不落地措施，对地层污染较小。 同时一~二段钻井过程中表层120m的套管已经完成，封隔浅层地下水和地表水、砂泥岩互层。一~二开段的钻井岩屑、泥浆返排不会污染（0～120m）含水层。 - 非正常情况——井漏泥浆污染 钻遇异常低压地层、溶洞、裂缝，造成钻井液迅速漏失，这些地层多与地下水层相连通，大量泥浆进入含水层，引发地下水污染。据周边钻井的资料统计分析，发生井漏的地层为上、下沙溪庙组、千佛崖组、自流井组。表层（0～120m）未发现发生井漏。总体发生井漏的机率小。井漏应以预防为主，尽可能避免人为失误发生井漏。钻井行业较完善的防范井漏和堵漏措施体系，钻井储备足够的堵漏剂以便及时堵漏减少漏失量。评价提出堵漏剂应选择清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻种类，表层（0～120m）井漏应采用水泥堵漏。 发生井漏的地层为，发生井漏的地层为上、下沙溪庙组、千佛崖组、自流井组。总体发生井漏的机率小。井漏应以预防为主，尽可能避免人为失误发生井漏。钻井行业较完善的防范井漏和堵漏措施体系，钻井储备足够的堵漏剂以便及时堵漏减少漏失量。评价提出堵漏剂应选择清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻种类，表层井漏（0～120m）采用水泥堵漏。漏失对表层地下水的影响也较小。 在120m以下含水层一旦发生井漏事故，可堵漏，井漏的泥浆少，采用聚合物钻井液，主要成分主要含水、有机物、一般金属盐和碱，无有毒有害物质和重金属。污染物成分少，影响小。钻井储备足够的堵漏剂以便及时堵漏减少漏失量。同时120m以下地层不是重点关注的含水层。井漏对地下水环境影响不突出。 （2）洗井、压裂对地下水环境影响分析 根据本项目钻井设计资料，本项目目的层以清水进行洗井作业，压裂使用主要为含纤维携砂液和纯冻胶间隔液。根据井身结构判断，本项目洗井和压裂井段位于地面下2000m以下，通过套管固井保护，洗井废水、返排液进入浅层含水层（0～120m）可能性很小，洗井、压裂对项目所在地浅层地下含水层影响小，在当地地下水环境可接受范围内。 （3）井场污染物渗透对地下水的影响 本项目最终废水、固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入地下水环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。废水渗透进入井场及周边包气带的量很少，渗入点分散、量小。在包气带较薄、渗透性较好的地区，渗入地下或直接进入潜水含水层，可能会呈点状污染潜水，扩散速度缓慢，一般影响范围在占地内及周边50m内。钻井对潜水影响极其有限，呈点状分布在井场、废水池下方。污染物通过上部土层过滤吸附等，对包气带含水轻度影响。对下部遂宁组砂泥岩互层构造基岩裂隙水基本没有影响。 本项目井场及清洁化操作平台、固废临时堆放区、污水池占地范围距离最近居民取用泉水约300m，本项目对地下水环境和居民井泉的影响总体较小。 （4）污水池废水泄漏对地下水的影响 一般地面防渗设施出现非正常渗漏容易发现并处理，污水池储存废水量最大，非正常工况下，若池底出现裂缝，将会导致废水、溶解于水中的污染物将进入地下水环境，进而污染井场所在地下水下游的地下水敏感点，因此，建设单位在施工过程中应注重废水池的施工质量，加强废水池的检查检修，杜绝非正常工况的发生，同时还应制定非正常工况风险事故防范、应急措施。加强对下游居民水井特别是JC1、JC4、JC6的跟踪监测和访问调查。 在事故性污染发生后，立即启动应急监测和地下水污染控制措施，即在污染物区域和地下水排泄边界进行抽水以阻隔污染物的扩散，根据应急监测情况，为下游受影响居民提供桶装饮用水、另找水源等方式保证居民正常用水。发生风险事故后，通过及时处理，工程建设对地下水环境影响可接受。 （5）地下水污染防治措施 本项目采取的地下水污染防治措施包括源头控制措施、分区防渗控制措施、实时监控措施、地下水污染监控措施和地下水污染治理措施。 1）源头控制措施： a本项目采用水基泥浆，对地下水的影响小。 b表层套管下深120m，可有效避免地下水污染。 c在特殊工况使用泥浆钻时，针对可能发生的泥浆漏失情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。 d提高固井质量，防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 e在钻井过程中加强压力检测，防止泥浆漏失污染等。 f作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。 g钻井过程中应加强钻井废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或废水池垮塌等事故。 h加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。 i钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。 j加强废水、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。 2）分区防渗控制措施 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）制定防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 污染防治分区：根据钻井井场的平面布置，按照通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害物质的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将钻井井场划分为污染防治区和非污染防治区，污染防治区包括重点污染防治区和一般污染防治区，污染防治区分区情况详见表4-7。 表 4-7 本项目分区防渗方案一览表 污染防治区类别; 防渗性能要求; 装置、单元名称; 污染防治区域或部位. 重点污染防治区; 防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 井口区域、泥浆循环系统区域、泥浆储备罐区、柴油罐区、危废暂存间; 地面. 放喷池、污水池; 池底及池壁. 一般污染防治区; 防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 井架基础、发电机房、高压房、材料棚; 地面. 雨、污分流区域; 地面. 3）实时监控措施 井场储备足够的堵漏剂，在钻井过程对泥浆实时监控，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 4）地下水敏感目标监控措施 建设预留一定资金，当在普陆页2HF井地下水下游民井不定期检测发生异常时，为农户提供备用水源或桶装水的措施来解决农户饮用水问题，并组织相关单位查找异常原因并解决。 - 2.2.4声环境影响分析 本项目选址区域声环境功能区划为2类区，主要对井场周围200m声环境影响范围进行预测。本项目周围已建有完善的供电系统，故本项目采用网电，同时备有柴油发电机以备用，网电钻井所产生的噪声远小于柴油发电机所产生的噪声。 本项目声环境影响评价范围内有9户住户，需对厂界和敏感点进行预测。 - 常规钻钻井阶段 ①噪声源强 钻井过程中的噪声主要包括正常钻井施工过程中的机械、设备运行和施工过程产生的噪声，其产生情况为：钻机、振动筛、泥浆泵、离心机以及其他各种机械转动所产生的噪声。设备的噪声值见表4-8。 表 4-8 常规钻钻井作业过程中采取降噪措施后的噪声源强 序号; 声源名称; 数量（台）; 降噪前声级 （dB（A））; 声源高度（m）; 降噪措施; 降噪后声级 （dB（A））. 1; 钻机; 1; 85～95; 3; ——; 85～95. 2; 泥浆泵; 3; 85～95; 2; 加衬弹性垫料; 80～90. 3; 振动筛; 3; 80～90; 2; 加衬弹性垫料; 75～85. 4; 离心机; 2; 80～90; 2; 加衬弹性垫料; 75～85. ②预测结果 井场四周环境噪声预测结果见表4-9。 表4-9 钻井工程噪声预测（常规钻） 单位：dB(A) 噪声源; 源强（采取各种措施衰减后）; 在各厂界噪声贡献值; 达标情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 钻机; 85～95; 58.5; 64.3; 63.3; 64.1; 昼间达标，夜间超标. 泥浆泵; 80～90; 53.6; 59.8; 57.9; 58.9. 振动筛; 75～85; 48.8; 54.5; 52.6; 54.2. 离心机; 75～85; 50.9; 54.2; 50.6; 53.8. 叠加值; 59.6; 65.5; 64.2; 65.2. 预测结果表明：常规钻钻井过程中井场东、南、西、北边界噪声贡献值分别为59.6dB（A）、65.5dB（A）、64.2dB（A）、65.2dB（A），昼间可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）），夜间无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 评价范围内有9户住户，敏感点处环境噪声预测结果见表4-10。 表4-10 常规钻钻井过程产生噪声对敏感点影响预测结果（单位：dB(A) ） 序号; 敏感目标; 现状值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; ①下张家坪住户; 55; 46; 45.3; 55.4; 48.5. 预测结果表明：钻井过程中评价范围内9户住户昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。施工作业时间短，施工完成后影响即消失，噪声影响可接受。 - 气体钻钻井阶段 ①噪声源强 气体钻（空气或氮气）钻井过程中的噪声主要包括正常钻井施工过程中的机械、设备运行和施工过程产生的噪声，其产生情况为：钻机、空压机、增压机以及其他各种机械转动所产生的噪声。同时在钻井过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。主要噪声源的噪声值见表4-11。 表 4-11 气体钻钻井作业过程中采取降噪措施后的噪声源强 序号; 声源名称; 数量（台）; 降噪前声级（dB（A））; 声源高度（m）; 降噪措施; 降噪后声级 （dB（A））. 1; 钻机; 1; 85～95; 3; ——; 85～95. 2; 空压机; 8（6用2备）; 90～95; 2; 加衬弹性垫料; 85～90. 3; 增压机; 4; 90～95; 2; 加衬弹性垫料; 85～90. ②预测结果 井场四周环境噪声预测结果见表4-12。 表4-12 钻井工程噪声预测（气体钻） 单位：dB(A) 噪声源; 源强（采取各种措施衰减后）; 在各厂界噪声贡献值; 达标情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 钻机; 85～95; 58.9; 64.3; 63.3; 64.1; 昼间达标，夜间超标. 空压机; 85～90; 55.8; 58.2; 54.7; 64.5. 增压机; 85～90; 51.4; 54.5; 50.9; 54.6. 叠加值; 60.6; 65.6; 63.9; 66.8. 预测结果表明：气体钻钻井过程中井场东、南、西、北边界噪声贡献值分别为60.6dB（A）、65.6dB（A）、63.9dB（A）、66.8dB（A），昼间可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），夜间无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 评价范围内有9户住户，敏感点处环境噪声预测结果见表4-13。 表4-13 气体钻钻井过程产生噪声对敏感点影响预测结果（单位：dB(A) ） 序号; 敏感目标; 现状值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; ①下张家坪住户; 55; 46; 45.3; 55.4; 48.5. 预测结果表明：钻井过程中评价范围内9户住户昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。施工作业时间短，施工完成后影响即消失，噪声影响可接受。 施工期需采取的降噪措施：项目施工过程中采取合理安排施工时间、选用低噪声设备（采用网电）、加强施工管理和设备维护、控制汽车鸣笛等降噪措施。 （5）固废影响分析 钻井工程产生的固废包括废水基岩屑、废油基岩屑、废水基泥浆、废油基泥浆、废油和生活垃圾。 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与与常规钻产生的废水基岩屑一起采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。建设单位做好钻井固废转移记录。 施工期产生的废油基岩屑、废油基泥浆、废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期委托有资质单位处理，建设单位需做好废油基岩屑、废油基泥浆、废油转移记录。施工队伍产生的少量生活垃圾设置垃圾桶，运至环卫部门指定的堆存点，不直接外排。 2.3完井工程 （1）大气环境影响分析 1）测试放喷废气 放喷废气来自测试放喷过程天然气燃烧，通常因时间短而视为非正常工况废气。本项目测试放喷时间约1d～2d，依据测试气量，间歇放喷，每次持续放喷时间约4h～6h，属短期排放。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为SO2。根据企业提供的资料，预计本项目可能放喷的最大天然气流量为20×104m3/d（9.26m3/s），H2S含量0.0004%，排放速率为0.24g/s，天然气经放喷管线外输至放喷池点燃，燃烧1m3天然气产生烟气量约为13.6m3，则SO2排放速率为0.3g/s，烟气量45.32×104m3/h。测试放喷燃烧废气污染物产排情况见表4-14。 表 4-14 测试放喷燃烧废气污染物产排情况一览表 天然气流体性质; 燃烧废气污染物排放情况. 流量 （104m3/d）; 烟气量 （104m3/h）; SO2排放速率（g/s）; 排气筒高度 （m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口温度（K）. 20; 45.32; 0.3; 0.2; 0.178; 573. 本项目测试放喷废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），能够实现达标排放，说明本项目的建设对评价区域大气环境影响较小，环境可接受。 本项目测试放喷通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火燃烧，放喷池周围设置3面挡墙，高度3.5m，可有效减小热辐射对测试区周围植被的灼伤。放喷池周边植被主要为农作物及少量的杂草，均为常见植被，周围地势空旷便于燃烧热值扩散，一般情况下，放喷对植被的影响可自行恢复。测试放喷对放喷口周围植被产生的灼烧影响是暂时的，可逆的，测试完后一定时间内可恢复。并且在放喷测试前已对放喷池周围植被进行清理，因此测试放喷热污染不会影响到清理范围外的植被。 本项目测试放喷在昼间进行，且时间较短（类比同类钻井，一般测试时间为1d～2d，每次4h～6h），燃烧后主要污染物为SO2。测试放喷所产生的污染物产生量较小，并将随测试放喷的结束而消除，故对环境空气影响较小。 - （2）水环境影响分析 1）作业废水 酸压、洗井等作业施工时产生的作业返排废水中的污染因子有COD、SS、石油类、挥发酚和氯离子，作业废水临时储存于放喷池（放喷池预先储备部分碱性水用于中和返排液中的酸液）、污水池，由罐车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。 2）入厕生活污水 施工期入厕生活污水主要污染物浓度为：COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油10mg/L，入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理，对地表水环境影响不大。 - （3）声环境影响分析 1）压裂噪声环境影响预测及分析 ①噪声源强 压裂作业时产生的噪声主要有压裂泵噪声。主要噪声源的噪声值见表4-15。 表 4-15 压裂作业过程中采取降噪措施后的噪声源强 声源名称; 数量（台）; 降噪前声级 （dB（A））; 声源高度（m）; 降噪措施; 降噪后声级 （dB（A））. 压裂泵; 5; 95～100; 2; 加衬弹性垫料; 90～95. ②预测结果 压裂作业过程井场边界四周环境噪声预测结果见表4-16。 表4-16 压裂作业过程噪声预测 单位：dB(A) 噪声源; 源强（采取各种措施衰减后）; 在各厂界噪声贡献值; 达标情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 压裂泵; 90～95; 58.5; 64.3; 63.4; 64.4; 昼间达标，夜间超标. 预测结果表明：压裂作业过程中井场东、南、西、北边界噪声贡献值分别为58.5dB（A）、64.3dB（A）、63.4dB（A）、64. 4dB（A），昼间可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A）），夜间无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（夜间55dB（A））。尽可能将压裂作业安排在昼间，减少夜间施工对周围声环境的影响。 2）测试放喷噪声环境影响预测及分析 ①噪声源强 测试放喷时产生的噪声主要有放喷气流噪声。主要噪声源的噪声值见表4-17。 表4-17 测试放喷时噪声源强 序号; 声源名称; 数量（台）; 降噪前声级 （dB（A））; 声源高度（m）; 降噪措施; 降噪后声级 （dB（A））. 1; 测试放喷; 1; 95～105; 0.2; 无; 95～105. ②预测结果 - 本项目放喷池声评价范围内无声环境敏感点，因此，不进行敏感点噪声预测，根据相关规定，测试放喷之前，必须临时疏散500m范围内的居民，且测试放喷时间较短，一般只有4h～6h。因此，测试放喷对周围居民影响较小。 3）影响人群分析 钻井作业期间无超标人群；放喷池测试放喷期间期间无超标人群。本项目超标范围内影响人群情况见表4-18。 表4-18 噪声超标范围内影响人群情况 项目; 钻井作业; 压裂作业; 测试放喷（主）; 测试放喷（副）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 受影响人群; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（dB（A））; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. - 测试放喷均应尽可能避开夜间施工。 - （4）固废影响分析 - 施工期产生的废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期委托有资质单位处理，建设单位做好废油转移记录。施工队伍产生的少量生活垃圾收集于生活垃圾临时存放处，运至环卫部门指定的堆存点，不直接外排。 - （5）生态环境影响分析 引用生态专项评价结论：本工程总占地面积约 12219m2（为新增临时占地）。新增临时占地部分的占地类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地。项目所在地原有植被主要是少量农作物，无珍稀的植物，钻井完成后需按照要求需对项目区进行有效的生态恢复和土地复垦等措施，使本项目的建设对当地的生态影响不大。施工期机械噪声、放喷测试是主要生态影响因素，这种影响是短暂的，通常会随着施工结束随之结束。工程建设将会造成一定的水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失和生态影响，工程建设是可行的。 2.4环境风险影响分析 1、环境风险识别 本项目钻井过程中使用的主要原、辅材料如钻井液、加重剂、固井水泥、添加剂、堵漏剂、柴油、盐酸等，以及天然气燃烧产生的SO2等。 生产过程中危险因素及可能产生的事故见表4-20。 表4-20 生产过程主要危险及有害因素分析 序号; 生产 过程; 主要危险及有害因素; 可能导致的事故. 1; 钻、完井工程; 钻井过程中地层压力不准，致设计不准确，钻井液密度低于地层空隙压力梯度; 井喷事故、天然气燃烧爆炸. 2; 井控设备及管材在安装、使用前未按有关规定进行检验合格后使用; 管线、设备失效导致井喷. 3; 放喷器件、管线有刺漏，压力等级不符合要求；非金属材料不符合要求，密封失效; 管线、设备失效导致井喷. 4; 司钻控制下放速度不当或操作不平稳; 发生井漏事故. 5; 下完套管，当套管内钻井液未灌满时，若直接水龙头带开泵洗井; 井喷事故、天然气燃烧爆炸. 6; 节流管汇与井喷器连接不平直，容易使节流管汇作用发挥不完全；节流管汇试压未到额定工作压力或或稳定时间不够，导致井控管失效; 井喷事故. 7; 阀板与阀座之间密封不好或是井控装置部件表面生锈腐蚀使节流压井管失效，方钻杆上下旋转开关不灵活，有可能因不能正常开关而发生井喷事故; 天然气燃烧爆炸. 8; 未及时发现溢流显示或发现后处理不当等; 导致天然气溢出，发生天然气燃烧爆炸. 9; 换装井口、起下管柱作业和循环施工作业中，对作业时间估计不足，压井时间短，井内压力失衡导致井喷或井喷失控; 天然气燃烧爆炸. 10; 安装井下安全阀，因作业所需时间较长，若压井时间不足，井内压力失衡导致井喷或井喷失控; 天然气燃烧爆炸. 11; 井喷失控; 天然气未能燃烧，泄漏H2S造成人员、动物中毒、死亡. 12; 排污池、放喷池泄漏或自然灾害等条件下溢流或泄垮塌; 废水外溢，污染土壤、影响农作物生长发育和产量；外溢污水遇极山洪等条件下流入后河，影响河流水质。. 13; 柴油（备用）使用、储运中因自身缺陷、人员误操作、老化等造成泄漏; 油品泄漏污染土壤、地下水，遇火源可能发生火灾爆炸。. 14; 污染物转运及处理; 废水、危险废物转运及处理不当造成泄漏; 污染水体、土壤环境等. 2、扩散途径风险识别 本项目涉及到的风险物质扩散途径主要包括以下几个方面： 大气扩散：井喷或套管破裂事故，H2S泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者经点燃后伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 水环境扩散：本项目井场排污池、放喷池遇暴雨或山洪等自然灾害溢流，汇入周边地表水体，对地表水环境造成影响；废水运输车辆途径地表水体时发生泄漏，污染物进入水体，对水质产生污染。 土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积于地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成污染。 3、环境风险分析 1）井喷事故环境风险分析 若发生井喷事故，在井喷失控后会对500m范围内的居民采取紧急疏散措施，因此井喷发生后对周边居民的影响较小。井喷失控时应根据监测结果组织撤离，同时保证井喷失控在15min内点火，燃烧泄漏天然气，项目风险事故影响程度将大大降低。 项目应根据《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）第9.5条中规定组织撤离。当井喷失控时，由现场总负责人或其指定人员向当地政府报告，协助当地政府做好井口500m范围内的居民紧急疏散工作。根据人居调查，普陆页2HF井500m范围内共有住户23户，147人，主要集中分布在井场东侧、东南侧、西北侧，建设单位可通过安装广播等方式告知住户，划定出逃生路线并确定临时聚居点，并加强宣传和演练。井场3km范围内的社会敏感点虽然不在紧急撤离范围内，但应根据监测情况决定是否撤离。 2）钻井期间排污池垮塌和泄漏事故对环境的影响 排污池防渗失效，可能会使废水外渗进入土壤；遇暴雨山洪等自然灾害条件下，排污池可能发生垮塌造成污水外溢。 3）对地表水的影响 后河位于普陆页2HF井井场东侧2000m处，本项目在后河上游集雨区范围内，暴雨或山洪等极端条件下，若外溢处理不及时有可能会随雨水流入后河，污染地表水体。正常气象条件下，鉴于井场与后河之间有山体、道路的阻隔，井场废水外溢流至后河的概率较小。 普陆页2HF井排污池采用地陷式构造，使用钢筋混凝土结构，尽可能降低了发生垮塌的风险。日常排污池内的液量严控控制低于总容积的80%，建设单位与当地气象部门已建立合作，遇暴雨等不利气象条件将提前告知建设单位，污染治理单位及钻井公司将提前到位，暴雨等情况下，及时转运废水，确保污水不外排。且施工单位建有排污池垮塌导致泥浆外溢应急处置预案，在采取措施和加强环境管理后，可有效降低废水外溢影响地表水的可能性。 4）对土壤及植被影响 排污池废水中pH值高、可溶性盐含量高、含石油类，影响土壤的结构，危害植物生长。事故发生时可能直接对地势低于排污池的林地产生污染，破坏植被和影响土壤质量。 5）对地下水的影响 本项目排污池采用地陷式构造，使用钢筋混凝土结构，内壁设防水卷材，尽可能降低了发生垮塌、泄漏的风险；排污池底板、池壁、肋板均为C30防渗混凝土（混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防水剂），排污池底板厚50cm，内墙均采用1：2水泥砂浆加防渗剂抹面，厚2cm，防渗结构总厚度均不低于250mm，同时增加铺设聚乙烯丙纶复合防水卷材，可以降低污水渗漏的风险。 评价区内没有集中供水水源地，区内人口密度低，耕地较多，农业化程度较高，以种植水稻、油菜为主，灌溉用水主要是地表水。根据调查结果，评价区内分散居民井泉。本项目排污池发生渗漏、坍塌，或者雨季中出现暴雨从而造成废水外溢，形成地表径流，有可能会对居民饮用水造成影响。若发生废水外溢，应立即启动废水外溢应急预案，立即安排人员采取堵塞沟渠或筑隔离带，防止污染继续扩大；对井场周边地下水及地表水进行应急监测。用水泵抽尽井内受污染的水源。通知监测机构对新井水取样检测，确认没有污染后，经地方生态环境局确认后，告知当地住户污染检测的信息。 在采取上述措施并加强施工管理的基础上，工程废水外溢或泄漏的风险在可接受水平。 6）施工期套管破裂含硫天然气串层泄漏进入地表环境风险影响分析 井漏溢出的含硫化氢天然气可能对周围大气环境、地表水体和浅层地下水环境造成影响。 2006年3月25日，罗家寨气田开县境内罗家2H井二次完井作业时，发生较大规模井漏事故。罗家2井于2006年2月7日开始进行二次完井作业。3月21日发现泥浆溢出喇叭口。发现罗家2井溢流后，进行了两次堵漏压井施工，效果不理想。判断罗家2井井下7＂套管可能破损，与罗家注1井在嘉五漏层连通。3月25日，距井场1km左右的小河面发现50多处15cm的浊水柱。随即进行了放喷点火卸压。3月25日，开县立即启动应急救援预案，成立了指挥部，将井场和高桥镇半径1km范围内的1万余人转移到安全地带。3月31日至4月6日进行了三次特种凝胶＋快凝水泥封堵压井施工，取得良好效果，罗家2井套管破口以下飞仙关组气层已被封堵，气源被切断。由于及时启动应急预案，采取了相应措施，此次事故未造成人员伤亡。 该类事故主要控制措施是加强对周边5km居民的教育培训，遇到此类事故应立即撤离泄漏点，撤离距离根据应急监测确定。根据井漏的范围划定饮用水禁止取水区的范围并立即通知周边居民，同时应做好饮用水水质的监测工作，防止饮用食用被污染的饮用水中毒等事故。企业应在可能的泄漏点周边设置便携监测仪，确定浓度，根据浓度确定具体撤离范围。企业同时应对事故主要是堵漏，通过井口周边放喷管放喷燃烧泄压，减少周边地表泄漏点泄漏量，对地表泄漏点进行点火燃烧。通过以上事故的应急处置措施，套管破损导致的含硫天然气窜到地表的风险在落实各项风险控制措施和应急预案后风险可控。 7）柴油、盐酸使用、储运过程中的风险分析 钻井井场柴油罐、盐酸罐布置在井口西南侧，风险影响主要是柴油罐、盐酸罐的泄漏。柴油罐、盐酸罐设置在混凝土基础上，地面铺设防渗材料，四周设置围堰。钻井期间，井场设有专人24h进行巡查，柴油、盐酸发生大量泄漏的几率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集在围堰内，可有效进行防止污染。 柴油、盐酸在使用、储运过程中的风险主要来自于柴油罐、盐酸罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。柴油、盐酸泄漏可能污染河流、地表水和地下水，对生态环境和社会影响很大，也可能引起火灾爆炸，造成人员伤亡及财产损失。 8）施工期运输物料泄漏的风险分析 钻井废水经处理达标后转运至毛开1井回注站回注，完井作业废水拉运至大湾403污水站处理后回注，废水运输路线见附图7。 本项目路线选取需满足以下原则：①路线最短；②尽量选取路况较好的高速、国道、省道；③尽量避让地表水体。运前检查罐车安全排查隐患，检查罐车储水罐是否漏水，采用专门的罐车密闭运输。 钻井废水转运路线总运距约10km，罐车从普陆页2HF井出发后往北行驶，经陡梯村、沙溪村、千河村后，再向西穿越后河，经而后沿后河继续向北行驶至毛开1井回注站。 作业废水转运路线总运距约32km，罐车从普陆页2HF井出发后往北行驶，经陡梯村、跳河村、弹子村、毛坝镇，再向西方向行驶至大湾403污水站。沿途穿越后河1次、墩子河1次。 本项目废水运输路线选取符合前述基本原则，沿途穿越的地表水体较少，通过采取防范措施及管理措施，运输风险较小。 4、环境风险防范措施 4.1风险管理措施 1）人员防护 （1）培训要求 按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）及其他相关规范的要求对人员进行培训。在钻井作业前，应进行含H2S井喷演习，包括配带防护器具进行井控作业及人员救护等工作。 （2）H2S监测及防护要求 按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）及其他相关规范的要求配备相关监测设备及人身防护设施。 2）防止井筒渗漏 钻井的过程中应注意考虑地质构造、钻井工艺，以及井与河流的相对位置等方面的问题，避免出现地层渗漏或者串层等污染事故。 如果发生地层渗漏或者串层等事故时，需及时采取措施，采用泡沫、稻草设立隔离带对石油类污染物进行拦截，污水采用净水剂净化，用活性炭进行吸附，并及时联合其他各相关部门统一行动，尽可能减少事故带来的环境影响。 3）配备应急点火系统及点火时间、点火管理 根据中国石化要求，普光气田在发生井喷失控（当封井器关闭后，井口仍有气体喷出）时起，平台经理15min内下令实施点火。 4）钻井进入含硫气层和中途测试对居民的临时撤离 根据行业标准，在即将钻进含硫气层和中途测试前应临时撤离周边500m居民至作业完成。 5）对周边居民的风险应急培训、演练、应急撤离设施 施工单位应主动联系当地政府，对撤离区居民、学校通过发放宣传册普及安全知识，向居民普及H2S毒性知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 钻井井场明显位置设风向标，以便及时有效通知周边居民。远处居民在预案中确定有应急组织机构组织撤离。 6）钻井风险监控、报警措施 钻井施工单位应严格按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）、《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定》（SY 6277-2005）中的相关规定，配备H2S安全防护设施及装置。 井场钻开气层前通知宣汉县人民医院、消防队各方面救援保障力量以及钻井队主管部门及应急救援单位。进入含硫油气层前，应落实和当地政府和医院、消防部门取得联系；一旦发生井涌、井喷，出现H2S溢出井口的危险情况及时报警。与各单位、部门的报警联系主要采用值班专用通信电话和手机。 4.2预防井漏风险防范措施 1）根据设计和地层预告，钻遇可能井漏层井段前，做好预防和处理井漏时的思想、组织、物资准备，备有足够的钻井液（密度与钻井泥浆同）、水、堵漏、配浆材料、处理剂，及相应配、供浆设施，保证防爆、灵活好用、功能齐全、使用可靠（包括灌浆管线，配浆泵等）。 2）在钻进过程中，调整好钻井液性能，钻井液密度应尽可能控制在设计下限，采用近平衡压力钻井技术，以防止或减少井漏的发生。 3）钻遇漏失井段前，要提前准备好随钻堵漏材料，按设计要求处理好钻井液性能，并准备随时加入堵漏材料。 4）在能满足井眼净化前提下，尽量采用小排量钻进，以降低环空循环压耗，减少或减轻井漏。 5）下钻要控制速度，井深超过500m以后要启动辅助刹车系统，每下一柱不能少于30s，防止下钻速度快产生激动压力过大压漏地层。下钻过程中要分段循环钻井液，切不可一次下钻到底再开泵循环。开泵要缓慢，长时间静止后注意分段循环，在套管鞋以下每下10立柱钻具应开泵循环钻井液10min～15min。开泵循环钻井液时，应采用“先转动后开泵”的操作程序，以避免因瞬时激动压力过大而引起井漏。 6）坐岗观察及时发现井漏并能准确提供漏失情况和漏失量大小并确定明确的井漏报警信号。 7）非目的层及油层套管固井前，钻井中发生井漏，有条件应起钻完，先下入光钻杆堵漏；起钻、下钻、注水泥后皆应反灌钻井液，平衡地层压力，防止井喷。 8）钻井中发生井漏，根据正循环漏速及反灌钻井液漏速（即反灌与正循环漏速相同、漏速减小、不漏），分别采取处理措施，应考虑井喷、钻具安全。 4.3井涌、井喷防范措施 任何情况下，只要发现溢流，立即关井；关井采用硬关井的方式；压井采用司钻压井法压井，当探测到高浓度H2S时，首选硬推法进行井控。 1）加强地质分析，及时提出可靠的地层预报，尤其是对高压层上部盖层的预报，打开高压气层前100m，做好设备工具、人员思想、技术安全措施、井口装置、队伍组织和器材设施的配套检查落实。 2）全井坐岗观察循环罐液面，及时发现溢流并汇报，确保在钻井全过程中不发生井喷。 3）钻井液密度在地层压力的基础上按标准附加。 4）配置、安装、试压、使用、维护、保养好井控装备。根据地质预报或邻井资料，在进入预计高压油气层前，对地面设备、循环系统、钻井液枪、混合漏斗、搅拌器等进行全面检查，保证运转正常。 5）落实井队班组井控岗位分工，明确职责。 6）井场必须按设计储备重钻井液和加重材料，重浆储备罐上安装搅拌器、钻井液枪，并挂牌明示，定期搅拌，保证性能稳定。 7）根据地层承压能力实验，确定允许最大关井压力及当量钻井液密度。确定压井时，根据关井压力确定压井钻井液密度，用保护油气层加重剂压井，要防止压漏。开启除气器、搅拌机、钻井液枪排气。达到停泵后井口不外溢，起钻灌好钻井液，下钻进行分段循环，观察油气上窜速度。 8）经施工单位的上级主管部门验收合格后报业主方验收，接到开钻通知书后方可钻开主要油气层。钻开产层前100m，必须更换胶心及易老化的密封件，对防喷器试压一次，如气层中钻井作业较长，每隔30d试压一次，严格执行油气层“五不打开”原则（上部地层承压能力不足不能打开，压井液密度与数量、储备加重剂未满足设计要求不得打开，井口装置不执行设计、试压不合格不得打开，井控十二项制度不落实、防H2S措施不到位不得打开，钻开油气层前检查验收未整改合格不得打开）。 9）钻开油气层期间，坚持24h必须有井队干部值班，定岗、定人认真观察钻进、起下钻和其他作业时的钻井液出口及钻井液池液面的变化情况，取全取准资料，发现异常情况立即报告司钻和值班干部并立即采取必要的措施。 10）油气层钻井作业中，应采取低速起钻，下钻时下放速度不宜过快，以减少抽吸和压力激动，每起1柱钻杆，必须灌满钻井液一次，钻井液工做好记录，及时校对，保证灌满井眼，下钻时，应认真记录返出量，发现异常，立即报告司钻和值班干部，查明原因，正确处理。 11）检修设备应安排在下钻到套管鞋时进行，并在钻柱上装钻具回压阀。 12）电测前井下情况必须正常、稳定，电测时应准备1柱带钻具回压阀的钻杆，以备井内异常时强行下入控制井口。 13）在油气层中钻进时 ，坚持使用液面报警器，钻井、钻井液、录井三岗联座观察液面，每15min记录钻井液池液面一次，若遇特殊情况应3min～5min观察一次出口钻井液池液面变化，发现溢流及时汇报，严格控制溢流量，关井按照“四∙七”动作要求组织实施。关井后观察立管和套管压力，及时报告队长和钻井技术员，采取正确方法压井，待井内恢复正常后，才可恢复钻进。 14）钻开油气层前，坚持每只钻头、每天作低泵速试验，记录井深、密度、泵压、排量。 15）钻开主要产层遇有井漏，井漏显示的当只钻头，以及特殊作业之前均应短程起下钻，以10～15立柱为宜；如果气侵严重，可调整钻井液密度平衡地层压力。 16）油气水层钻进中，应用大水眼钻头并使用旁通阀，不可以使用动力钻具，以利于加重钻井液，压井和堵漏等工艺的实施。 17）任何时候发现溢流应按井控“四∙七”动作控制井口，根据关井压力确定压井液密度，尽快按压井程序压井。严禁循环观察、钻进观察、静止观察等违章现象发生。 18）避免长时间关井，在等候加重或在加重过程中，要间断注高密度钻井液，同时，用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力状态下排放钻井液。若等候时间长，则应及时实施司钻法第一步，排除污染，防止井口压力过高。井口压力过高时应特别注意这项工作。 19）油气井钻井作业中应密切注意十五种显示。做到及时发现，迅速关井。 20）控制住井口后，应对井控装置主体及节流压井管汇、远程控制台等部位详细检查，如井口压力接近或达到井控装置、套管、地层破裂压力三者中压力最低的极限值，应放喷泄压，放喷天然气须烧掉，防止与空气混合发生爆炸。 21）确定明确的井喷报警信号。 22）加重压井作业不得在钻进过程中实施。 23）起钻前必须采取措施证实井已压稳、有安全的起下钻时间。 24）在排气口、放喷口设置自动和手动点火装置，先点火、后放气，在可能放气期间在排气口应设置长明火；钻开油气层前，应进行点火演练。 25）除气器排气管线必须接出井场，出口置于安全区域。 26）普陆页2HF井可能出现超出设计预计之外的异常情况，对此施工单位应进行充分的准备，应建立应对各种复杂情况的应急预案并落实，负责进行控制和处理。 4.4钻井过程风险防范措施 应按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）、《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T 6610-2017）、《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T 6610-2017）、《钻井井控技术规程》（SY/T 6426-2005）、《套管柱试压规范》（SY/T 5467-2007）、《关于印发<中国石化石油与天然气井井控管理规定>的通知》（中国石化安[2011]907号）、《川东北含硫化氢天然气井钻井与试气作业工程安全技术规范》（Q/SH 0033-2009）等的相关要求进行钻井施工。 4.5完井与修井作业风险防范措施 严格按照《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T 6610-2017）、《川东北含硫化氢天然气井钻井与试气作业工程安全技术规范》（Q/SH 0033-2009）等标准规范进行完井与修井作业。 4.6测试放喷过程风险防范措施 本项目测试放喷过程属于风险较高的施工环节，试气作业前按《气井试气、采气及动态监测工艺规程》（SY/T 6125-2013）等相关标准要求进行试气设计。 在高风险作业点及作业时段，所有居住在500m范围内的居民都将临时撤离。 4.7排污池垮塌、泄漏风险防范措施 1）对排污池的选址和施工质量应予以重视，排污池要避开不良地质或岩土松散的地段，防止钻井过程中因滑坡、暴雨等自然灾害导致钻井废水渗漏或溢出、垮塌污染附近农田土壤、作物、地下水等。 2）本项目排污池采用地陷式构造，使用钢筋混凝土结构，内壁设防水卷材，尽可能降低了发生垮塌、泄漏的风险。 3）排污池底板、池壁、肋板均为C30防渗混凝土（混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防水剂），排污池底板厚50cm；内墙均采用1：2水泥砂浆加防渗剂抹面，厚2cm，防渗结构总厚度均不低于250mm，同时增加铺设聚乙烯丙纶复合防水卷材，可以降低污水渗漏的风险。 4）为了防止排污池污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，日常排污池内的液量严格控制低于池体有效容积的80%，一旦发生暴雨天气，或排污池水位高于80%，应急救援中心将钻井废水拉运处置。 5）井场采用清污分流系统，除初期雨水之外，防止井场大量雨水进入排污池，并定期进行维护，从而有效控制因暴雨而导致排污池的外溢。 6）设计修建排污池时留有一定的富余容量，用以容纳暴雨增加的水量，防止外溢。暴雨强度下井场初期雨水量为89.8m3，排污池有足够容量接纳初期雨水；对排污池进行定期巡查、维护；防止场地内废水溢出井场污染环境。 7）若发生因山洪充填排污池引起排污池污水外溢事故，应迅速筑好防洪堤切断山洪来源（或将山洪改道）、加固排污池，并在下游加筑拦洪堤，防止事态扩大。并选择适当位置在一处或多处拦截外溢的泥浆污染物，用泵、人工回收等方法及时清理回收废泥浆，采取固液分离等措施，防止废泥浆泄漏至后河。当废泥浆可能流入后河时，应在适当位置设拦截设施实施拦截，加以回收，防止进入水体。 8）一旦发生废水外溢，要立即启动废水外溢应急预案，对井场周边水井及地表水进行应急监测，同时与当地政府和居民进行及时沟通，对废水外溢造成的农业损失进行赔偿，避免居民投诉事件发生。 9）钻井期间设有专人24小时对排污池的运行情况进行巡检，且施工单位制定有排污池垮塌导致泥浆外溢应急处置预案，在采取措施和加强环境管理后，可有效降低废水外溢污染后河的可能性。 4.8废水转运风险防范措施 为降低废水转运对地表水的污染风险，确保本项目物料/废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，采取以下措施： 1）建立建设单位与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门。 2）对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度； 3）转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度； 4）加强罐车装载量管理，严禁超载； 5）加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 6）规划转运车行车路线，尽量避免经过河流；选择经过路线尽量避开下游存在饮用水保护区的河段。 7）转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者经过河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。 8）废水转运应避开暴雨时节。 本项目废水沿途穿越的地表水体较少，通过采取上述防范措施及管理措施，运输风险较小。 5、应急预案 建设单位编制了《中原油田普光分公司环境应急预案》（2021年4月）并于2021年6月22日在达州市生态环境局完成备案（备案编号：511722-2021-012-L）。建设单位在施工前应按照相关要求完善环境应急预案的适用性、有效性、针对性和可操作性，将本项目纳入该预案体系，并在钻前编制钻井工程的应急预案并报送地方环保部门备案。 6、环境风险分析结论 建设单位采取的上述措施可有效控制环境风险的发生。风险评价的结果表明，本项目事故风险水平可控。在采取安全防范措施和事故应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，本项目环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目不涉及运营期相关内容，因此不涉及运营期环境影响分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 普陆页2HF井的选址综合考虑了选址唯一性、工程合理性、环境可行性、环境风险、与饮用水源保护区位置关系等各方面因素综合确定。 （1）选址唯一性 普陆页2HF井井场场地主要以平台林地分布，地形相对较平缓。井场处于抗震设防烈度Ⅵ度区，区域稳定性良好；地形平坦，地质灾害不发育，场地稳定性好，适宜建筑。 （2）工程合理性 本项目位于侏罗系沙溪庙组、千佛崖组、自流井组气藏，所在地天然气能源丰富，本项目井场北侧有乡村道路，方便修建进场道路，交通方便。 （3）环境可行性 1）居民分布 普陆页2HF井井口100m范围内无居民点分布， 300m范围内共13户，66人，周边500m范围内共23户，147人，且多数于外地打工，常住居民人数较少，本项目位于普光镇南侧，与普光镇场镇直线距离约1.8km，距离场镇集中居住区较远，对场镇集中居住区影响小。 2）周边敏感区情况 本项目施工期间废水均不排放，正常状况下不会对水体产生影响。同时，钻井公司已制定完善的应急预案并配备应急物资，事故状态下能够及时阻隔废水的外排。且井场与后河之间有房屋等阻隔，流至水体的可能性较小。 本项目周边5km内无自然保护区、风景名胜区等敏感区分布。 3）土地利用性质 本项目新增临时占地12219m2，新增临时占地部分的占地类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地，在采取相应的水土保持及生态恢复措施后，对项目所在地生态环境影响小。 （4）风险影响 井喷失控时应根据监测情况，立即组织撤离撤离范围内的住户，同时保证井喷失控在15min内点火，燃烧泄漏天然气。 （5）与饮用水源保护区位置关系 宣汉县普光镇千河沟徐家梁（村级）集中式饮用水水源地及其保护区位于本项目东北侧，直线距离为4.3km，与本项目处于不同的水文地质单元，且位于本项目地下水流向的上游，本项目的建设不会对其产生影响。 综上所述，本项目选址可行。 2、平面布置合理性分析 本次评价从噪声源、放喷池、排污池及柴油罐区布置等方面分析本项目平面布置的合理性。 （1）噪声源布置合理性分析 本项目钻机采用网电，备用柴油发电机。根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）规定，发电机房位于井场后场右方，结合平面布置图和外环境关系图可知，本项目距离较近住户主要分布于井口东侧，将发电机布设于井场后场，尽量远离住户布设，对住户的噪声影响可接受，噪声源布置合理。 （2）放喷池布置合理性分析 根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2012）及相关规定：放喷管线出口距井口应不小于75m，并远离居民密集区。根据项目平面布置图可知，项目的放喷管线出口位于井场西南侧，距离井口距离为120m。 根据《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）中“放喷管线应至少接两条，其夹角为90°～180°，保证当风向改变时至少有一条能安全使用；管线转弯处的弯头夹角不应小于120°；管线出口应接至距井口100m以上的安全地带”，普陆页2HF井设有1条放喷管线，符合《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）规定。 本项目放喷池周围的住户很少，同时由于气井测试放喷持续时间较短（4h～6h），属于短期排放，住户受测试放喷SO2的影响持续时间短，影响小。此外，建设方在测试放喷期间采取临时撤离措施后，可避免测试放喷对住户的不利影响。本项目放喷池布置合理。 （3）排污池布置合理性分析 普陆页2HF井排污池位于井场东南侧，排污池采用地上式设计并加盖雨棚，经过地质勘察，地质结构良好，不在崩塌、滑坡、沉陷和不稳定边坡、泥石流流道区域。 排污池布设于井场东南侧，从总体布局来说，排污池地势相对较低，排污池往南地势相对井场较平缓，四周为林地。排污池不会对居民饮用水带来影响，排污池布局合理。 （4）柴油罐区布置合理性分析 根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2012）中3.1.3的规定，油罐区距井口应不小于30m。根据平面布置图可知，普陆页2HF井油罐区位于井口西北侧60m，满足防火间距的要求。 综上所述，本项目总图综合考虑了周边环境及地势分布情况，同时满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2012）等规定的相关要求布置。总平面布置合理。 3、施工组织方式合理性 普陆页2HF井井场尺寸：长×宽=120m×60m，可满足钻井工程各设备摆放的需求。井场内四周设排水边沟，雨水经排水边沟排至井场外；井场内设置排污沟，污水经排污沟排至排污池，保证污水不外排。 施工单位严格遵守施工现场各项环保管理规定，施工活动保持在井场范围内，避免对周边环境造成影响。施工高噪声设备尽量远离居民点布置，施工期间除需连续作业施工过程外，尽量避免夜间施工，降低对周边声环境的影响。 综上分析，本项目施工组织方式合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）工程占地的保护及恢复措施 本工程总占地面积约12219m2（为新增临时占地）。新增临时占地部分的占地类型为耕地、水田，不涉及基本农田和林地。 （2）植被保护及恢复措施 1）表土堆存 设置专门的表土堆场对表土进行暂存，表土堆场位于井场外东侧，施工结束后表土回用于绿化等。 2）减缓措施 井工程和完井工程期间应严格执行HSE管理，加强施工人员的环保意识，车辆按照预定线路行驶，禁止乱压乱碾，破坏井场范围以外的植被。 3）恢复措施 施工结束后，若完井测试结果表明该井不产气或无工业开采价值，则将井口用水泥封固并进行设备搬迁工作。 植被恢复原则 ①因地制宜原则，对需要恢复的土地类型进行条件分析，布置合适的林草种类，并重点做好原为耕地、水田的工程建设区的植被恢复工作。 ②绿化美化与水土流失治理相结合的原则。 ③树种选择应与当地林业产业发展、经济发展相结合，满足地方经济发展和区域生态建设的需要。 （3）动物保护措施 1）科学规划、严格管理施工场地，尽可能保护现存植被 野生动物和植被有着密不可分的依赖关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。工程区植被的破坏将导致本区动物种类及数量的减少。因此，要严格控制施工作业范围，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生动物赖以生存的生态环境。 2）加强野生动物保护的宣传力度 按照《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修正）要求，加大对保护野生动物的宣传力度，提高施工人员对野生动物的保护意识。尤其是与人类发展密切相关，有益于农、林健康发展的爬行类、兽类等。施工过程中张贴动物保护告示或设置警示牌，禁止捕杀动物。 3）及时进行植被恢复，改善动物的栖息环境 工程中造成的植被破坏及野生动物资源损失，仅靠生物群落的自然演替是远远不够的。因此，施工结束后，要尽快开展植树种草工作，恢复工程区野生动物资源。 （4）土壤保护措施 1）合理选择施工时间，尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期间排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。 2）提高工程施工效率，缩短施工工期。 3）施工期应对施工废弃物集中堆放，及时清运处理，严禁随意弃置污染周围土壤。 4）加强钻井废水和完井作业废水管理，防止废水洒落，确保废泥浆不落地，控制钻井废水、废水基泥浆、废油基泥浆、废水基岩屑、废油基岩屑对土壤的污染。 5）污水池、放喷池、油罐区、危废暂存间等防渗处理必须按照有关规定实施，保证渗透系数，加强构筑物和设施检查，发现设备腐蚀、破损，及时维修，防止废泥浆、废油落地，污染土壤。 施工期采取以上生态保护措施后，本项目施工活动对生态环境影响较小，生态保护措施技术经济合理可行。 2、大气污染防治措施 ①废气产生 本项目施工期废气主要包括钻前施工废气、气体钻产生的粉尘以及测试放喷产生的废气。 ②环保措施 钻前施工废气：通过采取遮盖、洒水等抑尘措施，废气对周围环境影响较小。 气体钻产生的粉尘：在气体钻的排屑管处喷淋降尘，同时产生的污水及泥砂进入污水池和清洁化操作平台。 测试放喷废气：采用地面燃烧处理，修建放喷池减小辐射影响，同时应对测试放喷时周边居民进行临时疏散，因此对环境影响较小。 施工期采取以上大气污染防治措施后，本项目施工期废气对环境影响较小，大气污染防治措施技术经济合理可行。 3、废水污染治理措施 ①废水产生 本项目钻井工程主要产生的废水主要包括钻前施工废水、污水及排污池收集雨水、初期雨水、钻井废水、作业废水、生活污水。 ②环保措施 a. 钻前施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 b.井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集进入排污池处理，后期雨水水质清洁后可直接外排。污水池收集的初期雨水同钻井废水一同处理达到毛开1井回注标准后回注，不外排。 c.钻井废水临时存放于污水池中，完井后拉运至毛开1井回注。 d.作业废水临时储存于放喷池，完井后拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。 e. 入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理，员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理。 f. 对各类池体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，正常工况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。 施工期采取以上废水污染治理措施后，本项目施工期废水对环境影响较小，废水污染治理措施技术经济合理可行。 4、废水污染防治措施 ①噪声产生 钻井及完井施工噪声源主要为钻机、泥浆泵、压裂泵及测试放喷噪声。 ②环保措施 施工期合理布置高噪声设备；选用低噪声设备如网电钻井；泥浆泵安装弹性垫料；测试放喷前临时疏散周围500m居民。 施工期采取以上噪声污染防治措施后，本项目施工期噪声对周边声环境影响较小，噪声污染防治措施技术经济合理可行。 5、固体废物污染防治措施 ①固废产生 本项目施工期固废主要为废水基岩屑、废油基岩屑、废水基泥浆、废油基泥浆、废油、生活垃圾、其他固废。 - 保措施 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的废水基岩屑一起采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。废油基岩屑、废油基泥浆和废油暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期委托有资质单位进行处理。 施工期采取以上固废污染防治措施后，本项目施工期固废对周边环境影响较小，固废污染防治措施技术经济合理可行。 6、地下水污染防治措施 污染防治措施 本项目采取的地下水污染防治措施包括源头控制措施、分区防渗控制措施、实时监控措施、地下水污染监控措施和地下水污染治理措施。 源头控制措施： a本项目采取清洁化操作平台和泥浆不落地措施，对地下水的影响小。 b表层套管下深120m，可有效避免地下水污染。 c在特殊工况使用泥浆钻时，针对可能发生的泥浆漏失情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。 d提高固井质量，防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 e在钻井过程中加强压力检测，防止泥浆漏失污染等。 f作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。 g钻井过程中应加强钻井废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或废水池垮塌等事故。 h加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强废水基岩屑、废油基岩屑、废水基泥浆、废油基泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。 i钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。 j加强废水、废油基岩屑、废油基泥浆、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水、废油基岩屑、废油基泥浆、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油基岩屑、废油基泥浆、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。 分区防渗控制措施 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）制定防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 污染防治分区 根据钻井井场的平面布置，按照通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害物质的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将钻井井场划分为污染防治区和非污染防治区，污染防治区包括重点污染防治区和一般污染防治区。 实时监控措施 井场储备足够的堵漏剂，在钻井过程对泥浆实时监控，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 地下水敏感目标监控措施 建设预留一定资金，当在普陆页2HF井地下水下游民井不定期检测发生异常时，为农户提供备用水源或桶装水的措施来解决农户饮用水问题，并组织相关单位查找异常原因并解决。 施工期采取以上地下水污染防治措施后，本项目施工期对地下水环境影响较小，地下水污染防治措施技术经济合理可行。 7、环境风险 在采取安全防范措施和事故应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，本项目从环境风险水平可控。 8、环境管理与环境监测 （1）环境管理目的 经济的可持续发展和环境管理是相互支持的两个方面，严格的环境管理是国家和地方环保政策、法规在企业生产中得以实施的保障。在实际生产中，环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量和生态环境，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 石油天然气工业的勘探、开发活动风险较大，环境影响范围广，为了贯彻实施国家的可持续发展战略，促进陆上石油工业的发展，做到有章可循，就必须建立符合我国法律规定和有关安全、环保标准要求的HSE管理体系。 （2）环境管理体系现状 中原油田普光分公司环境管理实行四级管理，建立了环保工作组织网络体系，分公司成立了HSE委员会，包括采气厂、天然气净化厂在内的各直属单位分别设有HSE办公室，各采气区、车间等基层单位设有专兼职环保员负责本区、车间的环保管理，并建立了统计、考核体系。建立了《中原普光分公司环境保护工作管理办法》、《中原普光分公司钻井生产环境保护管理规定》；《中原普光分公司环境监测工作管理规定》、《中原普光分公司放射性同位素及射线装置安全和防护管理办法》、《中原普光分公司承包商HSE管理规定》、《普光酸性气田试气投产环保管理规定》等环保管理规定及制度，环境保护档案由公司HSE办公室统一管理，建设期和生产期的环保资料齐全。 （3）管理机构设置与职责 结合HSE管理体系，各项管理导入了“自我监控、自我完善、自我改进”的监控机制，企业环境管理实行一级机构二级管理制度。其中： 1）HSE委员会 为普光分公司安全及环境管理工作的最高组织领导机构，由项目经理和有关部门主要负责人组成，主要职责是全面负责分公司安全生产与环境管理，研究制定安全生产措施和环境保护计划，实施检查、监督和处理事故等工作。 2）分公司HSE监督管理部 分管环保副主任1名。设置环保管理科，科室4人。 3）直属单位HSE办公室 分管HSE副厂长，设置HSE管理办公室。分管环保副科长，2名专职环保员。 4）基层HSE管理小组 每个区、站设有专职、兼职环境管理人员；负责企业日常环境管理，监督环境管理制度和环境监控计划等落实情况。 （4）环境监测及环境保护监控计划 环境监测是环保技术监控的重要组成部分，是弄清楚污染物来源、性质、数量和分布的主要手段，对督促、检查污染物排放是否达到国家排放标准起着有效的作用。环境监测制度的制定和执行，将会保证环保措施的实施和落实，可以及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。根据该项目特点，主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测计划： 表5-1 监测计划 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测规范. 地下水; 井口东侧民井处（下游）; 潜水层：pH、石油类、氨氮、铁、锰、硫酸盐、氯化物、COD。; 完井后监测1次，验收时监测1次; 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）. 声环境; 井场四周; 等效A声级; 完井监测一次，连续监两天，昼夜各1次，验收时监测1次; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 大气; 厂界、井场附近住户; H2S、VOCs; 验收时监测1次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值. 此外，项目应建立转移联单制度，防止偷排，对运输车辆司机进行监管，设置运出与运入的转移联单制度，进行检查并奖惩，同时压裂酸化盐酸的使用需办理相应的手续。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目不涉及运营期相关内容，因此不涉及运营期环境影响分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资8451万元，环保投资450万元，占总投资的5.32%，环保投资情况见表5-2。 表 5-2 环保投资一览表 序号; 类别; 内容; 投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 洒水降尘、遮盖措施; 1. 3; 废水治理; 钻前施工废水; 270; 经沉淀处理后循环使用，不外排. 4; 钻井废水等处理; 在污水池中预处理（固液分离）后，拉至毛开1井回注站回注. 5; 作业废水处理; 罐车拉运至大湾403污水站处理后经毛开1井回注站回注. 6; 雨污分流水沟; 8; 在井场四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟经监控池外排；场内井架基础、设备基础、循环罐基础周边设环状排污沟，污水可经排污沟排至排污池. 7; 生活污水; 20; 新建生态环保厕所，入厕生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期拉运处理；员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理. 8; 噪声治理; 网电、减振; 15; 选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振. 9; 固废处理; 泥浆、岩屑处理费; 100; 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的废水基岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基岩屑、废油基泥浆暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期委托有资质单位进行处理. 10; 废油储存、转运、处理费; 2; 委托有资质单位处理. 11; 生活垃圾、建筑垃圾等; 10; 拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一除处理. 12; 环境风险措施; 安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案; /; 计入工程投资. 13; 配备泥浆监控系统及堵漏应急物资; /; 计入工程投资. 14; 对泥浆池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计；制定废水泄漏应急预案; /; 计入工程投资. 15; 加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等; 14. 16; 环境管理及监测; 编制应急预案及培训、演练、环境监测等; 10. 合计; 450. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 土地复垦/植被恢复 | 施工结束后及时进行土地复垦和植被恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻前施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 | 钻前施工废水不外排 | / | / |
|  | 钻井废水预处理（固液分离）后达到毛开1井回注标准后，拉运至毛开1井回注。 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） | / | / |
|  | 初期雨水：井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设环保检测池，初期雨水收集进入污水收集池处理；污水池收集的初期雨水，施工结束后现场处理达到毛开1井回注标准后回注。 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） | / | / |
|  | 油罐区、污水池废水：油罐区和污水池的防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s，油罐区设置围堰，及时收集处理事故废水，杜绝事故废水流入周边环境。 | 满足防渗要求，杜绝事故废水流入周边环境。 | / | / |
|  | 返排酸液、洗井废水：拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 源头控制措施、分区防渗控制措施 | 满足源头控制和分区防渗要求 | / | / |
| 声环境 | 合理布置高噪声设备；选用低噪声设备如网电钻井；泥浆泵安装弹性垫料；对周边500m范围内无关人员进行临时疏散 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A）） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 钻前施工废气采取洒水、遮盖措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | / | / |
|  | 气体钻粉尘采取喷淋降尘措施 |  | / | / |
|  | 测试放喷废气采取放喷池燃烧处理，并提前对周边无关人员进行临时疏散 |  | / | / |
| 固体废物 | 废水基岩屑、废水基泥浆：本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的废水基岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。 | 一般工业固体废物贮存和填埋执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） | / | / |
|  | 废油基岩屑、废油基泥浆、废油：暂存于危废暂存间，面积约10m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库（运距约10km），定期委托有资质单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号） | / | / |
|  | 生活垃圾收集后运送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运 | 不产生二次环境污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案；配备泥浆监控系统及堵漏应急物资；对泥浆池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计；制定废水泄漏应急预案；加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等 | 满足风险防范要求 | / | / |
| 环境监测 | 编制应急预案及培训、演练、环境监测等 | 满足监测要求 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟建设的普陆页2HF井预探井工程（重新报批）符合国家产业政策及相关规划，选址和总平面布置合理；拟采取的废气、废水、固体废物、噪声防治措施、地下水污染防治措施以及生态保持措施有效可行；在建设过程中认真落实报告表中提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响；在落实风险防范措施和事故应急措施后，环境风险能达到可接受水平。从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，项目的建设可行。项目建成后，须通过自主验收，方可投入正常运行。