建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项 目 名 称：         五宝浅015-X1井钻井工程

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿

编 制 日 期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 五宝浅015-X1井钻井工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 史春艳 | 联系方式 | 028-96011758 |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县五宝镇***** |  |  |
| 地理坐标 | （***度**分***秒，**度**分***秒）（以井场中心点为中心） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：0 临时占地：8266m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 川东北气矿地质科 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 川东北矿地便函〔2022〕01号 |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） | 7.03 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项评价设置原则要求，本项目专项设置情况如下： - 表1-1 专项设置情况 专项评价的类别; 设置理由. 地表水; 无. 地下水; 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1中专项评价设置原则要求，本项目为致密气勘查项目，其钻井工程环境影响与“石油和天然气开采业”钻井工程的影响情况相似，因此本次专项评价设置参照“石油和天然气开采”进行设置，即本次环评设置地下水专项评价。. 生态; 无. 大气; 无. 噪声; 无. 环境风险; 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1中专项评价设置原则要求，拟建项目为致密气勘查项目，其钻井工程环境影响与“石油和天然气开采业”钻井工程的影响情况相似，因此本次专项评价设置参照“石油和天然气开采”进行设置，即本次环评设置环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | - （1）规划名称：《四川省“十四五”能源发展规划》 - 审批机关：四川省人民政府 - 审批文件及文号：《四川省人民政府关于印发<四川省“十四五”能源发展规划>的通知》（川府发〔2022〕8号） - （2）规划名称：《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》； - 审批机关：原中华人民共和国国土资源部 - 审批文件及文号：《国土资源部关于四川省矿产资源总体规划（2016—2020年）的复函》（国土资函〔2017〕340号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《四川省“十四五”能源发展规划》的符合性分析 根据《四川省“十四五”能源发展规划》川府发〔2022〕8号中提出相关要求： 第五章 加快天然气勘探开发利用，中第一节，建设千亿立方米级产能基地：“大力推进天然气（页岩气）勘探开发，实施国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设行动方案，建成全国最大的现代化天然气（页岩气）生产基地。···加快川中下古生界—震旦系气藏、川西和川中致密气藏、川东北高含硫气田、川西致密气田以及长宁、威远、泸州等区块产能建设，稳定主产区产量，开发接续区块。到2025年，天然气（页岩气）年产量达到630亿立方米。” 第十二章 建立健全现代能源治理体系中，中第二节，开展油气体制综合改革：“进一步完善页岩气开发利益共享机制并加快在页岩气主产区推广，积极拓展到致密砂岩气等领域。” 本项目为致密气勘探项目，项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，属于川东北气田，属于天然气开发重点项目，因此，本项目符合《四川省“十四五”能源发展规划》的要求。 （2）与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》及其规划环评的符合性分析 1-2 与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》符合性分析 文件情况; 本项目情况; 符合性. 第四章 第二节 优化勘查开发区域布局： 川东北能源建材矿产资源发展区。包括南充、达州、广安、巴中、广元5市。加强天然气基地和石墨基地建设，促进天然气产业和石墨烯产业发展。限制高硫煤开采，稳步发展煤炭和煤层气的勘查开发。推进水泥原料、新型玻陶原料和饰面石材勘查开采结构调整，提高建材原料生产加工竞争力。有序勘查钾盐，争取找矿突破。; 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，属于天然气勘探项目。; 符合. 第四章 专栏6 四川省矿产资源勘查开采规划区 限制勘查区。1．九寨沟－黄龙限制勘查区。2.卧龙-青城山限制勘查区。3.贡嘎山-海螺沟限制勘查区。4.峨眉山-乐山限制勘查区。5.亚丁限制勘查区。6.红原-若儿盖限制勘查区; 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，不在规划中限制勘查区内; 符合. 第五章 第一节 确保矿产资源有效供给 能源矿产。加大天然气、页岩气……等勘查开发力度，力争获得重大突破，增强供应基础并加快供应，优化能源开发利用结构，减轻对环境的负面影响……; 本项目为天然气勘探项目，项目建设有利于加大区域天然气勘查力度。; 符合. 由上表可知，本项目属于天然气勘探项目，不在规划限制勘查区内，符合《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相关要求。 《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》暂未发布，四川省自然资源厅于2021年7月发布了《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）（征求意见稿）》，本项目为非常规天然气（致密气）勘查，天然气为环成都经济圈规划重点勘查矿种，项目的建设与该文件相关要求相符。 （3）与四川省矿产资源规划环评（2016-2020年）及其审查意见符合性分析 2017年5月，四川省国土勘测规划研究院及四川省煤田地质工程勘察设计研究院编制完成了《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》，2017年7月原国家环境保护部以“环审〔2017〕102号”出具了《关于<四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书>的审查意见》，本项目与其符合性分析见下表。 表1-3 与规划环评及审查意见符合性分析表 文件情况; 本项目情况; 符合性. 将自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及四川省生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施强制性保护。与生态保护红线存在空间冲突的勘查区、开采区、规划矿区及其他可能的矿产资源开发活动，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》。; 本项目不涉及四川省生态保护红线，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地; 符合. 严格矿产资源开发的环境准入条件。针对突出环境问题，提出差别化的降低污染排放负荷、提高矿区废石及尾矿综合利用率和废石场环境风险防控等对策措施，有效减缓矿产资源开发带来的环境影响和生态破坏。; 本项目为天然气勘探，施工期废水及固废不外排，不涉及运营期，所在地生态环境良好，无突出环境问题。项目的实施后有利于改善区域能源结构，减少重能源废气排放量，对改善区域环境空气质量有积极作用; 符合. 结合自然保护区、饮用水水源保护区、重点生态功能区保护要求和土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立完善地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系。适时组织开展重点开采区的生态恢复效果评估，针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等建立预警机制。; 本次评价按照各相关技术导则要求，制定了相应的大气、地下水、土壤及噪声跟踪监测计划，并要求建设单位根据风险影响评价结论制定相应的环境风险应急预案; 符合. 综上，本项目的建设符合《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》及审查意见要求。 （4）与《达州市矿产资源总体规划（2021－2025年）（征求意见稿）》的符合性分析 根据达州市自然资源和规划局2021年8月27日​发布的《达州市矿产资源总体规划（2021－2025年）（征求意见稿）》，该文件与本项目相关内容如下： 1）矿产资源勘查开发调控方向 限制和禁止勘查矿种：限制勘查高硫煤、沉积型低品位水泥用灰岩及明确由国家投资勘查的矿种。 禁止勘查硫铁矿以及国家和省政府规定禁止勘查的其他矿种。 依法监督禁止、限制勘查矿种勘查，加强对禁止、限制勘查矿种的管理，杜绝禁止、限制勘查矿种的勘查项目申报及立项工作。 禁止开采矿种：禁止开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产以及国家及省政府明文禁止开采的其他矿种，如砂金、河道砂石。 禁止新立、颁发禁止开采矿种的采矿许可证。已有采矿权可根据实际情况采取注销或延至采矿许可证到期，到期后不再办理延续登记。自然资源管理部门会同有关部门，制定补偿措施，对区内已建矿山定期予以关闭，对提前关闭者，根据矿山规模大小、提前关闭时间长短等给予适当补偿。 2）矿产资源产业重点发展区域 大力推进绿色勘查，加强页岩气、煤层气、地热能等非常规能源矿产勘查。为了更好地保障《四川省矿产资源规划（2021-2025年）》中的能源资源安全，本次落实国家级能源资源基地2处：四川盆地威远-合川油气及四川盆地威远-合川油气。落实国家重点规划矿区2处：四川盆地西北油气及四川盆地北油气。 本项目位于达州市宣汉县，属于四川盆地北油气能源基地，项目为非常规天然气（致密气）勘查，不属于限制勘查、禁止勘查、限制开采和禁止开采矿种，符合《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）（征求意见稿）》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为致密气勘探项目，根据《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T 7482-2020），致密气勘探属于非常规油气勘探。又根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年第49号令修改），本项目属于“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第二款“页岩气、页岩油、致密油、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 1.2与土地利用总体规划符合性分析 本项目五宝浅015-X1井钻井工程位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，所在区域属于农村地区。本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。 因此，本项目符合当地利用规划。 1.3与达州市“三线一单”总体管控要求符合性分析 根据达州市人民政府2021年6月29日印发的《关于落实生态保护红线、环境质量底线资源利用上线制定生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》达市府发〔2021〕17号，全市环境管控单元共计46个，其中优先保护单元17个、重点管控单元22个、一般管控单元7个。 *** 图1.3-1 项目与达州市环境管控单元位置关系图 *** 图1.3-2 项目与达州市生态红线位置关系图 由上图可知，本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，属于达州市环境管控单元中的一般管控单元。具体生态管控要求及符合性分析见下表。 表1.3-1 与《生态环境分区管控的通知》达市府发〔2021〕17号的符合性分析 管控单元类型; 要求; 本项目; 符合性. 达州市一般管控单元要求; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 本项目属于致密气勘探工程，项目临时占用部分农用地，不会对区域农业造成显著影响。; 符合. 达州市总体生态环境管控要求; 1.对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求； 2.高污染企业限期退城入园； 3.普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平 4.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求 5.长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目； 6.严控产业转移环境准入； 7.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展; 本项目不属于钢铁、化工、造纸行业，不属于高污染企业，项目未处于长江干支流岸线1km范围内，不属于普光气田开发项目。本项目为致密气勘探工程，为新建项目，不属于引进项目。; 符合. 宣汉县总体生态环境管控要求; 1.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量； 2.打好升级版污染防治攻坚战持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理； 3.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向; 本项目为致密气勘探工程，项目钻井期间严格采取了污染防治措施，产生的废水以及固废均外运妥善处置，不会对区域环境造成显著影响。; 符合. 由上表可知，本项目符合达州市“三线一单”总体管控要求。 1.4与所在环境管控单元生态准入清单符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）的通知符合性分析及结合“四川省政务服务网-三线一单”符合性分析系统，本项目共涉及环境管控单元4个，本项目涉及的环境管控单元见图1.3-3、表1.3-2，与所在环境管控单元位置关系如图1.3-4，与各环境管控单元符合性分析见表1.3-3。 *** 图1.3-3 查询结果截图 *** 图1.3-4 项目与达州市生态红线位置关系图 表1.3-2 涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属 区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117222330002; 宣汉县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. YS5117221410003; 宣汉县土壤优先保护区; 达州市; 宣汉县; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. |

表1.3-3 本项目与各环境管控单元符合性分析 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. 宣汉县一般管控单元ZH51172230001; 达州市普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无; 本项目属于致密气勘探项目，属《国家重点建设项目管理办法》中的基础产业项目，即为法律法规规定的重点项目。本项目依托原***钻井工程占地，不新增占地，占地内涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期）。本项目可沿用该手续进行建设。; 符合. 宣汉县一般管控单元; 污染物排放管控; 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求：屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收集转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上; 本项目钻前工程中施工废水经简易沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，无钻前工程施工废水外排，生活污水依托农户已建污水处理设施处理。钻井工程生活污水（除粪便废水外）经一体化撬装罐收集处理后用作农肥；粪便废水经旱厕收集预处理后用作农肥。钻井过程中产生的钻井废水、洗井废水、方井雨水等用于压裂液配置用水，压裂返排废水经处理后优先用于其他井站压裂用水，不能重复利用的外运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理；本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 宣汉县一般管控单元; 环境风险防控; 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求：严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目钻井工程依托***钻井工程的表土对项目全部临时占地进行复绿、复垦等生态恢复。项目设置应急池及应急防控体系，建设单位已建立了完善的环境风险应急管理机制。本项目水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用；废油由钻井队回收后用于油基泥浆配置，剩余不能回用的废油和废棉纱/手套、废油桶、油基岩屑一起交有危险废物处理资质的单位进行处理；生活垃圾交环卫部门处理，固体废物均妥善处理。; 符合. 宣汉县一般管控单元; 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中Ⅲ类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 本项目属于致密气勘探项目，不属于禁止或限制开发建设的活动。; 符合. 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于致密气勘探项目，本项目不属于禁止或限制开发建设的活动。; 符合. 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 本项目不属于禁止或限制开发建设的活动; 符合. 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求; 本项目不属于禁止或限制开发建设的活动/; /. 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求; 本项目不属于禁止或限制开发建设的活动; /. 综上所述，本项目与达州市各环境管控单元相关管控要求相符。经过与“三线一单”对照分析，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、不属于当地环境准入负面清单，项目与“三线一单”规定相符。

| 其他符合性分析 | 1.4与长江保护相关符合性分析 1.4.1与《中华人民共和国长江保护法》 符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相关要求符合性分析如下： 表1.4-1 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 符合性. （二）; 规划与管控. 二十一; 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目现场不涉及废水排放，施工过程剩余作业废水优先区块内回用，无回用途径时拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。; 符合. 二十二; 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目不属于对生态有严重影响的产业，不属于重污染企业。; 符合. 二十三; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。; 项目不属于小水电工程。; 符合. 二十六; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，不在长江一级支流流域范围内，不属于化工项目和尾矿库项目。; 符合. 二十七; 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 本项目不属于航道整治工程。; 符合. （三）; 资源保护. 三十四; 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 三十八; 完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 项目不属于高耗水项目，项目废水循环使用。; 符合. 四十二; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 项目不属于养殖类项目。; 符合. （四）; 水污染防治. 四十九; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目产生的固体废物均妥善处置。; 符合. 五十一; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 项目不涉及剧毒化学品使用和运输，对长江流域水环境影响较小。; 符合. （五）; 生态环境修复. 六十一; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目属于天然气勘探，项目依托***工程的占地，且不新增占地，该占地已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内，本项目可沿用该手续进行建设。目前业主单位正在办理复垦手续。; 符合. （六）; 绿色发展. 六十六; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 项目为致密气勘探项目，通过采用先进的钻井工艺，减少了“三废”排放源，从工艺技术、能耗、节水、施工管理、污染物的排放、运营管理等方面均符合清洁生产原则。; 符合. 1.4.1与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析详见下表。 表1.4-2 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 结论. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为致密气勘探，不属于码头项目，不属于过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不涉及自然保护区核心区、缓冲区，不涉及风景名胜区核心景区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不涉及饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目选址不涉及长江流域河湖岸线，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设置排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为致密气勘探，不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为致密气勘探，不属于化工园区及化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为致密气勘探，不属于上述高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为致密气勘探，不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为致密气勘探，不属于落后产能、严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合相关法律法规要求; 符合. 由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中相关要求。 1.5与行业环境保护相关规划政策符合性分析 1.5.1与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 本项目参照与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（国家环保部公告2012年第18号，2012-03-07实施）的符合性，对比分析详见下表。 表1.5-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 一; 清洁生产. 1; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本工程采用无毒油气田化学剂。; 符合. 2; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本工程采用无毒环境友好的钻井液体系；钻井液循环率达95%以上；洗井废水可预处理后回用于加砂压裂液配制；最终剩余的压裂返排废水优先回用于邻近井压裂液配置。; 符合. 3; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 项目压裂液在场地内集中配制，压裂返排废水全部采用罐体收集，并进行了回收利用，压裂作业和试油（气）过程采取了防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 符合. 二; 生态保护. 1; 油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。; 本工程为单井，采用水平井钻井技术，废物产生量较少，占地面积小。; 符合. 2; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。; 本工程天然气在放喷过程中不具备利用条件，在放喷池进行充分燃烧，且放喷设施不涉及鸟类迁徙通道。; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 钻井过程中产生的钻井作业废水用于压裂液配制用水；压裂返排废水，经过处理后尽量重复利用，项目完井后剩余废水优先拉运至其他井场继续回用于压裂液的配制。; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。 试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 本工程严格按照相关规范落实防渗措施。; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 本工程在井口及易产生污油的生产设施底部进行防渗处理，并采用废油桶收集可能产生的废油，然后由井队回收，配置油基泥浆。; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 本工程采取了严格的防范措施，施工过程不会对周边土壤造成污染。; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 本工程建设单位制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。; 符合. 2; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 本工程制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止天然气、钻井液等泄露污染地下水。; 符合. 3; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。; 符合. 4; 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 本工程建设单位对钻井工程设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在井场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子。; 符合. 1.5.2与《非常规油气开采污染控制技术规范》符合性分析 国家能源局于2020年10月23日发布《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020），于2021年2月1日实施。项目与《非常规油气开采污染控制技术规范》符合性分析详见下表。 表1.5-2 与《非常规油气开采污染控制技术规范》符合性分析表 序号; 技术规范要求; 本项目内容; 符合性分析. 4.2; 钻前工程作业. 4.2.1; 井场的布置应符合SY/T5466的规定; 本项目井场布置符合SY/T5466的规定; 符合. 4.2.2; 钻前工程设计应根据当地气候条件进行雨污分流系统设计，集污区应采取防渗措施，排污沟的横截面积应根据当地雨季最大排量设计。年降雨量大于500mm的地区应在循环罐区、主要设备区、材料房等区域设置雨棚，雨棚边缘应超出下方围堰不小于0.5m，雨棚的导流槽设计应将雨水导入场外自然水系。井场废油暂存区、钻井液废油暂存区、钻井液材料临时钻存区应设置雨棚或其他防雨措施。; 本工程钻前设计已根据当地气候条件进行了雨污分流系统设计，集污区采用重点防渗措施，已根据宣汉县雨季最大量设计排水沟规格，并在前述相应区域按要求设置了雨棚或其他防雨措施。; 符合. 4.2.3; 井场防渗区应实现分级管控，分为重点防渗区域和一般防渗区域。钻井基础区域、钻井液循环系统、清洁生产操作平台、放喷坑、废油暂存区、应急池、柴油罐区、油基岩屑收集贮存区、柴油发电机房等涉及含油材料或废物流转的区域为重点防渗区；除重点防渗区域外的井场作业区为一般防渗区。; 本工程井场防渗区实行分级管控，方井及钻井基础区域、泥浆循环系统区域、设备区域、放喷池、集污池（集污沟）、应急池、油水罐区、井场隔油池、发电房基础、清洁化操作平台、危废暂存间、排污沟为重点防渗区，除重点防渗区域的其他井场区域、井场四周清污分流截排水沟为一般防渗区。; 符合. 4.2.4; 重点防渗区地面按GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s，至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施，膜类材料重叠区域应采取热熔或焊熔技术，重叠压覆距离不小于150mm，确保叠合良好；应修筑高于井场20cm的围堰与其他区域隔离，区域内场地平整，满足防腐蚀、防流失、防扬洒的要求；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的区域，容器下方地面应硬化平整并采取防渗措施，设计堵截泄漏的围堰。; 本项目重点防渗区按GB18597的要求采取防渗措施。; 符合. 4.2.5; 一般防渗区应按GB18599的要求，地面采取相当于1.5m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s，的防渗措施。; 本项目一般防渗区按GB18597的要求采取防渗措施。; 符合. 4.2.6; 井场污水（废液）池、岩屑池、水基钻井液池（罐）等设施应具备防雨、防渗功能，池（罐）内壁采取渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施，防渗设计宜参照GB18599的要求；用于储存含油废水、油基钻井液、采出水的排污池需具备防雨、防渗、防腐功能，有VOCs气体逸散的要满足GB37822相关要求，池底和池壁铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10cm/s或采取铺设至少2mm厚、渗透系数不大于10-10cm/s的其他人工材料的防渗措施。; 本项目相关设施按照GB18599和GB37822的要求采取防渗措施。; 符合. 4.2.7; 井场污水池、岩屑池、钻井液池（罐）、废液处理池等构筑物（设施）的有效容积应根据生产工艺、降水量及未预见污水量确定容积系数，容积系数应不小于1.2。; 本项目应急池、废水罐等设施的容积系数不小于1.2。; 符合. 4.3; 钻井作业. 4.3.1; 井场钻杆架、管排架等重点防渗区应增加铺设2mm高密度聚乙烯土工膜，所选土工膜符合GB/T17643的要求，或采取可达到相同效果的防渗措施，防止油污洒落地面。; 本项目重点防渗区GB18597的要求采取防渗措施。; 符合. 4.3.2; 根据钻井各段遇到的地质条件、分层漏失情况及含水层分布，表层钻井宜采取气体钻井、清水钻井等技术，表层以下钻井宜采用环境友好型的钻井液体系。根据不同地质和工程情况，及时采取随钻堵漏、桥塞堵漏等防漏措施，降低钻井液漏失量，避免钻井液进入地层。; 本项目采取清水钻+水基+油基钻井液相结合的方式进行钻井。根据不同地质和工程情况，及时采取随钻堵漏、桥塞堵漏等防漏措施。; 符合. 4.3.3; 固井质量应符合SY/T6592的要求，技术套管固井水泥应返高至地面，以防止钻井及开采活动连通浅层水及其他地层。井口与河流、沟谷水平距离小于1000m的井，表层套管的下深应低于河床、沟谷底部不少于300m；井口与河流、沟谷水平距离大于1000m的井，表层套管的下深应低于河床、沟谷底部不少于100m。; 本工程固井质量符合SY/T6592的要求。本工程井口与长子溪距离为306m，小于1000m，本工程表层套管（一开）的下深为800m，大于规范要求的300m。; 符合. 4.3.4; 钻井现场应实施钻井液无害化收集处理，建立钻井液收集、处理和回收循环系统；采用油基钻井液体系的应遵循“不落地”原则。; 本项目钻井现场建立钻井液收集、处理和回收循环系统、油基钻井液体系的遵循“不落地”原则。; 符合. 4.3.5; 水基钻井液应优先回收再利用。无法回用的废弃钻井液应分离固相，分离固相的回收、储存、运输、处置过程应符合GB18599的要求。分离后固相宜采用资源化处理技术，用于铺路基土、免烧砖、烧结砖、免烧砌块及水泥辅料等，产品浸出液控制指标应满足GB8978中相关要求。; 本项目水基钻井液优先回收再利用。无法回用的废弃钻井液进行固液分离，分离固相的回收、储存、运输、处置过程符合GB18599。分离后的固相进行资源化利用。产品浸出液控制指标满足GB8978中相关要求。; 符合. 4.3.6; 油基钻井岩屑宜采用物理固液分离技术，按照HJ607的要求，对分离出的液相予以回用。分离出的固相和无法回用的液相宜采用萃取、热脱附等方式深度处理，回收的废矿物油应满足配制油基钻井液的技术要求。经深度处理后的岩屑宜采用水泥窑炉等协同处置资源化处理技术，达到SY/T7301、GB30760中要求的；可用于铺设通井路、铺垫井场等基础材料或免烧砖、烧结砖、混凝土掺和料资源化利用。; 本项目产生的油基钻井岩屑交由具有危险废物处置资质的单位代为处置。; 符合. 4.3.7; 油基钻井废物的转运、装卸过程中应避免洒落，产生的含油废物应妥善收集，并按规定处理处置。; 本项目产生的油基钻井岩屑在收集、贮存和运输中满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。最终交由具有危险废物处置资质的单位代为处置。; 符合. 4.4; 压裂作业. 4.4.1; 压裂用水及配液应遵照节约用水的原则，在满足当地取水需求的前提下，先期制订优化供水方案，获得当地监管部门的取水许可。; 本工程在满足当地取水需求的前提下，减少单位在施工前办理相关取水许可。; 符合. 4.4.2; 压裂配液应优先使用回用水，回用水储存应采用经过防渗处理的蓄水池或专用储罐。压裂作业单位应对压裂配液的用水量进行计量。; 本工程钻井废水、洗井废水、方井雨水暂存于废水罐中，用于配制压裂液。压裂作业期间产生的压裂返排液暂存于重叠罐中，拉运至周边井站或井场配制压裂液。压裂作业单位对压裂配液的用水量进行计量。; 符合. 4.4.3; 压裂作业宜昼间作业，并按GB12523的要求，采取措施降低噪声对周边环境敏感点的影响。; 本项目压裂作业昼间作业，并按GB12523的要求，采取措施降低噪声。; 符合. 4.4.4; 如非常规油气开采企业使用的压裂液的化学品成分中含有列入《危险化学品名录》的物质，在不涉及商业秘密的前提下，应通过环境影响评价文件等指定渠道向社会公开。; 本项目环境影响评价文件向社会公开。; 符合. 由上表可知，本项目满足《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020）要求。 1.5.3与《非常规油气开采含油污泥处理处置技术规范》（SY/T7481-2020）符合性分析 本项目油基岩屑处置方式与《非常规油气开采含油污泥处理处置技术规范》（SY/T7481-2020）符合性分析详见下表。 表1.5-3 与（SY/T7481-2020）对比分析表 序号; 技术规范要求; 本项目内容; 符合性. 4.1; 非常规油气开采企业应全面推行清洁生产，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，从勘探开发的全过程，减少含油污泥产生量。; 项目油基泥浆循环使用，钻井过程中分离产生的油基岩屑送有资质单位处置，达到无害化、资源化的目的。; 符合. 4.2; 在含油污泥的收集、暂存、转运、处理、利用及处置各个环节，应制订有效的污染控制措施，对相关设施和场地进行全过程规范管理。应重点关注油气作业场地周边的土壤和地下水环境，并采取以下措施：a）.在收集、暂存、转运、处理、利用等环节应采取相应的防渗漏、防扬撒、防泄漏措施。b）暂存区、填埋场地的防渗设计与建造应满足国家和行业相关防渗标准与技术规范的要求。c）.对于永久性储存设施，应配备渗漏与泄漏防控设施，采取持续有效措施防止浸出液渗漏、泄漏、流失。; 本项目油基岩屑采用螺杆输送机输送至油基岩屑收集罐，全过程不落地；油基岩屑堆存区采取重点防渗措施。; 符合. 5.1.1; 钻井过程中产生的含油钻屑宜采取现场不落地实时收集措施，并通过输送装置进入离心分离设备；当不具备现场不落地实时收集条件时，可通过输送装置直接进入离心甩干装置，甩干后的含油钻屑应装入储罐或防渗袋中。; 本项目油基岩屑采用螺杆输送机输送至油基岩屑 收集罐。; 符合. 5.1.2; 含油污泥可采用储罐、桶装或袋装等方式储装，应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并满足防渗、防漏和防止VOC挥发要求。储罐的设计与加工应坚固耐用，易于搬运和固定，有可识别的信息。; 本项目油基岩屑采用可密闭的收集罐收集，暂存于清洁化操作平台专用堆存区内。; 符合. 5.1.3; 应及时观察储罐内含油污泥量，防止含油污泥外溢。; 本项目钻井期间有专人负责观察油基岩屑收集情况，并做好记录。; 符合. 5.1.4; 产生、贮存含油污泥的容器和包装物要按照GB18597-2001中附录A的规定设置危险废物标志；收集、运输、处置含油污泥的设施、场所要按照GB15562.2的要求，设置危险废物警告标志。; 本项目油基岩屑收集罐及堆存区均按要求设置专门的标识标牌。; 符合. 5.2.1; 收集的含油污泥应有专门的存放场所，符合GB18597相关要求。; 本项目油基岩屑暂存于油基岩屑堆存区，危废暂存间按GB18597采取“四防”措施。; 符合. 5.2.2; 装有含油污泥的储存设施20m内属于防火、防爆区域，符合GB50016的相关要求。; 本项目油基岩屑堆存区周边20m范围均为防火、防爆区域，并设置有防火标识。; 符合. 5.2.3; 暂存区应建立台账，详细记录出入库的含油污泥数量。; 本项目拟建立危险废物转运台账并分批次记录。; 符合. 5.2.4; 暂存区周围应设有警示标识牌和隔离带，每天进行巡回检查并记录。; 本项目油基岩屑堆存区设置有专门的标识标牌，设置专人每天进行巡检并做好巡检记录。; 符合. 5.2.5; 暂存设施的设计和建造应根据储存含油污泥的类别、特性、暂存周期、暂存场地（地质、地形、水文等自然条件及环境敏感性）及相关工程作业需要等具体情况。其基本建造要求包括但不限于：a）暂存设施容积应满足其直至关闭的暂存需求。b）根据勘查资料，确定暂存场地是否存在含水层。c）暂存设施设计深度不应穿透地下含水层，应根据含油污泥特性和场地特征进行防渗处理。d）暂存设施周边应根据地形设置防止雨水径流进入的导流区，并构筑防止含油污泥溢出的堤、坝、挡土墙等设施。e）暂存设施周围护堤（坝、挡土墙）的高度、坡度和材料应确保持其结构完好，可免于暴风雨、渗水或其他自然因素的影响。f）对于明显存在游离油、使用周期长或位于干旱地区的暂存设施，应根据周围环境敏感目标设立围栏、护网、栅栏等防护设施。; 本项目油基岩屑暂存场所位于清洁化操作平台专用暂存区，地面采取了防渗处置，四周设置有围堰，对地下含水层无影响；出入口设置门槛，可保证泄漏物料不会外溢至暂存区外。; 符合. 5.4; 5.4.1含油污泥转运应按照国家有关规定办理危险废物转移手续，填写危险废物转移联单，执行一车一联单，遵守国家有关危险货物转运管理规定，并应符合HJ2025的相关规定。5.4.2含油污泥转运车辆应纳入专项管理，车辆应取得危险废物转运许可证，并加装定位系统，可动态监控，转运过程要严格按照规定的转运路线行驶，避开水源地、自然保护区等环境敏感区域。5.4.3建设单位对含油污泥在油区内部转运要有明确的交接记录，包括转运的数量、时间、转运车牌号、驾驶员联系方式等。5.4.4含油污泥转运应具有完善的应急预案，包括预防与处理泄漏、交通事故等突发情况; 本项目油基岩屑由有资质单位采用专门的危废转运车辆到井场收运处置，并实行“五联单”制，详细记录每一批次油基岩屑的转运情况。; 符合. 由上表可知，本项目油基岩屑处置符合《非常规油气开采含油污泥处理处置技术规范》（SY/T7481-2020）要求。 1.5.4与《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）符合性分析 本项目与《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）对比分析详见下表。 表1.5-4 对比分析表 序号; 技术规范要求; 本工程内容; 符合性分析. 4; 一般要求. 4.1; 根据井位分布、井区地貌等条件确定随钻处理模式、集中建站处理模式或随钻一集中相结合模式，对水基钻井废弃物进行不落地收集、处理、处置。; 本工程水基泥浆钻井作业阶段采用现场清洁化生产方案，在振动筛排砂口、离心机下方安装螺旋传送装置，与清洁生产区域的收集区相连，实行随钻处理，达到了“废弃物不落地”的目的。; 符合. 4.2; 对收集的水基钻井废弃物采用固液分离以实现钻井废弃物减量化。水基钻井废弃物进行固液分离或无害化处理后，进一步资源化处理或安全处置。资源化处理符合6.1的要求。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆选择振动筛、离心机、板滤压滤机等设备进行减量化处理。; 符合. 5.2; 固液分离技术要求. 5.2.1; 水基钻井废弃物根据其现场要求选择化学-机械固液分离技术进行减量化处理。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆选择振动筛、离心机、板滤压滤机等设备进行减量化处理。; 符合. 5.2.2; 固液分离后产生的固体废物含水率宜不大于60%且不呈流动态。固液分离产生的固体废物应首先考虑资源化利用，资源化处理及其产品应符合6.1资源化技术要求。不能资源化利用的应进行安全处置，达到GB18599的要求; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆含水率小于60%，外运资源化利用。; 符合. 6.1; 液相资源化利用要求. 6.1.1; 固液分离技术分离后的液相相关指标达到井队钻井液配浆要求，宜首先考虑钻井液配浆; 本工程固液分离后的钻井废水用作配置压裂液。; 符合. 6.2; 固相资源化利用要求. 6.2.1.1; 清水钻井、空气钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物，宜物理固液分离后制备铺路基土用于铺垫井场，或作为免烧砖骨料等产品；聚合物钻井液废弃物、聚璜钻井液废弃物等其他体系的水基钻井废弃物，固液分离处理后无害化处理后宜制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、免烧砖等产品。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用，用作制作烧结砖或水泥辅料。; 符合. 6.2.2; 水基钻井废弃物经固液分离后，可作为水泥窑协同处置的原料。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用，用作制作烧结砖或水泥辅料。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）要求。 1.6与其他环境保护相关政策符合性分析 1.6.1与《达州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 达州市人民政府于2022年4月以“达市府发〔2022〕18号”印发了《达州市“十四五”生态环境保护规划》，本项目与其符合性分析如下。 表1.6-1 与《达州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 序号; 规划内容; 本工程内容; 结论. 1; 优化生态保护空间格局。严守生态保护红线。确立生态保护红线的优先地位，将生态保护红线的管控要求纳入国土空间规划以及其他专项规划。推动生态保护红线勘界定标，充分考虑自然边界、自然保护地边界等，将生态保护红线精准落地。严格落实生态保护红线空间管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动; 本项目符合成都市“三线一单”相关管控要求; 符合. 2; 推动资源能源高效清洁利用。加强清洁能源示范 建设，实施中国“气大庆”建设行动，推进国家天然气综合开发利用示范区建设，提高天然气就地转化效率，进一步提高非化石能源供给及其在能源消费结构中的比例。……加快使用清洁能源、工厂余热等进行替代，在居民、商业等领域加快电能替代，提高电能占终端能源消费比重。大力推动资源循环利用。加强矿产资源综合利用，合理开发利用煤炭、天然气、页岩气、卤水等矿产资源，大力发展矿产品精深加工，提高资源深度转化利用效率……。; 本项目属于致密气勘探项目，项目建设有利于提高资源深度转化利用效率; 符合. 3; 推进土壤安全利用及风险防控：推进农用地分类管理和安全利用。坚持最严格的耕地保护制度，落实永久基本农田保护。; 本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，该占地已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期）。本项目可沿用该手续进行建设。; 符合. 4; 强化固体废弃物分类处置。加强工业固体废弃物综合利用。打造国家级、省级城市废弃物资源循环利用基地，加强全市磷石膏、建筑渣土、脱硫石膏等大宗固体废物的综合利用，重点支持普光经济开发区开展天然气 钻井岩屑资源化利用。……开展危险废物和医疗废物规范化环境管理，严格落实转移联单管理制度，强化危险废物运输转移处置全过程管理。对危险废物和医疗废物产生及经营企业实施强制性清洁生产审核。以废酸、废铅蓄电池、废矿物油、含矿物油废物等为重点，开展非法收集、转移、倾倒、利用、处置等违法行为专项整治行动; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用，用于制作免烧砖；本工程产生的油基钻井岩屑交由具有危险废物处置资质的单位处置，严格执行转移联单管理制度，对危险废物运输转移处置全过程管理。; 符合. 综上，本项目符合《达州市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 1.6.2与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（以下简称通知）（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析 （1）环评形式符合性 根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号），“（四）油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设探井应当依法编制环境影响报告表。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。” 根据生态环境部对《通知》的问答中明确：对尚未确定产能建设规模的，勘探井或勘探工程仍按照既定要求开展环评。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评，避免单井的重复环评。 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿在四川省四川盆地五宝场区块内的***致密气暂未确定产能规模，五宝场区域布设的均为中国石油天然气股份有限公司规划的新的致密气区块。本项目为新建致密气钻井工程，属于新建勘探井项目。 本项目在完成测井、录井、井下资料收集后，根据测试放喷结果若有工业开采价值，则进行开发设计（另行开展环评）；若该井无工业开采价值，则进行封井作业，全井段注入水泥封井。故本项目不属于新区块开发和滚动开发项目，属于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井项目。因此，本项目可以以单井形式开展环评。 （2）完善生态保护措施要求 本项目属于致密气勘探项目，建设单位应根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相关要求完善生态环境保护措施，具体如下： 表1.6-2 与《通知》相关要求环保要求符合性分析 序号; 通知要求的措施; 本项目情况; 符合性. 1; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。…油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。; 本项目产生的废水基泥浆、水基岩屑外运相关单位资源化利用，油基岩屑交专用危废资质单位进行无害化或资源化处置。项目产生的危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求开展。; 符合. 2; 钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。; 本项目钻井及压裂过程采用高标准清洁燃油，同时设备采用了低噪声设备，项目施工过程中采取了降噪措施，将噪声影响控制在可接受范围。; 符合. 3; 施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 项目仅涉及钻井施工期，施工结束后立即对井场等占地进行清理，恢复土地原有性质。; 符合. 1.6.3与基本农田相关政策符合性分析 本项目总用地面积为8266m2，包括井场占地，泥浆储备罐、道路、油罐、水罐、放喷坑占地和生活区占地等，均属于临时占地，本项目依托原五宝浅004-1-H1、***钻井工程的井场进行建设，不新增占地，项目占地部分区域属于基本农田。 （1）与《基本农田保护条例》符合性分析 《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 根据调查，本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），根据该手续可知，临时占地使用期限为2年，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期）。本项目可沿用该手续进行建设。 本项目在施工结束后，立即对原有占地进行恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复，符合《条例》中要求。 （2）与《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久保护农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）的符合性分析 根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久保护农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）第八条规定，石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。项目为勘探井，且临时占用基本农田，临时用地应按《土地管理法》、《土地复垦条例》等相关规定办理临时用地手续。根据《四川省自然资源厅 关于解决油气勘探开发用地问题的复函》（川自然资函〔2019〕197号）文件要求（详见附件3），油气勘探开发项目可在无法避让基本农田的情况下，办理临时用地。 本项目属于致密气勘探项目，项目占地均为临时占地，根据调查，本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。若该手续到期还未开工建设，应按照要求重新办理临时用地手续。 1.6.4与用地相关其他政策符合性分析 （1）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） 本项目与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的符合性分析详见下表。 表1.6-3 与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析 分类; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 一、界定临时用地使用范围; （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。 （二）矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。 （三）符合法律、法规规定的其他需要临时使用的土地。; 本项目用地为致密气勘探项目，项目用地为油气资源勘查中钻井井场、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地，符合界定临时用地使用范围中的相关要求; 符合. 二、临时用地选址要求和使用期限; 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超 过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算; 本项目为致密气勘探项目，项目临时占用基本农田，项目施工结束后即封井。本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。且根据前文分析，项目符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中相关要求。项目施工期约为3个月，即临时用地使用期限为3个月，符合临时用地使用期限一般不超过两年的要求; 符合. 三、规范临时用地审批; 县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。城镇开发边界内使用临时用地的，可以一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批，具备条件的还可以同时申请临时建设工程规划许可，一并出具相关批准文件。油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。 申请临时用地应当提供临时用地申请书、临时使用土地合同、项目建设依据文件、土地复垦方案报告表、土地权属材料、勘测定界材料、土地利用现状照片及其他必要的材料。临时用地申请人根据土地权属，与县（市）自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，明确临时用地的地点、四至范围、面积和现状地类，以及临时使用土地的用途、使用期限、土地复垦标准、补偿费用和支付方式、违约责任等。临时用地申请人应当编制临时用地土地复垦方案报告表，由有关自然资源主管部门负责审核。其中，所申请使用的临时用地位于项目建设用地报批时已批准土地复垦方案范围内的，不再重复编制土地复垦方案报告表。; 项目建设临时占用基本农田。本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。本评价要求建设单位应编制临时用地土地复垦方案，并取得自然资源主管部门的批复; 符合. 四、落实临时用地恢复责任; 临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。; 建设单位作为临时用地使用人，评价要求建设单位应不得转让、出租、抵押临时用地，且在施工结束后，及时按照编制的临时用地土地复垦方案及批复对临时占地进行复垦。; 符合. （2）与《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）的符合性分析 《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求：“已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。” 本项目为致密气勘探项目，属规定的能源重大建设项目，项目选址难以避让永久基本农田。本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。为减小影响，本评价要求建设单位应编制临时用地土地复垦方案，并取得自然资源主管部门的批复，在施工结束后按照土地复垦方案及批复的要求进行复垦，按照数量不减、质量不降原则落实永久基本农田补划任务。 因此，项目符合《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）中相关要求。 （3）与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）的符合性分析 本项目与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）的符合性分析详见下表。 表1.6-4 与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）的符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步规范临时用地审批。临时用地审批权不得下放或委托相关部门行使。涉及占用耕地和永久基本农田的临时用地，由市级自然资源主管部门负责审批，不涉及的由县级自然资源主管部门负责审批。需要临时使用林地的，应当按照《中华人民共和国森林法》有关规定进行临时用地审批。临时用地位于地质灾害易发区进行工程建设的，申请人应按照《地质灾害防治条例》有关规定提供地质灾害危险性评估报告，并落实防治措施。; 本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目涉及的基本农田已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。; 符合. 2; 进一步落实临时用地恢复责任。县级自然资源主管部门负责审查临时用地土地复垦方案，并在土地复垦义务人完成复垦工作后，会同农业农村等相关部门开展复垦验收。审批临时用地的市、县级自然资源主管部门，应通知申请人根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。; 本项目依托***工程的临时占地，且不新增占地，项目占地涉及的基本农田，本评价要求建设单位应编制临时用地土地复垦方案，并取得自然资源主管部门的批复后方可开工建设; 符合. 3; 进一步强化永久基本农田特殊保护。市、县级自然资源主管部门要严格耕地用途管制，临时用地应尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田。确需占用永久基本农田的，县级自然资源主管部门应在前期选址阶段，实地核实永久基本农田地块的空间位置、地类、面积、质量状况、利用现状等，组织编制临时用地踏勘报告，并对占用永久基本农田的必要性和合理性进行严格论证，报市级自然资源主管部门审查。; 项目为致密气勘探项目，项目选址无法避让永久基本农田。本评价要求项目建设单位配合县级自然资源主管部门编制临时用地踏勘报告，并报市级自然资源主管部门审查; 符合. 1.6.5与《地下水管理条例》的符合性分析 根据《地下水管理条例》（国令第748号），“第四十一条 （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；……第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。” 本项目属于地下勘探项目，位于达州市宣汉县五宝镇，不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，编制有环境影响评价报告表，并针对地下水污染影响提出针对性防治措施。 因此，本项目符合《地下水管理条例》（国令第748号）要求。 1.6.6与关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知 根据达州市生态环境局办公室文件2021年2月25日发布的《关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）中相关要求“天然气钻井泥浆等固体废物不宜通过砖厂、立窑等简单工艺设施进行处置。目前达州市境内已建成专门的工业固废处置利用设施，为减少运输过程中的环境风险，杜绝随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒等违法行为，确保环境安全，我市已具备综合利用处置能力的工业固体废物，鼓励在市内利用处置。” 本项目产生的废水基泥浆以及岩屑、油基岩屑、废油以及危化品包装材料优先达州市内资源化利用或相关资质单位处置，生活垃圾环卫部门进行处理，一般废弃包装材料就近的废品回收站进行处理，符合《通知》中相关管理要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| - 地理位置 | - 2.1地理位置 - 五宝浅015-X1井钻井工程位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，项目所在区域为前河流域，具体地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| - 项目组成及规模 | 2.2项目组成及规模 2.2.1项目由来 （1）区块勘探现状 - 五宝场地区位于四川盆地大巴山弧形构造带西南前缘与川东高陡构造带北侧交汇处，俗称“五宝场盆地”，该区块致密气主要分布在***。目前，五宝场地区内已***规模投入生产。 （2）本项目建设目的 五宝浅015-X1井钻井工程（以下简称“本项目”）位于四川省达州市五宝镇*****，属于四川省四川盆地五宝场区块。根据调查，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿在本项目同井场已实施***工程及***工程。***工程的目的层为***，该项目于始建于2007年，后经开采气藏逐渐匮乏，已于2015年进行关井。 由于***储层非匀质性强，同一气层，不同方向储层及含气性也不同。为了解***不同方向的储层及含气性，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿在***同井场部署了***工程，该工程于2021年10月开工建设，于2022年初完成***勘探工作，经测试，***未获得良好的产气性，经研究决定后续不再实施***，***完井后对井场内设备、设施进行撤离，但井场基础、应急池、放喷池、清洁化操作平台基础等构筑物未进行拆除。 由于川东北部地区致密气气藏特征复杂，效益开发难度大，有必要选取代表性区域开展先导试验，因此，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿制定了《五宝场地区致密气先导试验方案》。根据该试验方案，川东北气矿拟于优选先导试验区内部署先导试验井对***气藏资源量进行勘查。并依据川东北气矿地质科《关于开展五宝场致密气探井井位钻前准备的通知》（川东北矿地便函[2022]01号）中部署安排，为进一步加强五宝场地区***致密气勘探评价力度，深化地质认知等，开展本次五宝浅015-X1井钻井工程（以下简称“本项目”）。 （3）原***钻井工程概况 由于***已关井多年，后续在该井同井场实施了***工程，因此，本次评价不再对***的建设内容进行介绍。 根据前文可知，***工程仅实施了***，该井为水平井，钻井井深3526m，采用常规钻井工艺。***与2021年10月开工建设，2022年年初完井，该井经射孔完井测试后未取得较好的工业气流，目前已对其进行了关井处置。根据现场调查，***完井后已对原井场内设备设施进行了撤离，但井场基础、应急池、放喷池、清洁化操作平台等构筑物暂未进行拆除。 原***钻井工程情况详见下表。 表2.2-1 原***工程建设内容及现状 名称; 建设内容; 建设规模; 现状. 主体工程; 井场建设; 105m×40m，依托部分原***平整场地，并对新建占地井场平场并压实后，后场表面采用C25混凝土面层进行硬化，硬化厚度20cm；前场面层采用25cm厚级配碎石面层; 地面基础未拆除，地面设施已搬迁. 井口方井; 2个，分别为***、***，东侧预留1口井位用以后续实施，方井尺寸4.5×4.5×5.2m; 仅实施***，方井未拆除；***未实施. 设备、设施基础; 钻机设备、井场基础采用C25钢筋混凝土基础; 未拆除. 临时工程; 耕植土堆放场; 在井场西南侧设置1个耕植土堆放场，共计2220m2暂存井场建设剥离的表层耕植土，原***实施过程中产生的表土量约2000m3，均堆放在该耕植土堆放场内，待本项目实施后，用于项目占地的复垦。; 占地未恢复. 储运工程; 井场道路; 改建原***进场道路150m; 保留. 油罐区; 用于柴油发电机组所用柴油储存，设2个油罐，容积40m3/个；; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 水罐区; 用于钻进过程中的生产用于储存，设4个清水罐，容积40m3/个；; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 钻井材料堆场区; 井场后场，用于堆场钻头、套管、钻杆等钻井材料; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 泥浆储备罐; 设置1处泥浆储备罐区，泥浆储罐5个，每个容积40m3; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 重叠罐区; 设置20套重叠罐，容积120m3/个（每套由两个60m3的水罐重叠而成），用于压裂用水储存及压裂返排液储存; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 立式砂罐; 10个，每个容积30m3/个，用于储存加砂压裂用的支撑剂; 设备已搬迁. 原辅材料房; 用于储存钻井工程使用的各类袋装、桶装添加剂，设置材料房2间，每间100m2; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 环保工程; 废水; 隔油池; 井场四周角落以及油罐区、泥浆储备罐区以及生活区等位置各设置隔油池1个; 未拆除. 生活 污水; 生活污水（除粪便废水外）经一体化撬装罐收集处理后用作农肥；粪便废水经旱厕收集预处理后用作农肥; 生产区旱厕已拆除，生活区旱厕未拆除. 废气; 放喷池; 1座B类放喷池，7m×4m，位于***口东侧约148m处，并配20m3集污池1座; 未拆除. 固体废物; 生活 垃圾; 井场区和生活区各设1个生活垃圾收集点; 设施已搬迁，地面硬化未拆除. 清洁化操作平台; 用于收集、处理、暂存泥浆循环处理系统产生的固相物质，包含失效水基/油基泥浆；水基/油基岩屑。配置固相收集罐体4个20m3/个，用于泥浆循环处理系统产生的固相物质的收集转运；固化罐2个40m3/个，用于固相物质的加药固化；其中150m2分别用于油基岩屑、水基岩屑暂存。; 设备已搬迁，硬化基础未拆除. 危废暂存间; 设置于井场西侧危废暂存间（50m2）1座，采用集装箱式活动板房，地面及四周敷设有防渗材料，用以收集废油等危险废物; 活动板房已拆除并在其他井场重复使用，防渗层有坏损现象. 岩屑堆存区; 位于清洁化操作平台内，约150m2，用于暂存钻井岩屑，按照危废暂存规范采取“四防”措施，水基岩屑与油基岩屑设置独立区域进行堆存。 废水基泥浆以及岩屑为一般工业固废，经固化处理后，采用密封、防渗复合袋分装，外运至达州市境内已建成的专业工业固废处置单位处理；油基岩屑为危险废物，采用专业钢罐盛装，定期外运至相应危废资质单位处置; 设备已拆除，地面硬化未拆除，防渗层有坏损现象. 地下水; 分区防渗; 对柴油发电机房、污水收集沟、应急池、油罐区、各类罐体罐基础和放喷池等采取分区防渗处理; 地面硬化未拆除，防渗层有坏损现象. 环境风险; 应急池; 有效容积为300m3，作为钻井工程事故状态下的废水暂存池; 未拆除. （4）本项目与原***钻井工程衔接情况 本项目五宝浅015-X1井部署主要对***进行勘探。为减少钻前施工对区域生态环境的影响，本次中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿将五宝浅015-X1井邻近***进行部署，依托原***钻井工程钻前工程已征占地进行建设，布设位置位于***东北侧，共设置1口井，以实施本次钻探任务。 本项目依托原***钻井工程钻前工程部分已建设施及占地进行建设，相关依托性分析见表2.2-3内容。 （5）气质特征 本项目位于四川省达州市五宝镇*****，目的层为***。本次引用建设单位提供的《天然气组分分析报告》（***），***与本项目位于同一区块，目的层位同为***，与本项目区域属于同一构造，气藏成因相似，地质年代相似，钻探作业方式相似，故本次评价参考其气质组成和测试流量具有可比性，其测试产气量约***。根据***天然气组分可知，本工程勘探地层***致密气，属于不含硫化氢井。 表2.2-2 ***天然气组分表 *** 2.2.2基本概况 2.2.2.1工程基本概况 项目名称：五宝浅015-X1井钻井工程 建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 建设性质：新建 项目地理位置：四川省达州市宣汉县五宝镇***** 井别：勘探井 井型：水平井 井深：井深3541m，垂深2754m。 泥浆体系：一开导管段采用清水钻，一开段、二开段采用水基泥浆，三开段采用油基泥浆 目的层/完钻层位：*** 完井方式：射孔完井 工程投资：***万元，其中环保投资***万元，占总投资的7.03%。 2.2.2.2主要建设内容 根据项目的工程特点，可将项目实施分为三个阶段：钻前工程、钻井工程以及完井工程。工程不涉及运营期进行油气的采输生产问题，因此不对运营期工程进行分析。 （1）钻前工程 钻前工程主要为后续钻井施工作业做准备，根据地质资料和周围环境情况（包括交通、人居分布等）确定井位后，新建井场道路、平整井场、设备基础、各类池体等工程建设以及活动房基础、给排水、供配电等辅助工程。 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，与***位于同井场，本项目钻前工程设施大部分利用井场原设施。本项目钻前工程建设情况具体见下表。 表2.2-3 本项目钻前工程设施情况表 一、本项目依托***工程钻前设施概况. 序号; 名称; 单位; 数量; 规格; 现有设施状况; 备注. 1; 道路工程; 井场道路; m; 150; 路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面结构为20cm厚砂砾石基层+20cm厚C25混凝土面层。; 未坏损; 继续留用于本项目使用. 2; 井场工程; 井场; m2; 4200; 1座规格为105m×40m井场; 井场基础保留; 可依托，本项目在原井场基础上进行建设，对坏损区域进行修整. 4; 池体工程; 应急池; 座; 1; 有效容积为300m3; 池体保留，池内污水已清空，有坏损现象; 可依托，本项目对坏损区域进行修整. 5; 放喷池; 座; 1; B类，规格为7.4m×6m，配套集污池1座20m3; 未拆除; 可依托，本项目对坏损区域进行修整. 6; 隔油池; 座; 7; /; 未拆除; 钻机油罐、发电房、泥浆循环罐区、生活区的隔油池留用. 7; 环保工程; 清洁化操作平台基础; 座; 1; 占地面积450m2，其中岩屑堆放区260m2; 地面硬化基础未拆除; 可依托，本项目对坏损区域进行修整. 8; 公用工程; 油水罐基础; m2; 200; 地面采取重点防渗; 地面硬化基础未拆除; 可依托，本项目对坏损区域进行修整. 9; 活动房基础; 座; 1; /; 未复垦; 可依托. 10; 旱厕; 座; 2; 砖墙、石棉瓦盖顶; 未拆除; 生活区旱厕继续留用，本项目仅新建井场处旱厕. 二、本项目钻前工程建设概况. 序号; 名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1; 道路工程; 本项目不新建、维修道路。. 2; 井场工程; 井场; m2; 3800; 1座规格为95m×40m井场; 依托原***钻井工程已建的井场基础，并对坏损区域进行修整. 3; 池体工程; 应急池; 座; 1; 有效容积为300m3; 依托原***钻井工程已建的应急池，并对坏损区域进行修整. 4; 放喷池; 座; 1; B类，规格为7.4m×6m，配套集污池1座20m3; 依托原***钻井工程已建的放喷池，并对坏损区域进行修整. 5; 环保工程; 清洁化操作平台基础; 座; 1; 占地面积450m2，其中岩屑堆放区260m2; 依托原***钻井工程已建的清洁化操作平台基础，并对坏损区域进行修整. 6; 公用工程; 油水罐基础; m2; 200; 配有1个油罐、1个水罐; 依托原***钻井工程已建的油水罐基础，并对坏损区域进行修整. 7; 活动房基础; 座; 42; 面积约450m2; 依托原***钻井工程已建的活动房基础，并对坏损区域进行修整. 8; 旱厕; 座; 1; 生产区设置1座旱厕; 砖墙、石棉瓦盖顶. （2）钻井工程 钻井工程包括钻井设备安装、钻井作业、污染物处理、完钻后设备搬迁等。当井场满足钻井工程要求后，将成套设备（包括钻机、柴油发电机组、活动房、油罐等）搬运至井场，并进行安装和调试，然后进行钻井作业。 本项目钻探1口井（五宝浅015-X1井），基本情况见下表。 表2.2-4 五宝浅015-X1井井位坐标、目的层及井型 井号; 井口坐标; 海拔高度/m; 设计井深/m; 井型; 类别; 目的层. X; Y. 五宝浅015-X1井; ***; ***; 405.94; 3541; 水平井; 勘探井; ***. 本项目拟采用单机钻井工艺，钻机配套相应的钻井辅助设施，钻井采用清水钻+水基+油基钻井液相结合的方式进行钻进。一开导管段使用清水钻井液钻进；一开剩余井段、二开井段使用水基泥浆钻进；三开井段使用油基钻井液钻进。钻井过程中包括有下套管和水泥固井等作业，当钻至目的层后完钻。整个钻井作业期间，水循环使用，同时对钻井过程中产生的污染物进行随钻处理。 （3）完井工程 完井工程主要包括洗井、射孔、压裂、测试放喷，最终进行工程完工后设备的搬迁和井场清理等过程。 2.2.3项目组成 本项目项目钻井工程组成及主要环境问题见下表。 表2.2-5 项目组成情况一览表 名称; 建设内容; 建设规模; 可能产生的环境影响; 备注. 主体工程; 钻前工程; 井场工程建设; 依托：本项目依托原***钻井工程已建成的井场基础。 整改：采用卡片碎石对井场坑槽区域进行维修，片石厚度为20cm，碎石厚度为10cm。 维修后的井场：规格为95m（长）×40m（宽）。; 施工扬尘、噪声、固废，土壤、地下水、地表水污染; 新建依托原***钻井工程已建的设施，本次对基础进行修整. 井口方井; 共1个，方井尺寸4.5m×4.5m×5.2m. 设备、设施基础; 依托：本项目依托原***钻井工程已建成的设备、设施基础。 新建：新建设备基础外侧砖围挡。. 钻井工程; 钻井设备安装; 1套ZJ50型整合钻机成套设备搬运、安装、调试。; 废水、废气 固废、噪声; 新建. 钻井工程; 本项目仅设置1口致密井，井号为五宝浅015-X1，井深为3541m，垂深2754m；一开导管段采用清水钻，一开井段、二开井段采用水基钻井液钻进，三开井段使用油基钻井液钻进。; 新建. 固井作业; 全井段实施套管保护+水泥固井; 新建. 完井工程; 压裂作业; 压裂：含2500HHP型压裂车、混砂车、仪表车、管汇车等组成。; 噪声，废水、废气; 新建. 测试放喷; 测试放喷，完井搬迁。; 新建. 辅助工程; 钻井泥浆循环系统; 依托：依托原***钻井工程已建基础。 新建：设置1套钻井泥浆循环利用系统，配备6个罐体，每个罐容积均为40m3。循环系统还包含除砂器、除泥器、振动筛、离心机装置，用于钻井泥浆的固液分离，循环利用。; 土壤、地下水污染; 依托、新建. 钻井参数测定系统; 设置1套钻井参数测定系统，对钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等参数测定; /; 新建. 钻井监控装置; 设置1套钻井监控装置，含司钻台、节流控制室、远程控制台，均可独立开启井控装置。; /; 新建. 放喷点火系统; 1套，设置3套放喷点火系统，其中自动、手动和电子点火装置各1套。; 废气、废液、噪声; 依托/新建. 储运工程; 井场道路; 本项目不新建、修整道路，依托原***钻井工程已修整的道路，该道路长度约150m，已对其路面进行硬化处理。; /; 依托. 油水罐区; 依托：本项目利用原***钻井工程已建的油水罐基础，地面已硬化。 修整：对油罐区下部水泥地坪重新浇筑，厚度为8cm，按照相关要求对围堰及四周、底部进行重点防渗。 新建：设置1个油水罐区，罐区设1个油罐，容积40m3/个；1个清水罐，容积40m3/个。; 土壤、地下水污染; 依托、新建. 泥浆储备罐; 共设置6个泥浆储备罐，每个容积40m3。; 土壤、地下水污染; 新建. 重叠罐区; 依托：本项目利用原***钻井工程已建的设备基础，地面已硬化。 新建：设置20套重叠罐，容积120m3/个（每套由两个60m3的水罐重叠而成），用于压裂用水储存及压裂返排液储存。; 土壤、地下水污染; 新建. 立式砂罐; 设置10立式砂罐个，每个容积30m3/个，用于储存加砂压裂用的支撑剂; 土壤、地下水污染; 新建. 方形钢罐; 共设置40个方形钢罐，每个1m3，设置在清洁操作平台岩屑堆存区，用于收集油基岩屑。; 土壤、地下水污染; 新建. 原辅材料房; 依托：本项目利用原***钻井工程已建的油水罐基础，地面已硬化。 修整：对下部水泥地坪重新浇筑，厚度为8cm。 新建：设置材料房2间，每间100m2，用于储存钻井工程使用的各类袋装、桶装添加剂。; 土壤、地下水污染; 新建. 公用工程; 给水; 生产用水：本项目生产用水通过罐车由前河将水输送至井场水罐内。 生活用水：生活用水采用场镇自来水用罐车拉运至井场，存放于生活区的供水罐内。; /; 新建. 排水; 项目钻井废水、洗井废水、方井雨水、可回用的压裂返排废水全部回用于压裂液配制；不可回用压裂返排废水经预处理后拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。; /; 依托. 生活污水（除粪便废水外）经一体化撬装罐收集处理后用作农肥；粪便废水经旱厕收集预处理后用作农肥。; /; 新建/依托. 供电; 依托：设依托原***钻井工程已硬化的地面基础。 新建：设置发电机房1座，位于井场东北侧，为钻机及井场设备提供动力，包括3套柴油发电机组（2用1备）。; 废气、噪声; 依托/新建. 办公及生活; 活动板房; 依托：依托原原***钻井工程已设置的活动板房基础。 修整：对其撤场搬家时损坏基础进行维修，主要是将坑槽区域进行天填平。 新建：共设置42栋活动板房，均分布在井场西北、西南侧，井场道路两侧区域，钻井结束后调走在其他井场重复利用。; 生活污水、生活垃圾; 依托/新建. 环保工程; 废水; 废水循环处理系统; 设置在清洁化操作平台内，包括40m3废水罐4个（分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐），用于处理洗井、压裂返排废水、方井雨水等回用于压裂配制用水前的处理。; 土壤、地下水污染; 新建. 隔油池; 依托：依托原***钻井工程已建成的隔油池，布设在钻机油罐、发电房、泥浆循环罐区、生活区，共7个隔油池。 修整：清理完后，再重新进行抹面和防渗、防腐处理（池内、池底采用1∶3水泥砂浆重新抹面，厚度为20mm，然后再在上面刷两遍水泥基渗透结晶型防水材料进行处理）。; 土壤、地下水污染; 依托. 应急池; 依托原***已建的1座应急池（300m3），位于本项目井场东侧。; 土壤、地下水污染; 依托. 生活 污水; 依托：生活区旱厕利用原修建的旱厕（1座）； 新建：于井场生产区场外新建1座； 粪便废水经旱厕收集后作农肥；其他生活污水经隔油池处理后进入一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理，后用作周边农肥。; 土壤、地下水污染; 新建/依托. 废气; 柴油发电机组废气; 利用柴油发电机组自带6m高排气筒排放。; /; 新建. 放喷池; 依托：依托原***钻井工程已建的放喷池（1座B类放喷池），其规格为7m×4m，位于井口东北侧约148m处，并配20m3集污池1座。 修整：人工清理原放喷坑，内墙耐火砂浆抹面、集污池、排污沟砂浆抹面，同时刷两遍水泥基渗透结晶型防水材料。; /; 依托. 噪声; 柴油发电机组; 修建独立柴油发电机房1座，基础减振降噪、建筑隔声、机房内衬吸声材料，排气筒加消声罩。; /; 新建. 钻井设备、泥浆循环处理系统等安装隔振垫进行基础减振降噪。; /; 新建. 固体废物; 生活 垃圾; 井场区和生活区各设1个生活垃圾收集点。; 生活垃圾; 新建. 清洁化操作平台; 依托：利用原***钻井工程已设置的1座面积约450m2的清洁化操作平台，地面已硬化。 修整：采用1：3的水泥砂浆对岩屑堆放场进行抹面，厚度为2cm；采用聚乙烯丙纶的区域进行防腐防酸处理。 清洁化操作平台用于收集、处理、暂存泥浆循环处理系统产生的固相物质，包含油基泥浆、油基岩屑。平台内设专业岩屑堆存区，占地约150m2，用于暂存水基岩屑以及油基岩屑；油基岩屑为危险废物，采用专业钢罐盛装，定期外运至相应危废资质单位处置。; 土壤、地下水污染; 依托、新建. 危废暂存间; 依托：利用原***钻井工程已地面已硬化。 修整：采用1：3的水泥砂浆对地面进行抹面，厚度为2cm。 新建：在井场西南侧设置1个集装箱式活动板房作为危废暂存间（50m2），地面及四周敷设有防渗材料，用以收集废油等危险废物。; 土壤、地下水污染; 新建. 地下水及土壤; 分区防渗; 重点防渗区：井及钻井基础区域、泥浆循环系统区域、设备区域、泥浆储罐区、燃烧池、集液池、应急池、油水罐区、井场隔油池、发电房基础、清洁化操作平台、危废暂存间、排污沟为重点防渗区。 依托：重点防渗区均依托原***钻井工程已建成的基础/设施。 整改：本次需对泥浆储罐区、放喷池、集污池、应急池、油水罐区、井场隔油池、清洁化操作平台、危废暂存间、排污沟等区域地面、地底、池壁的防渗措施进行整改，主要采用“防渗混凝土+2mm高密度聚乙烯膜或其它等效的人工材料”进行防渗处理，整改后各区域防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求（且危废暂存间达到防渗系数≤1×10-10cm/s）； 一部防渗区：除重点防渗区域的其他井场区域、井场四周清污分流截排水沟为一般防渗区。 依托：一般防渗区全部依托原***钻井工程已建成的设施。 整改：一般防渗区采用P6级抗渗混凝土进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。; 土壤、地下水污染; 依托、新建. 2.2.4主要设备设施 本项目主要施工设备包括动力系统、钻井设备、压裂设备以及救生及防护设备等，主要设备情况见下表。 表2.2-6 主要设备一览表 序号; 设备或部件名称; 规格型号; 主参数; 数量（台/套）; 备注. 动力系统; 柴油发电机组; CAT3406; 300kW; 3; 为钻井工程供能（2用1备）. 钻井设备; 钻机; ZJ50; 5000m; 1; /. 井架; JJ315/45-K; 3150kN; 1; /. 底座; DZ315/Q-5; 3150kN; 1; /. 天车; TC315-6; 3150kN; 1; /. 游车/大钩; YC315/DG315; 3150kN; 1; /. 水龙头; SL450-Ⅱ; 4500kN; 1; /. 转盘; ZP-27.5; 4500kN; 1; /. 绞车; JC50D; 1100kW; 1; /. 钻井泵; F-1600HL; 1600HP; 3; /. 循环罐; 8.5×2.6×2.4; 40m3; 5; /. 振动筛; GX/S-Ⅱ; /; 3; /. 除砂除泥一体机; FLC2000-4P; /; 1; /. 除气器; ZCQ1.5/5; 240m3/h; 1; /. 离心机; JL40-DZ; 40m3/h; 1; /. 灌注泵; GZB-1300; 45kW; 2; /. 螺杆压风机; SPE-306X; /; 2; /. 钻井仪表; MD-TOTCO; /; 1; /. SCR系统/MCC系统; ROSS HILL; /; 2; /. 气源房; /; /; 1; /. 顶部驱动钻井系统; /; /; 1; /. 井控装置; 环形防喷器; /; 70MPa; 1; /. 闸板防喷器; /; 70MPa; 1; /. 液气分离器; SB1-3×4-J; 4166L/min; 1; /. 节流管汇; /; 70MPa; 1; /. 压井管汇; /; 70MPa; 1; /. 射孔、压裂设备; 射孔枪; /; /; 2; 按射孔段准备. 压裂车; 2500型; /; 14; 12用2备. 砂罐车; HHX5310TSGSM; /; 2; /. 混砂车; /; /; 2; /. 撬装过滤装置; /; /; 2; /. 储罐; 柴油罐; /; 40m3; 1; /. 清水罐; /; 40m3; 1. 泥浆循环罐; /; 40m3; 5. 重叠罐; /; 120m3（每套由两个60m3的水罐重叠而成）; 20. 立式砂罐; /; 30m3; 10. 方形钢罐; /; 1m3; 40. 水基泥浆/水基岩屑收集罐; /; 2m3; 12. 救生及消防; 消防房及消防工具; 6.5×2.5×2.6; /; 1; /. 二层台逃生装置; /; /; 1; /. 钻台紧急滑道; /; /; 1; /. 四合一可燃气体监测仪; /; /; 2; /. 大功率防爆排风扇; /; /; 5; /. 点火装置; /; /; 1; /. 移动式点火装置（钻开油气层前配备）; /; /; 1; /. 2.2.5主要原辅材料消耗情况 （1）钻井过程中原辅材料、能源消耗及来源 本项目消耗的能源主要是柴油，储存在柴油罐内，储罐基础采用混凝土结构基础，四周设置围堰；钻井过程主要的原辅材料是水基泥浆和油基泥浆，油基泥浆不在现场进行配置，由供货厂家配置好分批次运至井场，暂存于泥浆循环系统，水基泥浆采用现场配置，原材料由供货商负责运输至井场，暂存于原材料堆放区，原材料堆放区设置围堰且地面进行防渗。项目不涉及聚磺体系泥浆使用。 本项目主要原辅材料、能源消耗及来源统计见下表。 表2.2-7 钻井工程主要原辅材料及能源消耗量统计 名称; 单位; 总用量; 来源; 储存情况. 水基钻井泥浆; m3; 205; 井场内现场配制，循环使用，使用过程根据地层不同，对钻井泥浆密度与成分要求不同加入膨润土（Mg3[Si4O10][OH]2•nH2O）、消泡剂、氢氧化钠等。; 原材料堆存于井场内原辅材料房内，现场适时调配（泥浆循环罐内）. 油基钻井泥浆; m3; 522; 成品拉运至泥浆循环系统，循环使用，使用过程根据地层不同，对钻井泥浆密度与成分要求不同加入重晶石。; 泥浆循环罐内. 生活用水; m3; 270; 生活用水采用拉运桶装水。; 桶装水，暂存于生活区. 钻井作业用水; m3; 130; 包括钻井用水、洗井用水等，通过罐车拉运至井场。; 采水罐储存，位于水罐区内. 压裂用水; m3; 11825.95; 优先使用钻井作业废水，不足部分通过罐车由前河取水，通过罐车拉运至井场重叠罐内。; 通过重叠罐内储存. 柴油; t; 252; 主要为柴油机、发电机燃料，储存于柴油罐中。; 1个40m3的套装油罐，油罐周边设置高0.5m的围堰. 水泥; t; 389; G级，外购成品，通过水泥罐车拉运进场。; 通过灰罐储存，最大存放量50t. 本项目导管段采用清水进行钻井，一开井段采用水基钻井液进行钻井，二开井段为油基钻井液进行钻井。根据钻井设计资料，本项目井钻井所用水基泥浆现场配制；水基钻井泥浆主要材料用量及其化学成分见表2.2-8和表2.2-9。 表2.2-8 本项目水基钻井泥浆主要材料成分表 序号; 材料名称; 主要化学成分. 1; 膨润土粉; 以蒙脱石为主要矿物成分（85~90%），由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，呈黄绿、黄白、灰、白色等各种颜色。. 2; Na2CO3; 纯碱Na2CO3. 3; NaOH; 氢氧化钠NaOH. 4; 钻井液用聚丙烯酰胺钾盐KPAM; 白色或淡黄色粉末，是一种含羧钾聚丙烯酰胺衍生物，它是很强的抑制页岩分散剂，具有控制地层造浆的作用并兼有降失水、改善流型及增加润滑性等功能。. 5; 防塌润滑剂FRH; 由高软化点物质和活性剂等经一定工艺反应调制而成的防塌润滑剂。. 6; 降失水剂（LS-2）; 聚合物，由耐温抗盐单体（AMPS）、丙烯酰胺（AM）、阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵（DMDAAC）和具有疏水作用的酯类单体（BXZ）进行聚合得到钻井液降失水剂JLS-2。. 7; SMC; 磺化褐煤降粘剂（SMC），其主要成分为腐殖酸钠。. 8; 加重剂; 以重晶石BaSO4为主。. 9; 消泡剂; 主要成分为多缩硅醇钠溶液、硅酸钠、氯化钙、氯化镁等。钻井泥浆中所含有机物生化反应时起泡，消泡剂可以有效控制钻井泥浆在使用过程中产生泡沫，提高钻井效率。. 10; FK-10; 新型防卡润滑剂（FK-10），以植物油和表面活性剂经乳化反应而成。. 11; SP-80; 乳化剂（SP-80）。. 12; 两性离子共聚物强包被剂FA-367; 白色粉末，高分子水溶性聚合物，高分子中有阳离子和阴离子等亲水基团，一种良好的钻井液用包被剂，pH7.5~9.0；其主要成分为两性离子聚丙烯酰胺。. 13; 生石灰CaO; 石灰石粉是钻井泥浆、完井液、修井液可酸溶的加重材料，产品为白色粉末状，因杂质不同而略带微红和微黄色，粒度97%能通过200目筛，密度2.7-2.9g/cm3，用于加重钻储层钻井液。. 14; 高效堵漏剂; 不同粒径的棉纤维粉、木质纤维粉和矿物纤维的复配物。. 表2.2-9 水基钻井液配置材料消耗情况表 序号; 材料名称; 用量（t）; 最大暂存量（t）; 储存方式; 存放位置. 1; 膨润土; 50; 50; 袋装，25kg/袋; 井场西南侧的2间原辅材料房内堆存，并进行重点防渗（渗透系数≤10-7cm/s）. 2; Na2CO3; 0.5; 0.5; 袋装，25kg/袋. 3; NaOH; 0.4; 0.4; 袋装，25kg/袋. 4; KPAM; 0.2; 0.2; 袋装，25kg/袋. 5; FRH; 1.5; 1; 袋装，25kg/袋. 6; LS-2; 17; 10; 袋装，25kg/袋. 7; SMC; 3.2; 2; 袋装，25kg/袋. 8; BaSO4; 24; 20; 袋装，25kg/袋. 9; 消泡剂; 1.8; 1; 袋装，25kg/袋. 10; FK-10; 1.3; 1; 袋装，25kg/袋. 11; SP-80; 0.2; 0.2; 袋装，25kg/袋. 12; FA-367; 0.7; 0.5; 袋装，25kg/袋. 13; CaO; 0.5; 0.5; 袋装，25kg/袋. 14; 高效堵漏剂; 1.25; 1; 袋装，25kg/袋. 油基泥浆直接通过拉运成品进入现场，油基钻井液是油、水、有机粘土和油溶性化学处理剂。油基钻井液抗高温、抗盐钙侵蚀，有利于井壁稳定、润滑性好、对油气层损害小。本项目使用油基钻井液由白油、有机土、主乳化剂、润湿剂、降滤失剂、封堵剂、加重剂等组成的钻井液体系。主要成分白油为无色透明油状液体，没有气味，比重0.831～0.883，闪点（开式）164～223℃，运动黏度（50℃）5.7～26mm2/s，酸值≤0.05。对酸、光、热均稳定，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，并可与多数脂肪油互溶。为液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分，依据黏度等性质的不同。白油的分子量通常都在250～450范围之内，具有良好的氧化安定性、化学稳定性、光安定性，无色、无味，不腐蚀纤维纺织物。 （3）压裂液组分 根据本项目设计资料，压裂液由稳定剂、助排剂、支撑剂等构成，水平段加砂压裂所需的材料见下表。 表2.2-10 水平井段加砂压裂材料一览表 压裂液用料. 序号; 药品名称; 代号; 主要成分; 用量（t）; 暂存量（t）; 储存位置及方式. 1; 高效减阻剂; JC-J10; 阳离子聚合物，有效成分为阳离子聚丙烯酰胺; 30; 5; 材料堆存区 存放. 2; 防膨剂; JC-FC03; 小分子阳离子复合物，有效成分为四甲基氯化铵; 30; 10. 3; 消泡剂; /; 聚二甲基硅醚; 5; 1. 4; 低分子稠化剂; SRFRCH3; 改性豆胶HOCH2（CH3）CHO[CH2CH（CH3）O]nCH2CH（OH）CH3; 21.7; 2. 5; 流变助剂; SRLB-2; 聚氧乙烯月桂醇醚硫酸钠; 12.5; 2. 6; 粘度调节剂; SRVC-2; 3.3; 1. 7; 缓蚀剂; FL4-2; 4.2; 2. 8; 铁稳定剂; FL4-7; 十二烷基三甲基氯化铵; 12.5; 3. 9; 助排剂; FL4-4; 3.3; 3. 10; 粘土稳定剂; FL4-3; 异抗坏血酸钠; 2.5; 2. 支撑剂用料. 序号; 支撑剂名称; 粒径（目）; 主要成分; 用量（t）; 暂存量（t）; 储存位置及方式. 1; 粉陶; 100; 陶粒; 95; 40; 储存于立式砂罐. 2; 树脂覆膜砂; 40/70; 石英砂; 1020; 300. 3; 树脂覆膜砂; 30/50; 石英砂; 200; 200. 2.2.6项目占地及土石方平衡 （1）占地面积 本项目依托原***钻井工程已征临时占地进行建设，不涉及新增占地。具体用地情况如下： 表2.2-11 项目占地统计表 单位：m2 序号; 用地项目; 用地面积; 占地性质; 占地类型; 占地现有概况; 备注. 1; 井场工程（含附属设施）、边角用地; 4333; 临时; 原为旱地、水田; 原***钻井工程已建设施占地; 依托. 2; 应急池; 533; 临时; 原为旱地; 依托. 3; 放喷池; 600; 临时; 原为旱地; 依托. 4; 临时房屋; 2800; 临时; 原为旱地; 依托. 合计; 8266; /; /; /; /. 本项目继续征用原***钻井工程使用的临时占地，占地内井场、构筑物（应急池、放喷池等）、设施硬化基础（泥浆罐区基础、清洁化操作平台基础以及油水罐区基础等）均保留并继续使用，依托原有占地8266m2，不新增占地。 根据调查，原***钻井工程占地中涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。若该手续到期还未开工建设，应按照要求重新办理临时用地手续。 （2）土石方平衡 本项目钻前工程大部分依托原***钻井工程已建的钻前工程，仅对井场、设施硬化基础、应急池、放喷池等构筑物坏损区域进行修整，因此本项目开挖量较少，且开挖的土石方全部用于井场修整过程中回填。本项目具体土石方挖填情况见下表。 表2.2-12 钻前工程土石方平衡一览表 单位：m3 项目; 挖方; 耕植土; 填方; 多余土石方量. 临时房屋、设施基础、构筑维修; 5; 0; 5; 0. 合计; 5; 0; 5; 0. 本项目总挖方量5m3，填方量5m3，耕植土0m3，未产生多余土石方量，即本项目场内实现挖填平衡。 2.2.7建设周期及时序 根据本项目设计资料，项目施工期共计3个月，其中：钻前准备期1个月，钻井过程约1个月，完井期间进行压裂、测试作业周期约1月。 因此，整个钻井周期约3个月，本项目具体施工时序情况见下表。 表2.2-13 本项目施工时序情况表 月数; 第1个月; 第2个月; 第3个月. 施工内容; 钻前施工; 钻井工程; 完井工程. 2.2.8工作制度和劳动定员 钻前工程：主要为土建施工，由土建施工单位组织当地民工施工作业为主，高峰时每天施工人员约30人。仅白天施工，夜间不作业。 钻井工程：本项目现场设置1队钻井队，钻井队编制一般为40人（最大人数），其中：管理人员有队长、副队长、地质工程师、钻井工程师、钻井液工程师、动力机械师、安全监督、环保员等，钻井队下设有钻井班、地质资料组、后勤组等机构。24h连续不间断作业。 完井工程：完井压裂测试阶段，施工人员由井下压裂作业专业人员组成，包含储层加砂压裂、稳压、返排测试放喷定产作业，共计50人左右，办公、生活依托钻井工程的活动板房，仅白天施工，夜间不作业。 |
| - 总平面及现场布置 | 2.3总平面及现场布置 2.3.1总平面布置简介 本项目井场平面布置严格执行《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）等石油天然气行业标准的相关规定。具体布置情况如下： （1）井口布局 五宝浅015-X1井井场纵向轴线沿西南、东北方向布置，井场平面尺寸为95m（长）×40m（宽），场内共布设有1口井，五宝浅015-X1井位于井场纵向轴线0+055处。 （2）井场内布置 五宝浅015-X1井井场纵向轴线沿西南向东北方向布置，井场大门位于井场西南侧，本项目不新建进场道路，利用原***、五宝浅004-1-H2改造的进场道路，该道路与位于项目西南侧的乡道连接。井场左侧宽20m，右侧宽20m，井场内在井场中部及东北部设备基础区布置高压房、变电房、电动化机组、柴油发电机、泥浆循环系统区，西侧及西南侧非设备基础区设置井场办公、监控设备用房等。 （3）井场外布置 五宝浅015-X1井于井场西南侧设置有1座清洁化操作平台；井场西侧设置油水罐区，沿进场道路布置，便于物料运输；应急池布置在井场东侧；井场外东北侧设置1座放喷池，配套设置集污池1个。钻井队生活区布置在井场外西南侧进场道路两侧，采用活动板房结构。 项目平面布置图详见附图2。 2.3.2总平面布置合理性分析 本次评价从环境保护角度，对井口布置、噪声源布置、柴油罐区布置、放喷池布置等合理性进行分析。 （1）噪声源布置合理性分析 本项目共设置有1座发电机房，设置在井场东北侧，泥浆循环系统布设于井口东侧，根据周边人居分布情况，井口周围较近的散居农户主要分布在井口西北侧、西侧、西南侧，与噪声源保持了一定的噪声衰减距离，最大限度地降低钻井噪声对敏感点的影响，噪声源布局合理。 （2）油罐区布置合理性分析 根据《石油天然气钻井、开发、储藏防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）中3.1.3的规定，油罐区距井口应不小于30m。根据总平面布置图可知，其中本项目油罐区设置在井场西侧，距离井口约51m，油罐区布置均满足防火间距的要求。且柴油罐采用架空式储存，罐体下方设置10m×10m×0.3m围堰，发生泄漏易发现，并能及时收集，位置布设于井场与生活区之间，便于职工监管，故满足要求。 （3）放喷池布置合理性分析 项目完井测试作业期间，将井内油气引至放喷池点火燃烧，从而对勘探井进行产量测试。 根据《钻井井控技术规程》（Q/SY 02552-2018）中的第5.1.3.4条规定：管线出口应接至距井口75m以上的安全地带。《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）第3.1.4规定：放喷管线出口距井口应不小于75m；《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）中第5.3.1条规定：放喷和火炬应限于安全地点，尽可能考虑选择井场主导风向的下风向放喷或点燃火炬，还应使排入大气的气体完全燃烧。 根据项目平面布置图及现场调查可知，本项目放喷池设置在井场外东北侧，距离井口约148m，项目所在区域风向多为东北风，放喷池主要位于井场主导风向侧风向。根据调查，放喷坑周围50m范围内无各类设施和民房。由此可见，放喷池设置满足相关规定，布置合理。 综上，放喷坑选址及平面布置均满足《钻井井控技术规范》（Q/SY02552-2018）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2012）及其他相关规定的要求。因此拟建项目放喷坑布置合理。 （4）应急池布置合理性分析 本项目的应急池布置在井场东侧，利用原***的应急池，该处地势较为平坦，池体采用地陷式构造，尽可能地降低了池体垮塌的风险；应急池较井场建设场地地形低，也有利于井场区域污水自流进入水池，从井口周围农户水井分布来看，井场周围的农户水井主要分布在井口西侧，根据项目所在区地下水流向分析，应是自西北向东南方向，应急池下游最近1口农户水井，距离应急池约272m，与应急池保持了一定的距离。在采取以上措施后，项目对事故溢流出的废水能够做到可控范围，防止废水污染下游地表水体，因此应急池选址合理。 （5）隔油池布置合理性分析 项目依托原***钻井工程已建成的7个隔油池，隔油池均布设在产生废油/含油废物的区域，如钻机油罐、发电房、泥浆循环罐区等区域。同时，隔油池与已与原井场设置的污水沟相连，利于井场含油废水及雨水的收集，避免含油废水外泄到井场外的土壤及地下水环境中。由于职工洗衣废水、浴室洗浴废水等生活污水的含油情况及性质有所差异，原井场已在生活区设置多个隔油池，能满足本项目含油废物的分类和收集。 （6）废水收集暂存设施合理性分析 本项目废水收集、处理设备废水罐、沉淀罐等均位于井场西侧的清洁化操作平台内，最近农户距离清洁化操作平台约70m，废水收集暂存设施选址有效减少了事故状态下废水外溢对周边居民的影响，故选址是合理的。 （7）固废暂存设施布设合理性分析 工程针对废水基泥浆、水基岩屑清洁化操作平台内设置一般固废暂存点（岩屑堆放场）260m2；针对废油、油基岩屑设置危废暂存间50m2，危废暂存间位于井场西南侧，危废暂存间进行了重点防渗，且距离下游环境保护目标较远，故事故状态下，对其影响较小，因此固废暂存设施选址合理。 综上所述，本项目平面布置符合相关规范要求，从环保角度分析是合理可行的，项目井场总平面布置见附图。 |
| - 施工方案 | 2.4施工方案 本项目主要包括钻前工程（包括修整井场设施基础、公辅设施的建设以及钻井设备安装等）、钻井作业阶段（钻井和固井、录井等）、完井测试阶段（分段射孔压裂、完井测试放喷和完井作业后井队的撤离及废弃物资源化利用）。钻井工艺总流程如下图所示。 图2.4-1 钻井过程施工工艺流程图 2.4.1钻前工程工艺流程简述 钻前工程工艺流程及产污环节示意图如下图。 图2.4-2 钻前工程产污环节示意图 本项目依托原***钻井工程临时占地进行建设，本项目钻前工程大部分依托原***钻井工程已建的钻前工程，仅对井场、设施硬化基础、应急池、放喷池等构筑物坏损区域进行修整、公辅设施的建设及活动板房的安装。 （1）主要构筑物 本项目不新建井场，利用原***钻井工程已建成的井场，清洁化操作平台、油水罐区等设施基础均利用原***钻井工程已建成的基础，本次仅进行维修，本项目井场规格为95m×40m。本项目的应急池、放喷池利用原***钻井工程已建成的应急池、放喷池，并对放喷池、应急池进行维修。此外，配套建设钻井临时房屋、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程均为新建。 （2）分区防渗 根据调查，原***钻井工程已按照相关要求进行分区防渗，本项目依托原***钻井工程已建成的井场、设施硬化基础、应急池、放喷池等构筑物，且本项目依托部分在***钻井工程建设过程中已进行分区防渗，但依托构筑物的防渗设施均有不同程度坏损，因此本项目拟对其进行修整，修整过程应严格按照《非常规油气开采污染控制技术规范》（SYT7482-2020）4.2.3、4.2.4、4.2.5要求：方井及钻井基础区域、泥浆循环系统区域、设备区域、泥放喷池、集污池（集污沟）、应急池、油水罐区、井场隔油池、发电房基础、清洁化操作平台、危废暂存间、排污沟为重点防渗区，除重点防渗区域的其他井场区域、井场四周清污分流截排水沟为一般防渗区，具体防渗要求如下： 重点防渗区：地面应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施，膜类材料重叠区域应采取热熔或熔焊技术，重叠压覆距离不小于150mm，确保叠合良好；应修筑高于井场平面20cm的围堰与其他区域隔离，区域内场地平整，满足防腐蚀、防流失、防扬撒的要求；岩屑堆存区、危废间区应满足防渗、防风、防雨、防晒的要求，周围醒目处应设置危险废物贮存标识标牌；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的区域，容器下方地面应硬化平整并采取防渗措施，设计堵截泄漏的围堰。 一般防渗区：地面应采取相当于1.5m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施。 本项目采取的具体防渗措施详见地下水专章。 （3）道路建设 本项目不新建及维修道路，依托***、H2井已改建的道路。根据调查，该道路基已夯实硬化，路基宽度4.5m（错车道路段6.5m），路面宽度3.5m（错车道路段5.5m）。 2.4.2钻井及完井工程 钻井工程是本项目施工期最主要的施工活动之一，主要包括钻井（起下钻、接单根、钻井等作业）、钻井辅助作业（电测井、取心钻井、综合录井、中途测试等作业）、固井（下套管和注固井液）等阶段。当钻井钻至目的层后，需对气井进行完井及测试作业，以取得该井流体性质、致密气产能、地层压力等详细工程参数，为后期致密气开发提供技术数据支撑。 2.4.2.1五宝浅015-X1井概况 五宝浅015-X1井为单井，目的层为***，五宝浅015-X1井井深3541m，垂深2754m，工程采用单机钻井工艺。五宝浅015-X1井井身结构设计情况见表2.4-2，井身结构示意图见图2.4-3。 表2.4-2 五宝浅015-X1井探井井身结构设计数据表 *** *** 图2.4-3 五宝浅015-X1井探井井身结构示意图 2.4.2.2钻井过程施工工艺 （1）设备设施的搬运及安装 施工单位用汽车将钻井设备和泥浆循环罐等设施运至进场并进行安装，通常12~15天可安装完毕。 - 钻进 钻井是根据地层地质情况，利用钻井液辅助整个过程进行钻进直至目的层的过程。钻井过程根据井身结构先使用大钻头，后使用小钻头钻进，更换钻头时会停钻，以起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液、设备检修等。本项目钻井主要采用清水+水基+油基钻井液方式钻井，其中：一开导管段采用清水钻，一开段、二开段采用水基泥浆，三开段采用油基泥浆钻进。 ①清水及水基钻阶段 在地表浅层（0~50m）钻进阶段，为了保护地表含水层，避免聚合物泥浆等钻井液对地下水环境造成不利影响，建设方拟采用清水钻工艺进行导管段的钻进作业。导管段采用无毒无害的清水钻井方式，最大程度地保护浅层地下水环境。 清水钻阶段完成后，本项目将进入水基泥浆钻阶段。水基泥浆阶段，相对清水钻阶段仅使用的钻井液不一样，其余工艺均与清水钻一样，不需要更换钻头、停钻，仅需将钻井液由清水更换为水基钻井液。 清水及水基钻井阶段通过钻机转动，使钻杆切削地层，同时将清水泵入钻杆注入井内高压冲刷井底地层，将钻头切削的岩屑不断地带至地面，返回地表的含屑钻井液通过泥浆管输入180目（筛孔直径约0.1mm）的振动筛进行固液分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的泥浆直接进入泥浆循环罐暂存，使用时先通过除砂器将粒径大于0.07mm的钻屑进行分离，再循环用于本阶段的钻井作业和后续水基泥浆钻阶段的配浆作业；振动筛的筛上物质则通过螺旋传输器进入清洁化生产区中的岩屑收集罐进行自然沉淀，沉淀后上层清液用于钻井作业和后续钻井的配浆作业，下层固相物质进入搅拌罐，通过减量装置（压滤机等）处理，液相回用于配置泥浆；固相存放于岩屑堆放场，定期外运制烧结砖或水泥辅料。 清水及水基钻阶段工艺流程及产污节点示意图如下： 图2.4-4 清水及水基钻阶段工艺流程及产污节点示意图 ②油基泥浆钻工艺及产排污介绍 水基泥浆钻阶段完成后，本项目将进入三开油基泥浆钻阶段。待一开下套管、固井等作业完成并安装三开井口装置后，使用直径为215.9mm的钻头开展三开钻井作业。因项目水基泥浆和油基泥浆共用一套泥浆循环系统，在进行三开钻进前需对泥浆循环系统进行油水转换，具体操作方法如下： a.准备10m3高粘度（Fv>80s）顶替隔离液，比重和入井的油基钻井液一致，其配方如下：油基泥浆基浆+3%MOGEL+2.5%主乳化剂（HIEMUL）+1.5%降滤失剂（HIFLO）。 B.泵入10m3高粘顶替隔离液，然后是油基钻井液。顶替过程中不能停泵，确保顶替效率。 C.隔离液返回到分离罐，直到未受污染的油基泥浆返出，才使油基泥浆返回至泥浆循环处理系统，顶替作业结束。隔离液暂存于分离罐内，运至其他井场重复使用。 三开钻进阶段动力来源于柴油机发电组提供的电能，带动钻机转盘转动，使钻杆切削地层，同时将油基钻井液泵入钻杆注入井内高压冲刷井底地层，将钻头切削的岩屑不断地带至地面，利用泥浆循环系统的振动筛和离心机对钻井液进行固液分离，分离出的液相——钻井液进入泥浆循环罐内循环使用，分离出的固相——岩屑/废钻井泥浆，转运至清洁化操作平台进行固化处理。钻至设计目的层后停钻，并进行起下钻具、尾管悬挂、固井等作业。 油基钻阶段中，返回地表的含屑钻井液通过管道排入泥浆循环系统内振动筛（筛孔直径约0.1mm）进行固液分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的油基泥浆直接进入循环罐暂存，振动筛的筛上物质和除砂除泥器分离出的细小固相物质则通过螺旋传输器导入离心机脱出其中的油基泥浆，脱出的油基泥浆全部回用于钻井作业，剩余的油基岩屑经油基岩屑收集罐收集后暂存于清洁化操作平台堆存区，交由有危废处置资质的公司处置。 油基钻进阶段工艺流程及产污节点示意图如下： LA(合)=10lg(i=1n100.1LAi)图2.4-5 油基钻进阶段工艺流程及产污节点示意图 （3）钻井辅助作业 钻进辅助作业由电测井、取心钻进、综合录井、中途测试等作业组成。 测井过程将各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。 取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。 （4）固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程。固井作业与钻井过程交替进行，各井段钻至预定深度后，下套管进行本井段固井作业，然后开始下一井段钻进及固井，依次交替进行，直至钻至目的深度并下套管固井。 （5）录井 本项目为勘探井，要求进行地质综合录井，对岩屑、钻井液、钻井参数等进行记录。项目录井按照《录井资料采集处理解释规范》（Q/SY01128-2020）的有关要求进行。录井人员通过仪器仪表及现场实地观察记录，无污染物产生。 （6）设备搬迁 当钻井钻至产层后，则对油气井进行压裂测试作业，在进行压裂测试作业前需对钻井设备进行搬迁，为下一步压裂测试做准备。 2.4.2.3完井工程工艺流程简述 当钻井钻至目的层后，将对气井进行油气测试作业，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。完井测试作业主要工序包括洗井、射孔、下完井管柱和拆换井口、压裂解堵、放喷测试油气测试等过程，其作业工艺流程及产污环节见下图。 图2.4-6 完井工程工艺流程及产污节点示意图 ①洗井 项目钻至目的钻后，首先是进行洗井作业，采用清水对井壁进行清洗，利用水泵将水通过钻杆内部压入井下，然后通过钻杆与井壁之间的环空返回地面，洗井用水量约100m3。本阶段产生的污染物主要为洗井废水和噪声，洗井废水主要污染因子为SS、石油类，返出的洗井废水进入废水循环处理系统处理后暂存于废水罐内，用于配制压裂液。 ②套管射孔完井 本项目采用射孔完井方式。射孔完井是指下入油层套管封固产层后再用射孔弹将套管、水泥环、部分产层射穿，形成油气流通通道。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质、射孔参数及质量影响。射孔噪声一般产生在地表以下上千米的产层，不会对地表的声环境造成影响。 ③压裂作业 压裂即用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直地裂缝，并用支撑剂（携砂液）将裂缝支撑起来，从而达到增产的效果。根据钻井设计资料，五宝浅015-X1井水平段分段压裂长度为1200m，共计实施12段（水平段约1200m，100m/段）压裂。 参照同类井站经验数据，压裂过程预计每段注入量约1120t（其中水1000m3、支撑剂及化学试剂120t），水平井单口井压裂液用量约13440t，则五宝浅015-X1井压裂液使用量共计13440t（约13440m3）。 项目参与作业的压裂车14台（12用2备），压裂作业压力参数在55Mpa、压力功率为2500kW/h，每次压裂液泵入时间约2~3小时，均在白天进行，一天最长压裂作业时间不超过15个小时，并且最迟在22点之前停止压裂作业。 本项目拟对返排出的压裂废水进行回收利用，用于该区域其他井的压裂液的配制，返排废水经废水循环处理系统处理后，用于其他井配制压裂液使用，这样既减少了废水的转运、处理的风险和成本，也减少了取用新鲜水配制压裂液的量，节约用水。不可回用部分，用罐车拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。 项目压裂采用分段进行，待一段压裂完成后，向井下放置可钻桥塞，重复上段压裂过程，直至压裂全部水平井段。 ④试油作业 为了解项目地层油气储量情况，在完井后，需进行油气测试。测试放喷是在射孔作业后，利用测试放喷专用管线将井内油气引至放喷坑点火燃烧对油气井进行产量测试的过程。测试放喷时间约1~2天，单次测试放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。 图2.4-7 完井工艺流程及产污节点示意图 ④完井搬迁及井场清理 完井测试结果若表明该井有油气显示，则在井口安装封井器，井场上钻井、压裂等设备拆除，井队撤离现场；若该井不产油气，则将井口用水泥封固并进行完井后的完井设备搬迁工作。搬迁前钻井污染物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场应尽可能地恢复其原来的土地利用状况或者按土地承包人的意愿转换土地用途（如保留水泥硬化地面作为谷场等）。对钻井生活区和井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，保留场地排水等基础设施，对钻井场地等临时占地实施复垦，生态恢复。建设单位依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收，验收合格方可交井，并对后续可能出现的环保问题负责。 复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中规定的要求，即： ①旱地田面坡度不得超过25°，复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宜超过15°； ②有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规定的风险筛选值。 |
| - 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 3.1.1生态环境概况 （1）主体功能区划 根据《四川省主体功能区规划》，本规划将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化开发为基准划分的。 *** 图3.1-1 本项目相对四川省主体功能区划位置示意图 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇，该区域属于《四川省主体功能区规划》划定的国家层面的限制开发区（农产品主产区），但项目所在的宣汉县属于省级层面的点状开发的城镇，其发展方向：在保障农产品供给和保护生态环境的前提下，适度推进工业化城镇化开发，点状开发优势矿产、水能资源，促进资源加工转化，推进清洁能源、生夵农业、生态旅游、优势矿产等优势特色产业发展，促进产业和人口适度集中集约布局，加强县城和重点镇公共服务设施建设，完善公共服务和居住功能。 本项目属于致密油气勘探工程，能够促进区域矿产资源的勘探开发，同时本项目仅临时占用部分农业地，不会对区域农产品保障带来显著影响，因此，项目建设符合《四川省主体功能区规划》。 （2）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“I四川盆地亚热带湿润气候生态区、I-3盆北秦巴山地常绿阔叶林一针阔混交林生态亚区、I-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区”。该生态功能区主导生态功能为保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响。 *** 图3.1-2 项目与四川省生态功能区划位置关系图 本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省生态功能区规划》要求。 3.1.2项目所在区域生态环境现状 （1）动植物资源及生物多样性 宣汉县自然地带性植物为亚热带常绿阔叶林，自然植被分布较为广泛，其群落结构和优势树种依山形和土地利用现状而有所不同。境内有乔木、灌木、藤木、草木等各种植物700多种，乔木以马尾松为主，分布在县境内三低山区，杉木、柏木、栎类等马尾松林类散生分布，浅丘、平坝多为桉树、千丈、桤木、泡桐等；灌木主要有马桑、黄刺、杜鹃、水红花子等；竹类主要有慈竹、白夹竹、水竹、楠竹、斑竹等竹种；草本有艾蒿、茅草、芭茅、苔藓、蕨类等；还有菌类低等植物。稀有植物有银杏、红豆、香樟、楠木、水杉等。农田植被主要为水稻、青菜等。 宣汉县野生动物较多，兽类有麂、刺猬、果子狸、狐狸、水獭、黄鼠狼、野兔、松鼠等；鸟类有鹭鸶、鹰、鹧鸪、燕子、野鸡、斑鸠、猫头鹰、喜鹊等；蛇虫类有乌梢蛇、螳螂、蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、蜘蛛、蚂蚁等。项目区域内动物主要为常见野生动物，包括麻雀、野兔、蛇等，以及人工饲养的猪、牛、鸡、鹅等。 根据现场踏勘，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物，未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物，未发现野生动物栖息地。本项目评价范围内无国家保护名录内的珍稀野生动植物资源分布。无野生保护动物栖息地、繁殖地、觅食地，也无国家野生保护动物分布；无古大、珍稀树木分布。 （2）自然保护区、风景名胜区、文物古迹等 宣汉县人文厚重，拥有全国规模最大、年代最久远、规制等级最高的巴文化遗址——罗家坝遗址，是巴文化发源地和中国巴文化之乡。而具有土家民俗风情的薅草锣鼓入选第一批国家级非物质文化遗产名录，是四川省唯一的土家族聚居地。旅游资源优厚，森林覆盖率62.14%，有3个国家AAAA级旅游景区，是川渝陕文化旅游重要目的地和最美中国文化旅游目的地，先后摘获“天府旅游名县”“全省全域旅游示范区”“中国旅游百强县”等多项殊荣。 根据调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区或需特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感点。 3.1.3环境质量现状 3.1.3.1大气环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价采用达州市环境保护局发布（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-list-hjzl.html）的《2020年达州市环境状况公报》中的数据进行评价： 2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO和O3和PM2.5年评价结果均达标。 综上可知，项目所在区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，综上，宣汉县2020年度区域环境空气质量为达标区。 3.1.3.2地表水环境质量现状 根据达州市环境保护局发布《2022年9月达州市地表水水质月报》（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-14698.html），2022年9月全市33个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面33个，占比100%。本项目地表水环境质量现状评价结果详见下表。 - 表3.1-1 2022年9月达州市河流水质评价结果表 河流; 断面名称; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 本月主要污染指标（类别）. 前河; 土堡寨; 国控; II; I; II; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）和《关于印发〈“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）〉的通知》（环办监测函〔2020〕714号）。 2.国控（国考）断面评价指标：御临河双河口大桥断面、月滩河苟家湾断面、任河白杨溪电站断面评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标；其余国控断面评价指标为“5+X”，即：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等5项基本指标及该断面的“X”特征指标。 非国控断面评价指标：为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.澌滩河园门断面、后河漩坑坝断面本月国家未反馈数据，不参加统计。. 本项目位于前河流域，根据《2022年9月达州市地表水水质月报》，工程所在流域前河土堡寨断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域地表水体环境质量较好。 3.1.3.3地下水环境质量评价 为了解项目所在地地下水现状，本次评价委托四川省允诺信检测技术有限公司于2022年8月26日对项目所在地地下水质现状进行监测。 （1）监测点位及监测项目 本次地下水环境质量现状评价在项目区域周边布设了5个地下水监测点。其中井场所在区域地下水流上游2个点，区域地下水流侧向1个点，区域地下水流下游2个点，监测点位数量符合导则要求，监测点位及监测项目见下表。 表3.1-2 项目地下水监测点位及监测项目一览表 编号; 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测频率. GW1; 五宝浅015-X1井西北侧居民水井处（地下水流上游）; 2022.8.26; pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物（F-）、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐（SO42-）、氯化物（Cl-）、硫化物、石油类、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐; 1天1次， 检测1天. GW2; 五宝浅015-X1井北侧居民水井处（地下水径流侧向）. GW3; 五宝浅015-X1井西侧居民水井处（地下水径流下游）. GW4; 五宝浅015-X1井东南侧居民水井处（地下水径流上游）. GW5; 五宝浅015-X1井东南侧居民水井处（地下水径流下游）. （2）监测频次：监测1天，每天采样1次。 （3）评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，其中石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）评价方法：根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，地下水环境质量现状评价方法采用标准指数法，除pH值外，其他水质参数的单项标准指数Pi为： Pi=Ci/Csi 式中：Pi——第i种水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i种水质因子的监测浓度，mg/L； Csi——第i种水质因子的标准浓度，mg/L； pH的标准指数PpH为： 当pH≤7.0 PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd） 当pH≥7.0 PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0） 式中：pH——实测的pH值； pHsd——地下水质量标准中规定的pH值下限； pHsu——地下水质量标准中规定的pH值上限。 （6）评价结果 ①水位调查 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，本次评价需要进行一期地下水水位调查.结合项目所处的水文地质条件及地形地貌特征，在场地所在的水文地质单元内进行水位调查，调查日期为2022年8月26日，水位监测点位置见下表。 表3.1-3 地下水环境水位监测点信息一览表 编号; 地理位置; 经度; 纬度; 水位/m; 埋深/m; 高程/m; 出露地层. GW1; ***; ***; ***; 3.88; 12.6; 416.4; J3p. GW2; ***; ***; ***; 0.62; 1.8; 433.5; J3p. GW3; ***; ***; ***; 3.95; 22.8; 409.4; J3p. GW4; ***; ***; ***; 0.42; 1.5; 480.3; J3p. GW5; ***; ***; ***; 0.40; 1.2; 485.8; J3p. GW6; ***; ***; ***; 7.64; 20.3; 419.7; J3p. GW7; ***; ***; ***; 5.45; 19.8; 413.2; J3p. GW8; ***; ***; ***; 6.44; 18.4; 406.6; J3p. GW9; ***; ***; ***; 0.78; 1.9; 404.2; J3p. GW10; ***; ***; ***; 0.64; 3.72; 492; J3p. ②评价区地下水八大离子监测结果与评价 评价区地下水八大离子监测结果及舒卡列夫分类计算结果详见下表。 表3.1-4 评价区地下水八大离子检验结果汇总表 单位：mg/L 监测点; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-; Cl-; SO42-; 水质类型. GW1; 1.38; 25.7; 106; 25.8; 0; 5.65; 18.7; 23.2; 36-A; SO4·Cl—Ca型水. GW2; 1.37; 16.8; 97.9; 26.9; 0; 6.15; 11.8; 10.8; 37-A; SO4·Cl—Ca·Mg型水. GW3; 1.09; 23.8; 92.1; 31.9; 0; 6.59; 11.9; 11.8; 37-A; SO4·Cl—Ca·Mg型水. GW4; 1.08; 24.2; 107; 16.7; 0; 5.91; 16.2; 16.2; 36-A; SO4·Cl—Ca型水. GW5; 1.68; 16.2; 104; 27.2; 0; 6.54; 14.9; 14.9; 37-B; SO4·Cl—Ca·Mg型水. ③评价区地下水污染因子监测结果与评价见下表。 表3.1-5 地下水环境现状监测及评价结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 分类; 监测点位; 标准值. GW1; GW2; GW3; GW4; GW5. pH; 监测值; 7.2; 7.1; 7.1; 7.3; 7.2; 6.5～8.5. Si; 0.133; 0.067; 0.067; 0.200; 0.133. 氟化物; 监测值; 0.134; 0.184; 0.179; 0.205; 0.192; 1. Si; 0.134; 0.184; 0.179; 0.205; 0.192. 氯化物; 监测值; 18.7; 11.8; 11.9; 16.2; 14.9; 250. Si; 0.075; 0.047; 0.048; 0.065; 0.060. 硫酸盐; 监测值; 23.2; 10.8; 11.8; 16.2; 14.9; 250. Si; 0.093; 0.043; 0.047; 0.065; 0.060. 硝酸盐; 监测值; 8.99; 1.28; 1.28; 0.257; 0.323; 20. Si; 0.450; 0.064; 0.064; 0.013; 0.016. 亚硝酸盐氮; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 1. Si; /; /; /; /; /. 氨氮; 监测值; 0.153; 0.148; 0.167; 0.159; 0.156; ≤0.5. Si; 0.306; 0.296; 0.334; 0.318; 0.312. 砷; 监测值; 4.0×10-4; 4.0×10-4; 5.0×10-4; 5.0×10-4; 4.0×10-4; ≤0.01. Si; 0.04; 0.04; 0.05; 0.05; 0.04. 汞; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.001. Si; /; /; /; /; /. 总硬度; 监测值; 352; 344; 382; 359; 391; ≤450. Si; 0.782; 0.764; 0.849; 0.798; 0.869. 铅; 监测值; <1×10-3; <1×10-3; <1×10-3; <1×10-3; <1×10-3; ≤0.01. Si; /; /; /; /; /. 镉; 监测值; <1×10-4; 2.0×10-4; <1×10-4; <1×10-4; 3.0×10-4; ≤0.005. Si; /; 0.04; /; /; 0.006. 溶解性总固体; 监测值; 393; 361; 401; 389; 402; ≤1000. Si; 0.393; 0.361; 0.401; 0.389; 0.402. 耗氧量; 监测值; 1.61; 1.55; 2.21; 2.25; 2.1; ≤3.0. Si; 0.537; 0.517; 0.737; 0.750; 0.700. 总大肠菌群 MPN/100mL; 监测值; <2; <2; <2; <2; <2; ≤3.0. Si; /; /; /; /; /. 细菌总数 CFU/mL; 监测值; 7; 11; 7; 10; 5; ≤100. Si; 0.07; 0.11; 0.07; 0.1; 0.05. 挥发酚; 监测值; 0.0006; 0.0007; 0.0006; 0.0004; 0.0005; ≤0.002. Si; 0.3; 0.35; 0.3; 0.2; 0.25. 铁; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.3. Si; /; /; /; /; /. 锰; 监测值; 未检出; 未检出; 0.08; 0.08; 未检出; ≤0.10. Si; /; /; 0.8; 0.8; /. 六价铬; 监测值; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; ≤0.05. Si; /; /; /; /; /. 石油类; 监测值; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.02; ≤0.05. Si; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.4. 氰化物; 监测值; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; ≤0.05. Si; /; /; /; /; /. 钠; 监测值; 25.7; 16.8; 23.8; 24.2; 16.2; ≤200. Si; 0.1285; 0.084; 0.119; 0.121; 0.081. 注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 根据上表可知，监测结果表明：本项目周边地下水水质各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3.1.3.4土壤环境质量现状 （1）监测点位及监测因子 为了解项目所在地土壤环境质量状况，本次评价委托四川省允诺信检测有限公司于2022年8月26日，对项目占地范围内设置3个表层样监测点基本因子进行了现状监测，对项目所在区域土壤环境质量进行调查。 监测点位基本信息一览表见下表。 表3.1-6 土壤监测点位及监测因子一览表 监测点; 位置; 监测点类型; 用地 性质; 监测因子. T1; 五宝浅015-X1井占地范围内西南侧; 旱地; 农用地; 石油烃. T2; 五宝浅015-X1井占地范围内中部; 旱地; 农用地; 理化性质（颜色、结构、质地、砂砾含量、有无异物、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度）、pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃. T3; 五宝浅015-X1井占地范围内东北侧; 旱地; 农用地; 石油烃. （2）评价方法 土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法，根据现状监测数据进行超标率的分析。 （3）评价标准 考虑到本项目占地仍为农用地，且是否后续开发视试油结果而定，因此砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值；《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）未给出的因子，执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地标准。 （4）监测结果及评价 土壤现状监测统计结果见下表。 表3.1-6 土壤现状监测统计表 单位：mg/kg 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测结果; 标准值; Sij. T1; 2022.8.26; 石油烃; 7; 4500; 0.0016. T2*; PH（无量纲）; 7.56; /; /. 砷; 2.16; 25; 0.0864. 汞; 0.132; 3.4; 0.0388. 铅; 49; 170; 0.2882. 镉; 0.15; 0.6; 0.2500. 铜; 22; 100; 0.2200. 镍; 52; 190; 0.2737. 铬; 85; 250; 0.3400. 锌; 76; 300; 0.2533. 石油烃; 未检出; 4500; /. T3; 石油烃; 7; 4500; 0.0016. 注：T2点标准值执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中pH>7.5中旱地相关标准限值；石油烃标准参照《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地标准。. 表3.1-7 土壤理化特性调查表 采样日期; 检测点位 检测项目; T2. 0~0.2m. 2022.8.26; 颜色; 浅棕. 结构; 团粒结构. 质地; 壤土. 其他异物; 无. 砂砾含量（%）; 13. pH值; 7.56. 阳离子交换量/（cmol+/kg）; 12.0. 氧化还原电位/（mV）; 432. 饱和导水率/（mm/min）; 0.64. 土壤容重/（g/cm3）; 1.38. 孔隙度/（%）; 42.8. 由上表分析可知，统计分析可知，各样点土壤环境质量良好，砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值；其余监测因子满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地标准。 3.1.3.5声环境质量评价 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价于2022年8月26日委托四川省允诺信检测技术有限公司对项目周边农户进声环境质量现状监测数据。 （1）监测布点：共设2个监测点，位于五宝浅015-X1井井场西北侧最近居民处（N1）、五宝浅015-X1井井场西南侧最近居民处（N2）。 （2）监测因子：等效连续A声级。 （3）监测频次：监测一天，昼间、夜间各监测1次。 （4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表3.1-8 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 采样日期; 测点编号; 测点信息; 检测时段; 检测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 2022.8.26; 1#; 五宝浅015-X1井井场西北侧最近居民处; 昼间; 51; 60. 夜间; 47; 50. 2#; 五宝浅015-X1井井场西南侧最近居民处; 昼间; 52; 60. 夜间; 46; 50. 监测结果表明：项目周边各监测点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.2与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，与原***勘探开发工程、原***钻井工程。本项目利用原***钻井工程已征占地，不新增占地，因此，本次评价对依托原***钻井工程的现有井场及设施原有污染和生态问题进行调查。 （1）***勘探开发工程基本概况 ***位于四川省达州市宣汉县五宝镇***三社，该井场内布置天然气井1口，2007年4月26日宣汉县环境保护局（现“达州市宣汉生态环境局”）以“宣环函〔2007〕81号”对《***勘探开发工程环境影响报告表》予以批复，2007年6月开工，2008年2月完工，2010年8月通过了原宣汉县环境保护局验收（宣环函〔2010〕150号），随着开采进行***地下气藏逐渐匮乏，2015年对其进行了关井并撤场。目前，现场保留***井口方井及方井四周砌筑的围墙。 （2）***钻井工程基本概况 ***钻井工程位于四川省达州市宣汉县五宝镇***1组/*****，该项目井场内布置天然气井1口，2021年7月27日达州市宣汉生态环境局以“宣环审〔2021〕24号”对《***工程环境影响报告表》予以批复。该工程于2021年10月开工建设，于2022年初完成***勘探工作，经测试，***未获得良好的产气性，经研究决定后续不再实施***，***完井测试后现已对其关井。 （2）污染情况调查 根据现场调查，***已关井多年，目前，井场仅保留对***井口方井及四周砌筑的围墙，现场无遗留环境问题。 ***已于2022年年初完井，完井后对钻井期间产生的各类废弃物进行了外运处置，现场无遗留，无污染问题存在。 （4）生态环境情况调查 根据现场调查，***已关井多年，井场仅保留对***井口方井及四周砌筑的围墙，其余设施全部拆除。 ***完井后对项目占地范围内大部分设备设施进行了搬迁以及拆除，其中钻前工程修建的土建构筑物暂未拆包括：放喷池、集污池、应急池未拆除；泥浆罐区基础、清洁化操作平台基础以及油水罐区基础等区域硬化场地部分未恢复原有土地用地性质，原剥离的表土堆放在井场西南侧的耕植土堆放场内，约2000m3。 根据本项目建设需求，***未拆除的井场硬化基础、应急池、放喷池、集污池以及清洁化操作平台以及生活区占地可留用于本项目继续使用，并将其纳入本次生态恢复措施中。 （5）存在的问题及整改要求 根据现场调查及相关资料调查了解，***勘探开发工程、***钻井工程在实施过程中对产生的各类废弃物均进行了妥善处置现场无遗留，也未发生环境污染事故。由于本项目继续征用原***钻井工程使用的临时占地，占地内井场、构筑物（应急池、放喷池等）、设施硬化基础（泥浆罐区基础、清洁化操作平台基础以及油水罐区基础等）均保留并继续使用，原***钻井工程实施过程中的产生的耕植土（表土）堆放在耕植土堆放场内，约2000m3。因此，原***钻井工程占地范围内生态恢复需待本项目完井后一并实施。 因此，本项目无遗留环境问题。 *** 图3.1-3 原耕植土堆场现状照片 |
| 生态环境保护目标 | 3.3生态环境保护目标 按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中“油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m”。 根据现场调查，项目井口100m范围内无民房农户，100m~300m范围内89户464人，300m~500m范围121户597人，500m范围内共210户1061人；井口75m范围内无其他永久性设施及高压线；200m范围内无铁路、高速公路；500m范围内无煤矿、大型厂矿、大型油库，也无医院、无中学和小学、无自然保护区、饮用水源保护区。符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）规定要求。井口周边500m范围内农户主要为宣汉县***、***村民，其中最近农户位于本项目井口西北侧，距离为126m。 井口周边500m人居调查情况见下表： 表3.3-1 项目大气环境保护目标情况表 保护目标名称; 坐标; 保护内容; 相对场站方位; 相对井口距离（m）. 经度; 纬度; 户数; 人数. 1#居民点; ***; ***; 37; 196; W; 126~224. 2#居民点; ***; ***; 3; 10; N; 130. 3#居民点; ***; ***; 22; 118; WN; 240~300. 4#居民点; ***; ***; 3; 9; ES; 246~274. 5#居民点; ***; ***; 20; 116; WS; 220~300. 6#居民点; ***; ***; 2; 7; EN; 290~300. 7#居民点; ***; ***; 32; 170; WN; 300~500. 8#居民点; ***; ***; 20; 91; EN; 300~500. 9#居民点; ***; ***; 13; 68; ES; 324~456. 10#居民点; ***; ***; 28; 132; WS; 326~500. 11#居民点; ***; ***; 4; 20; WS; 411. 12#居民点; ***; ***; 26; 124; WS; 394~500. 合计; 210; 1061; /; /. 3.3.1生态环境保护目标 本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不在宣汉县生态保护红线范围内，也不涉及珍稀保护动植物及古树名木。本项目主要生态保护目标为井口周边500m范围内的农林生态系统。 3.3.2大气环境保护目标 项目井口周边500m范围内的居民，共计210户1061人。 3.3.3声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），项目噪声评价范围为200m，考虑到项目噪声影响比较突出，但井口周边300m范围内可实现敏感目标预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中2类要求，故最终确定以井口周边300m范围内居民点作为噪声环境保护目标。井口周边300m范围内分布有共计89户464人。 表3.3-2 声敏感点目标统计表 保护目标名称; 位置（m）; 敏感目标内容; 环境功能区. 方位; 相对井口距离; 与井场边界距离. 1#居民点; W; 126~224; 6~126; 37户196人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准. 2#居民点; N; 130; 113; 3户10人. 3#居民点; WN; 240~300; 148~262; 22户118人. 4#居民点; ES; 246~274; 161~220; 3户9人. 5#居民点; WS; 220~300; 60~171; 20户116人. 6#居民点; EN; 290~300; 176~191; 2户7人. 8#居民点; EN; 290~300; 186~200; 2户8人*. 注：*8#居民点中仅2户在厂界外200m范围内。. 3.3.4地表水环境保护目标 经现场踏勘，本项目最近地表水体主要为西侧306m的长子溪（前河一级支流），以及东侧660m处的前河，前河主要用于泄洪、灌溉以及饮用，但本项目所在区域不涉及饮用水源保护区。 表3.3-3 地表水敏感目标统计表 保护目标 名称; 位置（m）; 保护内容; 保护级别. 方位; 相对井口距离; 与井场边界距离; 与井口高程差. 长子溪; 西侧; 320; 306; -27; 水体功能主要为灌溉、泄洪; 保护水质不受工程影响，不改变水环境功能. 灌溉沟渠; 南侧; 23; 0; -5. 水塘; 西南; 239; 102; +20. 前河; 东侧; 704; 660; +14; 水体功能主要为生产、生活、灌溉. 根据调查，距本项目最近饮用水源地为项目北侧龙洞沟龙涧潭集中式饮用水水源地，根据达州市人民政府文件《达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），五宝镇集中式饮用水来自龙洞沟龙涧潭集中式饮用水水源地，该水源地位于五宝镇*****，根据批复其饮用水源保护区范围为： 表3.3-4 五宝镇饮用水源保护区划定方案 水源地 名称; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区. 水域; 陆域; 水域; 陆域. 龙洞沟龙涧潭集中式饮用水水源地; 河流型; 取水口坝址至上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围; 与一级保护区水域长度一致，水域边界两岸纵深50米，但不超过沿岸村道临河侧的全部陆域范围; 一级保护区的上游边界起向上游（包括汇入的上游支流）延伸2000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围; 除一级保护区外，一、二级保护区水域边界两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的全部陆域范围. 根据调查了解，五宝镇龙洞沟龙涧潭集中式饮用水水源地取水口与本项目相距较远，本项目处于饮用水源下游5.1km，距离该水源保护区最近距离为4.2km。且本项目井场与龙洞沟龙涧潭集中式饮用水水源地之间有梯田、山脊、房屋、河流等阻隔，正常工况下无废水排放，不会对龙洞沟龙涧潭水源地产生影响。 3.3.5地下水环境保护目标 本项目地处农村环境，经调查，经调查，井场周边农户已接入自来水，周边已无集中式、分散式地下水饮用水源。但其中部分农户保留有少量原有自打水井作为日常生活补充用水（不作为饮用水源，绝大部分已闲置）。总体上看，项目区地下水流向大致为由东北向西南方向流动，项目周围以丘顶、丘坡坡地势高点，向西南面地势低点径流，最终排泄进入西南面的河流、农户水井中。 项目地下水评价范围内共分布有分散式水井12口，与项目井口的距离在148m~445m之间，其中项目地下水流向上游及两侧分布有7口水井，下游分布有5口水井。经现场调查，项目评价范围内最近1口水井位于项目井口西北侧约148m处，位于项目地下水流上游方向。以上居民水井深度介于6m~35m之间，水位埋深介于1.2～22.8m之间，取水层位为潜水含水层，地下水类型为基岩风化裂隙水。项目地下水环境保护目标见下表。（具体水井分布情况见地下水专项评价） 表3.3-5 项目周边地下水保护目标分布情况表 编号; 方位; 距离/m; 与井场高差m; 服务规模; 地下水保护目标数量（口）. D1#; 西侧; 194; -15; 3户; 1口居民水井（井口侧向）. D2#; 西北侧; 262; -13; 2户; 1口居民水井（井口上游）. D3#; 西北侧; 243; +4; 2户; 1口居民水井（井口上游）. D4#; 西北侧; 233; +4; 1户; 1口居民水井（井口上游）. D5#; 北侧; 147; +24; 1户; 1口居民水井（井口上游）. D6#; 西南侧; 254; -21; 6户; 1口居民水井（井口下游）. D7#; 西北侧; 340; -5; 2户; 1口居民水井（井口下游）. D8#; 东北侧; 406; +97; 2户; 1口居民水井（井口下游）. D9#; 东南侧; 380; +42; 3户; 1口居民水井（井口下游）. D10#; 东南侧; 325; +21; 1户; 1口居民水井（井口下游）. D11#; 东南侧; 449; +42; 1户; 1口居民水井（井口下游）. D12#; 南侧; 341; -21; 1户; 1口居民水井（井口下游）. 合计; 25; 12. 3.3.6土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤评价范围为项目占地范围及占地范围外0.2km范围内。因此，本项目周边土壤保护目标主要为项目占地范围以及占地范围外200m内土壤环境。 表3.3-6 评价区土壤环境保护目标表 3.3.7环境风险保护目标 序号; 保护目标; 位置关系; 环境敏感特性. 1; 耕地、居民点; 占地范围及占地范围外200m范围内的耕地、分散居民点。; 耕地主要种植有水稻、青菜等农作物；居民为农村分散居民点. 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目的环境风险评价工作等级为简单分析，无评价范围，无环境风险敏感目标。项目在选址过程中避开了居民集中区、规划区、文物古迹等风险敏感点，井场周边分布有少量分散居民点、地表水体等。 |
| 评价 标准 | 3.4评价标准 3.4.1本项目执行环境质量标准 （1）大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区划为2类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，主要标准值见下表。 表3.4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 备注. SO2; 1小时平均; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 年平均; 0.06. PM10; 24小时平均; 0.15. 年平均; 0.07. PM2.5; 24小时平均; 0.075. 年平均; 0.035. NO2; 1小时平均; 0.2. 24小时平均; 0.08. 年平均; 0.04. CO; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 0.2. 日最大8小时平均; 0.16. （2）地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表3.4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 硫化物; 氯化物. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4.0; —; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤250. （3）地下水环境 本项目的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类质量标准，见下表。 表3.4-3 地下水质量标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 名称; Ⅲ类标准浓度限值; 名称; Ⅲ类标准浓度限值. pH; 6.5～8.5; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 总硬度; ≤450; 硝酸盐; ≤20. 溶解性总固体; ≤1000; 亚硝酸盐; ≤1. 铁; ≤0.3; 氰化物; ≤0.05. 锰; ≤0.1; 汞; ≤0.001. 挥发性酚类; ≤0.002; 砷; ≤0.01. 耗氧量; ≤3; 六价铬; ≤0.05. 氨氮; ≤0.5; 钠; ≤200. 硫化物; ≤0.02; 氯化物; ≤250. 总大肠菌群（MPN/100mL）; ≤3; 硫酸盐; ≤250. 镉; ≤0.005; 氟化物; ≤1. （4）土壤环境 本项目仅为临时占地，调查了解，项目占地目前为农用地，且是否后续开发视试油结果而定，因此砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值；《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）未给出的因子，执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地标准。具体标准值见下表。 表3.4-4 农用地土壤质量标准 单位：mg/kg（pH无量纲） #### 序号; #### 污染物项目①②; #### 风险筛选值; #### 执行标准. #### pH≤5.5; #### 5.5＜pH≤6.5; #### 6.5<pH≤7.5; #### pH>7.5. #### 1; #### 镉; #### 水田; #### 0.3; #### 0.4; #### 0.6; #### 0.8; #### 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）. #### 其他; #### 0.3; #### 0.3; #### 0.3; #### 0.6. #### 2; #### 汞; #### 水田; #### 0.5; #### 0.5; #### 0.6; #### 1.0. #### 其他; #### 1.3; #### 1.8; #### 2.4; #### 3.4. #### 3; #### 砷; #### 水田; #### 30; #### 30; #### 25; #### 20. #### 其他; #### 40; #### 40; #### 30; #### 25. #### 4; #### 铅; #### 水田; #### 80; #### 100; #### 140; #### 240. #### 其他; #### 70; #### 90; #### 120; #### 170. #### 5; #### 铬; #### 水田; #### 250; #### 250; #### 300; #### 350. #### 其他; #### 150; #### 150; #### 200; #### 250. #### 6; #### 铜; #### 果园; #### 150; #### 150; #### 200; #### 200. #### 其他; #### 50; #### 50; #### 100; #### 100. #### 7; #### 镍; #### 60; #### 70; #### 100; #### 190. #### 8; #### 锌; #### 200; #### 200; #### 250; #### 300. #### 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计； #### ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。. 表3.4-5 建设用地土壤质量标准 单位：mg/kg #### 序号; #### 污染物项目; #### 筛选值（单位：mg/kg）. #### 第二类用地. #### 1; #### 砷; #### 60①. #### 2; #### 镉; #### 65. #### 3; #### 铬（六价）; #### 5.7. #### 4; #### 铜; #### 18000. #### 5; #### 铅; #### 800. #### 6; #### 汞; #### 38. #### 7; #### 镍; #### 900. #### 挥发性有机物. #### 8; #### 四氯化碳; #### 2.8. #### 9; #### 氯仿; #### 0.9. #### 10; #### 氯甲烷; #### 37. #### 11; #### 1,1-二氯乙烷; #### 9. #### 12; #### 1,2-二氯乙烷; #### 5. #### 13; #### 1,1-二氯乙烯; #### 66. #### 14; #### 顺-1,2-二氯乙烯; #### 596. #### 15; #### 反-1,2-二氯乙烯; #### 54. #### 16; #### 二氯甲烷; #### 616. #### 17; #### 1,2-二氯丙烷; #### 5. #### 18; #### 1,1,1,2-四氯乙烷; #### 10. #### 19; #### 1,1,2,2-四氯乙烷; #### 6.8. #### 20; #### 四氯乙烯; #### 53. #### 21; #### 1,1,1-三氯乙烷; #### 840. #### 22; #### 1,1,2-三氯乙烷; #### 2.8. #### 23; #### 三氯乙烯; #### 2.8. #### 24; #### 1,2,3-三氯丙烷; #### 0.5. #### 25; #### 氯乙烯; #### 0.43. #### 26; #### 苯; #### 4. #### 27; #### 氯苯; #### 270. #### 28; #### 1,2-二氯苯; #### 560. #### 29; #### 1,4-二氯苯; #### 20. #### 30; #### 乙苯; #### 28. #### 31; #### 苯乙烯; #### 1290. #### 32; #### 甲苯; #### 1200. #### 33; #### 间二甲苯+对二甲苯; #### 570. #### 34; #### 邻二甲苯; #### 640. #### 半挥发性有机物. #### 35; #### 硝基苯; #### 76. #### 36; #### 苯胺; #### 260. #### 37; #### 2-氯酚; #### 2256. #### 38; #### 苯并[a]蒽; #### 15. #### 39; #### 苯并[a]芘; #### 1.5. #### 40; #### 苯并[b]荧蒽; #### 15. #### 41; #### 苯并[k]荧蒽; #### 151. #### 42; #### 䓛; #### 1293. #### 43; #### 二苯并[a,h]蒽; #### 1.5. #### 44; #### 茚并[1,2,3-cd]芘; #### 15. #### 45; #### 萘; #### 70. #### 石油烃类. #### 46; #### 石油烃; #### 4500. （5）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3.4.2本项目污染物排放标准为 （1）废气 本项目废气主要为柴油机废气及放喷燃烧废气，不适用《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》，陆上石油天然气开采不包括油砂、油页岩、页岩气、煤层气、天然气水合物等非常规油气的开采活动。 本项目废气排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控制度限值。根据2017年1.12环保部长《关于GB16297-1996适用范围的回复》，对“固定式柴油发电机排气筒高度和排放速率暂不做要求”；施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB5112682-2020）。 表3.4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排 放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控制度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. NOx; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 550; 周界外浓度最高点; 0.4. 表3.4-7 四川省施工场地扬尘排放标准 污染物; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. （2）废水 项目钻井作业废水运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理；生活污水（除粪便废水外）经一体化撬装罐收集处理后用作农肥；粪便废水经旱厕收集预处理后用作农肥，现场无废水外排。 （3）噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。 （4）固体废弃物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的应按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）：危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）执行转移联单制度。 |
| 其他 | 本项目钻井作业废水拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理；钻井期间柴油发电机组尾气排放少量氮氧化物和颗粒物，以无组织形式排放。由于本项目仅为钻井工程，不涉及运营期相关内容，各类污染物均随着项目的完成而消失，因此本次评价建议不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1生态环境影响分析 4.1.1.1项目占地对区域土地利用影响分析 工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能临时发生改变，将导致农作物减产等。本项目为减少新增占地对原生生态环境影响，依托原***钻井工程已租用占地，不新增占地。 根据现场调查，本项目依托原***钻井工程占地，该占地已进行平场，井场设施基础地面已全部硬化，占地暂未恢复原有土地利用性质。本项目占地涉及的基本农田，已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。由于本项目占地涉及基本农田，但本项目占达州市整体耕地面积的比例较小，本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用耕地而造成青菜、水稻等经济作物减产。对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外。由于本项目不涉及表土剥离，在本项目施工结束后依托原***钻井工程剥离的表层土对临时占地进行覆土回填，并委托原被征地农户进行耕地的复耕复种工作，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。 4.1.1.2对农业的影响分析 （1）对基本农田及农作物的影响 根据调查，本项目依托原***钻井工程占地，不新增占地，本项目占地涉及基本农田，且本项目的实施会延长基本农田的占用时间。由于对农田占用，使被占用的土壤层耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要表现为可能耽误一季农作物生产，由于本项目仅涉及施工期，临时占地只影响基本农田保护区一季到二季的产出功能。 项目建设仅在施工期对基本农田保护区形成临时征用。施工结束后即可恢复生产。本次环评要求施工单位对临时占地除了在施工中采取措施减少基本农田保护区破坏外，在施工结束后，一定要负责对施工占用的土壤进行质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。井场占地范围涉及占用基本农田，但占地面积小，不会影响区域基本农田整体水平。根据调查了解，本项目占地涉及的基本农田，已办理了临时用地的手续，目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。因此，对区域基本农田整体水平影响较小。 考虑到国家对基本农田保护区内的耕地实行特殊保护，为严格基本农田及基本农田保护区占用的监督管理，项目需由省级国土资源部门批准后再进行施工，并编制土地复垦方案，临时用地使用完成后，建设单位应按经批准的土地复垦方案及时组织复垦，确保被压占破坏土地恢复原土地使用状态。 （2）对土壤的影响 根据本项目的设计资料可知，本项目依托原***钻井工程占地，工程实施过程中的开挖量、回填量较小，对土壤结构的破坏程度有限，因此，本项目实施对土壤的影响主要是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响。 本项目施工期间不涉及场地平场，仅对原***钻井工程现有场地进行修整，包含井场设施基础、各池体的防渗防腐设施的修整等，通过对现有场地及设施修整处理，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重破坏，但影响范围有限；且井场地面已进行硬化处理，有效保护占地原表层土壤。对于被占地农户进行青苗补偿，与损失方协商后进行经济补偿。对于临时性占地，钻井工程施工结束后，拆除临时设施，由建设方给予被占地农民经济补偿，委托其恢复地表植被或作物。随着工程施工的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效地保护和恢复措施能保证工程对井场周边的土壤和农作物的影响得到尽快地恢复。 综上，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。 （3）放喷对周边植被的影响分析 根据调查了解，本项目依托原***钻井工程现有的放喷池，该放喷池已加装防火砖墙，池底及池壁均有不同程度的坏损，放喷池周边50m范围内的土地已恢复耕作。为了满足防火安全控制要求，本项目实施时，须对周围50m范围农作物清理，且须对放喷池进行修整，以满足相关要求。由于本项目测试放喷燃烧时间短（4~6h左右），已设置的防火砖墙可阻挡燃烧热，热辐射影响时间短，一般情况下此类影响植被可自行恢复。 综上，本项目建设对当地植被环境影响在可接受范围内。 4.1.1.3对陆生动物环境的影响分析 本次评价区内野生动物种类较少，未见大型野生哺乳动物出没迹象，现有的野生动物多为一些常见的蛇类、啮齿类、鸟类及昆虫等，无珍稀保护动物。 本项目依托原***钻井工程临时占地，不新增占地。本项目占地面积小，且占地范围内的仅有少量杂草，本项目的实施不会引起该区域野生动物生存环境大面积的明显改变，因此，本项目的建设对野生动物影响不大。钻井活动对野生动物的影响主要来自钻井过程中人类活动、生产机具噪声等影响，但这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡。 4.1.1.4对区域水土流失的影响分析 根据设计资料可知，本项目利用原***钻井工程临时占地，不新增占地，本项目的开挖量较小，且立即全部用于本项目场地的修整、回填，不会产生多余的土石方，不涉及土石方的暂存。遇到雨天，由于雨水的冲刷，可能会造成少量的水土流失，但由于本项目施工期短，开挖量小，且本项目场地平整，周边已设有排水沟，同时本项目将重新修整排水沟并修建挡污墙，在采取上述措施后，本项目施工产生的水土流失较小，在环境可接受范围内。 4.1.2钻前工程环境影响分析 根据钻前工程主要分析，钻前工程主要产生施工噪声、废气、弃渣等对地表水、大气以及声环境的影响。 （1）大气环境影响 钻前施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘及燃油动力机械废气。项目所在区域的年平均风速小，且钻前工程施工时间很短，完成后影响即行消失；各类燃油动力机械排放的废气中含CO和NOx等污染物，燃油机械为间断施工，污染物产生及排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。因此，施工期废气对当地环境空气影响较小，在当地环境可接受范围内。 （2）地表水环境影响 钻前施工废水产生量较少，其主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，对当地地表水环境影响很小。钻前工程施工期短，施工现场不设施工营地，施工人员生活污水依托周边居民现有旱厕收集后用于农肥，不外排，对当地地表水环境影响很小。 （3）声环境影响 本项目依托原***钻井工程临时占地进行建设，本项目钻前工程大部分依托原***钻井工程已建的钻前工程，仅对井场、设施硬化基础、应急池、放喷池等构筑物坏损区域进行修整，相关公辅设施的建设及生活区、生产区活动板房的安装。钻前施工使用的钻孔机、载重汽车等机械和运输工具对施工区附近声环境造成影响。根据类比调查，项目主要施工机具噪声源强见下表。 表4.1-1 钻前工程施工主要施工机具噪声源强 序号; 设备名称; 测点距施工 机具距离; 最大声级 （dB（A））; 运行方式; 运行时间（h）. 1; 载重汽车; 5; 82; 移动设备; 间断，<2. 2; 钻孔机; 5; 85; 移动设备; 间断，<4. 3; 空压机; 5; 88; 移动设备; 间断，<4. 4; 柴油发电机; 5; 95; 移动设备; 间断，<2. 5; 振动棒; 5; 86; 移动设备; 间断，<4. 施工机械的特点是噪声值较高，运行时间不固定，对施工现场附近有影响，且在露天场地施工难以采取吸声、隔声等措施来控制其对环境的影响。本次评价采用点声源噪声衰减模式进行预测分析评价。利用点声源噪声衰减模式公式对施工机械噪声的污染范围（作业点至噪声值达到标准的距离）进行预测，施工机械在不同距离处噪声影响见下表。 表4.1-2 施工机械噪声影响范围预测结果 单位：dB（A） 机械名称; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m. 载重汽车; 76.0; 62.0; 56.0; 52.5; 50.0. 钻孔机; 79.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0. 空压机; 82.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0. 柴油发电机; 89.0; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0. 振动棒; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0. 由上表可知，在距离50m处施工机具（柴油发电机为供能设备，可远离施工边界设置）对声环境的贡献值为62.0~68.0dB（A），在距离100m处施工机具对声环境的贡献值为56.0~62.0dB（A），在距离200m处施工机具对声环境的贡献值为50.0~56.0dB（A）。 项目钻前工程夜间不施工，不存在施工噪声夜间超标环境影响；在不采取任何噪声防治措施的情况下，在临近场界使用钻孔机等都可能造成施工场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼间70dB（A）限值要求，需要采取适当措施降低环境影响。 本项目钻前工主要为井场、应急池、放喷池基础建设以及相关公辅设施的安装。根据施工布置，距离施工边界较近居民主要为井场南侧的1#~2#、5#居民点。钻前施工过程中应尽量选择合理的施工时间，高噪声设备作业可尽量避开周边居民午间休息时间，最大限度地避免噪声扰民；同时本项目钻前工程施工期短，且仅昼间施工，靠近井场边界主要为井场生活区，主要进行活动板房安装，施工噪声对环境影响程度有限，且周边居民分布较少，且施工噪声影响随钻前工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。 综上所述，钻前工程对声环境影响较小，在当地环境可接受范围内。 （4）固体废物 生活垃圾：施工人员以临时聘请的当地民工为主，租住在附近农户，其产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集妥善处置，无集中生活垃圾产生外排，对环境的影响小。 废包装材料：钻前工程产生的废包装材料主要为设备零部件、生活物资的包装袋/箱，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 综上，采取上述措施处理后，钻前工程产生的固废均得到有效处理，对周边环境影响较小。 4.1.3钻井及完井工程环境影响分析 4.1.3.1大气环境影响分析 （1）柴油发电机组废气 钻井过程产生的废气主要为柴油机废气，钻井期间每钻进100m耗电量约3.5万kW·h；完井期间则使用3柴油发电机组（2用1备）。本项目柴油发电机组使用的为合格的轻质环保型柴油成品，柴油机性能参数油耗203g/kW·h，预计每钻进100m消耗柴油7.1t。项目使用的为合格的轻质环保型柴油成品，钻井耗柴油合计约252t，此类柴油燃烧主要污染因子为NOx和少量烟尘等。 本项目钻井用柴油机为烟气达标的合格产品，柴油发电机组设备自带排气筒高度6m，柴油发电机组烟气释放到环境空气中后将很快被稀释，加之其持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，钻井工程的实施不会对环境空气造成长期明显不利影响。 （2）测试放喷废气 测试放喷的致密气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，测试放喷时间约1~2天，依据测试气量，间歇放喷，每次持续放喷时间约4~6h。本项目目的层***气体组分以甲烷为主，不含硫化氢，其燃烧主要产物为NOx、CO2和水。 根据同类项目测试放喷情况，热辐射影响范围在30m以内。本项目放喷池选址远离民房50m以上，距离井口100m以上，位于主导风向的侧风向处，周边植被稀少，放喷池墙外50m范围内无高大林木，地势空旷便于废气扩散。因此，测试放喷的天然气在引至放喷池进行然后的情况下，其废气影响可以接受。 （3）非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气 钻井进入目的层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，放喷的致密气立即点火烧掉，事故放喷一般时间较短，约2~4h，属于临时排放。 （4）油基泥浆钻井废气 油基泥浆钻井废气主要来源于油基泥浆钻过程中油基岩屑暂时挥发产生的无组织废气。项目钻井作业过程中三开段使用油基泥浆，油基泥浆主要成分为白油，白油属于烷烃类物质，故其废气主要成分为VOCs。 钻井作业中使用的油基泥浆不在现场配制，均由厂家配制好后分批次拉运至井场，暂存于现场泥浆循环系统，暂存时间较短，故产生挥发性废气（VOCs）量较小；油基岩屑罐收集暂存于清洁化操作平台岩屑堆存区，暂存时间较短，且储存措施较好，故产生挥发性废气（VOCs）量较小。油基泥浆钻井废气随着钻井作业的完工而结束。 4.1.3.2地表水环境影响分析 本项目施工作业期间产生的废水主要包括钻井废水、洗井废水、方井雨水、压裂废水以及生活污水。 （1）钻井废水 根据钻井工艺流程分析，清水钻阶段所使用的泥浆体系为清水，除附着于岩屑部分外的其他泥浆均可循环使用，在沉淀罐中分离出的上清液全部回用于配制水基泥浆，同时油基泥浆钻阶段不添加水。因此本项目仅在水基泥浆钻阶段产生钻井废水。在水基钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同配比要求加入相应量的水，这些水随钻井泥浆进入井底协助钻井作业，在钻井泥浆返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑进入清洁化生产区，经固液分离后在回用罐中暂存后，可回用部分回用于配浆作业。 根据西南油气田分公司通过大量钻井数据的统计分析，平均每米进尺用水约0.4m3，常规钻井阶段的水量损耗约为新鲜水的5%，目前钻井废水的回用率已达到90%以上。五宝浅015-X1井水基泥浆钻进深度为2050m（一开井段、二开井段），项目钻井过程新鲜水用量和废水具体产生情况见表4.1-3，废水水质情况见表4.1-4。 表4.1-3 项目钻井阶段水量一览表 单位：m3 用水单元; 总用水量; 新鲜水量; 损耗量; 回用量; 剩余废水量; 去向. 五宝浅015-X1井; 820; 82; 4.1; 783; 77.9; 用于压裂液配制. 本项目钻井废水水质参照《四川瑞利生物科技有限公司工业废水处理厂气田废水处理站环境影响报告书》中项目接纳废水原水水质抽验调查结果表中的最大值，钻井废水水质见下表。 表4.1-4 项目钻井废水主要污染物浓度 废水种类; 主要污染物浓度（单位mg/L，pH无量纲）. 氨氮; pH; COD; 石油类; SS; 氯化物. 钻井废水; 17.2; 9.4; 6792; 113; 850; 7825. （2）洗井废水 本项目完钻后进行洗井时，采用清水对套管进行清洗；根据建设单位其他钻井运行经验，单口井洗井所需清水量约为100m3，最终返排出的水量约为用量的90%，则五宝浅015-X1井洗井废水产生量约合计90m3，大部分洗井废水从井口返排后泵入废水罐中；少部分洗井废水从放喷口返排，经放喷池侧面的排污沟进入集污池，最终全部收集于废水罐内暂存，经预处理后用于后续压裂作业，废水不外排。 本项目洗井废水水质与西南油气分公司“施探1井钻井工程”相似，该项目已于2021年3月取得了《成都市简阳生态环境局 关于中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探事业部施探1井钻井工程建设项目环境影响报告表的批复》（简环评审[2021]3号），本项目洗井废水水质可参考该项目，详见下表。 表4.1-5 洗井作业废水产生情况统计 废水种类; 产生量（m3）; 主要污染物浓度mg/L，pH无量纲. pH; COD; 石油类; SS. 洗井废水; 90; 6.5~8.0; ≤2500; ≤40; ≤4500. （3）方井雨水 由于本项目井场采用清污分流制，雨水依靠井场设置的地面坡度，就地散排至井场四周设置的排水沟；井场设置有污水截流沟，截留井场散落的污水，截流沟中的污水泵入废水罐中，以避免进入雨水排水系统。且井场设备区域除方井外的区域均设挡雨棚，因此设备区域的雨水由挡雨棚汇集后进入场内清水沟，经隔油池后排出场外，仅方井区域的雨水收集在方井内。 根据宣汉县气象资料，年均降雨量为1230mm，结合本项目井场方井区域占地（20m2/井）计算，本项目方井区域的雨水量约（3个月）6.15m3。钻井期间方井雨水汇入集水坑，及时通过污水泵泵入钻井废水循环系统中，经清洁化操作平台预处理后用于钻井作业，完钻后用于配制压裂液；压裂期间方井雨水直接泵入压裂液罐，用于配置压裂液。 （4）压裂返排废水 根据钻井设计资料，五宝浅015-X1井采用分段压裂，各水平井水平段共实施12段压裂，每段压裂液注入量约1120t（其中水1000m3、支撑剂及化学试剂120t），压裂作业阶段注入压裂液量为13440t（其中新鲜水12000m3、支撑剂及化学试剂1440t）。 参考区块内其他钻井项目压裂产排情况，参考类似井站压裂液返排率及返排情况，该区域压裂液返排率约20%~30%。本项目按30%返排进行核算，则压裂废水返排总量约为3600m3（仅含水量），返排周期约为20~25天，最大每日返排量约180m3。工艺上可通过控制放喷阀门控制返排作业，进而控制每日返排量。 本项目对返排出的压裂废水进行回收利用，用于该区域其他井的压裂液的配制，该区域已部署了数量众多的钻井工程，返排废水经废水循环处理系统处理，参考周边钻井工程压裂废水回用率，项目压裂废水回用率按85%计，完井后优先拉运至周边邻近井的压裂液的配制，无回用途径时与不可回用部分540m3（15%）用罐车拉运四川鑫泓钻井废水处理厂或其他处置单位进行处理。压裂新鲜水用量和废水具体产生情况见下表。 表4.1-6 压裂作业用、排水统计表 单位：m3 压裂作业; 总用水量; 补充新鲜水量; 回用量; 损耗量; 返排量; 不可回用返排量. 五宝浅015-X1井; 12000; 11825.95; 174.05①; 8400; 3600; 540. 注：①回用水包括钻井期间的方井雨水6.15m3，钻井废水77.9m3，洗井废水90m3。. 表4.1-7 压裂废水产生与水质情况 废水种类; 主要污染物浓度mg/L（pH除外）. pH; SS; 石油类; COD; Cl-. 压裂作业废水; 7.5~9.0; ≤1000; ≤100; ≤3000; ≤7000. 图4.1-1 井场压裂液回用过程示意图 完井压裂测试完成后，最终压裂返排产生可回用压裂返排废水3060m3，以及平台共产生不可回用压裂返排废水540m3，其中可回用部分优先拉运至周边其他钻井平台压裂液配置使用，无回用途径时与不可用废水一并拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。 （5）生活污水 钻井期间井场钻井作业人员有40人，人均生活用水量按100L/d计，生活总用水量约4.0m3/d，钻井作业阶段共1个月，则钻井作业生活用水量为120m3，产污系数取0.9，钻井作业生活污水量108m3。 进入完井期间后，压裂、测试放喷人员有50人，人均生活用水量按100L/d计，生活总用水量约5m3/d，压裂、测试放喷周期为一个月，则压裂、测试放喷生活用水量为150m3，产污系数取0.9，完井工程期间产生的生活废水总量约135m3。 因此，五宝浅015-X1井钻井及完井期间生活用水量270m3，生活污水量243m3。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度依次大约400mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L。井场旁和生活区建旱厕各1座，粪便废水经旱厕收集后作农肥；其余生活污水经预处理（隔油）后进入经一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理后，用作周边农肥，不会对区域地表水环境造成影响。 本项目用水平衡见下图。 - 图4.1-2 项目钻井工程用水平衡图 4.1.3.3地下水环境影响分析 根据本项目分析，正常工况下，各项污染得到相应处理，基本不会对地下水造成污染。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井作业废水、泥浆、废油等的渗滤液收集、暂存过程中的跑冒漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境，压裂过程井筒破裂导致压裂液渗透影响浅层地下水环境。 通过对应急池底部破裂导致其中废水直接进入含水层情形分析，超标范围涉及对周边部分邻近分散水井有一定影响，但随着泄漏点越远，水井存在超标浓度峰值也越低，且整个过程污染物迁移时间也比较缓慢，在事故性污染发生后，采取下游抽水等措施后对可避免污染物迁移至农户水井中，同时应帮助受项目建设造成水质影响的居民在地下水流上游寻找新的水源。因此，在施工过程中应加强管理，杜绝非正常工况的发生，落实废水泄漏风险防范措施，发生风险事故后，通过及时处理，工程建设对地下水环境影响可接受。 具体地下水影响分析见“地下水专项评价”内容。 4.1.3.4声环境影响分析 （1）预测模式 本评价利用“环安科技在线计算平台”（http://www.ihamodel.com/）进行噪声预测，该平台按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B典型行业噪声预测模型进行预测。 结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示： LA（r）=LA（r0）-Adiv 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——距离声源r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB，Adiv=20lg（r/r0）； 多个室外声源对预测点的贡献值（Leqg）： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 预测点噪声预测值： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。 （2）噪声源强 钻井期间，该项目对环境影响大的主要为钻进过程中柴油发电机组、钻机、泥浆泵和振动筛等设备运转产生的连续性机械噪声，以及测试阶段的放喷噪声，噪声源强在85～105dB(A)，对环境影响较大。钻井噪声治理主要通过钻井过程中采取相应的降噪措施，包括：柴油发电机自带设备机房，机房内衬吸声材料，排气筒加消声罩；在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声；泥浆泵（钻井泵）、振动筛等采用基础安装减震垫，可起到一定降噪效果。通过以上措施可以降低噪声约5～10dB(A)。本项目钻井过程采取降噪措施后设备的噪声排放情况见下表。 表4.1-8 采取降噪措施后的噪声源强 序号; 声源名称; 运行数量; 降噪前单台 设备声级dB（A）; 降噪措施; 降噪后单台设备声级dB（A）. 1; 柴油发电机组; 2; 100; 修建发电机房、机房内衬吸声材料，排气筒自带消声器; 90. 2; ZJ50钻机; 1; 100; 选择低噪声设备，减震安装，加强保养; 95. 3; 泥浆泵 （钻井泵）; 3; 85; 加衬弹性垫料; 82. 4; 振动筛; 3; 85; 加衬弹性垫料; 80. 5; 离心机; 1; 85; 加衬弹性垫料; 80. 6; 压裂车; 12; 95; 选低噪声设备，加衬弹性垫料; 90. 7; 测试放喷; /; 105; 放喷池; 100. 备注：1、项目钻井阶段主要运行的设备为柴油发电机组ZJ50钻机、泥浆泵、振动筛以及离心机，考虑最大工况1台钻机及钻井循环辅助系统同时运行；2、压裂阶段运行的设备为12台压裂车和2套柴油发电机组；3、测试放喷过程中会有2台柴油发电基础运行，为井场设施供电；4、项目压裂以及测试放喷均在白天进行，夜间不施工，故而仅对昼间噪声进行预测。. （3）噪声环境影响预测结果及分析 1）钻井噪声预测结果 五宝浅015-X1井采用单钻机钻进工艺，钻井过程中主要产噪设备包括1套ZJ50钻机、2台柴油发电机组、3台泥浆泵、3台振动筛以及1台离心机，且钻井时间为24h连续钻进，故而本项目噪声预测对钻井昼间、夜间噪声均进行预测。 五宝浅015-X1井所在声环境昼间背景噪声为52dB（A），夜间噪声为47dB（A），本次评价利用“环安科技在线计算平台”（http://www.ihamodel.com/）进行的预测，预测结果及等声值线图如下。 *** 图4.1-3 钻井作业昼间等声值线图 *** 图4.1-4 钻井作业夜间等声值线图 根据钻井噪声预测结果表明： 表4.1-9 等声值数据统计表 等声值; 60dB（A）; 55dB（A）; 50dB（A）. 昼间; 影响居民; 0人; /; /. 夜间; 影响居民; 0人; 0人; 12户52人. 注：以井口为原点，考虑距井口最远影响距离。. 预测结果表明，本项目钻井期间昼间噪声达标距离为：西北侧距离井口约37m，西南侧距离井口约34m，东南侧距离井口约54m，东北侧距离井口约89m；夜间噪声达标距离为：西北侧距离井口约189m，西南侧距离井口约149m，东南侧距离井口约187m，东北侧距离井口约211m，声评价范围内敏感点噪声情况见下表。 表4.1-10 声评价范围内敏感点影响预测结果 声敏感点; 贡献值dB(A); 本底值dB(A); 预测值dB(A); 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#居民点; 48.4; 52; 47; 53.6; 50.8; 是; 否. 2#居民点; 48.5; 52; 47; 53.6; 50.8; 是; 否. 3#居民点; 43.1; 52; 47; 52.5; 48.5; 是; 是. 4#居民点; 42.8; 52; 47; 52.5; 48.4; 是; 是. 5#居民点; 43.1; 52; 47; 52.5; 48.5; 是; 是. 6#居民点; 42.6; 52; 47; 52.5; 48.4; 是; 是. 8#居民点; 38.4; 52; 47; 52.2; 47.6; 是; 是. 根据预测分析，通过井场内设备降噪隔声后，项目钻井期间昼间对邻近居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；但夜间钻井作业夜间对周边居民有一定的影响，其中1#~2#居民点钻井夜间噪声均不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 本项目在钻井期间对该部分农户采取临时租赁其民房或经济补偿等措施，避免噪声扰民环保纠纷。本项目施工作业时间短，施工结束影响即消除，影响可接受。 2）压裂噪声环境影响预测 项目压裂阶段主要运行的设备为发电机组和压裂车，压裂过程需12台压裂车同时运行，同时现场设置2套柴油发电机组对井场设备进行供电。五宝浅015-X1井现场压裂机组设备分布较为集中，距离敏感点较远，且压裂仅在白天进行作业。本次评价对压裂过程的噪声进行预测分析。 压裂噪声预测结果及等声值线图如下： *** 图4.1-5 压裂作业昼间等声值线图 表4.1-11 等声值数据统计表 等声值; 60dB（A）. 压裂阶段; 影响居民; 10户46人. 注：以井口为原点，考虑距井口最远影响距离。. 预测结果表明，本项目压裂期间昼间噪声达标距离为：东北侧距离井口约157m，东南侧距离井口约153m，西南侧距离井口约151m，西北侧距离井口约158m，声评价范围内敏感点噪声情况见下表。 表4.1-12 压裂过程声评价范围内敏感点影响预测结果 声敏感点; 贡献值dB(A); 本底值dB(A); 预测值dB(A); 是否达标. 1#居民点; 60.9; 52; 61.5; 否. 2#居民点; 58.8; 52; 59.6; 是. 3#居民点; 54.2; 52; 56.2; 是. 4#居民点; 53.3; 52; 55.7; 是. 5#居民点; 55.1; 52; 56.8; 是. 6#居民点; 52.5; 52; 55.3; 是. 8#居民点; 48.7; 52; 53.7; 是. 根据预测分析，通过井场内设备降噪隔声后，项目压裂期间昼间对周边居民有一定的影响，部分居民点（主要为1#）昼间压裂噪声不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 上述结果是在不考虑任何遮挡隔声情况下预测得出，本项目施工作业时间短，且仅在白天进行压裂，施工结束影响即消除，影响可接受。 3）测试放喷噪声环境影响预测 测试时产生的噪声主要有柴油发电机噪声和放喷噪声，项目测试放喷仅在白天进行，测试时间约为4~6h。本次评价对放喷过程的噪声进行预测分析。放喷噪声预测结果及等声值线图如下： *** 图4.1-6 测试放喷作业昼间等声值线图 表4.1-13 等声值数据统计表 等声值; 60dB（A）. 放喷阶段; 影响居民; 0人. 注：以井口为原点，考虑距井口最远影响距离。. 预测结果表明，本项目放喷阶段昼间噪声达标距离为：西侧距离放喷池约140m，南侧距离放喷池约42.5m，东侧距离放喷池约44m，北侧距离放喷池约45m。根据调查了解，该范围内无居民分布，放喷阶段各敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区昼间标准限值，不会出现扰民现象。 本项目依托原***已建的放喷池，该放喷池三面已设置3m挡墙，本项目后期将进行修整，该围墙可以降低一定的噪声；同时由于测试放喷时间较短，单次仅为4~6h。此外，建设单位在测试放喷前，应对井场周边居民进行安全宣讲，对距放喷池300m范围内的居民进行临时撤离，严禁居民靠近，超标范围内居民包含在撤离范围内，故而测试放喷对周边农户影响较小，施工完成影响即消除，影响可接受。 4.1.3.5土壤环境影响分析 正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面： ①大气沉降影响分析 本项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘，因此本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。 ②入渗影响分析 本项目属于钻井期短期影响，本项目最终废水、固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。废水、固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小。不会对土壤环境产生明显不利影响。预计不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。 ③地面漫流影响分析 本项目依托原***已设置的排水沟、集雨坑、隔油池，且井场内的地面已硬化处理，本项目后期对其修整。场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的隔油池沉淀隔油处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；各废水罐周边均设有收集沟。采取了全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。 此外，本项目依托原五宝浅04-1-H1井钻井工程占地进行建设，结合《***工程环评检测报告》（详见附件9）、《五宝浅015-X1井钻井工程环评检测报告》（详见附件8）中的土壤环境现状监测数据对比可知，本项目占地范围内的土壤环境在***钻井工程实施前后检测的数据无明显变化，因此，本项目的实施不会造成占地范围内的土壤环境的恶化。 4.1.3.6固废影响分析 （1）水基岩屑：钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，其产生量与井眼长度，平均井径及岩性有关。根据本项目的井身结构图，以钻头尺寸大小计算井身容积约为196.2m3（一开井段、二开井段），考虑岩屑破碎松散情况，最终钻井岩屑产生量约为井身理论计算体积的2.5倍，则本项目水基钻井岩屑共约490.5m3，暂存于水基岩屑罐，完钻后及时外运进行资源化利用。 （2）废水基泥浆：废水基泥浆主要是由黏土、钻屑、加重材料、化学添加剂和无机盐等组成的多相稳定悬浮液，pH值较高。导致环境污染的有害成分为盐类、杀菌剂、化学添加剂、高分子有机化合物经生物降解后产生的低分子有机化合物和碱性物质等。 钻井过程中产生的废钻井泥浆主要来源于：被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆；在钻井过程中，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆；完井时井筒内被清水替出的钻井泥浆；由钻井泥浆循环系统跑、冒、滴、漏而排出的钻井泥浆；钻屑与钻井液分离时，钻屑表面粘附的钻井液。 根据西南油气分公司大量钻井数据的统计以及类比同类型钻井工程，废泥浆产生量一般为每米进尺0.02m3，本项目水基泥浆钻进段为2050m（一开井段、二开井段），可计算废钻井泥浆产生量约41m3。 项目水基泥浆阶段使用聚合物钻井液，不含废弃聚磺体系泥浆及岩屑，根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》（见下图），本项目产生的废弃水基钻井泥浆及岩屑不属于危险废物。因此，本项目使用水基泥浆（聚合物钻井液）钻井，产生的废水基泥浆为一般工业固废。 - 图4.1-7 《危险废物排除管理清单（2021年版）》公告截图 综上，废水基泥浆及岩屑不属于危险废物，纳入一般工业固废进行收集处置，完钻后及时外运进行资源化利用。 （3）油基岩屑：本项目三开井段采用油基钻井液钻进，油基泥浆在钻井过程中除少量损耗和附着于岩屑外，其余部分可实现全部循环利用完钻后剩余油基泥浆储存于储备罐内，完钻后剩余油基钻井液储存于储备罐内，采用带搅拌装置的泥浆罐回收和转运至区块其他钻井平台利用。因此，项目完钻后无油基泥浆遗留。 油基钻井液钻井阶段产生的主要固废为油基岩屑，由井下返回地面的油基岩屑首先经过泥浆循环系统内振动筛固液分离（分离钻井液），再由岩屑甩干机进行甩干，回收可用的油基泥浆后，最终剩余的油基岩屑暂存于清洁化操作平台的固废暂存点。根据项目井身结构图，以钻头尺寸大小计算油基钻井段井身容积（三开段），根据本项目设计资料，五宝浅015-X1的井身容积为105.6m3，考虑岩屑破碎松散情况，最终钻井岩屑产生量约为井身理论计算体积的2.5倍，则本项目含油岩屑共产生约264m3。 根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》可知，油基岩屑属于钻井过程产生的危险废物，废物代码072-001-08，油基岩屑经方形钢罐收集后，最后交相应危废资质单位处置。 （4）废油：钻井过程中废油的主要来源是：机械（转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油发电机组零部件和潜洗钻具、套管时产生的废油；隔油罐产生的废油，根据类比同类项目，本项目共产生废油约0.4t，由钻井队回收后用于油基泥浆配置，剩余不能回用的交有危险废物处理资质的单位进行处理。 （5）废油桶：钻井设备维护保养过程产生的废油桶，约0.5t，属于危险废物（HW08）。 （6）废棉纱手套：钻井过程中钻机等设备维护保养会产生废棉纱手套，类比区域内已完钻的探井，本项目废棉纱/手套产生量约0.5t，属于危险废物（HW49）。 （7）废弃包装材料：钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋/箱，其中盛装建筑材料、支撑剂等材料为一般工业固废，产生量约0.8t，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 （8）生活垃圾：生活垃圾来源于钻井施工作业人员的日常生活，其产生量按每人每天产生0.5kg计算，钻井施工期间，井场钻井作业人员有40人，钻井作业阶段共1个月，共产生生活垃圾约0.6t；进入完井期间后，压裂、测试放喷人员有50人，完井作业阶段共1个月，共产生生活垃圾约0.75t，则五宝浅015-X1井共产生生活垃圾约1.35t。 生活垃圾集中存放在生活垃圾桶中，委托当地环卫部门进行处置。 本项目固体废物产生量详见下表。 表4.1-15 本项目固体废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t）; 产生工段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废水基泥浆; 一般固废; 747-001-99; 41m3; 钻进; 液态、半固态; 膨润土; /; 1个月; /; 外运资源化利用. 2; 水基岩屑; 一般固废; 747-001-99; 490.5m3; 钻进; 固态; 膨润土; /; 1个月; /. 3; 油基岩屑; HW08; 072-001-008; 264m3; 钻进; 半固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T; 交危废资质单位处置. 4; 废油; HW08; 900-249-08; 0.4; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 9个月; T，I. 5; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T. 6; 废棉纱手套; HW49; 900-047-49; 0.5; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T. 7; 废包装材料; 一般固废; 747-001-99; 0.8; 钻井期间; 固态; /; /; /; /; 收集后定期运至就近的废品回收站进行处理. 8; 生活垃圾; 一般固废; /; 1.35; 员工; 固态; /; /; /; /; 交环卫部门统一清运处理. 表4.1-16 危险废物相关信息汇总一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 油基岩屑; HW08; 072-001-008; 操作平台内; 50m2; 桶装; 50t; 一个月. 2; 废油; HW08; 900-249-08; 桶装; 一个月. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 一个月. 4; 废棉纱手套; HW49; 900-047-49; 桶装; 一个月. 综上所述，本项目钻井过程中产生的固体废物经以上方式处理后，均得到妥善处置，不会对土壤、植被及地下水环境造成影响。 根据《危险废物管理指南 陆上石油天然气开采》，危险废物环境管理要求如下： ①落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 ②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。 ③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 ⑥落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容或未经安全性处置的危险废物。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ 2025）等有关规定。 ⑦落实环境影响评价制度及环境保护三同时制度，需要配套建设的危险废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ⑧落实环境应急预案制度，参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 ⑨加强危险废物规范化环境管理，按照《危险废物规范化环境管理评估指标》有关要求，提升危险废物规范化环境管理水平。 ⑩对于列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的废弃的含油抹布和劳保用品等危险废物，当满足《危险废物豁免管理清单》中列出的豁免条件时，在所列的豁免环节可不按危险废物管理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 本项目为致密勘探井，只涉及施工期（钻前工程、钻井工程和完井工程），不涉及运营期。因此，本次评价不对营运期进行分析（若后续完井测试获良好气流，需另行办理采输环评手续）。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3选址选线环境合理性分析 地下天然气勘探具有明显的行业特殊性，在选址上很大程度上是“井下决定井上”，这决定了气田开发区域在大区域中的相对位置，首先需考虑的是该区域是否含有天然气，是否具有开采价值。因此，在选择井口的时候具有很大的约束，是通过天然气所在位置来确定井口位置，然后通过人为的方式使井口满足相应的环保要求。 本项目井场选址避开自然保护区、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、重点保护野生动物栖息地等环境敏感区后确定。 （1）城乡规划符合性分析 本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇*****，依托原***钻井工程井场进行建设，本项目不新增占地。本项目同井场已建有***、***。***勘探开发工程于2007年4月26日获得宣汉县环境保护局（现“达州市宣汉生态环境局”）下发的批复（宣环函〔2007〕81号），2010年8月通过了原宣汉县环境保护局验收（宣环函〔2010〕150号）。***钻井工程于2021年7月27日获得了达州市宣汉生态环境局下发的批复（宣环审〔2021〕24号）。本项目占地范围内的基本农田已办理了征用手续，且根据达州市人民政府关于宣汉县普光镇等53个乡（镇）土地利用总体规划（2006—2020年）达市府函〔2014〕63号，该项目所在地位于五宝镇场镇规划区范围区外，符合城乡规划要求。 综上，本项目选址可行。 （2）生态敏感性分析 五宝浅015-X1井位于农村地区，本项目占地设施基础地面已硬化，且暂未恢复原貌，占地内仅有少量的杂草，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区核心区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区；不在《四川省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。 （3）与行业规范符合性分析 本次参考《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的相关规定根据调查，五宝浅015-X1井无相关限制设施，本项目部署的井位满足《钻前工程及井场布置技术要求》要求。 表4.3-1 本项目井口与周围设施间距离的符合性 名 称; 钻前工程井场技术要求; 本项目是否涉及居民区、铁路等，以及距井口距离; 是否满足钻前技术要求. 民宅; ≥100m; 井口100m范围内无民房; 满足要求. 铁路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 高速公路; ≥200m; 200m范围内无高速公路; 满足要求. 学校; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 医院; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 油库等高危险场所; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 集中居住地等人口密集区; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 地下矿产采掘坑道、矿井坑道; ≥100m; 100m范围内不涉及; 满足要求. （4）占用基本农田必要性分析 根据项目所在区域土地利用图，项目占用耕地均属于基本农田。本项目所在区域为农村区域，周边除林地、居民建设宅基地、池塘等用地外，均属于基本农田。井场选址过程中需避免进行林地的砍伐，减少对生态环境造成较大的破坏；同时也要规避居民点等敏感点，控制环境风险后果影响。因此，本工程依托原***钻井工程使用的临时占地，不新增占地，该占地暂未恢复原貌，该占地内的部分区域涉及基本农田，因此，本项目选址无法完全避免对基本农田的占用。本项目属于临时工程，钻井结束后立即进行覆土还耕，对原有生态现状影响较小。 根据《四川省自然资源厅关于解决油气勘探开发用地问题的复函》（川自然资函〔2019〕197号）文件要求，油气勘探开发项目可在无法避让基本农田的情况下，办理临时用地。 本项目为致密气勘探项目，符合国家产业政策，属于《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规[2018]3号）中明确的“符合国家产业政策的能源开采”以及“《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）”范畴。且本项目占地中涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期），本项目可沿用该手续进行建设。若该手续到期还未开工建设，应按照要求重新办理临时用地手续。 综上，项目用地符合相关规范政策要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| - 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1生态环境保护措施 根据致密气勘探井施工过程生态环境影响主要表现在钻前施工占地、表层土破坏影响；钻井、完井阶段产排污对生态环境的影响以及站场临时占地恢复等，根据项目所处不同阶段落实生态保护措施。 5.1.1.1钻前工程阶段 本项目依托原***钻井工程的占地进行建设，不新增用地，占地本项目占地已平场，设施基础已硬化，暂未恢复原貌，目前占地范围内仅有少量杂草。本项目钻前工程阶段不涉及表土的剥离，且开挖的土石方较小，且立即用于场地的修整、回填。占地范围内本次评价要求： （1）土地利用现有格局的保护措施 ①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。 ②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路站场以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 ④应合理规划施工，开挖、修整、回填同时进行，避免或减少挖方临时堆放。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时弃土进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。 （2）生物多样性的保护措施 ①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境。 ②禁止施工人员对野生动物尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。 ③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意猎杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。 （3）水土流失防治措施 ①划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。 ②本项目场地平整，周边已设有排水沟，同时本项目将重新修整排水沟并修建挡污墙，以减少水土流失。 ③尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。 （4）对基本农田农作物的保护措施 ①本项目占用的基本农田已办理了相关征地手续，本项目可继续沿用，但如果该手续到期后还未施工或还未施工完毕，应按有关土地管理办法的要求办理相关手续，逐级上报有审批权的政府部门批准。 ②提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失。 ③施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。 5.1.1.2钻井以及完井工程阶段 （1）严格落实钻井“不落地”随钻处理工艺，及时收集处理钻井过程中的污染物，废水、固废做到现场不外排，减少对周边生态环境的影响。 （2）根据施工阶段的不同，对不再使用的临时占地及时采取复耕复种等生态恢复措施，减少临时占地面积、缩短临时占地周期。为保证其有序实施，本评价建议与当地政府或土地所有人签订相关复耕复种协议。 5.1.1.3完井后临时占地恢复措施 本项目钻探任务完成后若作为生产井，后续生产井地面建设则另行设计和开展环评。若废弃，完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业，最终对临时占地进行恢复。 （1）井口封隔措施 油气井若测试无开采价值则封井：首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封防止致密气窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥形成水泥塞面封隔气层；其次，回填并做碉堡（边2m、高2.2m的三角形）和标识，设置醒目的警示标志。通过以上措施，可有效封隔地层产气，且压力很小，封隔措施有效可行，无环境隐患问题。 （2）临时占地保护措施 本次评价结合工程土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议： 耕植土堆放场（原***钻井工程构筑物）：耕植土外运利用后，就地摊铺，翻耕，利用剥离表土回填，复垦为旱地或根据当地居民要求复垦为其他用地。 泥浆罐区：拆除基础后，覆土回填，建议复垦为旱地。 放喷池及应急池：拆除放喷池及应急池，覆土回填，建议复垦为旱地。 生活区：拆除条石、预制板，砖等，土地翻耕，建议复垦为旱地。 （3）表土回填措施 本项目施工期间不涉及表土的剥离，本项目的填方依托原***钻井工程挖出的土方进行回填，待本项目完成后回填于应急池等池体，原***钻井工程已剥离的表层土用于占地内土地复垦用土。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表土应均匀回填並并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表土流失。 5.1.1.4基本农田复垦措施 根据《***工程环境影响报告表》，并结合本项目实际情况，本项目复垦方案如下： （1）基本农田复垦方案 1）项目复垦主要内容 临时用地复垦应事先与当地有关部门联系，确定其今后的用途。如留有他用，应给予留下；如需恢复原状复垦方案进行复垦。 本项目复垦主要工作内容包括拆除井场占地范围内的临建设施，清除表层石渣等杂物，回填种植土、场地平整，恢复原有生产等。 2）施工方案 在复垦前先做好复垦准备，复垦时先清除场地上的所有设备设施，将施工前准备好的种植土均匀地铺设在场地内。施工方案简述如下： ①施工准备 施工前按方案组织人员到场，施工中使用的机械设备到场并运转正常，确定合理的拆除方案，确保施工顺利进行。 ②场区内设施拆除 在拆除施工时，在场区道路与既有道路连接处竖立明显的标志和施工告示牌，禁止非施工用的任何车辆进入，防止发生安全事故。占地上的所有设施、设备、临时加工房等全部拆除，将垃圾清除干净，运输到市政部门指定地点。 ③翻松原状土 挖掘机将路面上的杂物清除干净，用旋耕机将施工作业带中压实的原状土翻松。来回翻松不少于两次，深度不小于50cm，组织一个由5人组成的施工配合组跟在旋耕机后面，将机械无法到达的死角翻挖彻底，翻挖结束后用平地机将翻挖的地面整平，机械无法到达的地方采用人工平整。 ④平整场地 土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一，本复垦规划采取的平整工程包括覆土回填、平整。 ⑤覆土回填：利用原剥离表土回填，回填厚度0.6m，以满足耕作耕种需求。 刚复垦后的土地由于肥力、土壤构成等原因，所形成的生态植被系统还比较脆弱，不利于植物生长，影响复垦效果。 结合当地农村养殖普遍，有充足的有机肥源的特点，可施用有机肥、厩肥和配施一定量的化肥来提高地力，确保快速实现复耕。 通过施用有机肥和化肥，改善土壤结构，增加有机质含量，提高植物养分利用率。同时在施用有机肥的同时，添加微生物腐熟菌剂，加速有机质分解，加快有机质熟化，快速培肥土壤，土壤培肥期限耕地为三年。年施用量为商品有机肥3000kg/公顷，无机肥3300kg/公顷。 该复垦区采用农家肥进行培肥，因此地力培肥由当地政府组织当地农民自行培肥。为有效地恢复土地生产力，达到高产稳产，建议复垦时采取以下改良措施培肥土壤： a.增施有机肥料，提高土壤肥力。有机质是土壤肥力的重要影响因素，切实提高土壤有机质含量对复垦后土地快速恢复地力有非常重要的意义。在改良土壤过程中，有机肥料和无机肥料配合施用，以有机肥料为主，包括厩肥、人粪尿、堆肥等，以增加土壤有机质和养分，改良土壤性质，提高土壤肥力。 b.轮作倒茬，用养结合。实行轮作倒茬，是用养结合，培肥土壤的有效途径。因不同作物残留的茎叶、根系以及根系分泌物，对土壤中物质的积累和分解的影响不同；不同作物的根际微生物，对土壤养分、水分的要求不同；其根系深度、利用养分、水分的层次也有差异。实行轮作，能起到相辅相成，协调土壤养分的效果。 c.秸秆还田，增加土壤有机质。疏松土壤，增加土壤有机质含量与保水保肥能力，改善其理化性状，培肥地力，提高农作物产量。 同时，应加强对复垦土地的后期管理工作，待复垦土地新建立的生态植被系统达到基本稳定，植物自身表现出较强的生命力并能茁壮生长后，这时的复垦工作方可视为结束。 ⑥摊铺种植土 在原状土摊铺整平并检查合格后开始摊铺种植土，摊铺厚度不小于50cm，分为两次摊铺。第一层摊铺厚度为30cm，第二层摊铺厚度为20cm。每层填筑前根据填土厚度和运输车辆装载数量用石灰画方格，每格卸一车，用推土机将种植土推平，在推平的过程中，人工在推平区域巡回检查，来回旋耕不少于3次，但必须将翻松的原状土和种植土搅拌均匀，搅拌后的用平地机整平。 ⑥恢复生产道路 道路等所有占地均按照原有规划进行恢复。公路按照原有公路格局布置，满足公路管理部门要求。 ⑦复垦土地的验收 土地复垦完成后，各项工序均完成，由当地相关部门施工单位参加验收，验收通过后交予当地使用。 （2）基本农田土地复垦质量要求 工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土（原***钻井工程建设过程产生的，本项目不涉及）应均匀回填並并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中规定的要求。即： ①旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宜超过15°。 ②有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。 由于本项目部分临时占地涉及耕地，本评价要求建设单位在按照原耕地占地种植要求进行复垦，根据《土地复垦条例》，钻井工程完工后必须及时进行土地复垦，编制土地复垦方案，土地复垦应当坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜地建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。环评要求所临时占用所损坏的土地和可能性闭井时，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。 5.1.2钻前工程环保措施及可行性分析 5.1.2.1废气污染防治措施 （1）对建筑材料（如水泥、砂石等）修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积，同时定时洒水，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量； （2）合理规划施工安排，土方开挖、回填作业同时进行，以减少或避免开挖土方的临时堆放，开挖的土方在遇大风天气时，应用篷布遮盖，减少扬尘产生量。 由于钻前工程施工工时不长，施工人员不多，且部分雇用当地居民，不会对当地环境空气造成明显不利影响，对周围环境影响是可接受的。 5.1.2.2废水污染防治措施 （1）施工废水：废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 （2）生活废水：生活污水来自施工人员，施工期间生活污水产生量小，钻前工程，主要为附近民工，上述人员租住在附近农户，其产生的生活污水利用农户已有的旱厕进行收集处置。 5.1.2.3噪声污染防治措施 1、运输设备等车辆沿规定路线行驶，减少鸣笛。 2、钻前工程建设时合理安排施工时间，在靠近民居点施工时不得深夜施工，尽量缩短施工周期。 3、在设备选型时尽可能选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点。 4、加强设备维护、管理，避免非正常噪声的产生。 本项目井口100m范围内无农户分布，周边农户较分散，施工噪声影响随施工的结束而消失，在当地环境可接受范围内。 5.1.2.4固废污染防治措施 施工人员以临时聘请的当地民工为主，租住在附近农户，其产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集妥善处置，无集中生活垃圾产生外排。 5.1.2.5生态防治措施 （1）在施工过程中及时将土石方回填，夯实，避免弃土长时间堆放，同时尽量减少堆放坡度。 （2）挖方在边坡未修整前，如遇中到大雨或暴雨，应立即用花胶布覆盖边坡，以免被雨水浸泡和冲刷。 （3）工程场地建设时，严禁超挖。 （4）井场内外均设置排水沟，减少雨水的冲刷，排水工程均为沟排，沟两侧及沟底均为水泥砂浆抹面。 （5）临时用地结束后，对所占永久基本农田应及时复垦恢复原种植条件。井场修整时，同步清理并修整截排水沟，新建井场挡土墙可有效减少水土流失。项目井场已修建了放喷坑，能有效地减小钻井和测试阶段燃烧热辐射对生态植被的影响。 经核实项目临时占地部分区域属于基本农田，根据《中华人民共和国土地管理法》、《四川土地管理实施办法》，应办理临时用地协议。本项目依托原***钻井工程占地，不新增占地，占地内涉及的基本农田已办理了临时用地的手续（详见附件2），目前还在使用期限内（2023年7月14日到期）。本项目可沿用该手续进行建设。本项目施工过程中严格按照相关规范及本评价提出的相关要求进行施工，尽量控制对区域永久基本农田的影响，施工结束后立即对所占永久基本农田进行复垦。复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中规定的要求。 通过采取以上措施，可有效降低钻前工程建设对生态环境的影响，减少水土流失。 5.1.3钻井及完井工程环保措施 5.1.3.1水污染防治措施 （1）废水处置方案 1）钻井作业废水处理方案 本项目钻井过程中实施污染物不落地的清洁化生产，完井后，各项钻井作业废水主要包括钻井废水、方井废水、洗井废水、压裂废水，废水处理方案如下： 钻井废水：在井场内进行预处理，工艺采用“隔油+絮凝沉淀”处理后循环使用，该工艺目前在西南油气田公司广泛使用，处理后的出水上清液进入回用罐中，回用于配置泥浆或者冲洗设备等，完钻后剩余部分钻井废水导入废水罐中暂存，用于本井站压裂液配置综合利用。 洗井废水：由井筒排出后直接进入废水罐暂存，并转至清洁化操作平台进行现场预处理。完井后与钻井废水一起回用于压裂液的配制。 方井雨水；钻井期间方井雨水汇入集水坑，及时通过污水泵泵入钻井废水循环系统中，经清洁化操作平台预处理后用于钻井作业，完钻后用于配制压裂液；压裂期间方井雨水直接泵入压裂液收集罐，用于配置压裂液。 压裂返排废水：压裂后返排出的废水暂存于压裂返排液重叠罐和废水罐中，经沉淀后上清液优先用于周边钻井井站压裂液的配制，从源头降低废水排放量，不可回用部分外运四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。 2）生活污水处理方案 钻井工程属于施工期，人员少时间短，产生的生活污水水量小，水质较为简单，项目于井场旁和生活区建旱厕各1座，粪便废水经旱厕收集后作农肥；其余生活污水经预处理（隔油）后进入经一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理后，用作周边农肥，不外排。 （2）废水处置方案可行性分析 1）钻井废水、洗井废水、方井雨水 ①预处理工艺及效果 钻井作业阶段废水在井场内进行预处理，工艺采用隔油、混凝、沉淀分离的工艺，该工艺目前在西南油气田公司广泛使用，处理后的出水贮于废水收集罐中。洗井废水由井筒排出后直接进入废水罐暂存，钻井废水和洗井废水用于本井场压裂液配制，不外排。 隔油：钻井废水进入隔油后，利用油水密度不同的特质进行静置，使水中含油的少量油类物质自然浮于水面，然后利用潜水泵将底部废水抽入沉淀罐中，实现油水分离。 絮凝沉淀工艺：加入的药剂包括无机盐混凝剂、高分子有机絮凝剂等，对钻井废水中的COD、BOD5、石油类、元素磷、色素等物质进行混凝沉降，结成絮凝体、矾花。待絮凝体达到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，进而从污水中析出凝聚状浓缩性污泥，实现泥水分离。 钻井废水井场预处理流程见下图。 图5.1-1 钻井阶段水基泥浆钻井废水处理工艺 ②废水收集、储存管理及可行性分析 钻井期间各类钻井作业废水在清洁生产操作平台内的污水罐内暂存，五宝浅015-X1井现场设置有1座清洁化操作平台，平台设置4个40m3的污水罐对废水进行处理及暂存，共计160m3的污水罐可以暂存废水；应急池有效容积300m3。完井阶段现场设置有20套重叠罐，洗井废水返排后暂存于重叠罐内。施工单位在合理排施工工序，加强废水收集、储存管理的情况下，项目能够满足收容要求。 本项目废水收集措施见下表。 表5.1-1 工程的废水收集措施表 污染物类型; 污染物种类; 总产生量（m3）; 井场内最大储存量（m3）; 收集措施; 处理措施. 钻井废水; COD、SS、石油类等; 77.9; 77.9; 随钻处理，应急池及160m3废水罐收集; 用于压裂液配置. 洗井废水; COD、SS、石油类等; 90; 90; 随钻处理，2400m3重叠罐收集. 方井雨水; COD、SS、石油类等; 6.15; 6.15; 随钻处理，160m3废水罐收集. 此外，建设单位针对废水储存采取了以下管理措施： A.井场实施清污分流，清污分流管道完善畅通，并确保废水全部进入清洁生产操作场地处理后进入废水罐储存。 B.各类作业废水站内临时存储，不得随意乱排乱放。 C.现场人员应定期对废水罐和应急池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并做好记录。由此可见，本项目采取的废水储存措施有效可行 2）压裂废水 ①处理措施 压裂过程中，压裂返排液通过管线全部进入压裂液重叠罐，返排液经过过滤处理后回用于配制压裂液。压裂过程中的压裂废水处理流程见下图。 优先用于周边井站压裂液配置，无回用途径时拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他接纳单位处置 图5.1-2 压裂过程中压裂废水处理流程示意图 本项目完井后，压裂返排液优先用于周边井站压裂液配置，做到水资源化重复利用，减少区块气井开发对当地水资源的占用，可最大程度避免对当地地表水体环境的影响。本项目产生的压裂返排液拉运至致密油气勘探开发项目部其他钻井井场配制压裂液，最终不能回用的压裂废水则由罐车拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂作达标处理，建设单位应协调好各井场压裂返排液的拉运，合理安排各井场压裂作业。 ②可依托的污水处理单位可行性分析 根据与建设单位核实，初步确定四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位为本项目废水接纳单位。 四川鑫泓钻井废水处理厂位于苍溪县桥溪乡，由贵阳鑫泓工程技术有限公司设计，四川鑫泓钻井废水处理厂投资修建，总投资361.5万元，设计处理能力240m3/d。该站于201年1月8日通过广元市环境保护局环评批复（广环办函〔2011〕227号），同年建成投产，并于2012年通过广元市环境保护局建设项目竣工环境保护验收（广环验[2012]05号），具有由苍溪县环境保护局颁发的《排放污染物许可证》。环评批复、竣工验收批复及排污许可证见附件。并且四川鑫泓钻井废水处理厂与中国石油集团川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司签有钻井废水处理协议。 A.工艺原理 工艺原理采用“化学法固液分离+反渗透装置（UF超滤+R/O装置）”的工艺路线。工艺原理如下： 化学法固液分离：又叫混凝沉淀法，是通过向水体中投加混凝处理剂，在合适的处理条件下形成絮凝体和水相的非均相混合物，利用重力的作用，实现絮凝体和水相的分离达到污染物去除的目的。混凝剂投加到水体中后，伴随着非常复杂的物理化学过程，主要存在压缩双电层、沉淀物网捕、吸附架桥、电中和等混凝机理。包括加药、混合、絮凝、沉淀、分离、污泥脱水等工艺过程。 反渗透装置：反渗透是膜分离的一种方法，膜分离是利用膜对混合物中不同组分的选择渗透作用的差异，以外界能量或化学位差为推动力，对双组分或多组分混合的气体或液体进行分离、分级提纯和富集的方法。截留过程的推动力主要是浓度梯度、电势梯度及压力梯度，可以有效地去除水中的溶解盐、胶体，细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。处理效率可达98%以上。 反渗透装置主要装置由砂滤器、碳滤器、保安过滤器（又名精密过滤器）、UF超滤膜组件、R/O装置组合而成 B.工艺流程 本项目作业废水主要为钻井废水和洗井废水。拉运至污水处理厂的钻井废水和洗井废水先暂存于废水储存池中，经调节池进行均质均量调节后，由化学法固液分离、反渗透装置（UF超滤+R/O装置）处理后，清水进入清水池后外排东河，膜前浓水返回调节池循环处理。 污水处理厂设置7个废水储存池（合计容积1800m3），7个废水储存池功能根据当前来水类型水量的大小灵活调整。洗井废水、钻井废水、气田水均共用一套处理设备和工艺，根据废水储存池废水量切换处理。四川鑫泓钻井废水处理厂钻井废水处理流程见图。 图5.1-3 四川鑫泓钻井废水处理厂污水处理工艺流程图 C.接纳能力情况. 根据调查，四川鑫泓钻井废水处理厂容积1800m3的废水储存池可对外来钻井废水进行储存，通过调整水质、水量后，能够实现对不同废水的处理能力。 根据对处理站运行情况了解，目前四川鑫泓钻井废水处理厂接纳废水量较少，现实际运行负荷约40~60m3/d，富余接近180m3/d的处理能力，现调节池内废水也均处理达标后排放，剩余储存量接近1800m3，能够接纳大量废水进场暂存，且污水处理厂设施设备运行正常。 本次评价考虑在最不利情况下，返排废水和不可回用的返排废水全部需要外运，其最大废水外运量为3600m3，采用罐车分批次运至污水处理厂进行处理，根据运输计划单日最大运入量约为120m3，废水进场后通过污水处理厂的储存池进行暂存，根据污水处理厂每日运行负荷逐步对废水进行处理达标后排放，污水处理厂的处理能力能够满足本项目的处理需求，本项目压裂返排废水运至该污水处理厂合理可行。 四川鑫泓钻井废水处理厂进场的钻井作业废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后，最终排入东河。 ③废水收集、储存管理及运输路线可行性分析 A.废水收集措施 压裂阶段设20套120m3压裂返排液收集罐，可贮存废水量2400m3，满足压裂期间初期峰值约180m3的返排液产生量，建设单位须合理调配运输车辆，确保压裂废水有效储存，避免废水外溢；同时若发生事故或调配不及的情况，可临时暂存于井场的应急池中。本工程废水收集措施见下表。 表5.1-3 工程的废水收集措施表 污染物类型; 污染物种类; 总产生量; 井场内最大储存量; 收集措施; 处理措施. 压裂返排废水; pH、COD、SS、石油类等; 3600m3; 平均每日最大返排水量约180m3，每天进行一次废水转运，故厂区最大储存量为180m3; 120m3重叠罐20套，储存能力为2400m3; 经废水循环处理系统处理后，回用于本项目其他单井压裂液配制，不可回用部分压裂液废水3060m3经废水预处理后用罐车运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他有资质的单位处理。. B.废水储存可行性分析 根据分析项目生产废水产生情况可知，本项目产生压裂返排液量共计3600m3。压裂返排废水经废水循环处理系统处理后，85%（3060m3）可回用，用于附近其他井场压裂液配制；15%（540m3）不可回用部分经废水预处理系统处理后，运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他有资质的单位处理。 本项目85%（3060m3）可回用附近其他井场配制压裂液，回用部分压裂返排废水不会在井场内进行长时间暂存。本评价要求建设单位在本井场内重叠罐满负荷前运送，保证压裂返排废水运不出现溢流、外排等可能造成环境污染的现象。 综上，井场内收集装置满足要求，不会发生废水外溢产生的环境影响。 C.废水管理可行性分析 此外，建设单位针对废水储存采取了以下管理措施： a.井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保废水全部进入清洁化 操作场地处理后进入废水罐储存。 b.不得乱排放废水。 c.现场人员应定期对废水罐和应急池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并做好记录。 由此可见，项目采取的废水储存措施有效可行。 D.运输方式及路线合理性 五宝浅015-X1井至四川鑫泓钻井废水处理厂运输路线：从五宝浅015-X1井井场出发，全线主要途径道路有村道（昆甑东路、昆甑中路）、南昆大道、S201、巴人大道、西华大道、包茂高速、恩广高速、G542、苍旺公路，最终至四川鑫泓钻井废水处理厂，全长约310km。全线道路路况较好，运输线路走向较为合理；罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度，谨慎通过；废水转运过程严格执行联单制度，全程采用密闭罐车运输，可有效避免转运途中废水的“跑、冒、滴、漏”；同时落实罐车GPS定位跟踪等环保管理要求，并及时将转运联单报当地生态环境局备案；总体上本工程钻井废水外运线路及运输方式是合理的。 E.废水转运管理措施 建设单位针对废水转运采取的管理措施为： a.建立建设单位与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门。 b.对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。 c.转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度，建立废水转运五联单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载。 d.加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 e.转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。 f.废水转运尽量避开暴雨时节。 g.废水承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，废水运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移废水。 h.废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守西南油气田分公司的有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场设备设施。废水车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。 因此，拟建项目的压裂废水运至污水处理厂处理可行。 3）生活污水可行性分析 钻井队生活区每天将有生活污水产生，项目于井场旁和生活区建旱厕各1座，粪便废水经旱厕收集后作农肥；其余生活污水经预处理（隔油）后进入经一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理后，用作周边农肥，不外排。项目所在地周边农用地较多，根据对井场周边500m范围内的土地利用现状调查可知，由于项目地处农村，周边区域有大量的耕地，对肥料的需求量较大。对当地地表水环境无影响，在当地环境可接受范围内，生活污水用于旱地农肥措施可行。 5.1.3.2废气污染防治措施 （1）柴油发电机组废气 项目柴油机及发电机产生的大气污染物浓度低，污染物排放量小，且柴油发电机组为成套产品，通过定期对柴油发电机组进行维护保养，使用合格的轻质环保型柴油，柴油发电机组排放的废气通过大气自由扩散后，对区域大气环境影响小。同时由于项目仅涉及施工期且时间较短，施工结束后，影响随即消失，不会造成长期影响。 （2）测试放喷废气 放喷废气来自测试放喷过程中天然气采用空中灼烧降低废气的毒性，放喷废气通过燃烧后进行排放，测试放喷时间很短，单次时间约4~6h。本项目气井为不含硫化氢井，天然气中的主要污染物为烃类燃烧后主要污染物为NOx、CO2、H2O。项目在放喷前，建设单位会对距离井口500m范围内的居民临时撤离，并建立警戒点进行24小时警戒，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对这些居民的影响。同时由于测试放喷时间短，属短期排放，不会形成长期环境影响，短期影响也可控制在周边居民健康安全限值以下，污染物排放随测试放喷的结束而停止，不会长期存在，不会影响区域环境空气功能区划。 （3）事故放喷废气 钻井进入目的层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，放喷的天然气立即点火烧掉，事故放喷一般时间较短，约2~4h，属于临时排放。 （4）钻井油基泥浆废气 钻井过程中使用的油基泥浆不在现场配置，均由厂家配置好后分批次拉运至井场，暂存于现场泥浆循环系统，暂存时间较短，故产生挥发性废气（VOCs）量较小；油基岩屑收集在清洁化操作平台的油基岩屑收集罐内，暂存在清洁化操作平台内堆存区内，及时外运处置，井场内暂存时间较短，且储存措施较好，故产生挥发性废气（VOCs）量较小。油基泥浆钻井废气随着钻井工程的完工而结束。 5.1.3.3噪声污染防治措施 （1）噪声污染防治措施 为了减缓噪声污染，本评价提出以下噪声防治措施： ①合理布局，降低噪声影响：将发电机等高噪声设备尽量靠近场地中间布置，并将材料堆放间等布置在发电机外围，通过增加衰减距离和建筑隔声，降低高噪声设备的噪声影响范围。 ②在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，设备基础采用减振阻尼材料敷设；根据现场调查，本项目周边敏感点主要有集中在项目北侧以及南侧。根据现场调查，项目较近居民主要为井场西侧、西北侧、西南侧邻近的1#居民。建设单位可根据实际施工情况，对该侧居民租赁房屋或者临时撤离等方式进行协商处置。 ③使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，柴油机布置在专用发电机房内，发电机房内部设置隔声材料（隔声棉、隔声板）作为内衬。 ④施工过程若实际施工噪声较大，造成扰民现象，可对井口外受噪声超标影响的居民协商采取临时租用，同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，避免环保纠纷和投诉。 ⑤针对测试放喷等短期噪声影响，在测试放喷前，应对井场周边居民进行安全宣讲，对距放喷池300m范围内的居民进行临时撤离，严禁居民靠近，重点做好对居民的解释和沟通工作，取受影响居民的理解，避免噪声扰民投诉。 ⑥施工现场可根据实际施工进度安排，尽量减少多台钻机同时钻进的情况，控制现场噪声设备的运行数量。 图5.1-4 类比建设单位其他井场发电机房噪声防治措施 （2）跟踪监测要求 为及时了解钻井施工各阶段对周边声环境的影响，以了解对周边声环境敏感点的影响程度。本次噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》，具体监测要求如下： - 表5.1-4 噪声跟踪监测计划情况表 监测阶段; 监测频率; 监测因子; 监测点位. 钻井期; 钻井期间，每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测; LeqA; 井场边界及周边敏感点. 5.1.3.4固废污染防治措施 （1）一般废物处置措施 1）废弃水基泥浆与一般钻井岩屑处置措施分析 ①现场处置 本项目水基泥浆钻进时，产生水基岩屑总量约490.5m3，废水基泥浆约41m3，根据本项目钻井废弃物污染防治方案，五宝浅015-X1井现场共设置有1套处理系统，废水基泥浆与水基岩屑经收集后暂存于各自平台配套的清洁化操作平台，最终外运资源化利用。由于项目产生的废水基泥浆与一般钻井岩屑大于场内临时堆存能力，建设单位需根据场内堆存情况及时安排外运处置，确保场内有富余足够的堆存能力。 根据目前西南油气田分公司部署钻井项目废弃水基泥浆与一般钻井岩屑处置方式，产生的废弃水基泥浆与一般钻井岩屑现广泛采用外运制水泥辅料的方式资源化利用。 ②制作水泥综合利用处置方式合理性分析 钻井岩屑是钻井时被钻头研磨或破碎了的岩石颗粒，主要成分是岩石矿物，类比内江瑞丰环保科技有限公司“钻井水基岩屑资源化利用项目”的工艺。 其工艺流程如下：水基钻井岩屑经加药后由泥浆泵向振动分选筛进料，筛分出大颗粒渣和泥浆，泥浆经加入助凝剂、絮凝剂反应后进入板框或带式压滤机压滤出废水和渣，废水再次絮凝、浓缩后经压滤水渣分离，废水经工艺处理达到再生工业用水标准，进行循环回用。筛分和各阶段压滤出的废渣，交给钢渣处理厂与钢渣等其他原料按一定比例混合加工后销往水泥厂作水泥生产的原料。 本项目现场仅对水基岩屑和废水基泥浆进行“不落地”工艺板框压滤脱水处理，其余的处理均外委给其他有资质并具备完善环保手续的单位。目前中国石油集团川庆钻探工程有限公司和长城钻探工程有限公司在威远区块页岩气钻井项目中废水基泥浆及水基岩屑处理均采用此类方法进行处置，该工艺较为成熟。因此，本项目钻井时产生的一般工业固废制作水泥的处理在工艺上是可行的。 ③区域固废处理单位调查 根据达州市生态环境局办公室文件《关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号），本项目钻井水基岩屑宜优先市内专业工业固废处置单位进行处置。根据调查，宣汉县境内由四川光隆环保科技有限公司已建设了1座专用水基岩屑处置站，回收水基岩屑作水泥辅料进行资源化利用，具体情况如下： a.四川光隆环保科技有限公司基本概况 根据调查，四川光隆环保科技有限公司现已于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，建设了一座年处理5万吨钻井固废的工业废弃物处理厂。将水基岩屑固废经过高温焚烧后的尾渣用于水泥辅料，进行资源化回收利用。四川光隆环保科技有限公司工业废弃物综合利用项目于2018年4月取得了达州市环境保护局关于工业废弃物综合利用项目环境影响报告书的批复（达市环审[2018]2号）。2021年1月取得了排污许可证开始试生产，2021年5月完成了自主验收，正式投入运行。 b.处置工艺 本项目焚烧物料为钻井过程产生的水基钻井泥浆和岩屑，水基泥浆经板框压滤机预处理后同水基岩屑一起采用回转窑焚烧方式处置，项目工艺流程为： 备料：水基钻井泥浆拉运进厂后暂存至水基钻井泥浆暂存池，经板框压滤机压滤后转运至岩屑仓库；固体钻井岩屑拉运进厂后暂存至岩屑仓库。固体岩屑或预处理后的水基泥浆首先进入1#岩屑料仓进行筛分，主要将连接在一起的岩屑泥块通过震动打散，变为松散的细小颗粒，筛分后暂存在1#、2#岩屑料仓。岩屑筛分在1#料仓内进行，1#、2#料仓均采用密闭设计；1#、2#岩屑料仓之间的岩屑转运靠铲车转运。燃煤拉运进厂后暂存在2#岩屑料仓内的原煤暂存区，原煤经铲车转运至原煤磨粉加工区，原煤经磨粉后暂存在煤粉仓备用。尿素、氢氧化钠、活性炭、消石灰外购进厂后存在化学品库房内，根据生产需要在配料间完成配置，暂存在尿素溶液罐、碱液罐备用。 进料：钻井岩屑由铲车运送至板式输送机前料斗，料斗下安装有振打器，料斗经振打后岩屑落在板式输送机上，然后被送入窑头前的小料斗，岩屑从小料斗中均匀落在绞龙浸料装置上，完成岩屑进料过程。焚烧过程使用的原煤在2#岩屑料仓内原煤暂存区暂存，通过铲车输送至原煤磨粉装置进行原煤粉碎，经粉碎后的原煤被送入煤粉燃烧器，煤粉燃烧器安装在回转窑窑头靠内约1m的位置，煤粉在煤粉燃烧器内被加热点燃，喷射进入回转窑内，为回转窑焚烧炉提供焚烧所需热量。 回转窑焚烧及出料：钻井岩屑被输送进入回转窑焚烧炉后，岩屑在回转窑内边翻转，边向窑尾前进，岩屑在翻转和前进的过程中完成焚烧过程，焚烧灰渣由窑尾排渣系统排出。 炉渣冷却：炉渣排出后被送往冷渣机，冷渣机密闭设计；由冷却塔提供冷源，冷却塔用水来自生产区西侧的循环冷却水池（1口，单池容积300m3），冷却采用夹套式水冷方式对炉渣进行冷却。炉渣经冷却后送入炉渣仓暂存，然后外售宣汉万象建材有限公司作为水泥生产辅料。 c.接纳能力分析 该项目处置工艺为针对天然气钻井水基岩屑设计，符合水基岩屑处置要求。同时，根据《工业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》，项目试运行期间废气、废水均能达标排放，处置的水基岩屑可交水泥厂作水泥辅料。 四川光隆环保科技有限公司现钻井固废的工业废弃物处理厂于2021年5月正式投产，目前厂内不定期接纳少量钻井水基岩屑，富余能力较大（大于45000吨/年），本项目外运废水基泥浆以及钻井岩屑总量约258.25m3，该项目完全能够满足本项目接纳处置要求。 ④一般钻井岩屑及废水基泥浆处置管理要求 本次环评对接纳本项目产生岩屑及废泥浆的管理提出以下反馈意见： a.所接纳本项目岩屑及废泥浆的单位必须是具有完善环保手续，合法合规的企业，且有能力消纳本项目所产岩屑及废泥浆。 b.应对采用岩屑及废泥浆生产的砖进行进一步鉴定，确定岩屑及废泥浆生产的砖或水泥辅料可使用的范围。 c.结合接收单位的实际经营及接纳规模情况，及时协调和调整具有相关资质的单位，确保水基泥浆钻井固废制砖综合利用处置措施得到有效延续和平稳运行。 2）一般废包装材料 钻井期间各建筑等原辅材料的包装袋为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 3）生活垃圾处置 井场和生活区分别设置生活垃圾堆放箱，施工人员产生的生活垃圾存放在垃圾箱内，定点堆放，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置，钻井任务结束后做到现场无生活垃圾残留。 （2）危险废物处置措施 本项目产生的危险废物主要为油基岩屑、废油、废棉纱手套、废油桶，其中油基岩屑经站内收集后交相应危废资质单位处置，废油可由废油桶进行临时收集，并与废棉纱手套、废油桶暂存于危废暂存间内，废油由钻井队伍回收配置油基泥浆，若有剩余不能回用的交有危险废物处理资质的单位进行处理，废棉纱手套、废油桶交有资质的单位处理。工程对油基岩屑、废油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等相关要求，本次评价提出相关管理措施如下： 1）收集措施 ①采用专业容器进行收集，其中废油采用专用废油回收桶收集，油基岩屑采用专用方形钢罐进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的废油桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。 ②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生落地，应及时收集，并清理现场。 ③禁止将一般工业固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。 2）储存措施 项目在井场位于井场西南侧设有1个50m2危废暂存间，用于收集暂存废油等；每座清洁操作平台内设有油基岩屑堆存区（90m2），用于堆放收集油基岩屑的方形钢罐。危废暂存间及油基岩屑堆存区均能够满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的环保要求： ①危废暂存间以及油基岩屑堆存区设施的选址、设计、标识、运行、安全防护、监测和关闭等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行。 ②危险废物暂存间、油基岩屑堆存区需按要求进行重点防渗，即“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”，且采用的建筑材料必须与危险废物相容，设计封堵泄漏的裙脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 - ③危险废物暂存间、油基岩屑堆存区内的危险废物需做到随钻处理，及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危废暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄露。 - ⑤危险废物贮存设施按照GB15562.2的规定设置警示标志； - ⑥危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。 3）转运措施 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，转移、运输按《道路危险货物运输管理规定》执行，运输工具须用危险货物专用车辆进行运输，并接《道路运输危险货物车辆标志》设置车辆标志。 ②危险废物在转移、运输前运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。 ③转移、运输时应填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。 ④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等 ⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密集城镇等特殊环境敏感区。 4）处置管理措施 本次评价根据建设单位以往钻探过程油基岩屑处置单位信息，以及对项目周边具备接纳能力的资质单位进行调研了解。项目周边有多家资质单位具备接纳本项目危险废物（包括072-001-008、900-249-08、900-249-08、900-047-49）的能力。 项目区域周边具备接纳能力的资质单位较多，能够保障本项目产生的危险废物得到合理处置，本次评价对后续危险废物处置单位及管理提出以下反馈要求： ①接纳本项目危险废物的资质单位必须具备完善环保手续，并且获得了环保主管部门发放的危险经营许可证，经营许可范围须包含本项目产生的所有危险废物类别。 ②接纳项目危废的资质单位应优先选择就近危废资质单位进行处置，减少运输途中的风险；同时确保接纳单位有足够处理余量接纳本项目产生的危险废物。 ③项目完井验收阶段，需出具的处置资质单位相关环保手续、处置协议以及五联单等文件，确保项目危废得到合理处置。 5.1.3.5土壤污染防治措施 （1）源头控制 从钻井过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害污染物泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 在钻井完井过程中严格控制新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量。从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （2）过程防控措施 固废临时堆放区、垃圾坑设置雨棚，防止雨水淋滤导致污染物下渗污染。针对渗入影响落实地下水评价内容提出的防渗分区及防渗措施。 针对地面漫流影响，井场已设有清污分流措施，在井场四周设置雨水排水沟，场外水随雨水沟排放；井场内地面进行硬化，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的隔油池隔油处理后外排。各采取了废水罐周边均设有收集沟。 以上措施分别纳入地下水的分区防渗和地表水的清污分流措施，物料或污染物的地面漫流、入渗对土壤影响较小。 （3）应急监测 非正常工况下若发生物料、污染物等泄漏进入周边土壤环境中，可能对周边土壤环境造成影响，本项目占地范围及周边主要为农用地，事故状态下对土壤影响较大。因此，若发生泄漏情况，根据泄漏位置及情况制定土壤应急监测计划，以便及时发现问题，采取措施。 5.1.3.6生态防治措施 （1）严格落实清洁化生产工艺，及时收集处理钻井过程中的污染物，做到污染物不排放；保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅；严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失，尽量减轻对周边生态环境的影响。 （2）根据施工阶段的不同，对不再使用的临时占地及时采取生态恢复措施，减少临时占地面积、缩短临时占地周期。 （3）施工过程中，合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天。分段施工，做到挖填平衡，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失；做到文明施工，有序作业，减少临时占地面积；尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填；施工结束后，立即采取植被恢复措施，如人工绿化、植物护坡等；表土临时堆放场应选择较平整的场地，应使用篷布覆盖，并设置围挡，避免雨水冲后造成水土流失，且场地使用后尽快恢复植被。 （4）钻井工程完成后，清除钻井过程及放喷测试留下的污迹，然后进行迹地恢复、土地复垦。在完井后，将剥离的表土用于复垦工程，确保复垦后土壤肥力充足，生产性能良好；除井口和道路外其余地方均需进行复垦；硬化物拆除后，平整场地，对压实的土地进行翻松，松土厚度为30cm，土方松动后将剥离的表土铺覆于复垦区，覆土厚度一般为50-60cm。对应急池等池类表面覆土回填，种植普通杂草绿化恢复生态，并设置标志，禁止用于种植深根系农作物。 通过采取以上措施，可有效降低工程建设对生态环境的影响，减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期生态环境保护措施 勘探井工程属典型“地下决定地上”型项目，井下确无开采价值时，则对井筒实施封井作业，项目实施生态恢复作业。封井作业后现场无“三废”、噪声排放。闭井后本项目对生态环境影响因素将不再存在，无废气、废水、废渣等污染物产生和排放影响生态环境。若获得良好气流，则另行环评对营运期生态措施进行分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.3环保投资 项目采取的主要环保措施及环保投资见下表。 表5.3-1 项目主要环保措施及投资情况表 类别; 治理措施; 治理投资（万元）. 地表水; 钻井、洗井废水; 现场设置有1座清洁化操作平台，平台内设置40m3废水罐4个（分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐），用于处理钻井过程中产生的钻井作业废水。; 5. 压裂返排废水; 可回用压裂返排废水优先拉运至邻近平台进行回用，无回用途径时同不可回用部分一并拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。并建立转移联单制度，防止偷排。; 100. 方井雨水; 钻井期间方井雨水汇入集水坑，及时通过污水泵泵入钻井废水循环系统中，进入废水循环利用系统。; 10. 生活污水; 设2座环保旱厕，于井场生产区场外新建1座，生活区旱厕利用原修建的旱厕（1座），粪便废水经旱厕收集后作农肥；其他生活污水经隔油池处理后进入一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理，后用作周边农肥；; 16. 地下水; 源头控制; 采取先进的钻井方案和清洁钻井液体系。钻进过程及时固井，保证固井质量。做好及时堵漏准备，防止钻井泥浆漏失进入地下水。设置雨棚，防止雨水淋滤导致污染物下渗进入浅层地下水。; 纳入工程投资. 分区防渗措施; 本项目依托原***已建的井场、应急池、放喷池、设施基础等，并对现有设施进行修整，严格遵循分区防渗要求； 井场区域、应急池、放喷池、柴油罐区、发电机房基础和泥浆罐区、泥浆循环系统区域、清洁化操作平台为重点防渗区，防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s。 除钻井井口区域以外的井场平台、清污分流区域为一般防渗区，防渗应满足等效黏土防渗Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。; 纳入工程投资. 跟踪监测和应急响应; 设置3口水井作为跟踪监测井； 跟踪监测发现居民水井受到污染时应查找污染原因，发现渗漏的应临时抽干污水外运处置，并进行防渗补救，采取堵漏措施； 对受污染的居民水井水源采取替代补偿方案，临时拉运自来水或外购桶装水等方式解决居民用水问题，或在周边区域未受污染的区域重新打机井并安装供水管网到居民家中。; 5. 废气; 放喷池; 放喷池依托场地内已建的1座B类放喷池，后期对该放喷池进行修整，并新建1根测试放喷管，管口高为1m，采用对空短火焰灼烧器，修建放喷池减低辐射影响。事故状态下紧急放喷时在井口，同时布置环境空气质量监测点。; 纳入工程投资. 柴油发电机房; 修建柴油发电机房一座，基础减振降噪、建筑隔声、机房内衬吸声材料，排气筒加消声罩。; 纳入工程投资. 噪声; 减震隔声降噪; 柴油机、发电机等高噪声设备排气筒上自带高质量排气消声器降噪；设备置于活动板房内，隔声降噪；设备安装基础敷设减振垫层和阻尼涂料，减振降噪。; 20. 声环境敏感点保护; 对500m范围内受噪声超标影响居民协商通过临时租用其房屋作项目生活区用房的方式解决噪声污染问题，取得居民谅解，避免环保纠纷。. 固废; 废水基泥浆和水基岩屑; 水基钻井岩屑、废水基泥浆收集至清洁生产操作平台内固化后，在岩屑堆放区临时堆存，外运资源化利用。; 60. 生活垃圾; 井场区和生活区各设1个生活垃圾收集点。; 3. 废弃包装物; 收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。; 3. 废油、废棉纱/手套、废油桶; 废油通过3个废油桶（0.2m3/个）收集后，暂存于井场西南侧危废暂存间内（50m2），由钻井队回收后用于油基泥浆配置，剩余不能回用的废油和废棉纱/手套、废油桶一起交有危险废物处理资质的单位进行处理。; 3. 油基岩屑; 依托井场现有的清洁化操作平台基础设置1座清洁化操作平台，设置有岩屑堆存区，已按照危废暂存规范采取“四防”措施，油基岩屑为危险废物，采用专业钢罐盛装，定期外运至相应危废资质单位处置。; 170. 土壤; 各类下渗污染物; 固废临时堆放区、垃圾坑设置雨棚，防止雨水淋滤导致污染物下渗污染。 针对渗入影响落实地下水评价内容提出的防渗分区及防渗措施。针对地面漫流影响实施井场清污分流措施，在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场分为清洁区和污染区，通过挡墙隔离。污染区雨水进入集水坑收集泵提升废水罐处理后回用。清洁区雨水通过场地内的隔油池沉淀隔油处理后外排。油罐区雨水经过隔油池处理后外排。; 纳入地下水防渗和地表水清污分流措施. 生态; - 补偿、减少影响范围、生态恢复; - 根据《土地管理法》规定相关地方规定对工程占地进行补偿。严格划定施工作业范围，严禁砍伐野外植被，进行土地复垦。; 50. 环境风险; 对周边居民的风险应急培训、演练；风险监控、报警措施；环境风险应急预案；事故泄漏后外环境污染物的消除方案。; 20. 合计; /; ***. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  |  |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 |  |  | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 补偿、减少影响范围、生态恢复 |  | 依托井场已设有的排水沟，本项目进行修整，并设置挡污墙； | 水土保持，控制生态影响 | / | / |
|  |  |  | 禁砍伐野外植被；严格划定施工作业范围 |  |  |  |
|  | 临时占地恢复 |  | 临时占地上的设施搬迁后，井场、井场公路、放喷池等临时占地完钻后恢复原貌，以恢复耕地为主，同时进行土壤培育，耕地恢复其耕种功能。 | 占地恢复原有土地利用性质，土地恢复生产力 | / | / |
|  | 植被恢复 |  | 依托原***钻井工程的挖方对填埋后的应急池、放喷池等表面回填覆土，恢复生态，井场、井场公路、放喷池等临时占地完钻后恢复原貌，以恢复耕地为主，同时进行土壤培育，复垦后应满足《土地复垦质里控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求，满足居民正常耕种要求。 | 土地恢复生产力 | / | / |
| 水生生态 | / |  |  | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻前工程 | 生活污水 | 井队施工人员生活污水通过租住村民现有旱厕收集后用作农肥 | 无废水外排 | / | / |
|  |  | 施工废水 | 经沉淀池收集处理后，回用于施工期抑尘洒水，不外排 |  |  |  |
|  | 钻井及完井工程 | 钻井、洗井废水、方井雨水 | 预处理后收集于废水罐中，用于压裂液配制 |  |  |  |
|  |  | 压裂返排废水 | 可回用部分优先用于其他井压裂液的配制，无回用途径时与不可回用部分用罐车拉运至四川鑫泓钻井废水处理厂或其他可接纳单位处理。 |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | 井场旁和生活区建环保旱厕2座，粪便废水经旱厕收集后作农肥；其他生活污水经隔油池处理后进入一体化撬装罐（隔油+生化）收集处理，后用作周边农肥； |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 井场防渗 |  | 对井场进行分区防渗，重点防渗包括：清洁化操作平台、井口、发电机房基础等；一般防渗包括：井场平台区、雨污分流中的截水沟 | 各防渗区等级达到防渗要求，各污染物均按要求收集及处理处置 | / | / |
|  | 物料堆存 |  | 原辅材料、固废等堆场设置彩钢棚并按要求采取防渗措施，钻井泥浆等配制存放均在罐体中进行，避免污染物渗入土壤，危废暂存间、油基岩屑暂存区等按照重点防渗要求进行防渗，周边设置围堰 |  | / | / |
| 声环境 | 井场条件允许下，尽量采用电网供电；优先选用低产噪设备，合理布局，高产噪设备远离环境敏感点布置；对噪声超标的居民点采取临时租赁等方式协商解决噪声污染问题，取得居民谅解 |  |  | 不发生扰民现象 | / | / |
| 振动 | / |  |  | / | / | / |
| 大气环境 | 钻前工程 | 施工扬尘 | 采取湿法作业，定期洒水抑尘 | 不发生污染事故 | / | / |
|  | 钻井及完井工程 | 柴油发电机组废气 | 以轻质柴油为燃料，燃烧废气经设备自带高为6m的排气筒外排 |  |  |  |
|  |  | 测试废气 | 采用地面灼烧处理，设置1座B类放喷池 |  |  |  |
| 固体废物 | 钻前工程 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶收集，统一收集交由当地环卫部门集中处置 | 合理处置，现场无遗留，不造成二次污染 | / | / |
|  | 钻井及完井工程 | 钻井水基泥浆、岩屑 | 在经预处理后暂存于清洁化操作平台的岩屑堆场区，外运进行资源化利用 |  |  |  |
|  |  | 油基岩屑 | 属于危险废物，定期交由有相应危废处理资质的单位统一清运处置；并建立转移联单制度，具备交接清单 |  |  |  |
|  |  | 废油、废棉纱/手套、废油桶 | 废油由钻井队回收后用于油基泥浆配置，剩余不能回用的废油和废棉纱/手套、废油桶一起交有危险废物处理资质的单位进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶收集，统一收集交由当地环卫部门集中处置 |  |  |  |
|  |  | 一般废包装材料 | 收集后定期运至就近的废品回收站进行处理 |  |  |  |
| 电磁环境 | / |  |  | / | / | / |
| 环境风险 | 本项目依托原***钻井工程已建的应急池（1座，容积300m3）、油罐区、泥浆循环罐区等区域的设施基础，后期按照相关要求进行修整，且修整后的应急池及油罐区、泥浆循环罐区、危废暂存间等设施基础地面采取重点防渗。对周边居民的风险应急培训、演练 |  |  | 不发生环境风险事故 | / | / |
| 环境监测 | 地下水：验收时对项目井场上下游地下水监测一次 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | / | / |
|  | 土壤：必要时进行监测（发生泄漏或风险事故等状态下） |  |  | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第二类用地标准 |  |  |
| 其他 | 施工期环境监理 |  | 设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施 | 监理日志存档可查 | / | / |

- 七、结论

五宝浅015-X1井钻井工程的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，项目的建设对增加清洁能源天然气供应量，探明地区天然气储存情况，促进区域社会、经济发展，调整改善区域的环境质量有积极意义，项目建设是必要的。 项目所在区域环境空气质量、声环境质量、地下水环境质量以及土壤环境现状总体较好；项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，声环境影响产生短期影响，不改变区域的环境功能；该项目符合清洁生产要求，采用的环保措施可行，社会、经济效益十分显著；建设项目环境可行，选址合理。本项目为不含硫化氢井，废水泄漏外溢和井喷事故发生概率低，井场作业按照钻井操作规程进行，并制定相应的应急预案，在落实风险防范措施及应急预案后，环境风险达到可接收水平。 综上所述，在严格落实本项目钻井设计和本评价提出的各项环保措施和环境风险防范以及应急措施后，从环境保护角度分析，五宝浅015-X1井钻井工程建设是可行的。