宣环审〔2022〕48号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田D407-2H井钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普光气田D407-2H井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县毛坝镇炉旺村九组，本项目采用“全湿气加热保温混输工艺”。 针对大湾407-2H井采用湿气加热保温、气液混输工艺，井口天然气经采气树节流后经过两级加热节流，计量后依托现有酸气管线接入D402集气站，进入4#线与上游来气一同输往集气总站。本项目配产25万立方米/天，试采期为2年。项目落实大湾南部相变带储层展布范围，提高储量动用程度，本井预计钻遇气层800米，可实现井区储量全部动用，日产气 25万立方米/天，预期期末累产气 5.46亿立方米。钻前工程利用大湾407-1H井场，向北扩建8米，新建方井1座。项目设计井别为勘探井（试采期结束后若满足开发需求，则再转为开发井，并另行办理相关环保手续），目的层为飞仙关组，井型为水平井，水平位移2165.81米，采用三开井身结构，套管完井，设计井深6990.15米。采气工程采用“钻采一体化”投产模式，Φ102mm防硫射孔枪、1米射孔弹一次性射开储层，下入分段多级酸（压）化-生产一体化完井管柱。Ⅰ靶井段采用酸化-控水一体化滑套，分段封隔器4及以上完井油管采用Φ88.9×6.45mm 4c类镍基合金油管；分段封隔器4以下采用Φ88.9×6.45mm 110SS油管。分5段10级进行酸（压）化，其中两端采用酸化改造，中部差层采用多级注入酸压改造。采用HH级105兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统。施工排量5-7立方米/分钟，井口最高压力95兆帕，总液量2000立方米。地面集输工程井口来气经采气树节流、计量后接入D407-1H至D402集气站的酸气管道，依托D402已有临时分酸、加热、节流流程，外输至天然气净化厂。新建井口流程，并配套通信、自控、防腐等。本项目总投资11808万元，其中环保投资500万元，占项目总投资的4.23%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。施工期井场施工入厕生活污水依托经生态环保厕所收集处理后，用作周边农肥，不外排；员工洗澡、食堂废水经单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小；初期雨水经清洁化操作平台处理达到毛开1井回注标准后回注；钻井废水经清洁化操作平台预处理后达到毛开1井回注标准后，拉运至毛开1井回注；压裂废水和洗井废水暂存于现有污水池，并及时装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。运营期气田水暂存于污水缓冲罐，然后通过密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注处理，不外排。

落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。施工期采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘；钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。运营期项目不设水套炉，依托D402集气站水套炉，燃烧废气利用水套炉自带的8m高排气筒外排；事故或检修放空期间产生的放空废气，依托D402集气站放空火炬（85m）燃烧后排放。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施；合理安排压裂作业，避免夜间扰民；测试放喷之前，应按要求及时疏散500m范围内的居民，减少噪声影响。运营期控制气体流速，并在工艺设计中考虑减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低输气站内的噪声，放空时及时疏散附近居民。

（五）加强固体废物处置。施工期站场开挖全部回填，施工废料部分回收利用，剩余废料依托当地环卫部门处置；采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。废水基泥浆、水基岩屑按照按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基泥浆、油基岩屑、废油等危险废物应按照国家危险废物管理要求进行收集、暂存，委托有资质的单位处理；生活垃圾集中收集送地方环卫部门处理。营运期项目依托的集气管道采用埋地敷设方式，在正常运行过程中集气管道不会产生固体废物；本项目站场为无人值守站，人员依托D402集气站，运营期无生活垃圾产生。

（六）加强生态环境保护。施工期合理安排施工时间，严禁雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，施工完成后及时进行植被恢复，减少水土流失；运营期要加强对临时占地区域的植被恢复工程护，发现植被恢复受阻，如死亡的林木等，要进行植被的补植补种；在项目区内特别是在林地区域内设置告示牌和警告牌，宣传保护野生动物及其栖息地生态环境，加强公众的野生动物保护和生态环境的保护意识教育；加强对项目区内的生态保护，严格按照相关的规章制度执行。

（七）加强环境风险防控。加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸、压裂、洗井废水等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年12月20日