中国（普光）锂钾综合开发产业园基

础设施建设项目污水处理厂

环境影响报告书

（送审本）

环评单位：贵州安诚晟景生态环境咨询有限公司

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

2022年11月

目 录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目的特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	1

1.4 分析判定相关情况	2

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.6 环境影响评价的主要结论	9

2 总则	10

2.1 编制依据	10

2.2 环境影响识别与评价因子筛选	14

2.3 评价工作等级	15

2.4 评价范围	21

2.5 评价标准	23

2.6 相关规划符合性分析	29

2.7 环境功能区划及主要环境保护目标	31

3 现有工程回顾分析	34

3.1 现有工程建设基本情况	34

3.2 服务范围、建设规模、处理工艺、设计进水水质及出水执行标准	34

3.3 现有工程组成及环保设施状况	36

3.4 现有工程主要设备	37

3.5 现有工程主要原辅料及能源消耗情况	39

3.6 现有工程污水处理工艺流程	40

3.7 污染防治措施及污染物产生、排放情况	42

3.8 存在的主要环境问题及“以新带老”措施	44

3.9 现有工程升级改造方案	45

4 建设项目工程分析	46

4.1 建设项目概况	46

4.2 设计规模的合理性分析	63

4.3 设计进水、出水水质指标论证	65

4.4 污水处理工艺方案论证	73

4.5 环境影响因素分析	130

4.6 污染源源强核算	134

4.7 总量控制	156

4.8 全厂三本帐分析	157

5 环境现状调查与评价	158

5.1 自然环境现状调查与评价	158

5.2 环境质量现状评价	166

5.3 区域污染源调查	195

6 环境影响预测与评价	196

6.1 施工期环境影响与评价	196

6.2 运营期大气环境影响分析	199

6.3 运营期地表水环境影响分析	209

6.4 运营期地下水环境影响分析	221

6.5 运营期声环境影响分析	238

6.6 运营期固体废物环境影响分析	241

6.7 项目土壤环境影响评价	244

6.8 环境风险评价	246

6.9 项目环境影响评价小结	271

7 环境保护措施及其可行性论证	272

7.1 施工期的环境保护措施及其论证	272

7.2 运营期环境保护措施及论证	275

8 环境影响经济损益分析	294

8.1 环境经济损益分析的目的	294

8.2 环境经济损益分析的方法	294

8.3 环保投资	294

8.4 环境效益分析	295

8.5 结论	297

9 环境管理与监测计划	298

9.1 环境管理的目的和意义	298

9.2 环境管理机构及职责	298

9.3 项目污染物排放清单及管理要求	299

9.4 环境管理计划	303

9.5 环境监测计划	305

9.6 排污口规范化管理	309

9.7 排污许可证管理	311

9.8 环保设施竣工验收管理	311

10 环境影响评价结论	313

10.1 评价结论	313

10.2 建议	321

附表

建设项目环评审批基础信息表

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  土壤环境影响评价自查表

附表4  环境风险评价自查表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  水系图

附图3 污水处理厂平面布置及分区防渗图

附图4 近距离敏感目标分布图及卫生防护距离图

附图5-1~5-3  监测布点图

附图6  敏感目标分布图

附图7  用地图

附图8  评价范围图

附图9  项目所在地水文地质图

附件

附件1  环评委托书

附件2-1  宣汉县发展和改革局《关于中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目核准的批复》（宣发改审[2022]57号）

附件3  原有项目环评批复

附件4 园区规划环评批复

附件5 排污口论证批复

附件6 选址意见

附件7 规划符合性文件

附件8 用地手续

附件9验收监测文件

附件10  后河水文数据

附件11  监测报告

附件12 园区企业废水统计

# 概述

## 项目由来

中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设占地规模3057亩，位于宣汉县普光镇石人村9社陶家沟。普光工业园规划面积4.48平方公里，工业用地2.9平方公里，重点发展天然气净化和以天然气为燃料的下游项目及其配套产业。2021年，中国（普光）锂钾综合开发被纳入全省700个重点项目，并且连续3年被纳入全省100个重点推进项目。

县委、县政府高度重视中国(普光)锂钾综合开发产业园建设，将其作为“四大提升工程”之首，因此，加快推进基础设施建设，取得锂钾综合开发标志性成果已迫在眉睫。为了完善产业园基础设施，业主按照产业园总体规划和给排水专项规划，拟建中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目。

## 建设项目的特点

本项目建设性质为改扩建，为中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂二期工程，本项目污水管网可以依托原有一期污水管网。

本项目依托一期入河排污口，不新设置入河排污口。本项目建设内容包括建设日处理8000m3污水处理厂一座以及相关配套附属设施，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水受纳水体为后河。

污水处理工艺“改良型A2A2O+深度处理”的常规废水处理方案和“预处理+膜浓缩+蒸发”的高盐废水处理方案。废水消毒工艺为臭氧消毒法，入河方式为岸边排放。

项目运营期的环境影响源主要有污水处理产生的尾水，污水处理过程中产生的恶臭气体，污水处理厂运行过程中产生的污泥和栅格渣、废包装、实验废液、机修废油等固体废物，提升泵、风机等设备噪声。

根据现场踏勘，污水处理厂厂区工程及管网工程均基本建设完工，根据现场调查，因项目建设产生的废水、废气、噪声、弃土均得到了有效处置，未对周围环境造成明显的不利影响。建设过程中未受到环保投诉。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目建设应执行环境影响评价制度。为此，四川汉润水务集团有限公司于2020年4月委托贵州安诚晟景生态环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

我单位接受委托后立即成立项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等技术规范要求，组织项目组人员进行详细的现场调查、收集资料、委托现状监测等工作。

2020年5月进行项目环境影响报告书征求意见稿的公示工作，广泛征求公众意见。

公示结束后编制了项目环境影响评价公众参与说明，并形成了项目环境影响报告书送审稿，提交审查。

## 分析判定相关情况

### 项目编制依据

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为“四十三、水的生产和供应业”中“95：污水处理及其再生利用.新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的”，应编制环境影响报告书。

### 产业政策相符性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其2019修改单中4620污水处理及再生利用。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，因此本项目为鼓励类。同时，本项目经宣汉县发展和改革局以宣发改审[2022]57号予以审批。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

### 相关环保政策文件符合性分析

本项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法、《四川省打赢蓝天保卫行动实施方案》、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《水污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》四川省工作方案、三线一单要求。

#### 与大气污染防治相关文件相符性分析

本项目与国家相关大气污染防治规划的符合性分析见下表。

表1.4-1  本项目与国家相关大气污染防治规划的符合性分析

| 规范性文件 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 第六十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 | 建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，对地面及车辆进行有效降尘。土石方及时清运，暂存的采用防尘遮盖。 施工单位在施工工地公示扬尘污染防治措施等信息 | 符合 |
|  | 从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 |  |  |
|  | 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 |  |  |
|  | 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 |  |  |
|  | 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 |  |  |
|  | 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 | 运输渣土、砂石车辆采用密闭或防遗撒措施。装卸物料采用喷淋方式防治防尘 | 符合 |
|  | 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 |  |  |
|  | 第八十条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 | 本项目产生恶臭单元的废气经收集处理后达标排放 | 符合 |
| 《大气污染防治行动计划》 | （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 | 建设工程施工现场全封闭设置围挡墙，施工道路进行地面硬化。渣土运输车采取密闭措施。 | 符合 |
| 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 | （七）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放…建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020 年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 | 本项目建成后按要求完成排污许可证的核发。 | 符合 |
|  | 将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 | 扬尘治理费用列入工程造价。项目施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” | 符合 |

本项目与省、市相关大气污染防治规划的符合性分析见下表。

表1.4-2  本项目与四川省相关大气污染防治规划的符合性分析

| 规范性文件 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法 | 第十六条排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于三年。 | 本项目排放恶臭气体，按规范设置监测点位和采样平台，委托有资质单位进行监测，原始监测记录至少保存3年。 | 符合 |
|  | 第五十四条建设单位应当将施工扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任。 工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告有关主管部门。 | 建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。工程监理单位将扬尘污染防治纳入工程监理细则。 | 符合 |
|  | 第五十五条施工工地应当遵守下列规定： （一）在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督； （二）施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护； （三）对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化； （四）施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路； （五）露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖； （六）土方施工、主体施工、装饰装修、总坪施工及爆破、拆除、切割作业时，应当使用洒水或者喷淋等降尘措施。 | 施工单位在施工工地公示扬尘污染防治措施等信息，施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；对施工道路进行硬化，对临时堆存的土石方进行覆盖。车辆应进行冲洗，不得带泥上路。 露天堆放的易产尘物料设置不低于堆放高度的密闭围栏并予以覆盖 | 符合 |
| 四川省打赢蓝天保卫行动实施方案 | 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于物料堆放高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染 | 露天堆放的易产尘物料设置不低于堆放高度的密闭围栏并予以覆盖 | 符合 |
| 四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年） | 大力发展装配式建筑，通过标准化设计、装配化施工，有效降低施工扬尘。城市规划区内施工工地全面设置封闭式围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。工地出入口设置冲洗平台，车辆干净方可上路。施工现场严禁搅拌混凝土和砂浆，对裸露土方遮盖，对施工现场临时道路和材料堆放地实施硬化。对堆放、装卸、运输、搅拌等重点环节，采取遮盖、洒水、封闭等措施有效控制扬尘排放。垃圾、渣土、沙石等要及时清运，并采取密闭运输措施。建设城市扬尘视频监控平台，在市区主要施工工地出口及出口200米内道路、起重机、料堆等位置安装监控监测设施，实现精细化管理。 | 施工工地全面设置封闭式围挡；车辆应进行冲洗，不得带泥上路。本项目采用商品混凝土，不现场搅拌。 | 符合 |
| 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》 | 严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控，建设扬尘控制责任制度。各地建立施工工地管理清单并定期进行更新。研究制定建筑施工扬尘防治技术导则。严格落实“六必须、六不准”管控要求，对违法违规的工地，依法停工整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。督促建设单位依法将防治扬尘污染费用列入工程造价。建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。加强预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，研究制定预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站绿色环保标准，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站，推进全省绿色搅拌站建设 | 落实“六必须、六不准”，六个抄必须： 1.必须打围作业 2.必须硬化道路 3.必须设置冲洗设施 4.必须湿法作业 5.必须配齐保洁人员 6.必须定时清扫施工现场 六个不准： 不准车辆带泥出门 2.不准高空抛撒建渣 3.不准现场搅拌混凝土 4.不准场地积水 5.不准现场焚烧废弃物 6.不准现场堆放未覆盖的裸土 | 符合 |

综上，本项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法、《四川省打赢蓝天保卫行动实施方案》、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》。

#### 项目与水污染防治相关文件的符合性分析

项目与《水污染防治行动计划》及四川省工作方案的符合性分析见下表。

表1.4-3  与“水十条”及四川省、达州市、宣汉县工作方案的符合性分析

| 规范性文件 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置； | 本项目为中国（普光）锂钾综合开发产业园配套污水处理厂，项目建设过程严格按照国家、地方相关规范及行业要求进行设计、施工以及设备安装，同时配套在线监控系统，对项目水质实施监控。 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》四川省工作方案 | 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时” 制度，同步规划、建设和运行污水垃圾集中处理等污染治理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。 | 本项目为中国（普光）锂钾综合开发产业园配套污水处理厂，项目建设过程严格按照国家、地方相关规范及行业要求进行设计、施工以及设备安装，同时配套在线监控系统，对项目水质实施监控。 | 符合 |

综上所述，本项目与“水十条”及四川省工作方案均符合。

#### 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析

为更好的建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表：

表1.4-4  项目与环环评[2016]150 号文的符合性分析

| 序号 | 项目 | 具体要求 | 本规划 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目选址位于宣汉县中国（普光）锂钾综合开发产业园用地范围内，经核实，不在四川省生态红线保护范围内。 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目为水污染治理项目，项目实施不会影响区域大气、土壤环境质量目标的实现，有助于水环境质量目标的实现。 | 符合 |
| 3 | 资源利用上限 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目满足园区土地利用规划对公用设施用地布局的要求，用地已取得当地国土部门批复；同时，项目用水、用电量较小，不会突破区域资源量。 | 符合 |
| 4 | 负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 项目不在中国（普光）锂钾综合开发产业园规划环评文件及批复制定的环境准入负面清单内，亦不在四川省长江经济带发展负面清单内。 | 符合 |

由上表可知，项目的建设落实了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”的约束要求，体现了从源头防范区域环境污染和加快推进改善环境质量为核心的环保管理要求。因此，本次规划与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）要求保持一致。

### 项目建设与“三线一单”符合性分析

1、本项目与生态保护红线符合性分析

四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中指出：“四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。

根据该《通知》，达州市宣汉县、万源市的部分地区涉及“大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线”；大竹县的部分地区涉及“川东南石漠化敏感生态保护红线”；达州市及其区县的城市饮用水源保护区和零散分布于四川盆地的自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域为“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。

项目位于达州市宣汉县工业园区，不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域。结合《四川省生态保护红线分布图》分析，项目选址与《四川省生态保护红线方案》是相协调的。

2、本项目与环境质量底线符合性分析

根据环境质量现状引用监测数据及现状监测数据，项目所在区域地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。项目所在区域为环境空气功能区二类区，根据环境空气质量现状的监测数据，区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设；

因此项目所在区域环境质量较好，不会超出环境质量底线。

3、本项目与资源利用上线符合性分析

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不会突破的上限。项目施工、运营期用电用水量不大，不会超过区域用电用水负荷；项目用地不占用基本农田。

因此，项目建设符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单

根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》和《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》，达州市宣汉县不在其所列区县之列。本项目属于“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用及治理工程”，该行业不属于环境准入负面清单行业内容。

综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线，不属于环境准入负面清单行业内容。

## 关注的主要环境问题及环境影响

◆项目施工期扰动地表产生的水土流失和生态影响、施工噪声对区域声环境产生的影响、施工废水对河流的影响、施工扬尘对区域大气环境产生的影响、施工弃土将对周围地区生态与环境产生较大影响；

◆项目污水处理工艺的技术可行性及各项污染防治措施的可靠性；

◆部分构筑物产生的恶臭对周边空气环境的影响；

◆项目运营期尾水排放对河流水质产生的影响；

◆项目固废妥善处置情况；

◆项目运营期可能对地下水、土壤产生的影响；

◆污水事故性排放的风险影响。

## 环境影响评价的主要结论

项目建设符合国家产业政策、园区规划，是一项环境正效益工程。本项目建成投入运行后，将有效削减排入后河的污染物总量，改善后河水环境质量，保护当地水资源。项目的实施具有很好的社会正效益，对促进中国（普光）锂钾综合开发产业园经济可持续发展具有重要意义。项目拟采取的污染物防治措施经济可行。区域内无大的环境制约因素，总图布置合理。只要严格落实本报告提出的环境保护措施，可确保项目产生的各种污染物达标排放。因此，从环保角度本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 环境保护法律

1.《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

4.《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日发布，2018年1月1日实施)；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)；

6.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2021年12月24日修订)；

7.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

8.《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日实施)；

9.《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日起实施)；

10.《中华人民共和国水法》(2016年7月2日起实施)；

11.《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日起实施)；

12.《中华人民共和国矿产资源法》(2009年08月27日起实施)；

13.《中华人民共和国森林法》(2020年7月1日起实施)﹔

14.《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日起实施)；

15.《基本农田保护条例》(2020年11月5日发布);

16.《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017年10月7日起实施)；

17.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

18.《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）；

19.《国家危险废物名录》（2021年版），(生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第15号)；

20.《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2019年1月1日起施行）；

21.《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版，2021年1月1日施行)；

22.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号，2015年4月2日)；

23.《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016年5月28日)；

24.《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；

25.《全国生态环境保护纲要》，（国发[2000]38号，2000年11月26日发布）；

26.《国家重点保护野生动物名录》《2021年2月1日起实施)；

27.《国家重点保护野生植物名录》(2021年9月7日起实施)；

28.《中国珍稀濒危保护植物名录》(1987年2月修订)。

### 地方性法规、条例、政策

（1）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（第一批）（试行）（川发改规划[2017]407号）；

（2）《四川省重点生态功能区产业准入负面清单》（第二批）（试行）；

（3）《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月29日，四川省第十二届人民代表大会第四次会议通过）；

（4）《实施<西部大开发“十三五”规划>责任分工方案》（川府发[2017]113号，2017年6月2日起施行）；

（5）《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2019年1月1日起施行）；

（6）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（2012年10月8日起施行）；

（7）《四川省环境保护条例》（2017年9月22日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过，2018年1月1日起施行）；

（8）《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号，2013年4月16日起施行）；

（9）《四川省“十三五”生态保护与建设规划》（川府发[2017]33号，2017年4月19日起施行）；

（10）《四川省天然林保护条例》（2009年修正）；

（11）《四川省重点保护野生动物名录》（1990年3月12日起施行）；

（12）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2011年11月25日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订，2012年1月1日起施行）；

（13）《2017年四川省环境污染防治“三大战役”工作要点》（川污防“三大战役”办〔2017〕4号，2017年1月23日起实施）；

（14）《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》（川污防“三大战役”办〔2017〕33号，2017年10月23日起实施）；

（15）《<土壤污染防治行动四川省工作方案>2017年度实施计划》（川污防“三大战役”办〔2017〕11号，2017年4月19日起实施）；

（16）《四川省重点保护野生动物名录》(1990年3月12日起实施)；

（17）《四川省地下水污染防治规划（2012-2020年）》（川府函[2013]148号，2013年5月17日起施行）；

（18）《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发[2015]59号，2015年12月12日起施行）；

（19）《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》（川办函〔2017〕102号，2017年5月25日起实施）；

（20）《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号，2016年12月30日起实施）；

（21）《关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（四川省生态环境厅〔2019〕2号，2019年08月23日起实施）；

（22）四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线实施意见》的通知（川府发[2016]45号）；

（23）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]）197号）；

（24）关于印发《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》的通知（川经信办[2017]390号）；

（25）关于印发《四川省入河排污口整改提升工作方案》的函（川水函[2018]2号）。

### 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19 2011）；

（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（ HJ 964-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）；

（12）《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）；

（13）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》；

（14）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）；

（15）《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）；

（16）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（17）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（18）《用水定额》（DB51/T 2138-2021）；

（19）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（20）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）。

### 与项目相关的其他文件

（1）《达州市2020年环境质量公报》；

（2）《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》；

（3）《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》；

（4）《中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目岩土工程勘察报告》；

（5）《中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目可行性研究报告》；

(6)项目污水处理厂项目入河排污口设置论证报告;

（7）宣汉县环境空气、地表水环境质量例行监测资料及环境统计资料；

（8）经开区相关自然、社会、水文、气象等相关资料。

## 环境影响识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

1、施工期

本项目施工期主要活动是厂内各构筑物建设施工，施工期影响大多为短期的、局部的，施工结束后大部分影响是可恢复的。施工期对环境的主要影响如下：施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活废水、废气、弃土排放等，造成环境影响。

2、运营期

①大气环境：项目外排大气污染物对区域大气环境产生的影响。

②水环境：项目尾水排放对区域地表水，污水渗漏对地下水的影响分析。

③土壤环境：项目污水渗漏对土壤的影响分析。

④声学环境：本项目设备、运输等噪声设备对厂区周围声学环境的影响。

⑤环境风险：以事故情况下污染物排放导致的环境风险为重点，提出风险防范措施和应急预案等。

### 评价因子筛选

根据环境影响要素的识别结果，结合建设项目的工程特点、污染物排放种类及去向，以及项目周围区域的环境质量现状，确定本评价的评价因子如下所示：

表2.2-5  本项目评价因子一览表

| 评价项目 | 现状监测/评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3 | H2S、NH3 |
| 地表水 环境 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、挥发酚、石油类、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、锰、透明度、电导率、粪大肠菌群、氯化物、锂，共29项 | COD、NH3-N、总磷 |
| 底泥 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项指标 | / |
| 地下水 环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、铬(六价)、总硬度、氟化物、镉、铁、锰、砷、汞、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42、氯化物共26项 | 耗氧量、氨氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、铬、锌、氯化物、锂，共计50项 | / |
| 底泥 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铬、锌、氯化物、锂，共计12项 | / |

## 评价工作等级

### 大气环境

1、分级判据

本项目施工期大气污染源主要为主体施工、材料运输等作业过程中产生的施工扬尘，采取相关防尘措施后，扬尘排放量和影响范围可大大减小；运营期大气污染物主要是污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，根据工程分析，本项目选取H2S、NH3为评价指标。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中评价等级划分的有关规定，按照如下估算模式计算其落地浓度。

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.3-1 大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、估算模式选取参数

本次估算模式参数选取详见下表。

- 表2.3-2  大气环境影响评价估算模式参数选取

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 44万 |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

有组织点源参数及无组织面源参数详见下表。

- 表2.3-3  估算模型点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速(m/s) | 烟气出口温度(℃) | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨气 |
| DA001 | 恶臭气体 | 107.7013273 | 31.526602285 | 373 | 15 | 1 | 10.62 | 25 | 8760 | 氨 | 0.044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00062 |
| DA002 | 锅炉废气 | 107.7013272 | 31.526602255 | 373 | 10 | 0.3 | 7.07 | 80 | 8760 | SO2 | 0.0450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.16848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.0644 |

- 表2.3-4  项目多边形面源参数调查清单

| 序号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 1 | 污水处 理单元 | 107.700864716 | 31.526031343 | 6 | 8760 | 正常工况 | 0.00064 | 0.0463 |

3、估算结果

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，计算出项目废气中H2S、NH3的最大地面浓度、浓度占率，计算结果见下表。

- 表2.3-5  大气主要污染物最大地面浓度及占标率

| 序号 | 污染源 |  |  | 最大浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率P（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 恶臭气体(生物除臭设备排气筒) | 氨 | 2.705 | 1.35 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0381 | 0.38 | / |
| 2 | A001 | 污水处理单元无组织废气 | 氨 | 17.1050 | 8.55 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.2364 | 2.36 | / |
| 3 | DA002 | 锅炉废气 | SO2 | 4.3704 | 0.87 | / |
|  |  |  | NO2 | 16.3628 | 8.18 | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 6.2545 | 1.39 | / |

经估算模式计算，废气污染物最大地面浓度占标率Pi为8.55%小于10%，按《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，确定本项目大气环境评价级别为二级。

### 地表水环境

本项目污水处理规模为8000m3/d，处理后尾水城镇污水处理厂污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

经计算最大水污染物当量数为146000。

表2.3-6 水污染物当量数计算

| 序号 | 基本控制项目 | 设计出水水质（mg/L） | 年排放量（t） | 污染当量值（kg） | 水污染物当量数W | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第二类水污染物 |  |  |  |  |  |
| 1 | PH | 6~9 | / | / |  |  |
| 2 | CODcr | 50 | 146 | 1 | 146000 | 1 |
| 3 | BOD5 | 10 | 29.2 | 0.5 | 58400 | 2 |
| 4 | SS | 10 | 29.2 | 4 | 7300 | 4 |
| 5 | NH3-N | 5（8） | 14.6（23.36） | 0.8 | 18250(29200) | 3 |
| 6 | TN | 15 | 43.8 | / | / | 6 |
| 7 | TP | 0.5 | 1.46 | 0.25 | 5840 | 5 |

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属直接排放，废水量Q为8000m3/d，当量数W为146000，应为二级评价。

表2.3-7  地表水环境影响评价工作等级判定

| 评价等级 | 判断依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

### 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属I类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“二”级。

表2.3-8  本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 根据现场调查，本项目不涉及集中式饮用水源地及其它与地下水环境相关的保护区，无分散居民饮用水源。综上确定评价区地下水环境敏感程度为“不敏感”。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。“分散式饮用水源地”是供水小于一定规模（供水人口一般小于1000人）的地下水饮用水水源地。 |  |  |

表2.3-9  本项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目属I类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“二”级评价。 |  |  |  |

### 声环境

本项目所处声环境功能区为3类区，声学环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)（含3dB(A)）。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定，本项目声学环境评价等级为三级。

### 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），工业废水处理属Ⅱ类项目。

表2.3-10  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | 生活垃圾及污泥发电 | 合利用发电；工业废水处理；燃气生产 | 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程 | 其他 |

本项目污水处理厂对土壤影响途径为垂直入渗。

表2-6  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地表漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  |

本项目位于工业园区，因此土壤环境为不敏感。

表2.3-12  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |
| 本项目位于工业园区，因此土壤环境为不敏感 |  |

通过对厂区进行分区防渗，可将全部污染源控制在厂界范围内，污水处理厂位于中国（普光）锂钾综合开发产业园，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。本项目污水处理厂占地约1.65hm2，占地规模按小型，则评价工作等级为三级。

表2.3-7  占地规模分类

| 占地规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | ≥50hm2 | 5~50hm2 | ≤5hm2 |

表2.3-8  土壤评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |  | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 |  | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 |  | 三级 | 三级 | 三级 |  | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 生态环境

本项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园，本项目据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），本项目污水处理厂占地约1.65hm2，项目区域为一般区域，因此本项目生态影响评价工作等级为三级。

表2.3-15  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 环境风险

本项目使用化学药剂主要有：葡萄糖、PAC、次氯酸钠、盐酸、氢氧化钠、纯碱、PAM等。

表2.3-9  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸溶液（20%浓度） | 7647-01-0 | 2.6(折37%盐酸量）1.4 | 7.5 | 0.187 |
| 2 | 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | 0.6 | 5 | 0.12 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.307 |

项目Q值小于1，则该项目的环境风险潜势为I，风险类型为有毒有害物质泄漏。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定评价工作级别的方法，判定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表2.3-10  环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 评价范围

### 大气环境

本项目最大占标率8.55%小于10%，为二级评价，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2.4条，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 地表水环境

综合分析本项目污染影响所及水域，以及对照断面、控制断面、削减断面，确定地表水评价范围为：排污口上游500m至排污口下游28.8km(江口水库大坝段)的河段。

### 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》(HJ610-2016)中相关要求，地下水评价范围确定方法有公式法、查表法和自定义法三种，本评价采用公式法及自定义法确定项目地下水评价范围。

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d（取0.1m/d）；

I—水力坡度，无量纲（0.05）；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，取0.1，无量纲。

结合抽水试验结果渗透系数K取值0.1m/d，ne取值0.10，水力坡度I取值0.05。计算渗流的实际速度u=0.05m/d。

算得L=500m,厂区地下水流向为自西北向东南流，故本次地下水环境影响调查评价范围：西北侧以厂界外250m边界；东北、西南侧以厂界线外250m为边界，东南侧以厂界线外500m为边界。据测算，本项目地下水环境影响评价范围共计0.57km2。

### 声环境

本项目声环境影响评价范围确定为厂界及管线200m范围内。

### 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤环境评价范围为：项目厂址周边50m范围内土壤环境质量。

### 生态环境

拟建工程对生态环境的影响主要反映在施工期，结合项目实际情况，确定本项目生态环境评价的范围为直接受施工影响的区域。

### 风险评价

本项目风险评价影响评价范围确定为环境空气：项目周围500m范围；地表水环境：与地表水评价相同。

工程运营期评价范围见下表。

- 表2.4-1  本项目评价工作等级分级及评价范围

| 环境要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 以项目厂址为中心5km的矩形范围 | 二级 |
| 地表水 环境 | 排污口上游500m至排污口下游28.8km(江口水库大坝段)的河段 | 二级 |
| 地下水环境 | 西北侧以厂界外250m边界；东北、西南侧以厂界线外250m为边界，东南侧以厂界线外500m为边界 | 二级 |
| 声环境 | 厂界及管道两侧200m范围内 | 二级 |
| 土壤环境 | 占地范围外50m内 | 三级 |
| 生态环境 | 项目厂区及管网100m范围内 | 三级 |
| 风险评价 | 环境空气：项目周围500m范围； 地表水环境：与地表水评价相同 | 简单分析 |

## 评价标准

### 环境质量标准

本评价执行的标准如下：

1、环境空气质量标准

环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。特征污染因子NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（H2.2-2018）附录D要求。其主要指标见下表。

- 表2.5-1  环境空气污染物基本项目浓度限值（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| 2 | 二氧化硫（NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |

- 表2.5-2  其他污染物空气质量浓度参考限值

| 编号 | 污染物名称 | 标准值/（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 h 平均 |
| 1 | 氨 | 200 |
| 2 | 硫化氢 | 10 |

2、地表水环境质量标准

地表水后河质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。其主要指标见下表。

表2.5-3 地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 单位 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | 13 | 砷 | ≤0.05 | mg/L |
| 2 | pH | 6~9 | 无量纲 | 14 | 汞 | ≤0.0001 | mg/L |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | mg/L | 15 | 镉 | ≤0.005 | mg/L |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | mg/L | 16 | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |
| 5 | 化学需氧量 | ≤20 | mg/L | 17 | 铅 | ≤0.05 | mg/L |
| 6 | 五日生化需氧量 | ≤4 | mg/L | 18 | 氰化物 | ≤0.2 | mg/L |
| 7 | 氨氮 | ≤1.0 | mg/L | 19 | 挥发酚 | ≤0.005 | mg/L |
| 8 | 总磷 | ≤0.2 | mg/L | 20 | 石油类 | ≤0.05 | mg/L |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | mg/L | 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | mg/L |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | mg/L | 22 | 硫化物 | ≤0.2 | mg/L |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 23 | 锰 | ≤0.1 | mg/L |
| 12 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | 24 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 个/L |

3、地下水环境质量标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。其主要指标见下表。

表2.5-4  地下水环境质量标准

| 序号 | 指标 | III类标准值 | 序号 | 指标 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 | 11 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 12 | 总大肠杆菌（MPN/100ml） | ≤3.0 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 13 | 菌落总数（CFU/ml） | ≤100 |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 15 | 镉（Cd） | ≤0.005 |
| 6 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 16 | 汞（Hg） | ≤0.001 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 | 17 | 砷（As） | ≤0.01 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 | 18 | 铁（Fe） | ≤0.3 |
| 9 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 19 | 锰（Mn） | ≤0.10 |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250 | 20 | 钠 | ≤200 |

4、声环境质量

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境敏感目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.5-5  声环境质量标准（单位：dB(A) ）

| 标准类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

5、土壤环境质量

（1）建设用地土壤标准

项目位于工业园区内，项目场地用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体标准值见下表。

表2.5-6  建设用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |  |  | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 29 | 1,4二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |  |  |  |  |

（2）农用地土壤标准

项目周边部分用地现状仍为农用地，按农用地进行保护，土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，具体标准值见下表。

表2.5-7 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（单位：pH无量纲，其他mg/kg）

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

### 污染物排放及控制标准

1、废气

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB13297-1996）无组织排放监控浓度限值及《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。

表2.5-8  是过去无组织废气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 标准值(mg/m3) | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB13297-1996） | 周界外浓度最高点 |
| 2 | NOx | 0.12 |  |  |
| 3 | 颗粒物 | 0.6 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） | 拆除工程/土方开挖/土方回填 |
|  |  | 0.25 |  | 其他工程阶段 |

运营期废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许排放浓度中的二级标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）中相关标准。

表2.5-9  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

| 序号 | 污染因子 | 二级标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 20 |
| 4 | 甲烷（区厂最高体积浓度%） | 1 |

表2.5-10  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度(m) | 排放量(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） |

- 锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准。

表2.5-11 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）（摘录）

| 颗粒物(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟气黑度值 (林格曼黑度，级) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 300 | 300 | ≤1 |

2、废水

污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入后河，详细标准值见表。

表2.5-12 1城镇污水处理厂污染物排放标准

| 污染物种类 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值/(mg/L) |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| COD | 50 |
| BOD5 | 10 |
| SS | 10 |
| NH3-N | 5（8）* |
| TN | 15 |
| TP | 0.5 |
| 色度（稀释倍数） | 30 |
| 石油类 | 1 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 粪大肠菌群数 | 1000 |
| 总汞 | 0.001 |
| 烷基汞 | 不得检出 |
| 总镉 | 0.01 |
| 总铬 | 0.1 |
| 六价铬 | 0.05 |
| 总砷 | 0.1 |
| 总铅 | 0.1 |
| 总镍 | 0.05 |
| 总锌 | 1 |
| *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制 |  |

3、噪声

（1）施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

表2.5-13  《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。具体标准限值详见下表。

表2.5-14  工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）  单位：dB(A)

| 噪声标准类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
| 3类标准限值 | 65（昼间） | 55（夜间） |

4、固废

一般固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）执行，危险废物的分类执行《国家危险废物名录》，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求处置及2013修改单相关要求。

## 相关规划符合性分析

### 与宣汉县城乡规划符合性分析

项目位于中国（普光）微玻纤新材料产业园区内，建设地点为宣汉县土主镇石人村。项目四周均为园区待建空地，项目建设对周边环境敏感点的影响较小。

2018年11月1日，项目已取得宣汉县住房和城乡规划建设局“项目意向性规划和选址意见的批复”（宣建发[2018]246号），同意项目选址。2018年11月9日，项目已取得宣汉县国土资源局下发了“污水处理厂项目用地预审意见的函”（宣国土资审预[2018]35号），同意通过用地预审，符合国家供地政策。

综上，项目建设符合宣汉县城乡规划。

### 与达州普光经济开发区规划及规划环评符合性分析

本项目是园区配套的重要的基础设施项目，符合《四川达州普光经济开发区规划》。

本项目用地为公用设施用地，符合园区用地规划。

根据《四川达州普光经济开发区规划调整环境影响报告书》，“经开区污水处理厂采取分区建设的方案。拟在各规划分区分别建设污水处理厂，处理各分区的生活污水及生产废水。”本项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园内，负责处理工业园区的生活污水及生产废水，符合规划环评要求。

### 选址合理性分析

1、关于园区污水处理厂规划选址

项目选址定在中国（普光）锂钾综合开发产业园内，预计占地面积30亩，用地符合宣汉县普光总体发展规划，且污水处理工程建设为市政工程，土地由政府划拨使用，由于没有其余场地进行比较，选址较为单一，在考察该用地实际情况，确定此地符合污水处理厂选址原则，可作为本工程用地。

该厂址优点是：

①位于收水范围内地势较低外，污水重力流进厂区，减少了提升泵站数量，既可节省基建投资，又能节省日常运行费用，并便于管理；靠近后河，便于尾水排放；

②工程地质条件相对较好，地势相对较高，不受洪水威胁，有良好的排水条件；该地块在工业区内，而又在工业区和居住区规划环境之外，管网铺设方便、成本低，实施操作性强，便于施工；

③有方便的交通、运输和水电条件；

④该地块用地整齐，便于污水处理厂的平面布置及远期扩建要求，容易做到流程顺畅，环境整洁；

⑤远离居住区，不影响居民日常生活；

因此，本项目厂址选择合理。

2、排污口设置合理性分析

本项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园内，污水处理厂尾水排放口位于宣汉县普光镇陡梯村梨树坪处的后河江口水库右岸边，地理位置为东经107°46′33″、北纬31°31′44″，距下游江口水库大坝28.8km，距上游普光镇1.5km。根据污水处理厂项目《入河排污口论证报告》：

（1）排污口位置

本项目排污口位置位于江口水库后河右岸边，根据水功能区划，该河段属后河万源宣汉保留区，水质管理目标为Ⅲ类。本项目排污口所处河段为江口水库库区，平水期水面宽约124m，水流通畅，水体交换较缓慢，排污口设置对后河江口水库水体功能产生一定影响。

本项目污水处理厂厂区位置所处后河支流陶家沟 p=1%、p=2%及 p=5%洪水位分别为371.13m、370.36m、369.67m。污水经处理后达标排放出水口高程为372.50m，高于p=1%洪水位1.37m，洪水发生倒灌的可能性小，处理后达标排放出水口高程选择较为合理。

（2）排放标准

本项目污水处理厂建成运行后，尾水将按《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标排放，不会对水体水质产生大的影响。在确保本项目废水不外排、污染物总量削减或控制和杜绝事故排放前提下，从地表水环境角度而言，本项目的排放方法与标准是合理可行的。

（3）综合影响

前述分析计算表明，在江口水库死水位水文条件下，本项目污水处理厂处理后的退水，将在排污口下游约478m处充分混合；正常排放时污染带最大长度26.2m，污染带最大宽度18.6m，故障排放时污染带最大长度为655m，污染带最大宽度 44.0m，故障排放时的污染带宽度占河道100%。在正常排放时河道纳污能力大于污水中污染物，对河道纳污影响小，河流通过自净，可以确保河道水体水质将达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。但事故排放，对河段水体水质影响较大。废水处理达标正常排放对下游河段水生生态环境的影响小。

因此，污水处理厂在达标正常排放前提下，本项目排污口的设置合理。

## 环境功能区划及主要环境保护目标

### 环境功能区划

项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园内，项目所属环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

后河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，属Ⅲ类水环境功能区。

项目区域地下水类别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类。

项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园内，项目所属声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 3 类声环境功能区。

### 外环境关系

污水处理厂位于宣汉县土主镇场镇的东北侧875m处，项目地周边均为土主镇石人村散户。紧邻土主镇场镇有G65包茂高速，距离项目地约2.1km。

项目东部：距离项目最近的是约1074m外的大杨家咀住户，约50户150人。

项目南侧：距离项目最近的是约665m外的滴水岩散户4户约12人。

项目西侧：临近项目为空地，最近250m处有散户3户约10人。

项目西北侧：临近为空地，最近330m处有散户3户约10人。

项目北侧：临近为空地，最近370m处有散户2户约6人。

位于项目地东北侧，距离项目地约4km处的地表水系为后河；位于项目地南侧，距离项目地670m处的地表水系为后河支流。项目周边环境情况详见附图。

### 环境保护目标

项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源地保护区、饮用取水口等敏感保护目标，也无珍稀濒危动、植物。项目主要环境保护对象为周边的村镇居民点及农田等环境敏感目标。

环境保护目标如下：

环境空气：保护目标为评价区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，污水处理厂环境空气的影响范围主要为500m范围内，项目500m范围内有少量散户。

地表水环境：本项目污水受纳水体为后河，保护目标为污水处理厂运营后后河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

地下水环境：厂区周围的地下水质达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

声环境：厂界周边声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；

环境风险：评价范围内的环境空气、生态环境、土壤、地表水、地下水及居民不因项目环境风险而造成污染或人身财产损失。

表2.7-1主要保护目标及环境功能要求

| 类别 | 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 方位 | 距离/m | 规模 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 土主镇鱼坝小学 | 107.7141431 | 31.52322669 | 东南 | 1177 | 100人 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 2 | 堰口坝 | 107.7129844 | 31.52348955 | 东南 | 1063 | 20人 |  |
|  | 3 | 大杨家咀 | 107.7144623 | 31.52461071 | 东南 | 1174 | 150人 |  |
|  | 4 | 铜坎社区 | 107.7227664 | 31.52281363 | 东南 | 1985 | 50人 |  |
|  | 5 | 石人村 | 107.7211142 | 31.51272316 | 东南 | 2325 | 270人 |  |
|  | 6 | 宣汉县人民医院土主分院 | 107.7106643 | 31.51629586 | 东南 | 1343 | 60人 |  |
|  | 7 | 普光学校 | 107.711249 | 31.5135761 | 东南 | 1621 | 200人 |  |
|  | 8 | 石人村小学 | 107.7250838 | 31.50896807 | 东南 | 2882 | 120人 |  |
|  | 9 | 土主镇 | 107.7082503 | 31.51476164 | 东南 | 1367 | 2000人 |  |
|  | 10 | 土主镇中心校 | 107.7068984 | 31.50883932 | 南 | 1942 | 500人 |  |
|  | 11 | 土主镇政府 | 107.7041948 | 31.50645752 | 东南 | 2157 | 50人 |  |
|  | 12 | 常家沟 | 107.71038 | 31.50562067 | 东南 | 2381 | 90人 |  |
|  | 13 | 朱家湾 | 107.7153581 | 31.50517006 | 南 | 2622 | 70人 |  |
|  | 14 | 合溪村 | 107.7011585 | 31.50358219 | 南 | 2464 | 140人 |  |
|  | 15 | 刘家湾 | 107.7028966 | 31.51778717 | 南 | 2746 | 40人 |  |
|  | 16 | 滴水岩 | 107.7015501 | 31.51976128 | 南 | 670 | 15人 |  |
|  | 17 | 陈家坡 | 107.6981491 | 31.51673574 | 南 | 1058 | 20人 |  |
|  | 18 | 高笋沟 | 107.6816428 | 31.51741166 | 西南 | 2093 | 20人 |  |
|  | 19 | 付家湾 | 107.6780593 | 31.52234692 | 西 | 2237 | 40人 |  |
|  | 20 | 散户居民 | 107.6991951 | 31.52662773 | 西 | 134 | 10人 |  |
|  | 21 | 陶家沟 | 107.6975134 | 31.52652581 | 西 | 350 | 20人 |  |
|  | 22 | 门楼坝 | 107.6840433 | 31.52476091 | 西 | 1636 | 30人 |  |
|  | 23 | 黄家湾 | 107.6857278 | 31.52781863 | 西 | 1478 | 15人 |  |
|  | 24 | 赵家湾 | 107.6806503 | 31.52611006 | 西 | 1950 | 20人 |  |
|  | 25 | 杏树村小学 | 107.6774371 | 31.52897466 | 西 | 2275 | 60人 |  |
|  | 26 | 韩家岩 | 107.6812726 | 31.53768648 | 西北 | 2268 | 80人 |  |
|  | 27 | 孙家塝 | 107.6900274 | 31.53900613 | 西北 | 1747 | 120人 |  |
|  | 28 | 鲤鱼小学 | 107.6902956 | 31.54046525 | 西北 | 1862 | 80人 |  |
|  | 29 | 王家沟 | 107.691347 | 31.54576529 | 西北 | 2325 | 90人 |  |
|  | 30 | 岩上 | 107.6954669 | 31.53735388 | 西北 | 1315 | 30人 |  |
|  | 31 | 长房子 | 107.696926 | 31.54047598 | 北 | 1590 | 100人 |  |
|  | 32 | 付家山 | 107.698546 | 31.54253591 | 北 | 1779 | 15人 |  |
|  | 33 | 山沟子 | 107.7001554 | 31.53630246 | 北 | 1074 | 40人 |  |
|  | 34 | 羚角寨 | 107.7036208 | 31.53865207 | 北 | 1336 | 20人 |  |
|  | 35 | 吴家沟 | 107.7119195 | 31.53462876 | 东北 | 1292 | 10人 |  |
| 声环境 | 1 | 西侧散户 | 107.6991951 | 31.52662773 | 西 | 134 | 10人 | 声环境质量标准2类标准 |
|  | 2 | 西北侧散户 |  |  | 西北 | 191 | 10人 |  |
|  | 3 | 北侧散户 |  |  | 北 | 198 | 6人 |  |
| 地表水 | 后河 |  | 尾水受纳水体；后河 |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 侏罗系中统沙溪庙组（J2s）碎屑岩浅层风化裂隙含水层 |  |  |  | 浅层含水层 |  |  | GB/T14848-2017《地下水环量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 西北侧以厂界外250m边界；东北、西南侧以厂界线外250m为边界，东南侧以厂界线外500m为边界，0.57km2范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 项目厂区300m范围内的动植物 |  |  |  |  |  |  | 不降低 |
| 土壤 | 四周农田 |  |  |  |  |  |  | GB15618-2018风险筛选值（其他） |

# 现有工程回顾分析

## 现有工程建设基本情况

2013年5月西南交通大学完成了《宣汉县普光工业园区污水处理厂工程项目环境影响报告书》的编制，2013年月6月17日原宣汉县环境保护局以“宣环审[2013145号”对该环评报书进行了批复。2015年对宣汉县士主乡石人村的普光经济开发区普光功能区内12-2/01地块进行了勘察,该地块不满足污水处理厂设计要求,优化了选址,在距离原址1km的距离修建了该污水处理厂。

2019年取得了宣汉县水务局《关于中国(普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂项目入河排污口设置论证报告的批复》(宣水务函[2019]592号）。2021年7月本项目编制完成了应急预案，备案号[511722-2021-016-L]。

污水收集管道于2014年5月开始建设,厂区于2018年4月开始建设,项目整体于2020年9月建设完成,于2021年5月正式投入生产，现有工程设计规模2000t/d，A2/O工艺采取串联试运行。

2021年7月,对现有工程：主体工程（粗格栅井、污水提升泵房，细格册间及钟式沉砂池，A2/O生物反应池,沉淀池,滤布滤池,紫外线管,污泥浓缩池，综合楼等建构筑物;及搅拌设备,泵类、污泥脱水机、格趣等设备设施);

配套工程(污泥浓缩池及冲洗水池、污泥脱水机房及加氯加药间等构筑物;设置跌落式浓缩脱水一体机等设备）:公用工程（供电、给水）;办公生活（设有大门、门卫、综合楼、机修仓库和配电间。综合楼主要满足办公、实验、中央控制、休息等）,道路工程（厂区道路:主要道路宽6m,次要道路宽4m，小路宽2m。)进行了自主竣工验收，并通过了竣工环境保护验收。

污水处理厂目前出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级 A 标准。

## 服务范围、建设规模、处理工艺、设计进水水质及出水执行标准

### 服务范围

宣汉县普光工业区污水处理厂工程服务范围为普光经济开发区普光功能区内二类工业用地、仓储用地、行政办公用地的工业废水和生活污水。服务面积约为1.12平方公里。

### 建设规模

建设规模：已建成处理规模 2000 m3 /d，已验收。

污水收集管网：污水收集管8.6km，收集规模1.0万m3/d，管径采用DN300、DN400、DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管道平均埋深3m；污水收集管采用地埋方式铺设，自园区西南侧开始铺设，沿园区规划主干道铺满整个园区，最终进入园区东北侧的污水处理厂，同时，管线按规范要求设置污水检查井。污水收集管铺设时，涉及2处穿越后巴河，穿越管道长度分别为40m、35m，已验收。

尾水排水管：铺设排水管8.5km，设计排水规模1.0万m3/d，管径采用DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管线沿后巴河采用地埋式铺设，最终尾水排放至后河，已取得入河排污许可批复。

### 处理工艺

废水处理工艺：“预处理+A/A/O+D型滤池”工艺；

尾水消毒工艺：紫外线消毒。

污泥处理工艺：污泥处理工艺为剩余污泥直接进行机械浓缩和机械脱水，避免污泥中的磷返回污水处理系统。

### 设计进水指标及出水执行标准

1、设计进水指标

同时，参照类似项目的设计、运行水质，综合考虑城市排水体制和区域性质的实际情况，预测一期进水水质为：

CODcr：440mg/L         BOD5：130 mg/L；

SS：300mg/L；          NH3-N：25mg/L；

TP：4 mg/L；            TN：35 mg/L。

2、出水标准

污水处理厂出水水质及处理程度取决于污水处理厂尾水的最终出路和收纳水体的纳污能力，污水经处理后最终排入后河。执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，主要污染物出水水质确定如下：

- 表3.2-1污水处理厂出水水质

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | T-N | T-P | 色度 | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 30 | 6～9 |

注：括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标，括号外的数值是水温≥12℃时的控制指标。

## 现有工程组成及环保设施状况

现有工程项目组成表见下表。

表3.3-1  现有工程项目组成及主要环境问题一览表

| 类别 | 项目内容 | 采取的污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅井、污水提升泵房，细格栅间及钟式沉砂池，A2/O生物反应池，沉淀池，D型滤池，二氧化氯消毒渠，污泥浓缩池，综合楼等建构筑物；及搅拌设备，泵类、污泥脱水机、格栅等设备设施。污水处理能力为1.0万m3/d。 | 设置以恶臭源为中心100m的卫生防护距离；隔声降噪；污泥日产日清。 |
| 配套 工程 | 新建污泥浓缩池及冲洗水池、污泥脱水机房及加药间等构筑物；设置带式浓缩脱水一体机等设备。 |  |
|  | 污水收集管：设计规模10000m3/d，管道总长11km，选用承插式钢筋混凝土管，管径DN300、DN400；沿管线污水检查井，井距40m左右，规格：Φ=1000，H=4.5~6.0m |  |
|  | 尾水排水管：设计规模10000m3/d，管道总长3km，选用承插式钢筋混凝土管，沿后巴河铺设。 |  |
| 公用 工程 | 供电：当地电网供给 给水：市政供水 | 隔声降噪。 |
| 办公及生活辅助设施 | 设有大门、门卫、综合楼、机修仓库和配电间。综合楼主要满足办公、实验、中央控制、休息等。办公区集中了接待、办公、会务、实验及中央控制等功能。对厂区实施绿化。 | 生活污水进入本厂处理设施，垃圾收集后外运。 |
| 道路工程 | 厂区道路：主要道路宽6m，次要道路宽4m，小路宽2m。 | 道路绿化；限制车速；污泥运输车辆做好密闭措施。 |
| 尾水排放工程 | 经二氧化氯消毒后的处理尾水由管道排入后河。 | 达标排放 |

现有污水处理系统各工段参数见下表。

表3.3-2  现有工程主要构建筑物一览表

| 编号 | 名称 | 主要尺寸（m） | 结构型式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅井 | 12.95×5.2×6.0 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 2 | 污水提升泵房 | 8.45×5.0 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 3 | 细格栅及沉砂池 | 12.0×5.6×2.0 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
|  |  | Ф3.05×3.13 |  | 2 | 座 |
| 4 | A2/O反应池 | 31.9×43.6×6.5 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 5 | 鼓风机房 | 24.0×8.1×7.2 | 框架 | 1 | 栋 |
| 6 | 沉淀池 | Ф33×5.1 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 7 | D型滤池 | 27.22×15.10×4.00 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 8 | 二氧化氯消毒渠 | 3.00×12.00×1.85 | 钢筋砼 | 1 | 座 |
| 9 | 加药间 | 12.00×6.6×6.0 | 框架 | 1 | 栋 |
| 10 | 储泥池 | 4.0×4.0×3.6 | 钢筋砼 | 2 | 座 |
| 11 | 污泥脱水机房及加药间 | 30.6×13.5×7.5 | 框架 | 1 | 栋 |
| 12 | 综合楼 | S=730m2，三层 | 砖混 | 1 | 栋 |
| 13 | 机修及库房 | 110.88 m2 | 框架 | 1 | 栋 |
| 14 | 配电房 | 181.42 m2 | 框架 | 1 | 栋 |
| 15 | 门卫及值班室 | 6.9×3.6×3.2 | 砖混 | 1 | 座 |

## 现有工程主要设备

现有项目污水处理厂主要构筑物/建筑物及其尺寸见下表：

表3.4-1   现有工程主要设备表

| 构建筑物名称 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅间 | 回转式格栅除污机 | B=1.4m，b=20 mm，α=70°，V过栅＝0.6～1.0m/s | 台 | 2 | 一座两格 |
|  | 闸板 | 1000×1000 | 套 | 4 |  |
| 提升泵房 | 潜污泵 | Ｑ＝420m3/h，H=17m，N＝37kW | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | 起重机 | － | 台 | 1 | － |
|  | 有害气体报警仪 | － | 套 | 1 | － |
| 细格栅 | 循环式齿耙细格栅 | B=1.5m，b=5 mm，N=0.55kW | 台 | 2 | － |
|  | 无轴螺旋输送机 | U型槽直径320mm，螺旋直径260mm，电机功率1.5 kW | 台 | 1 | － |
| 沉砂池 | 立式浆叶分离机 | N=1.1kW | 台 | 1 | － |
|  | 配罗茨风机 | 风量1.50m3/min， 风压53.9kPa，功率2.2kW | 台 | 3 | － |
|  | 砂水分离器 | 处理量5~12L/s， 功率为0.37kW | 套 | 1 | － |
| A2/O反应池 | 污泥回流泵 | Q＝20m3/h，H=18m，N＝2.2kW | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | 吸刮泥机 | 行走功率2×0.55kW，排泥功率2×2.2kW，反冲功率2.2kW | 台 | 1 | － |
|  | 潜水搅拌机 | 叶片转速280 rpm，叶片直径620mm，轴向推力600N，功率2kW | 台 | 1 | － |
|  | 潜水搅拌机 | 叶片转速480 rpm，叶片直径620mm，轴向推力900N，功率3kW | 台 | 4 | － |
|  | 空气分布管 | － | 组 | 36 | － |
|  | 微孔曝气头 | － | 个 | 1700 | － |
|  | 混合液回流泵 | Q＝20m3/h，H=18m，N＝2.2kW | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | DO在线监测仪 | 量程为0～20mg/L | 台 | 1 | － |
|  | PH在线检测仪 | 量程为0~14 | 台 | 1 | － |
| 鼓风机房 | 罗茨风机 | Q = 14085N m3/h， △P ＝0.67ba，N=45kW | 台 | 2 | 1用1备，变频调速 |
|  | 轴流风机 | 风量4676 m3/（h.个），功率0.25kW | 台 | 4 | － |
|  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量2吨 | － | － | － |
| 沉淀池 | 刮泥机 | Q=1.1m3/m2·h | 台 | 1 |  |
| D型滤池 | 搅拌机 | N=1.5kW | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | 罗茨风机 | Q = 1278m3/h， △P ＝0.686ba，N=45kW | 台 | 3 | － |
|  | 反洗泵 | N=4kW | 台 | 2 | － |
|  | 潜水排污泵 | N=6kW | 台 | 2 | － |
| 二氧化氯消毒渠 | 自吸泵 | 流量35m3/h，扬程25m，功率4 kW | 台 | 2 | － |
|  | 气压罐 | 直径1000mm，压力调节范围0.20~0.30MPa | 个 | 1 | － |
| 污泥浓缩池 污泥脱水间及加药间 | 中心传动污泥浓缩机 | 转速为4r/min，功率为1.1kW | 台 | 1 | － |
|  | 螺杆排泥泵 | Q=10m3/h，压力0.6MPa， 功率5.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
|  | 带式浓缩脱水机 | 处理能力15~20m3/（h.台），配用电机功率浓缩0.75kW，螺旋1.1kW | 台 | 1 | － |
|  | 污泥进料泵 | 流量10~20m3/h，扬程0.2MPa，电机功率4.0kW | 台 | 1 | － |
|  | 絮凝剂制备系统 | 投药能力1~10kg/h，制备浓度0.5%，整机功率2.25kW | 台 | 1 | － |
|  | 计量投加泵 | 流量90~180L/h，扬程0.2MPa，电机功率0.37kW | 台 | 1 | － |
|  | 空压机 | 功率N=2.2kW | 台 | 1 | － |
|  | 二次稀释系统 | 稀释能力400~2000L/h | 台 | 1 | － |
|  | 无轴螺旋输送机 | 输送能力1.0m3/h，功率1.5kW | 台 | 1 | － |
|  | 无轴螺旋输送机 | 输送能力1.0m3/h，功率2.2kW | 台 | 1 | － |
|  | 电动单梁悬挂起重机 | 起吊重量3吨 | 台 | 1 | － |
|  | PAC制备装置 | 整机功率0.55kW | 套 | 1 | － |
|  | 投药螺杆泵 | 流量Q=100L/h， 扬程H=0.3MPa，N=0.37kW | 台 | 2 | － |

表3.4-2  现有工程化验设备表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD快速测定仪 | 套 | 1 | 含恒温BOD直接指示器 |
| 2 | COD快速测定仪 | 套 | 1 | － |
| 3 | TN分析仪 | 套 | 1 | － |
| 4 | 水分测定仪 | 套 | 2 | － |
| 5 | 分光光度计 | 套 | 2 | 215～256nm波长 |
| 6 | 物理天平 | 台 | 2 | － |
| 7 | 分析天平 | 台 | 2 | 感量0.10mg |
| 8 | 高温炉 | 台 | 1 | － |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 2 | 20±1℃ |
| 10 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | － |
| 11 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 2 | － |
| 12 | 电动离心机 | 台 | 2 | － |
| 13 | 真空泵 | 台 | 1 | － |
| 14 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 | － |
| 15 | 电冰箱 | 台 | 2 | － |
| 16 | BOD培养箱 | 台 | 2 | － |
| 17 | 生物显微镜 | 台 | 1 | － |
| 18 | 离子交换纯水器 | 台 | 1 | － |
| 19 | 灭菌器 | 台 | 1 | － |
| 20 | 电脑 | 台 | 1 | － |
| 21 | 空调器 | 台 | 1 | － |
| 22 | 玻璃分析器皿 | 只 | 若干 | － |
| 23 | 其它物品 | 只 | 若干 | 包括各式电炉 |

## 现有工程主要原辅料及能源消耗情况

本工程主要原辅料消耗详见下表所示。

主要原辅材料能耗情况见表。

表3.5-1  现有工程主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 |  | 单 位 | 年耗量 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂用量 | PAM | t | 0.84 | 当地市场购买 |
|  | 葡萄糖 |  | 31 |  |
|  | PAC |  | 4.0 |  |
|  | 生石灰 |  | 2 |  |
| 电 |  | 万度 | 72.62 | 当地电网 |
| 自来水 |  | m3 | 730 | 市政供水 |

主要药剂理化性质介绍：

PAM（聚丙烯酰胺）：分为胶体和粉剂，根据品种又分为非离子型和阴离子型，胶体产品为无色透明、无毒、无腐蚀。粉剂为白色粒状。两者均能溶于水。不溶于有机溶剂。聚丙烯酰胺（PAM）分子量高达（103-107），水溶性好，可调节分子量并可引入各种离子基团以得到特定的性能，是水溶性高分子中用量最大、用途最广泛的一种。

PAC（聚合氯化铝）：液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。聚合氯化铝与其它混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应水性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH 值范围较宽（5－9间），且处理后水的pH 值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。

石灰：白色吸湿的晶体粉末。与酸、卤化物和金属激烈反应。水溶液是一种中强碱。与水反应，放出热量足以引燃可燃物质。该物质可通过吸入其气溶胶和食入吸收到体内。该物质腐蚀眼睛皮肤和呼吸道。影响可能推迟显现。需进行医学观察。反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。反复或长期接触粉尘颗粒肺可能受到损伤。该物质可能引起鼻中膈溃烂和穿孔。

## 现有工程污水处理工艺流程

### 现有污水处理工艺流程

现有项目服务范围内污水经管网进入污水处理厂后，首先经过粗格栅、细格栅拦截水中的渣物、悬浮物。

下一步通过沉砂池，主要是去除污水中粒径≥0.2 mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开。

之后进入A2/O反应池，进行生物脱氮除磷，同时降解有机物。A2/O在一个处理系统中同时具有厌氧区、缺氧区、好氧区，能够同时做到脱氮、除磷和有机物的降解。再进入D型滤池，进一步去除水中SS及BOD、COD、P等污染物，减少细菌数量。

最后污水经紫外线消毒后，即达到一级A标外排进入后河。

项目污水处理工艺流程图见下图：

图3.6-1   项目污水处理工艺流程框图

表3.6-1   现有污水处理厂原工艺（无调节池）分段去除效率一览表

| 污染物 | 项目 | 进水 | 沉砂池 | A2/O 生化池及沉淀池 | D型 滤池 | 一级A标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 浓度（mg/L） | 130 | 127.4 | 11.47 | 9.17 | 10 |
|  | 去除效率（%） |  | 2 | 91 | 20 |  |
| CODcr | 浓度（mg/L） | 440 | 431.2 | 60.4 | 48.3 | 50 |
|  | 去除效率（%） |  | 2 | 86 | 20 |  |
| SS | 浓度（mg/L） | 300 | 291 | 43.7 | 8.7 | 10 |
|  | 去除效率（%） |  | 3 | 85 | 80 |  |
| NH3-N | 浓度（mg/L） | 25 | 22 | 4.5 | 4.5 | 5 |
|  | 去除效率（%） |  | 10 | 80 | 0 |  |
| TN | 浓度（mg/L） | 35 | 35 | 14 | 14 | 15 |
|  | 去除效率（%） |  | 0 | 60 | 0 |  |
| T-P | 浓度（mg/L） | 4 | 4 | 1.2 | 0.48 | 0.5 |
|  | 去除效率（%） |  | 0 | 70 | 60 |  |

### 现有工程产污环节分析

（1）废水：

运营期产生的废水主要有：工艺过程中的污泥脱水、过滤器反冲洗水；设备、池体和场地冲洗时产生冲洗废水；厂区工作人员产生的生活污水。

（2）废气：

运营期产生的废气为：污水处理各个单元(粗格栅、细格栅、沉砂池、储泥池、生化池、沉淀池、污泥脱水间等)产生的恶臭；厂区食堂产生的少量食堂油烟。

（3）噪声：

运营期的噪声以机械噪声为主要发生为：污水提升泵房噪声、罗茨鼓风机噪声等。

（4）固体废弃物：

运营期产生的废渣主要为粗细格栅产生的栅渣、沉砂池分离的沉砂及污泥脱水间产生的泥饼和厂区工作人员产生的少量生活垃圾。

## 污染防治措施及污染物产生、排放情况

1、废气

（1）恶臭

废气主要来源于污水处理厂产生的恶臭。污水中的有机物在生物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而逸入环境空气，无组织排放——恶臭。恶臭主要来自粗细格栅、沉砂池、A2/O生化反应池、沉淀池、D型滤池、污泥浓缩池、污泥脱水间等处。

恶臭影响的处置在国内多以设置卫生防护距离的措施加以解决。

治理措施：

①以恶臭源（粗细格栅、沉砂池、A2/O生化反应池、沉淀池、D型滤池、污泥浓缩池、污泥脱水间）边界为中心，设置100m卫生防护距离；

②污泥、栅渣、砂粒日产日清，采用污水处理厂配置的污泥专用运输车运输至宣汉县城市生活垃圾卫生填埋场；

③厂区绿化；

④100m卫生防护距离范围内今后不得规划或新建居住、文教卫及三产类设施；不宜引进食品、医药等对大气要求严格的工业企业。送规划部门备案，确保卫生防护要求得以保障。

（2）食堂油烟

厂区食堂生产的少量食堂油烟经油烟净化器处理后可达标外排。

2、废水

产生的废水主要是污水处理厂管理人员产生的生活污水和污水处理厂产生的粗细格栅冲洗废水、D型滤池反冲洗废水及各类池子放空时产生的废水。

（1）生活污水

劳动定员9人，生活污水产生量为1.8m3/d，经化粪池处理后由本污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排入后河。

（2）生产废水

粗细格栅冲洗用水、D型滤池反冲洗用水及各类池子放空用水均使用消毒后的尾水，其产生量约44m3/d，以上废水直接进入污水处理系统集中处理，可实现厂区内产生的污废水达标排放。

3、噪声

主要噪声源来自各类水泵、鼓风机、脱水机和运输设备，声源强度75～105dB（A）。通过选择低噪声机型及隔声、减振等措施后，室外噪声级不大，经过距离的衰减后，对周围环境影响较小。

4、固体废弃物

其产生、处置措施及排放量见表3.7-1。

表3.7-1   本项目固废产生、处置措施及排放情况一览表

| 序号 | 排放源 | 类别 | 厂内处 置措施 | 产生量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗、细格栅 | 栅渣 | 压榨打包 | 0.067t/d 24.346t/a | 外运至宣汉县城市生活垃圾填埋场填埋处理处置 |
| 2 | 旋流沉砂池 | 砂粒 | 砂水分离器 | 0.15t/d 54.75t/a |  |
| 3 | 污泥脱水间 | 剩余 污泥 | 浓缩脱水机 污泥干化 | 1t/d 365t/a |  |
| 4 | 食堂等生活设施 | 生活 垃圾 | 袋装收集 | 3.65t/a |  |
| 合计 | － | － | － | 1128.8t/a | － |

（1）栅渣及砂粒

细格栅分离出的木质、塑料、布料、及其它同沉砂池排出的砂料、石块等进行分类处理，可回收物尽量回收，石块用于铺路或建筑回填处理。除石块外，其它送宣汉县城市生活垃圾填埋场填埋处理。

（2）污泥

来自污泥浓缩池的污泥，经脱水间内的污泥进料泵加压进入一体化带式浓缩脱水机，为改善污泥的脱水性能，在污泥进入一体化带式浓缩脱水机之前，投加高分子絮凝剂（PAM，投加量为3～5kg/Tds），以降低污泥过滤比阻，脱水后的污泥含水率约为80%。采用污泥干化工艺，即向污泥内投加生石灰以降低污泥含水率，使含水率由80%降至60%以下。

根据项目服务范围内状况，废水由生活废水和工业废水组成。通过浓缩脱水干化后的污泥（外运污泥量约1t/d，含水率60%），由污水处理厂配置的污泥专用运输车运至宣汉县城市生活垃圾填埋场进行填埋处理。

宣汉县城市生活垃圾填埋场位于东乡镇黄金槽村二社滚牛凼，总投资2956.96万元，处理方式为无害化卫生填埋，设计处理能力为日处理垃圾150吨，已于2012年投入运行，服务年限13年，能够充分保证本项目固体废弃物处置要求。污泥由污水处理厂配置的污泥专用运输车运输，以避免产生滴漏现象。

为避免污泥暂存及运输过程中对周边区域带来影响，采取以下措施：

①污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，做到“日产日清”；

②污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，应设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污水处理厂的污泥暂存间设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；设置污泥雨棚，避免雨水淋撒脱水污泥而外流。

③对污泥运输过程中必须采用污泥专用运输车，避免沿途抛洒污染环境。建设单位在运输过程中应当合理安排运输时间和路线，避开交通高峰期。

在采取以上固体废弃物污染防治措施的基础上，本项目运营期间固体废弃物对环境产生的影响较小。

5、风险事故

本项目投入运行后，主要存在设备故障和断电、管道爆管或破裂等引起的环境风险事故。

## 存在的主要环境问题及“以新带老”措施

### 存在的主要环境问题

根据现场踏勘，存在问题有：

（1）未设置雨水切换阀门，存在一定环境风险。

（2）未办理排污许可文件；

（3）危废暂存间未设置截流措施，危险废物暂存间未执行“双人双锁”制度管理；

（4）由于现有工程目前未产生危险废物，未签订危险废物处置协议；

（5）现有污水处理厂恶臭，仅通过生化池等产臭部位，加盖密闭，加强绿化，喷洒除臭剂等除臭措施；

（6）未设置备用电源。

### “以新带老”措施

（1）雨水口设置切换闸门。

（2）办理排污许可文件。

（3）危废暂存间设置截流措施，危险废物暂存间执行“双人双锁”制度管理。

（4）建议尽快签订危险废物处置协议。

（5）现有污水处理厂，对污水预处理区域（包括格栅、提升泵房、沉砂池、调节池等）、污水生化处理区（水解酸化池、A2/O池）和污泥处理区（包括储泥池、污泥浓缩脱水机房）废气密闭收集后，采用生物滤池进行处理后，通过15m排气筒排放。

（6）现有污水处理厂设置备用电源。

## 现有工程升级改造方案

现有废水2000m³/d进入原污水处理A/A/O池，在预缺氧段，废水与回流污泥充分混合，然后在厌氧段，保持厌氧状态，提高污水可生化性，并去除一定的COD。污水在缺氧段和好氧段内进行生化处理，去除大部分COD、BOD、NH3-N、SS等污染物。

生化处理后的废水清水进入扩建工程纤维转盘滤池（处理规模10000m3/d），在纤维转盘滤池中投加除磷剂，通过纤维转盘滤池过滤分离，过滤进水自流进入臭氧接触氧化池，在臭氧的氧化作用下进一步去除废水中的有机物保障出水COD达标，并在臭氧氧化实现消毒，处理达标排放。

# 建设项目工程分析

## 建设项目概况

### 建设项目名称、性质、地点

项目名称：中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

建设性质：改扩建

建设内容及规模：项目常规废水总设计规模为1万m3/d，其中2000m³/d为现有，8000m³/d为扩建，高盐废水处理规模1000m³/d：

- 常规废水处理部分主要构、建筑物包括粗格栅提升泵房、细格栅旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、改良型A/A/O+MBR、滤布滤池、臭氧消毒池、生物除臭系统、、出水渠、污泥浓缩池、污泥调理池、事故池、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、高低压变配电间、维修间、综合楼等土建设计，以及设备安装考虑采购安装。

- 高盐废水包括主要构建筑物包括高盐废水调节池、高效沉淀池、超滤产水池、产水池、浓盐水池、母液池、高盐废水事故池、废水收集池、高盐废水处理车间、锅炉房、三效蒸发设备间、低温蒸发设备间、盐泥储藏间等。

总投资：6700万元

污水处理厂占地：永久占地1.65hm2。

地理位置：项目建设场址位于宣汉县普光镇石人村9社陶家沟，位于一期污水处理厂西侧。

建设周期：12个月。

### 本项目服务范围、建设规模及设计进出水水质

#### 服务范围

中国（普光）锂钾综合开发产业园工业企业的生产废水和职工生活污水。

根据工业园区总体规划，服务区域规划人口2020年约为6000人，到2025年约为8000人。

#### 建设规模

原有污水处理厂2000m³/d规模，扩建至10000m³/d，新建1000m³/d高盐废水处理设施1套，排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

#### 处理方案

本项目污水处理厂污水处理工艺推荐“改良型A2A2O+深度处理”的常规废水处理方案和“预处理+膜浓缩+蒸发”的高盐废水处理方案。

#### 设计进水指标及出水执行标准

1、设计进水指标

根据本项目可行性研究报告，考虑到该污水处理厂服务范围内企业性质和实际排水水质情况，本工程工业废水水质预测指标为：CODcr≤316mg/L，BOD5≤158mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤35mg/L，TP≤4mg/L。

表4.1-1 污水处理厂项目常规废水进水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 色度 | PH | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |
| 水质 | ≤470 | ≤270 | ≤400 | ≤35 | ≤70 | ≤7 | ≤160~200 | 6～9 | ≤350 |

表4.1-2 污水处理厂项目高盐废水进水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 色度 | PH | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |
| 水质 | ≤470 | ≤270 | ≤400 | ≤35 | ≤70 | ≤7 | ≤160~200 | 6～9 | ≤10000 |

排入本污水处理厂的企业废水应满足上表设计进水水质要求，其他污染物（如氯化物、动植物油、石油类）应满足《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）W级、《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级水质要求。

2、出水标准

污水处理厂出水水质及处理程度取决于污水处理厂尾水的最终出路和收纳水体的纳污能力，污水经处理后最终排入后河。根据环保部门的要求，后河的水环境指标要达到Ⅲ类水域标准，且从严要求。

城镇污水处理厂污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，主要污染物出水水质确定如下：

表4.1-3 污水处理厂出水水质

| 指标 | COD | BOD | SS | NH3-N | T-N | T-P | 色度 | PH | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 30 | 6～9 | 350 |

注：括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标，括号外的数值是水温≥12℃时的控制指标。

#### 污水收集方案

1、排水体制

本项目服务范围内的排水体制采用雨污分流排水体制。合流制的污水处理厂规模比分流制大，投资要高，从工程投资及运行管理综合来看，合流制污水进入污水处理厂水量变化幅度较大，增加了污水处理厂运行管理的难度，因此雨污分流排水体制的选择符合园区规划的要求。

2、管网布局

污水收集管网：污水收集管8.6km，收集规模1.0万m3/d，管径采用DN300、DN400、DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管道平均埋深3m；污水收集管采用地埋方式铺设，自园区西南侧开始铺设，沿园区规划主干道铺满整个园区，最终进入园区东北侧的污水处理厂，同时，管线按规范要求设置污水检查井。污水收集管铺设时，涉及2处穿越后巴河，穿越管道长度分别为40m、35m，已验收。

尾水排水管：铺设排水管8.5km，设计排水规模1.0万m3/d，管径采用DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管线沿后巴河采用地埋式铺设，最终尾水排放至后河，已取得入河排污许可批复。

### 本项目建设内容、组成及主要环境问题

本项目建设内容分为污水处理厂工程。

本项目组成表见下表。

表4.1-4  项目组成表

| 名称 |  | 建设内容及规模 |  | 主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 常规废水处理 | 细格栅 | 10.0×5.0×2m，1座 | 施工期 | 运营期 |  |
|  |  | 旋流沉砂池 | Ф3.0×4.5m，2座 | 施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾、土石方、水土流失等 | 恶臭、噪声、栅渣 | 新建 |
|  |  | 调节池 | 14×15×6.8+（9+15）/2×20） ×6.5m，1座 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 水解酸化池 | 20×16×7.8m，1座 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 改良型A/A/O及MBR膜池 | 25×60×5.5m，1座 |  | 恶臭、噪声、沉砂 | 新建 |
|  |  | 转盘纤维滤池 | 10×7×4.5m，1座 |  | 恶臭、噪声、沉砂 | 新建 |
|  |  | 臭氧氧化池 | 10×12×4.5m，1座 |  | 恶臭、噪声、沉砂 | 新建 |
|  |  | 臭氧设备间 | 97.2m²，1座 |  | 恶臭、噪声、污泥 | 新建 |
|  |  | 污泥浓缩池 | Ф8.0×4.5m，1座 |  | 恶臭、噪声、污泥 | 新建 |
|  |  | 鼓风机房 | 180m²，1座 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  | 高盐废水处理 | 调节池 | 10×14×5.5m，1座 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 高效沉淀池 | 11.5×8×6.6m，1座 |  | 恶臭、噪声、污泥 | 新建 |
|  |  | 超滤产水池 | 4×6×5m，1座 |  | 恶臭、噪声、污泥 | 新建 |
|  |  | 产水池 | 4×6×5m，1座 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 浓盐水池 | 4×12×7.8m，1座 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 母液池 | 4×6×5m，1座 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 高盐废水处理车间 | 1052㎡，1座 |  | 噪声、固废 | 新建 |
|  |  | 三效蒸发车间 | 936㎡，1座 |  | 恶臭、噪声、固废 | 新建 |
|  |  | 干燥车间 | 120㎡，1座 |  | 恶臭、噪声、固废 | 新建 |
|  |  | 锅炉房 | 占地面积114m2，1F,设置1台2.1MW天然气锅炉 |  | 噪声、废气 | 新建 |
|  | 环保工程 | 污泥贮泥池 | 10.0×6.0×4.5m，1座 |  | 噪声、废水、恶臭 | 新建 |
|  |  | 污泥浓缩脱水机房 | 360m²，1座 |  | 恶臭、噪声 | 新建 |
|  |  | 危废暂存间 | 位于综合楼，占地约20m2 |  | / | 依托已建 |
|  |  | 除臭系统 | 生物滤池除臭（设计风量30000m3/h）+15m排气筒 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 锅炉废气 | 采用低氮燃烧技术+10m排气筒排放 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 事故池 | 在现有厂区1km外已建成5000m³事故池，池容和高程均满足污水处理厂事故池条件，为节约投资不新建事故池。 |  | 噪声 | 依托 |
|  | 公辅工程 | 高低压变配电间 | 1F，建筑面积100m² |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 综合楼 | 1F，建筑面积480m² |  | 生活垃圾、生活废水 | 依托已建 |
|  |  | 加药间 | 1F，占地面积391m2 |  | 废包装材料 | 新建 |
|  |  | 维修间及仓库 | 1F，建筑面积120m² |  | 废矿物质油 | 依托已建 |
| 污水管网工程 | 污水收集管网 |  | 污水收集管8.6km，收集规模1.0万m3/d，管径采用DN300、DN400、DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管道平均埋深3m；污水收集管采用地埋方式铺设，自园区西南侧开始铺设，沿园区规划主干道铺满整个园区，最终进入园区东北侧的污水处理厂，同时，管线按规范要求设置污水检查井。污水收集管铺设时，涉及2处穿越后巴河，穿越管道长度分别为40m、35m，已验收。 |  | / | 依托已建 |
|  | 尾水排水管 |  | 铺设排水管8.5km，设计排水规模1.0万m3/d，管径采用DN600，管材采用承插式钢筋混凝土管，管线沿后巴河采用地埋式铺设，最终尾水排放至后河，已取得入河排污许可批复。 |  | / | 依托已建 |

### 主要建构筑物

本项目污水处理厂主要构筑物/建筑物及其尺寸见下表：

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (长(m)×宽(m)×高(m)) |  |  |  |
| 1 | 细格栅 | 10.0×5.0×2 | 1座 | 钢筋砼、框架 |  |
| 2 | 旋流沉砂池 | Ф3.0×4.5 | 1座 | 钢筋砼、框架 |  |
| 3 | 调节池 | 14×15×6.8+（9+15）/2×20） ×6.5m | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 4 | 水解酸化池 | 20×16×7.8 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 5 | 改良型A/A/O及MBR膜池 | 25×60×5.5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 6 | 转盘纤维滤池 | 10×7×4.5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 7 | 臭氧氧化池 | 10×12×4.5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 8 | 臭氧设备间 | 97.2m² | 1座 | 钢筋砼、框架 |  |
| 9 | 污泥浓缩池 | Ф8.0×4.5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 10 | 鼓风机房 | 180m² | 1座 | 钢筋砼、框架 |  |
| 11 | 高低压变配电间 | 144m² | 1座 | 钢筋砼、框架 |  |
| 12 | 除臭系统 | 56m² | 1座 | 钢筋砼 |  |

4.1-5 建（构）筑物一览表

4.1-6 建（构）筑物一览表

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (长(m)×宽(m)×高(m)或建筑面积) |  |  |  |
| 1 | 调节池 | 10×14×5.5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 2 | 高效沉淀池 | 11.5×8×6.6 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 3 | 超滤产水池 | 4×6×5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 4 | 产水池 | 4×6×5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 5 | 浓盐水池 | 4×12×7.8 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 6 | 母液池 | 4×6×5 | 1座 | 钢筋砼 |  |
| 7 | 高盐废水处理车间 | 1052㎡ | 1座 | 框架 |  |
| 8 | 三效蒸发车间 | 936㎡ | 1座 | 框架 | 共4层 |
| 9 | 干燥车间 | 120㎡ | 1座 | 框架 |  |
| 10 | 锅炉房 | 114㎡ | 1座 | 框架 |  |
| 11 | 加氯加药间 | 391㎡ | 1座 | 框架 |  |

### 主要工艺设备

表4.1-7  高盐废水主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水搅拌机 | 桨叶直径480，转速720rmp，功率11kW | 4 | 台 | 1用1备 |
| 2 | 废水池提升泵 | 卧式离心泵，Q=60m³/h，H=20m,N=4kW，AC380V/50HZ，SS316L | 2 | 台 | 1用1备 |
| 3 | 混合池1搅拌机 | N=2.2kW，转速70rpm，两层桨叶 | 1 | 台 |  |
| 4 | 混合池2搅拌机 | N=2.2kW，转速40rpm，两层桨叶 | 1 | 台 |  |
| 5 | 混合池3搅拌机 | N=2.2kW，转速40rpm，两层桨叶 | 1 | 台 |  |
| 6 | 絮凝池导流筒及搅拌机 | ф600mm，N=1.5kW，转速10~50rpm，两层桨叶 | 1 | 台 |  |
| 7 | 高效沉淀池刮泥机 | N=1.5kW，刮臂直径4m | 1 | 台 |  |
| 8 | 中和池搅拌机 | N=2.2kW，转速65rpm，两层桨叶 | 1 | 台 |  |
| 9 | 斜管 | ф80mm | 1 | 批 |  |
| 10 | 污泥螺杆泵 | Q=15m³/h，H=30m，N=5.5kW,AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 11 | 污泥螺杆泵 | Q=15m³/h，H=30m，N=5.5kW,AC380V/50HZ变频 | 2 | 台 |  |
| 12 | 高效沉淀产水池提升泵 | 卧式离心泵，Q=55m³/h，H=35m,N=11kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 13 | 多介质过滤器 | Q=50m³/h，ф3000×5000mm | 2 | 台 | 1用1备 |
| 14 | 多介质过滤器反洗水泵 | 卧式离心泵，Q=200m³/h，H=25m,N=22kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 15 | 反洗风机 | Q=5.6m³/min，P=70KPa,N=15kW | 2 | 台 | 1用1备 |
| 16 | 自清洗过滤器 | Q=55m³/h，过滤精度100µm，含自动排污阀及差压变送器 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 17 | 超滤膜 | 单支膜面积77㎡，膜通量≤40LMH | 16 | 支 |  |
| 18 | 超滤膜架 | 按设计配套 | 1 | 套 |  |
| 19 | 超滤反洗水泵 | 卧式离心泵，Q=135m³/h，H=25m,N=15kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 20 | 超滤反洗保安过滤器 | Q=150m³/h，过滤精度5µm，含5支ф6"×40"PP滤芯 | 1 | 台 |  |
| 21 | NF进水泵 | 卧式离心泵，Q=50m³/h，H=30m,N=7.5KW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备， |
| 22 | NF 保安过滤器 | Q=60m³/h，过滤精度5µm，含2支ф6"×40"PP滤芯 | 2 | 台 | 1用1备， |
| 23 | NF高压泵 | 离心泵，Q=50m³/h，H=140m,N=37KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 24 | NF一段循环泵 | 离心泵，泵头耐压2.0MPa，Q=80m³/h，H=50m,N=18.5KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 25 | NF二段循环泵 | 离心泵，泵头耐压2.0MPa，Q=60m³/h，H=50m,N=15KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 26 | 二级NF高压泵 | 离心泵，Q=10m³/h，H=220m,N=15KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 27 | 纳滤膜 | 单支膜面积37㎡，SW30系列 | 96 | 支 |  |
| 28 | 压力容器 | S8040-300PSI-6W | 14 | 支 |  |
| 29 | 压力容器 | S8040-600PSI-6W | 2 | 支 |  |
| 30 | NF膜架 | 按设计配套 | 1 | 套 |  |
| 31 | NF产水箱 | V=50m³ | 1 | 台 |  |
| 32 | NF浓水箱 | V=30m³ | 1 | 台 |  |
| 33 | NF浓水输送泵 | 卧式离心泵，Q=20m³/h，H=20m,N=2.2kW，AC380V/50HZ | 1 | 台 | 1用1备 |
| 34 | 保安过滤器 | Q=60m³/h，过滤精度5µm，含2支ф6"×40"PP滤芯 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 35 | RO进水泵 | 卧式离心泵，Q=50m³/h，H=32m,N=7.5kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 36 | RO高压泵 | 立式离心泵，Q=50m³/h，H=240m,N=55kW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 37 | RO一段循环泵 | 离心泵，泵头耐压4.0MPa，Q=80m³/h，H=50m,N=18.5KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 38 | RO二段循环泵 | 离心泵，泵头耐压4.0MPa，Q=40m³/h，H=50m,N=11KW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 39 | 反渗透膜 | 单支膜面积37㎡，BW30FR-400，通量≤18LMH | 72 | 支 |  |
| 40 | 压力容器 | S8040-300PSI-6W | 16 | 支 |  |
| 41 | RO膜架 | 按设计配套 | 1 | 套 |  |
| 42 | 本体管道、附件、辅材 | 按设计配套 | 1 | 套 |  |
| 43 | 反渗透浓水箱 | V=50m³ | 1 | 台 |  |
| 44 | DTRO原水泵 | Q=15m³/h，H=34m,N=5.5kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 45 | DTRO保安过滤器 | Q=15m³/h，过滤精度5µm，含滤芯 | 1 | 台 |  |
| 46 | DTRO高压柱塞泵 | Q=15m³/h，H=800m,N=55kW，AC380V/50HZ | 1 | 台 | 带安全阀、阻尼器 |
| 47 | DTRO循环泵 | Q=30m³/h，H=80m,N=15kW，AC380V/50HZ | 1 | 台 |  |
| 48 | DTRO膜元件 | 9.405m2，90bar，膜通量10.5LMH，回收率50% | 60 | 支 |  |
| 49 | NF/RO 清洗罐 | V=5000L | 1 | 台 |  |
| 50 | 加热器 | 6.5kW，380V | 1 | 台 |  |
| 51 | NF/RO清洗泵 | Q=40m³/h，H=35m，N=7.5kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 49 | 超滤清洗罐 | V=5000L | 1 | 台 |  |
| 50 | 加热器 | 6.5kW，380V | 1 | 台 |  |
| 51 | 超滤化学清洗泵 | Q=32m³/h，H=35m，N=5.5kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 52 | 清洗剂桶泵 | Q=151LPM，H=24m，N=0.37kW | 2 | 台 |  |
| 53 | 恒压供水装置 | Q=30m³/h，P=0.5MPa，N=15kW，变频控制，包含空气隔膜罐、泵组和控制柜 | 1 | 套 |  |
| 54 | 产水输送泵 | Q=50m³/h，H=35m，N=11kW，AC380V/50HZ | 1 | 套 |  |
| 55 | 浓盐水输送泵 | Q=7m³/h，H=30m,N=3kW，AC380V/50HZ | 2 | 台 | 1用1备 |
| 56 | 三效蒸发装置 | Q=7m³/h，三效蒸发设备，包含盐分离设备，系统为成套工艺包 | 1 | 套 |  |
| 57 | 低温干燥设备 | Q=15m³/d，低温干燥设备，系统为成套工艺包 | 1 | 套 |  |
| 58 | 母液输送泵 | Q=1.5m³/h，H=30m,N=1.5kW，AC380V/50HZ | 2 | 座 | 1用1备 |
| 59 | 加药装置 |  |  |  |  |
| 60 | 盐酸储罐 | V=30m³，碳钢衬胶 | 1 | 台 |  |
| 61 | 酸计量泵1 | Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW | 2 | 台 | 1用1备，由于高效沉淀池中和 |
| 62 | 酸计量泵2 | Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW | 2 | 台 | 1用1备，用超滤反洗 |
| 63 | 酸计量泵3 | Q=50L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 2 | 台 | 1用1备用于化学清洗 |
| 64 | 液碱储罐 | V=30m³，碳钢衬胶 | 1 | 台 |  |
| 65 | 碱计量泵1 | Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.75kW | 2 | 台 | 1用1备，高效沉淀池 |
| 66 | 碱计量泵2 | Q=350L/h，P=0.5MPa，N=1.1kW | 2 | 台 | 1用1备，用超滤反洗 |
| 67 | 碱计量泵3 | Q=50L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 2 | 台 | 1用1备用于化学清洗 |
| 68 | 次氯酸钠加药装置 | V=1m³，PE，含搅拌机 | 1 | 套 |  |
| 69 | 次氯酸钠计量泵 | Q=25L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 2 | 台 | 超滤进水 |
| 70 | 次氯酸钠计量泵 | Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW | 2 | 台 | 超滤反洗及化学清洗 |
| 71 | 还原剂加药装置 | V=1m³，PE，含搅拌机 | 1 | 套 |  |
| 72 | 还原剂计量泵 | Q=25L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 2 | 台 |  |
| 73 | 阻垢剂加药装置 | V=1m³，PE，含搅拌机 | 1 | 套 |  |
| 74 | 阻垢剂计量泵 | Q=9L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 3 | 台 | 一级反渗透进水 |
| 75 | 阻垢剂计量泵 | Q=9L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 4 | 台 | 二级反渗\DTRO 透进水 |
| 76 | PAC储罐 | V=30m³，碳钢衬胶 | 1 | 套 |  |
| 77 | PAC计量泵 | Q=250L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW | 2 | 台 | 1用1备，用于高效沉淀池 |
| 78 | PAM加药装置 | 三箱式投配装置，配置能力5kg/h,浓度0.05~0.2%， | 1 | 套 |  |
| 79 | PAM计量泵 | Q=500L/h，P=1.0MPa，N=0.37kW | 3 | 台 | 2用1备，用于高效沉淀池 |
| 80 | 非氧化性杀菌剂加药装置 | V=1m³，PE，含搅拌机 | 1 | 套 |  |
| 81 | 加药箱 | V=500L，配O.55kw搅拌器 | 1 | 台 |  |
| 82 | 非氧化性杀菌剂计量泵 | Q=9L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW | 5 | 台 |  |
| 83 | 潜污泵 | 潜水排污泵，Q=10m³/h，H=10m，N=1.1kW，含耦合装置 | 5 | 台 |  |
| 84 | COD在线监测设备 | 量程0~1000mg/L，高盐型 | 1 | 套 |  |
| 85 | NH3-N在线监测设备 | 量程0~200mg/L | 1 | 套 |  |
| 86 | TP在线监测设备 | 量程0~10mg/L | 1 | 套 |  |
| 87 | PH在线监测设备 | 量程0~14 | 1 | 套 |  |
| 88 | 氟离子在线监测设备 | 量程0~50mg/L | 1 | 套 |  |
| 89 | TDS监测设备 | 量程0~50000mg/L | 1 | 套 |  |
| 90 | 氯离子在线监测设备 | 量程0~3000mg/L | 1套 |  |  |

表4.1-8  常规废水主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 细格栅池、沉砂池 |  |  |  |
| 1 | 回转式细格栅 | 栅条间隙b=5mm，B=2.0m，N=2.2KW | 2台 |  |
| 2 | 螺旋输送压榨机 | Q=5.8m3/h，Ø＝200mm，L=11m，N=2.2kw | 1台 |  |
| 3 | 渠道钢闸门1 | B×L=1000×1000mm，双向受压，上开式 | 6套 |  |
| 4 | 渠道钢闸门2 | B×L=1500×1200mm，双向受压，上开式 | 3套 |  |
| 5 | 渠道钢闸门3 | B×L=750×1200mm, 双向受压，上开式 | 4套 |  |
| 6 | 旋流沉砂器 | D=3. m，N=1.5kw | 2台 |  |
| 7 | 螺旋式砂水分离机 | Ø=380mm，处理能力35L/s，N=0.75KW | 2套 |  |
| 8 | 罗茨鼓风机 | Q=4.07m3/min,△P=53.9kpa,N=5.5kw | 2台 |  |
| 二 | 污水调节池 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=220m3/h H=10m N=11kw，湿式安装 | 4台 |  |
| 2 | 附壁式方闸门 | AxB=500x500 上开式，H=3.65m 单面受力，附QDA20型电动螺杆式启闭机 t=2T，N=0.75KW | 2台 |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | D=800,420rmp，7.5kW | 4台 |  |
| 三 | 水解酸化池 |  |  |  |
| 1 | 方闸门 | B×H=0.8m×1.1m | 3个 |  |
| 2 | 方闸门 | B×H=1.6m×1.2m | 1个 |  |
| 3 | 污泥泵 | Q=35m3/h， H=10m ，额定功率2.2kW | 8台 |  |
| 4 | 污水输送泵 | Q=44m3/h H=10m N=3kw， | 3个 | 2用1备 |
| 四 | 改良型A/A/O池及MBR膜池 |  |  |  |
| 1 | 潜水推流器 | d=2500mm，N＝7.5kW，转速48rpm | 4套 |  |
| 2 | 潜水推流器 | d=2500mm，N＝4.0kW，转速42rpm | 4套 |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | d=800mm，N＝7.5kW，转速480rpm | 3套 |  |
| 4 | 可提升式微孔曝气管 | 单根服务面积2m2，氧利用率≥25％ | 650套 |  |
| 5 | 可移动悬臂吊 | 组合 | 1套 |  |
| 6 | 旋转回流门 | 组合 | 1套 |  |
| 7 | MBR膜组件 | 帘式中控纤维膜，膜面积18㎡，单组28帘，通量10L/㎡.h | 100组 |  |
| 8 | 自吸泵 | Q=80m3/h，H=30m，N=11KW | 8台 |  |
| 9 | 消化液回流泵 | Q=220m3/h，H=5m，N=7.5KW | 3台 |  |
| 10 | 污泥回流泵 | Q=540m3/h，H=5m，N=15KW | 3台 |  |
| 11 | 排泥泵 | Q=20m3/h，H=20m，N=3KW | 3台 |  |
| 五 | 臭氧氧化池 |  |  |  |
| 1 | 曝气池 | 单根服务面积1m2，φ200 | 120 |  |
| 六 | 臭氧设备间 |  |  |  |
| 1 | 空压机 | Q=21Nm3/min，P=0.8MPa，N=110KW | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 冷冻干燥机 | Q=27Nm3/min，N=5.26KW | 1台 |  |
| 3 | 储气罐 | 4m3/0.8Mpa | 1台 |  |
| 4 | 制氧机 | 70Nm3/h，0.1kW | 2台 | 一用一备 |
| 5 | 储气罐 | 4m3/0.8Mpa | 1台 |  |
| 6 | 风冷式冷水机 | 制冷量79.32kw，N=30kW | 1台 |  |
| 7 | 臭氧发生器 | 10kg.O3/h，N=75kW | 1台 |  |
| 8 | 尾气破坏器 | N=4.3kw | 1台 |  |
| 9 | 轴流风机 | Q=5300m3/h，H=279Pa，n=1450rpm，N=2.2Kw | 4台 |  |
| 七 | 纤维转盘滤池 |  |  |  |
| 1 | 液上搅拌器 | n=65r/min，N=7.5kw，变频，减速机 | 1台 |  |
| 2 | 闸门 | B×L=600×600mm，双向受压，上开式 | 2台 |  |
| 4 | 电动葫芦 | LX电动单梁起重机，起重量2T，起重高度11m，N=2kw | 1台 |  |
| 5 | 纤维转盘 | 转盘直径2000mm，处理能力5000m³/d，含抽吸泵，驱动机 | 套 |  |
| 八 | 除臭系统 |  |  |  |
| 1 | 生物滤池 | Q=15000m3/h, 8×4.3×3 | 1台 |  |
| 2 | 预洗池 | 5.5m×0.8m×2.0m | 1台 |  |
| 3 | 离心风机 | Q=15000m3/h,H=2500Pa, N=30KW | 2台 |  |
| 4 | 循环水泵 | Q=4.5m3/h,N=1.1KW, H=30-40m | 2台 |  |
| 5 | 喷淋水泵 | Q=3.0m3/h,N=0.75KW,H=30-40m | 1台 |  |
| 九 | 污泥浓缩池 |  |  |  |
| 1 | 污泥浓缩器 | 直径7.5m，N＝1.5 kW | 1台 |  |
| 2 | 液位计 | 量程0～3m， | 1台 |  |
| 十 | 鼓风机房 |  |  |  |
| 1 | 螺杆风机 | Q=46m3/min,P=55KPa,N=55kW | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 轴流风机 | Q=5300m3/h，N=0.75kW | 4台 |  |
| 3 | 电动单梁桥式起重机 | 起重量3t，起吊高度5m N=3.0KW | 1台 |  |
| 4 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 4具 |  |
| 十四 | 高低压配电室 |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | Q=7355m3/h,N=0.55kW | 2台 |  |
| 十五 | 脱水机房 |  |  |  |
| 1 | 板框压滤机 | 过滤面积350m2,功率14.7kw | 1套 |  |
| 2 | 污泥进料泵 | Q=40m3/h,P=80m，N=18.5KW | 1台 |  |
| 3 | 压榨水泵 | Q=12m3/h，P=1.6MPa，N=11KW | 1台 |  |
| 4 | 清洗水泵 | Q=24m3/h，P=2Mpa，N=22KW | 1台 |  |
| 5 | PAM加药泵 | Q=3m3/h，H=20m,N=1.5K | 1台 |  |
| 6 | PAM制备装置 | 制备能力6000L/h，功率：5Kw | 1套 |  |
| 7 | 空压机 | Q=3.3m3/h，P=100m，N=22KW | 1台 |  |
| 8 | 吹脱储气罐 | V=5m3，P=100m | 1台 |  |
| 9 | 仪表储气罐 | 碳钢 V=1m3，P=100m | 1台 |  |
| 10 | 冷干机 | Q=2.4Nm3/min，P=100m，N=1KW | 1台 |  |
| 11 | 水平皮带输送机 | 带宽1000mm，L≈13m，N≈5.5KW | 1台 |  |
| 12 | 汇总皮带输送机 | 带宽1000mm，L≈20m，N≈11KW | 1台 |  |
| 十六 | 加氯加药间 |  |  |  |
| 1 | PAM泡药机 | 304 配套范围：箱体厚度为3MM厚，三箱一体式，溶药搅拌机1.1KW共3台 | 1套 |  |
| 2 | PAM投加泵 | Q=320L/h,P=5Bar N=0.75kW | 3台 |  |
| 3 | PAC加药泵 | 功率N=0.37kW， Q=220L/h，额定压力: 7bar | 3台 |  |
| 4 | 碳源加药泵 | 额定流量:107.1LPH 额定压力: 13.8bar | 3台 |  |
| 5 | 碳源加药泵 | 307.3L/H，额定压力: 27.6bar | 3台 |  |
| 6 | 卸料隔膜泵 | 全氟，流量0－20立方每小量，扬程0－84米，吸程0－5.48米，耗气量0.9立方每分钟，出口压力0－8.4KG | 3台 |  |
| 7 | PAC储槽 | ∅2500mmxH4.34m V=20m，配磁翻板液位计、远传装置、护笼爬梯 | 2套 |  |
| 8 | 碳源储槽 | ∅2500mmxH4.34m V=20m，配磁翻板液位计、远传装置、护笼爬梯 | 2套 |  |
| 十七 | 在线监测设备 |  |  |  |
| （1） | 进水在线监测设备 |  |  |  |
| 1 | COD在线监测设备 | 量程0~500mg/L | 1套 |  |
| 2 | NH3-N在线监测设备 | 量程0~50mg/L | 1套 |  |
| 3 | TP在线监测设备 | 量程0~10mg/L | 1套 |  |
| 4 | TN在线监测设备 | 量程0~50mg/L | 1套 |  |
| 5 | SS悬浮物监测设备 | 量程0~1000mg/L | 1套 |  |
| 6 | PH在线监测设备 | 量程0~14 | 1套 |  |
| 7 | 氟离子在线监测设备 | 量程0~50mg/L | 1套 |  |
| 8 | TDS监测设备 | 量程0~5000mg/L | 1套 |  |
| 9 | 氯离子在线监测设备 | 量程0~3000mg/L | 1套 |  |
| （2） | 出水在线监测设备 |  |  |  |
| 1 | COD在线监测设备 | 量程0~100mg/L | 1套 |  |
| 2 | NH3-N在线监测设备 | 量程0~20mg/L | 1套 |  |
| 3 | TP在线监测设备 | 量程0~2mg/L | 1套 |  |
| 4 | TN在线监测设备 | 量程0~30mg/L | 1套 |  |
| 5 | SS悬浮物监测设备 | 量程0~100mg/L | 1套 |  |
| 6 | PH在线监测设备 | 量程0~14 | 1套 |  |
| 7 | 氟离子在线监测设备 | 量程0~50mg/L | 1套 |  |
| 8 | 氯离子在线监测设备 | 量程0~3000mg/L | 1套 |  |

### 本项目主要原辅料及能源消耗情况

根据项目可研及业主提供资料估算，本工程主要原辅料消耗详见下表所示。

表4.1-9  本项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 使用量t/a | 最大暂存量t | 技术参数 | 储存位置 | 容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖 | 146 | 8 | 固体 | 葡萄糖药罐 | 10m3 | 常规废水 |
| 2 | 片碱 | 164.25 | 9 | 固体 | 液碱药罐 | 30m3 | 高盐废水 |
| 3 | 盐酸 | 47.45 | 2.6 | 31%，液体 | 盐酸储罐 | 30m3 |  |
| 4 | 纯碱 | 193.45 | 10.6 | 固体 | 仓库桶装 | / |  |
| 5 | PAC | 18.25 | 1 | 固体 | PAC储罐 | 30m3 | 常规废水、高盐废水 |
| 6 | PAM | 1.825 | 0.1 | 固体 | PAM储罐 | 30m3 |  |
| 7 | 阻垢剂 | 4.38 | 0.24 | 固体 | 阻垢剂储罐 | 1m3 | 高盐废水 |
| 8 | 还原剂 | 3.65 | 0.2 | 固体 | 还原剂储罐 | 1m3 |  |
| 9 | 杀菌剂 | 5.475 | 0.3 | 固体 | 杀菌剂储罐 | 1m3 |  |
| 10 | 清洗剂A | 17.52 | 0.96 | 固体 | 清洗剂A储罐 | 1m3 |  |
| 11 | 清洗剂C | 8.76 | 0.48 | 固体 | 清洗剂C储罐 | 1m3 |  |
| 12 | 次氯酸钠 | 10.95 | 0.6 | 固体 | 次氯酸钠储罐 | 1m3 |  |

表4.1-10  扩建后全厂主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 现有工程使用量t/a | 本工程使用量t/a | 全厂使用量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖 | 31 | 146 | 177 |
| 2 | 片碱 |  | 164.25 | 164.25 |
| 3 | 盐酸 |  | 47.45 | 47.45 |
| 4 | 纯碱 |  | 193.45 | 193.45 |
| 5 | PAC | 4 | 18.25 | 22.25 |
| 6 | PAM | 0.84 | 1.825 | 2.665 |
| 7 | 阻垢剂 |  | 4.38 | 4.38 |
| 8 | 还原剂 |  | 3.65 | 3.65 |
| 9 | 杀菌剂 |  | 5.475 | 5.475 |
| 10 | 清洗剂A |  | 17.52 | 17.52 |
| 11 | 清洗剂C |  | 8.76 | 8.76 |
| 12 | 次氯酸钠 |  | 10.95 | 10.95 |
| 13 | 生石灰 | 2 | 0 | 2 |

主要药剂理化性质介绍：

（1）盐酸

盐酸（hydrochloric acid）是氯化氢（HCl）的水溶液   ，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。

物理性质

盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。

(2)PAC

PAC（聚合氯化铝）：液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。聚合氯化铝与其它混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应水性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH 值范围较宽（5－9间），且处理后水的pH 值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。

(3)氢氧化钠

俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳。纯品是无色透明的晶体，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂、pH调节剂。

(4)PAM

PAM（聚丙烯酰胺）：分为胶体和粉剂，根据品种又分为非离子型和阴离子型，胶体产品为无色透明、无毒、无腐蚀。粉剂为白色粒状。两者均能溶于水。不溶于有机溶剂。聚丙烯酰胺（PAM）分子量高达（103-107），水溶性好，可调节分子量并可引入各种离子基团以得到特定的性能，是水溶性高分子中用量最大、用途最广泛的一种。

- 纯碱

- 碳酸钠(Sodium Carbonate)，是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

（6）次氯酸钠

化学式：NaClO

分子量：74.441

CAS号：7681-52-9

EINECS号：231-668-3

物理性质

密度：1.25g/cm3

熔点：18℃ [3]

沸点：111℃

外观：白色结晶性粉末

溶解性：可溶于水

次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。

### 工程主要能耗、水耗

表4.1-11   本项目主要能耗、水耗情况表

| 类别 | 原料名称 | 年消耗量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源、新鲜水 | 电耗 | 257.67万 | kW.h | 电网电线 |
|  | 自来水 | 1485 | m3/a | 供水管道 |
| 燃料 | 天然气 | 1971000 | m3/a | 供气管道 |

表4.1-12   本项目主要能耗、水耗情况表

| 类别 | 原料名称 | 现有工程年消耗量 | 本项目年消耗量 | 扩建后全厂消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源、新鲜水 | 电耗 | 72.62万 | 257.67万 | 330.29万 | kW.h |
|  | 自来水 | 730 | 1485 | 2215 | m3/a |
| 燃料 | 天然气 | 0 | 1971000 | 1971000 | m3/a |

### 项目公辅工程

#### 给排水系统

- 1、自来水

自来水来自厂区外市政给水管网，主要作为厂内生活用水、分析化验用水和消防用水，自来水用水量约40m3/d。给水管道在厂区内按环形设计，接自市政自来水管管网，可由沿城市道路两侧接入，管径为DN150，厂内给水管直径为DN150-DN15，进厂的给水主干管上设置水表井用来计量厂区用水量。给水管道管径较小，埋深较浅基本设置在道路的两侧。

厂区消防管道采用低压，按同一时间火灾次数计，在厂区构筑物附近设置室外地下式消火栓。

室外给水及消防管材选用HDPE给水管。

- 2、生产用水--回用水

经臭氧消毒后的部分出水经过简单过滤后用作生产用水，回用水量约为25m3/h，主要作为厂内污泥脱水机滤布冲洗水、浇路及绿化用水等。

- 3、 厂内污水

a.本工程采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。

b.生活污水排水量：本工程污水量按生活用水量的80%计。

c.室外排水管道采用HDPE双壁波纹管，弹性橡胶圈密封，并采用土弧基础。

d.本工程采用条石或砼砌块检查井，高分子复合材料井盖和盖座，行车道上为重型，非行车道上为轻型。

厂内各排水单元排出的污水汇集后，接入提升泵站的粗格栅前，与进厂污水一并处理后排放。

- 4、厂内雨水

a.雨水量采用四川省达州市暴雨强度公式计算，地面径流系数：

i=5.778（1+0.720·lgT）/(t+5)0.528

雨水量计算公式：

Q=Φ·F·i×167

b.室外道路边适当位置设置平箅式雨水口、收集道路、人行道及屋面雨水。

c.本工程范围内雨水设一个排出口，至清水河排放口。

d.雨水管采用HDPE双壁波纹管，弹性橡胶圈密封，并采用土弧基础。

e.雨水口、雨水检查井均采用条石或砼砌块砌筑，高分子复合材料井盖和盖座，行车道上为重型，非行车道上为轻型。

#### 供电

中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目的负荷等级确定为二级负荷。为保证污水处理厂电气系统的连续、可靠运行，按双电源供电进行设计，以确保厂区供电系统的安全性。本工程10kV电源由当地供电系统变电站不同母线提供两路10kV电源，两路电源同时使用，互为备用。其中每路都能满足全厂100%的负荷要求。

供电应有两路10kV 高压电源提供采用双电源一用一备的运行方式，正常供电时主供电源承担全厂100%负荷，当主供电源中断供电时，由备用电源承担全厂100%负荷。

#### 抗震、抗洪

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，设计特征周期为0.40s。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本工程抗震设防类别为乙类，厂区构（建）筑物抗震等级除门卫室为四级外，其余均为三级，抗震措施的抗震等级除门卫室外均应满足7度要求，门卫室的抗震措施的抗震等级应满足6度要求。

拟建污水处理厂位置不会受到洪水威胁。钢砼水池采用配重抗浮，当浮力较大时，采用桩基抗浮。

#### 防雷、防火和防爆

本工程380/220 V侧采用TN-S制式接地系统，低压馈线距变配电室超过50m时设重复接地装置，接地电阻不大于10Ω，变配电室设置集中接地装置，接地电阻不大于4Ω。

空调、插座、热水器等用电设备设置漏电保护器。

本工程按三类建、构筑物进行防雷设计，对于独立构筑物和高度大于15m构筑物均设置防雷保护，防雷接地装置的对地电阻不大于10Ω。

防雷接地、保护接地、电气工作接地、计算机系统接地共用接地极，接地电阻不大于1Ω。

检测仪表的电源和信号回路设置避雷器保护。

10kV电源进线侧装设避雷器用作雷电波入侵的过电压保护。

厂区内所有建筑物均按二级耐火等级设计，在总体布置上各建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）留有足够的防火间距。厂区设计相应的消防给水管网，室外消火栓及其它的消防设施。

在爆炸和火灾危险场所严格按照环境的危险分类另选用相应的电气设备和灯具；并按有关防雷规范的要求对建筑物采取相应的避雷措施。

#### 通讯

为满足污水处理厂内生产调度及对外联系的需要，在综合楼内设小型程控交换机一套，并在厂长办公室等重要对外联系部门另设程控电话。

### 劳动定员及工作制度

劳动定员：项目拟设劳动定员30人。

生产制度：污水处理厂为连续性运行，工作时间为全年365天。

工程投资：本项目总投资6700万元。

## 设计规模的合理性分析

### 污水处理规模

中国（普光）锂钾综合开发产业园工业企业的生产废水和职工生活污水。

根据工业园区总体规划，服务区域规划人口2020年约为6000人，到2025年约为8000人。

原有污水处理厂2000m³/d规模，扩建至10000m³/d，新建1000m³/d高盐废水处理设施1套，排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

### 污水量核实验证

#### 污水水量预测

- 1、常用污水量预测方法

（1）数据统计法：通过区域内完善的排水管网及较长的序列历年给水量或污水量统计资料，通过非线性回归分析得出方程，从而预测出给水量或污水量的方法。

（2）建设用地分类用水指标法：根据规划用地与土地分类预测用水量，进而推算出污水量。

（3）城市单位人口及建设用地综合用水量指标法：根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）对城市人口及建设用地的用水量指标，通过预测人口及建设用地情况对污水量进行预测。

- 2、园区生活用水情况

居民生活用水水量采用城镇单位人口综合生活用水定额进行平均日需水量的预测。根据《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016），项目地属于城镇级别，近期2020综合生活用水指标定为120L/人·d，产污率按0.85，远期2025年综合生活用水指标150L/人·d，产污率按0.85计算。根据规划和可研， 2020年人口规模约为6000人，2025年人口规模约为8000人。

近期（2020年）平均日综合生活污水排污量：

Q=120L/（cap·d）×6000cap×0.85=612m3/d

远期（2025年）平均日综合生活污水排污量：

Q=150L/（cap·d）×8000cap×0.85=1020m3/d

- 3、已入住企业水量情况

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），并结合中国（普光）锂钾综合开发产业园区用水实际情况和功能定位，园区内的企业性质和规模参考同类企业废水排放情况，确定污水量。

已入驻及在谈项目污水排放量汇总如表4.2-1。

表4.2-1签约企业排水情况表

| 序号 | 项目 | 常规废水m³/d |  | 高盐废水m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 远期 |  |
| 1 | 亿隆环保 | 25 |  | 12 |
| 2 | 曲阜民生 | 3200 | 5000 |  |
| 3 | 恒成钾盐 | 80 |  | 540 |
| 4 | 宏浩能源 | 80 |  | 312 |
| 5 | 广东美联 | 1000 |  |  |
| 6 | 正达凯 | 4800 | 4800 |  |
| 合计 |  | 9185 | 9800 | 864 |

根据表4.2-1所示，中国（普光）锂钾综合开发产业园区已经签约企业常规污水排放量约为9185 m³/d，高盐废水排放量864m³/d，远期常规废水排放量9800

m³/d。根据中国（普光）锂钾综合开发产业园区的发展情况，预计到2025年远期常规废水排放量增加1.5倍，约14700m³/d。

#### 污水量预测计算

当地下水位高于排水管渠时，排水系统设计应适当考虑入渗地下水量。入渗地下水量宜根据测定资料确定，一般按单位管长和管径的入渗地下水量计，也可按平均日综合生活污水和工业废水总量的10％～15％计。

一般地下水渗入量面积指标为0.015L/（s·ha），本项目服务区面积274.53公顷即2.75平方公里，则日地下水渗入量为：

Q=2.75×100×0.015×3600×24/1000=356.4m3/d

园区高盐废水因其盐浓度高、环境影响大，在输送过程中采用专管压力输送，保证污水输送无损耗，收集率100%。

根据上述，污水处理厂接纳废水水量预测见下表：

表4.2-2废水水量预测表

| 项目名称 | 常规污水 |  | 高盐污水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 |  |
| 锂钾综合开发产业园污水量（m3/d） | 9185 | 14700 | 864 |
| 生活污水量（m3/d） | 612 | 1020 |  |
| 地下水渗入量（m3/d） | 356.4 | 356.4 |  |
| 污水排放量（m3/d） | 10153.4 | 16076.4 |  |
| 污水收集率 | 95% | 95% | 100& |
| 污水处理进厂水量（万m3/d） | 9645.73 | 15272.58 | 864 |
| 污水处理厂处理能力（万m3/d） | 1 | 2 | 0.1 |

由表4.2-2可知，中国（普光）锂钾综合开发产业园区常规费废水（近期）为9645.73m³/d，远期为15272.58m³/d，高盐废水864m³/d，考虑园区发展，中国（普光）锂钾综合开发产业园区污水处理厂近期常规污水处理能力设计为10000m³/d，远期常规废水处理能力20000m³/d，高盐废水处理能力1000m³/d。因此，中国（普光）锂钾综合开发产业园区近期总废水量为10000m3/d。

故中国（普光）锂钾综合开发产业园区污水处理厂总规模10000m3/d是合适的。

## 设计进水、出水水质指标论证

### 排水特点

根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》及规划环评报告书，普光功能区重点发展天然气相关产业和锂钾综合开发产业（主要包括卤水提锂、锂离子电池、氯碱化工等）。各种行业废水所含污染物不尽相同，以下分别加以说明。

- 天然气净化及天然气化工生产过程废水主要来源于化学合成的各种生产工艺废水、锅炉排水、循环系统排水、质检废水、办公与生活污水、净水系统浓水、生产配套设施排水等。合成废水中污染物浓度高，可能成份有甲醇、石油类、挥发酚、甲醛等。化工废水可生化性较差，污染负荷高。

- 根据锂离子电池产业工艺特征，生产过程产生的废水主要为工艺废水、洗涤废水、生活污水、地坪冲洗废水等，废水中的污染物主要为COD、NH3-N、总磷等；

- 氯碱化工废水主要为盐泥水、二次盐水精制的树脂再生排水、氯氢系统产生的氯水及洗氢水、碱液蒸发浓缩产生的污冷水、淡盐水蒸发产生的污冷水、高纯盐酸尾气吸收产生的废水等，此外还有循环排污水、软水站排水、生活污水等。

结合类似园区污水处理厂进水水质情况，本项目进水水质主要指标定为：以CODcr、SS、NH3-N、TP 为主，同时包含甲醇、石油类、挥发酚、甲醛、硝基苯类、锂、盐分、磷酸盐等。

根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》、《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》本园区废水不含重金属，进水废水总可能含有金属锂。

### 设计进水指标

#### 计算法预测进水水质

（1）生活污水水质

中国（普光）锂钾综合开发产业园人均排污量参照GB50014-2006《室外排水设计规范》有关规定，取BOD5=35g/人·d，SS=45g/人·d，并根据普光镇居民用水定额和折污系数，计算出生活污水水质为BOD5=158mg/L，SS=203mg/L；CODcr按BOD5/CODcr=0.45为351mg/L。

（2）工业废水水质

中国（普光）锂钾综合开发产业园区产业定位以建材生产、硫磺生产，卤水及锂钾综合开发、酚醛树脂脲醛树脂甲醛联产项目，现已签约企业8家，在谈企业2家，产业类型以劳动密集型为主、资本和技术密集型为辅。

园区内原则上将不引入严重水污染企业，对现有污染企业采取“承认现状，控制规模”的限制措施。因此，入区企业必须符合区域发展方向要求，凡不符合产业方向的企业不得进入中国（普光）锂钾综合开发产业园区。

根据污染物总量控制要求，对入区单个企业生产规模加以限制，确保区域内污染物总量不超标。对入区企业必须达到清洁生产要求，凡不符合清洁生产要求的企业不得进入开发区。

本工程服务范围内行业种类较简单，主要以卤水及锂钾综合开发为主，企业生产废水污水成分简单，生化性较好，有毒有害成分较少，大部分污染物质企业将回收利用或者送至危废处理单位处理，园区内各企产生的生活污水也排放到本污水处理厂中。随着工业区的发展，后期将引入一些建材、冶金等行业，故此，综合考虑园区的现状和预期发展状况，确定本次可研报告进水水质。

中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目是服务于中国（普光）锂钾综合开发产业园区的居民生活污水和生产废水，以生产废水为主。在普光总体规划中，对工业废水的处理作如下叙述，“经处理达标后的工业废水排入园区内的排水系统”。

根据现已入住园区的四川正达凯有限公司环评测算排水数据，见下表4.3-1。

表4.3-1 正达凯排入园区水质

| 项目 | 控制指标 |
| --- | --- |
| 流量（m³/h） | 200 |
| pH | 6~9 |
| COD （mg/L） | 316 |
| BOD（mg/L） | 158 |
| NH3-N（mg/L） | 35 |
| T-N（mg/L） | 70 |
| T-P（mg/L） | 4 |
| TDS（mg/L） | 3500 |
| 氯化物（mg/L） | 580 |

根据《四川省水污染物排放标准》(DB 51/190-93)排入后河水体执行二级标准，氯化物浓度不高于350mg/l，为保证污水处理厂排水氯化物不超标，排污园区的其他废水浓度不大于120，根据污水处理厂现有进水检测，进水氯化物浓度约100mg/l。

表4.3-2  《四川省水污染物排放标准》(DB 51/190-93)一类污染物

| 第一类污染物序号 | 污染物 | 单位 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | mg/L | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | mg/L | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | mg/L | 0.1 |
| 4 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
| 6 | 总砷 | mg/L | 0.5 |
| 7 | 总铅 | mg/L | 1 |
| 8 | 总镍 | mg/L | 1 |
| 9 | 总铍 | mg/L | 0.01 |
| 10 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00003 |

表4.3-3   《四川省水污染物排放标准》(DB 51/190-93)其他污染物

| 序号 | 污染物 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | W级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 色度 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | — |
| 3 | 悬浮物（SS） | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 300 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 500 |
| 6 | 石油类 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 |
| 7 | 动植物油类 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 100 |
| 8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 总氰化合物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 10 | 硫化物 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| 11 | 氟化物 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| 12 | 氯化物 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 13 | 氨氮 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | — |
| 14 | 磷酸盐（以P计） | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | — |
| 15 | 黄磷 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — |
| 16 | 甲醛 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
| 17 | 甲醇 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 18 | 水合肼 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
| 19 | 苯胺类 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
| 20 | 硝基苯类 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | 苯酚类 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 |
| 22 | 吡啶 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| 23 | 阴离子清洗剂 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 24 | 硒 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2 |
| 25 | 钒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 26 | 钡 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 27 | 铜 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 锌 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 29 | 锰 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 30 | 韵母渣 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | — |

综上所述，对于生产废水排入园区污水处理厂的工业企业，要求园区内所有企事业单位应该遵守《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996）和《四川省水污染物排放标准》(DB 51/190-93)。本可研污水处理厂厂进水水质有以下建议：

（1）进厂污水应满足下列各表的水质要求；

（2）进厂污水不能含对污水中微生物生长有抑制作用的成分；

表4.3-4  污水排入园区下水道水质标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6.0～9.0 | 19 | 总铅 | mg/L | 1 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L·15min | 150(400) | 20 | 总铜 | mg/L | 2 |
| 3 | 易沉固体 | mg/L | 10 | 21 | 总锌 | mg/L | 5 |
| 4 | 油脂 | mg/L | 100 | 22 | 总镍 | mg/L | 1 |
| 5 | 矿物油类 | mg/L | 20 | 23 | 总锰 | mg/L | 2.0(5.0) |
| 6 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 24 | 总铁 | mg/L | 10 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | 0.5 | 25 | 总锑 | mg/L | 1 |
| 8 | 硫化物 | mg/L | 1 | 26 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 挥发性酚 | mg/L | 1 | 27 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 10 | 温度 | ℃ | 35 | 28 | 总硒 | mg/L | 2 |
| 11 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 158 | 29 | 总砷 | mg/L | 0.5 |
| 12 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 360 | 30 | 硫酸盐 | mg/L | 600 |
| 13 | 溶解性固体 | mg/L | 2000 | 31 | 硝基苯类 | mg/L | 5 |
| 14 | 有机磷 | mg/L | 0.5 | 32 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 10.0(20.0) |
| 15 | 苯胺 | mg/L | 5 | 33 | 氨氮 | mg/L | 25.0(35.0) |
| 16 | 氟化物 | mg/L | 20 | 34 | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 1.0(8.0) |

表4.3-5 第一类污染物最高允许排放浓度

| 序号 | 污染物 | 单位 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | mg/L | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | mg/L | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | mg/L | 0.1 |
| 4 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
| 6 | 总砷 | mg/L | 0.5 |
| 7 | 总铅 | mg/L | 1.0 |
| 8 | 总镍 | mg/L | 1.0 |
| 9 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00003 |
| 10 | 总铍 | mg/L | 0.005 |
| 11 | 总银 | mg/L | 0.5 |
| 12 | 总α放射性 | mg/L | 1Bq/L |

表4.3-6  第二类污染物最高允许排放浓度（单位：mg/L）

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 一切排污单位 | 50 | 80 | — |
| 3 | 悬浮物（SS） | 采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 300 | — |
|  |  | 脉金选矿 | 70 | 400 | — |
|  |  | 边远地区砂金选矿 | 70 | 800 | — |
|  |  | 城镇二级污水处理场 | 20 | 30 | — |
|  |  | 其他排污单位 | 70 | 150 | 400 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600 |
|  |  | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 |
|  |  | 城镇二级污水处理场 | 20 | 30 | — |
|  |  | 其他排污单位 | 20 | 30 | 300 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | 甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
|  |  | 酒精、味精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 |
|  |  | 石油化工工业（包括石油炼制） | 60 | 120 | — |
|  |  | 城镇二级污水处理场 | 60 | 120 | 500 |
|  |  | 其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
| 6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 动植物油类 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
| 8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | — |
|  |  | 其他排污单位 | 15 | 25 | — |
| 12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 15 | 20 |
|  |  | 低氟地区（水体含氟量<0.5mg/L） | 10 | 20 | 30 |
|  |  | 其他排污单位 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 磷酸盐（以P计） | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | — |
| 14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
| 18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|  |  | 其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 24 | 有机磷农药（以P计） | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
| 26 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
| 27 | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
| 28 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
| 29 | 五氯酚及五氯酚钠（以五氯酚计） | 一切排污单位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 30 | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | 一切排污单位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
| 31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| 32 | 四氯化碳 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
| 33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| 34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 35 | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 37 | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 38 | 邻-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 39 | 对-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 40 | 间-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| 42 | 邻-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 43 | 对-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 44 | 对-硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| 45 | 2，4-硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| 46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 47 | 间-甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 48 | 2，4-二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 49 | 2，4，6-三氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 50 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
| 51 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
| 52 | 丙烯 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 53 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 54 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
|  |  | 传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L |
| 55 | 总余氯（采用氯化消毒的医院污水） | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3（接触时间≥1h） | >2（接触时间≥1h） |
|  |  | 传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5（接触时间≥1.5h） | >5（接触时间≥1.5h） |
| 56 | 总有机碳（TOC） | 合成脂肪酸工业 | 20 | 40 | — |
|  |  | 苎麻脱胶工业 | 20 | 60 | — |
|  |  | 其他排污单位 | 20 | 30 | — |

考虑到该污水处理厂服务范围内企业性质和实际排水水质情况，本工程工业废水水质预测指标为：CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤35mg/L，TP≤5mg/L。则计算法预测水质为：BOD5=270mg/L，SS=300mg/L，CODcr=470mg/L。为避免污水处理厂运行出现不正常现象，除正达凯外的其他企业废水氯化物浓度不大于120mg/L。

#### 类比法预测进水水质

根据我国目前环保工作的指导政策，治污工作是重点分散治理与全面综合治理相结合。我国目前几乎所有的工业园区都是采取重点分散治理与集中处理相结合的原则，对排污单位（尤其是针对工业废水的成分复杂、水质多变）排放的污水作具体要求，所有排污单位排放污水水质应达到工业园区污水处理厂进水水质的要求，这样既保证了污水处理厂的处理难度和建设投资不会过大，也对园区环境的保护治理起了积极监督作用。

（1）工业废水

该服务范围内的污水治理方式选择重点分散治理与全面综合治理相结合的原则，对于工业废水的成分复杂、水质多变的工业企业，要求企业内部设置污水处理设施，采用与企业污水水质的复杂程度和水量的变化等状况相适应的污水处理工艺，首先对污水进行初步处理，根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中关于排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准的要求，参照三级标准对各排污单位进行水质控制，要求对于污染物排放量大、水质复杂的企业应建设应急集水池，但单位污水处理设施运转不正常，将污水收集，及时维修设备，经处理后排入园区污水处理厂污水收集系统，以确保污水处理厂进水水质满足要求。

鉴于各个主要的排污单位的污水均经过单位污水处理设施处理，因此中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目的进水水质参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准确定，另外考虑到部分排污单位的污水处理设施运行的不稳定情况，部分水质在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准基础上乘以1.2的系数。

因此，通过对本项目主要排污企业水质水量统计计算，参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并与同类型工业园区比较，结合实际情况，最终确定本项目的工业污水水质如下：CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤300mg/L。

#### 工业园污水处理厂进水水质确认

根据前面的水量预测和水质分析，计算出污水进水水质主要参数见表4.3-7，高盐废水进水水质参数见表4.3-8，此计算出的水质作为污水处理厂的进水水质指标。

表4.3-7 污水处理厂项目常规废水进水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 色度 | PH | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |
| 水质 | ≤470 | ≤270 | ≤400 | ≤35 | ≤70 | ≤7 | ≤160~200 | 6～9 | ≤350 |

表4.3-8 污水处理厂项目高盐废水进水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 色度 | PH | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |
| 水质 | ≤470 | ≤270 | ≤400 | ≤35 | ≤70 | ≤7 | ≤160~200 | 6～9 | ≤10000 |

### 接管要求

①污水处理厂建成后，服务范围内的现有及新建工业污染源其污水中第一类 污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 中最高允许排放浓度，第二类污染物执行本项目进水水质标准和《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T 31962-2015）中适用于有城市污水处理厂的水质标准。

②污水处理厂服务范围内新建项目，必须实施雨污分流后排入园区污水管网。

③含油废水须经隔油隔渣预处理后排入污水管网。

④工业园区污水处理厂建成运行后，所有工业废水必须进行预处理达到污水 处理厂接管水质要求后，才能排入污水处理厂进行集中处理，以避免对污水处理厂生化处理的运行以及对环境有破坏性影响。服务范围内的生活污水可直接经污水处理厂截污管网进污水处理厂处理。

### 出水标准

污水处理厂出水水质及处理程度取决于污水处理厂尾水的最终出路和收纳水体的纳污能力，污水经处理后最终排入后河。根据环保部门的要求，后河的水环境指标要达到Ⅲ类水域标准，且从严要求。

城镇污水处理厂污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，主要污染物出水水质确定如下：

表4.3-9 污水处理厂出水水质

| 指标 | COD | BOD | SS | NH3-N | T-N | T-P | 色度 | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 30 | 6～9 |

注：括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标，括号外的数值是水温≥12℃时的控制指标。

综上，本项目设计进水水质考虑了现有企业废水情况、园区企业类型分布，参考了类似工业园区污水处理厂，确定了本项目设计进水水质标准，因此本项目进水水质指标是合理的。

## 污水处理工艺方案论证

### 项目工艺选择原则

污水处理工艺方案对确保污水处理厂的运行性能及降低费用至关重要。

本工程在污水处理工艺设计方面遵循以下原则：

1、符合国家关于环境保护的政策，污水处理厂出水水质应满足国家及地方现行的有关标准、法规；

2、符合园区实际情况，并与园区规划相符合；

3、充分考虑本工程的地方性特点及污水处理厂进出水指标，优先采用低能耗、处理效果稳定可靠，简便易行的成熟工艺。以减少工程投资，降低运行成本；

4、优先选择国内先进、可靠、高效、运行管理方便及维修、维护简单的污水及污泥处理设备；

5、污水处理厂总平面布置力求紧凑合理以减少土石方工程量，降低投资。各工艺构筑物设计充分考虑运行调整灵活性。

### 园区特点及对污水处理工艺的要求

1、污水处理厂的规模也较小。选用构筑物简单的污水处理工艺较为合适；

2、由于工艺较为复杂，应尽量采用自控简单、操作方便、管理方便的污水处理工艺；

3、为节约投资、减少污水的处理费用，应优先采用基建投资省、运行能耗低的污水处理工艺；

4、污水流量昼夜变化较大，污水排放不连续。所选的污水处理工艺应对此有较好的适应性。

### 进水水质分析

本项目污水处理厂进水水质技术性能指标见下表。

表4.4-1  污水处理厂进水水质技术性能指标

| 项目 | 中国（普光）锂钾综合开发产业园污水处理厂比值 |
| --- | --- |
| BOD5/COD | 0.57 |
| BOD5/TN | 6.71 |
| BOD5/TP | 67.1 |

对进水水质分析如下：

1、BOD5/COD

BOD5、COD是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用BOD5/COD值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法，一般情况下，BOD5/COD值越大，说明污水可生物处理性越好，综合国内外的研究成果，可参照下表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。

表4.4-2  污水可生化性评价参考数据

| BOD5/COD | >0.45 | 0.3~0.45 | 0.2~0.3 | <0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可生化性 | 好 | 较好 | 较难 | 不宜 |

本工程污水处理厂进水水质BOD5/COD=0.57，属于易生物降解范畴。

2、BOD5/TN

该指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，BOD5/TNá3，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用，本工程的BOD5/TN=6.71，属于碳源较充足污水。

3、BOD5/TP

该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为该值要大于20(规范要求大于17)，此值越大，脱磷果越明显。本污水处理厂BOD5/TP=67.1>20，是具备生物除磷条件的。在本工程设计中采用辅以化学法除磷的方法以强化除磷效果，以达到污水排放标准。

### 处理程度

根据上述设计进、出水水质分析结果，本项目污水处理厂处理程度如下表所示。

表4.4-3  污水处理程度一览表

| 名称 | COD | BOD | SS | NH3-N | T-N | TP | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 进水水质 | 470 | 270 | 400 | 35 | 70 | 4 | 160～200 |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 | 30 |
| 去除率 | 89.36% | 96.30% | 97.50% | 85.71% | 78.57% | 87.50% | 85% |

注：括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标，括号外的数值是水温≥12℃时的控制指标。

### 常规废水处理工艺论证

#### 常规废水预处理

预处理的主要作用是去除污水中体积较大的难溶性污染物， 以保证后续工艺的正常运行。 本工程预处理工艺部分设置了粗格栅， 细格栅及曝气沉砂池等常规预处理建构筑物。 与此同时， 作为工业园区污水处理厂的预处理环节还应适应工业污水的特点。 园区内运行的企业 污水瞬时排放量大。 为提高污水处理厂的抗冲击负荷能力，需在粗格栅及提升泵房后设置污水调节池。 据以往工程经验， 园内工业企业众多， 工艺复杂， 生产过程中可能出现运行事故等情况， 一旦出现， 产生的污水极有可能在短期内超标排放， 超标污水会造成处理厂生物处理环节微生物的失活甚至死亡， 造成出水不达标的严重后果。 因此， 必须在预处理环节设置离线事故池， 一旦上游出现事故污水， 可将污水贮存至事故池， 进行调理或静置， 待污水处理厂进水水质正常之后， 将事故池中的污水放空或按比例混入正常工艺流程， 进行处理。污水处理厂进水可生化性较好，为提高废水生化处理效果，保障水质稳定达标，在生化处理前端设置水解酸化池，调节废水B、C比，提高可生化性，并初步去除部分有机物。

#### 常规废水生物部分处理方案的选择

根据污水处理厂的进出水的水质要求，生物处理部分主要去除的污染物为BOD、N和P，生化的工艺选择脱氮除磷的工艺

生物脱氮是利用自然界氮的循环原理， 采用人工方法予以控制，首先， 污水中的含氮有机物转化成氨氮， 而后在好氧条件下， 由硝化菌作用变成硝酸盐氮， 这阶段称为好氧硝化。 随后在缺氧条件下， 由反硝化菌作用， 并有外加碳源提供能量， 使硝酸盐氮变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。 在硝化和反硝化过程中， 影响其脱氮效率的因素是温度、 溶解氧、 pH 值以及硝化碳源。 生物脱氮系统中， 硝化菌增长速度较缓慢， 所以， 要有足够的污泥泥龄。 反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行， 并且要用充裕的碳源提供能量， 才可使反硝化作用顺利进行。由此可见， 生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备以下条件： 硝化阶段： 足够的溶解氧， DO 值在 2mg/L 以上， 合适的温度，最好 20℃不能低于 10℃， 足够长的污泥泥龄， 合适的 pH 条件。 反硝化阶段： 硝酸盐的存在， 缺氧条件 DO 值 0.2mg/L 左右， 充足碳源（能源）， 合适的 pH 条件。

污水生物除磷的原理是通过厌氧段和好氧段得交替操作，利用活性污泥的超量吸磷特性，使细胞含磷量相当高的细菌群体能够在处理系统的基质竞争中取得优势，剩余污泥的含磷量达到百分之三到百分之七，进入剩余污泥的总磷量增大，故处理出水的磷浓度明显降低。

目前常用的脱氮除磷工艺包括A/A/O、MBR、SBR、CASS等工艺

- （1）A2/O工艺

A2/O法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。其流程见图4-3。

图4.4-1  A2/O工艺流程框图

在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI值一般小于100，有利于泥水分离，在厌氧和缺氧段内只设搅拌器。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。目前，该法在国内外广泛使用。

缺点：

回流活性污泥（外回流）直接回流进入厌氧池，其中夹带的大量硝酸盐氮和溶解氧回流至厌氧池，破坏了厌氧池的厌氧状态，从而影响系统的除磷效果。

大量的回流（内回流量一般为进水量的200~300%，外回流量一般为100%）稀释了整个系统内的反应物浓度，使得系统的反应速率降低，也就需要更大的生化池容积。

大量的内回流增加了系统的能耗，也增加了污水处理运行成本。

研究结果表明，MLSS中的含磷量随污泥负荷的降低将大幅度下降。生物除磷需要高的污泥负荷，而生物脱氮则需要低的污泥负荷，在A2/O工艺中要使二者同时达到最佳状态是困难的，一般是以生物脱氮为主，生物除磷为辅。

为了解决A2/O法回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响，可采取将回流污泥进行两次回流，或进水分两点进入等措施。于是，产生了改良型A2/O、倒置A2/O和UCT等工艺。

- 改良型A2/O工艺

改良型A2/O工艺是在厌氧池前增加预脱硝池和选择池，以降低回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响，并抑制丝状菌生长，为了解决缺氧池反硝化碳源不足的问题，将进水按比例进入厌氧池和缺氧池中，其流程如3-2所示。

图4.4-2  改良型A2/O工艺流程框图

与其它活性污泥法相比，该工艺具有以下显著特点：

污水分点进入厌氧区和选择区（预缺氧池），可以在运行中根据实际情况对碳源进行合理分配，使两个区域都能够获得恰当的营养物，碳源分配的合理性有较大提高，可以保证反硝化所需碳源，为脱氮达标创造有利条件；

回流污泥首先进入预缺氧池，增加了污泥脱氮效果，消除了回流污泥中硝态氮对厌氧池放磷的不利影响，进一步增强了除磷效果；

混合液与回流污泥分别独立回流，即节省了能耗，同时也为二沉池的沉淀创造了良好的条件。

- MBR工艺

该工艺是近几年才开始广泛应用的新型污水处理工艺，它将膜过滤和生物反应器有机的结合在一起，发挥了单独的生物反应器或单独的膜过滤不能发挥的功能，对难降解有机污染物和悬浮物有一定的处理效果。 传统工艺的泥水分离采用沉淀池来实现的，而 MBR 工艺则采用膜分离工艺代替传统的活性污泥法中的二沉池， 起着把生物处理工艺所依赖的微生物从生物培养液（混合液） 中分离出来的作用， 从而微生物得以在生化反应池内保留下来， 同时保证出水中含较少的微生物和其他悬浮物。 MBR 的最大特点就是可以将生物反应器中的水力停留时间和污泥龄完全分离， 在较小停留时间的情况下保证很高的污泥龄， 这为有机污染物、 氮污染物的降解创造了有利条件。MBR 工艺特点是把专用的膜组件浸泡在混合液之中， 在水泵的抽吸作用或者水位差的推动下把水（透过微孔膜） 排到生化反应池之外， 微生物、 细胞和其他颗粒物被拦截在生化反应池之内。 淹没式MBR 的最大特点是操作压力特别低， 跨膜阻力一般不超过 50kPa。MBR 工艺采用低压差、 低渗透通量设计， 膜表面的浓差极化作用弱，对膜表面的施加一定的扰动就能够有效地延缓这个过程， 通常的做法是在膜表面鼓气， 从而使膜表面接受气液两相的剧烈扰动。目前已经投入大规模应用的 MBR 膜只有 PVDF 材质的中空纤维膜和平板膜两种， 本工程采用近年来应用较多的中空纤维膜， 此种膜元件专为大规模污水处理用途设计， 具有良好的透水性能、 优异的膜机械强度、 优良的膜化学稳定性。

这一工艺中， 膜污染控制是非常重要的。 根据运行经验， 可以通过以下几个方面进行膜污染控制：

1） 水质控制： 去除污水中的粗大悬浮物， 特别是纤维状物质，以及石油类污染物。

本工艺工程设计中在污水进入生物池前采用格栅间隙为 1mm 的超细格栅， 实现加大颗粒物以及纤维状污染物的去除； 预处理中设置曝气沉砂池去除石油类的污染物。

2） 合理设计： 结合专业的系统制造商及供货商实现 MBR 工艺膜池内膜组件的最优设计， 力求简练， 最大限度方便运行管理和日常维护。

3） 优化水力条件。 通过与专业的系统供货商沟通， 综合考虑膜池过流断面和曝气方式， 在膜池内形成良好的水力条件， 保持膜面有良好的水力冲刷作用， 控制活性污泥在膜面的黏附和沉积。

4） 优化膜组件运行方式。 通常情况下膜组件的运行方式都是间歇出水， 在膜组件停止出水期间可以进行反冲洗。 另外运行中结合水质特点， 合理确定进水、 反冲洗的周期， 可以减缓膜污堵的速率。 同时运行中对膜组件的曝气是连续的。

5） 设计中配备完善的在线清洗和化学清洗系统， 对膜进行有计划的维护清洗， 保证在膜受到意外的污染时能够得到及时维护。 要保持膜的透水性， 必须做到按要求及时进行在线清洗和化学清洗， 不能够等膜完全堵塞后再行清洗， 那时将会发现大量的膜面积已经很难得到有效的清洗， 原因是药液已经难以到达完全堵塞的那部分膜面积。

6） 配备必要的仪表， 密切监控和记录膜的运行状况。MBR 工艺占地面积小、 处理效果非常好、 污泥性质稳定， 是《2007国家鼓励发展的环境保护技术目录》 当中针对一级 A 出水唯一的推荐技术。

在 MBR 工艺中， 由于用膜组件代替了传统活性污泥工艺中的二沉池， 可以进行高效的固液分离， 克服了传统工艺中出水水质不够稳定、 污泥容易膨胀等不足， 同时具有下列优点：

（1）膜生物反应器采用 PVDF 膜， 其表面孔径只有 0.1~0.4 微米，能够高效地进行固液分离， 抗冲击负荷能力强， 出水水质优质稳定，悬浮物和浊度接近于零， 对细菌和病毒也有很好的截留效果， 出水可直接达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 中一级 A 标准， 直接回用， 省去活性污泥法中的常规深度处理工艺；

（2） 由于膜的高效截留作用， 可使微生物完全截留在生物反应器内， 实现反应器水力停留时间（HRT） 和污泥龄（SRT） 的完全分离， 使运行控制更加灵活稳定；

（3） MBR 工艺解决了传统活性污泥法造成的沉淀部分对最大生物浓度的限制， 反应器内的微生物浓度高， 是传统方法的 2~3 倍， 达8~10 克/升。 与传统工艺相比， 在达到同样出水水质的情况下， MBR工艺容积负荷高， 可节省生化池占地， 占地面积可减少到传统活性污泥法的 1/3 到 1/5；

（4） 有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留和生长， 系统硝化效率得以提高。 也可增长一些难降解有机物在系统中的水力停留时间， 有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内， 有利于难降解有机物降解效率的提高；

（5） MBR 工艺一般都在高容积负荷、 低污泥负荷下运行， 剩余污泥产量低， 降低了污泥处理费用；

（6） 可以实现完全的自动控制， 操作管理方便， 降低工人的劳动强度， 也减少运行需要的人员。

（7） 膜截留作用可使活性污泥与产水有效分离， 因此 MBR 工艺启动快， 也不受污泥膨胀的影响， 减少运行难度。

同时该工艺也存在一些缺点：

（1） 由于采用中空纤维膜这种新型泥水分离方式， 设备数量大，设备投资较大。

（2） 由于采用中空纤维膜这种新型泥水分离方式， 损失高于传统的沉淀池， 水头损失大。

（3） 将中空纤维膜设置在高浓度生物池内， 对设备的抗污染要求高， 设备使用寿命较短， 常规约为 3-5 年。

（4） 中空纤维膜膜孔径小， 为保证运行， 需增加维护清洗和恢复清洗， 增加污水处理厂的日常维护量和运行成本。

（5） 这一工艺自控系统较为先进， 要求运行操作人员素质高。

- 传统SBR法

在同一容器中进水时形成厌氧（此时不曝气）、缺氧，而后停止进水，开始曝气充氧，完成脱氮除磷过程，并在同一容器中沉淀，再加上撇水器出水，完成一个程序。这种方法与以空间进行分割的连续系统有所不同，它不需要回流污泥，也无专门的厌氧、缺氧、好氧分区，而是在同一容器中，分时段实行搅拌、曝气、沉淀，形成厌氧、缺氧、好氧过程。

SBR工艺的特点如下：

生物反应、沉淀均在一个构筑物内完成，节省占地，造价低。

承受水量、水质冲击负荷能力较强。

污泥沉降性能好，不易发生污泥膨胀。

对有机物和氮的去除效果好。

缺点：

传统的SBR工艺用于生物除磷脱氮时，效果不够理想。主要表现在以下几个方面：对脱氮除磷而言，为了考虑进水基质浓度、有毒有害物质对处理效果的影响，传统SBR工艺采取了灵活的进水方式（如非限量曝气等），虽然提高了抗冲击负荷能力，但由于这种考虑与脱氮或除磷所需的环境条件相左，因而在实际运行中往往削弱了脱氮或除磷效果。就除磷而言，采用非限量或半限量曝气进水方式，将影响磷的释放；对脱氮而言，将影响硝态氮的反硝化效果。

这种方法厌氧池的氧化还原电位较高，除磷效果差，总容积利用率低，一般小于50％，适用于污水量较小场合。

- CASS法

循环式活性污泥法的实质是将可变容积的活性污泥工艺过程与生物选择器原理有机结合的SBR工艺。与常规SBR 工艺不同，它具有同步硝化反硝化功能，其反硝化主要是在曝气过程中使污泥结构内部处于缺氧状态和在停止曝气的泥水分离阶段而实现的，因此无需专设缺氧区和内回流系统。

图4.4-3  CASS反应器基本构造

1984 年Goronszy 教授在ICEAS 工艺的基础上开发出CASS 工艺，保留了ICEAS 工艺的优点，都是连续进水，间歇排水，增加主反应与生物选择区的污泥回流（回流比20%），而污泥负荷大大提高：CASS为0.1～0.2 kg BOD5 / (kg MLSS·d) 或再高一些，ICEAS 则只有0.04～0.05 kg BOD5 / (kg MLSS·d)。通过以上改进，CASS既保留了传统SBR静态沉淀、出水SS低的优点，又构造了专门厌氧区（预反应区只设搅拌），使除磷效果稳定可靠；通过对鼓风量的限制，主反应DO有50%时间接近零，30%时间DO接近1mg/L，20%时间DO接近2mg/L，从而造成了同步硝化与反硝化，不仅使脱氮得到保证，而且氧的利用率也显著提高。

CASS工艺在沉淀阶段不进水，污泥在沉降过程中无进水水力干扰，属于理想沉淀，泥水分离效果更稳定。

此外，CASS 反应池在时间上为理想推流，有机物去除率高。而由于连续进水，CASS 部分丧失经典SBR 工艺理想推流的优点，也同时丧失高去除率和对难降解物质去除的特点。同时，正是由于设置了生物选择器，虽然CASS 流态趋于完全混合，但仍能有效控制污泥膨胀。因此，选择器的设置是循环式活性污泥法区别于其他SBR 工艺的显著特点。CASS工艺连续进水的优势在于不用进水阀门之间切换、控制简单，从而使CASS 可以应用于较大型污水处理厂（而国外已经有人证明，在污泥沉淀和浓缩阶段，将进水均匀地引入池底，会有助于实现脱氮和除磷）。

- 氧化沟法

氧化沟法工艺是50年代初期发展起来的一种污水处理工艺形式，是传统活性污泥工艺的一种变形。与传统工艺相比，其特点是：将“池”改为“沟”，为封闭的环状沟，也称为连续循环曝气池，其流态具备推流式和完全混合式的双重特点，因而抗冲击负荷能力强。的曝气形式主要以表曝为主，常见的曝气设备有水平轴转刷、转碟、垂直轴叶轮表爆机等。除此以外，工艺还具备构造简单、操作管理简便、出水水质好、处理效率稳定等特点。

工艺从50年代发展至今已有多种形式。从运行方式上，可分成三大类：连续工作式、交替工作式和半交替工作式。较典型的连续工作式有Carrousel及Orbal，较典型的交替工作式为T型，DE型为半交替工作式。

Carrousel是1967年由荷兰DHV公司发明的一种污水处理技术。其形状可以是“田径跑道”式，也可以由多个类似“跑道”串联而成，一般采用垂直轴叶轮表面曝气机。传统的Carrousel没有明显的缺氧区，反硝化主要靠同步反硝化，混合液的回流比也无法控制，因而脱氮效率不高。

在原Carrousel系统的基础上，DHV公司和其在美国的专利特许公司EIMCO又推出了 Carrousel 2000系统，如图3-8。

出水

进  水

图4.3-4 Carrousel 2000型工艺原理

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

二氧化氯消毒渠

储 泥 池

推进器

表曝机

前反硝化区

缺氧区

内回流控制门

Carrousel 2000与传统Carrousel的不同之处在于沟内增设了预反硝化区（占体积的15％），这种设计使系统中有了专门的缺氧区，并且混合液的量可通过回流调节门予以控制，因而脱氮效果得以明显地改善。

实际上，Carrousel 2000的除磷脱氮原理与 A2/O工艺是一致的，只是 Carrousel 2000不需设置专门的混合液回流设备而已，因此比A2/O工艺运行费用略低，投资更省，故在我国得到了广泛的应用。

回流污泥

潜水搅拌器

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

旋流沉砂池

进 水

厂内提升泵房

细格化验室

中央控制室

污泥处理工段

污水处理工段

栅

流沉砂池

厌氧池

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

栅

栅渣

沉砂

外  运

加氯间

档案资料室

后勤室

人事财务室

办公室

间

由于Carrousel 2000采用的是垂直轴叶轮表面曝气机，其服务水深最大仅达4.5m，因而的占地面积偏大，充氧动力效率偏低，这在一定程度上限制了Carrousel 2000的应用。

上述个脱氮除磷工艺均有各自的优缺点，结合本项目水质特性，本项目选择改良型A/A/O、MBR、CASS工艺进行比较：

表3-15 工艺方案技术经济比较表

| 项 目 | 改良型A2A2O工艺 | MBR工艺 | CASS工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分工程费用 | 较低 | 较高 | 一般 |
| 基建指标 | 一般 | 较低 | 较高 |
| 曝气方式 | 微孔曝气 | 微孔曝气 | 微孔曝气 |
| 处理效果 | 好 | 好 | 好 |
| 对出水水质保证度 | 可靠 | 最好 | 一般 |
| 抗水量水质冲击能力 | 强 | 强 | 一般 |
| 流程复杂程度 | 简单 | 复杂 | 简单 |
| 维护管理要求 | 简单 | 极高 | 较高 |
| 对自控的依赖程度 | 低 | 高 | 高 |
| 设备易损程度 | 低 | 高 | 高 |
| 占地面积 | 小 | 小 | 一般 |
| 运行能耗 | 低 | 高 | 高 |
| 优点 | 工艺成熟，运行稳定可靠，出水水质好，在国内有十分丰富经验 | 不单独设二沉池和污泥回流泵房，构筑物布置紧凑、占地省、出水水质最好 | 不单独设二沉池和污泥回流泵房，构筑物布置紧凑、占地省、出水水质好 |
| 缺点 | 占地面积较大 | 对自动化程度依赖程度很高、运行费用高 | 对自动化程度依赖程度很高 |
| 综合技术评价 | 适合 | 较适合 | 较适合 |

综合上表，结合本项目后河水域流量较小的现状，为保证生化系统出水稳定，采用改良型A2A2O+MBR组合工艺，综合两种工艺的优点，保障稳定达标

#### 常规废水深度处理方案的选择

污水深度处理工艺的目的是进一步去除污水中经二级处理后剩余的污染物质， 工艺的选择取决于二级处理出水的水质和所需达到的水质标准。 二级处理出水中污染物质为有机物和无机物的混合体，有机物包括细菌、 病菌、 藻类及原始生物等。 不论是有机物还是无机物，根据它们存在于污水中的颗粒的大小又可分为悬浮物（＞1μm）、 胶体（1μm～1nm） 和溶解物（<1nm）， 一般来说通过混凝沉淀等常规工艺可以去除悬浮物和胶体粒子。 溶解性杂质必须通过某些非常规手段才能去除。

从本工程深度处理单元的进、 出水水质来看， 在二级处理的过程中 NH 3 -N 的去除要求已经达到， 在深度处理工艺的选择中无需特殊考虑，去除的重点是形成 P和 难降解 COD Cr 。 选择的工艺应确保出水水质好、 运行稳定、 管理简便、 低耗节能。分别针对本阶段主要去除的两类污染物， 本工程深度处理可分为过滤及难降解有机物污染处理两部分， 下面分别进行讨论。

一、除磷工艺选择

针对二级处理出水P只能采用化学除磷，化学除磷主要是向污水中投加药剂， 使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物， 然后通过固液分离使磷从污水中除去。现在比较流行的深度处理工艺为高密度沉淀池和微絮凝后过滤两种工艺下面对两种工艺分别进行讨论。

1、高效沉淀池

高密度沉淀池是依托污泥混凝、 循环、 斜管分离及浓缩等多种理论，通过合理的水力和结构设计， 开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。 该工艺特殊的反应区和澄清区设计， 尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。高密度沉淀池把混凝池、絮凝池、沉淀池和污泥浓缩集合于一体，处理效率高。

高密度沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。 反应区包括混合反应区和推流反应区；澄清区包括入口预沉区、 斜管沉淀区及浓缩区。

反应区： 泥渣、 药剂、 原水在混合反应区通过搅拌快速混合、 凝聚， 并在叶轮的提升作用下进入推流反应区完成慢速絮凝反应， 以结成较大的絮凝体。 整个反应区（混合和推流反应区） 可以获得大量高密度均质的矾花， 水中的悬浮物以这种矾花为载体， 可以在沉淀区快速沉降， 而不影响出水水质。

澄清区： 矾花慢速的从推流反应区进入预沉区， 使得大部分矾花在预沉区沉淀， 剩余矾花在斜管沉淀区沉淀进入浓缩区累积、 浓缩， 澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。 浓缩区絮体经泵提升回流至反应池进水端循环利用， 以保障系统絮体的浓度，增强系统的抗负荷能力； 集泥坑内絮体及污泥由泵排出， 进入污泥处理系统。

工艺优势：

絮凝体循环利用 可节约 10%至 30%的药剂。

沉淀区布置斜管，提升了沉淀效果， 出水水质好。

矾花密度高且均质，使系统的沉淀速度可达 20m/h-40m/h， 有效的减小了占地面积。

排放的絮体浓度高达 30-550g/L，可直接进行脱水，无需经浓缩池浓缩处理。采用絮体回流技术，有效的保障了系统絮体浓度， 使得系统耐冲击负荷能力强。

处理效率高，单位面积产水量大，占地面积小，土建投资低。

2、微絮凝+过滤

微絮凝+过滤工艺主要区别为过滤工艺的不同，现场常用的过滤工艺主要有V 型滤池、纤维束滤池、滤布滤池、活性砂过滤器。

V 型滤池

近年来较多采用的 V 型滤池是一种高效、 稳定的过滤技术。 V型滤池是法国得利满公司开发研制的均质深层截污过滤技术。 该技术在国内众多的给水厂和污水深度处理厂均有成功应用。

滤池工作分为过滤工段以及反冲洗工段。 根据目前的经验常规经二级生物处理后的污水、 前面设有混凝沉淀工艺的 V 型滤池， 过滤工段时间在 24h 以上。 反冲洗过程由 1-2min 的气冲洗、 3-4min 气水同时冲洗以及 5-8min 的水冲洗组成。

V 型滤池的特点是滤池过滤周期长， 采用均质深层砂滤料， 滤料层利用率高， 截污能力强、 滤速高、 滤后水质好。 反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗， 反冲洗强度小， 节省冲洗水量和电耗， 反冲洗效果好。 单池进、 出水设置堰板， 使各池进水均匀， 进出水不受其他单池的影响， 并可根据滤池水位的变化微量调节出水阀门的开启度， 以达到恒位、 恒速过滤的目的。

V 型滤池缺点是： 自控要求较高， 其大多数阀门均为气动阀， 设备多， 单层滤料， 相对水头损失较大， 耗能高， 土建构造复杂， 施工难度较大， 工程费用很高。

高效纤维束滤池

高效纤维束滤池是一种全新的重力式滤池， 采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元， 其滤料为纤维长丝， 直径可达几十甚至几微米，具有比表面积大， 过滤阻力小等优点， 解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径的限制等问题。 微小的滤料直径， 极大地增加了滤料的比表面积的表面自由能， 增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力。

与普通砂滤池相比， 高效纤维滤池的特点是：

（1） 过滤速度快： 一般为 20～30m/h， 是传统滤池的 2～3 倍。

（2） 可调节性强： 过滤精度、 截污容量、 过滤阻力等参数可根据需要随意调节。

（3） 占地面积小： 占地仅为传统滤池的 1/3～1/2。

（4） 吨水造价低： 运行吨水造价低于传统石英砂滤池。

（5） 自耗水量低： 仅为周期制水量的 1%～3%。

纤维束滤池的缺点是： 水头损失较大， 运行费用偏高。

滤布滤池

滤布滤池（转盘滤池） 过滤装置原则上是按照成熟技术巧妙地按转鼓过滤方式进行工作， 机械是由一系列水平安装并可旋转地过滤转盘构成， 转盘安装在中央管轴之上， 最大水浸泡体积可达 60％。 每一转盘由各单一不锈钢组件组成， 组件表面为网状结构， 污水从内向外穿流过滤， 然后过滤液体从机械的端部流出。 过滤其间， 转盘开始处于静止状态， 在重力作用之下固体物质沉积在筛网之上， 随着过滤时间的延长，网状布料会被截留的固体物质所覆盖。 这一现象会导致压力差上升， 在到达预先设置的最大压力差时， 转盘开始缓慢旋转， 冲洗棒按一定节奏对过滤面上沉积固体物质进行清理。 通过一台水泵， 将过滤处理后的水向喷头提供冲洗水， 冲洗射流溶解固体物质。 通过组件之下安装的泥浆料斗将反冲洗水排出箱体。 在反冲洗过程中时， 污水过滤过程不会中断。

转盘过滤就是将过滤转盘安装在特别设计的混凝土滤池内进行过滤， 它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质， 提高污水处理厂出水水质。 根据转盘滤布滤池的进水方式， 可分为“内进水”转盘滤布滤池和“外进水”转盘滤布滤池。

1. “内进水”转盘滤布滤池

“内进水”转盘滤布滤池是按照转鼓过滤方式进行工作， 是由一系列水平安装并可旋转的过滤转盘构成， 转盘安装在中央管轴之上， 正常运行时， 浸泡体积只有 40％， 反洗时最大水浸泡体积可达 60%，每转盘由各单一不锈钢组件组成， 组件表面为网状结构， 污水从内向外穿流过滤， 然后过滤液体从机械的端部流出， 过滤其间， 转盘开始处于静止状态， 在重力作用之下固体物质沉积在筛网之上， 随着过滤时间的延长， 被固体物质所覆盖。 这一现象会导致压力差上升， 在到达预先设置的最大压力差时， 转盘开始缓慢旋转， 冲洗棒按一定节奏对过滤面上沉积固体物质进行清理， 通过一台水泵， 将过滤处理后的水向喷头提供冲洗水， 冲洗射流溶解固体物质， 通过组件之下安装的泥浆料斗将反冲洗水排出箱体， 在清理过程时， 污水过滤过程不会中断。为将滤布（盘） 冲洗干净， 反冲洗泵扬程较高， 一般为 60～70m。 “内进水”转盘滤布滤池过滤介质主要为不锈钢丝网或聚酯丝网。

“内进水”转盘滤布滤池具有以下优点：

a. 占地小， 过滤面积大

b. 水头损失小， 最大数值 30cm（自由落差流动）

c. 全封闭结构， 结构紧凑

d. 过滤装置可先使用少量转盘， 以后水量增加时再扩展模块

e. 滤池内较清洁， 感官视觉好

“内进水”转盘滤布滤池工程投资高， 长期使用后反冲洗效果下降。

2. “外进水”转盘滤布滤池

“外进水”转盘滤布滤池在过滤操作中， 水进入主水箱并通过滤布进入中央集水管中,随着固体物在滤布表面及内部的不断积累， 流动阻力或水头损失随之增加。 当通过滤布的水头损失增加并达到预先设定水位时， 转盘需要进行反洗。 反洗开始后， 转盘保持在浸没状态，并以一定的速度转动， 设于转盘两侧与排泥泵相连的真空吸入装置将滤后水从其集水管内抽出， 并使之通过滤布进入真空装置， 而转盘不停旋转， 通过这种逆向流动可去除截留于滤布表面及内部的颗粒。另外， 过滤转盘下设有斗形池底， 有利于池底污泥的收集。 只需根据进水水质调整排泥周期， 启动排泥泵通过池底排泥管将污泥排出。

“外进水”转盘滤布滤池具有以下优点：

a. 出水水质好， 并且水质和水量稳定， 过滤连续

b. 设计新颖， 耐冲击负荷， 适应性强

c. 设备简单紧凑， 总装机功率低

d. 运行自动化， 维护简单、 方便

e. 运行费用低

f. 占地小， 有效过滤面积大， 过滤及反洗效率高

“外进水”转盘滤布滤池的反冲洗设备有一定的闲置问题。

转盘过滤器的优点：

（1） 工艺流程简单， 附属设备少， 总装机功率低。 转盘过滤器清洗可采用小型水泵负压抽吸滤后水自动清洗， 省去传统滤池需要的反冲洗水池和鼓风机。 同时转盘过滤器清洗时可连续过滤， 也减少了设备闲置率。

（2） 运行自动化， 运行维护简单、 方便。

（3） 水头损失很小， 只是利用重力原理进行过滤处理。 其损失一般为 0.3~0.5m。

（4） 占地面积小， 模块化设计， 易于安装， 施工周期短。该滤池的缺点是抗水量水质冲击负荷能力相对较差。

活性砂（动态流砂） 过滤

活性砂过滤又称为动态流砂过滤， 是一种集混凝、 澄清、 过滤为一体的高效过滤器， 它不需停机反冲洗； 采用单级滤料， 无需级配，没有水力分布不均和初滤液等问题； 不需要反冲洗水泵及其停机切换用电动、 气动阀门； 无需单设混凝、 澄清池， 无需混凝、 澄清用机械设备。 因此占地面积更紧凑， 运行费用更经济。原水通过进水管进入过滤器内部， 并经布水器均匀分配后上向逆流通过滤料层并外排。 在此过程中， 原水被过滤， 水中的污染物含量降低； 同时石英砂滤料中污染物的含量增加， 并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。 位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层的石英砂滤料提升至过滤器顶部的洗沙器中清洗。 砂粒清洗后返回滤床， 同时将清洗所产生的污染物外排。由于石英砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态， 对原水起搅拌作用， 因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。 过滤器内滤料清洁及时， 可承受较高的进水污染物浓度。 动态流砂过滤器特殊的内部结构及其自身特点， 使得混凝、 澄清、 过滤在同一个池体内全部完成。动态流砂过滤系统由相应结构的混凝土池子、 锥型滤砂导向装置、 内部过滤单元、 进水管道、 滤液出水管道、 冲洗水出水管、 内部过滤单元与相应管道间的弹性连接、 空压机和控制系统等组成。

内部过滤单元包括进出水管、 布水器、 洗砂装置、 冲洗水排放管和空气提升泵等。 进水管和冲洗水排放都位于过滤单元的上部。

过滤技术比较

上述每种过滤工艺在国内外均有很多成功应用的工程案例， 都能满足本工程出水水质要求， 但在出水效果、 处理效率、 投资成本和占地等各方面互有差别， 各种过滤工艺的特点比较详见下表。

表 3-14 各过滤工艺系列特点比较表

| 项目 | V 型滤池 | 纤维束滤池 | 滤布滤池 | 活性砂过滤器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 滤速 | 6～8m/h | 18～25m/h | 8～10m/h | 6～8m/h |
| 水头损失 | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 抗冲击能力 | 好 | 好 | 一般 | 较好 |
| 占地面积 | 大 | 小 | 小 | 较小 |
| 基建投资 | 高 | 较高 | 小 | 中 |
| 运行费用 | 中 | 较高 | 低 | 较高 |
| 工程实例 | 最多 | 一般 | 多 | 一般 |

结合项目工艺实际情况，选择纤维转盘滤池（滤布滤池）

高密度沉淀池与微絮凝+过滤经济技术比较详见下表：

表 3-15 工艺经济技术比较

| 项 目 | 高效沉淀池 | 滤布滤池 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分工程费用 | 高 | 低 |
| 基建指标 | 高 | 低 |
| 处理效果 | 好 | 好 |
| 对出水水质保证度 | 可靠 | 可靠 |
| 抗水量水质冲击能力 | 强 | 一般 |
| 流程复杂程度 | 复杂 | 简单 |
| 维护管理要求 | 高 | 低 |
| 对自控的依赖程度 | 高 | 低 |
| 设备易损程度 | 高 | 低 |
| 占地面积 | 大 | 小 |
| 运行能耗 | 高 | 滴 |
| 综合技术评价 | 较适合 | 较适合 |

综合上表，本项目选择微絮凝+纤维转盘滤池工艺除磷

- 难降解COD去除工艺选择

由于进水为工业废水， 并且园区要求工业企业必须设置企业内部的污水处理设施， 此类处理设施多采用生物法工艺， 将污水中较易生物处理的部分 COD 进行去除以达到排放要求， 进入本工程污水处理厂的污水中的 COD 污染物为难降解或无法降解的 COD 污染物，因此必须采用更为有效的处理手段进行处理。

经过前端的生物处理后， 污水的可生化的污染物在前端工艺中被降解的非常充分， 进入深度处理工艺环节的残留污染物， 均为难于生化结构稳定的有机污染物， 它们共同的特点是， 分子链长、 化学键能高， 化学结构稳定， 难于被生物直接降解。 所以在此阶段选择一个适用于此种污水的工艺是至关重要的。常见深度处理工艺包括芬顿（Fenton）、臭氧氧化法等。

1、芬顿（Fenton） 催化氧化法

Fenton 催化氧化法是指在废水中加入 H2 O 2 和亚铁盐（硫酸亚铁等）， 亚铁盐催化 H 2 O 2 分解放出羟基自由基（OH·）， OH·有极强氧化能力。 Fenton 法处理含有羟基有机化合物的废水时存在明显的选择性。 羟基取代基类型、 羟基数量、 羟基取代位置、 主链链长及主链的饱和度对 Fenton 法处理效果均存在不同程度的影响。 实验结果表明:一元酚羟基对 Fenton 反应有着促进作用,而一元醇羟基对其有强烈的抑制作用;当碳原子数相同而羟基数不同时,随羟基数量的增加其对Fenton 反应的影响逐渐下降;饱和一元醇主链碳原子个数越多,则其对Fenton 反应的抑制作用越明显;主链的不饱和度对 Fenton 反应的影响也是不同的,脂肪族不饱和羟基化合物的 Fenton 法处理效果很差,而对苯环类羟基化合物有着很好的氧化处理效果;链长与醇羟基个数都不同时,随主链的增长和羟基数量的增加,其对 Fenton 反应的抑制作用随之下降,表现出良好的氧化降解效果。

芬顿催化氧化法虽然对难降解有机物有较好的去除，但本工艺需投加大量药剂进行调节及反应， 药剂包括浓硫酸， 硫酸亚铁，双氧水， 氢氧化钠， PAM 等， 仅深度处理环节， 处理成本就达到约3.54-4.6 元/立方米， 连同预处理及生物处理段的处理成本合计， 运行成本过高， 不适于本工程这样的较大规模的污水处理厂。

根据上述药剂的投加量进行计算， 每吨水产生的绝干污泥量约0.5kg， 按照每天 1 万吨污水的处理量计算： 则每天产生的绝干污泥量为 5 吨。 若按照沉淀池的化学污泥含水率为： 98~99%， 则每天进入污泥浓缩池的化学污泥量为：250~500 吨。处理产生的大量化学污泥难以处理， 处置不当将造成二次污染。另外， 由于处理过程中投加了大量药剂， 出水中较易残留亚铁离子，硫酸根离子等， 对污水的再生及回用， 特别是工业回用带来困难， 因此芬顿催化氧化法也不适合本工程的深度处理。

2、臭氧氧化

臭氧氧化处理指的是利用臭氧做作为强氧化剂，氧化水或废水中的有机物或无机物，以达到消毒、氧化的目的。

主要设备包括:空气预处理、臭氧发生器、水一臭氧接触反应室及臭氧尾气处理等。它广泛用于去除水中COD,臭脱色、杀菌消毒等水处理领域，具有反应快、用量少、易就地制取、操作方便、无二次污染等优点。由于臭氧价格较高，一般只对用其他方法不易去除的有机物，才采用臭氧法处理。

臭氧氧化工艺比较适合本项目的特点，臭氧氧化工艺投资成本和电耗较高。采用臭氧氧化工艺可达到废水消毒的目的，消毒后的废水可直接排放。

### 高盐废水工艺论证

#### 水质特点

根据高盐废水的进水水质可知，本项目高盐废水主要污染物为高浓度的盐和有机物，高含盐量造成有机物不可生化处理。且高浓度的盐不能排入自然水域，因次本项目采用预处理+膜浓缩+蒸发的工艺将废水中的盐蒸发为固体废物，然后委外处置。

#### 预处理的工艺选择

根据高盐废水的进水水质可知，本项目高盐废水主要污染物为含有大量SS和一定浓硬度。需进行预处理后才能进入膜浓缩单元。针对SS和除硬常用膜浓缩处理前预处理工艺主要有“高密度沉淀池+多介质过滤+超滤”和“双碱法除硬+絮凝沉淀+多介质过滤+超滤”两种工艺方案，两种工艺方案中对高密度沉淀池和传统的双碱法+絮凝沉淀进行分析。

1、高密度沉淀池

高密度沉淀池是依托污泥混凝、 循环、 斜管分离及浓缩等多种理论，通过合理的水力和结构设计， 开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。 该工艺特殊的反应区和澄清区设计， 尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。高密度沉淀池把混凝池、絮凝池、沉淀池和污泥浓缩集合于一体，处理效率高。

高密度沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。 反应区包括混合反应区和推流反应区；澄清区包括入口预沉区、 斜管沉淀区及浓缩区。

反应区： 设置三个反应区与，在三个区域中分别投加液碱、纯碱、PAC搅拌快速混合、 凝聚， 水中的硬度离子钙镁与药剂反应生成碳酸钙和氢氧化镁固体，并在叶轮的提升作用下进入推流反应区完成慢速絮凝反应， 以结成较大的絮凝体。 整个反应区（混合和推流反应区） 可以获得大量高密度均质的矾花， 水中的悬浮物以这种矾花为载体， 可以在沉淀区快速沉降， 而不影响出水水质。

澄清区： 矾花慢速的从推流反应区进入预沉区， 使得大部分矾花在预沉区沉淀， 剩余矾花在斜管沉淀区沉淀进入浓缩区累积、 浓缩， 澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。 浓缩区絮体经泵提升回流至反应池进水端循环利用， 以保障系统絮体的浓度，增强系统的抗负荷能力； 集泥坑内絮体及污泥由泵排出， 进入污泥处理系统。

工艺优势：

絮凝体循环利用 可节约 10%至 30%的药剂。

沉淀区布置斜管，提升了沉淀效果， 出水水质好。

矾花密度高且均质，使系统的沉淀速度可达 20m/h-40m/h， 有效的减小了占地面积。

排放的絮体浓度高达 30-550g/L，可直接进行脱水，无需经浓缩池浓缩处理。采用絮体回流技术，有效的保障了系统絮体浓度， 使得系统耐冲击负荷能力强。

处理效率高，单位面积产水量大，占地面积小，土建投资低。

- 双碱法+絮凝沉淀

化学除硬分为混合区、絮凝区、沉淀区及pH调节区。在混合区内设置快速搅拌机，使投加的氢氧化钠、碳酸钠、混凝剂快速分散，与原水充分混合均匀，形成小的絮体。经过预混凝的原水流至反应池内圆形导流筒底部，原水、回流污泥和助凝剂由导流筒内的搅拌桨由下至上混合均匀，极高的污泥浓度提高了絮凝的效果，形成较大絮凝体后，进入沉淀区快速沉淀和浓缩。在沉淀区设置斜管，剩余的矾花在斜管上滞留，结合成大矾花后落入池底，保证出水水质。出水pH调节后进入下一级处理装置。污泥焚烧处理。

反应原理如下：

通过向反应池中加入NaOH，调节废水的pH在10以上，生成CaCO3、Mg(OH)2等沉淀物，然后加入纯碱，使水中残余的钙进一步生产CaCO3沉淀，同时结合絮凝剂、助凝剂的投加，具有巨大表面积的新生态CaCO3和Mg(OH)2沉淀物在沉淀过程中大量吸附原水中的悬浮物、胶体、细菌等；另外，形成的Mg(OH)2为复杂的分子结构，Mg(OH)2分子部分解离进入溶液，由此形成了周围被OH‾包围的带正电荷的复杂胶体粒子，反应方程式如下：

Ca2+ + OH-+HCO3- → CaCO3↓+H2O

Mg2+ +2 NaOH + → Mg(OH)2↓+2Na+

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

- 沉淀区产生的污泥排至污泥处理系统进行泥水分离。

- 两种工艺的经济技术比较如下表

表4.4-1工艺经济技术比较

| 项 目 | 高效沉淀池 | 双碱法+絮凝沉淀 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分工程费用 | 低 | 高 |
| 基建指标 | 低 | 高 |
| 处理效果 | 好 | 一般 |
| 上升流速 | 20m/h-40m/h | 1m/h-2m/h |
| 对出水水质保证度 | 可靠 | 一般 |
| 抗水量水质冲击能力 | 强 | 一般 |
| 对自控的依赖程度 | 高 | 高 |
| 设备易损程度 | 低 | 低 |
| 占地面积 | 小 | 大 |
| 运行能成本 | 低 | 较高 |
| 综合技术评价 | 较适合 | 适合 |

综上，预处理工艺选择：高密度沉淀池+多介质过滤+超滤工艺

#### 膜浓缩的工艺选择

用于高盐水浓缩的膜主要包括NF（纳滤）、RO（卷式反渗透）、DTRO（蝶管式反渗透），对几种膜工艺的介绍如下：

一、NF（纳滤）

纳滤（NF）是介于反渗透和超滤之间的一种压力驱动型膜分离技术。

图 4.4-5各种膜分离技术分离能力示意图

它具有两个特性：

①对水中的分子量为数百的有机小分子成分具有分离性能；

②对于不同价态的阴离子存在Donnan效应。物料的荷电性，离子价数荷浓度对膜的分离效应有很大影响。

NF主要用于饮用水和工业用水的纯化，污水净化处理，工艺流体中有价值成分的浓缩等方面，其操作压差为0.5~2.0MPa（或0.345~1.035MPa），截留分子量界限为200~1000（或200~500），分子大小为1nm的溶解组分的分离。由于 NF 膜达到同样的渗透通量所必需施加的压差比用RO膜低0.5~3MPa，故NF膜过滤又称“疏松型RO”或“低压反渗透”。

- RO（卷式反渗透）

- 卷式反渗透膜是传统的反渗透膜元件，也是最常见应用最广泛的反渗透膜元件。卷式膜结构通常为整张卷式缠绕结构，填装密度高，单支膜元件膜面积为30～37m2，在这种膜组件中，膜片间有网状支撑层，隔网厚度通常为28-34mil，而由于格网是与膜紧挨着，液体需靠压力从膜与格网之间通过，所以流道的有效空间较小，容易被污染物堵塞及产生浓差极化，并且格网结构容易产生死角，使清洗难以彻底。所以卷式RO膜对进水水质要求相当苛刻，必须进行复杂的预处理，使CODcr小于30mg/L、SDI小于5、悬浮物小于5mg/L等。

卷式RO膜元件类似长信封状的膜口袋，开口的边粘结在含有开孔的产品水中心管上。将多个膜口袋卷绕到产品水中心管。使给水水流从膜口袋的外侧流过，在给水压力下，产品水从膜口袋汇入中心管流出。膜口袋内和口袋间夹有织物支撑层，以使水流通过。螺旋卷式反渗透膜元件给水流动与传统的过滤水流动方向不同，给水是从膜元件端部引入，给水沿着膜表面平行的方向流动，被分离的产品水是垂直于膜表面，透过膜进入产品水膜袋的。如此，形成垂直、横向相互交叉的流向，水中的颗粒物质仍留在给水（逐步变浓）中，并被水流带走。

反渗透膜分离设备的核心部件是膜组件，反渗透膜组件一般由膜、支撑物和压力容器组成。膜组件结构如图3-6所示。

图4.4-6  卷式膜示意图

虽然卷式RO膜对进水要求极其苛刻，尤其对进水CODcr有非常严格的控制，但由于其填装密度高、价格便宜，国内的通常做法是将其与其它工艺相组合，废水经过复杂的预处理后，比如混凝沉淀、超滤，为卷式膜的应用创造了一定条件。

三、DTRO（蝶管式反渗透）

DTRO系统是基于碟管式膜技术研发出的一种专利型膜分离设备，专门针对高浓度有机废水处理开发的。碟管式膜柱具有开敞式的通道，废水流道短，通道宽，成功地克服了其他膜组件容易堵塞的缺点，对高浓度有机废水的适应性很强，膜寿命延长到3年以上。

碟管式膜柱的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。膜片和导流盘间隔叠放，O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内，用中心拉杆穿在一起，置入耐压套管中，两端用金属端板密封，如下图所示。

图 4.4-7碟管式膜片和导流盘及碟管式膜柱结构图

膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状纳滤膜组成，膜中间夹着一层丝状支架，这三层环状材料的外环焊接，内环开口，为净水出口。导流盘（替代了卷式膜中的网状支撑层）将膜片夹在中间，但不与膜片直接接触，加宽了流体通道；导流盘表面有一定方式排列的凸点，在高压下使原水形成湍流，增加透过速率和自清洗功能。O型橡胶垫圈套在中心拉杆上，置于导流盘两侧的凹槽内，起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外围，通过净水出口排出。料液在膜柱内的流动过程如下图所示。

图 4.4-8料液在膜柱内的流动示意图

碟管式膜元件的特点：

通道宽：料液流道宽度为4mm，而卷式封装的膜组件≤0.2mm。

流程短：液体在膜表面的流程仅6cm，而卷式封装的膜组件为100cm。

湍流行：由于高压的作用，高浓度有机废水打到导流盘上的凸点后形成高速湍流，这种湍流的冲刷下，膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中，网状支架会截留污染物，造成静水区从而带来膜片的污染。

根据几种浓缩工艺的特点和适用范围，结合本项目进水水质特点，膜浓缩采用“NF+RO+DTRO”工艺，对废水进行浓缩处理

#### 蒸发工艺选择

目前，常用的蒸发器有多效蒸发、冷源蒸发、MVR蒸发。

一、多效蒸发

多效蒸发是将几个蒸发器串联运行的蒸发操作，使蒸汽热能得到多次利用，从而提高热能的利用率，多用于水溶液的处理。在常见的三效蒸发操作的流程中，第一个蒸发器（称为第一效）以生蒸汽作为加热蒸汽，其余两个(称为第二效、第三效)均以其前一效的二次蒸汽作为加热蒸汽，从而可大幅度减少生蒸汽的用量。每一效的二次蒸汽温度总是低于其加热蒸汽，故多效蒸发时，各效的操作压力及溶液沸腾温度沿蒸汽流动方向依次降低。

多效蒸发技术总体投资相对较低，供货周期短，蒸发设备加工制造难度小，系统调节负荷可达40~110%，主设备多为罐体设备故障率较低；对于进水组分中有两种或三种主要盐分的盐水分离效果好，可以把废水中的不挥发性溶质和溶剂彻底分离；灵活应用，既能单独使用，也可以与其它方法联合使用；系统调节控制简单、操作安全可靠，但该技术需要依靠外来低压蒸汽作为系统热源，适用于有富裕低压蒸汽或电价较高的地区，且由于多效蒸发节省能耗，但降低了设备的生产强度，因而设备投资较大。

二、冷源蒸发器

冷源蒸发器技术是利用高频高压交变电场、强磁场对高盐废水中作为溶剂的水进行作用，使水分夹角发生变化，产生π化现象大的水分子团簇（12至18水分子组成）被分解为小的水分子团簇（6到8个水分子组成）以至于水的物理化学性质发生改变汽化潜热降低，转变成水蒸气所需能量减少，水中所溶解的离子更容易结晶，结合具有巨大比表面积的常温常压高效蒸发单元从而使高盐废水在常温常压转化成水蒸汽冷凝为含盐量为零的冷凝水和固体盐分残渣达到零排放目的。

由于冷源蒸发器是在常温常压工作条件下进行高效蒸发，因此冷源蒸发器主体材质为工程塑料从而大大节约了投资成本。冷源蒸发器采用电磁场磁化作用，改变了结晶盐和沉积物晶体结构，结合蒸发温度低、饱和母液流体环境盐分结晶，大幅度减少了沉积物晶体和盐分晶体与换热面的锚定机率，配以浓缩液作为载体的湿式出盐系统，冷源蒸发器基本不存在结垢、堵塞现象。另外，由于冷源蒸发结晶出盐温度为常温常压饱和母液状态出盐，所以可以利用不同盐分的密度不同在浓缩的饱和母液的液体环境内依靠重力的作用自然分层，实现湿式分盐，与膜法分盐和其他常规分盐方法比较，大大降低了投资运行成本和增加了分盐工艺的可操作性。

MVR（Mechanical Vapor Recompression 机械蒸汽再压缩）蒸发装置是处理系统的核心部分，绝大部分污染物通过该装置去除。低能耗MVR蒸发装置是根据各种物料在同一压力下沸点各不相同的特性进行设计，通过加热的方式使物料达到某种溶剂的沸点而从溶液中蒸发分离出来。

低能耗MVR蒸发装置是蒸发器中的一种，它与传统的蒸发器不同，低能耗MVR蒸发装置是一种高效、节能的蒸发设备，其在蒸发器中是最节能环保的蒸发设备。该装置蒸发体内由水平管束构成，蒸汽在管内加热，料液经泵由专门设计的分配器从顶部喷洒在管外壁形成下降液膜时进行蒸发。采用该种蒸发器可以完全消除由液体静压头所造成的温度差消失，从而非常有效地改善了加热室中热交换管的传热性能。

料液经过快速过滤器，将较小的杂质去除后，滤液经过热交换器与排出系统的蒸馏水及浓水进行热交换，再经过排气热交换器，最后进入蒸发主体。进入蒸发主体的来液与主体内原有的循环液混合，同时一部分循环液经过浓水排放管道排出系统。另一部分的循环液经过布液器重新分布于各换热管表面形成薄膜进行蒸发。未蒸发的液体汇聚于主体底部的热井与来液混合后再进行下一次循环。被蒸发的水分变成蒸汽，蒸汽经过除沫器进行气液分离后被压缩机抽离蒸发主体，经过压缩机压缩升温后，与原液进行热交换后成为冷凝水。

MVR节能原理

MVR系统热流图见下图。

（1）系统输入的能量来自电能，出水浓缩液与原水热交换，经酸洗和碱洗后的出水与原水热交换，尽量回收排出系统的热能，最大限度实现能量回收。

（2）MVR系统的能量损失分以下几部分：浓缩液与原水由于传热温差造成的能量损失；经酸洗和碱洗后的出水与原水由于传热温差造成的能量损失；系统热辐射；用电设备的效率；排出不凝气体带走的能量。

（3）蒸汽作为热源利用一次后，产生的二次蒸汽中蕴含的大部分的低品位能量，经过压缩机收集起来并在提供很少能量的代价基础上，将这部分二次蒸汽提高为高品位能量，送回蒸发器作为热源使用，而对于传统的多效蒸发系统，由上一效蒸发器产生的蒸汽虽然在下一效得到使用，但是无论有多少效，最后一效产生的二次蒸汽最终被冷凝器冷凝并最终由冷却塔将这些能量从系统中带走，这样系统损失大量的热量。MVR在能源节约上较其它蒸发技术具有较大优势。

（4）蒸发装置使用单效离心再压缩器，制造简单和操作方便。

MVR的特点：

- MVR工艺基本对水质的波动无影响，都能保持较稳定的运行；

- 本处理工艺路径较短，需要的配套设施较少；

- 本处理工艺在工业领域应用较广，积累的经验较丰富，运行效果较好。

- 能耗低、运行成本低，占地面积小，公用工程配套少，自动化程度高，但在首次启动时需要消耗较一定量的蒸汽；

- 机械蒸汽压缩系统调节负荷相对较小，仅为75~105%，以及机械蒸汽压缩风机为较高转速的转动设备，故障率相对较高；

- 该工艺技术适用于电能充足且电能价格相对较低的地区，或者没有多余蒸汽的区域。

根据调研可知，本项目现场有天然气资源丰富，这对于多效蒸发而言，在一定程度上可以大大节省运行成本，较MVR蒸发和冷源蒸发更有优势，因此，本项目推荐采用三效蒸发器进行蒸发。

综上所述，中国（普光）锂钾综合开发产业园工业污水处理厂推荐采用“高效沉淀+深床滤池+高级氧化”组合工艺，以保证处理出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单一级A标准相关要求。

#### 消毒工艺分析

为了有效地保护水域，防止传染性病原菌对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。一般消毒方法包括液氯、O3法、ClO2法、二氧化氯线法、漂粉精法及氯片法等。其中漂粉精和氯片的购买和储存不易，且处理效果不稳，在此不作比较和介绍。

表4.4-8几种消毒剂的比较

| 项 目 | 液 氯 | 臭 氧 | 二氧化氯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒效果 | 较好 | 很好 | 很好 |
| 除臭去味 | 无作用 | 好 | 好 |
| PH的影响 | 很大 | 小，不等 | 小 |
| 水中的溶解度 | 高 | 低 | 很高 |
| THMs的形成 | 极明显 | 当溴存在时有 | 无 |
| 水中的停留时间 | 长 | 短 | 长 |
| 杀菌速度 | 中等 | 快 | 快 |
| 处理水量 | 大 | 较小 | 大 |
| 使用范围 | 广 | 水量较小时 | 广 |
| 氨的影响 | 很大 | 无 | 无 |
| 原 料 | 易得 | -- | 易得 |
| 管理简便性 | 较简便 | 复杂 | 较复杂 |
| 操作安全性 | 不安全 | 不安全 | 安全 |
| 自动化程度 | 一般 | 较高 | 高 |
| 投 资 | 低 | 高 | 低 |
| 设备安装 | 简便 | 复杂 | 较复杂 |
| 占地面积 | 大 | 大 | 小 |
| 维护工作量 | 较小 | 大 | 较大 |
| 电 耗 | 低 | 高 | 低 |
| 等效条件所用的药剂量 | 较多 | 较少 | 较多 |
| 运行费用 | 低 | 高 | 较高 |
| 维护费用 | 低 | 高 | 较低 |

臭氧氧化处理指的是利用臭氧作为强氧化剂，氧化水或废水中的有机物或无机物，以达到消毒、氧化的目的。

主要设备包括:空气预处理、臭氧发生器、水一臭氧接触反应室及臭氧尾气处理等。它广泛用于去除水中COD,臭脱色、杀菌消毒等水处理领域，具有反应快、用量少、易就地制取、操作方便、无二次污染等优点。由于臭氧价格较高，一般只对用其他方法不易去除的有机物，才采用臭氧法处理。

臭氧氧化工艺比较适合本项目的特点，臭氧氧化工艺投资成本和电耗较高。采用臭氧氧化工艺可达到废水消毒的目的，消毒后的废水可直接排放，因此，本项目选用臭氧消毒。

3.8.3.4 污泥处理与处置工艺论证

污水处理过程中大部分污染物质转化成污泥。生污泥含水率高、有机物含量较高，不稳定，还含有致病菌和寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。因此，必须对污泥进行处理和处置。

污泥处理及处置的目的是：分解有机物，使污泥稳定化；杀灭致病菌和寄生虫卵，达到无害化；降低水分，减少污泥体积，便于运输和处置；尽量避免磷的释放，以免增加污水处理工艺的负担；利用污泥中的资源，避免造成二次污染。

城市污水处理厂传统的污泥处理流程框图如图3-11。

污泥浓缩

污泥稳定

污泥脱水

剩余污泥

泥饼

图4.4-9  污泥处理流程框图

污泥浓缩脱水工艺比较

一般采用机械脱水。脱水机械种类较多，常用的有卧式离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机等，根据工程需要采用。

（1）带式压滤脱水机

带式压滤脱水机的优点是能适用于各种污泥脱水，效率高，处理量大；多重脱水，脱水能力强，污泥饼含水率低。但其缺点是需要加压泵进行连续冲洗，耗水耗电量大；占地面积较大；臭气难以收集，工作环境不好；维护管理复杂。

（2）板框压滤脱水机

板框压滤机的优点是脱水效果好，可将污泥的含水率降低至60%以下，构造简单，推动力大，适用于各种性质的污泥，滤饼的固体含量较高，滤液清澈，化学药品消耗量较少。板框压滤机处理后的泥饼较干，出水清澈，物料固形物去除率可达95～99.5％。但设备投资大。

（3）离心式脱水机

离心脱水机具有以下优点：絮凝剂的投加量较少；离心机在整个脱水过程中，不需要水冲洗，省水省电；自动化程度高，操作简单；离心脱水机易损件少，维护成本低；离心机处理后的泥饼较干，含水率一般为50～80％；安装操作方便；离心机占用空间小，离心机可连续工作，连续进出料，劳动强度低；离心机整个脱水过程在封闭状况下进行，工作环境好。缺点是噪音大、能耗高、处理能力低。只能依靠进口，会增加工程投资，同时，离心脱水机受污泥负荷的波动影响较大，对运行人员的素质要求较高，因此一般污水处理厂均不采用离心脱水工艺。

（4）叠螺污泥脱水机

叠螺脱水机：适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。适用于高、低浓度污泥脱水。设计紧凑，占地空间小，便于维修及更换；重量小，便于搬运。具有自我清洗的功能。噪音振动小，操作安全。日常维护时间短，维护作业简单。机使用周期长。脱水机基本处于封闭作业，使现场臭气减少到最低，改善工人的工作环境。

综上所述，为达到60%的污泥含水率，从污水处理厂处理规模、维护维修、运行管理、工作环境、运行费用等各个方面考虑，推荐该污水处理厂采用板框污泥脱水机作为污泥脱水设备。

#### 除臭处理方案的选择

城市污水处理有较强的臭气产生，产生臭气的主要场所有泵房、格栅、沉砂池、初沉池、生物反应池、污泥浓缩脱水机房等，对工作人员及周围居民的健康带来危害，令人讨厌的臭气能使人食欲不振，头昏脑胀、恶心、呕吐和精神上受到干扰，降低土地投资价值导致市场衰退，因此中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目恶臭污染源进行除臭处理，可以创造良好的工作环境，减轻污水处理厂对周围环境的影响。

污水处理厂构筑物除臭设计原则

- 对全厂恶臭污染源进行加盖处理。

- 对一些机械设备尽可能采用全封闭的形式，以节省加盖的投资，如粗机械、细格栅、污泥浓缩脱水机。

- 对一些经常需要设备检修维护的场所进行加盖，并保证一定的空间，便于人员的操作维护，该空间内的臭气必须收集后进行除臭处理。

（4）分散收集，集中处理。

除臭方法选择

除臭方法经过了一个发展过程，从最初采用的水洗法，逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有下面几种：

（1）水清洗和药液清洗法

水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中的氨气、硫化氢气体和水接触，溶解，达到脱臭的目的。

药液清洗法是利用臭气中的某些物质与药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运转管理较复杂，而且，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。

（2）活性炭吸附法

活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中含臭物质的特点，达到脱臭的目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。

与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率，但活性炭有一饱和期限，超过这一期限，就必须更换活性炭。

活性炭吸附法常用于低浓度臭气和脱臭装置的后处理。

（3）臭氧氧化法

臭氧氧化法是利用臭氧是强氧化剂的特点，使臭气中的化学成份氧化，达到脱臭的目的。

臭氧氧化法有气相和液相之分，由于臭氧产生的化学反应较慢，一般先通过药液清洗法，去除大部分含臭物质，然后再进行臭氧氧化。

（4）土壤脱臭法

土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成份，达到脱臭目的。广义上说，属于生物脱臭法的范畴。与前几种方法相比较，不需要加药等附属设施，运转管理费用较低，但需有宽阔的场地，定时进行场地修整，设置散水装置，以保持较好的运转状态，缺点是处理效果不够稳定。

（5） 燃烧法

燃烧法有直接燃烧法和触媒燃烧法。根据臭气的特点，当温度达到648℃，接触时间0.3S以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭的目的。

在污水处理厂内，常利用污泥硝化后产生的沼气，使一些强烈的臭气燃烧，但工程实例较少。

(6) 生物脱臭法

- 原理

生物除臭过程主要以两个步骤进行：（1）水溶渗透；（2）生物氧化。

水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌作进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率（经实验测试所得，其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍）。所以，水溶渗透过程其实是一个物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低的水平。

第二步是通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌（根据臭源的类型筛选而得到的处理菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。与此同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖过程。当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，而水分、温度、酸碱程度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定的平衡，而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐。

- 流程

生物除臭的主要流程是：

臭气	加湿器	生物滤芯（内含专性细菌）	    排放

臭气经过风机和管道的收集，先进入到加湿器进行处理前的加湿预处理。加湿器中气水的比率必须保持在1:2～1:5之间，以保证气体有最佳的转化速率转化为水相的形式。经加湿后的气体以相对湿度接近100%的饱状态从底部进入生物滤芯进行进一步的生物处理。同时，生物滤芯中的喷头等加湿系统也保证了气体和滤料的湿度维持在一个稳定的水平，在此状态下，气体将不再吸水，滤料也不会因空气的流动而风干或出现致冷或致热的现象。在生物滤芯中，气体的湿度和温度的控制非常重要。在生物反应过程中释放的能量会使气体的温度稍微升高，过热的气流使其湿度低于饱和点而继续吸水，由此，滤料就会被风干甚至出现滤料床裂化的现象；而低温又会使气流高于饱和点，引起浓缩，这意味着滤料将变得越来越湿，过湿的滤料会引起滤床中的压力下降和形成厌氧区域，从而影响专性细菌（基本上都是好氧菌）的生长繁殖及除臭能力。经过生物处理后的气体可从滤芯顶部直接排放到大气中，由此完成一个完整的处理过程。

- 最佳工作条件

每种微生物都有其最合适的生长温度、pH值和湿度，在最佳的温度、pH值和湿度的条件下，微生物的新陈代谢将达到最佳的状态。

专性细菌的适应温度范围为5～45℃，最佳生长温度为25～30℃；最佳pH酸碱度为6～8；湿度为100%RH。在最佳的条件下，专性细菌对污染化学物的降解将达到最佳的效果。

要使生物滤芯能长期正常的运作，滤料的选择非常重要，因为滤料的成分直接影响到臭气的去除效率及滤料所占用的空间体积。作为滤料应满足以下的条件：

- 具有合理的吸水性

- 对于菌体有合理的营养平衡

- 具有低水压降的多孔性物质

- 具有可中和生物氧化反应后生成的酸性物质的能力

该生物除臭工艺中所用的滤料均能满足以上的要求，其主要成份为：高质混合肥料、聚苯乙烯胶球体、活性炭、沸石和有机物料。但其中需要注意的是，如果臭气中含有脂类气溶胶物质时，必须利用预滤料或生物制作预处理，以防止堵塞和覆盖滤料表面。同时，避免气源中混有使菌体中毒的化学物质，而引起整个生物除臭系统的瘫痪。

生物除臭系统作为一个新型的除臭处理方法，与一般的方法相比，具有应用范围广、去除率高、运行管理方便、运作成本低、维修少、无需使用有害的化学药品、处理后无二次污染、使用寿命长等优点，是目前最理想的除臭方法之一。

综上所述，本方案推荐采用生物除臭工艺。

#### 污泥处理处置方案

一般的污泥处理工艺过程包括四个处理阶段：

（1）污泥浓缩：使污泥初步减容，缩小后续处理构筑物的容积或设备容量；

（2）污泥消化：分解污泥中的有机成分；

（3）污泥脱水：使污泥进一步减容；

（4）污泥处置：采用某种途径将脱水污泥予以消纳。

污泥处理工艺的选择：

（1）污泥浓缩：污泥的浓缩有重力浓缩和机械浓缩两种。

（2）污泥消化：使污泥得到充分稳定，避免在处置过程中造成二次污染。

污泥的消化主要可以分为好氧消化和厌氧消化两大类。污泥的好氧消化可在污水处理构筑物中同污水好氧处理一起进行，也可以在好氧消化池中单独进行，前者需要系统泥龄在20天以上，构筑物体积大，工程投资和运行费用都相当高，后者虽然经济，但是管理麻烦，采用者不多。

（3）污泥脱水：污泥脱水一般采用机械脱水。

（4）污泥处置：污泥最终处置一般可考虑三种方法。

①脱水泥饼用作绿化地基肥；

②将脱水泥饼直接运送至合适的场地，与城市生活垃圾混合进行厌氧堆肥，经无害化稳定后，用作肥料；

③将脱水污泥卫生填埋。

此外还有焚烧技术，虽然它具有处理迅速、减容多（70%~90%）、无害化程度高、占地面积小等特点，但一次性投资大、操作管理复杂、能耗高、运行费用也高。

污泥处理的一般流程有以下三种：

方案一：生污泥—浓缩—消化—机械脱水—最终处置。

方案二：生污泥—浓缩—机械脱水—最终处置。

方案三：生污泥—浓缩—消化—机械脱水—干燥焚烧—最终处置。

由于进厂污水水质影响及出水水质要求较高，本工程所有参选方案生物池设计时均采用了较低的污泥负荷值，设计污泥龄较长，使剩余污泥趋于稳定。若采用消化处理，需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物及设备，将使工程投资和管理难度大大增加。因此，建议本工程污泥不进行消化处理，直接浓缩、脱水，采用机械浓缩脱水的处理方式。不须消化的污泥处理工艺有两种方式，一是重力浓缩、机械脱水；一是机械浓缩、机械脱水。

两种方式比较见下表。

表4.4-9  污泥浓缩脱水方式比较

| 项目 | 机械浓缩、脱水 | 重力浓缩、机械脱水 |
| --- | --- | --- |
| 主要构（建）筑物 | 1．污泥贮泥池；2．浓缩、脱水机房；3．污泥堆棚 | 1．污泥浓缩池；2．脱水机房 3．污泥堆棚 |
| 主要设备 | 1．污泥浓缩、脱水机；2．加药设备 | 1．浓缩池刮泥机；2．脱水机； 3．加药设备 |
| 占地 | 小 | 大 |
| 总絮凝剂用量 | 3.5～5.5kg/T·DS | ≤3.5kg/T·DS |
| 对环境影响 | 无大的污泥敞开式构筑物 对周围环境影响小 | 污泥浓缩池露天布置，气味难闻对周围环境影响大 |
| 总土建费用 | 小 | 大 |
| 总设备费用 | 一般 | 稍大 |
| 对剩余污泥中磷的二次污染 | 无污染 | 有污染 |

考虑本工程的污水处理厂规模，若采用污泥消化工艺，不仅基建投资高，沼气回收比较困难，投资高。本工程采用的改良型A2/O工艺，污泥浓缩性能较好，污泥已得到较好稳定，因此建议污泥不经消化而采用污泥浓缩脱水一体机进行浓缩脱水，这样就省去消化池等的基建投资和占地，使污泥处理系统简化，并且没有沼气产生，也使运行安全度增加。四川地区、重庆等地市政污水处理厂普遍等都采用了这种处理工艺。

从国内污水处理厂实际运行情况来看，由于消化产生沼气的甲烷含量不稳定，发电亦不稳定，给并网和利用造成了困难，因此，大多数污水处理厂都不能很好地利用厌氧消化所产生的沼气。

就其投资和运行成本而言，沼气的成本价格偏高，并且由于污水处理厂消化池沼气产量不稳定，作为商品出售，目前有一定困难，常常自用和放空（或燃烧）。就本工程而言，采用的A/A/O工艺，泥龄较长，属延时曝气工艺，污泥已得到较好稳定，因此建议污泥不经消化而直接浓缩脱水，这样就省去消化池等的基建投资和占地，使污泥处理系统简化，并且没有沼气产生，也使运行安全度增加。国内绝大多数污水处理厂等都采用了这种处理工艺。

本工程采用的改良型A2/O工艺，泥龄较长，剩余污泥的稳定程度较传统活性污泥法有较大的提高，因此可以不经消化而直接进行脱水处理，这样就省去了消化池等设施的基建投资和用地，使得污泥处理系统得以简化，也给今后的运转管理带来方便，并且没有沼气产生，增加了运行安全度。目前全川推行污泥脱水含水率低于60%，以上污泥退税方案中能稳定运行达到60%含水率的仅有板框压滤脱水机能达到。

因此，本项目剩余污泥采用污泥池储泥，剩余活性污泥直接进行板框脱水的处理方案。经处理后含水率≤60%的污泥将运往达州市宣汉县城市生活垃圾处理厂进行最终处置。

由于本污水处理厂接纳的污水是中国（普光）锂钾综合开发产业园和节能环保产业园的生活污水和工业废水，污泥的性质很大程度依赖园区中的企业类型。

中国（普光）锂钾综合开发产业园和节能环保产业园有制鞋、制衣、制药、食品加工、机械制造、电子产品生产、家具等企业，排放的废水中含有少量的重金属离子等一类污染物，这些污染物不仅对后续生化系统有毒害作用，还可能以污泥的形式累积在污泥中，造成二次污染，因此必须严格要求这类企业对这类污染物进行去除。

在本可行性研究报告中建议该类污染物预处理要求达到一级排放标准才能排入污水处理厂，该标准已经严于排入城镇污水处理厂重金属离子允许标准，只要监控到位，污泥中重金属离子将不会高于一般城镇污水处理厂污泥中重金属离子的浓度。因此，在污水处理厂进水符合要求的情况下，污水处理产生的污泥重金属离子含量不大，初步分析，污泥能够满足填埋要求。但，鉴于安全考虑，建议业主单位在污水处理厂运行后，应对污泥进行成分鉴定核实。排除污泥作为危险废物处理的可能性。

结合宣汉县当地的实际情况，其经济态势正处于发展阶段，考虑当地的经济技术条件，并且，当地的填埋场的填埋能力能够满足本项目污泥填埋要求，因此，本工程拟采用卫生填埋作为本项目污泥的最终处置方案。

### 污水处理工艺的确定及工艺流程

图4.4-9 常规废水处理工艺流程

图4.4-10高盐废水处理工艺流程图

工艺流程的合理性

本工程的工艺技术方案的特点是：对水质、水量的波动适应强、耐冲击；根据园区工业废水的特点设计工艺针对性强，能稳定达标排放。

本工艺方案设置有调节池，若来水的水质水量出现一定的波动，在匀质调节池内被混合调节，基本能保证水质、水量均匀，对后续处理构筑物影响很小。当进水污染物浓度超过设计值时，通过PLC控制阀门将进水排入事故池暂存，待企业运行稳定后将事故池内废水逐步抽入调节池，进入后续工作处理。事故池作为事故状态下项目废水收集的保证措施，其设置是必要的。

为提高废水可生化性，因此在设计中考虑在改良A2A2O生化池前置水解酸化池，使难降解有机污染物水解为易生化的小分子有机污染物，提高B/C比，能有效地在后续的生化中去除CODcr。从本工程的废水水质来看，主要污染物是COD、NH3-N、TP，因此所选污水生化处理工艺除了能去除有机污染物外，还需有较好的除磷脱氮功能。本工艺选择在国内污水处理行业中发展成熟及广泛运用的改良A2A2O工艺作为污水生化处理的主体工艺。此外，为保证生化池良好的脱氮除磷、去除COD的效果，必要时投加醋酸钠补充碳源。

本工程在进水P含量超过8.0mg/L时，应考虑化学除磷。为保证金属盐与活性污泥充分混合，拟在生化池前端投加金属盐，拟采用PAC作为化学除磷药剂。经过“水解池+改良A2A2O生化池”后，污水中大部污染物基本得以去除，为保障污水特征污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

### 低盐废水污水处理生产构、建筑物工艺设计

#### 细格栅槽－旋流式沉砂池

（1）  功能

污水经站外提升泵站提升至细格栅前，细格栅进一步拦截污水中悬浮物，减少对水解酸化池的影响，确保改良型水解酸化池的正常运行；同时在栅后设U型不锈钢溜槽，栅渣通过U型不锈钢溜槽送至高排水型螺旋压榨机，经脱水和压榨后得到易于处理的“洁净”栅渣，然后运走；曝气沉砂池一座，去除污水中粒径≥0.2 mm的砂粒，并使无机砂粒与有机物分离，减少砂粒在水解酸化池的沉积，保护后续单元正常运行；同时，由于曝气的气浮作用，污水中的油脂类物质会在除渣区浮出水面，达到从污水中分离的目的；螺旋砂水分离器对曝气沉砂池内排出的砂水混合物进行砂水分离。

（2）  孔板细格栅

- 设计参数

设计流量Qmax=333.34m3/h；

过栅流速V=0.6～1.0m/s，安装倾角90°。

- 构筑物：

孔板细格栅槽由配水槽和孔板细格栅渠组成，经提升的污水在配水区消能并均匀进入孔板细格栅，出水从孔板细格栅渠进入曝气沉砂池。

孔板细格栅槽（含配水区）的工艺尺寸L×B×H=9×5×2m，渠底架空高度为3.65m。钢筋混凝土结构。

在孔板细格栅槽前分别设置矩形不锈钢插板闸门，以便检修。

- 主要设备及控制方式：

插板闸门4台，配启闭机4台。

孔板式细格栅2台，孔径b=φ3mm，安装角度α=90°，N=4kW；2台孔板式细格栅并列安装，正常状态单台交替运行；故障时，1台检修，1台正常运行；

孔板式细格栅按设定的时间自动周期性运行，运行周期人为可调；

U型不锈钢溜槽1台，水平安装，U型宽度320mm，长度4.5米；

高排水型螺旋压榨机1台，功率N=0.75kW。细栅渣由U型不锈钢溜槽送至高排水型螺旋压榨机，经脱水和压榨后再用小车人工清运。

2）旋流沉砂池

- 功    能：去除污水中粒径≥0.2 mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开来，便于后续生物处理。

- 类    型：钢筋混凝土结构

- 池    数：2座（与细格栅池合建）

- 单格尺寸：φ3.0m

- 设计参数：

旱季平均流量              Qave＝416.66m3/h

最大时旱流设计流量        Qhmax＝616.66m3/h

总变化系数                 KZ=1.48

除砂效率  d≥0.297 mm，η≥95%； d≥0.211 mm，η≥85%；

d≥0.149 mm，η≥65%

- 主要设备：

① 旋流沉砂器

设备数量：2套

水力表面负荷：200m3/m2·h

水力停留时间：20～30s

设备参数：处理量590m3/h，除砂量11L/s，H＝4.21m，N=1.5kw

② 罗茨鼓风机

设备数量      2台

设备参数      Q=3.07m3/min，△P=53.9kpa，N=3.0kw

③ 螺旋式砂水分离器

设备数量：2套

设备参数：Ø380mm，处理能力35L/s，N=0.75KW

④渠道钢闸门

共3套，B×H=1500×1200，上开式，配手动启闭机

⑤渠道钢闸门

共4套，B×H=750×1200，上开式，配手动启闭机

- 运行方式：

砂水分离器与鼓风机联动控制，运转延时停机。当原水水质浓度在设计取值范围内，原水的可生化性较高BOD/COD＞0.4情况时，原水可能超越水解酸化池直接进入改良型A2/O生化池；当原水水质浓度超出设计取值范围内或因园区内企业偷排漏排时水质浓度变高，或原水的可生化性较低BOD/COD＜0.4情况时，原水需经水解酸化池去除一部分有机物，降低A2/O生化池负荷，同时改善原水的可生化，经强化预处理后进入改良型A2/O生化池。

#### 污水调节池

- 功能：均值水质、水量。

- 设计参数：

设计规模：10000m³/d

调节水量：有效容积2700m3 ，调节池时间为6.5小时

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构，总尺寸：B×L×H =14×15×6.8+（9+15）/2×20） ×6.5m

- 每座主要设备：

主要设备：

调节池潜污泵3台，2用1备。

Q=220m3/h H=8m N=7.5kw，湿式安装；

潜水搅拌机

直径800mm

转速 480rpm

功率 7.5KW

进出水均设置铸铁镶铜闸门。

#### 水解酸化池

（1） 功能及其运行方式：

由于本工程服务范围内有一部分工业污水，而工业园区内污水达三级排放标准进入污水处理厂，其中有一部分污水较难通过氧化降解去除，本工程通过水解酸化池可将大分子物质转化为小分子物质，将环状结构转化为链状结构，进一步提高了废水的BOD/COD比，增加了废水的可生化性，为后续的好氧生化处理创造条件。

水解酸化处理有机废水，取其厌氧处理的前两个性。由于水解酸化反阶段（水解阶段、酸化阶段），不需密封及搅拌，在常温下进行即可提高废水的可生化应迅速，故池容小，停留时间短，水解酸化反应能适应较大的水质范围，出水水质稳定。

运行方式：格水解酸化池连续运行。

（2）构筑物及设备选型：

水解酸化池采用半地下。

（3）设计参数：

名称              参数

设计规模                   10000m³/d

水力负荷            1.3m3/m2.h

停留时间             5.5h（有效停留时间： h）

水温              ≮13℃

（4）主要工程内容

尺寸为L×B×H=20.00×16.0×7.8m。

方闸门4台      B×H=0.8m×1.1m

方闸门4台      B×H=1.6m×1.2m

组合填料1200m3  φ80mm（直径×片距）

污泥泵8台(4用4备)，Q=35m3/h， H=10m ，额定功率2.2kW，自动耦合式安装。

污水输送泵3台(2用1备)，Q=43m3/h， H=10m ，额定功率3kW，自动耦合式安装。

#### 改良型 A/A/O及MBR膜池

功    能：通过前面的物理方法去除污水中渣与砂，污水中的可溶性与不溶性有机和悬浮物需进一步去除以达到排放标准，在改良型A2/O生化池中通过微生物的新陈代谢作用，将污水中有机物的一部分转化为微生物的细胞物质，另一部分转化为比较稳定的化学物质（无机物或简单有机物）；污水中营养物（NH3+-N，PO43-等）直接排入水体会引起受纳水体的富营养化而需要去除，在改良型A2/O生化池内通过人为控制制造不同的微生物环境以达到去除NH3+-N，PO43-等营养物。本工艺集反应、沉淀、排水于一体，使污水在好氧-缺氧-厌氧不断交替的条件下完成对有机污染物的降解，同时达到脱氮除磷的目的。从而使污水水质达到排放标准。

- 类    型：钢筋混凝土结构

- 池    数：1座

- 土建尺寸：

本工程共设1座A/A/O，分为两组，分别池内设有厌氧池、缺氧池和好氧池、MBR膜池和离线清洗池。生物处理的平面尺寸为B×L=30.0m×58m，水深5.5m，超高0.5m；

- 主要设计参数：

设计流量                 0.8万m3/d

设计最低水温             T=15℃

污泥龄                  14d

污泥浓度MLSS           4g/L

污泥负荷                 0.10kg BOD5／kgMLSS·d

有效总停留时间           15.69h，其中预缺氧池为1.05h，厌氧池为1.8h，缺氧池为3.42h，好氧区为9.6h。

剩余污泥产量             1250kgSS/d（绝干）

曝气方式                 鼓风微孔曝气

平均需氧量               3333kgO2/d

污泥回流比               100%

混合液回流比             300%

MBR膜通量             10.4L/㎡.h

设计余量                10%

总膜面积                 36288㎡

单帘膜面积               18㎡

单个膜组件帘数           28帘

膜组件个数               72组

- 主要设备：

- 微孔曝气器

设备数量   2000个

设备参数：

氧利用率：             ≥25%

理论动力效率           5～8 kgO2/kW.h

阻力损失               2.3～4.6KPa

曝气器服务面积         2.0m2

标准气量               6.7m3/h个

- 潜水推流器（用于厌氧池）

设备数量      共4台

设备参数      直径2500mm

转速 48 rpm

功率 7.5KW

- 潜水推流器 （用于缺氧池）

设备数量      共4台

设备参数      直径2500mm

转速 42 rpm

功率 4.0KW

- 潜水搅拌器（用于预缺氧池）

设备数量      2台

设备参数      直径800mm

转速 480rpm

功率 7.5KW

- MBR膜组件

数量      72组

参数      帘式中控纤维膜，膜面积18㎡，单组28帘

- 自吸泵

数量      12台

参数     流量 80m³/h

扬程 30m

功率11kW

- 活性污泥回流泵，保持生化系统活性污泥量，回流比R=50-100%。

设备数量       4台（2用2备）

设备参数        Q=220m3/h，H=5m，N=7.5KW

- 消化液回流泵，保持生化系统活性污泥量，回流比R=50-100%。

设备数量       4台（2用2备）

设备参数        Q=540m3/h，H=5m，N=15KW

- 排泥泵 排除剩余污泥保证生化系统污泥平衡

设备数量       3台（2用2备）

设备参数        Q=20m3/h，H=20m，N=3KW

- 运行方式

①厌氧段：运行方式为连续进水，连续出水。

②缺氧段：运行方式为连续进水，连续出水，根据缺氧池中的溶解氧量控制混合液的回流比。

③运行方式为连续进水，连续出水，根据好氧池中的溶解氧量控制罗茨鼓风机的鼓风量，将溶解氧值控制在2mg/l。

#### 纤维转盘滤池

- 功能：通过投加化学药剂除磷、脱悬浮物，经过纤维转盘滤池过滤，进一步去除污水中悬浮物。

- 设计参数：

设计流量                 1万m3/d

本项目采用成套式的纤维转盘滤池设备，包括所有工艺设备及控制、自控。

要求进水水质TP≤0.5mg/l，SS≤10mg/l。

滤池全部水头损失小于1.5m。

- 土建尺寸：

本次设1座，分两格，钢筋砼结构，总尺寸：B×L×H =10×7×4.5m

- 主要设备：

混合池搅拌机1台，电机功率：2.2Kw；

配水闸门2台；

纤维转盘滤池2台，包含纤维转盘、反洗泵、驱动机及配套控制系统及仪表。

#### 臭氧氧化池

（1）  功能

有机物的去除能力；有机物中不可生化部分断链，提高废水生化性能。对改良型A/A/O生化出水进行氧化，进一步去除废水中的有机物，提高废水的B/C比增加生化性能，为下一工序提供良好条件。

（2）  设计参数：

本项目采用成套式的设备，包括所有工艺设备及控制、自控。

（3）  构筑物

近期工程设1座有臭氧氧化池，尺寸为L×B×H=10×12×5.0m，有效深度4.5m,半地下式，钢筋混凝土结构。

（4）  主要设备及控制方式

设置为臭氧曝气系统及配套阀门，尾气破坏系统1套。

运行方式：连续运行

#### 臭氧设备间

功   能：制备臭氧并将臭氧输送至臭氧氧化池，提供有机物氧化所需的臭氧氧。

类   型：框架结构

数   量：1座

总面 积：97.2m2

设计参数:

臭氧制备能力      Q =10kg.O3/h

调节范围            40%-100%

主要设备：

臭氧制备设备为成套式的设备，包含空压机、储气罐、制氧机、氧气罐、臭氧发生器、冷却塔、换热器及配套配电、控制系统。

电动单梁起重机

共1套，起重量3t，起吊高度5m，功率：N=3.0KW

轴流风机：

4台，Q=5300m3/h，H=279Pa，n=1450rpm，N=2.2Kw，叶片角度25

控制方式：连续运行

#### 鼓风机房

- 功   能：鼓风机房输送空气至生化反应池，提供微生物降解有机物所需的氧。

- 类   型：框架结构

- 数   量：1座

- 总面 积：180m2

- 设计参数:

生化池设计总供气量      Q =36.8Nm3/min

风量调节范围            60%-100%

- 主要设备：

① 螺杆风机

设备数量       2台

设备参数       进口风量Q=36.8Nm3/min

电机功率       N=55kw

②电动单梁起重机

共1套，起重量3t，起吊高度5m，功率：N=3.0KW

- 控制方式：

根据生化池中溶解氧的浓度及生化池曝气运行时间调节鼓风机的运行台数和送风量。

轴流风机4台：Q=5300m3/h，H=279Pa，n=1450rpm，N=2.2Kw，叶片角度25。

#### 污浓缩池

功   能：按设污泥贮泥池的目的是降低污泥含水率，减少污泥体积，以利于后续处理与利用。

污泥贮泥池的污泥来自改良型A/A/O剩余污泥及纤维转盘滤池污泥，初步减容，使其体积大小减小，含水率减少到98%左右，降低其处理费用，上清液排入粗格栅井。为防止厌氧状态下磷的释放，采用机械搅拌。

- 类   型：框架结构

- 座   数：1座

- 平面尺寸：B×L×H =Ф8.0×4.5

- 主要设备：

污泥浓缩机

设备数量：1台

设备参数：直径7.5m，功率N＝1.5kw

②液位计

设备数量：1台

设备参数：量程0～3m，浮球式液位开关

#### 污泥浓缩脱水机房

- 功   能：对含水率较高的剩余污泥进行浓缩脱水，得到含水率75～80%的可外运泥饼。

- 类   型：框架结构

- 座   数：1座

- 平面尺寸：B×L =40×12m，净空高度6.8m

1）污泥脱水

- 设计参数:

干污泥量              1250kg DS/d

剩余污泥混合液体积    360m3/d

进泥含水率            99.2 %

出泥含水率            80%

泥饼体积              8.5t/d

絮凝剂                聚丙烯酰胺

絮凝剂投加量          3～5kg/TDS

设计运行时间          10h/d

絮凝剂采用干粉状聚丙烯酰胺高分子絮凝剂，先经药液制备系统配成5‰的溶液，再经稀释盘稀释至1‰后投加至注泥泵的出泥管，与污泥混合后进入污泥浓缩脱水一体机。

主要设备:

板框压滤机1套，过滤面积350m2,功率14.7kw，带配套附件,控制柜；

污泥进料泵1台，Q=40m3/h,P=80m，N=18.5KW，变频调速+强冷风扇；

压榨水泵1台，Q=12m3/h，P=1.6MPa，N=11KW，变频；

清洗水泵1台，Q=24m3/h，P=2Mpa，N=22KW；

PAM加药泵1台，Q=3m3/h，H=20m,N=1.5Kw；

PAM制备装置1套，制备能力6000L/h，功率：5Kw；

浓缩机加药泵1台，Q=1.2m3/h，功率：0.75Kw，H：20m，变频；

浓缩机冲洗泵1台，Q=10m3/h，功率：3Kw，扬程：6bar；

浓缩后污泥提升泵1台，Q=12m3/h，H：20m 功率：3Kw，变频；

储泥池污泥提升泵1台，Q=60m3/h，H：20m 功率：11Kw；

污泥调理池1台，配调理池搅拌机,搅拌机Φ2500mm,P:15KW,变频；

水剂加药装置1套，容积8m3，PE，配液位保护，水剂加药泵2台（一用一备），泵参数：Q=6.3m3/h，H=20m，N=1.5Kw；

空压机1台，Q=3.3m3/h，P=100m，N=22KW；

吹脱储气罐1台，V=5m3，P=100m；

仪表储气罐	碳钢 V=1m3，P=100m；

冷干机1台，Q=2.4Nm3/min，P=100m，N=1KW；

水平皮带输送机1台，带宽1000mm，L≈13m，N≈5.5KW；

汇总皮带输送机	带宽1000mm，L≈20m，N≈11KW。

#### 生物除臭

功能：消减粗格栅提升泵房、细格栅沉砂池和压滤脱水机房产生的臭气污染，确保厂区臭气达标排放。

脱臭气量：            15000m3/h

除臭系统：            1套

相对湿度：            >60%

室内温度：            0～38.7℃

NH3浓度：            5～20mg/m3

H2S浓度：             10～50 mg/m3

硫醇浓度：            1～5 mg/m3

臭气浓度：            2000～4000（无量纲）

除臭效率：            >95%

功    率：           33kW

主要设备附件：

风机：	             2台（1用1备）

Q=15000m3/h    H=2500Pa     功率N=30kW

循环水泵：                  2台（1用1备）

Q=4.5m3/h     H=30~40m     功率N=1.1kW

喷淋水泵：                  1台

Q=3.0m3/h     H=30~40m     功率N=0.75kW

加湿罐：                    1台

生物滤池规格：               8×4.3×3m

#### 高低压配电间

- 功能：安装变压器及其他配电设施。

- 主要设计参数：

采用框架结构，总面积：144m2

- 配套设备

(1) 轴流风机：2台，N＝0.55Kw

### 高盐废水处理生产构、建筑物工艺设计

#### 废水调节池

- 功能：由原原有调节池改造，更换潜水搅拌机、提升泵，主要功能高盐废水，均值水质、水量。

- 设计参数：

设计规模：1000m³/d

调节水量：有效容积700m3 ，调节池时间为16.8小时

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构+玻璃鳞片防腐，总尺寸：B×L×H =10×14×5.5m

- 每座主要设备：

主要设备：

①调节池离心泵，2台，1用1备，。

Q=60m3/h H=15m N=5.5kw，卧式离心泵，氟塑料；

②潜水搅拌机，4台

桨叶直径480，转速720rmp，功率11kW，2205

#### 高效沉淀池

- 功    能：去除废水中的硬度和SS，构筑物位于高盐废水车间内。

- 类    型：钢筋混凝土结构+玻璃鳞片防腐

- 座    数：1座

- 土建尺寸：平面尺寸为BL＝11.5m×8.0m×6.6m，位于高盐废水处理车间。

- 设计参数：

平均流量              Qave＝60m3/h

最大时旱流设计流量        Qhmax＝72m3/h

总变化系数                 KZ=1.2

混合区1：混合时间：5min；有效水深：3.5m。

混合区2：混合时间：5min；有效水深：3.5m。

混合区3：混合时间：5min；有效水深：3.5m。

絮凝区：停留时间：12min；有效水深：5.0m。

澄清区：有效水深：6.6m。

污泥回流：污泥循环回流系数：取0.01~0.04。

中和池：混合时间：5min；有效水深：3.5m。

清水池：停留时间：1h，有效容积50m³

- 主要设备：

混合池搅拌机3台，电机功率：2.2Kw；

絮凝反应装置1套；

絮凝池搅拌机1台；电机功率：1.5Kw，变频控制；

中心传动污泥浓缩机1套；刮臂直径：φ4000mm；电机功率：1.5kW；含驱动头、拉杆、刮板等；

螺杆泵3台（2用1备）；流量：15m3/h；扬程：30m；功率：5.5kw；其中2台采用变频控制。

中和搅拌机1台，电机功率：2.2Kw；

电磁流量计2台，规格：DN80；

污泥界面分析仪1台，参数：0~10m,4~20mA模拟量信号输出。

pH计2台，参数：0~14，4~20mA模拟量信号输出。

超声波液位计1台，参数：0~10m,4~20mA模拟量信号输出。

高效沉淀池提升泵2台（1用1备），Q=55m³/h，H=35m，N=11kW，SS316L

#### 高盐废水车间

- 功能：安装膜处理设备及其配套设备。

- 主要设计参数：

采用框架结构，总面积：1052m2

- 主要设备

- 多介质过滤器2台（1用1备），设备尺寸：φ3000×5000mm，处理能力55m³/h。

- 自清洗过滤器1台，Q=55m³/h，过滤精度100µm

- 超滤装置1套，处理能力55m³/h，参数：回收率90%，设计通量40LMH，单支膜面积77㎡，膜元件数量16支。设备为撬装设备，包含配套阀门、仪表及控制柜。

- 多介质过滤器反风机2台（1用1备），参数： Q=5.6m³/min，P=70KPa,N=15kW，

- 超滤反洗保安过滤器1台，参数：Q=150m³/h，过滤精度5µm

- NF处理单元1套：处理能力50m³/h，参数：回收率90%,1级回收率80%，2级回收率50%，一级设计通量14LMH，抗污染纳滤膜，膜元件膜面积37㎡，膜元件数量84支，膜壳6芯装，膜壳数量14支，8：6排列，二级设计通量13LMH，抗污染纳滤膜，膜元件膜面积37㎡，膜元件数量6支，膜壳6芯装，膜壳数量2支。备为撬装设备，包含配套阀门、仪表及控制柜。

- NF进水保安过滤器2台（1用1备），参数：Q=60m³/h，过滤精度5µm

- NF一级高压泵1台，参数：Q=50m³/h，H=140m,N=37KW

- NF一段循环泵1台，参数：Q=80m³/h，H=50m,N=22KW

- NF二段循环泵1台，参数：Q=60m³/h，H=50m,N=15KW

- NF二级高压泵1台，参数：Q=10m³/h，H=220m,N=15KW

- NF产水箱1台，参数：V=50m³，PE

- NF浓水箱1台，参数：V=30m³，PE

- NF浓水输送泵2台（1用1备），参数：Q=20m³/h，H=25m,N=2.2kW

- NF/RO清洗水箱1台，参数：V=5m³，PE,配加热器6.5kW

- NF/RO清洗水泵2台（1用1备），参数：Q=100m³/h，H=35m，N=18.5kW

- RO处理单元1套：处理能力50m³/h，参数：回收率75%,设计通量13LMH，抗污染反渗透膜，膜元件膜面积37㎡，膜元件数量72支，膜壳6芯装，膜壳数量12支，8：4排列，设备为撬装设备，包含配套阀门、仪表及控制柜。

- RO进水泵2台（1用1备），参数Q=50m³/h，H=32m,N=7.5kW

- RO进水保安过滤器2台（1用1备），参数：Q=60m³/h，过滤精度5µm

- RO高压泵1台，参数：Q=50m³/h，H=240m,N=55KW

- RO一段循环泵1台，参数：Q=80m³/h，H=50m,N=22KW

- RO二段循环泵1台，参数：Q=40m³/h，H=50m,N=11KW

- RO浓水箱1台，参数：V=30m³，PE

- DTRO单元1套：处理能力300m³/d，参数：回收率50%，设计膜通量12LMH，蝶管式反渗透膜，单支膜柱膜面积9.405㎡，压力90bar，膜柱数量60支，设备为撬装设备，包含配套阀门、仪表及控制柜。。

- DTRO进水泵2台（1用1备），参数：Q=15m³/h，H=35m，N=4kW

- DTRO柱塞泵1台，参数：Q=15m³/h，H=800m，N=55kW

- DTRO循环泵1台，参数：Q=30m³/h，H=80m，N=15kW

#### 超滤产水池

- 功能：用于存放超滤系统产水，位于高盐废水车间内。

- 设计参数：有效容积100m³，

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构，总尺寸：B×L×H =4×6×5m ，位于高盐废水处理车间

- 每座主要设备：

主要设备：

- 多介质过滤器反洗泵2台（1用1备），参数： Q=200m³/h，H=25m,N=22kW，

- 超滤反洗泵2台（1用1备），参数Q=135m³/h，H=25m,N=15kW

- NF进水泵2台（2用1备），参数Q=50m³/h，H=30m,N=7.5kW

#### 产水池

- 功能：用于存放RO系统产水，位于高盐废水车间内。

- 设计参数：有效容积100m³，

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构，总尺寸：B×L×H =4×6×5m ，位于高盐废水处理车间

- 每座主要设备：

主要设备：

恒压供水装置1套，供水能力30m³/h，压力0.5MPa

产水输送泵2台（1用1备），参数：Q=50m³/h，H=20m，N=5。5kW

#### 浓盐水池

- 功能：用于存放DTRO系统浓水，位于高盐废水车间内。

- 设计参数：有效容积200m³，

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构+玻璃鳞片防腐，总尺寸：B×L×H =4×12×5m ，位于高盐废水处理车间

- 每座主要设备：

主要设备：

浓盐水输送泵2台（1用1备），参数：Q=6.5m³/h，H=30m，N=1.5kW

#### 蒸发母液池

- 功能：用于存放三效蒸发器母液，位于高盐废水车间内。

- 设计参数：有效容积100m³，

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构+玻璃鳞片防腐，总尺寸：B×L×H =4×6×5m ，位于高盐废水处理车间

- 每座主要设备：

主要设备：

母液输送泵2台（1用1备），参数：Q=2m³/h，H=30m，N=1.1kW

#### 三效蒸发车间

- 功能：安装三效蒸发器。

- 主要设计参数：

采用框架结构，总建筑面积：936m2

- 主要设备：

三效蒸发设备1套，处理能力7t/h，

#### 干燥发车间

- 功能：低温干燥设备。

- 主要设计参数：

采用框架结构，总面积：120m2

- 主要设备：

低温干燥设备1套，处理能力15t/d

#### 锅炉房

- 功能：安装锅炉设备。

- 主要设计参数：

采用框架结构，总面积：114m2

- 主要设备：

主要设备：

燃气锅炉1台，参数：2.1兆瓦

#### 污泥池

- 功能：收集高盐系统污泥。

- 土建尺寸：

共1座，钢筋砼结构+玻璃鳞片防腐，总尺寸：B×L×H =4×4×5m

- 每座主要设备：

主要设备：

污泥进料泵泵2台1用1备，Q=20m³/h,H=120m,N=15kW 。

搅拌机1台，7.5kW

#### 加药设备间

- 功能：安装加药设备，为高盐水处理系统提供药剂。

- 土建尺寸：

采用框架结构，总面积：252m2

- 主要设备：

主要设备：

盐酸储罐：V=30m³，碳钢衬胶

盐酸卸料泵：Q=15m³/h,气动隔膜泵。

酸计量泵1,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW

酸计量泵2,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37k

酸计量泵3,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=50L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

液碱储罐1台，V=30m³，碳钢衬胶

液碱卸料泵1台：Q=15m³/h,气动隔膜泵。

碱计量泵1,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW

碱计量泵2,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37k

碱计量泵3,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=50L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

PAC储罐1台，V=30m³，碳钢衬胶

PAC卸料泵1台：Q=15m³/h,气动隔膜泵。

PAC计量泵1,2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=500L/h，P=0.5MPa，N=0.37kW

PAC计量泵2，3台（,2用1备）：机械隔膜泵，Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37k

三箱式PAM配药装置，配药能力2~5kg/h，配置浓度0.05~0.2%

PAM 加药泵,2台（1用1备）：螺杆泵，Q=500L/h，P=0.5MPa，N=1.1kW

次氯酸钠加药装置1台，V=1m³，PE

次氯酸钠计量泵1，2台（1用1备）：机械隔膜泵，Q=350L/h，P=0.5MPa，N=0.37k

次氯酸钠计量泵2，2台（1用1备）：Q=50L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

还原剂加药装置1台，V=1m³，PE

还原剂计量泵，2台（1用1备）：Q=25L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

阻垢剂加药装置1台，V=1m³，PE

阻垢剂计量泵，2台（1用1备）：Q=25L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

杀菌剂加药装置1台，V=500L，PE

阻垢剂计量泵，2台（1用1备）：Q=9L/h，P=1.0MPa，N=0.25kW

#### 加氯加药间

- 功能：给滤池出水提供消毒剂，给生化池、深床滤池增加碳源，给沉淀池、深床滤池提供 PAC，给沉淀池 PAM。

- 设计参数：碳源投加药剂采用乙酸钠，改良型AAO 生化池内最大加药量 85mg/L（纯）， 投加浓度 6-10%；反硝化深床滤池内最大加药量 54mg/L（纯），投加浓度6-10%， 采用溶药池配置药液；

高效沉淀池内固体 PAC 投加量按 5-20mg/L 设计，反硝化深床滤池内固体 PAC 投加量按 5-10mg/L 设计，投加浓度 6-10%；

PAM 作为助凝剂投加到高效沉淀池，固体 PAM 投加量按 0.5-2mg/L 设计，投加浓度 0.2-0.5%。

平面尺寸：平面尺寸 28.8×8.4m，H=4.5m，框架结构。

### 事故池设置

在现有厂区1km外已建成5000m³事故池，池容和高程均满足污水处理厂事故池条件，为节约投资不新建事故池。

### 中水回用

污水处理厂出水可用于农业灌溉、河流的补充水源以及工业回用水等。中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目的出水经DN600钢筋混凝土管排入后河，考虑到后河的水体功能，污水处理厂出水可做为农田灌溉及湖泊、河流补给水源等，本工程中，处理过后的尾水，经过消毒处理，部分回用至厂区绿化及脱水机房作为反冲洗用水，充分利用和保护水资源。

## 环境影响因素分析

### 施工期环境影响因素分析

工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。本项目施工期产污环节流程详见图4.5-1。

图4.5-1施工期工艺流程图

施工将产生施工扬尘、废砖块等边角料，钻机，电锤、切割机等将产生噪声。设备安装过程中将产生一定的噪声。此外，施工过程中施工人员将产生生活污水、生活垃圾。

（1）基础工程

在基础工程施工阶段（包括挖方、填方、地基处理与基础施工等），产生的污染源主要有打桩机、挖掘机、打夯机、装载机等运行时产生的噪声，同时还有弃土和扬尘。

（2）主体工程

在主体工程施工过程中将产生混凝土振捣等施工工序的运行噪声；运输过程中产生的扬尘；管道沟工程中造成的开挖现有道路、产生弃方等环境问题。

（3）设备安装工程

设备安装工程施工时，主要产生的污染物为吊装设备以及电钻、电锤、切割机等设备产生的噪声，另外，还有少量废弃包装材料等固体废弃物。

（4）装饰工程

在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。

施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、生活污水、混凝土搅拌废水和场地冲洗废水。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

### 运营期环境影响因素分析

本项目是处理工业废水和员工生活污水，降低排污负荷，改善和保护地表水环境的环保工程，其特点是产生显著的环境正效应，有别于以经济效益为主的其它建设项目。但在污水处理厂运营期间，也存在着一定的负面影响。

本项目产污环节如下：

图4.5-1  运营期高盐废水处理工艺流程及产污环节图

图4.5-2  运营期常规废水处理工艺流程及产污环节图

产污分析

1、废气

污水中含有大量有机物，在污水处理过程中会产生异味气体—恶臭，主要产自粗格栅井、细格栅渠、调节池、AAO生化池、储泥池、污泥浓缩脱水机房、锅炉废气等。

2、废水

主要为少量地坪冲洗水及设备冲洗水、生物除臭系统定期淘汰的废弃滤液、生活污水。

3、噪声

主要为设备噪声，主要噪声源为污泥浓缩机、风机及各类水泵污泥泵等。

4、固体废弃物

污水处理过程中有大量的固体废物产生，包括粗、细格栅拦截的栅渣，沉砂池分离的砂粒；剩余污泥，实验废液，机修废油，废MBR膜，厂区工作人员产生的少量生活垃圾。

5、风险事故

项目风险事故主要表现在药品储存可能造成的泄漏、爆炸等风险和设备故障、断电等引起的尾水事故排放。

6、生态影响因素分析

项目施工期工程施工占地、路面平整、碾压等是造成不良生态影响的主要施工活动。施工活动过程中，项目附近的土地、植被受到一定程度的影响和破坏。局部地区表土失去防冲固土能力而易发生水土流失，表土临时堆放处置不当也可能发生水土流失，使从而引发区域的生态结构发生一定变化。

## 污染源源强核算

### 施工期污染源源强核算

#### 施工期大气污染物

本项目采用商品混凝土，所需混凝土均外购，不在施工现场进行拌合。废气污染物主要为施工扬尘、施工粉尘（TSP）、施工机械废气、汽车尾气以及室内装修油漆废气。

1、施工扬尘

项目施工期对空气环境的污染主要来自工地扬尘。土石方挖填、打桩、建筑材料运输、装卸和堆放等过程都会产生扬尘污染，尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染更为严重。施工扬尘包括车辆行驶扬尘和施工场地扬尘。

车辆行驶扬尘：车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123⋅V/5⋅W/6.80.85⋅P/0.750.75

式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。因此，施工运输车辆产生的扬尘污染较严重。

施工场地扬尘：主要是露天堆放和裸露地面的风力扬尘。根据施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1V50−V03e−1.023W

式中：Q：起尘量，kg/吨•年；

V：距地面50m外风速，m/s；

V0：起尘风速，m/s；

W：尘粒的含水量，%。

一般情况下影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

根据已建类似工程实际调查资料，施工场地下风向50m处浓度为8.90mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量二级标准日均值0.3mg/m3。其它作业环节产生的扬尘污染可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外将符合二级标准。

2、施工机械废气

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气和各种车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO及THC等。类比同类建设项目施工期污染源强统计分析，大气污染物源强见下表。

表4.6-1 燃油污染物预计排放情况

| 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |
| --- | --- | --- |
| 施工车辆、施工机械 | NO2 | 2.01kg/d |
|  | CO | 2.2kg/d |
|  | THC | 5.0mg/m3·d |

在施工期间施工单位定期对施工设备进行维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率。由于施工机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气能达标排放。

#### 施工期水污染物

施工期废水主要为工地生活污水及生产废水。

1、生活废水：

厂区施工：根据施工组织设计，根据工程占地面积以及工程施工内容，工程厂址内施工时可能的最大施工人数为30人/天，排污量按100L/人·天计，每天产生的施工人员生活污水量约3m3/d，施工期间生活污水排入现有污水处理厂处理后达标排放入后河。

2、施工废水：

包括基坑排水、施工机械冲洗水、管道试水排水、混凝土养护水等，主要污染物为SS和石油类。本项目施工废水如下表所示。

表4.6-2 施工期水污染源及污染物

| 序号 | 产生原因 | 产生地点 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑排水 | 桩基 | SS和石油类 |
| 2 | 施工机械冲洗水 | 机械清洗场所 |  |
| 3 | 管道试水排水 | 污水管道 |  |
| 4 | 混凝土养护水 | 施工场地 |  |

在施工过程中，各种施工机械设备洗涤用水会产生少量废水，这部分废水含有油污和泥沙，废水量较小，已经1个2m3隔油沉淀池及1个2m3泥浆沉淀池沉淀处理后重复使用，不外排。

#### 施工期噪声

施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。工程施工过程中常见的声源及其声级见下表。

表4.6-3 主要施工设备和运输车辆噪声值  单位：dB（A）

| 序号 | 声源 | 声源特点 | 声压级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 流动不稳态源 | 90-96 |
| 2 | 打夯机 | 流动不稳态源 | 75-85 |
| 3 | 空压机 | 不稳态源 | 75-85 |
| 4 | 打桩机 | 流动不稳态源 | 90-100 |
| 5 | 压缩机 | 流动不稳态源 | 75-88 |
| 6 | 电焊机 | 流动不稳态源 | 90-95 |
| 7 | 电锯 | 不稳态源 | 95-100 |
| 8 | 混凝土泵 | 固定稳态源 | 80-85 |
| 9 | 大型载重车 | 流动不稳态源 | 85-90 |
| 10 | 混凝土罐车 | 流动不稳态源 | 80-85 |

由上表可知，施工期各机械设备的动力噪声声源声级一般在80dB（A）以上，根据项目的施工特点（露天作业），建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、减振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大，受影响面比较大。经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。

表4.6-4  建筑机械动力噪声在不同距离处的声级单位：dB（A）

| 噪声声源 | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合噪声值（102） | 88 | 82 | 68 | 62 | 58.5 | 55.9 | 54 |

根据类比分析，推土机、挖掘机在工作中产生的噪声经过一定的距离（5-10m）传播后，其噪声强度在75-85dB（A），按照自由声场衰减模式进行计算，距离声源10m处，声级强度的减少值在20dB（A）。施工单位严格按照相关要求采取噪声防治措施，加强施工场地管理和组织秩序，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。

#### 施工期固体废弃物

本项目施工期固废主要包括基础开挖土方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员生活垃圾、顶管施工泥浆。

1、土石方

本项目施工期厂址及管网工程挖方总量约15000m3，填方总量约15000m3；土石方基本平衡。

施工现场已对临时堆放的土石方进行围挡、采用彩条布进行覆盖；外调土石方在运输过程中，尽量避免散落土块给城市环境带来的污染，运输弃土车辆在运输过程中应避开车辆高峰期、车辆高峰路段，运输车辆加盖篷布，同时加强交通管理工作，做到不影响沿路居民生活和不堵塞交通。

2、建筑垃圾及装修垃圾

在工程施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖块、混凝土、废砂浆、桩头、废水泥、废铁、废钢材等工程建设中产生的废料按0.2t/100m2计，本项目总建筑面积为3000m2，则工程施工将产生的施工废料约为6t。

建筑垃圾分类收集和处理，对于可回收的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）经收集后交由废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土、装修垃圾等）应交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。同时，建筑垃圾不得随意露天堆放，应使用毡布或防尘布覆盖，并设立标识牌，堆放场所进行防雨、防渗漏处理。

3、生活垃圾

施工期施工人员高峰约60人，每人每天产生生活垃圾0.5kg，工程施工高峰日生活垃圾产生量约30kg，由市政环卫部门统一清运处置。

4、顶管施工泥浆

定向钻施工过程产生少量泥浆，经沉淀自然干化后与弃土一并处理。

综上所述，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、生活污水、混凝土搅拌废水和场地冲洗废水。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

根据现场踏勘，本项目除湿地未建设外，污水处理厂厂区工程及管网工程均基本建设完工，根据现场调查，因项目建设产生的废水、废气、噪声、弃土均得到了有效处置，未对周围环境造成明显的不利影响。建设过程中未受到环保投诉。

### 运营期废气污染源源强核算

1、恶臭

污水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用时会产生恶臭，本项目污水处理厂主要处理工业废水，根据其它采用类似工艺的污水处理厂分析，确定恶臭的位置主要为污水预处理区域（包括格栅、提升泵房、沉砂池、调节池等）、污水生化处理区（水解酸化池、生化池）和污泥处理区（包括储泥池、污泥浓缩脱水机房）等。

上述构筑物散发的恶臭污染物主要含微量硫化氢、氨、甲硫醇等恶臭气体。经类比分析，硫醇类恶臭污染物产生量相较于氨、硫化氢等污染因子，其含量较小，且项目设置的生物除臭系统对于相应的大气污染物的去除率很高，因此，本评价选取硫化氢和氨作为主要分析预测因子。

本次评价主要参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）、《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》对臭气污染物进行取值。一般来说，由于工业污水可生化性低于生活污水，因此，大多数工业园区污水处理厂的恶臭污染较同规模的生活污水处理厂要小，故类比数据仍具有参考意义。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）3.1.3条：污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定。生物除臭成套装置1套（生物滤池），风量设计为30000m³/h，满足《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》要求。

污泥收集、处理时污泥厌氧分解硫化氢和各种烷基硫醇，从而产生恶臭，主要体现在储泥池、污泥脱水机房。污水处理厂恶臭物质主要为NH3、H2S，恶臭污染物与污水处理厂的水流速度、温度、污染物的浓度及污水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的温度、日照、气压等多种因素有关。

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》(薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶)和《城市污水处理厂恶臭气体及控制技术的研究》(张少梅，沈晋明)中的数据，并参照《恶臭污染测试与控制技术》（化学工业出版社）中“污水处理厂恶臭环境影响评价”中相关内容，确定污水处理厂各处理单元氨气和硫化氢排放系数见下表，由此计算出本项目恶臭污染物排放源强见下表。本项目恶臭气体产生情况见下表。

表4.6-6  单位面积排放源强  单位:mg/s.m2

| 污染源 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- |
| 预处理区 | 0.08 | 0.00093 |
| 生化处理区 | 0.018 | 0.00045 |
| 污泥处理区 | 0.05 | 0.00238 |

表4.6-7  本项目恶臭气体产生情况

| 类别 | 名称 | 面积 | 单位面积源强（mg/s.m2） |  | 产生速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 常规废水处理 | 细格栅 | 50 | 0.08 | 0.00093 | 0.0144 | 0.00017 |
|  | 旋流沉砂池 | 14.12 | 0.08 | 0.00093 | 0.00407 | 0.00005 |
|  | 调节池 | 450 | 0.08 | 0.00093 | 0.1296 | 0.00151 |
|  | 水解酸化池 | 320 | 0.018 | 0.00045 | 0.02074 | 0.00052 |
|  | 改良型A/A/O及MBR膜池 | 1620 | 0.018 | 0.00045 | 0.10498 | 0.00262 |
|  | 纤维滤池 | 70 | 0.018 | 0.00045 | 0.00454 | 0.00011 |
|  | 污泥浓缩池 | 50.24 | 0.05 | 0.00238 | 0.00904 | 0.00043 |
| 高盐废水处理 | 调节池 | 140 | 0.08 | 0.00093 | 0.04032 | 0.00047 |
|  | 高效沉淀池 | 92 | 0.08 | 0.00093 | 0.0265 | 0.00031 |
|  | 高盐废水处理车间 | 1052 | 0.08 | 0.00093 | 0.30298 | 0.00352 |
|  | 三效蒸发车间 | 936 | 0.08 | 0.00093 | 0.26957 | 0.00313 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.9267 | 0.0128 |

恶臭治理措施：针对以上恶臭产生源，对粗格栅井、提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池等加盖收集废气，储泥池、污泥脱水机房的浓缩机房、压滤机房产生的恶臭气体经收集后，经1套生物除臭装置处理后由15m的排气筒排放，废气捕集率约95%，生物除臭装置的去除效率可达95%。加盖材料、引风管道及处理设施应采用耐腐蚀材料。除臭设施的设计处理能力为Q=30000m3/h。H2S、NH3排放速率分别为0.044kg/h、0.0006kg/h，臭气浓度排放量为160（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（H2S排放速率0.33kg/h、NH3排放速率4.9kg/h、臭气浓度排放量2000（无量纲））排放限值要求。因此本项目废气可做到达标排放。

表4.6-8  本项目恶臭气体排放情况

| 序号 | 名 称 | 风量（m3/h） | 治理措施 | 无组织排放（kg/h） |  | 有组织排放（kg/h） |  | 有组织排放（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | 臭气浓度 |
| 1 | 细格栅 | 30000 | 恶臭产生点加盖密封生物滤池 （收集效率95%， 处理效率95%） +15m高排气筒 | 0.0007 | 0.00001 | 0.044 | 0.0006 | 1.47 | 0.02 | 160（无量纲） |
| 2 | 旋流沉砂池 |  |  | 0.0002 | 0.00000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调节池 |  |  | 0.0065 | 0.00008 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水解酸化池 |  |  | 0.0010 | 0.00003 |  |  |  |  |  |
| 5 | 改良型A/A/O及MBR膜池 |  |  | 0.0052 | 0.00013 |  |  |  |  |  |
| 6 | 纤维滤池 |  |  | 0.0002 | 0.00001 |  |  |  |  |  |
| 7 | 污泥浓缩池 |  |  | 0.0005 | 0.00002 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调节池 |  |  | 0.0020 | 0.00002 |  |  |  |  |  |
| 9 | 高效沉淀池 |  |  | 0.0013 | 0.00002 |  |  |  |  |  |
| 10 | 高盐废水处理车间 |  |  | 0.0151 | 0.00018 |  |  |  |  |  |
| 11 | 三效蒸发车间 |  |  | 0.0135 | 0.00016 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | 0.0463 | 0.00064 | 0.044 | 0.0006 | / | / | / |
| 执行标准 |  |  |  |  |  | 4.9 | 0.33 | / | / | 2000（无量纲） |

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4.6-9  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气 产生量 （m3/h） | 产生 浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气 排放量（m3/h） | 排放 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 污水预处理区域、污水生化处理区和污泥处理区 | 粗格栅井细格栅渠+旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池、储泥池、污泥浓缩脱水机房等 | 恶臭气体 | H2S | 类比法 | 28453 | 3~5 | 0.9267 | 恶臭产生点加盖密封+生物滤池+15m高排气筒 | 95 | 物料衡算 | 30000（配备30000风机） | 0.02 | 0.0006 | 8760 |
|  |  |  | NH3 |  |  | 2~4 | 0.0128 |  |  |  |  | 1.47 | 0.044 | 8760 |
|  |  |  | 臭气 浓度 |  |  | 2694（无量纲） | / |  |  |  |  | 160（无量纲） | / | 8760 |

表4.6-10  本项目建成后全厂恶臭气体排放情况  单位：t/a

| 污染物 | 现有项目情况 |  |  | 本项目排放情况 | 全厂排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 以新代老削减量 | 排放量 |  |  |
| NH3 | 0.701 | 0.6677 | 0.0333 | 0.792 | 0.8253 |
| H2S | 0.02 | 0.0171 | 0.0009 | 0.110 | 0.0119 |

此外，本环评以污水预处理区域（包括粗细格栅、提升泵房、沉砂池、调节池等）、污水生化处理区（水解酸化池、生化池）和污泥处理区（包括储泥池、污泥浓缩脱水机房）边界分别划定100m的卫生防护距离。其范围见附图，项目卫生防护距离没有居民。

环评要求：

①在项目所设定的卫生防护距离内禁止修建医院、学校、集中居住区等环境敏感设施；

②污泥日产日清；

③运输车辆密闭，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响；

④污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；

⑤在各构筑物停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响；

⑥项目厂区需设置绿化带。以上措施属目前污水处理厂恶臭处理的主要措施，在大、中、小型污水处理厂（站）均得到广泛应用，取得良好的效果。

2、锅炉烟气

高盐废水采用天然气锅炉，锅炉大小为2.1MW(3t/h)，根据锅炉设计说明书及可行性研究报告，燃料耗量约225m3/h，锅炉每天运行24h，年工作365天计算，得出年耗天然气为1971000m3。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》，每燃烧1m3天然气废气产生量为Vgy=0.285Qnet+0.343=0.285*35.44+0.343=10.4434Nm3，废气量为1971000*10.4434=20583941.4m3/a；

SO2:参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》，二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米-原料，其中，S为含硫量，单位为毫克/立方米。

根据《天然气》（GB 17820-2018），二类天然气硫含量不高于100mg/m3。

排放量=197.1×0.02×100/1000=0.394t/a。

烟尘:烟尘排放系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》，取2.86kg/万立方米天然气，烟尘的排放量为197.10*2.86/1000=0.564t/a。

NOx:排放系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》，采用每1万m3天然气燃烧产生NOx18.71kg/万立方米天然气，采用低氮燃烧技术排放系数为9.36kg/万立方米天然气，NOx排放量为197.1*9.36/1000=1.845t/a。

表4.6-11 天然气锅炉排污总量预测

| 种类 | 天然气消耗量 | 排气量 (Nm3/a) | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/ Nm3) | 产生量 (t/a) | 浓度(mg/ Nm3) | 排放量 (t/a) |
| 烟气 | 1971000 | 20583941.4 | SO2 | 19.14 | 0.394 | 19.14 | 0.394 |
|  |  |  | NOX | 178.29 | 3.67 | 89.63 | 1.845 |
|  |  |  | 烟尘 | 27.40 | 0.564 | 27.40 | 0.564 |

由计算结果可知，该项目锅炉排放的烟尘、SO2、NOx浓度满足《锅炉大气污染物

排放标准》（GB13271-2014）的燃气锅炉标准。根据调查，项目周边200m建筑物最高为7m，因此，环评要求：项目锅炉烟囱高度不低于10m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m的要求。因此项目锅炉废气能够通过10m高排气筒达标排放，对周围环境影响较小。

### 运营期废水污染源源强核算

项目产生的废水主要为少量地坪冲洗水及设备冲洗水、生物除臭系统定期淘汰的废弃滤液、生活污水。

（1）冲洗废水：项目运营期间还会产生少量地坪冲洗废水、设备反冲洗废水约2.0m3/d，以上废水均进入本项目污水处理厂处理，处理达标后排放。

（2）生物除臭系统定期淘汰的废弃滤液：生物除臭系统会定期产生含有活性菌种的废弃滤液，经相关调查，一般情况下生物滤池的滤液更换频率为每月2~3次，每次废液产量约为0.8m3，根据本项目实际情况，项目生物除臭系统滤液产生量为0.01m3/d。

进入本项目污水处理厂处理，处理达标后排放。

（3）生活污水：项目劳动定员30人。平均每人用水量按100L/d考虑，排污系数取0.8，则厂区生活污水产生约2.4m3/d（876m3/a）。其主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度平均值取：CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。进入项目污水处理厂处理，处理达标后排放。

(4)污泥干化废水

污泥产生主要来源于微生物消耗水中好氧物质后产生的剩余污泥和悬浮性物质产生的污泥。

污泥产生量为120t/d（43800t/a），含水率99%，污泥含水118.8m3/d，污泥暂存于储泥池，在污泥浓缩脱水机房进行脱水，脱水后含水率为60%，污泥量为3t/d（1095t/a）。

污泥脱水量为117m3/d，产生的废水为117m3/d。进入项目污水处理厂处理，处理达标后排放。

项目外排废水：本次建设处理规模10000m3/d（含原有2000t/d升级改造），尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据项目进、出水水质，可计算出污水处理厂废水排入地表水体的主要污染物排放量，见表：

表4.6-12  污水处理厂进出水水中主要污染物总量及污染物削减量单位：t/a

| 水质指标 |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程处理前 | 设计进水水质(mg/L) | 470 | 270 | 400 | 35 | 70 | 7 |
|  | 进水中污染物量(t/a) | 1372.4 | 788.4 | 1168 | 102.2 | 204.4 | 20.44 |
| 本工程处理后 | 设计出水水质(mg/L) | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 |
|  | 污染物排放量(t/a) | 146 | 29.2 | 29.2 | 14.6 | 43.8 | 1.46 |
| 本工程 处理前后 | 污染物消减量(t/a) | 1226.4 | 759.2 | 1138.8 | 87.6 | 160.6 | 18.98 |

根据上表可知，本项目污水处理厂的运行，将使所在区域的地表水环境质量得到根本性的改善，同时为当地的工农业经济发展提供新的环境容量，本项目的实施具有明显的环境正效应。

表4.6-13  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 50 | 0.400 | 146 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.0400 | 14.6 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.004 | 1.46 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 146 |
|  |  | NH3-N |  |  | 14.6 |
|  |  | TP |  |  | 1.46 |

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4.6-13  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废水排放量（m3/d） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 污水处理装置 | 中国（普光）锂钾综合开发产业园废水 | CODcr | 类比 | 8000m3/d（不含原有2000t/d） | 470 | 1372.4 | 改良A2A2O+深度处理 | 96.30% | 类比 | 8000 | 50 | 146 | 8760 |
|  |  | BOD5 |  |  | 270 | 788.4 |  | 97.50% |  |  | 10 | 29.2 |  |
|  |  | SS |  |  | 400 | 1168 |  | 85.71% |  |  | 10 | 29.2 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 35 | 102.2 |  | 78.57% |  |  | 5 | 14.6 |  |
|  |  | TN |  |  | 70 | 204.4 |  | 92.86% |  |  | 15 | 43.8 |  |
|  |  | TP |  |  | 7 | 20.44 |  | 96.30% |  |  | 0.5 | 1.46 |  |

表4.6-14  项目建成后全厂废水污染源源强核算结果

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（m3/d） | 产生量（t/a） | 核算方法 | 废水排放量（m3/d） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 污水处理装置 | 中国（普光）锂钾综合开发产业园废水 | CODcr | 类比 | 10000 | 1715.5 | 类比 | 10000 | 50 | 182.5 | 8760 |
|  |  | BOD5 |  |  | 985.5 |  |  | 10 | 36.5 |  |
|  |  | SS |  |  | 1460 |  |  | 10 | 36.5 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 127.75 |  |  | 5 | 18.25 |  |
|  |  | TN |  |  | 255.5 |  |  | 15 | 54.75 |  |
|  |  | TP |  |  | 25.55 |  |  | 0.5 | 1.825 |  |

### 运营期噪声污染源源强核算

运营期噪声源为各类设备，声源强度70-100dB（A），各噪声源产生、污染治理措施见下表。

项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水间等，噪声源在1m处声源强度在85~95dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，布设于地下或半地下等治理措施，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

噪声源强及治理措施详见表4.6-15。

表4.6-15 噪声设备产生源强

| 序号 | 产生源 | 噪声产生量 |  | 治理措施 | 预期效果 | 备注/dB(A) | 降噪效果 | 噪声排放量 |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) |  |  |  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) |  |
| 1 | 各类风机 | 类比法 | 85-95 | 独立机房、进口处设置带过滤器的消声器、房间采用吸音墙裙和吸音吊顶 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，昼间小于65B(A)，夜间小于55B(A) | 连续 | 20 | 类比法 | 65-75 | 8760 |
| 2 | 污泥脱水机 | 类比法 | 90 | 消声、隔声、减振 |  | 连续 | 20 | 类比法 | 70 | 2920 |
| 3 | 污水提升泵 | 类比法 | 85 | 采用潜污泵，厂房隔声 |  | 连续 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
| 4 | 厂区各类水泵 | 类比法 | 85 | 减震、厂房隔声 |  | 连续 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
| 5 | 空压机 | 类比法 | 95 | 减震、厂房隔声 |  | 间断 | 20 | 类比法 | 75 | 5840 |

治理措施：

（1）在工艺设备选型时，选用低噪声、节能型的先进设备；

（2）风机采取减震措施，安装消声器，管道采用柔性连接，并将风机布置在室内，依托墙体隔声；

（3）水泵采取隔振，水泵出水口采用柔性连接；

（4）板框压滤机采取减振、隔声措施；

（5）在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，尽可能少开窗和其他无设防的洞口；同时车间外及厂界处设置绿化带，利用建筑物和树木阻隔声音的传播；

（6）营运过程应加强设备维护和管理。

采取上述措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

### 运营期固体废物污染源源强核算

1、危险废物

（1）化验废液

化验室检测项目为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、T-P、T-N。

类比同类型项目，本项目化验室废水（废液及前三次器皿清洗废水）约0.6L/d，在线监测废液产生量约0.2L/d，合计0.8L/d，根据《国家危险废物名录》（2021年）：危废类别为HW49类。分类采用桶装后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

（2）废机油

本项目的各种机械设备维修将产生的废矿物油（废机油和废润滑油），产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年）：废矿物油（废机油）危废类别为HW08类，暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

- （3）蒸发残渣

根据本项目可行性报告及设计资料，蒸发杂盐量5吨/天、干燥环节固体产生量4t/d，则蒸发残渣产生量3285t/a，蒸发残渣在《国家危险废物名录》（2021年）无对应类别，但该污泥来水为化工企业的化工高盐废水，其中除了含有细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝所用药剂之外，可能还有其他有害成分富集，具有危险特性，不宜按一般工业固废处理，因此，本次环评建议，对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》(2017年)，该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》中“HW11精（蒸）馏残渣”废物代码“900-013-11”类别要求进行管理。暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

- 废膜

根据可行性研究报告及设计资料，膜系统膜使用寿命大约为3年，根据初步设计资料MBR一次更换约4t，超滤膜更换量约0.1t，NF膜更换量约0.5t，RO膜更换量约0.4t，DTRO膜更换量约0.3t,因此，膜更换量为5.3t/3年，属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW13有机树脂类废物”废物代码900-015-13，暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

2、一般工业固体废物

（1）栅渣

根据《给水排水设计手册》，栅渣产生量为0.01~0.10m3栅渣/103m3污水，栅渣的含水率一般为80%，密度约为960kg/m3。本次栅渣产生量按0.05m3栅渣/103m3污水，本项目日处理废水8000m3，则栅渣产生量为384kg/d（140.16t/a），含水率为80%。栅渣经压榨脱水后，含水率为60%，栅渣量为192kg/d（70.08t/a）。栅渣经脱水后送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

表4.6-16  栅渣产生情况表

| 栅渣产生系数 | 本项目废水处理量 | 栅渣密度 | 栅渣产生量 |  | 栅渣量（脱水后） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅渣m3/103m3污水 | m3/d | kg/m3 | kg/d | 含水率 | kg/d | 含水率 |
| 0.05 | 8000 | 960 | 384 | 80% | 192 | 60% |

（2）沉砂

根据《给水排水设计手册》，城市污水的沉砂量可按106m3污水沉砂30m3计算，其含水率为60%，容量为1500kg/m3。本评价参考尘城市污水的沉砂量产生系数30m3栅渣/106m3污水，本项目日处理废水8000m3，则沉砂产生量为360kg/d（131.4t/a）。沉砂送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

表4.6-17  沉砂产生情况表

| 沉砂产生系数 | 本项目废水处理量 | 栅渣密度 | 沉砂产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉砂m3/103m3污水 | m3/d | kg/m3 | kg/d | 含水率 |
| 0.03 | 8000 | 1500 | 360 | 60% |

（3）污泥

常规废水：根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行）》中，对污泥产量进行了阐述:“城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要来源于初次沉淀池、二次沉淀池等工艺环节。每万m3污水经处理后污泥产生量(按含水率80%计)一般约为5~10t，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。”

本次环评取7.5t/每万m3污水(按含水率80%计)进行核算，则污泥产生量为120t/d（43800t/a），含水率99%。污泥暂存于储泥池，在污泥浓缩脱水机房进行脱水，脱水后含水率为60%，污泥量为3t/d（1095t/a）。

高盐废水：根据本项目可行性研究报告及设计资料，本项目高盐废水处理产生污泥2t/d（含水率60%），因此本项目污泥产生量共5t/d(1825t/a)。

污泥运输过程中，加强污泥运输管理，运输车辆密闭，禁止沿途遗漏和抛洒，避免运输途中造成二次污染，合理选择运输路线，避开敏感区域，避开交通高峰时段运输。

污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

(4)臭气治理系统废弃生物填料

本项目采用生物滤池除臭，原理是指加湿后的废气被通入填充有填料（如堆肥、土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等等）的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜（微生物）接触，被微生物所吸附降解，项目生物除臭系统每隔3~5年更换填料，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，根据其他污水处理厂实际运行情况的类比分析，该生物系统废弃填料产生量约为0.8t/a。

治理措施：该填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收。

3、生活垃圾

项目运营期间劳动定员30人，日产生活垃圾量按0.5kg/d计，则工作人员每天产生的生活垃圾量为15kg，年产生量为5.475t/a。生活垃圾由厂区清洁人员按时清扫，暂存于垃圾桶，由环卫部门统一收集运至垃圾填埋场处置，不会对环境产生影响。

本项目运营期固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4.6-18  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处理与处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处理处置量（t/a） |  |
| 粗细格栅 | 栅渣 | 一般固体 | 类比法 | 70.08 | 压榨脱水 | 70.08 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 沉砂池 | 沉砂 | 一般固体 | 类比法 | 131.4 | 沉砂分离 | 131.4 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 生化阶段 | 污泥 | 一般固体 | 类比法 | 1825 | 浓缩压滤 | 1825 | 污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。 |
| 生物滤池 | 废弃填料 | 一般固体 | 类比法 | 0.8 | 压榨脱水 | 0.8 | 脱水后经填料生产厂家统一回收 |
| 实验室、在线监测设备 | 化验废液 | 危险废物 | 类比法 | 0.292 | / | 0.292 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 机修间 | 废机油 | 危险废物 | 类比法 | 0.2 | / | 0.2 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 蒸发 | 蒸发残渣 | 危险废物 | 类比法 | 3285 | / | 3285 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 膜处理 | 废膜 | 危险废物 | 类比法 | 5.3t/3年 | / | 5.3t/3年 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 综合楼/门卫室 | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 5.475 | / | 5.475 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，现将本项目产生的危险废物及处置情况介绍如下表：

表4.6-19  危险废物产生和处置情况

| 名称 | 类别 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 0.2 | 机械维修 | 液 | 矿物油 | 矿物油 | 每天 | T，In | 收集于专用储存容器，并存放于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
| 化验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.292 | 化验 | 液 | 有机物 | 有机物 | 每天 | T，In |  |
| 蒸发残渣 | 危险废物 | 类比法 | 3285 | 蒸发 | 固 | 无机物 | 无机物 | 每天 | T，In |  |
| 废膜 | 危险废物 | 类比法 | 5.3t/3年 | 膜处理 | 固 | 有机物 | 有机物 | 3年 | T，In |  |

表4.6-20   项目建成后全厂固体废物排放情况表

| 固体废物名称 | 固废属性 | 现有项目情况 |  | 本项目情况 |  | 全厂产生排放情况 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
| 栅渣 | 一般固体 | 24.346 | 0 | 140.16 | 0 | 164.506 | 0 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 沉砂 | 一般固体 | 54.75 | 0 | 131.4 | 0 | 186.15 | 0 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 污泥 | 一般固体 | 365 | 0 | 1825 | 0 | 2190 | 0 | 污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。 |
| 废弃填料 | 一般固体 | 0.3（以新带老新增） | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 脱水后经填料生产厂家统一回收 |
| 化验废液 | 危险废物 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 废机油 | 危险废物 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 蒸发残渣 | 危险废物 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 3285 | 0 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 废膜 | 危险废物 | 0 | 0 | 5.3t/3年 | 0 | 5.3t/3年 | 0 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 3.65 | 0 | 5.475 | 0 | 9.125 | 0 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |

### 运营期地下水污染途径及防治措施

1、地下水防渗原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；

③以重点构筑物装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅；

④实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

⑤坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、项目地下水分区防渗措施

由于项目所属行业未颁布相关的标准，需根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求。天然包气带防污性能分级、污染控制难易程度划分以及地下水污染防渗分区见下表。

- 表4.6-21  天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 本项目所在地天然包气带渗透系数为≤10-4cm/s，单层厚度Mb≥1.0m，防污性能等级为中。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

- 表4.6-22  污染控制难易程度分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表4.6-23  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的等效粘土防渗层或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易~难 | 其它类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

根据本项目的生产区域划分，防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对本项目各个建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。项目分区防渗情况见下表。根据建设单位提供的污水处理厂的构筑物结构设计图纸及建筑物图纸，各构筑物、建筑物防渗措施如下：

- 表4.6-24  项目区地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 防渗技术要求 | 本项目构筑物 | 参考防渗措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 其他 类型 | 采取防渗性能与2mm厚，渗透系数≤1×10-10cm/s高密度聚乙烯膜（HDPE膜）等效的防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597） | 危险废物暂存间、污泥贮存池、污泥脱水机房 | 基础2mm厚高密度聚乙烯， 渗透系数≤10-10cm/s，并设置托盘 | 根据环函[2010]192号，污泥可能具有危险特性，未鉴别前按照危险废物管理。即便鉴定污泥不属于危险废物，但由于污泥中污染物种类及数量繁多，环评仍要求储存污泥的相关构筑物采取重点防渗措施。 |
|  |  |  |  | 厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的等效粘土防渗层或参照GB18597/GB18598执行 | 细格栅、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、改良型A/A/O及MBR膜池、转盘纤维滤池、臭氧氧化池、 高效沉淀池、 超滤产水池、 产水池、浓盐水池、母液池、高盐废水处理车间、三效蒸发车间、干燥车间 | 底板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 60cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. 壁板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 45cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. | 污水主要来自园区多家企业，水质比较复杂，环评要求进行重点防渗。 |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他 类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 臭氧消毒、加氯加药间、锅炉房、臭氧设备间 | 底板; 水泥基渗透. C30防水混凝土 抗渗等级P6 50cm晶型防水涂料 1mm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. 壁板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 40cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. | / |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他 类型 | 一般地面硬化 | 生物除臭间、鼓风机房、高低压配电间 | 一般地面硬化 | 无地下水污染物产生或无污染物下渗进入地下水含水层的持续水力条件 |

为保证结构水密性应在防水混凝土中掺入抗渗防裂剂。各水池及贮泥池内迎水面(底板上表面、外壁板内表面、中壁板双面及顶板底面)采用水泥基渗透结晶型防水涂料进行处理，遍数为2遍。外池壁与土壤接触处的外表面涂环氧沥青涂层两道，厚度一般不小于0.5mm。外池壁露出地面的部分应用1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面。

本项目压力管道采用焊接钢管，钢管做除锈防腐，采用焊接方式连接。钢管及钢管件应进行内外防腐处理，外防腐采用IPN8710-1底漆和IPN8710-2高耐候保色漆；钢管及铁件内防腐采用IPN8710-3无毒涂料。钢管内外壁及管件的表面均需经喷砂、抛丸或机械打磨等方法进行处理，以除去氧化皮、污物和铁锈。

### 非污染生态特征

项目运营期，随着时间的推移，项目绿化建设的完成，项目内植被将逐渐恢复和成长，项目内的生态环境质量将逐步得到改善和提高。

### 运营期非正常排放工况分析

（1）废气非正常排放

本项目废气非正常排放主要有两种情况：①生物除臭装置失效；②污水、污泥处理构筑物检修：如粗细格栅、沉砂池检修；厌氧缺氧池的搅拌器检修；污泥脱水机房脱水机、料仓检修等等。

除臭装置失效：除臭装置的非正常工况主要包括以下情况：抽风机、排风机机械故障导致各单元恶臭气体无法正常收集，局部单元臭气无组织排放；生物除臭微生物菌群受到破坏，除臭功能性菌群无法发挥吸附、降解作用。本项目非正常工况设定为生物除臭装置菌群受到破坏，除臭净化作用完全失效。

污水、污泥构筑物检修：上述所列的构筑物检修情形中，粗细格栅、脱水机房脱水机、料仓检修等，因以上位置均是对整个区域或车技进行抽风处理，经生物除臭处理后，排放源强变化不大。

（2）废水非正常排放

本项目废水非正常排放情形主要考虑为，污水处理厂因某种故障或突发事故导致综合废水未经处理直接排入后河，废水排放量8000m3/d，水污染物浓度为：CODcr316mg/L、氨氮35mg/L、TP 4mg/L。

## 总量控制

本项目工程的总量控制污染物指标见下表。本环评建议当地环保部门按本项目总量控制指标进行下达。

- 表4.7-1  项目总量控制污染物建议指标

| 项目 | 总量控制污染物 | 项目投产后排放量（t/a） | 建议控制指标（t/a） | 指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 146 | 146 | 由当地生态环境局调剂解决 |
|  | NH3-N | 14.6 | 14.6 |  |
|  | 总磷 | 1.46 | 1.46 |  |
| 废气 | SO2 | 0.394 | 0.394 |  |
|  | NOX | 1.845 | 1.845 |  |
|  | 颗粒物 | 0.564 | 0.564 |  |

## 全厂三本帐分析

- 表4.8-1  项目总量控制污染物建议指标

| 项目 | 污染物 | 现有项目排放量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 全厂排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 36.5 | 146 | 0 | 182.5 |
|  | BOD5 | 7.3 | 29.2 | 0 | 36.5 |
|  | SS | 7.3 | 29.2 | 0 | 36.5 |
|  | NH3-N | 3.65 | 14.6 | 0 | 18.25 |
|  | TN | 10.95 | 43.8 | 0 | 54.75 |
|  | TP | 0.365 | 1.46 | 0 | 1.825 |
| 废气 | NH3 | 0.701 | 0.792 | 0.6677 | 0.8253 |
|  | H2S | 0.018 | 0.110 | 0.0171 | 0.0119 |
|  | SO2 | 0 | 0.394 | 0 | 0.394 |
|  | NOX | 0 | 1.845 | 0 | 1.845 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.564 | 0 | 0.564 |
| 固体废物 | 栅渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沉砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废弃填料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化验废液 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 蒸发残渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废膜 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

### 地理位置

达州临近长江，通过达万铁路和达万高速公路连接万州深水港和万州长江大桥，成为成都以及整个四川物资经万州通向中东部地区和出海的重要通道。又是我国90年代以浦东为龙头的长江三角洲地区、沿长江流域的“T”字形区域经济发展战略的重要城市之一；同时，受到成都经济圈、重庆经济圈和长江经济带的影响，在川东经济发展中具有明显的区位优势。达州市是四川重要的交通枢纽和物流中心，处于长江上游经济带轴心地区——成渝经济圈，作为实施西部大开发的重点区域，达州的发展将受到国家和省的重视和支持。

宣汉县位于四川盆地东北大巴山南麓，川、渝、鄂、陕结合部，位于成都、重庆、西安、万州市等大中城市交汇的中心地带，区位优势突出，交通便捷。210国道、襄渝铁路、省道梁双公路以及正在规划的川陕高速公路穿境而过，特别是达渝高速公路建成后到重庆仅需两个半小时。境内公路通车里程3000多公里，10多条出境公路与县外相连，形成了沟通省外、连接乡镇、通达村社的公路交通网络。

普光工业园位于宣汉县土主乡石人村和庙谭村，规划面积4.48平方公里，工业用地2.9平方公里，重点发展天然气净化和以天然气为燃料的下游项目及其配套产业。

项目地理位置图见附图 1。

### 地质地形地貌

宣汉县地处四川盆地东北大巴山南麓，属大巴山中低山以及中低山和丘陵的一部分，山峦起伏，沟谷纵横，属侵蚀沟洼地形。主要有低山、低中山、山原、丘陵、台地、平坝等类型，而以低山和低中山为主，其中山地占56%，丘陵占44%。地势的明显特征是东北高、西南低，最低海拔277m，最高海拔2349m，平均海拔780m。在低山区内，山坡坡度一般在20°~50°间，而小于20°坡度多出现在河谷、溪沟的沟底和谷坡下部地带。

普光经开区位于川东平行岭谷地貌的开阔谷地中，以丘陵为主，整体地势北高南低。地形地貌类型多样，山、丘、谷、坝俱全，尤以丘陵比例较大，由于被流水侵蚀，显得支离破碎；一般属中切割，中、南部属浅切割，但冲沟发育，一般沟浅而宽。根据区内的地形高程和切割深度将区内地貌划分为低山、丘陵地貌两个一级地貌单元，在丘陵地貌中又分斜坡、冲沟和河流阶地地貌。

根据《中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂岩土工程勘察报告》，场地环境与工程地质条件情况见以下介绍：

从总体上看，本项目场址地势平坦开阔，地质条件简单，无不良工程地质现象，场地地基属均匀地基，场地内无可液化的粉土及粉细沙层，根据场地现状，结合拟建物的特点，该场地适宜建设。

场地地下水

根据钻探揭示，该场地地下水类型为上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土内，受生活用水和大气降水的补给，勘察期间未见；基岩裂隙水赋存于砂质泥岩的节理、裂隙内，受地下水径流补给。勘察期间为丰水期，上层滞水水位起伏变化大，水量丰富，无统一水位；砂质泥岩为基岩裂隙水含水层，埋藏较深。

### 气候气象

宣汉县处于盆地丘陵向盆缘山区过渡地区，年降水量比较充沛。由于北部大巴山为其屏障，西北寒冷空气不易侵入，固境内南部地区具有气候温和，春暖雨早，夏热少雨伏旱，秋多绵雨，冬干少雨，无霜期长，日照较多，湿度大，雨量充沛，春、夏、秋、冬四季分明的特点。而北部山区，地势较高，气温随地势高度的上升而下降，据多点实测，每上升100m，年平均气温降低0.561℃，降雨随地势升高而增大，据测每上升100m，增多雨量约36mm。北部山地区具有春迟、秋早、冬长、夏秋短的特点。不利于农业生产的灾害天气，主要是夏伏旱，其次洪涝、冰雹等。

宣汉县主要为亚热带湿润季风气候，但由于立体地貌构成了立体气候特征，具有北亚热带和南温带气候特征。根据宣汉县气象统计资料，全年平均气温在8.0-17.3℃。月平均气温7月最高，达27.6℃，1月最低，达 5.6℃，极端最高气温41.3℃（1959年8月24日），极端最低气温-5.3℃（1975年2月15日），多年平均最高气温38℃，多年平均最低气温－2.5℃；区内多年平均降雨量1213.5mm，最高降雨量为1698mm（1958年），最低降雨量为865.9mm（1966年），降雨主要集中分布于5-10月，占年降雨量70%左右；十年一遇24h最大降雨量240mm，十年一遇最大3h降雨量115.6mm，二十年一遇24h最大降雨量300mm，最大三日降雨量335.9mm，最大1h降雨量为54.4mm，全年平均雨日143天。年平均相对湿度1-3月份为77-72％，6-9月份为79-84％。年蒸发量为1215.9mm，无霜期达210天。夏季主导风向及频率：NE，26％；冬季主导风向及频率：NNE，18％；全年各月份均有发生8级以上雷雨大风或寒潮大风天气。

表5.1-1  宣汉县主要气象参数表

| 序号 | 气象要素 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均气温 |  | ℃ | 8.0～17.3 |
|  |  | 极端最高 |  | ℃ | 41.3 |
|  |  | 极端最低 |  | ℃ | -5.3 |
|  |  | 年均最高气温 |  | ℃ | 38 |
|  |  | 年均最低气温 |  | ℃ | -2.5 |
|  |  | 年均≥10℃的积温 |  | ℃ | 5800 |
| 2 | 降水 | 年平均降水量 |  | mm | 1213.5 |
|  |  | 年最大降水量 |  | mm | 1698 |
|  |  | 年最小降水量 |  | mm | 865.9 |
|  |  | 最大1小时降水量 |  | mm | 54.4 |
| 3 | 相对湿度 | 1～3月 |  | % | 72～77 |
|  |  | 6～9月 |  | % | 79～84 |
| 4 | 年平均蒸发量 |  |  | mm | 1215.9 |
| 5 | 年无霜天数 |  |  | d | 210 |
| 6 | 主导风向 |  | 夏季 |  | NE |
|  |  |  | 冬季 |  | NNE |
| 7 | 主导风频率 |  | 夏季 | % | 26 |
|  |  |  | 冬季 | % | 18 |

### 河流水系

根据区域排水条件及相关环保要求，普光经开区纳污河流主要为前河、后河（中河汇入后）、后巴河。前河、后河在宣汉县城区汇合为州河。

州河：属渠江的一级支流，发源于大巴山南麓，经宣汉县、通川区、达县至渠县三汇镇入渠江，全长304km，其中干流长110km，河道平均坡降1.41‰，属山溪性河流。州河水系呈树枝状发育。州河由发源于万源市的后河、中河和发源于重庆城口县的前河在宣汉县城汇合而成。自达州市以上，汇水面积8849km2，年径流量总量77.01×108m3，平均流量201.4m3/s，最大洪水流量13700m3/s。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量7.81m3/s。

前河：出于城口县东燕麦乡光头山，水由二穴涌出，经明中、桃元、蓼于乡接纳燕子河后，在周凌乡出城口县，从东北进入宣汉县的大塘口入境，横贯县境东南部，流经鸡唱、龙泉（河口）、渡口、樊哙、土黄、华景、五宝、赤溪、昆池、南坝、下八、黄石、三河等13个乡镇，在宣汉城东江口与后河合为一川，汇入州河，此段河流名为前河。前河古称关东水，又名溉江。全河流域面积2754km2，干流长145km。天然落差327m，河床平均比降2.3‰。前河水系发育，支流较多。宣汉县境内流域面积100km2以上的支流有3条，50km2以上的有9条。据四川省达州水文水资源勘测局提供资料，前河的最枯月平均流量4.52m3/s。

中河：发源于大巴山南坡之万源市白藏山，于石铁乡入宣汉县境，斜贯县境北部，在普光镇汇入后河，后河于宣汉县城东汇入州河，并在渠县三汇镇汇入渠江，南流至合川后注入嘉陵江。中河与后河均属山溪性河流，河面宽40-100m，水深15-30m，河谷狭窄，河道弯曲，落差大。河道开阔段与峡谷段相间出现，滩沱交错，水量丰富。流域面积1402km2，其中宣汉县内面积596.4km2，干流长51.8km，平均坡降2‰，河网密度0.23km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量1.26m3/s。

后河：发源于万源市城北大横山，在毛坝镇入宣汉县境，纵贯西北部，于普光镇与中河汇合，至县城东江口与前河汇流归州河。流域面积3670.7km2，其中宣汉县内面积1462.3km2（包括中河面积），干流长56km，平均坡降1.1‰，河网密度0.25km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料，后河毛坝入境断面的最枯月平均流量1.98m3/s；在普光镇以下、中河汇入后河之后的后河最枯月平均流量的估算结果为3.29m3/s。

后巴河：发源于宣汉县双河镇境内，由西南向东北流经双河镇、土主镇，经过20km在普光镇汇入后河。后巴河宽约10m，最低水位0.08m，按约30km2汇雨面积估算，最枯月平均流量仅有0.027 m3/s。

根据已批复的污水处理厂入河排污口设置论证报告，后河排污口河段水文参数见下表：

表5.1-2  排污口河段水文参数成果表

| 后河 | 流量 （m³/s） | 平均水深 (m) | 水面宽度 (m) | 流速 (m/s) | 河道比降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口断面 | 3.29 | 1.5 | 120 | 0.4 | 1 |

根据已批复的污水处理厂入河排污口设置论证报告，后河衰减系数取值如下：

表5.1-3  后河衰减系数

| 因子 | 衰减系数（d-1） |
| --- | --- |
| COD | 0.1 |
| 氨氮 | 0.08 |
| 总磷 | 0.05 |

### 水文地质

根据《四川省水文地质区划》，普光经开区属于四川盆地及盆周山地湿润气候水文地质区－四川盆地方山丘陵副区－盆中丘陵红层裂屑水亚区。

区内红层为典型的陆相沉积，总厚度达5000-6000m。自北向南，由新到老，呈条带状依次展布。红层岩性单一，以紫红、棕红色砂岩、泥岩为主，偶见砾岩、页岩及灰岩。岩性、岩相纵横向变化均较大。砂岩多为钙质胶结。泥岩常含砂质，普遍含钙质，且含脉状、薄层状及斑块状石膏。中、上侏罗统砂、泥岩层为本区主要含水层，其岩性组合、岩石成分的差异和岩相的区域变化无疑是决定区域赋水特征、富水性及其变化的主要因素。

地质构造既是控制红层承压水及构造裂隙水形成和富水性变化的决定性条件；构造裂隙和构造破裂面又是区域内风化裂隙发育的重要基础。红层区地下水性质属裂隙性，地下水裂隙展布的空间，就是地下水储集、运移的空间，裂隙富集层段就是地下水富集层。基岩裂隙水广泛分布全区，地表出露普遍，井、泉众多，一般埋深较浅（10-200m），几乎都产出在风化带影响范围之内。平面上呈东西向展布，与所处构造部位有关，出露总厚度为680m，主要为一套砂、泥岩互层的河、湖沉积，岩相变化较大，分布面积接近2400km2。含水层的埋藏特点以及补给、径流、排泄条件，决定区内地下水的水质、水量。地下水主要赋存特征如下：

①风化带网状裂隙水分布十分广泛。

根据地下水储水性质及埋藏条件，本区基岩裂隙水皆埋藏于浅部砂、泥岩之风化带中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区兼有溶蚀孔隙裂隙储水。多属潜水类型，部分微具承压。其分布相当广泛，无论是田边地角、丘陵谷旁，凡有汇水条件的地方均可见及，但主要还是位于河谷与丘间汇水面积较大之洼地，并形成相对富集带。

②各地段富水性一般较差，水量极不均匀。

据1:20万区域水文地质普查报告统计，在广大红层丘陵区，60%以上的泉水流量在0.05L/s以下，超过0.1L/s的大泉仅占16%，其中最大的只达0.15L/s左右。80%以上的地区单孔涌水量在100t/d以下，其中单孔涌水量小于30t/d的地区占30%左右。这种不均匀性在区域上的表现通常是贫中有富，即在广大贫水地区存在着一些相对富水地段。而这些富水地段的泉水流量一般为0.105～0.15L/s，钻孔涌水量100～1000t/d，其面积一般只占基岩裂隙水地区的10%～15%。另外，这种不均匀性还表现在同一局部地区或同一含水层富水性的悬殊上，这大概正是基岩风化裂隙水的特点。由此可见，富水地段并非井井富水，贫水地段并非井井贫水，水量多少实际上与具体井位的选择有很大关系；即使在同一含水层中，由于岩性、裂隙发育程度的变化，其含水性在不同的井、孔中也可能相差悬殊。

③地下水位高，埋深浅，淡水带厚度通常较薄。

本区基岩裂隙水一般为潜水，其埋深80%以上的在0-5m之间，尤以0-3m为多。但在上沙溪庙组分布的丘陵区，也有水位较深者。另外，在裂隙潜水广泛分布的背景下，亦有时可见局部承压水出现。究其原因主要是与覆盖层性质有关，即在以泥岩为含水层的宽谷丘陵区，不仅覆盖层以第四系黏性土为主，而且基岩顶部强风化层在地下水作用下也多强烈泥化，而具有隔水性。这种由二者所共同组成沟谷中的隔水层，势必会使浅层地下水具有一定的承压性质。另一种原因则可能与局部构造因素有关，即它们或许正处于背斜倾角由陡变缓的倾末端或转折端。

④地下水补给、径流、排泄条件良好，动态不稳定。

红层浅层地下水是可供饮用和灌溉的优良淡矿化水，这已被大量井泉和数百个钻孔水质分析资料证实。但由于红层盆地特点，其淡水带深度一般不大，红层风化裂隙带发育深度一般在20-30m，地下水位埋深在沟谷地带一般为3-5 m，丘坡下部一般6-9 m，井深20m左右一般可揭露主要潜水含水层。因向下部多迅速转为微咸水、咸水，以至盐卤水所接替。淡水带深度，即咸、淡水界面埋藏深度，因受地下水径流条件控制，表现出周边深，盆内浅的规律。盆地腹心，以沙溪庙组（J2s）、遂宁组（J2sn）为主，组成的浅丘区，地下水交替条件差，咸淡水界面埋深一般50m左右，甚或小于50m。向外围低山丘陵区，随着径流条件变化，渐增至50-100m，100-200m。接近盆缘地区，深度大于200m。

### 植被、生物多样性

宣汉县植物种类多，种群丰富，植物区系以亚热带区系为主，据不完全统计，野生高等植物有75科，400余种。林间菌类、草本、蕨类、藤本等植物1100余种。海拔700-1400米地带，多形成以马尾松或麻栎、枫香、杜鹃、青枫、杉木混交。海拔1500米以上柳杉、漆树、刺楸、灯笼树、亮叶桦、灯台树、化香、山杨、水杉、华山松、落叶松、冷杉、香樟、楠木为主，常有铁杉及高山栎混生。其余象苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物更是群落结构复杂，门科繁多。国家和省重点保护植物主要集中分布在巴山大峡谷中高山地带，普光经开区规划范围基本不涉及。

本项目生态评价范围内无需要重点保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木。

### 中国（普光）锂钾综合开发产业园概况

1、规划范围

位于普光镇辖区，西北面向杏树村方向延伸，西南向双树村方向延伸，北面适当延伸，东面、南面范围不变，规划面积15.1227km2。

2、发展定位与目标

天然气相关产业（天然气化工、硫化工）、锂钾综合开发产业（含卤水资源提取、锂离子电池产业）。

3、土地利用布局

图5.1-2土地利用规划图

## 表5.1-4土地利用规划图

4、给排水工程规划

（1）给排水工程规划

水源：中河为主要水源，白岩滩水库为备用水源。

供水厂：普光老镇区中河上游附近新建的水厂和土主自来水厂。规划远期对普光新建水厂进行扩容，远期供水规模4万m3/d，对土主自来水厂进行扩容，远期规模不小于3 万m3/d。

（2）排水工程规划

污水处理厂：新建污水处理厂，近期规模0.2万m3/d、远期2.5万m3/d，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。

服务范围包括普光功能区以及土主镇场镇，排口设置在后河与中河汇入口以下约500m处，污水处理厂分期建设，预留中水回用设施用地。

排水去向：后河。排污口位于普光场镇下游。

## 环境质量现状评价

### 环境空气质量现状监测与评价

#### 项目所在区域达标情况

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境报告中的数据或结论。本项目位于达州市宣汉县中国（普光）锂钾综合开发产业园，因此项目采用《达州市2020年环境质量公报》中数据进行区域达标区判定。

根据《达州市2020年环境质量公报》，环境空气评价结论：达州市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。

#### 补充监测污染物环境质量现状评价

四川省汉谱环境检测服务有限公司于2022年4月23日-4月29日对项目拟建厂址区域进行环境空气质量现状监测，以便了解本项目评价区域内特征因子大气环境质量现状。

1、监测布点

按照功能区结合主导风向，在评价区域布设2个监测点，具体位置见下表。监测因子为：硫化氢、氨。

表5.2-1 其他污染物补充监测点位基本信息

| 点位编号 | 监测点名称 | 监测点坐标/经纬度（°） |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| K1 | 1#拟建污水处理厂厂址 | 107.701238911 | 31.526457532 | H2S、NH3 | 小时值 | 厂内 | / |
| K2 | 2#拟建南侧约900m土主镇小杨家咀 | 107.703164737 | 31.517847641 | H2S、NH3 | 小时值 | S | 90 |

2、监测方法及频率

连续监测7天，取小时均值，每天采样四次。每天采样时间为02：00、08:00、14:00、20:00。

环境空气检测方法及方法来源下表。

表5.2-2 环境空气检测方法及方法来源

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品采集 | 环境空气质量手工监测技术规范 | HJ/T194-2017 | 智能综合采样器 JCELB20150011/20 JCELB20170041/45 | / |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析 方法》(第四版增补版) 第三篇第一章（十一）国家环保总局（2003） | 紫外可见分光光度计 JCELB20180071 | 0.001mg/m3 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 JCELB20180071 | 0.01mg/m3 |

3、评价方法

采用单因子污染指数法对各污染因子进行评价，单因子污染指数表达式为：

式中：Ii---污染物的污染指数；

Ci---污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Coi---污染物的环境空气质量标准，mg/Nm3；

4、监测及评价结果

本项目补充监测的H2S、NH3环境质量现状见下表：

表5.2-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/经纬度（°） |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/ | 监测浓度范围/ | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  | 情况 |
| 1#拟建污水处理厂厂址 | 107.701238911 | 31.526457532 | H2S | 小时值 | 10 | 0.5~3 | 30 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时值 | 200 | 29~72 | 36 | 0 | 达标 |
| 2#拟建南侧约900m土主镇小杨家咀 | 107.703164737 | 31.517847641 | H2S | 小时值 | 10 | 0.5~3 | 30 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时值 | 200 | 11~19 | 9.5 | 0 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域H2S、NH3浓度限值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D规定限值，监测因子的Ii值均小于1。

### 地表水环境现状调查与评价

#### 后河例行监测

宣汉县后河有2处例行监测断面，均为县控断面，分别为后河入境断面旋坑坝、后河宣汉县城市饮用水断面徐家坡（大石盘），评价收集了各断面2016~2019年近四年的例行监测数据。宣汉县前河有1处例行监测断面（2019年设立），为宣汉县三河乡福溪社区乡石鹰，评价收集了该断面2019年逐月的例行监测数据。

需要说明的是，后河宣汉县城市饮用水断面徐家坡（大石盘）断面处于州河江口电站库区支流后河回水段内，根据宣汉县城市饮用水水源划定的批复（川府函〔2018〕144号），该水源划定为河流型水源，地表水水质TP执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类的河流标准（0.2mg/L）。

分析可知，后河、前河各控制断面水质良好，各监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表5.2-4 后河旋坑坝断面2019年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河旋坑坝断面 | 2019 | 1月 | 7.36 | 10.4 | 1.2 | 4 | 0.9 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.001L | 0.05L | 0.039 | 0.0004L |
|  |  | 2月 | 7.31 | 9.8 | 1 | 4 | 0.8 | 0.049 | 0.02 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.036 | 0.0004L |
|  |  | 3月 | 7.4 | 8.8 | 1.7 | 4 | 1.2 | 0.063 | 0.03 | 0.21 | 0.001L | 0.05L | 0.012 | 0.0004L |
|  |  | 4月 | 7.51 | 8.7 | 1.5 | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.001L | 0.05L | 0.023 | 0.0004L |
|  |  | 5月 | 7.29 | 8.2 | 1.7 | 8 | 1.5 | 0.33 | 0.03 | 0.56 | 0.001L | 0.05L | 0.018 | 0.0004L |
|  |  | 6月 | 7.38 | 7.8 | 2.3 | 11 | 2 | 0.169 | 0.03 | 0.24 | 0.001L | 0.05L | 0.018 | 0.0004L |
|  |  | 7月 | 7.41 | 8 | 1.9 | 4 | 1.5 | 0.163 | 0.02 | 0.23 | 0.001L | 0.05L | 0.027 | 0.0004L |
|  |  | 8月 | 7.02 | 7.3 | 1.6 | 4 | 1.2 | 0.216 | 0.03 | 0.29 | 0.001L | 0.05L | 0.022 | 0.0004L |
|  |  | 9月 | 7.82 | 7.9 | 2.3 | 5 | 2 | 0.214 | 0.02 | 0.37 | 0.001L | 0.05L | 0.145 | 0.0004L |
|  |  | 10月 | 7.42 | 7.9 | 1.6 | 4 | 1.2 | 0.222 | 0.03 | 0.32 | 0.001L | 0.05L | 0.156 | 0.0004L |
|  |  | 11月 | 7.38 | 9.2 | 1.3 | 4 | 1 | 0.198 | 0.02 | 0.32 | 0.001L | 0.05L | 0.106 | 0.0004L |
|  |  | 12月 | 7.58 | 9.2 | 1.1 | 4 | 0.8 | 0.198 | 0.01 | 0.23 | 0.001L | 0.05L | 0.126 | 0.0004L |
|  |  | 年均值 | 7.41 | 8.6 | 1.6 | 5 | 1.3 | 0.174 | 0.03 | 0.28 | 0.001L | 0.05L | 0.060667 | 0.0004L |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |
| 断面 | 年份 | 月份 | As | Hg | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | / |
| 后河旋坑坝断面 | 2019 | 1月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 790 |  |
|  |  | 2月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 700 |  |
|  |  | 3月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 1100 |  |
|  |  | 4月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 940 |  |
|  |  | 5月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 790 |  |
|  |  | 6月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 940 |  |
|  |  | 7月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 700 |  |
|  |  | 8月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 1400 |  |
|  |  | 9月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 790 |  |
|  |  | 10月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1700 |  |
|  |  | 11月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 940 |  |
|  |  | 12月 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 790 |  |
|  |  | 年均值 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01625 | 0.05L | 0.005L | 965 |  |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | / |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-5    后河旋坑坝断面2018年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河旋坑坝断面 | 2018 | 1月 | 7.25 | 8.90 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 0.076 | 0.031 | 0.209 | 0.0005 | 0.025 | 0.170 | 0.00020 |
|  |  | 2月 | 7.26 | 11.20 | 1.70 | 4.00 | 1.30 | 0.013 | 0.013 | 0.115 | 0.0005 | 0.025 | 0.003 | 0.00020 |
|  |  | 3月 | 7.31 | 9.90 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 0.088 | 0.020 | 0.156 | 0.0005 | 0.025 | 0.212 | 0.00020 |
|  |  | 4月 | 7.35 | 9.40 | 1.50 | 5.00 | 1.30 | 0.096 | 0.023 | 0.198 | 0.0005 | 0.025 | 0.224 | 0.00020 |
|  |  | 5月 | 7.70 | 7.60 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.140 | 0.030 | 0.900 | 0.0005 | 0.025 | 0.246 | 0.00020 |
|  |  | 6月 | 7.25 | 9.30 | 1.30 | 4.00 | 0.80 | 0.096 | 0.038 | 0.210 | 0.0005 | 0.025 | 0.170 | 0.00020 |
|  |  | 7月 | 7.23 | 6.70 | 2.80 | 5.00 | 2.30 | 0.085 | 0.045 | 0.320 | 0.0005 | 0.025 | 0.204 | 0.00020 |
|  |  | 8月 | 7.26 | 7.10 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 0.033 | 0.360 | 0.0005 | 0.025 | 0.184 | 0.00020 |
|  |  | 9月 | 7.29 | 6.70 | 1.40 | 4.00 | 1.20 | 0.046 | 0.029 | 0.026 | 0.0005 | 0.025 | 0.465 | 0.00020 |
|  |  | 10月 | 7.31 | 9.10 | 1.40 | 4.00 | 1.00 | 0.046 | 0.030 | 0.110 | 0.0005 | 0.025 | 0.375 | 0.00020 |
|  |  | 11月 | 7.26 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 0.040 | 0.026 | 0.240 | 0.0005 | 0.025 | 0.013 | 0.00020 |
|  |  | 12月 | 7.34 | 9.60 | 1.50 | 4.00 | 1.30 | 0.030 | 0.028 | 0.160 | 0.0005 | 0.025 | 0.012 | 0.00020 |
|  |  | 年均值 | 7.30 | 8.71 | 1.68 | 4.25 | 1.28 | 0.08 | 0.029 | 0.250 | 0.0005 | 0.025 | 0.190 | 0.00020 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |
| 断面 | 年份 | 月份 | As | Hg | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | / |
| 后河旋坑坝断面 | 2018 | 1月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 1800 | / |
|  |  | 2月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 9200 | / |
|  |  | 3月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 4300 | / |
|  |  | 4月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 5月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 0.005 | 790 | / |
|  |  | 6月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | 940 | / |
|  |  | 7月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 940 | / |
|  |  | 8月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 1100 | / |
|  |  | 9月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 1800 | / |
|  |  | 10月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 790 | / |
|  |  | 11月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 790 | / |
|  |  | 12月 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 1700 | / |
|  |  | 年均值 | 0.0002 | 0.000020 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 1573 | / |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | / |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-6    后河旋坑坝断面2017年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河旋坑坝断面 | 2017 | 1月 | 7.36 | 8.5 | 1.2 | 5 | 1 | 0.072 | 0.038 | 0.206 | 0.0005 | 0.025 | 0.538 | 0.0002 |
|  |  | 2月 | 7.37 | 8.7 | 1.2 | 5 | 0.8 | 0.087 | 0.042 | 0.198 | 0.0005 | 0.025 | 0.395 | 0.0002 |
|  |  | 3月 | 7.31 | 8.1 | 1.4 | 5 | 1.1 | 0.138 | 0.079 | 0.262 | 0.0005 | 0.025 | 0.328 | 0.0002 |
|  |  | 4月 | 7.26 | 8.1 | 1.4 | 5 | 1.1 | 0.102 | 0.047 | 0.262 | 0.0005 | 0.025 | 0.36 | 0.0002 |
|  |  | 5月 | 7.38 | 8.4 | 1.4 | 4 | 1.1 | 0.056 | 0.035 | 0.254 | 0.0005 | 0.025 | 0.87 | 0.0002 |
|  |  | 6月 | 7.24 | 7.9 | 1.2 | 5 | 1 | 0.078 | 0.108 | 0.203 | 0.0005 | 0.025 | 0.518 | 0.0002 |
|  |  | 7月 | 7.4 | 7.9 | 1.6 | 5 | 1.3 | 0.077 | 0.061 | 0.203 | 0.0005 | 0.025 | 0.413 | 0.0002 |
|  |  | 8月 | 7.29 | 7.5 | 1.6 | 6 | 1.2 | 0.098 | 0.061 | 0.224 | 0.0005 | 0.025 | 0.519 | 0.0002 |
|  |  | 9月 | 7.35 | 7.9 | 1.1 | 5 | 0.9 | 0.127 | 0.048 | 0.299 | 0.0005 | 0.025 | 0.193 | 0.0002 |
|  |  | 10月 | 7.36 | 7.5 | 3 | 9 | 2.5 | 0.158 | 0.036 | 0.267 | 0.0005 | 0.025 | 0.556 | 0.0002 |
|  |  | 11月 | 7.31 | 8.6 | 1 | 5 | 0.8 | 0.082 | 0.017 | 0.203 | 0.0005 | 0.025 | 0.322 | 0.0002 |
|  |  | 12月 | 7.29 | 8.8 | 1.1 | 5 | 0.8 | 0.051 | 0.026 | 0.201 | 0.0005 | 0.025 | 0.37 | 0.0002 |
|  |  | 年均值 | 7.32 | 8.16 | 1.43 | 5.33 | 1.13 | 0.09 | 0.05 | 0.232 | 0.0005 | 0.025 | 0.449 | 0.0002 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |
| 断面 | 年份 | 月份 | As | Hg | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | / |
| 后河旋坑坝断面 | 2017 | 1月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 1400 | / |
|  |  | 2月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 3月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 4月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 5月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 6月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 7月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 3500 | / |
|  |  | 8月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 9月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 3500 | / |
|  |  | 10月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 11月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 1400 | / |
|  |  | 12月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 1800 | / |
|  |  | 年均值 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2349 | / |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | / |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-7     后河旋坑坝断面2016年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河旋坑坝断面 | 2016 | 1月 | 7.25 | 8.5 | 1.6 | 5 | 1 | 0.073 | 0.033 | 0.201 | 0.0005 | 0.025 | 0.18 | 0.0002 |
|  |  | 2月 | 7.29 | 9 | 1 | 5 | 0.8 | 0.081 | 0.046 | 0.222 | 0.0005 | 0.025 | 0.451 | 0.0002 |
|  |  | 3月 | 7.37 | 8.6 | 1.5 | 5 | 1.3 | 0.073 | 0.019 | 0.198 | 0.0005 | 0.025 | 0.563 | 0.0002 |
|  |  | 4月 | 7.35 | 8.1 | 1 | 5 | 0.8 | 0.049 | 0.022 | 0.198 | 0.0005 | 0.025 | 0.403 | 0.0002 |
|  |  | 5月 | 7.41 | 7.7 | 1.2 | 5.6 | 0.9 | 0.051 | 0.026 | 0.198 | 0.0005 | 0.025 | 0.285 | 0.0002 |
|  |  | 6月 | 7.35 | 8.1 | 1 | 5.7 | 0.8 | 0.082 | 0.034 | 0.302 | 0.0005 | 0.025 | 0.301 | 0.0002 |
|  |  | 7月 | 7.35 | 7.8 | 1.6 | 5.2 | 1.3 | 0.104 | 0.032 | 0.452 | 0.0005 | 0.025 | 0.292 | 0.0002 |
|  |  | 8月 | 7.37 | 7.7 | 2.1 | 5.6 | 1.8 | 0.2 | 0.078 | 0.31 | 0.0005 | 0.025 | 0.312 | 0.0002 |
|  |  | 9月 | 7.24 | 7.9 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.104 | 0.036 | 0.333 | 0.0005 | 0.025 | 0.433 | 0.0002 |
|  |  | 10月 | 7.34 | 8.4 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.074 | 0.031 | 0.294 | 0.0005 | 0.025 | 0.509 | 0.0002 |
|  |  | 11月 | 7.28 | 8.1 | 1.5 | 5 | 1 | 0.096 | 0.031 | 0.302 | 0.0005 | 0.025 | 0.313 | 0.0002 |
|  |  | 12月 | 7.37 | 8.9 | 1 | 5 | 0.7 | 0.109 | 0.041 | 0.302 | 0.0005 | 0.025 | 0.563 | 0.0002 |
|  |  | 年均值 | 7.33 | 8.23 | 1.36 | 5.18 | 1.07 | 0.09 | 0.036 | 0.276 | 0.0005 | 0.025 | 0.384 | 0.0002 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |
| 断面 | 年份 | 月份 | As | Hg | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | / |
| 后河旋坑坝断面 | 2016 | 1月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2100 | / |
|  |  | 2月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 3月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 4月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 5月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 3500 | / |
|  |  | 6月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 7月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 8月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 9月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 10月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 2200 | / |
|  |  | 11月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 12月 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | / |
|  |  | 年均值 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2675 | / |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | / |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-8 后河徐家坡断面（原大石盘断面）2019年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河大石盘断面 | 2019 | 1月 | 7.48 | 9.9 | 2.1 | 6.0 | 1.8 | 0.297 | 0.033 | 0.312 | 0.001L | 0.05L | 0.043 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
|  |  | 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 | 7.36 | 8.0 | 2.2 | 9.0 | 1.8 | 0.098 | 0.07 | 0.422 | 0.001L | 0.05L | 0.043 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
|  |  | 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 | 7.4 | 6.9 | 5.4 | 18 | 3.4 | 0.758 | 0.04 | 0.834 | 0.001L | 0.05L | 0.035 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 | 7.52 | 7 | 3.5 | 7 | 2.8 | 0.583 | 0.04 | 0.61 | 0.001L | 0.05L | 0.215 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均值 | 7.44 | 7.95 | 3.3 | 10 | 2.45 | 0.434 | 0.046 | 0.5445 | 0.001L | 0.05L | 0.084 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 断面 | 年份 | 月份 | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴… | S2- | 粪… | SO42- | Cl- | NO3—N | Fe | Mn |
| 后河大石盘断面 | 2019 | 1月 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 490 | 0.832 | 0.573 | 0.018 | 0.03L | 0.01L |
|  |  | 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 2800 | 0.876 | 0.453 | 0.035 | 0.03L | 0.01L |
|  |  | 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 1800 | 0.926 | 0.612 | 0.045 | 0.03L | 0.01L |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 2200 | 5.32 | 1.46 | 0.613 | 0.03L | 0.01L |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均值 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.0225 | 0.05L | 0.005L | 1822.5 | 1.9885 | 0.7745 | 0.17775 | 0.03L | 0.01L |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-9   后河大石盘断面2018年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河大石盘断面 | 2018 | 1月 | 7.41 | 8.70 | 2.20 | 9.00 | 2.00 | 0.220 | 0.059 | 0.370 | 0.001 | 0.05 | 0.357 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 2月 | 7.41 | 12.20 | 2.00 | 9.00 | 1.70 | 0.130 | 0.047 | 0.240 | 0.001 | 0.05 | 0.394 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 3月 | 7.24 | 10.20 | 2.90 | 11.00 | 2.70 | 0.290 | 0.069 | 0.417 | 0.001 | 0.05 | 0.656 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 4月 | 7.47 | 9.10 | 2.20 | 11.00 | 1.80 | 0.296 | 0.057 | 0.417 | 0.001 | 0.05 | 0.346 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 5月 | 7.47 | 9.10 | 2.20 | 11.00 | 1.80 | 0.296 | 0.057 | 0.417 | 0.001 | 0.05 | 0.346 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 6月 | 7.37 | 10.30 | 3.60 | 7.00 | 2.80 | 0.140 | 0.044 | 0.399 | 0.001 | 0.05 | 0.399 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 7月 | 7.31 | 7.40 | 3.80 | 8.00 | 3.00 | 0.275 | 0.049 | 0.410 | 0.001 | 0.05 | 0.371 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 | 7.24 | 8.30 | 2.40 | 8.00 | 2.00 | 0.076 | 0.054 | 0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.493 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均值 | 7.41 | 9.41 | 2.66 | 9.25 | 2.23 | 0.215 | 0.055 | 0.359 | 0.001 | 0.05 | 0.420 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 断面 | 年份 | 月份 | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴… | S2- | 粪… | SO42- | Cl- | NO3—N | Fe | Mn |
| 后河大石盘断面 | 2018 | 1月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 5400 | 2.58 | 0.605 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 2月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 2400 | 2.71 | 0.636 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 3月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 2800 | 4.52 | 1.059 | 0.31 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 4月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 5400 | 3.00 | 1.526 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 5月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 5400 | 3.00 | 1.526 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 6月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 3500 | 2.75 | 0.645 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 7月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 2800 | 2.56 | 0.600 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 3500 | 3.10 | 1.370 | 0.46 | 0.03 | 0.01 |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均值 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 3900 | 3.03 | 0.996 | 0.23 | 0.03 | 0.01 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-10      后河大石盘断面2017年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河大石盘断面 | 2017 | 1月 | 7.42 | 8.70 | 2.20 | 8.90 | 1.80 | 0.248 | 0.055 | 0.401 | 0.0005 | 0.025 | 0.607 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 2月 | 7.26 | 8.50 | 2.10 | 9.60 | 1.80 | 0.168 | 0.049 | 0.429 | 0.0005 | 0.025 | 0.425 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 3月 | 7.49 | 7.90 | 2.00 | 8.70 | 1.50 | 0.283 | 0.153 | 0.460 | 0.0005 | 0.025 | 0.365 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 4月 | 7.37 | 7.90 | 2.00 | 12.90 | 1.50 | 0.212 | 0.114 | 0.409 | 0.0005 | 0.025 | 0.148 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 5月 | 7.27 | 8.10 | 2.30 | 9.00 | 2.00 | 0.256 | 0.113 | 0.381 | 0.0005 | 0.025 | 0.366 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 6月 | 7.36 | 7.70 | 2.10 | 11.00 | 1.90 | 0.292 | 0.145 | 0.423 | 0.0005 | 0.025 | 0.662 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 7月 | 7.54 | 7.70 | 3.20 | 12.00 | 2.80 | 0.208 | 0.118 | 0.412 | 0.0005 | 0.025 | 0.493 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 8月 | 7.35 | 7.40 | 3.70 | 11.00 | 2.50 | 0.263 | 0.102 | 0.405 | 0.0005 | 0.025 | 0.552 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 9月 | 7.47 | 7.70 | 2.20 | 11.00 | 2.30 | 0.251 | 0.095 | 0.405 | 0.0005 | 0.025 | 0.389 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 10月 | 7.28 | 7.30 | 3.70 | 11.00 | 2.70 | 0.281 | 0.054 | 0.416 | 0.0005 | 0.025 | 0.153 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 11月 | 7.45 | 8.30 | 1.60 | 10.00 | 1.30 | 0.241 | 0.026 | 0.363 | 0.0005 | 0.025 | 0.359 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 12月 | 7.43 | 8.60 | 2.40 | 10.00 | 2.10 | 0.168 | 0.057 | 0.322 | 0.0005 | 0.025 | 0.445 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
|  |  | 年均值 | 7.38 | 7.98 | 2.46 | 10.43 | 2.02 | 0.239 | 0.090 | 0.402 | 0.0005 | 0.025 | 0.414 | 0.00020 | 0.0002 | 0.00002 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 断面 | 年份 | 月份 | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴… | S2- | 粪… | SO42- | Cl- | NO3—N | Fe | Mn |
| 后河大石盘断面 | 2017 | 1月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 2800 | 5.03 | 3 | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 2月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 3.52 | 2 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 3月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 2.44 | 1 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 4月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 0.92 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 5月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 9400 | 3.14 | 2 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 6月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 5.36 | 3 | 0.32 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 7月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 3.74 | 2 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 8月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 4.18 | 2 | 0.27 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 9月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 3.30 | 2 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 10月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 0.95 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 11月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 2.60 | 1 | 0.19 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 12月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 3.78 | 2 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 年均值 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 6395 | 3.25 | 1.54 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-11      后河大石盘断面2016年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后河大石盘断面 | 2016 | 1月 | 7.41 | 8.40 | 1.70 | 8.30 | 1.40 | 0.161 | 0.061 | 0.502 | 0.0005 | 0.025 | 0.210 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 2月 | 7.46 | 8.80 | 2.20 | 6.10 | 1.90 | 0.172 | 0.072 | 0.404 | 0.0005 | 0.025 | 0.241 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 3月 | 7.45 | 8.30 | 1.90 | 6.70 | 1.60 | 0.185 | 0.037 | 0.341 | 0.0005 | 0.025 | 0.609 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 4月 | 7.48 | 7.70 | 2.50 | 7.30 | 2.10 | 0.211 | 0.044 | 0.437 | 0.0005 | 0.025 | 0.199 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 5月 | 7.29 | 7.50 | 2.20 | 7.90 | 2.00 | 0.150 | 0.058 | 0.317 | 0.0005 | 0.025 | 0.554 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 6月 | 7.22 | 7.90 | 1.80 | 11.00 | 1.50 | 0.189 | 0.090 | 0.409 | 0.0005 | 0.025 | 0.459 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 7月 | 7.47 | 7.70 | 2.50 | 12.30 | 2.10 | 0.276 | 0.090 | 0.310 | 0.0005 | 0.025 | 0.227 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 8月 | 7.45 | 7.60 | 1.90 | 13.80 | 1.70 | 0.353 | 0.109 | 0.544 | 0.0005 | 0.025 | 0.355 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 9月 | 7.32 | 7.80 | 2.70 | 10.20 | 2.30 | 0.252 | 0.052 | 0.389 | 0.0005 | 0.025 | 0.479 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 10月 | 7.45 | 8.30 | 1.90 | 11.40 | 1.60 | 0.222 | 0.063 | 0.389 | 0.0005 | 0.025 | 0.544 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 11月 | 7.45 | 7.90 | 2.60 | 9.50 | 2.00 | 0.219 | 0.151 | 0.437 | 0.0005 | 0.025 | 0.498 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 12月 | 7.49 | 8.80 | 2.80 | 10.70 | 2.50 | 0.250 | 0.056 | 0.369 | 0.0005 | 0.025 | 0.601 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
|  |  | 年均值 | 7.40 | 8.06 | 2.23 | 9.60 | 1.89 | 0.220 | 0.074 | 0.404 | 0.0005 | 0.025 | 0.415 | 0.00020 | 0.0002 | 0.000020 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 断面 | 年份 | 月份 | Cd | Cr+6 | Pb | CN- | 挥发酚 | 石油类 | 阴… | S2- | 粪… | SO42- | Cl- | NO3—N | Fe | Mn |
| 后河大石盘断面 | 2016 | 1月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 0.78 | 5 | 1.68 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 2月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 3500 | 1.61 | 5 | 0.51 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 3月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 3.27 | 5 | 1.13 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 4月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 0.68 | 5 | 1.38 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 5月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 4.59 | 5 | 1.13 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 6月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 3.09 | 5 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 7月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 0.77 | 5 | 0.36 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 8月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 2.39 | 5 | 0.65 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 9月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 9200 | 3.23 | 5 | 0.88 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 10月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 3.63 | 5 | 0.26 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 11月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 3.35 | 2 | 0.91 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 12月 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 5400 | 4.98 | 2 | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 年均值 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 6221 | 2.70 | 4.55 | 0.78 | 0.02 | 0.01 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

备注：pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L。

表5.2-12      前河乡石鹰断面2019年地表水例行监测结果单位：mg/L

| 断面 | 年份 | 月份 | pH | DO | CODmn | CODcr | BOD5 | NH3—N | TP | TN | Cu | Zn | F- | Se | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前河乡石鹰断面 | 2019 | 1月 |  |  | 1.5 | 7 |  | 0.180 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2月 | 7.37 | 9.5 | 1.7 | 5 | 1.5 | 0.169 | 0.035 | 0.186 | 0.0005 | 0.025 | 0.046 | 0.0002 | 0.00015 |
|  |  | 3月 |  |  | 2.3 | 7 |  | 0.109 | 0.066 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 |  |  | 1.3 | 5 |  | 0.095 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5月 |  |  | 1.8 | 13 |  | 0.229 | 0.046 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  | 2.2 | 8 |  | 0.224 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 |  |  | 3 | 9 |  | 0.621 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8月 | 7.36 | 6.9 | 2.9 | 4 | 2.2 | 0.342 | 0.043 | 0.353 | 0.0005 | 0.025 | 0.044 | 0.0002 | 0.00015 |
|  |  | 9月 |  |  | 1.9 | 7 |  | 0.23 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 |  |  | 2.8 | 8 |  | 0.246 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11月 |  |  | 2.6 | 7 |  | 0.23 | 0.027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  | 2.4 | 6 |  | 0.246 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均值 | 7.37 | 8.2 | 2.2 | 7 | 1.85 | 0.243 | 0.041 | 0.270 | 0.0005 | 0.025 | 0.045 | 0.0002 | 0.00015 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 |

2016-2019年，后河入境断面和取水口断面CODcr、NH3-N、TP浓度变化趋势分别如图5.2-1～图5.2-3所示。2019年前河乡石鹰断面CODcr、NH3-N、TP浓度变化趋势分别如图5.2-4～图5.2-6所示。

由图可知，近四年来入境断面和取水口断面CODcr、NH3-N、TP均达标，但取水口断面污染物浓度明显高于入境断面，由此表明后河在宣汉境内存在污染输入。经调查，后河在宣汉境内流经毛坝镇、普光镇、清溪镇等，可能存在生活污染源，宣汉县应加强后河水污染防治。

图5.2-1后河2016~2019年CODcr浓度变化趋势

图5.2-2后河2016~2019年NH3-N浓度变化趋势

图5.2-3后河2016~2019年TP浓度变化趋势

图5.2-4   前河2019年CODcr浓度变化趋势

图5.2-5   前河2019年NH3-N浓度变化趋势

图5.2-6   前河2019年TP浓度变化趋势

由水质指数图可以看出，自2017年以来，除氨氮外高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷持续下降，水域环境恶化的势头得到了明显遏制。

#### 后河补充监测

四川省汉谱环境检测服务有限公司于2022年4月25日-4月27日对项目拟建厂址附近进行地表水现状监测，以便了解本项目评价区域内后河环境质量现状。连续监测3天，每天监测1次。

1、监测断面

共在后河设置2个监测断面，分别是拟建排污口上游500m处、拟建排污口下游2000m处。

表5.2-13  后河例行监测断面

| 断面 | 断面位置 | 河流 |
| --- | --- | --- |
| I断面 | 拟建排污口上游500m处 | 后河 |
| II断面 | 拟建排污口下游2000m处 | 后河 |

2、监测因子

水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、硫化物、氯化物、溴化物、汞、镉、铬（六价）、铅、砷、锂*、钾、钠、硼*、锌、镍、碘化物、铝、铜、钙、镁、硫酸盐、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、硝酸盐、氟化物、铁、锰

、溶解性总固体。

3、监测频次

每个断面连续监测3天，每天1次。

4、监测结果

后河补充监测的监测结果见下表。

表5.2-14  后河补充监测的监测结果  单位：pH无量纲，粪大肠菌群MPN/L，其他mg/L

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.4.25 |  |  | 2022.4.26 |  | 2022.4.27 |  |
|  |  | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 | 1#排污口上游500m处 |  | 2#排污口下游2000m处 | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 |
| 水温 | ℃ | 14.3 | 14.2 | 13.6 |  | 13.2 | 12.7 | 12.6 |
| pH | 无量纲 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 化学需氧量 | mg/L | 13 | 14 | 14 |  | 16 | 14 | 17 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.6 | 3.8 | 3.8 |  | 4.2 | 3.7 | 4.4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.261 | 0.362 | 0.274 |  | 0.395 | 0.269 | 0.376 |
| 总磷 | mg/L | 0.146 | 0.150 | 0.109 |  | 0.117 | 0.102 | 0.110 |
| 悬浮物 | mg/L | 7 | 9 | 6 |  | 8 | 5 | 7 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 氯化物 | mg/L | 2.82 | 2.64 | 2.87 |  | 2.73 | 2.74 | 2.90 |
| 溴化物 | mg/L | 0.188 | 0.191 | 0.191 |  | 0.188 | 0.187 | 0.197 |
| 汞 | mg/L | 0.4×10-4L | 0.4×10-4L | 0.4×10-4L |  | 0.4×10-4L | 0.4×10-4L | 0.4×10-4L |
| 镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硼* | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L |  | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L |
| 铅 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 锌 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 钠 | mg/L | 1.27 | 1.26 | 1.24 |  | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
| 钾 | mg/L | 2.24 | 3.00 | 2.26 |  | 2.26 | 2.33 | 2.99 |
| 锂* | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 碘化物* | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注：*项目检测结果为分包导入 未检出表示检测结果低于方法检出限或未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-15  后河补充监测的监测结果  单位：pH无量纲，粪大肠菌群MPN/L，其他mg/L

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.9.13 |  | 2022.9.14 |  | 2022.9.15 |  |
|  |  | 1#排污口上游 500m 处 | 2#排污口下游 2000m 处 | 1#排污口上游 500m 处 | 2#排污口下游 2000m 处 | 1#排污口上游 500m 处 | 2#排污口下游 2000m 处 |
| 铝 | mg/L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
| 铜 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 钙 | mg/L | 2.48 | 2.91 | 2.51 | 2.71 | 2.68 | 2.82 |
| 镁 | mg/L | 0.351 | 0.318 | 0.349 | 0.205 | 0.314 | 0.346 |
| 硫酸盐 | mg/L | 17.5 | 18.3 | 13.5 | 14.2 | 10.2 | 10.4 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.4×102 | 2.4×102 | 1.7×102 | 2.8×102 | 2.0×102 | 2.5×102 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 氟化物 | mg/L | 0.379 | 0.512 | 0.426 | 0.450 | 0.448 | 0.529 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 溶解性总固体 | mg/L | 183 | 212 | 186 | 207 | 177 | 198 |

4、评价因子

水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、硫化物、氯化物、溴化物、汞、镉、铬（六价）、铅、砷、锂*、钾、钠、硼*、锌、镍、碘化物、铝、铜、钙、镁、硫酸盐、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、硝酸盐、氟化物、铁、锰

、溶解性总固体。

5、评价方法

根据《环境影响评价技术到则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D，水环境质量评价方法如下：

（1）一般水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

Si,j=Ci,jCsi

式中：

Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

（2）溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

SDO，j=DOsDOj     DOj≤DOf

SDO，j=DOf−DOjDOf−DOs   DOj＞DOf

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468(31.6+T)

T——水温，℃。

（3）pH值的指数计算公式

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd  pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0  pHj＞7.0

式中：

SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值的实测统计代表值；

pHsd—评价标准中PH值的下限值；

pHsu—评价标准中PH值的上限值。

评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

6、现状评价结果

后河补充监测评价结果见下表。

表5.2-16  后河补充监测断面监测因子的水质指数Si统计表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.4.25 |  |  | 2022.4.26 |  | 2022.4.27 |  |
|  | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 | 1#排污口上游500m处 |  | 2#排污口下游2000m处 | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 |
| pH | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 化学需氧量 | 0.65 | 0.70 | 0.70 |  | 0.80 | 0.70 | 0.85 |
| 五日生化需氧量 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |  | 0.70 | 0.62 | 0.73 |
| 氨氮 | 0.26 | 0.36 | 0.27 |  | 0.40 | 0.27 | 0.38 |
| 总磷 | 0.73 | 0.75 | 0.55 |  | 0.59 | 0.51 | 0.55 |
| 石油类 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 硫化物 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 汞 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 镍 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 硼* | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 砷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铅 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 锌 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 镉 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铬（六价） | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

由上表可知，监测期间，监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

表5.2-17  后河补充监测断面监测因子的水质指数Si统计表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.9.13 |  |  | 2022.9.14 |  | 2022.9.15 |  |  |
|  | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 | 1#排污口上游500m处 |  | 2#排污口下游2000m处 |  | 1#排污口上游500m处 | 2#排污口下游2000m处 |
| 铜 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 |
| 硫酸盐 | 0.07 | 0.0732 | 0.054 |  | 0.0568 |  | 0.0408 | 0.0416 |
| 粪大肠菌群 | 0.014 | 0.024 | 0.017 |  | 0.028 |  | 0.02 | 0.025 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |
| 硝酸盐 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |
| 氟化物 | 0.379 | 0.512 | 0.426 |  | 0.45 |  | 0.448 | 0.529 |
| 铁 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
| 锰 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |

由上表可知，监测期间，监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

### 河流底泥现状监测及评价

1、监测布点

本次评价在项目排污口处布设1个河流底泥监测点位。

2、监测因子

监测因子：pH*、镉*、汞*、砷*、铅*、铬*、铜*、镍*、锌*、锂*、氯化物*。

3、监测方法和频次

监测1天，每天采样一次。本次河流底泥监测时间为2022年4月25日。

监测方法见下表。

表5.2-18 底泥检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底泥* | pH | 土壤pH的测定 | NY/T 1377-2007 | PHSJ-4A型pH计XSJS-012-01 | / |
|  | 氯离子 | 土壤检测 第17部分：土壤氯离子含量的测定 滴定法 | NY/T 1121.17-2006 | / | / |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | AFS-230E 原子荧光光度计XSJS-001 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 |  | 0.01mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | GGX-830石墨炉／火焰原子吸收分光光度计XSJS-097 | 0.1mg/kg |
|  | 镉 |  |  |  | 0.01mg/kg |
|  | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | GGX-830石墨炉／火焰原子吸收分光光度计XSJS-004 | 4mg/kg |
|  | 铜 |  |  |  | 1mg/kg |
|  | 镍 |  |  |  | 3mg/kg |
|  | 锌 |  |  |  | 1mg/kg |

4、监测结果

监测结果见下表。底泥参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行评价。

- 表5.2-19  底泥检测结果（pH 无量纲，其他mg/kg）

| 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#拟建排污口处 |  |  |
| pH* | 7.6 | pH>7.5 | / |
| 铜* | 20 | 100 | 0.2 |
| 氯化物* | 0.010 | / |  |
| 汞* | 0.132 | 1.0 | 0.132 |
| 镍* | 48 | 190 | 0.252631579 |
| 砷* | 9.00 | 20 | 0.45 |
| 铅* | 4.4 | 170 | 0.025882353 |
| 锌* | 35 | 300 | 0.116666667 |
| 镉* | 0.28 | 0.6 | 0.466666667 |
| 铬* | 20 | 250 | 0.08 |
| 锂* | 49.5 | / | / |

备注：采用标准中较低值。

监测结果显示，后河底泥满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

### 地下水质量现状监测与评价

四川省汉谱环境检测服务有限公司于2022年4月27日对项目拟建厂址区域进行地下水环境质量现状监测，以便了解本项目区域内地下水环境质量现状。

1、监测点位

地下水监测点位布设见下表。本项目地下水水位监测情况见水文地质小节。

表5.2-20  地下水现状监测点位

| 监测类别 | 监测点位编号 | 监测点位位置 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | D1 | 场地上游 | 场地上游 |
|  | D2 | 场地两侧 | 场地两侧 |
|  | D3 | 场地两侧 | 场地两侧 |
|  | D4 | 场地下游 | 场地下游 |
|  | D5 | 场地下游 | 场地下游 |

2、监测因子

地下水检测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、铬(六价)、总硬度、氟化物、镉、铁、锰、砷、汞、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42共25项以及水位。

3、监测方法及频次

每个点位监测1天，每天1次。

表5.2-21  地下水检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 便携式酸度计 JCELD20190246 | 0.01 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T7477-1987 | 棕色滴定管 JCELD20190178 | 0.05mmol/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006 (1.1) | 棕色滴定管 JCELD20190225 | 0.05mg/L |
| 溶解性总固 体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 (8.1) | 电子天平（万分之一） JCELC20140003 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | HJ536-2009 | 紫外可见分光光度计 JCELB20180071 | 0.0lmg/L |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计 JCELC20140001 | 0.0003mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 离子色谱仪JCELA20170010 | 0.006mg/L |
| 氯离子 |  |  |  | 0.007mg/L |
| 硝酸盐（以N计） |  |  |  | 0.004mg/L |
| 硫酸根 |  |  |  | 0.0018mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 分光光度法 | GB/T7493-1987 | 紫外可见分光光度计JCELB20180071 | 0.00lmg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006(2.1) | 生化培养箱JCELC20170036 | / |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006(1.1) | 生化培养箱JCELC20170036 | / |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006(10.1) | 紫外可见分光光度计JCELC20140001 | 0.004mg/L |
| 碳酸根 | 滴定法 | DZ/T0064.49-1993 | 白色滴定管JCELD20190223 | 5mg/L |
| 重碳酸根 |  |  |  | 5mg/L |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(9.1) | 原子吸收分光光度计JCELA20140002 | 0.5µg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 原子荧光光度计JCELA20140003 | 0.04µg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.3µg/L |
| 铁 | 电感辑合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪JCELA20170016 | 0.0lmg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.0lmg/L |
| 钾 |  |  |  | 0.07mg/L |
| 钠 |  |  |  | 0.03mg/L |
| 钙 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 镁 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 样品采集 | 地下水环境监测技术规范 | HJ/T164-2004 | / | / |

4、评价方法

本项目评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，评价采用单项标准指数法。

标准指数计算公式如下：

（1）一般污染物

Si,j=Ci,jCs,i

式中：Si,j——标准指数；

Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Cs,j——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（2）特殊水质因子pH

当pHj≤7.0

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

当pHj＞7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：SpH,j——pH的标准指数；

pHj——pH的实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

5、地下水水质现状监测结果及评价

地下水现状监测结果见下表。

表5.2-22  地下水现状监测结果表  单位：mg/L

| 检测日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | III类标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# | 5# |  |  |  |
| 2022.4.27 | 钾 | mg/L | 2.29 |  | 2.52 |  | 2.59 |  | 2.49 | 2.65 |  | / |  |
|  | 钠 | mg/L | 1.25 |  | 1.19 |  | 1.12 |  | 1.27 | 1.25 |  | ≤200 |  |
|  | 钙 | mg/L | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.91 |  | 2.51 | 2.71 |  | / |  |
|  | 镁 | mg/L | 0.175 |  | 0.182 |  | 0.179 |  | 0.184 | 0.182 |  | / |  |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 330 |  | 329 |  | 342 |  | 367 | 304 |  | / |  |
|  | 碳酸根 | mg/L | 5L |  | 5L |  | 5L |  | 5L | 5L |  | / |  |
|  | 氯化物 | mg/L | 10.4 |  | 1.95 |  | 0.588 |  | 11.4 | 4.22 |  | ≤250 |  |
|  | 硫酸根 | mg/L | 25.0 |  | 25.8 |  | 24.0 |  | 36.8 | 84.3 |  | ≤250 |  |
|  | pH | 无量纲 | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.0 |  | 7.1 | 7.0 |  | 6.5≤pH≤8.5 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.151 | 0.098 |  | 0.172 |  | 0.067 |  |  | 0.074 |  | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 5.38 | 2.36 |  | 2.38 |  | 1.68 |  |  | 0.771 |  | ≤20.0 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.089 | 0.089 |  | 0.016L |  | 0.090 |  |  | 0.016L |  | ≤1.00 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |  | 0.0003L |  | 0.0003L |  |  | 0.0003L |  | ≤0.002 |
|  | 汞 | mg/L | 0.4×10-4L | 0.4×10-4L |  | 0.4×10-4L |  | 0.4×10-4L |  |  | 0.4×10-4L |  | ≤0.001 |
|  | 镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L |  | 0.001L |  | 0.001L |  |  | 0.001L |  | ≤0.005 |
|  | 砷 | mg/L | 0.3×10-3 | 0.3×10-3 |  | 0.3×10-3 |  | 0.3×10-3 |  |  | 0.3×10-3 |  | ≤0.01 |
|  | 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L |  | 0.004L |  |  | 0.004L |  | ≤0.05 |
|  | 总硬度 | mg/L | 189 | 202 |  | 202 |  | 234 |  |  | 196 |  | ≤450 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.543 | 0.563 |  | 0.588 |  | 0.503 |  |  | 0.548 |  | ≤1.0 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L |  | 0.03L |  | 0.03L |  |  | 0.03L |  | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.01L |  |  | 0.01L |  | ≤0.10 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 321 | 347 |  | 347 |  | 377 |  |  | 274 |  | ≤1000 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.55 | 0.85 |  | 1.20 |  | 0.51 |  |  | 0.4 |  | ≤3.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | 20L | 20L |  | 20L |  | 20L |  |  | 20L |  | ≤3.0 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 11 | 7 |  | 18 |  | 27 |  |  | 5 |  | ≤100 |
| 备注：L表示检测结果低于方法检出限或未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地下水评价结果见下表：

表5.2-23 地下水环境质量现状评价结果统计一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2022.4.27 | 钠 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | 氯化物 | 0.042 | 0.008 | 0.002 | 0.046 | 0.017 |
|  | 硫酸根 | 0.100 | 0.103 | 0.096 | 0.147 | 0.337 |
|  | pH | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 |
|  | 氨氮 | 0.302 | 0.196 | 0.344 | 0.134 | 0.148 |
|  | 硝酸盐 | 0.269 | 0.118 | 0.119 | 0.084 | 0.039 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.089 | 0.089 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 挥发性酚类 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  | 汞 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 镉 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | 铬（六价） | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  | 总硬度 | 0.420 | 0.449 | 0.449 | 0.520 | 0.436 |
|  | 氟化物 | 0.543 | 0.563 | 0.588 | 0.503 | 0.548 |
|  | 铁 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 锰 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 溶解性总固体 | 0.321 | 0.347 | 0.347 | 0.377 | 0.274 |
|  | 耗氧量 | 0.183 | 0.283 | 0.400 | 0.170 | 0.133 |
|  | 总大肠菌群 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | 菌落总数 | 0.110 | 0.070 | 0.180 | 0.270 | 0.050 |

备注：低于分析方法检出限的测定结果参加统计时按最低检出限计算。

由上表可知，各监测点位地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 声环境质量现状及评价

1、监测点位及监测方法

为了解本项目厂界声环境质量现状，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定，共布置了5个监测点位。

表5.2-24  声环境监测点位置

| 序号 | 监测位置 |
| --- | --- |
| 1# | 1#厂界东侧 |
| 2# | 2#厂界南侧 |
| 3# | 3#厂界西侧 |
| 4# | 4#厂界北侧 |
| 5# | 5#西侧居民点 |

2、监测方法及频次

本次监测时间为2020年5月10日-5月11日，昼夜各两次。

检验方法见下表。

表5.2-25  噪声检验方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | AWA6228+多功能声级计HP-CZ-013 AWA6021A声校准器HP-CZ-014 |

3、监测结果

噪声现状评价结果见表。

表5.2-26  项目周边噪声监测统计结果

| 检测时间 检测点位 | 2022.4.27 |  | 2022.4.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界东侧 | 44 | 39 | 43 | 37 |
| 2#厂界南侧 | 42 | 32 | 43 | 34 |
| 3#厂界西侧 | 42 | 33 | 43 | 33 |
| 4#厂界北侧 | 42 | 36 | 42 | 34 |
| 5#西侧居民点 | 42 | 41 | 42 | 32 |
| 备注:检测点位见示意图 |  |  |  |  |

4、评价结果

项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（白天65dB(A)，夜间55dB(A)）。敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（白天60dB(A)，夜间50dB(A)）

### 土壤环境现状监测与评价

四川省汉谱环境检测服务有限公司于2019年11月23日对项目拟建厂址区域进行土壤环境质量现状监测，以便了解本项目区域内土壤环境质量现状。

1、监测点位

土壤监测点位布设见下表。本项目为土壤污染影响型，评价等级为三级，导则要求至少监测3个表层样。本项目共在厂内布置3个点、在事故池附近布置1个点位，满足导则要求。

表5.2-27  土壤采样点位信息

| 点位编号 | 点位名称 | 检测项目 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 一期好氧池附近 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）共计46项 | 0.2m |
| T2 | 拟建二期生化池处 |  | 0.2m |
| T3 | 拟建二期车间处 |  | 0.2m |
| T4 | 事故池附近 |  | 0.2m |

2、监测因子

监测指标：基本因子：GB36600-2018）45项基本项目、（GB15618-2018）8项基本项目、pH。

特征因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

即：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、铬、锌共计48项。

3、监测方法及频次

监测时间连续监测1天，共1次。

表5.2-28  土壤检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 序号 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电位法 | HJ962-2018 | 酸度计JCELD20140002 | 0.01 |
| 2 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光度计 JCELA20140003 | 0.0lmg/kg |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141一1997 | 原子吸收分光光度计 JCELA20140002 | 0.0lmg/kg |
| 4 | 铬（六价） | 比色法 | DTS-ZDSC-SM-02（参照《METHOD 3060A ALKALINE DIGERSTION FOR HEXAVALENT CHROMIUM》和《METHOD 7196A CHROMIUM HEXAVALENT (COLORIMETRIC）》） | 紫外可见分光光度计JCELC20140001 | l.92mg/kg |
| 5 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 JCELA20140002 | lmg/kg |
| 6 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 JCELA20140002 | 0.lmg/kg |
| 7 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光度计 JCELA20140003 | 0.002mg/kg |
| 8 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 JCELA20140002 | 3mg/kg |
| 9 | 铬 |  |  |  | 4mg/kg |
| 10 | 锌 |  |  |  | lmg/kg |
| 11 | 四氯化碳 | 吹扫捕集／气相色谱质谱联用仪 | HJ605-2011 | 气相色谱质谱法JCELA20170015 | l.3µg/kg |
| 12 | 氯仿 |  |  |  | l.lµg/kg |
| 13 | 氯甲烷 |  |  |  | l.0µg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | l.3µg/kg |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0µg/kg |
| 17 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4µg/kg |
| 19 | 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1µg/kg |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 23 | 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4µg/kg |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3µg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 26 | 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | l.2µg/kg |
| 28 | 氯乙烯 | 吹扫捕集／气相色谱质谱联用仪 | HJ605-2011 | 气相色谱质谱法JCELA20170015 | 1.0µg/kg |
| 29 | 苯 |  |  |  | l.9µg/kg |
| 30 | 氯苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 32 | 1,4二氯苯 |  |  |  | 1.5µg/kg |
| 33 | 乙苯 |  |  |  | l.2µg/kg |
| 34 | 苯乙烯 |  |  |  | 1.lµg/kg |
| 35 | 甲苯 |  |  |  | l.3µg/kg |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 37 | 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2µg/kg |
| 38 | 硝基苯 | 气相色谱质谱法 | HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 JCELA20180019 | 0.09mg/kg |
| 39 | 苯胺 | 气相色谱质谱法 | HJ834-2017 | / | 0.1mg/kg |
| 40 | 2-氯酚 | 气相色谱质谱法 | HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 JCELA20180019 | 0.06mg/kg |
| 41 | 苯并[a]蒽 | 气相色谱一质谱法 | HJ805-2016 | 气相色谱质谱联用仪 JCELA20180019 | 0.12mg/kg |
| 42 | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.17mg/kg |
| 43 | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.17mg/kg |
| 44 | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1lmg/kg |
| 45 | 䓛 |  |  |  | 0.14mg/kg |
| 46 | 二苯并[a，h]蒽 |  |  |  | 0.l3mg/kg |
| 47 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.l3mg/kg |
| 48 | 萘 |  |  |  | 0.09mg/kg |
| 49 | 样品采集 | 土壤环境监测技术规范 | HJ/T166-2004 | / | / |

4、检测及评价结果

土壤采样检测及评价结果见下表。

表5.2-29  土壤采样检测及评价结果  （单位：mg/kg）

| 检测项目 | 检测结果 （单位：mg/kg） |  |  |  | 标准值 | 是否达标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| pH* | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.27 | / | / | / | / | / |
| 氯离子* | 10 | 6 | 4 | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 砷 | 4.77 | 4.68 | 4.88 | 0.94 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 镉 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 铜 | 26 | 25 | 17 | 17 | 18000 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 铅 | 8.0 | 11.7 | 7.2 | 18 | 800 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 汞 | 0.242 | 0.147 | 0.110 | 0.032 | 38 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 镍 | 30 | 27 | 21 | 36 | 900 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 66 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 596 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 54 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 0.042 | 616 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.0016 | 53 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 840 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | 270 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | 560 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | 1290 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | 1200 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 570 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 640 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | 76 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯胺* | ND | ND | ND | ND | 260 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2-氯苯酚 | ND | ND | ND | ND | 2256 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | 151 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | 1293 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由上表可知，本项目厂址区域土壤中各污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1规定的第二类用地风险筛选值，说明本项目所在厂址处土壤污染风险低。

### 生态环境现状调查

采用现场调查和资料收集等方法进行调查。

项目所在区域现状为农村环境，附近主要为自然和人工相结合的生态体系，是由山地、耕地、人工林、道路、建筑等各类生态系统有规律的相间组成。

项目用地范围内的土地为公用设施用地，周边为工业用地，现状为荒地，有杂草分布。

本项目生态评价范围内没有需要重点保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木。

## 区域污染源调查

项目区域除地表水外无原有环境问题，区域污染源主要来自于园区周边企业及村庄，生产企业主要污染物为生活污水、生产废水、生产设备噪声和生产废气等，周边村庄主要污染源为生活污水和生活垃圾。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响与评价

施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工粉尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工的结束而结束。

### 施工期大气环境影响分析

本项目采用商品混凝土，所需混凝土均外购，不在施工现场进行拌合。废气污染物主要为施工扬尘、施工粉尘（TSP）、施工机械废气、汽车尾气以及室内装修油漆废气。

1、施工扬尘

施工期大气环境影响会随着施工行为的停止而消失，但施工作业中所产生的粉尘排放物，还是会在短期内影响当地的空气质量，使得局部区域大气中的颗粒物浓度明显高于其它地区。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，由于影响粉尘发生量的因素较多。

根据已建类似工程实际调查资料，施工场地下风向50m处扬尘浓度为8.90mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量二级标准日均值0.3mg/m3。其它作业环节产生的扬尘污染可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外将符合二级标准。

采取一定措施后，项目施工期扬尘能够得到有效的控制，排放浓度小于1.0mg/m3，项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。

2、施工机械废气

施工期机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好。施工单位在定期进行施工设备维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率的前提下可实现达标排放，不会对环境造成影响。

综上所述，本项目施工期在严格落实本报告中提出的防治措施后，施工期大气污染物可以实现达标排放，施工期对大气环境的影响甚微。

### 施工期水环境影响分析

项目施工期废水主要来源于施工工场产生的生产废水和施工人员产生的生活废水。

施工工场产生的生产废水包括基坑排水、施工机械冲洗水、管道试水排水、混凝土养护水等，主要含SS和石油类污染物，建设单位已通过在现场设置1个2m3移动式隔油沉淀池及1个2m3移动式泥浆沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；本项目生活污水排入现有污水处理厂处理后达标排放入后河。

项目施工期废水量小，不会对地表水环境造成明显影响。

施工废水：施工废水经沉淀后均回用于施工场地洒水等，做到全部回用、不外排。因此，施工废水对环境无影响。

### 施工期噪声防治措施

1、施工期噪声源

本项目施工期噪声源主要来自挖掘机、推土机、混凝土泵送浇注、电钻、电锯等施工机械，这些噪声声源强度在75-105dB（A）之间。根据类比分析，施工期主要机械噪声源强见下表。

- 表6.1-11  主要施工设备和运输车辆噪声值

| 序号 | 声源 | 声源特点 | 声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 流动不稳态源 | 90-96 |
| 2 | 打夯机 | 流动不稳态源 | 75-85 |
| 3 | 空压机 | 不稳态源 | 75-85 |
| 4 | 打桩机 | 流动不稳态源 | 90-100 |
| 5 | 压缩机 | 流动不稳态源 | 75-88 |
| 6 | 电焊机 | 流动不稳态源 | 90-95 |
| 7 | 电锯 | 不稳态源 | 95-100 |
| 8 | 混凝土泵 | 固定稳态源 | 80-85 |
| 9 | 大型载重车 | 流动不稳态源 | 85-90 |
| 10 | 混凝土罐车 | 流动不稳态源 | 80-85 |

2、施工期噪声评价标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

3、噪声衰减预测公式

Lr=L0-20lg(r/r0)

式中：Lr---受声点噪声预测值，dB(A)；

L0---工程噪声源等效室外源强，dB(A)；

r---受声点等效声源距离，m。

声级值叠加公式为：

Lp=10lg∑100.1Li

4、施工期噪声影响评价

施工期噪声预测结果见下表。

- 表6.1-12  施工期噪声预测结果表单位：LAeqdB(A)

| 噪声源强值 |  | 预测距离（m） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |
| 土石方 | 85 | 65.0 | 59.0 | 57.0 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 以施工期最强噪声级值预测。 |
| 结构 | 100 | 80.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 |  |
| 装修 | 85 | 65.0 | 59.0 | 57.0 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |  |

由上表可以看出，施工期产生的施工噪声昼间将对50m范围内，夜间将对200m范围内造成噪声污染影响，即会对项目周围居民等产生噪声影响。项目施工应加强对噪声源的管理，以减轻噪声扰民程度。

施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。

### 施工期固体废物处置措施

本项目施工期固废主要包括基础开挖土方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员生活垃圾、顶管施工泥浆。

1、土石方

本项目施工期场地挖方总量约15000m3，填方总量约15000m3，土石方基本平衡。

处置措施：施工现场已对临时堆放的土石方进行围挡、采用彩条布进行覆盖；土石方在运输过程中，应尽量避免散落土块给城市环境带来的污染，运输弃土车辆在运输过程中应避开车辆高峰期、车辆高峰路段，运输车辆加盖篷布，同时加强交通管理工作，做到不影响沿路居民生活和不堵塞交通。

2、建筑垃圾及装修垃圾

在工程施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖块、混凝土、废砂浆、桩头、废水泥、废铁、废钢材等。

处置措施：建筑垃圾分类收集和处理，对于可回收的废料（如钢筋、钢板、木材等下脚料）经收集后交由废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土、装修垃圾等）应交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。同时，建筑垃圾不得随意露天堆放，应使用毡布或防尘布覆盖，并设立标识牌，堆放场所进行防雨、防渗漏处理。

3、生活垃圾

厂内施工生活垃圾由市政环卫部门统一清运处置。

### 水土流失防治、生态恢复及保护措施

本项目已按项目水土保持方案要求，对施工临时占地进行及时恢复，施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度。对于管道的施工，应注意控制施工带，挖方按表层土和其他土分类暂存，并及时回填，将生态破坏和水土流失影响降至最低。

根据现场踏勘，本项目除湿地未建设外，污水处理厂厂区工程及管网工程均基本建设完工，根据现场调查，因项目建设产生的废水、废气、噪声、弃土均得到了有效处置，未对周围环境造成明显的不利影响。建设过程中未受到环保投诉。

## 运营期大气环境影响分析

本项目大气评价等级为二级评价，根据大气导则8.1.3条：不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 预测参数

- 1、预测模型及参数

采用估算模型AERSCEEN进行估算。本次估算模式参数选取详见下表。

- 表6.2-1 大气环境影响评价估算模式参数选取

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 44万 |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

地面特征参数：根据项目所处地理环境，评价区土地利用类型主要为城市，地表湿度主要为潮湿气候，按季计算评价区地面特征参数，见下表。

- 表6.2-2  项目所在地AEROMD地面特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 2 | 0-360 | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 3 | 0-360 | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 1 | 1 |
| 4 | 0-360 | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 1 | 1 |

- 2、预测因子

根据预测评价要求及工程分析的结果，确定预测因子为氨、硫化氢共2项。

- 3、预测范围

最远计算计算距离为25000m。

4、常规气象条件

（1）地面风速

当地各季平均风速分别为：春季1.28m/s，夏季1.17m/s，秋季1.00m/s，冬季0.95m/s。年均风速1.10m/s。年平均风速以WSW风速最大达1.53m/s；以S风风速最小0.90m/s。宣汉县年平均风速的月变化见表6.2-3，季小时平均风速的日变化见表6.2-4。

表6.2-3 宣汉县年平均风速的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.48 | 1.24 | 1.04 | 1.21 | 1.27 | 1.18 | 1.07 | 0.76 | 0.86 |

表6.2-4 宣汉县季小时平均风速的日变化

| 小时 平均风速 季度 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.13 |  | 1.20 |  | 1.42 |  | 1.06 |  | 1.19 |  | 1.19 |  | 1.21 |  | 1.26 |  | 1.36 |  | 1.38 |  | 1.42 | 1.55 |  |
| 夏 | 1.08 |  | 1.09 |  | 1.07 |  | 1.08 |  | 1.13 |  | 1.16 |  | 1.15 |  | 1.43 |  | 1.35 |  | 1.29 |  | 1.38 | 1.17 |  |
| 秋 | 0.93 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.10 |  | 1.15 |  | 1.22 |  | 1.27 |  | 1.18 |  | 1.04 | 1.12 |  |
| 冬 | 0.81 |  | 0.84 |  | 1.31 |  | 1.04 |  | 0.85 |  | 0.91 |  | 1.00 |  | 1.01 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.03 | 1.01 |  |
| 小时 平均风速 季度 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |
| 春 | 1.54 | 1.74 |  | 1.58 |  | 1.59 |  | 1.60 |  | 1.45 |  | 1.26 |  | 0.92 |  | 0.98 |  | 0.93 |  | 0.81 |  |  | 1.05 |
| 夏 | 1.32 | 1.41 |  | 1.57 |  | 1.56 |  | 1.38 |  | 1.40 |  | 1.00 |  | 0.78 |  | 0.83 |  | 0.75 |  | 0.86 |  |  | 0.93 |
| 秋 | 1.12 | 1.09 |  | 1.11 |  | 1.18 |  | 1.03 |  | 0.96 |  | 0.77 |  | 0.68 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.76 |  |  | 0.84 |
| 冬 | 1.03 | 1.11 |  | 1.19 |  | 1.08 |  | 1.13 |  | 0.90 |  | 0.79 |  | 0.68 |  | 0.67 |  | 0.70 |  | 0.78 |  |  | 0.90 |

根据以上分析，宣汉地区四季小时风速均较为接近，各季的小时风速变化趋势基本一致：最大风速出现在12：00~18：00时，最小值出现在20：00~23：00。4月风速最大，平均风速为1.48m/s，11月前后的风速最小，平均风速为0.76m/s。

（2）温度

统计全年每月平均气温随月份的变化。即根据长期气象资料统计每月平均气温变化情况，月平均气温如表6.2-5所示。

表6.2-5 年平均温度的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 7.29 | 8.94 | 14.05 | 18.73 | 21.34 | 23.9 | 26.68 | 26.23 | 22.56 | 18.46 | 13.68 | 8.05 |

由以上统计数据可知：宣汉县全年气温最高值出现在7~8月，1~7月温度逐月递增，8~12月温度逐月递减，全年月平均气温为16.8℃。

（3）大气稳定度频率

宣汉县在全年平均以中性类天气为主。大气稳定度频以D为主，为33.42%。同时，大气稳定度冬季最高，为37.96%；夏季最低，为27.96%。

（4）风玫瑰

宣汉县风玫瑰图见图6.2-1。

图6.2-1宣汉县风玫瑰图

（5）常规高空气象探测资料分析

区域内从晚上8点到次日凌晨1点逆温出现的概率较大，相应时间段的混合层高度较低，基本维持在150m左右；中午12点到16点，评价区域高空混合层达到最高达700~900m。

区域内全年混合层高度变化不是十分明显，基本维持在400m上下，而逆温出现的概率表现为上下波动状态，但总的来说逆温出现概率较小，一般在10%以上，但不大于25%。

区域内四季混合层平均高度春季最高、冬季最低，逆温出现概率则是冬季最高、春季最低。全年混合层平均高度为395m，逆温出现概率为42.05%。

### 污染源计算清单

估算模型采用满负荷条件下排放强度及对应的污染源参数。本项目排放污染源主要分为点源（共1个）和面源两类（共1个），参考导则NO2按NOx的80%取值。源强参数见下表。

- 表6.2-6 项目点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速(m/s) | 烟气出口温度(℃) | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨气 |
| DA001 | 恶臭气体 | 107.7013273 | 31.526602285 | 373 | 15 | 1 | 10.62 | 25 | 8760 | 氨 | 0.044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00062 |
| DA002 | 锅炉废气 | 107.7013272 | 31.526602255 | 373 | 10 | 0.3 | 7.07 | 80 | 8760 | SO2 | 0.0450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.16848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.0644 |

- 表6.2-7  项目多边形面源参数调查清单

| 序号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 1 | 污水处 理单元 | 107.700864716 | 31.526031343 | 6 | 8760 | 正常工况 | 0.00064 | 0.0463 |

### 正常排放预测结果

环境影响预测计算结果见下表。从预测结果可知，短期浓度最大占标率为8.55%。

- 表6.2-8  无组织排放不同距离的浓度及占标率计算结果

| 下风向距离/m | 氨浓度(ug/m3) | 硫化氢浓度(ug/m3) | 氨占标率/% | 硫化氢占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 13.0790 | 0.1808 | 6.54 | 1.81 |
| 25 | 14.1470 | 0.1956 | 7.07 | 1.96 |
| 50 | 15.6050 | 0.2157 | 7.80 | 2.16 |
| 75 | 16.7790 | 0.2319 | 8.39 | 2.32 |
| 83 | 17.1050 | 0.2364 | 8.55 | 2.36 |
| 100 | 15.7400 | 0.2176 | 7.87 | 2.18 |
| 200 | 5.6321 | 0.0779 | 2.82 | 0.78 |
| 300 | 3.2166 | 0.0445 | 1.61 | 0.44 |
| 500 | 1.5982 | 0.0221 | 0.80 | 0.22 |
| 1000 | 0.6202 | 0.0086 | 0.31 | 0.09 |
| 1500 | 0.3570 | 0.0049 | 0.18 | 0.05 |
| 2000 | 0.2420 | 0.0033 | 0.12 | 0.03 |
| 2500 | 0.1783 | 0.0025 | 0.09 | 0.02 |
| 25000 | 0.0077 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 |

可知，项目运营期废气无组织排放源中NH3最大占标率为8.55%，最大浓度为17.105mg/m3；H2S最大占标率为2.36%，最大浓度为0.2364mg/m3。

- 表6.2-9  恶臭有组织排放不同距离的浓度及占标率计算结果

| 下风向距离/m | 氨浓度(ug/m3) | 硫化氢浓度(ug/m3) | 氨占标率/% | 硫化氢占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.1435 | 0.0020 | 0.07 | 0.02 |
| 25 | 1.4185 | 0.0200 | 0.71 | 0.20 |
| 50 | 2.4032 | 0.0339 | 1.20 | 0.34 |
| 56 | 2.7050 | 0.0381 | 1.35 | 0.38 |
| 75 | 2.1971 | 0.0310 | 1.10 | 0.31 |
| 100 | 2.2552 | 0.0318 | 1.13 | 0.32 |
| 200 | 1.3624 | 0.0192 | 0.68 | 0.19 |
| 300 | 0.9469 | 0.0133 | 0.47 | 0.13 |
| 500 | 0.5282 | 0.0074 | 0.26 | 0.07 |
| 1000 | 0.2164 | 0.0030 | 0.11 | 0.03 |
| 1500 | 0.1253 | 0.0018 | 0.06 | 0.02 |
| 2000 | 0.0890 | 0.0013 | 0.04 | 0.01 |
| 2500 | 0.0720 | 0.0010 | 0.04 | 0.01 |
| 25000 | 0.0038 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 |

可知，项目运营期废气有组织排放源中NH3最大占标率为1.35%，最大浓度为2.705mg/m3；H2S最大占标率为0.38%，最大浓度为0.0381mg/m3。

- 表6.2-10  锅炉废气排放不同距离的浓度及占标率计算结果

| 下风向距离/m | SO2浓度(ug/m3) | NO2浓度(ug/m3) | 颗粒物(ug/m3) | SO2占标率/% | NO2占标率/% | 颗粒物占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.9236 | 7.2020 | 2.7529 | 0.38 | 3.60 | 0.61 |
| 16 | 4.3704 | 16.3628 | 6.2545 | 0.87 | 8.18 | 1.39 |
| 25 | 3.2232 | 12.0677 | 4.6128 | 0.64 | 6.03 | 1.03 |
| 50 | 2.0778 | 7.7793 | 2.9736 | 0.42 | 3.89 | 0.66 |
| 75 | 1.5284 | 5.7223 | 2.1873 | 0.31 | 2.86 | 0.49 |
| 100 | 1.3216 | 4.9481 | 1.8914 | 0.26 | 2.47 | 0.42 |
| 200 | 1.3998 | 5.2409 | 2.0033 | 0.26 | 2.47 | 0.42 |
| 300 | 0.9896 | 3.7051 | 1.4162 | 0.28 | 2.62 | 0.45 |
| 500 | 0.5608 | 2.0996 | 0.8026 | 0.20 | 1.85 | 0.31 |
| 1000 | 0.2383 | 0.8921 | 0.3410 | 0.11 | 1.05 | 0.18 |
| 1500 | 0.1417 | 0.5304 | 0.2027 | 0.05 | 0.45 | 0.08 |
| 2000 | 0.0968 | 0.3623 | 0.1385 | 0.03 | 0.27 | 0.05 |
| 2500 | 0.0716 | 0.2682 | 0.1025 | 0.02 | 0.18 | 0.03 |
| 25000 | 0.0029 | 0.0107 | 0.0041 | 0.01 | 0.13 | 0.02 |

可知，项目运营期锅炉废气排放源中SO2最大占标率为0.87%，最大浓度为4.3704mg/m3；NO2最大占标率为8.18%，最大浓度为16.3628mg/m3；颗粒物最大占标率为1.39%，最大浓度为6.2545mg/m3。

### 非正常排放预测结果

项目非正常工况为生物除臭装置异常，其处理效率为0%。预测因子为NH3、H2S。环境影响预测计算结果见下表。从预测结果可知，短期浓度最大占标率为27.05%。

- 表6.2-11 除臭设施效率为0%时距离生物除臭装置不同距离的浓度及占标率计算结果

| 下风向距离/m | 硫化氢浓度(ug/m3) | 氨气浓度(ug/m3) | 硫化氢占标率/% | 氨气占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0029 | 0.0000 | 1.43 | 0.40 |
| 25 | 0.0284 | 0.0004 | 14.19 | 4.00 |
| 50 | 0.0481 | 0.0007 | 24.03 | 6.77 |
| 56 | 0.0541 | 0.0008 | 27.05 | 7.62 |
| 75 | 0.0439 | 0.0006 | 21.97 | 6.19 |
| 100 | 0.0451 | 0.0006 | 22.55 | 6.36 |
| 200 | 0.0272 | 0.0004 | 13.62 | 3.84 |
| 300 | 0.0189 | 0.0003 | 9.47 | 2.67 |
| 500 | 0.0106 | 0.0001 | 5.28 | 1.49 |
| 1000 | 0.0043 | 0.0001 | 2.16 | 0.61 |
| 1500 | 0.0025 | 0.0000 | 1.25 | 0.35 |
| 2000 | 0.0018 | 0.0000 | 0.89 | 0.25 |
| 2500 | 0.0014 | 0.0000 | 0.72 | 0.20 |
| 25000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.04 | 0.01 |

由上表可以看出，非正常排放时，各污染因子对项目周边环境影响比正常排放时大，对周边大气环境质量产生不良影响。因此，建设项目运营期应加强生产管理和废气防治设施的维护、检修，避免废气异常排放。

### 大气环境防护距离

根据大气导则8.7.5.1条：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物浓度短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。

根据估算预测结果，项目污染物贡献值能够满足环境质量标准，厂界外贡献值外无超标区。因此，本次评价无需设置大气环境防护区域。

### 卫生防护距离

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“4.2.1.3新建（包括改、扩建）城镇污水处理厂周围应建设绿化带，并设有一定的防护距离，防护距离的大小由环境影响评价确定。”根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》，对无组织废气（有毒有害）与周围关心点之间设置卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式为：

式中：Qc－无组织排放量，kg/h；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－所需的卫生防护距离，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，因此，根据企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定；

- 表6.2-12  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L, m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 2~4 ＞4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | ＜2 ＞2 | 0.01 0.021 |  |  | 0.015 0.036 |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | ＜2 ＞2 | 1.85 1.85 |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | ＜2 ＞2 | 0.78 0.84 |  |  | 0.78 0.84 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |

工业企业大气污染源构成类别Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，大于标准规定的允许量的三分之一者；Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，小于标准规定的允许量的三分之一者，或无排气筒，但按急性反应确定者；Ⅲ类：无排放同类有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的允许浓度是按慢性反应指标确定者。本项目业企业大气污染源构成类别为Ⅱ类。项目所在地多年平均风速为1.1m/s＜2m/s。

按照上述卫生防护距离的计算公式，根据项目无组织排放面源参数计算各单元的卫生防护距离，计算结果详见表6.2-13。

表6.2-13 项目卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 | 面源几何参数 |  |  | 排放强度(kg/h) | 评价标准（mg/m3） | 计算结果(m) | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |  |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 150 | 60 | 5 | 0.02391 | 0.2 | 9.39 | 50 |
|  | H2S |  |  |  | 0.00057 | 0.01 | 1.92 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时,如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时,则该企业的卫生防护距离终值应提高一级;卫生防护距离初值不在同一级别的,以卫生防护距离终值较大者为准”的规定，确定本项目卫生防护距离应为污水处理单元、污泥脱水单元边界起100m范围。

目前本项目周边100m范围内无住户，故项目建成后，卫生防护距离内无敏感目标。根据园区规划，项目卫生防护区域内均规划为绿地，不会修建居民楼、商住楼、学校等环境敏感建筑以及食品、生物制药等对周边卫生条件要求高的工业企业。环评要求在该卫生防护距离内，在项目工程结束前不得规划新建学校、医院、集中居民点等环境敏感点及其它不相容的产业。

### 对周边地块的环境影响

本项目卫生防护距离内规划用地性质主要为项目建设用地，因此本项目与卫生防护距离范围内地块是相容的。

本项目建设与周边地块规划用地是相容的，不会对周围地块造成不良影响。

### 大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气污染物排放量核算情况见下表。

- 表6.2-13  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | H2S | 0.018 | 0.00062 | 0.3854 |
|  |  | NH3 | 1.47 | 0.044 | 0.0053 |
| 2 | DA002 | SO2 | 19.14 | 0.0450 | 0.394 |
|  |  | NO2 | 178.29 | 0.16848 | 1.845 |
|  |  | PM10 | 27.40 | 0.0644 | 0.564 |
| 有组织排放口合计 |  | H2S |  |  | 0.3854 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.0053 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.394 |
|  |  | NO2 |  |  | 1.845 |
|  |  | PM10 |  |  | 0.564 |

备注：根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）表2，除臭装置排气筒为一般排放口。

- 表6.2-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 全厂 | H2S | 加盖密封，加强绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 0.06 | 0.0056 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.4056 |
| 合计 |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0056 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.4056 |

- 表6.2-15  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.110 |
| 2 | NH3 | 0.792 |
| 3 | SO2 | 0.394 |
| 4 | NO2 | 1.845 |
| 5 | PM10 | 0.564 |

### 大气环境影响评价结论

（1）正常排放情况下，废气污染物最大地面浓度占标率Pi为8.55%小于10%。

（2）对预处理单元、生化处理单元、深度处理单元等加盖收集废气，储泥池、污泥脱水机房的浓缩机房、压滤机房产生的恶臭气体经收集后，经1套生物除臭装置处理后由15m的排气筒排放，废气捕集率约95%，生物除臭装置的去除效率可达95%。加盖材料、引风管道及处理设施应采用耐腐蚀材料。

（3）根据大气环境防护距离计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。项目对区域大气环境影响可以接受。

本次环评以污水处理区为边界外划定100m的卫生防护距离，卫生防护距离没有敏感目标分布。卫生防护距离内规划用地性质主要为工业用地，故本项目建设与规划用地是相容的。

大气导则附录E自查表详见附表1。

## 运营期地表水环境影响分析

### 预测因子与预测范围

1、预测因子

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），结合工程分析，本项目选择CODcr、NH3-N和TP作为本次环境影响评价因子。

2、预测范围

水污染型建设项目预测范围，根据评价工作等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定。

本项目对照断面为排污口上游500m处；控制断面为排污口下游2000m处；削减断面为排污口下游28.8km处（江口水库大坝段）；因此，最终确定本项目排污口上游500m，下游28.8km处为本项目预测范围。

### 预测时期

本项目为地表水二级评价，根据导则要求应至少预测枯水期。后河枯水期为水质状况相对较差的不利时期，故本次预测时期为枯水期。

### 预测情景

预测情景：尾水正常及事故排放对河流主要水质指标的影响程度。

1、水污染源参数

本次环评地表水预测按10000m3/d（本项目投产后，依托原有排污口，排放规模为10000t/d）规模开展地表水环境评价预测。

正常情况考虑污水处理厂达标排放的情况；事故状态污水处理厂发生事故，污染物按进厂浓度排放考虑。

污染物最终核算见下表。

- 表6.3-1 水染物排放正常排放参数统计

| 核算项目 | 废水量 |  | 预测年水污染物正常排放浓度（mg/L） |  |  | 污染物排放速率（g/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/s | COD | 氨氮 | TP | COD | 氨氮 | TP |
| 污水处理厂 | 10000 | 0.11574 | 50 | 5 | 0.5 | 5.787 | 0.5787 | 0.05787 |

- 表6.3-2 水染物排放事故排放参数统计

| 核算项目 | 废水量 |  | 预测年水污染物事故排放浓度（mg/L） |  |  | 污染物排放速率（g/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/s | COD | 氨氮 | TP | COD | 氨氮 | TP |
| 事故情景 （污水处理厂处理效率为0） | 10000 | 0.11574 | 470 | 35 | 7 | 54.398 | 4.0509 | 0.8102 |

2、河流背景浓度值

选取本后河现状水质取上游监测断面平均值作为背景值。

- 表6.3-3  河流背景浓度值选取表

| 断面 | 时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐家坡断面 | 上游来水平均值 | 13.67 | 0.268 | 0.119 | 枯水期（平均值） |

3、河流水文参数

根据宣汉县环境监测站关于前河、后河排污口断面水文参数测量的说明(见附件)，后河排污口河段水文参数见下表：

表6.3-4  排污口河段水文参数成果表

| 后河 | 流量 （m³/s） | 平均水深 (m) | 水面宽度 (m) | 流速 (m/s) | 河道比降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口断面 | 3.29 | 1.5 | 120 | 0.4 | 1.1 |

4、河流降解系数

根据，后河衰减系数取值如下：

- 表6.3-5  河流降解系数选取

| 因子 单位 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| d-1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |

### 预测内容

本项目属于水污染影响型建设项目，预测内容主要包括：

（1）各关心断面水质预测因子的浓度及变化；

（2）各污染物最大影响范围；

（3）排放口混合区范围。

### 预测模型

- 1、混合过程段

混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。

混合过程段长度可由下式进行估算：

lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey（E.1）

式中：Lm--混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a--排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey--污染物横向扩散系数，m2/s

其中，Ey-采用泰勒（Taylor）法进行计算

EY=(0.058H+0.0065B)(gHI)12(BH≤100）（5-1）

式中：Ey--河流横向混合（弥散）系数，m2/s；

H--平均水深，m；

I--河流地坡系数，无量纲；

g--重力加速度，9.81m/s2。

其他符号同式（E.1）。

混合过程段长度计算参数见下表，经计算尾水排入后河混合过程段长度为24210m。

- 表6.3-5  混合过程段长度计算参数表

| 参数 | 单位 | 含义 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lm | m | 混合段长度 | 24210 |
| a | m | 排放口到岸边的距离 | 0 |
| u | m/s | 断面流速 | 0.4 |
| Ey | m2/s | 污染物横向扩散系数 | 0.1103 |
| H | m | 平均水深 | 1.5 |
| B | m | 水面宽度 | 120 |
| i | / | 坡度 | 0.001 |
| g | m/s2 | 重力加速度 | 9.81 |
| B/H | ≤100 | 判定是否适合用泰勒公式 | 80（适合） |

- 2、预测模型选择

鉴于本项目混合过程段长度为24210m，本次预测,采用二维模式进行预测。

本评价预测采用岸边排放的二维模式。

式中：

u——河流流速，m/s；

m——污染物排放量，t/a；

Ey——横向扩散参数，m2/s；

C(x,y)——某污染物在河流中(x,y)点位处的预测浓度，mg/L；

Ch——某污染物河流中的背景值，mg/L。

- 表6.3-6  项目参数选取

| 参数 | 降解系数 | 平均流速 | 平均水深 | 平均比降 | 河宽 | 污染物纵向扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测因子 | k（1/s） | u(m/s) | h(m) | I | B(m) | Ey |
| COD | 1.157E-06 | 0.4 | 1.5 | 0.001 | 120 | 0.1103 |
| NH3-N | 9.259E-07 | 0.4 | 1.5 | 0.001 | 120 | 0.1103 |
| TP | 5.787E-07 | 0.4 | 1.5 | 0.001 | 120 | 0.1103 |

### 正常排放情况下预测结果及分析

正常排放情况下，COD、NH3-N、TP预测结果见下表；废水正常排放不会改变地表水体水环境功能，对地表水体影响较小。

- 表6.3-7 COD浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 13.981 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 20m | 14.393 | 13.690 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 30m | 14.547 | 13.751 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 40m | 14.596 | 13.826 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 50m | 14.603 | 13.894 | 13.671 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 60m | 14.592 | 13.951 | 13.672 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 70m | 14.573 | 13.996 | 13.676 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 80m | 14.551 | 14.031 | 13.680 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 90m | 14.529 | 14.059 | 13.686 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 100m | 14.506 | 14.080 | 13.694 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 200m | 14.336 | 14.136 | 13.782 | 13.680 | 13.670 | 13.670 |
| 300m | 14.236 | 14.116 | 13.842 | 13.705 | 13.670 | 13.670 |
| 400m | 14.169 | 14.088 | 13.875 | 13.732 | 13.670 | 13.670 |
| 500m | 14.122 | 14.062 | 13.891 | 13.756 | 13.671 | 13.670 |
| 600m | 14.086 | 14.039 | 13.899 | 13.774 | 13.671 | 13.670 |
| 700m | 14.057 | 14.019 | 13.902 | 13.788 | 13.673 | 13.670 |
| 800m | 14.033 | 14.002 | 13.903 | 13.798 | 13.675 | 13.670 |
| 900m | 14.014 | 13.987 | 13.901 | 13.806 | 13.678 | 13.670 |
| 1000m | 13.997 | 13.974 | 13.899 | 13.812 | 13.681 | 13.670 |
| 1500m | 13.939 | 13.926 | 13.882 | 13.824 | 13.698 | 13.670 |
| 2000m | 13.903 | 13.895 | 13.865 | 13.824 | 13.713 | 13.670 |
| 3000m | 13.861 | 13.856 | 13.839 | 13.814 | 13.731 | 13.672 |
| 4000m | 13.835 | 13.832 | 13.821 | 13.804 | 13.740 | 13.675 |
| 5000m | 13.817 | 13.815 | 13.807 | 13.795 | 13.745 | 13.680 |
| 6000m | 13.804 | 13.803 | 13.796 | 13.787 | 13.746 | 13.684 |
| 7000m | 13.794 | 13.793 | 13.788 | 13.780 | 13.746 | 13.688 |
| 8000m | 13.786 | 13.785 | 13.781 | 13.774 | 13.746 | 13.691 |
| 9000m | 13.779 | 13.778 | 13.774 | 13.769 | 13.745 | 13.694 |
| 10000m | 13.773 | 13.772 | 13.769 | 13.765 | 13.743 | 13.696 |
| 11000m | 13.768 | 13.767 | 13.765 | 13.761 | 13.742 | 13.698 |
| 12000m | 13.763 | 13.763 | 13.761 | 13.757 | 13.740 | 13.700 |
| 13000m | 13.759 | 13.759 | 13.757 | 13.754 | 13.739 | 13.701 |
| 14000m | 13.756 | 13.756 | 13.754 | 13.751 | 13.737 | 13.702 |
| 15000m | 13.753 | 13.752 | 13.751 | 13.748 | 13.736 | 13.703 |
| 16000m | 13.750 | 13.750 | 13.748 | 13.746 | 13.735 | 13.704 |
| 17000m | 13.747 | 13.747 | 13.746 | 13.744 | 13.733 | 13.705 |
| 18000m | 13.745 | 13.745 | 13.744 | 13.742 | 13.732 | 13.705 |
| 19000m | 13.743 | 13.743 | 13.741 | 13.740 | 13.731 | 13.705 |
| 20000m | 13.741 | 13.740 | 13.739 | 13.738 | 13.730 | 13.706 |
| 21000m | 13.739 | 13.739 | 13.738 | 13.736 | 13.729 | 13.706 |
| 22000m | 13.737 | 13.737 | 13.736 | 13.735 | 13.727 | 13.706 |
| 23000m | 13.735 | 13.735 | 13.734 | 13.733 | 13.726 | 13.706 |
| 24000m | 13.734 | 13.734 | 13.733 | 13.732 | 13.725 | 13.706 |
| 25000m | 13.732 | 13.732 | 13.731 | 13.730 | 13.724 | 13.706 |
| 28800m | 13.727 | 13.727 | 13.726 | 13.725 | 13.721 | 13.706 |

- 表6.3-8  氨氮浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 0.299 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 20m | 0.340 | 0.270 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 30m | 0.356 | 0.276 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 40m | 0.361 | 0.284 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 50m | 0.361 | 0.290 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 60m | 0.360 | 0.296 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 70m | 0.358 | 0.301 | 0.269 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 80m | 0.356 | 0.304 | 0.269 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 90m | 0.354 | 0.307 | 0.270 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 100m | 0.352 | 0.309 | 0.270 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 200m | 0.335 | 0.315 | 0.279 | 0.269 | 0.268 | 0.268 |
| 300m | 0.325 | 0.313 | 0.285 | 0.272 | 0.268 | 0.268 |
| 400m | 0.318 | 0.310 | 0.288 | 0.274 | 0.268 | 0.268 |
| 500m | 0.313 | 0.307 | 0.290 | 0.277 | 0.268 | 0.268 |
| 600m | 0.310 | 0.305 | 0.291 | 0.278 | 0.268 | 0.268 |
| 700m | 0.307 | 0.303 | 0.291 | 0.280 | 0.268 | 0.268 |
| 800m | 0.304 | 0.301 | 0.291 | 0.281 | 0.269 | 0.268 |
| 900m | 0.302 | 0.300 | 0.291 | 0.282 | 0.269 | 0.268 |
| 1000m | 0.301 | 0.298 | 0.291 | 0.282 | 0.269 | 0.268 |
| 1500m | 0.295 | 0.294 | 0.289 | 0.283 | 0.271 | 0.268 |
| 2000m | 0.291 | 0.291 | 0.288 | 0.283 | 0.272 | 0.268 |
| 3000m | 0.287 | 0.287 | 0.285 | 0.282 | 0.274 | 0.268 |
| 4000m | 0.285 | 0.284 | 0.283 | 0.281 | 0.275 | 0.269 |
| 5000m | 0.283 | 0.283 | 0.282 | 0.281 | 0.275 | 0.269 |
| 6000m | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.280 | 0.276 | 0.269 |
| 7000m | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.279 | 0.276 | 0.270 |
| 8000m | 0.280 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.276 | 0.270 |
| 9000m | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.278 | 0.275 | 0.270 |
| 10000m | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.275 | 0.271 |
| 11000m | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.277 | 0.275 | 0.271 |
| 12000m | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.275 | 0.271 |
| 13000m | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.276 | 0.275 | 0.271 |
| 14000m | 0.277 | 0.277 | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.271 |
| 15000m | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.271 |
| 16000m | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.271 |
| 17000m | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.271 |
| 18000m | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.272 |
| 19000m | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.272 |
| 20000m | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.272 |
| 21000m | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.272 |
| 22000m | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.272 |
| 23000m | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.274 | 0.274 | 0.272 |
| 24000m | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.272 |
| 25000m | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.272 |
| 28800m | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.273 | 0.272 |

- 表6.3-9  TP浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 0.1221 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 20m | 0.1262 | 0.1192 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 30m | 0.1278 | 0.1198 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 40m | 0.1283 | 0.1206 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 50m | 0.1283 | 0.1212 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 60m | 0.1282 | 0.1218 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 70m | 0.1280 | 0.1223 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 80m | 0.1278 | 0.1226 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 90m | 0.1276 | 0.1229 | 0.1192 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 100m | 0.1274 | 0.1231 | 0.1192 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 200m | 0.1257 | 0.1237 | 0.1201 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1190 |
| 300m | 0.1247 | 0.1235 | 0.1207 | 0.1194 | 0.1190 | 0.1190 |
| 400m | 0.1240 | 0.1232 | 0.1210 | 0.1196 | 0.1190 | 0.1190 |
| 500m | 0.1235 | 0.1229 | 0.1212 | 0.1199 | 0.1190 | 0.1190 |
| 600m | 0.1232 | 0.1227 | 0.1213 | 0.1200 | 0.1190 | 0.1190 |
| 700m | 0.1229 | 0.1225 | 0.1213 | 0.1202 | 0.1190 | 0.1190 |
| 800m | 0.1226 | 0.1223 | 0.1213 | 0.1203 | 0.1191 | 0.1190 |
| 900m | 0.1224 | 0.1222 | 0.1213 | 0.1204 | 0.1191 | 0.1190 |
| 1000m | 0.1223 | 0.1220 | 0.1213 | 0.1204 | 0.1191 | 0.1190 |
| 1500m | 0.1217 | 0.1216 | 0.1211 | 0.1205 | 0.1193 | 0.1190 |
| 2000m | 0.1213 | 0.1213 | 0.1210 | 0.1205 | 0.1194 | 0.1190 |
| 3000m | 0.1209 | 0.1209 | 0.1207 | 0.1205 | 0.1196 | 0.1190 |
| 4000m | 0.1207 | 0.1206 | 0.1205 | 0.1203 | 0.1197 | 0.1191 |
| 5000m | 0.1205 | 0.1205 | 0.1204 | 0.1203 | 0.1198 | 0.1191 |
| 6000m | 0.1204 | 0.1203 | 0.1203 | 0.1202 | 0.1198 | 0.1191 |
| 7000m | 0.1203 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1201 | 0.1198 | 0.1192 |
| 8000m | 0.1202 | 0.1202 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1198 | 0.1192 |
| 9000m | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1200 | 0.1198 | 0.1192 |
| 10000m | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1197 | 0.1193 |
| 11000m | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1199 | 0.1197 | 0.1193 |
| 12000m | 0.1200 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1197 | 0.1193 |
| 13000m | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1197 | 0.1193 |
| 14000m | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1198 | 0.1197 | 0.1193 |
| 15000m | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1197 | 0.1193 |
| 16000m | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1197 | 0.1193 |
| 17000m | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1196 | 0.1194 |
| 18000m | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 19000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 20000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 21000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 22000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 23000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1194 |
| 24000m | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1194 |
| 25000m | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1194 |
| 28800m | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1195 | 0.1194 |

正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）处，COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。

### 事故排放情况下预测结果及分析

污水处理厂处理效率为0，COD、NH3-N、TP预测结果均能达标，未出现超标断面。事故情况下，COD、NH3-N、TP预测结果见下表。

- 表6.3-10  COD浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 16.864 | 13.674 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 20m | 20.683 | 13.904 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 30m | 22.024 | 14.536 | 13.670 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 40m | 22.408 | 15.267 | 13.672 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 50m | 22.423 | 15.917 | 13.680 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 60m | 22.288 | 16.445 | 13.700 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 70m | 22.091 | 16.858 | 13.735 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 80m | 21.872 | 17.176 | 13.787 | 13.670 | 13.670 | 13.670 |
| 90m | 21.650 | 17.419 | 13.853 | 13.671 | 13.670 | 13.670 |
| 100m | 21.433 | 17.603 | 13.929 | 13.673 | 13.670 | 13.670 |
| 200m | 19.816 | 18.045 | 14.793 | 13.786 | 13.670 | 13.670 |
| 300m | 18.880 | 17.823 | 15.348 | 14.040 | 13.670 | 13.670 |
| 400m | 18.267 | 17.548 | 15.635 | 14.303 | 13.671 | 13.670 |
| 500m | 17.827 | 17.299 | 15.776 | 14.521 | 13.676 | 13.670 |
| 600m | 17.493 | 17.083 | 15.839 | 14.689 | 13.687 | 13.670 |
| 700m | 17.227 | 16.898 | 15.859 | 14.815 | 13.705 | 13.670 |
| 800m | 17.010 | 16.738 | 15.854 | 14.909 | 13.728 | 13.670 |
| 900m | 16.828 | 16.598 | 15.834 | 14.978 | 13.756 | 13.670 |
| 1000m | 16.673 | 16.475 | 15.807 | 15.028 | 13.787 | 13.670 |
| 1500m | 16.137 | 16.027 | 15.636 | 15.124 | 13.954 | 13.670 |
| 2000m | 15.811 | 15.740 | 15.476 | 15.110 | 14.094 | 13.673 |
| 3000m | 15.420 | 15.381 | 15.232 | 15.013 | 14.264 | 13.693 |
| 4000m | 15.184 | 15.158 | 15.060 | 14.911 | 14.343 | 13.728 |
| 5000m | 15.022 | 15.003 | 14.933 | 14.823 | 14.377 | 13.770 |
| 6000m | 14.901 | 14.887 | 14.833 | 14.749 | 14.387 | 13.810 |
| 7000m | 14.807 | 14.796 | 14.753 | 14.685 | 14.386 | 13.847 |
| 8000m | 14.731 | 14.722 | 14.687 | 14.631 | 14.378 | 13.878 |
| 9000m | 14.668 | 14.660 | 14.631 | 14.584 | 14.366 | 13.905 |
| 10000m | 14.614 | 14.608 | 14.583 | 14.542 | 14.353 | 13.926 |
| 11000m | 14.568 | 14.562 | 14.540 | 14.505 | 14.339 | 13.945 |
| 12000m | 14.527 | 14.522 | 14.503 | 14.472 | 14.324 | 13.959 |
| 13000m | 14.491 | 14.487 | 14.470 | 14.443 | 14.310 | 13.971 |
| 14000m | 14.459 | 14.455 | 14.440 | 14.416 | 14.296 | 13.981 |
| 15000m | 14.430 | 14.427 | 14.413 | 14.391 | 14.283 | 13.989 |
| 16000m | 14.404 | 14.401 | 14.389 | 14.369 | 14.270 | 13.995 |
| 17000m | 14.380 | 14.377 | 14.366 | 14.348 | 14.257 | 14.000 |
| 18000m | 14.358 | 14.356 | 14.345 | 14.329 | 14.245 | 14.004 |
| 19000m | 14.338 | 14.336 | 14.326 | 14.311 | 14.233 | 14.006 |
| 20000m | 14.319 | 14.317 | 14.308 | 14.294 | 14.222 | 14.008 |
| 21000m | 14.302 | 14.300 | 14.292 | 14.278 | 14.211 | 14.010 |
| 22000m | 14.286 | 14.284 | 14.276 | 14.264 | 14.201 | 14.010 |
| 23000m | 14.270 | 14.269 | 14.262 | 14.250 | 14.191 | 14.011 |
| 24000m | 14.256 | 14.254 | 14.248 | 14.237 | 14.182 | 14.010 |
| 25000m | 14.243 | 14.241 | 14.235 | 14.225 | 14.173 | 14.010 |
| 28800m | 14.198 | 14.196 | 14.191 | 14.183 | 14.142 | 14.006 |

- 表6.3-11  氨氮浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 0.486 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 20m | 0.774 | 0.282 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 30m | 0.882 | 0.325 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 40m | 0.916 | 0.377 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 50m | 0.921 | 0.425 | 0.269 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 60m | 0.913 | 0.465 | 0.270 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 70m | 0.900 | 0.496 | 0.272 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 80m | 0.885 | 0.521 | 0.275 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 90m | 0.869 | 0.540 | 0.279 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 100m | 0.854 | 0.555 | 0.285 | 0.268 | 0.268 | 0.268 |
| 200m | 0.734 | 0.594 | 0.346 | 0.275 | 0.268 | 0.268 |
| 300m | 0.664 | 0.580 | 0.389 | 0.293 | 0.268 | 0.268 |
| 400m | 0.618 | 0.561 | 0.411 | 0.312 | 0.268 | 0.268 |
| 500m | 0.584 | 0.542 | 0.423 | 0.328 | 0.268 | 0.268 |
| 600m | 0.559 | 0.526 | 0.429 | 0.341 | 0.269 | 0.268 |
| 700m | 0.539 | 0.513 | 0.431 | 0.351 | 0.270 | 0.268 |
| 800m | 0.522 | 0.501 | 0.431 | 0.358 | 0.272 | 0.268 |
| 900m | 0.509 | 0.490 | 0.430 | 0.363 | 0.274 | 0.268 |
| 1000m | 0.497 | 0.481 | 0.428 | 0.368 | 0.276 | 0.268 |
| 1500m | 0.456 | 0.447 | 0.416 | 0.376 | 0.288 | 0.268 |
| 2000m | 0.431 | 0.426 | 0.405 | 0.376 | 0.298 | 0.268 |
| 3000m | 0.402 | 0.398 | 0.387 | 0.369 | 0.311 | 0.269 |
| 4000m | 0.384 | 0.382 | 0.374 | 0.362 | 0.317 | 0.272 |
| 5000m | 0.371 | 0.370 | 0.364 | 0.356 | 0.320 | 0.275 |
| 6000m | 0.362 | 0.361 | 0.357 | 0.350 | 0.321 | 0.278 |
| 7000m | 0.355 | 0.354 | 0.351 | 0.345 | 0.322 | 0.280 |
| 8000m | 0.349 | 0.349 | 0.346 | 0.341 | 0.321 | 0.283 |
| 9000m | 0.344 | 0.344 | 0.342 | 0.338 | 0.320 | 0.285 |
| 10000m | 0.340 | 0.340 | 0.338 | 0.335 | 0.320 | 0.286 |
| 11000m | 0.337 | 0.336 | 0.335 | 0.332 | 0.319 | 0.288 |
| 12000m | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.329 | 0.318 | 0.289 |
| 13000m | 0.331 | 0.331 | 0.329 | 0.327 | 0.317 | 0.290 |
| 14000m | 0.329 | 0.328 | 0.327 | 0.325 | 0.316 | 0.291 |
| 15000m | 0.326 | 0.326 | 0.325 | 0.323 | 0.315 | 0.292 |
| 16000m | 0.325 | 0.324 | 0.323 | 0.322 | 0.314 | 0.292 |
| 17000m | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.320 | 0.313 | 0.292 |
| 18000m | 0.321 | 0.321 | 0.320 | 0.319 | 0.312 | 0.293 |
| 19000m | 0.320 | 0.319 | 0.319 | 0.317 | 0.311 | 0.293 |
| 20000m | 0.318 | 0.318 | 0.317 | 0.316 | 0.310 | 0.293 |
| 21000m | 0.317 | 0.317 | 0.316 | 0.315 | 0.309 | 0.293 |
| 22000m | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.314 | 0.309 | 0.294 |
| 23000m | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.313 | 0.308 | 0.294 |
| 24000m | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.312 | 0.307 | 0.294 |
| 25000m | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.311 | 0.307 | 0.294 |
| 28800m | 0.309 | 0.308 | 0.308 | 0.307 | 0.304 | 0.293 |

- 表6.3-12   TP浓度预测结果表

| y/x | 浓度（mg/l） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 60m | 120m |
| 10m | 0.1666 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 20m | 0.2235 | 0.1225 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 30m | 0.2434 | 0.1319 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 40m | 0.2492 | 0.1428 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 50m | 0.2494 | 0.1525 | 0.1191 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 60m | 0.2474 | 0.1603 | 0.1194 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 70m | 0.2444 | 0.1665 | 0.1200 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 80m | 0.2412 | 0.1712 | 0.1207 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 90m | 0.2379 | 0.1748 | 0.1217 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 100m | 0.2346 | 0.1776 | 0.1229 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 200m | 0.2106 | 0.1842 | 0.1357 | 0.1207 | 0.1190 | 0.1190 |
| 300m | 0.1966 | 0.1809 | 0.1440 | 0.1245 | 0.1190 | 0.1190 |
| 400m | 0.1875 | 0.1768 | 0.1483 | 0.1284 | 0.1190 | 0.1190 |
| 500m | 0.1810 | 0.1731 | 0.1504 | 0.1317 | 0.1191 | 0.1190 |
| 600m | 0.1760 | 0.1699 | 0.1513 | 0.1342 | 0.1193 | 0.1190 |
| 700m | 0.1720 | 0.1671 | 0.1516 | 0.1361 | 0.1195 | 0.1190 |
| 800m | 0.1688 | 0.1647 | 0.1516 | 0.1375 | 0.1199 | 0.1190 |
| 900m | 0.1661 | 0.1627 | 0.1513 | 0.1385 | 0.1203 | 0.1190 |
| 1000m | 0.1638 | 0.1608 | 0.1509 | 0.1393 | 0.1208 | 0.1190 |
| 1500m | 0.1558 | 0.1542 | 0.1484 | 0.1407 | 0.1232 | 0.1190 |
| 2000m | 0.1510 | 0.1499 | 0.1460 | 0.1405 | 0.1253 | 0.1190 |
| 3000m | 0.1452 | 0.1446 | 0.1424 | 0.1391 | 0.1279 | 0.1193 |
| 4000m | 0.1417 | 0.1413 | 0.1398 | 0.1376 | 0.1291 | 0.1199 |
| 5000m | 0.1393 | 0.1390 | 0.1379 | 0.1363 | 0.1296 | 0.1205 |
| 6000m | 0.1375 | 0.1373 | 0.1365 | 0.1352 | 0.1298 | 0.1211 |
| 7000m | 0.1361 | 0.1359 | 0.1353 | 0.1343 | 0.1298 | 0.1217 |
| 8000m | 0.1350 | 0.1349 | 0.1343 | 0.1335 | 0.1297 | 0.1221 |
| 9000m | 0.1341 | 0.1339 | 0.1335 | 0.1328 | 0.1295 | 0.1225 |
| 10000m | 0.1333 | 0.1332 | 0.1328 | 0.1322 | 0.1293 | 0.1229 |
| 11000m | 0.1326 | 0.1325 | 0.1322 | 0.1316 | 0.1291 | 0.1232 |
| 12000m | 0.1320 | 0.1319 | 0.1316 | 0.1312 | 0.1289 | 0.1234 |
| 13000m | 0.1315 | 0.1314 | 0.1311 | 0.1307 | 0.1287 | 0.1236 |
| 14000m | 0.1310 | 0.1309 | 0.1307 | 0.1303 | 0.1285 | 0.1237 |
| 15000m | 0.1306 | 0.1305 | 0.1303 | 0.1300 | 0.1283 | 0.1239 |
| 16000m | 0.1302 | 0.1301 | 0.1300 | 0.1296 | 0.1281 | 0.1240 |
| 17000m | 0.1298 | 0.1298 | 0.1296 | 0.1293 | 0.1280 | 0.1240 |
| 18000m | 0.1295 | 0.1295 | 0.1293 | 0.1291 | 0.1278 | 0.1241 |
| 19000m | 0.1292 | 0.1292 | 0.1290 | 0.1288 | 0.1276 | 0.1242 |
| 20000m | 0.1290 | 0.1289 | 0.1288 | 0.1286 | 0.1275 | 0.1242 |
| 21000m | 0.1287 | 0.1287 | 0.1285 | 0.1283 | 0.1273 | 0.1242 |
| 22000m | 0.1285 | 0.1284 | 0.1283 | 0.1281 | 0.1272 | 0.1242 |
| 23000m | 0.1282 | 0.1282 | 0.1281 | 0.1279 | 0.1270 | 0.1242 |
| 24000m | 0.1280 | 0.1280 | 0.1279 | 0.1277 | 0.1269 | 0.1243 |
| 25000m | 0.1278 | 0.1278 | 0.1277 | 0.1276 | 0.1268 | 0.1242 |
| 28800m | 0.1272 | 0.1272 | 0.1271 | 0.1270 | 0.1263 | 0.1242 |

非正常排放情况下，在排污口下游COD约形成5m*180m超标断面，在排污口下游TP约形成5m*250m超标断面，在排污口下游2km（污染物核算断面）处，COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，在江口水库大坝段COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。

### 主要污染物预留安全余量

根据设定参数，地表水中污染物采用对流降解模型，进行预测后枯水期正常排放情况下关心断面影响预测结果见下表，各关心断面预测结果满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。

- 表6.3-13  正常排放情况下关心断面影响预测结果表

| 断面名称 | 位置 | 预测结果（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | 总磷 |  |
| 污染物核算断面 | 排污口下游2km | 13.903 | 0.291 | 0.1213 | 是 |
| 江口水库大坝段 | 排污口下游28.8km | 13.727 | 0.274 | 0.1196 | 是 |
| 标准要求 |  | 20 | 1.0 | 0.2 |  |

受纳水体水环境质量标准为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%）。本项目所在水域为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，应预留10%安全余量，经核算本项目污染物核算断面污染物COD、NH3-N预留了安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。

- 表6.3-14  主要污染物预留安全余量

| 断面名称 | 位置 | 预测结果（mg/L）（距排口一侧岸边距离为1m处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | 总磷 |
| 污染物核算断面 | 排污口下游2km | 13.903 | 0.291 | 0.1213 |
| 安全余量（10%）要求 |  | 18 | 0.8 | 0.18 |
| 标准要求 |  | 20 | 1.0 | 0.2 |
| 满足安全余量要求 |  |  |  |  |

### 地表水影响评价

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目废水排放，化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、总磷分别执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目污染控制措施及排放口排放浓度限值满足国家和地方相关排放标准要求。

本项目受纳水体环境质量达标区，本项目可以有效减少直接排入后河中污染物的量，满足流域环境质量改善目标要求，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，且环境影响可以接受。

2、水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求。建设项目建设后区域水环境可以得到改善。

本项目所在水域为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，经核算本项目污染物核算断面污染物预留了10%安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）、江口水库大坝段处，COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准。

事故情景污水处理厂处理效率为0，在排污口下游2km（污染物核算断面）、江口水库大坝段处，COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，事故状态下，对地表水环境的影响可以接受。

建设项目地表水环境影响评价自查表详见附表2。

## 运营期地下水环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），并结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属Ⅰ类建设项目，通过建设项目的地下水环境影响评价工作等级划分，项目地下水评价等级为二级。

### 区域地质及水文地质条件

（1）地质构造

本工程处于北西向大巴山弧形褶皱带与北东向新华夏构造体系复合部位，其主体构造形态为黄金口背斜、棺木寨向斜。黄金口背斜轴向N45°E，北东端稍稍扬起，南西端缓缓倾伏，两翼不对称，南东翼倾角较陡，一般在30～50°间，北西翼产状平缓，倾角一般在10～30°间。黄金口背斜由侏罗系岩层组成，在生成过程中伴生有规模较小的压性、压扭性断裂，如核桃坪、灯笼坪和黄金口逆断层，均系非活动性断裂。棺木寨向斜轴向与黄金口背斜轴向基本平行，棺木寨向斜由侏罗系岩层和少量的白垩系岩层组成，向斜两翼倾角较缓，一般在5～15°间，场地位于黄金口背斜南西翼。场内出露地层为侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）紫红色粉砂质泥岩，产状140°∠45°。评价区区域地质构造纲要图见图6.4-1。

评价区地处四川盆地盆东平行岭谷区、盆中丘陵区、盆周低山区连接地带。场地地貌单元主要表现为丘陵间谷地地貌及场地北侧的斜坡，场地中部为宽缓的谷地，主要分布稻田，斜坡坡度在25-35°之间。勘察期间场地平场工作已结束，场内地形平坦相对高差在1m以内。场地稻田分布的软土已进行了换填处理，上覆土层主要为人工填土。

图6.4-1 区域地质构造纲要图

（2）地层岩性

评价区地层主要由上覆人工填土及下伏侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）粉砂质泥岩组成，描述如下：

1）人工填土（Q4ml）：黄褐色、紫红色，稍密、稍湿-湿，成分主要为泥岩碎、块石，部分砂岩碎、块石，粗颗粒含量65%以上，场内挖填形成，已经过碾压处理。该在场内分布广，钻探揭露厚度1.0～8.2m、普遍在6-8m，地层编号①。

2）侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）粉砂质泥岩：紫红色，粉砂泥质结构，中厚层～厚层状构造，主要成分为黏土矿物，具失水干裂，饱水软化崩解的特点，见中厚层状砂岩及泥质粉砂岩夹层。根据风化程度不同将其划分为强风化带、中等风化带：

强风化粉砂质泥岩：风化裂隙很发育，裂面被褐黑色的铁锰质浸染，岩芯呈碎块状～块状为主，岩质较软，岩芯采取率在75-85%之间，岩石质量指标RQD多在10%～30%。钻探揭露厚度1.5～2.4m，地层编号②1。

中等风化粉砂质泥岩中裂隙发育，多数裂面被褐黑色的铁锰质浸染，岩芯呈短柱状～柱状为主，岩质硬，岩芯采取率85-97%，岩石质量指标RQD多在60-90%。该层厚度大，未揭穿，钻探揭露最大厚度18.7m，地层编号②2。

本项目地质钻孔柱状图见图6.4-2。

图6.4-2项目地质钻孔柱状图

### 地下水类型及赋存条件

项目区内地下水根据埋藏条件主要为孔隙潜水及基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于第四系覆盖土层中，受大气降水及小河沟水补给，径流条件受地形地貌控制，多向地势低洼处运移排泄；基岩裂隙水主要赋存于基岩浅部网状裂隙中，受大气降水及上覆土层中孔隙潜水的补给，沿风化裂隙向低洼处及深部裂隙径流和排泄，基岩浅表风化裂隙发育，给地下水补排、运移提供了通道，此类地下水较贫乏。地下水受地形地貌因素和岩土构成及岩土体透水性能的控制，水量在雨季和枯水季节变化较大。

根据工程地质调查和测绘结合钻孔水位观测结果：场区水文地质条件较简单，地下水主要赋存于人工填土层及浅表基岩中，地下水相对较贫乏，钻孔深度范围内仅见少量地下水，未测得连续稳定的地下水位。

规划区位于宣汉县县域范围内，根据中华人民共和国区域水文地质普查报告在宣汉县区域相关水文地质勘查内容，普光经开区规划范围属四川盆地及盆周山地湿润气候水文地质区－四川盆地方山丘陵副区－盆中丘陵红层裂屑水亚区。

地质构造既是控制红层承压水及构造裂隙水形成和富水性变化的决定性条件；构造裂隙和构造破裂面又是区域内风化裂隙发育的重要基础。红层区地下水性质属裂隙性，地下水裂隙展布的空间，就是地下水储集、运移的空间，裂隙富集层段就是地下水富集层。基岩裂隙水广泛分布全区，地表出露普遍，井、泉众多，一般埋深较浅（10～200m），几乎都产出在风化带影响范围之内。平面上呈东西向展布，与所处构造部位有关，出露总厚度为680m，主要为一套砂、泥岩互层的河、湖沉积，岩相变化较大，分布面积接近2400km2。含水层的埋藏特点以及补给、径流、排泄条件，决定区内地下水的水质、水量。

地下水主要赋存特征如下：

① 风化带网状裂隙水分布十分广泛。

根据地下水储水性质及埋藏条件，本区基岩裂隙水皆埋藏于浅部砂、泥岩之风化带中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区兼有溶蚀孔隙裂隙储水。多属潜水类型，部分微具承压。其分布相当广泛，无论是田边地角、丘陵谷旁，凡有汇水条件的地方均可见及，但主要还是位于河谷与丘间汇水面积较大之洼地，并形成相对富集带。

② 各地段富水性一般较差，水量极不均匀。

据1:20万区域水文地质普查报告统计，在广大红层丘陵区，60%以上的泉水流量在0.05L/s以下，超过0.1L/s的大泉仅占16%，其中最大的只达0.15L/s左右。80%以上的地区单孔涌水量在100t/d以下，其中单孔涌水量小于30t/d的地区占30%左右。这种不均匀性在区域上的表现通常是贫中有富，即在广大贫水地区存在着一些相对富水地段。而这些富水地段的泉水流量一般为0.105～0.15L/s，钻孔涌水量100～1000t/d，其面积一般只占基岩裂隙水地区的10%～15%。另外，这种不均匀性还表现在同一局部地区或同一含水层富水性的悬殊上，这大概正是基岩风化裂隙水的特点。由此可见，富水地段并非井井富水，贫水地段并非井井贫水，水量多少实际上与具体井位的选择有很大关系；即使在同一含水层中，由于岩性、裂隙发育程度的变化，其含水性在不同的井、孔中也可能相差悬殊。

③ 地下水补给、径流、排泄条件良好，动态不稳定。

红层浅层地下水是可供饮用和灌溉的优良淡矿化水，这已被大量井泉和数百个钻孔水质分析资料证实。本次对各功能区地下水水质进行了检测，检测结果表明规划园区内地下水中主要的阳离子为钙、镁和钠，阴离子主要为碳酸氢根、硫酸根和氯离子，地下水类型丰富，包括HCO3-Ca·Mg·Na型、SO4·HCO3-Ca·Mg型、HCO3-Ca·Na型、HCO3·Cl-Ca·Na型、HCO3-Ca·Mg型、Cl·HCO3-Ca型。

由于红层盆地特点，其淡水带深度一般不大，红层风化裂隙带发育深度一般在20～30m，地下水位埋深在沟谷地带一般为3～5m，丘坡下部一般6～9m，井深20m左右一般可揭露主要潜水含水层。因向下部多迅速转为微咸水、咸水，以至盐卤水所接替。淡水带深度，即咸、淡水界面埋藏深度，因受地下水径流条件控制，表现出周边深，盆内浅的规律。盆地腹心组成的浅丘区，地下水交替条件差，咸淡水界面埋深一般50m左右，甚或小于50m。向外围低山丘陵区，随着径流条件变化，渐增至50～100m，100～200m。接近盆缘地区，深度大于200m。

地下水水化学特征

地下水水化学成份与含水岩组的化学成份、可溶程度和地下水的补给、径流、排泄条件关系密切。根据区域水文地质条件和水化学背景资料，项目所处区水化学类型一般以HCO3-Ca的重碳酸型为主，矿化度小于0.5g/L。

项目区内地下水根据埋藏条件主要为孔隙潜水及基岩裂隙水，为了查明评价区地下水水化学特征，项目组于现场调查时，在评价区内共取得5个点5组地下水水样。其中，区内选取了5个井水点位，取样1天，每天1次，水样编号分别为1#、2#、3#、4#、5#。项目场地内5组水样常量组分水化学测试结果。

根据各水样水化学常量组分监测统计结果，本项目所在区域地下水矿化度在155~206mg/L，均<0.5g/L，属于低矿化度水；pH介于7.09~7.25，普遍呈弱碱性。本次取得水样中，阳离子主要以Ca2+为主，主要阴离子为HCO3-。区内地下水矿化程度普遍不是很高，反映了区域内地下水的循环交替条件较好，能较为迅速得到大气降水补给，地下水以较快速度在较短途径中运移，短期内排出地表或河流，岩石或土体介质对于地下水化学类型的改造作用不是非常明显，表现为近距离的快速补给排泄特征。同时，矿化度变幅也反映了地下水在运移循环过程中受构造、地形等条件的影响程度。

图6.4-3 区域地下水水化学特征图

根据上述试验结果，利用地下水常量组分数据进行平均值计算，运用软件Aquachem Demo进行分析，该区地下水水化学特征如图6.4-3所示。

### 区域地下水开发利用现状

经调查，除现状未开发区域外，普光经开区现状以地表水（河流、山泉、水库）为主要水源，区内无大型集中式地下水供水设施，仅存在少量零散分布的农户水井。未开发区域现有农户以零散分布的山泉水、地下水井为主要水源，其中普光功能区的锂钾综合产业区涉及的敏感点包括东风村和双树村，独树梁功能区独树梁村、桃花沟村和龙石村。

### 区域地下水水质现状

本次评价的现状监测表明，评价范围内地下水监测点的各项监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。

### 地下水污染源调查

本项目评价范围除少量居民生产、生活废水外，主要污染源为工程活动产生的废水。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）8.1.3，对于一、二级评价的改扩建类项目，应开展现有工业广场的包气带污染现状调查。

为调查原有项目对周边土壤包气带的污染情况，建设单位委托四川省汉谱环境检测服务有限公司对原有项目上、下游土壤进行了包气带监测，其监测结果见表6.4-1：

- 表6.4-1  包气带监测结果表（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | - 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1#场地上游 | - 2#场地下游 | - 3#场地下游 |
| 2022.4.25 | pH* | - 无量纲 | 6.7 | - 7.1 | - 7.4 |
|  | 氯化物（氯离子）* | - mg/L | 0.282 | - 0.218 | - 5.27 |
|  | 氨氮* | - mg/L | 0.970 | - 1.29 | - 0.546 |
|  | 耗氧量* | - mg/L | - 42.6 | - 51.1 | - 38.6 |
|  | 砷* | - µg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 汞* | - µg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 铅* | - mg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 镉* | - mg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 总铬* | - mg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 镍* | - mg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 铜* | - mg/L | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |
|  | 锂* | - mg/L | - 0.06 | - 0.05 | - 0.04 |
| - 备注：*项目检测结果为分包导入。 - 未检出表示检测结果低于方法检出限或未检出。 |  |  |  |  |  |

从监测结果看出，拟建项目上、下游土壤中重金属含量相对比并无明显异常，项目周边土壤并未受到原有项目污染。

### 污染源识别

本项目地下水污染源主要来自各污水处理池，可能发生的事故为污水池池体破裂。

根据项目可研报告等相关资料，项目运营期可能对地下水环境产生影响的构筑物主要有：①粗栅渠、细格栅、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、A2/O生化池、二沉池、高级氧化池、反硝化滤池、臭氧消毒渠；②固废处置单元：危险废物暂存间；③污泥处理单元：贮泥池、污泥脱水机房；④公辅工程：鼓风机房、机修车间。

以上构筑物均已进行相应防渗。正常运行状况下，在采取相应防渗措施后，本项目运行过程中仅可能存在少量废水渗漏，对地下水环境影响较小。

非正常运行状况下，受生产设备、构筑物及防渗系统等老化等因素影响，污水处理厂各构筑物中废水可能产生泄漏并部分进入含水层，进而影响项目区下伏含水层地下水环境。非正常工况情况下可能发生泄漏的污染源主要集中在各个污水处理池。其中调节池浓度较高，如发生泄漏并持续较长时间，会对地下水造成一定影响。

### 预测因子

据工程分析可知，本项目进水中主要污染物为COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物、总氮等。根据建设项目污染物的实际情况和预测的可行性，同时考虑预测因子的代表性，选取污染物最高浓度为源强进行地下水环境污染的预测，本次评价选取的预测因子为耗氧量、氨氮。

其中CODcr换算为《地下水质量标准》GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准中耗氧量(CODMn)，氨氮按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准进行评价。

### 预测情景及源强计算

本次预测按照废水处理单元各构筑物泄漏最不利情况考虑，即废水浓度最大的池体发生泄漏，因此泄漏点设定为调节池发生泄漏。

（1）正常工况

厂区分为污水处理区、污泥处理区和办公及辅助生活区，其功能分区明确，项目各构筑物根据废水处理工艺顺畅性，配电方便，且项目污水处理区、污泥处理区等构筑物均按要求进行了防渗处理，并定期巡检，在正常工况条件下，废水处理系统的各水池和车间采用有效防渗措施，污染物不会进入到地下水体中，不会造成明显的地下水污染。

（2）非正常工况

若污水处理各水池和车间防渗层由于老化、腐蚀等原因出现破裂后，会导致污水处理系统中的废水持续泄漏进入地下水系统中，并且下渗进入含水层，对其造成影响。

非正常工况条件下，根据工程设计，改良型A/A/OB×L=30.0m×58m，水深5.5m。假定污水池由于腐蚀、地基不均匀沉降或者其他外力作用，污水深入地下，根据人们对误差的认识，一般情况下，当裂缝面积小于总面积的1%时不易发觉，故在此设定此次泄漏面积约为池底面积的1%（16.2m2）。池水进入地下属于有压渗透：

池水进入地下属于有压渗透，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下：

式中：Q－渗入到地下水的污水量（m3/d）；

K－地面垂向渗透系数（m/d），本次取0.1m/d；

H－池内水深（m），根据可行性研究报告，本次取5.5m；

D－地下水埋深（m），本次取5 m；

A－污水池的泄漏面积（m2），本次取16.2 m2。

项目设置跟踪监测井，跟踪监测时间为30天一次，假设渗漏发生30天后发现并采取措施切断渗漏源，泄漏液体通过地表破损的地面进入地下。非正常情况下，按最不利情况考虑，渗漏全部渗入进入地下水。

计算参数及计算结果见下表。

- 表6.4-2  非正常工况条件下污染源强的计算

| 污染源 | 污染物 | 池体面积 | 破损面积(m2) | 泄漏量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） | 进入地下水中污染物质量（g/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改良型A/A/O | CODMn | 1620 | 16.2 | 3.402 | 470 | 399.74 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 35 | 119.07 |

备注：耗氧量（CODMn法）取值为CODcr的四分之一。

（3）预测时段

非正常状况下预测100d、1000d、3650d、7300d。

### 影响预测分析

1、预测方法

本次评价采用导则D.1.2.1.1“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”预测模型。具体公式如下：

2、参数取值

①横截面面积

改良型A/A/O池底横截面面积为1620m2。

②水流速度

根据区域水文地质资料和场地水文地质条件，厂区地下水流向为自西北向东南流，由于该区域为平原区，结合已调查的水位资料，得出项目所在地水力梯度I，作为评价区内的水力梯度计算地下水流速，公式如下：

V=KI；

u=V/n

式中，I为地下水流的水力坡度（采用地形梯度）；K为平均渗透系数（m/d）；n为含水层的裂隙率；V为渗透速度（m/d）；u为实际流速（m/d）。

结合抽水试验结果渗透系数K取值0.1m/d，n取值0.10，水力坡度I取值0.05。计算渗流的实际速度u=0.05m/d。

③弥散系数

根据本项目的地质条件和水文地质条件特征，结合经验值，项目所在地弥散度取为aL=10m。

纵向弥散系数计算公式为：DL=u×aL，

根据经验公式，横向弥散系数：DT=0.1DL。

根据上述类比的弥散度和弥散系数计算公式，计算得到厂区纵向弥散系数DL=0.5m2/d，横向弥散系数DT=0.05m2/d。

- 表6.4-3      地下水预测水文参数取值

| 参数 | 横截面积（m2） | 渗透系数（m/d） | 有效孔隙度 | 地下水流速（m/d） | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 1713.6 | 0.1 | 0.10 | 0.05 | 0.5 | 0.05 |

3、预测结果

根据项目工程分析，选取耗氧量、氨氮为预测因子，预测AAO池在非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律（以池体为原点）。

（1）耗氧量

100天时，预测的最大值为2.953858mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为33m；

1000天时，预测的最大值为0.934092mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为126m；

3650天时，预测的最大值为0.4889261mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为311m；

7300天时，预测的最大值为0.345723mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为533m。

图5.4-2 100d耗氧量预测图

图5.4-3  1000d耗氧量预测图

图5.4-4   3650d耗氧量预测图

图5.4-5  7300d耗氧量预测图

显示固定位置不同时段的耗氧量浓度值预测，由于污染物的瞬时注入，地下水中耗氧量呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

（2）氨氮预测情况

- 100天时，预测的最大值为0.87988mg/l，预测超标距离最远为15m；影响距离最远为28m；

- 1000天时，预测的最大值为0.2782425mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为108m；

- 3650天时，预测的最大值为0.1456388mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为270m；

- 7300天时，预测的最大值为0.1029822mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为467m。

图5.4-6 100d氨氮预测图

图5.4-7  1000d氨氮预测图

图5.4-8   3650d氨氮预测图

图5.4-9  7300d氨氮预测图

显示固定位置不同时段的氨氮浓度值预测，由于污染物的瞬时注入，地下水中氨氮呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

应将地下水监控井设置在各个污水池体下游，以监控全场地下水情况，根据平面布置图，建议地下水监控井位于厂区外南侧设置背景监测点，厂内调节事故池北侧、生化池北侧各设置一个污染监控井。

根据预测结果可知，该处理单元有污染物发生泄漏后，泄漏点周边一定范围内地下水水质受污染，但污染范围较小，且随着泄漏封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低。根据水文地质勘查结果及预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，废水处理单元调节事故池发生泄漏后对地下水环境的影响较小。

根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

### 地下水影响预测小结

（1）正常状况下

正常状况下，项目在采取对不同的区域实施分区防控进行防渗、防溢流、防泄漏等措施后，项目防渗措施系统、完整，一般情况下物料不会泄漏进入地下水系统，废水正常下渗量极小，二者对地下水均不会造成污染。

（2）非正常状况下

利用解析法对废水处理A/A/O池在非正常工况条件下发生泄漏后对地下水环境的影响进行预测，根据预测结果可知，该处理单元有污染物发生泄漏后，泄漏点周边一定范围内地下水水质受污染，但污染范围较小，且随着泄漏封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低。根据水文地质勘查结果及预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，废水处理单元调节池发生泄漏后对地下水环境的影响较小。

根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

## 运营期声环境影响分析

### 噪声污染分析及源强核算

项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水间等，噪声源在1m处声源强度在75~100dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，布设于地下或半地下等治理措施，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

噪声源强及治理措施详见表。

表6.5-1 噪声设备产生源强

| 序号 | 产生源 | 噪声产生量 |  | 治理措施 | 备注/dB(A) | 降噪效果 | 噪声排放量 |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) |  |  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) |  |
| 1 | 各类风机 | 类比法 | 85-95 | 独立机房、进口处设置带过滤器的消声器、房间采用吸音墙裙和吸音吊顶 | 连续 | 20 | 类比法 | 65-75 | 8760 |
| 2 | 污泥脱水机 | 类比法 | 90 | 消声、隔声、减振 | 连续 | 20 | 类比法 | 70 | 2920 |
| 3 | 各类泵 | 类比法 | 85 | 采用潜污泵，厂房隔声 | 连续 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
| 4 | 厂区各类水泵 | 类比法 | 85 | 减震、厂房隔声 | 连续 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
| 5 | 空压机 | 类比法 | 95 | 减震、厂房隔声 | 间断 | 20 | 类比法 | 75 | 5840 |

### 预测模式

根据声环境评价导则规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。

- 在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算:

- LA(r)=LA(r0)−Adiv。

- 式中：LA(r)——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

- LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；

- Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。

b.几何发散引起的衰减，计算公式：Adiv=20lg(r/r0) 。

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

c.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；

R= Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；

α为平均吸声系数；r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

d.然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i(T)=10lgj=1n100.1Lp1ij

式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

d.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)= Lp1i(T)-(TLi+6)

式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

e.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：Lw=Lp2(t)+10lgS

式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S为透声面积，m2。

f.工业企业噪声计算

拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

### 厂界噪声预测结果及影响分析

根据项目平面布置图，项目厂界噪声预测结果见下表。

- 表6.5-2  项目厂界噪声贡献值单位：dB(A)

| 方位 | 贡献值 |  | 本底值 |  | 预测值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 东厂界 | 51.17 | 51.17 | 43.5 | 38 | 51.86 | 51.37 |  | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| 南厂界 | 49.05 | 49.05 | 42.5 | 33 | 49.92 | 49.16 |  |  |
| 西厂界 | 47.82 | 47.82 | 42.5 | 33 | 48.94 | 47.96 |  |  |
| 北厂界 | 46.53 | 46.53 | 42 | 35 | 47.84 | 46.83 |  |  |

- 表6.5-3  本项目对环境保护目标的声环境影响（单位：dB(A) ）

| 方位 | 现状值 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 西侧散户居民 | 42 | 36.5 | 26.71 | 26.71 | 42.13 | 36.93 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

根据以上分析，本项目污水处理厂主要噪声源为曝气鼓风机、厂区各类水泵等，通过对噪声较大的脱水机房、风机房采取了设置密闭隔声间，对噪声较大设备采取了基础减震的措施，大大降低了源强。因此由上表可见，本项目通过对噪声采取治理措施后，各点厂界噪声预测值都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。厂界西侧居民点的昼间、夜间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，因此不会对厂界周边敏感点造成影响。

综上所述，经过绿化、消声、减振等降噪措施后，本项目污水处理厂产生的噪声得到有效控制，对周围环境影响较小。

图6.5-1噪声贡献值等值线图

## 运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表6.6-1   固体废物产生及处置情况一览表

| 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处理与处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处理处置量（t/a） |  |
| 粗细格栅 | 栅渣 | 一般固体 | 类比法 | 70.08 | 压榨脱水 | 70.08 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 沉砂池 | 沉砂 | 一般固体 | 类比法 | 131.4 | 沉砂分离 | 131.4 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |
| 生化阶段 | 污泥 | 一般固体 | 类比法 | 1825 | 浓缩压滤 | 1825 | 污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。 |
| 生物滤池 | 废弃填料 | 一般固体 | 类比法 | 0.8 | 压榨脱水 | 0.8 | 脱水后经填料生产厂家统一回收 |
| 实验室、在线监测设备 | 化验废液 | 危险废物 | 类比法 | 0.292 | / | 0.292 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 机修间 | 废机油 | 危险废物 | 类比法 | 0.2 | / | 0.2 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 蒸发 | 蒸发残渣 | 危险废物 | 类比法 | 3285 | / | 3285 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 膜处理 | 废膜 | 危险废物 | 类比法 | 5.3t/3年 | / | 5.3t/3年 | 交由有危废处理资质的单位处理 |
| 综合楼/门卫室 | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 5.475 | / | 5.475 | 送往当地垃圾填埋场卫生填埋 |

拟建项目所产生的固体废弃物中比例最大、对环境有较大影响的是蒸发残渣、剩余污泥。蒸发残渣暂存危险废物暂存间，交由有危废处理资质的单位处理。

剩余污泥经污泥脱水机脱水处理，从而实现了污泥的减量化，但减量化后的活性污泥如何处理是本项目的重点。

污泥影响分析

污泥是污水处理的主要产物。根据本工程污水处理工艺，产出的污泥含水率高达99%，根据工程分析，项目产生的固体废物主要有格栅的拦截物格栅渣、曝气沉砂池的沉砂，污水处理的产物剩余污泥以及生活垃圾。污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

由此可见，本项目固体废弃物处理、处置率达到100%，对环境产生不良影响较小。脱水后的污泥应及时运走，项目设置有储泥棚，至少可满足3天的污泥存量，并对储泥棚采取防渗处理。

本工程污泥运输路线沿途无水源地、文物古迹、自然保护区等特殊环境敏感点，因此污泥运输对环境的影响不大。由于污泥在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味飘逸，建设单位在污泥运输中必须设置专用封闭车，运输时段安排在非高峰期，使污泥运输过程中对环境的影响减少到最低限度。

为避免污泥暂存及运输过程中对周边区域带来影响，本评价要求：

①污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，场内储存时间不超过一周；

②污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污泥房设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；污泥存储于污泥房内，避免雨水淋洒脱水污泥而外流；

③从事污泥运输的单位应取得政府有关部门的许可，应采用合格的专用密闭容器，以防止污泥外溢和撒落。建设单位在运输过程中应当合理安排运输时间和路线，避开交通高峰期。

④生产运营期对污泥进行危险性鉴定，如所产生的污泥属于危险废物，则需要按照危险废物的贮存和处置方式进行处理。具体要求如下：

厂内针对产生固废必须分类堆放，危废设危废暂存区。针对具体危险废物严格按照国家相关要求进行分类回收和存放，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；危废暂存区必须有按规范设计，拟采取人工防渗措施、废液收集措施，并进行防风、防雨、防晒处理。项目危险废物在出厂前分类收集到危废桶或料斗，由专业运输单位负责运输。

针危险废物的运输过程，应采取必要的风险防范与应急措施：危险废物的包装严格执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990），《危险货物运输包装标志》（GB190－1990）规范要求；在危险废物的收集与运输方面的管理中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关废物转移与道路运输法规；使用密闭式车辆运输，并尽可能安排在夜间或车辆较少的非高峰时段进行；车辆所载危险废物应注明废物来源、性质，不能混合运输性质不兼容的危险废物，车辆应设置明显的危害标志，以便引起其他车辆的重视；避免在恶劣的天气进行运输作业；运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的防范和应急措施；驾驶员应接受专业培训，具备有关化学危险品的专业知识，知晓所运送危险废物的性质，以配合有关部门的救援；一旦发生污染事故，能根据事先制订应急预案迅速做出反应，及时通知当地环保和卫生部门，采取应急措施，将损失减小到最低程度。

综上本项目固体废物均得到了有效处置，对环境影响可接受。

## 项目土壤环境影响评价

- 1、影响类型与影响途径识别

本项目土壤环境影响类型与影响途径见表6.7-1。

表6.7-1土壤环境影响类型与影响途径

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  | √ |  |  |
| 运营期 |  | √ | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表6.7-2。

表6.7-2土壤环境影响源及影响因子识别

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 地面漫流垂直入渗 | COD、BOD5、SS、NH3-N | -- | 间断 |

- 2、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表6.7-3。

表6.7-3污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

污染影响型敏感程度分级见表6.7-4。

表6.7-4污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

- 本项目属于工业污水处理厂处理，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018），附录表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅱ类项目，本项目对土壤的影响主要为垂直入渗，本项目位于工业园区，环境敏感程度属于不敏感，本项目占地1.65hm2，占地面积小于5hm2，属于小型，因此，本项目土壤环境为三级评价。

3、评价因子

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.5.1及8.5.2规定：污染影响型建设项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子；可能造成土壤盐化、酸化、碱化影响的建设项目，分别选取土壤盐分含量、pH值等作为预测因子。

通过工程分析可知，本项目不会造成区域土壤盐化、酸化、碱化，本项目主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，不含pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等特征因子，且《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）未列COD、BOD5、SS、NH3-N，故本评价类比其他场区进行分析。

4、土壤环境影响分析

污水处理厂可能会造成土壤污染，如青岛市市北区的李村河污水处理厂。根据中国海洋大学于2018年编制的《李村河污水处理厂四期扩建地块场地环境调查与风险评估报告》调查与评估结果，地块内共计10种污染物需要进行修复：重金属3种（铅、砷、汞）、SVOCs6种（苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、VOCs1种（1,2,3三氯丙烷）。本项目进水废水基本不含重金属，污泥中可能含有苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等，在采取本报告要求的防渗措施后，污泥在厂内暂存、浓缩脱水不会对厂区土壤造成污染。

本项目污水池、输送管线泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮、pH、石油类等，不涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）风险筛选值标准中的污染物项目。

一旦泄露，进入土壤的污染物（COD、氨氮、pH、石油类等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。随着时间推移，废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

本项目均采取防渗措施，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

本项目选址位于达州市宣汉县，现状用地范围内为公共设施用地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

5、影响结论

本项目对土壤的影响途径主要为地面漫流及垂直入渗，可能影响深度0～3m，影响范围主要为项目占地范围内。项目生产区及生活区对可能通过地面漫流、垂直入渗产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生地面漫流现象，对区域土壤产生的不利影响较小。

土壤环境影响评价自查表详见附表3。

## 环境风险评价

### 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

### 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录》（2015版）中危险和功能单元重大危险源的判定。

1、潜在风险源

根据分析，本项目危险单元内潜在风险源：

发生泄漏事故对周围环境的影响。主要生产设备破裂、材料缺陷等导致泄漏事故发生。

危险化学品运输、储存过程发生交通事故、泄漏等事故。

废气处理设施：发生故障，导致废气事故排放对周围环境的影响。

2、生产过程危险性识别

通过对国内污水处理厂的调查了解，一般存在的污染事故隐患包括：

(1)由于停电使曝气、供氧等中断，污泥失去活性，丧失处理能力，致使出水超标排放。

(2)活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低。

(3)不可抗拒的外力影响。如地震、洪水等自然灾害及人为破坏造成污水管线或处理设施毁坏，致使污水外泄而污染环境。

(4)处理设施运行不正常。可能由于机械或电力等故障原因，造成污水处理设施不能正常运行，污水未能达标或未经处理直接排放，污染地表水环境。

(5)在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如H2S等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。

(6)污水处理过程产生的恶臭大量排放污染环境。

(7)园区内个别排水工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障，使污水处理厂进水水质异常，实际进水水质严重超过设计进水水质，进水水质波动大，造成的尾水处理不达标。

3、物质危险性识别

生产过程中的各种危险物质的主要特性如下：

（1）原料及最终产品

本项目是污水处理厂，原料为收集的工业废水，最终产品是处理后实现达标排放，原料和最终产品情况见表6.8-1。

表6.8-1  原料及最终产品单位：mg/L

| 废水种类 | 本项目主要污染因子 |  | 属于《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1的判断标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 设计进水水质 | 470 | 35 | 10000 | 2000 |
| 设计出水水质 | 50 | 5 |  |  |

本项目的废水产生量较大且浓度较高，主要污染因子为COD、NH3-N，虽然主要污染因子COD、NH3-N的浓度较高，但是及时在发生事故时以进水水质考虑，其浓度还没达到《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1的判断标准中的浓度，故该项目原料和最终产品中的主要污染因子COD、NH3-N不属于环境风险物质。

（2）辅材

本项目使用的物质为葡萄糖、次氯酸钠、PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺）、盐酸等。次氯酸钠、盐酸列入了HJ169附录B的突发环境事件风险物质。次氯酸钠的安全技术说明书见下表。

表6.8-2  次氯酸钠危险特性及安全技术说明

| 1. 化学品及企业标识 |  |
| --- | --- |
| 危险品名称 | 次氯酸钠溶液 |
| 产品名称 | 次氯酸钠溶液 ; Solution of sodium hypochloritechlorine dioxiden |
| 英文别名 | Solution of sodium hypochlorite |
| 分子式 | NaClO |
| 相对分子质量 | 74.44 |
| CAS NO | 7681-52-9 |
| 2. 成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 | 次氯酸钠 |
| CAS NO | 7681-52-9 |
| 3. 危险性概述 |  |
| 危险性类别 |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入 |
| 健康危害 | 经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。 |
| 环境危害 |  |
| 燃爆危险 | 该品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |
| 4. 急救措施 |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 |
| 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 5. 消防措施 |  |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物 | 氯化物 |
| 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源， 用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 灭火注意事项及措施 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。必须在安全距离以外施救。尽可能将容器从火场移至空旷处 |
| 6. 泄漏应急处理 |  |
| 应急行动 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 7. 操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 8. 接触控制/个体防护 |  |
| 职业接触限值(中国) | 未制定标准 |
| 职业接触限值(美国) | 未制定标准 |
| 监测方法 | 火焰原子吸收光谱法 |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备 |
| 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩) |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
| 身体防护 | 穿防腐蚀工作服 |
| 手防护 | 戴橡胶手套 |
| 其它防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |
| 9. 理化特性 |  |
| 外观与性状 | 无色液体带有强烈的气味 |
| pH酸碱度 | 9～10 |
| 熔点 | -6 |
| 沸点 | 111(分解) |
| 相对密度 | 1.25(水=1) |
| 相对蒸汽密度 | 无资料(空气=1) |
| 临界压力(MPa) | 无资料 |
| LogP | -3.42 |
| 闪点(℃) | 无意义 |
| 引燃温度(℃) | 无资料 |
| 爆炸下限(%) | 无意义 |
| 爆炸上限(%) | 无意义 |
| 溶解性 | 溶于水 |
| 主要用途 | 次氯酸钠具有杀菌、漂白、除臭、消毒、保鲜的功能。 |
| 10. 稳定性和反应性 |  |
| 稳定性 | 稳定 |
| 禁配物 | 碱类 |
| 避免接触条件 | 受热、光照 |
| 聚合危害 | 不聚合 |
| 分解产物 |  |
| 11. 毒理学资料 |  |
| 急性毒性 | LD50：/ |
| 致突变性 | 无资料 |
| 致癌性 | 无资料 |
| 12. 生态学资料 |  |
| 生态毒性 | 无资料 |
| 生物降解性 | 无资料 |
| 非生物降解性 | 无资料 |
| 其它有害作用 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染 |
| 13. 废弃处置 |  |
| 废弃物性质 | 危险废物 |
| 废弃处置方法 | 若可能，回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体，当作有害废物在规定场所掩埋 |
| 废弃注意事项 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋 |

表6.8-3  盐酸危险特性及安全技术说明

| 1. 化学品及企业标识 |  |
| --- | --- |
| 危险品名称 | 盐酸 |
| 产品名称 | 盐酸 ; hydrochloric acid |
| 英文别名 | hydrochloric acid |
| 分子式 | HCl |
| 相对分子质量 | 36.46 |
| CAS NO | 7647-01-0 |
| 2. 成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 | 盐酸 |
| CAS NO | 7647-01-0 |
| 3. 危险性概述 |  |
| 危险性类别 |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入 |
| 健康危害 | 浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂（例如漂白剂次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气。 |
| 环境危害 |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 4. 急救措施 |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 |
| 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 5. 消防措施 |  |
| 危险特性 | 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感, 极易分解发生爆炸。 |
| 有害燃烧产物 | 氯化氢 |
| 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源， 用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 灭火注意事项及措施 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。必须在安全距离以外施救。尽可能将容器从火场移至空旷处 |
| 6. 泄漏应急处理 |  |
| 应急行动 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 7. 操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 8. 接触控制/个体防护 |  |
| 职业接触限值(中国) | 未制定标准 |
| 职业接触限值(美国) | 未制定标准 |
| 监测方法 | 火焰原子吸收光谱法 |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备 |
| 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩) |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
| 身体防护 | 穿防腐蚀工作服 |
| 手防护 | 戴橡胶手套 |
| 其它防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |
| 9. 理化特性 |  |
| 外观与性状 | 无色至淡黄色清澈液体 |
| 酸度系数 | -8 |
| 熔点 | -6 |
| 沸点 | 48(饱和溶液) |
| 相对密度 |  |
| 相对蒸汽密度 | 无资料(空气=1) |
| 临界压力(MPa) | 无资料 |
| LogP | -3.42 |
| 闪点(℃) | 无意义 |
| 引燃温度(℃) | 无资料 |
| 爆炸下限(%) | 无意义 |
| 爆炸上限(%) | 无意义 |
| 溶解性 | 溶于水 |
| 主要用途 | 盐酸可以与难溶性碱反应的性质，制取洁厕灵、除锈剂等日用品。 盐酸是一种无机强酸溶液，在工业加工中有着广泛的应用，例如金属的精炼。盐酸往往能够决定产品的质量。 |
| 10. 稳定性和反应性 |  |
| 稳定性 | 稳定 |
| 禁配物 | 碱类 |
| 避免接触条件 | 受热、光照 |
| 聚合危害 | 不聚合 |
| 分解产物 |  |
| 11. 毒理学资料 |  |
| 急性毒性 | 无资料 |
| 致突变性 | 无资料 |
| 致癌性 | 无资料 |
| 12. 生态学资料 |  |
| 生态毒性 | 无资料 |
| 生物降解性 | 无资料 |
| 非生物降解性 | 无资料 |
| 其它有害作用 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染 |
| 13. 废弃处置 |  |
| 废弃物性质 | 危险废物 |
| 废弃处置方法 | 若可能，回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体，当作有害废物在规定场所掩埋 |
| 废弃注意事项 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋 |

4、事故连锁效应和重叠继发事故的危险性识别

根据装置工艺流程及主要物质危险危害性可知，本项目各生产装置相对较独立，因此火灾、爆炸事故波及其他装置的可能性较小。

5、事故引发的伴生/次生环境风险识别

根据装置工艺流程、贮运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和贮运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随雨排水系统进入外界水体，将造成河道污染。为此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并要对其提出相应的防范措施。

6、环保设施风险分析

（1）废气治理系统

废气治理系统风险主要为生物滤池除臭装置等废气处理系统因故障不能正常运作，导致氨、硫化氢未经处理而直接向外环境排放。

（2）污水处理厂设备故障

废水排放的风险事故包括以下方面：

①污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，造成废水外溢，污染附近水环境；

②由于停电、设备损坏、废水处理设施运行不正常、停车检修等造成废水未经处理直接外排，造成事故污染；

③监控仪表故障：发生此类故障，会影响处理效果。

### 风险潜势初判

本项目使用的物质次氯酸钠、盐酸列入了HJ169附录B的突发环境事件风险物质，其Q值计算见下表。

表6.8-4  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸溶液（20%浓度） | 7647-01-0 | 2.6(折37%盐酸量1.4 | 7.5 | 0.187 |
| 2 | 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | 0.6 | 5 | 0.12 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.307 |

本项目属于涉及危险物质使用、贮存项目，行业及生产工艺M=5，以M4表示。

表6.8-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值 | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | m3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q﹤1，风险潜势为Ⅰ。

### 评价等级

本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。本项目评价工作等级判定见下表：

- 表6.8-6  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

由表可知，拟建项目环境风险评价工作等级可仅开展简单分析。

### 环境敏感目标概况

环境敏感目标见下表。

- 表6.8-7  环境敏感特征

| 类别 | 环境保护目标 | 方位距离 | 规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 土主镇场镇 | NE，875m |  | / |
|  | 大杨家咀 | E，1074m |  | 50户150人 |
|  | 滴水岩散户 | S，665m |  | 4户12人 |
|  | 黄家湾散户 | S，705m |  | 3户10人 |
|  | 西侧散户 | W，250m |  | 3户10人 |
|  | 西北侧散户 | NW，330m |  | 3户10人 |
|  | 北侧散户 | N，370m |  | 2户6人 |
|  | 大气环境敏感值E值 |  |  | E3 |
| 地表水 | 后河 | 尾水受纳水体；后河 |  |  |
|  | 地表水环境敏感值E值 | E2 |  |  |
| 地下水 | 侏罗系中统沙溪庙组（J2s）碎屑岩浅层风化裂隙含水层 |  |  | 浅层含水层 |
|  | 地下水环境敏感值E值 |  |  | E2 |

### 环境风险识别

#### 环境风险识别

（1）进水污染事故

工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。

工业企业生产的不连续性及排水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内的个别企业排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质的较稳定，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到达标排放。

进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

最大的危险来自重金属或有毒物质，一定量的重金属或剧毒物质，可能使细菌的生物活性下降，从而使处理效率下降；甚至可能使细菌大量死亡，使污水处理厂完全丧失生化处理的能力，仅剩下自然沉淀处理能力。一般不会出现整个污水处理厂设施均无法正常运转的情况；当某部分组件出现故障时，其他组件仍正常运行，污水处理厂设备检修均轮流进行，通过加强管理和维护，污水处理厂将达到稳定运行。从而减少事故排放情况的不良环境影响。但为了避免非正常事故排放，项目在建设时可适当增加调节池的容积，在发生非正常事故时，可将部分未处理的废水存于调节池内，待非正常事故解除后，再将未处理的废水进入后续处理工艺，使得水质达标。

此外，项目主要涉及污泥的运输，事故发生时主要对运输线路沿线的地表水体、居民等产生影响。应加强管理与培训，防止污染事态的蔓延。

（2）设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备，监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较小。

污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

（3）化学品泄漏事故

污水处理过程中使用的次氯酸钠、盐酸等化学品存放于储罐。可能导致周边建筑腐蚀，进入污水管道，将导致污水水质波动，从而影响处理效率；其泄漏的影响主要在加氯加药间车间附近，不会对外环境造成不利影响。

应加强风险源的管理，定期进行设备检修、维护，确保化学品储存安全性，注意危险化学品的储存要求及禁配物，通过严格管理及防范，并于地方应急中心联动，化学品储存、泄漏的风险性相对较小。

（4）恶臭处理设施运行不正常

本项目污水处理构筑物全封闭覆盖除臭，臭气进入生物滤池除臭装置，臭气被生物滤池除臭装置处理，防止和消除臭味对周围环境的影响。若除臭装置运行不正常，易造成恶臭污染物的局部污染。

(5）污泥处置不恰当

污水处理厂污泥含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

（6）突发性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成泵站或污水处理厂处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂不正常排放的极限情况。

上述事故发生后，尾水将超标排放，发生事故性排放情况下，本项目外排废水将对后河水质产生不利影响。

#### 危害影响途径及影响方式

项目发生环境风险的类型包括危险物质的泄露、以及火灾、爆炸等引发的伴生/ 次生污染物排放。 （1）泄露：不同物料泄漏到环境后，会对周围环境造成一定的影响。泄漏的物料 可能造成地下水、大气污染和通过产区排水系统排入周围河流造成周围地表水环境和 周围大气污染。 （2）火灾：主要是大气。 （3）爆炸：主要是大气。

#### 风险识别结果

项目危险单元主要为加氯加药间的储罐区，重点风险源为储罐，主要危险物质包括次 氯酸钠等，风险类型主要为泄露，环境影响途径其中泄露主要是通过地下水、大气等 造成周围地表水和大气的影响，火灾和爆炸主要通过大气对周围大气环境造成影响。

- 表6.8-8  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 投加区 | 次氯酸钠、盐酸 | 有毒有害物质泄漏 | 大气、地下水、地表水 | 工作人员、周边地表水环境、地下水环境 |  |

其风险主要来源于储药罐损坏导致次氯酸钠、盐酸泄漏。

### 环境风险分析

1、地表水风险分析

造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障等。污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将造成生化池中微生物大批死亡，而微生物培养需很长一段时间，这段时间污水只能越过生化系统，直接排入后河，进而对后河水质造成污染。

甚至完全失效时，尾水将严重超标排放。园区污水处理厂发生事故，污水未经过处理直接排入后河，将对后河水质造成污染，下游一定距离内后河地表水中COD和NH3-N出现不同程度增加。

由本报告书地表水预测结果可看出，事故情景污水处理厂处理效率为0，COD、NH3-N、总磷直到下游28.8km（江口水库大坝段）均未出现超标现象，不会改变后河评价河段内的水体功能。

污水处理厂配置双电源，避免因停电造成废水事故排放。一旦发生污水处理设施，污水处理厂应将来水暂存于事故水池中，此外污水处理厂与园区企业形成联动，企业将处理后废水引至自身设置的事故水池，关闭出水阀门，待本污水处理厂恢复正常时再外排废水。此外，污水处理厂设计应有相应措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放。

环评要求：为保护后河水环境，污水处理厂应加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放。

2、大气环境风险分析

（1）盐酸泄露

拟建项目涉及盐酸使用，存放于厂区内专用盐酸储罐内，可有效的防止危化品盐酸的泄漏，可以减少环境风险。

泄露发生时，尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

（2）次氯酸钠泄露

拟建项目涉及次氯酸钠使用，但使用量、存储量均较小，存放于厂区内加氯加药间，且加氯加药间内均采用专用次氯酸钠储罐，可有效的防止危化品次氯酸钠的泄漏。

拟建项目采用全封闭设备，正常工况下不会发生装置泄漏。

泄露发生时，尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

（3）废气事故排放的环境影响分析

本工程拟采用生物滤池法处理污水处理厂恶臭气体，恶臭污染物去除率达到95%以上。对各恶臭源点进行抽吸，再通过收集风管输送到除臭装置进行处理。恶臭处理设施故障时，恶臭气体H2S、NH3事故排放情况下，在评价范围内的H2S、NH3地面小时最高贡献值均增加较大，项目废气非正常排放时，NH3最大落地浓度大于相应的环境质量标准限值，对周围环境空气质量影响较大。

因此，从环境保护的角度出发，项目应加强管理，定时检修废气处理设施，严格确保其处于正常的运行工况。

（4）甲烷

甲烷的产生条件通常必须在无氧且具备合适的温度和 pH 值条件下产生，本工程采用的工艺，整个反应过程正常情况下不存在绝对无氧的条件，因此正

常情况下废水处理过程中不会有甲烷产生；仅污泥池、污泥泵房等污泥堆放区因污泥无法及时清理造成堆积时间过长、无法及时曝气，形成无氧条件，可能产生少量甲烷。

甲烷无毒，但聚集到一定浓度后容易发生爆炸事故。

此外，在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，

经微生物作用等因素产生有毒有害气体，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。

- 地下水风险分析

根据地下水影响章节结论：选取耗氧量、氨氮为预测因子，预测AAO池在非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律（以池体为原点，地下水流向为x轴、垂直于地下水流向为y轴）。

- 耗氧量预测情况

100天时，预测的最大值为2.953858mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为33m；

1000天时，预测的最大值为0.934092mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为126m；

3650天时，预测的最大值为0.4889261mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为311m；

7300天时，预测的最大值为0.345723mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为533m。

显示固定位置不同时段的耗氧量浓度值预测，由于污染物的瞬时注入，地下水中耗氧量呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

（2）氨氮预测情况

- 100天时，预测的最大值为0.87988mg/l，预测超标距离最远为15m；影响距离最远为28m；

- 1000天时，预测的最大值为0.2782425mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为108m；

- 3650天时，预测的最大值为0.1456388mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为270m；

- 7300天时，预测的最大值为0.1029822mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为467m。

显示固定位置不同时段的氨氮浓度值预测，由于污染物的瞬时注入，地下水中氨氮呈现先增长再减小的趋势，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。

预测评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，在非正常工况条件下，废水处理单元调节池发生泄漏后对地下水环境的影响较小。

根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

### 环境风险防范措施及应急要求

#### 大气环境风险防范措施

（1）危化品泄漏

①泄漏应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀

释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②环境风险监控要求

药剂储罐区建立专职巡查制度，由仓管指定专人定期巡查（1 次/小时），主要危化品储存点需设置视频实时监控。

③事故人员疏散通道及安置

安全警戒组和治安警戒组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并 将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。如果发生了与危险原辅料、 化学品大面积泄漏（挥发性）、燃烧及爆炸有关的环境事件，需要人员及时撤离 现场，应急指挥组就要迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着上风 向或侧风向撤离到危险涉及范围之外（至少 100m）。在安全距离内，疏散隔离和 安全保卫队员要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。并 根据现场事故发生情况，设置隔离距离。保证事故应急临时救援指挥部所处位置兼顾指挥和安全的双重重要地方。

（2）废气事故排放

为杜绝非正常性废气排放，建议采用以下防范措施来确保废气达标排放：

①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进

行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须

停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响；

②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行

岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

③项目应设有备用电源和废气备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保

障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。

④建设项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出

现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排

放。

⑤采用 PLC 自动控制系统，并定期巡查，一旦发现事故排放且备用设施无法 切换时，应立即停产检修，响应时间控制在 1 小时内。

#### 地表水环境风险防范措施

1、事故池设置

目前，国内颁布的环境保护设计规范中，涉及到事故水池设计的只有《化工建设项口环境保护设计规范》(GB50483-2009)，而且该规范主要针对高污染的化工企业，其各项设计理念并不适用于大型园区污水处理厂。因此，根据多年的污水处理厂运营与设计经验，结合国家规范标准，提出了园区污水处理厂事故水池的设计方法以及配套应急响应措施。

（1）事故水池应急内容分析

园区污水处理厂，无论是自然灾害或是人为风险事故，应急内容核心仍是因污水超标排放或者直排而造成环境污染，事故水池在应急体系中的主要作用是，暂存有污水处理系统处有环境风险的污水（以备进一步特殊处理），在排水洪峰期调节水量，即当污水系统出水超标或有趋势超标时，“从源头控制污水超标”导致的环境事故。园区污水处理厂源头可分生活污水与工业区废水，两类废水分别的特点如下：生活污水产生于居民的生活、服务、办公等过程，污染性质为低浓度、低毒、高可生化性，分布位置分散，可控制性差(不能要求其立即停止排放)，所以，控制该类废水将会事倍功半；工业区废水产生于工矿企业的生产过程，相当部分废水的污染性质为高浓度、高毒性、污染物浓度高，分布位置集中（尤其是污水大户），可控制性好（可以立即停止排放），所以，控制该废水将会事半功倍。

综上分析，园区污水处理厂事故水池的应急内容为：当污水系统出水超标或有趋势超标时，“从源头控制污水超标”，控制工业区废水具体对象包括：①水量大户。②污染物总量大户。③工业区废水泵站。

（2）事故水池应急响应措施

明确应急响应措施，将事故水量控制到最低，可以最优化事故水池的容积。当污水超标或者有趋势超标时，应急预警启动，响应措施具体如下：

①将污水处理厂提升泵房一提升泵的出水管旁路阀门开启，将进水直接输送至事故水池。

②电话通知工业区废水泵站，减少泵的运行数量或者视水位情况尽可能停泵。

③电话通知工业区废水重点应急对象，包括水量大户、污染物总量大户、毒性废水用户，停止排放污水，分别降低了水力负荷、污染负荷、毒性负荷，最大化的控制了污染源。

④电话通知工业区其他各企业停止排水，顺序按“水量、污染物浓度、毒性浓度”从高到低进行。

⑤污水处理厂进水减少后，就留出足够缓冲时空，查明原因，及时调整系统，实现污水稳定达标排放，然后启动事故水池单独强化处理步骤，逐步排空事故水池，以备后续应急。

⑥当缓冲时空仍然不足时，事故水池有可能出现满溢，可以关闭进水旁路，对事故水池单独强化处理，同时系统正常进水。通过前述步骤操作后，事故水池接纳了系统初期浓度最高、毒性最大的污水，当事故水池满溢时，污水的污染浓度、水量均是最低，对系统的冲击是最低，以保障最优化出水。

（3）事故水池容积设计

在配套应急措施的前提下，园区污水处理厂事故水池容积可按照以下公式计算，为了将环境风险降至最低，该公式中考虑了两部分水量，一是应急响应时间内排放的水量，二是主干管高污染区中存留的废水，具体如下：

Ve=txQmax-max+LxAV

式中：Ve——事故水池有效容积，m3，实际容积V应考虑保护高度，一般取0.5m所占体积；

t——应急时间，h,t=ΣBi+ΣXi，包括ΣBi一电话通知各泵站的时间，包括切泵、停泵、换泵等缓冲时间，h；ΣXi-电话通知工业区重点应急对象所需的时间，包括停产缓冲时间，h。

应急时间包括电话通知各泵站事假，包括切泵、停泵、 换泵等缓冲时间，本次按照 2min 计；电话通知工业区重点应急对象所需时间， 包括停产缓冲时间，本次按照 58min 计。共计60分钟。

Qmax-max——高峰期应急流量，m3/h，Qmax-max=K×k×Qv；

K——高峰流量变化系数，参见《室外给排水设计规范GB50014-2006》,取1.35；

k——应急流量保险系数，取1.5；Qv-小时平均流量，m3/h，计算为416.7m3/h；

L——主干管高污染区长度，4300m；

Av——主干管高污染区平均有效水力面积，m2，Av=µπr2/4；

R——主管网高污染区平均管径，0.6m；

µ——高峰期管道充满度，取0.6。

计算出事故池容积应为1556m3，在该容积下，应急时间可以达到4小时，因此,基本可以满足需求。

在现有厂区1km外已建成5000m³事故池，池容远远大于1556m3满足条件，高程也满足污水处理厂事故池条件，为节约投资不新建事故池。

本工程合理布置事故废水收集管道，设置截断阀门。事故发生时，收集的事故废水暂存事故池，确保发生事故时，废水收得拢，关得住，不得污染受纳水体。

一般来说，发生事故时，污水处理厂应立即通知园区及园区各企业，要求停止废水继续排入污水处理厂。

项目事故状态下（包括进、出水水质超标情况），应关闭进、出水阀门，园区各企业应通过停产、将处理废水转入企业事故池等方式，确保各企业废水不排至园区污水处理厂。

2、采用双电源

项目设计采用双电源，可避免停电造成污水处理系统停运，确保安全生产。对停电会造成人员疏散困难，处理事故所必要的事故照明场所应设应急电源，以便于人员疏散和突然停电上的事故处理。凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压。

3、采用集散控制系统

采用集散控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。

#### 环保设施事故排放的防范措施

（1）管网维护措施与对策污水处理厂的稳定运行与管网的维护密切相关。应十分重视管网的维护及管理。

①防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，应加强对这部分地区的管网维护。

②管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基；管道淤塞应及时疏浚，保证

管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。

③污水管网应制定严格的维修制度，应定期检查污水收集管道沿线浅层地表

的地质状况，包括水土流失、洪水、地面沉降等。一旦发生事故，及时向有关部

门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的

危害。

（2）污染事故的防治措施与对策

①未达接管标准废水对污水处理厂的影响及对策

工业企业生产的不连续性、排放水质的不稳定都会影响预处理设施的正常运

行而产生超标废水排放，此类事件发生概率较大，一旦发生，将对污水处理厂产

生不利影响。解决此类事件要从源头控制，每个企业要根据自身排水特性建设相

应的事故储池，以确保预处理设施的正常运行，各污染物需达到本污水处理厂接

管标准。同时，相关环保部门加强对区域内企业的环境监管，不会对污水处理厂

产生不利影响，使其能更好地为整个区域服务。

②污水处理厂机电设备故障或停电的影响及对策

污水处理厂在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，此类事件

发生概率极小。对于特殊情况下发生此类事件应及时查找原因，尽快恢复电力和

设备运行，将事故时间降至最短。加强运行管理和设备维护工作，关键设备一用

一备，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检

修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。加强事故苗头监控。定期巡查、调

节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。须

建立可靠的污水处理厂运行监控系统，并设立标准排污口并安装在线监测和视频

监控系统，时刻监控和预防发生事故性排放。

③微生物出现问题导致污水超标排放的对策措施

生化处理单元微生物出现问题一般都是由水质变化或运行操作不当引起的，

在实际运行中如发生此类事件，应及时停止向生化单元进水，查明原因，及时补

救。针对污水处理厂可能发生的事故类型，应建立合适的事故处理程序、机制和

措施。必须在废水总排口设置废水超标报警系统，一旦发生超标及时报警，超标

废水不得外排。

④尾水超标事故的防范措施

污水处理厂进水口、出水口设监测井，并安装在线监测装置，并与切换阀连

锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入工序前段调节池或事

故池内，并对废水处理系统进行检修，本项目废水事故池设计的容积大小可行。

同时，设置备用风机和水泵，一旦发生事故，及时更换。

重视污水处理厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责。严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率， 以便及时发现问题并加以纠正，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。

为保证项目尾水管道免受意外力的破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，管道沿途应设置一定数量的警示牌。严禁在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑 物，除农业种植外，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。

⑤生物滤池运行管理措施

生物滤池对恶臭的去除主要依靠填料上微生物的代谢作用，因此填料的含湿

量、温度、pH 值均会影响微生物的运行效果，填料最佳含湿量依填料种类而定，

一般含湿量为 40%~60%、在 3.0 左右、温度在 15~35℃左恶臭处理效果最佳。本评价建议生物滤池调试后，生产运行过程保障生物滤池的含湿量、维持 PH 值及温度值，同时加强设备的管理，定期对设备进行维修检查防止布水管及喷嘴的堵塞，预防生物滤池的运行故障发生，一旦运行故障发生，及时对设备进行维修，

减少恶臭对环境的影响。

#### 三级防控体系

在进一步完善环境风险应急措施过程中，本项目拟将应急防范措施分为三级 防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在进水口；二级防控措施将污染物控

制在污水处理生产区；三级防控措施是在雨水及尾水排口处，确保事故状态下不

发生污染事件。拟建项目采取风险三级防控体系如下：

（1）一级防控措施

制定区域应急联动预案，一旦有上游企业事故排放，污水处理厂接到企业联动消 息后，则启动应急预案；在污水处理厂进水口设置在线监测，确保进入项目的废水能平缓稳定达标的排入本项目。

（2）二级防控措施

①在现有厂区1km外已建成5000m³事故池，池容远远大于1556m3满足条件，高程也满足污水处理厂事故池条件，为节约投资不新建事故池。

本工程合理布置事故废水收集管道，设置截断阀门。事故发生时，收集的事故废水暂存事故池，确保发生事故时，废水收得拢，关得住，不得污染受纳水体。

②事故池考虑采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施；事故池设

永久抽水设施，并与污水管线连接；事故池预留检修孔和爬梯。

③针对重点生产区域及各单元连接通道为重点防渗措施，针对一般防渗区和

简单防渗区按照要求布置。

（3）三级防控措施

厂区在尾水及雨水总排口处设置加挡板、阀门等切断措施，防止事故状态下 事故废水经雨水及尾水管线外排入后河。

通过设置可靠的进水口在线监测系统，可将污染物控制在进水单元，确保上

游企业事故排放废水不进入本项目污水处理系统；通过设置事故池，用于事故情

况下储存污水和污水处理站事故废水，事故池容积满足事故排水储存容量要求；

通过厂区在尾水及雨水总排口处设置加挡板、阀门等切断措施，可确保事故状态下有毒有害物质不通过排水系统进入地表水体，可有效防止因突发事故而引起的地表水体污染，将建设项目水环境风险降低到可接受水平，实现源头、过程、终端三级防控。

#### 应急监测

事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知项目所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。

监测断面：设置1个地表水应急监测断面，位于后河排污口下游2km处；事故发生后，断面监测频率均为1次/h，监测因子确定为：CODcr、氨氮、总磷、总氮。

- 表6.8-9  项目废水入河事故下应急监测断面

| 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 排污口下游2km处 | CODcr、氨氮、总磷、总氮 |

#### 与园区/区域环境风险防控联动

加强对全体员工防范事故风险能力的培训，建立应急计划和事故应急预案。根据公司自身特点制定的应急预案与宣汉县及园区形成联动。

#### 应急预案

风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失降至最小。

1、风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序，一旦发生事故，应依照风险事故处理程序进行操作，见图6.8-1。

图6.8-1风险事故处理程序图

2、环境风险应急管理机构及其职责

制定应急预案的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护周边群众、员工及单位，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。

本污水处理厂针对可能发生各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效的控制和处理，尽量减少二次污染、人员伤亡和财产损失，特制定本应急预案。

(1)指挥机构组成

企业的应急救援指挥机构为“应急领导小组”，由企业主要领导，以及污水处理厂生产、化验、设备等部门领导组成，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础成立重大事故应急救援指挥部。

“应急领导小组”下设“应急领导小组办公室”，办公室主任由污水处理厂领导兼任，成员由各个部门相关人员组成。

领导小组办公室下设综合联络组、事故信息组、抢修救援组、后勤保障组。各小组均有企业生产、技术的业务骨干组成。

（2）主要职责

①事故应急领导小组：承担领导小组日常事务；承担日常宣传教育工作，提高广大职工的安全生产意识；协调个应急机构的关系，保持联络畅通；掌握汇总事故发生后应急工作进展情况，为领导小组提供决策信息；负责事故发生后对外信息的撰写和发布。

②综合联络组：负责事故发生后向地区、县有关部门的上报工作；负责传达落实领导小组的有关决策；负责联络室公安局、医疗、农业等有关单位的救助支援工作。

③应急信息组：负责事故发生后的实情及抢修，恢复生产等情况的收集汇总；负责提供调查和快速评估；负责事故发生后各项工作进展情况的报道。

④后勤保障组：负责协调联络医疗、农业等部门，为事故发生时对本厂职工及附近居民及农作物造成伤害提供医疗保障；负责救援资金及其它急需物资的保障。

3、应急处理原则及预防措施

（1）应急处理原则

及时控制进入污水处理厂的污染物总量，加强运行控制，保证运行正常，加强设备运行维护。

（2）预防措施

操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或事物造成事故；及时合理地调节运行工况，严禁超负荷运行；加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

4、事故应急处理流程

（1）当班人员发现后应立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

（2）领导小组接到报告后，应及时与污水处理厂主管部门和当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与污水处理厂主管部门和环保部门的联系。

（3）事故发生时当班人员按如下处理流程排查造成事故的原因：

①发现进水超出设计标准：立即向领导汇报，减少进水量；并对进水水质、出水水质进行化验，检查复核全厂运行工艺参数，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

②突发暴雨：根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。各岗位将设备机房门窗关紧，防止雨水流入，观察进水水量的变化，发现异常应及时向领导汇报。

③突发性停电、检修

项目电源应设两路供电，保证污水处理厂电源的供给。如停电污水处理设施将不能运行，超标排入尾水管网，将会严重影响下游中水回用管线的水质。为减轻污染负荷应设置应急工程措施：应启动备用电源；或通知相关企业停止排水，利用各企业设施临时处理、贮存。

④事故后生产恢复

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态，开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量恢复至正常运行状态。

5、应急预案编制

为保证公司及工业区人员的生命和财产安全，防止突发性重大安全、环保事故的发生，并能在事发后迅速有效控制处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失，使事故应急救援工作高效有序地进行，根据《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的相关规定，本着“预防为主，自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，结合公司生产实际，执行应急预案。

制定预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（3）对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。

（4）制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。

一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。针对本项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。

- 风险应急预案内容

风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。环境风险事故应急计划一般应包括：应急计划区；应急组织机构、人员；预案分级响应条件；应急救援保障；报警通讯联络方式；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材；人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划；事故应急救援关闭程序与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息。

本项目应急预案提纲应按车间、工厂和市三级进行划分，包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医疗处理等，应急预案纲要内容详见表6.8-10。

表6.8-10 突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、工业园区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 风险结论

本项目为水处理工程项目，项目环境风险隐患小。污水处理厂在采取上述有针对性地环境风险防范措施及应急预案后，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平。

综合分析，项目从环境风险角度可行。

项目环境风险简单分析内容见下表。

- 表6.8-11  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 | （达州市 | （）区 | （宣汉县） | （中国（普光）锂钾综合开发产业园）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 104.255657 | 纬度 | 29.955881 |  |
| 主要风险物质及分布 | 盐酸、次氯酸钠位于加氯加药间；本工程处理的废水，位于整个厂区。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、事故情景污水处理厂处理效率为0，COD、NH3-N、总磷直到下游28.8km（江口水库大坝段）均未出现超标现象。 2、盐酸、次氯酸钠泄露，有害气体扩散到大气中，会造成厂区人员中毒。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、设置事故池 2、采用双电源 3、采用集散控制系统 4、制定应急预案 |  |  |  |  |

环境风险评价自查表详见附表4。

## 项目环境影响评价小结

综上分析，项目废水、废气、噪声和固体废物均有排放。项目废水、废气及噪声有针对性的采取污染治理后均能实现达标排放，固体废物得到综合利用，不会对周围生态造成影响。经预测，项目各污染源排放强度均对当地各环境要素的环境质量影响小，不会因项目营运造成区域各环境要素的环境质量明显下降和超标，不因本项目建设导致项目所在区域环境功能发生改变，不产生新的环境问题。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期的环境保护措施及其论证

### 施工期大气污染防治措施

本项目采用商品混凝土，所需混凝土均外购，不在施工现场进行拌合。废气污染物主要为施工扬尘、施工粉尘（TSP）、施工机械废气、汽车尾气以及室内装修油漆废气。

为减少项目施工期扬尘的产生，建设单位主要已采取如下措施来降低扬尘的产生：

（1）围栏围挡：施工现场周边应设置符合要求的防尘围档。

（2）土石方工程防尘：在土的开挖、运输和填筑等施工过程中，遇到干燥、易起尘的土石方工程作业时，辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（3）建筑材料防尘：对施工过程中使用的砂石采用防尘布覆盖。

（4）建筑垃圾的防尘：施工过程中产生的弃土、弃料及其建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒扬尘抑制剂、定期喷水压尘等防治措施，以防治风蚀起尘及水蚀迁移。

（5）运输道路防尘：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用布遮盖严实。盖布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（6）施工道路防尘：施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设钢板或水泥混凝土，并辅以洒水、喷洒扬尘剂。

（7）定时清扫现场。在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。必须配齐保洁人员。项目施工场地配备专职的保洁人员负责施工现场卫生管理工作。

（8）设置洗车平台：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

（9）不准现场焚烧废弃物。项目生活垃圾由市政环卫清运系统清运，建筑垃圾统一运输到当地指定的建筑垃圾堆放场地。所有垃圾分类存放，统一清运，不得在现场焚烧。

综上所述，施工单位应严格按照相关要求采取扬尘防治措施，加强施工场地管理和组织秩序，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。

### 施工期地表水污染防治措施

1、管理措施

开展施工场所的水环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染周围水体。施工材料如油料、化学品等不宜堆放在水渠和地表水体附近，并应备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞水渠或现有输水管道；强化施工期防渗工程的施工管理，必须完善对隐蔽工程的现场记录，防渗工程的建设必须纳入项目环境监理范畴。

2、施工期污水处理措施

项目施工期废水主要来源于施工工场产生的生产废水和施工人员产生的生活废水。

施工工场产生的生产废水包括基坑排水、施工机械冲洗水、管道试水排水、混凝土养护水等，主要含SS和石油类污染物，已通过在现场设置1个2m3移动式隔油沉淀池及1个2m3移动式泥浆沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；本项目生活污水排入现有污水处理厂进行处理后达标排放。

### 施工期噪声防治措施

施工期噪声主要来源于各种建设机械和运输车辆噪声，施工工地不设混凝土搅拌站，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆，根据类比分析，推土机、挖掘机在工作中产生的噪声经过一定的距离（5-10m）传播后，其噪声强度在75-85dB（A），按照自由声场衰减模式进行计算，距离声源10m处，声级强度的减少值在20dB（A）。为降低施工噪声的影响范围和程度，施工单位已做到以下几点：

①合理布设施工场地，将钢筋加工区、木料加工区、进出通道等产生噪声的作业区布设在项目用地范围内空地处，远离居民区。

②合理安排作业时间，尽量避免午间和夜间施工，禁止在夜间（22：00-6：00）和午休（12：00~14：00）施工。推土机、装载机、搅拌机作业等也要控制作业时间，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）施工，施工期间应制订科学施工计划，严禁在考试期间施工。如有特殊需要必须连续作业的，需经有关部门批准同意，办理相关手续及夜间施工许可证等，在高噪作业前及连续施工时及时公告施工信息，包括施工时间、作业内容等。

③对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

④施工车辆运行线路尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料。

⑤对位置相对固定的机械设备，尽量进入隔声棚，隔声棚的墙高度应超过设备1.5m以上，墙宽度要使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外。装修期间能在室内进行的施工作业，尽量安排在室内进行，并且对房间进行隔音，不能入棚的机械设备，可建立单面声屏障，同时施工现场使用降噪安全围栏包裹。

⑥加强交通管理，保障施工车辆进出畅通，避开居民上下班的高峰期，以避免由于运输作业影响当地交通秩序面产生的车辆鸣笛噪声污染。

⑦根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函[2001]90号）精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习、休息和参考环境，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。

### 施工期固体废物处置措施

本项目施工期固废主要包括基础开挖土方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员生活垃圾、顶管施工泥浆。

（1）土石方

本项目施工期挖方总量约15000m3，填方总量约15000m3，土石方基本平衡。

处置措施：施工现场已对临时堆放的土石方进行围挡、采用彩条布进行覆盖；土石方在运输过程中，应尽量避免散落土块给城市环境带来的污染，运输弃土车辆在运输过程中应避开车辆高峰期、车辆高峰路段，运输车辆加盖篷布，同时加强交通管理工作，做到不影响沿路居民生活和不堵塞交通。

（2）建筑垃圾及装修垃圾

在工程施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖块、混凝土、废砂浆、桩头、废水泥、废铁、废钢材等。

处置措施：建筑垃圾分类收集和处理，对于可回收的废料（如钢筋、钢板、木材等下脚料）经收集后交由废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土、装修垃圾等）应交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。同时，建筑垃圾不得随意露天堆放，应使用毡布或防尘布覆盖，并设立标识牌，堆放场所进行防雨、防渗漏处理。

（3）生活垃圾

厂内施工生活垃圾由市政环卫部门统一清运处置。

### 水土流失防治、生态恢复及保护措施

本项目已按项目水土保持方案要求，对施工临时占地进行及时恢复，施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度。对于管道的施工，应注意控制施工带，挖方按表层土和其他土分类暂存，并及时回填，将生态破坏和水土流失影响降至最低。

根据现场踏勘，本项目除湿地未建设外，污水处理厂厂区工程及管网工程均基本建设完工，根据现场调查，因项目建设产生的废水、废气、噪声、弃土均得到了有效处置，未对周围环境造成明显的不利影响。建设过程中未受到环保投诉。

### 施工期环保措施论证

分析认为通过施工管理措施的落实，可极大的约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失量；同时通过实施相应的工程防范措施、水土流失防治措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

## 运营期环境保护措施及论证

### 废水治理措施及其论证

#### 1、废水处理工艺简述

（1）常规废水处理

本污水处理厂常规废水采用：“预处理+改良型A/A/O+MBR+深度处理”工艺。工业区的生活污水和生产废水由排水管网的提升泵站进入污水处理厂，经细格栅和旋流沉砂池去除悬浮物和砂石，进入水解酸化池进一步降低进入生化池的COD并对污水进行调理。其中2000m³/d进入原污水处理A/A/O池，8000m³/d进入改良型A/A/O和MBR膜池，在预缺氧段，废水与回流污泥充分混合，然后在厌氧段，保持厌氧状态，提高污水可生化性，并去除一定的COD。污水在缺氧段和好氧段内进行生化处理，去除大部分COD、BOD、NH3-N、SS等污染物，废水由MBR膜分离实现泥水分离。生化处理后的废水清水进入纤维转盘滤池，在纤维转盘滤池中投加除磷剂，通过纤维转盘滤池过滤分离，过滤进水自流进入臭氧接触氧化池，在臭氧的氧化作用下进一步去除废水中的有机物保障出水COD达标，并在臭氧氧化实现消毒，处理达标的废水监测排放。

改良型A/A/O工艺泥龄长，污泥稳定性良好，系统产生的污泥直接送入污泥脱水机房脱水后外运填埋。

（2）高盐水处理流程

本污水处理厂高盐废水采用：“预处理+膜浓缩+蒸发”工艺。工业区的高盐废水由企业通过专用管路输送至污水处理厂调节池，调节池均值水质后输送高效沉淀池，在高效沉淀池中投加双碱和絮凝剂去除废水的硬度和SS，废水清液通过pH反调进入产水池，然后进入砂滤和超滤系统，进一步截留废水中的固体颗粒物，然后进入膜处理系统。首先进入NF单元，在纳滤膜的作用下，截留废水中的有机物、NH3-N、二价盐，截留浓水进入污水处理厂调节池，进生化系统处理，产水进入RO单元和DTRO浓缩，在反渗透膜的作用下，实现盐的浓缩，产水进入产水池，部分回用，部分进入污水处理厂排口外排，浓缩的盐水进入蒸发单元，在多效蒸发器的作用下将水蒸出，盐结晶，多效单元产生的少量母液进入低温干燥单元，形成固体污染物。

高盐系统产生的污泥在污泥脱水间进行脱水处理，对进行危废鉴定，若为普通废物外运填埋处理，若为危废，和蒸发产生的盐一起委托有处理资质的第三方处理单位处置。

2、废水治理措施技术可行性分析

根据研究调查发现，目前四川省部分工业园区污水处理厂只要采取合适的污水处理工艺且运行良好，则可以达到现行的一级 A 标。

对于常规废水要达到一级 A 标，目前四川省工业园区污水处理厂采用较多的工艺为“预处理+生化处理+深度处理工艺”，生化处理多选用 A/A/O 工艺或者 SBR 及衍生工艺，深度处理多选用絮凝沉淀或絮凝沉淀+深度氧化工艺。

本项目预处理拟采用“格栅+沉淀+调节”，均是废水处理预处理工艺广泛采用的工艺，技术成熟、可靠。生化处理拟采用“改良型 AAO”工艺，AAO 在缺氧好氧环境下，微生物污泥对废水中的有机物吸收降解，再通过二沉池及机械过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过过滤作用得到进一步的去除。处理后出水直接达标排放。

对于高盐废水，根据高盐废水的进水水质可知，本项目高盐废水主要污染物为高浓度的盐和有机物，高含盐量造成有机物不可生化处理。且高浓度的盐不能排入自然水域，因次本项目采用预处理+膜浓缩+蒸发的工艺将废水中的盐蒸发为固体废物，然后委外处置。

本环评认为，本项目采用的主体工艺可满足尾水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的排放要求。本项目工艺从技术角度总体可行。

3、污水中重点污染物去除工艺合理性分析

表7.2-1 常规废水污染物去除率预测表

| 构筑物单元 | 项目 | COD (mg/L) | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | T-N (mg/L) | TP (mg/L) | TDS (mg/L) | Cl- (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅及沉砂池 | 进水 | 470 | 270 | 400 | 35 | 70 | 7 | 4000 | 280 |
|  | 出水 | 447 | 257 | 280 | 35 | 70 | 7 | 4000 | 280 |
|  | 去除率 | 5.00% | 5% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 污水调节池 | 进水 | 464 | 268 | 276 | 37 | 75 | 7 | 4082 | 319 |
|  | 出水 | 464 | 268 | 276 | 37 | 75 | 7 | 4082 | 319 |
|  | 去除率 | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 水解酸化池 | 进水 | 464 | 268.17 | 275.85 | 37.28 | 74.57 | 6.90 | 4081.73 | 319.14 |
|  | 出水 | 310 | 179 | 147 | 37 | 75 | 7 | 4082 | 319 |
|  | 去除率 | 33.33% | 33.33% | 46.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 改良A2/O+MBR | 进水 | 310 | 179 | 147 | 37 | 75 | 7 | 4082 | 319 |
|  | 出水 | 46 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4082 | 319 |
|  | 去除率 | 85% | 95% | 99.00% | 90.00% | 85.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| 纤维转盘滤池 | 进水 | 46 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4082 | 319 |
|  | 出水 | 46 | 9 | 4 | 4 | 11 | 0.4 | 4081.7 | 319.1 |
|  | 去除率 | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% |
| 臭氧氧化 | 进水 | 46 | 9 | 4 | 4 | 11 | 0.4 | 4082 | 319 |
|  | 出水 | 33 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.4 | 4082 | 319 |
|  | 去除率 | 30.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0% |
| 外排产水 |  | 33 | 8 | 4.00 | 3.73 | 11.18 | 0.41 | 4081.73 | 319.14 |
| 排放指标 |  | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 1.5 | 350 |

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），比较表4-1（污水处理程度表），经“A2/O+深度处理”工艺处理后废水各污染物浓度指标达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定一级A排放标准。

表7.2-2  高盐废水污染物去除率预测表

| 构筑物单元 | 项目 | COD | BOD | SS | NH3-N | T-N | TP | TDS | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 污水调节池 | 进水 | 474 | 300 | 350 | 35 | 70 | 4 | 10000 | 5400 |
|  | 出水 | 474 | 300 | 350 | 35 | 70 | 4 | 10000 | 5400 |
|  | 去除率 | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高效沉淀池 | 进水 | 474 | 300 | 350 | 35 | 70 | 4 | 10000 | 5400 |
|  | 出水 | 332 | 210 | 18 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 去除率 | 30.00% | 30.00% | 95.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 砂滤 | 进水 | 332 | 210 | 18 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 出水 | 322 | 204 | 7 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 去除率 | 3% | 3% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 超滤 | 进水 | 322 | 204 | 7 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 浓水 | 467 | 295 | 64 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 出水 | 306 | 194 | 1 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 去除率/回收率 | 5.00% | 5.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0% |
| NF | 进水 | 306 | 194 | 1 | 35 | 70 | 1 | 10000 | 5400 |
|  | 浓水 | 2507 | 1587 | 6 | 287 | 574 | 1 | 14500 | 4428 |
|  | 出水 | 61 | 39 | 0 | 7 | 14 | 1 | 9500 | 5508 |
|  | 去除率/回收率 | 80.00% | 80.00% | 90.00% | 80.00% | 80.00% | 0% | 5% | -2% |
| RO | 进水 | 67 | 43 | 0 | 7 | 12 | 1 | 8436 | 4891 |
|  | 浓水 | 552 | 349 | 1 | 7 | 12 | 1 | 32986 | 19125 |
|  | 出水 | 13 | 9 | 0 | 7 | 12 | 1 | 253 | 147 |
|  | 去除率/回收率 | 80.00% | 80.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 97% | 97% |
| DTRO | 进水 | 552 | 349 | 1 | 7 | 12 | 1 | 32986 | 19125 |
|  | 浓水 | 993 | 629 | 1 | 7 | 25 | 1 | 64981 | 37676 |
|  | 出水 | 110 | 70 | 0 | 7 | 0 | 1 | 990 | 574 |
|  | 去除率/回收率 | 80.00% | 80.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 97% | 97% |
| 蒸发 | 进水 | 993.42 | 628.74 | 1.19 | 7.00 | 24.50 | 0.80 | 64981.48 | 37675.58 |
|  | 冷凝水 | 200.00 | 180.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
|  | 母液 | 10216.26 | 5877.87 | 14.94 | 54.48 | 273.23 | 10.00 | 320000.00 | 192000.00 |
| 干燥单元 | 进水 | 10216.26 | 5877.87 | 14.94 | 54.48 | 273.23 | 10.00 | 320000.00 | 192000.00 |
|  | 冷凝水 | 600.00 | 400.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 |  |  |
| 产水池 |  | 41.68 | 33.32 | 0.01 | 6.58 | 11.14 | 0.69 | 222.80 | 126.97 |

产水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定一级A排放标准，污水处理厂排放口排放同时根据上文的预测结果可知，项目尾水排放 CODcr、TP、氨氮、TN 排放 后对地表水影响达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表4 污水处理可行技术参考表可知项目选取的污水处理措施满足要求。

综上分析，该工艺组合充分考虑了项目废水特征，以确保其经处理后稳定达标排放。本项目水处理工艺满足达标排放要求，工艺是可靠的，技术经济可行。

4、经济可行性分析

随着污水处理厂出水水质标准的提高，治理成本不断增加，根据可行性研究报告，本项目常规废水处理成本为1.92元/吨废水，高盐废水处理成本为71.78元/吨~79.36元吨，处理合理范围。同时，本项目的建成，一方面可为纳污范围的企业降低污水处理成本，确保了区域经济的绿色发展。从这个角度来讲，本项目工艺从经济角度总体上可行。

5、区域内污染源控制

为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好 进出污染源的源头控制和管理。提出本项目进水接

管要求如下：

①制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂的废水必须达到接管标准要求方可进入污水管网。

②为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量污水调节池，确保排水水质稳定。

③加强对区域内排污单位的监管，对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水的特点，严格要求各企业废水排入污水管网前经厂区污水处理设施预处理，涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物的废水必须在生产车间处理达标，不得直接排入污水处理厂，严格限制有毒有害污染物特别是含重金属的废水进入污水处理厂。

④污水处理厂需与主要的污水排放企业之间建设畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入区域污水处理厂。对于重污染工业企业需设置应急事故池。

⑤制定严格的奖惩制度，对超标排放污水的企业进行严格的处理，并限期整改。

⑥为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，必须做好管网维护对策与措施，

主要包括以下几个方面：

1）为保证污水处理厂工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理。防治泥沙沉积杜塞影响管道过水能力。管道衔接应防止泄露污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度的收集生活污水和工业废水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

2）污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时运营。

3）进水管网衔接应防止泄露，避免带来污染地下水和掏空基地等环境问题。

4）对易腐蚀及其附属设施、材料及设备等应采取相应的防腐措施，应根据腐蚀的性质，结合当地的情况，选用经济合理、技术可靠的防腐蚀方法，并达到国家现行的有关标准要求。

6、厂区内管理措施

①接管水质管理措施

为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好进水污染源的源头控制和管理。接入污水处理管网的污水应符合有关要求。同时，提出以下的控制措施的建议：

制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要 求后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，建议对主要排污企业（如排水量大于500m3/d）的污水排口建设在线监测装置，对污水流量、pH、CODcr 和氨氮等浓度进行在线监测，在线监测装置必须与污水处理厂监控室、市生态环境局连通，以便接受监督。

为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量的污水调节池，确保排水水质稳定。

加强对区域内排污单位的监管，对于纳污范围内工业企业，根据各行业废水特点，严格要求各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理，涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物的废水必须在生产车间处理达标，不得直接排入污水处理厂，严格限制有毒有害污染物特别是含重金属的废水进入污水处理厂，对含有毒有害物质工业废水，需在各项目的环境影响评价中论证接管可行性，并经预处理后不影响污水处理厂正常运行方可接入。

污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水 送入区域污水处理厂。对于重污染工业企业应设置事故池。

②厂内运行管理

在保证污水处理厂出水水质稳定达标排放，高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

专业培训：污水处理厂投入运行前，对操作人员的专业化培训和考核是重要的一环，应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。

加强常规化验分析：常规化验分析是污水处理厂重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，在确保污水达标排放前提下减少运转费用。

建立先进的自动控制系统：先进的自动控制系统是实现污水处理厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。但同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。

建立一个完整的管理机构和制定一套完善的管理制度：污水处理厂应建立一套以厂长负责制为主要内容的责权利清晰的管理体系。

③尾水消毒

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）将微生物指标列为基本控制指标。本工程污水处理厂的进水为工业废水和生活污水的组合体，一般不含有毒物质，但会有大量的微生物、细菌、病毒等。污水的生物指标主要是指细菌总数、大肠杆菌总数、病毒等，处理的办法是消毒杀菌。

本工程拟选用臭氧氧化的方式对污水进行消毒。尾水常年进行消毒处理，可防止细菌随水流带出，有效避免疾病的传播。

④安装在线监测系统

为确保本工程能正常运行，不发生事故排放或偷排，污水处理厂在进水口、出水口安装自动在线监控装置，并与环保部门监测网络连接，使污水处理厂的运营处在环保部门实时监管范围内。

7、污水事故排放防治措施

污水处理系统一旦发生停电和重大故障时均需进行事故排放，事故排放主要是通过设置于溢流井上的溢流渠直接排到河道来实现的。这种短时污染是无法从

根本上避免的，但要减少其发生机会则主要是通过设计中提高处理系统的保证率 和加强运行维护管理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换，电源回路及设备备用方面应采取必要的措施，使事故发生的概率尽可能降低。

其防治措施 为：

泵站与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件， 在出现事故时能及时更换。

加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

污水泵房应设有毒气体监测仪，并配备必要的通风装置。

建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、 明确职责、定期检查。

制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

如发现尾水超标等事故排放，尾水将通过旁路管道返回调节池。同时，按水量顺序，通知各工业废水水量大户与污染物大户停泵或闭闸，待事故处理完毕，再开泵或开闸。

### 废气治理措施及其论证

1、废气防治措施

项目在废水处理过程中产生的废气污染物主要位于污水预处理区域（包括格栅、提升泵房、沉砂池、调节池等）、污水生化处理区（水解酸化池、生化池）和污泥处理区（包括储泥池、污泥浓缩脱水机房）。废气成份主要是生化分解和反应过程中产生的恶臭气体氨、胺等含氮化合物及硫氨、胺等含氮化合物及硫氢、甲烷硫醇醚等混合物。

建构筑物虽为全封闭，但考虑到污水处理厂在正常运行过程中，工人要定期进入上述建构筑物对栅渣、砂粒、脱水的泥饼等进行清理，因此仍有少量恶臭气体逸出（无组织排放）。预处理区、生化区和污泥处理区产生的恶臭气体经收集后经1套生物除臭装置处理后由15m的排气筒排放，废气捕集率约95%，生物除臭装置的去除效率可达95%。

工艺流程简介：本项目采用一体化生物过滤法处理工艺，对恶臭源构筑物产生的臭气收集后，通过风机将收集的臭气吸入生物滤池，在滤池中经过生物处理后，使臭气中的氨、硫化氢、甲硫醇和甲烷等恶臭污染物质有效分解，最终通过排气筒达标排放进入大气。

3、恶臭防治措施有效性和可行性分析

本项目在建设和今后运行时主要采取以下对策措施：

①对各构筑物采取密闭、加盖等措施

项目污水处理厂各构筑物中，对污泥脱水间及污泥堆棚等室内部分实行尾气集中排放，尽量形成密闭系统，可有效减少恶臭排放；恶臭产生区进行加盖、收集后经生物除臭装置除臭后由15m高排气筒排放；

③加强厂区绿化，在厂区的臭气产生部位周围及污水处理厂的周围设置绿化隔离带，选择种植不同树种，组成防止恶臭散发的多层防护林带，尽量降低恶臭污染的影响，厂区及泵站绿地面积不得小于30%。

④加强厂区环境管理。污染浓缩控制发酵，污泥脱水后要及时清运减少污泥堆放时间；在各种池体停产检修时，应及时清除积泥，防止臭气散发。

⑤控制恶臭散发。对全厂污泥进行浓缩脱水处理，污泥及时清运，日产日清，重视做好消毒杀菌、灭蚊蝇等环境卫生工作。

⑥加强个人劳动卫生保护。

⑦以污水预处理区域（包括格栅、提升泵房、沉砂池、调节池等）、污水生化处理区（水解酸化池、生化池）和污泥处理区（包括储泥池、污泥浓缩脱水机房）边界分别划定100m的卫生防护距离。

⑧非正常排放恶臭污染防治措施

非正常排放将对本项目周边环境空气产生直接影响，必须进一步强化恶臭污染控制措施，提高恶臭气体收集率和净化率，生物除臭装置避免非正常排放，确保污水处理厂恶臭污染控制设施及厂界恶臭污染物达标排放，建设单位还应加强厂区绿化、强化生物滤池除臭装置运行操作管理，保障设备正常运行。另外，本项目还需采取如下恶臭防治措施：

1）厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物孔隙进行绿化，特别是恶臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成乔、灌、草的立体多层防护绿化带，以降低恶臭气体对环境的影响。

2）建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格加强生物除臭装置的运行控制。

3）加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护生物除臭装置，确保设备正常运行，使恶臭污染得到有效控制。

4）污泥脱水后及时清运，减少污泥对存量及堆存时间。

5）定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠等工作，防止传染疾病。

综上分析，环评提出的恶臭防治措施具有较好的可行性和可靠性；项目通过对以上措施的落实，可最大限度的减轻项目废气无组织排放对周围环境造成的影响，措施可行。

2、废气治理措施达标可靠性和可行性分析

(1)恶臭气体

本项目选择投资、运行成本较低、维护简单，对于低浓度臭气去除效率高的生物脱臭法，此方法具有较强的恶臭去除能力，且处理过程中无需再添加任何化学品药品。

生物脱臭法装置简单、能耗低、不受冬季寒冷气候的影响等显著特点，如果设计得当，运行和维护费用很低。其主要缺点是占地面积大、难以控制滤料的均一性、透气性、湿度、温度和pH值等至关重要的操作参数。一般生物脱臭法停留时间在15~100s左右，温度在10~35℃，pH控制在6~9左右。生物过滤法还需用大量的水来加湿进气流和保持过滤料接近100%的最佳湿度环境，一般臭气适度应≥90%，但在此过程中会产生大量的渗滤液，需要适当处理或处置。尽管如此，生物过滤法仍然有广泛的前景。

一般生物脱臭过程一般可分为3个阶段：

①恶臭成分由气相溶解进入液相的传质过程；

②液相中被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着于微生物外，由微生物分泌胞外酶分解成可溶性物质再吸收；

③在微生物体内通过新陈代谢分解、利用和转化、恶臭物质的生物降解是该过程的限速阶段。

恶臭气体从集气系统中排出，经引风管导入处理装置，经过除尘及增湿后，废气中的污染物与除臭设备内的填料上的微生物接触，被微生物捕获降解、氧化，使污染物分解为无害的CO2和H2O以及硫酸、硝酸等无机物，硫酸、硝酸等进一步被硫杆菌、硝酸菌分解、氧化成无害物质。当污染气体经过生物载体表面时，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在载体表面形成生物膜，污染气体中的有毒有害成分接触生物膜时，被相应的微生物菌群捕获并消化掉，从而使有毒有害污染物得到去除，净化后气体通过15m高排气筒高空排放。生物除臭工艺对NH3、H2S、甲硫醇等恶臭成分的去除率稳定可达到95％以上。近20年来，生物过滤法被越来越广泛地用于污水、污泥处理过程中的恶臭控制。

因此，根据上述本项目选用生物除臭法具有运行稳定，处理效率高等特点，在环境、技术上均可行。

- 锅炉废气

- 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）6.2.1可行技术，对于燃气锅炉，二氧化硫不做要求，氮氧化物一般采用低氮燃烧技术，如还未实现达标排放，可采用SCR烟气脱硝技术，本项目为专用天然气锅炉，本项目锅炉废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值要求，能做到达标排放，措施可行。

### 噪声治理措施

（1）在工艺设备选型时，选用低噪声、节能型的先进设备；

（2）风机采取减震措施，安装消声器，管道采用柔性连接，并将风机布置在室内，依托墙体隔声；

（3）水泵采取隔振，水泵出水口采用柔性连接；

（4）板框压滤机采取减振、隔声措施；

（5）在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，尽可能少开窗和其他无设防的洞口；同时车间外及厂界处设置绿化带，利用建筑物和树木阻隔声音的传播；

（6）营运过程应加强设备维护和管理。

采取上述措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

通过以上措施，厂界噪声可达标。本项目拟采取的噪声污染防治措施技术、经济可行。

### 固体废物治理措施

1、污泥

（1）污泥浓缩方案

污泥处理的一般流程有以下三种：

方案一：生污泥—浓缩—消化—机械脱水—最终处置。

方案二：生污泥—浓缩—机械脱水—最终处置。

方案三：生污泥—浓缩—消化—机械脱水—干燥焚烧—最终处置。

由于进厂污水水质影响及出水水质要求较高，本工程所有参选方案生物池设计时均采用了较低的污泥负荷值，设计污泥龄较长，使剩余污泥趋于稳定。若采用消化处理，需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物及设备，将使工程投资和管理难度大大增加。因此，建议本工程污泥不进行消化处理，直接浓缩、脱水，采用机械浓缩脱水的处理方式。不须消化的污泥处理工艺有两种方式，一是重力浓缩、机械脱水；一是机械浓缩、机械脱水。

本项目剩余污泥采用污泥池储泥，采用板框压滤机方案作为污泥脱水方案，经处理后含水率≤60%的污泥将运往达州市宣汉县城市生活垃圾处理厂进行最终处置。

本项目选用PAM、石灰等对污泥进行调制，使得污泥更易浓缩压滤。

（2）污泥最终处置方案

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》：对采用生物除磷污水处理工艺产生的污泥，宜采用浓缩脱水一体机等设备进行处理。本项目剩余污泥采用污泥池储泥，采用螺压式浓缩机+板框压滤机方案作为污泥脱水方案，属《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》推荐处理工艺。经处理后污泥含水率≤60%。

污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

2、粗、细格栅拦截的栅渣、曝气沉砂池沉砂、生活垃圾

暂存于格栅间及沉砂池旁，定期转运至垃圾填埋场填埋；生活垃圾由厂区清洁人员按时清扫，暂存于垃圾桶，由环卫部门统一收集运至垃圾填埋场处置。

3、危险废物——化验废液、废机油

本项目设置危废暂存间（1个，占地面积20m2），按照相关要求采取三防（防雨、防渗、防流失）措施，要求化验废液、废机油分类收集分区暂存于危废暂存间，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔。定期交由有资质单位处置。

表7.2-3 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废 | 900-217-08 | 位于综合楼 | 20m2 | 专用桶 | 1.44t | 1年 |
|  | 检验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 |  | 20m2 | 专用桶 | 1.8t | 1年 |
|  | 蒸发残渣 | HW11精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 |  | 20m2 | 专用桶 | 30t | 3d |
|  | 废膜 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 |  | 20m2 | 专用桶 | 5t | 7d |

危废环境管理要求：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。建设单位应当按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》编制危险废物管理计划，并报生态环境主管部门备案。

危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建设单位应建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

（1）收集

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。

⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

（2）储存

项目危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行建设。具体要求如下：

①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

②装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597标准附录A所示的标签。

④应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑦危险废物暂存间应设置明显的警示标志。

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（3）危险废物的运输

应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（4）危废转移

按《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。

危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。

（5）建立危险废物贮存的台账制度

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-1中的各表。在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-2中的各表。

综上分析，本项目固体废弃物处置措施技术、经济可行。

### 地下水污染防治措施论证

1、地下水防渗原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。

③以重点构筑物装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅；

④实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

⑤坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、项目地下水分区防渗措施

由于项目所属行业未颁布相关的标准，需根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求。天然包气带防污性能分级、污染控制难易程度划分以及地下水污染防渗分区见下表。

- 表7.2-4 天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 本项目所在地天然包气带渗透系数为0.000116cm/s≤10-4cm/s，单层厚度Mb≥1.0m，防污性能等级为中。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

- 表7.2-5 污染控制难易程度分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

- 表7.2-6 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的等效粘土防渗层或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易~难 | 其它类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

根据本项目的生产区域划分，防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对本项目各个建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。项目分区防渗情况见下表。

- 表7.2-7  项目区地下水污染防渗分区项目区地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 防渗技术要求 | 本项目构筑物 | 参考防渗措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 其他 类型 | 采取防渗性能与2mm厚，渗透系数≤1×10-10cm/s高密度聚乙烯膜（HDPE膜）等效的防渗措施。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597） | 危险废物暂存间、污泥贮存池、污泥脱水机房 | 基础2mm厚高密度聚乙烯， 渗透系数≤10-10cm/s，并设置托盘 | 根据环函[2010]192号，污泥可能具有危险特性，未鉴别前按照危险废物管理。即便鉴定污泥不属于危险废物，但由于污泥中污染物种类及数量繁多，环评仍要求储存污泥的相关构筑物采取重点防渗措施。 |
|  |  |  |  | 厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的等效粘土防渗层或参照GB18597/GB18598执行 | 细格栅、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、改良型A/A/O及MBR膜池、转盘纤维滤池、臭氧氧化池、 高效沉淀池、 超滤产水池、 产水池、浓盐水池、母液池、高盐废水处理车间、三效蒸发车间、干燥车间 | 底板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 60cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. 壁板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 45cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. | 污水主要来自园区多家企业，水质比较复杂，环评要求进行重点防渗。 |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他 类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 臭氧消毒、加氯加药间、锅炉房、臭氧设备间 | 底板; 水泥基渗透. C30防水混凝土 抗渗等级P6 50cm晶型防水涂料 1mm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. 壁板; 水泥基渗透结晶型防水涂料 1mm. C30防水混凝土 抗渗等级P6 40cm. C15砼垫层 10cm. 素土夯实.. | / |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他 类型 | 一般地面硬化 | 生物除臭间、鼓风机房、高低压配电间 | 一般地面硬化 | 无地下水污染物产生或无污染物下渗进入地下水含水层的持续水力条件 |

3、防止地下水污染控制措施技术经济可行性分析

（1）主动控制措施技术经济可行性分析

项目采取的防止地下水污染的主动控制措施从污水处理工艺过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能的采取控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，符合“清洁生产”的环境保护要求，由此增加的投资可带来较好的环境效益，是必要的，故其技术经济可行。

（2）分区防治措施经济可行性分析

通过工程分析提供的可能泄漏到地面的物质特性、种类、排放量和工程水文地质条件，按规范要求对全厂区域进行污染分区，根据不同的区域参照不同的环境保护标准要求，设计不同的防渗方案，满足不同地质条件、不同工程内容的要求，因此，污染分区方案技术经济合理、可行。

综上所述，本项目地下水污染防治措施可行。综上所述，本项目地下水污染防治措施可行。

### 绿化措施

绿化面积7342m2，绿化率44.5%，厂区设置园林景点等，进行充分的绿化；污水处理厂要有卫生防护带，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，在此带内种植高大阔叶乔木形成绿化隔离带，阻挡和吸收（吸附）可能产生的恶臭和致病微生物气溶胶，使附近环境卫生质量得以保证。既美化环境，又净化空气。通过采取有效的治理措施，将污染减少至最低程度。

# 环境影响经济损益分析

## 环境经济损益分析的目的

社会生产过程，从环境的角度看，就是一个向自然索取资源和向环境排放废物的过程，生产能力的扩大也就意味着索取和排放增加的可能性增大，对环境产生影响的力度可能增强。因此，一个建设项目除经济效益外，还应考察环境和社会效益。环境经济损益分析的目的，主要是为了考察建设项目投入的环境保护费用的实效性。采用环境经济评价方法，分析项目投入的环境保护费用产生的环境效益和投资的经济效果。

## 环境经济损益分析的方法

环境经济损益分析采用国家环境保护部推荐的《环境经济损益分析》的技术原则与方法进行，主要内容有：确定建设项目的环境保护投资费用；计算环境保护设施的运行、折旧、管理费用；确定项目无环保措施条件下的资源和社会损失；计算环保设施产生的经济效益；环境经济静态分析等。

## 环保投资

项目总投资6700万元，其中环保投资1964万元，占投资总额的29.31%。本项目环保措施及投资一览如下。

- 表8.3-1环境保护措施及投资一览表单位：万元表

| 实施阶段 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治 | 设置围挡、洒水降尘、及时清扫路面尘土、材料遮盖、设置洗车平台、不准现场焚烧废弃物等 | 5 |
|  | 废水防治 | 施工废水沉淀、隔油设施（1个2m3隔油沉淀池及1个2m3泥浆沉淀池；生活污水依托现有工程。 | 2 |
|  | 噪声措施 | 选取低噪声设备施工，为部分高噪声设备安装隔声、消声装置；沿厂界修建2m高的围墙围挡 | 2 |
|  | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾按当地环卫部门要求及时清运至指定的堆放场地；临时堆放应避开沟渠，遮盖堆置 | 2 |
|  | 水土流失防治 | 挖出土方土工布护栏等；及时清运 | 6 |
| 运营期 | 废气治理 | 恶臭防治：粗格栅井、提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池加盖收集废气。 储泥池、污泥脱水机房的浓缩机房、压滤机房产生的恶臭气体与粗格栅井、提升泵房等产生的恶臭气体一并收集+1套生物除臭装置+15m高排气筒。 加盖材料、引风管道及处理设施应采用耐腐蚀材料。 | 162 |
|  |  | 以污水处理区域、污泥处理区域为边界外划定100m的卫生防护距离。 | / |
|  |  | 锅炉废气：低氮燃烧+10m排气筒 | 5 |
|  |  | 废气跟踪监测 | 5 |
|  | 废水治理 | 规范尾水排放口建设，包括排污井、标志牌等 | / |
|  |  | 污水处理厂进水口及出水口处分别设置1套，在线监测系统 | 30 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，采用隔声、消声、吸声、减震处理及建筑物隔声；噪声跟踪监测 | 22 |
|  | 固体废弃物处理 | 污泥按危险废物鉴别标准进行鉴别 | 30 |
|  |  | 污泥堆棚设防渗、防雨、防晒设施；配备专用污泥转运车，实现污泥密闭运输； 运营期栅渣、砂粒及生活垃圾的收运与处理处置。 | 10 |
|  |  | 设置危废暂存间一间，面积约5m2，危险废物交有资质单位处置。 | 1620 |
|  | 地下水污染防治 | 重点池体、池壁进行重点防渗措施；污泥浓缩脱水机房、机修仓库进行一般防渗。 | 纳入主体投资 |
|  |  | 地下水污染跟踪监测、预留费用、防渗层检修等 | 28 |
|  | 风险防范及环境管理 | 设置事故池；采用双电源；采用集散控制系统 | 纳入主体投资 |
|  |  | 液体储罐区设置围堰 | 15 |
|  |  | 应急预案、警报装置 | 10 |
|  | 厂区绿化 | 设置绿化隔离带，以高大乔木和灌木相结合，绿化带宽度不宜小于5m，整个厂区绿化率达到30%以上。 | 10 |
| 合计 |  |  | 1964 |

## 环境效益分析

### 环保投资比例系数Hz

环保投资比例系数是指标环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz=(E0/ER)x100%

式中：

E0——环保建设投资，万元

ER——工程总投资，万元

工程各项环保投资费用为1964万元，工程总投资为6700万元，环保投资占工程总投资的29.31%。本工程在采取相应的废气、废水、固废和噪声污染防治措施后，各种污染物达标排放，减轻污染物对周围环境的影响，因此总的来说，该项目的环保投资系数是合适的。

### 环保措施的费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为“三废”处理设施的运转费、折旧费、排污费和环保监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内外同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为96.36万元。

### 环境效益分析

污水处理厂建成后，将服务区的污水全部收集后进行处理，将对区域后河水质环境的改善起到促进作用，可以削减排污量如下：

表8.4-1  污水处理厂进出水水中主要污染物量及污染物削减量  单位：t/a

| 水质指标 |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程处理前 | 设计进水水质(mg/L) | 470 | 270 | 400 | 35 | 70 | 7 |
|  | 进水中污染物量(t/a) | 1372.4 | 788.4 | 1168 | 102.2 | 204.4 | 20.44 |
| 本工程处理后 | 设计出水水质(mg/L) | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 |
|  | 污染物排放量(t/a) | 146 | 29.2 | 29.2 | 14.6 | 43.8 | 1.46 |
| 本工程 处理前后 | 污染物消减量(t/a) | 1226.4 | 759.2 | 1138.8 | 87.6 | 160.6 | 18.98 |

因此，本项目的建设具有明显的环境正效益。

### 社会正效益分析

目前中国（普光）锂钾综合开发产业园各企业排放的污水大部分由企业自身进行处理后排放，无法保障排水水质，影响企业的发展壮大，制约企业的发展。同时，也影响了园区招商引资工作的开展和进行，污水处理厂的建成将提高中国（普光）锂钾综合开发产业园和周边地区的基础设施水平，对于改善投资环境，吸引外资，发展经济具有积极作用。

### 经济效益分析

1、本项目运行后能使园区内产生的污水得到有效处理，削减污染物的排放量，根据污染物排放总量控制原则，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡园区新上建设项目的污染物增加量。

2、采用污水集中处理较分散处理更节省费用，污水处理厂建成后，污水集中处理不仅可以提高效率，还可以节省入园企业基建投资和运行费用。据文献报道：集中处理与各企业分散处理相比，基建投资和年运行费用分别可节省62%和33%。本项目建成后，每年将避免大量的经济损失。同时，项目运行后对区域投资环境的改善、居民生活质量的提高而带来的经济效益是难以量化的。

3、本项目的投资效益具有间接性、隐蔽性和分散性，因为排水及污水处理设施投资所带来的效益往往体现在其它部门生产效率的提高和损失的减少，投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染，减少或消除水污染对社会（包括生产、生活、景观、人体健康等）各方面带来的危害和损失，所以投资的直接收益率低，其所得是人们不易觉察到的“无形”补偿，产生的经济效益也是间接的效益。

不可否认，本项目的实施同样也会对社会环境造成一定的负面影响，如对恶臭物质排放处理不当，将对周围环境产生一定的影响。此外污水处理厂的施工也会对局部环境造成影响，但与项目产生的正效益相比，是微不足道的。

综上所述，本项目的建设不但具有良好的社会效益和环境效益，同时也具有一定的经济效益。

## 结论

本项目的经济效益较好、社会效益较好、环境效益也显著。项目的建设和生产增加了环保的费用，有效的保护环境。本项目的建设和生产过程中，将有废气、废水、固体废物和噪声等污染物的产生，将不可避免地对厂址周围地区造成一定的污染影响和危害。但只要积极采取措施加以防治，则本项目的环境负面效益影响较小。

总之，工程的建设将有利于完善园区配套基础设施和环境卫生设施，可改善投资环境，减轻污水排放问题，改善当地排水工程状况，促进区域社会经济的可持续发展。工程的实施将有助于园区社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展。从环境经济效益角度分析，工程建设是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理的目的和意义

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期、运营期的各种作业活动及运营期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

## 环境管理机构及职责

### 环境管理机构

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有达州市生态环境局、宣汉生态环境局等；企业内部环境管理机构是指工程投资建设方所建立的环境保护专门机构。

企业内部环境管理机构作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行企业总经理领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家及地方环境保护的有关方针、政策、法规等。

（2）结合本企业情况及排污特点，制定企业的环境管理计划和环境监测计划，并监督落实。

（3）审定、落实并督促实施的污染治理方案，监督企业污染治理资金的落实和使用情况。负责污水处理厂的环境管理、污染源监测及各项环保设施的正常运行的监督管理工作。

（4）组织有关部门制定出本企业环境管理办法和企业的污染事故的应急措施，制止或减缓对周围环境的污染。

（5）协同上级环境管理部门检查本企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对厂内污染情况进行分析总结，为环保设施的更新改造提供可靠依据。

（6）组织宣传教育，与本单位的有关部门一起大力普及公司员工的环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。

（7）宣传清洁生产思想，协同生产技术部门对现有生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

（8）建立全厂污染源、污染物治理、排放浓度及总量等数据库。编制企业污染源监测的月报表、年报表及环境管理质量报告。

## 项目污染物排放清单及管理要求

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表9.3-16  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 污水处理系统 | 粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+调节池+水解酸化池+改良A2/O+二沉淀池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+高级氧化+消毒 | DW001 | 是 | 企业总排 |
| a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水排放口基本信息见下表。

- 表9.3-17  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（a） |  | 废水排放量 /（万t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 自然受纳水体 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（d） |  | 备注（e） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（b） | 受纳水体功能目标（c） | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW 001 | 107.703310795 | 31.525577681 | 1 | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 后河 | Ⅲ类 | 107°46′33″ | 31°31′44″ |  |
| 注a：对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施 边界处经纬度坐标。 注b：指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 注c：指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 注d：对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 注e：废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 表9.3-18  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、色度（稀释倍数）、pH、粪大肠菌群数（个/L）、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | COD | 50 |
| 2 |  |  | BOD5 | 10 |
| 3 |  |  | SS | 10 |
| 4 |  |  | 动植物油 | 1 |
| 5 |  |  | 石油类 | 1 |
| 6 |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 7 |  |  | 总氮（以N计） | 15 |
| 8 |  |  | 氨氮（以N计） | 5(8) |
| 9 |  |  | 总磷（以P计） | 0.5 |
| 10 |  |  | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 11 |  |  | pH（无量纲） | 6-9 |
| 12 |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 |
| 13 |  |  | 总汞 | 0.001 |
| 14 |  |  | 烷基汞 | 不得检出 |
| 15 |  |  | 总镉 | 0.01 |
| 16 |  |  | 总铬 | 0.1 |
| 17 |  |  | 六价铬 | 0.05 |
| 18 |  |  | 总砷 | 0.1 |
| 19 |  |  | 总铅 | 0.1 |
| a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |  |  |  |  |

## 环境管理计划

### 建设前期环境管理计划

根据国家环境保护部和四川省生态环境厅的有关规定，本项目建设前期各个阶段环境保护工作采取如下方式：

（1）设计单位在成立项目设计组时，环境保护专业人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护工作和设计工作。

（2）可行性研究阶段，结合当地环境特征和地方环境部门的意见、要求，设专门章节进行环境影响简要分析。

（3）建设单位委托持有资质证书的单位编制环境影响评价报告书。

（4）初步设计和施工图设计阶段，编制环境保护篇章，依据环境影响报告书及其审查意见，落实各项环境保护措施设计，作为指导工程建设、执行“三同时”制度和环境管理的依据。

为保护项目所在区域的生态环境，在工程初步设计阶段，应针对土石方工程造成的裸露面做好水土保持工程设计。

### 施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签订工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护(水土保持)、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被、弃土弃渣须运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关规定和要求。

### 运营期环境管理

管理机构：由企业设置的环保部负责项目运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

运营期环境职责：由分管环保的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。

为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。

1、污染治理设施运行信息

污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。

（1）进水信息

记录进水总口水质、水量信息。

（2）污水处理设施日常运行信息

记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息。

（3）废气治理设施日常运行信息

废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。

（4）污泥处理设施日常运行信息

记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。

（5）污染治理设施维修维护记录

排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态（故障、停运、维护）发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告。

2、监测记录信息

排污单位监测记录信息包括手工监测记录信息和自动监测运维记录信息。

## 环境监测计划

### 环境监测的目的

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据工程分析可知，本项目在施工过程中会产生施工噪声、生态破坏等影响，项目运营期会引发一系列的环境问题：大气污染、水污染、噪声污染及事故发生后引发的问题，所以，施工期进行环境监理、运营期进行定期监测是很必要的。

### 环境监测机构及监测设备

工程设置环保科，负责全厂的环保措施的实施、环境监测及污染治理等有关环境保护、治理等方面的工作，负责企业对社会的环境承诺，协调与当地环保部门的工作。环保科定员1-2人。

环保科主要履行以下职责：

①组织并监督检查企业的基本建设，参与其方案的审定与竣工验收工作；

②监督检查全厂环保设施运行和污染物排放情况；

③组织环境监测，检查企业环境质量状况和发展趋势；

④组织污染源调查和企业内部组织的企业环境质量评价报告编制，负责组织本企业环境污染事故的调查及处理。

### 环境监测方案

污水处理厂污染源的监测主要针对污水处理的尾水排放能否达到排放标准要求，尾水排放能否达标是如同检验一个企业产品是否合格，控制达标排放在保证工艺流程正常运行的同时，进水水质对出水水质的影响也很大。

1、监测机构职责

（1）污水处理厂组建1个环境监测组，针对项目投产后的排污特征，制定适合于生产过程的监测计划和实施方案。

（2）对生产过程中的污染物进行定期监测，负责监测数据的统计、汇总，进行污染物排放的动态分析，建立完整的污染源档案，形成现代化监测网络管理体系。

（3）配合地方环保监测站对厂区污染源的监测，如实向地方环境管理部门提供企业的环境质量报告。

2、环境监测计划

（1）项目进出水水质监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目废水的监测点位、监测项目及监测频率见下表。

- 表9.5-1  废水排放监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总磷、总氮 | 日 |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |
|  | 悬浮物、色度 | 日 |
|  | 五日生化需氧量、石油类 | 月 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 月 |
|  | 其他污染物 | 季度 |
| 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 日 |
| 备注：1、总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。2、雨水排放口有流动水排放时按日监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |

（2）废气监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目废气的监测点位、监测项目及监测频率见下表。

- 表9.5-2  废气污染源监测计划

| 监测点位置 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除臭装置排气筒 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 半年 | 废气烟气参数和污染物浓度应同步监测 |
| 锅炉排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1年 | 废气烟气参数和污染物浓度应同步监测 |
| 厂界 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 半年 |  |
| 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、储泥池、污泥脱水机房等） | 甲烷 | 年 |  |

采样分析和计算方法：按照国家环境部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

（3）厂界噪声监测

监测点位：厂界四周各1个

监测项目：各测点处的等效A声级

监测频率及时间：每季度年1次、每次为昼夜各一次。

（4）污泥成分

每月监测一次污泥含水率，N、P、K、Hg、Cd、Pb、As、Cr、Zn、Cu半年监测一次。

对污水处理厂监测机构一时不能自行监测的项目，要委托当地的环境监测部门进行监测。企业要建立好监测数据档案，并做好监测年报工作。

根据上述各监测项目的监测计划，应严格按照国家有关监测技术规范执行。

（5）环境质量监测

①环境空气质量监测

监测点位：1个，在办公楼前设置一个点

监测指标：NH3、H2S

监测频率及时间：每年1次，每次7天

②地表水环境监测

监测断面：2个，分别是现有排口上游500米处、排口下游2000米处。

监测指标：pH、CODcr、氨氮、总磷、TN。

监测频率：每月1次，每次3天

③地下水环境监测

本次监测井布设考虑在建设项目上、下游及重点污染风险源处各布设1口跟踪监测井，共3口监测井。根据井场地下水环境现状调查评价及污染预测评价结果，需针对运营期开展地下水环境监测。监测频次及因子见下表。

- 表9.5-3  地下水检测率与监测因子

| 阶段 | 监测点位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 场地上游、场地下游、A2/O池附近 | 每季度监测1天，1天1次 | pH、耗氧量、NH3-N |

注：如遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应增加采样频次，并根据实际情况增加监测项目。

④土壤环境监测

场地

监测断面：1个，调节池附近。

监测指标：pH、COD、NH3-N、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、苯胺、氨氮、石油类、锂。

监测频率：每5年/1次，每次1天。

厂界外

监测断面：1个，厂界外北侧耕地。

监测指标：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍。

监测频率：每5年/1次，每次1天。

3、监测设备

（1）项目化验室常规设备

环境监测组配备常规的分析仪器及设备，可承担公司进出水水质及地表水水质的测试工作，厂界处恶臭无组织排放的定期监测，可委托当地环境监测站承担。环境监测组监测仪器应由专人负责管理和使用，以防污染和损坏，保证仪器的稳定正常，并应定期请相关部门进行检测和计量认证，以确保仪器设备的精确性。

（2）在线监测设施

在污水处理厂进水口及出水口处分别设置1套流量、pH、COD、氨氮、TP、TN在线监测系统，对项目进出水水质、水量进行实时监测。

4、人员培训

从事环境保护的有关人员应在有关部门和单位进行专业培训，培训内容包括：

（1）由企业人力资源部组织安排、技术部门负责培训，使受训人员对工厂的设备，工艺流程，处理技术等掌握必备的基础理论知识。

（2）对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能。

（3）环境监测人员应送地方专业部门学习空气、水质、声环境等的监测规范和分析新技术。

环保管理机构应做到有职、有权、有责，确实担负起企业的环境保护监督及管理责任。该机构除对工厂负责外，也应与地方环境保护管理部门增加联系，使环保工作纳入地方管理的工作系统，在业务上接受检查和监督。日常的环境管理工作主要有：

（1）掌握项目投产后的污染状况，并建立污染源档案。

（2）统计环境保护有关数据报表。

（3）建立逐月环境状况（如污染物排放，环保设施运行）的完整记录。

（4）对环保设施、设备进行日常的监控和维护。

（5）配合地方监测站对厂内各废气、废水污染源进行监测。

### 环境管理计划

（1）加强日常管理、杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，定期对设备、管道和治污设施进行检修和维护；

（2）监测人员应经过培训后方可上岗或在当地环境监测部门技术人员的指导下进行监测工作，以保证监测数据的有效性；

（3）提供的监测数据应当具有代表性、完整性、准确性、可比性和可验证性；

（4）建立原始记录、监测分析以及试验数据的数据档案库；

（5）取得的各种数据应有专人保管，原始记录应当至少保存一年以上，监测数据及实验分析数据应当长期保存；

（6）数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报。本项目建设后，为了保证项目的正常运行及环境保护，环保监测工作依托污水处理厂在线监测系统，并委托当地环境监测站进行定期和不定期监测。

## 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

### 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）考虑列入总量控制指标的污染物中排放的COD、NH3-N、总磷为管理重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监(1996)470号文件要求进行规范化管理。

（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置：在污水处理厂总排口等处。

（3）设置规范的污水测量流量流速的测流段。

### 排污口立标管理

（1）企业污染物排放口的标志，应按照国家《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（3）污染物排污口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（4）废水排放口应设置提示性环境保护图形标志牌；

（5）危险物品贮存、处置场，应设置警告性环境保护图形标志。

环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见下表。

表9.6-1  标志的形状及颜色说明

| / | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

环境保护图形标志—排放口（源）见下图。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物 |

图9.6-1  环境保护图形标志—排放口（源）

表9.6-2 危废间及储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外（粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，建议边长42cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志建议外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 |

### 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 排污许可证管理

根据《排污许可管理办法（试行)》，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目属于该名录中“四十一、水的生产和供应业46—99污水处理及其再生利用462”类别，实行排污许可重点管理，本项目依规定需申请排污许可证。

排污单位依法按照《排污许可管理办法(试行)》和《排污许可证申请与核发技术规范水处理》(HJ978-2018)要求在全国排污许可管理信息平台填报并提交排污许可申请，同时向核发部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

## 环保设施竣工验收管理

### 环保工程设计要求

（1）按照环评报告书提出的污染防治措施，完善本项目的环保工程设计，并针对本项目的特点，重点做好恶臭的无组织排放污染防治，废水的处理以及污泥的处置与综合利用设计工作，确保工程建成投产后“三废”做到达标排放。

（2）核准环保投资概算，加增环保资金，要求做到专款专用，环保投资及时到位。

（3）主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时完工；如需进行试生产，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。

### 环保设施验收建议

建设单位依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）自主开展环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，网址为http://114.251.10.205/。

# 环境影响评价结论

## 评价结论

### 项目基本情况

项目名称：中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

建设性质：改扩建

建设内容及规模：中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂项目建设项目常规废水总设计规模为1万m3/d，其中2000m³/d为现有，8000m³/d为扩建，高盐废水处理规模1000m³/d：

常规废水处理部分主要构、建筑物包括粗格栅提升泵房、细格栅旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、改良型A/A/O+MBR、滤布滤池、臭氧消毒池、生物除臭系统、、出水渠、污泥浓缩池、污泥调理池、事故池、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、高低压变配电间、维修间、综合楼等土建设计，以及设备安装考虑采购安装。

高盐废水包括主要构建筑物包括高盐废水调节池、高效沉淀池、超滤产水池、产水池、浓盐水池、母液池、高盐废水事故池、废水收集池、高盐废水处理车间、锅炉房、三效蒸发设备间、低温蒸发设备间、盐泥储藏间等。

总投资：6700万元

污水处理厂占地：永久占地1.65hm2。

地理位置：项目建设场址位于宣汉县普光镇石人村9社陶家沟，位于一期污水处理厂西侧。

服务范围：中国（普光）锂钾综合开发产业园的工业企业外排废水处理、生活污水。

排放标准及排放去向：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。废水最终排放至后河。

### 项目与国家产业政策和当地规划的符合性

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其2019修改单中4620污水处理及再生利用。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，因此本项目为鼓励类。同时，本项目经宣汉县发展和改革局以宣发改审[2022]57号予以核准及调整。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

本项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法、《四川省打赢蓝天保卫行动实施方案》、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《水污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》四川省工作方案、达州市三线一单要求；项目建设符合园区规划及规划环评要求。

本项目服务于中国（普光）锂钾综合开发产业园，园区企业产生的生产废水集中处理达标后外排，与《宣汉县十三五环境保护规划》相符。

因此本项目的建设符合中国（普光）锂钾综合开发产业园园区规划、规划环评文件及审查意见的要求，同时，本项目的实施对园区的发展起到支撑作用。

### 项目选址及总图布置的环境合理性分析

1、关于园区污水处理厂规划选址

项目选址定在中国（普光）锂钾综合开发产业园内，预计占地面积30亩，用地符合宣汉县普光总体发展规划，且污水处理工程建设为市政工程，土地由政府划拨使用，由于没有其余场地进行比较，选址较为单一，在考察该用地实际情况，确定此地符合污水处理厂选址原则，可作为本工程用地。

该厂址优点是：

①位于收水范围内地势较低外，污水重力流进厂区，减少了提升泵站数量，既可节省基建投资，又能节省日常运行费用，并便于管理；靠近后河，便于尾水排放；

②工程地质条件相对较好，地势相对较高，不受洪水威胁，有良好的排水条件；该地块在工业区内，而又在工业区和居住区规划环境之外，管网铺设方便、成本低，实施操作性强，便于施工；

③有方便的交通、运输和水电条件；

④该地块用地整齐，便于污水处理厂的平面布置及远期扩建要求，容易做到流程顺畅，环境整洁；

⑤远离居住区，不影响居民日常生活；

因此，本项目厂址选择合理。

2、排污口设置合理性分析

本项目位于中国（普光）锂钾综合开发产业园内，污水处理厂尾水排放口位于宣汉县普光镇陡梯村梨树坪处的后河江口水库右岸边，地理位置为东经107°46′33″、北纬31°31′44″，距下游江口水库大坝28.8km，距上游普光镇1.5km。根据污水处理厂项目《入河排污口论证报告》：

（1）排污口位置

本项目排污口位置位于江口水库后河右岸边，根据水功能区划，该河段属后河万源宣汉保留区，水质管理目标为Ⅲ类。本项目排污口所处河段为江口水库库区，平水期水面宽约124m，水流通畅，水体交换较缓慢，排污口设置对后河江口水库水体功能产生一定影响。

本项目污水处理厂厂区位置所处后河支流陶家沟 p=1%、p=2%及 p=5%洪水位分别为371.13m、370.36m、369.67m。污水经处理后达标排放出水口高程为372.50m，高于p=1%洪水位1.37m，洪水发生倒灌的可能性小，处理后达标排放出水口高程选择较为合理。

（2）排放标准

本项目污水处理厂建成运行后，尾水将按《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标排放，不会对水体水质产生大的影响。在确保本项目废水不外排、污染物总量削减或控制和杜绝事故排放前提下，从地表水环境角度而言，本项目的排放方法与标准是合理可行的。

（3）综合影响

前述分析计算表明，在江口水库死水位水文条件下，本项目污水处理厂处理后的退水，将在排污口下游约478m处充分混合；正常排放时污染带最大长度26.2m，污染带最大宽度18.6m，故障排放时污染带最大长度为655m，污染带最大宽度 44.0m，故障排放时的污染带宽度占河道100%。在正常排放时河道纳污能力大于污水中污染物，对河道纳污影响小，河流通过自净，可以确保河道水体水质将达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。但事故排放，对河段水体水质影响较大。废水处理达标正常排放对下游河段水生生态环境的影响小。

因此，污水处理厂在达标正常排放前提下，本项目排污口的设置合理。

### 区域环境质量现状

1、大气环境

项目所在区域H2S、NH3浓度限值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D规定限值，监测因子的Ii值均小于1。

2、地表水环境

根据2016-2019年例行监测报告，近四年来入境断面和取水口断面CODcr、NH3-N、TP均达标，但取水口断面污染物浓度明显高于入境断面，由此表明后河在宣汉境内存在污染输入。

根据后河补充监测报告，监测期间，监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。

3、底泥

后河底泥满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

4、地下水

各监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

5、声环境

项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（白天65dB(A)，夜间55dB(A)）。敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（白天60dB(A)，夜间50dB(A)）。

6、土壤环境

本项目厂址区域土壤中各污染物含量均低于本项目厂址区域土壤中各污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1规定的第二类用地风险筛选值，说明本项目所在厂址处土壤污染风险低。

### 环保措施可行性

1、废气治理

对粗格栅井、提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池加盖收集废气，储泥池、污泥脱水机房的浓缩机房、压滤机房产生的恶臭气体经收集后，经1套生物除臭装置处理后由15m的排气筒排放，废气捕集率约95%，生物除臭装置的去除效率可达95%。加盖材料、引风管道及处理设施应采用耐腐蚀材料。

以污水处理区域、污泥处理区域为边界外划定100m的卫生防护距离。

通过密闭收集处理恶臭气体、设置卫生防护距离、加强厂区及厂界绿化等措施后，将运营期产生的恶臭对环境空气的影响降到最小。

锅炉废气：低氮燃烧+10m排气筒达标排放，项目废气处置措施可行。

2、废水治理

本项目污水处理厂污水处理工艺推荐采用：“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+调节池+水解酸化池+改良A2/O+二沉淀池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+高级氧化+消毒”。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水治理措施从技术经济角度可行。

3、地下水

项目采取“源头控制、分区防渗”，对厂内排水系统、废水收集池及厂房等地坪均做防渗处理。定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。经分析，项目地下水污染防治措施可行。

4、噪声

本项目拟采取的噪声防治措施主要包括：从设备选型上，尽量选用低噪声设备；对产生气流噪声的设备，如在风机进出口加装消声器；对产生机械噪声的设备如泵机，可在设备与基础之间安装减振装置；在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，尽可能少开窗和其他无设防的洞口；同时车间外及厂界处设置绿化带，利用建筑物和树木阻隔声音的传播。

5、固废

项目运营期产生的固体废弃物主要为栅渣、沉砂、生活垃圾、化验废液、废机油、废膜、蒸发残渣、污泥。本项目剩余污泥采用污泥池储泥，采用板框压滤机方案作为污泥脱水方案，经处理后污泥含水率≤60%。污泥按危险废物鉴别标准进行危险性鉴定后，属于危险废物的按危废管理要求交由有危废处理资质单位处置，不属于危险废物的污泥送往当地垃圾填埋场卫生填埋。栅渣、沉砂、生活垃圾，送往当地垃圾填埋场卫生填埋。化验废液、废机油、废膜、蒸发残渣，交由有危废处理资质的单位处理。项目建成后，所产生的固废得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。项目固废处置措施可行。

### 总量指标

本项目工程的总量控制污染物指标见下表。本环评建议当地环保部门按本项目总量控制指标进行下达。

- 表10.1-1  项目总量控制污染物建议指标

| 项目 | 总量控制污染物 | 项目投产后排放量（t/a） | 建议控制指标（t/a） | 指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 146 | 146 | 由当地生态环境局调剂解决 |
|  | NH3-N | 14.6 | 14.6 |  |
|  | 总磷 | 1.46 | 1.46 |  |
| 废气 | SO2 | 0.394 | 0.394 |  |
|  | NOX | 1.845 | 1.845 |  |
|  | 颗粒物 | 0.564 | 0.564 |  |

### 环境影响分析

- 施工期

施工期对环境的影响主要为扬尘和噪声，厂周围敏感点少，施工过程只要严格按照建筑施工的有关规定，施工期对环境的影响小。

施工过程中由于开挖区地表裸露，引起水土流失，施工单位应采取切实可行的水土流失防治措施加以控制，减小对施工期生态影响。选用乡土树种为主恢复植被，按照设计总体而言，方案的要求完成绿化工程建设。

总之而言，施工期环境影响时间短、影响范围小。采用相应环保措施后可降至最低，并随施工期结束而消失。

2、运营期

（1）大气环境

本次环评要求，对主要产生恶臭的构筑物进行密闭，对臭气收集后，采取生物除臭装置，通过15m排气筒排放。在厂界周边设置绿化带，以高大乔木和灌木相结合，控制恶臭气体散逸；能将恶臭的影响降低最低。

根据大气环境防护距离计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。项目对区域大气环境影响可以接受。

本次环评以污水处理区域、污泥处理区域为边界外划定100m的卫生防护距离，卫生防护距离内没有敏感目标分布。

锅炉废气采用低氮燃烧技术+10m排气筒处理后达标排放，对周边大气环境影响较小。

本项目废气排放量较小，且采取相应治理措施后均可实现达标排放，项目所在区域大气环境质量良好，且项目位于工业区内，因此本项目废气排放不会对项目所在区域大气环境质量造成明显不利影响。

(2)地表水环境

1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目废水排放，化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、总磷等执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目污染控制措施及排放口排放浓度限值满足国家和地方相关排放标准要求。

本项目受纳水体环境质量为达标区，本项目可以削减排入后河的污染物量，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，且环境影响可以接受。

2）水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求。本项目所在水域为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，经核算本项目污染物核算断面污染物预留了10%安全余量，遵循了地表水环境质量底线要求。

正常排放情况下，在排污口下游2km（污染物核算断面）、江口水库大坝段处，化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、总磷分别执行20mg/L、4 mg/L、0.2mg/L，预测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域要求。

(3)地下水环境

根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

(4)声环境

预测结果表明，通过合理布局噪声源，并设置噪声治理措施，通过距离衰减及围墙隔声，厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），不会造成扰民影响。敏感目标处满足（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

(5)固体废物

项目建成后，所产生的固废得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

(6)土壤环境

本项目选址位于达州市宣汉县，区域现状为农村环境，现状用地范围内为公共设施用地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

(7)环境风险

项目污水处理厂在采取上述有针对性地环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。综合分析，项目从环境风险角度可行。

### 环境影响经济损益分析

本项目环保投资主要集中在废气、废水、噪声、固废及风险设施投资上。环境影响经济损益分析结果表明：本项目的环保投资将创造出可观的经济效益，从社会经济角度看，本项目的建设是可行的。公司采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其社会、环境、经济效益较为显著。

### 环境管理与监测计划

为做好环境管理工作，公司需建立完整的环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。并按照环评提出的监测计划要求委托有环境监理资质的单位开展环境监工作，并规范项目排污口。

### 公众调查

本次环评采取了网上公示、登报公示、张贴栏公示等多种形式进行了公众参与。每次公示时间不少于10个工作日，公开建设单位及环评单位的联系方式，便于群众提出意见。公众参与结果真实可信，信息公示内容真实客观反映工程情况及环境影响评价工作情况。

在进行的首次环境影响评价信息公开、征求意见稿公示（网络平台公示、登报公示、张贴告示）有效期中，均未收到公众反馈意见。

建设单位承诺在项目建设时落实环境影响评价报告中的环保措施和要求，使项目的建设不影响环境，达到社会效益、经济效益和环境效益共赢的目的。并且对公众的意见和要求建设单位应高度重视，积极合理的采纳他们的意见，并严格按照环境的标准落到实处。

### 结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目采取的污水处理工艺可行。项目选址周围无不可解决的环境制约因素，采取环评提出的环保措施和环境风险措施可实现“三废”和噪声的达标排放，环境风险处于可接受水平。项目对各环境要素的影响小，可进一步减小工业园区水污染物排放，有利于水环境风险防范。在当地政府落实流域达标方案的前提下，则项目建设从环保角度可行。

## 建议

加强施工期管理工作，在取得相关的施工许可证后方可施工建设，建设期应抓紧施工，尽量减少对环境的影响时间。

加强施工期环境监理工作，将项目防渗工程纳入施工期环境监理中。

对进厂工业废水进行监测，确定其种类，并签订相关收集协议。

不得随意接纳不合格工业废水，保证污水处理厂的正常运行。

加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对水环境造成影响。

地方政府要加强纳污河流日常监管，按河长制要求确保纳污河流长期稳定达标。