宣环审〔2022〕50号

达州市宣汉生态环境局

关于四川达州普光经济开发区供水项目环境

影响报告表的批复

四川汉润水务集团有限公司：

你单位报送的《四川达州普光经济开发区供水项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县普光镇石人村，新建取水规模 21万m3/d 的取水泵房一座、新建日供水20万m3/d的供水厂一座、新建管道总长42km（备用管线长0.72km、输水管道8.91km、配水主管长4.49km、配水支管长27.88km），及相关配套设施设备。本项目供水作为工业用水，其取水点位于宣汉县普光镇后河与中河汇合口以下约4.2km处的后河干流右岸边（牛角寨），其供水厂位于普光镇石人村李家咀的一级缓斜坡地，占地面积约58373.5409m2。项目总投资80000万元，环保投资57万元。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响很小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。应结合工程输水管线敏感点分布，进一步优化施工场地布设、施工方案及施工时段，控制施工活动范围。

（二）落实大气污染防治措施。施工现场设不低于2.5m高封闭围挡、设置雾状喷淋，主要道路硬化、设高压冲洗设施、车辆密闭运输、及时清扫路面尘土、对裸露地面临时堆场覆盖防尘布或防尘网。

（三）落实噪声污染控制措施。施工期间应尽量采用低噪声机械，各类水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强对设备的维修保养，施工期在供水厂设置围挡，减弱噪声污染。严禁午休和夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。

（四）落实污水处理措施。施工期生活污水依托租用民房现有的污水处理设施进行处理。施工场地设置排水沟（沟宽×深≥300×300mm，排水坡度应大于3%）和三级沉淀池（池体容积≥4m³），车辆冲洗点配套修建隔油设施（池体容积≥1m3），废水经沉淀、隔油处理后全部回用。场地内地下渗水、试压废水、管道清洗废水等应收集后用作车辆冲洗、洒水降尘。取水口采用围堰法施工，涉水工程施工废水用离心泵抽至临时沉淀池沉淀后回用于降尘，禁止外排。同时在施工结束后清理河床将其恢复原貌。运营期生活污水、生产废水、污泥脱水滤液均不外排，生活污水经厂区10m3化粪池收集后用于农肥；生产废水经废水池（排泥水调节池、回收水池）沉淀后，部分回到净水设施回用，剩余部分排入污泥浓缩池；污泥脱水滤液排入净水设施混凝沉淀池处理。

（五）落实固废处置措施。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物应用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场，废焊条、焊接废渣交由废物收购站回收处理。剥离的表土全部用于植物绿化的表土回覆，弃渣运输到政府部门指定弃渣场处理。清管废渣、生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。运营期生活垃圾、栅渣及沉砂经装袋收集后交由环卫统一清运；污泥经叠螺浓缩脱水一体机脱水后泥饼暂存于污泥暂存间，定期运往宣汉县生活垃圾填埋场处理；废石英砂交由厂商回收处理；废包装材料定期交由废品收购站回收。

（六）落实施工期水土保持措施。严格控制施工作业范围，合理安排施工进度，减少施工裸露面的暴露时间。为防止雨水、洪水径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，需采用编织带或其它遮盖物进对其行遮盖，以减少损失。避免雨季进行挖填方作业，土石方及时回填，回填后及时夯实覆土，弃方及时清运。在施工作业带建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。施工完成后，做好施工迹地的恢复工作。

三、项目业主单位在建设前，须依法取得其它有关部门关于本项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

五、本项目供水只能用于工业用水，不能用于饮水。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年12月28日