宣环审[2019]11号

宣汉县环境保护局

关于年产50吨牛肉食品加工项目

环境影响报告表的批复

宣汉县武林食品有限公司：

你公司报送的《年产50吨牛肉食品加工项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及收悉。经审查，现批复如下：

一、项目拟在宣汉县茶河镇高城村3组建设一条年产50吨牛肉食品加工生产线（不包含屠宰），总投资约 50万元，其中环保投资13.6万元，主要建设内容：新建生产厂房400m2（包括冻库，解冻车间，熟肉车间，烘干房，辅料仓库，计量包装车间及库房）、办公及生活用房200m2（包括办公、食堂和住宿）、生物质锅炉房并配套供水供电、环保工程等。项目于2018年12月完成了主体工程建设，属未批先建，宣汉县环境保护局于2018年12月11日下发了《环境行政处罚立案决定书》（宣环行处立字[2018]121101号）对未批先建违法行为予以了处罚。项目符合国家产业政策，不占用基本农田，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可得到减缓和控制，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目应重点做好以下工作

1、加强施工期环境管理，按报告表要求采取有效的环保措施降低废水、废气、噪声和固废对周边环境的影响。

2、营运期加强对废水的收集处理。合理布置污水处理设施，生产、生活废水经隔油池、厌氧池（10m3）、氧化塘（50m3）处理后，用作周边农肥，严禁排入地表水。

3、运营期加强废气处理措施。生物质锅炉废气经脉冲布袋除尘器后收集处理后，通过15米排气筒达标排放。牛肉炒制油烟经集气罩和油烟净化器收集处理后送屋顶达标排放。

4、项目应选用低噪声设备，并采取基础减震、建筑隔声措施，降低噪声污染。

5、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置。废动植物油经隔油池集中收集外售。肉渣、废包装袋连同生活垃圾集中收集后送当地环卫部门清运处理。草木灰、厌氧池污泥收集暂存后外售做农肥。按相关要求合理设置危险废物暂存间，废离子交换树脂等危险废物按国家危险废物管理规定进行管理，收集暂存后定期送有危险废物处置资质的单位处置。

6、应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”原则，将危废暂存间、污水处理设施划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。

7、按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，完善应急预案，定期排查环境隐患，加强应急演练，严防环境风险事故发生。

8、项目建设应注意解决好其它环保问题，严格按报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，需按相关法律法规进行竣工环境保护验收，并将验收报告和验收意见报宣汉县环保局备案。

四、由宣汉县南坝环境保护站负责该项目的日常监管工作。

宣汉县环境保护局

2019年2月28日