宣环审[2019]19号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县双河镇亚兰石材加工厂项目

环境影响报告表的批复

宣汉县双河镇亚兰石材加工厂：

你厂报送的《宣汉县双河镇亚兰石材加工厂项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、你厂拟在宣汉县双河镇方斗村8组利用废弃砖厂建设石材切割加工项目，年加工石材2000m3，占地面积约1800m2，工程总投资50万元，其中环保投资7.55万元。主要建设内容:新建石材切割加工生产线一条，生产厂房约200m2，安装石材切割机4台，行吊2台，并配套建设原料堆场、成品堆场及废水处理设施等。项目在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可得到减缓和控制，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声对周边环境的影响。

（二）落实大气防治措施，厂房四周设置围挡，石材切割区采用钢架结构，进行半密闭式生产，切割机设置喷淋装置，采取喷淋降尘；厂区场地采用碎石硬化，并定期洒水降尘，材料堆场加盖篷布、覆盖防尘网；厂区出入口处设置车辆冲洗平台（依托白岩市石材加工厂）。

（三）落实污水处理措施，切割区设置0.2m围堰，生产废水经3级沉淀池收集处理后，全部回用不外排；生活污水，经旱厕（依托白岩市石材加工厂）收集后用作周围农肥，不外排。

（四）落实噪声防治措施，使用低噪声设备，安装时采取减震、消声、吸声、隔音处理等措施降噪；运行过程中加强设备的维修维护。

（五）落实固废防治措施，生产过程中的废石料、沉淀池泥沙直接交由白岩市石材加工厂，不乱倒；生活垃圾送当地环卫部门清运处理。

（六）运营期每年须委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的无组织粉尘、噪声按照监测要求进行监测。

（七）员工在生产过程中应加强个人保护，佩戴防尘口罩、耳塞、护目镜等降低职业危害。

三、项目开工建设前，须依法取得其它有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由宣汉县普光环境保护工作站负责该项目的日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

宣汉县环境保护局（代章）

2019年3月29日