附件1

2019年宣汉县艾滋病筛查实验室现场检查评分表

本评分表适用于非疾控系统筛查实验室

被检查单位：                        时间：                           得分：

检查依据：《全国艾滋病检测技术规范（2015 版）》、《艾滋病病毒抗体快速检测技术手册》。

| 项目 | 考核内容明细 | 评分依据 | 扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 （5分） | A、筛查室有2名及以上具备上岗资格证人员 B、筛查室所有检测记录及报告签字人均为有上岗证人员 | A查在岗人员上岗证，缺一个5分全扣。 B 分别抽查5份以上原始记录和检测报告，一份不符合扣5分。 |  |  |
| 资料及人员健康管理 （5分） | A、抽查 2018 年资料装册归档情况，归档内容应包括：原始记录、筛 查报告、所用试剂盒说明书、样品登记、仪器使用维护记录、废弃物 处理记录、学习培训记录，实验室人员健康档案等（3分） B、现场：SOP（参照 2015艾滋病检测技术规范）及实验室管理制度（2 分） | A,查看归档管理是否完整及规范化程度，不完整或 规范的酌情扣 1-3 分；健康体检还需查看本底样本 留存情况，无本底样本扣 3 分，保存不规范的扣 1 分。 B、SOP及实验室管理制度不规范酌情扣 1-2分。 |  |  |
| 仪仪器设备管理 （（10分） | A、以下仪器能正常运行、正确操作，有相应使用维护记录或温度记录： 抗体检测设备、冰箱、孵（水）箱，生物安全柜、高压灭菌器等 B、实验室安装恒温设施 C、仪器强检（酶标仪、移液器、温度计、高压灭菌器压力表） | A 抗体检测设备长期不能正常运转扣 10分；其余设 备每缺 1 项扣 2 分，使用维护记录缺一项扣 1 分， 扣分上限 10分。 B无恒温设施或不能正常运转扣 2分。 C未强检或超时使用扣 1分/项。 |  |  |
| 实 实验室 检检测 测 （（45分） | A、样品检测：包括 HIV抗体初筛检测和 CD4免疫细胞检测 （未开展酶法的实验室应现场请实验员操作主要仪器设备，查看其使 用规范程度,该项不设扣分上限） B、筛查报告：筛查报告抽 10 份，看报告信息是否填写完整，报告时 限（5分） C、复检化验单（5分） D、实验室样本有无唯一性编号，样本管编号与数据库对应一致，定期 备份存档，数据库应建立保密措施（5分） E、初筛阳性样本送确证实验室时间（5分） | A随机抽取 HIV初筛和 CD4检测原始记录 10次，不 足 10次的全部抽取。1.不影响结果的细微错误 1处 扣 1 分，原始记录、复检单、报告信息严重不一致 等重大错误 1处扣 10分；实验未按试剂说明书及规 范流程要求进行检测，每项扣 5 分；实验不成立仍 然发报告的，扣 20 分/份。2.CD4 检测报告未留底 或留底不齐酌情扣 1-3 分。本项不设扣分上限，扣 完为止。 B 信息不完整的缺一项扣 0.5 分，收样时间距离报 告或复检上送时间过长酌情扣 1-5 分。CD4 检测报 告超出检测后 3天的扣 1分/份。 C 凡填写一项不符扣 1 分，结论、检测顺序等重要 信息不符酌情扣 2-3分。 D 无唯一性编号扣 2 分，样本与数据库不能对应酌 情扣 1-3分。 E 凡初筛阳性送确证实验室补充检测时间超过 5 个 工作日，扣 1分/份。 |  |  |
| 实验质控 （15分） | 本项包括 HIV抗体检测及 CD4检测项目 A外部对照来源 B外部对照使用：抽 5份酶法或化学发光原始记录 C质控图 D质控分析 E快速检测应使用外部质控 | A查看外部质控品来源 B外部对照缺 1次扣 2分，扣完 15分为止 C 质控图信息不全一个扣 1 分，质控图制作不规范 （如试剂更换，CV 值过高等情况下继续使用）扣 5 分，未做质控扣 15分。 D 血清学有失控未记录或未进行失控分析扣 5 分;CD4日常检测质控（是否有机器质控和外部质控， 提供质控原始记录和质控图，无外部质控及质控图 扣 3分，机器质控部分失败仍继续检测扣 1分） E 快速检测：下列情况下，需加做外部质控品：更换检测人员时；更换不同试剂批号时；更换不同厂家试剂时；另外，日检测量大于50，每个检测日做一次；20-50，一周做一次；小于20，每月做一次。以上缺一次扣2分，扣完15分为止。 |  | 未 |
| 实验室设置和生物安全 （（15分） | A实验室分区和个人防护材料（5分） B生物安全设备和措施（10分） | A 无分区或分区不规范扣 1-5 分，手套、工作服、 鞋套未准备或未按规范使用扣 1-5分； B 查废弃物处理装置和记录，无装置扣 2 分，无记 录或记录不完整（包括生物垃圾交接记录）扣 2分； 无洗眼装置或不能正常运转扣 2 分；实验室有锐器 或玻璃器皿扣 1 分；实验室未使用黄色生物拉袋扣 1 分；实验室消毒剂配制是否符合“全国艾滋病检 测技术规范”要求，不符合扣 2 分；采样地方存在 严重生物安全隐患，采集样本后医疗废弃物处置不 合理扣 5分（消毒剂配制、使用记录）。 |  |  |
| 试试剂管理 （（5分） | A试剂是否国家药监局批准，且有批批检 B试剂是否在效期内使用 C查看试剂出入库记录 | A 所用试剂不是国家药监局批准试剂扣5分，无批批检扣2分 B 使用过期试剂扣5分，冰箱内存放过期试剂扣1分 C 无记录扣3分，记录不清晰扣1分 |  |  |
| 其他 | 出现评分表中未提及的明显错误时，由专家组讨论后酌情扣分；出现出具阳性报告或拒不接受现场考核的情况，则现场考核不合格 |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |

检查组签字：                                            实验室负责人签字：

附件2

2019年宣汉县艾滋病检测点现场考评表

被检查单位：                     时间：                            得分：

检查依据：《全国艾滋病检测技术规范（2015 版）》、《艾滋病病毒抗体快速检测技术手册》。

| 项目 | 考核内容明细 | 评分依据 | 扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 （10分） | A、检测点有 2名及以上具备上岗资格证人员 B、所有检测记录及报告签字人均为有上岗证人员 | A、查上岗证，缺一个 10分全扣。 B、分别抽查 5份原始记录和检测报告，一份不符合 扣 2分。扣完 10分为止。 |  |  |
| 资料上报 （10 分） | A、检测数据每月网络上报 | A、查看当年最近 2个季度报告登记，上报不及时一次扣 2分，未上报一次扣 5分。 |  |  |
| 仪器设备 管理 （10 分） | A、冰箱能正常运行，有温度记录（5分） B、实验室安装恒温设施，能保证试验时试剂所要求 温度（5分） | A、无冰箱温控记录扣 5分 B、无恒温设施 10分全扣。 |  |  |
| 实验室检测 （40 分） | A、原始记录规范填写：抽查 10份快诊原始记录（10 分） B、规范检测：现场检查或抽查 10份原始记录（20） C、筛查报告：筛查报告抽 10 份，看报告结论是否 准确（一票否决项） D、筛查结果阳性样品及时送检，送样程序规范（5 分） E、样品存放（5分） | A、样品信息、试剂名称、批号效期、质控带结果描 述、检测带结果描述、检测者和复核者签字，原始 影像资料，每缺一项扣 3分，扣完 10分为止。 B、未按照试剂盒说明说操作，如加样量、反应时间、 观察温度不符合，一次扣 5分，扣完 20分为止。 C、报告结论出现“HIV抗体阳性”者，现场考评计 0 分，年度质量考评为“不合格”。 D、筛查结果阳性样品应由艾滋病检测点在检测完成 后10个工作日内送上一级实验室，迟送一次扣1分， 未送检扣 2 分。复检检测单样品信息不完整扣 1~5 分。送样包装不符合规范要求扣 2分。E、一周内样品存放于 2~8℃，超过一周分离血浆存 放于-20℃以下，不符合一项扣 2.5分，够完为止。 |  |  |
| 实验室设置和生物安全 （20 分） | A、实验室设置和个人防护材料（5分） B、生物安全设备和措施（10分） C、实验室上岗人员血样检测和留存（5分） | A、HIV检测区无标识者扣 2分，手套、工作服、鞋 套未准备及未按规范使用扣 1-5分。 B、查废弃物处理装置和记录，无化学消毒或物理消 毒记录扣 5 分，记录不完善酌情扣分，消毒剂配制 浓度不符合“全国艾滋病检测技术规范”要求者扣 2 分；无废弃物交接记录扣 5 分；实验室未使用黄 色生物拉袋扣 2分。 C、每年检测上岗人员的 HIV抗体、乙肝抗体和丙肝 抗体，并留存血样。未检测扣 5分，少一项扣 2分， 未留存血样扣 5分。 |  |  |
| 试剂管理 （10 分） | A、试剂需经国家食药监局批准 B、试剂是否在效期内使用 | A、所用试剂未经国家食药监局批准扣 10分。 B、使用过期试剂扣 10分，存放过期试剂扣 5分。 |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |

检查组签字：                                               实验室负责人签字：