宣环审[2019]75号

达州市宣汉生态环境局

关于中国石化销售有限公司四川达州石油分公司普光气田第二加油站建设项目环境影响报告表的批复

中国石化销售有限公司四川达州石油分公司：

你单位报送的《中国石化销售有限公司四川达州石油分公司普光气田第二加油站建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县双河镇玛瑙村，于2003年左右建成并运行。原名为宣汉县双河镇金河加油站，于2007年被中国石化销售有限公司中原石油分公司收购，于2017年更名为中国石化销售有限公司四川达州石油分公司普光气田第二加油站。年销售汽油 1150t，柴油 700t，设置了一次、二次油气回收处理装置，我局于2016年8月12日对该站油气回收治理工程进行了验收。项目占地面积1114m2 ，总投资500万元，其中，环保投资24.5万元，环保投资占总投资比例4.9%。属于补评。项目在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。因此，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行项目建设。

二、项目应完成如下整改工作：

（一）按相关规范设计专用危废暂存间，并重点做好“防雨、防渗”措施。

三、项目建设应重点做好以下工作

（一）运营期加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，操作过程中尽量减少油品暴露时间，同时通过站内分散式油气回收系统，减少油气的无组织排放，确保达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关要求。

（二）运营期严格遵照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）的有关要求，加油区、卸油区、隔油池、化粪池、危废暂存间地面应强化防渗处理，对油罐可能发生油品渗漏部位采取防渗措施，埋地油管应采用双层管道，防止对地下水的污染。

（三）严格落实污水处理措施。场地冲洗废水经三级隔油池（13.5m3）处理后排入场镇水沟，生活污水经化粪池(5m3)收集后用作周边农户施肥，不外排。

（四）严格落实噪声防治措施。项目应选用低噪声设备，对加油机、发电机等产噪设备采取基础减振和建筑隔声等措施，降低噪声污染。

（五）严格落实固废防治措施。设置危废暂存间并做好防渗措施，清罐废渣及清罐废水、隔油池废油及污泥经桶装收集后暂存至危废暂存间，交由有资质的危废处置机构集中处置；生活垃圾袋装收集后交当地环卫部门清运处理。

（六）应委托有资质的单位进行油灌清洗，产生的罐内油泥废渣及清洗废水取出后用密封桶收集暂存至危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位转运处置。

（七）加强环境管理，建立健全环境保护管理制度，明确专人负责环保工作。针对易燃物质（汽油、柴油）的泄漏及引起的火灾、爆炸等风险，完善环境风险事故应急预案，确保环境安全。

（八）项目建设应注意解决好其他环保问题，严格按报告表的要求和相关环保规定落实。

三、建设单位必须按照环评报告要求逐一整改落实，确保污染物达标排放。整改完成后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、由宣汉县普光环境保护站负责该项目运营期日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2019年11月27日