宣环审[2019]78号

达州市宣汉生态环境局

关于聚源沙石厂项目环境影响报告表的批复

宣汉县聚源沙石厂：

你单位报送的《聚源沙石厂项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于宣汉县新华镇大洞村一组，属于砂石开采及加工项目，分为采矿区和加工区，项目加工区位于采矿区西北侧，两个地块紧邻。矿山属于小型矿山，开采方式为露天开采，开采用途为建筑石料用灰岩，设计开采规模为4万吨/年，设计石材来料加工规模为30万吨/年，设有二条碎石加工生产线，本项目不足部分为外购建筑弃石。项目于2014年8月建成并投产，矿区占地面积0.0049km2，加工厂区占地面积6000m2，项目总投资1200万元，其中，环保投资235.12万元，环保投资占总投资比例19.6%，项目属于补评。在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目应完成如下整改工作

（一）采空区对爆破粉尘设置泡雾机进行喷雾降尘；在排土场修建1m高的挡墙，四周修建雨水排水沟；采用防尘网对堆场进行遮盖，适时喷水降尘。

（二）加工区地面采用水泥硬化，除预留进出口外，其余三面均修建挡墙围挡；破碎机、筛分机、制砂机设置密闭措施，在各产尘设备上方增设喷雾降尘装置；在干石粉生产线设置皮带走廊或整体密闭，在落料口设置喷雾装置；碎石堆场四周修建不低于堆高的挡墙，采用防尘网对碎石堆场进行遮盖，分类规范堆放。

（三）加工区出口处修建洗车平台和沉淀池（5m3），对进出场的车辆轮胎进行清洗；场区散水连接散水收集池；加工区西侧修建护坡，道路一侧修筑浆砌石排水沟，并在排水沟末端修建雨水沉淀池（300m3）；对压滤机底泥堆场做好三防措施。

三、运营期应做好以下工作

（一）落实污水处理措施。在矿山开采区、排土场和加工区道路一侧修建排水沟，排水沟末端连接雨水沉淀池，场内雨水经收集沉淀后回用或外排；洗砂等生产废水经收集后抽至二级污水罐（220m3），添加絮凝沉淀处理后，汇至二淀池300m3、清水池300m3处置后回用于生产；冲洗平台废水经沉淀池（5m3）处理后回用；项目生产废水循环使用，不外排。项目生活污水经旱厕收集处理（5m3）后作为周边林地施肥。

（二）落实大气污染防治措施。在矿山开采过程中，钻孔、爆破、破碎、装卸过程中采取湿式作业，定期洒水降尘。碎石加工过程中，在水洗生产线的进料口及振动筛上方设置排式高压喷淋水管，进行冲洗石料，并在进料口、破碎机、粉碎机、筛分机、制砂机等产尘设备安装喷雾降尘装置，采用喷雾降尘；石粉堆场采取密闭、洒水降尘；碎石堆场采用防尘网覆盖抑尘；厂区道路硬化，采取洒水降尘；车辆运输采取密闭、冲洗轮胎等措施抑尘。

（三）落实噪声污染控制措施。严禁超量、违规爆破；使用低噪声设备，合理布局，安装减震装置，运行过程中加强设备的维修维护。

（四）落实固废处置措施。矿山开采过程中剥离的表土、废石及时运至排土场，并采取分类堆存，用于采空区及闭矿后生态修复；废雷管等危险废物由爆破公司合理处置；碎石加工过程中的废料用于制砂回用；沉砂池、二级污水罐、沉淀池等内污泥通过压滤机脱水后，暂存于滤饼堆场，作为产品外售。

（五）落实生态防治措施。排土场、滤饼堆场按照相关技术规范修建挡墙；完善防流失、防扬散、防渗漏措施；采矿区、加工区内时刻保持排水通畅，防止因排水不畅发生水土流失；加工区西侧修建护坡工程，防止垮塌。

（六）按照“谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”的原则，在运营过程中加强生态保护，矿区闭矿后应严格按照相关规范对矿区范围内采取相应的工程措施和生物措施进行生态修复。

（七）运营期应制定环境监测计划，每年须委托具有相应资质的环境监测机构，对项目区粉尘、噪声按照监测要求进行监测。

（八）建设单位在运营过程中应随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

四、建设单位必须按照环评报告要求逐一整改落实，确保污染物达标排放。整改完成后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由宣汉县普光环境保护站负责该项目运营期日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2019年12月9日