宣环审[2019]83号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县塔河盛洁洗涤店项目环境影响

报告表的批复

宣汉县塔河盛洁洗涤店：

你单位报送的《宣汉县塔河盛洁洗涤店项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县塔河镇红庙村3组3号，租用厂房面积150m2,建设洗涤生产线一条；项目投资80万元，其中环保投资估算为44.5万元。主要安装洗脱机、烘干机、烫平机和折叠机等设备，并配套修建废水处理设施，预计年清洗布草100t。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。生物质锅炉燃烧废气经自带水幕除尘器除尘后通过高20m的烟囱高空排放。

（三）严格落实污水处理措施。生产废水：新建一套污水处理设备，采用“调节池+粗细格栅池+混凝沉淀池+气浮池+二沉池+人工氧化塘”修建，处理规模20m3/d，生产废水经管道收集后排入污水处理设备，处理达《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 表1中旱作标准后，用泵抽至田间池，再通过花椒基地灌溉管网用于灌溉。生活污水：利用周边农户旱厕收集后用于农灌。

（四）严格落实噪声污染控制措施。选用低噪声设备、厂房隔音、合理布局等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（五）严格落实固废处置措施。锅炉炉渣和除尘器灰渣暂存于一般固废暂存间，统一收集后外运作为农家肥回田；污水处理设施污泥定期清掏运至花椒地施肥进行综合利用；包装材料集中收集后外售；生活垃圾清运至当地生活垃圾收集点。

（六）加强项目日常环境保护管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行。

（七）建设单位在施工过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目动工之前，须依法取得其它有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

五、宣汉县南坝环境保护站负责该项目施工期间的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2019年12月9日