宣环审[2019]85号

达州市宣汉生态环境局

关于家具生产项目环境影响报告表的批复

宣汉县土主镇瑞源家具厂：

你单位报送的《家具生产项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、拟建项目位于宣汉县普光镇铜坎村六组，租用现有闲置厂建设，项目总占地面积约2000m2。其中原料堆场、成品库、材料库、办公区为原有建筑，面积约1200 m2；新建木工车间、打磨车间、底漆车间、面漆车间、油磨刮灰车间等，面积约800m2。安装推台锯、木工冷压机、镂铣机、木工铣床、封边机、磨光机等生产设备及布袋除尘器、喷淋循环水池、UV 光解设备等环保设备，从事木制家具生产，年产茶几5000 套、电视柜5000 套。工程总投资50万元，其中环保投资24万元。项目在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可得到减缓和控制，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目应重点做好以下工作

- （一）严格落实大气防治措施，运营期木屑粉尘经布袋除尘器收集处理、油磨粉尘经水喷淋处理；密闭喷漆车间，喷漆和晾干工序产生的有机废气经洗涤塔+活性碳吸附+UV光解催化氧化进行净化处理后，经15m高的排气筒高空排放； 车间应加强通风措施，减少组冷压和封边机废气对车间环境影响。

- （二）严格落实污水处理措施，运营期喷淋废水需定期投加漆雾处理剂，打捞漆渣后循环使用，为防止喷淋废水饱合，更换的喷淋废水，经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，运送至污水处理厂处理达标排放；生活废水经化粪池收集后用作周边农用，外排。

- （三）严格落实噪声防治措施，应合理布局厂区建设，所有生产设备均设置于生产车间内，使用低噪声设备，加强设备日常维护与保养、对高噪声设备采取相应的隔声和减振、合理布局噪声源等措施降低噪声污染。

- （四）严格落实固废防治措施，运营期除尘器收集粉尘、木材边角料、废砂纸、包装废物等固废由厂家收集外售；生活垃圾送当地环卫部门清运处理；应按相关规范设置设置建设危废暂存间，废油漆渣、废活性炭、废过滤棉、废油性漆桶、粉尘沉渣等危险废物应分类、分区收集暂存，定期交有资质单位处置；危废暂存间按要求做好基础防渗，并设立警示标志；企业加强危险废物管理，做好危险废物管理计划和管理台账记录。

（五）项目建设应注意解决好其它环保问题，严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

（六）运营期每年须委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的废气、噪声按照监测要求进行监测。

三、项目须依法取得其它有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由宣汉县普光镇环境保护工作站负责该项目的日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2019年12月9日