宣环审[2020]24号

达州市宣汉生态环境局

关于清溪2平1勘探评价井工程环境影响

评价报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《清溪2平1勘探评价井工程环境影响评价报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于清溪镇白鹤村6组，占地面积11200m2。利用清溪2井老井筒进行加深实施水平井，从老井4493.42m重新钻至6519.92m，水平井设计井深6519.92m/垂深5598.43m，水平段长766.62m，目的层为茅口组，采用φ165.1mm钻头钻至设计井深，悬挂φ127mm抗硫尾管(3900-5572m)。利用已有清溪2井井场（120m×60m），配套设置泥浆循环系统、泥浆储备罐、柴油罐、压裂液罐，依托污水池（1000m3）、清水池（1000m3）、主放喷池（300m3）、副放喷池（300m3）及进场道路等。总投资估算为4617万元，其中环保投资320万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，符合四川省“十三五”能源发展规划，选址选线合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响可得到有效控制，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。项目实施雨水分流，井场四周设置排水边沟，合理设置放喷池及污水池，并做好防腐防渗防雨淋处理。施工废水收集沉淀后循环使用，不外排。钻井废水预处理后应满足回注标准，由罐车运至普光11井回注站回注。压裂返排液经预处理后会同洗井废水、初期雨水送放喷池、污水池暂存，由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达标后运普光11井回注站回注。生活污水经井场环保生态厕所处理后用于周边林田农灌。

落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染；按照监测计划，定期开展相关监测工作。

- 加强废气处理措施。采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘。钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。柴油机发电机废气进自带尾气处理装置处理后达标排放。

（四）加强噪声控制措施。选用低噪声设备，通过采取基础减震、建筑隔声措施，消声减振装置等措施；合理安排压裂作业，避免夜间扰民；测试放喷之前，应按要求及时疏散500m范围内的居民，减少噪声影响。

（五）施工期加强岩屑、废泥浆、废油及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理，防止产生二次污染及新的环境问题。常规钻钻井岩屑及废弃泥浆采用不落地工艺排入岩屑罐槽固化，固化后的泥饼按照《达州市生态环境局办公室关于加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2019〕49号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位处置；废矿物油按危废相关要求收集暂存后送有资质的单位处置。建筑垃圾送当地指定的建渣场处置；生活垃圾集中收集后送当地环卫部门清运处置。

（六）合理安排施工时间，严禁雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡和弃土场加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，施工完成后及时进行植被恢复，减少水土流失。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2020年9月8日