宣

汉

县

生

活

垃

圾

分

类

和

处

置

操

作

指

南

（试行）

宣汉县生活垃圾分类和处置工作领导小组办公室

目  录

一、生活垃圾分类目录······················································1

二、生活垃圾投放指南······················································2

（一）分类投放基本要求·················································2

（二）生活垃圾分类投放管理责任人·······································2

（三）生活垃圾分类投放管理责任人职责···································2

（四）单位、家庭与个人投放·············································2

（五）可回收物投放·····················································2

（六）有害垃圾投放·····················································3

（七）厨余垃圾投放·····················································3

（八）其他垃圾投放·····················································4

（九）大件垃圾投放·····················································4

三、生活垃圾分类收集容器设置指南··········································5

（一）不同生活垃圾产生源的分类方法·····································5

（二）分类收集容器总体要求·············································5

（三）居住区的生活垃圾分类收集容器配置要求·····························5

（四）党政机关、企事业单位、群团组织等单位的办公或生产经营场所的生活垃圾

分类收集容器配置要求·············································6

- 汽车站（火车站）、公交场站、文化体育场所、公园广场、商业设施等公共场

- 所的生活垃圾分类收集容器配置要求·································6

（六）农贸市场、农产品批发市场等场所的生活垃圾分类收集容器配置要求·····6

四、分类运输指南··························································7

（一）运输车辆要求····················································7

（二）垃圾转运站要求··················································7

（三）分类运输管理要求················································7

五、分类处理指南··························································9

（一）生活垃圾处理原则················································9

（二）分类处理管理要求················································9

六、居住区垃圾分类收集点设置示范··········································11

一、生活垃圾分类目录

| 序号 | 垃圾类别 | 图标 | 垃圾内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可回收物 |  | 1.报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及其他未受污染的纸制品等。 2.包装塑料和容器塑料等。 3.玻璃瓶罐、平板玻璃及其他玻璃制品。 4.铁、铜、铝等金属制品。 5.旧纺织衣物、鞋帽和纺织制品等。 6.废纸塑铝复合包装。 |
| 2 | 有害垃圾 |  | 1.废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等）。 2.废旧灯管灯泡（日光灯管、节能灯等）。 3.家用化学品类：废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物、废胶片、废相纸等。 4.废旧水银温度计、废血压计等。 |
| 3 | 厨余垃圾 |  | - 1.居民日常生活过程中产生的菜帮、菜叶、瓜果皮壳、剩菜剩饭、废弃食物等家庭厨余垃圾。 - 2.相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂等餐厨垃圾。 3.农贸市场、农产品批发市场等产生的蔬菜瓜果、腐肉、肉碎骨、水产品、畜禽内脏等其他厨余垃圾。 |
| 4 | 其他垃圾 |  | 除上述三种垃圾以外的所有生活垃圾。如： 1.受污染与不可再生利用的纸张：卫生纸、湿巾纸等纸类物质。 2.不可再生利用的生活物品：受污染的一次性用具、保鲜袋、妇女卫生用品、尿不湿、受污染织物等其他难回收利用物品。 3.灰土陶瓷：灰土、陶瓷及其他难以归类的物品。 |

二、生活垃圾投放指南

（一）分类投放基本要求

1.根据生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理系统建设等情况，及时向社会公布施行生活垃圾分类的具体区域。

2.生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理系统尚未有效覆盖的区域，不得要求区域内的单位、家庭和个人实行强制生活垃圾分类。

（二）生活垃圾分类投放管理责任人

管理责任人的确定原则可参照《四川省城乡环境综合治理条例》关于城乡环境综合治理责任区的确定原则自行确定。确定管理责任人后应当在责任区域进行公示。

（三）生活垃圾分类投放管理责任人职责

1.建立生活垃圾日常分类管理制度。

2.开展生活垃圾分类知识宣传。

3.根据生活垃圾产生量和分类方法，按照相关规定设置生活垃圾分类收集容器，并保持生活垃圾分类收集容器完好和整洁美观，出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设。

4.引导、监督单位、家庭和个人分类投放生活垃圾。

5.将分类投放的生活垃圾交由具有相应资质条件的单位分类收集、运输。

（四）单位、家庭与个人投放

已经实行生活垃圾分类的区域，区域内的单位、家庭与个人应按照当地生活垃圾分类管理要求，将生活垃圾分类投放到对应的生活垃圾分类收集容器或投放点。

（五）可回收物投放

可回收物宜按照纸类、玻璃、塑料、金属、纺织物，分类投放至可回收物收集容器，或交由管理责任人指定的临时存放点暂存，适时交售至再生资源回收站点。可回收物应尽量保持清洁干燥，避免污染。投放装置因地制宜，可采用智能回收箱体。

1.纸类

纸类垃圾（包括废包装物）投放时应折叠、压平、捆牢，若纸箱体积过大，不易折叠压缩，可拆分投放。一次性纸碟、墙纸、复写纸和被污染的纸巾、厕纸、未明确后续回收利用途径的牛奶盒和果汁饮料盒等复合材料包装物等，应投放至其他垃圾收集容器。

2.玻璃类

碎裂玻璃制品须单独包装，且包装牢固。

废弃玻璃瓶须撕掉标签、去掉瓶盖、清除残留物、洗净晾干后，再投放至可回收物收集容器，并应防止破损。

3.金属类

易拉罐、罐头盒等金属包装物宜压扁回收。

金属尖锐物品应用硬纸包裹捆绑后或将锐利面钝化后再投放。

4.纺织类

用于捐赠的旧纺织物，宜清洗干净，打包后投放至旧纺织物回收箱或自行送到民政部门设置的捐赠点；废弃纺织物应捆牢后投放至纺织物回收箱或可回收物收集容器；污损严重的废弃纺织物等应投放至其他垃圾收集容器。

（六）有害垃圾投放

有害垃圾必须单独投放至有害垃圾收集容器，或投放至管理责任人指定或设置的有害垃圾投放点或临时存放点。有害垃圾投放应保持物品完整性，投放时应注意轻放。

1.废电池（如镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等）应保持完好；破损的电池应用透明塑料袋封装后再投放；无汞无害的干电池应投放至其他垃圾收集容器。

2.废荧光灯管应保持完整、清洁、干燥，防止破损。破碎的灯管应用较厚的纸张包裹并用胶带缠好，投放至其他垃圾收集容器。

3.废弃药品及药具应尽量保持原包装，并应连同包装一并投放。未受污染的纸盒等外包装可投放至可回收物收集容器。

4.废杀虫剂、清洁剂、空调清洗剂、空气清新剂、废油漆、废弃化妆品等均应与原容器一起密封投放。

5.在公共场所产生有害垃圾且未发现对应收集容器时，应携带至有害垃圾投放点妥善投放。

（七）厨余垃圾投放

1.家庭厨余垃圾

居民家庭宜在厨房等地设置2类垃圾桶，用于分别盛放厨余垃圾和其他垃圾。

鼓励居民滤出厨余垃圾水分，采用专用容器盛放厨余垃圾，逐步实现厨余垃圾“无玻璃陶瓷、无金属杂物、无塑料橡胶、无餐巾纸张”。

有包装的厨余垃圾须去除包装后进行分类投放，包装物须按类别以及是否被污染，投放到对应的可回收物或其他垃圾收集容器中。

2.餐厨垃圾

单位食堂和宾馆、饭店等餐厨垃圾产生单位可安装固液分离、油水分离装置，投放前对餐厨垃圾进行固液分离和油水分离处理，并清除其他不利于后续处理的杂质，如废餐具、塑料台布、废纸等。不得将餐厨垃圾倒入公共水域、厕所、市政管道或者混入其他类型的生活垃圾。

各地宜采用规格、尺寸统一的厨余垃圾收集容器，便于台账记录和运输。

3.其他厨余垃圾

农贸市场、农产品批发市场等场所产生的蔬菜瓜果、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等其他厨余垃圾，应投放至厨余垃圾收集容器或收集点，有条件的应当将肉类与瓜果蔬菜分开投放。

（八）其他垃圾投放

1.不得将其他垃圾投入有害垃圾、可回收物、厨余垃圾收集容器。

2.按照分类标准无法确认为可回收物、有害垃圾和厨余垃圾的生活垃圾，可投放至其他垃圾收集容器。

（九）大件垃圾投放

1.大件垃圾应单独投放，不得投放至生活垃圾收集容器，严禁混入危险废物。

2.大件垃圾不得随意堆放，应投放到指定的投放点或通过电话、网络预约，由回收单位上门回收。

3.大件垃圾投放时不宜采取任何形式的拆解、处理。

三、生活垃圾分类收集容器设置指南

（一）不同生活垃圾产生源的分类方法

1.居住区实行四分法，即可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。

2.党政机关、企事业单位、群团组织等单位的办公或生产经营场所实行三分法，即可回收物、有害垃圾、其他垃圾；上述场所内的公共食堂应当对厨余垃圾进行分类。

3.汽车站（火车站）、公交场站、文化体育场所、商业设施等公共场所，实行两分法，即可回收物、其他垃圾。

上述场所内的食堂或餐饮单位应当对厨余垃圾进行分类，产生有害垃圾的单位应当对有害垃圾进行分类。

试点工作期间，为便于普及生活垃圾分类常识，引导市民参与生活垃圾分类工作，公园广场、城市道路按四分法设置生活垃圾分类收集容器，待时机成熟后实行两分法，即可回收物、其他垃圾。

4.农贸市场、农产品批发市场等场所实行三分法，即可回收物、厨余垃圾、其他垃圾。上述场所内产生有害垃圾的单位应当对有害垃圾进行分类。

（二）分类收集容器总体要求

1.分类收集容器应有统一的分类标识，生活垃圾分类标志的样式和颜色应符合现行国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T19095的规定，可回收物为蓝色，有害垃圾标志为红色，厨余垃圾标志为绿色，其他垃圾标志为黑色。现有的垃圾收集容器颜色与标志与国家现行有关标准不符的应逐步淘汰换新。

2.生活垃圾分类收集容器的尺寸和规格可根据实际操作进行调整，标志尺寸可根据收集容器正面面积进行调整，标志尺寸面积不宜小于正面面积的60%。

3.生活垃圾分类收集容器应外观整洁、标识规范、密闭性好，同时具有阻燃性、抗老化性、封闭性和耐腐蚀、耐温性。

4.生活垃圾分类收集器可采用智能回收箱体设备，便于建立垃圾溯源机制。

（三）居住区的生活垃圾分类收集容器配置要求

1.不宜在楼梯间设置生活垃圾收集容器。

2.至少应设置1 个可回收物收集点，配置相应的可回收物收集容器，因条件限制无法设置可回收物收集容器的地区应在公共区域竖立明显的标识，公布回收电话，开展预约回收。

3.按照便利、快捷、安全原则，设置有害垃圾收集容器，并进行监管，至少应设置1 个有害垃圾收集点。

4.厨余垃圾和其他垃圾分类收集容器的设置应以方便居民投放和适应垃圾产量为原则，服务半径不宜超过70 米。按照“布局合理、便于运输、不影响市容市貌”的原则，科学合理设置大件垃圾临时堆放点。

5. 垃圾分类收集点应以满足居民投放需求为准，采用塑料垃圾桶宜用240升收集容器，及时维护或更新，确保容器外观整洁、标志规范、密闭性好，并同步配备遮雨棚、宣传栏（公布四类垃圾目录清单）等设施。

（四）党政机关、企事业单位、群团组织等单位的办公或生产经营场所的生活垃圾分类收集容器配置要求

1.应在公共区域如电梯口、大堂、办公区域及教学区域的每层楼梯处设置小型可回收物和其他垃圾收集容器。

2.至少应设置1 个有害垃圾收集点，有害垃圾收集点应设置在有人监管的区域。

3.食堂和餐饮服务区域，根据餐厨垃圾产量，设置厨余垃圾收集容器。

（五）汽车站（火车站）、公交场站、文化体育场所、商业设施等公共场所的生活垃圾分类收集容器配置要求

1.应在站台、候车区及主要通道设置可回收物和其他垃圾收集容器。休息间、茶水间等设置厨余垃圾和其他垃圾收集容器。收集容器容积可根据服务区域大小及人流量多少选择相应的规格。

2.商业服务网点应在主要餐饮区及食品加工区设置厨余垃圾、可回收物和其他垃圾收集容器。

3.宜在安检口或者公共场所出入口设置有害垃圾收集容器。

4.节假日期间应酌情增加生活垃圾分类收集容器的摆放点和数量。

5. 试点工作期间，公园广场、城市道路按四分法设置生活垃圾分类收集容器，主次干道原则上设置间隔300米至500米，背街小巷根据生活垃圾产生量，科学合理设置生活垃圾分类收集容器。

（六）农贸市场、农产品批发市场等场所的生活垃圾分类收集容器配置要求

1.厨余垃圾收集容器应单独设置，便于投放，可以适当选择设置敞开式容器。

2.有条件的大型市场可以对肉类、瓜果蔬菜类垃圾分别设置收集容器。

3.根据生活垃圾的产生量，设置可回收物和其他垃圾收集容器。

四、分类运输指南

（一）运输车辆要求

1.生活垃圾运输车辆应符合《机动车运行安全技术条件》GB 7258和《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ205的规定。

2.生活垃圾运输车辆应安装记录运输路线、时间和处理场所定位的监控和导航系统。

3.生活垃圾运输车辆应标示生活垃圾分类运输标识，保持全密闭，具有防止臭味扩散、防止垃圾撒漏、防止渗滤液滴漏的功能。

4.厨余垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用运输车进行收集运输，专用运输车的装载机构应与厨余垃圾盛装容器相匹配。

5.有害垃圾运输车辆应符合《危险品运输车辆规定》，随车配备灭火器、应急处理设备和应急医疗设备等器材，并具备优良的防雨、防渗漏功能。

6.垃圾运输车辆出车前和返回指定地点后应检查车辆各种机械设备、电子记录装置及其各种配置，确保配置完好、车辆功能完善、安全、整洁。

（二）垃圾转运站要求

1.各地应根据《生活垃圾转运站技术规范》CJJ47等相关标准要求设置垃圾转运站，并配套必要的设施设备进行垃圾分类转运。

2.转运站应保持干净整洁，作业完毕后应及时清理和维护，应确保通风、降尘、除臭及隔音等设备稳定运行，以减轻对周边环境的影响。

3.有害垃圾有贮存需求的，可选择条件适宜的垃圾转运站按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2013修订版）设置有害垃圾贮存库，用于有害垃圾的二次分拣和贮存。

4.转运站应当建立日常管理制度和管理台账，按照分类标准和有关要求记录生活垃圾来源、类别、数量、去向等信息。

（三）分类运输管理要求

1.生活垃圾运输企业（单位）应当根据垃圾收集站的分布、运输距离、运输量和地形、路况等因素，确定运输模式和路线。

2.垃圾运输车须对应不同垃圾种类，不得混装错装。

3.垃圾运输车辆在垃圾装载时须操作规范，尽量避免对垃圾收集器及环境的破坏与再次污染，减少对居民的影响。

4.垃圾运输车辆严禁超重、超高、超速运输，保证安全、及时、高效、环保，防止运输过程中造成二次污染。

5.不同种类的运输车辆作业完成后应到对应的清洗地点进行排水和清洗。

6.生活垃圾运输企业（单位）应当建立生活垃圾管理台账及信息化监管平台，通过信息化手段记录生活垃圾的来源、种类、数量/重量以及去向等信息。

五、分类处理指南

（一）生活垃圾处理原则

生活垃圾处理应当按照减量化、资源化、无害化的原则，采用先进、成熟且符合国家相关环保标准的处理技术，提高生活垃圾资源化利用水平。

1.可回收物处理

可回收物由再生资源回收利用企业进行回收利用和资源化处理。

2.有害垃圾处理

有害垃圾中的危险废物应当委托有资质的危险废物经营企业（单位）进行综合利用或处理。不属于危险废物的有害垃圾可在妥善处理后，通过焚烧等方式进行无害化处理。

3.厨余垃圾处理

厨余垃圾可结合区域实际情况采取集中处理为主、分散处理为辅的模式，可采用下列方式进行处理：

（1）厨余垃圾集中处理设施进行集中生物处理。

（2）分散式就地处理设施处理。

（3）挤压脱水后进入生活垃圾无害化处理设施协同处理。

（4）农贸市场、果蔬市场、标准化超市等地的其他厨余垃圾，由餐厨垃圾收运单位收运处置。鼓励经营单位购置设备就地处置。

4.其他垃圾处理

其他垃圾统一收运至生活垃圾无害化处理场所，进行焚烧发电处置或卫生填埋处理，逐步减少原生垃圾填埋量。

5.大件垃圾处置

大件垃圾应优先考虑再利用；无法再利用的应进行拆解，预先拆除有毒有害的材料及零部件，并按种类分类贮存和处置；拆解后剩余的材料，应按材质分类回收利用或无害化处置。

（二）分类处理管理要求

1.生活垃圾处理企业（单位）应当按照行业主管部门规定的时间和要求接收并分类处理生活垃圾，保障处理设施设备运行良好。

2.生活垃圾处理企业（单位）应当建立管理台账，计量每日收运、进出场站和处理的生活垃圾，并定期将相关统计数据和报表报送主管部门。

3.生活垃圾分类处理资源化利用形成的产品应当符合国家规定的质量标准，产品应当有产品质量检验报告、出厂销售流向记录并纳入管理台账。

4.生活垃圾处理设施应当配备污染治理设施并保持正常运行，及时处理废水、废气、废渣、噪声等，防止对周边环境造成污染。

5.生活垃圾处理场所的污染物排放应当符合国家和地方相关规定以及项目环境影响评价的要求，安装污染排放在线监测系统，定期向社会公开主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放等情况。

六、居住区垃圾分类收集点设置示范

（一）居住区垃圾分类收集点设置“四要素”：

1.遮雨篷：根据设置点位的大小合理设置遮雨篷，避免垃圾桶淋雨积水。

2.宣传栏：收集点内墙上张贴生活垃圾分类目录，分别描述垃圾类别、图标和所含内容（即操作指南第1页生活垃圾分类目录），并张贴相关垃圾分类公益广告和倡议书等。

3.“四分法”垃圾桶：可回收物容器为蓝色，有害垃圾为红色，其他类垃圾容器颜色为黑色，厨余垃圾容器颜色为绿色（如下图所示）。四类垃圾桶数量根据生活垃圾分类收集容器设置指南和垃圾产生量合理配置, 推荐采用240升收集容器，分类标志的中文字体宜采用大黑简体，分类收集容器正面标志尺寸不宜小于正面面积60%。

4.垃圾桶摆放区域作硬化处理：垃圾桶摆放区域需硬化处理，便于日常保洁和清运。

（二）其他单位、公共场所等区域按第5页生活垃圾分类收集容器设置指南要求，根据各类垃圾产生量，因地制宜合理设置即可。