建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：  工业废弃物综合利用预处理生产线技改项目   
建设单位（盖章）：    四川亿隆环保科技有限公司   

编制日期：               2026年2月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	工业废弃物综合利用预处理生产线技改项目

	项目代码
	2601-511722-07-02-690160

	建设单位联系人
	龚祥波
	联系方式
	18828667253

	建设地点
	四川省达州市宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园

	地理坐标
	（ 107 度41分 7.696 秒， 31 度 31 分 16.779 秒）

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103—一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他

	建设性质
	□新建（扩建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宣汉县经济和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2601-511722-07-02-690160】JXQB-0008号

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	30.0

	环保投资占比（%）
	7.5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	本次技改项目占地面积1000m2，位于原有用地范围内，不新增用地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。

表1-1 本项目专项评价设置一览表

专项评价类别

设置原则

本项目

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本次扩建排放废气仅涉及颗粒物及恶臭，不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放
无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水为间接排放，无直排废水
无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质的储存量未超过临界量

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。

此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。

综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）。

	规划环境影响评价情况
	环境影响评价文件名称：《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》

审查机关：四川省生态环境厅

审查文件名称及文号：《关于印发四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2026〕2号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）》符合性分析
（1）规划面积

四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总规划面积1088.17公顷，包含普光功能区（722.92公顷）、方斗功能区（21.04公顷）、柳池功能区（289.67公顷）、南坝功能区（47.62公顷）、五宝功能区（6.92公顷）。

达州普光化工园区认定面积361.11公顷（开发区目录修订按椭球面积计算，面积为358.94公顷），扩区后面积436.93公顷，包含于普光功能区内。

（2）规划期限

规划期限为2024-2035年，其中，规划基准年为2024年，规划近期为2025-2030年，规划远期为2031-2035年。

（3）发展定位与目标

1）发展定位

四川达州普光经济开发区发展定位：全国新能源新材料综合利用示范区。其中，达州普光化工园区主导产业为化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业；经开区除化工园区外的其他区域主导产业为石油和天然气开采业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业。

2）发展目标

2030年、2035年，经开区产值分别达到1000亿和1400亿。其中，普光化工园区产值分别达到700亿和1000亿。

2030年：石油和天然气开采业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业300亿元；化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业700亿元。

2035年：石油和天然气开采业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业400亿元；化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业1000亿元。

（4）普光化工园区主导产业：根据达州普光化工园区申报材料《四川达州普光经济开发区产业发展规划（2022-2035年）》《四川达州普光经济开发区“十四五”化工产业发展规划纲要（2022-2035年）》，达州普光化工园区产业定位为普光能源化工产业园区，依托园区和区域产业基础，重点发展天然气化工、硫化工和锂钾综合开发三大方向，将普光经开区建设成为全省化工产业基地产业链延伸区、化工新材料和专用化学品产业新高地，推动普光绿色化工与区域产业上下游产业链协同发展。本次规划修编，达州普光化工园区产业定位不变。

[image: image1.png]S X
f T X

% SILA MR PR
b o 9 g A





图1-1 普光功能区非化工园区产业布局优化示意图
本项目位于普光经开区化工园区，位于四川亿隆环保科技有限公司厂区内，不涉及新增用地，属于园区规划的工业用地，符合园区规划用地性质。本项目在厂区水基岩屑焚烧生产线污水处理站内进行扩建，建设水基岩屑预处理生产线1条，预处理水基岩屑15万吨/年。与园区主导产业服务不相冲突。因此，项目符合《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）》中的相关要求。

2、与《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》于2025年12月通过了技术审查会，四川省生态环境厅于2026年1月30日印发了《关于<四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函〔2026〕2号）。
项目与《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析如下：
表1-2  与四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
功能区

类别

禁止准入

本项目

符合性

总体管控要求及准入清单

空间布局约束

①经开区开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求，禁止不符合相关法律法规、产业政策和行业准入条件以及国家、地方明令禁止的项目。

②禁止与周边生活空间冲突或经环保论证与周边企业、用地布局等环境不相容的项目。

本项目为水基岩屑预处理，满足长江保护相关法律法规的要求，符合相关法律法规、产业政策和行业准入条件。

最近住户位于北侧307m，与周边生活空间不存在冲突情况
符合

污染物排放管控

① 禁止引入以原矿为原料的金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、合成氨、硝酸铵、氢氰酸及新增钛石膏渣的项目，禁止引入不符合重金属、持久性有机污染物、新污染物污染物等管理要求的项目以及不符合化工园区“禁限控”目录要求的项目。针对有机硫化工，仅允许现有二硫化碳生产企业综合利用硫化氢尾气生产二甲基亚砜，且规模不超过1万吨/年。

②新建和改扩建石化化工、钢铁冶炼、电解铝、水泥、陶瓷、平板玻璃等项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建精细化学品和化工新材料项目满足环保绩效A级指标要求。新建和改扩建其他项目大气污染物排放参照国家、四川省重污染天气重点行业应急减排措施相关行业绩效分级B级水平，鼓励达到A级水平，严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

本项目不属于禁止引入的项目；不属于石化化工、钢铁冶炼、电解铝、水泥、陶瓷、平板玻璃等项目；不属于《关于印发〈四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）〉的通知》中行业；无非甲烷总烃产生。

符合

环境风险防控

① 风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的防护距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率。

② 制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。

项目与周围环境敏感目标的距离符合规范要求；营运中将采取环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，定期进行应急演练，项目环境风险可控。

符合

资源开发利用要求

① 2027年，经开区一般工业固废综合利用率达到80%；2030年、2035年，经开区一般工业固废综合利用率应进一步提高，并达到省、市相关要求。

②危险废物资源化利用、无害化处置率应达到100%。

③针对重点耗能工艺、重点耗能设备，采取有效节能措施，使碳排放达到国家相关标准。

本项目净水剂、氧化钙废弃包装袋外售当地废品收购站。危险废物全部分类暂存在危险废物贮存库（利旧二期工程，占地面积50m2），交由资质单位处理。

符合

柳池功能区

空间布局约束

① 严格执行《四川省化工生产建设项目入园指引（试行）》的通知（川经信规〔2024〕4 号）。

②化工园区中信华诚所在地块（详见图7.4-3）禁止引入涉及恶臭污染物（《恶臭污染物排放标准》涉及的恶臭污染物）排放的项目，严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关要求，重点从污染物排放的环境影响和风险防控两方面论证项目与周边生活空间和周边企业的环境相容性。

③非化工园区毗邻场镇的地块（详见图7.4-4）布局不涉及工业炉窑、不构成危险化学品重大危险源的低污染、低风险项目。

④其他执行“总体管控要求和准入清单”。
本项目不属于引入化工项目（不属于《四川省化工生产建设项目入园指引（试行）》第四条的化工项目除外）。

符合

污染物排放管控

①污水处理厂执行《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表2二级标准，园区设置一个入河排污口，位于后河工业取水口下游。2035年，普光功能区废水入河排放量不超过3.5万m3/d。

②禁止引入涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放的项目。

③化工园区禁止新建分散式供热锅炉（开工锅炉、备用锅炉、尾气锅炉等工艺要求必须配置的除外）。

④ 其他执行“总体管控要求和准入清单”。
中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂满足《四川省化工园区水污染物排放标准》（DB51/3202-2024）表2二级标准；不涉及含铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）五类重金属废水排放；不涉及锅炉。其他满足“总体管控要求和准入清单”。

符合

环境风险防控

① 现有二硫化碳生产企业需配套硫磺回收装置将副产H2S还原为单质硫再利用，剩余H2S用于生产二甲基亚砜，控制二甲基亚砜的生产规模不超过1万吨/年。

②其他执行“总体管控要求和准入清单”。
不涉及二硫化碳生产企业；满足“总体管控要求和准入清单”。
符合

资源开发利用要求

①规划近、远期，再生水利用率分别不低于20%和25%；

②规划近、远期，钛石膏渣综合利用应分别不低于55%和60%，且后续不再引入新增钛石膏渣的项目；园区锂渣及可能产生的其他一般工业固废综合利用率应达100%。

③其他执行“总体管控要求和准入清单”。
再生水利用率不低于25%；不涉及钛石膏渣综合利用；其他满足“总体管控要求和准入清单”
符合

由上表可知，项目满足四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）总体管控要求、柳池功能区管控要求及准入清单的要求。

因此，本项目与《四川达州普光经济开发区（含达州普光化工园区）总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》及其审查意见是相符的。

	其他符合性分析
	一、与达州市“生态环境分区管控符合性”分析文件要求的符合性
（1）与《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》要求的符合性

根据《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，项目与达州市生态环境管控单元分布图见下图。

[image: image2.png]AURAWRRSE
IERANERR
ERRANRSR
~mEnex

N

e




图1-2  达州市生态环境管控单元分布图（工业重点管控单元）
根据四川省“生态环境分区管控”数据分析系统（网址：http://www.sczwfw.gov.cn/jiq/front/item/bmft_index?deptCode=69918285-5&areaCode=51000000000）查询，四川政务网一直通部门一生态环境厅一生态环境分区管控公众服务）系统查询结果，本项目位于工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业），管控单元编号：ZH51172220002）。本项目与生态环境管控单元位置关系如下图所示：
1）分区管控基本信息
[image: image3.jpg]el

i)

i )

L5

X

LE=—}
®an o

» REERAT

©® fismresr O TUERSRET
O mESSERET 0 ERESERET
© ey

WD




图1-3  项目与管控单元相对位置图

根据“四川省生态环境分区管控查询报告书”，生态环境准入分析如下：
2）涉及管控单元信息
表1-3  本项目涉及的生态环境管控单元
序号
涉及环境管控单元名称
涉及环境管控单元编码
与管控单元关系（点选：点位信息；线选：相交长度,单位千米；面选：相交面积，单位平方千米）
行政区划
环境管控单元类型
1

四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业）

ZH51172220002

[107.6854548309101 31.521332743392865]

达州市宣汉县

工业重点管控单元

表1-4  本项目涉及的环境要素管控单元
序号
涉及环境要素管控分区名称
涉及环境要素管控分区编码
行政区划
环境要素类型
环境要素细类
1

州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元

YS5117222210001

达州市宣汉县

水

水环境工业污染重点管控区

2

四川达州普光经济开发区

YS5117222310001

达州市宣汉县

大气

大气环境高排放重点管控区

3

宣汉县城镇开发边界

YS5117222530001

达州市宣汉县

自然资源

土地资源重点管控区

4

宣汉县自然资源重点管控区

YS5117222550001

达州市宣汉县

自然资源

自然资源重点管控区

5

宣汉县其他区域

YS5117223110001

达州市宣汉县

生态

一般管控区




	
	准入清单符合性分析

①市州普适性清单符合性分析：
表1-5 与达州市准入清单符合性分析（工业重点管控单元）
市州
涉及县区
区域名称
管控类别
管控要求
本项目对应情况分析
符合性
达州市

通川区+达川区+宣汉县+开江县+大竹县+渠县+万源市

通川区+达川区+宣汉县+开江县+大竹县+渠县+万源市

空间布局约束

-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
-禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。
-引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。
-禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。
-工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
-严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS 的项目实施现役源2倍削减量替代。
-严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。
-严格控制新建、扩建燃煤发电项目。
-严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
-现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。
-重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； 
-引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。
-石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目为水基岩屑预处理，不属于石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目；符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求；本项目无无总量控制指标；项目无直接外排废水
符合
污染物排放管控

-污水收集处理率达100%；
-到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。
-有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。
-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。
上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。                
对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移.                                         
污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。          
国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。                                                                         
钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。                         
 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。
化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。
重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。
用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。

本项目仅产生少量颗粒物，无组织排放，不产生二氧化硫、氮氧化物和VOCs；项目工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%；本项目仅扩建水基岩屑预处理生产线，原有水基岩屑焚烧生产线原辅材料、工艺、产能等均不发生变化；项目无直接排放废水；不涉及重金属污染物排放

符合

环境风险防控

以省市下发指标为准川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。
-大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。
-增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。
-实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。
-鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；
-全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
-对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值
。-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。
-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。
△

本项目不涉及锅炉及工业炉窑，不涉及使用高污染燃料
符合

资源开发利用效率要求

/

/
/
②区县普适性清单符合性分析：
表1-6  宣汉县准入清单符合性分析（区县普适性清单）
县区
区域名称
管控类别
单元特性管控要求
本项目对应情况分析
符合性
宣汉县

宣汉县

空间布局约束

优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。

项目符合园区规划环评和区域产业准入清单要求

符合

污染物排放管控

加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区
符合

环境风险防控

/
/
/
资源开发利用效率要求

/
/
/
③单元管控要求符合性分析：
表1-7   单元管控准入清单符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类型
所属县区
管控类别
单元特性管控要求
本项目对应情况分析
符合性
ZH51172220002

四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业）

重点管控单元

达州市宣汉县

空间布局约束

1、禁止引入有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目；
2、宣汉县徐家坡饮用水源地准保护区撤销前，柳池功能区饮用水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量；
3、其它同达州市工业重点管控单元要求1、涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平。
2、普光化工园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（氟化氢、氯气、硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局。
3、其它同达州市工业重点管控单元要求△1、南坝功能区：1）中石油净化厂厂址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；2）该功能区不得在规划边界外现有或已规划的居住区等敏感目标的近距离范围内布设与敏感目标相禁忌的产业；不得入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业。
2、普光功能区：将天然气化工、硫化工、锂钾综合开发等符合相关规划的化工产业布局在达州普光化工园区内；改性硫磺、天然气脱硫净化、锂钾综合开发等化工产业的配套服务业、相关设备制造业等符合相关规划的产业优先布局在达州普光化工园区之外的工业用地上。
3、方斗功能区：农副食品加工产业中涉及恶臭、异味的企业建议集中布局在方斗社区以西、国道210线以南的区域。
△

本项目不属于有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目；本项目位于普光功能区；
符合

污染物排放管控

除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求执行达州市工业重点管控单元总体准入要求同达州市工业重点总体准入要求针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求△

本项目废水经原有二期污水处理站预处理后进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入后河
符合

环境风险防控

1、优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染；
2、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染。
其他同达州市工业重点总体准入要求天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求执行达州市工业重点管控单元总体要求1、化工园区：建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视化工园区的环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。
其他同达州市工业重点总体准入要求-天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。
-在化工园区外禁止设置存储大宗危险化学物质的仓储项目，化工园区内设置存储大宗危险化学物质的仓储项目应充分论证其必要性。
其他同达州市工业重点总体准入要求△

本项目水基岩屑处理区各池子均做防渗处理
符合
资源开发利用效率要求

执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求△

满足达州市工业重点管控单元总体要求

符合

④要素管控要求符合性分析：
表1-8  要素管控单元准入清单符合性分析
管控分区编码
管控分区名称
管控区分类
环境要素
要素细类
所属县区
管控类别
管控分区管控要求
本项目对应情况分析
符合性
YS5117222530001

宣汉县城镇开发边界

重点管控区

自然资源

土地资源重点管控区

达州市宣汉县

空间布局约束

1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区内
符合
污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。

本项目在原有项目用地范围内扩建，不新增用地
符合

资源开发利用效率要求

/
/
/
YS5117223110001

宣汉县其他区域

一般管控区

生态

一般管控区

达州市宣汉县

空间布局约束

/
/
/
污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

/
/
/
资源开发利用效率要求

/
/
/
YS5117222550001

宣汉县自然资源重点管控区

重点管控区

自然资源

自然资源重点管控区

达州市宣汉县

空间布局约束

/
/
/
污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。

本项目在原有项目用地范围内扩建，不新增用地
符合
资源开发利用效率要求

/
/
/
YS5117222310001

四川达州普光经济开发区

重点管控区

大气

大气环境高排放重点管控区

达州市宣汉县

空间布局约束

/
/
/
污染物排放管控

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级是

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

符合

环境风险防控

1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升

本项目不使用锅炉和工业炉窑；不属于陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业；不涉及用含VOCs含量原辅材料，不产生VOCs
符合

资源开发利用效率要求

/
/
/
YS5117222210001

州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元

重点管控区

水

水环境工业污染重点管控区

达州市宣汉县

空间布局约束

严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。

不涉及磷铵、黄磷等产业

符合

污染物排放管控

1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。

本项目水基岩屑压滤液经滤液池收集后，分别进入原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站，原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换废水进入原有二期污水处理站。废水经原有二期污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值后经市政管网排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。厂区设置“雨污分流、清污分流”，每个车间外均设置污水收集沟，污水沟外侧设置雨水收集沟。厂区雨水系统设置截留阀、转换闸门等系统，平时均设置为截留、转换进入初期雨水池，有效收集厂区初期雨水，初期雨水收集完成后自动打开闸门，将15分钟后的雨水切换进入雨水管网排放。初期雨水进入二期已建的1个容积为600m3的事故应急水池兼做初期雨水收集池和消防废水收集池沉淀后，分批泵送到污水处理站处理达标后进入市政污水管网，进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。
环境风险防控

/
/
/
资源开发利用效率要求

/
/
/
（2）所属经济区要求符合性分析

表1-9   所属经济区要求

川东北经济区
区域特点
南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。

发展定位与目标
围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

区域突出生态环境问题

1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。

2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。

3、达州、广安大气污染问题须重视。

总体管控要求

1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。

2、建设流域水环境风险联防联控体系。

3、提高大气污染治理水平。

本项目符合性分析

本项目为水基岩屑预处理项目。营运期少量药剂投料粉尘及恶臭呈无组织外排，加强通风后，不会造成区域环境空气质量影响；本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔，其余部分进入原有二期污水处理站；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换后进入原有二期污水处理站。生产废水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。

本项目在原有一期范围内扩建，原有一期员工49人，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。生活污水经化粪池（原有一期工程，容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。




	其他符合性分析
	（3）生态保护红线符合性分析

本项目用地为工业用地，不涉及生态保护红线。
[image: image4.png]e

2]

[ Jmmn
wan

| EETEY

3 go

T

prres
EMTHESTRER

| XL wr oo

e 20234128





图1-4 本项目与达州市生态保护红线位置关系图

综上，经过与“生态环境分区管控符合性分析”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上限、未列入环境准入负面清单内，符合“生态环境分区管控符合性分析”相关要求。

二、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于N7723固体废物治理。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 3 城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量、资源化、无害化处理和综合利用工程。

项目已取得宣汉县经济和信息化局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2601-511722-07-02-690160】JXQB-0008号。
因此，本项目符合国家现行产业政策。
六、与固体废物综合治理行动计划符合性分析
表1-10  项目与固体废物综合治理行动计划的符合性

序号
具体要求
本项目实际情况
符合性
1
加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
本项目为水基岩屑预处理项目。
符合
2
提升信息化监管能力。加强固体废物全生命周期信息化监管，依法强化生活垃圾焚烧处理、固体废物填埋、危险废物焚烧和工业窑炉协同处置、重金属重点行业企业自动监测，推进危险废物全过程实时动态监控。推动企业开展数智监控设备升级改造。
本项目预处理后水基岩屑全部采用工业窑炉协同处置
符合

三、与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）的符合性如下表：

表1-11 大气污染防治等相关规划符合性分析

文件

要求

符合性分析

是否符合

国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）

五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局。…...所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚…..

本项目为扩建项目，严格进行环境影响评价

符合

《四川省

空气质量

持续改善

行动计划

实施方案》

（川府发

〔2024〕

15号）

五、实施面源污染精细化管控行动（十四）深化扬尘污染综合治理城市建成区范围内建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上

的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。重点城市建立扬尘“以克论净”监测监管考核体系。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达40%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。各地对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

本项目建设面积1000m2，且施工时间6个月。同时
符合

四、本项目与水污染防治等相关规划符合性分析

本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59 号）的符合性如下表：

表1-12  水污染防治等相关规划符合性分析

文件

要求

符合性分析

是否符合

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》

一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。二、推动经济结构转型升级（七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

项目为水基岩屑预处理，不属于需取缔的生产项目，符合国家产业政策。本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔循环使用，其余部分进入原有二期污水处理站；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换后进入原有二期污水处理站。生产废水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。本项目在原有一期范围内扩建，原有一期员工49人，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。生活污水经化粪池（原有一期工程，容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。
符合

《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》

一、全面控制污染物排放（一）狠抓工业污染防治。（1）取缔“10+1”小企业；（2）专项整治“10+1”重点企业；（3）集中治理工业集聚区水污染；二、推动经济绿色发展（五）调整产业结构；（16）依法淘汰落后产能。（17）严格环境准入。（七）推进循环发展。22、加强工业水循环利用。

符合

五、与土壤污染防治相关政策符合性分析

表1-13  项目与土壤污染防治政策的符合性

相关规划、方案
具体要求
本项目实际情况
符合性
《土壤污染防治行动计划》
1、防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐；
2、排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作；
3、强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；
4、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术；
1、项目位于四川亿隆环保科技有限公司厂区内，属于园区规划的工业用地，不涉及新增土地。

2、项目属于水基岩屑预处理项目，位于园区内，占地为工业用地，不占用耕地；
3、项目排放常规污染物，不排放重点污染物。不需要增加土壤环境影响评价内容；
4、项目不属于有色金属冶炼或焦化行业，选址位于工业园区内已征工业用地范围内。
符合
《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》
1、从2018年起，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
2、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口集聚区新建涉及重金属排放的项目。深化重金属污染治理，采取“以奖代补”方式鼓励现有重金属污染企业升级改造，降低重金属排放强度，实现稳定达标排放。......2020年，重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。认真执行国家涉重金属重点行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进的生产工艺和技术；
1、项目属于水基岩屑预处理，项目采取了有针对性的地下水及土壤污染防治措施；
2、项目不属于生态红线管控区，不涉及落后产能，符合国家产业政策和行业准入条件，不属于落后产能建设项目。
符合
六、与噪声污染防治相关政策符合性分析
表1-14  项目与噪声相关污染防治政策的符合性

相关规划、方案
具体要求
本项目实际情况
符合性
《“十四五”噪声污染防治行动计划》

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

本项目依法开展环评，积极采取噪声污染防治对策措施，噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
符合
七、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》的符合性分析

本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性见下表。
表1-15项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
序号

管控内容

本项目情况

符合性

1

第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。

本项目不属于码头项目

符合

2

第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。

本项目不属于过长江通道项目

符合

3

第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。

本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围

符合

4

第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在风景名胜区内

符合

5

第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

本项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内

符合

6

第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。

本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内

符合

7

第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内

符合

8

第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内

符合

9

第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内

符合

10

第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内

符合

11

第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内

符合

12

第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

本项目不设置排污口

符合

13

第十七条 禁止在长江、后河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和 51个（四川省 45 个、重庆市 6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及捕捞

符合

14

第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目距离后巴河5.6km，不属于化工项目。

符合

15

第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目距离后巴河5.6km，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库

符合

16

第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内

符合

17

第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目位于园区内

符合

18

第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。

（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。

本项目不属于禁止的不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

符合

19

第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目

符合

20

第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不属于禁止的不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

符合

21

第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：

（一）新建独立燃油汽车企业；

（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；

（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。

本项目不属于禁止的燃油汽车投资项目

符合

22

第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不属于禁止的高耗能、高排放、低水平项目

符合

八、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）符合性分析
本项目位于四川省达州市光经济开发区普光功能区内，属于嘉陵江流域范围，项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）的符合性分析见下表1-16。

表 1-16  项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求符合性
序号

相关内容

本项目

符合性

1

第十七条 

在嘉陵江干支流岸线新建、扩建化工园区和化工项目，应当符合《中华人民共和国长江保护法》和国家有关规定。

本项目位于普光经开区化工园区，不属于化工项目，符合《中华人民共和国长江保护法》和国家有关规定。

符合

2

第二十一条

排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。

项目建成后将按要求完善排污许可证的手续。

符合

3

第七十三条

禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。

符合

4

第七十七条

嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。

项目生活污水及生产废水经厂内预处理后全部排入园区污水处理厂，不属于重污染企业和项目。

符合

5

第八十条

限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。

项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备。

符合

综上，本项目的建设与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》相关要求相符。

九、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》第二十六条“国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”

项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，距离东北面后巴河最近距离为5.6km，同时本项目属于水基岩屑预处理项目，不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目。

十、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

本项目所在地属于长江经济带“三极”中成渝城市群，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，符合性见下表。
表1-17  项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析

序号

负面清单

本项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目属于水基岩屑预处理，不属于码头以及过长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内；不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内；不属于挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及长江流域河湖岸线及划定的保护区和保留区。

符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目无排污口。
符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目距离东北面后巴河最近距离为5.6km，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目位于园区内。

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目。
符合

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能。
符合

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。
十一、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性

本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）符合性分析详见表1-18。
表1-18  本项目与（川府发〔2022〕2号）符合性分析一览表

政策要求

本项目

符合性

推动传统行业绿色化改造。全面推进钢铁、化工、冶金、建材、轻工、食品等传统领域企业实施全要素、全流程清洁化、循环化、低碳化改造，将智能化、绿色化融入研发、设计、生产销售过程，不断提升资源能源利用效率，有效削减污染物排放。积极构建绿色产业链供应链。以钢铁、造纸、食品等行业为重点，推进产品绿色化、低碳化升级，增加绿色产品供给能力，提升其市场占比。完善四川省清洁生产审核实施办法，在“双超双有高耗能” 行业实施强制性清洁生产审核。 到2025年，全省钢铁、水泥、电解铝、白酒、造纸等行业企业的清洁生产水平达到国内先进水平。
本项目为水基岩屑预处理；本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔，其余部分进入原有二期污水处理站；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换后进入原有二期污水处理站。生产废水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。本项目在原有一期范围内扩建，原有一期员工49人，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。生活污水经化粪池（原有一期工程，容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。
符合

强化水环境污染治理。 强化工业污水综合整治。 深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。

符合

本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）相符。

十二、与《达州市十四五环境空气质量达标规划》的符合性分析

本项目与《达州市十四五环境空气质量达标规划》符合性分析见下表。
表1-19  项目与达州市“十四五”环境空气质量达标规划的符合性分析

序号

规划要求
本项目情况

符合性

1

加快煤炭采选、钢铁冶炼等行业生产工艺改造，推进工矿企业实施清洁生产、节能减排和工业废弃物资源化综合利用。

本项目属于水基岩屑预处理，预处理后用于水泥窑协同处置，不涉及煤炭采选、钢铁冶炼等行业。

符合

2

严格控制高耗能、高排放、低水平项目建设，严禁新批产能过剩行业新增产能项目，禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高耗能、高排放、低水平项目，城市建成区、工业园区禁止新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，开展重点产业园区‘负面清单管理’试点。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业政策和行业准入条件，不涉及燃煤锅炉。

符合

3
把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容。差异化制定氮氧化物、挥发性有机物和工业烟粉尘排放总量配套管理政策。对空气质量达标县（市、区）的地区新建项目大气污染物总量指标实施现役源1.5倍或等量替代。对达州普光经济开发区、达州东部经开区和达州高新区所在县（市、区）大气污染物总量指标实现现役源等量替代。

本项目不涉及总量控制指标
符合

十三、选址合理性分析

1、规划符合性分析

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区（四川亿隆环保科技有限公司水基岩屑焚烧生产线污水处理站内），根据《不动产权证书》（川（2022）宣汉县不动产权第0003547号），该用地为工业用地。

根据《四川达州普光经济开发区西区用地布局规划图》（2019-2035），项目用地为工业用地。

因此，本项目建设符合宣汉县用地规划。
2、项目选址与周边环境相容性

（1）园区配套

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，项目位置紧邻园区道路，交通便利，可满足项目生产所需的物流运输条件。另外，园区供电、供水、供气设施已经完善，园区基础设施配套能够满足项目营运的需求。

（2）外环境关系

本项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，在四川亿隆环保科技有限公司原有用地范围内建设，不新增用地，本次项目位于四川亿隆环保科技有限公司红线西北角位置。四川亿隆环保科技有限公司评价范围内具体外环境情况如下：
表1-20  本项目外环境关系

序号

名称

方位

与本项目距离

主要经营范围

有无卫生防护距离的要求

1

宣汉宏浩能源科技发展有限公司

东南侧

160m

清洁能源产品、液化天然气（LNG）生产

无

2

宣汉县天敏化工有限公司

南侧
55m
危险化学品生产、经营、仓储

无

3

四川正达凯新材料有限公司办公区
南侧

375m

正达凯办公区
无

4

四川正达凯新材料有限公司

西侧

15m
合成材料制造

无

5

四川砥龙化工有限责任公司（待建）
北侧

20m

化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）

无

6

宣汉县永固建材销售有限公司

北侧

20m
生产外加剂

无

7

黔孚化工（达州）有限公司（待建）
北侧

155m
专用化学产品制造（不含危险化学品）

无

8

散居住户

北侧

307m

/

有
根据上表可知，本项目周围300m范围内主要为企业及待建用地，最近敏感目标位于北侧307m处。

本项目外环境简单，周边企业类型与项目类型无相互影响；本项目为园区主导产业；本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区域，项目药剂投料粉尘排放量较小，对区域环境空气质量影响不大；本项目生产工艺简单，主要污染物为废水，本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔，其余部分进入原有二期污水处理站；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换后进入原有二期污水处理站。生产废水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。本项目在原有一期范围内扩建，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。生活污水经化粪池（原有一期工程，容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河，不会对周围环境敏感点产生较大不利影响。另外，项目用地属于工业用地，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。

（3）与集中式饮用水源保护区关系

项目附近地表水体为后巴河（本项目东北面5.6km处），距离最近水源地为普光镇常家沟水源地（水源地位于本项目东南面2.494km处），该水源地为地下水型，一级保护区以取水点为中心，半径30m范围内的圆形区域；二级保护区除一级保护区外，以取水点为中心，300m范围内，但不超过道路临取水口一侧的区域。项目不涉及饮用水水源取水口及饮用水源保护区，生产废水经原有二期废水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。本项目在原有一期范围内扩建，原有一期员工49人，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。生活污水经化粪池（原有一期工程，容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。

[image: image5.png]



图1-5 项目与饮用水源取水口位置关系图
因此，项目在做好相应的污染防治措施后，符合相关的法规、政策、规范，且与周边环境相容，选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

本项目建设单位为四川亿隆环保科技有限公司，该公司在四川达州普光经济开发区普光功能区已批准建设工业废弃物综合利用项目（已经建设完成并通过环保竣工验收，本报告称为“原有一期”）、钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目（分为一期、二期建设，一期已建设完成并通过环保竣工验收，二期未建设，本报告“钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目一期”称为“原有二期”）以及工业炉渣综合利用技术改造项目（本报告称为“原有三期”）。

[image: image6.png]


图2-1  亿隆公司红线范围图
原有一期环评报告书中，进厂原材料岩屑含水率26.59%＜40%，年耗量5万吨，经破碎筛分后进入回转窑焚烧；根据2021年5月原有一期环保竣工验收资料，项目新增水基岩屑预处理区600m2，新增水基泥浆前处理工序，约年预处理水基岩屑3万吨，因未增加污染物外排，不属于重大变更。建设有5个池子，1台压滤机，处理工艺如下：水基泥浆拉运至项目水基泥浆预处理池暂存，经板框压滤机脱水后加入药剂（磷酸、氢氧化钠、PAC、PAM等），废水经预处理暂存至水基泥浆污水暂存池，定期交由中石化普光分公司拉运至已有回注井回注。脱水后的水基泥浆拉运至岩屑堆场暂存。该工艺药剂用量大，人工用量大，耗时长，运营成本高。
建设单位拟增加水基岩屑预处理能力及降低该污水处理站运营成本，拟在原有一期污水处理站区域进行扩建，将原有一期污水处理站构筑设施改建成水基岩屑暂存池（1口）及沉渣池（1口），新增板框压滤机2台（淘汰原有1台压滤机）、配浆罐1个，同时利用原有一期水基岩屑预处理区构筑设施并依托水泥岩屑仓库及原有二期污水处理站，建设水基岩屑预处理生产线1条，预处理水基岩屑15万吨/年。水基岩屑经处理后含水率小于40%，部分进入水基岩屑焚烧生产线处理，部分外运水泥厂处理。

根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（第682号令）、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103—一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他”，因此，项目需编制环境影响报告表。
为此，四川亿隆环保科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明和环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。

   二、项目情况

1、基本情况

（1）项目名称：工业废弃物综合利用预处理生产线技改项目
（2）建设单位：四川亿隆环保科技有限公司

（3）项目性质：扩建
（4）建设地点：四川达州普光经济开发区普光功能区四川亿隆环保科技有限公司水基岩屑预处理及原一期污水处理站区域
（5）项目投资：400万元

（6）占地面积：1000m2（亿隆环保原有用地范围内，不新增土地）

（7）工程建设进展：项目计划2026年3月施工，预计2026年9月竣工。

2、产品方案

建设水基岩屑预处理生产线1条，预处理水基岩屑15万吨/年，含水率为56%（根据经验值，含水率为52%~60%，本次环评取中间值56%），压滤处理后含水率为45%，自然晾干后含水率≤40%的水基岩屑为11万吨，5万吨进入原有一期水基岩屑焚烧生产线处理，剩余6万吨外运水泥厂处理。
3、项目组成及主要环境问题

本工程项目组成及存在的主要环境问题见表2-1。

表2-1  项目组成及主要环境问题

类别

建设内容及规模

可能产生的环境问题
备注

施工期
营运期
主体工程

水基泥浆预处理区
水基岩屑暂存池1口，单口容积100m3（1#池，新增），泥浆池2口，单口容积300m3（2#、3#池，利旧），滤液池2口，单口容积200m3（4#、5#池，利旧），应急池1口（6#池，利旧），单口容积200m3，沉渣池1口，单口容积100m3（7#池，新增），板框压滤机2台（新增）、配浆罐1个（新增）、渣浆泵1台（新增），占地面积1000m2。
噪声、粉尘、废水、固废

废气、废水、噪声、固废

增加水基岩屑暂存池及沉渣池各1口、2台压滤机、1个配浆罐、1台渣浆泵，其余利旧
储运

工程

岩屑料仓
共3个，1#、2#总占地面积：2000m2×2，密闭设计；3#占地面积1400m2
/
/
利旧
库房
1个，位于生产车间内，占地面积80m2，密闭设计。
/
/
利旧
辅助

工程

药剂储存间
占地面积75m2。
/
/
利旧
公用工程

给水

市政供水管网供给

/

/

利旧
供电

电源来自市政供电电网

/

/

利旧
环保工程

废气

药剂投料粉尘：加强通风，无组织排放
/

/

新建
恶臭：加强通风，无组织排放
/

/

新建
废水

压滤液：经滤液池（4#、5#池）收集后，分别进入原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站。原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换废水进入原有二期污水处理站处理，原有二期污水处理站出水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河
/

噪声、固废
依托
地面冲洗废水：进入泥浆池与水基岩屑混合一同压滤处理。

生活污水：经原有一期化粪池（容积30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后经市政管网（DW002）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河。
/

/
利旧
噪声

选用低噪声设备，采取隔声、减振措施，并加强管理。

/

/

利旧
固体废

物

危险废物：1个，储存于原有二期油基岩屑仓库的危险废物贮存库内，建筑面积50m2。
/

/

依托
药剂废包装袋：储存于水基岩屑预处理区北侧一般固废暂存间（占地面积200m2），外卖综合利用。

泥浆池清理的大颗粒固相沉淀物收集进入7#池定期与原有一期飞灰配伍，使其含水率≤40%后返回回转窑焚烧，滤液池中的沉淀污泥进入配浆罐与水基岩屑一同处理。
/

利旧
办公及生活
业务用房，1F，含办公、住宿、食堂及厕所，占地面积850m2。新建休息室约30m2
/

废水、固废

办公、住宿、食堂及厕所依托

环境风险
废水：应急池1口（6#池，利旧），单口容积200m3；危险废物：原有二期油基岩屑仓库的危险废物贮存库已作重点防渗。
/

/

应急池利旧；危险废物贮存库依托
4、主要设备清单

本项目主要设备清单见下表。

表2-2  项目主要设备、设施表

设备名称

主要功能
原有项目数量（台/套）

本次扩建增加数量（台/套）
扩建后全厂数量（台/套）
来源
储存位置
密闭罐车
半固态水基岩屑厂厂内卸料
1
0
1
利旧
散装液体物料装卸
密闭罐车

水基岩屑预处理区水基岩屑污水拉运

1

0

1
利旧
中和池
单个容积40m3
2
0
2

依托

原有二期污水处理站
沉淀池
单个容积40m3
2

0
2

依托

清水池
单个容积50m3
2

0
2

依托

水基岩屑暂存池（1#池）
单口容积100m3
1
0
1
改建
水基岩屑预处理区
泥浆池（2#、3#池）
单口容积300m3
2
0
2
利旧
压滤液池（4#、5#池）
单口容积200m3
2
0
2
利旧
应急池（6#池）
单口容积200m3
1
0
1
利旧
沉渣池（7#池）
单口容积100m3
1
0

1
改建

板框自动压滤机
压滤
1
0

2
淘汰原有1台，新增2台
配浆罐
脱稳处理
0

1
1
新增
渣浆泵
输送渣浆

1
1
2
新增
泥浆泵
输送泥浆
1
0
1
新增
水泵
污水抽排
1
0
1
新增
自动加药系统
加药

1
0
1
利旧
溶药罐

药剂调配
1
0
1
利旧
备注：原有项目设置有1台板框自动压滤机，扩建后水基岩屑处理能力增加了，原有压滤机不能满足处理能力，因此淘汰原有压滤机，新增2台满足处理能力的压滤机。
5、主要原辅材料及能耗

（1）原辅材料

表2-3  主要原辅材料及能耗情况表
类型

名称

年用量（t/a）
本次扩建新增（t）
厂内最大储存量（t）
储存地点
备注

用途

原有项目

扩建后全厂

主（辅）料

水基岩屑
50000（固态、半固态）
150000（半固态，含水率65%）
100000（半固态）
500m3
固态：储存于1#~3#水基岩屑仓库
硫酸钡、碳酸钙、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、磷酸盐等

原料
净水剂
0
750
750
250
/

吨袋装，晶体状
水基岩屑预处理
氧化钙
0
4500
4500
1500
/

吨袋装，粉状
破乳剂
0
300
300
100
/
吨桶装，液体
能源
水
600m3/a
/

/
/
园区给水管网

/

/
电
20万度
/
/
/
园区电网
/

/
本项目水基岩屑从达州市范围内钻井场地拉运回来，如后期从其他地方拉运回来需要进行成份检测并判定是否发生变化。同时，要求建设单位每批次水基岩屑均需记录其来源（应包括井站名称、位置）、产生方、运输单位、接收方、每车次重量、干湿状态、颜色等台账明细，并制作相关表格进行详细记录。
原辅材料理化性质及管理要求：
水基岩屑：

1）理化性质：

废弃泥浆、岩屑是由加重材料、水、各种钻井泥浆添加剂以及钻屑、黏土等所组成的多相分散体系，主要成分为预水化土浆、抗高温降滤失剂、表面活性剂、聚合醇、抗高温水基润滑剂、抗磨剂、超细刚性颗粒、精细纤维、无机盐、有机盐和重晶石等。经过对水基岩屑泥浆化学成分分析得知，主要成分为CaO、BaSO4、SiO2、Al2O3等，矿物相为石英、重晶石、云母、方解石、绿泥石。

根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》，水基钻屑不属于页岩气开采过程中的危险废物；根据《国家危险废物名录》（2025年版）石油开采和天然气开采中“以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气和石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”为危险废物，本项目只涉及钻井过程中产生的水基岩屑，该岩屑是以水为连续相配制钻井产生，属于一般固体废物，按一般固体废物有关规定进行处理。目前产生的水基钻井岩屑含水量以56%计算，在平台处经收集后，暂存于平台贮存罐中，由罐车运输至本项目进行处置。
本项目水基岩屑来自达州市境内，达州恒福环境监测服务有限公司对普陆6H井（位于宣汉县君塘镇大滩沟茅坪山）水基岩屑进行了检测，并出具了《检验报告》（恒福（环）检字（2022）第0176号），该批次水基岩屑来源于达州市境内，与本项目拟接收的水基岩屑在同一个范围内，具有代表性，可作为本次评价水基岩屑的毒性检测依据；具体见下表。
表2-4  水基岩屑毒性检测结果表 （mg/L）
采样日期

检测位置

检测因子

检测结果

标准限值

2022.2.28

普陆6H井

pH（无量纲）

10.8

6~11

石油烃（mg/kg）

6.7

10000

氟化物

4.42

100

汞

ND

0.05

砷

ND
0.5

总铬

ND
1.5

铅

ND
1.0

镉

ND
0.1

铜

0.08

0.5

锌

0.11

2.0

钡

0.23

100

镍

ND

1.0

锰

0.12

2.0

六价铬

ND
0.5

苯并【α】芘（mg/kg）

ND
1.5

备注：评价标准为《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021）表1中B标准；ND为未检出；同时各检测因子满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1标准限值要求；铅、铬、砷、汞、镉五类重金属均未检出（低于检出限），不能判定该批水基岩屑是否满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）中标准。报告要求建设单位将铅、铬、砷、汞、镉作为监控因子，定期抽检，如不满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）中标准，则不使用。
2）水基岩屑管理要求
①水基岩屑收集运输系统

本项目的处理对象为水基岩屑，主要是达州市范围内天然气开采过程中产生的水基岩，属一般废物。需按照国家规定要求，制定相应的收运方式。项目采用公路运输的方式，建设单位与第三方专业运输公司签订委托运输合同，定时第三方专业运输公司进行运输。水基岩屑的运输要求安全可靠，并要严格按照货物运输的管理规定进行岩屑的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

天然气开采负责单位在钻井平台设置固定的水基岩屑暂存处，做到水基岩屑从产生到处理，整个过程中不与外界接触。钻井平台负责单位按照各自规定的时间，由专人负责组织将产生的水基岩屑储存在井场已有的暂存罐临时贮存。由第三方专业运输公司定期运输至本项目进行集中资源化处置。

本项目的水基岩屑运输采取公路运输的方式。选择专用货车转运车，按时到各钻井平台暂存点收集、装运水基岩屑，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。

根据各平台水基岩屑产生量，设计运输线路、时间及频次。综合考虑服务区域、运距、交通、废物产量和经济性等因素。

②确保本项目只针对水基岩屑处理的分析

本项目只针对水基岩屑的处理，不涉及油基岩屑的处理。为确保本项目处理的岩屑为水基岩屑，本环评提出以下要求：

每次在天然气开采井运回岩屑时需要明确岩屑性质为水基岩屑，相关负责人进行签字确认；天然气开采方每口井提供相应的检测报告，证明水基岩屑的理化性质和无毒性；本项目业主单位需定期对运回的水基岩屑进行检测，确保处理的岩屑为水基岩屑。

综上所述，本项目业主做好上述措施后，可以确保本项目处理的岩屑为水基岩屑。
③水基岩屑接收范围

本项目水基岩屑主要来自达州市范围内，在同一个地方水基岩屑具有相似性；并且，后续如果建设单位接收其他地方的水基岩屑，应委托第三方对水基岩屑进行毒性检测和成份检测。
（2）净水剂
能与水中杂质发生反应的化学药剂总称，作为类别统称需具体到聚合氯化铝等物资名称使用。其通过电中和、吸附架桥等作用实现悬浮物絮凝沉降，具有净化速度快、pH适用范围广（4-11）、安全性高等特点，广泛应用于饮用水处理及工业废水净化。用具有吸附能力的天然材料为原料，具有极强的净化效果，可除去水中的重金属。处理原水不受水温，pH值的影响，使用范围广，处理后的水透明度极高，可回用。相对密度（20℃）1.25；pH值（1%水溶度）4.0-5.0；氧化铝（Al2O3）含量8-10%；氧化铁含量2-5%；盐基度65-90%；水不溶物含量mg/L≤0.3。
（3）氧化钙
氧化钙是一种无机化合物，化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。密度：3.35g/cm3；熔点：2572℃；沸点：2850℃；折射率：1.83；溶解性：不溶于乙醇，溶于酸、甘油。为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca(OH)2）并产生大量热，有腐蚀性。可用于调节水质pH，助滤。

（4）破乳剂

破乳剂是一种能破坏乳状液的表面活性剂。破乳剂主要通过部分取代稳定膜的作用使乳状液破坏。由脂肪醇、环氧丙烷、环氧乙烷聚合而得。易溶于水，淡黄色或乳白色粘稠液体。肥皂气味。凝固点25～ 40℃。羟值≤60毫克氢氧化钾/克，水溶液呈乳白色。通过破坏乳化液和悬浮物的稳定性，破乳剂可提高废水的可生化性，使后续生物处理过程更高效，缩短处理时间。同时，它还能优化污泥脱水效果，减少污泥体积。破乳剂能有效降低废水中的化学需氧量（COD）、色度、悬浮物（SS）等指标，帮助废水达到排放或回用标准。
三、项目依托工程

项目位于原有一期项目用地范围内，本次扩建在原有一期项目污水处理站内，项目办公生活以及部分环保设施利旧一期、二期工程。项目依托工程见下表。

表2-5  依托工程一览表

序号

依托项目

建设内容

本项目需求情况

备注

1

业务用房
1F，含办公、住宿、食堂及厕所，占地面积850m2
本项目不新增工作人员，原有项目工作人员49人，满足办公生活要求

满足依托

2

岩屑料仓
共3个，1#、2#总占地面积：2000m2×2，密闭设计；3#占地面积1400m2
外来水基岩屑经压滤后含水率约为45%，运至原有岩屑仓库储存，经自然晾干含水率≤40%后用于回转窑焚烧，焚烧车间处理能力不变。原有项目年储存量为5万t，扩建后年储存量为15万t，扩建后增加运输频次，因此贮存能力不变壳满足依托需求
满足依托

3

危险废物贮存库

位于原有二期油基岩屑仓库内，建筑面积50m2
该危废间贮存原有项目的危险废物情况为：废包装袋1.0t，软水制备系统废树脂0.5t，生产废水处理站污泥23.2t，废活性炭2.98t，废矿物油1.11t，废含油抹布0.03t。本项目产生废机油0.01t/a，含油抹布棉纱0.005t/a，产生量较小

满足依托

4

废水处理站
原有二期废水处理站处理工艺为中和+沉淀，处理能力为60m3/d
本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，地面冲洗废水1.8m3/d，17.07m3进入原有一期、33.33m3进入原有二期碱液喷淋塔，其余部分（51.4m3）进入原有二期污水处理站；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换废水（共6.0m3）后进入原有二期污水处理站。生产废水（共计57.4m3）经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。
满足依托
四、水基岩屑预处理后综合利用可行性分析
本项目预处理水基岩屑15万吨/年，含水率为56%，压滤处理后含水率为45%，自然晾干后含水率≤40%的水基岩屑为11万吨，5万吨进入原有一期水基岩屑焚烧生产线处理，剩余6万吨外运水泥厂处理。

1、进入原有一期水基岩屑焚烧生产线处理可行性分析
原有一期水基岩屑焚烧生产线主要用于处理钻井过程产生的水基泥浆(岩屑)等固体废物，固废在经过高温焚烧后的尾渣用作水泥辅料，主要建设内容为一套回转窑焚烧系统及配套尾气净化系统等。固废经过高温焚烧后的尾渣用于水泥辅料，年处理5万吨水基岩屑（含水率≤40%），年生产水泥辅料25000吨。
本项目扩建后，年产11万吨含水率≤40%的水基岩屑，5万吨进入原有一期水基岩屑焚烧生产线处理，原有一期的生产设备、工艺流程、产品方案等均不发生变化。

项目水基岩屑预处理后含水率满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）中要求。根据前文原辅材料分析，达州恒福环境监测服务有限公司对普陆6H井（位于宣汉县君塘镇大滩沟茅坪山）水基岩屑进行了检测，铅、铬、砷、汞、镉五类重金属均未检出（低于检出限）。报告要求建设单位将铅、铬、砷、汞、镉作为监控因子，定期抽检，满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）中标准后即进入原有一期回转窑焚烧。

2、进入水泥厂焚烧处置后作为水泥辅料用于生产的可行性分析
（1）本项目扩建后年产11万吨含水率≤40%的水基岩屑，6万吨进入达州海螺环保科技有限责任公司、达州利森水泥有限公司等水泥厂焚烧处置后作为水泥辅料。
表2-6  进入水泥厂焚烧处置后作为水泥辅料用于生产的可行性分析
序号

依托项目情况

达州海螺环保科技有限责任公司
达州利森水泥有限公司
1

工艺
水泥窑协同处置（预热器+分解炉+回转窑）
水泥窑协同处置（预热器+分解炉+回转窑）
2

产品规模
水泥熟料：9000t/d（297万t/a）
水泥熟料：4000t/d（120万t/a）
3

水泥配伍参合（单位：t/a）
石灰石
3817609

石灰石
1500000
高硅砂岩
118496

页岩
25000
生矸石
280116

砂岩
118000
铁粉
96870

建筑垃圾
120000
烟煤
421982

天然石膏
180000
污染土
250000

脱硫石膏
100000
含水60%的工业污泥
10000

磷石膏
100000
含水60%的市政污泥
55000

粒化高炉矿渣
180000
含水80%的市政污泥
35000

燃煤炉渣
40000
秸秆
10000

煤矸石
150000
废纺织物
25000

粉煤灰
50000
橡胶粉
20000

转炉渣
45000
有色金属灰渣
70000
黄磷渣
30000
磷矿浮选尾渣
30000
合计：5140073
合计：2738000
4

产品质量
《通用硅酸盐水泥》GB175、《水泥工厂设计规范》GB50295、《硅酸盐水泥熟料》GB/T 21372
《通用硅酸盐水泥》GB175、《水泥工厂设计规范》GB50295、《硅酸盐水泥熟料》GB/T 21372
①根据调查及查阅资料，达州海螺环保科技有限责任公司、达州利森水泥有限公司熟料生产环均配备“预热器+分解炉+回转窑”焚烧处置系统，预热器可对含水率小于40%的水基岩屑进行烘干，达到焚烧条件，分解炉可进一步除去、分解水基岩屑中的有机质等杂质，回转窑温度可达1450℃，可将水基岩屑进行充分的热处理，处置后水基岩屑炉渣满足《硅酸盐水泥熟料》GB/T 21372标准。
②经上表分析，达州海螺环保科技有限责任公司需要的原辅材料为5140073t/a，达州利森水泥有限公司需要的原辅材料为2738000t/a，本项目仅委外处理水基岩屑（含水率≤40%）6万吨，水基岩屑主要成分为硫酸钡、碳酸钙、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、磷酸盐等，可替代水泥原材料中的石灰石、高硅砂岩、生矸石、页岩、砂岩、建筑垃圾等固体废物。因此，本项目6万吨含水率≤40%的水基岩屑，进入达州海螺环保科技有限责任公司等焚烧处置后，水泥厂根据炉渣成分，通过调整配伍方案，将焚烧后的水基岩屑炉渣作为水泥掺和料使用是可行的。
（2）与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）可行性分析
本项目需委外处理的6万吨水基岩屑进入达州海螺环保科技有限责任公司等焚烧处置后作为水泥辅料。

本项目实施后水基岩屑委外处理的水泥厂水泥生产线物料入窑的氯元素含量计算以华新水泥（渠县）有限公司为例。根据《华新水泥（渠县）有限公司节能减碳项目环境影响报告表》，该项目处置的部分一般固废选取代表样进行了成分分析，其化学分析结果及重金属含量分析见下图所示：

[image: image7.png]HFAE (RE) ARLINBEMER—RE RO HHTE

ap [ e | BETRRF[ BE s [ BT o [P0 [PIOPREC e [ s [wman [ 00T
HEE va 5000 | 1000 | 32000 [ 50000 | 1000 | 10000 [ 40000 | 35000 | 5000 [ 20000 | 40000 | 1000 160000
ARAzHAE kg [353866 [ 4633.58 | 365354 | 2400 100 [3673.54] 5913.07 | 424305 [ 3167.23 [176148[ 32500 | 31256 | 3240.73
*5 % 78 114 | 1442 4 2291 | 1427 0 543 25 6083 | 054 123 65
2 % | 901 | 965 | 484 / 715 | 484 | 1355 [ 1714 [ 157 [ 2308 | 843 | 12 982
s % 0.03 0.15 0.03 0.142 0.01 194 0.78 0.07 0.08 0.06 0.081 035 0.17
cl % | 003 0 043 | 0017 | 007 | 0098 ] 051 072 0 [oo0is [ o002 02
F % 0.008 0.01 0.02 0.045 0.1 0.025 0.01 0.01 0.05 0.085 0.007 0.02 0.032
€20 % | 1278 | 2536 | 4529 | 042 | 2243 | 1373 | 1373 | 1784 | 1846 0 046 | 1396 978
Si0; % 63.54 1183 25.79 52 3536 5564 55.62 3876 3651 o 2.11 6747 64.76
ALO; % 894 8.66 9.87 17 8.28 1593 1543 2791 2463 o 394 3.62 937
Fe:0: % 722 5136 1536 235 7.01 1172 11.73 1367 15.57 0 1.78 1043 1071
Hg mgkg | 0012 | 001 | 00092 [ 0256 [oo0121| 005 | 00046 | 00112 | 0007 | 271 | 0179 | 00047 | 0.005
TI mgkg 0.09 0.14 0.06 0 021 0.0034 0.257 042 0.47 0 0.165 0.038 0.59
cd mgkg | 0011 | 0012 | 001 0.18 002 | 00007 [ 003 0.02 0.12 0 044 0.06 0.05
Pb mgkg 241 79 3357 10.56 492 0.0083 21.65 145 1423 0 257 112 0.84
As mg/kg 0.19 0.13 0.17 96 0.03 0.0009 0.14 0.02 0.05 6042 181 0.03 0.08
Be mgkg 0.01 0.07 0.09 253 0.12 149 0.11 0.02 0.01 0 0.92 0.06 0.09
Cr mgkg 9.76 139 17 210 234 49.1 18 7867 234 48 118 024 101
sn mgkg | 052 | 02 | oe4 76 009 | 233 | o013 059 | 043 0 163 | 034 065
Sb mgkg | 3123 48.19 0.09 1.56 0.05 343 0.06 0.06 0.01 o 0336 0.04 0.07
@ mgkg | 052 | 053 | 1045 168 | o1s | 491 | 1657 | 1048 | 1317 [ 1045 [ 923 | o001 001
Co mgkg 0.11 03 0.04 478 023 9.14 0.07 022 021 o 171 022 0.07
Mn mgkg 424 116 38.18 512 251 510 2933 2712 6335 44.08 256 32 651
Ni mgkg 0.12 03 0.17 786 0.46 248 0.01 033 0.041 o 6.78 025 0.05
v mg/kg 014 055 03 316 01 612 0.55 042 0.02 o 19.1 033 023
THCd+Pb+As | mgkg | 2523 8062 | 34362 10.996 5.1621 | 0.0073 | 219416 | 149512 14827 271 26.484 | 11.3027 1485
Be+Cr+Sn+Sb.
+CutCo+Mn+ | mgkg | 8486 | 7522 | 5153 | 110609 | 601 | 1325 | 48103 | 11751 | 100671 | 11978 | 74.486 | 439 854





根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)，入窑物料中氯元素的含量不应大于0.04%。计算公式如下：

[image: image8.png]Co C,xm, +C,xm,+C, xm,

m, +mg+m,




式中：C--入窑物料中Cl元素的含量，%；

CW、Cf和Cr--分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的Cl元素含量，%；

mw、mf、mr--分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。

根据该项目处置一般固废的成分分析，总氯含量为700.0t/a，其中废橡胶制品、废皮革制品、牛羊粪氯离子含量为0，年处理共6.1万吨。钻井污泥氯离子含量为0.07%。本次计算含氯量，按照最不利情况计算，即使用氯离子含量为0的废橡胶制品、废皮革制品及牛羊粪代替本项目扩建后需委外处理的6万吨水基岩屑，氯离子含量按照0.07%计算，总氯含量为742t/a。本次扩建带入水泥厂的氯元素为42t/a。
根据其环评报告，按全年320天计，则平均每天入窑物料中氯元素的含量为2.319t，现有水泥窑生料原料平均每天入窑物料量为6320t，则水泥窑入窑物料中氯元素总含量为：

2.319÷6320×100%=0.037%＜0.04%。

根据上述计算得出，本项目实施后该项目水泥生产线物料入窑的氯元素投加量能够满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)中相关要求。

五、水平衡

本次扩建仅涉及压滤废水及地面冲洗废水。

①压滤废水

由含水率为56%的水基岩屑进入预处理系统后，压滤后的泥饼含水率以45%计，年处理规模为15万吨，则挤出水量为30000t（150000t-150000t×（1-56%）/（1-45%）=30000t），日均挤出水量为100t/d。

②地面清洁用水

根据工艺特征，水基岩屑预处理区定期对地面进行清洗，地面清洁采用冲洗方式，每天1次，主要对部分车辆进出及人员活动区域进行清洗，用水清洁区域按400m2计，用水定额5L/（m2·次），用水量2m3/次（600m3/a）。废水产生量按用水量的90%计。则地面冲洗废水产生量约为1.8m3/d（540m3/a）。

表2-7  本次扩建项目给排水量情况    （单位:m3/d）

序号

用水环节

新鲜用水量

损耗量

排污系数

废水产生量

去向
1

压滤废水
0
0
0

100
进入原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站
2
地面清洁用水
2
0.2
90%
1.8
进入泥浆池与水基岩屑一同处理
合计

2
/
/
101.8
/


[image: image9.emf]2.0

新鲜水

地面清洁用水

1.8

损耗

0.2

17.07

水基岩屑带水

(

含水率

56%)

280

水基岩屑

预处理

泥饼带走水

(

含水率

45%)

180

原有一期喷淋脱

酸塔用水

损耗

14.4

碱液循环池

80.0

原有二期喷淋脱

酸塔用水

损耗

30.0

原有二期废水处理站

100

33.33

51.4

中国（普光）微玻纤新

材料产业园污水处理厂

后河

57.4

57.4

2.67

图2-2  本项目水平衡图（单位：m3/d）
六、劳动定员及工作制度

项目原有员工49人，本次扩建后不新增工作人员，仍然为49人，厂区内设置住宿和食堂，全部在厂区食宿。
采用三班制，全年工作天数为300天，每班工作24h。

七、厂区平面布置合理性分析

本项目为扩建项目，选址于原有一期工程西北侧，位于原有一期污水处理站及原有一期水基岩屑预处理区。占地面积为1000m2，办公生活以及化粪池利旧一期工程、危险废物贮存库利旧二期工程。

水基岩屑预处理区内设置7个储泥池及污水池，位于厂房内南侧，北侧设置配浆罐及压滤机。

根据厂址自然条件及周边环境因素，充分利用场地，合理安排生产线，力求功能分区明确，充分满足生产工艺需要，避免重复交叉，避免人流、物流线路的相互干扰，便于生产组织与管理，并力争做到环境美化，便于物流的合理流向，尽可能提高场地及生产车间面积的利用率。

综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，总体布局较为合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节分析

本项目选址于四川达州普光经济开发区普光功能区，项目在原有用地范围内扩建，新建一个休息室，新增加2台压滤机，1台配浆罐，1个渣浆泵，新建1#池和7#池。


[image: image10.emf]建设休息室、

1#池、7#池

设备安装 工程验收

噪声

扬尘、废气

建筑垃圾

工程营运

管理部门指定建渣场处理

生活污水

化粪池

设备调试

园区污水处理厂


图2-3 施工期工艺流程及产污环节图

施工期主要污染工序

本项目施工期主要为基础工程、主体工程、设备安装调试。在此过程中将产生固废、废水、噪声、扬尘、施工人员的生活垃圾。这些污染是暂时性的，而且大部分影响是可逆的，会随着施工结束而消除。

①废气：施工过程中产生的扬尘和运输车辆尾气；

②废水：施工人员产生的生活污水以及施工废水；

③噪声：施工机械设备和运输车辆产生的噪声；

④固废：施工过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

运营期工艺流程及产污环节分析


[image: image11.emf]水基岩屑

暂存池储存

泥浆池

配浆罐

压滤

专用汽车运输

泥浆泵

渣浆泵

压滤液

原有一期、原有二期

碱液循环池作为喷淋

塔碱液喷淋用水

泥饼储存区

泥饼（含水率45%）

净水剂、

氧化钙、

破乳剂

含水率İ40%

原有一期生

产车间岩屑

储存区自然

晾干

原有一期绞龙

进料及回转窑

焚烧工序

其他水泥

厂利用

原有二期污水

处理站

含水率İ40%

园区污水

处理厂


图2-4 水基岩屑预处理工艺流程及产污环节图

水基岩屑预处理工艺流程简述
（1）泥浆的接收：由中石油或中石化公司钻井队委托第三方运输单位采用密闭车辆将水基岩屑运至厂区内，含水率以56%计，厂区内设置1个水基岩屑暂存池（1#池），半地下式池体，有效容积为100m3。暂存池安装液下泥浆泵，为泥浆池提供泥浆。
（2）脱稳处理：

设置2个泥浆池（2#池、3#池），半地下式池体，单个体积300m3，泥浆池安装液下泥浆泵，为配浆罐提供泥浆。
配浆罐容积为25m3，通过药物与泥浆的混合搅拌进行脱稳处理，达到要求后再通过压滤泵进行固液分离。

通过药品的混凝、絮凝等工艺达到脱稳目的。项目使用药剂主要为净水剂、氧化钙及破乳剂，各药剂占比为：净水剂0.5%，氧化钙3%，破乳剂0.2%。人工净水剂与氧化钙为粉状袋装，破乳剂为液体，按照比例配比后倒入配浆罐搅拌使之分布均匀，脱稳后的水基岩屑由渣浆泵提升至板框自动压滤机进行压滤处理。

（3）压滤：脱稳后泥浆进入框式自动压滤机，共设置2台压滤机，分离后的固相含水率约45%，经汽车运输至原有一期的3个岩屑仓库内，经自然晾干含水率≤40%后部分用于原有一期回转窑焚烧生产线作原材料，剩余泥饼运输至其余水泥厂进行处理。

分离后的液相进入滤液池（4#池、5#池），经沉淀后每天约有17.07m3经管道进入原有一期喷淋脱酸塔作为补充水，33.33m3经管道进入原有二期喷淋脱酸塔作为补充水，其余进入原有二期的喷淋脱酸塔废水处理站，经处理后进入园区污水处理厂。

四、营运期产污环节

(1)废气：药剂投料粉尘、水基岩屑预处理区恶臭。

(2)废水：压滤废水、地面冲洗废水。

(3)噪声：项目噪声主要为各设备运行产生的噪声。各机械设备采取基础减震、距离衰减等措施减振降噪。

(4)固体废物：项目固体废物主要有药剂废包装袋、设备维护产生的废机油、泥浆池清理的大颗粒固相沉淀物、滤液池中的沉淀污泥。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、原有项目情况

（一）工业废弃物综合利用项目（原有一期）原有情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，项目占地35亩，其中生产车间2300m2，固废堆放场4000m2（其中1#料仓2000m2，2#料仓2000m2），水基岩屑预处理区600m2，业务区及配套设施1000m2。建设一座年处理5万吨钻井固废的工业废弃物处理厂，主要用于处理钻井过程产生的水基泥浆(岩屑)等固体废物，固废在经过高温焚烧后的尾渣用作水泥辅料，主要建设内容为回转窑焚烧系统及配套尾气净化系统等。

2、建设过程及环保审批情况

环评情况：项目于2017年与中国(普光)微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室签订入园协议，于2017年11月编制完成《工业废弃物综合利用项目环境影响报告书》，并于2018年4月取得了达州市环境保护局《关于工业废弃物综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2018]2号)。

建设情况：项目于2019年1月开始建设，于2020年8月完成主体工程建成。

环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2021年5月13日对工业废弃物综合利用项目召开竣工环境保护验收会，通过竣工环境保护验收。

（二）钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目（原有二期）原有情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区亿隆环保厂区内，拟新建2条回转窑综合利用生产线，以油基岩屑及含油污泥为原料生产水泥添加剂，计划年处理油基岩屑及含油污泥约13.2万吨。项目分两期建设，目前一期已建成，主要建设1条回转窑综合利用生产线及配套设施，包括主体工程(回转窑车间)、辅助工程(净循环水系统、软水站、空压站等)、仓储工程(油基岩屑暂存库、产品库房、药剂库房等),配套办公及生活设施、供水供电和环保设施等，处理规模为6.6万吨/年（二期暂未建设），总投资4882万元。

2、建设过程及环保审批情况

项目于2020年8月编制完成《钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书》，并于2020年9月16日取得了达州市生态环境局《关于钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2020]18号)。项目一期工程已建成投运，二期因市场原因暂不建设。

建设情况：项目于2022年1月开始建设，于2023年2月完成主体工程建成。
环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2023年10月20日对钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目召开竣工环境保护验收会，通过竣工环境保护验收。

（三）工业炉渣综合利用技术改造项目（原有三期）原有情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区亿隆环保厂区内，利用现有土地1800平方米建设生产厂房、原料棚、输料站等，新建一条工业尾渣粉磨生产线，配置一台CVM3200R型立磨机及配套设施，配套建设安全、环保等设施，建成后年产混凝土用复合掺合料（粉煤灰）40万吨。

2、建设过程及环保审批情况

项目于2023年11月编制完成《工业炉渣综合利用技术改造项目环境影响报告表》，并于2023年11月13日取得了达州市宣汉生态环境局《关于工业炉渣综合利用技术改造项目环境影响报告表的批复》(宣环审[2023]43号)。

建设情况：项目于2023年12月开始建设，于2024年8月建设完成。
环保竣工验收情况：四川亿隆环保科技有限公司于2024年10月22日对工业废弃物综合利用技改项目召开竣工环境保护验收会，通过竣工环境保护验收。

排污许可情况：于2024年11月更新了排污许可证（证书编号：91511722MA669AD7X6001V）。

二、原有项目污染物排放总量核算
    1）工业废弃物综合利用项目
（1）废气

根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号）监测数据，各类污染物排放如下表：

表2-8  工业废弃物综合利用项目废气污染物排放总量核算表   

污染物名称（DA001）
排放浓度（mg/m3）
排放速率
例行监测排放总量（t/a）
二氧化硫

<3.0
0.0281kg/h
43.2（排污许可证核算数据）
氮氧化物

94
0.75kg/h
27.585391（排污许可证核算数据）
颗粒物

4.7
0.0306kg/h
6.48（排污许可证核算数据）
氟化物
0.54
0.00314kg/h
0.022608
氯化氢

<0.2
<0.0015kg/h
0.0108
氨

0.54
<0.00354kg/h
0.025488
汞
<3×10-6
<2.44×10-8kg/h
1.7568×10-4
（2）废水
根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号），废水排放口化学需氧量排放浓度为70mg/L，氨氮排放浓度为6.73mg/L。生活污水量为1500m3/a。

表2-9 废水污染物排放总量核算表   单位：t/a
污染物名称

主要污染物

排放总量
废水（厂区生活污水排口）

COD

0.105
氨氮

0.01
（3）噪声
根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号），四川亿隆环保科技有限公司整个厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间、夜间限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。
（4）固废
    焚烧炉渣、焚烧烟气处理系统产生的粉尘及飞灰均作为炉渣综合利用。
表2-10  固体废物产生情况表

名称

产生量（t/a）

现有处理措施

废物性质

焚烧炉渣

25000

外售作为水泥生产辅料综合利用

一般工业固废
污水处理站污泥

18.2
送入焚烧炉焚烧
一般工业固废
废机油、废含油抹布

0.01
危废间暂存后后交资质单位处理
危险废物

化粪池污泥

7

经浓缩后送至回转窑焚烧炉焚烧
一般固废

生活垃圾

4.5
运输至海诺尔垃圾发电厂
一般固废
脱硫碱液再生废渣

11.62
压滤后进入回转窑焚烧
一般工业固废
2）钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目
一期已建设完成并通过环保竣工验收，二期未建设。

（1）根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号）监测数据以及《四川亿隆环保科技有限公司自行检测（2025年11月）》（恒福（环）检字（2025）第2015号）监测数据，污染物排放因子及排放量见下表。

表2-11  一期污染物排放总量核算表        

污染物名称

主要污染物

排放浓度
排放速率
例行监测排放总量（t/a ）
废气（DA002，活性炭吸附装置排气筒）
颗粒物

3.9mg/m3
0.0265kg/h
0.1908
硫化氢
＜0.007mg/m3
4.89×10-5kg/h
0.00035208
氨
0.5mg/m3
0.00336kg/h
0.024192
氯化氢
＜0.2mg/m3
1.37×10-3kg/h
0.009864
氟化物
0.46mg/m3
0.00309kg/h
0.022248
VOCs

2.45mg/m3
0.0168kg/h
0.12096
废气（DA003，油基岩屑回转窑排气筒）
铅
＜0.003mg/m3
＜6.10×10-5kg/h
0.0004392
锰
＜0.003mg/m3
＜6.10×10-5kg/h
0.0004392
锡
＜0.003mg/m3
＜6.10×10-5kg/h
0.0004392

钴
＜0.003mg/m3
＜6.10×10-5kg/h
0.0004392

铬
＜0.005mg/m3
＜1.22×10-4kg/h
0.0008784
镉
＜0.0011mg/m3
＜2.44×10-5kg/h
0.00017568
镍
＜0.0012mg/m3
＜2.74×10-5kg/h
0.00019728
铜
＜0.0012mg/m3
＜2.74×10-5kg/h
0.00019728
汞
＜4×10-6mg/m3
＜8.04×10-8kg/h
5.788×10-7
氯化氢
＜0.3mg/m3
＜5.36×10-3kg/h
0.038592
砷
＜0.0001mg/m3
＜3.08×10-6kg/h
0.000022176
锑
＜0.0009mg/m3
＜2.16×10-5kg/h
0.00015552
颗粒物
/

/

3.78（排污许可核算数据）
二氧化硫
/

/

12.6（排污许可核算数据）

氮氧化物
/

/

12.068608（排污许可核算数据）

废水（厂区排口）

COD
70mg/L

/

0.2016
氨氮
6.73mg/L

/

0.01938
废水（园区污水处理厂排口）

COD
50mg/L

/

0.144
氨氮
5mg/L

/

0.0144
备注：原有二期生活污水量为1080m3/a，生产废水排放量为1800m3/a。
（2）噪声
根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号），四川亿隆环保科技有限公司整个厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间、夜间限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。
（3）固废
    焚烧炉渣、焚烧烟气处理系统产生的除尘灰、焚烧烟气处理系统产生的飞灰均作为炉渣综合利用。
表2-12  固体废物产生情况表

名称

产生量（t/a）

现有处理措施

废物性质

焚烧炉渣
37500

外售作为水泥生产辅料综合利用

一般工业固废
废耐火材料

30 

由生产厂家现场更换后直接回收处理

一般工业固废

废包装袋

0

油基岩屑采用专用车辆密闭货箱装卸，暂未产生废废包装袋

危险废物

软水制备系统废树脂

0.5 

返回回转窑处置，不外排

一般工业固废
污水处理站污泥

5 

运送至水基岩屑处理车间内板框压滤机脱水后送至回转窑焚烧炉焚烧处置

一般工业固废
废活性炭

2.98 

返回回转窑处置，不外排

危险废物

废矿物油

0.05
在危废暂存间暂存后交由有资质单位进行处置

危险废物

化粪池污泥

1.2

清掏后送至板框压滤机脱水后送至回转窑焚烧炉焚烧处置，不外排

一般固废

生活垃圾

4.5 

由园区环卫部门统一清运处理

一般固废

3）工业炉渣综合利用技术改造项目
（1）废气

根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测（2025年11月）》（恒福（环）检字（2025）第2015号）监测数据，污染物排放因子及排放量见下表。
表2-13  工业炉渣综合利用技术改造项目废气污染物排放总量核算表   

污染物名称

主要污染物

排放浓度
排放速率
验收监测排放总量
废气

颗粒物

4.2mg/m3
0.199kg/h
1.4328t/a
SO2
4mg/m3
0.175kg/h
1.26t/a
NOx

＜3mg/m3
＜0.15kg/h
1.08t/a
备注：工况折算为100%后的排放量。
（2）废水
根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号）监测数据，废水排放口化学需氧量排放浓度为70mg/L，氨氮排放浓度为6.73mg/L。生活污水量为51m3/a。
表2-14 废水污染物排放总量核算表   单位：t/a
污染物名称

主要污染物

排放浓度
排放速率
验收监测排放总量
废水（厂区排口）

COD

70mg/L
/
0.00357
氨氮

6.73mg/L
/
0.00034
废水（园区污水处理厂排口）

COD

50mg/L
/
0.0026
氨氮

5mg/L
/
0.0005
（3）噪声
根据《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号），四川亿隆环保科技有限公司整个厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间、夜间限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。
（4）固废
    焚烧炉渣、焚烧烟气处理系统产生的粉尘及飞灰均作为炉渣综合利用。
表2-15  固体废物产生情况表

名称
产生量（t/a）
现有处理措施
废物性质
收集尘
127.767
回用于生产
一般工业固废
滤袋
0.2
外售
一般工业固废
废机油
0.03
危废间暂存后交资质单位处理
危险废物

废齿轮油
1.0
危废间暂存后交资质单位处理
危险废物

生活垃圾
0.6
经分类收集后交环卫部门处置
一般固废
3、存在的问题以及以新带老措施

原有一期、二期、三期项目均已通过环保竣工验收，根据检测报告，废水、废气以及噪声均达标排放。

根据现场踏勘，均不存在问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），空气质量达标区判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，包括各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等。

本项目位于达州市宣汉县。本次环境空气质量数据采用达州市生态环境局官方网站2025年1月24日发布的《达州市2024年环境空气质量》：

PM10日均浓度为48.0微克/立方米，PM2.5日均浓度为27.0微克/立方米，SO₂日均浓度为7.0微克/立方米，NO₂日均浓度为18.0微克/立方米，CO日均值为1.1毫克/立方米，O₃日均值为122微克/立方米。

2024年宣汉县环境空气质量达标率92.9%，同比上升0.5%。
宣汉县主要空气污染物指标监测结果见表3-1。
表3-1   2024年宣汉县环境空气污染物现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

超标倍数

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7.0
60

11.7
0

达标

NO2
18.0
40

45.0
0

达标

PM10
48.0
70
68.6
0

达标

PM2.5
27.0
35
77.1
0

达标

CO

24小时均值第95百分位
1.1（mg/m3）

4（mg/m3）

27.5
0

达标

O3
日最大8小时均值第90百分位
122
160

76.3
0

达标

宣汉县2024年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区域。因此，本项目所在地为空气质量达标区。
二、水环境质量现状

本项目受纳水体为后河，采用达州市宣汉生态环境监测站出具的《宣汉县（市、县）河长制河流1月~12月水质监测报告》中后河徐家坡监测数据。

表3-2   2025年后河徐家坡水质评价结果表
月份
河流
断面名称
总体水质类别及状况
1月
州河水系后河
徐家坡
II
2月
II
3月
II
4月
II
5月
II
6月
II
7月
II
8月
II
9月
II
10月
II
11月
II
12月
II
由上表可知，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

三、声环境质量现状
本项目位于工业园区内部，项目周边50m范围内为园区工业用地（生产企业），根据现状检测，四川亿隆环保科技有限公司整个厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、生态环境

   本项目选址于四川达州普光经济开发区普光功能区，利用原有项目内现有厂房，不新增用地。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。

五、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：地下水、土壤环境：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目预处理区各池均采取防渗措施，正常工况下不会形成地面漫流和垂直入渗，对地下水和土壤环境质量影响较小。

综上，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	   （1）大气环境保护目标

表3-3  大气主要环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

住户

729476.01
3466781.26
居民

7户
二类

北
307m~500m

   注：环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置

（2）声环境保护目标

根据本项目外环境关系图，本项目周边50m范围内无环境敏感目标。

（3）地表水环境保护目标

本项目废水受纳水体为后河，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准。

表3-4  地表水主要环境保护目标一览表

环境要素

敏感目标名称

方位

最近距离

保护级别

地表水环境

后巴河

东北

5600m
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准

后河
东
9000m
（4）地下水

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下保护目标。

（5）生态环境

本项目选址于四川达州普光经济开发区普光功能区，利用原有项目内现有厂房，不新增用地。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。

	污染

物排

放控

制标

准
	1废水：

项目运营期生产废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准（注：氯化物执行《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）表3中的二级标准）。
表3-5  水污染物排放标准 单位：mg/L
执行标准

pH值
CODcr
BOD5
SS

氨氮

TP
TN
氯化物
(GB8978-1996)表4中的三级标准
6~9
500
300
400
/
/
/
/
《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）表3中的二级标准
/

/
/
/
/
/
/
350
2废气：

（1）施工期废气

施工期扬尘排放满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1相关标准。
表3-6  四川省施工场地扬尘排放标准

监测项目
区域
施工阶段
监测点排放限值（μg/m3）
监测时间
总悬浮颗粒物 （TSP）

达州市

拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

其他工程阶段

250

（2）营运期废气

投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控限值；硫化氢、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放限值。
表3-7  大气污染物排放标准限值

污染物项目

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
执行标准

颗粒物

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
氨

1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表1

硫化氢

0.06
臭气浓度

20（无量纲）
3噪声：

（1）施工期

执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。
表3-8  建筑施工噪声排放标准限值单位：Leq[dB(A)]

标准值

昼间

夜间

建筑施工场界环境噪声

70

55

（2）营运期

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：Leq[dB(A)]

标准值

昼间

夜间

3类

65

55

4固体废物：

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关要求。

	总量

控制

指标
	废水：本次扩建不新增生活污水，扩建后全厂生产废水经原有二期污水处理站处理后与经化粪池预处理后的生活污水并管排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。

建议废水不申请总量控制指标。

废气：

根据本项目特点和污染物排放情况，本次评价确定不设置总量控制指标，废气污染物排放量统计如下表：

表3-10 废气排放量一览表

类别
污染物
单位
工业废弃物综合利用项目排放量
钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目排放量
工业炉渣综合利用技术改造项目排放量
本次扩建项目排放量
本项目实施后全厂排放量
增减量
废气
颗粒物
t/a
6.48
3.9708
1.4328
0.105
11.9886
+0.105
SO2 
t/a
43.2
12.6
1.26
0
57.06
0
NOx
t/a
27.585391
12.068608
1.08
0
40.733999
0
VOCs

t/a

0

0.12096
0

0

0.12096
0



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、废水

1污染源分析

项目施工期废水主要分为施工人员的生活污水，施工生产废水。施工生产废水主要包括施工机械设备、进出场车辆轮胎冲洗水。

①施工生产废水

主要来源于机械的冲刷以及进出场车辆轮胎冲洗。该部分废水一般呈碱性，废水中的主要污染物为SS。

②施工人员生活污水

施工人员生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。

项目不设置施工营地。预计施工高峰期施工人员约有5人，结合项目实际情况，施工期人员用水定额按照50L/人·天计算，用水量为0.25m³/d，排污系数取0.8，每天产生的污水量为0.2m³/d。

2治理措施

施工生产废水：项目施工废水污染因子主要为SS，依托预处理区现有水基岩屑储存池，沉淀后用于洒水抑尘，不外排。

施工人员生活污水：施工期生活污水依托现有化粪池进行处理后排入园区污水处理厂。

二、废气

1排放源

根据项目实施工程分析，项目在施工期大气污染源主要来自于以下方面：

①项目基础开挖、主体施工、设备安装及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。

②施工机械及运输车辆废气来源于施工过程中燃油机械的使用以及来往的运输车辆，主要污染物为CO、NOx等。
2治理措施要求

扬尘：
①加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作；

②施工场地定期洒水降尘，及时清扫及冲洗道路；

在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。
施工机械废气：

①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；

②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备；

③做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；
④使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量；

⑤合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染。
汽车尾气：施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。本环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造 成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。
在采取以上防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工阶段产生的废气可达标排放。

三、施工期噪声

1、污染源

施工期间主要有挖掘机、吊装机设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械产生噪声情况见表4-1。

表4-1  施工机械设备产生噪声声源情况

序号

噪声源

噪声强度（dB(A)）
1

挖掘机

95

2

吊装机

90

2、治理措施

A.从声源上控制：使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

B.合理布置：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至场地中间位置。同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

C.车辆出入现场时应低速。

D.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
E.施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪的自觉意识。

3、噪声预测公式的选用

当声源的大小与预测距离相比小的多时，可以将此声源看作点源，声源噪声值随距离衰减的计算公式如下：
[image: image12.png]Fe mA  EEeS 3@ @R WE =% mEW FETA  semE

[TREECIRS T S KA R W F-# e AaBb AaBbt . A % r
#ali- (s wastll B I U-AB-X* X: A-2%-A- B -2-E- Ew w1 2 s st XSTA- ERER- ER-

®ERER 90 v O pEhETE Rt B TREEmES ot X ©) 6 01ERIASA R k2. SRR (EERET) doc X @) BEdooct x + por

i “ T R

SN FERRER ] i

ASAH LU/ Y B H)

#t

L,=L—20lg2

2
I'1

TP 104 TOE: 107/200 : 13/1445: 19 B 20| G 112566 |0 HSHE| BEES HE E B B O s0wx-——F—O+
W © > o nEmErEREnES.. | OBk |G eemErErnss.. B L@l ves... | T ASHETERES. | T NEERE- BEHE.. | 820090 0





式中：r1、r2为距声源的距离(m)；

L1、L2为声源相距r1、r2处的噪声声级dB(A)。

4、预测结果及评价

通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见表4-2。
表4-2      施工噪声随距离的衰减情况     单位：dB(A)

距离(m)

10

20

40

80

100

200

400

800

1000

挖掘机

75

69

63

57

55

49

43

37

35

吊装机

70

64

58

52

50

44

38

32

30

从上表可以看出：主要机械在20m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声限值70dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其距离要远到100m以上。

距离项目最近的住户位于北侧307m处。同时，施工噪声具有短暂性，一般在白天施工，在采取相应噪声防治措施后，一般不会对周围环境产生较大影响。

由于项目施工期的噪声影响是暂时的，项目完工后，声环境质量会得到恢复。因此，施工期间注意合理安排施工布局，同时高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界设置围护设施，噪声对周围环境和人们的正常生活影响较小。

四、固废

1污染源分析

本项目施工期固体废弃物包括基础施工时产生的土石方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

①土石方

本次扩建需要新增水基岩屑暂存池（1#池）及沉渣池（7#池），容积均为100m3，土石方产生量约200m3。

②建筑垃圾

主要包括砂石、石块等杂物。

③生活垃圾

生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。预计施工高峰期施工人员有5人，项目施工期生活垃圾产生量为2.5kg/d。

2治理措施

施工期产生的固体废物主要是施工废料等施工建筑垃圾。少量建筑垃圾(1吨)运至市政指定的建筑垃圾堆场，妥善处置；土石方产生量约200m3，运至政府指定弃土场处置；施工人员每天按5人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则施工期每天共产生生活垃圾为0.25kg/d，由环卫部门统一清运。

本环评要求施工单位在施工过程中必须采取以下防治措施：

①施工单位实行规划运输，不能随地洒落物料，不随意倾倒建筑垃圾

②分类堆放，并采取遮盖措施，防止产生扬尘和被雨水冲刷造成水污染现象；

③及时清理，建设工程竣工后，施工单位应在规定时间内将施工现场的剩余建筑垃圾处理干净； 

④生活垃圾应集中清理收集，不能与建筑垃圾混同处理。

五、生态环境

从土地使用功能来看，建设区域属工业用地，所在区域内无国家重点保护生物多样性的资源。因此本项目的建设不会导致植被生物量的下降，也不会降低周围生物的多样性，就本项目选址而言，无论从生产占地规模还是污染环节，对生态环境影响是有限的。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
1、药剂投料粉尘
项目使用药剂为净水剂（年使用量750t，吨袋装，晶体状）、氧化钙（年使用量4500t，吨袋装，粉状）及破乳剂（年使用量300t，吨桶装，液体）。

三种药剂均储存在原有一期化学品库中，水基岩屑预处理区需用药剂时使用一台轮式叉车运至预处理区，人工拆袋配比后倒入配浆罐中。

本项目属于固体废物治理，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施)中无对应行业类别投料工序的产污系数，因此投料工序颗粒物源强参照《逸散性工业粉尘控制技术》(张良壁、刘敬严编译，潘南鹏校稿，中国环境出版社)，则投料工序产尘系数为0.02kg/t-原料进行核算。破乳剂为液体，投料无粉尘产生，净水剂及氧化钙投料会产生粉尘，项目投料粉尘产生量为（750+4500）t/a×0.02×10-3=0.105t/a。年运营300天，每天24小时，因此投料粉尘产生速率为0.015kg/h。
由于产生量较小且仅是倾倒时会产生粉尘，难以集中收集排放，因此该部分粉尘无组织排放。
2、水基岩屑储存及处置过程产生的恶臭
本项目水基岩屑在厂区内储存、转运和处置过程均会产生恶臭气体，主要来源于水基岩屑中少量有机质组分，会产生少量恶臭。恶臭因子主要为氨、硫化氢和臭气浓度等。本项目水基岩屑由密闭罐车运至预处理车间，经预处理后立即运至水基岩屑仓库，待含水率≤40%后运往达州利森水泥有限公司等。
恶臭产生量较小，本项目不量化分析。通过喷洒除臭剂，加强通风后无组织排放，不会对周边大气环境产生明显影响。
综上所述，本项目废气产排污情况汇总如下：
表4-3  项目废气产排情况及治理措施一览表

产污环节

污染物

产生情况

治理措施

收集

效率

%

去除

率%

无组织排放

t/a

kg/h

t/a

kg/h

1、药剂投料
颗粒

物

0.105
0.015
加强通风，无组织排放
/
/
0.105
0.015
2、污染物排放量核算结果

本项目大气污染物核算表见下表。

表4-4  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

药剂投料
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
1.0
0.105
颗粒物

0.105
本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4-5  大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.105
3、监测要求

本次为在原有用地范围内进行扩建，废气污染物仅为少量颗粒物及恶臭，废气自行监测要求不单独设置检测计划，纳入全厂一并检测。
二、废水

1、废水排放源强及治理措施
根据《钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目环境影响报告书》，厂区设置“雨污分流、清污分流”，每个车间外均设置污水收集沟，污水沟外侧设置雨水收集沟。厂区雨水系统设置截留阀、转换闸门等系统，平时均设置为截留、转换进入初期雨水池，有效收集厂区初期雨水，初期雨水收集完成后自动打开闸门，将15分钟后的雨水切换进入雨水管网排放。初期雨水进入1个容积为600m3的事故应急水池兼做初期雨水收集池和消防废水收集池沉淀后，分批泵送到污水处理站处理达标后进入市政污水管网，进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。

根据《油基岩屑及含油污泥综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》，厂区内已建一个容积为600m3的事故应急水池兼做初期雨水收集池和消防废水收集池，初期雨水经沉淀后分批泵送到污水处理站处理达标后进入市政污水管网，进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂，处理达标后排入后河。
本次扩建新增地面冲洗废水1.8m3/d，进入水基岩屑预处理区泥浆池；本次扩建水基岩屑压滤后废液产生量为100m3/d，部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔，其余部分进入原有二期污水处理站，处理后排入园区污水处理厂；原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次。本项目在原有一期范围内扩建，原有一期员工49人，扩建后员工数量不发生变化，生活污水不发生变化。
1）生产废水
（1）地面冲洗废水
根据前文用水及排水情况分析，地面冲洗废水产生量为1.8m3/d。主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS。
治理措施：进入水基岩屑预处理区泥浆池，进入泥浆池与水基岩屑混合一同压滤处理。
（2）压滤废水
项目岩屑年处理量为15万t，含水率为56%，压滤后的水基岩屑含水率为45%，则计算得压滤废水量约为30000m³/a，年工作300天，则产生的压滤废水量约100m³/d。

压滤废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、氯化物、溶解性固体等。
根据中石化及中石油钻井作业调查，钻井液是不加入任何含五类重金属的物质。本项目水基岩屑来自达州市境内，达州恒福环境监测服务有限公司对普陆6H井（位于宣汉县君塘镇大滩沟茅坪山）水基岩屑进行了检测，并出具了《检验报告》（恒福（环）检字（2022）第0176号），铅、铬、砷、汞、镉五类重金属均未检出（低于检出限）。

本项目将铅、铬、砷、汞、镉作为监控因子，定期抽检。

治理措施：经沉淀后上清液部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔用作喷淋水，剩余部分进入原有二期废水处理站，经处理后排入园区污水处理厂。

压滤废水为碱性，主要污染物为SS，经沉淀后SS大量减少，因此压滤废水经沉淀后的上清液进入原有一期、二期碱液喷淋塔用作喷淋水是可行的。
2、项目废水依托污水处理设施处理可行性分析：
扩建后压滤废水（含地面冲洗废水）产生量约101.8m³/d，沉淀后进入原有一期喷淋碱洗塔为17.07m³/d，进入原有二期喷淋碱洗塔为33.33m³/d，进入原有二期废水处理站为51.4m³/d。

本项目实施前，原有一期碱洗废水30天全部更换一次，更换量为80m3，年更换10次，总排放量为800m3，平均排水量为2.67m3/d；原有二期30天全部更换一次，更换量为100m3，年更换10次，总排放量为1000m3，平均排水量为3.33m3/d。原有一期、二期定期更换碱洗废水量为6.0m3/d，进入原有二期废水处理站处理。

原有二期废水处理站处理工艺流程为：生产废水→中和→混凝沉淀→清水池。工艺流程图如下：
[image: image13.png]K WK 15K

v

Bk ——> R ——> L > K — WO TR A

; 5
HHE B8N ———————> B SR





图4-1 项目废水处理站工艺流程及产污环节
根据现场调查，碱液喷淋系统采取二级脱酸设计，脱酸配套设置中和池、沉淀池、清水池各2个，中和池、沉淀池容积均为40m³，清水池容积均为50m³。当碱性吸收液使用到一定程度后，需要全部更换，定期更换的脱酸废水排入厂区废水处理站，经“中和+氧化沉淀”预处理后拉运至中国(普光)微玻纤新材料产业园污水处理厂。

生产废水经污水管道汇入中和沉淀反应，加入一定量的生石灰，将酸性中和至偏碱性，同时产生的钙离子与废水中的硫酸根反应生产硫酸钙沉淀；然后废水再流入氧化沉淀池，通过加入双氧水和净水剂发生氧化反应降低废水中COD和氨氮（根据现场情况添加），同时将亚硫酸根氧化为硫酸根，硫酸根与废水中钙离子反应生成硫酸钙沉淀，上清液流入清水池，定期排入中国(普光)微玻纤新材料产业园污水处理厂。

表4-6  营运期整个项目生产废水（DW001）产生及处理情况

废水种类

废水量（m3/a）

水质情况
COD

BOD5
SS

NH3-N

TP
TN
压滤废水
14880
浓度（mg/l）

550
430
578
50
7
63
产生量（t/a）

8.184
6.398
8.601
0.744
0.104
0.937
地面冲洗废水
540
浓度（mg/l）

550
450
400
30
5
45
产生量（t/a）

0.297
0.243
0.216
0.016
0.003

0.024
压滤废水及地面冲洗废水混合废水
15420
浓度（mg/l）
550
431
512
44
6.9

62
产生量（t/a）
8.481
6.641
8.817
0.76
0.107

0.961
原有二期污水处理站（中和+沉淀）处理效率
/
30%
20%
60%
/

/

/

原有二期污水处理站处理后
15420
浓度（mg/l）
385
345
205
44
6.9
62
产生量（t/a）
5.94
5.52
3.16
0.76
0.107
0.961
原有一期、二期、三期废水
4431
浓度（mg/l）
70
26
40
6.73
0.37
17.6
产生量（t/a）
0.31
0.115
0.177
0.03
0.002
0.078
全厂废水
19851
浓度（mg/l）
315
284
168
40
5.5
52
产生量（t/a）
6.25
5.635
3.337
0.79
0.109
1.039
(GB8978-1996)表4中的三级标准
浓度（mg/l）

500
400
300
45
8
70
备注：原有一期、二期、三期废水浓度来自《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第2112号）；氨氮、TP、TN标准限值来自《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。
综上，进入原有二期废水处理站废水总量约57.4m3/d，原有二期废水处理站处理规模为60m3/d，因此，本项目废水进入原有二期废水处理站处理可行。

3、废水进入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂可行性分析
园区污水处理厂设计规模1.0万m3/d，工艺为“厂外一体化中途提升泵站压力输送至厂内污水收集池，经细格栅+旋流沉砂池+调节池+水解酸化池+改良型A/A/O+MBR+臭氧超级氧化+纤维转盘滤池+紫外线消毒”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入后河，铺设污水收集主管网3公里，场外尾水管网10公里。目前该污水处理厂已建成，现已完成了设备安装、管线安装，已修建完成市政污水管网，已达到通水条件。

本项目建成后，全厂生产废水及生活污水排放量约62.4m3/d，目前污水处理厂处理量在5000m³/d~7000m³/d之间，生活污水经现有化粪池处理后与原有二期污水处理站出水综合后并管进入与市政污水管网碰管（DW001）。
因此，扩建后整个项目生活污水及生产废水在厂内经预处理后排入园区污水管网，最终由中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理可行。

4、废水治理措施

排放口基本情况如下表所示。
表4-7  废水排放口基本情况表
排放口编号及名称

类型

地理坐标

排放标准

排放

规律

受纳污水处理厂信息

名称

污染物

排放限值mg/L

东经

北纬

DW001废水总排放口

一般排放口

107.411584
31.311548
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂
CODcr
50

BOD5
10

氨氮

5（8）

总氮

15

总磷

0.5

备注：中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
5、监测要求

本次为在原有用地范围内进行扩建，废水间接排放口依托现有排放口，结合本项目及原有项目废水排放情况，全厂废水监测指标如下：
表4-8   全厂废水监测要求

序号

监测点位

监测指标

执行标准

监测频次

1

废水总排放口（DW001）
pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总银、总铍、总氮、石油类、氟化物、粪大肠菌群数、动植物油、氨氮、总磷、水温、流量
《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）中表4三级标准
1季度/次
2
雨水排放口
悬浮物、化学需氧量、氨氮
/
1月/次（有流动水时按月监测）

三、噪声

1、预测源强

本项目为扩建项目，仅新增2台压滤机，1台渣浆泵。对于产噪设备采取隔声、降噪并配置减振等措施后，噪声源强值降低21dB(A)。同时加强设备维修保养，减少设备不良运行产生的噪声，合理安排作业时间。项目产生各源强噪声值详见表4-9。




	
	表4-9  工业企业噪声源强调查清单

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强（任选一种）
声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离（m）

室内边界声级/dB（A）
运行时段

建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
声功率级/dB(A)
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
水基岩屑预处理车间
东
1#压滤机
/

85/1
/

选用低噪

设备、合

理布局、

基础减

振、定期

维护保

养
100
128
2.0
5
71
昼间、夜间
21
50
1m
南
19
59
21

38
1m

西
25
57
21
36
1m
北
14
62
21
41
1m
2
东

2#压滤机
/
85/1

/

101
126
2.0
4
73
昼间、夜间
21

52
1m

南

12
63
21

42
1m

西

26
57
21

36
1m

北

21
59
21

38
1m

3
东

渣浆泵
/

85/1

/

101
127
-2.0
4
73
昼间、夜间
21

52
1m

南

19
59
21

38
1m

西

26
57
21

36
1m

北

14
62
21

41
1m
注：零点坐标东经 107.410392，北纬 31.311285（整个项目红线西南角）



	
	2、预测方法

评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。

①室内声源等效为室外声源的计算

a、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

[image: image14.png]0.1,

LI,IL(T):IOIg(Z\:IO ")




式中：LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数；

b、计算出室外靠近围护结构处的声压级

[image: image15.png]Lo (T) = Ly (T) = (TL; +6)




式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；

②单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算

[image: image16.png]L) =L,() = (A, + Ay + Ay + 4, + 4

bar + Apise)




式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

③声源在预测点处噪声贡献值的计算

设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为：

[image: image17.png]L,(T) =10lg(UT)[T ] t,10%]




式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。

④参数的确定

a、声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)：Adiv＝20Lg(r/r0)

b、空气吸收引起的衰减量Aatm
本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，本次评价预测时忽略不计。

c、地面效应引起的衰减量Agr
本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。

d、屏障引起的衰减Abar
噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。

3、声环境影响预测

（1）厂界预测值

本项目噪声预测如下：

表4-10 厂界噪声预测结果   单位：dB（A） 

序号

噪声预测点
新增设备厂界噪声贡献值
现有厂界噪声现状值
噪声预测值

达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

厂界东面
11
11
64
51
64
51
达标

达标

2

厂界南面
4
4
64
52
64
52
达标

达标

3

厂界西面
25
25
62
50
62
50
达标

达标

4

厂界北面
20
20
60
53
60
53
达标

达标

备注：本次扩建项目昼间、夜间均生产；现有厂界噪声现状值为《四川亿隆环保科技有限公司自行检测报告（2025年4季度）》（恒福（环）检字（2025）第号）监测结果。
4、噪声影响

根据厂界噪声预测结果可知，四周厂界昼间夜间噪声预测结果均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、监测要求

本次为在原有用地范围内进行扩建，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），扩建后全厂运营期噪声监测计划见下表。

表4-11  营运期噪声监测计划

类别

监测内容

监测因子

监测点位

监测频次

监测数据采集与处理

噪声

厂界环境噪声

整个厂界

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

四、固体废物

1、固体废物产生及排放情况
本项目运营后产生的固废主要有泥浆池与滤液沉淀池沉渣、废药剂包装袋及设备维护产生的废机油。

1）一般固废
（1）泥浆池固相沉淀物与滤液池沉淀污泥
泥浆池固相沉淀物与滤液池沉淀污泥产生量约为100t/a，泥浆池清理的大颗粒固相沉淀物收集在7#池后，加入原有一期焚烧烟气处理系统产生的飞灰，使其含水率≤40%后运至原有一期岩屑仓库内，后期与干化的水基岩屑一起混合送入水基岩屑回转窑焚烧。滤液池中的沉淀污泥进入配浆罐与水基岩屑一同脱稳压滤处理。

（2）废药剂包装袋
项目药剂使用净水剂及氧化钙为吨袋装，净水剂年使用量为750t，氧化钙年使用量为4500t。经计算共使用5250个吨袋，其重量按照0.5kg/个计算，年产生废弃包装袋2.625t。收集后外卖废品收购站。
2）危险废物

（1）废机油、废柴油
本次扩建项目新增2台压滤机及1台渣浆泵，设备维修使用机油进行润滑、保养，使用过程产生废机油、废柴油，新产生废机油、废柴油量约0.01t/a，该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08号：其废物代码属于：900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。
（2）含油手套抹布
本次扩建项目新增2台压滤机及1台渣浆泵，新产生含油手套抹布约0.005t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中HW49其他废物，废物代码900-041-49。

治理措施：本项目产生的危险废物于原有二期油基岩屑仓库内建设的危险废物贮存库（占地面积50m2）暂存，定期交由资质单位（达州市新创环保科技有限公司）处理。
本项目固体废物产生及排放情况见表4-12。

表4-12   一般固体废物产生及处置情况   单位：t/a
序号

名称

本次扩建产生量

原有项目产生量

扩建后全厂产生量
固废类型

现有处理措施

整改/拟采取措施

1

泥浆池固相沉淀物与滤液池沉淀污泥
100

0

100

一般

固废

/

泥浆池清理的大颗粒固相沉淀物收集在7#池后，加入原有一期焚烧烟气处理系统产生的飞灰，使其含水率≤40%后运至原有一期岩屑仓库内，后期与干化的水基岩屑一起混合送入水基岩屑回转窑焚烧。滤液池中的沉淀污泥进入配浆罐与水基岩屑一同脱稳压滤处理。
2

废药剂包装袋
2.625

1

3.625

外售给废品回收站
/
表4-13 危险废物产生及处置情况

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

本次扩建产生量（t/a）
原有项目产生量（t/a）
扩建后全厂产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油、废柴油
HW08

900-214-08

0.01
1.11
1.12
机械维修及保养

液态

矿物油

有机化合物

每月

T，I

交由资质单位处理

2

含油手套抹布

HW49

900-041-49

0.005
0.03
0.035
机械维修及保养

固态

矿物油

有机化合物

每月

T/In

建设单位对危险废物和一般废物采取在厂区内集中统一收集，分类存放，设立专用危险废物贮存库和一般废物暂存区。

其中一般工业固废部分回用于生产或外售综合利用，做到资源化处理，危险废物交由资质单位进行安全处置，确保无害化。
表4-14  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危险废物贮存库
废润滑油

HW08

900-214-08

原有二期油基岩屑仓库内
50m2
分类收集，液体桶装，其余放置于防渗漏容器内

50t

半年
2
含油手套抹布

HW49
900-041-49
3、环境管理要求
（1）一般工业固体废物环境管理要求

本次水基岩屑预处理区北侧建设有一间一般固废暂存间，占地面积200m2，主要用于存放废药剂包装袋。该暂存间设置有顶棚及四面围挡，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）的要求。具体要求如下：
1）贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

2）不得露天堆放，防止雨水混入造成二次污染；

3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

4）建设单位须对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于一般工业固体废物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立健全档案制度；应对入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

5）加强监督管理，贮存、处置场应严格按照GB15562.2设置环境保护图形标志。

（2）危险废物环境管理要求
暂存：产生的危险废物于原有二期油基岩屑仓库内建设的危险废物贮存库暂存。危险废物贮存库的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。具体措施如下示：
1）危险废物贮存库进行重点防渗。项目业主已在原有二期工程油基岩屑仓库内建设有1座危险废物贮存库。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，采用抗渗混凝土+土工布+2mm厚HDPE防渗膜+环氧树脂防腐层。
2）建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

3）危废暂存点设计建造径流疏导系统（地沟或围堰），防止外界雨水径流影响；张贴标识标牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4）各危险废物采用符合标准的容器分开暂存。禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装。

5）盛装危险废物的容器上粘贴符合GB18597-2001附录A所示的标签。

6）设施内有安全照明设施和观察窗口。

7）危险废物堆防风、防雨、防晒。项目危险废物贮存库设于车间内部，能够防风、防雨、防晒。
保管：应对危险废物配备单独人员进行管理工作。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。
转运：由有资质的单位采用专用车辆进行危废转运，运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地。转运过程中必须安全转移，防止撒漏，做好台账记录，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。
危险废物识别标志：
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志，具体要求见下表。
表4-15  危险废物识别标志一览表
图形标志
形状

背景颜色

图形颜色

图形标志

危险废物贮存设施或场所标志
长方形边框

黄色

黑色

[image: image18.png]e R
Jlakeaityii

e

e

DRARBRSR

BB EY





危险废物贮存分区标志
长方形边框
黄色

黑色

[image: image19.png]BT 5 KARS

@ e s





危险废物标签
/

枯黄色

黑色

[image: image20.png]BB

ADER:

BPAH:

ARE

[moms.

EET7

AERD

RBRE

1

WA

P g

BRI A

FERR:

EORE

it





六、项目扩建前后主要污染物“三本账”
本项目扩建前后主要污染物“三本账”情况如下：

表4-16  本项目扩建前后主要污染物“三本账”一览表 

类别

污染物

单位

原有一期项目排放量

原有二期项目排放量

原有三期项目排放量

本次扩建新增排放量
本项目实施后全厂排放量

增减量

废水

废水量

m3/a

1500

2880

51
15420
19851
+15420
COD

t/a

0.105
0.2016
0.00357
5.94
6.25017
+5.94
NH3-N

t/a

0.01
0.01938
0.00034
0.76
0.78972
+0.76
废气

颗粒物

t/a

6.48
3.9708
1.4328
0.105
11.9886
+0.105
SO2 

t/a

43.2
12.6
1.26
0
57.06
0
NOx

t/a

27.585391
12.068608
1.08
0
40.733999
0
VOCs

t/a

0
0.12096
0
0
0.12096
0
一般固废

脱硫碱液再生废渣
t/a
11.62
/
/
/

11.62
/
废耐火材料

t/a

/
30 

/
/

30

/
生活污水处理

设施污泥

t/a

7

1.2 

/
/

8.2

/
生活

垃圾 

t/a

4.5

4.5

0.6

/
9.6

/
收集尘

t/a

/
/
127.767

/
127.767

/
滤袋

t/a

/
/
0.2
/
0.2

/
泥浆池与滤液沉淀池沉渣
t/a

/

/

/
100
100
+100
废药剂包装袋

t/a

/

/

/
2.625
2.625
+2.625
危废废物

废包装袋
t/a
/
1
/
/

1
/
软水制备系统

废树脂

t/a

/
0.5 

/
/

0.5 

/
生产废水处理

站污泥

t/a

/
23.2 

/
/

23.2

/
废活性炭

t/a

/
2.98 

/
/

2.98

/
废矿物油

t/a

0.03

0.05
1.03

0.01
1.12
+0.01
废含油抹布

t/a

0.01

0.01
0.01
0.005
0.035
+0.005
六、地下水、土壤

1、地下水、土壤污染源和污染途径

项目可能涉及土壤及地下水污染源包括：危险废物贮存库、化学品仓库。主要污染物类型为废矿物油、氢氧化钠等。地面、裙角等均按相关要求进行防腐防渗处理，正常生产情况不会对土壤地下水产生污染。主要污染途径为防腐防渗层破损，废机油、氢氧化钠等溢流，造成土壤及地下水污染。通过加强环境管理，杜绝污染事故发生，土壤及地下水污染可能性极小。

2、治理措施

项目采取分区防渗措施来减少对土壤、地下水的影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区划分为重点防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。

项目分区防渗情况见下表。

表4-17  地下水和土壤污染防渗分区参照表

序号

场地（区域）

防渗分区

防渗技术要求

拟（已）采取防渗措施

备注

1

危险废物贮存库
重点防渗

至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
抗渗混凝土+土工布+2mm厚HDPE防渗膜+环氧树脂防腐层

利旧二期，已建

2
原有一期药剂储存间、本次扩建水基岩屑预处理区、原有二期废水处理站
基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，达到等效黏土防渗层≥6m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s的要求；或按照GB18597执行
防渗混凝土+2.0mm厚高密度聚乙烯
本次扩建水基岩屑预处理区为新增，其余利旧
4
本次一般固废暂存间、化粪池
一般防渗

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆
利旧
3、跟踪监测要求

本项目可不开展地下水、土壤跟踪监测。遇非正常生产情况及事故性排放需进行跟踪监测。

4、对地下水、土壤影响分析

项目采取符合要求的防渗措施并加强管理可从源头上控制项目对区域土壤、地下水环境的污染源，对土壤、地下水环境的影响较小。

七、生态

本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目利用原有一期项目已建厂房，不新增用地。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。

八、环境风险分析

1、环境风险物质识别
本次扩建在原有一期范围内进行，化学品仓库均依托一期工程，危险废物贮存库依托二期工程。因此，本次环境风险分析范围为一期及二期工程。根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，本项目涉及的危险物质主要为废机油、柴油，其最大存在总量与临界量的比值见表4-18。

表4-18 危险物质数量与临界量比值表
序号

危险物质名称

分布

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1
废机油
原有二期危险废物贮存库
1.12
50
0.0224
2
柴油
机修间
0.3
2500
0.00012
合计

0.02252
根据上表可知，企业环境风险单元为原有一期机修间及原有二期危险废物贮存库。风险物质Q值＜1，所有风险物质在厂区内贮存量均未超过临界量。

环境风险影响途径

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，在不考虑自然灾害等引起的事故风险情况下，结合本项目生产特点，确定本项目最大的环境风险为油料泄漏，进入地表水环境中，造成地表水水质污染。

滤液池废水外溢等环境风险：本项目污水暂存池为半地下式结构，发生泄漏事故的可能性小；发生泄漏时主要的环境影响为对排污池附近土壤、地表水及地下水产生污染影响。

本次新增的破乳剂泄漏：进入地下水和土壤环境中可造成地下水及土壤环境污染
储罐、化学药品输送管线泄漏风险：尿素、氢氧化钠及消石灰储存及输送过程中，罐体、管道破裂泄漏造成地下水、土壤污染。
3、环境风险防范措施
（1）机油、柴油泄漏防范措施

A、对于机油、柴油储罐应定期检查，防止因设备制造不良或设备老化导致泄漏；

B、应在机修间专门隔出一个小房间进行机油、柴油的储存，防止遇到明火发生火灾和爆炸，并应按照分区防渗的要求做好地面防渗；

C、机油、柴油储存间应设置围堰，当泄漏发生后，泄漏柴油液体可以被阻截，有利于泄漏液体的收集和减少向外环境的流失，减少发生环境风险的可能；

D、为了减少发生火灾和爆炸的可能性，机修间应禁止烟火。

（2）废水存储过程的风险防渗措施：

对污水暂存池内污水及时清运，防止污水暂存池内污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水；加强管理，保证池内液位控制在20%安全容积以内，水位达安全容积前应启用备用池（6#池），防止溢流而产生污染事故。

（3）破乳剂泄漏防范措施
破乳剂存放在原有一期药剂储存间内，破乳剂为桶装，该储存间已做好防渗处理，建议设置备用空桶，破乳剂桶破裂后及时收集进入备用桶，以免破乳剂泄漏造成地下水和土壤污染。
（4）储罐、化学药品输送管线泄漏风险防范措施

A、对于储存在储罐间的化学药品储罐，应定期检查，防止因设备制造不良或设备老化导致泄漏；

B、按照分区防渗的要求做好地面防渗；

C、储罐间设置围堰，当泄漏发生后，泄漏液体可以被阻截，有利于泄漏液体的收集和减少向外环境的流失，减少发生环境风险的可能。

九、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

十、环保投资

本项目总投资400万元，环保投资估算约70.0万元，占总投资的17.5%。环保投资估算见表4-19。
表4-19  本项目环保投资估算一览表
类别

环保措施

投资（万元）

备注

废气治理

药剂投药粉尘：加强通风，无组织排放
1.0
新增
恶臭：加强通风，喷洒除臭剂，无组织排放
1.0
新增
废水治理

压滤液：经滤液池（4#、5#池）收集后，分别进入原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站。原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换废水进入原有二期污水处理站处理，原有二期污水处理站出水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河

地面冲洗废水：进入泥浆池与水基岩屑混合一同压滤处理。
20.0
原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站依托
生活污水：依托一期工程现有化粪池（30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂
/
利旧
噪声治理

采取基础减振、消声装置、绿化削减、距离衰减、合理布局，空压机设置隔声罩
2.0

新增

固废治理

一般固废：一座一般固废暂存间，位于水基岩屑预处理区北侧，占地面积200m2，用于存放净水剂、氧化钙废弃包装袋，经分类收集后，定期交废品回收企业回收
1.0

新增

危险废物全部分类暂存在危险废物贮存库（利旧二期工程，占地面积50m2），交由资质单位处理。
/

利旧一期工程

生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理
/

本次扩建无新增生活垃圾

地下水

分区防渗

重点防渗区：危险废物贮存库采取抗渗混凝土+土工布+2mm厚HDPE防渗膜+环氧树脂防腐层；
原有一期药剂储存间、本次扩建水基岩屑预处理区、原有二期废水处理站：防渗混凝土+2.0mm厚高密度聚乙烯；

一般防渗区：本次一般固废暂存间、化粪池：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
5.0

本次扩建水基岩屑预处理区部分设施新增，其余利旧
合计

30.0

/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

类型
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工场地
	扬尘
	制定必要的防尘措施（路面清扫、路面洒水、车速限制、建材覆盖运输、堆放等）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	施工机械、运输车辆
	NOx、CO、

THC等
	加强车辆管理，加强施工机械维护
	

	
	运营期
	药剂投料粉尘
	颗粒物
	加强通风，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	
	恶臭
	氨、硫化氢、臭气浓度
	喷洒除臭剂，加强通风，无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	施工期
	施工废水
	SS

石油类
	设置临时经沉淀处理后回用
	循环使用

	
	
	生活污水
	CODCr
SS

氨氮
	依托一期工程现有化粪池（30m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准的要求后，排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂
	达标排放

	
	运营期
	水基岩屑压滤液、地面冲洗废水
	COD

BOD5
SS

NH3-N
	压滤液：经滤液池（4#、5#池）收集后，分别进入原有一期、原有二期碱液喷淋塔及原有二期污水处理站。原有一期及二期碱洗废水循环使用，30天左右更换一次，更换废水进入原有二期污水处理站处理，原有二期污水处理站出水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值后经市政管网（DW001）排入中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂处理达标后排入后河

地面冲洗废水：进入泥浆池与水基岩屑混合一同压滤处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	声环境


	施工期
	施工机械
	设备噪声
	加强设备维护、合理布局、夜间停止施工、错开高噪声机械工作时间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	营运期
	生产车间
	机械设备噪声
	采取基础减振、消声装置、绿化削减、距离衰减、合理布局，空压机设置隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般工业固体废物：暂存于一般固废暂存间（200m2），收集后回用生产或外售；

②危险废物：暂存于原有二期危险废物贮存库（50m2），收集后委托有资质单位妥善处置；

③生活垃圾：委托环卫部门定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗：

重点防渗区：危险废物贮存库（利旧二期）采取抗渗混凝土+土工布+2mm厚HDPE防渗膜+环氧树脂防腐层；
原有一期药剂储存间、本次扩建水基岩屑预处理区、原有二期废水处理站：防渗混凝土+2.0mm厚高密度聚乙烯；
一般防渗区：本次一般固废暂存间、化粪池：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	生态保护措施
	本项目选址于宣汉县中国（普光）微玻纤新材料产业园，项目租用现有厂房以及办公设施。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。

	环境风险防范措施
	（1）危险废物泄漏的防范措施

1）危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放。

2）贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数≤1×10-10cm/s），保证地面无裂痕。



	其他环境管理要求
	（1）认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施。

（2）严格按照清洁生产的要求组织生产。

（3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。

（4）厂方应加强车间内通风换气，以创造良好劳动环境，同时应加强员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。

（5）建设单位应加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。




六、结论

	拟建项目符合国家产业政策；拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本要求。厂址周围环境质量现状适合项目建设，项目建设对周围环境影响较小，在各项环保措施得以落实的前提下，该工程各项环保指标均能满足相关标准要求。因此，从环保角度而言，项目在采取本报告表所提的各类环保措施，并在措施落实良好的前提下，在四川达州普光经济开发区普光功能区四川亿隆环保科技有限公司水基岩屑预处理及原一期污水处理站区域建设是合理可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	11.8836t/a
	11.8836t/a
	0
	0.105t/a
	0
	11.9886t/a
	+0.105t/a

	
	SO2 
	57.06t/a
	57.06t/a
	0
	0
	0
	57.06t/a
	0

	
	NOx
	40.733999t/a
	40.733999t/a
	0
	0
	0
	40.733999t/a
	0

	
	VOCs
	0.12096t/a
	0.12096t/a
	0
	0
	0
	0.12096t/a
	0

	废水
	废水量
	4431m3/a
	4431m3/a
	0
	15420m3/a
	0
	19851m3/a
	+15420m3/a

	
	化学需氧量
	0.31017m3/a
	0.31017m3/a
	0
	5.94t/a
	0
	6.25017t/a
	+5.94t/a

	一般工业固体废物
	脱硫碱液再生废渣
	11.62t/a
	0
	0
	0
	0
	11.62t/a
	0

	
	废耐火材料
	30t/a
	0
	0
	0
	0
	30t/a
	0

	
	生活污水处理

设施污泥
	8.2t/a
	0
	0
	0
	0
	8.2t/a
	0

	
	生活垃圾
	9.6t/a
	0
	0
	0
	0
	9.6t/a
	0

	
	收集尘
	127.767t/a
	0
	0
	0
	0
	127.767t/a
	0

	
	除尘器滤袋
	0.2t/a
	0
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0

	
	泥浆池固相沉淀物与滤液池沉淀污泥
	0
	0
	0
	100t/a
	0
	100t/a
	+100t/a

	危险废物
	废包装袋
	1.0t/a
	0
	0
	0
	0
	1.0t/a
	0

	
	软水制备系统

废树脂
	0.5 t/a
	0
	0
	0
	0
	0.5 t/a
	0

	
	生产废水处理

站污泥
	23.2t/a
	0
	0
	0
	0
	23.2t/a
	0

	
	废活性炭
	2.98 t/a
	0
	0
	0
	0
	2.98 t/a
	0

	
	废矿物油
	1.11t/a
	0
	0
	0.01t/a
	0
	1.12t/a
	+0.01t/a

	
	废含油抹布
	0.03t/a
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.035t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目所在地





本项目所在地








PAGE  

_1234567891.vsd
�

�

�

建设休息室、
1#池、7#池


设备安装


工程验收


噪声


扬尘、废气


建筑垃圾


工程营运�

管理部门指定建渣场处理


设备调试


生活污水


化粪池


园区污水处理厂



水基岩屑
暂存池储存
泥浆池
配浆罐
压滤
专用汽车运输
泥浆泵
渣浆泵
压滤液
原有一期、原有二期碱液循环池作为喷淋塔碱液喷淋用水
泥饼储存区
泥饼（含水率45%）
净水剂、氧化钙、破乳剂
含水率≤40%
原有一期生产车间岩屑储存区自然晾干
原有一期绞龙进料及回转窑焚烧工序
其他水泥厂利用
原有二期污水处理站
含水率≤40%
园区污水
处理厂



2.0
新鲜水
地面清洁用水
1.8
损耗0.2
17.07
水基岩屑带水(含水率56%)
280
水基岩屑预处理
泥饼带走水(含水率45%)
180
原有一期喷淋脱酸塔用水
损耗14.4
碱液循环池
80.0
原有二期喷淋脱酸塔用水
损耗30.0
原有二期废水处理站
100
33.33
51.4
中国（普光）微玻纤新材料产业园污水处理厂
后河
57.4
57.4
2.67



